许昌市健身器材采购项目招标采购需求、评标标准等说明

一、项目概况

（一）项目名称：体育健身器材采购

（二）采购方式：公开招标

（三）主要内容、数量及要求：篮球架352支，腹肌板176个，太极揉推器176个，上肢牵引器176个等

（四）预算金额： A包：352万元、B包：375万元、C包：360万元。最高限价：1087万元

（五）交付（服务、完工）时间：合同签订后30天内完成安装调试并具备验收条件

（六）交付（服务、施工）地点：许昌市创业服务中心B座15楼（许昌市体育局）

（七）进口产品：允许□不允许√。

（八）分包：允许□不允许√

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保√、中小微型企业扶持√、支持监狱企业发展√、残疾人福利性单位扶持√等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

（一）具备《政府采购法》第二十二条第一款规定条件并提供相关材料。

（二）本次招标接受£不接受√联合体投标。

（三）根据采购项目特殊要求，规定投标人的特定条件（视项目需要填写，没有请注明“无”。无

四、采购需求

（一）本项目需实现的功能或者目标

崇尚全民健身，参与各项丰富多彩的体育活动，以“更高、更快、更强”为宗旨的竞技体育和强身健体丰富广大群众文化体育生活为目的。

（二）采购清单：

A包：农民体育健身工程

| 序号 | 货物名称 | 技术规格及主要参数 | 单位 | 数量 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 篮球架（一套2支） | 1、主架采用Φ165×4mm定制的优质国标钢管整体弯制而成，篮架上、下拉杆采用不小于Ф48×3mm优质国标钢管。 2、通过调节上拉杆可调节篮板的板面垂直度，通过调节下拉杆，可调节篮圈与地面的平行度，通过调节篮板与探臂连接部位，可微调篮板垂直和平行度，篮板与主架连接采用5点支撑； 3、篮球板尺寸：1800*1050*50mm，结构尺寸符合GB 19272-2011中5.12.1.3要求，篮球板采用SMC篮球板，强度应符合GB 19272-2011中6.12.1.1.3要求； 4、篮球板SMC面板厚度不低于5mm，翻边宽度不低于50mm，翻边厚度不低于7 mm；背面加强筋采用V字型与井字型相结合结构，加强筋厚度不低于6mm，加强筋高度不小于45 mm； 5、篮板投篮区背面安装加强钢板，加强钢板尺寸为570㎜*150㎜*5㎜； | 支 | 352 | 是 |
| 2 | 腹肌板 | 1、板面支撑管采用直径不小于30mm，壁厚不小于3mm的国标钢管，版面采用厚度不小于2mm厚的冷板，与支撑管全面焊接，板面下横弯采用直径21mm，厚度2.5的钢管； 2、前面三条横管采用直径不小于60mm，厚度不小于3mm的国标钢管，长度400mm，两端焊接封帽，密闭持久； 3、支撑管采用直径不小于30mm，厚度不小于3mm的国标钢管， 4、勾脚斜撑管采用一根50*100*2.5的国标钢管，避免踩踏变形； | 个 | 176 | 是 |
| 3 | 太极揉推器 | 1、主立柱采用直径不小于110mm，壁厚不小于3mm的国标钢管； 2、悬臂管材采用直径不小于55mm，壁厚不小于3mm的国标钢管； 3、转盘采用全封闭式铁盘，无勾挂，外圈直径不小于450mm，壁厚不小于2mm，一次冲压成型两转盘间距270mm； 4、内部采用两轴承中间增加耐磨尼龙阻尼结构，控制转盘转动速度，保证使用者人身安全，轴承采用优质6205轴承，中间转轴直径25mm，保证使用要求； | 个 | 176 | 是 |
| 4 | 上肢牵引器 | 1、主立柱采用直径不小于110mm，壁厚不小于3mm的国标钢管； 2、立柱横梁采用直径不小于60mm，壁厚不小于3mm的国标钢管，主架弯管采用直径不小于48mm，壁厚不小于3mm； 3、限位采用铸钢型内限位结构，撞击垫采用聚氨酯材料，抗撞击、弹性好、抗老化、抗高低温，最大外圆尺寸为88mm，壁厚3mm，轴端与立柱焊接，套端与摆杆焊接，采用4个优质6205轴承，中间转轴直径25mm，限位左右摆动角度，活动部件底部距地面的间距为1900，外露边沿全部R3倒角，减小碰撞伤害； | 个 | 176 | 是 |
| 5 | 腰背按摩器 | 1、主立柱采用直径不小于110mm，壁厚不小于3mm的国标钢管； 2、腰部左右扶手管采用直径不小于40mm，壁厚不小于3mm的国标钢管，扶手把手处采用缩管技术，将直径不小于42mm的管材缩到直径32mm，以便安装把套，此种方法整体性好，外形美观，加工方便，经久耐用； 3、腰部半圆管采用直径42mm，壁厚3mm的国标钢管，腰背套连接管采用直径60mm，壁厚3mm的国标钢管； 4、背部扶手管采用直径不小于30mm，壁厚2.5的国标钢管； | 个 | 176 | 是 |
| 6 | 棋牌桌 | 1、主立柱采用直径不小于110mm，壁厚不小于3mm的国标钢管； 2、棋牌桌桌架采用20*30*3mm的方管焊接而成，四角配以特制冲压件圆滑过度，避免碰撞伤害； 3、棋牌桌板面采用1.0mm厚，304不锈钢腐蚀而成，尺寸为600*600mm，板面材质保证8年不生锈； 4、坐椅采用直径不小于300mm，高度22mm，厚度4mm的冷板冲压成型，周圈倒角R2，避免划伤危险，立管采用直径76mm，壁厚3mm的国标钢管； | 个 | 176 | 是 |
| 7 | 手指/肩/腿组合训练器 | 1、主立柱采用直径114mm，壁厚3mm的国标钢管。 2、轴管连接管采用直径60mm，壁厚3mm的国标钢管， 轴管采用直径27mm，壁厚2.5mm国标钢管； 3、采用4个按摩棒，器材棱边和尖角采用不小于3mm的圆角过渡。 4、按摩棒采用PVC材质，表面硬度适中，长度182mm，直径75mm，按摩点直径13mm，按摩点高度3mm，符合人体按摩使用要求，按摩棒分高低两个按摩位，符合不同人群需求； 5、手指锻炼部位采用PE版雕刻而成，总厚度19mm，雕刻深度5mm，周圈圆角设计，可有效保护使用者安全 6、肩关节训练器运动轨道采用PE版雕刻而成，分为轨道内外圈，厚度25mm，手柄采用尼龙合金材质，手感好抗老化，抗高低温，另设有防盗措施，持久耐用； | 个 | 176 | 是 |

B包：健身路径

| 序号 | 货物名称 | 技术规格及主要参数 | 单位 | 数量 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 腹肌板 | 1、板面支撑管采用直径不小于30mm，壁厚不小于3mm的国标钢管，版面采用厚度不小于2mm厚的冷板，与支撑管全面焊接，板面下横弯采用直径21mm，厚度2.5的钢管； 2、前面三条横管采用直径不小于60mm，厚度不小于3mm的国标钢管，长度400mm，两端焊接封帽，密闭持久； 3、支撑管采用直径不小于30mm，厚度不小于3mm的国标钢管， 4、勾脚斜撑管采用一根50*100*2.5的国标钢管，避免踩踏变形； | 个 | 125 | 是 |
| 2 | 太极揉推器 | 1、主立柱采用直径不小于110mm，壁厚不小于3mm的国标钢管； 2、悬臂管材采用直径不小于55mm，壁厚不小于3mm的国标钢管； 3、转盘采用全封闭式铁盘，无勾挂，外圈直径不小于450mm，壁厚不小于2mm，一次冲压成型两转盘间距270mm； 4、内部采用两轴承中间增加耐磨尼龙阻尼结构，控制转盘转动速度，保证使用者人身安全，轴承采用优质6205轴承，中间转轴直径25mm，保证使用要求； | 个 | 125 | 是 |
| 3 | 上肢牵引器 | 1、主立柱采用直径不小于110mm，壁厚不小于3mm的国标钢管； 2、立柱横梁采用直径不小于60mm，壁厚不小于3mm的国标钢管，主架弯管采用直径不小于48mm，壁厚不小于3mm； 3、限位采用铸钢型内限位结构，撞击垫采用聚氨酯材料，抗撞击、弹性好、抗老化、抗高低温，最大外圆尺寸为88mm，壁厚3mm，轴端与立柱焊接，套端与摆杆焊接，采用4个优质6205轴承，中间转轴直径25mm，限位左右摆动角度，活动部件底部距地面的间距为1900，外露边沿全部R3倒角，减小碰撞伤害； | 个 | 125 | 是 |
| 4 | 腰背按摩器 | 1、主立柱采用直径不小于110mm，壁厚不小于3mm的国标钢管； 2、腰部左右扶手管采用直径不小于40mm，壁厚不小于3mm的国标钢管，扶手把手处采用缩管技术，将直径不小于42mm的管材缩到直径32mm，以便安装把套，此种方法整体性好，外形美观，加工方便，经久耐用； 3、腰部半圆管采用直径42mm，壁厚3mm的国标钢管，腰背套连接管采用直径60mm，壁厚3mm的国标钢管； 4、背部扶手管采用直径不小于30mm，壁厚2.5的国标钢管； | 个 | 250 | 是 |
| 5 | 棋牌桌 | 1、主立柱采用直径不小于110mm，壁厚不小于3mm的国标钢管； 2、棋牌桌桌架采用20*30*3mm的方管焊接而成，四角配以特制冲压件圆滑过度，避免碰撞伤害； 3、棋牌桌板面采用1.0mm厚，304不锈钢腐蚀而成，尺寸为600*600mm，板面材质保证8年不生锈； 4、坐椅采用直径不小于300mm，高度22mm，厚度4mm的冷板冲压成型，周圈倒角R2，避免划伤危险，立管采用直径76mm，壁厚3mm的国标钢管； | 个 | 125 | 是 |
| 6 | 漫步机 | 1、主立柱采用直径不小于110mm，壁厚不小于3mm的国标钢管； 2、摆臂管材采用直径不小于60mm，壁厚不小于3mm的国标钢管，摆臂与立柱间距大于60mm，与踏板直接焊接，牢固耐用； 3、踏板为不小于4mm厚冷板冲压，保证8年使用寿命，并设有防滑措施，避免踩踏滑脱造成人员伤害，两踏板间距大于100mm，踏板周圈边缘高度大于30mm，周圈倒圆角R2，踏板前后安装缓冲胶垫，避免人身伤害； 4、扶手管采用直径不小于32mm，壁厚2.5mm的国标钢管，与立柱焊接连接； | 个 | 125 | 是 |
| 7 | 手指/肩/腿组合训练器 | 1、主立柱采用直径114mm，壁厚3mm的国标钢管。 2、轴管连接管采用直径60mm，壁厚3mm的国标钢管， 轴管采用直径27mm，壁厚2.5mm国标钢管； 3、采用4个按摩棒，器材棱边和尖角采用不小于3mm的圆角过渡。 4、按摩棒采用PVC材质，表面硬度适中，长度182mm，直径75mm，按摩点直径13mm，按摩点高度3mm，符合人体按摩使用要求，按摩棒分高低两个按摩位，符合不同人群需求； 5、手指锻炼部位采用PE版雕刻而成，总厚度19mm，雕刻深度5mm，周圈圆角设计，可有效保护使用者安全 6、肩关节训练器运动轨道采用PE版雕刻而成，分为轨道内外圈，厚度25mm，手柄采用尼龙合金材质，手感好抗老化，抗高低温，另设有防盗措施，持久耐用； | 个 | 125 | 是 |
| 8 | 三位扭腰器 | 1、主立柱采用直径不小于110mm，壁厚不小于3mm的国标钢管； 2、扶手采用直径不小于30mm，壁厚不小于3mm的国标钢管 焊接而成； 3、转腰盘为不小于2mm厚冷板冲压，保证8年使用寿命，直径300mm，高度23mm，表面凹凸防滑，避免滑脱危险； 4、转腰内部采用阻尼结构，控制转动速度，保证使用者人身安全，轴承采用优质6205轴承6个，中间转轴直径25mm，保证使用要求； | 个 | 125 | 是 |
| 9 | 健骑机 | 1、主立柱采用直径不小于110mm，壁厚不小于3mm的国标钢管； 2、坐板管材采用直径不小于48mm，壁厚不小于3mm的国标钢管； 3、器材上部限位与主立柱连接采用直径不小于88mm，壁厚3mm的国标钢管，坐板与立柱下端采用60*30*2mm矩形管连接，形成一个稳固的整体，使器材整体受力均匀，牢固耐用； 4、把手立管及踩踏横管采用直径不小于48mm，壁厚不小于3mm的国标钢管，双脚踩踏处设有防滑机构，避免踩踏滑脱造成人身伤害； | 个 | 125 | 是 |
| 10 | 蹬力器 | 1、主立柱采用直径不小于110mm，壁厚3mm的国标钢管； 2、两限位支撑横梁采用直径110mm，壁厚3mm的国标钢管，限位中心距长度为500mm； 3、坐蹬管材采用直径不小于60mm，壁厚不小于3mm的国标钢管一次压弯成型； 4、脚踏横梁采用直径不小于60mm，壁厚不小于3mm的国标钢管，脚踏横梁采用表面冲股进行防滑； 5、座板为4mm厚冷板冲压，保证8年使用寿命，周圈倒圆角R2，避免人身伤害； | 个 | 125 | 是 |
| 11 | 告示牌 | 1、主立柱采用直径不小于110mm，壁厚不小于3mm的国标钢管； 2、横梁采用规格为30*30mm，壁厚不小于3mm的角钢； 3、框架钢管采用规格为25*25mm，壁厚不小于2mm方管； 4、说明牌采用304不锈钢腐蚀，尺寸为600*800m，壁厚1.2mm，连接方式采用主架与框架将其扣压，用不锈钢防盗螺栓紧固； 5、器材铭牌采用全不锈钢腐蚀，尺寸为220*80mm，拉铆钉坚固，边缘紧贴立柱避免造成勾挂伤害； | 个 | 125 | 是 |

C包：乡镇体育健身工程及社区多功能场地

| 序号 | 货物名称 | 技术规格及主要参数 | 单位 | 数量 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乒乓球台 | 1、预埋式，台面尺寸规格：2740mm×1525mm,台高760mm，配置铁制球网，高150mm，长1570mm，符合标准要求。球台台面采用SMC材料，整体高温模压一次成型，能承受500N静载荷要求和冲击球冲击要求，稳定性好，耐气候性强、耐老化程度高，防腐、防晒、防雨、阻燃、不易变形等，保证在户外使用8年内不变形、不开裂、不损坏； 2、底架采用彩虹腿设计结构，弯管采用直径60mm，壁厚3mm优质钢管，保证整体的稳定性； 3、任何撑档离地大于230mm，保证使用者的运动安全。 | 张 | 64 | 是 |
| 2 | 篮球架（一套2支） | 1、主架采用Φ165×4mm定制的优质国标钢管整体弯制而成，篮架上、下拉杆采用不小于Ф48×3mm优质国标钢管。 2、通过调节上拉杆可调节篮板的板面垂直度，通过调节下拉杆，可调节篮圈与地面的平行度，通过调节篮板与探臂连接部位，可微调篮板垂直和平行度，篮板与主架连接采用5点支撑； 3、篮球板尺寸：1800*1050*50mm，结构尺寸符合GB 19272-2011中5.12.1.3要求，篮球板采用SMC篮球板，强度应符合GB 19272-2011中6.12.1.1.3要求； 4、篮球板SMC面板厚度不低于5mm，翻边宽度不低于50mm，翻边厚度不低于7 mm；背面加强筋采用V字型与井字型相结合结构，加强筋厚度不低于6mm，加强筋高度不小于45 mm； 5、篮板投篮区背面安装加强钢板，加强钢板尺寸为570㎜*150㎜*5㎜； | 支 | 32 | 是 |
| 3 | 腹肌板 | 1、板面支撑管采用直径不小于30mm，壁厚不小于3mm的国标钢管，版面采用厚度不小于2mm厚的冷板，与支撑管全面焊接，板面下横弯采用直径21mm，厚度2.5 mm的钢管； 2、前面三条横管采用直径不小于60mm，厚度不小于3mm的国标钢管，长度400mm，两端焊接封帽，密闭持久； 3、支撑管采用直径不小于30mm，厚度不小于3mm的国标钢管， 4、勾脚斜撑管采用一根50*100*2.5mm的国标钢管，避免踩踏变形； | 个 | 32 | 是 |
| 4 | 太极揉推器 | 1、主立柱采用直径不小于110mm，壁厚不小于3mm的国标钢管； 2、悬臂管材采用直径不小于55mm，壁厚不小于3mm的国标钢管； 3、转盘采用全封闭式铁盘，无勾挂，外圈直径不小于450mm，壁厚不小于2mm，一次冲压成型两转盘间距270mm； 4、内部采用两轴承中间增加耐磨尼龙阻尼结构，控制转盘转动速度，保证使用者人身安全，轴承采用优质6205轴承，中间转轴直径25mm，保证使用要求； | 个 | 32 | 是 |
| 5 | 上肢牵引器 | 1、主立柱采用直径不小于110mm，壁厚不小于3mm的国标钢管； 2、立柱横梁采用直径不小于60mm，壁厚不小于3mm的国标钢管，主架弯管采用直径不小于48mm，壁厚不小于3mm； 3、限位采用铸钢型内限位结构，撞击垫采用聚氨酯材料，抗撞击、弹性好、抗老化、抗高低温，最大外圆尺寸为88mm，壁厚3mm，轴端与立柱焊接，套端与摆杆焊接，采用4个优质6205轴承，中间转轴直径25mm，限位左右摆动角度，活动部件底部距地面的间距为1900，外露边沿全部R3倒角，减小碰撞伤害； | 个 | 32 | 是 |
| 6 | 腰背按摩器 | 1、主立柱采用直径不小于110mm，壁厚不小于3mm的国标钢管； 2、腰部左右扶手管采用直径不小于40mm，壁厚不小于3mm的国标钢管，扶手把手处采用缩管技术，将直径不小于42mm的管材缩到直径32mm，以便安装把套，此种方法整体性好，外形美观，加工方便，经久耐用； 3、腰部半圆管采用直径42mm，壁厚3mm的国标钢管，腰背套连接管采用直径60mm，壁厚3mm的国标钢管； 4、背部扶手管采用直径不小于30mm，壁厚2.5的国标钢管； | 个 | 32 | 是 |
| 7 | 棋牌桌 | 1、主立柱采用直径不小于110mm，壁厚不小于3mm的国标钢管； 2、棋牌桌桌架采用20*30*3mm的方管焊接而成，四角配以特制冲压件圆滑过度，避免碰撞伤害； 3、棋牌桌板面采用1.0mm厚，304不锈钢腐蚀而成，尺寸为600*600mm，板面材质保证8年不生锈； 4、坐椅采用直径不小于300mm，高度22mm，厚度4mm的冷板冲压成型，周圈倒角R2，避免划伤危险，立管采用直径76mm，壁厚3mm的国标钢管； | 个 | 32 | 是 |
| 8 | 漫步机 | 1、主立柱采用直径不小于110mm，壁厚不小于3mm的国标钢管； 2、摆臂管材采用直径不小于60mm，壁厚不小于3mm的国标钢管，摆臂与立柱间距大于60mm，与踏板直接焊接，牢固耐用； 3、踏板为不小于4mm厚冷板冲压，保证8年使用寿命，并设有防滑措施，避免踩踏滑脱造成人员伤害，两踏板间距大于100mm，踏板周圈边缘高度大于30mm，周圈倒圆角R2，踏板前后安装缓冲胶垫，避免人身伤害； 4、扶手管采用直径不小于32mm，壁厚2.5mm的国标钢管，与立柱焊接连接； | 个 | 16 | 是 |
| 9 | 手指/肩/腿组合训练器 | 1、主立柱采用直径114mm，壁厚3mm的国标钢管。 2、轴管连接管采用直径60mm，壁厚3mm的国标钢管， 轴管采用直径27mm，壁厚2.5mm国标钢管； 3、采用4个按摩棒，器材棱边和尖角采用不小于3mm的圆角过渡。 4、按摩棒采用PVC材质，表面硬度适中，长度182mm，直径75mm，按摩点直径13mm，按摩点高度3mm，符合人体按摩使用要求，按摩棒分高低两个按摩位，符合不同人群需求； 5、手指锻炼部位采用PE版雕刻而成，总厚度19mm，雕刻深度5mm，周圈圆角设计，可有效保护使用者安全 6、肩关节训练器运动轨道采用PE版雕刻而成，分为轨道内外圈，厚度25mm，手柄采用尼龙合金材质，手感好抗老化，抗高低温，另设有防盗措施，持久耐用； | 个 | 16 | 是 |
| 10 | 三位扭腰器 | 1、主立柱采用直径不小于110mm，壁厚不小于3mm的国标钢管； 2、扶手采用直径不小于30mm，壁厚不小于3mm的国标钢管 焊接而成； 3、转腰盘为不小于2mm厚冷板冲压，保证8年使用寿命，直径300mm，高度23mm，表面凹凸防滑，避免滑脱危险； 4、转腰内部采用阻尼结构，控制转动速度，保证使用者人身安全，轴承采用优质6205轴承6个，中间转轴直径25mm，保证使用要求； | 个 | 32 | 是 |
| 11 | 健骑机 | 1、主立柱采用直径不小于110mm，壁厚不小于3mm的国标钢管； 2、坐板管材采用直径不小于48mm，壁厚不小于3mm的国标钢管； 3、器材上部限位与主立柱连接采用直径不小于88mm，壁厚3mm的国标钢管，坐板与立柱下端采用60*30*2mm矩形管连接，形成一个稳固的整体，使器材整体受力均匀，牢固耐用； 4、把手立管及踩踏横管采用直径不小于48mm，壁厚不小于3mm的国标钢管，双脚踩踏处设有防滑机构，避免踩踏滑脱造成人身伤害； | 个 | 32 | 是 |
| 12 | 蹬力器 | 1、主立柱采用直径不小于110mm，壁厚3mm的国标钢管； 2、两限位支撑横梁采用直径110mm，壁厚3mm的国标钢管，限位中心距长度为500mm； 3、坐蹬管材采用直径不小于60mm，壁厚不小于3mm的国标钢管一次压弯成型； 4、脚踏横梁采用直径不小于60mm，壁厚不小于3mm的国标钢管，脚踏横梁采用表面冲股进行防滑； 5、座板为4mm厚冷板冲压，保证8年使用寿命，周圈倒圆角R2，避免人身伤害； | 个 | 32 | 是 |
| 13 | 平櫈 | 采用钢管时，主立柱壁厚不小于3mm，立柱直径不小于76mm，板面为塑木或实木；器材埋入深度不小于400mm，地埋尺寸不小于400*400mm。 | 个 | 16 | 是 |
| 14 | 告示牌 | 1、主立柱采用直径不小于110mm，壁厚不小于3mm的国标钢管； 2、横梁采用规格为30*30mm，壁厚不小于3mm的角钢； 3、框架钢管采用规格为25*25mm，壁厚不小于2mm方管； 4、说明牌采用304不锈钢腐蚀，尺寸为600*800m，壁厚1.2mm，连接方式采用主架与框架将其扣压，用不锈钢防盗螺栓紧固； 5、器材铭牌采用全不锈钢腐蚀，尺寸为220*80mm，拉铆钉坚固，边缘紧贴立柱避免造成勾挂伤害； | 个 | 16 | 是 |
| 15 | 多功能场地 | 一、围网： 1、围网部分地埋式，主立柱采用直径76mm，壁厚3mm的国标钢管，两立柱间距2710mm，柱头采用封闭式，有效防止雨水进入； 2、上下横梁采用直径48mm，壁厚2.5mm的国标钢管，抱箍采用厚度为2mm的钢板一次冲压成型； 3、四周围网采用勾花网包塑方式，丝径包塑前3.05mm，包塑后4.1mm，网格尺寸为50mmX50mm，网框采用规格40mmX40mm，壁厚2mm的国标钢管，网片四周穿入2mm厚压条，利用M4.8mm的钻尾钉将网片固定在网框上，最后采用规格22mmX40mm*t2mm的折弯板将方管包覆，避免丝网裁断处及焊接处在外裸漏伤人； 4、围网与立柱采用厚度5mm耳片连接，保证连接间隙符合GB19272-2011相关标准； 二、篮球架： 1、主架采用Φ165×4mm定制的优质国标钢管整体弯制而成，篮架上、下拉杆采用Ф48×3mm优质国标钢管。 2、通过调节上拉杆可调节篮板的板面垂直度，通过调节下拉杆，可调节篮圈与地面的平行度，通过调节篮板与探臂连接部位，可微调篮板垂直和平行度，篮板与主架连接采用5点支撑； 3、篮球板尺寸：1800*1050*50mm，结构尺寸符合GB 19272-2011中5.12.1.3要求，篮球板采用SMC篮球板，强度应符合GB 19272-2011中6.12.1.1.3要求； 4、篮球板SMC面板厚度不低于5mm，翻边宽度不低于50mm，翻边厚度不低于7 mm；背面加强筋采用V字型与井字型相结合结构，加强筋厚度不低于6mm，加强筋高度不小于45 mm； 5、篮板投篮区背面安装加强钢板，加强钢板尺寸为570㎜*150㎜*5㎜： 三、宣传标牌: 尺寸：100cm×60cm；要求与围网系统融为一体，在显著位置合理设计，采用不锈钢材质，经久耐用，美观大方。内容为：厂家信息、服务电话等。应配备安全警示，应有禁止攀 爬的警示语，安全出/入口的标示。 - 羽毛球柱： 1、移动式，主立柱采用直径48mm，壁厚3mm的国标钢管，箱体方管采用50*100*2mm的方管，箱体板厚度为3mm； 2、拉网中央高度1524±5mm，网柱高度1550±8mm； 3、器材铭牌采用全不锈钢腐蚀，尺寸为185*80mm，拉铆钉坚固，边缘紧贴立柱，避免造成勾挂伤害； 4、器材按照GB/T19851.13-2007标准进行相关静载荷、稳定性试验，并符合标准要求。 五、悬浮式拼装地板： 悬浮式拼装地板一套608平方米，各项运动指标完全满足篮球、五人制足球、羽毛球等各项运动技术要求，无毒、无味、防水耐湿、抗紫外线辐射、抗氧化、抗寒、不寄生细菌、绿色环保，安全卫生。球反弹率达95%，滑动摩擦系数0.52，厚度为：不小于1.27mm以上，尺寸为：250mm x250mm或30.5cm×30.5cm，表面为米字型网格，材料硬度在邵氏D 50度-70度之间。连接方式：锁扣式结构,使用年限8年以上。 六、场地照明系统: 1、灯柱为围网的一部分，在整场围网中亦为围网的主立柱，增强围网的稳定性 2、照明系统光源采用400W金卤灯，每组含有两个光源。 3、灯柱采用预埋式，预埋深度500mm，灯柱离地面高度6米。 4、灯柱采用独立的整体灯柱或连接式灯柱，上口径不小于φ70mm ，下口径不小于φ114mm，壁厚不小于3.0mm的锥形独立灯柱。 七、五人制足球门： 1、预埋式，主立柱采用直径76mm，壁厚3mm的国标钢管，拉杆采用直径48mm，壁厚2.5mm的国标钢管，底架连接管为40*40*2.5mm的方管； 2、横梁采用直径76mm壁厚3mm的国标钢管与主架采用插管螺栓连接，后连接管采用直径42mm，壁厚2.5mm的国标钢管，与主架采用M12螺栓连接； 3、足球门内测高度2000mm，宽度为3000mm，符合GB/T19851.15-2011五人制足球门相关要求； 4、器材铭牌采用全不锈钢腐蚀，尺寸为185*80mm，拉铆钉坚固，边缘紧贴立柱，避免造成勾挂伤害； 5、器材按照GB/T19851.15-2007标准进行相关静载荷、稳定性试验，并符合标准要求。 | 套 | 12 | 是 |
| 16 | 灯柱（含灯） | 1、照明系统光源采用400W金卤灯，每组含有两个光源。 2、灯柱采用预埋式，预埋深度500mm，灯柱离地面高度6米。 3、灯柱采用独立的整体灯柱或连接式灯柱，上口径不小于φ70mm ，下口径不小于φ114mm，壁厚不小于3.0mm的锥形独立灯柱。 | 套 | 16 | 否 |

(三)样品图

乒乓球台（彩虹）产品样式图

篮球架产品样式图：（如下图）

1、多功能运动场：

围网尺寸：不小于长32米、宽19米。合理配置2个出入门。

2、悬浮式拼装地板产品样式图

3、通用要求：

（1）器材易接触材料及其表面涂层的有害物质限量应符合GB 19272-2011中5.2.6的要求。

（2）使用者或第三者易接触的管材末端应可靠封堵，除使用工具外，应不可拆卸；

（3）螺钉、螺母应防锈、防松和防盗。使用者易接触区域应采取措施对螺栓、螺母永久覆盖，或与器材表面齐平，或覆盖件在其安装面以上直角部分的高度小于3mm，或突出部分外角应不小于105°，或不应有易钩挂形状；

（4）器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角，应使其R弧大于3mm；使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边应予以圆滑过渡或加以防护；壁厚小于4mm的易接触的金属冲压件应采用曲边或卷边工艺，使外露阳角棱边R弧不小于2mm；

（5）不允许存在与使用功能无关的凸出物或装饰物；

（6）闭合开口、不完全闭合开口、剪切或可变开口应符合GB 19272-2011中5.3.2的要求；

（7）活动式器材转动部位不应存在可能造成缠绕、挤压的引入点；

（8）器材高于600mm以上的自由空间和跌落空间内不应出现任何钩挂或缠绕结构；

（9）器材承载主立柱的钢管直径应不小于110mm，

（10）手握持截面尺寸应不小于16mm且不大于45mm；抓紧部位的厚度应不大于60mm；

（11）把手端部直径不小于50mm；

（12）带有轴承的器材，轴承应采取防水、防尘措施。

（13）器材安全使用寿命不低于8年；

（14）器材地埋深度应符合GB 19272-2011的要求；

（15）钢铁制件（不锈钢除外）表面，应经过脱脂抛丸处理或磷化处理或经过表面热度锌处理后，再进行表面喷塑处理，涂层厚度不小于70μm；

（16）器材安全警示应采用图示和文字方式提示使用者可能存在风险；

（四）其他要求：

1、投标文件中须明确投标产品的厂家、产地、品牌、型号、详细参数；否则为无效投标。

2.1投标产品（A包1-7，B包1-11，C包1-15）需通过室外健身器材新国标(NSCC)国体认证，需提供认证证书及确认函（认证证书发证日期和换证日期均应在招标公告发布之日前取得国体认证部门认证为有效）（灯柱、灯除外），否则为无效投标。

2.2投标产品需提供符合《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-2011）要求的检验检测报告（灯柱、灯除外），否则为无效投标。

3、专利权：供应商应保证用户在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。

4、设备必须符合国家质量检测标准和本招标文件规定标准的全新正品现货，提供随货物《产品合格证》及其它相关质量证明文件；进口产品须提供海关进货单（复印件备查），随机资料及附件齐全。

5、履约要求：

在质量保证期内,凡因正常使用出现的质量问题，供货商应提供免费维修或更换。在厂家(中标人维修服务中心)维修时,中标人应支付设备或组件的包装和运费。并从修复或更换后重新计算质保期。

6、售后服务：

（1）采购产品安全使用寿命期限要求：器材安全使用寿命不低于8年；质保期自验收合格之日起壹年。

（2）质量保证期内：免费维修与更换缺陷部件的期限为供应商收到采购人通知后5天内完成。质量保证期自更换之日起重新计算。

（3）设备出现故障时，积极做出响应，4小时内到达现场，24小时内解决问题。如不能按时解决问题时提供备用设备服务。

7、关于投标参数和器材标准的说明和释义

1、 NSCC认证（网址）：http://www.nscc.com.cn/

2、GB19272-2011：室外健身器材的安全通用要求（详见附件）

（四）采购标的执行标准  无

（五）服务标准、期限、效率等要求  无

（六）验收标准

由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

1、按照国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范验收；

2、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收；

3、检验合格后，采购人将组织有关人员进行指导安装工作。验收不合格，由中标方承担相关责任。验收合格后签署货物验收单。采购方根据验收合格单支付货款。

4、中标人在质量保证期内，应配合省全民健身工程质量督查指导组，每年不少两次巡回检查。

三、评分方法

本项目采用综合评分法。总分为100分。

四、评标标准

（一）评分标准

A、B、C包均采用综合评分法，满分100分。

| 分值构成 (总分100分) | 价格分值： 30分 商务分值： 42分 技术部分： 28分 |  |
| --- | --- | --- |
| 一、价格部分（满分30分） |  |  |
| 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| 投标报价 | 评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 | 30分 |
| 二、商务部分（满分42分） |  |  |
| 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| 体系认证 | 投标产品制造商通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO18001职业健康安全管理体系，每提供一项得2分，满分6分。 | 6分 |
| 器材保险证明 | 投标人所投产品具有有效期内所投保产品质量险、产品责任险、公众责任险，且单个保险的累计赔偿金额达到3000万以上的得6分，达不到不得分。 | 6分 |
| 业绩 | 1、投标人提供2013年以来采购类似业绩，每提供一份单个业绩A包在352万元、B包在375万元、C包在360万元以上的合同得2分，最多得6分； 2、投标人在国家体育总局室外健身器材采购中有过中标记录，得3分；没有不得分。 | 9分 |
| 安全生产保障 | 投标人获得省级或以上安全生产监督管理局颁发的“安全生产标准化二级企业”的得6分。 | 6分 |
| 荣誉资质 | 1、投标人获得过国家体育总局群众体育司颁发的“创新奖”或者“最佳创新奖”的得5分。 2、投标产品制造商获得工商部门颁发的国家级 “守合同重信用”证书的，得5分。 3.所投产品获得中国环境标志认证II型环保证书的得5分，没有不得分。 | 15分 |
| 三、技术部分（满分28分） |  |  |
| 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| 售后服务 | 有完善质量保证措施及服务，产品质保承诺期限响应招标文件要求，得2分，根据故障响应及解决时间及时、方案完整性、实际服务能力情况好的得5分。 | 7分 |
| 工艺设备 | 投标人提供的生产、检测设备情况 具有大型喷涂流水线设备的得2分，无不得分 具有焊接机械手（机器人）设备的得2分，无不得分 具有大型抛丸设备的得2分，无不得分 具有激光切割机设备的得2分，无不得分 具有盐雾试验机的得2分，无不得分 具有老化试验箱的得2分，无不得分 以上设备须提供购置证明发票复印件，未提供不得分。 | 12分 |
| 投标产品的供货、调试、验收方案 | 投标产品的供货、调试、验收标准及方案（方案应具体、详细、可行，有利于项目实施，符合国家相关标准规定）；根据各投标人制定的实施计划，切实可行符合要求者得6分，有简单相关描述的得3分，不提供不得分。 | 9分 |

五、采购资金支付（不响应者为无效投标）

（一）支付方式：银行转账

（二）支付时间及条件：经验收合格后付合同总价款的95%，剩余5%满一年无质量问题一次付清。

六、联系方式

联系人姓名：张丽             联系电话：13569468388

单位地址：许昌市创业服务中心B座15楼（许昌市体育局）

许昌市体育局

2018年8月6日