政府采购项目采购需求提交说明

许昌市政府采购中心：

我单位按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规及相关规定，就本项目委托你中心编制招标文件。现提供采购需求、评标标准等相关内容（详见“采购需求、评标标准等说明”），对于不允许偏离的实质性要求和条件，已以“★”号标明。

一、采购需求部分

1、我单位根据市场调查情况、资产配置标准等，按照或参照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第十一条内容，科学、合理地确定了本项目采购需求，所提供采购需求合规、完整、明确。

2、我单位未将投标人的注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件作为资格要求，也未将生产厂家授权、承诺、证明、背书等作为资格要求，对投标人实行差别待遇或者歧视待遇。

3、我单位已了解《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七十七条相关规定。

二、评标标准部分

1、我单位未将投标人的注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件作为评审因素，对投标人实行差别待遇或者歧视待遇。

2、评审因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等，设定与投标人所提供货物服务的质量相关，资格条件未设定为评审因素。

2018年天眼卡口项目建设

一、项目概况

（一）项目名称：2018年天眼卡口项目

（二）采购方式：公开招标

（三）主要内容、数量及要求：

本次系统建设，充分结合目前许昌市现有智能卡口建设情况，在许昌市重要干道、城市出入口、重点路段等位置新建50套高清智能卡口，共计100个抓拍单元相机，采用600万像素智能卡口抓拍单元，以主干道、干道为交织网格的专业卡口车辆管控网格后续逐步达到“圈、块、点”全面覆盖，实现对许昌市重点区域对过往车辆的全面管控。同时在市局扩容与前端新增设备相应的云存储系统和平台承载设备组件，针对综合管理系统需支持深度应用功能和二次开发功能。

（四）预算金额：4953153元；最高限价：4953153元

（五）交付（服务、完工）时间：合同签订后60天内

（六）交付（服务、施工）地点：许昌市公安局

（七）进口产品：允许□不允许。

（八）分包：允许□不允许

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保、中小微型企业扶持、支持监狱企业发展、残疾人福利性单位扶持等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

（一）具备《政府采购法》第二十二条第一款规定条件并提供相关材料。

（二）本次招标接受□不接受联合体投标。

（三）根据采购项目特殊要求：“无”

四、采购需求

（一）本项目需实现的功能或者目标

1、本次系统建设，充分结合目前许昌市现有智能卡口建设情况，在许昌市重要干道、城市出入口、重点路段等位置新建50套高清智能卡口，共计100个抓拍单元相机，采用600万像素深度智能卡口抓拍单元，以主干道、干道为交织网格的专业卡口车辆管控网格后续逐步达到“圈、块、点”全面覆盖，实现对许昌市重点区域对过往车辆的全面管控。

2、本次新建卡口抓拍单元的视频及图片存储在许昌市目前现有云存储系统基础之上，新增云存储节点和扩展柜，视频存储节点设备采用高密度设计，节约机房空间，降低系统基础用电量，有效降低系统能耗，节约运行维护成本。采用先进的存储机制和技术，充分保障数据存储的可靠性和稳定性，存储内容包含：100路视频，存储时间天；过车图片保存半年，违法图片存储三年；存储设备基于视频数据管理、iSCSI存储、RAID计算、数据保护技术、磁盘管理技术等多项技术；

3、本次系统建设充分考虑实战需求，支持公安实战业务开发应用，可根据辖区范围，根据点、线、格、面的建设模式，采用多级防线、逻辑闭环的模型进行建设，通过建立网络围栏、伴随分析、人员定位、车辆定位时空碰撞、时空追踪、区域管控、布控报警等实战应用，用于刻画人员、车辆活动轨迹，为服务公安实战提供互联网数据支撑，定制开发应用，满足多样化需求；此外充分考虑安全因素，支持行为及日志审计，并支持基于市局专网终端安全管控资产管理系统，按照指定标准格式开发一套对接接口，新建卡口系统与市局专网终端安全管控资产管理系统进行对接，实现资产状态数据统计、资产异常状态告警、报表导出等功能；

4、本次新建卡口的视频数据、过车数据（含过车图片）支持通过标准协议以及市局要求，实现与市级卡口平台的对接，达到统一管控，智能卡口过车数据、日志等结构化数据接入现有公安信息网大数据应用平台，达到海量数据的综合研判应用，通过多数据服务模块互相配合，结合数据库、搜索引擎、数据挖掘等多方面技术，综合构建面向百亿级的大数据检索和研判业务应用。

（二）采购清单

| 序号 | 货物名称 | 技术规格及主要参数 | 单位 | 数量 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、高清卡口前端设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 600万深度智能高清卡口抓拍单元 | 嵌入式一体化高清卡口抓拍单元包含1台600万像素高清一体化嵌入式摄像机、1个11~40mm高清变焦镜头、1个室外防护罩、1组防雷器、1个电源适配器，可管理2~3车道； 摄像机采用CPU+GPU双处理器架构，支持自主学习算法，支持深度智能功能，能够采集更多的机构化信息、半结构化信息，实现更多的业务功能； 图像传感器：≥1英寸图像传感器； 最大图像尺寸≥2752×2208像素，彩色分辨力不低于1800 TVL，码率1-25帧可调； 为方便施工和调试，变焦镜头范围不小于11~40mm； 最低照度：彩色≤0.005lx，黑白≤0.0008lx 电子快门：1/25秒至1/1,000,000秒； 支持图片、视频流双流同时输出；内置补光灯； 支持地感线圈、视频触发、雷达等多种触发方式； 支持三码流输出； 接口：≥1个10M/100M/1000M自适应以太网RJ45接口或≥1个SFP接口，≥2个RS-485接口，≥1个RS-232接口，≥1个BNC接口，≥4个同步信号输出接口，≥4个同步信号控制接口；≥1个USB接口； 内置偏振镜，可滤除偏振光，并支持偏振镜自动切换功能； 具有本地存储功能，可将图像信息存储在内置SD卡或高速存储芯片上； 支持白光爆闪、红外爆闪、白光频闪、常亮灯等补光方式； 支持车牌矫正功能，可识别带有略微倾斜的车辆号牌； 支持异地牌照检测，设备可设置当地车牌字符，启动异地牌照检测功能后，对非本地车牌字符检测； 支持白名单功能，支持批量导入、导出； 支持变道、压线、逆行、不按车道行驶、公交专用车道等多种违法行为检测； 支持车牌、车身颜色、车型、车标、车款、危险品车、遮阳板、挂饰、年检标签、不系安全带、驾驶室人脸等车辆/驾驶员特征检测； 可在抓拍图片上叠加时间、地点、车道号、限速值、车速、车身颜色、车牌号码、防伪编码、车型、车标、方向、摄像机ID、自定义等信息； 具备未识别车辆处理功能检查，支持对未识别车辆进行过滤，可选是否生成通行记录、违章记录； ★通过车辆图像记录功能，白天和晚上捕获率不小于98%； ★支持车牌识别功能，白天和晚上识别准确率不小于96%； 支持≥150种车标识别，白天识别准确率≥95%，晚上识别准确率≥92%； 支持≥2000种车辆子品牌识别，白天识别准确率≥95%，晚上识别准确率≥90%； 支持≥7种车型识别，白天识别率准确率≥95%，晚上识别准确率≥90%； 支持≥11种车身颜色识别功能，白天车身颜色识别准确率≥95%，晚上车身颜色识别准确率≥95%； 超速违章白天、晚上捕获率≥95%，白天、晚上识别准确率≥≥95%； 占用应急车道违章抓拍白天、晚上捕获率≥95%，白天、晚上识别准确率≥95%； 支持主驾驶员安全带检测功能，未系安全带检出率≥90%，系安全带误检率≤5%； 支持对驾驶员行驶时打电话识别功能，打电话检出率≥80%，未打电话误检率≤5%； 支持驾驶员人脸抠图功能，视频检测驾乘人员位置并抠图叠加至抓拍图片或保存为独立图片文件，主驾驶抠图准确率率≥97%； 针对电源接口、通讯接口、视频接口支持6KV防雷； 防护等级不低于IP66； 摄像机设计先进可靠，可稳定运行在-40℃~85℃； 电源电压在AC220V±25%范围内变化时，设备应能正常工作。 符合GA/T497-2016、GA/T833-2016、GA/T832-2014、GA/T959-2011、GB/T21255-2007、GB16796-2009、GB/T28181-2016等标准。 | 套 | 100 | 是 |
| 2 | 三维支架 | 三维可调安装万向支架 | 套 | 100 | 否 |
| 3 | LED补光灯 | 智能交通频闪补光灯，适用于卡口夜间环境同步补光； 色温范围5000-7000K； 有效补光距离不低于12-20m； ★适用-20～70℃温度环境气候工作； 支持IP66防护等级； 符合GA/T1202-2014《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》标准。 | 台 | 300 | 否 |
| 4 | 爆闪灯 | 支持光耦触发方式； 补光距离不小于19m-27m； 连续两次补光之间的最小时间间隔应＜100ms，点亮时间应＜2ms； 回电时间≤62ms； 防护等级≥IP66； 寿命≥500万次； 电源范围不小于AC220±20%； 平均功耗≤4.5W； ★适用-20～70℃温度环境气候工作； 内置光栅，有效消除车道光污染； 符合GA/T1202-2014《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》标准； | 台 | 300 | 否 |
| 5 | 路口交换机 | 8个千兆电口以太网交换机主机 | 对 | 50 | 否 |
| 6 | 立杆及预埋件 | 立杆高度6米以上，横臂需覆盖单向所有车道，八棱，厚度6mm，热镀锌防锈处理，含地笼，根据现场情况定制。 立杆基础1.2M*1.2M*2M,基础含杆体接地极，接地电小于4欧姆，接地系统接地电阻≤10欧姆，接地角铁1.5米， 顶管￠100，参考长度5000米 接线井，600mm*600mm*800mm， 抱杆机箱，不锈钢材质，双坡型防雨帽，具备隔热层，门框具有雨水导流槽；含有必要的空开、插板、接地端子、通信设备、专业电源等，尺寸不小于500mm*400mm*300mm，方便检修维护，专用加强型三角锁芯。 箱子需喷涂“公安监控”字样。 | 套 | 100 | 否 |
| 二、云存储系统 |  |  |  |  |  |
| 7 | 网络云存储主机 | 硬件要求： 单机柜高度≤4U,并满足≥48个硬盘槽位，支持硬盘热插拔； 主机≥5个千兆网口（支持扩展），≥1个PCI-E插槽； 要求云存储节点支持SATA/SSD/SAS/NL-SAS类型硬盘，硬盘容量支持1/2/3/4/5/6/8TB等； 要求电源、电池和风扇等采用全冗余设计，支持在线热插拔更换； 云存储节点PCI-E扩展插槽支持万兆、千兆以太网卡、SAS 3.0卡； 云存储节点支持电池模块，在异常掉电时给节点缓存数据提供永久保护； 云存储节点支持双BIOS特性功能； 系统采用统一命名空间管理，存储节点空间虚拟化为统一的存储共享池，并以唯一IP地址对外提供存储服务； 支持≥20000个客户端接入； ★业务可用有效空间利用率达到90%以上； ★云存储系统应支持容量及性能线性扩展：千兆网络情况下，每增加一台存储节点，视频存储性能平均扩展达到3Gbit/s，单台存储节点图片存储性能达到1Gb/s，且不受图片大小改变而产生大的变化；万兆网络情况下，每增加一台存储节点，视频存储性能平均扩展达到5Gbit/s； ★单盘损坏时，数据恢复时间小于10分钟/TB； 支持NFS、CIFS、iSCSI、FTP、HTTP、REST、POSIX/Windows； 支持按自定义文件类型批量导出或下载文件； ★支持多节点批量并发下载录像，包括windows拷贝模式、http模式、API方式等，单网口千兆网络下，客户端下载速度不低于100MByte/s； 数据平面与信令控制平面分离，数据路径最短化，服务器异常，已配置存储业务不中断； 异常存储节点的正常磁盘插入其他存储节点，数据可以继续利用； 当系统中存储节点或磁盘故障，数据不丢失，业务不中断；故障节点或故障磁盘上的数据可以通过其他节点实现自动恢复，整个过程不影响在线业务； 在不依赖交换机特性的前体现，实现网络冗余和负载均衡； 云存储系统需支持在线纠删码，存储节点间支持多种纠删码数据冗余和保护模式； 系统在线增加管理节点、存储节点进行系统扩展，业务不中断；在线移除管理节点、存储节点，业务不中断； 支持H.265编码格式视频的存取； 在线进行存储节点、磁盘柜、磁盘扩展，业务不中断； 云存储系统应支持节点间根据节点性能、容量自动负载均衡； 云存储系统应支持节点内根据存储资源性能、容量空间自动负载均衡； 提供多存储设备容量整合，各个存储节点的空间组成统一存储资源池，并可根据用户业务要求按需分配不同的存储空间； 云存储系统需支持热备空间和热备盘两种方式预留给数据恢复使用； 系统应支持不少于蜂鸣、邮件、SNMP、短信、数码管和指示灯等告警方式； 本次配置每台含48块4TB磁阵专用硬盘，基于现有云存储系统无缝扩容，不影响当前业务正常进行。 | 台 | 3 | 否 |
| 8 | 存储扩展柜 | 网络存储扩展柜,1个控制器个数，2个管理串口(RS232)，6个4x12Gbps Mini SAS HD后端扩展接口；48个磁盘通道数，磁盘类型支持SATA/SSD/SAS/NL-SAS；电源支持1+1冗余；工作环境温度：5°C～40°C；工作环境湿度：20%～80%（无冷凝），本次每台配置含48块4T磁阵专用硬盘，基于市局原有云存储系统无缝扩容，不影响当前业务正常进行。 | 台 | 3 | 否 |
| 三、平台及机房设备 |  |  |  |  |  |
| 9 | 综合管理系统 | 公安实战业务： 支持公安实战业务开发应用，可根据辖区范围，根据点、线、格、面的建设模式，采用多级防线、逻辑闭环的模型进行建设，建立网络围栏、伴随分析、人员定位、车辆定位时空碰撞、时空追踪、区域管控、布控报警等实战应用，用于刻画人员、车辆活动轨迹，为服务公安实战提供互联网数据支撑，定制开发应用，满足客户多样化需求；大数据采用hadoop分布式文件系统、Hbase分布式数据库、sparkstreaming分布式实时处理技术及ES搜索引擎，对外能够提供resful、thrift等服务接口； 大数据系统对接： 结合市公安局数据信息边界系统进行二次开发，与市公安局公安信息网大数据系统（资源服务）通过resful接口进行对接； 支持通过服务调用接口与门户系统对接，为门户系统提供过车信息、图片、研判结果、标注信息、专属信息等数据，要求实时性强，稳定性高，严格按照定义的数据表项提供，数据表项可多个，用于门户系统业务呈现，包含不限于综合搜索、可视化展现、视野内搜索、警务专题搜索、周边搜索等业务应用； 行为及日志审计： 行为及日志审计开发应用，对信息资源的访问日志、操作日志、服务日志等日志审计，具备大容量存储空间，提供长时间的日志保存，支持对客户所需的OSD信息检索，提供基于大数据处理框架的快速检索业务，支持海量日志的存储、检索、挖掘，支持秒级检索、热点分析、行为审计；用户行为审计分为常规查询区域和录像信息查询区域，支持支持关键字、操作类型、操作日期等条件检索；支持客户端叠加水印功能，在进行实况、回放、下载、轮切时，当前登陆用户名、客户端MAC地址、等信息作为水印显示在画面中，水印显示位置和内容支持自定义； 接口对接开发：基于市局专网终端安全管控资产管理系统，按照指定标准格式开发一套对接接口，新建卡口系统与市局专网终端安全管控资产管理系统进行对接，实现资产状态数据统计、资产异常状态告警、报表导出等功能； 媒体转发： 支持单播流的复制分发；支持组播视频流转单播，并复制分发； 支持域间、设备间的干线管理，控制域间、设备间的媒体流量，以保障媒体业务质量； 支持跨不同子网段的视频流转发，支持不同服务器的负载均衡； 基于云平台，媒体处理能力不低于1Gbps码流输入、2Gbps码流输出转发管理能力； 其他二次开发： 本次综合管理系统建设包含一年的定制开发服务、常驻开发人员服务、常驻维护人员服务、等服务要求。投标人需承诺根据用户实际业务需求定制开发相应的服务。 | 套 | 1 | 否 |
| 10 | 交通媒体服务软件 | 支持并发多条车辆信息/照片信息； 支持图片存储、车辆信息存储，能对车辆进行精确布防和模糊布控； 支持区间测速、套牌分析； 支持支持卡口、电警、违停球违章图片合成； ★单设备可管理600万相机车道不少于220车道。 | 套 | 3 | 否 |
| 11 | 四路服务器（虚拟化集群） | 虚拟化集群，含两个节点，单节点性能要求如下： 处理器：配置≥4颗XeonE7-4809v4(2.1GHz/8C)/6.4GT/20ML3处理器；最大支持4颗E7-4800 v4处理器； 内存：配置≥128G DDR4内存，支持内存纠错，内存镜像，内存热备等高级内存RAS特性； 最大支持32个板载内存DIMM插槽 硬盘：配置≥本次配置4块300G SAS 10000转 硬盘；最大支持24个2.5寸SAS/SATA/SSD热插拔硬盘 RAID卡：配置8通道高性能SAS RAID卡，实现RAID 0 1 5 10 以上功能；非主板集成或扣卡模式，2G缓存； I/O插槽：主板直列8个PCI-E 3.0扩展插槽，可扩展支持12个PCI-E 3.0扩展插槽 网络：主板集成四千兆10/100/1000自适应电口， 电源：配置2+1冗余白金电源（为满足虚拟化资源池、数据库系统、大数据平台高可用应用场景，当系统两个电源模块出现故障时，系统仍能正常工作)： 管理：具备独立千兆管理网口；提供远程管理和远程诊断功能，支持IPMI1.5、IPMI2.0、WfM2.0、EMP和KVM over IP， 虚拟化软件：出厂预装同品牌正版虚拟化软件，可实现单机虚拟化； 采用高级服务器管理模块，提供远程管理和远程诊断功能，支持IPMI2.0 支持服务器安全加固软件系统，采用操作系统内核加固技术，产品通过微软兼容性认证、具有文件、注册表、进程和服务强制访问控制； 服务：服务器设备生产厂家工程师三年免费质保上门服务 | 套 | 1 | 否 |
| 12 | 级联模块 | 1、视频数据对接：支持通过GB/T 28181-2016标准，实现与市本级卡口平台的对接； 2、过车数据对接：支持通过《河南省公安机关视频卡口建设联网技术规范》、GA/T 1400标准，以及市局要求，实现与市本级卡口平台的对接； 3、包含100路卡口摄像机接入license。 | 套 | 1 | 否 |
| 四、其他部分 |  |  |  |  |  |
| 13 | 光纤租赁费 | 光纤3年使用费 | 条 | 50 | 否 |
| 14 | 电费 | 前端3年电费 | 套 | 50 | 否 |
| 15 | 辅材 | 网线（符合国标、超五类，参考36箱）； 电源线（符合国标，RVV3*1.0，参考17000米）； 控制线（符合国标，RVVP2*0.5，参考6500米）； 光纤（符合国标，单模4芯，参考16000米）； 电表（参考50块） 其他辅材自备（含但不限于光纤检测工具、线槽、套管、转接头、水晶头、工具箱等）。 | 批 | 1 | 否 |

（三）采购标的执行标准：

系统总体建设以国家、行业相关规范和标准为设计标准及依据，依据和要求如下：

- 《城市监控报警联网系统技术标准》（GA/T669-2008）

- 公安部关于城市报警与监控系统的建设、管理、应用规范性文件（公安部科技信息化局汇编2009年3月）

- 《中华人民共和国公安部行业标准》（GA70-94）

- 《视频安防监控系统技术要求》（GA/T367-2001）

- 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50198-94)

- 《工业电视系统工程设计规范》（GBJ115-87）

- 《安全防范系统通用图形符号》（GA/T75-2000）

- 《防盗报警中心控制台》GB/T16572—1996

- 《报警系统环境试验》 GB15211—1994

- 《中华人民共和国交通安全法》

- 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》

- 《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》

- 《公安交通指挥系统工程建设通用程序和要求》（GA/T651-2006）

- 《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》（GA/T652-2006）

- 《公安交通指挥系统工程建设通用程序和要求》（GA/T651-2006）

- 《机动车号牌图像自动识别技术规范》（GA/T 833-2016）；

- 《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GA/T497-2016）；

- 《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术规范》（GB/T 28181-2011）；

- 《道路交通安全违法行为视频取证设备技术规范》（GA/ T995-2012）

- 《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/ T 832-2014）

- 《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》（GAT1202-2014）

- 《机动车测速仪》（GBT21255-2007）

- 《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2016）

- 《安全防范工程程序与要求》（GA/T75-94）

- 《安全防范工程技术规范》(GB 50348-2004)

- 《通用用电设备设计规范》（GB 50055-2011）

智能交通建设相关的国家和地方其他相关标准、规范、规程、法规等。

（四）服务标准、期限、效率等要求：

（五）验收标准

由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

1、按照国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范验收；

2、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收；

（六）采购标的的其他技术、服务等要求：

1、投标人须明确投标产品的厂家、产地、品牌、型号、详细参数（采购清单序号6、13、14、15除外），采购清单序号3、4、6、15的数量为最低要求，具体数量由投标人现场自行测量，新增费用投标人自理。

2、本招标文件所列需求为最低要求，投标产品不得低于最低要求，否则为无效投标。

3、产品必须符合国家质量检测标准和本招标文件规定标准的全新正品现货，提供随货物《产品合格证》及其它相关质量证明文件。进口产品须提供海关进货单（复印件备查）。

4、投标人须明确免费保修期，同时应提出故障响应时间，在免费保修期内，同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，投标人必须予以更换同品牌、同型号的全新产品，超过保修期发生故障，用户可自由选择维修单位，如委托给投标人，投标人不得借故推诿，并且维修费不能超过市场平均价格。

5、投标人须明确维修点地址、负责人、联系人和联系电话，维修点具备什么样的维修能力等详细资料。

6、本项目为交钥匙工程（包括设备、材料、元件等购置、安装调试、验收、与其它施工单位协作所产生的费用等）。

五、评标方法和评标标准

（一）评标方法：最低评标价法□ 综合评分法

（二）综合评分法评标标准：

| 分值构成 (总分100分) | 价格分值：30分 商务部分：25分 技术部分：45分 |  |
| --- | --- | --- |
| 一、价格部分（满分30分） |  |  |
| 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| 投标报价评分标准 | 评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 | 30分 |
| 二、商务部分（满分25分） |  |  |
| 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| 信誉 | 1、根据投标人在本项目以前社会对其认可度以及行政主管部门、工商、银行、行业部门颁发的荣誉证书等情况评定，每提供一份证书得1分，满分3分 2、投标人能够提供近三年来获得的守合同重信用证书的，每提供一份得1分，满分3分，不提供不得分。 | 6分 |
| 企业实力 | 1、投标人应具有ISO9001质量体系认证；ISO14001环境质量管理体系认证；OHSM18001职业健康安全管理体系；ISO27001信息安全管理体系认证；ISO20000 信息技术服务管理体系认证；每提供一项加1分，满分5分。（提供证书复印件并加盖投标人公章，原件备查）。 2、投标人具有软件能力成熟度模型评估证书（CMMI），5级得4分，4级得3分，3级得1分，2级及其以下的不得分。（提供证书复印件并加盖投标人公章，原件备查）。 3、本项目所配备项目负责人具有本科及以上学历，并同时具备工信部颁发的信息系统项目管理师证书的，得2分，满分2分。（需提供3个月以上社保证明，否则不得分）。 | 11分 |
| 业绩 | 2015年1月份以来具有类似项目业绩，单项合同495万元（含495万元）及以上，每份2分，满分8分。（同时提供提供合同复印件、中标通知书、验收报告和中标公示网站截图等，缺项不得分） | 8分 |
| 三、技术部分（满分45分） |  |  |
| 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| 技术部分 | 1、满足招标文件设备技术参数要求并提供有效技术证明资料，加★项满足的，每项加1分，满分9分。 2、采购清单序号1的产品厂家应具备充分完善的视频监控系统网络及安全解决方案的能力，以及故障发生时和故障消除后视频监控系统的自愈恢复能力等，提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心关于视频监控系统网络及安全解决方案的安全测评报告证书复印件（加盖厂家公章）得4分，不提供的不得分。 3、采购清单序号1的产品需具备未识别车辆处理功能，支持对未识别车辆进行过滤，可选是否生成通行记录、违章记录，此项技术功能有国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的检测报告（复印件加盖厂商公章）的得4分，不提供的不得分。 4、采购清单序号1的产品需支持潮汐（双向可变）车道违法抓拍功能，此项技术功能在国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的检测报告（复印件加盖厂商公章）中体现的加4分，不提供的不得分。 5、为减少光污染，采购清单序号3的产品需配置隔离减光光栅，投标时需提供厂家证明材料（加盖厂商公章），提供的得3分，不提供的不得分。 6、采购清单序号11的产品，内存配置≥256G DDR4，加2分，内存配置≥384G DDR4，加4分，内存配置≥512G DDR4，加6分，满分6分； | 30分 |
| 运维服务承诺 | 1、根据投标人提供的运维服务承诺、运维方案、运维体系完整，详细阐述的得2分，有相关描述的得1分，不提的不得分，满分2分。 2、投标人有驻场服务，与驻场服务人员签订有授权委托运维服务协议者1分，满分1分 3、承诺产品质保期内为3年的得2分，每增加一年加1分，满分5分。3年以下的不得分。 4、故障响应并恢复正常的时间6小时内的得3分，每减少1小时加1分，满分5分，6小时以上的不得分。 | 13 |
| 投标文件规范程度 | 投标文件的编制符合招标文件规定、装订整齐、印刷精美得2分，投标文件编制无目录和页码，排序混乱和缺篇少页的不得分。 | 2 |

六、采购资金支付

（一）支付方式：银行转账

（二）支付时间及条件：设备安装完毕，经验收合格后支付合同总价款的60%，运行满一年无质量问题支付合同总价款的30%，剩余10%满两年无质量问题一次付清。

七、联系方式

联系人姓名：郭先生     联系电话：18637467369

单位地址：许昌市许由路480号

许昌市公安局

2018年8月15日