许昌幼儿师范学校

# 显示屏项目采购需求、评标标准说明

一、项目概况

（一）项目名称  许昌幼儿师范学校新校区购置显示屏

（二）采购方式：公开招标

（三）主要内容、数量及要求：显示屏1套

（四）预算金额：424076元，最高限价：424076元。

（五）交付服务时间：合同签订后一个月内；

（六）交付地点：许昌幼儿师范学校新校区

（七）进口产品：允许□不允许。

（八）分包：允许□不允许

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保√、中小微型企业扶持√、支持监狱企业发展√、残疾人福利性单位扶持√等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之第一款规定条件并提供相关材料；

（二）本次招标接受□不接受联合体投标。

（三）根据采购项目特殊要求，规定投标人的特定条件：无

四、货物需求

（一）本项目需实现的功能或者目标：LED高清大屏用于会议及演出活动背景画面。适用于平日会议主题背景及演出主题背景的多样切换。

- 采购清单：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 最低参数 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P4全彩显示屏 | 平方米 | 71.63 | 1.11.84（W）× 4.96（H）=58.73㎡(1) 4.48x2.88=12.9㎡(2) 2、像素间距:4mm； 3、像素构成：SMD表贴三合一LED表贴黑灯，表面黑色雾化处理，表面不反光。采用2121自主封装全黑灯珠，具有高对比度、高可靠性； 4、成像原理：LED主动发光； 5、像素密度：62500 点/㎡； 6、亮度：≥700 cd/m²； 7、水平视角：≥160°，垂直视角：≥160°； 8、刷新频率≥1920Hz； 9、扫描方式:1/20扫描； 10、工作环境温度：-10℃至+40℃； 11、工作环境湿度：10%～80%； 12、采用抗消隐设计，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象，无故障点十字线现象； 13、精选双锁存驱动IC，高刷新率、高灰阶过度自然、拍照无水波纹； | 是 |
| 2 | 全彩接收卡 | 张 | 65 | - 单卡12个标准接口，输出24组RGB数据，最大带载98K像素 - 支持高灰高刷、低亮高灰显示 - 细节处理更完美，可消除某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题 - 支持亮度、色度逐点校正，提供校正低灰补偿，保障低灰显示效果 - 支持各种PWM芯片、逐点检测芯片及通用芯片 - 支持一键回读所有配置文件信息 - 支持一键修复功能，换卡无忧 - 支持网络通信状态的实时检测，及网线连接顺序的检测 - 支持任意抽点，轻松实现各种异型屏 - 程序升级、断电无忧 - 无信号时接收卡显示保留最后一帧，避免显示黑屏 - 独有的色彩变换技术，使人脸肤色更真实 - 独有的任意倍频技术，手机拍摄无扫描线。 | 否 |
| 3 | 全彩屏专用电源 | 台 | 235 | 220V 200W/5V/40A | 否 |
| 4 | 控制主机 | 台 | 1 |  | 否 |
| 5 | 全彩发送卡 | 张 | 6 | - 功能特性 - 支持DVI视频信号输入； - 支持音频输入，通过网线同步传输； - 单卡最大带载面积：60HZ帧频，最大131万点，最宽可达4000，或最高可达2000点； - 2个千兆网口输出，支持两上下、左右任意拼接； - 支持低亮高灰； - 采用PCI-E 1X接口，通用性更强； - 支持DC 3.5~6V超宽工作电压，更强适应性； - 支持凯视达全系列接收卡。 - 视频源接口 接口类型: DVI 接收分辨率: 支持260万像素点 视频源帧率: 标准60Hz，并可以自动适应帧率 - 千兆网口输出 网口数量: 2个千兆网口 网口控制范围: 单卡最宽可达4000点，或最高可达2000点) 传输距离: 超五类网线≤140M；六类网线≤170M；光纤线无限制 网口拼接: 2个网口可以做上下或者左右的任意拼接 数据传输格式: 按照千兆网络的帧格式，并附加CRC校验 - 连接设备 支持接收卡: 凯视达全系列接收卡 支持外围设备: 多功能卡，光纤收发器，千兆交换机 - 规格参数 板卡尺寸: 长126mm，宽92mm 输入电压: DC 3.5V-6V宽电压 额定功耗: 15W - 人机接口 配置参数接口: USB 实时调整参数: 支持 亮度色温调整: 支持 智能侦测系统: 支持DVI视频接口信息检测 - 辅助功能 多屏设置： 支持同时控制不同规格的多个显示屏 后台播放： 支持（扩展模式） 音频传输： 支持 网络误码率探测： 探测屏体、接收卡之间的网线质量以及故障诊断 | 否 |
| 6 | SDI | 套 | 1 | 视频转换头 | 否 |
| 7 | 视频处理系统 | 套 | 2 | - 尺寸重量：1.5U 2、输入电压：100-240VAC，47-63Hz 3、输入接口： DVI-D（24+1）——（数量：1） ·最大支持分辨率为2048×1152@60Hz，支持自定义分辨率 ·兼容HDMI1.3及以下版本 HDMI（A Type）——（数量：1） ·1.4a版本最大支持分辨率为4096x1152@60Hz或4096×2160@30Hz，支持自定 义分辨率 ·1.4以下版本最大支持分辨率为2048×1152@60Hz，支持自定义分辨率 VGA (D-Sub) ——（数量：2） ·最大支持分辨率为1920×1200@60Hz（UXGA） ·信号电平：R、G、B、Hsync、Vsync:0 to1Vpp±3dB (0.7V Video+0.3v Sync ) 75 ohm ；black level：300mV Sync-tip：0V CVBS (BNC) ——（数量：3） ·NTSC/PAL自适应，支持3D 梳状滤波器 SDI (BNC) ——（数量：1-自选） ·支持标准：·SMPTE 259M SD-SDI 270 Mbit/s 480i, 576i · SMPTE 292M HD-SDI 1.485 Gbit/s 720p, 1080i · SMPTE 424M 3G-SDI 2.970 Gbit/s 1080p 1/8" TRS音频——（数量：4） · 2.0Vp-p / 10 KΩ 4、输出接口： DVI-I（24+1）——（数量：2Max，拼接or监视） ·单口最大支持分辨率为2048×1152@60Hz，支持自定义分辨率 1/4" TRS音频 ——（数量：1） · 2.0Vp-p / 10 KΩ 5、双画面显示：可实现画中画（PIP）、画面并列（PBP）、画外画功能（POP） 每个画面均可自由缩放、摆放，画面之间可相互叠加 - 高帧率处理：内部运算处理设计采用的是60HZ高帧率模式，而非常规拼接器的30HZ有 效保障了动态画面的流畅显示 8、自定义输出分辨率：单通道在235像素内实现自定义输出，即单通道输出分辨率可达 3840×600或1536×1536，在LED小间距日益成熟的现状下，使点对点的显示效果 实现起来更加容易，拼接更加随心 - EDID配置管理：支持EDID（Extended Display Identification Data，扩展显示识别 数据）的读取、修改、自定义，极大程度的提高了对大屏显示设备的兼容性，使得 设备输出信号可以适应各种常规以及非常规的应用场合 - VGA校正功能：最直观的VGA校正，实现模拟信号快速、准确校正，解决模拟信号在传 输过程中容易产生的黑边、偏移的问题 - Super Resolution放大技术：通过独有的视频补偿处理算法保证画质不受任何损失。 画面缩小时无尺度限制。有效保留图像细节，减轻画面放大多倍后产生的失焦现象 - 去黑边/剪裁功能：不仅可以完美解决前端信号（尤其是VGA信号及非标准摄像头的输 出信号）产生的黑边问题，而且可以针对任意信号源做任意裁剪（且依旧保持满屏 状态） - Cross-Int同步拼接技术：采用本公司核心Cross-Int技术，对所有通道进行优化处理， 解决拼接错位、单元不同步问题，拼接图像完全同步，无撕裂，无丢帧，无卡顿 - 真正无缝切换：设备内部硬件的高清图像处理机制，从原理上确保了画面、甚至场景在 进行切换时没有黑屏、花屏、闪屏等不良现象。高清信号切换间隔只有人眼无法察 觉的数帧时长，随着未来软硬件的升级，切换间隔将达到实时、无缝 - 备份保护：设备输入、输出I/O接口均采用稳定可靠的保护芯片进行保护，以避免过电 压、过电流的冲击；通道间相互独立，且彼此互补，方便客户使用 - 多级管理权限：PC端控制软件可以设置不同的用户、权限级别，定义不同的允许操作、 限制操作，实现对操作人员权限的技术层面的限制管理 17、计划任务:可对设备进行预设，使设备在指定时间自动执行指定操作 - 画面一键黑屏/蓝屏/静止：舞台演出中时常需要的几项功能 19、全屏监视输出：可在本地监视器上全屏同步监测主输出（大屏幕）的图像 | 否 |
| 8 | 网络连接线 | 箱 | 3 | 国标超六类非屏蔽双绞线 | 否 |

- 采购标的的执行标准：无

- 服务标准、期限、效率等要求：无

（五）验收标准

由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

- 采购标的的其他技术、服务等要求

1、保修及服务

1.1投标人所投项目中P4全彩显示屏、控制主机、全彩屏专用电源、视频处理系统必须提供至少三年免费质保，单独要求除外，并每年进行免费巡检，质保期内所有设备免费保修或更换，终身保修。

1.2中标人应负责免费提供现场操作、运行、维护的培训方案及必需的培训资料，并对买方受训人员分批、分次进行免费操作培训，培训至所有参加培训人员可独立操作为止。

1.3投标人须明确在接到服务要求时的响应时间。须明确维修点地址、负责人、联系人和联系电话，维修点具备何等维修能力等详细资料。自验收合格之日起，质保期内发生的相关一切费用由中标人承担，并且在保修范围内损坏而更换的部件质保期顺延。

2、设备要求：供应商保证其提供的所有产品是全新的、未使用过，在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。显示屏经过正确安装、合理操作和维护保养，运转良好。在规定的质保期内，中标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责。

3、所提供的技术资料完整正确，数据和资料准确无误，能够保证显示屏按时正确地安装、调试和验收，并能满足正常运行和维修保养的需要。

- 评标方法和评标标准

（一）评标方法：最低评标价法□ 综合评分法√

（二）综合评分法评标标准：

| 分值构成 (总分100分) | 价格分值： 30 分 商务部分： 35 分 技术部分： 35 分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分（满分 30分） |  |  |  |  |
| 评分因素 |  | 评分标准 |  | 分值 |
| 投标报价 评分标准 |  | 评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中。最低的投标报价为评标基准价、。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 |  | 30分 |
| 二、商务部分（满分40分） |  |  |  |  |
| 评分因素 |  | 评分标准 |  | 分值 |
| 公司资质 实力 |  | - 提供厂家所投全彩显示屏的ROHS证书，CE认证证书， ISO9001质量管理体系认证证书， ISO14001环境体系认证证书；OHSAS18001职业健康认证证书，每提供一项得4分； - 投标公司必须拥有全彩显示屏产品生产厂家的授权书原件及售后服务承诺函5分； |  | 25分 |
| 投标文件规范程度 |  | 1、装订规范、文字清晰、无差错2分； 2、所提供资料准确完整3分。 |  | 5分 |
| 产品资质 |  | 1、所投LED显示屏厂家具备LED自主封装能力，LED灯珠及显示屏为同一品牌（出具证明原件）；5分 |  | 5分 |
| 三、技术部分（满分30分） |  |  |  |  |
| 评分因素 |  |  | 评分标准 | 分值 |
| 产品质量检测 |  |  | 所投LED显示屏厂家提供以下检测项目产品检测报告，检测报告必须包含以下所有项目： 1、投标产品水平视角≥130°,垂直视角≥120°；平整度偏差≤0.2mm；像素中心距偏差≤3.5%；水平相对偏差≤0.3%；垂直相对偏差≤0.5%。白平衡亮度≥600cd/m²（色温6500K，校正后）；对比度≥4000:1；模组亮度均匀性≤3%。 换帧频率≥50Hz；模组负载变化率≤2%；灰度等级256；像素失控率≤0.0001。（提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章）10分。 2、具有防火阻燃等级中文报告，5分 3、为保证屏体在高温情况下能正常显示，所投产品需获得《高温试验验检测报告》《温度变化实验检测报告》。（提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件）每提供一项得2.5分。 4、获得《低温试验检测报告》。（提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件）6分 5、获得《恒定湿热实验检测报告》。（提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件）4分 | 30分 |
| 售后服务 |  |  | 1、报修响应上门时间4小时内3分，8小时内1分，超过8小时不得分。 2、安装组织方案2分，没有不得分。 | 5分 |

六、采购资金支付

（一）支付方式：银行转账

（二）支付时间及条件：显示屏安装、调试完成并验收通过后，支付合同价款的90%，一年质保期满后，支付合同价款的10%。

七、采购单位联系方式及地址

联系人：聂松芽              联系电话：15393783526

地址：河南省襄城县城关镇利民西街许昌幼儿师范学校