许昌颍汝灌区闸门量水设施（15）处采购需求、评标标准等说明

一、项目概况

（一）项目名称：许昌颍汝灌区量水设施（15）处

（二）采购方式： 公开招标

（三）主要内容、数量及要求：固定式测流设施9套、手持式测流设施6套。

（四）预算金额：780000.00 元  最高限价：780000.00元

（五）交付（服务、完工）时间：自签订合同后80日历天

（六）交付（服务、施工）地点：颍汝灌区

（七）进口产品：不允许。

（八）分包：不允许

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保、中小微型企业扶持、残疾人福利性单位扶持等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

（一）具备《政府采购法》第二十二条第一款规定条件并提供相关材料。

（二）本次招标不接受联合体投标。

四、采购需求

（一）本项目需实现的功能或者目标

仪器主要由水位测量装置、流速仪、流量监测设备和配套软件组成。通过水位计算进水面积，流速仪测出断面流速，监测装置控制系统自动计算出的流量数据经GPRS或4G实时传输到控制室，从而实现对颍汝干渠进行实时监测。

灌区量测水自动化系统形象、直观地为管理部门提供灌渠实时流量查询、报表管理等服务，确保管理人员迅速、及时、准确地掌握灌渠的流量信息，灌区量测水自动化系统为农田水利管理工作提供有效支撑，提升农田水利信息化水平。

- 采购清单

| 序号 | 货物名称 | 技术规格及主要参数 | 单位 | 数量 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定式测流设施 | - 被测量水道类型：管道、明渠。 - 测量范围：水位﹤8M，河宽﹤50m。 - 流量测量原理：流速面积法 - 水位测量：量程：0～8m 精度：±0.5％ 分辨率：1㎜ - 流速测量： 量程：0.2～12m/s 精度：±4％（与旋杯式流速仪对比） - 电源AC220V或太阳能电池 - 数据传输方式：GPRS或4G - 控制室软件：直观显示各断面实时流量，以图文形式查询统计流量报表、设备运行状况等信息。 | 套 | 9 | 是 |
| 2 | 手持式测流设施 | 1.测流范围：0.03～7.00m/s 在标准测量条件下测量准确度：1.0％±1㎝/s 2.水温测量范围：-5～60℃ 在标准测量条件下测温准确度：±1℃ 3.水位范围：0～10m 在标准测量条件下水位测量精度：0.5％±0.5㎝ 4.流量范围：1升/秒～100m3/s 5.工作温度：0～60℃ 6.手动方式测量间隔：可单次或连续多次测量，间隔任意分钟。 7.传感器壳体耐密封压力：≤4.5个大气压，或者≤45米水深。 8.电源：DC12V±10％,内置锂电池，充满可连续测量＞200次（电池在充电状态下，仪器不能工作） 9.USB存储：本机可存储5000组测量数据 | 套 | 6 | 是 |

（三）采购标的执行标准：需执行的国家相关标准

（五）验收标准：安装调试完毕，试运行30日运行正常。

由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

1、按照国家相关标准规范验收

2、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收；

3.本项目采用现场运行、测试验收方式验收。投标人完成的项目应达到的质量标准应符合国家和履约地相关安全质量标准；行业技术规范标准；环保节能标准；强制认证相关标准。

五、评标方法和评标标准

（一）评标方法： 综合评分法

（二）综合评分法评标标准：

| 分值构成 (总分100分) | 价格分值 ：40 分 商务部分：25 分 技术部分：35 分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分（满分 分） |  |  |  |  |
| 评分因素 |  | 评分标准 |  | 分值 |
| 投标报价 评分标准 |  | 评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）× 40 |  | 40分 |
| 二、商务部分（满分 25分） |  |  |  |  |
| 评分因素 |  | 评分标准 |  | 分值 |
| 企业实力 |  | - 投标人获得工商部门颁发的省级及以上重合同守信用单位证书（证明文件提供加盖厂家公章的复印件），得4分。 - 2.投标人具有质量管理体系认证，环境管理体系认证，职业健康安全管理体系认证，每项得1分，最高得3分。 - 3.投标人提供被信用等级评定机构评定为AAA级的得3分，不提供或低于AAA的不得分。 |  | 10分 |
| 业绩 |  | 2015年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人有类似项目业绩，每项得5分，最多得15分。（以合同或中标通知书或业主开具的业绩证明为准）。 |  | 15分 |
| 三、技术部分（满分 35分） |  |  |  |  |
| 评分因素 |  |  | 评分标准 | 分值 |
| 对招标文件 响应程度 |  |  | - 不满足招标文件项目需求和技术指标有负偏离者，为无效投标。 2.投标人所投产品性能优于采购清单中固定式测流设施4.5.6.7.8.技术规格及主要参数的，每项得1分，最多得5分； 3.投标人所投产品性能优于采购清单中手持式测流设施技术规格及主要参数的每项得1分，最多得9分。 4..进度计划合理得3分，否则不得分；保障措施得力得3分，否则不得分。 5.标书装订规范、文字清晰、无差错3分。 - 6.所提供资料准确完整2分。 | 25分 |
| 售后服务 |  |  | - 1.免费保修时间以年为单位（四舍五入法，6个月及以上按1年计算），以3年为起点，基本分3分，每增加1年加2分，满分8分。3年以下不得分。 - 2.质量保证措施完善，保证按时按质按量完成任务的得2分，只有简单描述的得1分，无质量保证措施得0分。 | 10分 |

六、采购资金支付

（一）支付方式：银行转账

（二）支付时间及条件：签订购货合同安装调试完成后支付合同总价的95％，质保期满后支付合同总价的5％。

七、联系方式

联系人姓名： 刘苏亚          联系电话：0374-6061781

单位地址：许昌市八一东路3799号

许昌颍汝灌溉管理局

2018年 8月16日