许昌市城乡一体化示范区公安消防大队“消防器材装备”项目采购需求、评标标准等说明

一、项目概况

（一）项目名称：消防器材装备

（二）采购方式：公开招标

（三）预算金额：868090.00元；最高限价：868090.00元。

（四）交付（服务、完工）时间：30日历天。

（五）交付（服务、施工）地点：许昌市城乡一体化示范区公安消防大队

（六）进口产品：不允许。

（七）分包：不允许。

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保√、中小微型企业扶持√、支持监狱企业发展√、残疾人福利性单位扶持√等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

（二）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的投标人；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；

（三）本次招标不接受联合体投标。

四、采购需求

一、本项目需实现的功能或者目标

采购消防站抢险救援器材一批。

二、采购清单

| 序号 | 器材名称 | 主要技术参数、功能用途及要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通消防站抢险救援器材配置 |  |  |  |  |
| 侦检 |  |  |  |  |
| 1 | 有毒气体探测仪 | 工作温度：-20℃~~+50℃；湿度：0％—95％RH（非冷凝）； 防爆等级：IP66／67； 事件记录：可记录超过10个报警事件，包括气体种类，最大暴露值，报警持续时间等； 数据记录仪：用户可下载的数据记录仪，滚动记录16小时数据，默认记录时间间隔15秒； 传感器使用寿命：O2≥2年，其它≥3年； 气体：H2S、CO、O2（％vol）、可燃气体； 测量范围：0.1-100ppm、0-500ppm、0-30.0％、0-100％LEL/0-5％v／v（CH4）。 | 1 | 套 |
| 2 | 可燃气体探测仪 | 多种有效的可燃气体模式，能够可靠监控任何单一可燃气体。不间断的LCD显示实时气体浓度，设计小巧轻便，佩带舒适；具有简单的自动校准程序；启动时进行传感器、电池状态、电路完好性和声音/视觉警报的全功能自检；明亮的广角可视警报光柱。 视觉警报：闪烁、广角警报透镜和两个红色LED警示灯及警报LCD读数； 听觉警报：距离检测器0.25米处高达95分贝的脉冲。 显示屏：液晶数字显示读数和状态显示。 工作温度：-20℃~~+50℃ IP等级：高防水性IP66/67防护等级 电源采用可充电锂电池，工作时间18小时，充电6小时。 | 1 | 套 |
| 3 | 消防用红外热像仪 | 像元间距 25μm；波长范围 8-14μm；采样频率 50Hz；热灵敏度 0.06℃@30℃；视场角 25°×19°；最近物距 10cm；调焦方式 手动调焦；扩展镜头 0.5x/2x；接口方式 卡口连接；电子变焦 2×；可见光摄像头 130万像素，CMOS模组；帧频 50HZ/60HZ；视频输出 PAL/NTSC；液晶显示屏 2.7″TFT LCD，320*240，彩色；调色板 11种调色板。 | 1 | 台 |
| 4 | 测温仪 | 测量范围：-50～900℃； 测量精度：±1.5%or±1.5℃； 测量物距比：12:1； 响应时间：500msec,95%响应； 响应波长：8-14um; 发射率：0.1-1.00可调; 工作环境温度：0～40℃（32～104℉）; 工作环境湿度：10-90%RH不冷凝; 贮存环境：-20～60℃（-4～140℉）≤85%，不包括电池; LCD尺寸:37*35㎜; 使用电源：9V碱性电池。 | 2 | 个 |
| 警戒 |  |  |  |  |
| 5 | 各类警标牌 | 规格分三角形状，金属制成，边长400mm，表面红、黑、黄反光漆，分为有毒、易燃、泄漏、爆炸、危险等五种标志，图案为反光漆，与标志杆配套使用。重量：3300g（5种） | 2 | 套 |
| 6 | 闪光警标灯 | 用于道路或特定场所警示。有三个调节档位，光线暗时自动闪光。有频闪型、光线暗时自动闪亮，频闪型透烟雾性强。 | 2 | 个 |
| 7 | 隔离警标带 | 用于灾害或事故现场的警戒。反光，可反复使用。 重量：≥7.2kg；长度：≥250m。 | 14 | 盘 |
| 破拆 |  |  |  |  |
| 8 | 液压破拆工具组 | 压力：高压: 63 MPa ，低压: 2 MPa； 流量高压: 2.3 mI/次 ,低压: 12.5 mI/次； 最大手摇力（约）: 500 N； 贮油量: 3 L；油管长：5米；质量：≤12kg；接头类型: 双管单接头。 | 2 | 套 |
|  |  | 液压机动泵 1、发动机：型通用汽油机； 2、额定流量： 0.62L/min； 3、额定工作压力：63MPa； 4、重量（含液压油、机油、汽油）：≤32kg； 5、低压工作压力：10MPa； 6、低压工作流量：1.93L/min。 |  |  |
|  |  | 液压剪切器执行GB/T17906-1999《液压破拆工具通用技术条件》的标准要求。 液压剪切器与动力源（机动泵、手动泵）配套使用，可实现剪切功能。工作压力MPa:63； ★剪切能力mm:≥Φ18（圆钢）； ★最大开口距离mm:≥145； ★重量Kg:≤13。 |  |  |
|  |  | 液压剪扩器 工作压力：63MPa; ★扩张力：25～32KN; 扩张距离:360mm; ★剪切能力：≥φ15圆钢; 强度：经1.3倍工作压力试验后，无泄漏变形损坏现象; 可靠性：连续剪切φ18圆钢50次，无泄漏，动作正常，双管单接头可带压操作; ★质量：≤15kg。 |  |  |
|  |  | 符合GB/T17906-1999《液压破拆工具通用技术条件》的标准要求。用于灾害、事故场所的抢险救援,用来分离和夹紧金属制品，主要适用于事故现场的重物移动及交通事故中变形车体的分离。具有自锁功能， 1．工作压力：63MPa； 2．最大扩张力：32～51kN； ★3．最大扩张距离： ≥630mm； 4．重量： ≤19㎏。 |  |  |
|  |  | 符合GB/T 17906-1999《液压破拆工具通用技术条件》的标准要求。用于灾害、事故场所的抢险救援。撑顶器外表面光滑平整，无毛刺及加工缺陷，黑色金属及有色金属表面均进行防锈处理。双管单接头可带压操作 1．工作压力：63MPa； ★2．最大撑顶力≥120 KN；3．闭合长度：430㎜； 4．撑顶长度：750mm； ★5．重量：≤14.5㎏。 |  |  |
| 9 | 机动链锯 | 气缸排量50.2cm³;功率2.4kW/3.2马力;怠速2700rpm;最高功率转速9000rpm;气缸缸径44mm;活塞行程33mm;点火系统WalbroMB;点火线圈间隙0.5mm;火花塞NGK BPMR7A;火花塞电极间隙0.5mm;燃油箱容量0.45升;链条润滑油箱容量0.26升;机油泵类型固定流量链条润滑油泵流量9-9毫升/分钟;链条节距.325";推荐使用导板长度33-50cm;最大功率时的链条速度17.34m/s;重量（不包括切割设备）4.9kg. | 2 | 具 |
| 10 | 无齿锯 | 汽缸排量， 74cm³ 汽缸缸管内径，51 mm 空转速度， 2700rpm 建议最大的高速空转速度， 9300（+/-150）rpm 功率，3.7/9000 kW/rpm 火花塞 Champion RCJ6Y 跳火间距， 0.5mm 油箱容量，0.9公升 动力切割机{不带切割锯片或燃油)，9.8 kg 声能级，量测值112dB(A) 声能级，保证值101LWAdB(A)。 | 2 | 具 |
| 11 | 手动破拆工具组 | 平刃砍断能力（mm）：Q235A,￠8 尖刃凿击能力（mm）：凿裂C20混凝土 最小拔钉直径（mm）：￠5 质 量（kg）：≤3.5 撬斧拔钉器重量（kg）：≥0.65 圆钉规格（mm）：￠6x90 钉入深度（mm）：80 | 1 | 套 |
| 12 | 多功能挠钩 | 10种功能头，2个加长杆，能够自由组合。可装功能头材质为钢质，加长杆为环氧树脂管。功能头消防锹、消防爪耙、消防木榔头、消防斧、链刀锯、剪刀组件、双爪钩耙、单爪挠钩、双爪无头挠钩、双爪挠钩组成，杆部为三节，可组装加长。 整组重量：24.3Kg。 | 2 | 套 |
| 13 | 绝缘剪断钳 | 抗电压5000伏以上。用于切断灾害现场的电源，避免易燃易爆物品发生二次事故。 采用力学杠杆原理，集剪和绝缘防电于一体。产品设计合理、结构独特、携带方便安全可靠、省力高效。 | 2 | 把 |
| 14 | 便携式防盗门破拆工具组 | 1、①GYKZ30/140扩张器最大扩张力：15.8KN；②扩张距离：105mm；③重量：4.5kg； 2、①GYKM50/135开门器额定分离力41.7KN ； ②开启行程135.0mm③闭合长度：250mm， ④重量：4kg。 3、①GYDJ65/17-B液压剪断器工作压力：63MPa； ②剪切能力：￠16mm（圆钢Q235）。 | 2 | 套 |
| 15 | 毁锁器 | 速度：一级齿轮：0-450转/min；二级齿轮：0-1400转/min；三级齿轮：0-1800转/min； 最大钻距：47N/m；钻夹头：13mm； 钢材/木材/混凝土最大钻孔能力分别为：13/45/14mm； 重量（不含电池组）：1.7kg。 （2）镍镉电池组：电压：14.4V；容量：2.4安时；重量：0.7kg。 （3）充电器：充电电池：14.4V DC；电网电压：230VAC，50Hz； 充电时间大约：60min；重量：0.4kg。 | 1 | 套 |
| 救生 |  |  |  |  |
| 16 | 救生缓降器 | ★钢丝绳索直径：≥3mm；安全带长：1453mm，宽：50mm, 厚：1.2mm； 使用最高高度：30m 使用负荷重量：20-100kg 每次限载人数：1个 缓降绳索载荷：＞10000N 安全带载荷：＞10000N 安全钩载荷：＞10000N 缓降速度：0．16-1．5m/s 重量：≤9kg。 | 4 | 个 |
| 17 | 气动起重气垫 | 采用符合GB/T14647要求的CR121型氯丁橡胶制成，具备抗静电、抗裂、耐磨、抗油、抗老化等性能。 1、额定工作压力：0.8 MPa； 2、额定起重力：124.08 kN； 3、空载高度：275㎜； 4、额定工作高度：100mm ★5、充气时间：＜35s。 | 1 | 套 |
| 18 | 消防过滤式自救呼吸器 | 1、符合公安部标准GB21976.7-2102规定。 2、防护时间：≥30分钟 3、防毒对象：氰氢酸、氯化氢、一氧化碳（煤气）、毒烟、毒雾等。 4、滤毒罐 （１）油雾透过系数＜5%、（２）质量≤300g、（3）阻力：＜120pa （4）排尘量＜0.12mg； 5、全面罩 （1）漏气系数＜0.005%； （2）视野：总视野＞70％ 双目视野＞55％ 下方视野度＞35％ （3）实际死腔＜180ml； （4）质量≤500g； （5）适用环境温度：－30℃＋60℃； （6）吸气阻力≤800pa（7）呼气阻力≤300pa； 6、毒气防护浓度，氰氢酸(HCN)0.3%，二氧化硫（SO2）0.3%，一氧化碳 0.25%。 | 30 | 具 |
| 19 | 多功能担架 | 符合Q/JJZB040-2014《救援多功能组合担架》标准。主要用于地震救援及长时间野外救援、及远距离徒步救援中救护任何情况所致伤残人员的运输。 外形尺寸：2440mm×920mm； 质量：≤10kg；承受力：200kg。 | 1 | 副 |
| 20 | 救援支架 | 1三角架（传统） 2、二角架或A形架（传统和倾斜） 3、单角架或起重架 4、标准三角架内置净高≥2.5m、 标准A型架净高≥2.7m、单脚架或起重架≥2.8m； 5、附加腿后高度：3.7m 6、销钉负重：3/8英寸腿销钉80KN、1/2英寸销钉142KN； 7、安全载重：约1吨 8、通用型安全绳￠12.5/50m 尺寸：1730×390×360mm 手摇上升器替换原钢丝手摇轮： 安全工作负载：1.33KN 使用绳索（安全绳）:轻型安全绳，￠9.5mm/15m，手摇上升器质量 10Kg。 | 1 | 组 |
| 21 | 救生抛投器 | 符合Q/XFZB016-2009《救生抛投器》标准和GB-T 27906-2011《救生抛投器》标准。气瓶容量：33g。 工作压力：6 MPa 救援绳尺寸：陆用Φ3mmx 100m 水用：Φ3mmx 80m 绳包：Φ3mmx 80m ★水用发射距离： ≥75m ★陆用发射距离：≥ 88m 浮力：水用救援弹入水5秒内自动充气成为救生圈，产生8kg以上的浮力； 重量：≤8.5kg。 | 1 | 套 |
| 22 | 救生照明线 | 本产品执行GB26783-2011《消防救生照明线》标准。拥有国家检测报告和3C认证证书，工作电压：DC12V； 最大工作电流：1.5A； ★发光亮度：≥13cd/m²； 抗拉性能：≥300N； 最高表面温度：≤60℃；耐压强度：1500V±100V；充电时间：6～8h； ★质量：≤9； 发光线体采用冷光源LED，环保省电。线体防尘、防水级别IP65。长度：100米. | 2 | 盘 |
| 23 | 医药急救箱 | 含13cm丁字开口器，14cm止血钳、镊子、普通手术剪、体温计、注射针筒（50ml、20ml、5ml）各1个，纱布、绷带、医用胶带、棉签各2包、乳胶止血带、压舌板、听诊器、血压计各1个、骨夹板1包（内含4块）。 | 2 | 个 |
| 24 | 木制堵漏 | 经绝缘处理防裂，不变形，经多次浸泡阻燃剂后晾干。共有不同型状大小型号堵漏木塞28种，针对不同大小的泄露点进行堵漏。适用于温度-70℃至100℃，压力0. 1MPa至0.8MPa的堵漏。 | 1 | 套 |
| 25 | 金属堵漏套管 | 1．适用管道直径：12-100㎜ 2．堵漏压力：2-5㎏f/cm2 3．耐老化、耐油、耐弱酸弱减，适用温度：-20—+100℃ 4．用途：油、水、天然气、管线等。 | 1 | 套 |
| 26 | 粘贴式堵漏工具 | 执行Q/XFZB 017-2007《快速堵漏工具》的标准要求。堵漏压力：20MPa 堵漏口尺寸及速度：不规则泄露口最大宽度5mm，堵漏速度13.35min 堵漏胶和密封剂能承受水、油、液化气、30%硫酸、30%盐酸、氢氧化钠、饱和氯化钠溶液的侵蚀。 重量：18Kg | 1 | 组 |
| 27 | 注入式堵漏工具 | 堵漏压力：20MPa 堵漏口尺寸及速度：不规则泄露口最大宽度5mm，堵漏速度13.35min 堵漏胶和密封剂能承受水、油、液化气、30%硫酸、30%盐酸、氢氧化钠、饱和氯化钠溶液的侵蚀。 重量：18Kg | 1 | 组 |
| 28 | 电磁式堵漏工具 | 符合Q/XFZB 017-2007《快速堵漏工具》的标准要求。1．堵漏压力0.8MPa。 2．堵漏性能： A孔洞状泄漏口 a直径Ф15mm、b堵漏速度≤9 min； B线状泄漏口 a长*宽50*5mm；b堵漏速度≤9 min。 | 1 | 套 |
| 29 | 无火花工具 | 采用铝表铜合成金（铝青铜）材料制成。整套工作包括救援铁锤、救援斧、救援十字镐等破拆工具，整套不少于21件套。 | 1 | 套 |
| 排烟照明 |  |  |  |  |
| 30 | 移动式排烟机 | 符合GB27901-2011《移动式消防排烟机》标准。拥有国家检测报告和3C证书。依靠大流量的消防水流驱动水轮的带动风叶旋转达到消烟和排烟的目的。本机系用不锈钢导风筒，结构简单、使用可靠安全、便于移动。 本机适用于楼层与地下室火灾中消烟和排烟并疏散被困人员。 额定工作压力：1.0 MPa 排烟量：8500 M3 / h 风筒倾角调整范围：0-12° ★重量：≤37 Kg。 | 1 | 台 |
| 31 | 移动照明灯组 | 符合GB26755-2011《消防移动式照明装置》及Q/XFZB004-2008《全方位升降工作灯》标准。拥有国家检测报告和3C证书。无线遥控距离100米； 额定电压：220V； 输出功率：2kW； 连续工作时间：发电机组一次注满燃油：13h； ★升降高度≤5m上升时间≤18s下降时间≤23s； 整机重量：75±10Kg。 | 1 | 套 |
| 32 | 移动发电机 | 起动系统：电启动； 燃油箱容量 （L） 24、连续工作时间（hr）8。 发电机： 额定频率（Hz) 50、额定电压（V）230、 额定功率（kVA）5、最大功率（kVA5.5）。 | 1 | 台 |
| 33 | 挂钩梯 | 符合GA137-2007《消防梯》标准要求。拥有国检报告和3C认证证书。 主体用优质坚韧毛竹经特殊工艺处理，多层压合而成，侧板与梯登采用铆钉连接工作长度：≥4m； 最小梯宽：250mm； 梯蹬间距：340mm； 水平弯曲残余变形比值:≤0.2%； 梯蹬弯曲残余变形比值:≤0.27%； 侧摇摆曲残余变形比值:0.20%； ★重量：≤10.4㎏。 | 6 | 台 |
| 34 | 空气填充泵 | 电压:380V 50HZ； 功率:5.5KW； 工作压力:300BAR； 充气速度:300L/min； 体积:85CMx 92CM x 61CM； 重量:161KG。 | 1 | 套 |
| 35 | ★多功能消防水枪 | 符合GB8181-2005《消防水枪》标准。用于喷射灭火剂，具有直流、开花、喷雾等多种功能，水枪上有“直流”、“喷雾”、“开”、“关”等永久性标记。水枪上标记每个可调流量的位置。 1．工作压力：0.6MPa； 2．工作流量：4.32～8.5L/s； 3．进水口直径：65mm； 4．射程：≥32m； 5.喷雾角最小调节范围：0-120°； 6.喷射性能：喷射性能试验装置的允许工作压力≥最大工作压力的1.2倍； 7．重量：≈2.8kg。 | 9 | 支 |
| 36 | 直流水枪 | 直流消防水枪是消防队员在灭火时用的主要器材，它可以把水带内的水流通过不同的结构转化成水枪的高速射流的不同流态，并把这种射流喷射到火场的物体上，达到灭火、冷却或保护的目的。 重量：≈0.9kg. | 15 | 支 |
| 37 | 灭火救援指挥箱 | 1．指挥箱内配备的便携式仪器设备能实现测风速、风温、风量、测温度、扩音等功能。 2．指挥员能通过笔记本电脑一键快速进入三项基本功能，即：火灾扑救、抢险救援、信息查询。 4．基于消防水源和灭火救援预案能进行现场作战部署实时图形标绘，并能实时上传到移动消防通信指挥中心，为调度指挥决策提供第一手数据资料。 5．具有灭火救援指挥要点及各类火灾扑救处置、抢险救援勤务规程、化学危险品、特殊装备使用说明等查询结果的语音提示功能 。 | 1 | 套 |
| 38 | 分水器（一分二） | 符合GA868-2010《分水器和集水器》标准要求。分水器主要装置于水带干线上。每一个分水器有一个进水口和几个出水口，可以同时使用，也可以分别使用。出水口上均有阀门装置，可以随时关闭，控制水流，便于增加和调换支线水带。 1．进水口： （1）接口型式：内扣式、卡式、（2）公称通径（mm）：80。 2．出水口 （1）接口型式：内扣式、卡式、（2）公称通径：65×2mm。 3．公称压力：1.6MPa 4．开启力：97.6N 5. 重量：(6.3±1)kg | 6 | 个 |
| 39 | 分水器（一分三） | 符合GA868-2010《分水器和集水器》标准要求。分水器主要装置于水带干线上。每一个分水器有一个进水口和几个出水口，可以同时使用，也可以分别使用。出水口上均有阀门装置，可以随时关闭，控制水流，便于增加和调换支线水带。 1．进水口 （1）接口型式：内扣式、卡式、（2）公称通径：80mm。 2．出水口 （1）接口型式：内扣式、卡式、（2）公称通径：65×3mm。 3．公称压力：1.6MPa ★4．开启力：≤98N 5. 重量：（9.2±1）kg。 | 6 | 个 |
| 40 | 止水器65 | 采用不锈钢作为制作材料，有效增强止水器的防腐蚀、抗摔磨性。 水压：≥16kg；重量：≤3kg。 | 4 | 个 |
| 41 | 止水器80 | 采用不锈钢作为制作材料，有效增强止水器的防腐蚀、抗摔磨性。 水压：≥16kg；重量：≤3k。 | 4 | 个 |
| 42 | 80水带 | 符合GB6246-2011《有衬里消防水带性能要求和实验方法》标准。水带在端部附近中心线两侧有印产品名称、设计工作压力、规格（公称内径及长度）、经线、纬线及衬里材质、生产厂名、注册商标、生产日期。织物层编织均匀、表面整洁，无跳双径、断双径、跳纬及划伤。厚度均匀，表面光洁平整，无折皱和其他缺陷。 内径：76.0mm 长度：20m 单位长度重量：292g/m 爆破压力：5.04MPa 延伸率：3.5% 膨胀率：4.7% 附着强度：56.7N/25mm 扯断伸长率：406.6% 扯断强度：49.2MPa。 | 100 | 盘 |
| 43 | 65水带 | 符合GB6246-2011《有衬里消防水带性能要求和实验方法》标准。内径：63.5mm；长度：20m；单位长度重量：302g；爆破压力：≥6.0MPa轴向延伸率：≤8%；直径膨胀率：≤8%；附着强度：49N/25mm；扯断伸长率：≥280%；扯断强度：≥12MPa。 | 100 | 盘 |
| 44 | 65水带接口 | 符合GB12514.1-2005《消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件》和GB12514.3-2006《消防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》标准要求。 密封性能：卡式接口在0.3MPa水压下无渗漏现象。水压强度：卡式接口在3.75MPa水压下，不出现裂缝或断裂现象。 工作压力：2.5MPa； 操作力：87.9N； 重量：1000g。 | 100 | 副 |
| 45 | 80水带接口 | 合GB12514.1-2005《消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件》和GB12514.3-2006《消防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》标准要求。 密封性能：卡式接口在0.3MPa水压下无渗漏现象。 水压强度：卡式接口在3.75MPa水压下，不出现裂缝或断裂现象。 工作压力：2.5MPa； 操作力：80.6N 重量：1600g。 | 100 | 副 |
| 46 | 水带挂钩 | 符合国家消防有关标准 水带包布用于包裹消防水带破漏处，它由帆布带和金属夹钳等零件组成。使用时只要将包布一端穿入夹钳中，夹牢即可。 | 15 | 套 |
| 47 | 水带包布 | 符合国家消防有关标准 水带挂钩是悬挂消防水带的工具，是在灭火战斗中，向高处垂直铺设水带时，为了减少水带下坠力，用水带挂钩将水带挂在梯子上或其它物体上。它是由帆布带、金属钩和金属半环组成。使用时将半环一端缠烧水带，另一端穿入半环中并提起金属钩，即可将水带悬挂起来。 | 15 | 套 |
| 48 | 单杠梯 | 符合GA137-2007《消防梯》标准要求，拥有国检报告和3C认证证书。 主体用优质坚韧毛竹经特殊工艺处理，多层压合而成，侧板与梯登采用铆钉连接，可供消防队员登高、跨越高墙及作临时担架使用，亦可作一般登高及民用。 ★工作长度：≥3m； 收缩宽度：135mm； 收缩厚度：70mm； 最小梯宽：250mm； 梯蹬间距：340mm； 水平弯曲残余变形比值:≤0.15%； 梯蹬弯曲残余变形比值:≤0.25%； 侧摇摆曲残余变形比值:≤0.25%； 重量：≤8㎏。 | 6 | 台 |
| 49 | 6米拉梯 | 符合GA137-2007《消防梯》标准要求。拥有国检报告和3C认证证书。 主体用优质坚韧毛竹经特殊工艺处理，多层压合而成，侧板与梯登采用铆钉连接，拉梯在展开和缩合的过程中，其限位装置安全可靠。可供消防队员登高、跨越高墙，亦可作一般登高及民用。 ★工作长度：≥6m； 收缩长度：3.81m； 收缩厚度：140mm； 收缩宽度：420mm； 最小梯宽：315mm； 梯蹬间距：280mm； 水平弯曲残余变形比值：0.11%； 梯橙弯曲残余变形比值：0.16%； 侧摇摆曲残余变形比值: 0.15%； 重量：≤29㎏。 | 4 | 台 |
| 50 | 9米拉梯 | 符合GA137-2007《消防梯》标准要求。拥有国检报告和3C认证证书。 主体用优质坚韧毛竹经特殊工艺处理，多层压合而成，侧板与梯登采用铆钉连接，拉梯在展开和缩合的过程中，其限位装置安全可靠。可供消防队员登高、跨越高墙，亦可作一般登高及民用。 ★工作长度：≥9m； 收缩长度：5.45m； 收缩厚度：140mm； 收缩宽度：420mm； 最小梯宽：315mm； 梯蹬间距：340mm； 水平弯曲残余变形比值：0.21%； 梯橙弯曲残余变形比值：0.16%； 侧摇摆曲残余变形比值: 0.22%； 重量：≤43.5㎏。 | 2 | 台 |
| 51 | 救生气垫 | 符合GA631-2006《消防救生气垫》标准。救生气垫是接救从高处下跳人员的充气软垫，是消防救生和空中作业人员的人身保护的安全设备。快速而实用的逃生气垫，只需两人可完成充气工作，迅速投入使用。 消防救生气垫表面的所有面料的拉伸强度 经向拉伸强度25.68kN/m； 纬向拉伸强度21.45kN/m； ★充气时间：≤580s；★补气时间：≤29s； 减速度值： 头部32.0g、胸部25.6g、骨盆28.1g；尺寸：8×6m； ★重量：≤90kg。 | 1 | 套 |
| 52 | ★无损水带紧固装置 | 无损水带紧固装置是消防工作中常用水带扎紧装置，使水带和卡式接口之间的紧固连接，其产品结构美观，可以重复使用、安装便捷。 操作时间Min ： ≤ 2 水压性能：接口在3.75Mpa压力水压下，不出现可见裂缝或断裂现象。接口经水压强度试验后应能正常使用。 装置主体选用高强度硬质铝合金材质，夹紧板采用淬火合金钢制作； 摇柄组件采用进口T25x5滚珠螺杆，前桥组件采用硬质六角合金钢推进接口与水带前端尼龙抱箍和铝合金锁紧套进行锁紧。 产品可适用于内扣式接口KDK65、KDK80两种接口形式； 尺寸大小mm：515x220x490(长x宽x高) 必备配件：尼龙抱箍一付\铝合金锁紧套一付. | 1 | 套 |

（三）验收标准

1、设备安装调试完成，试运行和测试合格，符合验收条件，由中标人向采购人提出验收审请，并向验收小组提供测试运行报告。

2、由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,验收小组须签属。

3、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收；

4、按照国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范验收（与采购标的执行标准一致）。

五、评标方法和评标标准

（一）评标方法：综合评分法

（二）综合评分法评标标准：

评标标准

| 分值构成 (总分100分) | 价格分值：30分 商务部分：20分 技术部分：50分 |  |
| --- | --- | --- |
| 价格部分（满分30分） |  |  |
| 评分因素 | 评标标准 | 分值 |
| 投标报价 评分标准 | 评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 | 30分 |
| 商务部分（满分20分） |  |  |
| 评分因素 | 评标标准 | 分值 |
| 资质证书 | 投标人具有以下证书：提供者得分。 1）提供质量管理体系认证证书者得2分，不提供不得分。 2）提供武器装备质量管理体系认证证书者得2分，不提供不得分。 3）提供环境管理体系认证证书者得2分，不提供不得分。 4）提供职业健康安全管理体系认证证书者得2分，不提供不得分。 | 8分 |
| 售后服务及培训 | 1）提供免费质量保障，投标人满足1年免费质保后，每延长1年加0.5分，最多得2分。 2）技术支持、售后服务程序合理，人员配备技术力量强，故障响应时间小于2小时，上门时间小于8小时，维修和更换时间小于12小时，得2分，不满足不得分。 3）具有明确的培训内容、计划合理，且原厂工程师现场培训不少于每年两次者得2分。 | 6分 |
| 业绩 | 投标人2016年以来具有同类项目业绩合同，合同齐全，金额在80万元（含）以上，每份合同2分，最多6分。（以现场提供中标通知书和合同原件为准，不提供或不全者不得分） | 6分 |
| 技术部分（满分50分） |  |  |
| 评分因素 | 评标标准 | 分值 |
| 对招标文件响应程度 | 投标人所投标产品满足招标文件参数要求的得15分； 采购清单设备参数带★参数为主要关键技术参数，提供权威机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章证明每项加1分，最多加20分。 | 35分 |
| 投标文件的规范程度 | 投标文件的编制符合招标文件的规定，根据装订整齐印刷精美的情况2分；投标文件编制无目录和页码，排序混乱和缺篇少页的不得分。 | 2分 |
| 项目技术实施方案 | 1）整体设计技术方案完整可行、科学、合理并且逻辑性强，切合实际，对项目理解有针对性，综合评定得0-2分。 2）各分项技术方案描述准确，设计符合国家相关规范，推荐的产品技术先进，产品技术资料完整，为国内优良品牌，综合评定0-1分。 | 3分 |
| 样品评测 | 1）提供完全响应标书规定技术参数的齐全样品者4分；根据提供样品检测证明文件或出厂合格证明并加盖厂家公章进行评定，第一档加6分、第二档加4分、第三档加1分。 | 10分 |

六、采购资金支付

1、支付方式：银行转账；

2、支付时间及条件：设备到货安装调试完毕，经验收合格后支付合同总价的95%，剩余5%满2年无质量问题一次付清。

七、联系方式

联系人：文舰辉；电话：15893782396；递交书面材料地址：许昌市城乡一体化示范区。

许昌市城乡一体化示范区公安消防大队

2018年9月6日