JZFCG-G2018082号许昌市魏都区司法局“社区矫正指挥中心智能信息管理系统建设” 项目采购需求、评标标准等说明

一、项目概况

（一）项目名称：许昌市魏都区司法局“社区矫正指挥中心智能信息管理系统建设” 项目

（二）采购方式：公开招标

（三）主要内容、数量及要求：矫正管理信息系统软件、矫正智能管理器、多点控制单元、指挥调度管理系统软件、移动指挥终端软件、机柜、矫正智能终端、高清摄像机以及辅材等采购与安装；

（四）预算金额（最高限价）：1500000.00元

（五）交付（服务、完工）时间：合同签订后30日历天内

（六）交付（服务、施工）地点：许昌市魏都区司法局社区矫正指挥中心

（七）进口产品：允许□不允许√

（八）分包：允许□不允许√

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保√、中小微型企业扶持√、支持监狱企业发展√、残疾人福利性单位扶持√等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

（一）具备《政府采购法》第二十二条第一款规定条件并提供相关材料；

（二）具有建设行政主管部门颁发的电子与智能化工程专业承包二级（含）以上资质；

（三）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的投标人；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；

（四）本次招标不接受联合体投标；

四、采购需求

（一）本项目需实现的功能或者目标：实现许昌市魏都区司法局社区矫正指挥中心的智能信息管理需求。

（二）采购清单

| 序号 | 设备 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矫正管理信息系统软件 | 1、符合司法部办公厅《关于印发<社区矫正管理信息系统技术规范>和<社区矫正人员定位系统技术规范>的通知》的标准要求； 2、在司法部标准的基础上增加矫正问讯管理功能，实现与矫正管理终端互动，可以控制矫正管理工作的开始、暂停、问讯记录等功能，实现问讯档案的自动归档管理功能； 3、实现对所辖矫正人员历史矫正视频的重放功能； 4、按省司法厅的技术接口标准实现与省司法厅矫正信息管理系统的定时数据交换； 5、预留社区矫正人员定位系统的交换接口，并在上级的条件成熟时无条件完成对接； 6、支持与区社区矫正信息系统无缝对接，实现数据同步； | 1 | 套 | 是 |
| 2 | 矫正智能管理器（录播服务器） | 1、标准19英寸机架式结构，具备多网口功能，可跨接不同网段； 2、嵌入式操作系统，保证对病毒和攻击的免疫； 3、数字化录像存储：通过网络直接接收中心多点控制器转发的数字视音频码流，避免因二次编解码带来的图像和声音损伤，录制后的文件存储在本地硬盘中，码率、编码格式、及分辨率与原矫正管理均保持一致。并同时支持高低码率直播； 4、支持H.263、H.264、H.264 High Profile视频编解码； 5、支持1080P、720P、4CIF、CIF、VGA、XGA图像格式的录制； 6、支持矫正管理工作场景带宽128k~8M录制； 7、支持G.711、G.722、G.722.1C、G.719等音频标准，能够录制20KHZ以上音频效果； 8、设备支持矫正管理工作场景的点播和直播； 9、支持RAID，存储容量RAID后不低于1TB； 10、支持矫正管理工作过程录制视频选择功能，对于拥有多种分屏布局的矫正管理工作场景，可以任意选择其中一种分屏布局画面进行录制； 11、为了保证系统设备兼容性与稳定性要求与多点控制单元同一品牌； | 1 | 台 | 否 |
| 3 | 多点控制单元 | 1、采用嵌入式系统设计，双电源冗余备份，保证设备7*24小时稳定运行，本次配置不低于20个高清1080P硬件终端和不低于20个1080P软件高清移动终端共40个点同时接入能力，支持平滑扩容，最高可扩容至50个硬件终端和50个软件终端同时接入； 2.支持通过内置WEB进行后台管理，可对终端用户、矫正场景、场地授权等进行预先设定管理； 3.支持多业务融合，能够支持H.323矫正、SIP、ONVIF、RTMP/RTSP、矫正管理过程、视频监控、PC桌面、手机/平板等的多业务的无缝接入； ▲4.支持4K解码，支持4K合屏会议； 5.支持windows系统电脑、MAC OS电脑、Android/iOS智能手机及平板电脑等多种软件客户端接入； 6. 支持基于C/S的平板电脑进行控制、分屏等操作，矫正界面必须图形化、支持拖放，操作便捷、简单易用； ▲7.支持双机热备，当一台多点控制单元宕机时，终端可以在10S内自动重新连接到另一台多点控制单元，会议自动恢复； 8.支持集群部署，多台多点控制单元可以组成一个动态资源池，实现中心备份和负载均衡； 9.自动管理，针对小范围的矫正管理工作场景，可设定自动管理模式，可根据实际人数自动合屏； 10.支持超清、高清、标清混速混协议，允许不同编解码格式，包括4K、1080P、720P等终端进行同一个矫正管理工作过程，支持多个编解码格式的矫正管理工作同时进行； 11.支持2/3/4/6/8/9/13/16/25等多画面类型，支持VIP格式的多画面（一个大画面带几个小画面）； 12.矫正管理工作过程中，可通过主持人账号在PC端对视频进行广播，发言控制等操作； 13. 支持16：9和4：3自适应，多画面时支持4：3和16：9子画面均满屏显示，同时支持自适应模板尺寸编码； 14.支持智能流量控制，当矫正管理工作中部分终端不被任何终端观看时，多点控制单元可与终端协商，只保持终端在线信息，不产生视频流量，节省上行带宽； 15.支持自动唇音同步，误差应不可察觉； 16.支持管理员远程登陆功能，可通过控制软件对任意矫管理工作正场景的云台进行放大缩小和上下左右移动操作； 17.支持多种终端接入，可支持与高标清硬件矫正系统终端、软件矫正终端（windows、MAC）、手机终端（IOS、Android）等多种不同类型终端的统一管理； ▲18.支持公私网穿越技术，在无NAT情况下，多点控制单元和终端相互呼叫可直接实现矫正管理工作功能，达到公网呼叫私网，私网呼叫公网的应用； 19. 支持智能的网络自适应能力，设备应能够根据网络实时情况，自动降速、自动提速，断线自动重邀等功能。当网络超过指定丢包率时，自动降低编码速率，当网络没有丢包时自动提高速率； | 1 | 台 | 是 |
| 4 | 指挥调度管理系统软件 | 1、支持使用PC、平板进行矫正管理工作过程控制，图形化简洁友好界面，拖放操作，所见即所得，要求必须为C/S架构； 2、矫正管理工作过程控制页面端除正常的功能外要有显示参加人员在线、非在线、到场、非到场、屏显、非屏显状态； 3、一个矫正管理工作场景控制页面端可预览各终端视频画面； 4、要支持双模板布局，且双模板布局可以分别定义给不同参会端显示（不同参会端显示不同布局模板），并支持随机切换布局模板； 5、支持把相关人员直接拖拉进布局模板中的单元窗口， 6、在布局模板中的单元窗口上和矫正管理工作列表中都可以直接控制该单元的矫正管理工作权限设置、辅流权限设置、禁言设置、录像设置、轮循设置及远程管理终端； 7、支持一键呼叫所有相关人员，也可以一键逐一呼叫，一键请出； 8、支持矫正管理过程的点名调试模式，在该模式下，主控室逐一和各个矫正场所分区调试，自动打开调试矫正场所的声音，其他场所自动静音。并同时生成并可以导出点名记录； 9、控制中心应能实时查看各接入终端的IP、系统版本等设备信息，同时还能实时查看接入终端的接收/发送音视频码流、大小、丢包率等； 10、支持对正在矫正管理工作过程中的任意终端连接速率、编码格式、声音等进行调整和修改，无需终止或挂断终端；可对当前正被使用的模板进行分屏模式、连接速率、编码方式等进行调试和修改，无需中断矫正管理工作过程； 11、支持不少于10种分屏方式，必须要有1+N和2+N的VIP的分屏方式，也支持用户自定义分屏方式，可根据需要手动调节分屏模式和分屏窗口大小等，最大支持25画面布局； 12、支持一键轮巡，布局可固定发言人窗口，可定制1个或多个轮巡窗口，并可自动轮巡； 13、控制软件可设定多用户，矫正管理工作过程控制授权基于各区域站所，多个矫正管理工作场景可以分别设置矫正管理工作控制权限实现多个矫正管理工作场景的自行管理和控制而不需要多点控制单元管理员进行所有矫正管理工作场景统一管理； 14、矫正管理工作系统必须支持实时预览正在进行中的矫正管理工作场景终端视频画面，能够监听矫正管理工作过程全程声音，能远程控制终端摄像机云台转动和变倍变焦； 15、支持通过RTSP协议采集IPC、DVR设备的视频流并同时支持IPC视频画面预览； ▲16、支持通过RTMP协议采集网络中的流媒体直播视频流，并可将采集到的矫正管理工作场景加入到合屏中； 17、支持同一管理界面对矫正管理工作终端一键重启，可指定任意硬件终端进行矫正管理工作直播和场景录制的权限管理； 18、为了保证系统设备兼容性与稳定性要求与多点控制单元同一品牌； | 1 | 台 | 否 |
| 5 | 移动指挥终端软件（软件包含接入授权） | 1、软件终端支持和多点控制单元、硬件视频终端的无缝对接，软件视频终端可以参加多点控制单元平台授权的任意矫正管理工作，不受软件端或硬件端的限制，软件端和硬件端都可以发送矫正管理工作双流； 2、支持160×120到1920×1080视频分辨率； 3、支持矫正管理工作场所搜索功能，能够快速检索出需要加入的矫正管理工作场所； 4、支持即时消息功能，矫正管理工作过程中可以对全体人员或指定人员发送即时消息； 5、支持举手功能，使用软件端的人员可以通过举手功能申请发言，申请发言后，矫正管理工作控制系统端弹出发言请求，获得管理员许可后软件终端即可开始发言； 6、支持安卓、苹果iOS手机及平板电脑，支持Windows、Mac OS操作系统。 7、支持矫正管理工作场景视频质量一键切换功能，矫正管理工作视频软件终端界面应提供一键视频质量切换功能按键，能够根据涉及人员网络状态自行快速选择高清、超清模式； 8、支持发言状态、音量大小、播放声音大小等状态显示； 9、支持矫正管理工作场景录像功能，软件矫正管理工作端可以根据需要申请矫正管理工作场景录像功能，获得管理员同意后可以对矫正管理工作场景进行本地录像； 10、支持人员搜索功能，软件终端界面提供矫正管理工作场所名称检索功能，可以快速根据场所名称定位到相应地点，方便消息沟通，管理等；检索支持模糊查询； 11、支持网络穿越功能，软件视频终端侧可以位于局域网内直接呼叫多点控制单元平台，实现双向音视频和双流互通。 | 14 | 点 | 否 |
| 6 | 机柜 | 机柜1.6米 加厚，玻璃门，带4个轮。 | 1 | 台 | 否 |
| 7 | 矫正智能终端（远程视频终端） | 1、采用硬件分体式结构，嵌入式设计，非PC机或工控机； 2、矫正管理工作过程速率支持64Kbps－8Mbps；支持H.263、H.264、H.264 HP或以上编解码视频协议；支持双路1920*1080@60fps H.264高清编码，支持网络桌面插件采集双流，支持1080p@60fps H.264高清双流解码； 3、视频接口支持至少2路1080P60摄像机同时输入和编码，支持至少1路SDI、1路DVI/HDMI高清视频输入，至少2路HDMI输出接口，其中至少1路支持超高清输出4K（3840X2160）；支持至少2路卡侬和1路6.35mm音频输入，1路6.35mm音频输出；支持多个USB接口，其中至少1路USB3.0； ▲4、投标产品支持多视功能，可以同时接入2路视频源作为主流，2路视频可同时发送给远端终端，可以同时加入到矫正管理工作场景分屏中； ▲5、设备内置双系统，支持在双模式下切换使用；远程矫正管理时，可选择相应系统，实现与远端的视频矫正管理工作；本地矫正管理时，可以切换至录播模式，可将本地矫正管理工作过程录制生产视频供后期查阅； ▲6、视频会议时，支持4K（3840X2160）解码显示输出； ▲7、支持内置多点控制单元功能，无需连接多点控制单元即可实现8方以上小型矫正管理工作功能，从而减少主多点控制单元带宽压力； 8、支持遥控器控制，操作简单，画面布局遥控器多种选择，二分屏，画中画，三分屏或双显数据视频分开输出； 9、支持 H.323、H.239、SIP 等标准协议； ▲10、支持在线矫正管理工作过程录制、离线管理录制功能：在联网情况下，通过控制平台授权后终端可录制矫正管理工作过程；在非联网情况下，终端可录制本地摄像机和辅流等多路场景源，多场景源情况下支持电影模式切换场景录制源； 11、支持将矫正管理工作场景、管理教育等直接保存在本地，支持接入USB3.0存储，可直接将录制内容保存在USB存储介质上； ▲12、支持本地录制矫正管理工作场景播放功能，投标产品应能够将本地离线录制的场景进行本地回放，支持多画面分屏或全屏播放； 13、支持智能网络速率调整，设备应可根据网络实时状况自动调整接入带宽，当网络丢包达到一定数值后自动降低码流，保障矫正管理工作过程流畅、清晰，当网络质量回复正常后自动升高码流，确保矫正管理工作过程高清效果； 14、数据采集支持软硬两种方式，数据流的传输支持有线信号连接和网络采集（无需VGA等连线）； ▲15、支持网络抗丢包能力，在IP网络达到30%丢包时，声音连续，有少量马赛克但可恢复，矫正管理工作过程基本流畅； ▲16、投标产品支持RTSP协议，可以直接通过网络以1080P直接调取IPC的画面，IPC画面可作为1路视频源推送到远端； ▲17、终端支持流媒体直播推送功能，支持和流媒体服务器无缝对接，终端经授权在矫正管理过程中可以同时直接将矫正管理工作场景等视频推送到第三方流媒体服务器平台上进行直播； ▲18、为保证矫正管理工作过程便利性，投标产品支持飞屏投影功能，即设备在没有远程矫正管理工作的情况下，任意电脑桌面可以通过终端直接输出到显示设备上，无需再将显示设备线缆重新插拔到电脑上面； 19、终端支持将矫正问询过程录制，支持与矫正管理信息系统软件无缝对接，可以通过软件控制矫正工作录制的开始、暂停、问讯记录等功能，终端录制完成的矫正问询视频可自动上传到平台； 20、终端内置≥100G存储，用于矫正录制视频的存储； 21、为了保证系统设备兼容性与稳定性要求与多点控制单元同一品牌； | 2 | 台 | 是 |
| 8 | 高清摄像机 | 1、采用1/3英寸高品质CMOS传感器，Full HD 高清摄像头，有效像素大于200万； 2、支持1080P60/50/30/25分辨率，12倍光学、10倍数字变倍镜头； 3、镜头具有72.5°无畸变宽视角； 4、采用先进的2D、3D降噪技术，超级静音云台，进一步降低了噪声； 5、支持ONVIF、RTSP、RTMP协议，支持DVI（HDMI），3G-SDI、RJ45、WIFI接口。 | 4 | 台 | 否 |
| 9 | 矫正智能终端（远程视频终端） | 1、采用一体化紧凑型设计理念，嵌入式设计，非 PC 机或工控机； 2、支持 1080P@30fps 图像编解码，速率支持 128Kbps－8Mbps；支持 H.263、H.264、H.264 HP 或以上编解码视频协议； 3、支持双路 1920*1080 高清编码，支持 1 路网络桌面插件采集双流；内置高清云台摄像机（12 倍光学变焦，72 度广角），支持至少 1 路DVI-I高清视频输入、2路HDMI高清输出； 4、支持至少1路卡侬（带48V幻象供电）和1路LINE IN音频输入，1路LINE OUT音频输出；支持多个USB接口，其中至少1路USB3.0； ▲5、设备内置双系统，支持在双模式下切换使用；远程矫正管理时，可选择相应系统，实现与远端的视频矫正管理工作；本地矫正管理时，可以切换至录播模式，可将本地矫正管理工作过程录制生产视频供后期查阅； ▲6、视频会议时，支持4K（3840X2160）解码显示输出； ▲7、支持内置多点控制单元功能，无需连接多点控制单元即可实现8方以上小型矫正管理工作功能，从而减少主多点控制单元带宽压力； 8、支持遥控器控制，操作简单，画面布局遥控器多种选择，二分屏，画中画，三分屏或双显数据视频分开输出； 9、支持 H.323、H.239、SIP 等标准协议； ▲10、支持在线矫正管理工作过程录制、离线管理过程录制功能：在联网情况下，通过控制平台授权后终端可录制矫正管理工作过程；在非联网情况下，终端可录制本地摄像机和辅流等多路视频源，多视频源情况下支持电影模式切换视频录制源；； 11、支持将矫正管理工作场景、管理教育等直接保存在本地，支持接入USB3.0存储，可直接将录制内容保存在USB存储介质上； ▲12、支持本地录制矫正管理工作场景播放功能，投标产品应能够将本地离线录制的视频进行本地回放，支持多画面分屏或全屏播放； 13、支持智能网络速率调整，设备应可根据网络实时状况自动调整接入带宽，当网络丢包达到一定数值后自动降低码流，保障矫正管理工作过程流畅、清晰，当网络质量回复正常后自动升高码流，确保高清矫正管理工作过程高清效果； 14、数据采集支持软硬两种方式，数据流的传输支持有线信号连接和网络采集（无需VGA等连线）； ▲15、支持网络抗丢包能力，在IP网络达到30%丢包时，声音连续，视频有少量马赛克但可恢复，矫正管理工作过程基本流畅； ▲16、投标产品支持RTSP协议，可以直接通过网络以1080P直接调取IPC的画面，IPC画面可作为1路视频源推送到远端； ▲17、终端支持流媒体直播推送功能，支持和流媒体服务器无缝对接，终端经授权在矫正管理过程中可以同时直接将矫正管理工作场景等视频推送到第三方流媒体服务器平台上进行直播； ▲18、为保证矫正管理工作过程便利性，投标产品支持飞屏投影功能，即设备在没有远程矫正管理工作的情况下，任意电脑桌面可以通过终端直接输出到显示设备上，无需再将显示设备线缆重新插拔到电脑上面； 19、终端支持将矫正问询过程录制，支持与矫正管理信息系统软件无缝对接，可以通过软件控制矫正工作录制的开始、暂停、问讯记录等功能，终端录制完成的矫正问询视频可自动上传到平台； 20、终端内置≥100G存储，用于矫正录制视频的存储； 21、为了保证系统设备兼容性与稳定性要求与多点控制单元同一品牌； | 14 | 台 | 是 |
| 10 | 显示大屏(9平方） | 以下为主要技术参数： 像素间距≤2.5 mm像素密度≥160000点/㎡, 白平衡亮度≤600nit( 0-100%可调) 最大对比度≥5000：1 低亮高灰100%亮度时，16bits灰度；20%亮度时，12bits灰度 刷新率≥3000Hz 亮度均匀性≥98% 色度均匀性±0.003Cx,Cy之内 色温3000—10000（K）可调 水平视角≥160° 垂直视角≥140° 发光点之间中心距偏差＜3%(校正后) 峰值功耗≤330W/㎡ 平均功耗≤110W/㎡ 平整度（mm）≤0.12 箱体间缝隙（mm）≤0.16 单点校正支持 盐雾在盐雾试验空间内温度：35℃PH值，6.5~7.2盐雾工作试验空间内放置48小时，满足盐雾10级要求。 LED显示屏图像质量 按照SJ/T 11590-2016 LED显示屏图像主观质量评价方法的要求，评价等价为优。 | 1 | 套 | 是 |
| 11 | 指挥中心网络设备 | 24个10/100/1000Base-T以太网端口,8个千兆SFP,交流供电。 支持MAC地址自动学习和老化；支持静态、动态、黑洞MAC表项；支持源MAC地址过滤 支持4K个VLAN；支持Guest VLAN、Voice VLAN；支持GVRP协议；支持MUX VLAN功能；支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN；支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能；支持协议透明VLAN 支持静态路由、RIP V1/2、RIPng；OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6；BGP、BGP4+、ECMP、路由策略 | 1 | 台 | 否 |
| 12 | 控制中心网络设备 | 24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电。 支持MAC地址自动学习和老化;支持静态、动态、黑洞MAC表项;支持源MAC地址过滤 支持4K个VLAN；支持Guest VLAN、Voice VLANs；支持GVRP协议；支持MUX VLAN功能；支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN；支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能 支持静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、ECMP、ISIS、ISISv6、BGP、BGP4+ | 1 | 台 | 否 |
| 13 | 司法所网络设备 | 8个10/100/1000Base-T以太网端口,2个千兆SFP,交流供电。 支持WEB网管； 支持IPv4、IPv6静态路由 支持256 VLAN；支持Trunk端口；支持Hybrid端口；支持管理VLAN；支持Voice VLAN | 14 | 台 | 否 |
| 14 | 全向麦克风 | 数字无线麦克，USB接口、3.5mm音频接口，拾音半径3米，内置电池供电，智能省电模式最长可待机工作8小时，简易usb充电，支持音频输出，可以连接耳机，有源音箱，内置回音消除、嗓音消除、自动增益控制 | 14 | 个 | 否 |
| 15 | 辅材 | 完成该项目所需要的各种线缆、线材、综合布线等。 | 1 | 批 | 否 |
| 16 | 施工安装调试培训 | 安装调试及技术培训。 | 1 | 批 | 否 |

三、采购标的执行标准

1、国家标准：

强制性产品认证

如投标人所投产品属于“中国强制性产品认证”（3C认证）范围内,则必须承诺采用《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》并在有效期内的产品，应在投标文件中提供“所投产品符合国家强制性要求承诺函”并加盖投标人公章，否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。

2、符合国家和履约地相关安全质量标准、行业技术规范标准。

四、验收标准

本项目由采购人组织相关人员进行验收，也可委托第三方检测机构进行验收。验收按照招标文件要求包括：全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）等。

五、评标方法和评标标准

（一）评标方法：最低评标价法□ 综合评分法√

（二）综合评分法评标标准：

| 分值构成 | 价格分值： 30 分 商务部分： 20 分 技术部分： 50 分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分（满分30分） |  |  |  |  |
| 评分因素 |  | 评分标准 |  | 分值 |
| 投标报价 评分标准 |  | 评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 |  | 30分 |
| 二、商务部分（满分20分） |  |  |  |  |
| 评分因素 |  | 评分标准 |  | 分值 |
| 企业实力 |  | 1、投标人通过环境管理体系认证的得1分； 2、投标人通过质量管理体系认证的得1分； 3、投标人通过职业健康安全管理体系认证的得1分； |  | 3分 |
| 生产厂家企业实力 |  | 1、投标产品多点控制单元和矫正智能终端具有电信设备入网许可证、3C证书、CE认证、RoSH认证；每提供一项加1分，满分4分（需提供加盖厂家公章的复印件）。 2、投标产品多点控制单元和矫正智能终端生产制造厂商具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书、《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》，每提供一项加1分，满分4分（需提供加盖厂家公章的复印件）。 |  | 8分 |
| 业绩 |  | 投标人2015年1月1日（以合同签订日期为准）类似合同金额在150万元（含）人民币以上项目得1分，本项最高得2分。（须同时提供合同、中标通知书及中标公告网页截图，否则不得分） |  | 2分 |
| 售后服务保障 |  | 1、具有人员培训计划内容完整、合理的得1分，一般的得0.5分。 2、有质保期内服务和承诺计划的详细得1分，一般服务得0.5分。 3、有质保期外服务和承诺计划的详细得1分，一般服务得0.5分。 4、故障响应时间小于0.5小时，上门时间小于2小时，维修和更换时间小于8小时，得2分，不满足不得分。（提供响应的证明材料，包括与投标人一致的售后服务机构的营业执照、售后服务人员的资格证明、服务联系方式等） 5、售后服务人员具有工业和信息化部颁发的《智能建筑弱电工程师》证书并提供在投标单位投标截止时间前三个月连续缴纳社保证明的得2分。 |  | 7分 |
| 三、技术部分（满分50分） |  |  |  |  |
| 评分因素 |  |  | 评分标准 | 分值 |
| 对招标文件的响应程度 |  |  | 投标产品参数、性能及产品能全部满足招标文件要求得基本分40分，带▲号技术参数每处“不满足”扣2分（带▲号技术参数，需提供加盖厂家公章的检测报告，未提供检测报告视为不满足）；未带▲号技术参数每处“不满足”扣1分，扣完为止。 | 40分 |
|  |  |  | 提供完善的技术解决方案，系统管理便捷、网络纠错功能强、网络适用性好、音视频质量优、维护简单、安全可靠。方案好得5分，一般得3分，差得1分，没有不得分。 | 5分 |
|  |  |  | 能提供详细的安装施工方案；质量保证措施； 供货、安装调试、检验与验收方案；方案好得5分，一般得3分，差得1分，没有不得分。 | 5分 |

六、采购资金支付

1、支付方式：银行转账

2、支付时间及条件：第三方验收合格后支付中标金额的95%，验收合格一年内支付中标金额的5%。

七、联系方式

联系人姓名：范永杰      联系电话：0374-2185989

单位地址：许昌市魏都区

许昌市魏都区司法局

2018年9月17日