- 投标分项报价一览表

项目编号：ZFCG-G2018125号

- 项目名称：体育健身器材采购

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 技术 参数 | 单 位 | 数 量 | 单价 | 总价 | 产地及厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 篮球架（一套2支） | 品牌：桂宇星 规格：2588*1800*3946（mm） 型号：GYX-LJ07 | 1、主架采用Φ165×4mm定制的优质国标钢管整体弯制而成，篮架上、下拉杆采用Ф48×3mm优质国标钢管。 2、通过调节上拉杆可调节篮板的板面垂直度，通过调节下拉杆，可调节篮圈与地面的平行度，通过调节篮板与探臂连接部位，可微调篮板垂直和平行度，篮板与主架连接采用5点支撑； 3、篮球板尺寸：1800*1050*50mm，结构尺寸符合GB 19272-2011中5.12.1.3要求，篮球板采用SMC篮球板，强度符合GB 19272-2011中6.12.1.1.3要求； 4、篮球板SMC面板厚度5mm，翻边宽度50mm，翻边厚度7 mm；背面加强筋采用V字型与井字型相结合结构，加强筋厚度6mm，加强筋高度45 mm； 5、篮板投篮区背面安装加强钢板，加强钢板尺寸为570㎜*150㎜*5㎜； | 支 | 352 | 2588元 | 910976元 | 产地：河北 厂家：三河市桂宇星体育用品有限公司 |
| 2 | 腹肌板 | 品牌：桂宇星 规格：1436*430*598（mm） 型号： GYX-L33A | 1、板面支撑管采用直径32mm，壁厚3mm的国标钢管，版面采用厚度2mm厚的冷板，与支撑管全面焊接，板面下横弯采用直径21mm，厚度2.5的钢管； 2、前面三条横管采用直径60mm，厚度3mm的国标钢管，长度400mm，两端焊接封帽，密闭持久； 3、支撑管采用直径30mm，厚度3mm的国标钢管， 4、勾脚斜撑管采用一根50*100*2.5的国标钢管，避免踩踏变形； | 个 | 176 | 2403元 | 422928元 | 产地：河北 厂家：三河市桂宇星体育用品有限公司 |
| 3 | 太极揉推器 | 品牌：桂宇星 规格：1343*1170*1425（mm） 型号：GYX-L04 | 1、主立柱采用直径114mm，壁厚3mm的国标钢管； 2、悬臂管材采用直径55mm，壁厚3mm的国标钢管； 3、转盘采用全封闭式铁盘，无勾挂，外圈直径450mm，壁厚2mm，一次冲压成型两转盘间距270mm； 4、内部采用两轴承中间增加耐磨尼龙阻尼结构，控制转盘转动速度，保证使用者人身安全，轴承采用优质6205轴承，中间转轴直径25mm，保证使用要求； | 个 | 176 | 2500元 | 440000元 | 产地：河北 厂家：三河市桂宇星体育用品有限公司 |
| 4 | 上肢牵引器 | 品牌：桂宇星 规格：950*778*2400（mm） 型号： GYX-L31B | 1、主立柱采用直径114mm，壁厚3mm的国标钢管； 2、立柱横梁采用直径60mm，壁厚3mm的国标钢管，主架弯管采用直径48mm，壁厚3mm； 3、限位采用铸钢型内限位结构，撞击垫采用聚氨酯材料，抗撞击、弹性好、抗老化、抗高低温，最大外圆尺寸为88mm，壁厚3mm，轴端与立柱焊接，套端与摆杆焊接，采用4个优质6205轴承，中间转轴直径25mm，限位左右摆动角度，活动部件底部距地面的间距为1900，外露边沿全部R3倒角，减小碰撞伤害； | 个 | 176 | 2549元 | 448624元 | 产地：河北 厂家：三河市桂宇星体育用品有限公司 |
| 5 | 腰背按摩器 | 品牌：桂宇星 规格：935*755*1418（mm） 型号：GYX-L10 | 1、主立柱采用直径114mm，壁厚3mm的国标钢管； 2、腰部左右扶手管采用直径40mm，壁厚3mm的国标钢管，扶手把手处采用缩管技术，将直径42mm的管材缩到直径32mm，以便安装把套，此种方法整体性好，外形美观，加工方便，经久耐用； 3、腰部半圆管采用直径42mm，壁厚3mm的国标钢管，腰背套连接管采用直径60mm，壁厚3mm的国标钢管； 4、背部扶手管采用直径30mm，壁厚2.5的国标钢管； | 个 | 176 | 2598元 | 457248元 | 产地：河北 厂家：三河市桂宇星体育用品有限公司 |
| 6 | 棋牌桌 | 品牌：桂宇星 规格：1660*1660*741（mm） 型号：GYX-L74 | 1、主立柱采用直径114mm，壁厚3mm的国标钢管； 2、棋牌桌桌架采用20*30*3mm的方管焊接而成，四角配以特制冲压件圆滑过度，避免碰撞伤害； 3、棋牌桌板面采用1.0mm厚，304不锈钢腐蚀而成，尺寸为600*600mm，板面材质保证8年不生锈； 4、坐椅采用直径300mm，高度22mm，厚度4mm的冷板冲压成型，周圈倒角R2，避免划伤危险，立管采用直径76mm，壁厚3mm的国标钢管； | 个 | 176 | 2744元 | 482944元 | 产地：河北 厂家：三河市桂宇星体育用品有限公司 |
| 7 | 手指/肩/腿组合训练器 | 品牌：桂宇星 规格：1160*604*1869（mm） 型号：GYX-L88 | 1、主立柱采用直径114mm，壁厚3mm的国标钢管。 2、轴管连接管采用直径60mm，壁厚3mm的国标钢管， 轴管采用直径27mm，壁厚2.5mm国标钢管； 3、采用4个按摩棒，器材棱边和尖角采用3mm的圆角过渡。 4、按摩棒采用PVC材质，表面硬度适中，长度182mm，直径75mm，按摩点直径13mm，按摩点高度3mm，符合人体按摩使用要求，按摩棒分高低两个按摩位，符合不同人群需求； 5、手指锻炼部位采用PE版雕刻而成，总厚度19mm，雕刻深度5mm，周圈圆角设计，可有效保护使用者安全 6、肩关节训练器运动轨道采用PE版雕刻而成，分为轨道内外圈，厚度25mm，手柄采用尼龙合金材质，手感好抗老化，抗高低温，另设有防盗措施，持久耐用； | 个 | 176 | 1533元 | 269808元 | 产地：河北 厂家：三河市桂宇星体育用品有限公司 |
| 合 计 |  | 大写：叁佰肆拾叁万贰仟伍佰贰拾捌元整 小写：3432528.00元 |  |  |  |  |  |  |