禹州市人民医院临床思维系统等设备采购项目（二次）

招标文件

采购单位：禹州市人民医院

项目编号：YZCG-DL-2018016-1

代理机构：河南中天招标代理有限公司

二〇一八年九月

招标文件目录

- 第一部分  采购公告

- 第二部分 特别提示

- 第三部分 投标人须知

A 说明和释义

B 招标文件说明

C 投标文件的编写和说明

D 投标文件的递交

E 开标和评标

F 无效投标与废标

G 纪律与监督

- 第四部分  采购内容及其它要求

- 第五部分　开标和评标

- 第六部分 合同一般条款

- 第七部分 合同特殊条款

- 第八部分 合同样本

- 第九部分　投标文件内容及组成

第一部分采购公告

禹州市人民医院临床思维系统等设备采购项目（二次）采购公告

河南中天招标代理有限公司受禹州市人民医院的委托，就禹州市人民医院临床思维系统等设备采购项目进行公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。

- 项目基本情况

1、采购人：禹州市人民医院

2、项目名称：禹州市人民医院临床思维系统等设备采购项目（二次）

3、采购编号：YZCG-DL-2018016-1

4、项目需求：本项目采购临床思维系统等设备一批（详见招标文件）

5、采购预算：1740000元

6、交付时间：签订合同后15日历天

7、交付地点：禹州市人民医院

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业、监狱企业发展等政府采购政策。（详见招标文件）

三、供应商资格要求

1、符合《政府采购法》第二十二条之规定，具有独立法人资格的生产厂家或厂家授权的经销商且具有相应的经营范围（以营业执照为准）；

2、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的投标人；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；

3、被委托人必须是本单位职工，须提供公司为本人缴纳社会保险证明；

4、本项目不接受联合体投标。

四、网上下载招标文件

1.持CA数字认证证书，登录【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】“系统用户注册”入（http://221.14.6.70:8088/ggzy/eps/public/RegistAllJcxx.html）进行免费注册登记（详见“常见问题解答-诚信库网上注册相关资料下载”）；

2.在投标截止时间前登录【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】“投标人/供应商登录”入口（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）自行下载招标文件（详见“常见问题解答-交易系统操作手册”）。

五、投标报名时间及方式

1.报名截止时间：2018年10月26日上午10时00分（北京时间）；

2.报名方式：全国公共资源交易平台（河南省.许昌市）网上报名，详情请查询全国公共资源交易平台（河南省.许昌市）（www.xcggzy.gov.cn）首页办事指南中的业务流程（网上报名指南）。

六、招标文件、工程量清单的获取

1.招标文件和工程量清单的获取：投标人于投标文件递交截止时间前均可在全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）自行下载；

2.招标文件售价每套500元，于递交投标文件时缴纳给招标代理机构，售后不退。

七、投标文件的递交

1.投标文件递交的截止时间为2018年10月26日上午10时00分（北京时间），地点为禹州市公共资源交易中心开标一室（禹州市党政综合大楼后楼9楼）；

2.逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理；

3.未通过全国公共资源交易平台（河南省.许昌市）下载招标文件的投标人，其投标文件不予受理。

八、发布公告的媒介

本公告同时在《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《许昌市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》上发布。

九、联系方式

采购招标人：禹州市人民医院

地 址：禹州市康复路1号

联系人：席先生                        联系电话：13937476967

招标代理机构：河南中天招标代理有限公司

地 址：郑州市金水区姚砦路133号金成时代广场9幢25层

联系人：张女士                         联系电话：0371-63932075

监督单位：禹州市人民医院纪检监察室     联系电话：0374-6068536

前  附  表

| 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 采购编号 | YZCG-DL-2018016 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 采购人 | 禹州市人民医院 |
| 项目名称 | 禹州市人民医院临床思维系统等设备采购项目（二次） |
| 采购代理机构 | 河南中天招标代理有限公司 |
| 交货时间及工期 | 合同签订后15日历天 |
| 投标保证金 | 叁万肆仟元整 |
| 保证金递交截止时间 | 2018年10月26日上午10时00分 |
| 投标人信用信息 查询截止时点 | 本项目投标截止时间至资格性审查结束 |
| 投标人信用信息查询渠道、信用信息查询记录和证据留存的具体方式 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125 号)的规定，通过“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”中国政府采购网站（ www.ccgp.gov.cn）的“政府采购严重违法失信行为记录名单”等渠道查询相关供应商信用记录。查询时要将查询网页、内容进行截图或拍照，以作证据留存，截图或拍照内容要完整清晰。 |
| 投标人信用信息查询 使用规则 | 对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，拒绝其参加政府采购活动。 |
| 投标有效期 | 投标文件递交截止日起60天 |
| 投标文件份数 | 1、投标文件（一）（资格性投标文件）：正本1份，副本4份。 2、投标文件（二）（符合性投标文件）：正本1份，副本4份。 注：投标人须提供电子版投标文件一份，单独密封。 |
| 投标文件的密封 | - 投标文件（一）和投标文件（二）应分开密封； - 投标文件（一）和投标文件（二）中的正（副）本可分开密封，也可不分开密封 。 |
| 投标文件递交至 | 禹州市公共资源交易管理中心第一开标室（禹州市党政综合大楼后楼9楼） |
| 投标文件递交截止时间 | 2018年10月26日上午10时00分 |
| 开标时间 | 2018年10月26日上午10时00分 |
| 投标商代表 出席开标会 | 法定代表人（持身份证原件）或授权委托人（持法人代表授权委托书）现场签到，开标现场提供一份“禹州市公共资源交易中心保证金缴纳回执”以备查询。否则拒绝接收其投标文件。 |
| 投标文件内容 | 招标文件第九部分-投标文件内容先后顺序不做废标依据。 |
| 开标地点 | 禹州市公共资源交易管理中心第一开标室（禹州市行政服务中心9楼） |
| 本项目最高限价 | 最高限价1740000元。超出最高限价的投标无效。 |

第二部分 特别提示

1、资格性审查要求

1.1按照“第九部分　投标文件”提供相关证明文件及材料，否则为无效投标。

1.2供应商信用信息

1.2.1投标人信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间至资格性审查结束。

1.2.2投标人信用信息查询渠道、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》 (财库[2016]125 号)的规定，通过“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”中国政府采购网站（ www.ccgp.gov.cn）的“政府采购严重违法失信行为记录名单”等渠道查询相关供应商信用记录。查询时要将查询网页、内容进行截图或拍照，以作证据留存，截图或拍照内容要完整清晰。

1.2.3投标人信用信息查询使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，拒绝其参加政府采购活动。（本项目投标截止时间前三年内供应商信用记录情况）

2、如果供应商认为本次采购项目存在倾向性或排斥性内容，请在规定的质疑期内 通过公共资源交易平台提出询问和澄清，如未提出，视为全面接受。

3、在投标截止时间前，有可能会出现变更信息，请下载招标文件的投标人自行关注，否则自行承担相应责任。

4、在投标截止时间前提交的投标保证金。

5、投标文件属下列情况之一的为无效投标

5.1未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

5.2投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

5.3不符合资格性审查要求的；

5.4报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5.5投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5.6属于招标文件“其它要求”中无效投标条款情形的。

5.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5.8有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

5.8.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.8.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.8.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

5.8.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.8.5不同投标人的投标文件相互混装；

5.8.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

5.9投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

5.10投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

5.10.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

5.10.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.10.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5.10.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部令第87号第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

5.11法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

6、中标人在向采购单位领取中标通知书时，须向采购单位提供法人营业执照、税务登记证副本及投标条件中要求的相关证件原件和招标文件 “其它要求”中要求的相关材料（如果本招标文件要求的话），否则取消其中标资格。

7、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

8、本项目投标报价是一次性的，招标人不接受开标后对投标报价的修改。

9、单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的政府采购活动。

10、各供应商在报价时，应充分考虑供货及售后服务所发生的费用，如果中标，不得再以任何理由要求追加费用。

11、评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件及证明文件原件而不依靠外部证据。

12、采购单位委派代表参加评审委员会的，须向采购代理机构出具授权函。除授权代表外，采购单位委派纪检监察人员对开标、评标过程实施监督的须进入九楼电子监控室，须向采购代理机构出具证明文件，且不得超过2人。

13、招标公告、中标公告、变更（更正）公告、现场勘察答复等相关信息同时在以下网站发布：中国政府采购网、河南省政府采购网、许昌市政府采购网、全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）。

14、招标文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不足”，不包括本数。

15、招标文件技术参数（需求）中所称的“大于等于”、“小于等于”，“等于”为最低要求。

16、投标文件均为投标文件组成部分，应按照本招标文件要求分别提交。

17、投标文件没有明确要求是复印件的均为原件。

第三部分  投标人须知

A 说明和释义

1、适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请函中所述的货物或服务。

2、定义

2.1招标文件中出现的措辞理解：“采购单位”与“采购人”含义相同；“投标人”与“投标单位”“供应商”含义相同；“评标”与“评审”含义相同；“中标人”与“中标单位”“中标供应商”含义相同；“中标公告”与“中标公示”含义相同；“资格要求”与“投标条件”含义相同；“无效投标”与“投标无效”含义相同；“实质性响应”与“明确响应”含义相同。

2.2招标文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不足”，不包括本数。

2.3招标文件技术参数（需求）中所称的“大于等于”、“小于等于”，“等于”为最低要求。

2.4“采购代理机构”系指组织本次招标的河南中天招标代理有限公司。

2.5“招标人”系指委托本次招标的采购单位。

2.6“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商。

2.7“项目”系指供应商按招标文件规定，须向采购方提供的货物或服务。

3、合格的投标人

3.1符合本招标文件要求。

3.2遵守中华人民共和国法律、法规和相关规定。

4、投标费用

投标人应自行承担参加投标活动有关的全部费用，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

B 招标文件

5、招标文件的组成

招标文件是阐明投标文件的编写、递交、招标、投标程序、评标原则、中标条件和相关的合同条款，代理机构对招标文件的修改部分亦构成招标文件的一部分，对投标人有约束力。招标文件由下述部分组成：

5.1.1采购公告

5.1.2 特别提示

5.1.3投标人须知

5.1.4采购内容及其它要求

5.1.5开标和评标

5.1.6 合同一般条款

5.1.7合同特殊条款

5.1.8合同样本

5.1.9投标文件内容及组成

投标人应认真阅读招标文件中所有事项、格式、条款和规范等要求，如因阅读不清投标被拒绝的风险由投标人自行承担。

6、招标文件的澄清、修改

6.1招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上更正公告，该澄清或修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2对招标文件有疑义的投标人，可要求澄清，应于开标之日起（不包括开标当日）五个工作日前在网上提出，代理机构将视情况在网上予以澄清或答复。如在规定时间内未收到质疑则视为各投标人均对此无异议。

6.3为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间。

6.4招标文件的澄清、答疑、修改、补充文件是招标文件的组成部分，投标人需按照澄清、答疑、修改、补充文件的要求参与投标，投标人没有作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标文件被视作无效投标文件处理。

6.5在投标截止时间前，有可能会出现变更信息，请下载招标文件的投标人自行关注，否则自行承担相应责任。

C 投标文件的编写和说明

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

7.投标文件书写、计量单位使用等

7.1投标文件及投标人和招标人就投标交换的文件和来往的信件，应以中文书写。

7.2除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位 （国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

8.投标文件的组成及装订

8.1由投标文件第一部分、第二部分组成。

8.2提供的投标文件及相关资料必须符合国家的法律、法规及有关政策规定。

8.3投标文件的装订

8.3.1投标文件正本和副本分别装订。

9、投标文件的份数及签署

9.1投标文件：投标文件（一）和投标文件（二）投标人应提交一份正本和四份副本投标文件。以A4纸打（复）印，应编排目录和页码并装订成册（胶装），不接受散页、活页投标文件，在封面上标明：正本、副本、项目名称、项目编号、投标单位名称、法人代表（或授权委托人签字）、日期等字样。正本与副本有差异时，以正本为准；正本中大、小写不一致时以大写为准。

9.2投标文件（包括封面）由投标人的法定代表人或其委托代理人签字并加盖投标人公章（有特殊要求的按要求执行）。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

9.3投标文件应按招标文件要求进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更利于招标人的承诺。

9.4投标文件应当对招标文件有关交货期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

10.投标文件的密封

10.1投标文件用非透明袋密封并加盖投标人单位公章。

10.2投标文件“正（副）本”可分开密封，也可不分开密封。

10.3未按本章要求密封的投标文件，代理机构将不予接收。

11 .投标保证金

11.1投标保证金为投标文件的组成部分之一。

11.2投标人按要求提交：叁万肆仟元整

11.3投标保证金用于保护本次招标人免受投标人的行为而引起的风险。

11.4 提交投标保证金

11.4.1投标保证金缴纳方式：

投标人网上报名后，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy系统,依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳；成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。

投标人严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳投标保证金，并将缴纳凭证“禹州市公共资源交易中心保证金缴纳回执”附投标文件中。同时开标现场提供一份“禹州市公共资源交易中心保证金缴纳回执”以备查询。

投标人可根据提示情况决定是否重新缴纳。

保证金缴纳绑定问题咨询电话:0374-2961598。

11.4.2投标人的投标保证金须从其公司注册银行账户转出并不接受现金方式缴纳，否则由投标人自行负责。

11.4.3每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，要一次足额缴纳并成功绑定。

11.4.4 提交保证金截止时间与开标时间一致，并以到账时间为准（投标人应承担节假日、异地、跨行等带来的银行系统不能支付的风险）。

11.4.5投标人所提交的投标保证金仅限当次投标项目（标段）有效，不得重复替代使用。一个招标项目有多个标段或者有多个项目同时招标的，投标人必须按项目、标段分别提交投标保证金。

11.5 退还投标保证金时，区别中标与否，按不同时序由银行按来款途径退还原账户。

11.5.1自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金。

11.5.2自采购合同签订并备案后5个工作日内退还中标人的投标保证金。

以上事项，请投标人仔细研读，未按规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。

11.6 特殊情况处理

11.6.1投标人投标过程中因账户信息发生变化，不能原帐户返还投标保证金的，投标人须提供相关证明资料，到禹州市政府采购监督管理办公室办理退款手续（0374-8112523）。

11.6.2因供应商自身原因无法及时退还投标保证金、滞留三年以上的，投标保证金上缴财政。

11.7 发生以下情况投标保证金不予退还：

11.7.1供应商在投标有效期内撤销投标文件的；

11.7.2 供应商在投标文件中提供虚假材料的；

11.7.3 除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，不与采购人签订合同的；

11.7.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

11.7.5 法律法规及招标文件规定的其他情形。

12.投标文件的递交

12.1投标人必须在投标截止时间之前将投标文件送至开标地点。

12.2因招标文件的修改推迟投标截止时间时，则按采购人修改通知规定的时间递交。

12.3所有投标文件及招标文件内要求提供的相关资质原件及与本项目有关的证明材料都必须一并按本招标文件规定的投标截止时间前送至开标地点。

12.4代理机构拒绝接收任何投标截止时间后递交的投标文件及投标所需相关资质原件及与本项目有关的证明材料。

13.投标文件内容

投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写，投标人认为需加以说明的其它内容可列备注栏。

14.投标报价

14.1投标报价为目的地的人民币交货价（含税、运杂费、设备调试费等）。

14.2投标人只允许有一个报价，不接受任何有选择的报价。

14.3开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；副本与正本不符，以正本为准。

14.4本项目不接受法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司在本招标项目中同时投标；不接受联合体投标。

15.投标货币

均以人民币报价。

16.投标人资格的证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

17.投标有效期

17.1投标文件从开标之日起，投标有效期为60天，特殊招标项目在 “货物需求”部分另行规定。

17.2招标人要求投标人延长投标有效期的，应以书面形式提出。投标人拒绝延长的，其投标保证金按要求退还；同意延长的，应书面同意。投标有效期的延长期内，有关退还和不予退还投标保证金的规定继续有效。

18.投标文件的补充、修改或者撤回

18.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封，并标明“补充、修改”字样。

18.2补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。

E、开标和评标（评见第五部分  开标与评标）

F 无效投标与废标

19、投标文件属下列情况之一的，将在符合性审查时按照无效投标处理：

19.1未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

19.2投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

19.3不符合资格性审查要求的；

19.4报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

19.5.不符合招标文件技术规格、技术标准要求的；

19.6.投标文件中相关资质证件复件印与资质原件不一致的；

19.7.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

19.8.经评标委员会确认提供虚假投标资料的；

19.9投标文件内容模糊不清，无法辨认的；

19.10.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

19.11.属于招标文件“其它要求”中无效投标条款情形的；

20、在本次招标采购中，出现下列情形之一的，将予废标：

20.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

20.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

20.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

20.4因重大变故，采购任务取消的。

G 纪律和监督

21、对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

22、对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通招标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作，否则将取消其投标资格。

23、对评标委员会成员的纪律要求

23.1不得向他人透露对投标文件的评审和比较，不得泄漏供应商的投标文件及知悉的商业秘密、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

23.2发现投标人在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评审工作的组织者或财政部门报告并加以制止。

23.3评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论；不得征询或者接受采购人的倾向性意见；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该采购项目的供应商以澄清、说明或补正为借口，表达与其原投标文件原意不同的新意见；不得以采购文件没有规定的方法和标准作为评审的依据；不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见；不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

23.4在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守、影响评标程序正常运行，不得使用第五部分“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

24、对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常运行。

25、投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

投诉应当遵守《中华人民共和国财政部令政府采购投诉处理办法》（中华人民共和国财政部令20号令）规定。

第四部分 采购内容及其他要求

禹州市人民医院临床思维系统等设备实施清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、模拟抢救室模型： |  |  |  |
| 1 | 高级自动电脑心肺复苏模拟人 | 1套 |  |
| 2 | 高级气管切开插管训练模型 | 2套 |  |
| 3 | 移动交互式智能化心肺复苏模拟教学系统 | 1套 |  |
|  | （无线IPAD） |  |  |
| 4 | 环甲膜穿刺和切开仿真模型 | 2套 |  |
| 5 | 实验台 | 4张 |  |
| 二、临床技能实训模型： |  |  |  |
| 1 | 腰椎穿刺训练仿真标准化病人 | 1套 |  |
| 2 | 胸腔穿刺训练仿真标准化病人 | 1套 |  |
| 3 | 腹腔穿刺训练模型 | 1套 |  |
| 4 | 骨髓穿刺训练模型 | 1套 |  |
| 5 | 气胸叩诊及穿刺训练模型 | 1套 |  |
| 6 | 心包穿刺与心内注射仿真模型 | 1套 |  |
| 7 | 十二指肠引流术考核指导模型 | 1套 |  |
| 8 | 中心静脉穿刺插管术训练仿真模型 | 1套 |  |
| 9 | 实验台 | 4张 |  |
| 三、体格检查室模型： |  |  |  |
| 1 | 体格检查模拟教室工作站（2个半身） | 1套 |  |
| 2 | 学生体格检查模拟工作站（3个半身） | 1套 |  |
| 四、护理试训室模型： |  |  |  |
| 1 | 护理综合模型人 | 1套 |  |
| 2 | 胃肠减压模型 | 1套 |  |
| 3 | 导尿模型 | 1套 |  |
| 4 | 静脉输液仿真手臂 | 5套 |  |
| 5 | 实验台 | 4张 |  |
| 五、外科实训室模型： |  |  |  |
| 1 | 高级皮肤切开缝合模块 | 2套 |  |
| 2 | 高级外科缝合手臂模型 | 2套 |  |
| 3 | 下肢切开缝合训练仿真模型 | 2套 |  |
| 4 | 肠管吻合训练仿真模型20mm（30mm) | 2套 |  |
| 5 | 前列腺检查训练仿真模型 | 2套 |  |
| 6 | 闭合性骨折固定及脊髓损伤搬运模型 | 1套 |  |
| 7 | 院前急救综合模拟训练系统 | 1套 |  |
| 8 | 实验台 | 4张 |  |
| 六、妇产科实训室模型： |  |  |  |
| 1 | 高级母子分娩及急救模拟人 | 1套 |  |
| 2 | 高级分娩机制示教与分娩训练仿真模型 | 1套 |  |
| 3 | 透明刮宫模型 | 1套 |  |
| 4 | 外阴切开展示模型 | 1套 |  |
| 5 | 移动交互式产前检查模型（无线IPAD） | 1套 |  |
| 6 | 高级妇科检查模型 | 1套 |  |
| 7 | 高级乳腺视诊与触诊模型 | 1套 |  |
| 8 | 宫内节育器放置训练仿真模型I型 | 1套 |  |
| 9 | 宫内节育器放置训练仿真模型III型 | 1套 |  |
| 10 | 阴道后穹窿穿刺模型 | 1套 |  |
| 11 | 电动产床 | 1台 |  |
| 12 | 妇科检查床 | 1台 |  |
| 13 | 男性/女性骨盆 | 各1套 |  |
| 14 | 实验台 | 4张 |  |
| 七、儿科实训室模型： |  |  |  |
| 1 | 组合式整体婴儿护理仿真标准化病人 | 1套 |  |
| 2 | 儿童静脉输液仿真手臂 | 2套 |  |
| 3 | 儿童下肢足部静脉穿刺仿真模型 | 1套 |  |
| 4 | 儿童臀部注射仿真模型 | 2套 |  |
| 6 | 婴儿心肺复苏电子标准化病人 | 1套 |  |
| 7 | 婴儿气管插管仿真模型 | 2套 |  |
| 9 | 新生儿头皮静脉输液成套考核指导模型 | 2套 |  |
| 10 | 小儿骨髓穿刺仿真模型 | 1套 |  |
| 11 | 小儿腰穿训练模型 | 1套 |  |
| 12 | 新生儿腰椎穿刺仿真模型 | 1套 |  |
| 13 | 实验台 | 4张 |  |
| 八、多媒体教室/临床思维系统： |  |  |  |
| 1 | 临床思维系统 | 1套 |  |
| 2 | 电脑/桌/ 椅 | 20套 |  |

禹州市人民医院临床思维系统等设备实施技术参数及要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、模拟抢救室模型： |  |  |  |
| 1 | 电脑心肺复苏模拟人 | 技术参数及要求： 1、模拟标准气道开放显示，语言提示。 - 人工手位胸外按压指示灯显示，数码记数显示，语言提示。 3、按压位置正确，错误的指示灯显示，数码记数显示，错误的语言提示。 4、按压强度正确（4-5cm区域），错误（＜4-5cm＜区域）的显示分别由条形（黄绿红）数码指示灯移动的动态反馈显示CPR按压深度正确，错误的数码记数显示及错误的语言提示。 5、人工口对口呼吸（吹气）的指示灯显示、数码计数显示、语言提示。 6、吹入的潮气量≤500ml-1000ml≤的显示分别由条形（黄绿红）数码指示灯移动的动态反馈显示吹气量度，正确、错误的数码计数显示及错误的语言提示。 7、吹入的潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示，数码计数显示，错误语言显示。 8、按压与人工呼吸比：30：2（单人或者双人）。 9、操作周期：2次有效人工吹气再按压与人工吹气30：2五个循环周期CPR操作。 10、操作频率：最新国际标准：100次/分钟。 11、操作方式：训练操作，考核操作。 12、操作时间：以秒为单位时间计时，可设定考核操作时间。 13、语言设定：具备语言提示设定、提示音量调节或关闭语言提示等功能。 14、成绩打印：操作结果可打印成绩单。 15、生命体征变化：初始状态时，模拟人瞳孔散大，颈动脉无搏动，按压过程中，颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致，抢救成功后，模拟人瞳孔恢复正常，颈动脉自主搏动。 16、输入电源：AC 220V 50Hz，工作电压： ≤ 24V。 | 1 |
| 2 | 高级气管切开插管训练模型 | 1、该模型为防真男性上半身，上至头部下至髂前上棘。 2、具有气管切开模块，其模块具有人造皮肤、皮下组织（肌肉、脂肪、血管）、甲状软骨、气管软骨等仿真生理结构。 3、仿真人造皮肤结构手感真实；仿真皮下组织（肌肉、脂肪）：可做钝性分离。4、仿真气管软骨结构：甲状软骨、气管软骨、环甲膜。 5、气管切开操作过程中，可模拟少量血液流出，模拟出血场景。 6、可触摸到仿真的甲状软骨，在体表位置做穿刺及切口定位。 7、该模型为医学教学示范、考核使用。 8、可更换气管切开模块。 | 2 |
| 3 | 移动交互式智能化心肺复苏模拟教学系统（无线IPAD） | 一、服务器端： 本服务器运行服务器端软件，可以通过无线方式管理多个IPAD，将多套模拟人操作数据实时显示到大屏幕上，可以同时管理18路显示，适合于大赛现场及多人考核。 服务器软件功能： 1、实时多路操作数据综合管理，便于大赛数据显示、公布查看。 2、可实时管理8、18路模拟人操作数据显示。 3、可连接大屏幕、投影仪等设备。 4、支持平板上传统计数据，并可形成EXCEL导出功能。 二、学生端： 针对CPR训练要求设计，可进行CPR训练、考核及数据统计；IPAD运行客户端软件，与模拟人通过无线方式实现一对一连接，实时显示操作数据；支持接入服务器，实时将数据上传，并可投影到大屏幕，适应大赛现场的需求。 IPAD软件功能： 1、无线IPAD控制。 2、一对一连接模型，开机自动检测模型并连接。 3、可显示模拟人电量。 4、提供训练和考核两种模式。 5、训练模式时，实时显示按压、吹气数据，并有曲线图、柱状图两种图形显示模式，两种模式可任意切换。 6、特别针对临床技能大赛考核要求而设计，支持手动终止考试。 7、内置AHA评价标准、ERC评价标准。 8、考试结束后，可保存学生成绩，支持打印。 9、支持回看模式，可查看操作数据和图形等细节。 10、支持数据上传到服务器（需要选配服务器）。 11、统计数据包括：CPR时长、按压中断时长大于10s的次数、按压吹气曲线、实时潮气量、实时按压位置、实时按压频率、实时按压深度、实时按压次数统计（按压次数、正确次数、错误次数）、实时通气次数统计（通气次数、正确次数、错误次数）、实时循环组数等。按压总时长占CPR总时长比例，按压中断总时长、吹气时长、放气时长、胸廓是否完全回弹。 模拟人功能： 1、高仿真亚洲人头部解剖结构，具有逼真的口腔、呼吸道结构等。 2、模拟人为一全身人，设计轻便，便于搬运。 3、可进行高级气道管理技术：面罩通气，LMA置入，口咽导管，鼻咽导管，气管插管等。 4、可检测学员是否查看患者意识。 5、可行仰头举颏法、推举下颌法等方法开放气道。 6、支持气道打开角度检测。 7、模拟人内置高精度传感器，实时检测CPR按压深度。 8、模拟人可实时检测潮气量值。 9、精确的胸部解剖标志，实时检测按压位置。 | 1 |
| 4 | 环甲膜穿刺和切开仿真模型 | 1、标准的气管解剖位置，用手可触摸气管，进行切口定位。 2、模拟病人仰卧位，颈部伸展。 3、可以进行传统的经皮气管切开术，包括不同类型的切口：纵向、横向、十字形、U形和倒U形切口。 4、可进行环甲软骨韧带穿刺和切开训练。 5、环甲膜穿刺及气管切开的部位采用不同材质、工艺，确保真实的操作手感。 6、模型允许用户在确定动脉位置时确定正确的切口位置，并可从头部观察颈部的内部操作情况。 7、配备多根模拟气管和颈部皮肤。 | 2 |
| 5 | 实验台 | 规格：1、与模型相配套。 2、台面防火防酸，下面柜门打开方式：平开，柜体式设计。 | 4 |
| 二、临床技能实训模型： |  |  |  |
| 1 | 腰椎穿刺训练仿真标准化病人 | 1、适用于训练腰椎穿刺技术使用。 2、侧卧位的模型，体表标志明显。 3、模型的腰椎棘突间隙打开，以方便进行穿刺操作。 4、可以进行腰椎穿刺、硬脑膜外穿刺、腰麻、鞍区麻醉、骶管阻滞、腰交感神经阻滞、蛛网膜下腔和硬膜外腔联合阻滞、脑脊液压力测定。 5、正确穿刺可以抽出脑脊液。 6、内部管道和穿刺部位外皮可以更换。 | 1 |
| 2 | 胸腔穿刺训练仿真标准化病人 | 1、标准的胸腔积液穿刺体位：前倾坐位。 2、体表标志明显，可以触及肋骨及肋间隙。 3、不锈钢座椅稳固、美观。 4、可以在双侧腋后线、肩胛线进行胸腔积液穿刺。 5、正确穿刺可以抽出胸腔积液。 | 1 |
| 3 | 腹腔穿刺训练模型 | 1、模型腹部材料质地柔软，富有弹性，触感真实，外观形象逼真。 2、腹部皮肤采用微发泡高分子聚合材料，结实耐穿刺，穿刺后针眼不明显。 体表标志（肋骨、肋间隙、左、右肋弓、腹上角、髂前上棘、脐、耻骨联合、腹股沟等）明显，易触及，解剖位置准确。 3、可进行腹部移动性浊音的叩诊、腹腔穿刺术、股静脉穿刺术的训练。 4、可以触诊到股动脉搏动，以利于定位股静脉。 5、腹部穿刺的皮肤、腹部水囊和股静脉血管都可以更换，实现模型的反复长期使用。 | 1 |
| 4 | 骨髓穿刺训练模型 | 1、模拟一成年男性的身体结构，上至头部，下至大腿根部。 2、用于骨髓穿刺术的示教、训练、考核。 3、模型具有仿真人造皮肤，其触感趋近于真人。 4、模型可在体表触摸到颈椎棘突、胸椎棘突、腰椎棘突、胸骨柄、肋骨、髂前上棘、髂后上棘、髂嵴最高点的解剖结构。 5、模型具有仿真骨髓穿刺模块（胸骨柄、左髂前上棘、右髂前上棘、左髂后上棘、右髂后上棘），仿真穿刺操作时的突破手感。 6、穿刺操作成功后，可抽出模拟骨髓液。 | 1 |
| 5 | 气胸叩诊及穿刺训练模型 | 1、模型成年男性头部至大腿根部。具有仿真人造皮肤，其触感趋近于真人。 2、用于心包穿刺术的示教、训练、考核。 3、模型在前体表可触摸到胸骨、锁骨、肋骨、肋间隙等解剖结构。 4、模型可进行心脏叩诊。 5、模型可模拟心包积液所致心界扩大。 6、叩诊操作时，有明显的清音、浊音等叩诊音。 7、模型的穿刺模块，具有模拟心脏和模拟心包。 8、模拟心包可充入自行调配不同颜色、浓度的积液。 9、进行心包穿刺时，穿刺点的方向、深度在正确的情况下，可抽出液体（依放置的模块不同，抽出的液体不同）。 10、在进行心包穿刺操作过程中，可模拟进针、抽吸操作。操作过深会抽出模拟血液。 | 1 |
| 6 | 心包穿刺与心内注射仿真模型 | 1、仿真模型取斜坡卧位，质地柔软，触感真实，外观形象逼真。 2、解剖位置精确：胸骨、剑突、肋骨、各肋间隙等可明显感触。 3、可行心前区穿刺训练、剑突与第7肋软骨交界处下方穿刺训练，穿刺针成功进入心包腔后，通过负压有液体引出。 | 1 |
| 7 | 十二指肠引流术考核指导模型 | 1、适用于演示洗胃法、氧气吸入法、鼻饲法、气管切开护理、十二指肠引流术、食管及胃底双气囊压迫术等功能。 2、模型为标准的成人上半身，胸腔为解剖结构标志，透明的胸壳可直观演示操作过程，瞳孔观察，对比示教。 3、带有灯光警示系统，可以演示十二指肠引流术功能。 | 1 |
| 8 | 中心静脉穿刺插管术训练仿真模型 | 1、解剖结构精确，与真人一般大小，有明显的体表标志，包括：胸骨上切迹、胸锁乳突肌、锁骨、右侧肋骨。 2、逼真的血管结构，主要包括：颈内静脉及锁骨下静脉等。 3、中心静脉穿刺插管：锁骨下静脉穿刺，颈内静脉穿刺。 4、可进行心脏漂浮(Swan-Ganz)导管的插管练习。 5、皮肤和静脉可更换，进针有明显的落空感。 | 1 |
| 9 | 实验台 | 规格：1、与模型相配套。 2、台面防火防酸；下面柜门打开方式：平开，柜体式设计。 | 4 |
| 三、体格检查模型 |  |  |  |
| 1 | 体格检查模拟教室工作站（2个半身） | 心肺听诊仿真电子标准化病人系统： 1、心肺听诊模型仿真皮肤的材质为高分子聚合物，富有弹性，柔韧耐用，抗撕裂，抗拉伸强度高，不变形不褪色，无毒无味。 2、解剖结构准确，肋弓下缘、剑突、胸骨角、肋骨、各肋间隙等与听诊部位相关的骨性标志均可明显触知，质感真实。 3、模型内部采用高质量、高功率低音扬声器，能够真实的还原心音的低音效果。 4、心肺模型能够采集与真实患者的心音、呼吸音及由基本音构成的各种鉴别听诊组合，同时能够模拟震颤和胸膜摩擦感。 5、心肺音的听诊可以使用真实听诊器在模型上进行，也可以通过音箱外放进行全体教学或通过耳机仔细辨别。 腹部触诊仿真电子标准化病人系统： 1、腹部触诊模型仿真皮肤的材质为高分子聚合物，富有弹性，柔韧耐用，抗撕裂，抗拉伸强度高，不变形不褪色，无毒无味。 2、呈现仰卧屈腿的检查体位，肋弓下缘、剑突、腹上角、脐、髂前上棘、耻骨等体表标志准确。 3、内部机械传动装置采用光、机、电一体化设计，主体承重和受力构件、部件全部采用金属结构，模型性能稳定。 4、电子标准化病人具备≥30种腹部检查体征，全部实现智能化控制，如同机器人，真实地模仿人体腹式呼吸和腹式呼吸时肝、胆囊、脾在膈肌下的运动及肝、胆囊、脾的各种异常触诊体征，供学生反复地进行触诊训练。 5、肝脏触诊有三种不同质地，质软似触口唇、质中等硬似触鼻尖、质硬似触额头，且有不同肿大程度、不同表面形态（有的边缘不整、有的表面有大小结节）。 6、多种不同大小的脾脏触诊，较大的脾可触到脾的切迹。 7、胆囊触诊有多种体征：有胆囊触痛的肿大胆囊，无胆囊触痛的肿大胆囊，墨菲氏征阳性检查，单纯胆囊触痛与墨菲氏征阳性检查的区别。 8、腹部触诊电子标准化病人提供多种常见腹部脏器病变造成的压痛、反跳痛体征，供学生查体训练。 多媒体教学软件： 1、软件包含心脏检查、肺脏检查、心肺听诊考核与练习、心电图教学与考核、腹部检查考核教学软件，软件内容全部依照最新人卫版《诊断学》制作，密切贴合临床教学。采用真彩色的图形界面，突出体现多媒体动画和热区交互的表现形式，电子标准化病人随软件内容的变换，自动表现出相应的体征、形态，供学生实际操作，软、硬件交相互动，实现理论教学与临床技能训练的完美结合；软件具备大量的多媒体动画、视频及静态示意图，并将相关的解剖、生理、病理、血流动力学图、心音、心电图、X线片、CT片、彩超等有机地结合。 2、软件中的随机考核与练习题库的建设完善，除随机考核外，还有“自制试卷考核系统”，教师自主选题、编制试卷，题库可修改、填充。 3、系统提供多种教学方式：全体同步教学、分组教学、学生自己练习和复习；网络联机考试（随机生成考题或选择教师生成考题）；班级管理；可连接视频展示台或大屏幕电视教学等功能。 4、系统配置： 1）心肺听诊仿真模拟人2具。 2）腹部触诊仿真模拟人1具。 3）系统控制器1台。 4）教师主控台桌 1台。 5）有源音箱1套。 6）耳麦1副。 7）集线器/交换机1台。 8）电脑要求：CPU : intel 酷睿 i5以上，内存容量:≥8GB DDR3 1333MHz，硬盘容量:≥1T，独立显卡：≥1G缓存 ，≥19寸液晶显示器，配套桌椅1套。 | 1 |
| 2 | 学生体格检查模拟工作站（3个半身） | 心肺听诊仿真电子标准化病人系统： 1、心肺听诊模型仿真皮肤的材质为高分子聚合物，富有弹性，柔韧，抗撕裂，抗拉伸强度高，不变形不褪色，无毒无味。 2、解剖结构准确，肋弓下缘、剑突、胸骨角、肋骨、各肋间隙等与听诊部位相关的骨性标志均可明显触知，质感真实。 3、模型内部采用高质量、高功率低音扬声器，能够更加真实的还原心音的低音效果，明显解决了小功率扬声器或电子听诊器小耳机的无低音的问题。 4、心肺模型提供了采集于真实患者的心音、呼吸音几百余种及由基本音构成的各种鉴别听诊组合，同时还逼真模拟了震颤和胸膜摩擦感。 5、心肺音的听诊可采用真实听诊器在模型上进行也可以通过音箱外放进行全体教学或通过耳机仔细辨别。 腹部触诊仿真电子标准化病人系统： - 腹部触诊模型仿真皮肤的材质为高分子聚合物，富有弹性，柔韧耐用，抗 撕裂，抗拉伸强度高，不变形不褪色，无毒无味。 - 呈现仰卧屈腿的检查体位，肋弓下缘、剑突、腹上角、脐、髂前上棘、耻 骨等体表标志准确。 3、内部机械传动装置采用光、机、电一体化原理，主体承重和受力构件、部件全部采用金属结构，耐用稳定。 4、电子标准化病人有几十种腹部检查体征，全部实现智能化控制，如同机器人，真实地模仿人体腹式呼吸和腹式呼吸时肝、胆囊、脾在膈肌下的运动及肝、胆囊、脾的各种异常触诊体征，创造了一位智能化的仿真病人，供学生反复地进行触诊训练。 5、肝脏触诊有三种不同质地，质软似触口唇、质中等硬似触鼻尖、质硬似触额头，且有不同肿大程度、不同表面形态（有的边缘不整、有的表面有大小结节）。 6、多种不同大小的脾脏触诊，较大的脾可触到脾的切迹。 7、胆囊触诊有多种体征：有胆囊触痛的肿大胆囊，无胆囊触痛的肿大胆囊，墨菲氏征阳性检查，单纯胆囊触痛与墨菲氏征阳性检查的区别。 8、腹部触诊电子标准化病人提供多种常见腹部脏器病变造成的压痛、反跳痛体征，供学生查体训练。 多媒体教学软件： 1、软件包含心脏检查、肺脏检查、心肺听诊考核与练习、心电图教学与考核、腹部检查考核教学软件，软件内容全部依照最新人卫版《诊断学》制作，密切贴合临床教学；全面采用真彩色的图形界面，突出体现多媒体动画和热区交互的表现形式，电子标准化病人随软件内容的变换，自动表现出相应的体征、形态，供学生实际操作，软、硬件交相互动，以实现理论教学与临床技能训练的完美结合；软件中制作了大量的多媒体动画、视频及静态示意图，并将相关的解剖、生理、病理、血流动力学图、心音、心电图、X线片、CT片、彩超等有机地结合在一起，图文并茂。 2、软件中的随机考核与练习题库的建设完善。除随机考核外，还有“自制试卷考核系统”，教师自主选题、编制试卷，题库可修改、填充。 系统提供多种教学方式：全体同步教学、分组教学、学生自己练习和复习；网络联机考试（随机生成考题或选择教师生成考题）；班级管理；可连接视频展示台或大屏幕电视教学等功能。 3、系统配置： 1）、 心肺听诊仿真模拟人2具。 2）、腹部触诊仿真模拟人1具。 3）、系统控制器1台。 4）、 教师主控台桌 1台。 5）、 有源音箱1套。 6）、 耳麦1副。 7）、集线器/交换机1台。 4、电脑要求：CPU : intel 酷睿 i5以上，内存容量:≥8GB DDR3 1333MHz，硬盘容量:≥1T，独立显卡：≥1G 缓存，≥19寸液晶显示器，配套桌椅1套。 | 1 |
| 四、护理试训模型： |  |  |  |
| 1 | 护理综合模型人 | 采用进口塑胶材料、不锈钢模具浇注工艺而成；具备形象逼真、操作真实、拆装方便、结构标准、经久耐用等特点。 一、模型功能： 1、洗头、洗脸。 2、眼耳清洗、滴药。 3、口腔护理、假牙护理。 4、口鼻气管插管。 5、气管切开护理。 6、吸痰法。 7、氧气吸入法。 8、口鼻饲食法。 9、洗胃法。 10、胸腔解剖重要器官结构。 11、手臂静脉穿刺、注射、输液（血）。 12、三角肌皮下注射。 13、股外侧肌内注射 。 14、胸腔、腹腔、肝脏、骨髓、腰椎穿刺。 15、灌肠法。 16、女性导尿术。 17、男性导尿术。 18、女性膀胱冲洗。 19、男性膀胱冲洗。 20、造瘘引流术。 21、臀部肌肉注射。 22、整体护理：擦浴、穿换衣裤。 二、模型组成： 1、全功能护理模型人 1具。 2、配套衣服 1套。 | 1 |
| 2 | 胃肠减压模型 | 1、移动平板控制：产品由无线智能模型、平板电脑组成，进行训练与考核，可打印考核成绩。 2、模拟成人头颈部，标准的气管插管体位；解剖标志明显，结构真实，有牙、舌、悬雍垂、声门、会厌、喉、气管等解剖结构。 3、可进行经口气管插管。 4、交互式软件可强制进行完整的流程训练和考核，软件上有解剖示意图，可实时看到进管位置和周围解剖结构，显示操作时间，实时显示扣分情况。 5、自动检测：模型上进行真实操作，可自动检测正确到达的位置，检测误入食道和一侧支气管，检测结果自动上传至移动端。 6、具有软件打分模块，每次操作结果可以自动生成日志保留，可对所有数据进行客观/主观评价打分；主观部分的评分表可由教师修改；具有统计功能，并可无线打印考核成绩。 7、电源：AC 220V 50Hz ；内置备用电池，独立工作≥1小时。 | 1 |
| 3 | 导尿模型 | 1、移动平板控制，产品由模型和平板电脑组成，可以进行女性导尿的软件交互式训练和模型的实训。 2、仿真女性盆腔和会阴特征，骨性标志明显，皮肤触感真实，包括尿道和膀胱结构。 3、模型可与移动端平板无线连通，连接成功后可通过平板电脑进行训练与考核，可打印考核成绩。 4、交互式软件可强制进行完整的流程训练，可在三维动画模拟的病房场景内浏览护士和患者，强化消毒顺序，可用鼠标拖动实现消毒操作；系统自动检测操作正误；正确消毒出现皮肤颜色改变；可自行设定置入导尿管的长度，系统自动分析其合理性。实时显示扣分情况。 1、软件具有解剖示意图，可查看经过路径。 2、可在模型上进行真实操作，可自动检测导尿管经过尿道内口或者误入阴道，检测结果自动上传至移动端。 3、具有软件打分模块，每次操作结果可以自动生成日志保留，可对所有数据进行客观/主观评价打分。主观部分的评分表可由教师修改。具有统计功能，并可无线打印考核成绩。 4、有电源和锂电两种供电方式，操作方便灵活。 | 1 |
| 4 | 静脉输液仿真手臂 | 模拟成人手臂：具有头静脉、肘正中静脉、贵要静脉、手背静脉网，穿刺正确有明显落空感及回血；可进行三角肌注射训练。皮肤及血管可更换，带有备用的皮肤及血管。 | 5 |
| 5 | 实验台 | 规格：1、与模型相配套。 2、台面防火防酸，下面柜门打开方式：平开，柜体式设计。 | 4 |
| 五、外科实训室： |  |  |  |
| 1 | 高级皮肤切开缝合模块 | 1、模拟了真实人体组织结构，包括有皮肤和皮下组织。 2、可进行多种外科手术基础训练包括：切开、各种缝合技术、打结、剪线、拆线。 3、新型材料制成的高性能缝合训练模块，手感真实，更可进行多次的缝合练习。 4、配有多媒体训练指导光盘，内容丰富，讲解生动，是辅助教学的有利助手。 5、训练模块可更换，增加模型使用的延续性。 6、配有托架，增加了训练的稳定性。 | 2 |
| 2 | 高级外科缝合手臂模型 | 1、解剖结构真实，结构分层清晰，有皮肤、皮下和模拟肌肉组织。 2、可行切开、缝合、打结、剪线、拆线、包扎等外科基本技能的练习，切开缝合时感觉逼真，切开后有模拟红色肌肉组织。 3、采用新型材料制成，当缝合线拉紧时也不会造成皮肤的撕裂。 4、可进行多部位的切开缝合练习。 | 2 |
| 3 | 下肢切开缝合训练仿真模型 | - 解剖结构真实，结构分层清晰，有皮肤、皮下和模拟肌肉组织。 - 可行切开、缝合、打结、剪线、拆线、包扎等外科基本技能的练习，切开 缝合时感觉逼真，切开后有模拟红色肌肉组织。 - 采用新型材料制成，当缝合线拉紧时也不会造成皮肤的撕裂。 4、可进行多部位的切开缝合练习。 | 2 |
| 4 | 肠管吻合训练仿真模型20mm（30mm) | 1、模拟直径为30mm和20mm两种型号的肠管。 2、解剖结构逼真，结构分层清晰，包括浆膜层和粘膜层。 3、可进行肠管的切开、钳夹、吻合、打结、剪线等肠吻合术相关技能的练习。 | 2 |
| 5 | 前列腺检查训练仿真模型 | 1、本模型可用于学生和临床医师进行前列腺直肠指诊训练。 2、通过直肠指诊进行前列腺疾病诊断、前列腺按摩手法的练习。 3、模型具有正确的前列腺检查操作体位。 4、解剖结构包括直肠、外生殖器、正常和病变的前列腺。 5、可通过直肠指诊进行前列腺触诊检查，前列腺组件更换方便，可更换的。前列腺组件有： 1、正常前列腺，约栗子大小，中间沟明显。 2、前列腺增生，重度增大，表面光滑，中间沟消失，质韧。 3、急性前列腺炎脓肿，前列腺重度增大，中间沟消失，有波动感。 4、前列腺良性增生，轻度肿大，表面光滑，中间沟变浅。 5、在腺体的右上象限可以摸到一边界清楚、质地较硬的结节，模拟前列腺肿瘤发展初期。 6、前列腺包块，由肿瘤在腺体内扩散，原来的小结节已发展为包块。 7、腺体完全被肿瘤所替代，腺体表面凹凸不平，质地坚硬。 | 2 |
| 6 | 闭合性骨折固定及脊髓损伤搬运模型 | 1、本模型是一款高端整体仿真护理人，可以根据需要摆放成多种操作体位。 2、模型的上肢前臂有一处肱骨上段闭合性骨折，可触及骨折断端，成角畸形，骨摩擦感。 3、模型的下肢小腿有一处胫腓骨下段闭合性骨折，可触及骨折断端，成角畸形，骨摩擦感。 4、模型人可以配套使用所有的骨折支具。 5、适用于各种急救教学和实践实际操作。 | 1 |
| 7 | 院前急救综合模拟训练系统 | 一、基本特征： 1、完全无线智能综合模拟人：亚洲成年人体格外观 ，解剖结构精确，解剖标志明显,完全无线平板电脑操控、通过平板电脑或ipad无线自由控制模拟系统。 1.1可显示控制系统与模拟病人的连接状态、模拟病人电量；具有练习模式和教师控制考核模式。 1.2自动检测累计出血量：下肢有一侧为断肢，模拟炸伤伤口；自动检测累计出血量允许最大失血量，当失血量大于该值，急救完成后无法自动恢复心律及呼吸。 二、操作平台: 2.1无线操控：无线技术，利用无线平板电脑或ipad对模拟人进行生理控制及生命体征监测，系统可控制模拟病人体征包括：心电图、心率、血压、脉搏、自主呼吸、气道状况、心音、呼吸音、语言。 2.2模拟人自带的供气与供电系统，电池可提供不低于4小时的使用时间。 2.3模型关节活动度表现： 2.3.1头部活动范围：头部左右扭动范围约为0-60°，抬头约有0-45°的活动范围，低头约有0-65°的活动范围，抬头后左右转头约有0-30°的活动范围。 2.3.2肩关节：可抬臂180度，可向后摆臂90度，可外展90度。 2.3.3膝关节：可弯曲最少100—115度之间。 2.3.4踝关节：有一定的活动度。 2.4骨性标志： 2.4.1锁骨、胸锁关节：可看到体表标志，既可触摸到骨性标志。 2.4.2剑突：可看到体表标志，既可触摸到骨性标志。 2.4.3肋骨及肋间隙：可触摸到骨性标志。 三、生命体征： 3、头部： 3.1 具有可打开的眼睑。 3.2 可模拟瞳孔散大、正常、缩小三种状态。 3.3 具有直接对光反射和间接对光反射功能。 3.4 模拟真实的口腔、鼻腔、咽、气道、食道、悬雍垂、声门、会厌等解剖结构，颈部带环状软骨结构。 3.5 具有语音系统，可通过控制端控制模拟病人发出呻吟、呕吐、痛苦等多种声音。 3.6 可进行人工呼吸操作。 3.7 可进行气道打开操作。 3.8 气道打开状态下，人工呼吸气体进入肺部，气道关闭状态下，人工呼吸气体进入胃部。 3.9可检测人工呼吸潮气量。 3.10颈部可实现左右各90度转动。 3.11 插管检测：气管插管插入距口唇约22cm处具有插管检测。 插管进入气管后，通过复苏气囊进行人工呼吸可导致肺部起伏；插管进入食管后，通过复苏气囊进行人工呼吸可导致胃胀气，产生胃胀气后，可通过腹部轻按缓和胃部压力。 3.12插管过深进入支气管后，通过复苏气囊进行人工呼吸可导致单侧肺起伏。 3.13可模拟双侧颈动脉搏动。 3.14在进行CPR时，每次有效按压将产生一次脉搏搏动。 4、 胸腔：自主呼吸： 4.1采用独有专利的胸腔按压结构，胸外按压操作，按压力度与按压深度比例关系与真实人体一致，按压手感真实。 4.2胸外按压操作可检测按压深度，深度检测范围为0~6cm，检测精度为1mm。 4.3自主呼吸，自主呼吸时胸廓有起伏，呼吸频率可调节。 5、上肢： 5.1左臂静脉输液手臂，可进行手背静脉网及肘正中静脉的静脉穿刺，在静脉穿刺时有回血。 5.2右臂为血压测量手臂，可通过模拟听诊器和模拟血压计测量血压，血压测量精度为1mmHg。 6、下肢： 6.1左下肢为正常肢体，具有可活动的髋关节、膝关节、换关节。 6.2 自动检测累计出血量：断肢为炸伤伤口，模拟动脉大出血，右下肢可模拟股动脉搏动，正确指压止血压力下，出血停止，指压止血持续5s后，结束止血操作出血停止，可检测累计出血量。 7、软件功能： 7.1 控制系统运行环境为IPAD，与模拟病人通过无线连接，可显示控制系统与模拟病人的连接状态、模拟病人电量；具有练习模式和教师控制考核模式。 7.2学生练习模式： 7.2.1练习模式下无法保存和打印操作日志。 7.3教师控制模式： 7.3.1具有模拟病人初始化功能，可查找在网模拟病人，并进行绑定。 7.3.2具有血压校准功能，可将血压袖带打压到100mmHg后，校准血压模块。 - CPR可预设三种难度级别，教师控制模式可通过修改循环人工呼吸次数范围，循环人工呼吸次数范围，循环有效按压次数比例，循环有效人工呼吸次数设置三种预设难度的评判标准。 - 允许最大失血量，当失血量大于该值，急救完成后无法自动恢复心律及呼吸。 7.3.5 系统可控制模拟病人体征包括：心电图、心率、血压、脉搏、自主呼吸、气道状况、心音、呼吸音、语言。 7.3.6可显示实时按压曲线、人工呼吸曲线；可实时显示胸外按压参数：按压 次数、按压正确次数、按压错误次数、实时按压频率；可实时显示人工呼吸参 数：人工呼吸次数、人工呼吸正确次数、人工呼吸错误次数。 7.3.7成绩报表: 训练完成后可显示成绩报表,可保存，打印。 | 1 |
| 8 | 实验台 | 规格：1、与模型相配套。 2、台面防火防酸，下面柜门打开方式：平开，柜体式设计。 | 4 |
| 六、妇产科实训室模型： |  |  |  |
| 1 | 母子分娩及急救模拟人 | 一、系统组成: 1、母体（分娩与成人急救用）。 2、新生儿（急救与护理用）。 3、胎儿（分娩用）。 4、模拟宫颈口。 5、产前宫颈变化与产道关系模块(6个阶段)。 6、产后48小时子宫。 7、用于产后会阴切开缝合的模块。 8、模拟胎盘/脐带。 9、利奥波德练习提升“软垫”。 10、其他功能辅助用具。 二、孕妇分娩模拟人主要功能： 急救技术： 1、 标准的气道管理功能，可进行口、鼻气管插管（插管位置在电脑上实时显示）。 2、 静脉穿刺：静脉输液，三角肌部位皮下注射，大腿外侧，三角肌肌肉注射。 3、 CPR：吹气时胸部有起伏，计算机监测按压位置及深度，计算机监测吹气量大小，实时数据图形显示，操作结束后有统计报告，能进行单人或多人训练考核，全程中文语音提示。 生命体征模拟： 1、模拟产妇真实再现产房的实际情景。 2、颈动脉搏动。 3、胎心音听诊。 4、配有高度仿真宫颈。 模拟从待产到生产，以及产后护理的整个过程： 1、配有“利奥波德手法练习用提升软垫”，可进行利奥波德手法练习。 2、软件控制胎头下降的位置，配合产前宫颈变化与产道关系变化模块，测量胎头的下降和宫口开大情况。 3、配有产前宫颈变化与产道关系变化模块可装配到母体上进行训练 。 阶段一：宫颈口没有扩张、宫颈管没有消失、胎头与坐骨棘平面位置关系为-5。 阶段二：宫颈口扩张2cm、宫颈管消失50%、胎头与坐骨棘平面位置关系为-4。 阶段三：宫颈口扩张4cm、宫颈管完全消失、胎头与坐骨棘平面位置关系为-3。 阶段四：宫颈口扩张5cm、宫颈管完全消失、胎头与坐骨棘平面位置关系为0。 阶段五：宫颈口扩张7cm、宫颈管完全消失、胎头与坐骨棘平面位置关系为+2。 阶段六宫颈口扩张10cm、宫颈管完全消失、胎头与坐骨棘平面位置关系为+5。 4、模拟正常分娩，臀位分娩。 5、肩难产：模拟turtle sign，模拟人上练习四种常用手法解决肩难产：McRobert’s手法、耻骨上加压法、旋肩法、膝肘卧位法，联合使用几种手法。 6、可进行剖腹产。 7、分娩：可自动进行枕左前位分娩机制的演示，并伴有自动的宫缩，括衔接、下降、俯屈、内旋转、仰伸、复位及外旋转、胎肩及胎儿的娩出，分娩速度可根据教学要求而调节。模拟宫缩，由气泵模拟不同强度，持续时间的宫缩；模拟分娩机转，在第一产程期间，缩复现象；下降是间段进行的，宫缩时胎儿头下降，间隔时略回缩。到宫口完全张开后（第二产程开始），缩复现象消失。 8、模拟多种胎盘位置，胎盘碎片残留。 9、外阴缝合练习模块，分左下、正中、右下三个切口位置。 10、产后48小时子宫按摩。 11、产妇护理（包扎、梳头，全身擦洗等）。 三、新生儿功能： 1、静脉穿刺功能：可进行新生儿头皮静脉穿刺、手臂静脉穿刺，静脉穿刺时有落空感，穿刺成功时有回血产生。 2、护理功能：眼清洗滴药、可进行新生儿清洗、包扎。 3、可进行新生儿心肺复苏训练。 4、可经口鼻气管插管，进行婴儿吸痰、洗胃。 5、可进行婴儿脐带护理。 6、支持口对口、口对鼻、简易呼吸器对口等多种通气方式。 7、可进行人工呼吸。 8、可进行心外按压。 | 1 |
| 2 | 高级分娩机制示教与分娩训练仿真模型 | 1、模型为一成年女性下半身结构，标准的分娩体位。 2、分娩模型包括：腹壁、外阴、耻骨联合、脊柱、盆腔等。 3、带有两个胎儿，男女各一。 4、可实现的操作：胎位的触诊、头先露演示、正常阴道分娩、单臀先露、单足先露分娩手法训练、外阴切开训练。多胎妊娠，包括：双头位、头臀位、臀头位、双臀位。脐带脱垂，正中、部分和边缘性前置胎盘救治、胎儿吸引术、胎盘和脐带的处理、新生儿护理等。 5、配有透明腹壁盖，便于演示。 6、外阴、脐带、腹壁均可更换。 | 1 |
| 3 | 透明刮宫模型 | 1、本模型具有透明的外壳，结实、美观，可以观察到内部结构，可以清晰地观察到刮宫的全过程。 2、外阴部采用特殊材料制成，手感柔软，外形仿真，大阴唇、小阴唇、尿道、阴道解剖结构正确。 3、内部具有形态逼真的解剖结构：前倾子宫、输卵管、卵巢、膀胱、输尿管等。 4、阴道弹性良好，可以插入窥器。 5、可向子宫内放入模拟妊娠6-7周左右的妊娠囊。 6、可进行模拟刮宫训练：宫口可以插入扩宫器、刮匙。IUD置入和取出操作。 7、可以进行阴道灌洗操作演示。 8、尿道可以进行导尿操作。 | 1 |
| 4 | 外阴切开展示模型 | 1、局部结构符合解剖学要求，模型质地柔韧不易损坏。 2、展示了一个正常外阴和三种切开方式的外阴。 3、解剖结构包括大小阴唇、阴蒂、阴道口、肛门。 4、材质柔软逼真，抗拉性强，不易毁损。 5、展示的切开方式包括：正中切口、左侧切口、右侧切口。 | 1 |
| 5 | 移动交互式产前检查模型（无线IPAD） | 1、移动平板控制，产品由模型、模拟听诊器和平板电脑组成，可以进行产前检查的训练和考核。 2、模拟真实孕妇腹部特征，骨性标志明显，皮肤触感真实，包括乳房、耻骨联合、盆腔、胎儿。 3、模型可与移动端平板无线连通，连接成功后可通过平板电脑进行训练与考核，可打印考核成绩。 4、根据不同病例可调整腹部隆起以模拟不同孕期的子宫，可将胎儿摆成不同方位，训练学员通过四步触诊手法判断胎方位。 5、可用模拟听诊器在腹部特定部位进行胎心音听诊，只有胎位判断正确并找到胎背位置才能清晰的听到胎心音，可通过平板电脑任意调节胎心频率在80-220次/分钟。 6、可对孕妇进行心音、呼吸音的听诊训练。 7、软件内置多种常见病例，可以新建、编辑和删除。 8、具有病例训练模式及考核模式。 9、具有软件打分模块，每次操作结果可以自动生成日志保留，可对所有数据进行客观/主观评价打分；主观部分的评分表可由教师修改；具有统计功能，并可无线打印考核成绩。 10、电源：，操作方便灵活。 | 1 |
| 6 | 妇科检查模型 | 1、模拟成年女性下半身，上至腰部，下至大腿上1/3，标准的妇科检查截石位。 2、内部解剖结构精确，用于展示和学习：子宫、卵巢、输卵管、圆韧带等。 3、可进行的操作包括：三合诊、双合诊；阴道窥器和阴道镜检查；宫颈病变的观察与识别；宫内节育器取放；避孕隔膜置入。 - 包括7个子宫：中等后倾的子宫、子宫肌瘤、前倾子宫、左侧输卵管炎、右侧输卵管炎、子宫畸形合并右侧输卵管炎，左侧卵巢囊肿子宫。 - 包括7个宫颈：正常宫颈、怀孕宫颈、经产妇宫颈、急性化脓性宫颈炎、宫颈癌、宫颈腺体囊肿和宫颈息肉。 6、配有专用的充气垫，方便地帮助固定子宫的位置。 模型材质先进，外阴处抗撕裂。皮肤可更换；子宫和宫颈可任意组合。 | 1 |
| 7 | 高级乳腺视诊与触诊模型 | 1、模拟成人女性，手感真实。 2、可以进行乳房的触诊训练。 3、可进行锁骨上淋巴结及腋窝淋巴结的触诊训练。 4、模型右侧的外上象限及外下象限分别有一良性肿物。 5、模型的左侧乳房可以模拟乳头溢血的病理表现。 6、模型左侧乳房外上象限有一恶性肿物。 7、左侧腋窝有两个恶性肿物、左侧锁骨上淋巴结肿大粘连，乳头凹陷， 8、皮肤橘皮样改变。 | 1 |
| 8 | 宫内节育器放置训练仿真模型I型 | 1、模拟了一成年女性子宫。 2、解剖结构包括子宫，卵巢、输卵管和阴道。 3、可学习女性子宫及附件的内部结构。训练宫内避孕器的置放和取出。 4、模型上有透明窗覆盖，可清楚地观察宫内避孕器的置放过程。 | 1 |
| 9 | 宫内节育器放置训练仿真模型III型 | 1、模拟了一成年女性子宫。 2、精确展现了子宫的切面。 3、可学习女性子宫的内部结构；训练宫内避孕器的置放和取出。 4、模型上有透明窗覆盖，可清楚地观察宫内避孕器的置放过程。 | 1 |
| 10 | 阴道后穹窿穿刺模型 | 1、模型为膀胱截石位，外皮高度仿真，解剖精确，内部含有子宫、附件、膀胱、直肠。 2、可进行双合诊及三合诊操作。 3、阴道可放入窥器、观察宫颈及阴道情况。 4、可钳夹子宫颈进行阴道后穹窿穿刺术的训练。 5、穿刺过程正确会有模拟血液流出。 6、误穿入直肠会有模拟粪便流出。 7、误穿入膀胱会有模拟尿液流出。 8、模型可在不更换外皮的情况下更换穿刺囊。 | 1 |
| 11 | 电动产床 | 1、技术参数： 2、床面长度：1900mm±50mm。 3、床面宽度：600mm。 4、床面升降范围：（740-1000）±50mm。 5、台面前倾：≥10°。 6、台面后倾：≥25°。 7、背板上折：≥75°。 8、辅助台面长度及宽度：600mm×600mm。 | 1 |
| 12 | 妇科检查床 | 1、不锈钢材质。 2、适用于产前检查.产妇分娩.难产手术及施行刮宫等妇产科手术。 3、尺寸：长：1900mm；宽：550mm；高：750mm。 | 1 |
| 13 | 男性/女性骨盆 | 1、尺寸：自然大，金属线串接。 2、材质：进口PVC材料.进口油漆。 | 各1 |
| 14 | 实验台 | 规格：1、与模型相配套。 2、台面防火防酸，下面柜门打开方式：平开，柜体式设计。 | 4 |
| 七、儿科实训室模型： |  |  |  |
| 1 | 组合式整体婴儿护理仿真标准化病人 | 1、本模型外形尺寸仿真实新生儿制作，配置两个腹壁盖，可通过它互换男女生殖器，进行新生儿护理操作，具备可活动的肩、髋、膝及颈关节，头顶有大小囟门，可触诊。本模型使用的材料柔软有弹性，在保养良好情况下可使用多年。 2、为一新生儿全身模型，外形可爱，肩、髋、膝及颈部关节均可活动。 3、解剖结构逼真包括：囟门、脐带、男女互换外生殖器、尿道、肛门，腹壁盖可打开，内有各种解剖结构精确的器官如肺、心脏、胃、膈、肠、膀胱。 4、可进行基础新生儿护理如穿衣、洗浴、包裹、换尿布。 5、可进行鼻胃管置管、脐带护理、导尿、灌肠、股外侧肌、臀部肌肉注射等操作。 | 1 |
| 2 | 儿童静脉输液仿真手臂 | 1、 仿真4岁儿童手臂，手臂肘前区和手背部的静脉血管分布，可进行静脉的注射、输液（血）、抽血等穿刺练习。 2、 进针有明显的落空感，正确穿刺有明显的回血产生。 3、 静脉血管和皮肤的同一部位可以经受至少一百次反复穿刺不渗漏。 | 2 |
| 3 | 儿童下肢足部静脉穿刺仿真模型 | 1、 根据儿童腿部的解剖特征，采有进口塑胶材料，模拟婴儿左腿，设计骨骼、皮肤、肌肉、血管等，大小相同。 2、 静脉穿刺时，有明显的落空感，有回血产生。 3、 进行足背静脉穿刺、大隐静脉穿刺、小隐静脉穿刺、足根穿刺。 | 1 |
| 4 | 儿童臀部注射仿真模型 | 该模型设计简单易操作，半边臀部区域内有注射部位分虚线标志、注射模块组成；注射模块可以注射液体、方便取出、捏干液体，是学员实习的理想产品。 | 2 |
| 5 | 儿童复苏模拟人 | 功能特点： 1、 模拟标准气道开放。 2、 人工手指位胸外按压显示报警。 3、 人工口对口呼吸（吹气）显示报警。 4、 按压与人工呼吸比：30：2/单人或者15：2/双人。 5、 操作周期：2次有效人工吹气，再按压与人工吹气30：2或15：2五个循环周期CPR操作。 6、 操作频率：最新国际标准。 7、 操作模式：训练操作。 8、 检查颈动脉反映：手捏压力皮球，模拟颈动脉搏动。 9、 电源：AC 220V 50Hz ；内置备用电池，独立工作≥1小时。 | 1 |
| 6 | 婴儿心肺复苏电子标准化病人 | 1、模拟标准气道开放。 2、人工手位胸外按压显示报警。 3、人工口对口呼吸（吹气）显示报警。 4、按压与人工呼吸比：30：2/单人或者15：2/双人。 5、操作周期：2次有效人工呼吸，再按压与人工吹气30：2者15：2五个循环周期CPR操作。 6、操作频率：最新国际标准：大于或等于100次/分。 7、操作方式：训练操作。 8、检查肱动脉反映：手捏压力皮球，模拟肱动脉搏动。 9、电源：AC 220V 50Hz ；内置备用电池，独立工作≥1小时。 | 2 |
| 7 | 婴儿气管插管仿真模型 | 1、婴儿的舌、口咽、会厌、喉、声带和气管的真实解剖。 2、经口、鼻气管插管。 3、仿真材料的功能模拟。 4、模拟婴儿的头部活动后仰，以便正常操作。 5、可以通过吹气方式、测试插管是否正确的插入气道。 6、观察双肺与胃的供气膨胀。 | 2 |
| 8 | 智能婴儿（男/女） | 1、外型逼真，可练习婴儿日常护理所需的各种技能和技巧，至少包含6种不同场景以满足对宝宝的不同护理需要。分别为：正常、饥饿、过饱、尿湿、发热、恐惧。 2、婴儿，外形可爱，质感逼真，四肢灵活。 3、可触及桡动脉搏动，语音提示脉率。使用体温计可测量肛温，语音播报体温。 4、开机状态下，正常场景时，用手轻触婴儿的头部和背部，婴儿会发出欢快的声音。饥饿状态时，婴儿会自动哭泣，通过奶瓶喂奶，可听到吸允奶嘴的声音，直到喂奶达到一定时间，哭泣才会停止，如果时间不足，拿掉奶瓶婴儿继续哭泣。过饱状态时继续喂奶婴儿会抵触，并发出打嗝的声音。尿湿时婴儿也会哭泣，通过更换尿布可以缓解。发热状态时婴儿哭泣，测量肛温会升高，通过物理降温可降低体温，如果不处理体温会持续升高。恐惧时需要抱起婴儿爱抚才可缓解哭泣。 5、通过婴儿手腕部的调节按钮可选择不同的场景进行护理训练。可进行测肛温、喂奶、爱抚、更换尿布、擦浴等操作，不同的操作可使其进入其他状态。 6、正常状态下，随着时间的推移，婴儿自动进入尿湿或饥饿状态，喂奶一段时间后会进入过饱状态。 | 1 |
| 9 | 新生儿头皮静脉输液成套考核指导模型 | 1、模仿真婴儿完整头颈部，并有完整的婴儿左右两侧面，额部及颈部主要静脉血管系统，可进行头部、颈部静脉注射、输液（血）、抽血的穿刺练习，也可以进行上矢状窦穿刺练习。 2、进针有明显的落空感，正确穿刺有明显的回血产生。 3、静脉血管和皮肤的同一穿刺部位可以经受一百次反复穿刺不渗漏。 | 1 |
| 10 | 小儿骨髓穿刺仿真模型 | 1、婴儿双腿胫骨均可行骨髓穿刺操作，针感逼真，进针后会有落空感，模拟骨髓流出。 2、穿刺后骨面的针孔可修复。 3、每根模拟胫骨的每个侧面都可以穿刺。 4、皮肤.胫骨可更换。 | 1 |
| 11 | 小儿腰穿训练模型 | 1、仿照小儿真人大小，侧卧硬板床上，头向胸前弯曲，双膝向腹部弯曲，双手抱膝，腰背尽量向后弓起，也可模拟坐位。 2、骨性标志准确：棘突间隙.骼后上棘明显。 3、穿刺部位：3—4腰椎间隙。 4、手感真实，进针突破感强，穿刺正确有模拟脑脊液流出。 5、配有备用椎管和穿刺针。 | 4 |
| 12 | 新生儿腰椎穿刺仿真模型 | 1、 仿照婴儿真人大小，侧卧硬板床上，头向胸前弯曲，双膝向腹部弯曲，双手抱膝，腰背尽量向后弓起，也可模拟坐位。 2、骨性标志准确：棘突间隙.骼后上棘明显。 3、穿刺部位：3—4腰椎间隙。 4、手感真实，进针突破感强，穿刺正确有模拟脑脊液流出。 5、配有备用椎管和穿刺针。 |  |
| 13 | 实验台 | 规格：1、与模型相配套。 2、台面防火防酸，下面柜门打开方式：平开，柜体式设计。 |  |
| 八、多媒体教室/临床思维系统 |  |  |  |
| 1 | 临床思维系统 | 系统包括多个经权威医学专家审核的各科病例，适用于各级医师的临床诊断思维培训及考核，可以训练并提高学员临床推理能力。病例全部采集自真实病人数据，可训练学员对常见病多发病的病因、易感因素、临床表现、诊断依据、诊断治疗原则的系统熟悉和反复巩固，并通过病史采集、体格检查、化验室及影像学等辅助检查，综合运用临床诊断思维能力和决策分析能力，做出诊断、治疗，适时转诊，最终成长为合格的临床医师。 一、教师控制系统： 1、具有强大的管理功能，包括专门针对教师开发的病例编辑功能、全面完整的专业级统计分析功能、六位一体的评分体系以及各种后台管理功能。 2、考核管理：教师可在网络上发动统一考试，实时监控全体学员考试进展。 3、考试沟通：通过电子举手功能教师与学员可以实时互动。 4、补考管理：如果有学员迟到或未参加考试，教师可以允许其进行“补考”。 5、评分：需具备6个方面对学生能力进行评价：临床推理学、诊断行为评价、 处置与治疗、能力与素养、病历书写、客观题，支持计算机自动评分及教师手 动评分。可通过调整各个评价系统的权重，实现不同侧重点的考核。 - 统计：考核完成后，可对学员之间、不同整体之间进行细致科学的统计功 能，包括柱状图、雷达图等多种图形，还有具体的量化数据。 - 病例编辑：可对临床思维病例和咨询病例进行编辑；咨询病例可编辑病人 的提问和医生回答，即参考答案。 - 思维病例可以编辑内容：一般资料、病人图片、健康档案资料、病史陈述 者信息、问诊问题和回答、症状体征、化验单数据、影像图片和报告单、临床推理修改，还能选择门诊、住院还是转诊治疗、客观选择题等。 - 系统自带有问题库、体格检查库、辅助检查库、等常用模版库，教师可进 行个性化修改；诊断名称遵循国际化标准(ICD-10编码名称)设置。 10、问诊问题可根据病例及教学目标要求进行个性化修改、添加、删除，不同病例问诊问题不同；并可控制直接可见问题的数量（可设置为0）。 11、可根据病例教学要求，将部分症状、体征、辅助检查结果强制学员分析。 12、系统可根据用户需要，个性化制订医院、社区可以做哪些辅助检查，自行 设计辅助检查化验单样式，更改其数值，编辑实验室检查项目的费用。 13、可创建新的学员账户和密码，可以修改或删除旧的账户信息。 14、系统提供班级管理、教师管理和学员管理功能，可对人员进行批量化管理。 15、教师可查看学员的操作记录和成绩结果，系统自动保留每次考试的详情， 包括每个学员的总体情况和每套评分系统的详情，可打开进行更细致的查看。 二、学员训练系统： 1、可以进行练习和网络性考核。病例分为思维病例和咨询病例；咨询病例为 病人提问、医生回答的形式，学员（医生）输入时可以为文字输入或语音输入， 训练学员医患沟通的能力。 2、病例种类：分思维病例、咨询病例；涉及常见多种门诊、社区就诊情况。 3、涉及症状≥48个，涵盖常见、多发病种的典型病例。 4、选择思维病例后，可查看患者发病期间的实时新闻，了解社会、自然背景。 并可查看患者的健康档案等既往资料；进行病史采集、体格检查、辅助检查、诊断分析、治疗等多种操作。 5、练习时如果1次练习没有完成，再次登录时可继续上次练习，并进入最后 保存的模块，保持训练的完整性。 6、病史采集：不同病人采用不同的问诊方式，可根据教师设置，问题直接可 选或自行搜索的方式进行，搜索设置操作更加人性化。 7、病人回答带有仿真人声音，生动形象。 8、学员可对病人的症状填写分析；练习时可查看专家解析，了解教师诊断思 路的辅导。 9、体格检查：三维模拟人可360º任意角度旋转进行观察，具备坐、站、躺三 种姿势，可放大、缩小及移动；具有逼真的面部表情。 10、三维仿真病人：全身分为≥80块区域，可分类查体，进行视触叩听、专科查体等≥100项操作；心脏有5个听诊区，胸背部除心脏外还有12个部位，典型的配有真实声音。 11、体格检查结果动画表现：瞳孔对光反射、腱反射、腹壁反射等用动画表现， 由学员判断此项是否正常；练习时可查看专家对体征的分析。 12、辅助检查：包括血液常规、血液生化、免疫学、病原学、放射、超声 等常用的2000余种检查，以仿真临床化验单、报告单的形式显示，带有抬头、临床意义、正常参考值和参考价格。 13、影像学等检查可以加载bmp、jpg、png、dicom等格式的图片形式， dicom图片支持缩放、测量、平移、旋转、负片、窗宽窗位等功能操作，实现影像专业级读片要求，进行真实的诊断分析；报告单给出专科的描述，印象诊断可在专家解读查看。 14、诊断分析：根据获得的病史信息，随时添加拟诊，也可随时获得新的线索 排除某项怀疑，且诊断与依据关联对应。 1、15、诊断为ICD-10编码名称，≥28000个；可通过关键字搜索找到，并可 设 定同义等价答案。 16 16、治疗：接诊病人结束后需给出处置意见，做出初步诊断，并判断是收入 双 向转诊或门诊治疗；对转诊病人需填写转诊指征、转诊单。 17、医嘱部分：参考国内医嘱分类进行，门诊、住院、转诊各不相同，从多个 方面给出处理方案，药物除了可以选择西药，还可以选择中成药，操作还具备 针灸等中医治疗，更符合临床实际情况。 18 18、操作时可根据接诊获得的资料进行病历书写，包括住院、门诊的各种文件、验 申请单等；病例完成后有客观考题。 19、学员练习/考试过程中，系统提供“操作记录”“备注”“电子举手”等功， 能 “操作记录”是指在训练过程中系统随时自动记录学员的操作，可随时查看，“ 备注”相当于学员在考核中的“草稿纸”，可将某些怕遗忘的信息记录在这里供 自己查看，电子举手是考核时学员通过这个按钮向教师提问。 20、学员的诊断思路会随时动态生成诊断树，将抽象的临床思维过程，以树状 结 构非常清晰明了的展现出来，方便学员随时查看，诊断树可放大、定向移动，并 在鼠标经过时显示更细致的信息。操作记录也是实时保存，供学员查看；练习完 成后学员可对照诊断树进行反思，教师也可通过其快速明了学员思路。 21、考试后，学员可以查看各个部分得分情况以及个人在班级中排名、各部分占排名，并配置图形进行分析。 三、服务器配置： Xeon E5 1220v2/1x 16GB UDIMM ECC/2×1T 企业级SATA热插拔/DVD/ RAID100 R5KEY /USB键盘和鼠标22液晶。保证后续系统升级能力。需提供三 维数字人体解剖系统软件著作权证书认定证书、全科医师临床诊断思维训练系 统软件著作权证书。 - 三维仿真病人：全身分为≥ 80多块区域，可分类查体，进行视触叩听、专 科科检查等≥100项操作；心脏有5个听诊区，胸背部除心脏外还有12个部位，典型 的配有真实声音。 - 体格检查：三维模拟人可360º任意角度旋转进行观察，具备坐、站、躺三 种 姿势，可放大、缩小及移动。 3、体格检查结果动画表现：瞳孔对光反射、腱反射、腹壁反射等用动画表现。 | 1 |
| 2 | 电脑/桌/椅 | 品牌电脑： - CPU : intel 酷睿 i5以上。 2、内存容量:8GB DDR3 1333MHz。 3、硬盘容量:1T。 4、独立显卡：1G 。 5、显示器类型: 19.5英寸(1920×1080)。 6、配套电脑桌/椅(尺寸、颜色、款式订制)。 | 20 |

（一）保修期：≥1年。

本采购清单中所列技术规格或主要参数为最低要求，不允许负偏离，否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。

（二）采购标的执行标准

强制性产品认证

如投标人所投产品属于“中国强制性产品认证”（3C认证）范围内,则必须承诺采用《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》并在有效期内的产品，应在投标文件中提供“所投产品符合国家强制性要求承诺函”并加盖投标人公章，否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。

（三）验收标准：由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

1.本项目采用现场运行、测试验收方式验收。投标人完成的项目应达到的质量标准应符合国家和履约地相关安全质量标准；行业技术规范标准；环保节能标准；强制认证相关标准。

2.符合招标文件要求和投标文件承诺。

(四）采购标的的其他技术、服务等要求

- 投标人须明确投标产品的厂家、产地、品牌、型号、详细参数，否则为无效投标。

- 本招标文件所列需求为最低要求，投标产品不得低于最低要求，否则为无效投标。

3、产品必须符合国家质量检测标准和本招标文件规定标准的全新正品现货，提供随货物《产品合格证》及其它相关质量证明文件。

4、专利权：投标人应保证用户在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。

5、投标人应具有完善的的售后服务，免费培训操作及维修人员，免费负责设备的安装及调试。投标人须明确质保期限，质量保修期：提供免费质量保证≥1年（以采购单位实际要求为准），不响应者为无效投标。投标人须明确维修地点、负责人、联系人和联系电话，维修点具备什么样的维修能力等详细资料。

6、本项目为交钥匙工程（包括设备、材料、元件等购置、安装调试、验收、与其它施工单位协作所产生的费用等）。

（五）本项目预算金额：

1740000元。最高限价1740000元。超出最高限价的投标无效。

（六）资金支付

1、支付方式：银行转账

2、支付时间及条件：以签订合同为准。

第五部分  开标和评标

1、开标

1.1 开标时间和地点

代理机构在本招标文件前附表规定的时间和地点公开开标。

1.2 开标程序

（1）主持人宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布唱标人、监标人等有关人员名单；

（4）按规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照递交投标文件的逆顺序当众开标，公布投标人名称、投标报价、交货及安装工期及其它内容，并记录在案；

（6）投标人代表、监督人等有关人员在开标记录上签字确认；

（7）开标结束。

2.资格性审查

开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。由采购人组成资格审查小组（采购人2人，需出具本单位授权委托书，资格审查小组成员不得做为业主代表参进入评标委员会参与评标），对投标人的资格要求进行审查，在资格性审查期间，所有投标人应当回避。合格投标人不足3家的，不得评标。

资格审查内容包括：

（1）投标人须符合《政府采购法》二十二条规定；（审查内容详见投标文件一）

（2）被委托人社保、法人代表授权委托书（以上证书须提供原件）

（3）投标保证金缴纳情况；

（4）投标人信用记录（对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府

采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），提供网站的查询截图】。（由资格审查小组现场查询）

3、评标

3.1 评标委员会

3.1.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5 人，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人和投标人的主要负责人的近亲属；

（2）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（3）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

3.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

3.3 评标

评标委员会按照本章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标依据。

3.4评标办法

本项目采用综合评分办法。是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

（一）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责

1、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的商务、技术等实质性要求。

注：符合性审查中所涉及到的证书及材料，均应在电子投标文件中提供原件扫描件（或图片）。

2、要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.5评分标准

| 投标报价（30分） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 以进入评标程序、满足招标文件要求的有效报价以最低价为评标基准价： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30 （为了防止低于企业成本报价造成恶意竞争，如投标报价低于“最高限价”的20%，投标人需提供详细的成本分析，报告内容包括但不限于原材料成本（以购货凭证为准）、企业人员成本（包括企业人员的数量、薪酬的构成、人员社保）、企业办公成本、企业管理成本、应缴税金、合理利润，成本分析报告中不接受以赠送、免费等理由的零成本分析。如未提供成本分析或经评标委员会分析低于成本价的投标报价无效，该报价不参与报价评分，直接评为零分）。 |  |  |  |
| 商务部分（30分） |  | 分值 |  |
| 节约能源、保护环境政策加分 | 1、除政府强制采购的节能产品外，投标人所投其他产品属于“节能产品政府采购清单”优先采购产品，投标文件中须提供最新一期《节能产品政府采购清单》中产品所在页并加盖投标人公章的原件扫描件（或图片）。每项0.5分，满分0.5分。 2、投标人所投产品属于“环境标志产品政府采购清单”内产品，投标文件中须提供最新一期《环保产品政府采购清单》中产品所在页并加盖投标人公章的原件扫描件（或图片）。每项0.5分，满分0.5分。 注：对于同时列入节能产品政府采购清单和环保清单的产品，应当优先于只列入其中一个清单的产品。 | 1分 |  |
| 业绩 | 投标人2015 年1 月1日以来，具有类似项目业绩单次合同金额在本项目招标控制价以上（含174万元）。合同及验收报告齐全，每提供一份得2分，最多得10分，不提供者为0分。 |  | 10分 |
| 投标文件规范程度 | 所提供资料准确完整、装订规范、文字清晰得、无差错得5分，不完整得0分。 |  | 5 分 |
| 售后服务及培训 | 1、提供免费质量保障，投标人满足1年免费质保后每延长1年加1分，共3分。 2、技术支持、售后服务程序合理，人员配备技术力量强，故障响应时间小于2小时，上门时间小于12小时，维修和更换时间小于24小时，得5分，不满足不得分。 3、具有明确的培训内容、计划合理、培训不少于5人10课时得3分，工程师培训须有中标产品公司培训合格证明，持证明服务得3分，共6分，不满足不得分。 |  | 14分 |
| 技术部分（满分40分） |  |  |  |
| 评分因素 | 评标标准 |  | 分值 |
| 产品技术性能和功能 | 投标人所投产品完全满足招标文件技术要求的，得28分。 |  | 28分 |
| 所投产品的彩页资料 | 彩页资料完整且能佐证所投产品的主要技术参数及功能和配置标准的得12分；彩页资料仅能部分佐证所投产品的主要技术参数及功能和配置标准的得8分；无提供彩页资料，或提供的彩页资料与所投产品的规格型号不一致，或彩页资料不能佐证所投产品的主要技术参数及功能和配置标准的得0分。 |  | 12分 |
| 注：以上评分表中所涉及到的证件投标人在开标时候均须携带原件，未提供原件者不得分，投标人所提供的证书和原件，根据评委和招标人的要求，投标人有义务提供辨别证书真伪的依据，如发现有造假行为，作废标处理。 |  |  |  |

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库「2011」181号）第五条规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除（投标人须在投标文件中提供小型和微型企业及产品的证明材料）。第六条规定，联合协议中的约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体3%的价格扣除（投标人须在投标文件中提供小型和微型企业及产品的证明材料）。

根据《节能产品政府采购实施意见》（财库「2004」185号）和《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库「2006」90号的规定，政府采购属于节能清单和环境标志清单中的产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能清单和环境标志清单所列的节能和环境标志产品（投标人须在投标文件中提供所投产品属于节能清单和环境标志清单的证明材料）。

3.6计分办法

根据招标文件、投标文件，按照评分办法，得出每个评委对投标人的评标分数。投标人的最终得分为所有评委对其打分的算术平均值。计分过程按四舍五入取至小数点后两位，最终得分取至小数点后两位。

3.7评标程序

3.7.1评标委员会对所有投标文件进行符合性、响应性评审，不符合招标文件要求的，不得进入下一步评审。评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不依靠外部证据。

投标人的投标价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，须在评标委员会规定的合理时间内提供书面说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会应当将其作为无效投标。

3.7.2评标委员会完成评标后，提出书面评标报告，推荐三名中标候选人，并标明排列顺序，投标人的排名按得分顺序从高到低排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评标报告由评标委员会全体成员签字，代理机构、招标人不解释中标或落标原因，不退回投标文件和其他投标资料。

4、投标文件的澄清和补正

4.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

4.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

5..定标原则

5.1 招标人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定。

5.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

5.3中标公告、发出中标通知书

5.3.1中标结果及相关信息请登陆《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《许昌市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》

5.3.2招标人在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。

6.合同协议书的签署

6.1 中标人按中标通知书指定的时间、地点与采购人按指定的协议书格式签订合同协议书。中标人须向招标人交纳合同额5%的履约保证金，履约完毕无息退还。如中标人在规定时间内未缴纳履约保证金的视为自动放弃中标，投标保证金不予退还。

6.2中标通知书、招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件，均为签订合同协议书的依据。

7、付款方式:以签订合同准。

- 第六部分 合同一般条款

1. 定义

1.1“合同”系指甲方和乙方 （简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件和组成合同部分的所有其他文件。

1.2“合同价格”系指根据合同规定，在乙方全面正确地履行合同义务时应支付给乙方的款项。

1.3“甲方”系指通过招标方式，接受合同服务的采购人

1.4“乙方”系指中标后提供合同服务的中标方或供应商。

2.适用范围

本合同条款仅适用于本次招标活动。

3.技术规格和标准

本合同项下所提供货物设备和服务应与本招标文件规定的标准相一致。

4.合同期限

即自	年	月	日起至	年	月	日止。

5.价格

除非合同中另有规定，乙方为其所提供货物设备和服务而要求甲方支付的金额应与其投标报价一致。

6.索赔

6.1乙方对所提供货物设备和服务与合同要求不符负有责任，并且甲方已于合同规定的期限内提出索赔，乙方应按甲方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

6.1.1乙方同意甲方取消其不符合要求的货物设备和服务项目，退还已经收取的该类货物设备的货款。

6.1.2对于情节严重、造成甲方损失金额巨大的，同意甲方终止全部项目合同，并赔偿甲方因此造成的损失。

6.2 如果甲方提出索赔通知后 30天内乙方未能予以签复，该索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知的 30天内或甲方同意的更长一些的时间内，按甲方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，甲方将乙方提供的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

7.不可抗力

7.1签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

7.2受损一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后 14天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续 60天以上，双方应通过友好协商，在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

8.履约保证金

8.1履约保证金的有效期至供货完毕且验收合格。

8.2乙方提供的履约保证金按规定格式转帐支票、电汇的形式提供，与此有关的费用由乙方负担。

8.4如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金取得补偿。

9.争议的解决

9.1在执行合同中发生的与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在 60天内不能达成协议时，应提交仲裁。

9.2 提交正式仲裁的争端属涉外的，应在北京或中国国内其他地点，由指定的国际经济仲裁委员会根据该委员会的仲裁程序或规则予以最终裁决。

9.3 合同双方均为国内法人的，其争端的仲裁应由合同发生地许昌仲裁委员会根据其仲裁程序进行。

9.4 仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

9.5 除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

9.6 在仲裁期间，除正在进行的仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

10.合同终止

10.1合同到期甲乙双方均未提出新的意向，合同自行终止。合同期内任何一方不得擅自停止协议，否则应负担所造成的一切损失。如一方因故需终止合同，必须提前三个月书面通知另一方，经双方达成一致意见后，方可终止。

10.2 出现下列情况时合同自动终止：

10.2.1发生不可抗力时。

10.2.2一方不履行合同条款，造成另一方无法执行合同协议，协商又不能求得解决，合同终止，责任方赔偿损失。

11.合同修改

对于合同的未尽事宜，需进行修改、补充和完善的，甲乙双方必须就所修改的内容签订书面的合同修改书，作为合同的补充协议。

12.适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律解释。

13.主导语言与计量单位

13.1 合同书写应用中文书写。甲乙双方及相关部门各执一份，具有同等法律效力。

13.2 除技术规格另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

14.合同生效

除非合同中另有说明，本合同经双方签字盖章，并在招标人收到乙方的履约保证金后，即开始生效。

- 第七部分 合同特殊条款

（具体条款由甲乙双方根据该项目的特殊性协商约定）略。

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

- 第八部分 合同书 （参考样本）

合同编号：

供方：                                  需方：

供、需双方根据   年  月  日招标人签发的中标通知书和招投标文件，并经双方协商一致，在平等互利的基础上，达成以下合同条款：

一、招标文件、投标文件、澄清文件及材料（如果有的话）、中标通知书、合同条款、补充协议（如果有的话）均为合同不可分割的部分。

二、货物名称、数量、规格、型号、金额及交货期

| 序号 | 名 称 | 规格及型号 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 总价 | 交货期或工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

三、设备质量要求及供方对质量负责的条件和期限

1、供方提供的货物须是全新的且保证不是库存或积压品(包括零部件)，符合国家、部委或地方相关标准以及该产品的出厂标准。

2、供方应在产品使用期限内，承担所提供的货物因自身质量原因产生的责任。

四、交货时间、地点、方式： 年 月 日前，供方负责将货物按需方规定的地点交货、安装、调试完毕，并具备验收条件。

五、货物标志、包装、运输：按招标文件办理。供方将货物直接运至规定的地点，运费自理。

六、技术资料及技术服务：供方在交货时应执行招标文件中有关技术资料、技术服务的规定，向需方交付技术资料并进行技术培训。

七、货物验收：验收标准按招标文件规定执行。需方有权对供方所交货物抽样做试运行实验、实验室检查。

八、售后服务：按招标文件及投标文件相应条款执行。

九、结算方式：设备到货经验收合格后付总价的   %，剩余    %满一年无质量问题一次付清。

十、法律责任

1、供方所交的货物品种、品牌、型号、规格、质量不符合招、投标文件及本合同规定，需方有权拒收，供方应在本合同规定的交货期内负责更换并承担因更换而支付的费用。因更换而造成的逾期交货，则按逾期交货处理。

2、供方逾期交付货物，应向需方每日支付逾期交货部分货款总值5%的违约金；在合同规定的交货期满15日仍未全部交货，按不能交货处理。仅支付已验收货物的货款，供方应承担由此发生的全部费用。

3、供方在本合同规定的交货期内不能交货，应向需方支付全部合同金额5%的违约金，需方有权终止合同。

4、需方无正当理由拒收设备，应向供方支付无正当理由拒收设备金额5%的违约金。

5、因供方原因造成逾期付款，需方不承担责任。

十一、质量鉴定：因质量问题发生争议，由许昌市技术监督局或其指定的机构进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，供需双方均应当接受鉴定结论。

十二、合同生效及其它：本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。本合同一式　份，供需双方各一份、相关部门　份。

供方：                              需方：

地址：                              地址：

法定代表人：                        法定代表人：

委托代理人：                        委托代理人：

电话：                              电话：

开户银行：                          开户银行：

帐号：                              帐号：

税务登记证号：                      签定时间：

第九部分　投标文件内容及组成

正本/副本

-----------------------------------------（项目名称）

投标文件（一）

（资格性证明文件）

投   标 文 件

项目名称：

采购编号：

投  标  人： -----------------（盖章）

法定代表人或授权代表：      （签字）

日    期：          年     月     日

- 附件1

- 相关证明文件

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1、企业法人营业执照副本复印件。（企业投标提供）

2、事业单位法人证书副本复印件。（事业单位投标提供）

3、个体工商户营业执照复印件。（个体工商户投标提供）

4、执业许可证复印件。（非专业服务机构投标提供）

5、自然人身份证复印件。（自然人投标提供）

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

1、财务报告相关材料

（1）2016年度经审计的财务报告，或基本开户银行出具的资信证明。（法人投标提供）

（2）银行出具的资信证明。（其他组织和自然人投标提供）

（3）提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函的，不再提供（1）、（2）相关材料，但须提供：担保机构出具的投标担保函复印件和财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件。

2、供应商缴纳税和社会保障资金的证明材料

（1）税务登记证副本复印件和投标截止时间前三个月供应商缴纳税收的凭据复印件。

（2）投标截止时间前三个月投标人及被委托人缴纳社会保险的凭据复印件。

注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

三、履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

设备购置发票复印件、技术人员的证书复印件、用工合同复印件等。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

五、“供应商资格要求”中要求的相关证件（如果“供应商资格要求”中有要求的话）复印件

六、法定代表人身份证复印件

七、代理人身份证复印件，代理人必须为本单位在职人员，且满足以下条件：提供投标人与其签定的合法的劳动合同、提供社会劳动保障主管部门出具的2017年以来任意连续6个月缴纳且包含养老、医疗、失业保险的社保缴费证明，附网络查询页截图及网络查询途径。

八、承诺书：承诺书包括但不限于以下内容：我单位承诺在报名、投标期间所提供的所有资料均真实有效，招标人或招标代理机构有权在任何时间核实其真实性。如提供虚假资料，我单位愿意承担由此导致的报名无效或视为放弃中标资格及由此引起的一切不良后果并愿意承担法律责任。（承诺书须法定代表人及被授权委托代理人亲笔签名并加盖投标人单位公章）；

九、投标人信息记录查询（查询时要将查询网页、内容进行截图或拍照，截图或拍照内容要完整清晰）

十、其他有关资料、证明文件原件或复印件（如果本招标文件要求的话）

- 附件2

- 投标保证金

- （许昌市公共资源交易中心回执复印件）

- 附件3

- 法定代表人身份证明

投标单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：   年  月  日

经营期限：

姓名：   性别：  年龄： 职务：   系   （投标单位名称）的法定代表人。

特此证明。

投标单位：          　　　　　（盖单位公章）

年    月   日

- 附件4

- 法 人 授 权 书

本人　（法人姓名）系　（投标单位名称）的法定代表人，现委托　（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于　年 月　日签字生效，特此声明。

代理人无转委托权。

投标单位：          　　　　　（盖单位公章）

法定代表人：　　　　（签字）　身份证号：

委托代理人：　　　　（签字）　身份证号：

年    月   日

- 附件5

- 关于资格的声明函

代理机构            ：

关于贵方项目编号为       号       项目的投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供采购项目一览表中规定的货物，并声明提交的下列文件是准确和真实的。

1、供应商资格性证明文件

2、本投标自开标日起有效期为　天。

3、如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将不予退还。

4、本签字人确认提交的上述文件是真实的、准确的。

我方理解：本项目招标人，对资格审查所做的决定，对任何投标者不承担任何责任，也无义务将其决定的原因通知投标人。

单位名称：（公章）                  法定代表人（签字）：

地址：                             邮政编码：

签字人姓名、职务（印刷体）：        签字：

电话：                             传真：

日期：

正本/副本

-----------------------------------------（项目名称）

投标文件（二）

（符合性证明文件）

投   标 文 件

项目名称：

采购编号：

投  标  人： -----------------（盖章）

法定代表人或授权代表：      （签字）

日    期：          年     月     日

- 附件1

- 确   认   函

- 致：(采购人）

- 我公司已收到           项目的招标文件， 经过认真详细审阅，确认对下列事项全部认可并且无异议：

- 1、招标文件要求不存在不合理性、限制性条款。

- 2、招标文件中各项技术参数要求，不存在倾向性、唯一性、排他性。

- 法人代表（或被委托人）签字：

- （ 投标人名称及公章）：

- 年  月  日

- 附件2

- 投 　标　 书

- 致：(采购人）

根据贵方项目编号为    号的招标采购邀请，签字代表    （全名、职务）经正式授权并代表投标人  （投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本五份，并对之负法律责任。

（1）确认表

（2）投标书

（3）开标一览表

（4）售后服务承诺

（5）其它（技术参数要求中需提供的相关材料）

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。

2、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行我方的全部责任。

3、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标自开标日起有效期为　天。

5、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

6、我方保证投标文件中的所有资料均为真实、有效的，如有虚假，我方承诺投标文件无效并愿承担一切责任。

7、与本投标有关的一切正式往来请寄：

地址：                邮政编码：

电话：                传真：

投标人代表姓名、职务：

投标人名称：（公章）：

日期：

- 附件3

- 开标一览表

| 序号 | 项目名称 | 投标报价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： 小写： | 签订合同后 日历天 |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人 （或代理人）签字：

日期：    年    月    日

注：交货期指最终交货时间（日历天）。

- 附件4

- 投标分项报价一览表

| 序号 | 名 称 | 品牌、规格及型号 | 技术参数 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 总价 | 产地及 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人 （或代理人）签字：

- 附件5

- 投标偏离表

| 序号 | 名 称 | 品牌、规格及型号 | 招标文件 要求数据 | 投标数据 | 偏 离 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

投标人法定代表人（或代理人）签字：

附件6

- 售后服务承诺

附件7

其它

（招标文件要求中须提供的相关证明材料）