| 项目名称：许昌高级中学“理化生实验室设备采购”项目，招标编号ZFCG-G2018131号，质保期：4年，中标价：2588580.00元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地及厂家 |
| 一、物理实验室集成系统（56座） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 教学演示端 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 可移动讲台 | 1200*600*900，FS-B03198 | 钢木结构，规格：1200*600*900mm。*（1）台面：采用12.8mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能；*（2）钢木结构：主框架采用50*50*1.3mm矩形管焊接而成，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺；*(3)柜身：柜身为悬柜，基材为18mm厚E0级实验室专用三聚氰胺板制作，柜身可任意移出，便捷、灵活性强。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致；(4)正前方设置可移动置物架，放置教案和教具；(5)桌脚：采用静音医用万向轮。 | 张 | 1 | 1500 | 1500 | 郑州市，郑州利生科教设备有限公司 |
|  | 实践操作端 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 物理学生实验台 | 1200*600*780，FS-B03297 | 新型钢制结构，规格：1200*600*780mm。*（1）台面：采用12.8mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，前面两角倒R30圆角，后面两角倒R15圆角。台面后方卡入学生桌铝型槽内，前方用预埋件与桌体固定。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。（2）新型钢塑结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。专用书包斗ABS工程塑料一次性注塑成型结合，成型尺寸410*330*120mm。镂空设计，底部设有排水孔，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。（3）脚架：采用多材质组合结构，组合尺寸590*770mm，定制81*55*2mm椭圆管采用模具一体成型为”Y”字型（没有二次焊接，牢固性可靠、美观实用），下开口采用磨具成型改性工程塑料材料装饰，上端连接件采用铸铝一体成型，上框采用20*30mm距形管焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。*（4）后档水板采用105*14*2.2mm厚一体成型铝合金、左右堵头连接件采用铸铝磨具一体成型，固定台面不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。（5）桌脚：采用一体注塑模具成型，结构美观牢固，后脚采用一寸定向轮，方便移动，前脚采用防滑调整脚，同时可以与地面固定，防止桌移动。并用专用注塑模具件装饰。 | 张 | 28 | 1200 | 33600 | 郑州市，郑州利生科教设备有限公司 |
| 3 | 实验凳 | Φ315*450-500，FS-B03265 | 规格：Φ315*450-500mm*（1）凳脚材质：4个凳脚采用17×34×1.7mm 无缝钢管模具一次成型全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。Ф凳面直径315×高450-500mm。加装4个高强度耐磨PP胶套，有效保护凳脚底部。（2）凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑,厚6mm。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定。（3）脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。 | 张 | 56 | 130 | 7280 | 郑州市，郑州利生科教设备有限公司 |
|  | 系统控制端 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 智能系统控制柜 | 450*200*1100，FS-B03394 | 规格：450*200*1100mm；智能控制柜：内置总电源开关1个，漏电保护器一个，电源保护器1个，单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个、急停控制系统1个，工作指示灯系统1套（每个学生电一个指示灯，老师随时掌握学生漏电保护器通短），分组控制系统3套（电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统），风机控制系统1套。（1）电源控制系统：可以对220V进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制；（2）照明控制系统可以对照明进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制；（3）给排水控制系统：给水系统：设有每个学生设有给水控制阀门，可以对给水进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制，教师可以方便对全室供水系统进行控制，学生功能板处设置给水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式，用时接上，不用时可收起。自动排水系统：所有排水由智能化控制系统集中控制，学生功能板处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起；(4)、智能摇臂控制系统：可以对摇臂进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制；（5）通风控制系统：采用风机矢量控制变频器：应用空间电压矢量控制原理，采用模块化设计、双CPU控制，是集数字技术、计算机技术、现代自控技术于一体的高科技产品，具有精度高、噪音低、转矩大、性能可靠等特点。主要参数指标为：1.频率指示、异常指示、转速指示、状态指示等均由LED显示；2.输入额定电压：三相380V，±15%；3.输入额定频率：50/60 HZ；4.控制方式：空间电压矢量控制；5.输出频率：1.00~400.0 HZ；6.过载能力：150% 额定电流；7.保护功能：输入缺相、输入欠压、直流过压、过载等。控制系统：采用自主研发控制系统； | 台 | 1 | 16500 | 16500 | 郑州市，郑州利生科教设备有限公司 |
| 5 | 顶装智能控制平台 | 10寸，FS-B03221 | 规格：10寸触摸屏。集中控制系统。可执行各分项分页控制，支持手机APP控制；（1）通风控制：触摸数字无极变频控制，具有频率数字显示功能，可精确控制通风风量；（2）供水控制：集中控制整室给排水；（3）照明控制：分组控制整室照明；（4）电源控制：控制学生AC220V电源； （5）摇臂控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制。 | 套 | 1 | 5500 | 5500 | 郑州市，郑州利生科教设备有限公司 |
| 6 | 学生端分组控制系统 | DZ-CZ，FS-B03198 | 可以对学生端模块的电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统、智能摇臂控制系统经行独立分组控制，实现全选、反选、单选功能 | 套 | 1 | 4750 | 4750 | 郑州市，郑州利生科教设备有限公司 |
| 7 | 远程控制系统 | DZ-LSYC | （1）APP登入有网络注册功能，注册后登入系统操作，使用者忘记密码方便找回，同时方便升级系统，带来新的体验。（2）能使用APP能控制总电源关闭；（3）APP能显示当前温度、相对湿度及当前时间；（4）使用APP能控制学生低压电源的交流电压，且电压值为实测值。如APP给学生交流3V，学生电源电压实测电压为3V；（5）使用APP同时控制水电风光源开启与关闭，同时可以扩展功能（监控布防、空调控制等等） | 项 | 1 | 3800 | 3800 | 郑州市，郑州利生科教设备有限公司 |
| 8 | 温湿度监视系统 | DZ-LSTW | 内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性，在触摸屏中实时显示当前环境的温度和湿度。 | 项 | 1 | 1500 | 1500 | 郑州市，郑州利生科教设备有限公司 |
|  | 集成供给端 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 顶装主体框架 | 1520*575*290，FS-B03200 | 规格：1520*575*290mm，整体采用3.0mm冷轧钢板，经激光雕刻机精细雕刻，数控折弯成型，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 | 套 | 8 | 2650 | 21200 | 郑州市，郑州利生科教设备有限公司 |
| 10 | 主体防尘保护罩 | 1400*430*150，FS-B03208 | 规格：1400*430*150mm，整体采用PP材质，保护主体构架内的供应系统的安全，防止灰尘进入罩体内。 | 套 | 8 | 1600 | 12800 | 郑州市，郑州利生科教设备有限公司 |
| 11 | 智能摇臂升降系统 | 1520*575*290，FS-B03312 | 规格：1520*575*290mm，接收智能控制系统信号实现远程遥控，动力为直流24V低压电机推送杆，固定于3mm厚专用铝合金模具一体成型，外部保护罩为铝合金模具一次成型，摇臂上装电源、选配网络及上下水模块。 | 个 | 14 | 3350 | 46900 | 郑州市，郑州利生科教设备有限公司 |
| 12 | 智能多功能高低压智能电源 | AC220/DC30V，FS-B03198 | 规格：AC220/DC30V，定制耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板功能面板，高压220V,独立漏电、过载保护；低压20V，学生电源采用耐磨、学生电源的控制采用“电容式”触摸数字键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用1.54寸液晶显示电源学生交直流电压 ；学生直流电源也是通过数字键盘直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A，亦具有过载保护智能检测功能。 | 个 | 14 | 1150 | 16100 | 郑州市，郑州利生科教设备有限公司 |
| 13 | 低压电源控制系统 | DZ-CZ-L，FS-B03198 | 由教师端控制箱控制 | 项 | 1 | 5500 | 5500 | 郑州市，郑州利生科教设备有限公司 |
| 14 | 多功能电源 | 65*65*8mm，FS-B03110 | 规格：65*65*8mm（2个/组），接收智能化控制系统控制，内含新国标多功能插座2个。 | 个 | 14 | 125 | 1750 | 郑州市，郑州利生科教设备有限公司 |
| 15 | 急停装置 | 铝合金材质，FS-B03130 | 铝合金材质，在水电系统出现故障时紧急制动，确保实验时安全。 | 个 | 14 | 130 | 1820 | 郑州市，郑州利生科教设备有限公司 |
| 16 | 供电线路 | 2.5mm²，60227 | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线。 | 项 | 1 | 4650 | 4650 | 郑州市，郑州第三电缆有限公司 |
| 17 | 智能照明 | 1200*85mm，BPD200-N | 接收智能化控制系统控制，功能面板采用1200*85mm，配置LED日光灯1根，每根15W，灯罩采用ABS一次成型，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 | 套 | 16 | 380 | 6080 | 郑州市，郑州利生科教设备有限公司 |
| 18 | 安装调试 | DZ-LSJS | （1）吊顶式安装系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式；系统结构安装调试；系统控制安装调试；供电系统安装调试；照明系统安装调试。 | 套 | 1 | 7300 | 7300 | 郑州市，郑州利生科教设备有限公司 |
| 19 | 系统安装辅件 | DZ-LSSC | 采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节，实验功能板离地2m左右。主要辅件有：槽钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 项 | 1 | 2300 | 2300 | 郑州市，郑州利生科教设备有限公司 |
| 二、化学实验室集成系统（56座） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 教学演示端 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 可移动讲台 | 1200*600*900，FS-B03198 | 钢木结构，规格：1200*600*900mm。*（1）台面：采用12.8mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能；*（2）钢木结构：主框架采用50*50*1.3mm矩形管焊接而成，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺；*(3)柜身：柜身为悬柜，基材为18mm厚E0级实验室专用三聚氰胺板制作，柜身可任意移出，便捷、灵活性强。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致；(4)正前方设置可移动置物架，放置教案和教具；(5)桌脚：采用静音医用万向轮。 | 张 | 1 | 1500 | 1500 | 郑州市，郑州利生科教设备有限公司 |
| 2 | 演示通风仪器柜 | 1200*850*2100，FS-B03191 | 规格：1200*600*900mm。（1）结构组合：采用三段组合式柜体，上部柜体三面为12mm热弯整块玻璃，视线无任何遮挡，实验时学生全方位观看柜内操作过程，中间（操作台面），下部柜体（内含单侧独立抽气式组成柜及另侧独立水、电、气体管线系统容纳柜设计；*（2）外壳：采用厚1.2mm（含）以上优质冷轧钢板冲压成型制作，表面经耐酸碱环氧树脂喷涂处理；*（3）台面：要求采用12.8mm厚实芯理化板边缘加厚至25.6mm，边缘呈圆弧形，结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸碱，耐高温，更具有良好的承重性能；（4）照明：采用30W日光灯，并设有5mm厚磨沙玻璃；（5）拉手：采用ABS注塑；*（6）顶部气流板： 采用6mm厚抗倍特板，安装位置与角度需使排气分布均匀，无死角，在标准状况下，导流板上方与中、下方出风口排风量比例各约50±10%，以确保不同比重之气体均能有效排除，另并具手动可调排风量比例设计，可提高中、下方出风口排风量比例至80%以上；（7）化验水斗：采用PP制作，耐酸碱一体成型小水杯；（8）化验水咀：采用实验室专用单口烤漆水咀；（9）窗口：采用5mm厚的钢化防暴玻璃。内部采用垂体平衡装置，可以停留在上下任何位置； | 张 | 1 | 12500 | 12500 | 郑州市，郑州利生科教设备有限公司 |
|  | 实践操作端 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 化学学生实验台 | 1200*600*780，FS-B03297 | 规格：1200*600*780mm。新型钢制结构*（1）台面：采用12.8mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，前面两角倒R30圆角，后面两角倒R15圆角。台面后方卡入学生桌铝型槽内，前方用预埋件与桌体固定。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。（2）新型钢塑结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。专用书包斗ABS工程塑料一次性注塑成型结合，成型尺寸410*330*120mm。镂空设计，底部设有排水孔，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。（3）脚架：采用多材质组合结构，组合尺寸590*770mm，定制81*55*2mm椭圆管采用模具一体成型为”Y”字型（没有二次焊接，牢固性可靠、美观实用），下开口采用磨具成型改性工程塑料材料装饰，上端连接件采用铸铝一体成型，上框采用20*30距形管焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。*（4）后档水板采用105*14*2.2mm厚一体成型铝合金、左右堵头连接件采用铸铝磨具一体成型，固定台面不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。（5）桌脚：采用一体注塑模具成型，结构美观牢固，后脚采用一寸定向轮，方便移动，前脚采用防滑调整脚，同时可以与地面固定，防止桌移动。并用专用注塑模具件装饰。 | 张 | 28 | 1300 | 36400 | 郑州市，郑州利生科教设备有限公司 |
| 4 | 实验凳 | Φ315*450-500，FS-B03265 | 规格：Φ315*450-500mm。*（1）凳脚材质：4个凳脚采用17×34×1.7mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。Ф凳面直径315×高450-500mm。加装4个高强度耐磨PP胶套，有效保护凳脚底部。（2）凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑,厚6mm。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定。（3）脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。 | 张 | 56 | 130 | 7280 | 郑州市，郑州利生科教设备有限公司 |
| 5 | 全新钢塑水槽柜 | 450*600*810，FS-B03298 | 规格：450*600*810mm，整体采用三段式结构，前部凸起，采用实验室专用一次成型的绿色环保材质，背板和侧板采用1.0mm厚镀锌钢板后两侧圆弧角设计，前面门板两侧圆弧形设计，底座为专用一次成型绿色环保材质。内部钢框支撑，要求无毒无味，防水防潮，不生锈，承重力强，可重复拆卸拼装，专用连接件拼装。 | 套 | 14 | 1000 | 14000 | 郑州市，郑州利生科教设备有限公司 |
| 6 | 三联高低位龙头 | 定制，WGH0233A | 采用定制结构，上下水接头集于一体，上下水接口置于桌面以上便于和上方水源及排水装置连接，上下水接口均采用快速链接。鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 套 | 14 | 380 | 5320 | 衡水市，河北润旺达洁具制造有限公司 |
| 7 | PP一体化水槽及多功能实验下水装置 | 450*600*250，DZ-YS-W | 水槽为整体模具一体成型，尺寸450*600*250mm，并设有溢水口，底部带S弯防臭设计，与地面下水管密封连接；水柜内设计方管支撑架，前方设置检修门，整体可拆卸背板，便于维修。 | 套 | 14 | 450 | 6300 | 郑州市，郑州利生科教设备有限公司 |
|  | 系统控制端 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 智能系统控制柜 | 450*200*1100，FS-B03394 | 规格：450*200*1100mm；智能控制柜：内置总电源开关1个，漏电保护器一个，电源保护器1个，单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个、急停控制系统1个，工作指示灯系统1套（每个学生电一个指示灯，老师随时掌握学生漏电保护器通短），分组控制系统3套（电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统），风机控制系统1套。（1）电源控制系统：可以对220V进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制；（2）照明控制系统可以对照明进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制；（3）给排水控制系统：给水系统：设有每个学生设有给水控制阀门，可以对给水进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制，教师可以方便对全室供水系统进行控制，学生功能板处设置给水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式，用时接上，不用时可收起。自动排水系统：所有排水由智能化控制系统集中控制，学生功能板处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起；(4)、智能摇臂控制系统：可以对摇臂进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制；（5）通风控制系统：采用风机矢量控制变频器：应用空间电压矢量控制原理，采用模块化设计、双CPU控制，是集数字技术、计算机技术、现代自控技术于一体的高科技产品，具有精度高、噪音低、转矩大、性能可靠等特点。（6）主要参数指标为：1.频率指示、异常指示、转速指示、状态指示等均由LED显示；2.输入额定电压：三相380V，±15%；3.输入额定频率：50/60 HZ；4.控制方式：空间电压矢量控制；5.输出频率：1.00~400.0 HZ；6.过载能力：150% 额定电流；7.保护功能：输入缺相、输入欠压、直流过压、过载等。控制系统：采用自主研发控制系统； | 台 | 1 | 16500 | 16500 | 郑州市，郑州利生科教设备有限公司 |
| 9 | 顶装智能控制平台 | 10寸，FS-B03221 | 规格：10寸触摸屏。集中控制系统。可执行各分项分页控制；（1）通风控制：触摸数字无极变频控制，具有频率数字显示功能，可精确控制通风风量；（2）供水控制：集中控制整室给排水；（3）照明控制：分组控制整室照明；（4）电源控制：控制学生AC220V电源； （5）摇臂控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制。 | 套 | 1 | 5500 | 5500 | 郑州市，郑州利生科教设备有限公司 |
| 10 | 学生端分组控制系统 | DZ-CZ，FS-B03198 | 可以对学生端模块的电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统、智能摇臂控制系统经行独立分组控制，实现全选、反选、单选功能 | 套 | 1 | 4750 | 4750 | 郑州市，郑州利生科教设备有限公司 |
| 11 | 远程控制系统 | DZ-LSYC | （1）APP登入有网络注册功能，注册后登入系统操作，使用者忘记密码方便找回，同时方便升级系统，带来新的体验。（2）能使用APP能控制总电源关闭；（3）APP能显示当前温度、相对湿度及当前时间；（4）使用APP能控制学生低压电源的交流电压，且电压值为实测值。如APP给学生交流3V，学生电源电压实测电压为3V；（5）使用APP同时控制水电风光源开启与关闭，同时可以扩展功能（监控布防、空调控制等等） | 项 | 1 | 3800 | 3800 | 郑州市，郑州利生科教设备有限公司 |
| 12 | 温湿度监视系统 | DZ-LSTW | 内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性，在触摸屏中实时显示当前环境的温度和湿度。 | 项 | 1 | 1500 | 1500 | 郑州市，郑州利生科教设备有限公司 |
|  | 系统通风端 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 可拆卸式万向吸风罩 | DZ-LSW-M，FS-B03198 | 四节，即插即用型，使用时插入通风槽中，自动锁止，不使用时取下更好保护学生学生视线同时放入收纳柜（1）关节：高密度PP材质，可360°旋转调节方向。（2）关节密封圈：不易老化之高密度橡胶。（3）关节连接杆：304不锈钢。（4）关节松紧选钮：高密度PP材质，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。（5）气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮。（6）拱形集气罩：直径210mm，高密度铝合金制成。（7）伸缩导管：直径50mm铝合金。（8）固定底座：采用铝合金结构，即插即用。 | 个 | 28 | 1800 | 50400 | 郑州市，郑州利生科教设备有限公司 |
| 14 | 室内行程通风系统 | DZ-LSWS，FS-B03198 | 采用防腐蚀PP材质，整体焊接成型，具有整体结构性能好、严密性高等优点。同时具有耐酸碱性能。规格：主风管600*250mm，支风管直径110mm。管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 | 套 | 1 | 5500 | 5500 | 郑州市，郑州利生科教设备有限公司 |
| 15 | 室外行程通风系统 | 600*250mm，FS-B03198 | 采用防腐蚀PP材质，整体焊接成型，具有整体结构性能好、严密性高等优点。同时具有耐酸碱性能。规格：600*250mm。管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 | 套 | 1 | 12000 | 12000 | 郑州市，郑州利生科教设备有限公司 |
| 16 | 通风风机 | 5.5kw，FS-B03198 | （1）结构：PP蜗牛式离心风机。功率：5.5KW。风量：7100-13500m3/h。风压：926-735Pa。噪音：55dB(A)。室内换气次数：20次/h。终端流速：11.3米/秒整个通风系统均为中压系统（500 Pa＜P1500 Pa＝，低压系统（P500 Pa），主管内风速约8-14米/秒（m/s），支管内风速约6-8米/秒（m/s）。（2）每台通风设备都可以独立操作，相互之间不受影响。（3）气流组织合理，排气顺畅，无气味溢出、气体排放符合国家规定排放标准。（4）通风系统主管内壁光滑，以降低噪声向室内传播，同时管井外壁应同室内装修保持一致，美观耐用 | 台 | 1 | 12000 | 12000 | 郑州市，郑州利生科教设备有限公司 |
| 17 | 风机控制线 | 300/500V国标，60227 | （1）采用交联聚乙烯绝缘﹑铝塑带绕包总屏蔽﹑低烟无卤聚烯烃内衬层﹑钢丝铠装﹑低烟无卤聚烯烃护套耐火计算机对绞控制电缆。1. 电缆的额定电压300/500V（2）电缆长期工作温度-30～90℃（3）电缆敷设温度0℃（4） WDZCN-DJYJP3YP3VR-33电缆弯曲半径不小于电缆直径的12倍（5）低烟无卤成束阻燃型电缆燃烧时析出气体中HCL含量100mg/g | 套 | 1 | 4100 | 4100 | 郑州市，郑州第三电缆有限公司 |
|  | 集成供给端 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 顶装主体框架 | 1520*575*290，FS-B03200 | 规格：1520*575*290mm，整体采用3.0mm冷轧钢板，经激光雕刻机精细雕刻，数控折弯成型，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 | 套 | 8 | 2650 | 21200 | 郑州市，郑州利生科教设备有限公司 |
| 19 | 主体防尘保护罩 | 1400*430*150，FS-B03208 | 规格：1400*430*150mm，整体采用PP材质，保护主体构架内的供应系统的安全，防止灰尘进入罩体内。 | 套 | 8 | 1600 | 12800 | 郑州市，郑州利生科教设备有限公司 |
| 20 | 智能摇臂升降系统 | 1520*575*290，FS-B03312 | 规格：1520*575*290mm，接收智能控制系统信号实现远程遥控，动力为直流24V低压电机推送杆，固定于3mm厚专用铝合金模具一体成型，外部保护罩为铝合金模具一次成型，摇臂上装电源、选配网络及上下水模块。 | 个 | 14 | 3350 | 46900 | 郑州市，郑州利生科教设备有限公司 |
| 21 | 上下水智能安装面板 | 215*240*88，FS-B03098 | 规格：215*240*88mm，接收智能化控制系统控制，主体采用铝合金材质，内部铝质框架，外壳采用ABS注塑成型，预留多个供应系统安装位置，水电分离设计，模块设计防水功能。 | 个 | 14 | 180 | 2520 | 郑州市，郑州利生科教设备有限公司 |
| 22 | 多功能电源 | 65*65*8mm，FS-B03110 | 规格：65*65*8mm（2个/组），接收智能化控制系统控制，内含新国标多功能插座2个。 | 个 | 14 | 125 | 1750 | 郑州市，郑州利生科教设备有限公司 |
| 23 | 急停装置 | 铝合金材质，FS-B03130 | 铝合金材质，在水电系统出现故障时紧急制动，确保实验时安全。 | 个 | 14 | 130 | 1820 | 郑州市，郑州利生科教设备有限公司 |
| 24 | 供电线路 | 2.5mm²，60227 | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线。 | 项 | 1 | 4650 | 4650 | 郑州市，郑州第三电缆有限公司 |
| 25 | 智能照明 | 1200*85mm，BPD200-N | 接收智能化控制系统控制，功能面板采用1200*85mm，配置LED日光灯1根，每根15W，灯罩采用ABS一次成型，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 | 套 | 16 | 380 | 6080 | 郑州市，郑州利生科教设备有限公司 |
| 26 | 自动给排水系统 | DZ-LSWS | 自动排水模块1组、水模拟量控制器1组、电源控制器1套、自动保护系统1组。所有排水由智能化控制系统集中控制，三联高低位龙头处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起。当学生水槽柜量达到一定值时系统自动排水、污水经过连接管排至顶部排水管总管后流出，当水槽柜污水排净后排水系统自动关闭。控制系统设置一键排空功能，可一键将管道内所有的污水排空。 | 套 | 14 | 3800 | 53200 | 郑州市，郑州利生科教设备有限公司 |
| 27 | 自动给排水接口 | DZ-LSWL | 接收智能化控制系统控制，功能面板采用钢制面板，每组功能板上预留不锈钢快速给排水接口1对。并配置配套给排水软管2根。快速给水接口5mm厚304不锈钢材质，带自动止水功能，表面抛光拉丝处理。快速排水接口采用PP材质专用接口。 | 套 | 14 | 680 | 9520 | 郑州市，郑州利生科教设备有限公司 |
| 28 | 给水布管 | φ20-32mmPP-R国标，FS-B03165 | 给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 项 | 1 | 4760 | 4760 | 郑州市，郑州利生科教设备有限公司 |
| 29 | 排水布管 | φ50-75mmPVC-U国标，FS-B03211 | 排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 项 | 1 | 3200 | 3200 | 郑州市，郑州利生科教设备有限公司 |
| 30 | 安装调试 | DZ-LSJS | （1）吊顶式安装系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式；（2）系统结构安装调试；（3）系统控制安装调试；（4）通风系统安装调试；（5）给排水安装调试；（6）供电系统安装调试；（7）照明系统安装调试。 | 套 | 1 | 9800 | 9800 | 郑州市，郑州利生科教设备有限公司 |
| 31 | 系统安装辅件 | DZ-LSSC | 采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节，实验功能板离地2m左右。主要辅件有：槽钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 项 | 1 | 3000 | 3000 | 郑州市，郑州利生科教设备有限公司 |
| 三、生物实验室集成系统（56座） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 教学演示端 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 可移动讲台 | 1200*600*900，FS-B03198 | 钢木结构，规格：1200*600*900mm。*（1）台面：采用12.8mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能；*（2）钢木结构：主框架采用50*50*1.3mm矩形管焊接而成，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺；*(3)柜身：柜身为悬柜，基材为18mm厚E0级实验室专用三聚氰胺板制作，柜身可任意移出，便捷、灵活性强。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致；(4)正前方设置可移动置物架，放置教案和教具；(5)桌脚：采用静音医用万向轮。 | 张 | 1 | 1500 | 1500 | 郑州市，郑州利生科教设备有限公司 |
| 2 | 全新钢塑水槽柜 | 450*600*810，FS-B03298 | 规格：450*600*810mm，水槽柜：整体采用三段式结构，前部凸起，采用实验室专用一次成型的绿色环保材质，背板和侧板采用1.0mm厚镀锌钢板后两侧圆弧角设计，前面门板两侧圆弧形设计，底座为专用一次成型绿色环保材质。内部钢框支撑，要求无毒无味，防水防潮，不生锈，承重力强，可重复拆卸拼装，专用连接件拼装。 | 套 | 1 | 1000 | 1000 | 郑州市，郑州利生科教设备有限公司 |
| 3 | 三联高低位龙头 | 大号，WGH0233A | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 套 | 1 | 380 | 380 | 衡水市，河北润旺达洁具制造有限公司 |
| 4 | PP一体化水槽及多功能实验下水装置 | 450*600*250，DZ-YS-W | 水槽为整体模具一体成型，尺寸450*600*250，并设有溢水口，底部带S弯防臭设计，与地面下水管密封连接；水柜内设计方管支撑架，前方设置检修门，整体可拆卸背板，便于维修。 | 套 | 1 | 450 | 450 | 郑州市，郑州利生科教设备有限公司 |
|  | 实践操作端 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 生物学生实验台 | 1200*600*780，FS-B03297 | 新型钢制结构，规格1200*600*780mm。*（1）台面：采用12.8mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，前面两角倒R30圆角，后面两角倒R15圆角。台面后方卡入学生桌铝型槽内，前方用预埋件与桌体固定。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。（2）新型钢塑结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。专用书包斗ABS工程塑料一次性注塑成型结合，成型尺寸410*330*120mm。镂空设计，底部设有排水孔，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。（3）脚架：采用多材质组合结构，组合尺寸590*770mm，定制81*55*2mm椭圆管采用模具一体成型为”Y”字型（没有二次焊接，牢固性可靠、美观实用），下开口采用磨具成型改性工程塑料材料装饰，上端连接件采用铸铝一体成型，上框采用20*30mm距形管焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。*（4）后档水板采用105*14*2.2mm厚一体成型铝合金、左右堵头连接件采用铸铝磨具一体成型，固定台面不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。（5）桌脚：采用一体注塑模具成型，结构美观牢固，后脚采用一寸定向轮，方便移动，前脚采用防滑调整脚，同时可以与地面固定，防止桌移动。并用专用注塑模具件装饰。 | 张 | 28 | 1200 | 33600 | 郑州市，郑州利生科教设备有限公司 |
| 6 | 实验凳 | Φ315*450-500，FS-B03265 | 规格：Φ315*450-500mm。*（1）凳脚材质：4个凳脚采用17×34×1.7mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。Ф凳面直径315×高450-500mm。加装4个高强度耐磨PP胶套，有效保护凳脚底部。（2）凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑,厚6mm。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定。（3）脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。 | 张 | 56 | 130 | 7280 | 郑州市，郑州利生科教设备有限公司 |
| 7 | 全新钢塑水槽柜 | 450*600*810，FS-B03298 | 规格：450*600*810mm，整体采用三段式结构，前部凸起，采用实验室专用一次成型的绿色环保材质，背板和侧板采用1.0mm厚镀锌钢板后两侧圆弧角设计，前面门板两侧圆弧形设计，底座为专用一次成型绿色环保材质。内部钢框支撑，要求无毒无味，防水防潮，不生锈，承重力强，可重复拆卸拼装，专用连接件拼装。 | 套 | 14 | 1000 | 14000 | 郑州市，郑州利生科教设备有限公司 |
| 8 | 三联高低位龙头 | 定制，WGH0233A | 采用定制结构，上下水接头集于一体，上下水接口置于桌面以上便于和上方水源及排水装置连接，上下水接口均采用快速链接。鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 套 | 14 | 380 | 5320 | 衡水市，河北润旺达洁具制造有限公司 |
| 9 | PP一体化水槽及多功能实验下水装置 | 450*600*250，DZ-CZ-W | 水槽为整体模具一体成型，尺寸450*600*250mm，并设有溢水口，底部带S弯防臭设计，与地面下水管密封连接；水柜内设计方管支撑架，前方设置检修门，整体可拆卸背板，便于维修。 | 套 | 14 | 450 | 6300 | 郑州市，郑州利生科教设备有限公司 |
|  | 系统控制端 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 智能系统控制柜 | 450*200*1100，FS-B03394 | 规格：450*200*1100mm；智能控制柜：内置总电源开关1个，漏电保护器一个，电源保护器1个，单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个、急停控制系统1个，工作指示灯系统1套（每个学生电一个指示灯，老师随时掌握学生漏电保护器通短），分组控制系统3套（电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统），风机控制系统1套。（1）电源控制系统：可以对220V进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制；（2）照明控制系统可以对照明进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制；（3）给排水控制系统：给水系统：设有每个学生设有给水控制阀门，可以对给水进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制，教师可以方便对全室供水系统进行控制，学生功能板处设置给水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式，用时接上，不用时可收起。自动排水系统：所有排水由智能化控制系统集中控制，学生功能板处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起；(4)智能摇臂控制系统：可以对摇臂进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制；（5）通风控制系统：采用风机矢量控制变频器：应用空间电压矢量控制原理，采用模块化设计、双CPU控制，是集数字技术、计算机技术、现代自控技术于一体的高科技产品，具有精度高、噪音低、转矩大、性能可靠等特点。（6）主要参数指标为：1.频率指示、异常指示、转速指示、状态指示等均由LED显示；2.输入额定电压：三相380V，±15%；3.输入额定频率：50/60 HZ；4.控制方式：空间电压矢量控制；5.输出频率：1.00~400.0 HZ；6.过载能力：150% 额定电流；7.保护功能：输入缺相、输入欠压、直流过压、过载等。控制系统：采用自主研发控制系统； | 台 | 1 | 16500 | 16500 | 郑州市，郑州利生科教设备有限公司 |
| 11 | 顶装智能控制平台 | 10寸，FS-B03221 | 规格：10寸触摸屏。集中控制系统。可执行各分项分页控制；（1）通风控制：触摸数字无极变频控制，具有频率数字显示功能，可精确控制通风风量；（2）供水控制：集中控制整室给排水；（3）照明控制：分组控制整室照明；（4）电源控制：控制学生AC220V电源； （5）摇臂控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制。 | 套 | 1 | 5500 | 5500 | 郑州市，郑州利生科教设备有限公司 |
| 12 | 学生端分组控制系统 | DZ-CZ，FS-B03198 | 可以对学生端模块的电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统、智能摇臂控制系统经行独立分组控制，实现全选、反选、单选功能 | 套 | 1 | 4750 | 4750 | 郑州市，郑州利生科教设备有限公司 |
| 13 | 远程控制系统 | DZ-LSYC | （1）APP登入有网络注册功能，注册后登入系统操作，使用者忘记密码方便找回，同时方便升级系统，带来新的体验。（2）能使用APP能控制总电源关闭；（3）APP能显示当前温度、相对湿度及当前时间；（4）使用APP能控制学生低压电源的交流电压，且电压值为实测值。如APP给学生交流3V，学生电源电压实测电压为3V；（5）使用APP同时控制水电风光源开启与关闭，同时可以扩展功能（监控布防、空调控制等等） | 项 | 1 | 3800 | 3800 | 郑州市，郑州利生科教设备有限公司 |
| 14 | 温湿度监视系统 | DZ-LSTW | 内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性，在触摸屏中实时显示当前环境的温度和湿度。 | 项 | 1 | 1500 | 1500 | 郑州市，郑州利生科教设备有限公司 |
|  | 集成供给端 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 顶装主体框架 | 1520*575*290，FS-B03200 | 规格：1520*575*290mm，整体采用3.0mm冷轧钢板，经激光雕刻机精细雕刻，数控折弯成型，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 | 套 | 8 | 2650 | 21200 | 郑州市，郑州利生科教设备有限公司 |
| 16 | 主体防尘保护罩 | 1400*430*150，FS-B03208 | 规格; 1400*430*150mm,整体采用PP材质，保护主体构架内的供应系统的安全，防止灰尘进入罩体内。 | 套 | 8 | 1600 | 12800 | 郑州市，郑州利生科教设备有限公司 |
| 17 | 智能摇臂升降系统 | 1520*575*290，FS-B03312 | 规格：1520*575*290mm，接收智能控制系统信号实现远程遥控，动力为直流24V低压电机推送杆，固定于3mm厚专用铝合金模具一体成型，外部保护罩为铝合金模具一次成型，摇臂上装电源、选配网络及上下水模块。 | 个 | 14 | 3350 | 46900 | 郑州市，郑州利生科教设备有限公司 |
| 18 | 上下水智能安装面板 | 215*240*88，FS-B03098 | 规格：215*240*88mm，接收智能化控制系统控制，主体采用铝合金材质，内部铝质框架，外壳采用ABS注塑成型，预留多个供应系统安装位置，水电分离设计，模块设计防水功能。 | 个 | 14 | 180 | 2520 | 郑州市，郑州利生科教设备有限公司 |
| 19 | 多功能电源 | 65*65*8mm，FS-B03110 | 规格：65*65*8mm（2个/组）接收智能化控制系统控制，内含新国标多功能插座2个。 | 个 | 14 | 125 | 1750 | 郑州市，郑州利生科教设备有限公司 |
| 20 | 急停装置 | 铝合金材质，FS-B03130 | 铝合金材质，在水电系统出现故障时紧急制动，确保实验时安全。 | 个 | 14 | 130 | 1820 | 郑州市，郑州利生科教设备有限公司 |
| 21 | 供电线路 | 2.5mm²，60227 | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线。 | 项 | 1 | 4650 | 4650 | 郑州市，郑州第三电缆有限公司 |
| 22 | 智能照明 | 1200*85mm，BPD200-N | 接收智能化控制系统控制，功能面板采用1200*85mm，配置LED日光灯1根，每根15W，灯罩采用ABS一次成型，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 | 套 | 16 | 380 | 6080 | 郑州市，郑州利生科教设备有限公司 |
| 23 | 自动给排水系统 | DZ-LSWS | 自动排水模块1组、水模拟量控制器1组、电源控制器1套、自动保护系统1组。所有排水由智能化控制系统集中控制，三联高低位龙头处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起。当学生水槽柜量达到一定值时系统自动排水、污水经过连接管排至顶部排水管总管后流出，当水槽柜污水排净后排水系统自动关闭。控制系统设置一键排空功能，可一键将管道内所有的污水排空。 | 套 | 14 | 3800 | 53200 | 郑州市，郑州利生科教设备有限公司 |
| 24 | 自动给排水接口 | DZ-LSWL | 接收智能化控制系统控制，功能面板采用钢制面板，每组功能板上预留不锈钢快速给排水接口1对。并配置配套给排水软管2根。快速给水接口5mm厚304不锈钢材质，带自动止水功能，表面抛光拉丝处理。快速排水接口采用PP材质专用接口。 | 套 | 14 | 680 | 9520 | 郑州市，郑州利生科教设备有限公司 |
| 25 | 给水布管 | φ20-32mmPP-R国标，FS-B03165 | 给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 项 | 1 | 4760 | 4760 | 郑州市，郑州利生科教设备有限公司 |
| 26 | 排水布管 | φ50-75mmPVC-U国标，FS-B03211 | 排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 项 | 1 | 3200 | 3200 | 郑州市，郑州利生科教设备有限公司 |
| 27 | 安装调试 | DZ-LSJS | （1）吊顶式安装系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式；系统结构安装调试；系统控制安装调试；给排水安装调试；供电系统安装调试；照明系统安装调试。 | 套 | 1 | 8200 | 8200 | 郑州市，郑州利生科教设备有限公司 |
| 28 | 系统安装辅件 | DZ-LSSC | 采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节，实验功能板离地2m左右。主要辅件有：槽钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 项 | 1 | 3000 | 3000 | 郑州市，郑州利生科教设备有限公司 |
| 合 计 |  | 以上为理化生实验室设备产品单套价格明细，理化生实验室设备各三套。总金额为：大写：贰佰伍拾捌万捌仟伍佰捌拾圆整 小写：2588580.00元 |  |  |  |  |  |  |