许昌市农业局“蓝天卫士”监控系统项目

采购需求、评分标准等说明

- 项目概况

- （一）项目名称：“蓝天卫士”监控系统项目

（二）采购方式：公开招标

（三）主要内容、数量及要求：该项目由9套55寸"的LCD显示单元、多屏处理器、控制管理软件及附属的外围设备组成。

（四）预算金额：400000元。

（五）交付（服务、完工）时间：签订合同后20日内。

（六）交付（服务、施工）地点：许昌市农业局

（七）进口产品：允许□不允许þ。

（八）分包：允许□不允许þ

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保√、中小微型企业扶持√、支持监狱企业发展√、残疾人福利性单位扶持√等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

（一）具备《政府采购法》第二十二条第一款规定条件并提供相关材料。

（二）本次招标接受□不接受þ联合体投标。

四、采购需求

（一）本项目需实现的功能或者目标

此项目用于“蓝天卫士”电子监控系统，实现对全市农村区域实时监控，全力支持秸秆禁烧工作，为打赢大气污染防治攻坚战作出贡献。

- （二）采购清单

| 序号 | 货物名称 | 技术规格及主要参数 | 单位 | 数量 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LCD显示单元 | 本项目的LCD显示系统拼接墙由9套LCD 55 英寸显示单元以3（行）×3（列）的方式拼接而成，具体要求如下： - t1.拼缝：≤3.5mm，分辨率：1920×1080，亮度：≥500cd/m2，对比度：≥1400:1，响应时间≤12ms，垂直视角: 178度，水平: 视角178度； - 2.显示单元密闭性好，具有防漏光设计，漏光率≤0.02cd/m²； - t3.显示单元可达水平分辨力≥800TVL，图像重显率≥95%，白平衡误差≤±0.010，几何失真率≤3%； - 4.显示单元可抵抗太阳光等强光干扰，照度在95K Lux能正常工作； - 5.显示单元亮度鉴别等级≥10级，并支持自定义设置亮度模式，可以根据使用需要选择不同的亮度运行； - 6.显示单元采用一体机设计，单元后盖完全覆盖板卡、电源和面板，杜绝使用元器件外漏产品避免安全隐患； - 7.显示单元信号接口丰富，支持Video、YPbPr、VGA、DVI、HDMI等信号源接入； - 8.支持拼缝补偿功能，可在控制端对LCD拼接时的缝隙进行屏幕数据补偿、几何修正，解决拼接墙图像边框处不连续现象； - t9.显示单元有一定的抗震能力，抗震等级可达8级； - t10.显示单元的平均无故障运行时间，MTBF≥100000； - 11.显示单元具有一定防火能力，可避免恶劣环境下运行工作时产生灾害，整机采用铝合金材质，具备防火功能； - 12.显示单元外壳金属表面具备抗盐雾腐蚀能力≥10级； - 13.显示单元具备高海拔工作能力，可以在15000英尺高海拔地区正常工作； - 14.显示单元具有防失真、防静电功能自控防失真功能、支持多路图像同步显示、远传传输防静电功能； - t15.要求显示单元通过IP5X防尘检测； | 套 | 9 | 是 |
| 2 | 大屏幕支架 | 底座高度订制，采用铝型材支架，安装灵活多变，可根据客户需要在项目现场进行改装。 支架通过RoHS认证。 | 套 | 1 | 否 |
| 3 | 多屏处理器 | 本项目需要支持不少于12路DVI信号输入，所有信号与应用窗口可以在全墙任意位置、任意大小、任意顺序叠加显示，具体要求如下： - 1.采用纯硬件架构，无需操作系统，完全杜绝计算机病毒侵扰。 - t2.机箱具备前置5英寸LCD液晶面板，可实时显示设备运行状态，可对处理器的机箱内部温度、电源电压、风扇转速等进行实时监控并显示，非正常状态进行报警； - t3.系统总带宽：≥480Gbps； - t4.信号开窗速度单窗口<30ms，72/64预览回显窗口<3s； - 5.具备信号共享功能，对接入处理器的各类视频信号以网络流的方式共享给异地配有视频解码端的显示设备图像显示； - t6.全单板支持热插拔功能，业务自动恢复时间<30s； - 7.支持超高分单一逻辑桌面信号与桌面分别独立处理； - 8.采用抗高温高湿低温设计。 - t9.多屏处理器符合抗震要求，＞8级震动。 - 10.设备MTBF平均无故障时间≥140,000小时。 | 套 | 1 | 是 |
| 4 | 控制管理软件 | - 1.具备C/S和B/S结构，既可以通过客户端软件登录控制软件管理大屏幕系统，也可以通过WEB浏览方式在IE等浏览器上远程登录控制软件管理大屏幕系统。 - 2.控制管理软件具备信号管理、模式管理、预案管理、用户管理、设备管理等功能。投标人请详细描述。 - 3.支持多客户端同时在线操作，允许同一用户账号在多台工作站同时在线对大屏幕进行操作。支持对各级用户设定对应权限。 | 套 | 1 | 否 |
| 5 | 分配器 | VGA/DVI高宽带一拖二分配放大器 | 套 | 2 | 否 |
| 6 | 扩声系统 | 壁挂全频音箱2台，数字功放1台 | 套 | 1 | 否 |
| 7 | 调度台 | 2席位，含座椅，定制 | 套 | 1 | 否 |
| 8 | 配套电源柜 | 5KW,强电线缆、空开、配电柜、开关、插座、综合布线 | 套 | 1 | 否 |
| 9 | 配套线缆 | 设备所需配套信号线、控制线、网线、音频线等，所有线缆必须符合国家和行业标准。 | 批 | 1 | 否 |
| 10 | 控制电脑 | CPU：类型酷睿六代i7处理器速度 (主频≥3.4GHz，缓存8MB)，显卡≥2GB显存独立显卡，内存≥8GB，硬盘≥1TB，光驱：DVD刻录，显示器≥23英寸，分辨率1920×1080，网络接口≥千兆网卡；操作系统：预装正版Windows7操作系统，提供微软认可的正版序列标签，带标准键盘，光电鼠标 | 台 | 1 | 否 |

（三）采购标的执行标准

无。

（四）验收标准

由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收结束后,出具验收书。

- 采购标的的其他技术、服务等要求

投标产品保修期不低于2年(含2年)，保修期自项目完成、验收合格并交付使用之日算起。

投标LCD显示单元、多屏处理器、控制管理软件必须为同一品牌。

此项目是为许昌市蓝天卫视平台提供高清显示，投标人所投产品须确保与蓝天卫视后台设备实现无缝对接。

五、评标方法和评标标准

（一）评标方法：最低评标价法□ 综合评分法þ

（二）综合评分法评标标准：

| 分值构成 (总分100分) | 价格分值： 30 分 商务部分： 20 分 技术部分： 50 分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分（满分 30 分） |  |  |  |  |
| 评分因素 |  | 评分标准 |  | 分值 |
| 投标报价 评分标准 |  | 评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，投标报价的平均值为评标基准价。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）× 30 |  | 30 分 |
| 二、商务部分（满分 20 分） |  |  |  |  |
| 评分因素 |  | 评分标准 |  | 分值 |
| 信誉 |  | 投标人提供信用评估机构评定的AAA级企业信用等级证书得2分；(投标时需提供信用等级证书复印件) |  | 2分 |
| 企业综合实力 |  | 核心产品制造厂商具有ISO9001:2008质量管理体系认证、ISO14001:2004环境管理体系认证、OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证、中华人民共和国国务院颁发的国家科学技术进步奖证书、国家知识产权局颁发的中国专利金奖证书、国家知识产权局颁发的中国专利优秀奖。每提供一份（扫描件或复印件）并加盖厂家公章得1分，共6分。不提供，得0分 |  | 6分 |
| 业绩 |  | 近三年来合同金额不低于50万元类似项目业绩，每提供一项得3分，最多得12分，在投标文件里提供合同复印件并加盖公章。 |  | 12分 |
| 三、技术部分（满分 50 分） |  |  |  |  |
| 评分因素 |  |  | 评分标准 | 分值 |
| 对招标文件 响应程度 |  |  | - 1、产品需满足招标文件技术要求，基础分为10分，加t项为核心技术指标，需提供具备CNAS认可的第三方检测机构出具的检测报告（扫描件或复印件）加盖厂家公章，每提供一项得2分，全部提供得20分，不提供不加分。 2、液晶显示单元、多屏处理器需通过CE、CB（欧盟）认证，为了保证设备的安全先进性高，所有证书需厂家提供复印件并加盖品牌公章，提供（扫描件或复印件）并加盖厂家公章，全部提供得3分，不全得0分。 3、液晶显示单元、多屏处理器、支架必须符合RoHS标准，提供证书（扫描件或复印件）并加盖厂家公章，得4分，无法提供证书，得0分。 4、提供多屏处理器嵌入式软件著作权登记证书（扫描件或复印件）并加盖厂家公章，得3分，不提供，得0分。 5、完全满足控制管理软件技术指标，并提供软件著作权登记证书（扫描件或复印件）并加盖厂家公章，得2分，不提供，得0分。 6、显示单元采用A类面板，提供面板厂商出具的A规面板证明得2分，不提供，得0分； | 44 分 |
| 投标文件 规范程度 |  |  | 投标文件的编制符合招标文件规定、装订整齐、印刷精美得2分；投标文件编制无目录和页码，排序混乱和缺篇少页的不得分。 | 2 分 |
| 售后服务承诺 |  |  | 1、投标人对该项目整体提供三年原厂免费质保的得2分，满分2分；提供免费质保函加盖投标人公章。 2、在省内有常设售后办事机构（提供场地相关证明资料作为佐证）或承诺中标后设售后办事机构，得2分，不提供证明，得0分。 | 4 分 |

六、采购资金支付

（一）支付方式：银行转账

（二）支付时间及条件：验收合格后付合同总价款的80%，剩余20%正常运行一年内无质量问题一次付清。

七、联系方式

联系人姓名：刘小凯    联系电话:0374-2965103

13569459185

单位地址：许昌市建安大道1516号9号楼9138室

2018年9月29日