河南省许昌市中级人民法院一号审判庭科技法庭设备采购需求、评标标准等说明

- 项目概况

（一）项目名称：一号审判庭科技法庭设备

（二）采购方式：公开招标

（三）主要内容、数量及要求：高清庭审主机1台，书记员庭审系统1套、云台摄像机2台，显示设备2套、大屏控制软件等。

（四）预算金额：85万元；最高限价：85万元。

（五）交付时间：合同签订后30日内

（六）交付地点：许昌市中级人民法院

（七）进口产品：允许□不允许R。

（八）分包：允许□不允许R

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保√、中小微型企业扶持√、支持监狱企业发展√、残疾人福利性单位扶持√等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

（一）具备《政府采购法》第二十二条第一款规定条件并提供相关材料。

（二）本次招标不接受联合体投标。

四、采购需求

（一）本项目需实现的功能或者目标

通过科技法庭信息化建设，实现审判过程中视频、音频、多媒体证据等信息资源的实时采集、展示等。

- 采购清单

| 序号 | 货物名称 | 技术规格及主要参数 | 单位 | 数量 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清庭审主机 | 主机采用19"标准单一机箱，4U高度； 全数字化核心，嵌入式设计，采用模块化接口结构、每个接口模块采用板卡式设计可自由配置，支持带电插拔升级维护； 前面板具备7寸液晶电容触控屏； 标配6路3G-SDI数字高清摄像机接入，4路VGA/HDMI/DVI/Ypbpr证据信号接入； 可扩展支持最大9路3G-SDI数字高清摄像机接入，最大6路VGA/HDMI/DVI/Ypbpr证据信号接入； 支持4路数字高清视频信号DVI-I输出接口，并可兼容HDMI、VGA、DVI、Ypbpr信号输出； 可扩展支持12路数字高清视频信号DVI接口输出，并可兼容HDMI、VGA、DVI、Ypbpr信号输出； 具备内置矩阵，支持多路信号的同步切换，支持1080P60高清视频信号； 12路麦克风接入端口，提供48V幻象电源支持； 支持语音激励功能，自动将对准发言人的摄像机画面切换到画面分割模式中的主画面窗口； 每路输入具有平衡/非平衡处理、+48V幻象电源供电开关、支持激励灵敏度调节、音量调节； 4路线性音频输入接口，用于证据音频输入； 4路线性音频输出端口，1路前置监听端口；每路输出都带有音量、均衡、音调调节等功能； 内置数字音频处理器，支持反馈消除AFC、回声消除AEC、背景自动降噪ANC等功能，提供专业级音频效果； 具备硬件高清图像合成器，可提供2/4/6/8/9等多种合成画面格式，合成画面分辨率1080P； 支持两路不同分割图像输出； 支持4路1080P格式同时编码输出，可支持各摄像机或证据或合成画面的独立编码，码流速率可设； 可扩展支持6路1080P格式同时编码输出，可支持各摄像机或证据或合成画面的独立编码，码流速率可设； 支持2路远程1080P格式解码能力，可用于远程提讯、远程三方庭审（嫌疑人、公诉人均在远端）； 可扩展支持H.323协议，可以与视频会议系统互联互通。满足不同类型远程开庭、远程提讯的应用； 视频输出格式：符合最高院要求的H.264编码，符合最高院要求的MPEG4文件存放格式； 音频输出格式：符合最高院要求的AAC文件存放格式； 具备8路可编程红外发射端口；具备8路全双工可编程RS-232端口；具备2路全双工RS-485端口； 具备控制网络可连接强电开关控制器、触摸屏、控制面板等多种集控设备； 可通过网络采用浏览器以WEB页面方式对主机进行远程控制、管理、系统升级； 具备双网口，支持2路USB接口，可挂接移动存储设备； 内置1块2TB容量硬盘，提供主机庭审数据备份功能；可扩展支持最大4块3TB硬盘，高达12TB存储容量； 提供上述模块的场景控制，实现法庭纪律展示、证据展示控制、语音激励及控制、声音调节等。 | 台 | 1 | 是 |
| 2 | 书记员庭审系统 | 书记员登录系统后，可以在案件列表中选取某一案件进行载入，在实际的庭审过程中可进行场景切换，在实际的切换过程中将包括开庭、休庭、闭庭三个场景，并支持跨天预订和跨天开庭。书记员可选择满足条件的多个案件实现并案开庭，从而方便相关案件审理及庭审记录； 支持笔录模板导入。庭审笔录时，可选择相应模式或书记员事先制定的笔录模板，从而可减轻书记员的工作量； 支持快速插入标记及庭审笔录校对。支持标记快速插入，后期笔录校对时，书记员可根据庭审流程阶段及标记点快速定位音视频，补录、校正遗漏的笔录文字； 对庭审设备的操作，除类似取放光盘、打开展台等动作外，其它均由系统自动控制与管理，包括开关系统、庭内录像设备的使用、各种证据信号切换等控制； 多媒体证据展示。通过配置多媒体证据展示设备和计算机终端，用于展现法律规定的各种类型的证据，包括纸介质证据、DVD证据、电子证据等多种证据。系统开庭前自动导入庭前交换的电子证据，并支持双输出显卡，在电子证据展示时书记员可照常进行笔录记录； 支持庭审笔录录入。笔录录入支持两种模式，亚伟模式与WORD模式。支持键盘、速录设备方式，并可实现笔录的定时自动保存，确保书记员庭审笔录有效记录； 书记员在庭审过程中可以根据现场情况随时暂停或者开启网络直播，随时开启或中止语音激励。休庭或闭庭后，笔录可以投影到大屏，方便当事人和旁观席人员观看； 笔录自动上传。退出书记员庭审系统时，庭审笔录自动上传，减轻书记员工作量的同时，避免笔录漏传。庭审中生成的笔录每隔10秒钟可自动保存到法院信息管理系统的庭审信息中，以最大程度保证笔录数据的安全性和完整性； 支持法庭预监功能，书记员可通过法庭预监功能在笔录记录界面内，查看法庭现场状况； 支持异地开庭的功能，上级院法官可以到下级院并利用其数字法庭系统进行开庭，案件信息实时从上级院同步获取，同时产生的庭审笔录、庭审录像信息是实时的上传至上级院。 为保证系统的兼容性，与高清庭审主机同一品牌。 | 套 | 1 | 是 |
| 3 | 高清云台摄像机 | 1、采用1/2.8英寸，不低于400万像素的高品质CMOS传感器，可实现1920x1080超高分辨率的优质图像； 2、20倍光学变焦，f＝4.7—94mm，垂直上下俯角-30+90度，水平350度； 3、支持1080p60，720p等多种高清视频制式(高清1080p,高清720p)并在3G-SDI接口，HDMI，网络输出三个接口上同时输出高清视频信号； 4、支持RTSP,RTMP,28181,onvif协议等，支持音频输入；支持中英文菜单； 5、支持232控制，485控制，ip控制等，支持VISCA,PELCO协议等多种协议； 6、可设置255个预置位；支持正装和倒装； 7、最大拍摄角度为55.5度 8、配套摄像机安装支架，根据现场实际情况，确定安装方式和支架类型，可分为支架安装、壁装和吸顶安装。 | 台 | 2 | 否 |
| 4 | 高清一体化枪式摄像机 | 采用1/2.8英寸，不低于400万有效象素的高品质HD CMOS传感器，同时支持1080i，1080p，720p多种高清视频制式(高清1080p/30，高清1080p/25,高清720p/30，高清720p/60高清1080i/60)；支持3G-SDI高清数字图像输出；20倍光学变焦，f=4.7～94mm；最大拍摄角度为55.5度；配套摄像机安装支架，根据现场实际情况，确定安装方式和支架类型，可分为支架安装、壁装和吸顶安装。 | 台 | 4 | 否 |
| 5 | 桌面显示器 | 不小于21英寸超窄边液晶桌面显示器，黑色，支持壁挂安装，DVI接口 | 台 | 5 | 否 |
| 6 | 显示器专用桌面支架 | 桌面显示器专用支架，可调整显示器与桌面成0度～90度角，符合VESA标准75mm及100mm孔距。 | 个 | 5 | 否 |
| 7 | 法官席DVI分配器 | 输入埠： 1 x DVI，输出埠： 4 x DVI，数位音源取样率 ：最高 192 kHz，电源供应： 5V DC / 2.6A 。 | 台 | 1 | 否 |
| 8 | 原被告席DVI分配器 | 输入埠： 1 x DVI，输出埠： 4 x DVI，数位音源取样率 ：最高 192 kHz，电源供应： 5V DC / 2.6A 。 | 台 | 1 | 否 |
| 9 | 电容话筒 | 桌面电容话筒，扩声用，具有防止话筒无意关闭的功能。 | 支 | 8 | 否 |
| 10 | 落地立架式电容话筒 | 立式支架话筒，用于刑事被告。 | 支 | 1 | 否 |
| 11 | 实物展台 | 不小于300万有效像素，解像度高于850TV线；支持不少于200倍放大功能；不少于2组VGA输出接口，1组VIDEO接口，支持麦克风输入；具备RS232控制接口；音频输入：3.5插口3组，音频输出：3.5插口1组；对焦/白平衡： 自动/手动；图像特技：正负片、冻结、 旋转、标题、同屏对比、镜像、文本/图像、黑白/彩色。 | 台 | 1 | 否 |
| 12 | 桌面接口 | 原被告桌面下接口，VGA×1、音频×1、电源接口×1、网口×2、切换键×1。 | 台 | 2 | 否 |
| 13 | 书记员电脑 | 不低于酷睿i5/2G内存/1TB硬盘/DVDRW/1G独立显卡（HDMI+VGA）/23寸液晶显示器/键盘鼠标。 | 台 | 1 | 否 |
| 14 | 电脑主机 | 不低于i5/4G内存/500G硬盘，尺寸≤240 x 180 x 55 mm。 | 台 | 3 | 否 |
| 15 | 书记员电脑DVI分配器 | 输入埠： 1 x DVI，输出埠： 2 x DVI，数位音源取样率 ：最高 192 kHz，电源供应： 5V DC / 2.6A。 | 台 | 1 | 否 |
| 16 | 显示设备 | 整屏拼接尺寸：像素点距≤2.5mm、宽≥3.84 m、高≥2.16 m、面积≥ 8.29 ㎡ 。箱体：全铸铝压铸箱体（箱体、箱盖均为一次成型压铸），无风扇全静音，像素结构：灯管采用表贴三合一，全黑灯，金线封装。须实现内弧拼接。显示屏供电系统采用电源N+1冗余供电设计，多个插拔式开关电源组成外置AC-DC电源箱，任意拔掉其中一个系统电源，不影响系统的正常运行。 ★像素间距≤2.5mm；水平视角（°）≥160；垂直视角（°）≥160;对比度≥8000:1； 整屏拼接平整度≤0.07%;白平衡亮度≥1500cd/㎡；灰度等级≥18bit；刷新率≥3840 HZ；光利用率≥99%;像素失控率：＜1/100000. | 套 | 2 | 是 |
| 17 | 控制系统 | 支持全屏亮度统一调节、支持硬件工作状态监测、支持单元箱体温度监测、支持配置文件回读、支持网线通讯状态检测、支持供电电压检测等；可对视频窗口进行开/关、缩放、整屏漫游、叠加、多屏幕显示、窗口指定大小，属性设置等操作，并能够实现单屏显示、跨屏显示、叠加显示、整屏漫游等多样化的显示模式。 | 套 | 1 | 是 |
| 18 | 大屏幕管理软件（播放软件） | 显示要求:控制软件提供模式和预案的管理。操作员可对各种信号窗口的显示方式和布局保存成模式，或者根据时序定制为预案，并可通过快捷键对模式和预案进行快速调用，实现自动化控制管理功能。LED单元的开关、色彩、亮度调整、视频拼接控制器的参数配置和控制、信号调用、远程监控维护均在同一台控制计算机上统一实现；控制软件提供多用户的认证和授权机制，管理员可对各操作员授予各种操作功能的权限，也可以根据大屏幕不同区域设定各操作员的可操作区域； 屏幕分割要求: 软件支持显示窗口任意分割，整屏可分割成多个显示区域，每个区域显示不同播放对象。 | 套 | 1 | 否 |
| 19 | 配电系统 | 功率容量不少于20KW、内置PLC模块，可实现在计算机远程端对大屏幕进行开屏、关屏断电操作。主要元器件采用知名品牌元件。配电系统设备端要使用PDU供电，提高接线端子的可靠性，负荷要充足；要多路输出，分路合理，负荷充足；各类设备的电源开关要设置合理，如 LED屏幕、集中控制设备等。 | 套 | 1 | 否 |
| 20 | 中央控制系统 | 内置NET接口，支持IOS系统和Windows系统，可用IPAD或计算机进行控制。采用主频不低于660MHz的32位内嵌式处理器；8路独立可编程的红外发射接口，支持控制多台相同或不同的红外设备；8路独立可编程RS-232/422/485控制接口，用户可编程设置多种控制协议和代码；8路弱电继电器接口；8路数字输入/输出IO接口；；USB2.0编程通讯接口；内嵌式红外学习器，方便调式和维护；配套专业手持控制器：屏幕不小于8英寸，支持无障碍开阔地带无线传输距离≥50M；支持TFT真彩全视角LCD，1280*800解析度16:9宽屏清晰显示；支持电容屏，透光率高达99.9%；操作界面可由用户自定义，PNG、JPG等常用图像格式，图形界面支持文本、3D按钮、多态按钮、非规则按钮特效；只需轻轻触摸屏幕就可以实现自由掌控；支持画中画；支持USB充电；★支持WiFi/RF控制方式自由切换，WiFi支持双向控制，支持网络通讯方式：CR-NET、CR-Link、Ethernet。 | 套 | 1 | 否 |
| 21 | 打印机 | 打印复印扫描传真多功能一体机；最大打印幅面：A4黑白；最高打印分辨率：2400×1200dpi；最高扫描分辨率：4800×4800dpi ；打印复印打印速度：15ppm（黑白）12ppm（彩色）；内存不小于64MB,支持有线无线网络打印。 | 台 | 1 | 否 |
| 22 | 时序电源控制器 | 电源输出通道数：8路；单通道的最大电流为10A，总输入电流容量为40A；支持TCP/IP协议和串口协议控制；可通过面板按钮进行ID设置；可通过面板按键对输出端口单独或全部进行控制；可通过用网口、RS232、RS485 接口控制组件对设备进行控制；每路可独立设定延时时间（由1秒到15小时）。 | 台 | 1 | 否 |
| 23 | 交换机 | 硬件规格： 24个10/100/1000M电接口，4个千兆SFP光口(独立非复用)；交换容量≥256Gbps，包转发率≥90Mpps；二层功能：支持4K个VLAN，支持基于MAC、IP子网的VLAN、支持protocol vlan、支持private valn、支持voice vlan、支持支持Super vlan，QINQ等；支持端口的负载均衡、支持LACP，每个链路聚合组支持8个端口。支持STP/RSTP/MSTP。多对一的端口镜像，远程端口镜像RSPAN，流镜像。三层协议 支持DHCP SERVER,支持静态路由、RIPV1/V2动态路由。ACL&QOS功能 支持标准、扩展ACL，基于MAC的ACL、基于时间的ACL等；支持IP+MAC+端口的绑定，支持SP、WRR、SP+WRR、DWRR、SDWRR等队列技术。支持横向虚拟化，实现多个物理设备虚拟为一个逻辑设备进行管理的虚拟化功能。MAC地址≥32K 。 ★管理维护：1个Console配置口、1个micro USB配置接口、1个Reset键。 ★支持纵向虚拟化功能，本机可以作为核心交换机的端口扩展板卡进行配置统一管理,与核心设备配合最大支持≥100台设备虚拟成一台设备。 | 台 | 1 | 否 |
| 24 | 机柜 | 定制， 19"标准机柜,跟家具配套，含PDU电源。 | 套 | 1 | 否 |
| 25 | 线材 | 视频线、音频线等（由于实施复杂程度高，核心线材双备份） | 项 | 1 | 否 |
| 26 | 集成服务 | 对整个项目产品进行合理有效安装调试，达到使用要求。 | 项 | 1 | 否 |

- 服务标准、期限、效率等要求

货物需求中高清庭审主机质保三年，其它设备一年。质保期从验收后开始计算。

（四）验收标准

由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。

1、系统运行稳定，完全达到实用水平；

2、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收。

（五）采购标的的其他技术、服务等要求

序号2书记员庭审系统应能够与法院现有审判流程系统、庭审应用系统对接，实现庭审预定信息、案件信息的同步，并能够将庭审笔录自动上传到审判流程系统，减轻书记员工作量，保证办案数据的完整性和安全性。投标时投标人提供对接承诺，并承担对接费用，若中标后不能实现对接，并承担相应的法律责任。

五、评标方法和评标标准

（一）评标方法：最低评标价法□ 综合评分法√

（二）综合评分法评标标准：

| 分值构成 |  |  | 价格分值： 35分 商务部分： 30分 技术部分： 35分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分（满分35分） |  |  |  |  |  |
| 评分因素 |  |  |  | 评分标准 | 分值 |
| 投标报价 评分标准 |  |  |  | 评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×35 | 35分 |
| 二、商务部分（满分30分） |  |  |  |  |  |
| 评分因素 | 评分标准 |  |  |  | 分值 |
| 企业实力 | - 投标人所投序号1“高清庭审主机”生产厂商具有 CMMI-DEV ML-5的，得3分， ML-3得1分，不提供不得分。 - 投标人所投序号16“显示设备”具有国家版权局颁发的超高分辨率图像处理软件著作权的；得3分，否则不得分； 3、投标人所投序号16“显示设备”采用环保型LED显示屏铝型材框架，提供封面带CNAS、CMA标识的检测报告得2分，否则不得分； 4、投标人所投序号17“控制系统”配套控制软件具有国家版权局颁发的色彩校正系统软件著作权证书的。得2分，否则不得分； 5、投标人所投序号18“大屏幕管理软件（播放软件）”具有消除隐亮嵌入式软件著作权、亮暗线修复嵌入式软件证书，每提供一个得2分，最高得4分，否则不得分。 6、投标人所投序号19“配电系统”具有国家版权局颁发的智能配电管理系统软件证书软件著作权、LED显示屏远程PLC自动控制系统软件著作权，每提供一个得2分，最高得4分，否则不得分。 注：以上序号1/2/3/4/5/6证书或检测报告投标文件中须提供证书或检测报告复印件并加盖生产厂商公章，否则不得分。 |  |  |  | 18分 |
| 投标文件的规范程度 | 投标文件格式和内容严格按照招标文件要求编制； 文字正确和字体规范，证书和图片清晰，内容完整，查找方便，每有一项得1分，最高4分。 |  |  |  | 4分 |
| 售后服务 | - 投标人提供的序号1“高清庭审主机”提供三年原厂质保基础上每增加一年得1分，最高2 分。 - 投标人提供的序号16“显示设备”提供一年原厂质保基础上每增加一年得1分，最高3分。 3、投标人所投显示设备提供备品备件的得3分，没有不得分。 注：以上序号1/2/3的原厂质保或服务承诺，在投标文件中须提供生产厂家针对该项目出具的承诺函原件并加盖生产厂商公章，否则不得分。 |  |  |  | 8分 |
| 三、技术部分（满分 35 分） |  |  |  |  |  |
| 评分因素 |  | 评分标准 |  |  | 分值 |
| 对招标文件产品响应程度 |  | 1、投标人所投产品各项技术指标及要求均满足招标文件要求的，得15分。参数部分所投标产品技术指标每优于招标参数的一项1分，满分8分；总计23分。 2、采购清单中序号16“显示设备”加★像素间距≤2.5mm；水平视角（°）≥160；垂直视角（°）≥160;对比度≥8000:1；整屏拼接平整度≤0.07%;白平衡亮度≥1500cd/㎡；灰度等级≥18bit；刷新率≥3840 HZ；光利用率≥99%;像素失控率：＜1/100000.提供中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构出具的检测报告，参数和要求参数符合的加5分。否则不得分。 3、采购清单中序号20“中央控制系统”加★支持WiFi/RF控制方式自由切换，WiFi支持双向控制，支持网络通讯方式：CR-NET、CR-Link、Ethernet。提供生产厂商出具加盖公章的参数证明文件符合文件参数要求的得3分；否则不得分。 4、采购清单中序号23“交换机”加★管理维护：1个Console配置口、1个micro USB配置接口、1个Reset键；★支持纵向虚拟化功能，本机可以作为核心交换机的端口扩展板卡进行配置统一管理,与核心设备配合最大支持≥100台设备虚拟成一台设备。提供生产厂商出具加盖公章的参数证明文件，符合文件参数要求的每项得2分，总计4分；否则不得分。 |  |  | 35分 |

六、采购资金支付

（一）支付方式：银行转账。

（二）支付时间及条件：经验收合格付合同总价款的90%，剩余10%满半年无质量问题一次付清。

七、联系方式

联系人姓名：陈先生    联系电话：0374-2929015

单位地址：许昌市前进路中段

河南省许昌市中级人民法院

2018年9月11日