政府采购项目采购需求提交说明

许昌市政府采购中心：

我单位按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规及相关规定，就本项目委托你中心编制招标文件。现提供采购需求、评标标准等相关内容（详见“采购需求、评标标准等说明”），对于不允许偏离的实质性要求和条件，已以“★”号标明。

一、采购需求部分

1、我单位根据市场调查情况、资产配置标准等，按照或参照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第十一条内容，科学、合理地确定了本项目采购需求，所提供采购需求合规、完整、明确。

2、我单位未将投标人的注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件作为资格要求，也未将生产厂家授权、承诺、证明、背书等作为资格要求，对投标人实行差别待遇或者歧视待遇。

3、我单位已了解《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七十七条相关规定。

二、评标标准部分

1、我单位未将投标人的注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件作为评审因素，对投标人实行差别待遇或者歧视待遇。

2、评审因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等，设定与投标人所提供货物服务的质量相关，资格条件未设定为评审因素。

许昌市妇幼保健院暨许昌市儿童医院整体迁建病房窗帘采购需求、评标标准等说明

一、项目概况

（一）项目名称：病房窗帘

（二）采购方式：竞争性谈判

（三）主要内容、数量及要求：1至15楼窗帘、医用隔帘

（四）预算金额： 437788元 ；最高限价：437788元

（五）交付（服务、完工）时间：合同签订后30日

（六）交付（服务、施工）地点：许昌市妇幼保健院

（七）进口产品：允许□不允许☑。

（八）分包：允许□不允许☑

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保√、中小微型企业扶持√、支持监狱企业发展√、残疾人福利性单位扶持√等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

（一）具备《政府采购法》第二十二条第一款规定条件并提供相关材料。

（二）本次招标不接受联合体投标。

（三）根据采购项目特殊要求，规定投标人的特定条件

四、采购需求

（一）本项目需实现的功能或者目标

满足许昌市妇幼保健院对窗帘、医用隔帘的使用需求。

（二）采购清单

| 序号 | 货物名称 | 技术规格及主要参数 | 单位 | 数量 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.7m×2.93m丝麻绒布窗帘 | 布料：丝麻绒布克重800g，100%涤纶，遮光度深色85%左右-浅色60%左右。布带检验依据为GB18401-2010 C类，甲醛含量≤300mg/kg，无异味，禁用可分解芳香胺染料，耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度都≥3级。 2、轨道：轨道规格宽20mm*高20mm，国标厚度1.0mm，材质为优质铝合金，产品特点：电泳工艺,光泽度好，耐腐蚀，滑动性高，静音效果好。加厚钢板安装码，带轮子走珠，五金挂环纳米封口。 3、含安装、制作手工费用。 | 套 | 35 | 是 |
| 2 | 11m×2.93m丝麻绒布窗帘 |  | 套 | 2 | 是 |
| 3 | 3m×2.93m 丝麻绒布窗帘 |  | 套 | 7 | 是 |
| 4 | 3.3m×2.93m丝麻绒布窗帘 |  | 套 | 82 | 是 |
| 5 | 3.55m×2.93m丝麻绒布窗帘 |  | 套 | 132 | 是 |
| 6 | 3.6m×2.93m丝麻绒布 |  | 套 | 10 | 是 |
| 7 | 5.5m×2.93m丝麻绒布 |  | 套 | 2 | 是 |
| 8 | 6m×2.93m丝麻绒布 |  | 套 | 1 | 是 |
| 9 | 6.5m×2.93m丝麻绒布 |  | 套 | 8 | 是 |
| 10 | 6.8m×2.93m丝麻绒布 |  | 套 | 4 | 是 |
| 11 | 7.3m×2.93m丝麻绒布 |  | 套 | 2 | 是 |
| 12 | 3.55m×2.93m遮光布 | 1、遮光布布料：采用织造遮光布的工艺，材质为100%涤纶，遮光按颜色深浅，浅色遮光率80%、深色遮光率90%，克重790克。 2、轨道：轨道规格宽20mm*高20mm，国标厚度1.0mm，材质为优质铝合金，产品特点：电泳工艺,光泽度好，耐腐蚀，滑动性高，静音效果好。加厚钢板安装码，带轮子走珠，五金挂环纳米封口。 3、含安装、制作手工费用。 | 套 | 17 | 是 |
| 13 | 3.6m×2.7m普通隔帘 | 1、布料：医用隔帘检验依据为GZ17630101针织面料113-2015，甲醛含量≤300mg/kg，无异味，耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度都≥3级，顶破强力≥250N，起球级≥3.0级，成份：100.0%聚酯纤维。布带检验依据为GB18401-2010 C类，甲醛含量≤300mg/kg，无异味，耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度都≥3级。 2、轨道：医用轨道成分为铝合金U型轨道（壁厚1.0mm），固定于吊顶上（用50副骨；50mm*0.7mm），由师傅现场固定。 3、含安、装制作手工费用。 | 套 | 240 | 是 |
| 14 | 3.6m×2.7m卡通隔帘 |  | 套 | 55 | 是 |

（三）采购标的执行标准

1、国家标准：

2、符合国家和履约地相关安全质量标准、行业技术规范标准。

（四）服务标准、期限、效率等要求

1、本项目中须承诺送货到指定地点，并安装调试。

2、投标人须明确产品的厂家、产地、品牌、型号、详细参数，否则为无效投标。

3、投标人应就该项目进行完整投标，否则为无效投标。

4、本招标文件所列参数需求为最低要求，不得低于最低要求。

5、专利权：投标人应保证用户在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。

6、保修及服务：投标人所投项目产品必须提供至少一年免费质保。保修期结束后，仍负责提供维修服务，只能收取成本费。解决问题时间不得超过24小时。

（五）验收标准

由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

1、按照国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范验收；

2、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收；

（六）采购标的的其他技术、服务等要求

五、评标方法和评标标准

（一）评标方法：最低评标价法☑ 综合评分法□

（二）综合评分法评标标准：

六、采购资金支付

（一）支付方式：银行转账

（二）支付时间及条件：

1.全部货物到达安装现场后10个工作日内，付总价的40%；

2.安装调试、验收合格，交付使用后10个工作日内，付总价的50%；

3.剩余总价的10%，合同满一年后10个工作日内支付。

七、联系方式

许昌市妇幼保健院

联系人姓名：洪凯          联系电话：18637403199

地址：许昌市学院路与青芳街交叉口

二〇一八年九月二十日