建安区政府采购

谈

判

文

件

- 项目编号：建安政采竞字〔2018〕 125号

项目名称：建安区建制乡（镇）环境空气质量自动监测站站房及配套设施建设——空气自动监测站建设

项目负责人：海少伟13733625511

许昌市建安区环境保护局

二0一八年十月

目   录

第一部分  谈判邀请函

第二部分  竞争性谈判程序

第三部分  注意事项

第四部分  保证金交纳及退还须知

第五部分  采购清单

第六部分  响应文件格式

第一部分  谈判邀请函

- 受采购人的委托，就该项目进行竞争性谈判采购，欢迎符合本项目资格条件的供应商参与谈判。

一、项目概况

1、项目编号：建安政采竞字〔2018〕125号。

2、项目名称：建安区建制乡（镇）环境空气质量自动监测站站房及配套设施建设——空气自动监测站建设。

3、采购单位：许昌市建安区环境保护局。

4、采购要求：详见采购文件。

5、采购预算：项目总预算6381000.00元（财政拨款），最高限价6381000.00元。

6、交付期限：合同签订后3日历天。

二、供应商资质

- 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

- 2. 在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力，具有相应经营范围；

- 3.投标人应具备相应的经营范围的生产商或供应商，有履行合同的能力和完善的售后服务体系；

- 4.投标人及所投主要产品供应商近三年不存在不良行为记录；(企业及企业主要管理人员未被司法机关、行政主管部门通报、处罚或其他不良行为记录)；

- 5.未被列入“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道信用记录失信被执行人的投标人（投标单位需提供网站查询截图）；

- 6.本项目不接受联合体参与。

三、报名方式及时间

1、报名方式：持CA数字认证证书，登录【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】“系统用户注册”入口（http://221.14.6.70:8088/ggzy/eps/public/RegistAllJcxx.html）进行免费注册登记（详见“常见问题解答-诚信库网上注册相关资料下载”）；

2、报名时间：2018年10月9日至2018年10月11日，在全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）上报名。

四、竞争性谈判文件、采购清单的获取

在报名截止时间前均可登录【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】“投标人/供应商登录”入口（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）自行下载采购文件（详见“常见问题解答-交易系统操作手册”）。

五、响应文件的递交

1、递交文件截止时间：2018年10月12日9:30，地点：许昌市建安区兴业大厦4楼4165室。

2、逾期送达的或未送达指定地点的响应文件不予受理。

3、未通过全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）下载采购文件的供应商，其响应文件不予受理。

六、发布公告的媒介

在“中国政府采购网”、“河南省政府采购网”、“许昌市政府采购网”、“全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）”上同时发布。

七、公告期限：

本公告自发布之日起公告期限为3个工作日。

八、联系方式

采购单位：许昌市建安区环境保护局

项目负责人：海少伟   联系电话： 13733625511

许昌市建安区环境保护局

2018年10月8日

第二部分  竞争性谈判程序

一、开标

1、采购人将在规定的时间和地点组织开标。投标人全权代表必须到场并签名以证明其出席；采购人将对其进行身份的符合性检查，即出席的授权代表递交同投标文件一致的授权书、身份证原件与授权代表是否相符。

2、开标时，投标代表和采购方检查投标文件的密封情况，确认无误后由采购人和监督方将开标现场所有资料送达至评标室。

3、递交有效投标文件不足3家的，不得评标。

二、评标

评标由采购人依法组建的评标委员会负责，由采购人指定或评委会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。

（一）、初审

1、初审分为资格性检查和符合性检查：

（1）资格性检查。依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的相关证件、资质等资料是否有效、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。

（2）符合性检查。依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。（响应文件的制作、签署是否符合相关要求；报价、供货期、货物质量是否符合谈判文件要求；是否附有采购人不能接受的条件，是否有法律法规规定的其他违法或无效情形。是否对招标技术参数中标注★的重要技术参数作出满足条件响应并给出证明材料，如未提供证明材料或不能满足的视为无效投标。是否在招标文件中明确技术参数偏离情况说明，并在技术、商务偏离表中明确所有响应情况，且未出现负偏离情况；）

2、澄清有关问题：对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以书面形式(应当由谈判小组专家签字)要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出谈判文件的范围或者改变谈判文件的实质性内容。

3、初审不合格的为无效响应文件，不再参与下一步评审（谈判）。

（二）、谈判（评审中若有需要，谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。谈判结束后，谈判小组要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价。若发现有两家及以上供应商最后所报价格相同时，就最低报价相同的供应商再次进行报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。）

第一步，谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

第二步，所有谈判结束后，供应商进行最终报价，最终报价不得高于初次报价（报价一览表报价），递交后不予修改、退还，否则为无效报价。

三、确定成交供应商

谈判小组按照质量和服务均能满足实质性响应要求且按报价由低到高的顺序确定三家成交候选供应商。

采购人应当在评审小组推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。

第三部分  注意事项

1、供应商应提交壹份正本和贰份副本响应文件。

2、未按时提交响应文件的供应商不得参加竞争性谈判采购活动。

3、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件相互混装；

（五）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

4、投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）未按要求递交投标保证金的；

（二）出席代表与授权书中的代理人、身份证原件不相符的；

（三）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（四）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（五）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（六）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（七）被列入失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单的（通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询其信用记录）。

（八）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

5、谈判时间：2018年 10 月 12日 9:30。

6、响应文件递交及谈判地点：许昌市建安区兴业大厦4楼4165室。

7、供应商应自行承担参加竞争性谈判采购活动有关的全部费用及一切风险（包括终止采购活动等）。

8、响应文件的装订：供应商应按附件中响应文件范本的顺序和要求，以A4幅面打印或者复印并胶装成册，编排目录和连续页码，并按响应文件格式制作。

9、响应文件的密封和标记：供应商应将响应文件“正本”、“副本”用非透明文件袋密封。并在封套上注明：项目名称、项目编号、供应商名称及“请勿在　年　月　日  之前启封（指谈判活动开始的日期及时间）”的字样，在密封处加盖公章。如果未按上述规定进行密封和标记，采购人对响应文件的误投或提前拆封不负责任。

10、因篇幅所限，本竞争性谈判文件优先列出以往采购活动中经常出现的问题，若有不详或未尽之处，以国家、部委以及地方相关法律法规为准。本次采购活动严格按照国家、部委以及地方相关法律法规执行。参考法律法规：《中华人民共和国政府采购法》、中华人民共和国财政部令第74号《政府采购非招标采购方式管理办法》等法律法规。

第四部分  保证金交纳及退还须知

| 项目编号 | 建安政采竞字〔2018〕125 号 |
| --- | --- |
| 项目名称 | “建安区建制乡（镇）环境空气质量自动监测站站房及配套设施建设——空气自动监测站建设”项目 |
| 投标保证金 交纳信息 | 金额：人民币壹拾万元整（¥100000.00） |
|  | 截止时间：同投标截止时间 |
|  | 1、投标保证金的递交方式：银行转帐、银行电汇（均需从投标人的基本账户汇出），不接受以现金方式缴纳的投标保证金。凡以现金方式缴纳投标保证金而影响其投标结果的，由投标人自行负责。 使用银行转帐形式的，于截止时间前通过投标人基本账户将款项一次足额递交、成功绑定，以收款人到账时间为准，在途资金无效，视为未按时交纳。同时投标人应承担节假日银行系统不能支付的风险。 2、投标保证金缴纳方式： 2.1投标人网上报名后，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳； 2.2成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。 2.3 投标人要严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳、成功绑定投标保证金，未绑定标段的投标保证金，视为未按时交纳。并将缴纳凭证“许昌市建安区公共资源交易中心保证金缴纳回执”附于投标文件中，同时在开标现场提供一份，以备查询。 2.4 每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，切勿重复缴纳或错误缴纳。 3、未按上述规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。 4、汇款凭证无须备注项目编号和项目名称。 5、出现以下情形造成的投标保证金无效，由投标人自行负责。 (1)投标保证金未从投标人的基本账户转出； (2)投标保证金未按照招标文件划分的标段依次转账。 6、《保证金缴纳绑定操作指南》获取方法： 登录全国公共资源交易平台（河南省▪许昌市）系统-组件下载-《保证金缴纳绑定操作指南》 |
| 注意事项 | 1、因投标人的原因无法及时退还投标（竞买）保证金、滞留三年以上的，投标（竞买）保证金上缴财政。 2、自文件发布之日起，投标人需进行基本户备案，已备案的基本户开户银行、账户发生变化的，须重新办理备案手续。备案后方可提交投标（竞买）保证金。 3、基本户备案流程：投标人登录注册网址：http://221.14.6.70:8088/ggzy/，进行系统用户注册，在注册流程中“银行账户”环节，增加“账户类别-基本账户”，填写投标人基本账户信息，扫描上传基本户开户许可证（两者信息必须相符），保存备案信息，提交并绑定CA后可缴纳、绑定投标保证金。 4、特殊情况处理 投标人投标过程中因账户开户银行、银行账号发生变化，不能按照来款途径原路返还投标保证金的，投标人须提供原账户开户银行相关证明及新开账户开户许可证，到建安区公共资源交易中心四楼财务部办理退款手续。 |

投标保证金的相关规定

1、 投标保证金的退还：

（1）中标通知书发出后，5个工作日内退还非中标人投标保证金及银行同期活期存款利息。

（2）在法定期限内签订书面合同，中标人执投标保证金退还申请表（单位加盖行政公章）及合同原件到中心业务部室办理退款手续，中心在5个工作日内向中标人退还投标保证金及银行同期活期存款利息。）

（3）项目废标或招标人终止招标的，在此后5个工作日内退还投标保证金及银行同期活期存利息。

（4）投标活动中出现质疑、投诉的，中标候选人、质疑人和被质疑人、投诉人和被投诉人的投标保证金暂停退还。

（5）相关投标人有违法违规行为的项目，其投标保证金暂不退还，待行政监督部门对相关情况处置后，按照有关规定办理。

（6）退还投标保证金，除另有规定外，一般以转账方式一次性退还至投标保证金的原提交账户。

2、投标人有下列情形之一的，不予退还投标保证金：

（一）在招标文件要求提交投标文件的截止时间后至投标文件有效期满前撤回投标的；

（二）中标通知书发出后，中标人无故放弃中标项目或无正当理由在规定时间内不与招标人签订合同或未按招标文件规定提交履约担保的；

（三）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（四）投标人在招投标活动中弄虚作假、围标串标，骗取中标并经招投标行政监督部门调查核实的；

（五）拒绝履行合同义务的；

（六）相关法律、法规规定不予退还的其它情形。

（七）自2018年1月2日起，凡投标人投标保证金交纳至同一标段相同子账号的，保证金暂不予退还，并依照《许昌市公共资源交易当事人不良行为管理暂行办法》（许公管委〔2017〕1号）规定，进行调查、认定、记录、并予以公示公告。对是否涉嫌串通投标，经调查核实后，记录不良行为，移交有关部门进行查处，不予退还的保证金上缴国库。

投标保证金退还申请表

| 项目编号 |  | 是否中标 |  |  | 是□ 否□ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请单位（签章） |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  | 账号 |  |  |
| 申请金额 | 大写： ¥ |  |  |  |  |
| 股室负责人意见 |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |

备注：中标单位使用此表退还保证金时，此表格大小及格式不得改变。

第五部分  采购清单

- 项目采购内容

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可吸入颗粒物（PM10）分析仪 | 台 | 13 |
| 2 | 细颗粒物（PM2.5）分析仪 | 台 | 13 |
| 3 | 气象五参仪（含气象数据监测软件） | 套 | 13 |
| 4 | 配套辅助设施 | 套 | 13 |
| 5 | 数据采集仪（含环境监测设备辅助控制系统软件） | 台 | 13 |
| 6 | 室内外监控和城市摄影系统 | 套 | 13 |
| 7 | UPS电源 | 台 | 13 |
| 8 | 空气质量大数据分析平台 | 套 | 1 |

- 技术参数及质量要求

投标人应提供所代表品牌厂商原装、全新的、符合采购方提出的有关质量标准的仪器和设备；

所提供的仪器设备的性能达到或优于所列技术指标，

所提供的主要设备必须直接来源于原厂家并有原厂家的质量合格证明；提供原厂保修证明及加盖厂家公章的技术证明文件；

颗粒物监测仪能在沙尘暴气候下明显反映变化曲线；提供能够满足或承诺提供长期技术服务及备品备件供应的方案；

1、可吸入颗粒物（PM10）分析仪

1.用途：测量环境空气中的PM10质量浓度；

★2.测量方法：连续地实时地在环境温度下同时进行颗粒物的采集和质量测量，采用β射线吸收检测技术；

★3.通过国际或国内权威机构认证；

4.采样头：国际或国内权威机构认可的PM10采样头；

5.智能加热系统：国际或国内权威机构认可，配置智能加热系统，可设置恒温加热或动态加热模式，能有效地控制样品的温度和湿度；

6.干扰消除：需要考虑来自于自然界的β射线源对背景值的干扰，可消除或削减外界环境的放射性干扰；

★7.测量量程：在0-1mg/m3或0-10mg/m3两个量程；

8.最低检测限：5ug/m3（24小时数据）；

★9.测量精度：斜率1±0.15，截距0±10 ug/m3，相关系数≥0.995；

10.标准膜重现性：＜±2%（标称值）；

★11.采样流量： 16.67升/分钟；

12.流量精度：±2%测量值；

13.检测器源：β射线源采用小于100μCi的碳-14；

14.仪器的质量浓度时间周期：30min-1h或24小时（可设）；

15. 采样系统：撞击式采样头符合行业标准的采样头和切割器；采样系统密封，与站房联接具有法兰或其他型式多级防渗水连接；与站房外联接的法兰必须为耐腐蚀和坚固不锈钢制造；

16.实时监控滤膜负载情况：仪器更换滤带采样点可以有流量，颗粒物浓度值，时间设置来控制，节约滤带的使用量，不会出现因滤膜超载而产生的数据丢失情况；

17.压力/温度测量：实时监测环境压力与温度，自动修正数据；

18.信号输出：0-1V，0-5V，0-10V或4-20mA，RS232/RS485,TCP/IP,10继电器输出；

19.可以使用软件进行远程控制，实时调取仪器操作界面，方便对仪器进行远程操作。

2、细颗粒物（PM2.5）分析仪

1.用途：测量环境空气中的PM2.5质量浓度

★2.测量方法：连续地实时地在环境温度下同时进行颗粒物的采集和质量测量，采用β射线吸收检测技术；

★3.通过国际权威机构或中国环境监测站比对测试；

4.采样头：国际或国内权威机构认可的PM10采样头和PM-2.5切割器；

5.智能加热系统：国际或国内权威机构认可，配置智能加热系统，可设置恒温加热或动态加热模式，能有效地控制样品的温度和湿度；

6.干扰消除：需要考虑来自于自然界的β射线源对背景值的干扰，可消除或削减外界环境的放射性干扰；

★7.测量量程：在0-1mg/m3或0-10mg/m3两个量程；

8.最低检测限：2ug/m3（24小时数据）；

★9.测量精度：斜率1+0.15，截距±10 ug/m3，相关系数≥0.93；

10.标准膜重现性：＜±2%（标称值）；

★11.采样流量： 16.67升/分钟；

12.流量精度：±2%测量值；

13.检测器源：β射线源采用小于100μCi的碳-14；

14.仪器的质量浓度时间周期：测量周期： 30min—1h或24小时（可设）；

15. 采样系统：旋风式采样头符合行业标准的采样头和切割器；采样系统密封，与站房联接具有法兰或其他型式多级防渗水连接；与站房外联接的法兰必须为耐腐蚀和坚固不锈钢制造；

16.实时监控滤膜负载情况：仪器更换滤带采样点可以有流量，颗粒物浓度值，时间设置来控制，节约滤带的使用量，不会出现因滤膜超载而产生的数据丢失情况；

17.压力/温度测量：实时监测环境压力与温度，自动修正数据；

18.信号输出：0-1V，0-5V，0-10V或4-20mA，RS232/RS485,TCP/IP,10继电器输出；

19.可以使用软件进行远程控制，实时调取仪器操作界面，方便对仪器进行远程操作；

3、气象五参仪

★1.风向传感器

(1) 方位：360 度；

(2) 精度：±3 度；

★2. 风速传感器

(1) 测量范围：0-75m/s；

(2) 精度：±0.3m/s；

★3. 温度传感器

(1) 测量范围：－50～＋60℃；

(2) 精度： 0.2℃；

★4. 湿度传感器

(1) 测量范围：0-100%相对湿度；

(2) 精度：±2%；

★5. 气压传感器

(1)测量范围：300－1200mBar； (2)精度±0.5mBar。

含有气象数据监测软件

4、配套辅助设施

设备用途：本次采购的PM2.5、PM10分析仪等设备所必要配备的采样系统、机架等辅助设施

采样系统：外置采样管头三脚架为铝合金防锈，不锈钢固定卡夹，标准配套采样管密封法兰，进口防水玻璃胶密封

机架技术参数：

标准配置3个立式机柜，散热性能良好，可容纳本次采购的PM2.5、PM10分析仪、数采仪等仪器必要时也需要包括相应的其他配套设备；

使用机柜情况下，机柜采用航空级导轨抽拉连接装载仪器，方便拆卸仪器与清洗仪器内部管路，机柜后侧有纵向导轨汇总各仪器的电缆线路

机柜有接地孔线，所有的连接管线、接头等应采用防腐材质，不与被测污染物发生化学反应

- 数据采集仪（含系统）

工控机配置不低于PCA-6006LV/P42.8G/1G/160G/DVD-RW/10M-100M 网卡/KB+M，液晶显示，不少于8个R232接口

环境监测设备辅助控制系统软件

实时数据和历史数据查询功能：用户可随时查询某站点、某时刻的污染物和气象监测数据。

数据处理和报表功能:中心站软件对采集的监测数据进行处理，整理出包括小时、日、月、季、年等均值数据形式及相应的曲线，并可进行打印输出。

空气质量日报和周报功能:中心站软件生成某天或一周的空气污染指数（AQI）和污染指数历史记录。

仪器状态的查询功能:中心站软件可实时查询各子站监测仪的工作状态，并可将各子站的停电记录、校准记录、仪器报警等状态信息记录下来，供操作人员参考。

遥控校时功能:可通过中心站遥控进行子站时间校准，使子站时间与中心站时间保持一致。

多种数据格式的转换功能:监测数据可转换成文本、EXCEL、DBASE等文件格式输出。

界面美观:全中文操作界面，只要单击鼠标，即可完成全部工作。

操作日志记录功能:按时间顺序记录操作员对中心站软件的操作过程。

与省环保厅、市环保局数据监控平台联网传输。

6、室内外监控和城市摄影系统

设备用途：主要用于室外环境能见度定时拍照和室内外安保实时摄像监控

配置要求：数字摄影分室外环境能见度定时拍照系统和室内外安保实时摄像监控系统两部分

室外环境能见度拍照系统：

（1）数字图像拍照

（2）固定或旋转镜头，能够拍摄一个或多个方位，反映有代表性的视野开阔的城市环境能见度状况

（3）相片分辨率不低于800万象素

（4）时间分辨率可调，至少能够达到每半小时（整点时间）定时拍照1次，每天48次的水平

（5）多种图像处理技术，无论顺光、逆光、白天、黑夜都可拍到清晰反映实际环境状况的图片

室内、外监控系统：

（1）主要用于室内、外安保实时摄像监控；

（2）功能: 实时摄像远程传输到城市站支持在网络条件具备时被中心站和各区县站调用；

（3）旋转镜头，能够拍摄多个方位摄影分辨率大于200万象素；

（4）室内旋转镜头需至少覆盖自动监测室等关键部分；

（5）室内、外摄像头均具备变焦功能，摄像头可360度旋转；室内变焦可看清仪器面板显示内容；

（6）摄影数据实时传输到计算机储存，储存期至少1月。

管理平台：可远程操作，整套系统支持远程控制和管理，远端可以自由采集和调用数字图像数据以小时为单位采集并存储，要求软件具有查询、搜索数据等功能；

（1）方便使用、操作管理简单：既可以安装客户端软件，也可以直接通过WEB 方式进行远程监控和远程管理，图形化界面；

（2）监控管理功能：灵活的监控画面选择,实现图像抓拍、录像和录像回放、报警和报警联动功能；

（3）网络图像传输：网络资源占用低，能够在低带宽条件下传输高画质、流畅图像；

（4）网络化：在条件具备时，支持通过计算机网络、宽带、卫星等网络通讯技术，做到任何时间、从任何地方、对任何现场都能实现监控；

（5）支持RS232/RS485、USB、以太网口等接口；

（6）在点位配置专用于安保实时摄像监控系统集成的独立的计算机、拍照和摄像、实时传输等必要设备。

7、UPS不间断电源

技术要求

| 输入特性 | 电压范围(Vac) | 170～260 |
| --- | --- | --- |
|  | 频率范围(Hz) | 50±5% |
|  | 相数 | 单相三线 |
|  | 油机跟踪功能 | 对发电机频率在47～53Hz内跟踪同步 |
|  | 电池电压(VDC) | 96 |
| 输出特性 | 功率(VA) | 3KVA |
|  | 电压(Vac) | 220±1%，隔离变压器输出 |
|  | 频率(Hz) | 50±0.5%（电池模式） |
|  | 波形 | 正弦波，THD<3% |
|  | 切换时间(ms) | 0 |
|  | 过载能力 | 105%负载维持10分钟，125％全载持续60秒 |
|  | 输出方式 | 接线排 |
| 其它特性 | 备用时间 | 不少于2小时 |
|  | 充电恢复时间 | <10小时 |
|  | 电池效率 | >82% |
|  | 通信功能 | RS485/RS232数据接口，继电器干接点通信，支持电源监控软件及SNMP通讯协议 |
|  | 报警功能 | 电池低压，市电异常，UPS故障, UPS过载 |
|  | 面板显示 | LCD液晶显示输入电压、输出电压、负载大小、电池电压等运行参数；LED指示灯显示整机的工作状态 |
|  | 音频噪声(dB) | ≤55 |
|  | 保护功能 | 电池欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护 |
|  | 工作温度 (℃) | 0～40 |
|  | 相对湿度 | 0～95%，无冷凝 |

- 空气质量大数据分析平台

环境质量数据处理平台主要有硬件系统、空气站运维巡检管理系统、城市空气质量大数据分析平台、空气质量移动监测系统、空气质量报警派单系统等组成。

大气污染防治决策支持平台基于云计算技术，允许大量前端智能设备同时接入，实时数据通过无线传输，上传汇总至云计算数据存储分析平台，通过大数据分析和处理，利用云平台通过多种维度将分析结果进行展现。用户可以通过手机、电脑等多种方式进行数据查看和分析。手机 APP 端能实现与平台的无缝对接。

（1）整合评价点、对照点、背景点、监控点的数据，通过不同类型的立体监测网格的建设和融合，实现对监测区域的全方位精准监控，消灭监测盲区，实时掌握区域内环境污染分布现状及空气质量变化趋势；

（2）实现整个区域时间分辨、空间分布和多因子的实时动态监测；反应整个城市、背景、边界、传输通道、农村乡镇以及城乡结合部等区域的空气质量现状和变化趋势；建立不同网格间的联动关系，发现污染来源及扩散趋势，准确监控环境事件从产生到消失的全过程。

（3）以实时、准确的环境监测数据作为管理基础，及时发现环境污染事件或突发问题，缩短环境异常事件的响应与处理时间，并可为监管提供定性定量的数据支撑。

（4）通过不同网格数据的有效融合，实现对区域内各种功能区、污染源的环境空气质量的全面精准监控，为政府提供一套及时有效、自动化、信息化的监控工具（包括平台及移动终端）。便于打破以往环保部门单打独斗的局面，实现由单一部门治理向多部门协同治理、共同治理转变，履清分工、划分责任，在全地区构建大环保、大监管格局。

（5）利用大数据平台，结合气象数据、地理信息数据、多种环境质量模型，甑别影响区域空气质量的主要因素及其污染贡献率，实现靶向治理和更精准的专项引导；

（6）打通监测与监管之间的通道，协助环保部门从传统“点对点”（执法人员对具体排污单位）的监测监管模式向“点对面”（执法人员掌握所有点位的污染状况）模式转变，提高了工作效率。

（7）通过中长期的连续监测，对短期管理手段和长期治理效果评价，为政府优化产业结构、推进产业转型升级、制定大气污染防治决策支持行动计划等提供科学依据。

平台由硬件系统、空气质量大数据分析平台、空气站运维巡检管理系统、空气质量报警派单系统空气质量移动监测系统等组成，分别涉及信息采集、环境质量监测（多类型站点）、移动应用等

三、硬件需求

| 序号 | 名称(数量) | 要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器（1） 注：做应用 | 基本参数 | 塔式 |
|  |  | 处理器 | CPU类型Intel 至强E5-2620V4 CPU型号E5-2620V4 CPU频率2.1GHz 硬盘2*1T CPU核心八核 |
|  |  | 内存 | 内存类型ECC |
|  |  |  | 内存容量16GB |
|  |  |  | 内存描述16GB ECC |
|  |  | 存储 | 硬盘接口类型SAS |
|  |  |  | 标配硬盘容量2TB |
|  |  |  | 内部硬盘架数最大支持4块3.5英寸硬盘 |
| 2 | 服务器（1） 注：做数据库存储 | 基本参数 | 塔式 |
|  |  | 处理器 | CPU类型Intel 至强E5-2620V4 CPU型号E5-2620V4 CPU频率2.1GHz 硬盘2*1T CPU核心八核 |
|  |  | 内存 | 内存类型ECC |
|  |  |  | 内存容量32GB |
|  |  |  | 内存描述32GB ECC |
|  |  | 存储 | 硬盘接口类型SAS |
|  |  |  | 标配硬盘容量2TB |
|  |  |  | 内部硬盘架数最大支持4块3.5英寸硬盘 |

四、监控分析子系统（空气质量大数据分析平台）

(1)监控 –空气质量总体概览

实时显示辖区内各网格站点空气质量整体情况，包括各等级空气质量站点数量、离线站点数量、TOP5差站点质量走势 以及各站点当前空气质量明细信息。

(2)监控 –空气质量多模地图

支持以地图和列表的方式实时显现各类型（国控/市控/县控等）以及不同监控对象（敏感区域/传输通道/交通/生活源/建筑扬尘/生活源等）各污染物实时读数，并以不同颜色标识污染等级。同时也可展示站点的联网状态等。

(3)监控 –单站点实时监控

支持通过污染地图或者列表查询的方式，选择具体站点进入该点位的详细监控页面。点位监控可实时展现该点位空气污染等级以及各污染物/气象数据读数。可了解该站点各污染因子近期数据走势 和 站点设备运行状况。

(4)监控 –污染预警处理

可针对不同类型的站点 以及 不同空气质量浓度读数和异常变化、设备离线等进行自动预警。预警信息可通过WEB网页、手机APP以及短信等方式提醒到具体责任人。

具体预警类型举例如下：

| 序号 | 预警分类 | 预警描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 突然高 | 即监测指标超过所设定的准阀值 |
| 2 | 连续高 | 即指标值超过一小时连接超过阀值 |
| 3 | 超限 | 即超过所设定的标准值 |
| 4 | 超国控点100% | 周边所关联监测点各监测数据超过国控点100% |
| 5 | 超国控点150% | 周边所关联监测点各监测数据超过国控点150% |
| 6 | 超国控点250% | 周边所关联监测点各监测数据超过国控点250% |
| 7 | 离线预警 | 监测点位连续30分钟不在线 |

(5)监控 –空气质量实时报

可查询指定时间段内各类型站点/区域/网格空气质量实时数据（小时值），包括AQI，以及各空气污染物、颗粒物读数。

(6)监控 –空气质量日报

可自动生成空气质量日报，并支持任意时间段查询，EXCEL导出。同时日报可以以站点、网格/区域等为单位进行生成。

(7)监控 –气象实时/日报

可以小时/日为单位统计各站点的气象情况，含湿度、温度、风级等数据，便于观察气象数据对空气质量的影响。

(8)分析 –单站多参趋势分析

可针对单个站点分析AQI以及各因子浓度变化趋势，了解空气质量变化情况，支持以小时/日为单位进行分析。

(9)分析 –多站单参对比分析

支持任意选择多个站点，以小时/日为单位，对比各站点同一污染物浓度一段时间段内的数据差异，有助于发现特定污染物来源区域等信息。

(10)分析 –污染时段分布分析

通过统计不同类型站点的重污染时段（每天几点到几点），可辅助分析不同污染源污染物排放规律，从而支持精准治理。

(11)分析 –国标偏离程度分析

支持以国家发布数据为基准，选择指定站点进行数据对标，通过折线图的方式，展现污染浓度超发布数据站站信息以及超标程度等。

(12)分析 –浓度值同比/环比分析

支持按站点/区域/网格为单位，统计分析各污染物浓度同比和环比变化。便于了解各责任单位空气质量改善/恶化情况。

(13)分析 –排名分析

支持按站点/区域/网格为单位进行空气质量排名，排名因子可选。

支持以折线图的方式展示一段时间内的排名变化趋势。

(14)分析 –超标分析

支持以站点/区域/网格为单位统计分析各污染物超标天数以及超标比例。

(15)分析 –达标分析

支持以站点/区域/网格为单位，统计分析各监控区域的当期空气质量达标天数和达标率，以及相比去年同期的变化情况。

(16)分析 –敏感区域周边源分析

支持对重点区域（譬如国控点）周边网格点进行数据分析。分析内容包括周边站点各污染物浓度排名以及浓度变化趋势等，从而识别重点区域污染物来源方位等信息。

(17)分析 –污染物/气象关联分析

支持分析一段时间内两种因子之间的关联性，数据以列表和趋势图的方式进行呈现。譬如我们可以通过该功能分析PM2.5与PM10，PM2.5与风级/湿度等之间的关系，为日后的治理决策提供数据支撑。

(18)分析 –风向玫瑰图

支持统计指定时间段内具体区域的主导风向以及风级数据，了解区域大气环境特点，为本地化环境治理提供数据输入。

五、短信预警、数据定时发送（空气质量报警派单系统、空气站运维作业管理系统）

支持以各站点各因子数据异常、站点AQI排名、污染程度等预警

支持自定义预警规则，自定义短信接收人员

支持分钟数据、小时数据、日报表等按自定义模板数据发送

（1）站点数据管理

包括站点基本信息管理、站点部署仪器管理以及监测因子管理等。其中站点基本信息，可记录站点具体位置（经纬度）、站点名称、编号、站点类型、所属区域以及周边相关站点等信息。

（2）站点运行状况统计

可统计指定时间段内各站点连通率以及数据有效率数据。

（3）系统管理

包括工号、权限以及系统日志管理等。其中权限可支持按功能权限和数据权限进行授权，譬如可指定某区县的工号只能查看本区县数据。

（4）短信通知管理

可针对不同的异常类型、严重程度设定不同的短信通知范围 以及短信通知内容。

六、手机APP（空气质量移动监测系统）

结合手机的特点以及业务要求，把日常工作常用的监控、分析类功能放在APP上。APP上各功能的展现需要重复考虑，手机特有的触摸/滑动等操作习惯，保障良好的使用体验。

1.系统登录

平台APP系统使用用户名密码及数据授权的双重验证方式，只有合法的用户登录到系统后才能看到相关的数据。平台会自动记录用户使用APP的痕迹并进行日志记录。

2.实时监测地图

①实时监测地图以地图的方式显示所登录用户权限内所有站点的实时监测数据，并根据监测指标的级别进行渲染，级别分为优、良、轻度、中度、重度、严重六个级别。

②选择具体点位，可以查看监测点位的实时监测数据，包括气象指标数据。

③支持站点类型选择，在地图上展示同一种类型的站点

3.实时排名

可查询各个监测点位的实时数据排名情况。同时可以查看各个监测点的详细信息及周边点位的情况。

4.历史查询

可查询各个监测点位过去一段时间内的的分钟/小时数据情况。

5.区域报表

可以按区域的维度统计分析各区域空气质量情况。

6.站点报表

以站点为维度统计维度，统计每个站点每天/月/年度空气质量情况。

7.数据分析

以站点为维度统计分析同比去年或环比上月空气质量改善情况。

（8）污染趋势图

①以区域、类型、单个站点等不同的方式展示污染趋势图

②支持以近24小时和近30天时间切换污染趋势图

8.软件自动更新

软件具备自动更新功能，在每次APP使用时实时判断是否有最新版本，如果有最新版本存在，则先更新再使用。

9.APP软件安装

支持通过扫描二维码的方式获取安装包，并自动完成安装工作。

3.移动应用子系统

（1）系统登录

网格化精准监测平台APP系统使用用户名密码及数据授权的双重验证方式，只有合法的用户登录到系统后才能看到相关的数据。网格化精准监测平台会自动记录用户使用APP的痕迹并进行日志记录。

（2）空气质量概览

支持以饼图的方式呈现各空气质量等级站点占比以及数量，同时可查看空气质量较差站点当日污染走势。

（3）实时监测地图

以地图的方式显示登录用户权限内所有站点的实时监测数据，并根据监测指标的级别进行渲染，级别分为优、良、轻度、中度、重度、严重六个级别。同样也可显示各级别站点数量以及离线站点数量。

通过查看监测点位的详细功能，可以查看监测点位的实时监测数据，包括气象指标数据。

（4）站点空气质量列表

以列表的方式展现所辖范围内各站点具体空气质量情况，包括AQI以及各污染物实时读数。通过选择具体站点，可跳转到详情页面。

（5）站点空气质量详情

可展现某个具体站点的空气质量等级、首要污染物等信息，并可查看上报数据。同时，可了解该站点过去小时、当天以及当前月各因子污染走势。

(本采购清单中所列技术规格或主要参数为最低要求，不允许负偏离，否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险)

七、最高限价：6381000.00 元

八、交付（服务、完工）时间 ：合同签订后3日历天

九、供货地点：采购方指定地点

十、服务承诺要求

要求提供现货、全新、符合国家质量检测标准的环境空气质量自动检测系统，并符合合同书中要求的规格型号和技术性能，随机附有产品合格证书、保修卡，按时负责安装调试进入运行。

在用户定好安装点位和协调好电力供应至站房，不负责任何外界电源的问题。提供一年质保。

第六部分   响应文件格式

竞争性谈判

响

应

文

件

（正本/副本）

项目编号：

项目名称：

供应商名称：     （盖章）

谈判时间：      年   月   日

第一章  响应函

根据该项目谈判文件之规定，提交本响应文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、同意向贵方提供与本次采购活动有关的任何证据或资料及原件。

2、一旦我方成交，我方将根据谈判文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成采购项目的供货、运输、安装、调试等服务，并交付采购方验收、使用。

3、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

4、我方充分理解贵方关于“不保证供应商最低价成交”的决定，并尊重谈判小组有选择或拒绝任何供应商成交的可能。

法定代表人或全权代表签字（或盖章）：

单位名称：      （盖章）

日    期：        年     月     日

第二章  授权委托书

兹授权                 为我方全权代表，参加采购人组织的下列项目的采购活动，全权处理我方参加本次采购活动中的一切事宜。

项目编号：

项目名称：

法定代表人：

法定代表人联系方式：

授权代表：

授权代表联系方式：

供应商名称:

（公章）

日      期:

备注：

1、法人代表及全权代表身份证复印件附后。

2、本项目全权代表在采购活动结束前不得更改，否则保证金不予退还。

第三章 投标保证金

附投标保证金有效证明材料：

（许昌市建安区公共资源交易中心保证金缴纳回执）

第四章 报价一览表

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 标段名称 |  |  |
| 供应商名称 |  |  |
| 报价 | 大写 |  |
|  | 小写 |  |
| 交付期限 |  |  |
| 备注 | 完全响应该项目的采购需求及谈判文件的所有内容 |  |

法定代表人或供应商代表签字：

供应商名称（盖章）：

日期：      年     月    日

第五章 分项报价一览表

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 规格 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（元） |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或供应商代表签字：

供应商名称（盖章）：

日期：      年     月    日

第六章 商务和技术偏差表

| 序号 | 名称 | 招标文件要求 | 投标文件情况 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

法定代表人或供应商代表签字：

供应商名称（盖章）：

日期：      年     月    日

第七章 承诺书

| 序号 | 承 诺 内 容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 我公司承诺，本响应文件中所提供的一切资料均合法有效且与原件一致，如承诺不实，我公司承担由此产生的全部责任。 |  |
| 2 | 我公司承诺，2015年至今，无履约司法纠纷或司法纠纷无过错，如承诺不实，我公司承担由此产生的全部责任。 |  |
| 3 | 质量承诺： |  |
| 4 | 服务承诺： |  |
| 5 | 采购文件中要求的其他承诺: |  |
| … | 投标人认为有必要的其他承诺： |  |

法定代表人或供应商代表签字：

供应商名称（盖章）：

日期：      年     月    日

第八章 项目实施方案

- 单位基本信息表

| 序号 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 企业营业执照副本 | A4复印件附后 |
| 2 | 采购公告中要求的各种资格证明文件 | A4复印件附后 |
| 3 | 供应商认为应该提供的其他资料 | A4复印件附后 |

（注：投标文件中提供的各种资料及证明文件复印件，开标时带原件备查。不得伪造、涂改，否则有可能被评标委员会视为无效材料，并按国家有关规定进行处理。）