许昌市东城区第三次土地调查项目

技

术

方

案

许昌市国土资源局东城分局

河南省基力勘测有限公司

2018年10月08日

目   录

第一章　项目概况	1

1.1目的	1

1.2项目地理概况	1

1.3工作范围和任务	1

1.4项目工期	2

1.5规范性引用文件及数学基础	2

1.5.1规范性引用文件	2

1.5.2技术依据	2

1.5.3数学基础	3

1.5.3.1平面坐标系统	3

1.5.3.2高程系统	3

1.5.3.3投影方式	3

1.5.3.4分幅及编号	3

1.5.3.5计量单位	3

1.6工作原则	3

1.6.1坚持依法调查	3

1.6.2坚持统一标准	3

1.6.3坚持继承衔接	4

1.6.4坚持科学创新	4

1.6.5坚持统筹规划	4

1.7 工作流程	4

1.7.1准备工作。包括方案制定、人员培训、资料收集、仪器设备准备等。	4

1.7.2调查界线及控制面积确定。	4

1.7.3DOM制作及内业信息提取。	4

1.7.4土地权属调查。	4

1.7.5农村土地利用现状调查。	4

1.7.6城镇村庄内部土地利用现状调查。	4

1.7.7专项用地调查。	4

1.7.8各级数据库建设。	4

1.7.9统计汇总。	4

1.7.10成果整理与分析。包括调查资料整理、图件编制、成果分析、报告编写等。	4

1.7.11 成果检查。包括自检、预检和核查等。	4

第二章　项目实施方案	5

2.1准备工作	5

2.1.1制定方案	5

2.1.2人员培训	5

3.1资料准备	5

3.1.1基础调查资料	5

3.1.2权属调查资料	5

3.1.3地类调查资料	5

3.1.4土地管理有关资料	6

包括基本农田、土地利用规划、建设用地审批、土地整治、土地执法等图件、数据和文字报告资料。	6

4.1组织准备	6

4.2仪器表格准备	6

4.3项目工期安排	7

4.4队伍落实	7

5.1信息提取内容	11

5.2解译标志建立	11

5.3信息提取方法	11

6.2.2在权属界线上图过程中，因成图精度等客观因素，部分与遥感影像产生位移的，根据协议书等描述转至相应位置。	12

6.2.3土地权属状况或界址发生变化的，按照TD/T 1001-2012等相关技术要求开展补充调查后上图。	12

7.2.7.2依据影像辅助实地调查，对不同行政区界线两侧公路、铁路和河流等重要地物进行接边，确保重要地物的贯通性；对影像反映明显的地物界线进行接边，保证同名地物的一致性；对地类、权属等属性信息进行接边，保证水库、河流、湖泊、交通等重要地物调查信息的一致性。	14

7.4.1图斑举证要求	15

7.4.2举证照片拍摄要求	15

7.4.2.1举证照片应在图斑实地拍摄，拍摄方向能够反映图斑实际利用现状。	15

7.5面积计算	16

7.5.1图斑面积及图斑地类面积	16

7.5.2田坎面积	16

8城镇村庄内部土地利用现状调查	16

8.1准备工作	16

8.1.1收集资料	16

8.1.2调查底图制作	16

8.2地类调查	16

8.2.1城镇村庄内部土地利用现状调查应依据工作分类，划分土地利用现状图斑。	17

8.2.2城镇村庄地类图斑的上图面积按照本标准第4.3.2的规定执行。	17

8.2.3城镇内部土地利用现状地类图斑调查	17

参考城市地形图单位注记、土地审批、土地供应、土地登记、土地整治、国土执法监察和其他相关资料，结合实地查勘，核实城镇土地利用现状图斑的准确性。针对外业核实发现的问题，修正城镇土地利用现状图斑边界和地类属性等内容。	17

8.2.4村庄内部土地利用现状图斑调查	17

8.2.5城乡土地利用现状图斑衔接	18

8.3城镇村庄范围界定	18

9专项用地调查	18

9.1专项用地调查内容	18

9.2耕地细化调查	19

9.3批准未建设的建设用地调查	19

9.3.1调查范围	19

9.3.2调查方法	19

9.4耕地质量等级调查评价和耕地分等定级调查评价	19

9.5浅海湿地调查	19

10数据库建设	19

10.1基本内容	19

10.2总体要求	19

10.2.1县级国土调查及专项调查数据库建设应执行TD/T 1016标准，以完整县级行政辖区为单位，依据国土调查结果及专项调查结果，建立城乡一体化的国土调查数据库及专项调查数据库。国土调查数据与专项调查数据应一体化建库，分图层存储，保证国土调查数据成果与专项调查成果的衔接。	20

10.2.2数据库建设应同步建立数据库管理系统。数据库管理系统可以管理矢量数据、栅格数据和与之关联的属性数据，具有数据输入、编辑处理、查询、统计、汇总、制图、输出，以及更新等功能，可实现各级国土调查及专项调查数据库之间的互联共享和及时更新。	20

10.3县级国土调查数据库及专项调查数据库	20

10.3.1图形数据采集	20

10.3.2拓扑关系构建	20

10.3.3属性数据采集	20

10.3.4国土调查数据库建设	21

10.3.5专项调查数据库建设	21

10.3.6数据库质量检查与汇总	21

10.4各级数据库建设	21

11统计汇总	21

11.1.2基本要求	21

12成果核查及数据库质量检查	22

12.1地类核查	22

12.2.1检查内容	23

13.3更新方法及要求	23

13.3.5土地权属更新方法和要求同9.2。	24

13.3.6土地利用现状更新方法和要求同10.2和11.3。	24

13.4.1国家内业提取的变化图斑，以及其他更新的图斑，在外业调查时原则上需实地举证。	24

13.5.2对地类核查认定的错误图斑进行整改。对确属调查错误的，修正调查结果；对举证材料不完备的，补充相关举证材料，并对整改成果再次进行核查。	25

13.5.3对复核结果仍有疑问的，开展外业核查。对复核和外业核查确认错误的，直接修改数据库。	25

13.6.2更新方法	25

13.6.3数据库更新要求	25

14.1.6图幅理论面积与控制面积接合图表。	26

14.1.7国土调查及专项调查数据库与数据库管理系统。	26

14.1.9县级土地利用图、城镇土地利用图。	26

14.1.11耕地细化调查、批准未建设的建设用地调查、耕地质量等级和耕地分等定级等专题图。	26

14.2.1市（地）级、省级、国家级国土调查及专项调查数据库与数据库管理系统。	26

14.2.3市（地）级、省级、国家级土地利用图。	27

14.2.5市（地）级、省级、国家级工作报告、技术报告、成果分析报告及有关专题报告等。	27

15.2汇总成果检查	28

第三章　项目质量控制	28

3.1总体原则	28

3.2具体措施	29

3.2.1检查制度	29

3.2.2检查内容	30

3.3过程质量管理	30

第四章　成果资料整理与归档	31

4.1数据成果	31

4.2图件成果	31

4.3文字成果	31

附录A （规范性附录） 第三次全国国土调查土地分类	32

附录B （规范性附录） 第三次全国国土调查工作分类与三大类对照表	43

附录C （规范性附录） 第三次全国国土调查图式	45

C.1  界线表示	45

C.2  图斑表示	45

C.3  图例说明	45

C.4  线状符号表示	45

附录D （规范性附录） 图幅理论面积与图斑椭球面积计算公式及要求	56

D.1  椭球面上任一梯形图块面积计算公式	56

D.2  图幅理论面积计算公式	57

D.3  高斯投影反解变换（）公式	58

D.4.3  计算要求	60

D.5  计算用到的常数、椭球参数	60

D.6  计算中的取位及要求	60

附录E （规范性附录） 图幅理论面积与控制面积接合图表	98

附录F （规范性附录） 内业信息提取相关表	101

附录G （规范性附录） 国土调查记录表（电子手簿）	103

图斑 预编号	103

图斑 编号	103

权属单位名称	103

权属 性质	103

地类 编码	103

预判 地类	103

附录H （规范性附录） 图斑标注内容及代码	105

附录I （规范性附录） 田坎系数测算表	106

附录J （规范性附录） 专项用地调查标注内容及代码	108

附录K （规范性附录） 土地利用现状分类面积汇总表及有关统计表	109

代码	128

高教用地	128

（08H2A）	128

广场用地	128

（0810A）	128

养殖坑塘	128

（1104A）	128

干渠（1107A）	128

合计	128

许昌市东城区第三次土地调查项目

技术方案

第一章　项目概况

## 1.1目的

第三次土地调查是国务院部署的一项重大的国情国力调查，我区开展第三次土地调查目的是在第二次全区土地调查成果基础上，全面细化和完善全区土地利用基础数据，掌握详实准确的土地利用现状和土地资源变化情况，进一步完善土地调查、监测和统计制度，实现成果信息化管理与共享，满足生态文明建设、空间规划编制、供给侧结构性改革、宏观调控、自然资源管理体制改革和统一确权登记、国土空间用途管制等各项工作的需要。受许昌市东城区国土资源局的委托，河南省基力勘测有限公司承担了许昌市东城区第三次土地调查项目。

## 1.2项目地理概况

东城位于许昌市区东部，区内地势平坦，气候温和，交通、电力、通讯、能源等基础设施配套完善。东城地理位置优越，交通便利，京珠高速公路、京深107国道、京广铁路、京珠高速客运铁路纵贯南北，徐西311国道和禹郸地方铁路横越东西。上述公路、铁路主干线构成了纵横交织的交通运输网络，京珠高速公路许昌站出入口和豫南公路港位于东城区境内。东城区距郑州国际机场仅50公里并通过高速公路直达。东城区政府驻半截河街道办事处，下辖:邓庄街道办事处，半截河街道办事处，永昌街道办事处，天宝路街道办事处，祖师街道办事处。区内风景点有许都公园，许昌大剧院，许昌博物馆。

## 1.3工作范围和任务

本项目的工作范围为：全区辖五个街道办事处，分别为：邓庄街道办事处，半截河街道办事处，永昌街道办事处，天宝路街道办事处，祖师街道办事处调查面积约90km²。

本项目的工作任务为：采用“实测法”测绘1：1000比例尺地形图，作为权属调查的工作底图；根据《地籍调查规程》，以县（市、区）为基本单位，完成每宗宅基地和集体建设用地的权属调查和地籍测量工作；建立农村地籍调查及集体建设用地使用权数据库和管理系统；完善已有集体土地使用权登记成果，提升农村集体土地产权的管理水平。

## 1.4项目工期

合同签订后至2020年12月30日内完成许昌市东城区第三次全国土地调查工程工作。

## 1.5规范性引用文件及数学基础

### 1.5.1规范性引用文件

1、《中华人民共和国物权法》

2、《中华人民共和国土地管理法》

3、《中华人民共和国土地管理法实施条例》（国务院令第256号）

4、《土地调查条例》（国务院令第518号）

5、《土地登记办法》（国土资源部令第40号）

6、《确定土地所有权和使用权的若干规定》（国家土地管理局，1995年）

7、《土地权属争议调查处理办法》（国土资源部令第17号）

8、《中共中央国务院关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》（中发〔2010〕1号）

9、《国土资源部、财政部、农业部关于加快推进农村集体土地确权登记发证工作的通知》（国土资发〔2011〕60号）

10、《国土资源部、中央农村工作领导小组办公室、财政部、农业部关于农村集体土地确权登记发证的若干意见》（国土资发〔2011〕178号）

### 1.5.2技术依据

GB/T 13989-2012  国家基本比例尺地形图分幅与编号

GB/T 15968—2008  遥感影像平面图制作规范

GB/T 21010-2017  土地利用现状分类

TD/T 1001-2012  地籍调查规程

TD/T 1016  土地利用数据库标准

CH/T 1008-2001  基础地理信息数字产品1：10 000、1：50 000数字高程模型

本项目技术设计书

### 1.5.3数学基础

### 1.5.3.1平面坐标系统

大地基准：采用“2000国家大地坐标系”。

### 1.5.3.2高程系统

高程基准：采用“1985国家高程基准”。

### 1.5.3.3投影方式

投影方式：采用高斯-克吕格投影。

1:2 000、1:5 000、1:10 000比例尺标准分幅图或数据按3°分带。

### 1.5.3.4分幅及编号

农村土地利用现状调查、城镇村庄内部土地利用现状调查各比例尺标准分幅及编号应执行GB/T 13989-2012标准。标准分幅采用国际1:1 000 000地图分幅标准，各比例尺标准分幅图均按规定的经差和纬差划分，采用经、纬度分幅。标准分幅图编号均以1:1 000 000地形图编号为基础采用行列编号方法。

### 1.5.3.5计量单位

长度单位采用米（m）；面积计算单位采用平方米（m2）；面积统计汇总单位采用公顷（hm2）和亩。

## 1.6工作原则

### 1.6.1坚持依法调查

严格按照《中华人民共和国统计法》、《土地调查条例》等法律法规的规定，规范调查程序，实事求是，依法依规开展调查

### 1.6.2坚持统一标准

严格执行国家发布的第三次土地调查技术标准和规范，按照国家总体要求，结合我省情况，制定具体的实施方案和技术补充规定，统一调查标准和要求。

### 1.6.3坚持继承衔接

调查基于“已有内容的细化、变化内容的更新、新增内容的补充” ，本着“口径可比较、数据可分析、差异可处理”的原则，全面对比第二次土地调查、历年土地变更调查等历史调查成果，充分利用和继承衔接已有的国土资源管理与相关行业各类调查成果，减少重复调查，保持调查工作的连续性，保证调查成果的适用性。

### 1.6.4坚持科学创新

充分应用“3S”一体化、“互联网+”、大数据、云计算等技术，倡导技术方法和管理机制创新，提高调查效率，提升成果质量和科技含量。

### 1.6.5坚持统筹规划

在时间紧、内容多、任务重、要求高的情况下，实施过程中对工期、程序、成果、质量等方面，要严密组织、科学计划、统筹安排、加强协调，保质保量完成任务。

### 1.7 工作流程

- 1.7.1准备工作。包括方案制定、人员培训、资料收集、仪器设备准备等。

- 1.7.2调查界线及控制面积确定。

- 1.7.3DOM制作及内业信息提取。

- 1.7.4土地权属调查。

- 1.7.5农村土地利用现状调查。

- 1.7.6城镇村庄内部土地利用现状调查。

- 1.7.7专项用地调查。

- 1.7.8各级数据库建设。

- 1.7.9统计汇总。

- 1.7.10成果整理与分析。包括调查资料整理、图件编制、成果分析、报告编写等。

- 1.7.11 成果检查。包括自检、预检和核查等。

第二章　项目实施方案

## 2.1准备工作

## 2.1.1制定方案

根据许昌市东城区实际情况，东城区三次全国土地调查工作开展前，制定实施方案（包括工作方案、技术设计）。工作方案内容包括：调查区基本概况、目标任务、技术路线与工作流程、调查准备工作、内业数据处理、外业实地调查、内业整理建库、成果质量控制、调查主要成果、计划进度安排、组织实施等。

## 2.1.2人员培训

在开展许昌市东城区第三次国土调查前，对参加调查的人员进行培训，明确调查任务和主要内容、统一地类标准和成果要求、规范作业程序和调查方法、确定调查原则和工作纪律，保证调查工作进度，确保调查成果质量。

### 3.1资料准备

### 3.1.1基础调查资料

- 3.1.1.1界线资料。许昌市东城区各级行政区域界线资料。

- 3.1.1.2遥感资料。近期航空、航天遥感图件和数据等资料。

- 3.1.1.3基础地理信息资料。收集整理地形图、DEM、地名等基础地理资料。

### 3.1.2权属调查资料

- 3.1.2.1农村集体土地所有权确权登记成果。

- 3.1.2.2城镇国有建设用地以外的国有土地使用权登记成果。

- 3.1.2.3《土地权属界线协议书》、《土地权属界线争议原由书》等调查成果。

- 3.1.2.4其他相关权属资料。

### 3.1.3地类调查资料

包括原土地调查数据库、已有土地利用图、调查手簿、田坎系数测算原始资料等地类调查相关图件、表格、文本和数据库等。

### 3.1.4土地管理有关资料

- 包括基本农田、土地利用规划、建设用地审批、土地整治、土地执法等图件、数据和文字报告资料。

## 4.1组织准备

1、由东城区政府及国土资源局联合行文发送到各镇，并在调查区内各主要路口和各级政府外墙张贴地籍更新调查与测量通告，同时通过广播、有线电视、报纸等媒体广泛宣传第三次全国土地调查的目的、意义和重要性，争取各机关、企事业单位和全体村民的理解和积极配合。在开展土地调查的区域，以村为主体，分片召开动员会，参加人员为各镇及行政村有关负责人，为土地调查工作的顺利开展打好基础。在开展土地调查前，从区政府到各办事处分别分片召开动员会，参加人员为区政府领导、乡镇、社区及村民委员会有关负责人，取得基层政府部门的支持，为东城区第三次全国土地调查工作的顺利开展打好基础。

2、制定工作培训方案，在开展工作前，由国土资源局和技术服务单位共同组成专家组，针对技术设计书，对参加东城区第三次全国土地调查工作的技术人员进行培训，统一调查方法，使他们充分掌握土地调查方法、技术要求和注意事项，并在整个项目实施过程中针对所遇到的问题进行专项培训，分期召开技术协调会，制定会议纪要，完善技术方案，确保调查成果的质量达到规定的要求。

### 4.2仪器表格准备

准备本次三次全国土地调查的各种表格（见附表），表格统一印制；准备全站仪、GPS接收机、测距仪、钢尺等仪器工具，配备相应的计算机、外设及软件系统、界址点标志等。公司为东城区三次土地调查项目投入全站仪2套（中海达HTS-220R）,GPS接收机2套（中海达F16），测距仪8套（HCJYET-70m)，以上仪器均经仪器检验单位检验合格，在检验周期内。

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 仪器鉴定时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RTK/GPS | F16 | 2套 | 2018.8 |  |
| 2 | 全站仪 | HTS-220R | 2套 | 2018.8 |  |
| 3 | 绘图仪 | HPT610 | 1台 |  |  |
| 4 | 图形扫描仪 | COLOTRACX 380GX | 1台 |  |  |
| 5 | 复印机 | BROHERMFC-7420 | 3台 |  |  |
| 6 | 激光打印机 | HPlaserJet5200LX | 1台 |  |  |
| 7 | 台式电脑 | 联想/p4 | 4台 |  |  |
| 8 | 笔记本电脑 | 联想/core | 12台 |  |  |
| 9 | 平板电脑 | 华为/M5 | 10台 |  |  |

### 4.3项目工期安排

按工期要求，本项目实施工作安排计划是：

2018年11月10日前完成前期准备工作，包括成立项目组织机构、方案制定、宣传培训、资料收集、技术设计书和实施方案编写及审核等工作；

2018年12月10日前完成人员培训及试点工作；

2019年2月28日前完成内业国家下发图斑的细化和自主图斑提取工作；

2019年5月30日前完成外业图斑举证工作；

2019年12月31日前，完成各项成果进行检查确认，进行质量评定，确认项目成果达到优秀，成果数量和内容核对无误，达到区级核查和省、市级验收的要求。

2020年12月31日前，完成统一时点更新

### 4.4队伍落实

为保证该项目顺利设施，我公司计划委派3名高级工程师、5名工程师，共计20多名专业技术人员组成项目部，包括项目负责一名、项目技术负责一名。

| 姓名 | 专业学历 | 性别 | 年龄 | 职务 | 专业工作年限 | 专业技术 任职资格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 彭维吉 | 测绘本科 | 男 | 52 | 技术负责 | 26 | 高工 注册测绘师 |
| 朱中伟 | 测绘本科 | 男 | 32 | 项目经理 | 10 | 工程师 注册测绘师 |
| 王梅英 | 测绘本科 | 女 | 47 | 内业组长 | 15 | 高工 |
| 陈伟 | 测绘本科 | 男 | 47 | 外业组长 | 12 | 高工 |
| 宋慧峰 | 测绘专科 | 男 | 29 | 质检组长 | 8 | 工程师 |
| 陈海丽 | 测绘专科 | 男 | 35 | 后勤组长 | 6 | 工程师 |
| 李贺猛 | 测绘专科 | 男 | 27 | / | 5 | 工程师 |
| 潘宏云 | 测绘专科 | 男 | 26 | / | 6 | 工程师 |
| 娄旭 | 测绘本科 | 男 | 26 | / | 5 | 助工 |
| 时志永 | 测绘本科 | 男 | 28 | / | 8 | 助工 |
| 曹凯 | 测绘专科 | 男 | 23 | / | 3 | 助工 |
| 陈会占 | 测绘专科 | 男 | 24 | / | 5 | 助工 |
| 曹静 | 测绘专科 | 女 | 28 | / | 3 | 助工 |

#### 4.5软硬件准备

1、软件配置

（1）操作系统

操作系统推荐使用Windows系列操作系统，因为Windows系列产品丰富，对于服务器端操作系统，Microsoft Windows XP Server是一个功能强大、多用途的网络操作系统，它的易用性、灵活性以及扩展的Internet/Intranet和通讯服务能最大程度地满足土地部门的需要。

（2）数据库选择

SQL Server和Oracle都可作为地籍管理信息系统的后台数据库，SQL Server有高性能的价格比、可伸缩性强、安全可靠、易操作、市场推动力强，是大多数国土资源局的首选。Oracle因其高性能、高安全可靠性及技术上的先进性，也是我们一个较好的选择。三次土地调查管理信息系统软件虽然基于SQL Server和Oracle数据库都可以完成开发任务，但SQL Server有成熟的软件和应用案例，所以建议选择SQL Server数据库。

（3）软件

拟采用苍穹软件。

2、硬件配置

数据量的大小决定了硬件的配置。由于县（区）的数据量、访问频率不同，根据许昌市东城区的实际情况，建议采用较高的配置。

（1）服务器配置

由于服务器存放着数据库，访问频率高、数据量大、另外还要考虑到数据的安全性和可靠性，建议服务器采用较高的配置。

- CPU：至少 3.0G（四核）

- 内存：4.0G

- 硬盘：双硬盘热备份2T

- 显示器：15″

- UPS：8小时后备

- 网卡：1000M/100M自适应

注：为了保证数据的安全性最好采用双机热备份。

（2）客户机配置

- CPU：酷睿双核

- 内存：2G

- 硬盘：320G

- 显示器：17″

- 网卡：1000M/100M自适应

（3）其它设备

- 打印机：平推式打印机，可打印国家标准土地证，如富士通8500或8600。

- 扫描仪：普通A4的扫描仪，分辨率不低于300dpi。

- 绘图仪：喷墨宽幅绘图仪，如HP800。

- 交换机：1000M/100M自适应。

- 数据备份设备：光盘刻录机，移动硬盘。

5.内业信息提取

## 5.1信息提取内容

将三调DOM与原土地调查数据库套合，提取数据库地类与影像判读地类不一致图斑。

## 5.2解译标志建立

根据区域自然地理、地形地貌特征、植被类型及土地利用结构、分布规律与耕作方式等情况，建立调查区典型地类解译标志。

## 5.3信息提取方法

通过分析原土地调查数据库每块图斑在三调DOM上的纹理、色调、位置、形状、范围和周边环境，按照工作分类判读图斑地类，对影像判读地类与数据库地类不一致的部分，依据影像特征勾绘不一致图斑边界。

5.4变化信息表达

5.4.1图斑属性表

建立与DOM数学基础相一致的内业提取图斑矢量数据层及属性表，全面记录提取图斑的相关属性。内业提取图斑类型、标注及含义见附录F。

5.4.2调查地图制作

在DOM上套合不一致信息，制作调查底图。

6土地权属调查

6.1调查内容

将已完成的集体土地所有权确权登记和城镇国有建设用地范围外国有土地使用权登记成果落实在国土调查成果中，结合全国农村集体资产清产核资工作，对发生变化的开展补充调查。

6.2调查方法

6.2.1 依据农村集体土地所有权确权登记成果和其他相关登记成果，以及合法有效的土地权属调查成果，将集体土地所有权和城镇国有建设用地范围外的国有土地使用权界线落实在国土调查成果中。

- 6.2.2在权属界线上图过程中，因成图精度等客观因素，部分与遥感影像产生位移的，根据协议书等描述转至相应位置。

- 6.2.3土地权属状况或界址发生变化的，按照TD/T 1001-2012等相关技术要求开展补充调查后上图。

7农村土地利用现状调查

7.1调查内容

以调查底图为基础，实地调查每块图斑的地类、位置、范围、面积等利用状况

7.2地类调查

7.2.1地类图斑

- 7.2.1.1单一地类的地块，以及被行政区、城镇村庄等调查界线或土地权属界线分割的单一地类地块为图斑。城镇村庄内部同一地类的相邻宗地合并为一个图斑。

- 7.2.1.2地类图斑编号统一以行政村为单位，按从左到右、自上而下由“1”顺序编号。

7.2.2地类图斑划分及表示

- 7.2.2.1按工作分类末级地类划分图斑。

- 7.2.2.2调查界线、土地权属界线分割的地块形成图斑。

- 7.2.2.3当各种界线重合时，依调查界线、土地权属界线的高低顺序，只表示高一级界线。

7.2.3图斑地类认定

7.2.3.1依据工作分类，按照图斑的实地利用现状认定图斑地类。

- 7.2.3.2对最新年度土地变更调查数据库中永久基本农田范围外的可调整地类图斑进行核实，情况属实仍按可调整地类调查。

- 7.2.3.3批准未建设的建设用地按实地利用现状调查和认定地类。

- 7.2.3.4根据《中华人民共和国土地管理法》临时使用的土地，按图斑原来的利用状况调查认定地类。

7.2.4图斑调查方法

- 7.2.4.1依据调查底图，实地逐图斑调查图斑地类，调绘图斑边界，修正国家内业提取的图斑界线。当有更高精度航空影像时，也可根据其影像特征调绘图斑边界。调绘图斑的明显界线与DOM上同名地物移位不得大于图上0.3mm，不明显界线不得大于图上1.0mm。

- 7.2.4.2对影像未能反映的新增地物应进行补测，有条件地区采用仪器补测法使用高精度测量设备进行补测，条件不具备的地区也可采用简易补测法。补测的地物点相对邻近明显地物点距离中误差，平地、丘陵地不得大于2.5m，山地不得大于3.75m，最大误差不超过2倍中误差。

- 7.2.4.3填写《国土调查记录表（电子手簿）》（见附录G），记录图斑地类、权属和其他属性信息。

7.2.5线状地物调查

- 7.2.5.1铁路、公路、农村道路、河流和沟渠等线状地物以图斑方式调查，线状地物图斑被调查界线、土地权属界线分割的，按不同图斑调查上图。

- 7.2.5.2线状地物调查应充分利用交通及水利等部门的相关资料，保证道路和水系的连通性。线状地物发生交会时，从上向下俯视，上部的线状地物连续表示，下压的线状地物断在交叉处。

- 7.2.5.3线状地物边界应依据影像特征调绘，对宽度较小的农村道路或沟渠等影像不能准确调绘的，可按照原有单线线状地物的走向和宽度以图斑的形式上图。

7.2.6图斑标注

- 7.2.6.1耕地种植属性标注。根据耕地的实际利用状况，按照附录H.1标注，耕种—GZ、未耕种—WG、休耕—XG、园木—YM、林木—LM、绿化草地—LH、牧草—MC和坑塘—KT。

- 7.2.6.2种植园用地细化标注。对林业部门调查的林区内的种植园用地，按种植园用地调查，如果原土地调查数据库是林地，按附录H.2标注，林区园地—LQYD。

- 7.2.6.3草地标注。对灌木覆盖度大于等于30%小于40%的草地图斑，对于草覆盖度大于等于5%小于10%的草地图斑，按附录H.3分别标注，灌丛草地—GCCD，稀疏草地—XSCD。

- 7.2.6.4工业用地细化标注。根据工业用地的实际利用状况，按附录H.4标注，火电工业用地—HDGY、钢铁工业用地—GTGY、煤矿工业用地—MKGY、水泥工业用地—SNGY、玻璃工业用地—BLGY和电解铝工业用地—DLGY。

- 7.2.6.5城镇村及工矿用地标注。对城市、建制镇和村庄范围内的地类图斑，按照附录表A.2标注，城市—201、建制镇—202或村庄用地—203。城镇村庄外部的采矿用地、盐田、空闲地和特殊用地应按实地利用现状调查标注，盐田及采矿用地—204或特殊用地—205；城镇村庄内部的采矿用地、盐田、空闲地和特殊用地根据其坐落标注，城市—201、建制镇—202或村庄用地—203。对城市、建制镇和村庄范围内的独立工业用地分别标注为“201A”、“202A”和“203A”。

7.2.7调查接边

7.2.7.1省级和地市级负责组织其辖区范围内相关地市级和县级调查单位的调查接边工作，第三次全国国土调查领导小组办公室负责组织各省开展调查接边工作。

- 7.2.7.2依据影像辅助实地调查，对不同行政区界线两侧公路、铁路和河流等重要地物进行接边，确保重要地物的贯通性；对影像反映明显的地物界线进行接边，保证同名地物的一致性；对地类、权属等属性信息进行接边，保证水库、河流、湖泊、交通等重要地物调查信息的一致性。

7.2.7.3当行政界线两侧明显地物接边误差小于图上0.6mm、不明显地物接边误差小于图上2.0mm时，双方各改一半接边；否则双方应实地核实接边。

7.3田坎调查

7.3.1总体要求

田坎调查采用系数扣除方法进行调查。采用更高调查精度的区域，田坎也可按图斑调查，但应保证省级调查精度标准统一。第二次全国土地调查测算的田坎系数，如无特殊变化可继续沿用。也可由省级统一组织重新测算本省的田坎系数，测算方案及结果上报备案。

7.3.2系数测算

- 7.3.2.1耕地坡度分级

耕地分5个坡度级（上含下不含）。坡度≤2°的视为平地，其他分为梯田和坡地两类。耕地坡度分级及代码见表7。

表7 耕地坡度分级及代码

| 坡度分级 | ≤2° | 2°～6° | 6°～15° | 15°～25° | ＞25° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 坡度级代码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

- 7.3.2.2国土调查数据库建成后，依据DEM生成坡度图，套合耕地图斑，生成耕地坡度图，计算不同坡度级的耕地面积。

- 7.3.2.3耕地田坎系数测算

坡度大于2°时，测算耕地田坎系数。

按耕地分布、地形地貌相似性等特征，对完整省（区、市）辖区分区。区内按不同坡度级和坡地、梯田类型分组，选择样方、测算系数。样方应均匀分布，每组数量不少于30个，单个样方不小于0.4 hm2。

实测样方中的田坎面积，计算样方田坎系数，即田坎面积占扣除其他线状地物后样方面积的比例（%）（见附录I）。

当同组样方田坎系数相对集中、最大值不超过最小值的30%时，取其算术平均数，作为该组田坎系数。

7.4图斑举证

- 7.4.1图斑举证要求

- 7.4.1.1实地拍摄包含定位坐标和拍摄方位角等信息的图斑举证照片，报送至统一举证平台。

- 7.4.1.2对国家内业提取图斑，地方实地调查地类与国家影像判读地类不一致的，需实地举证。

- 7.4.1.3原则上以下重点地类变化图斑需实地举证。包括相对于原土地调查数据库新增的建设用地、原有耕地内部二级地类发生变化的，以及原有农用地调查为未利用地的图斑。

- 7.4.1.4地方自主调查新增的变化图斑原则上应实地举证，拍摄实地照片，并在举证软件的在线天地图影像上，简单调绘大致图斑范围，填写举证图斑编号，编号应与数据库中的图斑编号保持一致。

- 7.4.1.5对于由于纠正精度及图斑综合等原因造成的偏移、不够上图面积或狭长地物图斑，可不举证；对同一条道路或沟渠等线性地物的图斑，可选择典型图斑实地举证，其他图斑备注说明。

### 7.4.2举证照片拍摄要求

### 7.4.2.1举证照片应在图斑实地拍摄，拍摄方向能够反映图斑实际利用现状。

- 7.4.2.2举证照片包括图斑全景照片、局部近景照片、利用特征照片三类。对调查地类与影像不一致区域应拍摄局部近景照片举证，根据需要拍摄农作物特征或新增建设用地内部以及设施农用地内部等利用特征照片举证。

## 7.5面积计算

### 7.5.1图斑面积及图斑地类面积

- 7.5.1.1图斑面积与图斑地类面积一致，按田坎系数扣除的耕地图斑面积除外。

- 7.5.1.2图斑面积按附录D的公式及要求计算。

- 7.5.1.3按田坎系数扣除的耕地图斑地类面积为耕地图斑面积减去按系数扣除的田坎面积。

### 7.5.2田坎面积

实测的田坎面积计算方法与图斑面积计算方法一致。

按系数扣除的田坎面积，等于耕地图斑面积与田坎系数的乘积。

# 8城镇村庄内部土地利用现状调查

### 8.1准备工作

### 8.1.1收集资料

收集调查范围内的地籍调查、地名地址、城镇村庄规划、城镇村庄大比例尺地形图、土地审批、土地供应、土地登记、土地整治、国土执法监察等其他相关资料。

### 8.1.2调查底图制作

- 8.1.2.1城镇内部土地利用现状调查底图制作

以DOM为基础，结合地籍调查、地名地址、城镇规划图及地形图等资料，采用数据转换、抽取或数字化等方法，制作城镇内部土地利用现状调查底图。

- 8.1.2.2村庄内部土地利用现状调查底图制作

以DOM为基础，结合村庄地籍调查、地名地址、土地整治等资料，采用数字化或数据转换、抽取等方法，主要绘制村庄调查范围内的公用道路、水塘、成片林木等村庄土地利用框架，制作村庄内部土地利用现状调查底图。

## 8.2地类调查

### 8.2.1城镇村庄内部土地利用现状调查应依据工作分类，划分土地利用现状图斑。

### 8.2.2城镇村庄地类图斑的上图面积按照本标准第4.3.2的规定执行。

### 8.2.3城镇内部土地利用现状地类图斑调查

- 8.2.3.1图斑调绘

——以城镇内部土地利用调查底图为基础，按照工作分类，依据城镇宗地的用途，参照城镇规划的功能分区等，结合影像特征，综合判定土地利用类型，合并土地利用类型一致的宗地初步调绘城镇土地利用现状图斑。

——特大型的企事业单位，内部土地利用类型明显不同且分割的界线（如市政道路、河流等）明显的，可以依据工作分类划分成多个图斑。

——城镇内部的快速路、主干路、次干路及支路等市政道路用地按照城镇村道路用地图斑调查。

——行政机关、企事业单位、住宅小区等内部道路归并到座落图斑。

——临街门面等，归并到城镇道路外的相邻图斑。

——城镇内部符合上图面积要求的耕地、种植园用地、林地、草地、水域、其他土地图斑等按土地利用现状调查。

——城镇内部的全部图斑，属于城市的标注“201”，属于建制镇的标注“202”。

- 8.2.3.2外业核实

### 参考城市地形图单位注记、土地审批、土地供应、土地登记、土地整治、国土执法监察和其他相关资料，结合实地查勘，核实城镇土地利用现状图斑的准确性。针对外业核实发现的问题，修正城镇土地利用现状图斑边界和地类属性等内容。

### 8.2.4村庄内部土地利用现状图斑调查

- 8.2.4.1图斑调绘

——以调查底图为基础，依据村庄地籍调查（宅基地及集体建设用地使用权调查等）成果，按照工作分类，结合影像特征，判定土地利用类型，初步调绘村庄内部土地利用现状图斑。

——村庄内部超过上图面积的耕地、种植园用地、林地等土地按土地利用现状图斑调绘。

——房前屋后不够上图面积的空地、晒场、树木及宅基地之间的通道等可归并到相邻的宅基地图斑。

——村庄内部符合上图面积的水塘宜按照使用特征，以生活用水为主的水塘可归并到相邻的建设用地图斑，以农业生产用水为主的水塘应调绘坑塘水面。

——穿越村庄的公路、河流、铁路等，宜按照本标准10.2的要求调查，不宜作为村庄内部的图斑进行调绘。

——村庄内部的全部图斑应标注“203”属性。

- 8.2.4.2外业核实

利用村庄地籍调查、土地登记、土地承包经营权登记、林权登记、土地整治、国土执法监察和其他相关资料为依据，结合实地查勘，核实村庄内部土地利用现状图斑的准确性。针对外业核实发现的问题，修正村庄内部土地利用现状图斑边界和地类属性等内容。

### 8.2.5城乡土地利用现状图斑衔接

- 8.2.5.1衔接内容

以调查底图为基础，衔接城乡土地利用现状图斑，重点做好城镇村庄调查范围与农村土地利用现状调查范围、国有土地图斑与国有土地图斑、国有土地图斑与集体所有土地图斑、集体所有土地图斑与集体所有土地图斑、城镇村庄道路图斑与农村道路图斑等界线位置和属性内容的衔接。

- 8.2.5.2衔接要求

——城镇村庄土地调查范围、界线与农村土地利用现状调查范围、界线应无缝衔接。

——城镇村庄内部土地利用现状图斑和农村土地利用现状图斑的地类应无缝衔接。

——城镇村庄内部土地利用现状图斑与农村土地利用现状图斑相互衔接时，应以低精度图斑界线服从高精度图斑界线位置为原则，在允许误差范围内，应综合考虑图斑衔接的圆滑性和协调性。

——城镇村庄道路与农村道路相互连通时，应各自独立划定图斑，同时要保持道路表现时的完整性。

## 8.3城镇村庄范围界定

城市（201）、建制镇（202）、村庄（203）范围按照集中连片的原则划定。城市（201）、建制镇（202）、村庄（203）范围界线，按照单独图层方式录入国土调查数据库。

# 9专项用地调查

## 9.1专项用地调查内容

包括耕地细化调查、批准未建设的建设用地调查、耕地质量等级调查评价和耕地分等定级调查评价。

### 9.2耕地细化调查

对永久基本农田范围以外的耕地图斑，参考相关部门的有关资料，根据耕地的位置和立地条件，开展耕地细化调查，按照附录J.1标注，河道耕地—HDGD、湖区耕地—HQGD、林区耕地—LQGD、牧区耕地—MQGD和沙荒耕地—SHGD。

## 9.3批准未建设的建设用地调查

### 9.3.1调查范围

包括部综合信息监管平台建设用地批准范围界线内图斑。

### 9.3.2调查方法

按照实地现状，全面查清“批准未建设的建设用地”调查范围内土地的地类，分布和权属状况。

## 9.4耕地质量等级调查评价和耕地分等定级调查评价

在耕地质量调查和评价的基础上，将最新的耕地质量等级调查评价和耕地分等定级评价成果落实到国土调查成果上，对评价成果进行更新完善。

## 9.5浅海湿地调查

依据海军航保局提供的最新海洋基础测绘成果，查清沿海零米线到零下6m等深线之间浅海水域的数量和分布，作为浅海湿地录入调查数据库，并做好数据接边，以形成完整的湿地分布调查成果。

# 10数据库建设

## 10.1基本内容

国土调查数据库及专项调查数据库主要包括土地权属、土地利用现状、专项调查、基础地理、DOM、DEM等信息，具体参见TD/T 1016。

# 10.2总体要求

### 10.2.1县级国土调查及专项调查数据库建设应执行TD/T 1016标准，以完整县级行政辖区为单位，依据国土调查结果及专项调查结果，建立城乡一体化的国土调查数据库及专项调查数据库。国土调查数据与专项调查数据应一体化建库，分图层存储，保证国土调查数据成果与专项调查成果的衔接。

### 10.2.2数据库建设应同步建立数据库管理系统。数据库管理系统可以管理矢量数据、栅格数据和与之关联的属性数据，具有数据输入、编辑处理、查询、统计、汇总、制图、输出，以及更新等功能，可实现各级国土调查及专项调查数据库之间的互联共享和及时更新。

## 10.3县级国土调查数据库及专项调查数据库

### 10.3.1图形数据采集

- 10.3.1.1根据外业调查结果，结合内业资料进行图形矢量化工作，形成全区域所有调查要素的数字化成果。对于电子化外业数据，外业采集要素在导入数据库的过程中不得有要素丢漏和位置偏移的情况。

- 10.3.1.2图形数据按照TD/T 1016规定内容采集，包含国土调查数据采集、专项调查数据采集、不一致图形处理三个步骤。专项调查数据的采集以国土调查数据为基础，批准未建设的建设用地图斑图形边界由国家统一采集。国土调查数据、专项调查数据图形不衔接的，应结合影像、外业调查等手段进行核实，并按照核实结果调整相关图形边界。

- 10.3.1.3要素采集界线与调查界线的移位不得大于图上0.2mm。

- 10.3.1.4数据应分层采集，并保持各层要素叠加后协调一致。

- 10.3.1.5公共边只需矢量化一次，其他层可用拷贝方法生成，保证各层数据完整性。

- 10.3.1.6数据采集、编辑完成后，应使线条光滑、严格相接、不得有多余悬挂线。所有数据层内应建立拓扑关系，相关数据层间应建立层间拓扑关系。

### 10.3.2拓扑关系构建

检查要素在图层内、图层间的相互关系，并进行拓扑处理，建立拓扑结构。

### 10.3.3属性数据采集

按规定的数据结构输入属性数据，并进行校验和逻辑错误检查。

### 10.3.4国土调查数据库建设

检查数据完整性、准确性、逻辑一致性，以及数据分层和文件命名的规范性等，按照TD/T 1016和数据库建设技术要求建立县级国土调查数据库。

### 10.3.5专项调查数据库建设

在县级国土调查数据库基础上，依据专项调查结果，分别建立批准未建设的建设用地、耕地质量等级调查评价和耕地分等定级评价等专项用地调查数据库。

### 10.3.6数据库质量检查与汇总

县级国土调查数据库及专项调查数据库建设完成后，按照数据库质量检查规则，开展数据库质量检查（具体要求见15.2）。数据库质量检查通过后，按照汇总规则输出数据汇总表格。

### 10.4各级数据库建设

县级数据库成果经逐级检查、组织和整合后，建设市（地）、省、国家各级国土调查及专项调查数据库，并建设相应的数据库管理系统。

# 11统计汇总

- 11.1面积统计

- 11.1.1统计内容

- 11.1.1.1土地利用现状及权属状况统计

包括通过土地利用现状调查和土地权属调查获取的土地利用现状分类、权属性质、耕地坡度分级、图斑标注等成果的统计，见附录K的K.1、K.2和K.3。

- 11.1.1.2专项统计

包括耕地细化调查、批准未建设的建设用地调查等结果的统计。见附录K的K.4。

- 11.1.1.3成果分析

在土地利用现状调查、土地权属调查和专项调查结果基础上，开展相关分析工作等。

### 11.1.2基本要求

- 11.1.2.1以县级行政辖区为单位，统计调查界线范围内的土地（含飞入地）。

- 11.1.2.2土地调查各地类面积之和等于辖区调查控制面积。

- 11.1.2.3因小数位取舍造成的误差应强制调平。

- 11.2数据汇总

- 11.2.1在县级土地统计基础上，逐级开展市（地）级、省级和全国汇总。

- 11.2.2无县级归属的海岛参与省级汇总。

# 12成果核查及数据库质量检查

## 12.1地类核查

- 12.1.1核查内容

对县级国土调查数据库中图斑的地类、边界、范围的真实性和准确性进行核查。

- 12.1.2核查程序与方法

- 12.1.2.1数据流量检查。比对原土地调查数据库和三调数据库，分析土地利用变化流量、流向，对变化异常情况进行重点核查。

- 12.1.2.2叠加比对。将三调数据库与原土地调查数据库以及国家内业提取结果进行叠加，发现三调数据库与原土地调查数据库或国家内业提取结果不一致的图斑。

- 12.1.2.3地类核查。利用遥感影像、举证照片和相关资料，逐图斑检查图斑地类、边界、范围和属性是否真实准确。对未按照要求拍摄举证照片的图斑，以及图斑地类（或标注属性）与遥感影像和举证照片不一致的，认定为错误图斑。

- 12.1.2.4图斑整改。对地类核查认定的错误图斑进行整改。对确属调查错误的，修正调查结果；对举证材料不完备的，补充相关举证材料。

- 12.1.2.5复核。对整改成果再次进行核查。

- 12.1.2.6外业核查。对复核结果仍有疑问的，开展外业核查，并依据外业核查结果修正数据库。

- 12.2数据库质量检查

### 12.2.1检查内容

数据库质量检查的对象主要是三调形成的各类数据成果，检查内容主要包括：数据完整性、逻辑一致性、拓扑正确性、属性数据准确性、汇总数据正确性等五个方面。

- 12.2.1.1数据完整性检查。检查数据覆盖范围、图层、数据表、记录等成果是否存在多余、遗漏内容；检查数据有效性，能否正常打开、浏览、查询。

- 12.2.1.2逻辑一致性检查。检查数据图形和属性表达的一致性，包括图层内部图形和属性描述的一致性，以及图层之间数据图形和属性描述的一致性等。

- 12.2.1.3拓扑正确性检查。检查要素图形空间位置的正确性，以及图层间和图层内是否存在重叠、相交、缝隙等拓扑错误。

- 12.2.1.4属性数据准确性检查。检查要素属性描述的正确性。

- 12.2.1.5汇总数据正确性检查。检查由数据库汇总所得的各类汇总表表内数据逻辑、表间汇总逻辑，以及表格汇总面积和数据库汇总面积的一致性。

- 12.2.2检查方法

- 12.2.2.1使用数据库质量检查软件，对国土调查数据库、专项调查数据库进行质量检查，不合格的数据，逐条修改完善，直至检查合格。

- 12.2.2.2对外业核查确认的地类错误图斑，地方拒不修改的，国家组织修改。

- 12.2.2.3国家组织修改的县级数据成果，数据库质量不合格影响国家级数据库建设的，国家统一组织修改完善，并将修改完善后的成果发还地方。

- 13统一时点更新

13.1统一时点为2019年12月31日。

13.2统一时点前已完成调查的县级单位，开展统一时点更新工作。主要任务包括土地利用等变化情况的调查，以及相关数据库的更新。

## 13.3更新方法及要求

- 13.3.1总体要求。统一时点更新仅对从完成调查时间到统一时点之间的农村土地利用现状变化部分进行变更，对未发生变化的部分不得擅自变更。调查界线未发生变化时，国土调查控制界线和面积不得改动。

- 13.3.2更新方法。一般地区采用综合调绘法和实地补测的方法。

- 13.3.3调查底图制作。国家采用2019年9至12月份卫星遥感数据制作统一时点DOM，与2018年底土地变更调查的DOM和上一年度土地变更调查数据库套合，提取年度新增建设用地图斑。以县级行政辖区为调查单元，在统一时点DOM上套合年度新增建设用地图斑，制作统一时点调查底图。

- 13.3.4内业比对。县级调查单位组织收集有关土地利用、土地权属以及相关专项调查等方面变化的数据资料。利用国家下发调查底图，与三次国土调查数据库套合比对，提取其他地类变化图斑。结合土地整治、用地审批、执法监察等各类用地管理信息，在内业预判的基础上确定需要举证变更图斑，制作统一时点调查工作底图和数据。

### 13.3.5土地权属更新方法和要求同9.2。

### 13.3.6土地利用现状更新方法和要求同10.2和11.3。

- 13.4更新图斑举证

### 13.4.1国家内业提取的变化图斑，以及其他更新的图斑，在外业调查时原则上需实地举证。

- 13.4.2更新图斑举证要求同10.5。

- 13.5地类核查

- 13.5.1利用DOM、举证照片和相关资料，检查更新图斑地类、边界、范围和属性是否真实准确。对未按照要求拍摄举证照片的图斑，以及图斑地类（或标注属性）与DOM和实地举证照片不一致的，认定为错误图斑。

——对照实地现状，对国家内业提取图斑的位置、范围、地类等逐一进行核实；对于统一时点前已拆除的国家内业提取图斑，维持原地类不变。

——对国家内业提取图斑之外的变化图斑，应实地准确核实变化图斑的位置、地类、范围等，对确实发生变化的，按照实地地类进行更新。

### 13.5.2对地类核查认定的错误图斑进行整改。对确属调查错误的，修正调查结果；对举证材料不完备的，补充相关举证材料，并对整改成果再次进行核查。

### 13.5.3对复核结果仍有疑问的，开展外业核查。对复核和外业核查确认错误的，直接修改数据库。

- 13.6数据增量更新

- 13.6.1更新内容

- 13.6.1.1空间数据更新。包含调查界线、权属界线、地类数据及专项调查数据的更新。

- 13.6.1.2属性数据更新。由空间范围更新带来的属性数据更新以及其他属性更新。

- 13.6.1.3县级国土调查库及专项调查数据库的内容、结构参照TD/T 1016及数据库建设相关技术规定。

### 13.6.2更新方法

以统一时点前形成的县级国土调查库及专项调查数据库为基础，依据内外业成果，更新数据库，提取变化图斑，并依据变化图斑汇总变化信息，生成更新数据包。

### 13.6.3数据库更新要求

- 13.6.3.1数据库更新采用的国土调查数据库及专项调查数据库应通过国家检查。

- 13.6.3.2通过数据库更新生成的变化信息以及汇总形成的更新数据包，应符合数据库更新有关标准与技术规定。

- 13.6.3.3数据库更新过程中，涉及发生变化的图形，应保证变化前总面积与变化后总面积完全一致。未变化的图形面积不得改变。

- 13.6.3.4更新后的数据库所有地类面积之和，应等于相应调查区域、权属单位控制面积，同时等于更新前数据库汇总总面积。

- 13.6.3.5数据库更新所生成各项统计汇总表，应保证图数一致、符合汇总逻辑要求，同一数据在不同表格中应一致。

- 13.6.3.6专项调查数据的更新，采用整图层更新的方法，将相关信息更新之后，作为单独图层存储。

- 13.6.3.7数据库更新后，应进行数据库质量检查与汇总，检查要求参见15.2。

- 14主要成果

- 14.1县级调查成果

- 14.1.1实施方案（或技术设计书）。

- 14.1.2调查底图及相关调查记录表（簿）。

- 14.1.3土地权属调查有关成果。

- 14.1.4坡度图有关成果。

- 14.1.5田坎系数测算成果。

### 14.1.6图幅理论面积与控制面积接合图表。

### 14.1.7国土调查及专项调查数据库与数据库管理系统。

- 14.1.8成果质量检查报告、表格等。

### 14.1.9县级土地利用图、城镇土地利用图。

- 14.1.10各类统计汇总表。

### 14.1.11耕地细化调查、批准未建设的建设用地调查、耕地质量等级和耕地分等定级等专题图。

- 14.1.12工作报告、技术报告、成果分析报告及有关专题报告等。

- 14.2汇总成果

### 14.2.1市（地）级、省级、国家级国土调查及专项调查数据库与数据库管理系统。

- 14.2.2市（地）级、省级、国家级汇总数据。

### 14.2.3市（地）级、省级、国家级土地利用图。

- 14.2.4市（地）级、省级、国家级耕地细化调查、批准未建设的建设用地调查、耕地质量等级和耕地分等定级等专题图。

### 14.2.5市（地）级、省级、国家级工作报告、技术报告、成果分析报告及有关专题报告等。

- 15成果检查

- 15.1调查成果检查

- 15.1.1程序

包括县级自检、省级预检、国家级核查。

- 15.1.2检查内容

调查成果检查包括以下内容：

——权源材料、手续、界址点位置、界线走向、权属界线协议书，以及调查表等；

——地类划分、地类标注、图斑界线、田坎系数、举证照片，以及外业调查记录等；

——国土调查及专项调查数据库结构、内容、精度、逻辑关系，以及数据库管理系统相关功能及运行情况等；

——统计汇总数据、各种图件及文字报告等。

- 15.1.3基本要求

- 15.1.3.1自检

县级对调查成果进行100%全面自检。

- 15.1.3.2预检

采用计算机自动比对和人机交互检查方法，比对提取三调初步成果、原土地调查数据库和国家内业判读结果之间的差异图斑，重点检查差异图斑调查地类与影像及举证照片的一致性，根据内业检查结果开展外业实地核查，对外业图斑进行认定，并利用移动外业设备拍摄图斑实地照片。根据内外业检查结果，组织调查成果整改。

内业抽检城镇土地调查成果的30～50%。

- 15.1.3.3核查

国家级核查重点针对建设用地、原农用地调查为未利用地等重点类型图斑，以及三调地类与国家内业提取地类不一致的图斑。内业核查以遥感影像和举证照片为依据，采用计算机自动比对和人机交互检查方法，进行逐图斑内业比对，检查图斑地类、边界与影像及举证照片的一致性。

对内业核查结果不修改的，根据举证材料，进行内业复核。复核不能通过的，内业依据影像能确定图斑边界和地类的，直接修正调查成果；内业不能依据影像确定图斑边界和地类的，开展在线或实地外业核查工作，根据外业核查结果，直接修正调查成果。

- 15.1.3.4国家级数据库质量检查与入库

国家级数据库质量检查重点检查数据成果的规范性、正确性，确保数据成果质量达标，数据汇总成果精确。县级国土调查数据库通过国家级质量检查后，录入国家级国土调查数据库。

## 15.2汇总成果检查

汇总成果的检查内容主要包括接边、数据汇总，以及数据库结构、内容、功能和运行情况等。

土地管理有关资料。包括基本农田、土地利用规划、建设用地审批、土地整治、土地执法等图件、数据和文字报告资料。

第三章　项目质量控制

## 3.1总体原则

为了保证本项目成果的质量，我公司将严格按ISO9001质量管理体系标准进行管理，实行三级检查制度，即小组自检互查、项目部检查、公司级检查。在小组作好自检互查的基础上，由项目部专职检查员跟踪检查指导，并贯穿于整个生产过程；公司检工作分期进行，根据工作进度对各工序所出成果进行检查，严把成果成图质量，确保最终提供优良的成果及信息数据。对于生产过程中出现的情况或问题，一律以书面形式上报业主，并与业主一道制定切实可行的“技术补充规定”，确保项目顺利实施。具体如下：

1、我公司将严格按照本项目技术设计书的要求，制定各工序的检查验收方案，确保整个工程的产品质量。所有工序均应遵循“三级检查、一级验收”制度,并于资料移交的同时提交检查验收记录。

2、各工序检查验收时，下道工序的技术质量负责人应参与上道工序的检查和验收。

3、建立项目负责人和项目质量负责人制度，各工序应明确相应的项目负责人和质量负责人。

4、阶段性成果检查验收由项目部提出申请报告及相关检查资料，由我公司质检部进行最终检查；成果验收由业主邀请省厅有关专家进行。

## 3.2具体措施

### 3.2.1检查制度

项目部将及时组织人员、设备进场，把工作分配到组到人，并定期检查实际完成情况，建立项目负责制，层层落实责任，使全面质量管理落实于每个作业员的每一个作业环节。该项目实行 “三级检查，一级验收”制度，方法如下：

一检： 作业组自检、互检；

二检： 项目部专职质检员检查；

三检： 由公司质检部组织检查；

一验： 由业主邀请省厅有关专家进行验收。

具体的质量保证流程图见图5：

检验机构构

项目专职质检员

公司质检部检查

省厅专家组验收

记录

报告

报告

作业小组

合 格

合格

合格

合格

合 格

一级

检查

检验程序

二级检查

三级检查

一级验收

产品

合格

不合格

合格

不合格

不合格

合格

补、改

补、改

补、改

图5　　质量保证流程图

### 3.2.2检查内容

## 3.3过程质量管理

1、各级管理人员深入生产第一线，抓好事前指导、中间检查、事后验收三个基本环节是质量保证的有效方法，项目部将根据测绘生产的基本规律，深入工作现场，了解产品质量状况，检查和指导工作。

2、参加作业及担任各级检查工作的人员，应经过考核合格后方可上岗作业。

3、作业前对重要的技术问题，将先组织总工办的技术人员进行研究讨论后，再组织作业人员学习和贯彻。

4、作业前，需使用的仪器设备严格进行检验与校正。

5、作业人员应严格按照作业依据进行作业，小组坚持自查、互检制度，对上道工序产品进行必要的质量检验，在确认其质量合格的情况下进行下道工序作业，否则退回上道工序。作业人员对所完成的作业质量负责到底。

6、各级检查人员应严格执行技术标准和产品质量评定标准，对自己检查的产品质量负责，签署姓名、日期。

7、作业组提供给上一级检查的成果资料做到齐全、装订完美，各类要素填写完整。如资料不齐全，成果混乱，质量检验员应责令作业组返补至符合要求再作检查。

8、各级技术干部对技术问题的处理以文字为依据，口头答复无效，并逐级上报。凡属改变设计书和技术要求，对成果精度可能有影响的重大问题，须报请项目技术负责人并经业主批准后方可执行。作业人员为了片面追求速度和经济效益，不按操作规程和技术标准进行生产、擅自降低质量标准的，应责令返补，不得作特殊情况处理。

9、质量检验员发现测绘产品中的质量问题，提出的处理意见与作业人员意见有分歧时，由上一级裁决。

10、下道工序退回来需要返补的成果，作业组应及时安排处理。

11、作业组应严格按技术设计书要求进行作业。

12、要保证测绘仪器、设备、工具和材料的质量，其品种、规格和性能应满足生产要求，作业中尽量使用已有的先进设备，采用已掌握的先进技术手段。

第四章　成果资料整理与归档

主要包括：数据成果、图件成果、文字成果、土地登记成果和土地数据库成果等，具体如下：

## 4.1数据成果

1.各类土地分类面积数据；

2.土地权属信息数据；

3.城镇村庄土地利用分类面积数据;

4.耕地坡度分级面积数据；

5.各类专项调查数据，主要包括：耕地细化、批准未建设的建设用地、耕地质量等级和耕地分等定级、农村土地利用综合潜力等调查数据。

## 4.2图件成果

1.土地利用现状图件；

2.土地权属界线图件；

3.城镇村庄土地利用现状图件；

4.第三次土地调查图集;

5.图幅理论面积与控制面积接合图表；

6.各类专项调查专题图件，主要包括：耕地细化、批准未建设的建设用地、耕地质量等级和耕地分等定级、农村土地利用综合潜力等调查专题图件。

## 4.3文字成果

1.第三次土地调查工作报告；

2.第三次土地调查技术报告；

3.第三次土地调查成果分析报告；

4.城镇村庄土地利用状况分析报告；

5.各类专项调查成果报告，主要包括：耕地细化、批准未建设的建设用地、耕地质量等级和耕地分等定级、农村土地利用综合潜力等调查成果报告；

附录A
（规范性附录）
第三次全国国土调查土地分类

表A.1  土地利用现状分类

| 一级类 |  | 二级类 |  | 含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编码 | 名称 | 编码 | 名称 |  |
| 01 | 耕地 |  |  | 指种植农作物的土地，包括熟地,新开发、复垦、整理地，休闲地（含轮歇地、休耕地）；以种植农作物（含蔬菜）为主，间有零星果树、桑树或其他树木的土地；平均每年能保证收获一季的已垦滩地和海涂。耕地中包括南方宽度＜1.0 米，北方宽度＜2.0米固定的沟、渠、路和地坎(埂)；临时种植药材、草皮、花卉、苗木等的耕地，临时种植果树、茶树和林木且耕作层未破坏的耕地，以及其他临时改变用途的耕地。 |
|  |  | 0101 | 水田 | 指用于种植水稻、莲藕等水生农作物的耕地。包括实行水生、旱生农作物轮种的耕地。 |
|  |  | 0102 | 水浇地 | 指有水源保证和灌溉设施，在一般年景能正常灌溉，种植旱生农作物（含蔬菜）的耕地。包括种植蔬菜的非工厂化的大棚用地。 |
|  |  | 0103 | 旱地 | 指无灌溉设施,主要靠天然降水种植旱生农作物的耕地,包括没有灌溉设施,仅靠引洪淤灌的耕地。 |
| 02 | 园地 |  |  | 指种植以采集果、叶、根、茎、汁等为主的集约经营的多年生木本和草本作物，覆盖度大于50%或每亩株数大于合理株数70%的土地。包括用于育苗的土地。 |
|  |  | 0201 | 果园 | 指种植果树的园地。 |
|  |  | 0202 | 茶园 | 指种植茶树的园地。 |
|  |  | 0203 | 橡胶园 | 指种植橡胶树的园地。 |
|  |  | 0204 | 其他园地 | 指种植桑树、可可、咖啡、油棕、胡椒、药材等其他多年生作物的园地。 |
| 03 | 林地 |  |  | 指生长乔木、竹类、灌木的土地，及沿海生长红树林的土地。包括迹地，不包括城镇、村庄范围内的绿化林木用地，铁路、公路征地范围内的林木，以及河流、沟渠的护堤林。 |
|  |  | 0301 | 乔木林地 | 指乔木郁闭度≥0.2的林地，不包括森林沼泽。 |
|  |  | 0302 | 竹林地 | 指生长竹类植物，郁闭度≥0.2的林地。 |
|  |  | 0303 | 红树林地 | 指沿海生长红树植物的林地。 |
|  |  | 0304 | 森林沼泽 | 以乔木森林植物为优势群落的淡水沼泽。 |
|  |  | 0305 | 灌木林地 | 指灌木覆盖度≥40%的林地，不包括灌丛沼泽。 |
|  |  | 0306 | 灌丛沼泽 | 以灌丛植物为优势群落的淡水沼泽。 |
|  |  | 0307 | 其他林地 | 包括疏林地（树木郁闭度≥0.1、＜0.2的林地）、未成林地、迹地、苗圃等林地。 |

表A.1（续）

| 一级类 |  | 二级类 |  | 含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编码 | 名称 | 编码 | 名称 |  |
| 04 | 草地 |  |  | 指生长草本植物为主的土地。 |
|  |  | 0401 | 天然牧草地 | 指以天然草本植物为主，用于放牧或割草的草地，包括实施禁牧措施的草地，不包括沼泽草地。 |
|  |  | 0402 | 沼泽草地 | 指以天然草本植物为主的沼泽化的低地草甸、高寒草甸。 |
|  |  | 0403 | 人工牧草地 | 指人工种植牧草的草地。 |
|  |  | 0404 | 其他草地 | 指树木郁闭度＜0.1，表层为土质，不用于放牧的草地。 |
| 05 | 商服 用地 |  |  | 指主要用于商业、服务业的土地。 |
|  |  | 0501 | 零售商业用地 | 以零售功能为主的商铺、商场、超市、市场和加油、加气、充换电站等的用地。 |
|  |  | 0502 | 批发市场用地 | 以批发功能为主的市场用地。 |
|  |  | 0503 | 餐饮用地 | 饭店、餐厅、酒吧等用地。 |
|  |  | 0504 | 旅馆用地 | 宾馆、旅馆、招待所、服务型公寓、度假村等用地。 |
|  |  | 0505 | 商务金融用地 | 指商务服务用地，以及经营性的办公场所用地。包括写字楼、商业性办公场所、金融活动场所和企业厂区外独立的办公场所；信息网络服务、信息技术服务、电子商务服务、广告传媒等用地。 |
|  |  | 0506 | 娱乐用地 | 指剧院、音乐厅、电影院、歌舞厅、网吧、影视城、仿古城以及绿地率小于65%的大型游乐等设施用地。 |
|  |  | 0507 | 其他商服用地 | 指零售商业、批发市场、餐饮、旅馆、商务金融、娱乐用地以外的其他商业、服务业用地。包括洗车场、洗染店、照相馆、理发美容店、洗浴场所、赛马场、高尔夫球场、废旧物资回收站、机动车、电子产品和日用产品修理网点、物流营业网点，及居住小区及小区级以下的配套的服务设施等用地。 |
| 06 | 工矿仓 储用地 |  |  | 指主要用于工业生产、物资存放场所的土地。 |
|  |  | 0601 | 工业用地 | 指工业生产、产品加工制造、机械和设备修理及直接为工业生产等服务的附属设施用地。 |
|  |  | 0602 | 采矿用地 | 指采矿、采石、采砂（沙）场，砖瓦窑等地面生产用地，排土（石）及尾矿堆放地。 |
|  |  | 0603 | 盐田 | 指用于生产盐的土地，包括晒盐场所、盐池及附属设施用地。 |
|  |  | 0604 | 仓储用地 | 指用于物资储备、中转的场所用地，包括物流仓储设施、配送中心、转运中心等。 |
| 07 | 住宅 用地 |  |  | 指主要用于人们生活居住的房基地及其附属设施的土地。 |
|  |  | 0701 | 城镇住宅用地 | 指城镇用于生活居住的各类房屋用地及其附属设施用地，不含配套的商业服务设施等用地。 |
|  |  | 0702 | 农村宅基地 | 指农村用于生活居住的宅基地。 |

表A.1（续）

| 一级类 |  | 二级类 |  | 含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编码 | 名称 | 编码 | 名称 |  |
| 08 | 公共管 理与公 共服务 用 地 |  |  | 指用于机关团体、新闻出版、科教文卫、公用设施等的土地。 |
|  |  | 0801 | 机关团体用地 | 指用于党政机关、社会团体、群众自治组织等的用地。 |
|  |  | 0802 | 新闻出版用地 | 指用于广播电台、电视台、电影厂、报社、杂志社、通讯社、出版社等的用地。 |
|  |  | 0803 | 教育用地 | 指用于各类教育用地，包括高等院校、中等专业学校、中学、小学、幼儿园及其附属设施用地，聋、哑、盲人学校及工读学校用地，以及为学校配建的独立地段的学生生活用地。 |
|  |  | 0804 | 科研用地 | 指独立的科研、勘察、研发、设计、检验检测、技术推广、环境评估与监测、科普等科研事业单位及其附属设施用地。 |
|  |  | 0805 | 医疗卫生用地 | 指医疗、保健、卫生、防疫、康复和急救设施等用地。包括综合医院、专科医院、社区卫生服务中心等用地；卫生防疫站、专科防治所、检验中心和动物检疫站等用地；对环境有特殊要求的传染病、精神病等专科医院用地；急救中心、血库等用地。 |
|  |  | 0806 | 社会福利用地 | 指为社会提供福利和慈善服务的设施及其附属设施用地。包括福利院、养老院、孤儿院等用地。 |
|  |  | 0807 | 文化设施用地 | 指图书、展览等公共文化活动设施用地。包括公共图书馆、博物馆、档案馆、科技馆、纪念馆、美术馆和展览馆等设施用地；综合文化活动中心、文化馆、青少年宫、儿童活动中心、老年活动中心等设施用地。 |
|  |  | 0808 | 体育用地 | 指体育场馆和体育训练基地等用地，包括室内外体育运动用地，如体育场馆、游泳场馆、各类球场及其附属的业余体校等用地，溜冰场、跳伞场、摩托车场、射击场，以及水上运动的陆域部分等用地，以及为体育运动专设的训练基地用地，不包括学校等机构专用的体育设施用地。 |
|  |  | 0809 | 公用设施用地 | 指用于城乡基础设施的用地。包括供水、排水、污水处理、供电、供热、供气、邮政、电信、消防、环卫、公用设施维修等用地。 |
|  |  | 0810 | 公园与绿地 | 指城镇、村庄范围内的公园、动物园、植物园、街心花园、广场和用于休憩、美化环境及防护的绿化用地。 |
| 09 | 特殊 用地 |  |  | 指用于军事设施、涉外、宗教、监教、殡葬、风景名胜等的土地。 |
|  |  | 0901 | 军事设施用地 | 指直接用于军事目的的设施用地。 |
|  |  | 0902 | 使领馆用地 | 指用于外国政府及国际组织驻华使领馆、办事处等的用地。 |
|  |  | 0903 | 监教场所用地 | 指用于监狱、看守所、劳改场、戒毒所等的建筑用地。 |
|  |  | 0904 | 宗教用地 | 指专门用于宗教活动的庙宇、寺院、道观、教堂等宗教自用地。 |
|  |  | 0905 | 殡葬用地 | 指陵园、墓地、殡葬场所用地。 |
|  |  | 0906 | 风景名胜 设施用地 | 指风景名胜景点（包括名胜古迹、旅游景点、革命遗址、自然保护区、森林公园、地质公园、湿地公园等）的管理机构，以及旅游服务设施的建筑用地。景区内的其它用地按现状归入相应地类。 |

表A.1（续）

| 一级类 |  | 二级类 |  | 含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编码 | 名称 | 编码 | 名称 |  |
| 10 | 交通运 输用地 |  |  | 指用于运输通行的地面线路、场站等的土地。包括民用机场、汽车客货运场站、港口、码头、地面运输管道和各种道路以及轨道交通用地。 |
|  |  | 1001 | 铁路用地 | 指用于铁道线路及场站的用地。包括征地范围内的路堤、路堑、道沟、桥梁、林木等用地。 |
|  |  | 1002 | 轨道交通用地 | 指用于轻轨、现代有轨电车、单轨等轨道交通用地，以及场站的用地。 |
|  |  | 1003 | 公路用地 | 指用于国道、省道、县道和乡道的用地。包括征地范围内的路堤、路堑、道沟、桥梁、汽车停靠站、林木及直接为其服务的附属用地。 |
|  |  | 1004 | 城镇村 道路用地 | 指城镇、村庄范围内公用道路及行道树用地，包括快速路、主干路、次干路、支路、专用人行道和非机动车道，及其交叉口等。 |
|  |  | 1005 | 交通服务 场站用地 | 指城镇、村庄范围内交通服务设施用地，包括公交枢纽及其附属设施用地、公路长途客运站、公共交通场站、公共停车场（含设有充电桩的停车场）、停车楼、教练场等用地，不包括交通指挥中心、交通队用地。 |
|  |  | 1006 | 农村道路 | 在农村范围内，南方宽度≥1.0米、≤8米，北方宽度≥2.0米、≤8米，用于村间、田间交通运输，并在国家公路网络体系之外，以服务于农村农业生产为主要用途的道路（含机耕道）。 |
|  |  | 1007 | 机场用地 | 指用于民用机场、军民合用机场的用地。 |
|  |  | 1008 | 港口码头用地 | 指用于人工修建的客运、货运、捕捞及工程、工作船舶停靠的场所及其附属建筑物的用地，不包括常水位以下部分。 |
|  |  | 1009 | 管道运输用地 | 指用于运输煤炭、矿石、石油、天然气等管道及其相应附属设施的地上部分用地。 |
| 11 | 水域及水利设施用地 |  |  | 指陆地水域，滩涂、沟渠、沼泽、水工建筑物等用地。不包括滞洪区和已垦滩涂中的耕地、园地、林地、城镇、村庄、道路等用地。 |
|  |  | 1101 | 河流水面 | 指天然形成或人工开挖河流常水位岸线之间的水面，不包括被堤坝拦截后形成的水库区段水面。 |
|  |  | 1102 | 湖泊水面 | 指天然形成的积水区常水位岸线所围成的水面。 |
|  |  | 1103 | 水库水面 | 指人工拦截汇集而成的总设计库容≥10万立方米的水库正常蓄水位岸线所围成的水面。 |
|  |  | 1104 | 坑塘水面 | 指人工开挖或天然形成的蓄水量＜10万立方米的坑塘常水位岸线所围成的水面。 |
|  |  | 1105 | 沿海滩涂 | 指沿海大潮高潮位与低潮位之间的潮浸地带。包括海岛的沿海滩涂。不包括已利用的滩涂。 |
|  |  | 1106 | 内陆滩涂 | 指河流、湖泊常水位至洪水位间的滩地；时令湖、河洪水位以下的滩地；水库、坑塘的正常蓄水位与洪水位间的滩地。包括海岛的内陆滩地。不包括已利用的滩地。 |

表A.1（续）

| 一级类 |  | 二级类 |  | 含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编码 | 名称 | 编码 | 名称 |  |
| 11 | 水域及水利设施用地 | 1107 | 沟渠 | 指人工修建，南方宽度≥1.0米、北方宽度≥2.0米用于引、排、灌的渠道，包括渠槽、渠堤、护堤林及小型泵站。 |
|  |  | 1108 | 沼泽地 | 指经常积水或渍水，一般生长湿生植物的土地。包括草本沼泽、苔癣沼泽、内陆盐沼等。不包括森林沼泽、灌丛沼泽和沼泽草地。 |
|  |  | 1109 | 水工建筑用地 | 指人工修建的闸、坝、堤路林、水电厂房、扬水站等常水位岸线以上的建（构）筑物用地。 |
|  |  | 1110 | 冰川及永久积雪 | 指表层被冰雪常年覆盖的土地。 |
| 12 | 其他 土地 |  |  | 指上述地类以外的其它类型的土地。 |
|  |  | 1201 | 空闲地 | 指城镇、村庄、工矿范围内尚未使用的土地。包括尚未确定用途的土地。 |
|  |  | 1202 | 设施农用地 | 指直接用于经营性畜禽养殖生产设施及附属设施用地；直接用于作物栽培或水产养殖等农产品生产的设施及附属设施用地；直接用于设施农业项目辅助生产的设施用地；晾晒场、粮食果品烘干设施、粮食和农资临时存放场所、大型农机具临时存放场所等规模化粮食生产所必需的配套设施用地。 |
|  |  | 1203 | 田坎 | 指梯田及梯状坡地耕地中，主要用于拦蓄水和护坡，南方宽度≥1.0米、北方宽度≥2.0米的地坎。 |
|  |  | 1204 | 盐碱地 | 指表层盐碱聚集，生长天然耐盐植物的土地。 |
|  |  | 1205 | 沙地 | 指表层为沙覆盖、基本无植被的土地。不包括滩涂中的沙地。 |
|  |  | 1206 | 裸土地 | 指表层为土质，基本无植被覆盖的土地。 |
|  |  | 1207 | 裸岩石砾地 | 指表层为岩石或石砾，其覆盖面积≥70%的土地。 |

表A.2  第三次全国国土调查工作分类

| 一级类 |  | 二级类 |  | 含义 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编码 | 名称 | 编码 | 名称 |  |  |  |
| 00 | 湿地 |  |  | 指红树林地，天然的或人工的，永久的或间歇性的沼泽地、泥炭地，盐田，滩涂等。 |  |  |
|  |  | 0303 | 红树林地 | 沿海生长红树植物的林地。 |  |  |
|  |  | 0304 | 森林沼泽 | 以乔木森林植物为优势群落的淡水沼泽。 |  |  |
|  |  | 0306 | 灌丛沼泽 | 以灌丛植物为优势群落的淡水沼泽。 |  |  |
|  |  | 0402 | 沼泽草地 | 指以天然草本植物为主的沼泽化的低地草甸、高寒草甸。 |  |  |
|  |  | 0603 | 盐田 | 指用于生产盐的土地，包括晒盐场所、盐池及附属设施用地。 |  |  |
|  |  | 1105 | 沿海滩涂 | 指沿海大潮高潮位与低潮位之间的潮浸地带。包括海岛的沿海滩涂。不包括已利用的滩涂。 |  |  |
|  |  | 1106 | 内陆滩涂 | 指河流、湖泊常水位至洪水位间的滩地；时令湖、河洪水位以下的滩地；水库、坑塘的正常蓄水位与洪水位间的滩地。包括海岛的内陆滩地。不包括已利用的滩地。 |  |  |
|  |  | 1108 | 沼泽地 | 指经常积水或渍水，一般生长湿生植物的土地。包括草本沼泽、苔癣沼泽、内陆盐沼等。不包括森林沼泽、灌丛沼泽和沼泽草地。 |  |  |
| 01 | 耕地 |  |  | 指种植农作物的土地，包括熟地,新开发、复垦、整理地，休闲地（含轮歇地、休耕地）；以种植农作物（含蔬菜）为主，间有零星果树、桑树或其他树木的土地；平均每年能保证收获一季的已垦滩地和海涂。耕地中包括南方宽度＜1.0 米，北方宽度＜2.0米固定的沟、渠、路和地坎(埂)；临时种植药材、草皮、花卉、苗木等的耕地，临时种植果树、茶树和林木且耕作层未破坏的耕地，以及其他临时改变用途的耕地。 |  |  |
|  |  | 0101 | 水田 | 指用于种植水稻、莲藕等水生农作物的耕地。包括实行水生、旱生农作物轮种的耕地。 |  |  |
|  |  | 0102 | 水浇地 | 指有水源保证和灌溉设施，在一般年景能正常灌溉，种植旱生农作物（含蔬菜）的耕地。包括种植蔬菜的非工厂化的大棚用地。 |  |  |
|  |  | 0103 | 旱地 | 指无灌溉设施,主要靠天然降水种植旱生农作物的耕地,包括没有灌溉设施,仅靠引洪淤灌的耕地。 |  |  |
| 02 | 种植园 用地 |  |  | 指种植以采集果、叶、根、茎、汁等为主的集约经营的多年生木本和草本作物，覆盖度大于50%或每亩株数大于合理株数70%的土地。包括用于育苗的土地。 |  |  |
|  |  | 0201 | 果园 | 指种植果树的园地。 |  |  |
|  |  |  |  | 0201K | 可调整果园 | 指由耕地改为果园，但耕作层未被破坏的土地。 |
|  |  | 0202 | 茶园 | 指种植茶树的园地。 |  |  |

表A.2（续）

| 一级类 |  | 二级类 |  | 含义 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编码 | 名称 | 编码 | 名称 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0202K | 可调整茶园 |  | 指由耕地改为茶园，但耕作层未被破坏的土地。 |
|  |  | 0203 | 橡胶园 | 指种植橡胶树的园地。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0203K | 可调整橡胶园 |  | 指由耕地改为橡胶园，但耕作层未被破坏的土地。 |
|  |  | 0204 | 其他园地 | 指种植桑树、可可、咖啡、油棕、胡椒、药材等其他多年生作物的园地。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0204K | 可调整其他园地 |  | 指由耕地改为其他园地，但耕作层未被破坏的土地。 |
| 03 | 林地 |  |  | 指生长乔木、竹类、灌木的土地。包括迹地，不包括沿海生长红树林的土地、森林沼泽、灌丛沼泽，城镇、村庄范围内的绿化林木用地，铁路、公路征地范围内的林木，以及河流、沟渠的护堤林。 |  |  |  |
|  |  | 0301 | 乔木林地 | 指乔木郁闭度≥0.2的林地。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0301K | 可调整乔木林地 |  | 指由耕地改为乔木林地，但耕作层未被破坏的土地。 |
|  |  | 0302 | 竹林地 | 指生长竹类植物，郁闭度≥0.2的林地。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0302K | 可调整竹林地 | 指由耕地改为竹林地，但耕作层未被破坏的土地。 |  |
|  |  | 0305 | 灌木林地 | 指灌木覆盖度≥40%的林地。 |  |  |  |
|  |  | 0307 | 其他林地 | 包括疏林地（树木郁闭度≥0.1、＜0.2的林地）、未成林地、迹地、苗圃等林地。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0307K | 可调整其他林地 |  | 指由耕地改为未成林造林地和苗圃，但耕作层未被破坏的土地。 |
| 04 | 草地 |  |  | 指生长草本植物为主的土地。不包括沼泽草地。 |  |  |  |
|  |  | 0401 | 天然牧草地 | 指以天然草本植物为主，用于放牧或割草的草地，包括实施禁牧措施的草地。 |  |  |  |
|  |  | 0403 | 人工牧草地 | 指人工种植牧草的草地。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0403K | 可调整人工牧草地 |  | 指由耕地改为人工牧草地，但耕作层未被破坏的土地。 |
|  |  | 0404 | 其他草地 | 指树木郁闭度＜0.1，表层为土质，不用于放牧的草地。 |  |  |  |
| 05 | 商业服 务业用地 |  |  | 指主要用于商业、服务业的土地。 |  |  |  |
|  |  | 05H1 | 商业服务业用地 | 指主要用于零售、批发、餐饮、旅馆、商务金融、娱乐及其他商服的土地。 |  |  |  |
|  |  | 0508 | 物流仓储用地 | 指用于物资储备、中转、配送等场所的用地，包括物流仓储设施、配送中心、转运中心等。 |  |  |  |

表A.2（续）

| 一级类 |  | 二级类 |  | 含义 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编码 | 名称 | 编码 | 名称 |  |  |  |
| 06 | 工矿 用地 |  |  | 指主要用于工业、采矿等生产的土地。不包括盐田。 |  |  |
|  |  | 0601 | 工业用地 | 指工业生产、产品加工制造、机械和设备修理，及直接为工业生产等服务的附属设施用地。 |  |  |
|  |  | 0602 | 采矿用地 | 指采矿、采石、采砂（沙）场，砖瓦窑等地面生产用地，排土（石）及尾矿堆放地。 |  |  |
| 07 | 住宅 用地 |  |  | 指主要用于人们生活居住的房基地及其附属设施的土地。 |  |  |
|  |  | 0701 | 城镇住宅用地 | 指城镇用于生活居住的各类房屋用地及其附属设施用地，不含配套的商业服务设施等用地。 |  |  |
|  |  | 0702 | 农村宅基地 | 指农村用于生活居住的宅基地。 |  |  |
| 08 | 公共管 理与公 共服务 用 地 |  |  | 指用于机关团体、新闻出版、科教文卫、公用设施等的土地。 |  |  |
|  |  | 08H1 | 机关团体新闻出版用地 | 指用于党政机关、社会团体、群众自治组织，广播电台、电视台、电影厂、报社、杂志社、通讯社、出版社等的用地。 |  |  |
|  |  | 08H2 | 科教文卫用地 | 指用于各类教育，独立的科研、勘察、研发、设计、检验检测、技术推广、环境评估与监测、科普等科研事业单位，医疗、保健、卫生、防疫、康复和急救设施，为社会提供福利和慈善服务的设施，图书、展览等公共文化活动设施，体育场馆和体育训练基地等用地及其附属设施用地。 |  |  |
|  |  |  |  | 08H2A | 高教用地 | 指高等院校及其附属设施用地。 |
|  |  | 0809 | 公用设施用地 | 指用于城乡基础设施的用地。包括供水、排水、污水处理、供电、供热、供气、邮政、电信、消防、环卫、公用设施维修等用地。 |  |  |
|  |  | 0810 | 公园与绿地 | 指城镇、村庄范围内的公园、动物园、植物园、街心花园、广场和用于休憩、美化环境及防护的绿化用地。 |  |  |
|  |  |  |  | 0810A | 广场用地 | 指城镇、村庄范围内的广场用地。 |
| 09 | 特殊 用地 |  |  | 指用于军事设施、涉外、宗教、监教、殡葬、风景名胜等的土地。 |  |  |
| 10 | 交通运 输用地 |  |  | 指用于运输通行的地面线路、场站等的土地。包括民用机场、汽车客货运场站、港口、码头、地面运输管道和各种道路以及轨道交通用地。 |  |  |
|  |  | 1001 | 铁路用地 | 指用于铁道线路及场站的用地。包括征地范围内的路堤、路堑、道沟、桥梁、林木等用地。 |  |  |
|  |  | 1002 | 轨道交通用地 | 指用于轻轨、现代有轨电车、单轨等轨道交通用地，以及场站的用地。 |  |  |
|  |  | 1003 | 公路用地 | 指用于国道、省道、县道和乡道的用地。包括征地范围内的路堤、路堑、道沟、桥梁、汽车停靠站、林木及直接为其服务的附属用地。 |  |  |
|  |  | 1004 | 城镇村 道路用地 | 指城镇、村庄范围内公用道路及行道树用地，包括快速路、主干路、次干路、支路、专用人行道和非机动车道，及其交叉口等。 |  |  |

表A.2（续）

| 一级类 |  | 二级类 |  | 含义 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编码 | 名称 | 编码 | 名称 |  |  |  |  |  |
| 10 | 交通运 输用地 | 1005 | 交通服务 场站用地 | 指城镇、村庄范围内交通服务设施用地，包括公交枢纽及其附属设施用地、公路长途客运站、公共交通场站、公共停车场（含设有充电桩的停车场）、停车楼、教练场等用地，不包括交通指挥中心、交通队用地。 |  |  |  |  |
|  |  | 1006 | 农村道路 | 在农村范围内，南方宽度≥1.0米、≤8.0米，北方宽度≥2.0米、≤8.0米，用于村间、田间交通运输，并在国家公路网络体系之外，以服务于农村农业生产为主要用途的道路（含机耕道）。 |  |  |  |  |
|  |  | 1007 | 机场用地 | 指用于民用机场、军民合用机场的用地。 |  |  |  |  |
|  |  | 1008 | 港口码头用地 | 指用于人工修建的客运、货运、捕捞及工程、工作船舶停靠的场所及其附属建筑物的用地，不包括常水位以下部分。 |  |  |  |  |
|  |  | 1009 | 管道运输用地 | 指用于运输煤炭、矿石、石油、天然气等管道及其相应附属设施的地上部分用地。 |  |  |  |  |
| 11 | 水域及 水利设 施用地 |  |  | 指陆地水域，沟渠、水工建筑物等用地。不包括滞洪区中的耕地、园地、林地、城镇、村庄、道路等用地。 |  |  |  |  |
|  |  | 1101 | 河流水面 | 指天然形成或人工开挖河流常水位岸线之间的水面，不包括被堤坝拦截后形成的水库区段水面。 |  |  |  |  |
|  |  | 1102 | 湖泊水面 | 指天然形成的积水区常水位岸线所围成的水面。 |  |  |  |  |
|  |  | 1103 | 水库水面 | 指人工拦截汇集而成的总设计库容≥10万立方米的水库正常蓄水位岸线所围成的水面。 |  |  |  |  |
|  |  | 1104 | 坑塘水面 | 指人工开挖或天然形成的蓄水量＜10万立方米的坑塘常水位岸线所围成的水面。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1104A | 养殖坑塘 | 指人工开挖或天然形成的用于水产养殖的水面及相应附属设施用地。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1104K | 可调整养殖坑塘 | 指由耕地改为养殖坑塘，但可复耕的土地。 |
|  |  | 1107 | 沟渠 | 指人工修建，南方宽度≥1.0米、北方宽度≥2.0米用于引、排、灌的渠道，包括渠槽、渠堤、护路林及小型泵站。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1107A | 干渠 | 指除农田水利用地以外的人工修建的沟渠。 |  |  |
|  |  | 1109 | 水工建筑用地 | 指人工修建的闸、坝、堤路林、水电厂房、扬水站等常水位岸线以上的建（构）筑物用地。 |  |  |  |  |
|  |  | 1110 | 冰川及永久积雪 | 指表层被冰雪常年覆盖的土地。 |  |  |  |  |

表A.2（续）

| 一级类 |  | 二级类 |  | 含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编码 | 名称 | 编码 | 名称 |  |
| 12 | 其他 土地 |  |  | 指上述地类以外的其它类型的土地。 |
|  |  | 1201 | 空闲地 | 指城镇、村庄、工矿范围内尚未使用的土地。包括尚未确定用途的土地。 |
|  |  | 1202 | 设施农用地 | 指直接用于经营性畜禽养殖生产设施及附属设施用地；直接用于作物栽培或水产养殖等农产品生产的设施及附属设施用地；直接用于设施农业项目辅助生产的设施用地；晾晒场、粮食果品烘干设施、粮食和农资临时存放场所、大型农机具临时存放场所等规模化粮食生产所必需的配套设施用地。 |
|  |  | 1203 | 田坎 | 指梯田及梯状坡地耕地中，主要用于拦蓄水和护坡，南方宽度≥1.0米、北方宽度≥2.0米的地坎。 |
|  |  | 1204 | 盐碱地 | 指表层盐碱聚集，生长天然耐盐植物的土地。 |
|  |  | 1205 | 沙地 | 指表层为沙覆盖、基本无植被的土地。不包括滩涂中的沙地。 |
|  |  | 1206 | 裸土地 | 指表层为土质，基本无植被覆盖的土地。 |
|  |  | 1207 | 裸岩石砾地 | 指表层为岩石或石砾，其覆盖面积≥70%的土地。 |

表A.3  城镇村及工矿用地

| 一级 |  | 二级 |  | 含义 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编码 | 名称 | 编码 | 名称 |  |  |  |
| 20 | 城镇村及工矿用地 |  |  | 指城乡居民点、独立居民点以及居民点以外的工矿、国防、名胜古迹等企事业单位用地，包括其内部交通、绿化用地。 |  |  |
|  |  | 201 | 城市 | 指城市居民点，以及与城市连片的和区政府、县级市政府所在地镇级辖区内的商服、住宅、工业、机关、学校等单位用地。包括其范围内的其他各类用地。 |  |  |
|  |  |  |  | 201A | 城市独立工业用地 | 城市辖区内独立的工业用地。 |
|  |  | 202 | 建制镇 | 指建制镇居民点，以及辖区内的商服、住宅、工业、学校等企事业单位用地。包括其范围内的其他各类用地。 |  |  |
|  |  |  |  | 202A | 建制镇独立工业用地 | 建制镇辖区内独立的工业用地。 |
|  |  | 203 | 村庄 | 指农村居民点，以及所属的商服、住宅、工业、学校等用地。包括其范围内的其他各类用地。 |  |  |
|  |  |  |  | 203A | 村庄独立工业用地 | 村庄所属独立的工业用地。 |
|  |  | 204 | 盐田及采矿用地 | 指城镇村庄用地以外采矿、采石、采砂（沙）场，盐田，砖瓦窑等地面生产用地及尾矿堆放地。 |  |  |
|  |  | 205 | 特殊用地 | 指城镇村庄用地以外用于军事设施、涉外、宗教、监教、殡葬、风景名胜等的土地。 |  |  |
| 注：对《土地利用现状分类》中05、06、07、08、09一级类，1004、1005、1201二级类，以及城镇村庄范围内的其他各类用地按表A.3进行归并。 |  |  |  |  |  |  |

附录B
（规范性附录）
第三次全国国土调查工作分类与三大类对照表

- 表B.1  第三次全国国土调查工作分类与三大类对照表

| 三大类 | 土地利用现状分类 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 类型编码 | 类型名称 |
| 农 用 地 | 0101 | 水田 |
|  | 0102 | 水浇地 |
|  | 0103 | 旱地 |
|  | 0201 | 果园 |
|  | 0202 | 茶园 |
|  | 0203 | 橡胶园 |
|  | 0204 | 其他园地 |
|  | 0301 | 乔木林地 |
|  | 0302 | 竹林地 |
|  | 0303 | 红树林地 |
|  | 0304 | 森林沼泽 |
|  | 0305 | 灌木林地 |
|  | 0306 | 灌丛沼泽 |
|  | 0307 | 其他林地 |
|  | 0401 | 天然牧草地 |
|  | 0402 | 沼泽草地 |
|  | 0403 | 人工牧草地 |
|  | 1006 | 农村道路 |
|  | 1103 | 水库水面 |
|  | 1104 | 坑塘水面 |
|  | 1107 | 沟渠 |
|  | 1202 | 设施农用地 |
|  | 1203 | 田坎 |
| 建 设 用 地 | 05H1 | 商业服务业用地 |
|  | 0508 | 物流仓储用地 |
|  | 0601 | 工业用地 |
|  | 0602 | 采矿用地 |
|  | 0603 | 盐田 |
|  | 0701 | 城镇住宅用地 |
|  | 0702 | 农村宅基地 |
|  | 08H1 | 机关团体新闻出版用地 |
|  | 08H2 | 科教文卫用地 |
|  | 0809 | 公用设施用地 |
|  | 0810 | 公园与绿地 |
|  | 09 | 特殊用地 |

- 表 B.1（续）

| 三大类 | 土地利用现状分类 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 类型编码 | 类型名称 |
| 建 设 用 地 | 1001 | 铁路用地 |
|  | 1002 | 轨道交通用地 |
|  | 1003 | 公路用地 |
|  | 1004 | 城镇村道路用地 |
|  | 1005 | 交通服务场站用地 |
|  | 1007 | 机场用地 |
|  | 1008 | 港口码头用地 |
|  | 1009 | 管道运输用地 |
|  | 1109 | 水工建筑用地 |
|  | 1201 | 空闲地 |
| 未 利 用 地 | 0404 | 其他草地 |
|  | 1101 | 河流水面 |
|  | 1102 | 湖泊水面 |
|  | 1105 | 沿海滩涂 |
|  | 1106 | 内陆滩涂 |
|  | 1108 | 沼泽地 |
|  | 1110 | 冰川及永久积雪 |
|  | 1204 | 盐碱地 |
|  | 1205 | 沙地 |
|  | 1206 | 裸土地 |
|  | 1207 | 裸岩石砾地 |

附录C
（规范性附录）
第三次全国国土调查图式

### C.1  界线表示

各种界线以国界、省界、地级界、县级界、土地权属界线、地类界为高低顺序，当重合时，只表示高一级界线。

### C.2  图斑表示

C.2.1  图斑地类可用编码表示，也可用符号表示。

C.2.2  图斑的注记采用ab/c的形式。a表示图斑编号，b表示权属性质（国有土地标注“G”，集体土地不标注），c表示图斑地类编码。用符号表示的图斑注记用ab表示。

### C.3  图例说明

C.3.1  图例中尺寸单位为毫米（mm）。

C.3.2  各地根据实际情况，可适当调整地类符号大小。

C.3.3  RGB色值说明：RGB色彩模型通常用于屏幕图像编辑，即用于国土调查数据库建设。R代表红色，G代表绿色、B代表蓝色。RGB强度值范围为0～255。

C.3.4  各地可根据成图比例尺大小、地类分布等情况，用色色值与符号尺寸可稍作调整。

C.3.5  线状符号、点状符号和地理要素主要用于国土调查图件编制。

### C.4  线状符号表示

C.4.1  线状符号交叉时，上面的线状符号连续表示。

C.4.2  线状符号与界线重合时，线状符号调绘在准确位置上，界线视下列不同情况标绘：

——以双线表示的线状符号中心为界的，界线绘在线状符号中心线上；

——以双线表示的线状符号一侧为界的，界线在线状符号该侧0.2mm处标绘；

——以单线表示的线状符号中心为界的，界线跳绘表示；

——以单线表示的线状符号一侧为界的，界线在线状符号该侧0.2mm处标绘。

C.4.3  线状符号并行时，图上距离小于0.2mm影响表示的，主要线状符号在准确位置表示，次要线状符号偏离主要线状符号0.2mm表示。线状符号重要性按照河流、铁路、高速公路、国道、省道、干渠、县乡道、农村道路、沟渠、林带、管道的顺序逐次降低。

- 表C.1  第三次全国国土调查工作分类图式、图例、色标

- 表C.1（续）

- 表C.1（续）

- 表C.1（续）

- 表C.1（续）

- 表C.1（续）

- 表C.1（续）

- 表C.1（续）

- 表C.1（续）

附录D
（规范性附录）
图幅理论面积与图斑椭球面积计算公式及要求

### D.1  椭球面上任一梯形图块面积计算公式

椭球面上任一梯形图块面积应采用以下公式计算。

S=2b2ΔL[Asin12(B2−B1）cosBm−Bsin32(B2−B1）cos3Bm+Csin52(B2−B1）cos5Bm−Dsin72(B2−B1）cos7Bm+Esin92(B2−B1）cos9Bm]             （D.1）

其中：A,B,C,D,E 为常数，按下式计算:

e2﹦(a2﹣b2)/a2；

A﹦1﹢（3/6）e2﹢（30/80）e4﹢（35/112）e6﹢（630/2304）e8；

B﹦   （1/6）e2﹢（15/80）e4﹢（21/112）e6﹢（420/2304）e8；

C﹦                （3/80）e4﹢（7/112）e6﹢（180/2304）e8；

D﹦                             （1/112）e6﹢（45/2304）e8；

E﹦                                            （5/2304）e8。

式中：a—椭球长半径(单位：米)；b—椭球短半径(单位：米)；

ΔL—图块经差(单位：弧度)； （B2−B1)—图块纬差(单位：弧度)；

Bm﹦（B1+B2)/2，Bm—图幅南北图廓的纬度平均值(单位：弧度)。

a） 短半轴b确定

公式（D.1）中，椭球短半轴b，由椭球扁率公式α=a−ba推导计算，短半轴计算公式：b=a−a×α，将2000系椭球的长半轴、扁率两个参数值带入短半轴计算公式，获取2000系椭球短半轴长度。

短半轴b计算结果：b=6356752.31414036，单位：米。

b） 第一偏心率e球2确定

将2000系椭球短半轴、长半轴数值代入第一偏心率e球2计算公式获取。

第一偏心率e球2计算公式：e球2﹦(a2﹣b2)/a2

第一偏心率e球2计算结果：0.0066943800229。

### D.2  图幅理论面积计算公式

椭球面上不同比例尺标准图幅的图形是一系列经差、纬差不同的梯形。因此标准图幅理论面积计算公式可由公式（D.1）推导为以下公式。

P=4πb2ΔL360×60[Asin12(B2−B1)cosBm−Bsin32(B2−B1)cos3Bm+Csin52(B2−B1)cos5Bm−Dsin72(B2−B1）cos7Bm+Esin92(B2−B1）cos9Bm]            （D.2）

其中：A,B,C,D,E 为常数，按下式计算:

e2﹦(a2﹣b2)/a2；

A﹦1﹢（3/6）e2﹢（30/80）e4﹢（35/112）e6﹢（630/2304）e8；

B﹦   （1/6）e2﹢（15/80）e4﹢（21/112）e6﹢（420/2304）e8；

C﹦                （3/80）e4﹢（7/112）e6﹢（180/2304）e8；

D﹦                              （1/112）e6﹢（45/2304）e8；

E﹦                                            （5/2304）e8。

式中：a—椭球长半轴(单位：米)；b—椭球短半轴(单位：米)；

ΔL—图幅东西图廓的经差（单位：分）；

（B2−B1)—图幅南北图廓的纬差（单位：弧度）；

Bm﹦（B1+B2)/2，Bm—图幅南北图廓的纬度平均值(单位：弧度)。

各种比例尺标准分幅图经差、纬差见表D.1。

表D.1  各种比例尺标准分幅图经差、纬差表

| 比例尺 | 1:100万 | 1:50万 | 1:25万 | 1:10万 | 1:5万 | 1:2.5万 | 1:1万 | 1:5千 | 1:2千 | 1:1千 | 1:5百 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经差 | 6º | 3º | 1º30′ | 30′ | 15′ | 7′30″ | 3′45″ | 1′52.5″ | 37.5″ | 18.75″ | 9.375″ |
| 纬差 | 4º | 2º | 1º | 20′ | 10′ | 5′ | 2′30″ | 1′15″ | 25″ | 12.5″ | 6.25″ |

### D.3  高斯投影反解变换（）公式

本公式用于将高斯平面坐标换算为相应椭球的大地坐标。

L=1cosBfy'N−161+2t2+η21cosBfy'N3+11205+28t2+24t4+6η2+8η2t21cosBfy'N5+中央子午线经度值（孤度）                                           （D.3）

式中：t=tgBf；η2=ecos2Bf；N=CV；C=a2b；V=1+η2；

K0,K1,K2,K3,K4为与椭球常数有关的量。

公式（D.3）说明：若坐标为没有带号前缀格式，则不需减去带号×1000000；若坐标为有带号前缀格式，则需减去带号×1000000。

D.4  任意图斑椭球面积计算

D.4.1  任意封闭图斑椭球面积计算原理

应用公式（D.3）将任意封闭图斑高斯平面坐标进行高斯投影反解变换计算，将高斯平面坐标换算为相应椭球的大地坐标，再应用公式(D.1)计算图斑椭球面积，从而得到任意封闭图斑的椭球面积。

D.4.2  计算方法

任意封闭区域总是可以分割成有限个梯形图块，因此，任意封闭区域的面积P=i=1nsi，式中Si为按多边形边线上的坐标点分割的梯形图块面积（i=1,2,…n）用公式（D.1）计算。

求封闭多边形区域（图D.1）ABCD的面积，具体方法为：

a） 对封闭多边形区域的拐点连续编号（顺时针或逆时针）ABCD，提取各拐点A、B、C、D以及各边AB、BC、CD、DA上各个内插点Ei（i=1,2,3,4…n）的高斯平面坐标A（X1,Y1），B（X2,Y2），C（X3,Y3），D（X4,Y4），Ei（Xi,Yi），其中Ei（Xi,Yi）表示各边上各个内插点的高斯平面坐标；

b） 利用高斯投影反解变换模型公式（D.3），将高斯平面坐标换算为相应椭球的大地坐标A（B1,L1），B（B2,L2），C（B3,L3），D（B4,L4），Ei（Bi,Li），其中Ei（Bi,Li）表示各边上各个内插点的大地坐标；

c） 指定一条经线L0（如L0＝60°），这样多边形ABCD的各边AB、BC、CD、DA与L0就围成了4个梯形图块（ABB1A1、BCC1B1、CDD1C1、DAA1D1）；

d） 将梯形图块ABB1A1按AB边上的坐标点分割成多个小梯形图块AEiFiA1，利用公式（D.1）计算出各小梯形图块AEiFiA1的面积Si，然后累加Si就得到梯形图块ABB1A1的面积，同理，依次计算出梯形图块BCC1B1、CDD1C1、DAA1D1的面积。

e）  多边形ABCD的面积就等于4个梯形图块（ABB1A1、BCC1B1、CDD1C1、DAA1D1）面积的代数和。

C(B3,L3)

D(B4,L4)

B (B2,L2)

A(B1,L1)

L

L0

C1

B1

D1

A1

Fi

B

Ei(Bi,Li)

图D.1 椭球面上任意多边形计算面积

则任意多边形ABCD的面积P为：

P=ABCD=BCC1B1+CDD1C1+DAA1D1+ABB1A1

### D.4.3  计算要求

高斯平面上的图斑椭球面积计算应按以下要求进行。

a)  利用公式（D.3）将高斯坐标系下拐点与内插点的高斯平面坐标反算为大地坐标。

b)  指定一条经线L0，从选定多边形几何形状的起始点开始，沿顺时针或逆时针方向依次计算相邻两点构成的线段，以及两点到指定经线的平行线构成的梯形面积。

c)  计算过程中应顺同一方向逐点计算相邻两点连线与任意经线构成的梯形面积。其中，使用本规范中公式（D.1）计算面积时，公式中的B1、B2分别沿前进方向依次取相邻两点的大地纬度，ΔL为相邻两点大地经度的平均值与L0的差；若多边形包含内多边形（孔、洞），则该多边形面积为外多边形面积减去所有内多边形面积之和。

d)  计算所有梯形面积的代数和即为该图斑的面积。

### D.5  计算用到的常数、椭球参数

在计算图幅理论面积P与任意图斑椭球面积S时，有关常数及保留的位数按给定数值计算。

常数：

π ﹦3.14159265358979

ρ ﹦206264.8062471

2000国家大地坐标系（CGCS2000）椭球常数：

椭球长半球a = 6378137        椭球扁率α = 1/ 298.257222101

椭球短半轴b = 6356752.31414036

椭球第一偏心率e球2 = 0.0066943800229

椭球第二偏心率e球2 = 0.00673949677548

极点子午圈曲率半径c= 6399593.62586

相关常数:

k0 = 1.57048761144159E-07

k1 = 5.05250178820567E-03

k2 = 2.98472900956587E-05

k3 = 2.41626669230084E-07

k4  = 2.22241238938534E-09

### D.6  计算中的取位及要求

a)  高斯平面坐标保留4位小数，小数点后第5位四舍五入。

b)  高斯投影反解变换后的B、L以秒表示，秒后保留6位小数，小数点后第7位四舍五入。

c)  椭球面积计算结果以平方米为单位，县级及以上控制面积计算结果保留1位小数，小数点后第2位四舍五入；其他面积计算结果保留2位小数，小数点后第3位四舍五入。

d)  各种比例尺标准分幅图经差、纬差见表D.1。

e)  在用大地坐标生成标准分幅图框时，要求在每条边框线的整秒处插入加密点。

f)  在高斯平面坐标系下进行数据采集时，确保县级及以上行政界线线段长度≤70米。

g)  在椭球面积计算过程中，线段长度＞70米需要进行插值计算，内插点仅作椭球面积计算使用，不应对线段进行分割；内插点个数等于线段长度除以70，计算结果取整；在该线段上进行均匀插值参与计算（如线段长度76米，内插点应在38米处），内插点坐标为大地坐标B、L，单位为秒，保留6位小数，小数点后第7位四舍五入。

D.7  2000国家大地坐标系图幅理论面积

表D.2  2000国家大地坐标系图幅理论面积 1:2000

单位：平方米（0.0）

| 纬 度 | 16° | 17° | 18° | 19° | 20° | 21° | 22° | 23° | 24° | 25° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00′00″ | 856776.9 | 852466.3 | 847900.7 | 843081.1 | 838008.7 | 832684.6 | 827110.3 | 821287.0 | 815216.2 | 808899.3 |
| 00′25″ | 856747.9 | 852435.5 | 847868.1 | 843046.7 | 837972.6 | 832646.8 | 827070.7 | 821245.7 | 815173.1 | 808854.6 |
| 00′50″ | 856718.8 | 852404.7 | 847835.5 | 843012.4 | 837936.4 | 832608.9 | 827031.1 | 821204.4 | 815130.1 | 808809.8 |
| 01′15″ | 856689.7 | 852373.8 | 847802.9 | 842978.0 | 837900.3 | 832571.0 | 826991.5 | 821163.0 | 815087.1 | 808765.1 |
| 01′40″ | 856660.6 | 852343.0 | 847770.3 | 842943.6 | 837864.2 | 832533.2 | 826951.9 | 821121.7 | 815044.0 | 808720.3 |
| 02′05″ | 856631.5 | 852312.1 | 847737.6 | 842909.2 | 837828.0 | 832495.3 | 826912.2 | 821080.3 | 815000.9 | 808675.6 |
| 02′30″ | 856602.4 | 852281.2 | 847705.0 | 842874.8 | 837791.8 | 832457.3 | 826872.6 | 821039.0 | 814957.9 | 808630.8 |
| 02′55″ | 856573.3 | 852250.3 | 847672.3 | 842840.4 | 837755.7 | 832419.4 | 826832.9 | 820997.6 | 814914.8 | 808586.0 |
| 03′20″ | 856544.1 | 852219.4 | 847639.6 | 842805.9 | 837719.5 | 832381.5 | 826793.3 | 820956.2 | 814871.7 | 808541.2 |
| 03′45″ | 856515.0 | 852188.5 | 847606.9 | 842771.5 | 837683.3 | 832343.5 | 826753.6 | 820914.8 | 814828.5 | 808496.4 |
| 04′10″ | 856485.8 | 852157.5 | 847574.2 | 842737.0 | 837647.0 | 832305.6 | 826713.9 | 820873.4 | 814785.4 | 808451.5 |
| 04′35″ | 856456.7 | 852126.6 | 847541.5 | 842702.5 | 837610.8 | 832267.6 | 826674.2 | 820831.9 | 814742.3 | 808406.7 |
| 05′00″ | 856427.5 | 852095.6 | 847508.8 | 842668.0 | 837574.6 | 832229.6 | 826634.5 | 820790.5 | 814699.1 | 808361.8 |
| 05′25″ | 856398.3 | 852064.6 | 847476.0 | 842633.5 | 837538.3 | 832191.6 | 826594.8 | 820749.1 | 814656.0 | 808317.0 |
| 05′50″ | 856369.0 | 852033.6 | 847443.3 | 842599.0 | 837502.1 | 832153.6 | 826555.0 | 820707.6 | 814612.8 | 808272.1 |
| 06′15″ | 856339.8 | 852002.6 | 847410.5 | 842564.5 | 837465.8 | 832115.6 | 826515.3 | 820666.1 | 814569.6 | 808227.2 |
| 06′40″ | 856310.6 | 851971.6 | 847377.7 | 842530.0 | 837429.5 | 832077.6 | 826475.5 | 820624.6 | 814526.4 | 808182.3 |
| 07′05″ | 856281.3 | 851940.6 | 847344.9 | 842495.4 | 837393.2 | 832039.5 | 826435.7 | 820583.1 | 814483.2 | 808137.4 |
| 07′30″ | 856252.1 | 851909.6 | 847312.1 | 842460.8 | 837356.9 | 832001.5 | 826395.9 | 820541.6 | 814440.0 | 808092.5 |
| 07′55″ | 856222.8 | 851878.5 | 847279.3 | 842426.3 | 837320.6 | 831963.4 | 826356.2 | 820500.1 | 814396.7 | 808047.5 |
| 08′20″ | 856193.5 | 851847.5 | 847246.5 | 842391.7 | 837284.2 | 831925.3 | 826316.3 | 820458.6 | 814353.5 | 808002.6 |
| 08′45″ | 856164.2 | 851816.4 | 847213.6 | 842357.1 | 837247.9 | 831887.3 | 826276.5 | 820417.0 | 814310.2 | 807957.6 |
| 09′10″ | 856134.9 | 851785.3 | 847180.8 | 842322.5 | 837211.5 | 831849.2 | 826236.7 | 820375.5 | 814267.0 | 807912.6 |
| 09′35″ | 856105.6 | 851754.2 | 847147.9 | 842287.8 | 837175.1 | 831811.0 | 826196.8 | 820333.9 | 814223.7 | 807867.7 |
| 10′00″ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表D.2（续）

单位：平方米（0.0）

| 纬 度 | 16° | 17° | 18° | 19° | 20° | 21° | 22° | 23° | 24° | 25° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10′00″ | 856076.2 | 851723.1 | 847115.0 | 842253.2 | 837138.8 | 831772.9 | 826157.0 | 820292.3 | 814180.4 | 807822.7 |
| 10′25″ | 856046.9 | 851692.0 | 847082.2 | 842218.6 | 837102.4 | 831734.8 | 826117.1 | 820250.7 | 814137.1 | 807777.7 |
| 10′50″ | 856017.5 | 851660.8 | 847049.3 | 842183.9 | 837065.9 | 831696.6 | 826077.2 | 820209.1 | 814093.8 | 807732.6 |
| 11′15″ | 855988.2 | 851629.7 | 847016.3 | 842149.2 | 837029.5 | 831658.5 | 826037.3 | 820167.5 | 814050.4 | 807687.6 |
| 11′40″ | 855958.8 | 851598.5 | 846983.4 | 842114.6 | 836993.1 | 831620.3 | 825997.4 | 820125.9 | 814007.1 | 807642.6 |
| 12′05″ | 855929.4 | 851567.4 | 846950.5 | 842079.9 | 836956.6 | 831582.1 | 825957.5 | 820084.2 | 813963.7 | 807597.5 |
| 12′30″ | 855900.0 | 851536.2 | 846917.5 | 842045.1 | 836920.2 | 831543.9 | 825917.6 | 820042.6 | 813920.4 | 807552.5 |
| 12′55″ | 855870.5 | 851505.0 | 846884.6 | 842010.4 | 836883.7 | 831505.7 | 825877.6 | 820000.9 | 813877.0 | 807507.4 |
| 13′20″ | 855841.1 | 851473.8 | 846851.6 | 841975.7 | 836847.2 | 831467.5 | 825837.7 | 819959.2 | 813833.6 | 807462.3 |
| 13′45″ | 855811.7 | 851442.5 | 846818.6 | 841940.9 | 836810.7 | 831429.2 | 825797.7 | 819917.6 | 813790.2 | 807417.2 |
| 14′10″ | 855782.2 | 851411.3 | 846785.6 | 841906.2 | 836774.2 | 831391.0 | 825757.7 | 819875.9 | 813746.8 | 807372.1 |
| 14′35″ | 855752.7 | 851380.1 | 846752.6 | 841871.4 | 836737.7 | 831352.7 | 825717.7 | 819834.1 | 813703.4 | 807326.9 |
| 15′00″ | 855723.2 | 851348.8 | 846719.6 | 841836.6 | 836701.2 | 831314.4 | 825677.7 | 819792.4 | 813659.9 | 807281.8 |
| 15′25″ | 855693.7 | 851317.5 | 846686.5 | 841801.8 | 836664.6 | 831276.2 | 825637.7 | 819750.7 | 813616.5 | 807236.7 |
| 15′50″ | 855664.2 | 851286.3 | 846653.5 | 841767.0 | 836628.1 | 831237.9 | 825597.7 | 819708.9 | 813573.0 | 807191.5 |
| 16′15″ | 855634.7 | 851255.0 | 846620.4 | 841732.2 | 836591.5 | 831199.6 | 825557.7 | 819667.2 | 813529.6 | 807146.3 |
| 16′40″ | 855605.2 | 851223.7 | 846587.4 | 841697.4 | 836554.9 | 831161.2 | 825517.6 | 819625.4 | 813486.1 | 807101.2 |
| 17′05″ | 855575.6 | 851192.3 | 846554.3 | 841662.6 | 836518.4 | 831122.9 | 825477.5 | 819583.6 | 813442.6 | 807056.0 |
| 17′30″ | 855546.1 | 851161.0 | 846521.2 | 841627.7 | 836481.7 | 831084.6 | 825437.5 | 819541.8 | 813399.1 | 807010.7 |
| 17′55″ | 855516.5 | 851129.7 | 846488.1 | 841592.8 | 836445.1 | 831046.2 | 825397.4 | 819500.0 | 813355.6 | 806965.5 |
| 18′20″ | 855486.9 | 851098.3 | 846454.9 | 841558.0 | 836408.5 | 831007.8 | 825357.3 | 819458.2 | 813312.0 | 806920.3 |
| 18′45″ | 855457.3 | 851066.9 | 846421.8 | 841523.1 | 836371.9 | 830969.5 | 825317.2 | 819416.4 | 813268.5 | 806875.1 |
| 19′10″ | 855427.7 | 851035.6 | 846388.7 | 841488.2 | 836335.2 | 830931.1 | 825277.0 | 819374.5 | 813224.9 | 806829.8 |
| 19′35″ | 855398.1 | 851004.2 | 846355.5 | 841453.2 | 836298.5 | 830892.7 | 825236.9 | 819332.7 | 813181.4 | 806784.5 |
| 20′00″ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表D.2（续）

单位：平方米（0.0）

| 纬 度 | 16° | 17° | 18° | 19° | 20° | 21° | 22° | 23° | 24° | 25° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20′00″ | 855368.5 | 850972.8 | 846322.3 | 841418.3 | 836261.9 | 830854.3 | 825196.8 | 819290.8 | 813137.8 | 806739.3 |
| 20′25″ | 855338.8 | 850941.3 | 846289.2 | 841383.4 | 836225.2 | 830815.8 | 825156.6 | 819248.9 | 813094.2 | 806694.0 |
| 20′50″ | 855309.2 | 850909.9 | 846256.0 | 841348.4 | 836188.5 | 830777.4 | 825116.4 | 819207.0 | 813050.6 | 806648.7 |
| 21′15″ | 855279.5 | 850878.5 | 846222.8 | 841313.5 | 836151.8 | 830738.9 | 825076.3 | 819165.1 | 813007.0 | 806603.4 |
| 21′40″ | 855249.8 | 850847.0 | 846189.5 | 841278.5 | 836115.0 | 830700.5 | 825036.1 | 819123.2 | 812963.4 | 806558.0 |
| 22′05″ | 855220.1 | 850815.5 | 846156.3 | 841243.5 | 836078.3 | 830662.0 | 824995.9 | 819081.3 | 812919.7 | 806512.7 |
| 22′30″ | 855190.4 | 850784.1 | 846123.1 | 841208.5 | 836041.6 | 830623.5 | 824955.6 | 819039.3 | 812876.1 | 806467.4 |
| 22′55″ | 855160.7 | 850752.6 | 846089.8 | 841173.5 | 836004.8 | 830585.0 | 824915.4 | 818997.4 | 812832.4 | 806422.0 |
| 23′20″ | 855131.0 | 850721.1 | 846056.5 | 841138.5 | 835968.0 | 830546.5 | 824875.2 | 818955.4 | 812788.7 | 806376.6 |
| 23′45″ | 855101.2 | 850689.6 | 846023.3 | 841103.4 | 835931.2 | 830508.0 | 824834.9 | 818913.5 | 812745.1 | 806331.2 |
| 24′10″ | 855071.5 | 850658.0 | 845990.0 | 841068.4 | 835894.4 | 830469.4 | 824794.6 | 818871.5 | 812701.4 | 806285.8 |
| 24′35″ | 855041.7 | 850626.5 | 845956.7 | 841033.3 | 835857.6 | 830430.9 | 824754.4 | 818829.5 | 812657.7 | 806240.4 |
| 25′00″ | 855011.9 | 850594.9 | 845923.3 | 840998.2 | 835820.8 | 830392.3 | 824714.1 | 818787.5 | 812613.9 | 806195.0 |
| 25′25″ | 854982.1 | 850563.4 | 845890.0 | 840963.1 | 835784.0 | 830353.7 | 824673.8 | 818745.4 | 812570.2 | 806149.6 |
| 25′50″ | 854952.3 | 850531.8 | 845856.7 | 840928.1 | 835747.1 | 830315.2 | 824633.5 | 818703.4 | 812526.5 | 806104.1 |
| 26′15″ | 854922.5 | 850500.2 | 845823.3 | 840892.9 | 835710.3 | 830276.6 | 824593.1 | 818661.4 | 812482.7 | 806058.7 |
| 26′40″ | 854892.7 | 850468.6 | 845789.9 | 840857.8 | 835673.4 | 830238.0 | 824552.8 | 818619.3 | 812438.9 | 806013.2 |
| 27′05″ | 854862.8 | 850437.0 | 845756.6 | 840822.7 | 835636.5 | 830199.3 | 824512.4 | 818577.2 | 812395.2 | 805967.7 |
| 27′30″ | 854833.0 | 850405.4 | 845723.2 | 840787.5 | 835599.6 | 830160.7 | 824472.1 | 818535.2 | 812351.4 | 805922.3 |
| 27′55″ | 854803.1 | 850373.7 | 845689.8 | 840752.4 | 835562.7 | 830122.1 | 824431.7 | 818493.1 | 812307.6 | 805876.8 |
| 28′20″ | 854773.2 | 850342.1 | 845656.4 | 840717.2 | 835525.8 | 830083.4 | 824391.3 | 818451.0 | 812263.8 | 805831.2 |
| 28′45″ | 854743.3 | 850310.4 | 845622.9 | 840682.0 | 835488.9 | 830044.7 | 824350.9 | 818408.8 | 812219.9 | 805785.7 |
| 29′10″ | 854713.4 | 850278.7 | 845589.5 | 840646.8 | 835451.9 | 830006.1 | 824310.5 | 818366.7 | 812176.1 | 805740.2 |
| 29′35″ | 854683.5 | 850247.0 | 845556.0 | 840611.6 | 835415.0 | 829967.4 | 824270.1 | 818324.6 | 812132.2 | 805694.6 |
| 30′00″ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表D.2（续）

单位：平方米（0.0）

| 纬 度 | 16° | 17° | 18° | 19° | 20° | 21° | 22° | 23° | 24° | 25° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30′00″ | 854653.6 | 850215.3 | 845522.6 | 840576.4 | 835378.0 | 829928.7 | 824229.7 | 818282.4 | 812088.4 | 805649.1 |
| 30′25″ | 854623.6 | 850183.6 | 845489.1 | 840541.2 | 835341.0 | 829889.9 | 824189.2 | 818240.2 | 812044.5 | 805603.5 |
| 30′50″ | 854593.7 | 850151.9 | 845455.6 | 840505.9 | 835304.0 | 829851.2 | 824148.8 | 818198.1 | 812000.6 | 805557.9 |
| 31′15″ | 854563.7 | 850120.2 | 845422.1 | 840470.7 | 835267.0 | 829812.5 | 824108.3 | 818155.9 | 811956.7 | 805512.3 |
| 31′40″ | 854533.7 | 850088.4 | 845388.6 | 840435.4 | 835230.0 | 829773.7 | 824067.8 | 818113.7 | 811912.8 | 805466.7 |
| 32′05″ | 854503.7 | 850056.7 | 845355.1 | 840400.1 | 835193.0 | 829734.9 | 824027.3 | 818071.5 | 811868.9 | 805421.1 |
| 32′30″ | 854473.7 | 850024.9 | 845321.5 | 840364.8 | 835156.0 | 829696.2 | 823986.8 | 818029.2 | 811825.0 | 805375.5 |
| 32′55″ | 854443.7 | 849993.1 | 845288.0 | 840329.5 | 835118.9 | 829657.4 | 823946.3 | 817987.0 | 811781.0 | 805329.8 |
| 33′20″ | 854413.7 | 849961.3 | 845254.4 | 840294.2 | 835081.8 | 829618.6 | 823905.8 | 817944.8 | 811737.1 | 805284.2 |
| 33′45″ | 854383.7 | 849929.5 | 845220.9 | 840258.9 | 835044.8 | 829579.8 | 823865.2 | 817902.5 | 811693.1 | 805238.5 |
| 34′10″ | 854353.6 | 849897.7 | 845187.3 | 840223.5 | 835007.7 | 829540.9 | 823824.7 | 817860.2 | 811649.1 | 805192.8 |
| 34′35″ | 854323.5 | 849865.8 | 845153.7 | 840188.2 | 834970.6 | 829502.1 | 823784.1 | 817817.9 | 811605.1 | 805147.2 |
| 35′00″ | 854293.5 | 849834.0 | 845120.1 | 840152.8 | 834933.5 | 829463.3 | 823743.5 | 817775.6 | 811561.1 | 805101.5 |
| 35′25″ | 854263.4 | 849802.1 | 845086.4 | 840117.4 | 834896.3 | 829424.4 | 823702.9 | 817733.3 | 811517.1 | 805055.7 |
| 35′50″ | 854233.3 | 849770.3 | 845052.8 | 840082.1 | 834859.2 | 829385.5 | 823662.3 | 817691.0 | 811473.1 | 805010.0 |
| 36′15″ | 854203.2 | 849738.4 | 845019.2 | 840046.7 | 834822.1 | 829346.6 | 823621.7 | 817648.7 | 811429.0 | 804964.3 |
| 36′40″ | 854173.0 | 849706.5 | 844985.5 | 840011.2 | 834784.9 | 829307.7 | 823581.1 | 817606.3 | 811385.0 | 804918.5 |
| 37′05″ | 854142.9 | 849674.6 | 844951.8 | 839975.8 | 834747.7 | 829268.8 | 823540.4 | 817564.0 | 811340.9 | 804872.8 |
| 37′30″ | 854112.8 | 849642.6 | 844918.1 | 839940.4 | 834710.5 | 829229.9 | 823499.8 | 817521.6 | 811296.8 | 804827.0 |
| 37′55″ | 854082.6 | 849610.7 | 844884.4 | 839904.9 | 834673.3 | 829191.0 | 823459.1 | 817479.2 | 811252.8 | 804781.2 |
| 38′20″ | 854052.4 | 849578.8 | 844850.7 | 839869.5 | 834636.1 | 829152.0 | 823418.5 | 817436.9 | 811208.7 | 804735.4 |
| 38′45″ | 854022.2 | 849546.8 | 844817.0 | 839834.0 | 834598.9 | 829113.1 | 823377.8 | 817394.5 | 811164.6 | 804689.6 |
| 39′10″ | 853992.0 | 849514.8 | 844783.3 | 839798.5 | 834561.7 | 829074.1 | 823337.1 | 817352.0 | 811120.4 | 804643.8 |
| 39′35″ | 853961.8 | 849482.9 | 844749.5 | 839763.0 | 834524.4 | 829035.1 | 823296.4 | 817309.6 | 811076.3 | 804598.0 |
| 40′00″ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表D.2（续）

单位：平方米（0.0）

| 纬 度 | 16° | 17° | 18° | 19° | 20° | 21° | 22° | 23° | 24° | 25° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40′00″ | 853931.6 | 849450.9 | 844715.8 | 839727.5 | 834487.2 | 828996.1 | 823255.7 | 817267.2 | 811032.2 | 804552.1 |
| 40′25″ | 853901.4 | 849418.9 | 844682.0 | 839692.0 | 834449.9 | 828957.1 | 823214.9 | 817224.7 | 810988.0 | 804506.3 |
| 40′50″ | 853871.1 | 849386.8 | 844648.2 | 839656.4 | 834412.6 | 828918.1 | 823174.2 | 817182.3 | 810943.8 | 804460.4 |
| 41′15″ | 853840.8 | 849354.8 | 844614.4 | 839620.9 | 834375.3 | 828879.1 | 823133.4 | 817139.8 | 810899.6 | 804414.5 |
| 41′40″ | 853810.6 | 849322.8 | 844580.6 | 839585.3 | 834338.0 | 828840.0 | 823092.6 | 817097.3 | 810855.5 | 804368.6 |
| 42′05″ | 853780.3 | 849290.7 | 844546.8 | 839549.7 | 834300.7 | 828801.0 | 823051.9 | 817054.8 | 810811.2 | 804322.7 |
| 42′30″ | 853750.0 | 849258.6 | 844513.0 | 839514.2 | 834263.4 | 828761.9 | 823011.1 | 817012.3 | 810767.0 | 804276.8 |
| 42′55″ | 853719.7 | 849226.6 | 844479.1 | 839478.6 | 834226.0 | 828722.8 | 822970.3 | 816969.8 | 810722.8 | 804230.9 |
| 43′20″ | 853689.4 | 849194.5 | 844445.3 | 839443.0 | 834188.7 | 828683.7 | 822929.5 | 816927.2 | 810678.6 | 804185.0 |
| 43′45″ | 853659.0 | 849162.4 | 844411.4 | 839407.3 | 834151.3 | 828644.6 | 822888.6 | 816884.7 | 810634.3 | 804139.0 |
| 44′10″ | 853628.7 | 849130.2 | 844377.5 | 839371.7 | 834113.9 | 828605.5 | 822847.8 | 816842.1 | 810590.0 | 804093.1 |
| 44′35″ | 853598.3 | 849098.1 | 844343.6 | 839336.1 | 834076.6 | 828566.4 | 822806.9 | 816799.6 | 810545.8 | 804047.1 |
| 45′00″ | 853567.9 | 849066.0 | 844309.7 | 839300.4 | 834039.1 | 828527.3 | 822766.1 | 816757.0 | 810501.5 | 804001.1 |
| 45′25″ | 853537.6 | 849033.8 | 844275.8 | 839264.7 | 834001.7 | 828488.1 | 822725.2 | 816714.4 | 810457.2 | 803955.1 |
| 45′50″ | 853507.2 | 849001.7 | 844241.9 | 839229.1 | 833964.3 | 828448.9 | 822684.3 | 816671.8 | 810412.9 | 803909.1 |
| 46′15″ | 853476.7 | 848969.5 | 844208.0 | 839193.4 | 833926.9 | 828409.8 | 822643.4 | 816629.2 | 810368.6 | 803863.1 |
| 46′40″ | 853446.3 | 848937.3 | 844174.0 | 839157.7 | 833889.4 | 828370.6 | 822602.5 | 816586.5 | 810324.2 | 803817.1 |
| 47′05″ | 853415.9 | 848905.1 | 844140.0 | 839121.9 | 833852.0 | 828331.4 | 822561.6 | 816543.9 | 810279.9 | 803771.0 |
| 47′30″ | 853385.4 | 848872.9 | 844106.1 | 839086.2 | 833814.5 | 828292.2 | 822520.6 | 816501.2 | 810235.5 | 803725.0 |
| 47′55″ | 853355.0 | 848840.6 | 844072.1 | 839050.5 | 833777.0 | 828253.0 | 822479.7 | 816458.6 | 810191.1 | 803678.9 |
| 48′20″ | 853324.5 | 848808.4 | 844038.1 | 839014.7 | 833739.5 | 828213.7 | 822438.7 | 816415.9 | 810146.8 | 803632.8 |
| 48′45″ | 853294.0 | 848776.1 | 844004.1 | 838978.9 | 833702.0 | 828174.5 | 822397.7 | 816373.2 | 810102.4 | 803586.8 |
| 49′10″ | 853263.5 | 848743.9 | 843970.0 | 838943.2 | 833664.5 | 828135.2 | 822356.8 | 816330.5 | 810058.0 | 803540.7 |
| 49′35″ | 853233.0 | 848711.6 | 843936.0 | 838907.4 | 833626.9 | 828095.9 | 822315.8 | 816287.8 | 810013.5 | 803494.5 |
| 50′00″ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表D.2（续）

单位：平方米（0.0）

| 纬 度 | 16° | 17° | 18° | 19° | 20° | 21° | 22° | 23° | 24° | 25° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50′00″ | 853202.5 | 848679.3 | 843902.0 | 838871.6 | 833589.4 | 828056.7 | 822274.8 | 816245.1 | 809969.1 | 803448.4 |
| 50′25″ | 853172.0 | 848647.0 | 843867.9 | 838835.8 | 833551.8 | 828017.4 | 822233.7 | 816202.3 | 809924.7 | 803402.3 |
| 50′50″ | 853141.4 | 848614.7 | 843833.8 | 838799.9 | 833514.2 | 827978.1 | 822192.7 | 816159.6 | 809880.2 | 803356.1 |
| 51′15″ | 853110.9 | 848582.4 | 843799.7 | 838764.1 | 833476.7 | 827938.7 | 822151.7 | 816116.8 | 809835.8 | 803310.0 |
| 51′40″ | 853080.3 | 848550.0 | 843765.6 | 838728.2 | 833439.1 | 827899.4 | 822110.6 | 816074.1 | 809791.3 | 803263.8 |
| 52′05″ | 853049.7 | 848517.7 | 843731.5 | 838692.4 | 833401.5 | 827860.1 | 822069.5 | 816031.3 | 809746.8 | 803217.6 |
| 52′30″ | 853019.1 | 848485.3 | 843697.4 | 838656.5 | 833363.8 | 827820.7 | 822028.5 | 815988.5 | 809702.3 | 803171.4 |
| 52′55″ | 852988.5 | 848453.0 | 843663.3 | 838620.6 | 833326.2 | 827781.3 | 821987.4 | 815945.7 | 809657.8 | 803125.2 |
| 53′20″ | 852957.9 | 848420.6 | 843629.1 | 838584.7 | 833288.6 | 827742.0 | 821946.3 | 815902.9 | 809613.3 | 803079.0 |
| 53′45″ | 852927.3 | 848388.2 | 843595.0 | 838548.8 | 833250.9 | 827702.6 | 821905.1 | 815860.0 | 809568.7 | 803032.8 |
| 54′10″ | 852896.6 | 848355.8 | 843560.8 | 838512.9 | 833213.2 | 827663.2 | 821864.0 | 815817.2 | 809524.2 | 802986.5 |
| 54′35″ | 852866.0 | 848323.3 | 843526.6 | 838476.9 | 833175.6 | 827623.8 | 821822.9 | 815774.3 | 809479.6 | 802940.3 |
| 55′00″ | 852835.3 | 848290.9 | 843492.4 | 838441.0 | 833137.9 | 827584.3 | 821781.7 | 815731.5 | 809435.1 | 802894.0 |
| 55′25″ | 852804.6 | 848258.4 | 843458.2 | 838405.0 | 833100.2 | 827544.9 | 821740.6 | 815688.6 | 809390.5 | 802847.8 |
| 55′50″ | 852773.9 | 848226.0 | 843424.0 | 838369.1 | 833062.4 | 827505.4 | 821699.4 | 815645.7 | 809345.9 | 802801.5 |
| 56′15″ | 852743.2 | 848193.5 | 843389.7 | 838333.1 | 833024.7 | 827466.0 | 821658.2 | 815602.8 | 809301.3 | 802755.2 |
| 56′40″ | 852712.5 | 848161.0 | 843355.5 | 838297.1 | 832987.0 | 827426.5 | 821617.0 | 815559.9 | 809256.7 | 802708.9 |
| 57′05″ | 852681.8 | 848128.5 | 843321.2 | 838261.1 | 832949.2 | 827387.0 | 821575.8 | 815517.0 | 809212.0 | 802662.5 |
| 57′30″ | 852651.1 | 848096.0 | 843287.0 | 838225.0 | 832911.5 | 827347.5 | 821534.6 | 815474.0 | 809167.4 | 802616.2 |
| 57′55″ | 852620.3 | 848063.5 | 843252.7 | 838189.0 | 832873.7 | 827308.0 | 821493.3 | 815431.1 | 809122.7 | 802569.9 |
| 58′20″ | 852589.5 | 848031.0 | 843218.4 | 838153.0 | 832835.9 | 827268.5 | 821452.1 | 815388.1 | 809078.1 | 802523.5 |
| 58′45″ | 852558.8 | 847998.4 | 843184.1 | 838116.9 | 832798.1 | 827229.0 | 821410.8 | 815345.1 | 809033.4 | 802477.1 |
| 59′10″ | 852528.0 | 847965.9 | 843149.8 | 838080.8 | 832760.3 | 827189.4 | 821369.6 | 815302.2 | 808988.7 | 802430.7 |
| 59′35″ | 852497.2 | 847933.3 | 843115.4 | 838044.8 | 832722.5 | 827149.8 | 821328.3 | 815259.2 | 808944.0 | 802384.4 |
| 60′00″ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表D.2（续）

单位：平方米（0.0）

| 纬 度 | 26° | 27° | 28° | 29° | 30° | 31° | 32° | 33° | 34° | 35° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00′00″ | 802338.0 | 795533.8 | 788488.4 | 781203.7 | 773681.5 | 765923.6 | 757932.1 | 749709.0 | 741256.5 | 732576.7 |
| 00′25″ | 802291.5 | 795485.7 | 788438.7 | 781152.3 | 773628.4 | 765868.9 | 757875.8 | 749651.1 | 741197.0 | 732515.6 |
| 00′50″ | 802245.1 | 795437.6 | 788388.9 | 781100.9 | 773575.4 | 765814.2 | 757819.5 | 749593.2 | 741137.5 | 732454.5 |
| 01′15″ | 802198.7 | 795389.4 | 788339.1 | 781049.4 | 773522.3 | 765759.5 | 757763.2 | 749535.3 | 741078.0 | 732393.4 |
| 01′40″ | 802152.2 | 795341.3 | 788289.3 | 780998.0 | 773469.2 | 765704.8 | 757706.8 | 749477.3 | 741018.4 | 732332.3 |
| 02′05″ | 802105.8 | 795293.2 | 788239.5 | 780946.5 | 773416.1 | 765650.1 | 757650.5 | 749419.4 | 740958.9 | 732271.2 |
| 02′30″ | 802059.3 | 795245.0 | 788189.7 | 780895.0 | 773363.0 | 765595.3 | 757594.1 | 749361.4 | 740899.4 | 732210.1 |
| 02′55″ | 802012.8 | 795196.9 | 788139.8 | 780843.6 | 773309.8 | 765540.6 | 757537.7 | 749303.4 | 740839.8 | 732149.0 |
| 03′20″ | 801966.3 | 795148.7 | 788090.0 | 780792.1 | 773256.7 | 765485.8 | 757481.4 | 749245.5 | 740780.2 | 732087.8 |
| 03′45″ | 801919.8 | 795100.5 | 788040.1 | 780740.5 | 773203.5 | 765431.0 | 757425.0 | 749187.5 | 740720.6 | 732026.7 |
| 04′10″ | 801873.3 | 795052.3 | 787990.3 | 780689.0 | 773150.4 | 765376.2 | 757368.5 | 749129.5 | 740661.0 | 731965.5 |
| 04′35″ | 801826.7 | 795004.1 | 787940.4 | 780637.5 | 773097.2 | 765321.4 | 757312.1 | 749071.4 | 740601.4 | 731904.4 |
| 05′00″ | 801780.2 | 794955.8 | 787890.5 | 780585.9 | 773044.0 | 765266.6 | 757255.7 | 749013.4 | 740541.8 | 731843.2 |
| 05′25″ | 801733.6 | 794907.6 | 787840.6 | 780534.4 | 772990.8 | 765211.7 | 757199.3 | 748955.4 | 740482.2 | 731782.0 |
| 05′50″ | 801687.1 | 794859.4 | 787790.7 | 780482.8 | 772937.6 | 765156.9 | 757142.8 | 748897.3 | 740422.6 | 731720.8 |
| 06′15″ | 801640.5 | 794811.1 | 787740.8 | 780431.2 | 772884.4 | 765102.1 | 757086.3 | 748839.2 | 740362.9 | 731659.5 |
| 06′40″ | 801593.9 | 794762.8 | 787690.8 | 780379.6 | 772831.1 | 765047.2 | 757029.9 | 748781.2 | 740303.2 | 731598.3 |
| 07′05″ | 801547.3 | 794714.6 | 787640.9 | 780328.0 | 772777.9 | 764992.3 | 756973.4 | 748723.1 | 740243.6 | 731537.1 |
| 07′30″ | 801500.7 | 794666.3 | 787590.9 | 780276.4 | 772724.6 | 764937.4 | 756916.9 | 748665.0 | 740183.9 | 731475.8 |
| 07′55″ | 801454.0 | 794618.0 | 787540.9 | 780224.8 | 772671.3 | 764882.5 | 756860.4 | 748606.9 | 740124.2 | 731414.6 |
| 08′20″ | 801407.4 | 794569.6 | 787491.0 | 780173.1 | 772618.1 | 764827.6 | 756803.8 | 748548.8 | 740064.5 | 731353.3 |
| 08′45″ | 801360.8 | 794521.3 | 787441.0 | 780121.5 | 772564.8 | 764772.7 | 756747.3 | 748490.6 | 740004.8 | 731292.0 |
| 09′10″ | 801314.1 | 794473.0 | 787391.0 | 780069.8 | 772511.5 | 764717.8 | 756690.8 | 748432.5 | 739945.1 | 731230.7 |
| 09′35″ | 801267.4 | 794424.6 | 787340.9 | 780018.2 | 772458.2 | 764662.8 | 756634.2 | 748374.3 | 739885.3 | 731169.4 |
| 10′00″ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表D.2（续）

单位：平方米（0.0）

| 纬 度 | 26° | 27° | 28° | 29° | 30° | 31° | 32° | 33° | 34° | 35° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10′00″ | 801220.7 | 794376.2 | 787290.9 | 779966.5 | 772404.8 | 764607.9 | 756577.6 | 748316.2 | 739825.6 | 731108.1 |
| 10′25″ | 801174.0 | 794327.9 | 787240.9 | 779914.8 | 772351.5 | 764552.9 | 756521.1 | 748258.0 | 739765.8 | 731046.8 |
| 10′50″ | 801127.3 | 794279.5 | 787190.8 | 779863.1 | 772298.2 | 764498.0 | 756464.5 | 748199.8 | 739706.0 | 730985.4 |
| 11′15″ | 801080.6 | 794231.1 | 787140.7 | 779811.4 | 772244.8 | 764443.0 | 756407.9 | 748141.6 | 739646.3 | 730924.1 |
| 11′40″ | 801033.9 | 794182.7 | 787090.7 | 779759.6 | 772191.4 | 764388.0 | 756351.3 | 748083.4 | 739586.5 | 730862.7 |
| 12′05″ | 800987.1 | 794134.3 | 787040.6 | 779707.9 | 772138.0 | 764333.0 | 756294.7 | 748025.2 | 739526.7 | 730801.4 |
| 12′30″ | 800940.4 | 794085.8 | 786990.5 | 779656.1 | 772084.6 | 764277.9 | 756238.0 | 747966.9 | 739466.9 | 730740.0 |
| 12′55″ | 800893.6 | 794037.4 | 786940.4 | 779604.4 | 772031.2 | 764222.9 | 756181.4 | 747908.7 | 739407.0 | 730678.6 |
| 13′20″ | 800846.8 | 793988.9 | 786890.2 | 779552.6 | 771977.8 | 764167.9 | 756124.7 | 747850.5 | 739347.2 | 730617.2 |
| 13′45″ | 800800.0 | 793940.5 | 786840.1 | 779500.8 | 771924.4 | 764112.8 | 756068.1 | 747792.2 | 739287.4 | 730555.8 |
| 14′10″ | 800753.2 | 793892.0 | 786790.0 | 779449.0 | 771871.0 | 764057.8 | 756011.4 | 747733.9 | 739227.5 | 730494.4 |
| 14′35″ | 800706.4 | 793843.5 | 786739.8 | 779397.2 | 771817.5 | 764002.7 | 755954.7 | 747675.6 | 739167.6 | 730432.9 |
| 15′00″ | 800659.6 | 793795.0 | 786689.6 | 779345.4 | 771764.1 | 763947.6 | 755898.0 | 747617.3 | 739107.8 | 730371.5 |
| 15′25″ | 800612.8 | 793746.5 | 786639.5 | 779293.5 | 771710.6 | 763892.5 | 755841.3 | 747559.0 | 739047.9 | 730310.0 |
| 15′50″ | 800565.9 | 793697.9 | 786589.3 | 779241.7 | 771657.1 | 763837.4 | 755784.6 | 747500.7 | 738988.0 | 730248.6 |
| 16′15″ | 800519.1 | 793649.4 | 786539.1 | 779189.8 | 771603.6 | 763782.3 | 755727.8 | 747442.4 | 738928.1 | 730187.1 |
| 16′40″ | 800472.2 | 793600.9 | 786488.8 | 779138.0 | 771550.1 | 763727.1 | 755671.1 | 747384.0 | 738868.1 | 730125.6 |
| 17′05″ | 800425.3 | 793552.3 | 786438.6 | 779086.1 | 771496.6 | 763672.0 | 755614.3 | 747325.7 | 738808.2 | 730064.1 |
| 17′30″ | 800378.4 | 793503.7 | 786388.4 | 779034.2 | 771443.0 | 763616.8 | 755557.6 | 747267.3 | 738748.3 | 730002.6 |
| 17′55″ | 800331.5 | 793455.1 | 786338.1 | 778982.3 | 771389.5 | 763561.7 | 755500.8 | 747208.9 | 738688.3 | 729941.1 |
| 18′20″ | 800284.6 | 793406.5 | 786287.9 | 778930.4 | 771336.0 | 763506.5 | 755444.0 | 747150.6 | 738628.3 | 729879.5 |
| 18′45″ | 800237.7 | 793357.9 | 786237.6 | 778878.5 | 771282.4 | 763451.3 | 755387.2 | 747092.2 | 738568.4 | 729818.0 |
| 19′10″ | 800190.7 | 793309.3 | 786187.3 | 778826.5 | 771228.8 | 763396.1 | 755330.4 | 747033.8 | 738508.4 | 729756.4 |
| 19′35″ | 800143.8 | 793260.7 | 786137.0 | 778774.6 | 771175.2 | 763340.9 | 755273.6 | 746975.3 | 738448.4 | 729694.9 |
| 20′00″ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表D.2（续）

单位：平方米（0.0）

| 纬 度 | 26° | 27° | 28° | 29° | 30° | 31° | 32° | 33° | 34° | 35° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20′00″ | 800096.8 | 793212.0 | 786086.7 | 778722.6 | 771121.6 | 763285.7 | 755216.7 | 746916.9 | 738388.4 | 729633.3 |
| 20′25″ | 800049.8 | 793163.4 | 786036.4 | 778670.7 | 771068.0 | 763230.4 | 755159.9 | 746858.5 | 738328.3 | 729571.7 |
| 20′50″ | 800002.8 | 793114.7 | 785986.1 | 778618.7 | 771014.4 | 763175.2 | 755103.0 | 746800.0 | 738268.3 | 729510.1 |
| 21′15″ | 799955.8 | 793066.0 | 785935.7 | 778566.7 | 770960.8 | 763119.9 | 755046.2 | 746741.6 | 738208.3 | 729448.5 |
| 21′40″ | 799908.8 | 793017.4 | 785885.4 | 778514.7 | 770907.1 | 763064.7 | 754989.3 | 746683.1 | 738148.2 | 729386.9 |
| 22′05″ | 799861.8 | 792968.7 | 785835.0 | 778462.7 | 770853.5 | 763009.4 | 754932.4 | 746624.6 | 738088.1 | 729325.3 |
| 22′30″ | 799814.8 | 792919.9 | 785784.6 | 778410.6 | 770799.8 | 762954.1 | 754875.5 | 746566.1 | 738028.1 | 729263.6 |
| 22′55″ | 799767.7 | 792871.2 | 785734.2 | 778358.6 | 770746.1 | 762898.8 | 754818.6 | 746507.6 | 737968.0 | 729202.0 |
| 23′20″ | 799720.6 | 792822.5 | 785683.8 | 778306.5 | 770692.4 | 762843.5 | 754761.7 | 746449.1 | 737907.9 | 729140.3 |
| 23′45″ | 799673.6 | 792773.7 | 785633.4 | 778254.5 | 770638.7 | 762788.2 | 754704.7 | 746390.6 | 737847.8 | 729078.6 |
| 24′10″ | 799626.5 | 792725.0 | 785583.0 | 778202.4 | 770585.0 | 762732.8 | 754647.8 | 746332.0 | 737787.7 | 729016.9 |
| 24′35″ | 799579.4 | 792676.2 | 785532.6 | 778150.3 | 770531.3 | 762677.5 | 754590.8 | 746273.5 | 737727.5 | 728955.3 |
| 25′00″ | 799532.3 | 792627.4 | 785482.1 | 778098.2 | 770477.6 | 762622.1 | 754533.9 | 746214.9 | 737667.4 | 728893.5 |
| 25′25″ | 799485.2 | 792578.6 | 785431.7 | 778046.1 | 770423.8 | 762566.8 | 754476.9 | 746156.3 | 737607.2 | 728831.8 |
| 25′50″ | 799438.0 | 792529.8 | 785381.2 | 777994.0 | 770370.1 | 762511.4 | 754419.9 | 746097.8 | 737547.1 | 728770.1 |
| 26′15″ | 799390.9 | 792481.0 | 785330.7 | 777941.9 | 770316.3 | 762456.0 | 754362.9 | 746039.2 | 737486.9 | 728708.4 |
| 26′40″ | 799343.8 | 792432.2 | 785280.2 | 777889.7 | 770262.5 | 762400.6 | 754305.9 | 745980.6 | 737426.7 | 728646.6 |
| 27′05″ | 799296.6 | 792383.3 | 785229.7 | 777837.6 | 770208.7 | 762345.2 | 754248.9 | 745921.9 | 737366.5 | 728584.9 |
| 27′30″ | 799249.4 | 792334.5 | 785179.2 | 777785.4 | 770154.9 | 762289.7 | 754191.8 | 745863.3 | 737306.3 | 728523.1 |
| 27′55″ | 799202.2 | 792285.6 | 785128.7 | 777733.2 | 770101.1 | 762234.3 | 754134.8 | 745804.7 | 737246.1 | 728461.3 |
| 28′20″ | 799155.0 | 792236.8 | 785078.2 | 777681.1 | 770047.3 | 762178.9 | 754077.7 | 745746.0 | 737185.9 | 728399.5 |
| 28′45″ | 799107.8 | 792187.9 | 785027.6 | 777628.9 | 769993.5 | 762123.4 | 754020.7 | 745687.4 | 737125.6 | 728337.7 |
| 29′10″ | 799060.6 | 792139.0 | 784977.1 | 777576.7 | 769939.6 | 762067.9 | 753963.6 | 745628.7 | 737065.4 | 728275.9 |
| 29′35″ | 799013.4 | 792090.1 | 784926.5 | 777524.4 | 769885.8 | 762012.5 | 753906.5 | 745570.0 | 737005.1 | 728214.1 |
| 30′00″ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表D.2（续）

单位：平方米（0.0）

| 纬 度 | 26° | 27° | 28° | 29° | 30° | 31° | 32° | 33° | 34° | 35° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30′00″ | 798966.1 | 792041.1 | 784875.9 | 777472.2 | 769831.9 | 761957.0 | 753849.4 | 745511.3 | 736944.8 | 728152.3 |
| 30′25″ | 798918.9 | 791992.2 | 784825.3 | 777420.0 | 769778.0 | 761901.5 | 753792.3 | 745452.6 | 736884.6 | 728090.4 |
| 30′50″ | 798871.6 | 791943.3 | 784774.7 | 777367.7 | 769724.1 | 761846.0 | 753735.2 | 745393.9 | 736824.3 | 728028.5 |
| 31′15″ | 798824.3 | 791894.3 | 784724.1 | 777315.4 | 769670.2 | 761790.4 | 753678.0 | 745335.2 | 736764.0 | 727966.7 |
| 31′40″ | 798777.0 | 791845.3 | 784673.5 | 777263.2 | 769616.3 | 761734.9 | 753620.9 | 745276.4 | 736703.7 | 727904.8 |
| 32′05″ | 798729.7 | 791796.4 | 784622.8 | 777210.9 | 769562.4 | 761679.3 | 753563.7 | 745217.7 | 736643.3 | 727842.9 |
| 32′30″ | 798682.4 | 791747.4 | 784572.2 | 777158.6 | 769508.5 | 761623.8 | 753506.6 | 745158.9 | 736583.0 | 727781.0 |
| 32′55″ | 798635.1 | 791698.4 | 784521.5 | 777106.2 | 769454.5 | 761568.2 | 753449.4 | 745100.2 | 736522.6 | 727719.1 |
| 33′20″ | 798587.7 | 791649.4 | 784470.8 | 777053.9 | 769400.5 | 761512.6 | 753392.2 | 745041.4 | 736462.3 | 727657.2 |
| 33′45″ | 798540.4 | 791600.3 | 784420.1 | 777001.6 | 769346.6 | 761457.0 | 753335.0 | 744982.6 | 736401.9 | 727595.3 |
| 34′10″ | 798493.0 | 791551.3 | 784369.4 | 776949.2 | 769292.6 | 761401.4 | 753277.8 | 744923.8 | 736341.5 | 727533.3 |
| 34′35″ | 798445.6 | 791502.3 | 784318.7 | 776896.9 | 769238.6 | 761345.8 | 753220.6 | 744865.0 | 736281.1 | 727471.4 |
| 35′00″ | 798398.3 | 791453.2 | 784268.0 | 776844.5 | 769184.6 | 761290.2 | 753163.3 | 744806.1 | 736220.7 | 727409.4 |
| 35′25″ | 798350.9 | 791404.1 | 784217.3 | 776792.1 | 769130.6 | 761234.6 | 753106.1 | 744747.3 | 736160.3 | 727347.4 |
| 35′50″ | 798303.4 | 791355.0 | 784166.5 | 776739.7 | 769076.5 | 761178.9 | 753048.8 | 744688.5 | 736099.9 | 727285.4 |
| 36′15″ | 798256.0 | 791305.9 | 784115.8 | 776687.3 | 769022.5 | 761123.2 | 752991.6 | 744629.6 | 736039.5 | 727223.4 |
| 36′40″ | 798208.6 | 791256.8 | 784065.0 | 776634.9 | 768968.5 | 761067.6 | 752934.3 | 744570.7 | 735979.0 | 727161.4 |
| 37′05″ | 798161.1 | 791207.7 | 784014.2 | 776582.5 | 768914.4 | 761011.9 | 752877.0 | 744511.8 | 735918.6 | 727099.4 |
| 37′30″ | 798113.7 | 791158.6 | 783963.4 | 776530.1 | 768860.3 | 760956.2 | 752819.7 | 744452.9 | 735858.1 | 727037.4 |
| 37′55″ | 798066.2 | 791109.4 | 783912.6 | 776477.6 | 768806.2 | 760900.5 | 752762.4 | 744394.0 | 735797.6 | 726975.4 |
| 38′20″ | 798018.7 | 791060.3 | 783861.8 | 776425.1 | 768752.1 | 760844.8 | 752705.1 | 744335.1 | 735737.1 | 726913.3 |
| 38′45″ | 797971.3 | 791011.1 | 783811.0 | 776372.7 | 768698.0 | 760789.1 | 752647.7 | 744276.2 | 735676.6 | 726851.2 |
| 39′10″ | 797923.8 | 790962.0 | 783760.2 | 776320.2 | 768643.9 | 760733.3 | 752590.4 | 744217.3 | 735616.1 | 726789.2 |
| 39′35″ | 797876.2 | 790912.8 | 783709.3 | 776267.7 | 768589.8 | 760677.6 | 752533.0 | 744158.3 | 735555.6 | 726727.1 |
| 40′00″ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表D.2（续）

单位：平方米（0.0）

| 纬 度 | 26° | 27° | 28° | 29° | 30° | 31° | 32° | 33° | 34° | 35° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40′00″ | 797828.7 | 790863.6 | 783658.5 | 776215.2 | 768535.7 | 760621.8 | 752475.7 | 744099.4 | 735495.1 | 726665.0 |
| 40′25″ | 797781.2 | 790814.4 | 783607.6 | 776162.7 | 768481.5 | 760566.0 | 752418.3 | 744040.4 | 735434.5 | 726602.9 |
| 40′50″ | 797733.6 | 790765.1 | 783556.7 | 776110.1 | 768427.3 | 760510.3 | 752360.9 | 743981.4 | 735374.0 | 726540.8 |
| 41′15″ | 797686.1 | 790715.9 | 783505.8 | 776057.6 | 768373.2 | 760454.5 | 752303.5 | 743922.4 | 735313.4 | 726478.6 |
| 41′40″ | 797638.5 | 790666.7 | 783454.9 | 776005.1 | 768319.0 | 760398.7 | 752246.1 | 743863.4 | 735252.8 | 726416.5 |
| 42′05″ | 797590.9 | 790617.4 | 783404.0 | 775952.5 | 768264.8 | 760342.8 | 752188.7 | 743804.4 | 735192.2 | 726354.4 |
| 42′30″ | 797543.3 | 790568.1 | 783353.1 | 775899.9 | 768210.6 | 760287.0 | 752131.2 | 743745.4 | 735131.6 | 726292.2 |
| 42′55″ | 797495.7 | 790518.9 | 783302.1 | 775847.3 | 768156.4 | 760231.2 | 752073.8 | 743686.4 | 735071.0 | 726230.0 |
| 43′20″ | 797448.1 | 790469.6 | 783251.2 | 775794.7 | 768102.1 | 760175.3 | 752016.3 | 743627.3 | 735010.4 | 726167.9 |
| 43′45″ | 797400.5 | 790420.3 | 783200.2 | 775742.1 | 768047.9 | 760119.5 | 751958.9 | 743568.3 | 734949.8 | 726105.7 |
| 44′10″ | 797352.8 | 790371.0 | 783149.2 | 775689.5 | 767993.6 | 760063.6 | 751901.4 | 743509.2 | 734889.1 | 726043.5 |
| 44′35″ | 797305.2 | 790321.6 | 783098.3 | 775636.9 | 767939.4 | 760007.7 | 751843.9 | 743450.1 | 734828.5 | 725981.3 |
| 45′00″ | 797257.5 | 790272.3 | 783047.3 | 775584.2 | 767885.1 | 759951.8 | 751786.4 | 743391.0 | 734767.8 | 725919.0 |
| 45′25″ | 797209.8 | 790222.9 | 782996.3 | 775531.6 | 767830.8 | 759895.9 | 751728.9 | 743331.9 | 734707.1 | 725856.8 |
| 45′50″ | 797162.1 | 790173.6 | 782945.2 | 775478.9 | 767776.5 | 759840.0 | 751671.4 | 743272.8 | 734646.5 | 725794.6 |
| 46′15″ | 797114.4 | 790124.2 | 782894.2 | 775426.2 | 767722.2 | 759784.1 | 751613.8 | 743213.7 | 734585.8 | 725732.3 |
| 46′40″ | 797066.7 | 790074.8 | 782843.2 | 775373.5 | 767667.9 | 759728.1 | 751556.3 | 743154.6 | 734525.0 | 725670.0 |
| 47′05″ | 797019.0 | 790025.4 | 782792.1 | 775320.8 | 767613.5 | 759672.2 | 751498.7 | 743095.4 | 734464.3 | 725607.8 |
| 47′30″ | 796971.3 | 789976.0 | 782741.0 | 775268.1 | 767559.2 | 759616.2 | 751441.2 | 743036.3 | 734403.6 | 725545.5 |
| 47′55″ | 796923.5 | 789926.6 | 782690.0 | 775215.4 | 767504.8 | 759560.2 | 751383.6 | 742977.1 | 734342.9 | 725483.2 |
| 48′20″ | 796875.7 | 789877.2 | 782638.9 | 775162.7 | 767450.5 | 759504.2 | 751326.0 | 742917.9 | 734282.1 | 725420.9 |
| 48′45″ | 796828.0 | 789827.7 | 782587.8 | 775109.9 | 767396.1 | 759448.2 | 751268.4 | 742858.7 | 734221.3 | 725358.6 |
| 49′10″ | 796780.2 | 789778.3 | 782536.7 | 775057.2 | 767341.7 | 759392.2 | 751210.8 | 742799.5 | 734160.6 | 725296.2 |
| 49′35″ | 796732.4 | 789728.8 | 782485.5 | 775004.4 | 767287.3 | 759336.2 | 751153.2 | 742740.3 | 734099.8 | 725233.9 |
| 50′00″ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表D.2（续）

单位：平方米（0.0）

| 纬 度 | 26° | 27° | 28° | 29° | 30° | 31° | 32° | 33° | 34° | 35° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50′00″ | 796684.6 | 789679.3 | 782434.4 | 774951.6 | 767232.9 | 759280.2 | 751095.6 | 742681.1 | 734039.0 | 725171.5 |
| 50′25″ | 796636.8 | 789629.8 | 782383.3 | 774898.8 | 767178.5 | 759224.2 | 751037.9 | 742621.9 | 733978.2 | 725109.2 |
| 50′50″ | 796588.9 | 789580.4 | 782332.1 | 774846.0 | 767124.0 | 759168.1 | 750980.3 | 742562.6 | 733917.4 | 725046.8 |
| 51′15″ | 796541.1 | 789530.8 | 782280.9 | 774793.2 | 767069.6 | 759112.0 | 750922.6 | 742503.4 | 733856.5 | 724984.4 |
| 51′40″ | 796493.3 | 789481.3 | 782229.8 | 774740.4 | 767015.1 | 759056.0 | 750864.9 | 742444.1 | 733795.7 | 724922.0 |
| 52′05″ | 796445.4 | 789431.8 | 782178.6 | 774687.6 | 766960.7 | 758999.9 | 750807.2 | 742384.8 | 733734.9 | 724859.6 |
| 52′30″ | 796397.5 | 789382.2 | 782127.4 | 774634.7 | 766906.2 | 758943.8 | 750749.5 | 742325.5 | 733674.0 | 724797.2 |
| 52′55″ | 796349.6 | 789332.7 | 782076.1 | 774581.8 | 766851.7 | 758887.7 | 750691.8 | 742266.2 | 733613.1 | 724734.8 |
| 53′20″ | 796301.7 | 789283.1 | 782024.9 | 774529.0 | 766797.2 | 758831.6 | 750634.1 | 742206.9 | 733552.3 | 724672.3 |
| 53′45″ | 796253.8 | 789233.5 | 781973.7 | 774476.1 | 766742.7 | 758775.4 | 750576.4 | 742147.6 | 733491.4 | 724609.9 |
| 54′10″ | 796205.9 | 789183.9 | 781922.4 | 774423.2 | 766688.2 | 758719.3 | 750518.6 | 742088.3 | 733430.5 | 724547.4 |
| 54′35″ | 796158.0 | 789134.3 | 781871.2 | 774370.3 | 766633.6 | 758663.1 | 750460.9 | 742028.9 | 733369.5 | 724485.0 |
| 55′00″ | 796110.0 | 789084.7 | 781819.9 | 774317.4 | 766579.1 | 758607.0 | 750403.1 | 741969.6 | 733308.6 | 724422.5 |
| 55′25″ | 796062.1 | 789035.1 | 781768.6 | 774264.5 | 766524.5 | 758550.8 | 750345.3 | 741910.2 | 733247.7 | 724360.0 |
| 55′50″ | 796014.1 | 788985.5 | 781717.3 | 774211.5 | 766470.0 | 758494.6 | 750287.5 | 741850.8 | 733186.7 | 724297.5 |
| 56′15″ | 795966.1 | 788935.8 | 781666.0 | 774158.6 | 766415.4 | 758438.4 | 750229.7 | 741791.5 | 733125.8 | 724235.0 |
| 56′40″ | 795918.1 | 788886.1 | 781614.7 | 774105.6 | 766360.8 | 758382.2 | 750171.9 | 741732.1 | 733064.8 | 724172.4 |
| 57′05″ | 795870.1 | 788836.5 | 781563.4 | 774052.6 | 766306.2 | 758326.0 | 750114.1 | 741672.7 | 733003.8 | 724109.9 |
| 57′30″ | 795822.1 | 788786.8 | 781512.0 | 773999.6 | 766251.6 | 758269.8 | 750056.3 | 741613.2 | 732942.8 | 724047.4 |
| 57′55″ | 795774.1 | 788737.1 | 781460.7 | 773946.7 | 766196.9 | 758213.5 | 749998.4 | 741553.8 | 732881.8 | 723984.8 |
| 58′20″ | 795726.0 | 788687.4 | 781409.3 | 773893.6 | 766142.3 | 758157.3 | 749940.6 | 741494.4 | 732820.8 | 723922.2 |
| 58′45″ | 795678.0 | 788637.7 | 781357.9 | 773840.6 | 766087.7 | 758101.0 | 749882.7 | 741434.9 | 732759.8 | 723859.7 |
| 59′10″ | 795629.9 | 788587.9 | 781306.5 | 773787.6 | 766033.0 | 758044.7 | 749824.8 | 741375.4 | 732698.8 | 723797.1 |
| 59′35″ | 795581.9 | 788538.2 | 781255.2 | 773734.6 | 765978.3 | 757988.4 | 749766.9 | 741316.0 | 732637.7 | 723734.5 |
| 60′00″ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表D.2（续）

单位：平方米（0.0）

| 纬 度 | 36° | 37° | 38° | 39° | 40° | 41° | 42° | 43° | 44° | 45° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00′00″ | 723671.9 | 714544.4 | 705196.7 | 695631.3 | 685850.8 | 675857.7 | 665654.8 | 655244.8 | 644630.8 | 633815.5 |
| 00′25″ | 723609.2 | 714480.3 | 705131.1 | 695564.2 | 685782.1 | 675787.5 | 665583.2 | 655171.8 | 644556.3 | 633739.7 |
| 00′50″ | 723546.6 | 714416.1 | 705065.4 | 695497.0 | 685713.4 | 675717.4 | 665511.6 | 655098.8 | 644481.9 | 633663.9 |
| 01′15″ | 723484.0 | 714351.9 | 704999.7 | 695429.8 | 685644.7 | 675647.2 | 665440.0 | 655025.8 | 644407.5 | 633588.0 |
| 01′40″ | 723421.3 | 714287.7 | 704934.0 | 695362.5 | 685576.0 | 675577.1 | 665368.4 | 654952.7 | 644333.0 | 633512.2 |
| 02′05″ | 723358.7 | 714223.5 | 704868.2 | 695295.3 | 685507.3 | 675506.9 | 665296.8 | 654879.7 | 644258.6 | 633436.4 |
| 02′30″ | 723296.0 | 714159.3 | 704802.5 | 695228.1 | 685438.6 | 675436.7 | 665225.1 | 654806.6 | 644184.1 | 633360.5 |
| 02′55″ | 723233.3 | 714095.1 | 704736.8 | 695160.8 | 685369.9 | 675366.5 | 665153.5 | 654733.6 | 644109.6 | 633284.6 |
| 03′20″ | 723170.6 | 714030.9 | 704671.0 | 695093.6 | 685301.1 | 675296.3 | 665081.8 | 654660.5 | 644035.2 | 633208.8 |
| 03′45″ | 723107.9 | 713966.6 | 704605.3 | 695026.3 | 685232.4 | 675226.1 | 665010.2 | 654587.4 | 643960.7 | 633132.9 |
| 04′10″ | 723045.2 | 713902.4 | 704539.5 | 694959.1 | 685163.6 | 675155.9 | 664938.5 | 654514.3 | 643886.2 | 633057.0 |
| 04′35″ | 722982.5 | 713838.1 | 704473.7 | 694891.8 | 685094.9 | 675085.6 | 664866.8 | 654441.2 | 643811.7 | 632981.1 |
| 05′00″ | 722919.7 | 713773.8 | 704407.9 | 694824.5 | 685026.1 | 675015.4 | 664795.1 | 654368.1 | 643737.1 | 632905.2 |
| 05′25″ | 722857.0 | 713709.5 | 704342.1 | 694757.2 | 684957.3 | 674945.1 | 664723.4 | 654295.0 | 643662.6 | 632829.3 |
| 05′50″ | 722794.2 | 713645.2 | 704276.3 | 694689.8 | 684888.5 | 674874.9 | 664651.7 | 654221.8 | 643588.1 | 632753.4 |
| 06′15″ | 722731.4 | 713580.9 | 704210.5 | 694622.5 | 684819.7 | 674804.6 | 664580.0 | 654148.7 | 643513.5 | 632677.4 |
| 06′40″ | 722668.7 | 713516.6 | 704144.6 | 694555.2 | 684750.9 | 674734.3 | 664508.3 | 654075.5 | 643438.9 | 632601.5 |
| 07′05″ | 722605.9 | 713452.3 | 704078.8 | 694487.8 | 684682.0 | 674664.0 | 664436.5 | 654002.4 | 643364.4 | 632525.5 |
| 07′30″ | 722543.1 | 713388.0 | 704012.9 | 694420.5 | 684613.2 | 674593.7 | 664364.8 | 653929.2 | 643289.8 | 632449.6 |
| 07′55″ | 722480.3 | 713323.6 | 703947.1 | 694353.1 | 684544.3 | 674523.4 | 664293.0 | 653856.0 | 643215.2 | 632373.6 |
| 08′20″ | 722417.4 | 713259.2 | 703881.2 | 694285.7 | 684475.5 | 674453.1 | 664221.3 | 653782.8 | 643140.6 | 632297.6 |
| 08′45″ | 722354.6 | 713194.9 | 703815.3 | 694218.3 | 684406.6 | 674382.7 | 664149.5 | 653709.6 | 643066.0 | 632221.6 |
| 09′10″ | 722291.7 | 713130.5 | 703749.4 | 694150.9 | 684337.7 | 674312.4 | 664077.7 | 653636.4 | 642991.4 | 632145.6 |
| 09′35″ | 722228.9 | 713066.1 | 703683.5 | 694083.5 | 684268.8 | 674242.0 | 664005.9 | 653563.2 | 642916.7 | 632069.6 |
| 10′00″ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表D.2（续）

单位：平方米（0.0）

| 纬 度 | 36° | 37° | 38° | 39° | 40° | 41° | 42° | 43° | 44° | 45° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10′00″ | 722166.0 | 713001.7 | 703617.6 | 694016.1 | 684199.9 | 674171.7 | 663934.1 | 653489.9 | 642842.1 | 631993.6 |
| 10′25″ | 722103.1 | 712937.3 | 703551.6 | 693948.7 | 684131.0 | 674101.3 | 663862.3 | 653416.7 | 642767.5 | 631917.5 |
| 10′50″ | 722040.3 | 712872.9 | 703485.7 | 693881.2 | 684062.1 | 674030.9 | 663790.4 | 653343.4 | 642692.8 | 631841.5 |
| 11′15″ | 721977.4 | 712808.4 | 703419.7 | 693813.8 | 683993.2 | 673960.5 | 663718.6 | 653270.2 | 642618.1 | 631765.4 |
| 11′40″ | 721914.4 | 712744.0 | 703353.8 | 693746.3 | 683924.2 | 673890.1 | 663646.7 | 653196.9 | 642543.5 | 631689.4 |
| 12′05″ | 721851.5 | 712679.5 | 703287.8 | 693678.9 | 683855.3 | 673819.7 | 663574.9 | 653123.6 | 642468.8 | 631613.3 |
| 12′30″ | 721788.6 | 712615.1 | 703221.8 | 693611.4 | 683786.3 | 673749.3 | 663503.0 | 653050.3 | 642394.1 | 631537.2 |
| 12′55″ | 721725.7 | 712550.6 | 703155.8 | 693543.9 | 683717.3 | 673678.8 | 663431.1 | 652977.0 | 642319.4 | 631461.1 |
| 13′20″ | 721662.7 | 712486.1 | 703089.8 | 693476.4 | 683648.3 | 673608.4 | 663359.2 | 652903.7 | 642244.6 | 631385.0 |
| 13′45″ | 721599.7 | 712421.6 | 703023.8 | 693408.9 | 683579.4 | 673537.9 | 663287.3 | 652830.4 | 642169.9 | 631308.9 |
| 14′10″ | 721536.8 | 712357.1 | 702957.8 | 693341.3 | 683510.3 | 673467.5 | 663215.4 | 652757.0 | 642095.2 | 631232.8 |
| 14′35″ | 721473.8 | 712292.6 | 702891.8 | 693273.8 | 683441.3 | 673397.0 | 663143.5 | 652683.7 | 642020.4 | 631156.7 |
| 15′00″ | 721410.8 | 712228.1 | 702825.7 | 693206.3 | 683372.3 | 673326.5 | 663071.6 | 652610.3 | 641945.7 | 631080.6 |
| 15′25″ | 721347.8 | 712163.5 | 702759.6 | 693138.7 | 683303.3 | 673256.0 | 662999.6 | 652537.0 | 641870.9 | 631004.4 |
| 15′50″ | 721284.8 | 712099.0 | 702693.6 | 693071.1 | 683234.2 | 673185.5 | 662927.7 | 652463.6 | 641796.1 | 630928.3 |
| 16′15″ | 721221.7 | 712034.4 | 702627.5 | 693003.6 | 683165.2 | 673115.0 | 662855.7 | 652390.2 | 641721.4 | 630852.1 |
| 16′40″ | 721158.7 | 711969.8 | 702561.4 | 692936.0 | 683096.1 | 673044.5 | 662783.8 | 652316.8 | 641646.6 | 630775.9 |
| 17′05″ | 721095.6 | 711905.2 | 702495.3 | 692868.4 | 683027.0 | 672973.9 | 662711.8 | 652243.4 | 641571.8 | 630699.7 |
| 17′30″ | 721032.6 | 711840.7 | 702429.2 | 692800.8 | 682957.9 | 672903.4 | 662639.8 | 652170.0 | 641497.0 | 630623.5 |
| 17′55″ | 720969.5 | 711776.1 | 702363.1 | 692733.2 | 682888.8 | 672832.8 | 662567.8 | 652096.6 | 641422.1 | 630547.3 |
| 18′20″ | 720906.4 | 711711.4 | 702297.0 | 692665.5 | 682819.7 | 672762.2 | 662495.8 | 652023.2 | 641347.3 | 630471.1 |
| 18′45″ | 720843.3 | 711646.8 | 702230.8 | 692597.9 | 682750.6 | 672691.7 | 662423.8 | 651949.7 | 641272.5 | 630394.9 |
| 19′10″ | 720780.2 | 711582.2 | 702164.7 | 692530.3 | 682681.5 | 672621.1 | 662351.7 | 651876.3 | 641197.6 | 630318.7 |
| 19′35″ | 720717.1 | 711517.5 | 702098.5 | 692462.6 | 682612.4 | 672550.5 | 662279.7 | 651802.8 | 641122.7 | 630242.4 |
| 20′00″ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表D.2（续）

单位：平方米（0.0）

| 纬 度 | 36° | 37° | 38° | 39° | 40° | 41° | 42° | 43° | 44° | 45° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20′00″ | 720654.0 | 711452.9 | 702032.3 | 692394.9 | 682543.2 | 672479.9 | 662207.6 | 651729.4 | 641047.9 | 630166.2 |
| 20′25″ | 720590.9 | 711388.2 | 701966.2 | 692327.2 | 682474.1 | 672409.3 | 662135.6 | 651655.9 | 640973.0 | 630089.9 |
| 20′50″ | 720527.7 | 711323.5 | 701900.0 | 692259.6 | 682404.9 | 672338.6 | 662063.5 | 651582.4 | 640898.1 | 630013.6 |
| 21′15″ | 720464.6 | 711258.8 | 701833.8 | 692191.9 | 682335.7 | 672268.0 | 661991.4 | 651508.9 | 640823.2 | 629937.4 |
| 21′40″ | 720401.4 | 711194.1 | 701767.6 | 692124.1 | 682266.5 | 672197.3 | 661919.4 | 651435.4 | 640748.3 | 629861.1 |
| 22′05″ | 720338.2 | 711129.4 | 701701.3 | 692056.4 | 682197.3 | 672126.7 | 661847.3 | 651361.9 | 640673.4 | 629784.8 |
| 22′30″ | 720275.0 | 711064.7 | 701635.1 | 691988.7 | 682128.1 | 672056.0 | 661775.1 | 651288.3 | 640598.4 | 629708.5 |
| 22′55″ | 720211.8 | 711000.0 | 701568.9 | 691921.0 | 682058.9 | 671985.3 | 661703.0 | 651214.8 | 640523.5 | 629632.2 |
| 23′20″ | 720148.6 | 710935.2 | 701502.6 | 691853.2 | 681989.7 | 671914.6 | 661630.9 | 651141.2 | 640448.6 | 629555.8 |
| 23′45″ | 720085.4 | 710870.5 | 701436.3 | 691785.4 | 681920.4 | 671844.0 | 661558.8 | 651067.7 | 640373.6 | 629479.5 |
| 24′10″ | 720022.2 | 710805.7 | 701370.1 | 691717.7 | 681851.2 | 671773.2 | 661486.6 | 650994.1 | 640298.6 | 629403.1 |
| 24′35″ | 719958.9 | 710741.0 | 701303.8 | 691649.9 | 681781.9 | 671702.5 | 661414.5 | 650920.5 | 640223.7 | 629326.8 |
| 25′00″ | 719895.7 | 710676.2 | 701237.5 | 691582.1 | 681712.6 | 671631.8 | 661342.3 | 650846.9 | 640148.7 | 629250.4 |
| 25′25″ | 719832.4 | 710611.4 | 701171.2 | 691514.3 | 681643.4 | 671561.1 | 661270.1 | 650773.4 | 640073.7 | 629174.0 |
| 25′50″ | 719769.1 | 710546.6 | 701104.8 | 691446.5 | 681574.1 | 671490.3 | 661197.9 | 650699.7 | 639998.7 | 629097.7 |
| 26′15″ | 719705.9 | 710481.8 | 701038.5 | 691378.7 | 681504.8 | 671419.5 | 661125.7 | 650626.1 | 639923.7 | 629021.3 |
| 26′40″ | 719642.6 | 710416.9 | 700972.2 | 691310.8 | 681435.5 | 671348.8 | 661053.5 | 650552.5 | 639848.6 | 628944.9 |
| 27′05″ | 719579.3 | 710352.1 | 700905.8 | 691243.0 | 681366.1 | 671278.0 | 660981.3 | 650478.9 | 639773.6 | 628868.5 |
| 27′30″ | 719515.9 | 710287.3 | 700839.5 | 691175.1 | 681296.8 | 671207.2 | 660909.1 | 650405.2 | 639698.5 | 628792.0 |
| 27′55″ | 719452.6 | 710222.4 | 700773.1 | 691107.3 | 681227.5 | 671136.4 | 660836.8 | 650331.6 | 639623.5 | 628715.6 |
| 28′20″ | 719389.3 | 710157.5 | 700706.7 | 691039.4 | 681158.1 | 671065.6 | 660764.6 | 650257.9 | 639548.4 | 628639.2 |
| 28′45″ | 719325.9 | 710092.7 | 700640.3 | 690971.5 | 681088.8 | 670994.8 | 660692.3 | 650184.2 | 639473.4 | 628562.7 |
| 29′10″ | 719262.6 | 710027.8 | 700573.9 | 690903.6 | 681019.4 | 670924.0 | 660620.1 | 650110.5 | 639398.3 | 628486.3 |
| 29′35″ | 719199.2 | 709962.9 | 700507.5 | 690835.7 | 680950.0 | 670853.1 | 660547.8 | 650036.8 | 639323.2 | 628409.8 |
| 30′00″ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表D.2（续）

单位：平方米（0.0）

| 纬 度 | 36° | 37° | 38° | 39° | 40° | 41° | 42° | 43° | 44° | 45° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30′00″ | 719135.8 | 709898.0 | 700441.1 | 690767.8 | 680880.6 | 670782.3 | 660475.5 | 649963.1 | 639248.1 | 628333.3 |
| 30′25″ | 719072.4 | 709833.0 | 700374.7 | 690699.9 | 680811.2 | 670711.4 | 660403.2 | 649889.4 | 639173.0 | 628256.8 |
| 30′50″ | 719009.0 | 709768.1 | 700308.2 | 690631.9 | 680741.8 | 670640.5 | 660330.9 | 649815.7 | 639097.8 | 628180.3 |
| 31′15″ | 718945.6 | 709703.2 | 700241.8 | 690564.0 | 680672.4 | 670569.7 | 660258.6 | 649742.0 | 639022.7 | 628103.8 |
| 31′40″ | 718882.2 | 709638.2 | 700175.3 | 690496.0 | 680602.9 | 670498.8 | 660186.3 | 649668.2 | 638947.6 | 628027.3 |
| 32′05″ | 718818.8 | 709573.2 | 700108.8 | 690428.0 | 680533.5 | 670427.9 | 660113.9 | 649594.5 | 638872.4 | 627950.8 |
| 32′30″ | 718755.3 | 709508.3 | 700042.3 | 690360.1 | 680464.0 | 670357.0 | 660041.6 | 649520.7 | 638797.3 | 627874.2 |
| 32′55″ | 718691.9 | 709443.3 | 699975.9 | 690292.1 | 680394.6 | 670286.0 | 659969.2 | 649446.9 | 638722.1 | 627797.7 |
| 33′20″ | 718628.4 | 709378.3 | 699909.3 | 690224.1 | 680325.1 | 670215.1 | 659896.8 | 649373.1 | 638646.9 | 627721.1 |
| 33′45″ | 718564.9 | 709313.3 | 699842.8 | 690156.1 | 680255.6 | 670144.2 | 659824.5 | 649299.4 | 638571.7 | 627644.6 |
| 34′10″ | 718501.4 | 709248.3 | 699776.3 | 690088.1 | 680186.1 | 670073.2 | 659752.1 | 649225.6 | 638496.5 | 627568.0 |
| 34′35″ | 718437.9 | 709183.3 | 699709.8 | 690020.0 | 680116.6 | 670002.3 | 659679.7 | 649151.7 | 638421.3 | 627491.4 |
| 35′00″ | 718374.4 | 709118.2 | 699643.2 | 689952.0 | 680047.1 | 669931.3 | 659607.3 | 649077.9 | 638346.1 | 627414.8 |
| 35′25″ | 718310.9 | 709053.2 | 699576.7 | 689883.9 | 679977.6 | 669860.3 | 659534.9 | 649004.1 | 638270.9 | 627338.2 |
| 35′50″ | 718247.4 | 708988.1 | 699510.1 | 689815.9 | 679908.1 | 669789.3 | 659462.4 | 648930.2 | 638195.6 | 627261.6 |
| 36′15″ | 718183.8 | 708923.0 | 699443.5 | 689747.8 | 679838.5 | 669718.3 | 659390.0 | 648856.4 | 638120.4 | 627185.0 |
| 36′40″ | 718120.3 | 708858.0 | 699376.9 | 689679.7 | 679769.0 | 669647.3 | 659317.6 | 648782.5 | 638045.1 | 627108.4 |
| 37′05″ | 718056.7 | 708792.9 | 699310.3 | 689611.6 | 679699.4 | 669576.3 | 659245.1 | 648708.7 | 637969.9 | 627031.7 |
| 37′30″ | 717993.2 | 708727.8 | 699243.7 | 689543.5 | 679629.8 | 669505.3 | 659172.6 | 648634.8 | 637894.6 | 626955.1 |
| 37′55″ | 717929.6 | 708662.7 | 699177.1 | 689475.4 | 679560.2 | 669434.2 | 659100.2 | 648560.9 | 637819.3 | 626878.4 |
| 38′20″ | 717866.0 | 708597.5 | 699110.5 | 689407.3 | 679490.6 | 669363.2 | 659027.7 | 648487.0 | 637744.0 | 626801.7 |
| 38′45″ | 717802.4 | 708532.4 | 699043.8 | 689339.2 | 679421.0 | 669292.1 | 658955.2 | 648413.1 | 637668.7 | 626725.1 |
| 39′10″ | 717738.8 | 708467.3 | 698977.2 | 689271.0 | 679351.4 | 669221.0 | 658882.7 | 648339.2 | 637593.4 | 626648.4 |
| 39′35″ | 717675.1 | 708402.1 | 698910.5 | 689202.9 | 679281.8 | 669150.0 | 658810.2 | 648265.2 | 637518.1 | 626571.7 |
| 40′00″ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表D.2（续）

单位：平方米（0.0）

| 纬 度 | 36° | 37° | 38° | 39° | 40° | 41° | 42° | 43° | 44° | 45° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40′00″ | 717611.5 | 708337.0 | 698843.8 | 689134.7 | 679212.1 | 669078.9 | 658737.6 | 648191.3 | 637442.7 | 626495.0 |
| 40′25″ | 717547.8 | 708271.8 | 698777.2 | 689066.5 | 679142.5 | 669007.8 | 658665.1 | 648117.3 | 637367.4 | 626418.3 |
| 40′50″ | 717484.2 | 708206.6 | 698710.5 | 688998.3 | 679072.8 | 668936.7 | 658592.6 | 648043.4 | 637292.0 | 626341.5 |
| 41′15″ | 717420.5 | 708141.4 | 698643.8 | 688930.1 | 679003.2 | 668865.5 | 658520.0 | 647969.4 | 637216.7 | 626264.8 |
| 41′40″ | 717356.8 | 708076.2 | 698577.0 | 688861.9 | 678933.5 | 668794.4 | 658447.4 | 647895.4 | 637141.3 | 626188.1 |
| 42′05″ | 717293.2 | 708011.0 | 698510.3 | 688793.7 | 678863.8 | 668723.3 | 658374.9 | 647821.4 | 637065.9 | 626111.3 |
| 42′30″ | 717229.4 | 707945.8 | 698443.6 | 688725.5 | 678794.1 | 668652.1 | 658302.3 | 647747.4 | 636990.5 | 626034.5 |
| 42′55″ | 717165.7 | 707880.5 | 698376.8 | 688657.3 | 678724.4 | 668581.0 | 658229.7 | 647673.4 | 636915.1 | 625957.8 |
| 43′20″ | 717102.0 | 707815.3 | 698310.1 | 688589.0 | 678654.7 | 668509.8 | 658157.1 | 647599.4 | 636839.7 | 625881.0 |
| 43′45″ | 717038.3 | 707750.0 | 698243.3 | 688520.8 | 678585.0 | 668438.6 | 658084.5 | 647525.4 | 636764.3 | 625804.2 |
| 44′10″ | 716974.5 | 707684.7 | 698176.5 | 688452.5 | 678515.2 | 668367.4 | 658011.8 | 647451.4 | 636688.9 | 625727.4 |
| 44′35″ | 716910.8 | 707619.5 | 698109.8 | 688384.2 | 678445.5 | 668296.2 | 657939.2 | 647377.3 | 636613.4 | 625650.6 |
| 45′00″ | 716847.0 | 707554.2 | 698043.0 | 688315.9 | 678375.7 | 668225.0 | 657866.6 | 647303.3 | 636538.0 | 625573.8 |
| 45′25″ | 716783.2 | 707488.9 | 697976.2 | 688247.6 | 678305.9 | 668153.8 | 657793.9 | 647229.2 | 636462.5 | 625496.9 |
| 45′50″ | 716719.5 | 707423.6 | 697909.3 | 688179.3 | 678236.2 | 668082.6 | 657721.3 | 647155.1 | 636387.1 | 625420.1 |
| 46′15″ | 716655.7 | 707358.2 | 697842.5 | 688111.0 | 678166.4 | 668011.3 | 657648.6 | 647081.0 | 636311.6 | 625343.2 |
| 46′40″ | 716591.9 | 707292.9 | 697775.7 | 688042.7 | 678096.6 | 667940.1 | 657575.9 | 647006.9 | 636236.1 | 625266.4 |
| 47′05″ | 716528.0 | 707227.6 | 697708.8 | 687974.3 | 678026.8 | 667868.8 | 657503.2 | 646932.8 | 636160.6 | 625189.5 |
| 47′30″ | 716464.2 | 707162.2 | 697642.0 | 687906.0 | 677957.0 | 667797.5 | 657430.5 | 646858.7 | 636085.1 | 625112.6 |
| 47′55″ | 716400.4 | 707096.9 | 697575.1 | 687837.6 | 677887.1 | 667726.3 | 657357.8 | 646784.6 | 636009.6 | 625035.8 |
| 48′20″ | 716336.5 | 707031.5 | 697508.2 | 687769.3 | 677817.3 | 667655.0 | 657285.1 | 646710.5 | 635934.1 | 624958.9 |
| 48′45″ | 716272.7 | 706966.1 | 697441.3 | 687700.9 | 677747.4 | 667583.7 | 657212.3 | 646636.3 | 635858.5 | 624882.0 |
| 49′10″ | 716208.8 | 706900.7 | 697374.4 | 687632.5 | 677677.6 | 667512.3 | 657139.6 | 646562.2 | 635783.0 | 624805.0 |
| 49′35″ | 716144.9 | 706835.3 | 697307.5 | 687564.1 | 677607.7 | 667441.0 | 657066.8 | 646488.0 | 635707.4 | 624728.1 |
| 50′00″ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表D.2（续）

单位：平方米（0.0）

| 纬 度 | 36° | 37° | 38° | 39° | 40° | 41° | 42° | 43° | 44° | 45° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50′00″ | 716081.0 | 706769.9 | 697240.6 | 687495.7 | 677537.8 | 667369.7 | 656994.1 | 646413.8 | 635631.9 | 624651.2 |
| 50′25″ | 716017.1 | 706704.5 | 697173.7 | 687427.3 | 677467.9 | 667298.4 | 656921.3 | 646339.6 | 635556.3 | 624574.2 |
| 50′50″ | 715953.2 | 706639.0 | 697106.7 | 687358.8 | 677398.0 | 667227.0 | 656848.5 | 646265.5 | 635480.7 | 624497.3 |
| 51′15″ | 715889.3 | 706573.6 | 697039.8 | 687290.4 | 677328.1 | 667155.6 | 656775.7 | 646191.2 | 635405.1 | 624420.3 |
| 51′40″ | 715825.3 | 706508.1 | 696972.8 | 687221.9 | 677258.2 | 667084.3 | 656702.9 | 646117.0 | 635329.5 | 624343.4 |
| 52′05″ | 715761.4 | 706442.6 | 696905.8 | 687153.5 | 677188.3 | 667012.9 | 656630.1 | 646042.8 | 635253.9 | 624266.4 |
| 52′30″ | 715697.4 | 706377.2 | 696838.8 | 687085.0 | 677118.3 | 666941.5 | 656557.3 | 645968.6 | 635178.3 | 624189.4 |
| 52′55″ | 715633.5 | 706311.7 | 696771.8 | 687016.5 | 677048.4 | 666870.1 | 656484.5 | 645894.3 | 635102.7 | 624112.4 |
| 53′20″ | 715569.5 | 706246.2 | 696704.8 | 686948.0 | 676978.4 | 666798.7 | 656411.6 | 645820.1 | 635027.0 | 624035.4 |
| 53′45″ | 715505.5 | 706180.7 | 696637.8 | 686879.5 | 676908.5 | 666727.3 | 656338.8 | 645745.8 | 634951.4 | 623958.4 |
| 54′10″ | 715441.5 | 706115.1 | 696570.8 | 686811.0 | 676838.5 | 666655.8 | 656265.9 | 645671.6 | 634875.7 | 623881.3 |
| 54′35″ | 715377.5 | 706049.6 | 696503.8 | 686742.5 | 676768.5 | 666584.4 | 656193.0 | 645597.3 | 634800.0 | 623804.3 |
| 55′00″ | 715313.5 | 705984.1 | 696436.7 | 686674.0 | 676698.5 | 666512.9 | 656120.2 | 645523.0 | 634724.4 | 623727.3 |
| 55′25″ | 715249.5 | 705918.5 | 696369.7 | 686605.4 | 676628.5 | 666441.5 | 656047.3 | 645448.7 | 634648.7 | 623650.2 |
| 55′50″ | 715185.4 | 705853.0 | 696302.6 | 686536.9 | 676558.4 | 666370.0 | 655974.4 | 645374.4 | 634573.0 | 623573.1 |
| 56′15″ | 715121.4 | 705787.4 | 696235.5 | 686468.3 | 676488.4 | 666298.5 | 655901.5 | 645300.1 | 634497.3 | 623496.1 |
| 56′40″ | 715057.3 | 705721.8 | 696168.4 | 686399.7 | 676418.4 | 666227.0 | 655828.5 | 645225.7 | 634421.5 | 623419.0 |
| 57′05″ | 714993.2 | 705656.2 | 696101.3 | 686331.1 | 676348.3 | 666155.5 | 655755.6 | 645151.4 | 634345.8 | 623341.9 |
| 57′30″ | 714929.1 | 705590.6 | 696034.2 | 686262.5 | 676278.3 | 666084.0 | 655682.7 | 645077.1 | 634270.1 | 623264.8 |
| 57′55″ | 714865.0 | 705525.0 | 695967.1 | 686193.9 | 676208.2 | 666012.5 | 655609.7 | 645002.7 | 634194.3 | 623187.7 |
| 58′20″ | 714800.9 | 705459.4 | 695900.0 | 686125.3 | 676138.1 | 665941.0 | 655536.8 | 644928.3 | 634118.6 | 623110.6 |
| 58′45″ | 714736.8 | 705393.7 | 695832.8 | 686056.7 | 676068.0 | 665869.4 | 655463.8 | 644853.9 | 634042.8 | 623033.4 |
| 59′10″ | 714672.7 | 705328.1 | 695765.7 | 685988.1 | 675997.9 | 665797.9 | 655390.8 | 644779.6 | 633967.0 | 622956.3 |
| 59′35″ | 714608.6 | 705262.4 | 695698.5 | 685919.4 | 675927.8 | 665726.3 | 655317.8 | 644705.2 | 633891.3 | 622879.1 |
| 60′00″ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表D.2（续）

单位：平方米（0.0）

| 纬 度 | 46° | 47° | 48° | 49° | 50° | 51° | 52° | 53° | 54° | 55° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00′00″ | 622802.0 | 611593.4 | 600192.8 | 588603.5 | 576828.8 | 564872.1 | 552736.9 | 540426.5 | 527944.8 | 515295.2 |
| 00′25″ | 622724.8 | 611514.9 | 600113.0 | 588522.4 | 576746.4 | 564788.5 | 552652.0 | 540340.4 | 527857.5 | 515206.8 |
| 00′50″ | 622647.6 | 611436.3 | 600033.1 | 588441.3 | 576664.0 | 564704.8 | 552567.1 | 540254.3 | 527770.2 | 515118.4 |
| 01′15″ | 622570.4 | 611357.8 | 599953.3 | 588360.1 | 576581.6 | 564621.1 | 552482.2 | 540168.2 | 527682.9 | 515029.9 |
| 01′40″ | 622493.2 | 611279.3 | 599873.4 | 588278.9 | 576499.2 | 564537.4 | 552397.3 | 540082.1 | 527595.6 | 514941.5 |
| 02′05″ | 622416.0 | 611200.7 | 599793.5 | 588197.8 | 576416.7 | 564453.7 | 552312.3 | 539996.0 | 527508.3 | 514853.0 |
| 02′30″ | 622338.8 | 611122.2 | 599713.7 | 588116.6 | 576334.3 | 564370.0 | 552227.4 | 539909.9 | 527421.0 | 514764.6 |
| 02′55″ | 622261.6 | 611043.6 | 599633.8 | 588035.4 | 576251.8 | 564286.3 | 552142.5 | 539823.7 | 527333.7 | 514676.1 |
| 03′20″ | 622184.4 | 610965.0 | 599553.9 | 587954.2 | 576169.3 | 564202.6 | 552057.5 | 539737.6 | 527246.4 | 514587.6 |
| 03′45″ | 622107.1 | 610886.4 | 599474.0 | 587873.0 | 576086.9 | 564118.9 | 551972.6 | 539651.4 | 527159.1 | 514499.1 |
| 04′10″ | 622029.9 | 610807.8 | 599394.1 | 587791.8 | 576004.4 | 564035.1 | 551887.6 | 539565.2 | 527071.7 | 514410.7 |
| 04′35″ | 621952.6 | 610729.2 | 599314.1 | 587710.6 | 575921.9 | 563951.4 | 551802.6 | 539479.1 | 526984.4 | 514322.2 |
| 05′00″ | 621875.3 | 610650.6 | 599234.2 | 587629.3 | 575839.4 | 563867.6 | 551717.6 | 539392.9 | 526897.0 | 514233.6 |
| 05′25″ | 621798.1 | 610572.0 | 599154.3 | 587548.1 | 575756.8 | 563783.9 | 551632.6 | 539306.7 | 526809.6 | 514145.1 |
| 05′50″ | 621720.8 | 610493.4 | 599074.3 | 587466.9 | 575674.3 | 563700.1 | 551547.6 | 539220.5 | 526722.3 | 514056.6 |
| 06′15″ | 621643.5 | 610414.7 | 598994.3 | 587385.6 | 575591.8 | 563616.3 | 551462.6 | 539134.3 | 526634.9 | 513968.1 |
| 06′40″ | 621566.2 | 610336.1 | 598914.4 | 587304.3 | 575509.3 | 563532.5 | 551377.6 | 539048.1 | 526547.5 | 513879.5 |
| 07′05″ | 621488.8 | 610257.4 | 598834.4 | 587223.1 | 575426.7 | 563448.7 | 551292.6 | 538961.9 | 526460.1 | 513791.0 |
| 07′30″ | 621411.5 | 610178.7 | 598754.4 | 587141.8 | 575344.1 | 563364.9 | 551207.6 | 538875.6 | 526372.7 | 513702.4 |
| 07′55″ | 621334.2 | 610100.0 | 598674.4 | 587060.5 | 575261.6 | 563281.1 | 551122.5 | 538789.4 | 526285.3 | 513613.9 |
| 08′20″ | 621256.8 | 610021.4 | 598594.4 | 586979.2 | 575179.0 | 563197.3 | 551037.5 | 538703.1 | 526197.8 | 513525.3 |
| 08′45″ | 621179.5 | 609942.7 | 598514.4 | 586897.9 | 575096.4 | 563113.5 | 550952.4 | 538616.9 | 526110.4 | 513436.7 |
| 09′10″ | 621102.1 | 609864.0 | 598434.4 | 586816.5 | 575013.8 | 563029.6 | 550867.4 | 538530.6 | 526023.0 | 513348.1 |
| 09′35″ | 621024.7 | 609785.2 | 598354.3 | 586735.2 | 574931.2 | 562945.8 | 550782.3 | 538444.3 | 525935.5 | 513259.5 |
| 10′00″ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表D.2（续）

单位：平方米（0.0）

| 纬 度 | 46° | 47° | 48° | 49° | 50° | 51° | 52° | 53° | 54° | 55° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10′00″ | 620947.3 | 609706.5 | 598274.3 | 586653.9 | 574848.6 | 562861.9 | 550697.2 | 538358.1 | 525848.1 | 513170.9 |
| 10′25″ | 620869.9 | 609627.8 | 598194.2 | 586572.5 | 574766.0 | 562778.0 | 550612.1 | 538271.8 | 525760.6 | 513082.3 |
| 10′50″ | 620792.5 | 609549.0 | 598114.2 | 586491.2 | 574683.4 | 562694.2 | 550527.0 | 538185.5 | 525673.1 | 512993.7 |
| 11′15″ | 620715.1 | 609470.3 | 598034.1 | 586409.8 | 574600.7 | 562610.3 | 550441.9 | 538099.2 | 525585.7 | 512905.1 |
| 11′40″ | 620637.7 | 609391.5 | 597954.0 | 586328.4 | 574518.1 | 562526.4 | 550356.8 | 538012.8 | 525498.2 | 512816.4 |
| 12′05″ | 620560.3 | 609312.8 | 597873.9 | 586247.0 | 574435.4 | 562442.5 | 550271.7 | 537926.5 | 525410.7 | 512727.8 |
| 12′30″ | 620482.8 | 609234.0 | 597793.8 | 586165.7 | 574352.8 | 562358.6 | 550186.5 | 537840.2 | 525323.2 | 512639.1 |
| 12′55″ | 620405.4 | 609155.2 | 597713.7 | 586084.2 | 574270.1 | 562274.6 | 550101.4 | 537753.8 | 525235.7 | 512550.5 |
| 13′20″ | 620327.9 | 609076.4 | 597633.6 | 586002.8 | 574187.4 | 562190.7 | 550016.2 | 537667.5 | 525148.1 | 512461.8 |
| 13′45″ | 620250.5 | 608997.6 | 597553.5 | 585921.4 | 574104.7 | 562106.8 | 549931.1 | 537581.1 | 525060.6 | 512373.1 |
| 14′10″ | 620173.0 | 608918.8 | 597473.3 | 585840.0 | 574022.0 | 562022.8 | 549845.9 | 537494.8 | 524973.1 | 512284.5 |
| 14′35″ | 620095.5 | 608839.9 | 597393.2 | 585758.6 | 573939.3 | 561938.9 | 549760.7 | 537408.4 | 524885.5 | 512195.8 |
| 15′00″ | 620018.0 | 608761.1 | 597313.1 | 585677.1 | 573856.6 | 561854.9 | 549675.6 | 537322.0 | 524798.0 | 512107.1 |
| 15′25″ | 619940.5 | 608682.3 | 597232.9 | 585595.7 | 573773.9 | 561771.0 | 549590.4 | 537235.6 | 524710.4 | 512018.4 |
| 15′50″ | 619863.0 | 608603.4 | 597152.7 | 585514.2 | 573691.1 | 561687.0 | 549505.2 | 537149.2 | 524622.8 | 511929.6 |
| 16′15″ | 619785.4 | 608524.5 | 597072.5 | 585432.7 | 573608.4 | 561603.0 | 549420.0 | 537062.8 | 524535.3 | 511840.9 |
| 16′40″ | 619707.9 | 608445.7 | 596992.4 | 585351.2 | 573525.7 | 561519.0 | 549334.7 | 536976.4 | 524447.7 | 511752.2 |
| 17′05″ | 619630.4 | 608366.8 | 596912.2 | 585269.8 | 573442.9 | 561435.0 | 549249.5 | 536890.0 | 524360.1 | 511663.5 |
| 17′30″ | 619552.8 | 608287.9 | 596831.9 | 585188.3 | 573360.1 | 561351.0 | 549164.3 | 536803.6 | 524272.5 | 511574.7 |
| 17′55″ | 619475.2 | 608209.0 | 596751.7 | 585106.7 | 573277.3 | 561267.0 | 549079.0 | 536717.1 | 524184.9 | 511486.0 |
| 18′20″ | 619397.7 | 608130.1 | 596671.5 | 585025.2 | 573194.6 | 561182.9 | 548993.8 | 536630.7 | 524097.3 | 511397.2 |
| 18′45″ | 619320.1 | 608051.2 | 596591.3 | 584943.7 | 573111.8 | 561098.9 | 548908.5 | 536544.2 | 524009.6 | 511308.4 |
| 19′10″ | 619242.5 | 607972.2 | 596511.0 | 584862.2 | 573029.0 | 561014.8 | 548823.3 | 536457.8 | 523922.0 | 511219.7 |
| 19′35″ | 619164.9 | 607893.3 | 596430.8 | 584780.6 | 572946.2 | 560930.8 | 548738.0 | 536371.3 | 523834.4 | 511130.9 |
| 20′00″ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表D.2（续）

单位：平方米（0.0）

| 纬 度 | 46° | 47° | 48° | 49° | 50° | 51° | 52° | 53° | 54° | 55° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20′00″ | 619087.3 | 607814.3 | 596350.5 | 584699.1 | 572863.3 | 560846.7 | 548652.7 | 536284.8 | 523746.7 | 511042.1 |
| 20′25″ | 619009.7 | 607735.4 | 596270.3 | 584617.5 | 572780.5 | 560762.6 | 548567.4 | 536198.3 | 523659.1 | 510953.3 |
| 20′50″ | 618932.0 | 607656.4 | 596190.0 | 584535.9 | 572697.7 | 560678.6 | 548482.1 | 536111.8 | 523571.4 | 510864.5 |
| 21′15″ | 618854.4 | 607577.5 | 596109.7 | 584454.4 | 572614.8 | 560594.5 | 548396.8 | 536025.3 | 523483.7 | 510775.7 |
| 21′40″ | 618776.8 | 607498.5 | 596029.4 | 584372.8 | 572532.0 | 560510.4 | 548311.5 | 535938.8 | 523396.0 | 510686.8 |
| 22′05″ | 618699.1 | 607419.5 | 595949.1 | 584291.2 | 572449.1 | 560426.3 | 548226.1 | 535852.3 | 523308.4 | 510598.0 |
| 22′30″ | 618621.4 | 607340.5 | 595868.8 | 584209.6 | 572366.2 | 560342.1 | 548140.8 | 535765.8 | 523220.7 | 510509.2 |
| 22′55″ | 618543.8 | 607261.5 | 595788.4 | 584128.0 | 572283.3 | 560258.0 | 548055.5 | 535679.2 | 523133.0 | 510420.3 |
| 23′20″ | 618466.1 | 607182.4 | 595708.1 | 584046.3 | 572200.5 | 560173.9 | 547970.1 | 535592.7 | 523045.2 | 510331.5 |
| 23′45″ | 618388.4 | 607103.4 | 595627.8 | 583964.7 | 572117.6 | 560089.7 | 547884.8 | 535506.1 | 522957.5 | 510242.6 |
| 24′10″ | 618310.7 | 607024.4 | 595547.4 | 583883.1 | 572034.7 | 560005.6 | 547799.4 | 535419.6 | 522869.8 | 510153.7 |
| 24′35″ | 618233.0 | 606945.3 | 595467.1 | 583801.4 | 571951.7 | 559921.4 | 547714.0 | 535333.0 | 522782.1 | 510064.8 |
| 25′00″ | 618155.3 | 606866.3 | 595386.7 | 583719.8 | 571868.8 | 559837.3 | 547628.6 | 535246.4 | 522694.3 | 509976.0 |
| 25′25″ | 618077.5 | 606787.2 | 595306.3 | 583638.1 | 571785.9 | 559753.1 | 547543.2 | 535159.8 | 522606.6 | 509887.1 |
| 25′50″ | 617999.8 | 606708.1 | 595225.9 | 583556.4 | 571702.9 | 559668.9 | 547457.8 | 535073.2 | 522518.8 | 509798.2 |
| 26′15″ | 617922.0 | 606629.1 | 595145.5 | 583474.7 | 571620.0 | 559584.7 | 547372.4 | 534986.6 | 522431.0 | 509709.2 |
| 26′40″ | 617844.3 | 606550.0 | 595065.1 | 583393.0 | 571537.0 | 559500.5 | 547287.0 | 534900.0 | 522343.2 | 509620.3 |
| 27′05″ | 617766.5 | 606470.9 | 594984.7 | 583311.3 | 571454.1 | 559416.3 | 547201.6 | 534813.4 | 522255.5 | 509531.4 |
| 27′30″ | 617688.7 | 606391.7 | 594904.3 | 583229.6 | 571371.1 | 559332.1 | 547116.1 | 534726.8 | 522167.7 | 509442.5 |
| 27′55″ | 617610.9 | 606312.6 | 594823.9 | 583147.9 | 571288.1 | 559247.9 | 547030.7 | 534640.2 | 522079.9 | 509353.5 |
| 28′20″ | 617533.1 | 606233.5 | 594743.4 | 583066.2 | 571205.1 | 559163.6 | 546945.2 | 534553.5 | 521992.1 | 509264.6 |
| 28′45″ | 617455.3 | 606154.4 | 594663.0 | 582984.4 | 571122.1 | 559079.4 | 546859.8 | 534466.9 | 521904.2 | 509175.6 |
| 29′10″ | 617377.5 | 606075.2 | 594582.5 | 582902.7 | 571039.1 | 558995.1 | 546774.3 | 534380.2 | 521816.4 | 509086.7 |
| 29′35″ | 617299.7 | 605996.0 | 594502.0 | 582820.9 | 570956.1 | 558910.9 | 546688.8 | 534293.5 | 521728.6 | 508997.7 |
| 30′00″ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表D.2（续）

单位：平方米（0.0）

| 纬 度 | 46° | 47° | 48° | 49° | 50° | 51° | 52° | 53° | 54° | 55° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30′00″ | 617221.9 | 605916.9 | 594421.6 | 582739.2 | 570873.0 | 558826.6 | 546603.4 | 534206.9 | 521640.7 | 508908.7 |
| 30′25″ | 617144.0 | 605837.7 | 594341.1 | 582657.4 | 570790.0 | 558742.3 | 546517.9 | 534120.2 | 521552.9 | 508819.7 |
| 30′50″ | 617066.2 | 605758.5 | 594260.6 | 582575.6 | 570706.9 | 558658.0 | 546432.4 | 534033.5 | 521465.0 | 508730.7 |
| 31′15″ | 616988.3 | 605679.3 | 594180.1 | 582493.8 | 570623.9 | 558573.7 | 546346.9 | 533946.8 | 521377.2 | 508641.7 |
| 31′40″ | 616910.4 | 605600.1 | 594099.6 | 582412.0 | 570540.8 | 558489.4 | 546261.3 | 533860.1 | 521289.3 | 508552.7 |
| 32′05″ | 616832.6 | 605520.9 | 594019.0 | 582330.2 | 570457.8 | 558405.1 | 546175.8 | 533773.4 | 521201.4 | 508463.7 |
| 32′30″ | 616754.7 | 605441.7 | 593938.5 | 582248.4 | 570374.7 | 558320.8 | 546090.3 | 533686.6 | 521113.5 | 508374.7 |
| 32′55″ | 616676.8 | 605362.5 | 593858.0 | 582166.6 | 570291.6 | 558236.5 | 546004.7 | 533599.9 | 521025.6 | 508285.6 |
| 33′20″ | 616598.9 | 605283.2 | 593777.4 | 582084.7 | 570208.5 | 558152.1 | 545919.2 | 533513.2 | 520937.7 | 508196.6 |
| 33′45″ | 616520.9 | 605204.0 | 593696.9 | 582002.9 | 570125.4 | 558067.8 | 545833.6 | 533426.4 | 520849.8 | 508107.5 |
| 34′10″ | 616443.0 | 605124.7 | 593616.3 | 581921.0 | 570042.3 | 557983.4 | 545748.0 | 533339.6 | 520761.9 | 508018.5 |
| 34′35″ | 616365.1 | 605045.4 | 593535.7 | 581839.2 | 569959.1 | 557899.1 | 545662.5 | 533252.9 | 520674.0 | 507929.4 |
| 35′00″ | 616287.1 | 604966.2 | 593455.1 | 581757.3 | 569876.0 | 557814.7 | 545576.9 | 533166.1 | 520586.0 | 507840.3 |
| 35′25″ | 616209.2 | 604886.9 | 593374.5 | 581675.4 | 569792.9 | 557730.3 | 545491.3 | 533079.3 | 520498.1 | 507751.3 |
| 35′50″ | 616131.2 | 604807.6 | 593293.9 | 581593.5 | 569709.7 | 557645.9 | 545405.7 | 532992.5 | 520410.1 | 507662.2 |
| 36′15″ | 616053.2 | 604728.3 | 593213.3 | 581511.6 | 569626.5 | 557561.5 | 545320.1 | 532905.7 | 520322.2 | 507573.1 |
| 36′40″ | 615975.3 | 604649.0 | 593132.7 | 581429.7 | 569543.4 | 557477.1 | 545234.5 | 532818.9 | 520234.2 | 507484.0 |
| 37′05″ | 615897.3 | 604569.6 | 593052.1 | 581347.8 | 569460.2 | 557392.7 | 545148.8 | 532732.1 | 520146.2 | 507394.8 |
| 37′30″ | 615819.3 | 604490.3 | 592971.4 | 581265.9 | 569377.0 | 557308.3 | 545063.2 | 532645.3 | 520058.2 | 507305.7 |
| 37′55″ | 615741.2 | 604411.0 | 592890.8 | 581183.9 | 569293.8 | 557223.9 | 544977.6 | 532558.5 | 519970.2 | 507216.6 |
| 38′20″ | 615663.2 | 604331.6 | 592810.1 | 581102.0 | 569210.6 | 557139.4 | 544891.9 | 532471.6 | 519882.2 | 507127.5 |
| 38′45″ | 615585.2 | 604252.3 | 592729.4 | 581020.0 | 569127.4 | 557055.0 | 544806.2 | 532384.8 | 519794.2 | 507038.3 |
| 39′10″ | 615507.2 | 604172.9 | 592648.8 | 580938.1 | 569044.2 | 556970.5 | 544720.6 | 532297.9 | 519706.2 | 506949.2 |
| 39′35″ | 615429.1 | 604093.5 | 592568.1 | 580856.1 | 568961.0 | 556886.1 | 544634.9 | 532211.1 | 519618.2 | 506860.0 |
| 40′00″ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表D.2（续）

单位：平方米（0.0）

| 纬 度 | 46° | 47° | 48° | 49° | 50° | 51° | 52° | 53° | 54° | 55° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40′00″ | 615351.1 | 604014.1 | 592487.4 | 580774.1 | 568877.7 | 556801.6 | 544549.2 | 532124.2 | 519530.2 | 506770.8 |
| 40′25″ | 615273.0 | 603934.7 | 592406.7 | 580692.1 | 568794.5 | 556717.1 | 544463.5 | 532037.3 | 519442.1 | 506681.7 |
| 40′50″ | 615194.9 | 603855.3 | 592326.0 | 580610.2 | 568711.2 | 556632.6 | 544377.8 | 531950.4 | 519354.1 | 506592.5 |
| 41′15″ | 615116.8 | 603775.9 | 592245.3 | 580528.2 | 568628.0 | 556548.1 | 544292.1 | 531863.5 | 519266.0 | 506503.3 |
| 41′40″ | 615038.7 | 603696.5 | 592164.5 | 580446.1 | 568544.7 | 556463.6 | 544206.4 | 531776.6 | 519177.9 | 506414.1 |
| 42′05″ | 614960.6 | 603617.1 | 592083.8 | 580364.1 | 568461.4 | 556379.1 | 544120.7 | 531689.7 | 519089.9 | 506324.9 |
| 42′30″ | 614882.5 | 603537.6 | 592003.0 | 580282.1 | 568378.1 | 556294.6 | 544034.9 | 531602.8 | 519001.8 | 506235.7 |
| 42′55″ | 614804.4 | 603458.2 | 591922.3 | 580200.0 | 568294.8 | 556210.0 | 543949.2 | 531515.9 | 518913.7 | 506146.4 |
| 43′20″ | 614726.3 | 603378.7 | 591841.5 | 580118.0 | 568211.5 | 556125.5 | 543863.4 | 531428.9 | 518825.6 | 506057.2 |
| 43′45″ | 614648.1 | 603299.2 | 591760.7 | 580035.9 | 568128.2 | 556040.9 | 543777.7 | 531342.0 | 518737.5 | 505968.0 |
| 44′10″ | 614570.0 | 603219.8 | 591680.0 | 579953.9 | 568044.9 | 555956.4 | 543691.9 | 531255.0 | 518649.4 | 505878.7 |
| 44′35″ | 614491.8 | 603140.3 | 591599.2 | 579871.8 | 567961.5 | 555871.8 | 543606.1 | 531168.1 | 518561.3 | 505789.5 |
| 45′00″ | 614413.6 | 603060.8 | 591518.4 | 579789.7 | 567878.2 | 555787.2 | 543520.3 | 531081.1 | 518473.1 | 505700.2 |
| 45′25″ | 614335.5 | 602981.3 | 591437.6 | 579707.6 | 567794.8 | 555702.6 | 543434.5 | 530994.1 | 518385.0 | 505610.9 |
| 45′50″ | 614257.3 | 602901.7 | 591356.7 | 579625.5 | 567711.5 | 555618.1 | 543348.7 | 530907.1 | 518296.9 | 505521.7 |
| 46′15″ | 614179.1 | 602822.2 | 591275.9 | 579543.4 | 567628.1 | 555533.5 | 543262.9 | 530820.1 | 518208.7 | 505432.4 |
| 46′40″ | 614100.9 | 602742.7 | 591195.1 | 579461.3 | 567544.7 | 555448.8 | 543177.1 | 530733.1 | 518120.5 | 505343.1 |
| 47′05″ | 614022.7 | 602663.1 | 591114.2 | 579379.2 | 567461.4 | 555364.2 | 543091.3 | 530646.1 | 518032.4 | 505253.8 |
| 47′30″ | 613944.4 | 602583.6 | 591033.4 | 579297.0 | 567378.0 | 555279.6 | 543005.4 | 530559.1 | 517944.2 | 505164.5 |
| 47′55″ | 613866.2 | 602504.0 | 590952.5 | 579214.9 | 567294.6 | 555195.0 | 542919.6 | 530472.1 | 517856.0 | 505075.2 |
| 48′20″ | 613788.0 | 602424.5 | 590871.6 | 579132.7 | 567211.1 | 555110.3 | 542833.8 | 530385.0 | 517767.8 | 504985.8 |
| 48′45″ | 613709.7 | 602344.9 | 590790.7 | 579050.6 | 567127.7 | 555025.7 | 542747.9 | 530298.0 | 517679.6 | 504896.5 |
| 49′10″ | 613631.4 | 602265.3 | 590709.9 | 578968.4 | 567044.3 | 554941.0 | 542662.0 | 530210.9 | 517591.4 | 504807.2 |
| 49′35″ | 613553.2 | 602185.7 | 590629.0 | 578886.2 | 566960.9 | 554856.3 | 542576.1 | 530123.9 | 517503.2 | 504717.8 |
| 50′00″ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表D.2（续）

单位：平方米（0.0）

| 纬 度 | 46° | 47° | 48° | 49° | 50° | 51° | 52° | 53° | 54° | 55° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50′00″ | 613474.9 | 602106.1 | 590548.0 | 578804.0 | 566877.4 | 554771.7 | 542490.3 | 530036.8 | 517415.0 | 504628.5 |
| 50′25″ | 613396.6 | 602026.5 | 590467.1 | 578721.8 | 566794.0 | 554687.0 | 542404.4 | 529949.7 | 517326.7 | 504539.1 |
| 50′50″ | 613318.3 | 601946.9 | 590386.2 | 578639.6 | 566710.5 | 554602.3 | 542318.5 | 529862.7 | 517238.5 | 504449.7 |
| 51′15″ | 613240.0 | 601867.2 | 590305.3 | 578557.4 | 566627.0 | 554517.6 | 542232.6 | 529775.6 | 517150.3 | 504360.4 |
| 51′40″ | 613161.7 | 601787.6 | 590224.3 | 578475.2 | 566543.6 | 554432.9 | 542146.6 | 529688.5 | 517062.0 | 504271.0 |
| 52′05″ | 613083.3 | 601707.9 | 590143.4 | 578393.0 | 566460.1 | 554348.1 | 542060.7 | 529601.4 | 516973.7 | 504181.6 |
| 52′30″ | 613005.0 | 601628.3 | 590062.4 | 578310.7 | 566376.6 | 554263.4 | 541974.8 | 529514.2 | 516885.5 | 504092.2 |
| 52′55″ | 612926.7 | 601548.6 | 589981.4 | 578228.5 | 566293.1 | 554178.7 | 541888.8 | 529427.1 | 516797.2 | 504002.8 |
| 53′20″ | 612848.3 | 601468.9 | 589900.4 | 578146.2 | 566209.5 | 554093.9 | 541802.9 | 529340.0 | 516708.9 | 503913.4 |
| 53′45″ | 612769.9 | 601389.2 | 589819.5 | 578063.9 | 566126.0 | 554009.2 | 541716.9 | 529252.8 | 516620.6 | 503823.9 |
| 54′10″ | 612691.6 | 601309.5 | 589738.5 | 577981.7 | 566042.5 | 553924.4 | 541631.0 | 529165.7 | 516532.3 | 503734.5 |
| 54′35″ | 612613.2 | 601229.8 | 589657.4 | 577899.4 | 565958.9 | 553839.6 | 541545.0 | 529078.5 | 516444.0 | 503645.1 |
| 55′00″ | 612534.8 | 601150.1 | 589576.4 | 577817.1 | 565875.4 | 553754.9 | 541459.0 | 528991.4 | 516355.7 | 503555.6 |
| 55′25″ | 612456.4 | 601070.4 | 589495.4 | 577734.8 | 565791.8 | 553670.1 | 541373.0 | 528904.2 | 516267.3 | 503466.2 |
| 55′50″ | 612378.0 | 600990.6 | 589414.4 | 577652.5 | 565708.3 | 553585.3 | 541287.0 | 528817.0 | 516179.0 | 503376.7 |
| 56′15″ | 612299.6 | 600910.9 | 589333.3 | 577570.1 | 565624.7 | 553500.5 | 541201.0 | 528729.8 | 516090.7 | 503287.2 |
| 56′40″ | 612221.1 | 600831.2 | 589252.3 | 577487.8 | 565541.1 | 553415.7 | 541115.0 | 528642.6 | 516002.3 | 503197.8 |
| 57′05″ | 612142.7 | 600751.4 | 589171.2 | 577405.5 | 565457.5 | 553330.8 | 541029.0 | 528555.4 | 515914.0 | 503108.3 |
| 57′30″ | 612064.2 | 600671.6 | 589090.1 | 577323.1 | 565373.9 | 553246.0 | 540942.9 | 528468.2 | 515825.6 | 503018.8 |
| 57′55″ | 611985.8 | 600591.8 | 589009.1 | 577240.8 | 565290.3 | 553161.2 | 540856.9 | 528381.0 | 515737.2 | 502929.3 |
| 58′20″ | 611907.3 | 600512.1 | 588928.0 | 577158.4 | 565206.7 | 553076.3 | 540770.8 | 528293.8 | 515648.8 | 502839.8 |
| 58′45″ | 611828.8 | 600432.3 | 588846.9 | 577076.0 | 565123.1 | 552991.5 | 540684.8 | 528206.5 | 515560.4 | 502750.2 |
| 59′10″ | 611750.4 | 600352.4 | 588765.8 | 576993.6 | 565039.4 | 552906.6 | 540598.7 | 528119.3 | 515472.0 | 502660.7 |
| 59′35″ | 611671.9 | 600272.6 | 588684.7 | 576911.2 | 564955.8 | 552821.7 | 540512.6 | 528032.0 | 515383.6 | 502571.2 |
| 60′00″ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表D.3  2000国家大地坐标系图幅理论面积 1:5000

单位：平方米（0.0）

| 纬 度 | 16° | 17° | 18° | 19° | 20° | 21° | 22° | 23° | 24° | 25° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00′00″ | 7710730.7 | 7671919.6 | 7630813.0 | 7587420.6 | 7541752.9 | 7493820.9 | 7443636.2 | 7391211.0 | 7336558.1 | 7279691.1 |
| 01′15″ | 7709945.6 | 7671086.6 | 7629932.3 | 7586492.4 | 7540777.4 | 7492798.3 | 7442566.8 | 7390095.1 | 7335395.9 | 7278482.9 |
| 02′30″ | 7709159.5 | 7670252.6 | 7629050.5 | 7585563.2 | 7539800.9 | 7491774.8 | 7441496.5 | 7388978.2 | 7334232.8 | 7277273.7 |
| 03′45″ | 7708372.4 | 7669417.6 | 7628167.8 | 7584632.9 | 7538823.4 | 7490750.2 | 7440425.1 | 7387860.3 | 7333068.7 | 7276063.7 |
| 05′00″ | 7707584.3 | 7668581.6 | 7627284.1 | 7583701.7 | 7537844.9 | 7489724.7 | 7439352.8 | 7386741.5 | 7331903.6 | 7274852.6 |
| 06′15″ | 7706795.2 | 7667744.6 | 7626399.4 | 7582769.5 | 7536865.5 | 7488698.2 | 7438279.6 | 7385621.7 | 7330737.6 | 7273640.6 |
| 07′30″ | 7706005.1 | 7666906.6 | 7625513.7 | 7581836.4 | 7535885.0 | 7487670.8 | 7437205.3 | 7384501.0 | 7329570.6 | 7272427.7 |
| 08′45″ | 7705214.1 | 7666067.6 | 7624627.1 | 7580902.2 | 7534903.6 | 7486642.3 | 7436130.1 | 7383379.2 | 7328402.6 | 7271213.8 |
| 10′00″ | 7704422.0 | 7665227.7 | 7623739.4 | 7579967.1 | 7533921.2 | 7485612.9 | 7435053.9 | 7382256.5 | 7327233.7 | 7269998.9 |
| 11′15″ | 7703628.9 | 7664386.7 | 7622850.7 | 7579030.9 | 7532937.8 | 7484582.5 | 7433976.8 | 7381132.9 | 7326063.8 | 7268783.1 |
| 12′30″ | 7702834.8 | 7663544.7 | 7621961.1 | 7578093.8 | 7531953.4 | 7483551.1 | 7432898.6 | 7380008.3 | 7324893.0 | 7267566.3 |
| 13′45″ | 7702039.7 | 7662701.8 | 7621070.4 | 7577155.7 | 7530968.1 | 7482518.8 | 7431819.5 | 7378882.7 | 7323721.2 | 7266348.6 |
| 15′00″ | 7701243.6 | 7661857.8 | 7620178.8 | 7576216.6 | 7529981.8 | 7481485.5 | 7430739.5 | 7377756.1 | 7322548.4 | 7265129.9 |
| 16′15″ | 7700446.5 | 7661012.8 | 7619286.2 | 7575276.5 | 7528994.4 | 7480451.2 | 7429658.4 | 7376628.6 | 7321374.7 | 7263910.3 |
| 17′30″ | 7699648.5 | 7660166.9 | 7618392.5 | 7574335.4 | 7528006.1 | 7479415.9 | 7428576.4 | 7375500.1 | 7320200.0 | 7262689.7 |
| 18′45″ | 7698849.4 | 7659319.9 | 7617497.9 | 7573393.4 | 7527016.9 | 7478379.6 | 7427493.4 | 7374370.7 | 7319024.4 | 7261468.2 |
| 20′00″ | 7698049.3 | 7658472.0 | 7616602.3 | 7572450.3 | 7526026.6 | 7477342.4 | 7426409.5 | 7373240.3 | 7317847.8 | 7260245.7 |
| 21′15″ | 7697248.2 | 7657623.1 | 7615705.7 | 7571506.3 | 7525035.4 | 7476304.2 | 7425324.5 | 7372108.9 | 7316670.2 | 7259022.3 |
| 22′30″ | 7696446.1 | 7656773.1 | 7614808.2 | 7570561.3 | 7524043.2 | 7475265.0 | 7424238.6 | 7370976.5 | 7315491.7 | 7257797.9 |
| 23′45″ | 7695643.0 | 7655922.2 | 7613909.6 | 7569615.3 | 7523050.0 | 7474224.8 | 7423151.8 | 7369843.2 | 7314312.3 | 7256572.5 |
| 25′00″ | 7694839.0 | 7655070.3 | 7613010.0 | 7568668.3 | 7522055.8 | 7473183.7 | 7422063.9 | 7368708.9 | 7313131.8 | 7255346.3 |
| 26′15″ | 7694033.9 | 7654217.4 | 7612109.5 | 7567720.3 | 7521060.6 | 7472141.6 | 7420975.1 | 7367573.7 | 7311950.4 | 7254119.0 |
| 27′30″ | 7693227.8 | 7653363.5 | 7611207.9 | 7566771.4 | 7520064.5 | 7471098.5 | 7419885.3 | 7366437.5 | 7310768.1 | 7252890.8 |
| 28′45″ | 7692420.7 | 7652508.5 | 7610305.4 | 7565821.4 | 7519067.3 | 7470054.4 | 7418794.6 | 7365300.3 | 7309584.8 | 7251661.7 |
| 30′00″ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表D.3（续）

单位：平方米（0.0）

| 纬 度 | 16° | 17° | 18° | 19° | 20° | 21° | 22° | 23° | 24° | 25° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30′00″ | 7691612.7 | 7651652.6 | 7609401.9 | 7564870.5 | 7518069.2 | 7469009.4 | 7417702.9 | 7364162.2 | 7308400.5 | 7250431.5 |
| 31′15″ | 7690803.6 | 7650795.8 | 7608497.4 | 7563918.6 | 7517070.2 | 7467963.4 | 7416610.2 | 7363023.1 | 7307215.3 | 7249200.5 |
| 32′30″ | 7689993.5 | 7649937.9 | 7607591.9 | 7562965.7 | 7516070.1 | 7466916.4 | 7415516.5 | 7361883.1 | 7306029.1 | 7247968.5 |
| 33′45″ | 7689182.5 | 7649079.0 | 7606685.4 | 7562011.8 | 7515069.1 | 7465868.4 | 7414421.9 | 7360742.0 | 7304842.0 | 7246735.5 |
| 35′00″ | 7688370.4 | 7648219.1 | 7605777.9 | 7561057.0 | 7514067.0 | 7464819.5 | 7413326.3 | 7359600.0 | 7303653.9 | 7245501.6 |
| 36′15″ | 7687557.3 | 7647358.2 | 7604869.4 | 7560101.1 | 7513064.0 | 7463769.6 | 7412229.7 | 7358457.1 | 7302464.8 | 7244266.7 |
| 37′30″ | 7686743.3 | 7646496.4 | 7603960.0 | 7559144.3 | 7512060.0 | 7462718.7 | 7411132.2 | 7357313.2 | 7301274.8 | 7243030.9 |
| 38′45″ | 7685928.2 | 7645633.5 | 7603049.5 | 7558186.4 | 7511055.1 | 7461666.8 | 7410033.7 | 7356168.3 | 7300083.8 | 7241794.2 |
| 40′00″ | 7685112.2 | 7644769.7 | 7602138.1 | 7557227.6 | 7510049.1 | 7460614.0 | 7408934.2 | 7355022.5 | 7298891.9 | 7240556.5 |
| 41′15″ | 7684295.1 | 7643904.8 | 7601225.7 | 7556267.8 | 7509042.2 | 7459560.2 | 7407833.8 | 7353875.7 | 7297699.0 | 7239317.8 |
| 42′30″ | 7683477.1 | 7643039.0 | 7600312.2 | 7555307.1 | 7508034.3 | 7458505.4 | 7406732.4 | 7352727.9 | 7296505.2 | 7238078.2 |
| 43′45″ | 7682658.0 | 7642172.2 | 7599397.8 | 7554345.3 | 7507025.4 | 7457449.6 | 7405630.0 | 7351579.2 | 7295310.4 | 7236837.6 |
| 45′00″ | 7681838.0 | 7641304.3 | 7598482.4 | 7553382.6 | 7506015.6 | 7456392.9 | 7404526.7 | 7350429.5 | 7294114.7 | 7235596.1 |
| 46′15″ | 7681016.9 | 7640435.5 | 7597566.1 | 7552418.8 | 7505004.7 | 7455335.2 | 7403422.3 | 7349278.8 | 7292917.9 | 7234353.6 |
| 47′30″ | 7680194.9 | 7639565.7 | 7596648.7 | 7551454.1 | 7503992.9 | 7454276.5 | 7402317.1 | 7348127.2 | 7291720.3 | 7233110.2 |
| 48′45″ | 7679371.8 | 7638694.9 | 7595730.3 | 7550488.4 | 7502980.1 | 7453216.9 | 7401210.8 | 7346974.6 | 7290521.7 | 7231865.8 |
| 50′00″ | 7678547.8 | 7637823.1 | 7594811.0 | 7549521.8 | 7501966.3 | 7452156.2 | 7400103.6 | 7345821.1 | 7289322.1 | 7230620.5 |
| 51′15″ | 7677722.8 | 7636950.3 | 7593890.6 | 7548554.1 | 7500951.6 | 7451094.6 | 7398995.4 | 7344666.6 | 7288121.5 | 7229374.2 |
| 52′30″ | 7676896.7 | 7636076.5 | 7592969.3 | 7547585.4 | 7499935.9 | 7450032.1 | 7397886.2 | 7343511.1 | 7286920.1 | 7228127.0 |
| 53′45″ | 7676069.7 | 7635201.8 | 7592047.0 | 7546615.8 | 7498919.1 | 7448968.5 | 7396776.1 | 7342354.7 | 7285717.6 | 7226878.9 |
| 55′00″ | 7675241.7 | 7634326.0 | 7591123.7 | 7545645.2 | 7497901.5 | 7447904.0 | 7395665.0 | 7341197.3 | 7284514.2 | 7225629.7 |
| 56′15″ | 7674412.7 | 7633449.2 | 7590199.4 | 7544673.6 | 7496882.8 | 7446838.5 | 7394553.0 | 7340039.0 | 7283309.9 | 7224379.7 |
| 57′30″ | 7673582.6 | 7632571.5 | 7589274.1 | 7543701.0 | 7495863.1 | 7445772.0 | 7393440.0 | 7338879.6 | 7282104.5 | 7223128.7 |
| 58′45″ | 7672751.6 | 7631692.7 | 7588347.9 | 7542727.5 | 7494842.5 | 7444704.6 | 7392326.0 | 7337719.4 | 7280898.3 | 7221876.7 |
| 60′00″ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表D.3（续）

单位：平方米（0.0）

| 纬 度 | 26° | 27° | 28° | 29° | 30° | 31° | 32° | 33° | 34° | 35° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00′00″ | 7220623.8 | 7159371.0 | 7095948.1 | 7030370.9 | 6962655.9 | 6892820.5 | 6820882.4 | 6746860.2 | 6670772.9 | 6592640.4 |
| 01′15″ | 7219369.9 | 7158071.8 | 7094603.8 | 7028981.9 | 6961222.6 | 6891343.2 | 6819361.5 | 6745296.0 | 6669166.0 | 6590991.1 |
| 02′30″ | 7218115.1 | 7156771.6 | 7093258.6 | 7027592.0 | 6959788.3 | 6889864.9 | 6817839.6 | 6743731.0 | 6667558.1 | 6589340.8 |
| 03′45″ | 7216859.4 | 7155470.5 | 7091912.4 | 7026201.1 | 6958353.2 | 6888385.8 | 6816316.9 | 6742165.0 | 6665949.4 | 6587689.7 |
| 05′00″ | 7215602.7 | 7154168.5 | 7090565.4 | 7024809.4 | 6956917.1 | 6886905.7 | 6814793.2 | 6740598.2 | 6664339.7 | 6586037.7 |
| 06′15″ | 7214345.0 | 7152865.5 | 7089217.4 | 7023416.7 | 6955480.0 | 6885424.7 | 6813268.7 | 6739030.4 | 6662729.2 | 6584384.8 |
| 07′30″ | 7213086.4 | 7151561.5 | 7087868.4 | 7022023.0 | 6954042.1 | 6883942.9 | 6811743.2 | 6737461.8 | 6661117.8 | 6582731.1 |
| 08′45″ | 7211826.9 | 7150256.7 | 7086518.5 | 7020628.5 | 6952603.2 | 6882460.1 | 6810216.9 | 6735892.3 | 6659505.5 | 6581076.5 |
| 10′00″ | 7210566.4 | 7148950.8 | 7085167.7 | 7019233.0 | 6951163.5 | 6880976.3 | 6808689.6 | 6734321.8 | 6657892.3 | 6579421.0 |
| 11′15″ | 7209304.9 | 7147644.1 | 7083816.0 | 7017836.6 | 6949722.8 | 6879491.7 | 6807161.4 | 6732750.5 | 6656278.3 | 6577764.6 |
| 12′30″ | 7208042.5 | 7146336.4 | 7082463.3 | 7016439.3 | 6948281.2 | 6878006.2 | 6805632.4 | 6731178.3 | 6654663.3 | 6576107.3 |
| 13′45″ | 7206779.2 | 7145027.7 | 7081109.7 | 7015041.0 | 6946838.6 | 6876519.7 | 6804102.4 | 6729605.2 | 6653047.5 | 6574449.2 |
| 15′00″ | 7205514.9 | 7143718.1 | 7079755.1 | 7013641.9 | 6945395.2 | 6875032.4 | 6802571.5 | 6728031.2 | 6651430.8 | 6572790.1 |
| 16′15″ | 7204249.7 | 7142407.6 | 7078399.6 | 7012241.8 | 6943950.8 | 6873544.1 | 6801039.7 | 6726456.3 | 6649813.1 | 6571130.3 |
| 17′30″ | 7202983.5 | 7141096.2 | 7077043.2 | 7010840.7 | 6942505.5 | 6872054.9 | 6799507.0 | 6724880.5 | 6648194.7 | 6569469.5 |
| 18′45″ | 7201716.4 | 7139783.8 | 7075685.8 | 7009438.8 | 6941059.3 | 6870564.9 | 6797973.5 | 6723303.8 | 6646575.3 | 6567807.8 |
| 20′00″ | 7200448.3 | 7138470.4 | 7074327.6 | 7008035.9 | 6939612.2 | 6869073.9 | 6796439.0 | 6721726.2 | 6644955.0 | 6566145.3 |
| 21′15″ | 7199179.3 | 7137156.1 | 7072968.3 | 7006632.1 | 6938164.2 | 6867582.0 | 6794903.6 | 6720147.8 | 6643333.9 | 6564481.9 |
| 22′30″ | 7197909.3 | 7135840.9 | 7071608.2 | 7005227.4 | 6936715.2 | 6866089.1 | 6793367.3 | 6718568.4 | 6641711.8 | 6562817.6 |
| 23′45″ | 7196638.4 | 7134524.7 | 7070247.1 | 7003821.7 | 6935265.3 | 6864595.4 | 6791830.1 | 6716988.1 | 6640088.9 | 6561152.5 |
| 25′00″ | 7195366.5 | 7133207.6 | 7068885.1 | 7002415.1 | 6933814.5 | 6863100.8 | 6790292.0 | 6715407.0 | 6638465.1 | 6559486.5 |
| 26′15″ | 7194093.7 | 7131889.6 | 7067522.2 | 7001007.6 | 6932362.8 | 6861605.2 | 6788753.0 | 6713824.9 | 6636840.4 | 6557819.6 |
| 27′30″ | 7192820.0 | 7130570.6 | 7066158.3 | 6999599.2 | 6930910.2 | 6860108.8 | 6787213.1 | 6712242.0 | 6635214.9 | 6556151.8 |
| 28′45″ | 7191545.3 | 7129250.7 | 7064793.5 | 6998189.8 | 6929456.6 | 6858611.4 | 6785672.3 | 6710658.2 | 6633588.4 | 6554483.1 |
| 30′00″ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表D.3（续）

单位：平方米（0.0）

| 纬 度 | 26° | 27° | 28° | 29° | 30° | 31° | 32° | 33° | 34° | 35° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30′00″ | 7190269.7 | 7127929.9 | 7063427.7 | 6996779.5 | 6928002.2 | 6857113.1 | 6784130.6 | 6709073.5 | 6631961.1 | 6552813.6 |
| 31′15″ | 7188993.1 | 7126608.1 | 7062061.1 | 6995368.3 | 6926546.8 | 6855614.0 | 6782588.0 | 6707487.8 | 6630332.9 | 6551143.2 |
| 32′30″ | 7187715.5 | 7125285.3 | 7060693.5 | 6993956.2 | 6925090.5 | 6854113.9 | 6781044.5 | 6705901.3 | 6628703.8 | 6549471.9 |
| 33′45″ | 7186437.1 | 7123961.7 | 7059324.9 | 6992543.2 | 6923633.3 | 6852612.9 | 6779500.1 | 6704313.9 | 6627073.8 | 6547799.8 |
| 35′00″ | 7185157.7 | 7122637.0 | 7057955.5 | 6991129.2 | 6922175.2 | 6851111.0 | 6777954.8 | 6702725.6 | 6625442.9 | 6546126.8 |
| 36′15″ | 7183877.3 | 7121311.5 | 7056585.1 | 6989714.3 | 6920716.1 | 6849608.2 | 6776408.6 | 6701136.5 | 6623811.1 | 6544452.9 |
| 37′30″ | 7182596.0 | 7119985.0 | 7055213.7 | 6988298.5 | 6919256.2 | 6848104.4 | 6774861.6 | 6699546.4 | 6622178.5 | 6542778.1 |
| 38′45″ | 7181313.7 | 7118657.6 | 7053841.5 | 6986881.7 | 6917795.3 | 6846599.8 | 6773313.6 | 6697955.4 | 6620545.0 | 6541102.5 |
| 40′00″ | 7180030.5 | 7117329.2 | 7052468.3 | 6985464.0 | 6916333.5 | 6845094.3 | 6771764.7 | 6696363.6 | 6618910.6 | 6539426.0 |
| 41′15″ | 7178746.4 | 7115999.9 | 7051094.2 | 6984045.4 | 6914870.8 | 6843587.8 | 6770214.9 | 6694770.8 | 6617275.3 | 6537748.6 |
| 42′30″ | 7177461.3 | 7114669.7 | 7049719.1 | 6982625.9 | 6913407.2 | 6842080.5 | 6768664.2 | 6693177.2 | 6615639.2 | 6536070.3 |
| 43′45″ | 7176175.3 | 7113338.5 | 7048343.1 | 6981205.5 | 6911942.6 | 6840572.2 | 6767112.6 | 6691582.7 | 6614002.1 | 6534391.2 |
| 45′00″ | 7174888.3 | 7112006.4 | 7046966.2 | 6979784.1 | 6910477.2 | 6839063.1 | 6765560.1 | 6689987.3 | 6612364.2 | 6532711.2 |
| 46′15″ | 7173600.4 | 7110673.4 | 7045588.4 | 6978361.9 | 6909010.8 | 6837553.0 | 6764006.7 | 6688391.0 | 6610725.4 | 6531030.3 |
| 47′30″ | 7172311.5 | 7109339.4 | 7044209.6 | 6976938.7 | 6907543.5 | 6836042.0 | 6762452.4 | 6686793.8 | 6609085.7 | 6529348.6 |
| 48′45″ | 7171021.7 | 7108004.5 | 7042829.9 | 6975514.5 | 6906075.3 | 6834530.1 | 6760897.2 | 6685195.7 | 6607445.1 | 6527666.0 |
| 50′00″ | 7169731.0 | 7106668.6 | 7041449.3 | 6974089.5 | 6904606.2 | 6833017.3 | 6759341.1 | 6683596.7 | 6605803.7 | 6525982.5 |
| 51′15″ | 7168439.3 | 7105331.8 | 7040067.7 | 6972663.5 | 6903136.2 | 6831503.6 | 6757784.2 | 6681996.8 | 6604161.4 | 6524298.1 |
| 52′30″ | 7167146.6 | 7103994.1 | 7038685.3 | 6971236.6 | 6901665.3 | 6829989.0 | 6756226.3 | 6680396.1 | 6602518.2 | 6522612.9 |
| 53′45″ | 7165853.1 | 7102655.4 | 7037301.8 | 6969808.8 | 6900193.4 | 6828473.5 | 6754667.5 | 6678794.4 | 6600874.1 | 6520926.8 |
| 55′00″ | 7164558.5 | 7101315.8 | 7035917.5 | 6968380.1 | 6898720.7 | 6826957.1 | 6753107.8 | 6677191.9 | 6599229.1 | 6519239.8 |
| 56′15″ | 7163263.1 | 7099975.3 | 7034532.2 | 6966950.4 | 6897247.0 | 6825439.8 | 6751547.3 | 6675588.5 | 6597583.3 | 6517552.0 |
| 57′30″ | 7161966.7 | 7098633.8 | 7033146.0 | 6965519.8 | 6895772.4 | 6823921.6 | 6749985.8 | 6673984.2 | 6595936.5 | 6515863.2 |
| 58′45″ | 7160669.3 | 7097291.4 | 7031758.9 | 6964088.3 | 6894296.9 | 6822402.4 | 6748423.4 | 6672379.0 | 6594288.9 | 6514173.7 |
| 60′00″ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表D.3（续）

单位：平方米（0.0）

| 纬 度 | 36° | 37° | 38° | 39° | 40° | 41° | 42° | 43° | 44° | 45° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00′00″ | 6512483.2 | 6430322.3 | 6346179.6 | 6260077.4 | 6172038.8 | 6082087.8 | 5990248.6 | 5896546.4 | 5801007.1 | 5703657.0 |
| 01′15″ | 6510791.9 | 6428589.5 | 6344405.7 | 6258262.9 | 6170184.3 | 6080193.6 | 5988315.4 | 5894574.7 | 5798997.3 | 5701609.8 |
| 02′30″ | 6509099.7 | 6426855.8 | 6342630.9 | 6256447.6 | 6168328.9 | 6078298.7 | 5986381.4 | 5892602.1 | 5796986.8 | 5699561.8 |
| 03′45″ | 6507406.6 | 6425121.2 | 6340855.3 | 6254631.4 | 6166472.7 | 6076402.9 | 5984446.5 | 5890628.8 | 5794975.5 | 5697513.1 |
| 05′00″ | 6505712.7 | 6423385.8 | 6339078.9 | 6252814.4 | 6164615.6 | 6074506.3 | 5982510.9 | 5888654.6 | 5792963.3 | 5695463.6 |
| 06′15″ | 6504017.9 | 6421649.5 | 6337301.6 | 6250996.6 | 6162757.8 | 6072608.9 | 5980574.4 | 5886679.7 | 5790950.5 | 5693413.3 |
| 07′30″ | 6502322.2 | 6419912.4 | 6335523.5 | 6249178.0 | 6160899.1 | 6070710.6 | 5978637.2 | 5884703.9 | 5788936.8 | 5691362.2 |
| 08′45″ | 6500625.7 | 6418174.4 | 6333744.5 | 6247358.5 | 6159039.5 | 6068811.6 | 5976699.1 | 5882727.4 | 5786922.3 | 5689310.4 |
| 10′00″ | 6498928.3 | 6416435.6 | 6331964.6 | 6245538.1 | 6157179.2 | 6066911.7 | 5974760.3 | 5880750.1 | 5784907.1 | 5687257.8 |
| 11′15″ | 6497230.0 | 6414695.8 | 6330184.0 | 6243716.9 | 6155318.0 | 6065011.0 | 5972820.6 | 5878772.0 | 5782891.0 | 5685204.4 |
| 12′30″ | 6495530.9 | 6412955.3 | 6328402.4 | 6241894.9 | 6153455.9 | 6063109.5 | 5970880.1 | 5876793.0 | 5780874.2 | 5683150.3 |
| 13′45″ | 6493830.9 | 6411213.8 | 6326620.0 | 6240072.0 | 6151593.1 | 6061207.2 | 5968938.8 | 5874813.3 | 5778856.6 | 5681095.4 |
| 15′00″ | 6492130.0 | 6409471.6 | 6324836.8 | 6238248.3 | 6149729.4 | 6059304.0 | 5966996.7 | 5872832.8 | 5776838.2 | 5679039.7 |
| 16′15″ | 6490428.2 | 6407728.4 | 6323052.7 | 6236423.8 | 6147864.9 | 6057400.1 | 5965053.8 | 5870851.5 | 5774819.1 | 5676983.2 |
| 17′30″ | 6488725.6 | 6405984.4 | 6321267.8 | 6234598.4 | 6145999.6 | 6055495.3 | 5963110.1 | 5868869.4 | 5772799.1 | 5674926.0 |
| 18′45″ | 6487022.2 | 6404239.6 | 6319482.0 | 6232772.2 | 6144133.4 | 6053589.7 | 5961165.6 | 5866886.5 | 5770778.4 | 5672868.0 |
| 20′00″ | 6485317.8 | 6402493.8 | 6317695.4 | 6230945.2 | 6142266.5 | 6051683.3 | 5959220.3 | 5864902.8 | 5768756.9 | 5670809.2 |
| 21′15″ | 6483612.6 | 6400747.3 | 6315907.9 | 6229117.3 | 6140398.7 | 6049776.0 | 5957274.2 | 5862918.3 | 5766734.6 | 5668749.7 |
| 22′30″ | 6481906.5 | 6398999.8 | 6314119.6 | 6227288.6 | 6138530.0 | 6047868.0 | 5955327.2 | 5860933.1 | 5764711.5 | 5666689.3 |
| 23′45″ | 6480199.6 | 6397251.6 | 6312330.5 | 6225459.0 | 6136660.6 | 6045959.1 | 5953379.5 | 5858947.0 | 5762687.7 | 5664628.3 |
| 25′00″ | 6478491.8 | 6395502.4 | 6310540.5 | 6223628.6 | 6134790.3 | 6044049.5 | 5951431.0 | 5856960.1 | 5760663.0 | 5662566.4 |
| 26′15″ | 6476783.1 | 6393752.4 | 6308749.6 | 6221797.4 | 6132919.2 | 6042139.0 | 5949481.6 | 5854972.5 | 5758637.6 | 5660503.8 |
| 27′30″ | 6475073.6 | 6392001.6 | 6306957.9 | 6219965.3 | 6131047.2 | 6040227.7 | 5947531.5 | 5852984.0 | 5756611.4 | 5658440.4 |
| 28′45″ | 6473363.1 | 6390249.9 | 6305165.4 | 6218132.4 | 6129174.4 | 6038315.6 | 5945580.5 | 5850994.8 | 5754584.4 | 5656376.2 |
| 30′00″ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表D.3（续）

单位：平方米（0.0）

| 纬 度 | 36° | 37° | 38° | 39° | 40° | 41° | 42° | 43° | 44° | 45° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30′00″ | 6471651.9 | 6388497.3 | 6303372.0 | 6216298.7 | 6127300.9 | 6036402.6 | 5943628.8 | 5849004.8 | 5752556.7 | 5654311.3 |
| 31′15″ | 6469939.7 | 6386743.9 | 6301577.7 | 6214464.1 | 6125426.4 | 6034488.9 | 5941676.2 | 5847013.9 | 5750528.1 | 5652245.6 |
| 32′30″ | 6468226.7 | 6384989.6 | 6299782.6 | 6212628.7 | 6123551.2 | 6032574.3 | 5939722.9 | 5845022.3 | 5748498.8 | 5650179.2 |
| 33′45″ | 6466512.9 | 6383234.5 | 6297986.7 | 6210792.4 | 6121675.1 | 6030659.0 | 5937768.7 | 5843029.9 | 5746468.7 | 5648111.9 |
| 35′00″ | 6464798.1 | 6381478.5 | 6296189.9 | 6208955.4 | 6119798.3 | 6028742.8 | 5935813.8 | 5841036.7 | 5744437.8 | 5646043.9 |
| 36′15″ | 6463082.5 | 6379721.6 | 6294392.3 | 6207117.5 | 6117920.5 | 6026825.8 | 5933858.0 | 5839042.7 | 5742406.2 | 5643975.2 |
| 37′30″ | 6461366.1 | 6377963.9 | 6292593.9 | 6205278.7 | 6116042.0 | 6024908.0 | 5931901.4 | 5837048.0 | 5740373.7 | 5641905.6 |
| 38′45″ | 6459648.8 | 6376205.4 | 6290794.5 | 6203439.1 | 6114162.7 | 6022989.3 | 5929944.1 | 5835052.4 | 5738340.5 | 5639835.3 |
| 40′00″ | 6457930.6 | 6374446.0 | 6288994.4 | 6201598.7 | 6112282.5 | 6021069.9 | 5927985.9 | 5833056.0 | 5736306.5 | 5637764.3 |
| 41′15″ | 6456211.5 | 6372685.7 | 6287193.4 | 6199757.5 | 6110401.5 | 6019149.7 | 5926026.9 | 5831058.9 | 5734271.8 | 5635692.4 |
| 42′30″ | 6454491.6 | 6370924.6 | 6285391.6 | 6197915.4 | 6108519.6 | 6017228.6 | 5924067.2 | 5829061.0 | 5732236.2 | 5633619.8 |
| 43′45″ | 6452770.8 | 6369162.6 | 6283588.9 | 6196072.5 | 6106637.0 | 6015306.7 | 5922106.6 | 5827062.2 | 5730199.9 | 5631546.5 |
| 45′00″ | 6451049.2 | 6367399.8 | 6281785.4 | 6194228.7 | 6104753.5 | 6013384.0 | 5920145.2 | 5825062.7 | 5728162.8 | 5629472.4 |
| 46′15″ | 6449326.7 | 6365636.2 | 6279981.0 | 6192384.1 | 6102869.2 | 6011460.5 | 5918183.1 | 5823062.4 | 5726124.9 | 5627397.5 |
| 47′30″ | 6447603.3 | 6363871.6 | 6278175.8 | 6190538.7 | 6100984.1 | 6009536.2 | 5916220.1 | 5821061.3 | 5724086.2 | 5625321.8 |
| 48′45″ | 6445879.1 | 6362106.3 | 6276369.7 | 6188692.5 | 6099098.2 | 6007611.1 | 5914256.3 | 5819059.4 | 5722046.8 | 5623245.4 |
| 50′00″ | 6444154.0 | 6360340.0 | 6274562.8 | 6186845.4 | 6097211.4 | 6005685.2 | 5912291.7 | 5817056.8 | 5720006.6 | 5621168.2 |
| 51′15″ | 6442428.1 | 6358573.0 | 6272755.1 | 6184997.5 | 6095323.8 | 6003758.4 | 5910326.4 | 5815053.3 | 5717965.6 | 5619090.3 |
| 52′30″ | 6440701.3 | 6356805.0 | 6270946.5 | 6183148.7 | 6093435.4 | 6001830.9 | 5908360.2 | 5813049.1 | 5715923.8 | 5617011.5 |
| 53′45″ | 6438973.6 | 6355036.2 | 6269137.1 | 6181299.2 | 6091546.2 | 5999902.5 | 5906393.2 | 5811044.0 | 5713881.3 | 5614932.1 |
| 55′00″ | 6437245.1 | 6353266.6 | 6267326.8 | 6179448.8 | 6089656.1 | 5997973.4 | 5904425.5 | 5809038.2 | 5711838.0 | 5612851.8 |
| 56′15″ | 6435515.7 | 6351496.1 | 6265515.7 | 6177597.5 | 6087765.3 | 5996043.4 | 5902456.9 | 5807031.6 | 5709793.9 | 5610770.8 |
| 57′30″ | 6433785.4 | 6349724.8 | 6263703.8 | 6175745.5 | 6085873.6 | 5994112.6 | 5900487.6 | 5805024.2 | 5707749.0 | 5608689.0 |
| 58′45″ | 6432054.3 | 6347952.6 | 6261891.0 | 6173892.6 | 6083981.1 | 5992181.0 | 5898517.4 | 5803016.0 | 5705703.4 | 5606606.5 |
| 60′00″ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表D.3（续）

单位：平方米（0.0）

| 纬 度 | 46° | 47° | 48° | 49° | 50° | 51° | 52° | 53° | 54° | 55° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00′00″ | 5604523.2 | 5503633.7 | 5401016.7 | 5296701.6 | 5190717.9 | 5083096.3 | 4973867.7 | 4863064.0 | 4750717.5 | 4636861.2 |
| 01′15″ | 5602439.2 | 5501513.3 | 5398860.7 | 5294510.5 | 5188492.4 | 5080837.0 | 4971575.3 | 4860739.1 | 4748360.8 | 4634473.4 |
| 02′30″ | 5600354.3 | 5499392.2 | 5396704.0 | 5292318.7 | 5186266.2 | 5078577.0 | 4969282.1 | 4858413.5 | 4746003.4 | 4632085.0 |
| 03′45″ | 5598268.8 | 5497270.4 | 5394546.5 | 5290126.1 | 5184039.2 | 5076316.2 | 4966988.3 | 4856087.2 | 4743645.4 | 4629695.9 |
| 05′00″ | 5596182.4 | 5495147.8 | 5392388.3 | 5287932.9 | 5181811.6 | 5074054.8 | 4964693.8 | 4853760.3 | 4741286.7 | 4627306.1 |
| 06′15″ | 5594095.3 | 5493024.5 | 5390229.3 | 5285738.9 | 5179583.2 | 5071792.7 | 4962398.6 | 4851432.7 | 4738927.3 | 4624915.7 |
| 07′30″ | 5592007.5 | 5490900.4 | 5388069.6 | 5283544.2 | 5177354.2 | 5069529.9 | 4960102.7 | 4849104.4 | 4736567.3 | 4622524.7 |
| 08′45″ | 5589918.8 | 5488775.6 | 5385909.2 | 5281348.8 | 5175124.4 | 5067266.5 | 4957806.2 | 4846775.4 | 4734206.7 | 4620133.1 |
| 10′00″ | 5587829.5 | 5486650.0 | 5383748.0 | 5279152.7 | 5172893.9 | 5065002.3 | 4955509.0 | 4844445.8 | 4731845.4 | 4617740.8 |
| 11′15″ | 5585739.3 | 5484523.7 | 5381586.1 | 5276955.8 | 5170662.7 | 5062737.4 | 4953211.0 | 4842115.6 | 4729483.4 | 4615347.8 |
| 12′30″ | 5583648.4 | 5482396.6 | 5379423.5 | 5274758.2 | 5168430.8 | 5060471.8 | 4950912.4 | 4839784.6 | 4727120.8 | 4612954.3 |
| 13′45″ | 5581556.8 | 5480268.8 | 5377260.1 | 5272559.9 | 5166198.2 | 5058205.5 | 4948613.2 | 4837453.0 | 4724757.6 | 4610560.1 |
| 15′00″ | 5579464.3 | 5478140.2 | 5375096.0 | 5270360.9 | 5163964.9 | 5055938.6 | 4946313.2 | 4835120.7 | 4722393.7 | 4608165.2 |
| 16′15″ | 5577371.2 | 5476010.9 | 5372931.2 | 5268161.1 | 5161730.8 | 5053670.9 | 4944012.6 | 4832787.8 | 4720029.1 | 4605769.7 |
| 17′30″ | 5575277.2 | 5473880.9 | 5370765.6 | 5265960.7 | 5159496.1 | 5051402.5 | 4941711.3 | 4830454.2 | 4717663.9 | 4603373.6 |
| 18′45″ | 5573182.5 | 5471750.1 | 5368599.3 | 5263759.5 | 5157260.7 | 5049133.5 | 4939409.3 | 4828119.9 | 4715298.0 | 4600976.9 |
| 20′00″ | 5571087.1 | 5469618.5 | 5366432.2 | 5261557.6 | 5155024.5 | 5046863.8 | 4937106.6 | 4825785.0 | 4712931.5 | 4598579.5 |
| 21′15″ | 5568990.9 | 5467486.2 | 5364264.5 | 5259354.9 | 5152787.7 | 5044593.3 | 4934803.2 | 4823449.4 | 4710564.3 | 4596181.4 |
| 22′30″ | 5566893.9 | 5465353.2 | 5362096.0 | 5257151.6 | 5150550.1 | 5042322.2 | 4932499.2 | 4821113.1 | 4708196.5 | 4593782.8 |
| 23′45″ | 5564796.2 | 5463219.4 | 5359926.7 | 5254947.5 | 5148311.8 | 5040050.4 | 4930194.5 | 4818776.2 | 4705828.1 | 4591383.5 |
| 25′00″ | 5562697.7 | 5461084.9 | 5357756.8 | 5252742.7 | 5146072.9 | 5037777.9 | 4927889.1 | 4816438.6 | 4703458.9 | 4588983.5 |
| 26′15″ | 5560598.4 | 5458949.6 | 5355586.1 | 5250537.2 | 5143833.2 | 5035504.7 | 4925583.0 | 4814100.3 | 4701089.2 | 4586583.0 |
| 27′30″ | 5558498.4 | 5456813.6 | 5353414.6 | 5248331.0 | 5141592.8 | 5033230.8 | 4923276.3 | 4811761.4 | 4698718.8 | 4584181.8 |
| 28′45″ | 5556397.7 | 5454676.8 | 5351242.5 | 5246124.1 | 5139351.7 | 5030956.2 | 4920968.8 | 4809421.8 | 4696347.7 | 4581779.9 |
| 30′00″ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表D.3（续）

单位：平方米（0.0）

| 纬 度 | 46° | 47° | 48° | 49° | 50° | 51° | 52° | 53° | 54° | 55° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30′00″ | 5554296.2 | 5452539.3 | 5349069.6 | 5243916.4 | 5137109.9 | 5028680.9 | 4918660.7 | 4807081.5 | 4693976.0 | 4579377.5 |
| 31′15″ | 5552193.9 | 5450401.1 | 5346896.0 | 5241708.0 | 5134867.4 | 5026404.9 | 4916352.0 | 4804740.6 | 4691603.6 | 4576974.4 |
| 32′30″ | 5550090.9 | 5448262.1 | 5344721.6 | 5239498.9 | 5132624.2 | 5024128.3 | 4914042.5 | 4802399.1 | 4689230.6 | 4574570.6 |
| 33′45″ | 5547987.1 | 5446122.3 | 5342546.5 | 5237289.1 | 5130380.3 | 5021850.9 | 4911732.4 | 4800056.8 | 4686857.0 | 4572166.2 |
| 35′00″ | 5545882.5 | 5443981.9 | 5340370.7 | 5235078.6 | 5128135.7 | 5019572.9 | 4909421.6 | 4797713.9 | 4684482.7 | 4569761.2 |
| 36′15″ | 5543777.3 | 5441840.6 | 5338194.2 | 5232867.4 | 5125890.4 | 5017294.2 | 4907110.1 | 4795370.4 | 4682107.7 | 4567355.6 |
| 37′30″ | 5541671.2 | 5439698.7 | 5336016.9 | 5230655.4 | 5123644.4 | 5015014.7 | 4904797.9 | 4793026.1 | 4679732.1 | 4564949.3 |
| 38′45″ | 5539564.4 | 5437556.0 | 5333838.9 | 5228442.7 | 5121397.7 | 5012734.6 | 4902485.1 | 4790681.3 | 4677355.9 | 4562542.5 |
| 40′00″ | 5537456.9 | 5435412.5 | 5331660.1 | 5226229.3 | 5119150.3 | 5010453.8 | 4900171.6 | 4788335.7 | 4674979.0 | 4560134.9 |
| 41′15″ | 5535348.6 | 5433268.3 | 5329480.7 | 5224015.2 | 5116902.1 | 5008172.4 | 4897857.4 | 4785989.5 | 4672601.5 | 4557726.8 |
| 42′30″ | 5533239.5 | 5431123.4 | 5327300.5 | 5221800.4 | 5114653.3 | 5005890.2 | 4895542.6 | 4783642.7 | 4670223.3 | 4555318.0 |
| 43′45″ | 5531129.7 | 5428977.7 | 5325119.6 | 5219584.9 | 5112403.8 | 5003607.3 | 4893227.0 | 4781295.1 | 4667844.5 | 4552908.6 |
| 45′00″ | 5529019.1 | 5426831.3 | 5322937.9 | 5217368.6 | 5110153.6 | 5001323.8 | 4890910.8 | 4778947.0 | 4665465.0 | 4550498.5 |
| 46′15″ | 5526907.8 | 5424684.2 | 5320755.6 | 5215151.6 | 5107902.6 | 4999039.6 | 4888594.0 | 4776598.1 | 4663084.9 | 4548087.8 |
| 47′30″ | 5524795.7 | 5422536.3 | 5318572.5 | 5212933.9 | 5105651.0 | 4996754.6 | 4886276.4 | 4774248.6 | 4660704.1 | 4545676.5 |
| 48′45″ | 5522682.9 | 5420387.6 | 5316388.6 | 5210715.6 | 5103398.7 | 4994469.0 | 4883958.2 | 4771898.5 | 4658322.7 | 4543264.6 |
| 50′00″ | 5520569.3 | 5418238.3 | 5314204.1 | 5208496.4 | 5101145.7 | 4992182.7 | 4881639.3 | 4769547.7 | 4655940.7 | 4540852.0 |
| 51′15″ | 5518455.0 | 5416088.2 | 5312018.8 | 5206276.6 | 5098891.9 | 4989895.8 | 4879319.7 | 4767196.2 | 4653558.0 | 4538438.8 |
| 52′30″ | 5516339.9 | 5413937.3 | 5309832.8 | 5204056.1 | 5096637.5 | 4987608.1 | 4876999.5 | 4764844.1 | 4651174.7 | 4536025.0 |
| 53′45″ | 5514224.1 | 5411785.7 | 5307646.1 | 5201834.8 | 5094382.4 | 4985319.7 | 4874678.6 | 4762491.3 | 4648790.7 | 4533610.6 |
| 55′00″ | 5512107.5 | 5409633.4 | 5305458.6 | 5199612.9 | 5092126.6 | 4983030.7 | 4872357.0 | 4760137.8 | 4646406.1 | 4531195.5 |
| 56′15″ | 5509990.2 | 5407480.3 | 5303270.4 | 5197390.2 | 5089870.0 | 4980741.0 | 4870034.8 | 4757783.7 | 4644020.9 | 4528779.8 |
| 57′30″ | 5507872.1 | 5405326.5 | 5301081.5 | 5195166.8 | 5087612.8 | 4978450.6 | 4867711.8 | 4755429.0 | 4641635.0 | 4526363.4 |
| 58′45″ | 5505753.2 | 5403172.0 | 5298891.9 | 5192942.7 | 5085354.9 | 4976159.5 | 4865388.3 | 4753073.6 | 4639248.4 | 4523946.5 |
| 60′00″ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表D.4  2000国家大地坐标系图幅理论面积 1:10000

单位：平方米（0.0）

| 纬度 | 16° | 17° | 18° | 19° | 20° | 21° | 22° | 23° | 24° | 25° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00′00″ | 30841352.5 | 30686012.4 | 30521490.5 | 30347826.0 | 30165060.6 | 29973238.5 | 29772406.0 | 29562612.2 | 29343908.2 | 29116347.9 |
| 02′30″ | 30835063.8 | 30679340.4 | 30514436.7 | 30340392.2 | 30157248.6 | 29965050.0 | 29763843.2 | 29553677.0 | 29334602.9 | 29106674.8 |
| 05′00″ | 30828759.1 | 30672652.4 | 30507367.1 | 30332942.6 | 30149420.8 | 29956845.9 | 29755264.8 | 29544726.4 | 29325282.3 | 29096986.5 |
| 07′30″ | 30822438.4 | 30665948.5 | 30500281.6 | 30325477.2 | 30141577.2 | 29948626.2 | 29746670.9 | 29535760.4 | 29315946.3 | 29087282.9 |
| 10′00″ | 30816101.7 | 30659228.7 | 30493180.2 | 30317995.9 | 30133718.0 | 29940390.8 | 29738061.4 | 29526778.8 | 29306595.0 | 29077564.0 |
| 12′30″ | 30809749.0 | 30652492.9 | 30486063.0 | 30310499.0 | 30125843.1 | 29932139.8 | 29729436.3 | 29517781.9 | 29297228.3 | 29067829.9 |
| 15′00″ | 30803380.3 | 30645741.3 | 30478929.9 | 30302986.2 | 30117952.4 | 29923873.2 | 29720795.7 | 29508769.4 | 29287846.2 | 29058080.5 |
| 17′30″ | 30796995.7 | 30638973.6 | 30471781.0 | 30295457.6 | 30110046.0 | 29915591.0 | 29712139.6 | 29499741.6 | 29278448.8 | 29048315.9 |
| 20′00″ | 30790595.0 | 30632190.1 | 30464616.2 | 30287913.3 | 30102124.0 | 29907293.1 | 29703468.0 | 29490698.2 | 29269036.1 | 29038536.0 |
| 22′30″ | 30784178.4 | 30625390.6 | 30457435.5 | 30280353.2 | 30094186.2 | 29898979.6 | 29694780.8 | 29481639.5 | 29259608.0 | 29028740.9 |
| 25′00″ | 30777745.7 | 30618575.3 | 30450239.0 | 30272777.3 | 30086232.8 | 29890650.6 | 29686078.1 | 29472565.3 | 29250164.5 | 29018930.5 |
| 27′30″ | 30771297.1 | 30611744.0 | 30443026.7 | 30265185.6 | 30078263.6 | 29882305.9 | 29677359.9 | 29463475.7 | 29240705.7 | 29009104.9 |
| 30′00″ | 30764832.6 | 30604896.8 | 30435798.5 | 30257578.2 | 30070278.8 | 29873945.6 | 29668626.1 | 29454370.6 | 29231231.6 | 28999264.1 |
| 32′30″ | 30758352.0 | 30598033.7 | 30428554.5 | 30249955.0 | 30062278.3 | 29865569.7 | 29659876.9 | 29445250.2 | 29221742.2 | 28989408.0 |
| 35′00″ | 30751855.5 | 30591154.7 | 30421294.7 | 30242316.1 | 30054262.1 | 29857178.2 | 29651112.1 | 29436114.3 | 29212237.4 | 28979536.7 |
| 37′30″ | 30745343.0 | 30584259.8 | 30414019.0 | 30234661.4 | 30046230.2 | 29848771.1 | 29642331.8 | 29426963.0 | 29202717.3 | 28969650.2 |
| 40′00″ | 30738814.5 | 30577349.0 | 30406727.5 | 30226991.0 | 30038182.7 | 29840348.4 | 29633536.1 | 29417796.3 | 29193181.9 | 28959748.5 |
| 42′30″ | 30732270.1 | 30570422.3 | 30399420.1 | 30219304.8 | 30030119.5 | 29831910.1 | 29624724.8 | 29408614.1 | 29183631.2 | 28949831.5 |
| 45′00″ | 30725709.7 | 30563479.7 | 30392097.0 | 30211602.8 | 30022040.6 | 29823456.2 | 29615898.0 | 29399416.6 | 29174065.2 | 28939899.4 |
| 47′30″ | 30719133.4 | 30556521.2 | 30384758.0 | 30203885.1 | 30013946.1 | 29814986.8 | 29607055.7 | 29390203.7 | 29164483.9 | 28929952.1 |
| 50′00″ | 30712541.1 | 30549546.8 | 30377403.2 | 30196151.7 | 30005835.9 | 29806501.8 | 29598198.0 | 29380975.4 | 29154887.3 | 28919989.5 |
| 52′30″ | 30705932.9 | 30542556.6 | 30370032.6 | 30188402.5 | 29997710.0 | 29798001.2 | 29589324.7 | 29371731.6 | 29145275.3 | 28910011.8 |
| 55′00″ | 30699308.7 | 30535550.4 | 30362646.2 | 30180637.6 | 29989568.5 | 29789485.0 | 29580436.0 | 29362472.5 | 29135648.1 | 28900018.9 |
| 57′30″ | 30692668.5 | 30528528.4 | 30355244.0 | 30172857.0 | 29981411.3 | 29780953.3 | 29571531.8 | 29353198.0 | 29126005.6 | 28890010.8 |
| 60′00″ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表D.4（续）

单位：平方米（0.0）

| 纬度 | 26° | 27° | 28° | 29° | 30° | 31° | 32° | 33° | 34° | 35° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00′00″ | 28879987.5 | 28634885.7 | 28381103.8 | 28118705.5 | 27847757.0 | 27568327.3 | 27280487.8 | 26984312.4 | 26679877.7 | 26367263.1 |
| 02′30″ | 28869949.0 | 28624484.3 | 28370342.1 | 28107586.2 | 27836283.0 | 27556501.4 | 27268313.1 | 26971792.0 | 26667014.9 | 26354061.1 |
| 05′00″ | 28859895.4 | 28614067.9 | 28359565.4 | 28096452.1 | 27824794.2 | 27544660.9 | 27256123.9 | 26959257.2 | 26654137.8 | 26340845.1 |
| 07′30″ | 28849826.6 | 28603636.4 | 28348773.9 | 28085303.1 | 27813290.7 | 27532805.8 | 27243920.2 | 26946708.1 | 26641246.6 | 26327615.1 |
| 10′00″ | 28839742.6 | 28593189.8 | 28337967.3 | 28074139.3 | 27801772.5 | 27520936.1 | 27231702.1 | 26934144.7 | 26628341.2 | 26314371.0 |
| 12′30″ | 28829643.5 | 28582728.2 | 28327145.8 | 28062960.7 | 27790239.6 | 27509051.9 | 27219469.5 | 26921567.0 | 26615421.6 | 26301112.9 |
| 15′00″ | 28819529.2 | 28572251.5 | 28316309.4 | 28051767.3 | 27778692.0 | 27497153.0 | 27207222.5 | 26908975.0 | 26602487.8 | 26287840.8 |
| 17′30″ | 28809399.7 | 28561759.8 | 28305458.1 | 28040559.0 | 27767129.7 | 27485239.6 | 27194961.0 | 26896368.6 | 26589539.9 | 26274554.6 |
| 20′00″ | 28799255.2 | 28551253.1 | 28294591.8 | 28029336.0 | 27755552.7 | 27473311.6 | 27182685.1 | 26883748.0 | 26576577.8 | 26261254.4 |
| 22′30″ | 28789095.4 | 28540731.3 | 28283710.6 | 28018098.1 | 27743961.0 | 27461369.1 | 27170394.8 | 26871113.1 | 26563601.5 | 26247940.3 |
| 25′00″ | 28778920.6 | 28530194.5 | 28272814.5 | 28006845.5 | 27732354.7 | 27449412.0 | 27158090.1 | 26858463.9 | 26550611.1 | 26234612.1 |
| 27′30″ | 28768730.6 | 28519642.7 | 28261903.5 | 27995578.0 | 27720733.6 | 27437440.4 | 27145770.9 | 26845800.4 | 26537606.5 | 26221269.9 |
| 30′00″ | 28758525.5 | 28509075.8 | 28250977.6 | 27984295.8 | 27709097.9 | 27425454.2 | 27133437.3 | 26833122.6 | 26524587.9 | 26207913.7 |
| 32′30″ | 28748305.2 | 28498494.0 | 28240036.7 | 27972998.7 | 27697447.6 | 27413453.5 | 27121089.4 | 26820430.5 | 26511555.0 | 26194543.5 |
| 35′00″ | 28738069.9 | 28487897.1 | 28229081.0 | 27961686.9 | 27685782.6 | 27401438.3 | 27108727.0 | 26807724.2 | 26498508.1 | 26181159.3 |
| 37′30″ | 28727819.4 | 28477285.2 | 28218110.4 | 27950360.3 | 27674102.9 | 27389408.5 | 27096350.2 | 26795003.6 | 26485447.0 | 26167761.2 |
| 40′00″ | 28717553.8 | 28466658.3 | 28207124.9 | 27939019.0 | 27662408.6 | 27377364.2 | 27083959.1 | 26782268.8 | 26472371.8 | 26154349.1 |
| 42′30″ | 28707273.1 | 28456016.4 | 28196124.5 | 27927662.9 | 27650699.6 | 27365305.4 | 27071553.5 | 26769519.7 | 26459282.6 | 26140923.1 |
| 45′00″ | 28696977.3 | 28445359.6 | 28185109.2 | 27916292.0 | 27638976.0 | 27353232.1 | 27059133.6 | 26756756.4 | 26446179.2 | 26127483.0 |
| 47′30″ | 28686666.4 | 28434687.7 | 28174079.1 | 27904906.3 | 27627237.8 | 27341144.3 | 27046699.3 | 26743978.9 | 26433061.7 | 26114029.1 |
| 50′00″ | 28676340.5 | 28424000.9 | 28163034.1 | 27893506.0 | 27615484.9 | 27329042.0 | 27034250.6 | 26731187.1 | 26419930.1 | 26100561.2 |
| 52′30″ | 28665999.4 | 28413299.0 | 28151974.2 | 27882090.8 | 27603717.4 | 27316925.1 | 27021787.6 | 26718381.1 | 26406784.5 | 26087079.3 |
| 55′00″ | 28655643.2 | 28402582.3 | 28140899.5 | 27870661.0 | 27591935.4 | 27304793.8 | 27009310.2 | 26705560.8 | 26393624.7 | 26073583.5 |
| 57′30″ | 28645272.0 | 28391850.5 | 28129809.9 | 27859216.4 | 27580138.6 | 27292648.1 | 26996818.5 | 26692726.4 | 26380450.9 | 26060073.8 |
| 60′00″ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表D.4（续）

单位：平方米（0.0）

| 纬度 | 36° | 37° | 38° | 39° | 40° | 41° | 42° | 43° | 44° | 45° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00′00″ | 26046550.2 | 25717823.6 | 25381170.4 | 25036680.5 | 24684446.2 | 24324562.8 | 23957128.0 | 23582242.2 | 23200008.8 | 22810533.4 |
| 02′30″ | 26033012.6 | 25703954.0 | 25366972.5 | 25022158.0 | 24669603.1 | 24309403.1 | 23941655.8 | 23566461.8 | 23183924.5 | 22794149.7 |
| 05′00″ | 26019461.2 | 25690070.7 | 25352761.0 | 25007622.1 | 24654746.8 | 24294230.3 | 23926170.7 | 23550668.6 | 23167827.6 | 22777753.7 |
| 07′30″ | 26005895.8 | 25676173.6 | 25338535.9 | 24993072.8 | 24639877.1 | 24279044.4 | 23910672.6 | 23534862.7 | 23151718.2 | 22761345.2 |
| 10′00″ | 25992316.6 | 25662262.8 | 25324297.2 | 24978510.1 | 24624994.3 | 24263845.4 | 23895161.7 | 23519044.1 | 23135596.2 | 22744924.4 |
| 12′30″ | 25978723.5 | 25648338.3 | 25310044.9 | 24963933.9 | 24610098.1 | 24248633.3 | 23879637.8 | 23503212.7 | 23119461.7 | 22728491.2 |
| 15′00″ | 25965116.5 | 25634400.0 | 25295779.1 | 24949344.3 | 24595188.7 | 24233408.1 | 23864101.1 | 23487368.6 | 23103314.7 | 22712045.7 |
| 17′30″ | 25951495.6 | 25620448.0 | 25281499.7 | 24934741.3 | 24580266.1 | 24218169.9 | 23848551.4 | 23471511.8 | 23087155.1 | 22695587.9 |
| 20′00″ | 25937860.8 | 25606482.2 | 25267206.7 | 24920124.9 | 24565330.2 | 24202918.6 | 23832988.9 | 23455642.3 | 23070983.0 | 22679117.7 |
| 22′30″ | 25924212.2 | 25592502.8 | 25252900.2 | 24905495.1 | 24550381.1 | 24187654.3 | 23817413.5 | 23439760.1 | 23054798.4 | 22662635.2 |
| 25′00″ | 25910549.7 | 25578509.7 | 25238580.1 | 24890852.0 | 24535418.8 | 24172376.9 | 23801825.2 | 23423865.2 | 23038601.3 | 22646140.4 |
| 27′30″ | 25896873.4 | 25564502.8 | 25224246.5 | 24876195.4 | 24520443.3 | 24157086.5 | 23786224.1 | 23407957.6 | 23022391.7 | 22629633.3 |
| 30′00″ | 25883183.2 | 25550482.3 | 25209899.4 | 24861525.5 | 24505454.6 | 24141783.1 | 23770610.1 | 23392037.4 | 23006169.6 | 22613113.9 |
| 32′30″ | 25869479.2 | 25536448.1 | 25195538.7 | 24846842.3 | 24490452.7 | 24126466.6 | 23754983.2 | 23376104.5 | 22989935.1 | 22596582.2 |
| 35′00″ | 25855761.4 | 25522400.2 | 25181164.5 | 24832145.6 | 24475437.6 | 24111137.1 | 23739343.5 | 23360158.9 | 22973688.0 | 22580038.2 |
| 37′30″ | 25842029.7 | 25508338.6 | 25166776.8 | 24817435.6 | 24460409.3 | 24095794.6 | 23723691.0 | 23344200.7 | 22957428.5 | 22563482.0 |
| 40′00″ | 25828284.2 | 25494263.4 | 25152375.6 | 24802712.3 | 24445367.9 | 24080439.1 | 23708025.7 | 23328229.9 | 22941156.6 | 22546913.4 |
| 42′30″ | 25814524.9 | 25480174.5 | 25137960.9 | 24787975.7 | 24430313.2 | 24065070.6 | 23692347.5 | 23312246.4 | 22924872.2 | 22530332.7 |
| 45′00″ | 25800751.8 | 25466072.0 | 25123532.7 | 24773225.7 | 24415245.5 | 24049689.2 | 23676656.6 | 23296250.2 | 22908575.3 | 22513739.7 |
| 47′30″ | 25786964.9 | 25451955.8 | 25109091.0 | 24758462.4 | 24400164.5 | 24034294.7 | 23660952.8 | 23280241.5 | 22892266.0 | 22497134.4 |
| 50′00″ | 25773164.2 | 25437826.0 | 25094635.8 | 24743685.7 | 24385070.4 | 24018887.3 | 23645236.3 | 23264220.1 | 22875944.3 | 22480516.9 |
| 52′30″ | 25759349.7 | 25423682.5 | 25080167.2 | 24728895.8 | 24369963.2 | 24003466.9 | 23629506.9 | 23248186.2 | 22859610.2 | 22463887.2 |
| 55′00″ | 25745521.5 | 25409525.5 | 25065685.1 | 24714092.6 | 24354842.9 | 23988033.5 | 23613764.8 | 23232139.6 | 22843263.7 | 22447245.3 |
| 57′30″ | 25731679.4 | 25395354.8 | 25051189.5 | 24699276.1 | 24339709.4 | 23972587.2 | 23598009.9 | 23216080.5 | 22826904.8 | 22430591.1 |
| 60′00″ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表D.4（续）

单位：平方米（0.0）

| 纬度 | 46° | 47° | 48° | 49° | 50° | 51° | 52° | 53° | 54° | 55° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00′00″ | 22413924.8 | 22010294.0 | 21599754.9 | 21182424.1 | 20758420.7 | 20327866.5 | 19890886.0 | 19447606.1 | 18998156.5 | 18542669.3 |
| 02′30″ | 22397246.2 | 21993325.3 | 21582500.9 | 21164889.6 | 20740610.8 | 20309786.4 | 19872540.9 | 19429001.3 | 18979297.5 | 18523561.6 |
| 05′00″ | 22380555.5 | 21976344.6 | 21565235.1 | 21147343.6 | 20722789.7 | 20291695.2 | 19854184.8 | 19410385.8 | 18960428.0 | 18504443.7 |
| 07′30″ | 22363852.6 | 21959352.0 | 21547957.5 | 21129786.1 | 20704957.1 | 20273592.8 | 19835817.9 | 19391759.6 | 18941548.1 | 18485315.6 |
| 10′00″ | 22347137.6 | 21942347.4 | 21530668.2 | 21112216.9 | 20687113.2 | 20255479.3 | 19817440.0 | 19373122.8 | 18922657.7 | 18466177.2 |
| 12′30″ | 22330410.4 | 21925330.9 | 21513367.1 | 21094636.3 | 20669258.0 | 20237354.7 | 19799051.2 | 19354475.2 | 18903756.8 | 18447028.7 |
| 15′00″ | 22313671.0 | 21908302.3 | 21496054.3 | 21077044.1 | 20651391.4 | 20219218.9 | 19780651.6 | 19335817.0 | 18884845.5 | 18427869.9 |
| 17′30″ | 22296919.5 | 21891261.9 | 21478729.7 | 21059440.3 | 20633513.6 | 20201072.1 | 19762241.0 | 19317148.2 | 18865923.8 | 18408700.9 |
| 20′00″ | 22280155.8 | 21874209.5 | 21461393.4 | 21041825.0 | 20615624.4 | 20182914.1 | 19743819.6 | 19298468.6 | 18846991.7 | 18389521.8 |
| 22′30″ | 22263380.1 | 21857145.2 | 21444045.4 | 21024198.2 | 20597723.9 | 20164745.1 | 19725387.3 | 19279778.5 | 18828049.2 | 18370332.5 |
| 25′00″ | 22246592.2 | 21840068.9 | 21426685.7 | 21006560.0 | 20579812.1 | 20146565.0 | 19706944.2 | 19261077.7 | 18809096.3 | 18351133.0 |
| 27′30″ | 22229792.2 | 21822980.8 | 21409314.2 | 20988910.2 | 20561889.1 | 20128373.9 | 19688490.2 | 19242366.3 | 18790132.9 | 18331923.4 |
| 30′00″ | 22212980.1 | 21805880.7 | 21391931.1 | 20971248.9 | 20543954.7 | 20110171.7 | 19670025.4 | 19223644.3 | 18771159.3 | 18312703.6 |
| 32′30″ | 22196155.9 | 21788768.8 | 21374536.2 | 20953576.1 | 20526009.1 | 20091958.4 | 19651549.8 | 19204911.7 | 18752175.2 | 18293473.7 |
| 35′00″ | 22179319.6 | 21771645.0 | 21357129.7 | 20935891.9 | 20508052.2 | 20073734.1 | 19633063.4 | 19186168.6 | 18733180.8 | 18274233.7 |
| 37′30″ | 22162471.3 | 21754509.3 | 21339711.5 | 20918196.2 | 20490084.1 | 20055498.8 | 19614566.1 | 19167414.8 | 18714176.1 | 18254983.6 |
| 40′00″ | 22145610.8 | 21737361.7 | 21322281.7 | 20900489.1 | 20472104.8 | 20037252.4 | 19596058.1 | 19148650.5 | 18695161.0 | 18235723.4 |
| 42′30″ | 22128738.3 | 21720202.3 | 21304840.2 | 20882770.5 | 20454114.2 | 20018995.0 | 19577539.2 | 19129875.6 | 18676135.6 | 18216453.1 |
| 45′00″ | 22111853.8 | 21703031.0 | 21287387.0 | 20865040.5 | 20436112.4 | 20000726.7 | 19559009.6 | 19111090.2 | 18657099.8 | 18197172.7 |
| 47′30″ | 22094957.2 | 21685847.9 | 21269922.2 | 20847299.0 | 20418099.4 | 19982447.3 | 19540469.2 | 19092294.2 | 18638053.8 | 18177882.2 |
| 50′00″ | 22078048.6 | 21668652.9 | 21252445.8 | 20829546.1 | 20400075.2 | 19964157.0 | 19521918.1 | 19073487.7 | 18618997.5 | 18158581.7 |
| 52′30″ | 22061128.0 | 21651446.1 | 21234957.8 | 20811781.9 | 20382039.8 | 19945855.7 | 19503356.2 | 19054670.6 | 18599930.8 | 18139271.1 |
| 55′00″ | 22044195.3 | 21634227.5 | 21217458.1 | 20794006.2 | 20363993.2 | 19927543.4 | 19484783.6 | 19035843.1 | 18580853.9 | 18119950.5 |
| 57′30″ | 22027250.6 | 21616997.1 | 21199946.9 | 20776219.1 | 20345935.4 | 19909220.2 | 19466200.2 | 19017005.1 | 18561766.8 | 18100619.9 |
| 60′00″ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录E
（规范性附录）
图幅理论面积与控制面积接合图表

E.1  控制面积汇总表及图幅理论面积与控制面积接合图表见表E.1、表E.2。

E.2  图幅理论面积与控制面积接合图表（表E.2）编制要求：

E.2.1  依据调查底图比例尺编制。

E.2.2  国家以省为基本单位、省以县为基本单位编制，其中沿海省陆地与岛屿需分别编制，省内所有无归属的岛屿视为一个县级单位。

E.2.3  境界线用相应符号表示。

E.2.4  主要内容包括经纬度、图幅编号、图幅理论面积、图幅界内外控制面积、界内横向累加值、界内纵向累加值、图幅数、界内总面积。横向累加值之和与纵向累加值之和应相等并为界内总面积。

E.2.5  不同比例尺调查面积应分别控制。不同比例尺图接边时，大比例尺控制面积不变(视为“真值”)，小比例尺图控制面积等于该图幅理论面积减去大比例尺图控制面积。

E.2.6  图幅界内外控制面积应分别计算，之和应等于该图幅的理论面积，不等应按面积比例平差。

E.2.7  通过图幅理论面积与控制面积接合图表计算界线范围内总面积，从而得到调查区域的控制面积。

E.3  各级控制面积计算结果填写在表E.1中，辖区总面积（控制面积）=陆地总面积+岛屿面积。

表E.1  ×××控制面积汇总表

单位：平方米（0.0）、公顷（0.00）

| 行政区域 |  | 辖区总面积 |  | 陆地总面积 |  | 岛屿面积 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代码 | 名称 | （平方米） | （公顷） | （平方米） | （公顷） | （平方米） | （公顷） |  |

表E.2  _____________图幅理论面积与控制面积接合图表a

| 图幅理论面积 |  | 纬 度 | 经 度 |  |  |  | 纬 度 | 界内横向累加值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1：5千 | 1：2千 |  | 110°0′0″ 110°0′37.5″ 110°1′15″ 110°1′52.5″ 110°3′45″ |  |  |  |  | 1：2千 |  |  |  |  | 1：5千 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 破幅个数 | 破幅面积 | 整幅个数 | 整幅面积 | 总面积 | 破幅个数 | 破幅面积 | 整幅个数 | 整幅面积 | 总面积 |
| 6791830.1 | 754590.8 | 32°25′00″ 32°24′35″ 32°24′10″ 32°23′45″ 32°22′30″ | 673057.5 I49I517193 (81533.3) | 163924.4 I49I517194 (590666.4)b | 239245.3 I49I517195 (515345.5) | ××县 I49H173066 （4611750.0） 2180080.1 ××县 | 32°25′00″ 32°24′35″ 32°24′10″ 32°23′45″ 32°22′30″ | 3 | 1187545.2 | 0 | 0 | 1187545.2 | 1 | 4611750.0 | 0 | 0 | 4611750.0 |
|  | 754647.8 |  | (139416.7) I49I518193 615231.1 | I49I518194 | I49I518195 |  |  | 1 | 139416.7 | 2 | 1509295.6 | 1648712.3 |  |  |  |  |  |
|  | 754704.7 |  | (163416.7) I49I519193 395738.4 195549.6 | I49I519194 | I49I519195 |  |  | 1 | 163416.7 | 2 | 1509409.4 | 1672826.1 |  |  |  |  |  |
| 6793367.3 |  |  | 3245673.3 （3547694.0） I49H174065 ××县 |  |  | （3257681.8） 999318.2 I49H174066 2536367.3 |  |  |  |  |  |  | 2 | 6805375.8 | 0 | 0 | 6805375.8 |
|  |  | 纬 度 经 度 | 110°0′0″ 110°0′37.5″ 110°1′15″ 110°1′52.5″ 110°3′45″ |  |  |  | 纬度 经度 | 5 | 1490378.6 | 4 | 3018705.0 | 4509083.6 | 3 | 11417125.8 |  |  | 11417125.8 |
| 界内纵向 累加值 |  | 1：2千 | 384366.7 | 2100018.9 | 2024698.0 |  | 横向合计 | 15926209.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1：5千 | 3547694.0 |  |  | 7869431.8 | 界内 总面积 | 15926209.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 纵向合计 |  |  | 15926209.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位：平方米（0.0）

编制单位：                                        日期：

a——位置填写具体行政区域名称

b——示意图中括号内为界内面积

附录F
（规范性附录）
内业信息提取相关表

- 表F.1  国家内业提取图斑信息记录表

| 行政区 代码 | 省名 | 市名 | 县名 | 图斑编号 | X坐标 | Y坐标 | 时相 | 数据源 | 预判地类 | 图斑面积 | 图斑特征 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |

填表说明：

1.本表1-12列由国家组织填写。

2.第10列“预判地类”，以工作分类二级类为基础，根据卫星影像图可识别能力进行部分合并后，形成三调不一致图斑地类预判标准（见附表）。根据不一致图斑影像特征填写相应地类代码，如果图斑影像特征难以直接预判为一种地类时，可填写2种地类，用“，”（半角）隔开。

3. 第12列“图斑特征”，部分图斑在此栏做特殊标注：对城镇村庄周边较为简易建筑/构筑物或离城镇村庄较偏远地区难以准确判定为建设用途的建筑/构筑物，标注“YSJS”；对于判定为高尔夫球场的图斑标注“GEF”；对于判定为光伏产业用地的图斑标注“GF”。

- 表F.2  内业提取图斑类型、标注及含义

| 序号 | 编码 | 内业图斑类型 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01 | 耕地 | 影像特征为耕地。 |
| 2 | 02 | 种植园用地 | 影像特征为种植园用地。 |
| 3 | 03 | 林地 | 影像特征为林地。 |
| 4 | 04 | 草地 | 影像特征为草地。 |
| 5 | 12 | 未利用地 | 影像特征为盐碱地、沙地、裸土地、裸岩、石砾地。 |
| 6 | 20 | 建筑物 | 影像特征为可明显判定为永久建筑及构筑物。 |
| 7 | 1001 | 铁路用地 | 影像特征为铁路及场站用地。 |
| 8 | 1002 | 轨道交通用地 | 影像特征为城镇内部轨道交通及场站用地。 |
| 9 | 1003 | 公路用地 | 影像特征为公路用地。 |
| 10 | 1007 | 机场用地 | 影像特征为机场用地。 |
| 11 | 1008 | 港口码头用地 | 影像特征为港口码头用地。 |
| 12 | 1009 | 管道运输用地 | 影像特征为管道运输用地。 |
| 13 | 1101 | 河流水面 | 影像特征为河流水面。 |
| 14 | 1105 | 沿海滩涂 | 影像特征为沿海滩涂。 |
| 15 | 1106 | 内陆滩涂 | 影像特征为内陆滩涂。 |
| 16 | 1107 | 沟渠 | 影像特征为沟渠。 |
| 17 | 1109 | 水工建筑用地 | 影像特征为水工建筑用地。 |
| 18 | JZ | 其他建筑物 | 影像无法明显判定为永久建筑物的其他建筑物。 |
| 19 | GEF | 高尔夫用地 | 影像特征为高尔夫球场用地。 |
| 20 | SM | 水面 | 影像特征为坑塘、湖泊、水库等封闭水面。 |
| 21 | YH | 硬化地表 | 影像特征为硬化地表。 |
| 22 | CK | 采矿用地 | 影像特征为采矿用地。 |
| 23 | DT | 动土 | 影像特征为动土。 |

附录G
（规范性附录）
国土调查记录表（电子手簿）

- 表G.1  国土调查记录表（电子手簿）

| 图斑基本信息（I） |  |  |  |  |  |  |  | 外业调查信息（II） |  |  |  |  | 举证信息（III） |  |  | 耕地信息（IV） |  | 其他信息（V） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政 代码 | - 图斑 预编号 | - 图斑 编号 | - 权属单位名称 | - 权属 性质 | - 地类 编码 | - 预判 地类 | 图斑 面积 | 外业 地类 | 图斑 边界 | 权属 变化 | 图斑 标注 | 外业 记录 | 是否 举证 | 未举证 类型 | 举证 说明 | 耕地 类型 | 耕地细 化标注 | 城镇村 标识 | 线性图 斑宽度 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 图斑预编号：草图 填表人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

国土调查记录表(电子手簿)共有6部分21列，其中I、II和“备注”为基础部分，III、IV、V部分可根据需要与基础部分自行组合，自行组合时应保留列号，打印填写或设计电子手簿填写，具体填写内容和要求如下：

第1列“行政代码”，填写县级行政区划代码。

第2列“图斑预编号”，填写外业调查时图斑的临时编号，可直接填写国家内业提取图斑编号。外业调查时对预编号图斑进行分割或补测新增调查图斑时，在原预编号图斑下方插入行填写新增图斑调查信息，“图斑预编号”在原图斑预编号上加顺序支号“-1”表示。

第3列“图斑编号”，填写数据库建成后图斑编号，可能与图斑预编号不一致。编号统一以行政村为单位，对地类图斑按从左到右、自上而下由“1”顺序编号。

第4列“权属单位名称”，填写原土地调查数据库图斑权属单位名称。

第5列“权属性质”，填写原数据库图斑权属性质。

第6列“地类编码”，填写原土地调查数据库图斑地类编码。

第7列“预判地类”，填写国家内业提取地类编码或地方自主内业判读地类编码。

第8列“图斑面积”，填写外业调查时图斑的面积，单位亩，保留2位小数。

第9列“外业地类”，填写外业调查认定的图斑地类编码。

第10列“图斑边界”，填写外业调查图斑边界调绘情况，图斑边界不变填写“BB”、图斑边界变化见调绘草图填写“CT”、图斑边界变化见高精度补测数据填写“BC”、图斑分割或新增图斑填写“XZ”。

第11列“权属变化”，填写外业调查权属变化信息，权属单位名称及权属性质不变填写“BB”,权属信息有变化直接填写变化后的“权属单位名称+权属性质”。

第12列“图斑标注”，填写图斑标注代码，具体内容见附录H。

第13列“外业记录”，填写外业调查及问询记录。

第14列“是否举证”，填写该图斑是否实地举证并提交举证照片，已举证填写“Y”，未举证填写“N”。

第15列“未举证类型”，填写未举证情况的类型说明，偏移图斑填写“PY”，已标注种植属性图斑填写“YBZ”，调查地类与影像特征明显一致图斑填写“YXYZ”，不一致部分为狭长或小图斑填写“XTB”，同一道路或影像特征明显的同类型图斑可按类型举证填写“LXJZ”并在备注（21）中填写按类型举证的典型图斑编号，其他情况填写“QT”。

第16列“举证说明”，填写图斑外业调查核实需要说明的情况。

第17列“耕地类型”，仅填写梯田耕地，梯田填写“TT”，耕地为坡地的不填写。

第18列“耕地细化标注”，河道内或滩涂上耕地填写“HDGD”、湖区或滩涂上耕地填写“HQGD”、牧区内的耕地填写“MQGD”、林区内的耕地填写“LQGD”、荒漠化沙化耕地填写“SHGD”等细化调查标注属性。

第19列“城镇村标识”，对城市、建制镇、村庄范围内的地类图斑，相应标注201、202、203属性，城镇村外部的采矿用地、盐田和特殊用地标注204或205属性。

第20列“线性图斑宽度”，填写线性图斑实地丈量平均宽度，单位米，保留1位小数。

第21列“备注”，记录图斑其他需要备注的内容。如：是飞地在此栏填写“飞地”。

草图栏，当图斑边界发生变化时，应绘制图斑变化边界的草图，标记图斑预编号，变化边界草图也可绘制在外业调查底图上。采用PDA或高精度测量设备辅助外业调查时，可在PDA上调绘变化边界或进行数字测量，并录入相应图斑预编号，以便后期数据处理。

附录H
（规范性附录）
图斑标注内容及代码

H.1  关于耕地实际利用情况标注

对于耕地按实际种植及利用情况标注为：

——耕种  GZ

——未耕种  WG

——休耕  XG

——园木  YM

——林木  LM

——绿化草地  LH

——牧草  MC

——坑塘  KT

H.2  关于林区园地标注

对于位于林区内的种植园用地标注为：LQYD

H.3  关于草地标注

对灌木覆盖度大于等于30%小于40%的草地图斑，标注为灌丛草地   GCCD

对于草覆盖度大于等于5%小于10%的草地图斑，标注为稀疏草地   XSCD

H.4  关于工业用地细化标注

对于工业用地按照类型细化标注为：

火电工业用地    HDGY

钢铁工业用地    GTGY

煤矿工业用地    MKGY

水泥工业用地    SNGY

玻璃工业用地    BLGY

电解铝工业用地  DLGY

附录I
（规范性附录）
田坎系数测算表

表I.1  样方田坎系数测算表

区：      组：       样方编号：      县：     乡：     村：    图幅号：

耕地类型：                  坡度级：                              单位：平方米（0.0）、米(0.0)

| 田坎 |  |  |  | 其他线状地物 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 长 | 宽 | 面积 | 编号 | 长 | 宽 | 面积 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 |  |  |  | 合计 |  |  |  |
| 样方面积： 田坎系数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 草图： |  |  |  | 备注： |  |  |  |

量测人：       日期：         检查人：         日期：                         第    页共    页

填表说明：

1.本表以样方为单位填写；

2.耕地类型，填写梯田或坡地；

3.样方田坎系数计算公式：样方田坎系数=田坎面积合计/（样方面积-其他线状地物面积合计）×100％；

4.草图栏，实地绘制样方及样方内的田坎和其他线状地物位置、编号等；

5.备注栏，填写需要备注的有关内容。

表I.2  田坎系数

省：                     区：

| 坡度级 | 样方类型 | 样方田坎 系数总和 | 样方数 | 田坎系数 | 坡度级 | 样方类型 | 样方田坎 系数总和 | 样方数 | 田坎 系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2º—6º | 梯田 |  |  |  | 6º-15º | 梯田 |  |  |  |
|  | 坡地 |  |  |  |  | 坡地 |  |  |  |
| 15º-25º | 梯田 |  |  |  | >25º | 梯田 |  |  |  |
|  | 坡地 |  |  |  |  | 坡地 |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

计算人：           日期：                   检查人：         日期：

填表说明：

1.依据表I.1计算不同区、坡度、耕地类型田坎系数。

2.田坎系数=样方田坎系数总和/样方数。

3.备注栏，填写需要备注的有关内容。

附录J
（规范性附录）
专项用地调查标注内容及代码

J.1  关于耕地细化标注

对于基本农田以外耕地按位置、立地条件等标注为：

——河道耕地（位于河道内或滩涂上耕地） HDGD；

——湖区耕地（位于湖区或滩涂上耕地） HQGD；

——林区耕地（林区内林业职工自行开垦的的耕地） LQGD；

——牧区耕地（牧区过度开垦的耕地） MQGD；

——沙荒耕地（受土地荒漠化、沙化影响的耕地） SHGD。

附录K
（规范性附录）
土地利用现状分类面积汇总表及有关统计表

K.1  土地利用现状调查面积汇总表

表K.1  土地利用现状一级分类面积汇总表

| 行政区域 |  | 国土调查 总面积 | 耕地 （01） | 种植园用地 （02） | 林地 （03） | 草地 （04） | 商业服务业用地 （05） | 工矿用地 （06） | 住宅用地 （07） | 公共管理与公共服务用地 （08） | 特殊用地 （09） | 交通运输用地 （10） | 水域及水利设施用地 （11） | 其他土地 （12） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位：公顷（0.00）、亩（0.00）   第      页共       页

填表人：                填表日期：                                 检查人：                  检查日期：

填表要求: 1.名称填写行政区域名称（县或市（地）或省）。

2.代码按最新的《中华人民共和国行政区域代码》和《县级以下行政区域代码编制规则》填写。

3.国土调查总面积应等于国家或省或县下达的相应调查控制面积。

4.各一级分类面积之和应等于国土调查总面积。

5.县级汇总，填表至行政村、街道，汇总至乡镇和县。各乡镇之间空一行，县合计在首行。

6.市（地）级汇总，依据县级相应汇总表填写。填表至乡镇或县，汇总至县和市（地）。各县之间空一行，市（地）合计在首行。

7.省级汇总，依据市（地）级相应汇总表填写。填表至县，汇总至市（地）和省，各市（地）之间空一行，省合计在首行。

8.“飞入地一级分类面积汇总表”参照此表，将“行政区域”栏改为“所在行政区域”，并增加所属行政区域名称和代码栏，以及“国土调查总面积”改为“飞入地面积”。飞入地只统计同级飞入到本级行政区的面积。

9.“海岛土地利用现状一级分类面积汇总表” 参照此表，在行政区域栏后增加海岛名称和面积栏，删除国土调查总面积栏，面积应等于国家或省或县下达的相应岛屿调查控制面积。

表K.2  土地利用现状分类面积汇总表

单位：公顷（0.00）、亩（0.00）第       页共         页

| 行政区域 |  | 国土调查 总面积 | 湿地 （00） | 其中 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 代码 |  |  | 红树林地 （0303） | 森林沼泽 （0304） | 灌丛沼泽 （0306） | 沼泽草地 （0402） | 盐田 （0603） | 沿海滩涂 （1105） | 内陆滩涂 （1106） | 沼泽地 （1108） |

填表人：                        填表日期：                              检查人：                  检查日期：

填表要求：1.名称填写行政区域名称（县或市（地）或省）。

2.代码按最新的《中华人民共和国行政区域代码》和《县级以下行政区域代码编制规则》填写。

3.国土调查总面积应等于国家或省或县下达的相应调查控制面积。

4.各一级分类面积之和应等于国土调查总面积。各二级分类面积之和应等于对应一级类面积。

5.各一级分类面积应与表K.1一级分类面积相等（下同）。

6.县级汇总，填表至行政村、街道，汇总至乡镇和县。各乡镇之间空一行，县合计在首行（下同）。

7.市（地）级汇总，依据县级相应汇总表填写。填表至乡镇或县，汇总至县和市（地）。各县之间空一行，市（地）合计在首行（下同）。

8.省级汇总，依据市（地）级相应汇总表填写。填表至县，汇总至市（地）和省，各市（地）之间空一行，省合计在首行（下同）。

9.“飞入地土地利用现状分类面积汇总表”参照此表，将“行政区域”栏改为“所在行政区域”，并增加所属行政区域名称和代码栏，以及“国土调查总面积”改为“飞入地面积”。飞入地只统计同级飞入到本级行政区的面积。

10.“海岛土地利用现状分类面积汇总表” 参照此表，在行政区域栏后增加海岛名称和面积栏，删除国土调查总面积栏，面积应等于国家或省或县下达的相应岛屿调查

控制面积。

表K.2（续）

单位：公顷（0.00）、亩（0.00）第         页共         页

| 耕地 （01） | 其中 |  |  | 种植园 用地 （02） | 其中 |  |  |  | 林地 （03） | 其中 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水田 （0101） | 水浇地 （0102） | 旱地 （0103） |  | 果园 （0201） | 茶园 （0202） | 橡胶园 （0203） | 其他园地 （0204） |  | 乔木林地 （0301） | 竹林地 （0302） | 灌木林地 （0305） | 其他林地 （0307） |

填表人：                        填表日期：                             检查人：                 检查日期：

表K.2（续）

单位：公顷（0.00）、亩（0.00）第         页共         页

| 草地 （04） | 其中 |  |  | 商业服务业用地 （05） | 其中 |  | 工矿 用地 （06） | 其中 |  | 住宅 用地 （07） | 其中 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 天然牧草地 （0401） | 人工牧草地 （0403） | 其他草地 （0404） |  | 商业服务业用地 （05H1） | 物流仓储用地 （0508） |  | 工业用地 （0601） | 采矿用地 （0602） |  | 城镇住宅用地 （0701） | 农村宅基地 （0702） |

填表人：                        填表日期：                             检查人：                 检查日期：

表K.2（续）

单位：公顷（0.00）、亩（0.00）第         页共         页

| 公共管理与公共服务用地 （08） | 其中 |  |  |  | 特殊用地 （09） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 机关团体新闻出版用地 （08H1） | 科教文卫用地 （08H2） | 公用设施用地 （0809） | 公园与绿地 （0810） |  |

填表人：                            填表日期：                             检查人：                 检查日期：

表K.2（续）

单位：公顷（0.00）、亩（0.00）第         页共         页

| 交通运输用地 （10） | 其中 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 铁路用地 （1001） | 轨道交通用地 （1002） | 公路用地 （1003） | 城镇村道路用地 （1004） | 交通服务场站用地 （1005） | 农村道路 （1006） | 机场用地 （1007） | 港口码头用地 （1008） | 管道运输用地 （1009） |

填表人：                            填表日期：                             检查人：                 检查日期：

表K.2（续）

单位：公顷（0.00）、亩（0.00）第         页共         页

| 水域及水利设施用地 （11） | 其中 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 河流水面 （1101） | 湖泊水面 （1102） | 水库水面 （1103） | 坑塘水面 （1104） | 沟渠 （1107） | 水工建筑用地 （1109） | 冰川及永久积雪 （1110） |

填表人：                            填表日期：                             检查人：                 检查日期：

表K.2（续）

单位：公顷（0.00）、亩（0.00）第         页共         页

| 其他土地 （12） | 其中 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 空闲地 （1201） | 设施农用地 （1202） | 田坎 （1203） | 盐碱地 （1204） | 沙地 （1205） | 裸土地 （1206） | 裸岩石砾地 （1207） |

填表人：                              填表日期：                           检查人：                 检查日期：

表K.3  土地利用现状一级分类面积按权属性质汇总表

单位：公顷（0.00）、亩（0.00）第         页共         页

| 行政区域 |  | 合计 | 国家 所有 （G） | 集体所有（J） | 其中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 代码 |  |  |  | 湿地（00） |  |  | 耕地（01） |  |  | 种植园用地（02） |  |  | 林地（03） |  |  | 草地（04） |  |  | 商业服务业用地（05） |  |  |
|  |  |  |  |  | 小计 | 国家 所有 （G） | 集体 所有 （J） | 小计 | 国家 所有 （G） | 集体 所有 （J） | 小计 | 国家 所有 （G） | 集体 所有 （J） | 小计 | 国家 所有 （G） | 集体 所有 （J） | 小计 | 国家 所有 （G） | 集体 所有 （J） | 小计 | 国家 所有 （G） | 集体 所有 （J） |

填表人：             填表日期：                   检查人：                 检查日期：

填表要求：1.依据调查确定的国家所有（G）、集体所有（J）土地性质填写。

2.合计应等于国家或省或县下达的相应调查控制面积。

3.国家所有（G）面积＋集体所有（J）面积应等于合计，各小计之和等于合计。各一级类的国家所有＋集体所有等于小计。各一级类的国家所有之和等于总的国家所有，各一级类的集体所有之和等于总的集体所有。

4.一级类小计、合计面积应与表K.1中对应一级类和国土调查总面积一致（下同）。

5.县级汇总，填表至行政村、街道，汇总至乡镇和县。各乡镇之间空一行，县合计在首行（下同）。

6.市（地）级汇总，依据县级相应汇总表填写。填表至乡镇或县，汇总至县和市（地）。各县之间空一行，市（地）合计在首行（下同）。

7.省级汇总，依据市（地）级相应汇总表填写。填表至县，汇总至市（地）和省，各市（地）之间空一行，省合计在首行（下同）。

8.“飞入地一级分类面积按权属性质汇总表” 参照此表，将“行政区域”栏改为“所在行政区域”，并增加所属行政区域名称和代码栏，以及“合计”改为“飞入地合计”。飞入地只统计同级飞入到本级行政区的面积。

表K.3（续）

单位：公顷（0.00）、亩（0.00）第           页共        页

| 其中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工矿用地（06） |  |  | 住宅用地（07） |  |  | 公共管理与公共服务用地（08） |  |  | 特殊用地（09） |  |  | 交通运输用地（10） |  |  | 水域及水利设施用地（11） |  |  | 其他土地（12） |  |  |
| 小计 | 国家 所有 （G） | 集体 所有 （J） | 小计 | 国家 所有 （G） | 集体 所有 （J） | 小计 | 国家 所有 （G） | 集体 所有 （J） | 小计 | 国家 所有 （G） | 集体 所有 （J） | 小计 | 国家 所有 （G） | 集体 所有 （J） | 小计 | 国家 所有 （G） | 集体 所有 （J） | 小计 | 国家 所有 （G） | 集体 所有 （J） |

填表人：                              填表日期：                                      检查人：                 检查日期：

K.2 城镇村及工矿用地面积汇总表

表K.4  城镇村及工矿用地面积汇总表

单位：公顷（0.00）、亩（0.00）   第     页共        页

| 行政区域 |  | 城镇村及工矿用地（20） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 代码 | 合计 | 湿地 （00） | 其中 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 红树林地 （0303） | 森林沼泽 （0304） | 灌丛沼泽 （0306） | 沼泽草地 （0402） | 盐田 （0603） | 沿海滩涂 （1105） | 内陆滩涂 （1106） | 沼泽地 （1108） |

填表人：                填表日期：                                 检查人：                  检查日期：

填表要求：1.本表是根据数据库中属性标注为“201”、“202”、“203”、“204”、“205”的地类图斑面积汇总生成，其中表中非建设用地面积是指位于城镇村及工矿用地范围内的土地利用现状分类面积，分类标准采用工作分类。

2.名称填写行政区域名称（县或市（地）或省）。

3.代码按最新的《中华人民共和国行政区域代码》和《县级以下行政区域代码编制规则》填写。

4.各分项面积之和等于相应上一级面积（下同）。

5.县级汇总，填表至行政村、街道，汇总至乡镇和县。各乡镇之间空一行，县合计在首行（下同）。

6.市（地）级汇总，依据县级相应汇总表填写。填表至乡镇或县，汇总至县和市（地）。各县之间空一行，市（地）合计在首行（下同）。

7.省级汇总，依据市（地）级相应汇总表填写。填表至县，汇总至市（地）和省，各市（地）之间空一行，省合计在首行（下同）。

8.“飞入地城镇村及工矿用地面积汇总表” 参照此表，将“行政区域”栏改为“所在行政区域”，并增加所属行政区域名称和代码栏。飞入地只统计同级飞入到本级行政区的面积。

表K.4（续）

单位：公顷（0.00）、亩（0.00）   第     页共        页

| 城镇村及工矿用地（20） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 耕地 （01） | 其中 |  |  | 种植园 用地 （02） | 其中 |  |  |  | 林地 （03） | 其中 |  |  |  |
|  | 水田 （0101） | 水浇地 （0102） | 旱地 （0103） |  | 果园 （0201） | 茶园 （0202） | 橡胶园 （0203） | 其他园地 （0204） |  | 乔木林地 （0301） | 竹林地 （0302） | 灌木林地 （0305） | 其他林地 （0307） |

填表人：                填表日期：                                 检查人：                  检查日期：

表K.4（续）

单位：公顷（0.00）、亩（0.00）   第     页共        页

| 城镇村及工矿用地（20） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 草地 （04） | 其中 |  |  | 商业服务业用地 （05） | 其中 |  | 工矿 用地 （06） | 其中 |  | 住宅 用地 （07） | 其中 |  |
|  | 天然牧草地 （0401） | 人工牧草地 （0403） | 其他草地 （0404） |  | 商业服务业用地 （05H1） | 物流仓储用地 （0508） |  | 工业用地 （0601） | 采矿用地 （0602） |  | 城镇住宅用地 （0701） | 农村宅基地 （0702） |

填表人：                填表日期：                                 检查人：                  检查日期：

表K.4（续）

单位：公顷（0.00）、亩（0.00）   第     页共        页

| 城镇村及工矿用地（20） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公共管理与公共服务用地 （08） | 其中 |  |  |  | 特殊用地 （09） |
|  | 机关团体新闻出版用地 （08H1） | 科教文卫用地 （08H2） | 公用设施用地 （0809） | 公园与绿地 （0810） |  |

填表人：                填表日期：                                 检查人：                  检查日期：

表K.4（续）

单位：公顷（0.00）、亩（0.00）   第     页共        页

| 城镇村及工矿用地（20） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交通运输用地 （10） | 其中 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 铁路用地 （1001） | 轨道交通用地 （1002） | 公路用地 （1003） | 城镇村道路用地 （1004） | 交通服务场站用地 （1005） | 农村道路 （1006） | 机场用地 （1007） | 港口码头用地 （1008） | 管道运输用地 （1009） |

填表人：                填表日期：                                 检查人：                  检查日期：

表K.4（续）

单位：公顷（0.00）、亩（0.00）   第     页共        页

| 城镇村及工矿用地（20） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水域及水利设施用地 （11） | 其中 |  |  |  |  |  |  |
|  | 河流水面 （1101） | 湖泊水面 （1102） | 水库水面 （1103） | 坑塘水面 （1104） | 沟渠 （1107） | 水工建筑用地 （1109） | 冰川及永久积雪 （1110） |

填表人：                填表日期：                                 检查人：                  检查日期：

表K.4（续）

单位：公顷（0.00）、亩（0.00）   第     页共        页

| 城镇村及工矿用地（20） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他土地 （12） | 其中 |  |  |  |  |  |  |
|  | 空闲地 （1201） | 设施农用地 （1202） | 田坎 （1203） | 盐碱地 （1204） | 沙地 （1205） | 裸土地 （1206） | 裸岩石砾地 （1207） |

填表人：                填表日期：                                 检查人：                  检查日期：

表K.4（续）

单位：公顷（0.00）、亩（0.00）   第     页共        页

| 城市（201） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小计 | 湿地 （00） | 其中 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 红树林地 （0303） | 森林沼泽 （0304） | 灌丛沼泽 （0306） | 沼泽草地 （0402） | 盐田 （0603） | 沿海滩涂 （1105） | 内陆滩涂 （1106） | 沼泽地 （1108） |

填表人：                填表日期：                                 检查人：                  检查日期：

表K.4（续）

单位：公顷（0.00）、亩（0.00）   第     页共        页

| 城市（201） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 耕地 （01） | 其中 |  |  | 种植园 用地 （02） | 其中 |  |  |  | 林地 （03） | 其中 |  |  |  |
|  | 水田 （0101） | 水浇地 （0102） | 旱地 （0103） |  | 果园 （0201） | 茶园 （0202） | 橡胶园 （0203） | 其他园地 （0204） |  | 乔木林地 （0301） | 竹林地 （0302） | 灌木林地 （0305） | 其他林地 （0307） |

填表人：                填表日期：                                 检查人：                  检查日期：

表K.4（续）

单位：公顷（0.00）、亩（0.00）   第     页共        页

| 城市（201） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 草地 （04） | 其中 |  |  | 商业服务业用地 （05） | 其中 |  | 工矿 用地 （06） | 其中 |  | 住宅 用地 （07） | 其中 |  |
|  | 天然牧草地 （0401） | 人工牧草地 （0403） | 其他草地 （0404） |  | 商业服务业用地 （05H1） | 物流仓储用地 （0508） |  | 工业用地 （0601） | 采矿用地 （0602） |  | 城镇住宅用地 （0701） | 农村宅基地 （0702） |

填表人：                填表日期：                                 检查人：                  检查日期：

表K.4（续）

单位：公顷（0.00）、亩（0.00）   第     页共        页

| 城市（201） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公共管理与公共服务用地 （08） | 其中 |  |  |  | 特殊用地 （09） |
|  | 机关团体新闻出版用地 （08H1） | 科教文卫用地 （08H2） | 公用设施用地 （0809） | 公园与绿地 （0810） |  |

填表人：                填表日期：                                 检查人：                  检查日期：

表K.4（续）

单位：公顷（0.00）、亩（0.00）   第     页共        页

| 城市（201） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交通运输用地 （10） | 其中 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 铁路用地 （1001） | 轨道交通用地 （1002） | 公路用地 （1003） | 城镇村道路用地 （1004） | 交通服务场站用地 （1005） | 农村道路 （1006） | 机场用地 （1007） | 港口码头用地 （1008） | 管道运输用地 （1009） |

填表人：                填表日期：                                 检查人：                  检查日期：

表K.4（续）

单位：公顷（0.00）、亩（0.00）   第     页共        页

| 城市（201） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水域及水利设施用地 （11） | 其中 |  |  |  |  |  |  |
|  | 河流水面 （1101） | 湖泊水面 （1102） | 水库水面 （1103） | 坑塘水面 （1104） | 沟渠 （1107） | 水工建筑用地 （1109） | 冰川及永久积雪 （1110） |

填表人：                填表日期：                                 检查人：                  检查日期：

表K.4（续）

单位：公顷（0.00）、亩（0.00）   第     页共        页

| 城市（201） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他土地 （12） | 其中 |  |  |  |  |  |  |
|  | 空闲地 （1201） | 设施农用地 （1202） | 田坎 （1203） | 盐碱地 （1204） | 沙地 （1205） | 裸土地 （1206） | 裸岩石砾地 （1207） |

填表人：                填表日期：                                 检查人：                  检查日期：

表K.4（续）

单位：公顷（0.00）、亩（0.00）   第     页共        页

| 建制镇（202） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小计 | 湿地 （00） | 其中 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 红树林地 （0303） | 森林沼泽 （0304） | 灌丛沼泽 （0306） | 沼泽草地 （0402） | 盐田 （0603） | 沿海滩涂 （1105） | 内陆滩涂 （1106） | 沼泽地 （1108） |

填表人：                填表日期：                                 检查人：                  检查日期：

表K.4（续）

单位：公顷（0.00）、亩（0.00）   第     页共        页

| 建制镇（202） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 耕地 （01） | 其中 |  |  | 种植园 用地 （02） | 其中 |  |  |  | 林地 （03） | 其中 |  |  |  |
|  | 水田 （0101） | 水浇地 （0102） | 旱地 （0103） |  | 果园 （0201） | 茶园 （0202） | 橡胶园 （0203） | 其他园地 （0204） |  | 乔木林地 （0301） | 竹林地 （0302） | 灌木林地 （0305） | 其他林地 （0307） |

填表人：                填表日期：                                 检查人：                  检查日期：

表K.4（续）

单位：公顷（0.00）、亩（0.00）   第     页共        页

| 建制镇（202） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 草地 （04） | 其中 |  |  | 商业服务业用地 （05） | 其中 |  | 工矿 用地 （06） | 其中 |  | 住宅 用地 （07） | 其中 |  |
|  | 天然牧草地 （0401） | 人工牧草地 （0403） | 其他草地 （0404） |  | 商业服务业用地 （05H1） | 物流仓储用地 （0508） |  | 工业用地 （0601） | 采矿用地 （0602） |  | 城镇住宅用地 （0701） | 农村宅基地 （0702） |

填表人：                填表日期：                                 检查人：                  检查日期：

表K.4（续）

单位：公顷（0.00）、亩（0.00）   第     页共        页

| 建制镇（202） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公共管理与公共服务用地 （08） | 其中 |  |  |  | 特殊用地 （09） |
|  | 机关团体新闻出版用地 （08H1） | 科教文卫用地 （08H2） | 公用设施用地 （0809） | 公园与绿地 （0810） |  |

填表人：                填表日期：                                 检查人：                  检查日期：

表K.4（续）

单位：公顷（0.00）、亩（0.00）   第     页共        页

| 建制镇（202） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交通运输用地 （10） | 其中 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 铁路用地 （1001） | 轨道交通用地 （1002） | 公路用地 （1003） | 城镇村道路用地 （1004） | 交通服务场站用地 （1005） | 农村道路 （1006） | 机场用地 （1007） | 港口码头用地 （1008） | 管道运输用地 （1009） |

填表人：                填表日期：                                 检查人：                  检查日期：

表K.4（续）

单位：公顷（0.00）、亩（0.00）   第     页共        页

| 建制镇（202） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水域及水利设施用地 （11） | 其中 |  |  |  |  |  |  |
|  | 河流水面 （1101） | 湖泊水面 （1102） | 水库水面 （1103） | 坑塘水面 （1104） | 沟渠 （1107） | 水工建筑用地 （1109） | 冰川及永久积雪 （1110） |

填表人：                填表日期：                                 检查人：                  检查日期：

表K.4（续）

单位：公顷（0.00）、亩（0.00）   第     页共        页

| 建制镇（202） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他土地 （12） | 其中 |  |  |  |  |  |  |
|  | 空闲地 （1201） | 设施农用地 （1202） | 田坎 （1203） | 盐碱地 （1204） | 沙地 （1205） | 裸土地 （1206） | 裸岩石砾地 （1207） |

填表人：                填表日期：                                 检查人：                  检查日期

表K.4（续）

单位：公顷（0.00）、亩（0.00）   第     页共        页

| 村庄（203） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小计 | 湿地 （00） | 其中 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 红树林地 （0303） | 森林沼泽 （0304） | 灌丛沼泽 （0306） | 沼泽草地 （0402） | 盐田 （0603） | 沿海滩涂 （1105） | 内陆滩涂 （1106） | 沼泽地 （1108） |

填表人：                填表日期：                                 检查人：                  检查日期：

表K.4（续）

单位：公顷（0.00）、亩（0.00）   第     页共        页

| 村庄（203） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 耕地 （01） | 其中 |  |  | 种植园 用地 （02） | 其中 |  |  |  | 林地 （03） | 其中 |  |  |  |
|  | 水田 （0101） | 水浇地 （0102） | 旱地 （0103） |  | 果园 （0201） | 茶园 （0202） | 橡胶园 （0203） | 其他园地 （0204） |  | 乔木林地 （0301） | 竹林地 （0302） | 灌木林地 （0305） | 其他林地 （0307） |

填表人：                填表日期：                                 检查人：                  检查日期：

表K.4（续）

单位：公顷（0.00）、亩（0.00）   第     页共        页

| 村庄（203） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 草地 （04） | 其中 |  |  | 商业服务业用地 （05） | 其中 |  | 工矿 用地 （06） | 其中 |  | 住宅 用地 （07） | 其中 |  |
|  | 天然牧草地 （0401） | 人工牧草地 （0403） | 其他草地 （0404） |  | 商业服务业用地 （05H1） | 物流仓储用地 （0508） |  | 工业用地 （0601） | 采矿用地 （0602） |  | 城镇住宅用地 （0701） | 农村宅基地 （0702） |

填表人：                填表日期：                                 检查人：                  检查日期：

表K.4（续）

单位：公顷（0.00）、亩（0.00）   第     页共        页

| 村庄（203） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公共管理与公共服务用地 （08） | 其中 |  |  |  | 特殊用地 （09） |
|  | 机关团体新闻出版用地 （08H1） | 科教文卫用地 （08H2） | 公用设施用地 （0809） | 公园与绿地 （0810） |  |

填表人：                填表日期：                                 检查人：                  检查日期：

表K.4（续）

单位：公顷（0.00）、亩（0.00）   第     页共        页

| 村庄（203） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交通运输用地 （10） | 其中 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 铁路用地 （1001） | 轨道交通用地 （1002） | 公路用地 （1003） | 城镇村道路用地 （1004） | 交通服务场站用地 （1005） | 农村道路 （1006） | 机场用地 （1007） | 港口码头用地 （1008） | 管道运输用地 （1009） |

填表人：                填表日期：                                 检查人：                  检查日期：

表K.4（续）

单位：公顷（0.00）、亩（0.00）   第     页共        页

| 村庄（203） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水域及水利设施用地 （11） | 其中 |  |  |  |  |  |  |
|  | 河流水面 （1101） | 湖泊水面 （1102） | 水库水面 （1103） | 坑塘水面 （1104） | 沟渠 （1107） | 水工建筑用地 （1109） | 冰川及永久积雪 （1110） |

填表人：                填表日期：                                 检查人：                  检查日期：

表K.4（续）

单位：公顷（0.00）、亩（0.00）   第     页共        页

| 村庄（203） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他土地 （12） | 其中 |  |  |  |  |  |  |
|  | 空闲地 （1201） | 设施农用地 （1202） | 田坎 （1203） | 盐碱地 （1204） | 沙地 （1205） | 裸土地 （1206） | 裸岩石砾地 （1207） |

填表人：                填表日期：                                 检查人：                  检查日期

表K.4（续）

单位：公顷（0.00）、亩（0.00）   第     页共        页

| 盐田及采矿用地（204） |  |  |  | 特殊用地（205） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小计 | 其中 |  |  | 特殊用地 （09） |
|  | 采矿用地 （0602） | 盐田 （0603） | 空闲地 （1201） |  |

填表人：                填表日期：                                 检查人：                  检查日期：

K.3  其他统计汇总表

表K.5  耕地坡度分级面积汇总表

单位：公顷（0.00）、亩（0.00）      第       页共         页

| 行政区域 |  | 耕地面积 | 平地 | 梯田及坡地面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤2° | 2°～6° |  |  | 6°～15° |  |  | 15°～25° |  |  | >25° |  |  |
| 名称 | 代码 |  | 面积 | 合计 | 梯田 | 坡地 | 合计 | 梯田 | 坡地 | 合计 | 梯田 | 坡地 | 合计 | 梯田 | 坡地 |

填表人：                            填表日期：                              检查人：                 检查日期：

填表要求：1.梯田和坡地类型由外业调查确定。

2.坡度级上含下不含。

3.各坡度级的梯田面积与坡地面积之和必须等于合计面积。各坡度级面积之和等于耕地总面积。

4.耕地面积应与表K.1、表K.2或表K.3中耕地面积一致。

5.县级汇总，填表至行政村、街道，汇总至乡镇和县。各乡镇之间空一行，县合计在首行。

6.市（地）级汇总，依据县级相应汇总表填写。填表至乡镇或县，汇总至县和市（地）。各县之间空一行，市（地）合计在首行。

7.省级汇总，依据市（地）级相应汇总表填写。填表至县，汇总至市（地）和省，各市（地）之间空一行，省合计在首行。

表K.6  耕地种植类型面积统计表

单位：公顷（0.00）、亩（0.00）    第       页共        页

| 行政区域 |  | 耕地 （01） | 其中 |  |  |  |  |  |  |  | 水田 （0101） | 其中 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 代码 |  | 耕种 （GZ） | 未耕种 （WG） | 休耕 （XG） | 园木 （YM） | 林木 （LM） | 绿化 草地 （LH） | 牧草 （MC） | 坑塘 （KT） |  | 耕种 （GZ） | 未耕种 （WG） | 休耕 （XG） | 园木 （YM） | 林木 （LM） | 绿化 草地 （LH） | 牧草 （MC） | 坑塘 （KT） |

填表人：                填表日期：                                 检查人：                  检查日期：

填表要求：1.本表中各耕地及各二级地类面积与其种植类型面积之和相等。耕地各种植类型面积与其二级地类各对应种植类型面积之和相等。

2.本表耕地及其二级分类面积与表K.2各对应分类面积一致。

3.县级汇总，填表至行政村、街道，汇总至乡镇和县。各乡镇之间空一行，县合计在首行。

4.市（地）级汇总，依据县级相应汇总表填写。填表至乡镇或县，汇总至县和市（地）。各县之间空一行，市（地）合计在首行。

5.省级汇总，依据市（地）级相应汇总表填写。填表至县，汇总至市（地）和省，各市（地）之间空一行，省合计在首行。

表K.6（续）

单位：公顷（0.00）、亩（0.00）    第       页共        页

| 水浇地 （0102） | 其中 |  |  |  |  |  |  |  | 旱地 （0103） | 其中 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 耕种 （GZ） | 未耕种 （WG） | 休耕 （XG） | 园木 （YM） | 林木 （LM） | 绿化 草地 （LH） | 牧草 （MC） | 坑塘 （KT） |  | 耕种 （GZ） | 未耕种 （WG） | 休耕 （XG） | 园木 （YM） | 林木 （LM） | 绿化 草地 （LH） | 牧草 （MC） | 坑塘 （KT） |

填表人：                填表日期：                                 检查人：                  检查日期：

表K.7  林区范围内种植园用地汇总统计表

单位：公顷（0.00）、亩（0.00）    第       页共        页

| 行政区域 |  | 合计 | 林区园地（LQYD） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 代码 |  | 果园 （0201） | 茶园 （0202） | 橡胶园 （0203） | 其他园地 （0204） |

填表人：                填表日期：                                 检查人：                  检查日期：

填表要求：1.本表中合计面积与表内二级类面积之和相等。

2.本表中合计面积及其二级分类面积面积应小于等于K.2中对应分类面积。

3.县级汇总，填表至行政村、街道，汇总至乡镇和县。各乡镇之间空一行，县合计在首行。

4.市（地）级汇总，依据县级相应汇总表填写。填表至乡镇或县，汇总至县和市（地）。各县之间空一行，市（地）合计在首行。

5.省级汇总，依据市（地）级相应汇总表填写。填表至县，汇总至市（地）和省，各市（地）之间空一行，省合计在首行。

表K.8  灌丛草地、稀疏草地汇总情况统计表

单位：公顷（0.00）、亩（0.00）    第       页共        页

| 行政区域 |  | 灌丛草地（GCCD） |  |  |  |  | 稀疏草地（XSCD） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 代码 | 合计 | 天然牧草地 （0401） | 沼泽草地 （0402） | 人工牧草地 （0403） | 其他草地 （0404） | 合计 | 天然牧草地 （0401） | 沼泽草地 （0402） | 人工牧草地 （0403） | 其他草地 （0404） |

填表人：                填表日期：                                 检查人：                  检查日期：

填表要求：1.本表中灌丛草地是指灌木覆盖度大于等于30%小于40%的草地，稀疏草地是指草覆盖度大于等于5%小于10%的草地。

2.本表中合计面积与表内二级类面积之和相等。

3.本表中各合计及其二级分类面积面积应小于等于K.2中对应分类面积。

4.县级汇总，填表至行政村、街道，汇总至乡镇和县。各乡镇之间空一行，县合计在首行。

5.市（地）级汇总，依据县级相应汇总表填写。填表至乡镇或县，汇总至县和市（地）。各县之间空一行，市（地）合计在首行。

6.省级汇总，依据市（地）级相应汇总表填写。填表至县，汇总至市（地）和省，各市（地）之间空一行，省合计在首行。

表K.9  工业用地按类型汇总统计表

单位：公顷（0.00）、亩（0.00）    第       页共        页

| 行政区域 |  | 合计 | 工业用地（0601） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 代码 |  | 火电工业用地 （HDGY） | 钢铁工业用地 (GTGY) | 煤矿工业用地 (MKGY) | 水泥工业用地 (SNGY) | 玻璃工业用地(BLGY) | 电解铝工业用地 (DLGY) |

填表人：                填表日期：                                 检查人：                  检查日期：

填表要求：1.本表中合计面积与表内各工业用地类型面积之和相等。

2.本表中合计面积小于等于表K.2中工业用地二级类面积。

3.县级汇总，填表至行政村、街道，汇总至乡镇和县。各乡镇之间空一行，县合计在首行。

4.市（地）级汇总，依据县级相应汇总表填写。填表至乡镇或县，汇总至县和市（地）。各县之间空一行，市（地）合计在首行。

5.省级汇总，依据市（地）级相应汇总表填写。填表至县，汇总至市（地）和省，各市（地）之间空一行，省合计在首行。

表K.10  基本农田外可调整地类面积汇总表

单位：公顷（0.00）、亩（0.00）   第     页共        页

| 行政区域 |  | 可调整地类合计 | 其中 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 代码 |  | 可调整果园 （0201K） | 可调整茶园 （0202K） | 可调整橡胶园 （0203K） | 可调整其他园地 （0204K） | 可调整乔木林地 （0301K） | 可调整竹林地 （0302K） | 可调整其他林地 （0307K） | 可调整人工牧草地 （0403K） | 可调整养殖坑塘 （1104K） |

填表人：                填表日期：                                 检查人：                  检查日期：

填表要求：1.本表中可调整地类合计与各可调整地类面积之和相等。

2.本表中各可调整地类面积应小于表K.2中各对应工作分类面积。

3.县级汇总，填表至行政村、街道，汇总至乡镇和县。各乡镇之间空一行，县合计在首行。

4.市（地）级汇总，依据县级相应汇总表填写。填表至乡镇或县，汇总至县和市（地）。各县之间空一行，市（地）合计在首行。

5.省级汇总，依据市（地）级相应汇总表填写。填表至县，汇总至市（地）和省，各市（地）之间空一行，省合计在首行。

表K.11  部分细化地类面积汇总表

单位：公顷（0.00）、亩（0.00）   第     页共        页

| 行政区域 |  | 科教文卫用地 （08H2） | 公园与绿地（0810） | 坑塘水面 （1104） | 沟渠 （1107） | 城镇村及工矿用地 （20） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | - 代码 | - 高教用地 - （08H2A） | - 广场用地 - （0810A） | - 养殖坑塘 - （1104A） | - 干渠（1107A） | - 合计 | 城市独立工业用地（201A） | 建制镇独立工业用地（202A） | 村庄独立工业用地（203A） |

填表人：                            填表日期：                              检查人：                 检查日期：

填表要求：1.本表中各细化地类小于等于上级地类。

2.县级汇总，填表至行政村、街道，汇总至乡镇和县。各乡镇之间空一行，县合计在首行。

3.市（地）级汇总，依据县级相应汇总表填写。填表至乡镇或县，汇总至县和市（地）。各县之间空一行，市（地）合计在首行。

4.省级汇总，依据市（地）级相应汇总表填写。填表至县，汇总至市（地）和省，各市（地）之间空一行，省合计在首行。

K.4  专项调查统计表

表K.12  耕地细化调查情况统计表

单位：公顷（0.00）、亩（0.00）    第       页共        页

| 行政区域 |  | 合计 | 河道耕地(HDGD) |  |  |  | 湖区耕地(HQGD) |  |  |  | 林区耕地(LQGD) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 代码 |  | 耕地 （01） | 水田 （0101） | 水浇地 （0102） | 旱地 （0103） | 耕地 （01） | 水田 （0101） | 水浇地 （0102） | 旱地 （0103） | 耕地 （01） | 水田 （0101） | 水浇地 （0102） | 旱地 （0103） |

填表人：                填表日期：                                 检查人：                  检查日期：

填表要求：1.耕地细化调查表中的耕地是指落在永久基本农田范围外的耕地。合计值应小于等于行政区域耕地面积。

2.本表中各类型面积耕地之和应与合计值相等，各类耕地面积应等于各相应耕地二级地类面积。

3.县级汇总，填表至行政村、街道，汇总至乡镇和县。各乡镇之间空一行，县合计在首行。

4.市（地）级汇总，依据县级相应汇总表填写。填表至乡镇或县，汇总至县和市（地）。各县之间空一行，市（地）合计在首行。

5.省级汇总，依据市（地）级相应汇总表填写。填表至县，汇总至市（地）和省，各市（地）之间空一行，省合计在首行。

表K.12（续）

单位：公顷（0.00）、亩（0.00）    第       页共        页

| 牧区耕地(MQGD) |  |  |  | 沙荒耕地(SHGD) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 耕地 （01） | 水田 （0101） | 水浇地 （0102） | 旱地 （0103） | 耕地 （01） | 水田 （0101） | 水浇地 （0102） | 旱地 （0103） |

填表人：                填表日期：                                 检查人：                  检查日期：

表K.13  批准未建设的建设用地用途情况统计表

单位：公顷（0.00）、亩（0.00）    第       页共        页

| 行政区域 |  | 合计 | 湿地 （00） | 其中 | 商业服用业用地 (05) | 其中 |  | 工矿用地 (06) | 其中 |  | 住宅用地 (07) | 其中 |  | 公共管理与公共服务用地 (08) | 其中 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 代码 |  |  | 盐田 (0603) |  | 商业服务业用地 （05H1） | 物流仓储用地 （0508） |  | 工业用地 (0601) | 采矿用地 (0602) |  | 城镇住宅用地 (0701) | 农村宅基地 (0702) |  | 机关团体新闻出版用地 (08H1) | 科教文卫用地 (08H2) | 公用设施用地 (0809) | 公园与绿地 (0810) |

填表人：                填表日期：                                 检查人：                  检查日期：

填表要求：1.本表中合计面积与一级类面积之和相等。各一级类面积与对应二级类面积之和相等。

2.县级汇总，填表至行政村、街道，汇总至乡镇和县。各乡镇之间空一行，县合计在首行。

3.市（地）级汇总，依据县级相应汇总表填写。填表至乡镇或县，汇总至县和市（地）。各县之间空一行，市（地）合计在首行。

4.省级汇总，依据市（地）级相应汇总表填写。填表至县，汇总至市（地）和省，各市（地）之间空一行，省合计在首行。

表K.13（续）

单位：公顷（0.00）、亩（0.00）    第       页共        页

| 特殊用地 (09) | 交通运输用地 （10） | 其中 |  |  |  |  |  |  |  | 水域及水利设施用地 （11） | 其中 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 铁路用地 （1001） | 轨道交通用地 （1002） | 公路用地 （1003） | 城镇村道路用地 （1004） | 交通服务场站用地 （1005） | 机场用地 （1007） | 港口码头用地 （1008） | 管道运输用地 （1009） |  | 水工建筑用地 （1109） |

填表人：                填表日期：                                 检查人：                  检查日期：

表K.14  批准未建设的建设用地现状情况统计表

单位：公顷（0.00）、亩（0.00）第       页共         页

填表人：                        填表日期：                              检查人：                  检查日期：

| 行政区域 |  | 合计 | 湿地 （00） | 其中 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 代码 |  |  | 红树林地 （0303） | 森林沼泽 （0304） | 灌丛沼泽 （0306） | 沼泽草地 （0402） | 盐田 （0603） | 沿海滩涂 （1105） | 内陆滩涂 （1106） | 沼泽地 （1108） |

填表要求：1.本表中合计面积与一级类面积之和相等。各一级类面积与对应二级类面积之和相等。

2.本表中合计面积与表K.13中合计一致。

3.县级汇总，填表至行政村、街道，汇总至乡镇和县。各乡镇之间空一行，县合计在首行。

4.市（地）级汇总，依据县级相应汇总表填写。填表至乡镇或县，汇总至县和市（地）。各县之间空一行，市（地）合计在首行。

5.省级汇总，依据市（地）级相应汇总表填写。填表至县，汇总至市（地）和省，各市（地）之间空一行，省合计在首行。

表K.14（续）

单位：公顷（0.00）、亩（0.00）第         页共         页

| 耕地 （01） | 其中 |  |  | 种植园 用地 （02） | 其中 |  |  |  | 林地 （03） | 其中 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水田 （0101） | 水浇地 （0102） | 旱地 （0103） |  | 果园 （0201） | 茶园 （0202） | 橡胶园 （0203） | 其他园地 （0204） |  | 乔木林地 （0301） | 竹林地 （0302） | 灌木林地 （0305） | 其他林地 （0307） |

填表人：                        填表日期：                             检查人：                 检查日期：

表K.14（续）

单位：公顷（0.00）、亩（0.00）第         页共         页

| 草地 （04） | 其中 |  |  | 商业服务业用地 （05） | 其中 |  | 工矿 用地 （06） | 其中 |  | 住宅 用地 （07） | 其中 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 天然牧草地 （0401） | 人工牧草地 （0403） | 其他草地 （0404） |  | 商业服务业用地 （05H1） | 物流仓储用地 （0508） |  | 工业用地 （0601） | 采矿用地 （0602） |  | 城镇住宅用地 （0701） | 农村宅基地 （0702） |

填表人：                        填表日期：                             检查人：                 检查日期：

表K.14（续）

单位：公顷（0.00）、亩（0.00）第         页共         页

| 公共管理与公共服务用地 （08） | 其中 |  |  |  | 特殊用地 （09） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 机关团体新闻出版用地 （08H1） | 科教文卫用地 （08H2） | 公用设施用地 （0809） | 公园与绿地 （0810） |  |

填表人：                            填表日期：                             检查人：                 检查日期：

表K.14（续）

单位：公顷（0.00）、亩（0.00）第         页共         页

| 交通运输用地 （10） | 其中 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 铁路用地 （1001） | 轨道交通用地 （1002） | 公路用地 （1003） | 城镇村道路用地 （1004） | 交通服务场站用地 （1005） | 农村道路 （1006） | 机场用地 （1007） | 港口码头用地 （1008） | 管道运输用地 （1009） |

填表人：                            填表日期：                             检查人：                 检查日期：

表K.14（续）

单位：公顷（0.00）、亩（0.00）第         页共         页

| 水域及水利设施用地 （11） | 其中 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 河流水面 （1101） | 湖泊水面 （1102） | 水库水面 （1103） | 坑塘水面 （1104） | 沟渠 （1107） | 水工建筑用地 （1109） | 冰川及永久积雪 （1110） |

填表人：                            填表日期：                             检查人：                 检查日期：

表K.14（续）

单位：公顷（0.00）、亩（0.00）第         页共         页

| 其他土地 （12） | 其中 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 空闲地 （1201） | 设施农用地 （1202） | 田坎 （1203） | 盐碱地 （1204） | 沙地 （1205） | 裸土地 （1206） | 裸岩石砾地 （1207） |

填表人：                              填表日期：                           检查人：                 检查日期：

K.5  其他表

表K.15  第三次国土调查有关情况统计表

单位：幅、个、万元            第         页共         页

| 行政区域 |  | 调查底图统计 |  |  |  |  |  |  |  | 权属单位统计 |  |  | 投入人、财、物情况统计 |  |  |  |  |  | 外业调查起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 代码 | 航空遥感正射影像图 |  |  |  | 航天遥感正射影像图 |  |  |  | 调查权属单位数量 | 其中有权属争议单位数量 | 解决权属争议单位数量 | 投入人力 |  | 投入经费 |  |  |  |  |
|  |  | 合计 | 比例尺 |  |  | 合计 | 比例尺 |  |  |  |  |  | 本部 门 | 外部 门 | 国家 | 省 | 市（地） | 县 |  |

填表人：                               填表日期：                           检查人：                 检查日期：

填表要求：1.以县为基本单位填写；市（地）级、省级情况，在汇总时单列一行统计。

2.比例尺栏，根据实际使用调查底图比例尺填写。

3.调查权属单位数量，根据实际调查统计所有权、使用权等权属单位数量。

4.其中有权属争议单位数量，填写调查的权属单位中，有权属争议单位数量。

5.解决权属争议单位数量，填写本次调查解决的权属争议单位数量。

6.权属争议单位，指一个权属单位，只要有一处权属争议即为权属争议单位。

7.外业调查起止时间，填写实际外业调查的起、止年、月，如18.7—18.12。