许昌市公安局示范区分局“许昌市示范区技防体系四期工程项目”

采购需求、评标标准等说明

一、项目概况

（一）项目名称：许昌市示范区技防体系四期工程项目

（二）项目编号：JZFCG-G2018100号

（三）采购方式：公开招标

（四）项目主要内容、数量及要求：技防体系四期。

（五）预算金额：1298301.49元；最高限价：1298301.49元；

（六）交付时间 ：合同签订后30日历天

（七）交付地点：许昌市城乡一体化示范区所辖区域内

（八）进口产品：不允许

（九）分包：不允许

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保√、中小微型企业扶持√、支持监狱企业发展√、残疾人福利性单位扶持√等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

(二) 未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的投标人；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；

（三）本次招标不接受联合体投标。

四、采购需求

（一）本项目需实现的功能或者目标

1、项目概况：

示范区天眼工程四期预安装共计108路监控摄像机：其中布点93个，81路监控摄像机立杆、27路监控摄像机趁杆，安装10个球机监控、98个枪机监控。

2、分布区域

(1)、主要分布辖区村庄内学校、诊所、超市、村委附近

（2）、辖区主要道路路口

（3）、辖区芙蓉湖、中央公园等水系周边区域

3、主要作用及用途

（1）、覆盖辖区内人流量比较集中地区预防治安事件

（2）、监控辖区内公园、湖泊人流量大且游玩情况预防治安事件发生

（二）采购清单

| 序号 | 设备名称 | 功能要求及技术参数 | 单位 | 数量 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像机接入授权许可 | 视频管理服务软件，200路视频接入许可，基于市局原有平台承载服务进行无缝扩容，不影响当前业务。 | 套 | 1 | 否 |
| 2 | 网络云存储主机 | 硬件要求： 单机柜高度≤4U,并满足≥48个硬盘槽位，支持硬盘前面板热插拔，主机自带不少于5个千兆网口（不含插槽扩展），提供不少于1个PCI-E插槽； 要求云存储节点支持SATA、SSD、SAS类型硬盘，支持1/2/3/4/5/6T等单盘容量硬盘； ★支持云存储节点电源、电池和风扇均为全冗余设计，支持在线热插拔更换； 云存储节点PCI-E插槽需支持万兆、千兆以太网卡以及SAS 3.0卡； 云存储节点应具备BBU电池模块，在节点异常掉电时给节点缓存数据提供永久保护（掉电后存储节点数码管有显示缓存数据下刷的进度，重启动后数据无丢失； 云存储节点需提供双BIOS特性功能，当主BIOS异常时，能从备用BIOS启动； 系统架构要求： 单台元数据管理服务器最大可以接入1000台存储节点； 支持超过1024个客户端接入； 单盘损坏时，数据恢复时间小于10分钟/TB； 支持NFS、CIFS、iSCSI、FTP、HTTP、REST、POSIX/Windows标准库接口以及客户端API访问； ★存储节点间支持数据的双份、多份存储冗余保护模式，系统最多可以允许一半的存储节点故障宕机情况下，业务不中断，数据不丢失； 异常存储节点的正常磁盘插入其他存储节点，数据可以继续利用； 当系统中存储节点或磁盘故障，数据不丢失，业务不中断；故障节点或故障磁盘上的数据可以通过其他节点实现自动恢复，整个过程不影响在线业务； 支持存储节点磁盘热插拔，在读写数据时，插拔节点内的任意块磁盘，设备、系统均正常运行，业务不中断，数据不丢失；磁盘拔出一段时间后插回，可自动恢复到系统中，数据仅做增量修复； 在不依赖交换机特性的前体现，实现网络冗余和负载均衡； 云存储系统需支持云内和云间备份功能； 云存储系统应支持节点间根据节点性能、容量自动负载均衡； 云存储系统需支持热备空间和热备盘两种方式预留给数据恢复使用； 系统应支持不少于蜂鸣、邮件、SNMP、短信、数码管和指示灯等6种方式发出告警信息； 功耗：<650W（配置48个4TB SATA磁盘） 基于市局原有云存储系统无缝扩容，不影响当前业务 | 台 | 1 | 否 |
|  |  | 电池模块 | 个 | 1 |  |
|  |  | 2端口MINI SAS接口板模块 | 个 | 2 |  |
|  |  | 网络存储700W电源模块 | 台 | 2 |  |
|  |  | 网络存储主机安装滑道 | 套 | 2 |  |
|  |  | 一体化SATA硬盘(4000G) | 块 | 48 |  |
| 3 | 机柜 | 采用优质钢板2000*600*1000MM，含两个PDU。 | 套 | 1 | 否 |
| 4 | 200万像素防水枪机 | 200万像素CMOS逐行扫描网络摄像机，传感器靶面尺寸≥1/2.8英寸； ★水平解像力可以达到1100线，亮度等级大于等于11级； 支持光学宽动态，宽动态范围可以达到100dB； 支持强光抑制、支持白平衡自动/手工配置、支持图像亮度、饱和度、锐度进行调节、支持自动增益控制、支持3D降噪； 镜头焦距不低于2.8~12mmmm，支持电动变倍； 红外补光可以达到50m； 支持IR-CUT，支持彩转黑功能； 1/6秒至1/8000秒电子快门速度； 彩色最低照度≤0.001Lux； 支持H.265、H.264、MGPEG视频编码协议； 支持区域增强(ROI)功能，提高低带宽网络环境下重点区域图像质量； 至少支持8组OSD，OSD内容支持自定义； 支持网络自适应，10%丢包网络环境下图像效果良好； 支持区域入侵、停车、越界入侵、人员聚集、进入区域、离开区域、快速移动、物品移除、物品遗留、徘徊等智能行为分析功能； 支持SD卡前端缓存，最大支持128GB，与中心平台配合支持缓存补录； 不少于1个报警输入/1个输出口，满足环境告警需求； 不少于1个本地模拟BNC信号输出口，方便安装调节； 不少于1路音频输入/输出，支持双向语音对讲； 摄像机提供100M以太网自适应电口，网口防雷达到6KV； 提供DC12V±25％、AC24V±25％电源输入口，与PoE供电互为备份； 适用不低于-40～60℃温度环境工作； 支持不低于IP67防尘防水等级； 支持GB/T 28181国家标准和ONVIF协议。 | 台 | 99 | 是 |
| 5 | 摄像机电源 | AC24V/72W电源适配器，与枪机配套使用。 | 只 | 99 | 否 |
| 6 | 200万像素星光级红外球型网络摄像机 | 1080P球型网络摄像机，传感器尺寸≥1/2.8英寸CMOS Sensor； 水平解像力可以达到1100线； 支持光学宽动态，宽动态范围可以达到100dB； ★支持宽动态效果自动切换； 支持光学透雾、支持强光抑制； ★支持350米红外补光； 支持IR-CUT，支持彩转黑功能 镜头焦距≥6.5~143mmm，支持不小于21倍电动变倍； 1/6秒至1/8000秒电子快门速度 彩色最低照度≤0.001Lux； 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码协议； G.711、AAC语音编码，支持48kHz语音采样； 支持360度水平连续旋转，水平预置点速度可达360°/s； 支持-20°～+90度垂直旋转； 支持256个预置位设置； 支持3D定位功能； ★支持断电状态记忆功能，上电后自动回到断电前的云台和镜头状态； 支持网络自适应，15％丢包网络环境下图像效果良好； ★支持区域入侵、停车、越界入侵、人员聚集、进入区域、离开区域、快速移动、物品移除、物品遗留、徘徊等智能行为分析功能，当达到设定的阈值时，可联动告警输出； 支持声音异常检测功能，检测到环境声音异常后自动产生告警； ★内置GPS/北斗，可显示经纬度信息； ★内置电子罗盘，实况OSD可显示球机方位信息； 支持SD卡前端缓存，最大支持128GBSD卡本地缓存，与中心平台配合支持缓存补录； 不小于2个报警输入/1个输出口，满足环境告警需求 本地模拟BNC信号输出口，方便安装调节 支持音频输入/输出，支持双向语音对讲 摄像机提供100M以太网自适应电口，网口防雷达到6KV； AC24V、DC24V电源输入口满足长时间在±35％电压波动电网中工作； 适用不小于-40～70℃温度环境工作； ★支持IP67防尘防水等级； 支持标准ONVIF协议和GB/T 28181国家标准。 | 台 | 9 | 否 |
| 7 | 防雷接地 | 防雷接地系统，达到国标要求。 | 套 | 82 | 否 |
| 8 | 立杆 | Q235材质，地笼M22×300×1m×4，立杆采用6米八棱杆，下口200，上口130，臂厚4.0mm，下法兰320mmx320mm，x18mm，上法兰260mm×260mm×14mm，横臂采用八棱臂，大口140，小口80，臂厚3.5mm，挑臂5米，热镀锌喷塑。 | 套 | 82 | 否 |
| 9 | 立杆基础 | 混泥土基础：C25；水泥基座尺寸：800(长)X800(宽)X1000(深)mm；地笼尺寸：300X300X100，钢筋直径18mm。 | 处 | 82 | 否 |
| 10 | 机箱 | 2mm以上优质冷钢板，热镀锌喷塑，含空开、插排要求防雷接地和防水防尘 | 套 | 82 | 否 |
| 11 | 防雷器 | 信号、电源二合一；多功能防浪涌过电压精细保护；交直流电源通用；三级滤压串联保护。 | 套 | 82 | 否 |
| 12 | 网线 | 超五类防水国标305米/箱（以现场测算为准） | 箱 | 10 | 否 |
| 13 | 电源线 | 国标RVV2*2.5（以现场测算为准） | M | 20000 | 否 |
| 14 | 管材 | 国标 直径20（以现场测算为准） | M | 20000 | 否 |
| 15 | 施工辅料及其他费用 | 根据现场需求，自行测算。 | 项 | 1 |  |

注：本采购清单中所列技术规格或主要参数为最低要求，不允许负偏离，否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。

五、采购标的执行标准

1.城市联网监控报警系统设计方面：

《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/ T28181）

《城市监控报警联网系统技术标准》（GA/T669-2008）

《全国公安机关图像信息联网总体技术方案》

公安部关于城市报警与监控系统的建设、管理、应用规范性文件（公安部科技信息化局汇编2009年3月）

2.安防视频监控系统设计方面：

《视频安防监控系统技术要求》（GA/T367-2001）

《安全防范监控数字视音频编码技术要求》（GB/T 25724-2010）

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50198-2011)

《工业电视系统工程设计规范》（GB50115-2009）

《安全防范系统通用图形符号》（GA/T74-2000）

《综合布线系统工程设计规范》 （GB/T50311-2007）

3.视频监控图像质量方面：

《电视视频通道测试方法》（GB3659-83）

《彩色电视图像质量主观评价方法》（GB7401-1987）

4.视频系统网络设计方面：

《信息技术开放系统互连网络层安全协议》（GB/T 17963）

《计算机信息系统安全》（GA 216.1－1999）

《计算机软件开发规范》（GB8566-88）

《公安信息通信网边界接入平台安全规划（试行）—视频接入部分》（公科信【2011】5号）

5.视频系统工程建设方面：

《安全防范工程费用概算编制办法》（GA/T70-2004）

《安全防范工程程序与要求》（GA/T75-94）

《安全防范工程技术规范》(GB 50348-2004)

《视频安防监控系统工程设计规范》（GB 50395-2007）

《电子计算机机房设计规范》(GB50174-2008）

《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2004)

《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》(GA/T670-2006)

《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)

6.视频系统工程验收方面：

《公安交通电视监视系统验收规范》（GA/T509）

《安全防范系统验收规则》（GA308/2001）

《中国电气装置安装工程施工及验收规范》（GBJ232-90.92）

《综合布线系统工程验收规范》(GB50312-2007)

7.其他

平安城市建设相关地方规范与标准；公安部《警用地理信息系统系列标准规范》；省“天网覆盖”工程设备地址属性规范。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

1.投标人根据自己需求自行进行现场勘察，如有招标文件中没有明确，而本项目必须的各种材料、设备、施工器械、线路铺设及与协助单位产生的费用均应包括在本项目总报价中，采购人不再另行支付有关费用。

2.投标人须明确所投视频监控产品的生产厂家、品牌、规格型号、详细参数及功能，功能技术参数必须满足招标文件要求，否则为无效投标。

3.投标人须提供本项目具体建设方案和售后运维服务方案。建设方案搭建整个监控系统方案，包括前端设备建设方案、通信线路方案、后台建设方案及售后运维服务方案，方案应当详细具体。不提供上述方案为无效投标。

4.投标人须对照节能产品政府采购清单，如果本次采购的产品属于强制采购范围的（国办发[2007]51号文），投标文件中所投产品应属于强制采购产品。

5.产品必须符合国家质量检测标准和本招标文件规定标准的全新正品现货，提供随货物《产品合格证》及其它相关质量证明文件。

- 6.售后服务

6.1投标人须对整体系统免费提供三年产品质量保证和免费三年售后运维服务，三年设备用电费用，不响应者为无效投标。三年运维期内确年故障发生率不超过20%，月故障率不超过2%，不可抗力除外。

6.2应急维修响应时间：系统出现故障，供应商接到通知后，应在2小时内现场找出故障原因并解决问题。

6.3运维售后服务方案应当包括：售后运维团队技术人员简介、应急维修时间安排、保修、保障服务计划、备品备件等主要内容。

7.专利权：投标人应保证用户在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。

8.本项目为交钥匙工程（包括设备、材料、元件等购置、安装调试、验收、运维服务、与其它施工单位协作所产生的费用等）。

七、验收标准

1、由采购人成立验收小组或也可委托第三方检测机构,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

2、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收。

八、评标方法和评标标准

（一）评标方法：综合评分法；

（二）综合评分法评标标准：

| 分值构成 (总分100分) | 价格分值：20分 商务部分：35分 技术部分：45分 |  |
| --- | --- | --- |
| 价格部分（满分20分） |  |  |
| 评分因素 | 评标标准 | 分值 |
| 投标报价 评分标准 | 评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20 | 20分 |
| 商务部分（满分35分） |  |  |
| 评分因素 | 评标标准 | 分值 |
| 投标人信誉 及认证 | 1、投标人信用等级为AAA的得3分（须提供信用等级证书及企业信用报告，未提供证书及报告者不得分）。 2、投标人具有ISO9001质量管理体系认证得2分；具有ISO14001环境管理体系认证证书得2分；具有ISO18001职业健康安全管理体系认证证书得2分。共6分。 | 9分 |
| 产品信誉 | 所投监控产品制造商提供近三年内无被省级及以上公安机关通报安全事件的声明，加盖厂家公章或授权章，提供得3分，不提供不得分。 | 3分 |
| 业绩 | 投标人2013年以来,合同金额在100万元以上（含）的视频监控类项目，每份得1分，最多得3分。 | 3分 |
| 售后运维服务 | 跟据投标人运维服务期内服务方案及措施好的10分，较好的7分，差的3分。 | 10分 |
| 施工方案 | 主要施工、安装调试方法适当合理，质量、工期保证与控制措施适当合理，工程安全文明施工组织措施适当合理。好的10分，一般的5分，不提供者0分。 | 10分 |
| 技术部分（满分45分） |  |  |
| 评分因素 | 评标标准 | 分值 |
| 投标文件的规范程度 | 1、投标文件的编制符合招标文件的规定，装订整齐规范的，得2分。 | 2分 |
|  | 2、投标人编制投标文件逻辑严紧、描述规范、无文字错误的，得3分。 | 3分 |
| 对招标文件的响应程度 | 不满足招标文件技术指标要求和商务条款规定的为无效投标。 |  |
|  | 1、综合比较对招标文件技术要求的响应程度，未实质性响应的为无效投标（好得15分，有相关描述者得5分，不提供者不得分），本项最高得15分。 2、综合比较方案的完整性、科学性、先进性、可行性等 ，好得15分，有相关描述者得5分，不提供者不得分），本项最高得15分。 3、对投标人售后服务承诺、服务保障措施、服务响应时间、售后服务方案等方面，进行综合评定，（好得10分，有相关描述者得5分，不提供者不得分）本项最高得10分。 | 40分 |

九、采购资金支付

1、支付方式：银行转账。

2、支付时间及条件：验收合格后支付合同总价的85%，剩余15%，每售后运维服务满1年经验收合格后支付5%。（不响应者为无效标）

十、联系方式

联系人姓名：王琳     联系电话：18637462015

单位地址：许昌市魏武大道

单位全称：许昌市公安局示范区分局

2018年10月22日