## （四）项目实施方案

### 1工作目标和工作任务

#### 1.1工作目标

根据国家、河南省、许昌市、鄢陵县不动产登记工作的要求，按照《不动产登记数据库标准》和《不动产登记数据整合建库技术规范》、《河南省农村房屋不动产登记权籍调查技术细则》（豫不动产登记联办发【2018】1号）、《河南省农村集体土地使用权确权登记发证实施细则》的规定，对鄢陵县农村房屋不动产登记、权籍信息叠加整合、叠加信息库合库质检及纸质材料数字化。全面开展鄢陵县农村宅基地及其地上房屋等建筑物、构筑物的权籍调查，形成适合本地区的农房不动产权籍调查的技术方法和实现路径，切实规范和促进全县农房不动产权籍调查，为实施农村不动产登记奠定扎实基础。达到在规定时间基本完成符合条件的农村村民住房确权登记工作的基本要求；并配合采购人及1标完成项目质检、合库和验收工作。

#### 1.2工作任务

（一）农村房屋不动产登记权籍调查工作

1、开展权籍调查。按照《河南省农村房屋不动产登记权籍调查技术细则》（豫不动产登记联办发【2018】1号）的规定，以实地房屋等建筑物、构筑物状况为依据，进行权属调查；按照《河南省农村集体土地使用权确权登记发证实施细则》的规定，对新增的宅基地和集体建设用地进行权属调查；采用合规有效的测量方法，施测界址、计算面积，并制作权籍调查成果。

2、叠加整合信息。以宅基地和集体建设用地权籍（地籍）信息和数据库为依托，叠加整合农村房屋等建筑物、构筑物以及新增的宅基地、集体建设用地权籍信息，形成农村房地一体的不动产权籍信息数据库，为登记提供信息化基础。

3、不动产登记办理。不动产登记机构采取有效的方式，统一组织当事人申请不动产登记；统一组织不动产权籍调查成果审核等工作，依托各地建设的不动产登记信息管理基础平台，办理不动产登记，向权利人颁发不动产权证书。

4、纸质档案数字化。将农村房屋不动产登记权籍调查、登记申请、登记审核以及登记成果等全部纸质档案数字化，建立数字材料信息库，并实现与不动产登记信息管理基础平台的关联。

#### 1.3工作内容

对鄢陵县农村房屋不动产登记、房屋权籍调查、房地一体权籍调查、权籍信息叠加整合、纸质档案数字化、叠加信息库合库质检及纸质档案标准化、全县农村房屋不动产登记项目全过程质量监理服务。

权籍调查工作内容包括：在核实已完成的宅基地和集体建设用地权籍（地籍）调查成果的基础上，补充进行其上附着的、未登记的房屋等建筑物、构筑物的权籍调查（简称为“农村房屋权籍调查”）；对新增的宅基地、集体建设用地和其上附着的房屋等建筑物、构筑物进行房地一体的权籍调查（简称为“农村房地一体权籍调查”）。提交符合不动产登记要求的表、册、图、数等权籍调查成果。农村房屋不动产登记权籍调查包括权属调查和不动产测量。

权籍信息叠加整合工作内容包括：以宅基地和集体建设用地权籍（地籍）信息和数据库为依托，叠加整合农村房屋等建筑物、构筑物以及新增的宅基地、集体建设用地权籍信息，形成农村房地一体的不动产权籍信息数据库，为登记提供信息化基础。

数据库合库质检工作内容包括：制定各标段数据录入技术规程、合库、数据库质检、审核，数据库成果移交和项目验收，并实现与不动产登记信息管理基础平台的关联。

纸质档案数字化工作内容包括：将农村房屋不动产登记、登记申请、登记审核以及登记成果等全部纸质档案数字化，建立数字材料信息库。

纸质档案标准化：按照《中华人民共和国档案法》的要求，根据采购人提供的场所面积，建立标准化档案室，确保档案室防火、防盗、防潮、防高温、防尘、防光、防霉菌、防虫、防鼠等。

### 2项目实施技术路线

#### 2.1技术依据

（1）《地籍调查规程》（TD/T 1001—2012）

（2）《房产测量规范》（GB/T 17986-2000）

（3）《国土资源部关于做好不动产权籍调查工作的通知》（国土资发〔2015〕41 号）

（4）《国土资源部办公厅关于印发〈不动产单元设定与代码编制规则〉的函》（国土资厅函〔2017〕号）

（5）《农村地籍和房屋调查技术方案（试行）》（国土资发〔2014〕101 号）

（6）《不动产登记数据库标准（试行）》（国土资发〔2015〕103 号）

（7）《河南省农村集体土地使用权确权登记发证实施细则》（豫集办发〔2013〕17 号）

（8）《河南省国土资源厅办公室关于印发〈河南省地籍调查县级平面直角坐标系建设若干意见（试行）〉的通知》（豫国土资办发〔2014〕13 号）

（9）《土地利用现状分类》（GB/T 21010—2017）

（10）《中华人民共和国行政区域代码》（GB/T 2260—2007）

（11）《国家基本比例尺地形图分幅与编号》（GB/T 13989—2012）

（12）《全球定位系统（GPS）测量规范》（GB/T 18314—2009）

（13）《城市测量规范》（CJJ/T 8-2011）

（14）《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》（CH/T 2009―2010）

（15）《国家基本比例尺地图图式第 1 部分：1∶500  1∶1 000 1∶2 000 地形图图式 》（GB/T 20257.1―2007）

（16）《河南省农村房屋不动产登记权籍调查技术细则》（豫不动产登记联办发〔2018〕1号）

（17）国民经济行业分类与代码 GB/T 4754；

（18）基础地理信息要素分类与代码 GB/T 13923；

（19）森林资源规划设计调查技术规程 GB/T 26424；

（20）城镇地籍数据库标准 TD/T 1015；

（21）房屋代码编码标准 JGJ/T 246；

（22）房地产市场基础信息数据标准 JGJ/T 252；

（23）房地产市场信息系统技术规范 CJJ/T 115；

（24）房地产登记技术规程 JGJ 278；

（25）林地保护利用规划林地落界技术规程 LY/T 1955；

（26）农村土地承包经营权调查规程 NY/T2537；

（27）农村土地承包经营权要素编码规则 NY/T 2538；

（28）农村土地承包经营权确权登记数据库规范 NY/T 2539；

（29）《卫星定位城市测量技术规范》CJJ/T 73；

（30）《数字测绘成果质量检查与验收》GB/T 18316；

（31）《测绘成果质量检查与验收》GB/T24356；

（32）《测绘技术设计规定》  CH/T1004；

（33）《测绘技术总结编写规定》 CH/T1001；

（34）《数字测绘成果质量要求》 GB/T17941；

#### 2.2技术标准

（1）数学基础：

坐标系统：平面坐标系统采用“2000 国家大地坐标系”；

高程系统：高程系统采用“1985 国家高程基准”；

地图投影：高斯-克吕格投影，1980西安坐标系采用标准的3°分带平面直角坐标系统。

长度变形不符合要求时，按照《河南省国土资源厅办公室关于印发河南省地籍调查县级平面直角坐标系建设若干意见（试行）的通知》（豫国土资办发〔2014〕13 号）的方法建立基于“2000 国家大地坐标系”的相对独立的平面直角坐标系统。

（2）界址点坐标成果： 界址点坐标分别提供 2000 国家大地坐标系和 1980 西安坐标系两套成果。

（3）地籍图比例尺、分幅和编号：农村不动产权籍图采用 1∶500 的比例尺；50cm×50cm 正方形分幅；图幅编号按照西南角坐标公里数编号，保留两位小数，X 坐标在前，Y 坐标在后，中间用短横线连接。

（4）计量单位 ：长度单位为米（m），面积单位为平方米（m2），面积汇总单位为平方米（m2）；全部保留两位小数。

#### 2.3技术方法

2.3.1档案电子化扫描及整理

地籍档案是地籍工作中直接形成的、具有保存、查考价值的，以文字、图表等形式表达地籍信息的历史记录。随着不动产登记的开展，地籍资料的查询需要快捷、方便，因此实现地籍档案电子化是实际工作和档案管理发展的必然趋势。

（1）基本原则

1、完整性

地籍管理中形成了大量的地籍档案，这些档案格式多样、保存分散且基本上全是纸质的，有些档案年代久远，不同程度上都有破损，甚至会有一些档案丢失，所以档案电子化扫描并整理是将收集到所有的土地登记档案全部电子化扫描，确保土地登记档案的信息的完整及档案内容的全面。

2、安全性

土地登记档案资料具有较高的保存价值和秘密级别，在电子化扫描时需要确保其安全，以防秘密泄露。电子化扫描时，需要在固定的空间进行电子化扫描，且工作人员全部签订保密协议。

3、方便快捷

土地登记档案是土地管理人员进行土地管理的依据，所以电子化扫描的土地登记档案要便于土地管理人员查阅，且要求查询简单、方便，能够直接利用。

4、标准化、规范化

历史的土地登记档案由于涉及城区的变化，每个区域的土地登记档案管理方式不同。在电子化扫描时需要规范其命名方式，最终将所有扫描的电子档案标准化。

2.3.2电子化扫描

①档案收集

收集地籍管理部门历年来所形成的地籍档案，对于由于管辖区域的变更，涉及地籍档案移交的，一并收集整理。

②档案扫描

对所收集的纸质档案资料进行电子化处理，对于以纸介质所存在的图、表和文字等资料，直接扫描电子化，形成计算机可以存储和识别的可以利用数据。

a、扫描方式

根据档案幅面的大小（A4、A3、A0等）选择相应规格的A3、A4扫描仪、高拍仪或专业扫描仪，针对大的图纸，A0图纸或者更大的图纸采用专业的大幅面扫描仪进行扫描，针对更大幅面的图纸，则用高清照相机进行正射拍照，再形成电子数据。

b、分辨率

扫描分辨率参数大小的选择，原则上以扫描后的图形清晰、完整、不影响图形利用效果为准。分辨率一般选择大于或等于200dpi.特殊情况下，例如文字偏小、密集、清晰度较差等，则适当提高分辨率。

c、存储格式

一般采用JPG格式存储，最终根据需要可以将一个土地登记档案里的所有JPG文件合成一个PDF文件。一宗地的土地登记档案放在一个文件夹里，一个文件夹里包含本宗土地登记时所有的档案，可以是多个JPG文件，也可以是一份合成好的PDF文件。

d、命名和存放方式

同一宗地的土地登记档案存放一个文件夹，文件夹的命名以土地使用者的名字和土地证号共同来命名，方便查阅档案。对于文件夹里的JPG按照扫描的顺序号来命名，形成一个PDF文件的也是以土地使用者的名字和土地证号共同来命名。最终形成一份扫描档案的电子清单。

2.3.3扫描档案整理分析

档案扫描整理是对历史资料的梳理，规范。针项目的情况，管辖区域的变更，通过对电子化档案的整理，比对已有的土地登记信息台账及领证签证簿，梳理出档案的具体情况：有档案未能及时进行交接，有土地登记信息而土地登记档案丢失的情况。

同样，林地档案根据原档案管理实际情况结合土地登记档案的扫描、整理过程开展工作。

2.3.4外业补充权籍调查和不动产测量

1）控制测量技术设计

①控制资料准备

本测区控制部分利用本区域内及周边我公司布设的C、D级控制网为基础，布设E级GPS控制网，边长为0.5-1.0km，采取以边连式布网，根据行政村大小布设适当数量两两通视的E级GPS点，主要以满足图根控制加密需求为主。

②精度指标

D、E级控制点的测量精度应不低于下表的要求:

| 级别 | 相邻点基线分量中误差 |  | 相邻点间平均距离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 水平分量/mm | 垂直分量/mm |  |
| D | 20 | 40 | 5 |
| E | 20 | 40 | 3 |

③图根控制测量

图根点可以利用首级GPS控制点，也可以利用首级GPS控制网进行加密。

a图根导线测量

图根导线不超过二次附合，图根导线无法附合时，可以布设支导线，但支导线边数不应超过4条。图根导线测量技术要求应符合下表的规定。

图根导线测量技术要求

| 比例尺 | 附合导线长度(m) | 平均边长(m) | 测回数 Ⅲ级全站仪 | 导线相对闭合差 | 方位角闭合差(″) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1：500 | 900 | 80 | 1 | 1/4000 |  |

注：①n为测站数；

②当导线长度短于表中规定的1/3时，其坐标闭合差不应大于图上0.3mm；

③边长单程一测回（照准一次，测三次），读数较差应小于5mm；

④支导线长度不超过附合导线长度的1/3，边数不应超过4条。水平角应测左、右角各一测回。

b GPS-RTK图根点加密

本次RTK图根测量采用单参考站RTK测量方法。一个测区统一使用一个坐标系统转换参数。

1、选埋点要求

图根点点位的选定应参考等级GPS点的点位要求进行。

2、RTK测量时其卫星状态应符合下表规定。

表  RTK测量卫星状态的基本要求

| 观测窗口状态 | 截止高度角15°以上的卫星个数 | PDOP值 |
| --- | --- | --- |
| 良好 | ≥6 | ＜4 |
| 可用 | 5 | ≤6 |
| 不可用 | ＜5 | ＞6 |

3、RTK图根控制点测量主要技术要求应符合下表规定。

表  RTK图根控制点测量主要技术要求

| 等级 | 相邻点间距离(m) | 点位中误差(cm) | 边长相对中误差 | 与参考站的距离(km) | 观测次数 | 起算点等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 图根 | ≥50 | ≤±5 | ≤1/5000 | ≤5 | ≥4 | 二级及以上 |

注：1.点位中误差指图根控制点相对于起算点的误差。

2.采用单参考站RTK测量控制点需更换参考站进行观测，每站观测次数不少于3次。

4、坐标系统转换参数的求解

坐标系统转换参数的求解，应采用不少于3点的高等级起算点两套坐标系成果，所选起算点应分布均匀，且能控制整个测区。转换时应根据测区范围及具体情况，对起算点进行可靠性检验，采用合理的数学模型，进行多种点组合方式分别计算和优选。

5、RTK图根控制点测量参考站的技术要求

（1）参考站应设在首级控制点上。

（2）用电台进行数据传输时，参考站宜选择在测区相对较高的位置。用移动通信进行数据传输时，参考站必须选择在测区有移动通信接收信号的位置。

（3）选择无线电台通讯方法时，应按约定的工作频率进行数据链设置，以避免串频。

（4）应正确设置随机软件中对应的仪器类型、电台类型、电台频率、天线类型、数据端口、蓝牙端口等。

6、RTK图根控制点测量流动站的技术要求

（1）用测量手簿设置流动站的与当地坐标的转换参数、平面的收敛精度，设置与参考站的通讯。

（2）RTK测量流动站不宜在隐蔽地带、成片水域和强电磁波干扰源附近观测。

（3）观测开始前应对仪器进行初始化，并得到固定解，当长时间不能获得固定解时，宜断开通信链路，再次进行初始化操作。

（4）每次观测之间流动站应重新初始化。作业过程中，如出现卫星信号失锁，应重新初始化，并经重合点测量检测合格后，方能继续作业。

（5）每次作业开始与结束前，均应进行一个以上已知点的检核。

（6）RTK图根控制点测量平面坐标转换残差应≤±2cm。

（7）测量手簿设置控制点的单次观测的平面收敛精度应≤±2cm。

（8）RTK图根控制点测量流动站观测时应采用三角架对中、整平，每次观测历元数应大于20个，各次测量的平面坐标较差应满足≤±3cm的要求。同一控制点不同参考站测量的平面坐标较差应满足≤±5cm的要求。取中数作为最终结果。

7、数据整理

将野外采集的数据按同名点进行观测成果的分类汇总，对每一个点的同参考站和不同参考站多次测量的成果进行计算比较，若测量成果符合限差要求，取其中数作为该点的最终成果，否则重测。

2）地籍调查技术设计

本次工作按照准备工作、权属调查、不动产测量的次序开展工作。

①准备工作

根据地籍调查任务，我公司会在政府机构的配合下做好收集、整理和分析所调查的不动产登记、抵押、查封、权属来源、交易、控制点坐标、界址点坐标等相关资料（包括图件、表格、数据和文件等），制定调查方案，发放指界通知书，计算测量放样数据等工作。

不动产登记和管理的资料分散于不同部门的，调查机构应携带不动产权籍调查资料协助查询单（见不动产权籍调查资料协助查询单），到国土、房产、林业、农业、水务、规划、档案等部门的档案室或在数据库中查询、核对并获取被调查对象的档案资料和数据，并要求出具证明或在资料复印件上加盖档案资料专用章。

②制作工作底图

以本项目数字化测绘的1：500全野外数字图作为基础图件，采用当地局提供的统一宗地代码的地籍区、地籍子区界线，标注乡镇、村、村民小组及重要地物的名称，并参考已有的地籍调查、土地登记等资料，在工作底图上集体土地所有权宗地内，展绘集体建设用地使用权宗地、宅基地使用权宗地和其他使用权宗地等，作为工作的工作底图。

③权属调查

权属调查工作的主要内容包括核实和调查不动产权属和界址状况、绘制不动产单元草图、填写不动产权籍调查表等。对界址线有争议、界标发生变化和新设界标等情况，现场记录并拍摄照片。

房屋调查应利用已有的地形图、地籍图、航摄像片，以及有关权籍等资料，以幢为单位逐项实地进行调查。包括房屋权属状况调查及其他基本情况。

房屋的调查与测绘以幢为单元分户进行。

房屋权属状况调查包括权属性质、权属来源、权利人名称等与地籍调查类似的内容，应与地籍调查同时进行，在调查房屋权属来源时，除前述地籍调查需要的证件外，还需要房屋准建证、房屋产权证书、房屋买卖、互换、赠与、受遗赠、继承、查封、抵押等其他房屋产权证明。

房屋调查内容还包括房屋座落、产权人、产别、层数、所在层次、建筑结构、建成年份、用途、墙体归属、权源、产权纠纷和他项权利等基本情况。

a核实确认不动产的现状

根据申请调查的材料和档案资料查询结果，核实确认不动产的权属现状，确认其界址是否发生变化，然后确定权属调查的具体方法。界址是否发生变化的具体情形如下：

（1）新设界址和界址发生变化的情形有：

①征收或征用土地；

②城镇改造拆迁；

③划拨、出让、转让国有土地使用权；

④权属界址调整后的宗地，土地整理后的宗地重划；

⑤宗地的界址因自然力作用而发生的变化等；

⑥由于各种原因引起的宗地分割和合并。

（2）界址不发生变化的情形有：

①转移、抵押、继承、交换、收回土地使用权；

②违法不动产经处理后的变更；

③宗地内地物地貌的改变；如新建建筑物、拆除建筑物、改变建筑物的用途及房屋的翻新、加层、扩建、修缮等；

④精确测量界址点的坐标和不动产单元的面积；

⑤权利人名称、不动产位置名称、不动产用途等的变更；

⑥不动产所属行政管理区的区划变动，即县市区、街道、街坊、乡镇等边界和名称的变动；

⑦权利取得方式、权利性质或权利类型发生变化。

b新设界址与界址发生变化的不动产权属调查

根据不动产现状确认的结果，针对新设界址与界址发生变化的情形，依不动产的类型，其权属调查方法为：

（1）房屋的权属调查方法按照《房产测量规范》（GB/T 17986.1）执行，并填写新的不动产权籍调查表。

（2）耕地的权属调查方法按照《农村土地承包经营权调查规程》（NY/T 2537）执行，并填写新的不动产权籍调查表。

（3）其他土地的权属调查方法按照《地籍调查规程》（TD/ T1001）执行，并填写新的不动产权籍调查表。

c界址未变化的不动产权属调查

根据不动产现状确认的结果，针对界址未发生变化的情形，首先确定是否需要进行实地核实调查，然后按照下列方法开展权属调查：

（1）如不需要到实地核实调查，则在复印后的原不动产权籍调查表内变更部分加盖“变更”字样印章，并填写新的不动产权籍调查表，不重新绘制草图。

（2）如需要到实地调查，则经实地核实调查后，依不同情形，其处理的方法如下：

①发现不动产权属状况与相关资料完全一致的，按（1）的规定处理。

②发现不动产权属状况与相关资料不一致的，应在原不动产权籍调查表上用红线划去错误内容，标注正确内容，并填写新的不动产权籍调查表。

③发现原界址边长或房屋边长数据错误的，应在原草图的复制件上用红线划去错误数据，标注检测数据，重新绘制草图，并填写新的不动产权籍调查表。

d地籍编号

1、地籍区、地籍子区划分原则

地籍区、地籍子区的划分方法及要求，严格按《国土资源部办公厅关于印发<全国宗地统一代码编制工作技术方案>的通知》（国土资厅[2012]1354号）有关规定和要求执行。

（1）在县级行政辖区内，以乡（镇）、街道界线为基础结合明显线性地物划分地籍区。

（2）在地籍区内，以行政村、居委会或街坊界线为基础结合明显线性地物划分地籍子区。

（3）地籍区、地籍子区划定后，其数量和界线应保持稳定，原则上不随所依附界线或线性地物的变化而调整。

2、宗地划分原则

在地籍子区内，按照以下情形划分宗地：

（1）依据宗地的权属来源，划分国有土地使用权宗地和集体土地所有权宗地。在集体土地所有权宗地内，划分集体建设用地使用权宗地、宅基地使用权宗地、土地承包经营权宗地和其他使用权宗地等。

（2）两个或两个以上农民集体共同所有的地块，且土地所有权界线难以划清的，应设为共有宗。

（3）两个或两个以上权利人共同使用的地块，且土地使用权界线难以划清的，应设为共用宗。

（4）土地权属未确定或有争议的地块可设为一宗地。

3、宗定着物单元的划分原则

在使用权宗地内，应将房屋、林木等定着物划分为不同的定着物单元。

（1）定着物为房屋等建筑物、构筑物的，按以下情形划分定着物单元：

①同一权利人拥有的独幢房屋宜划分为一个定着物单元。

②具有多个权利人的一幢房屋，应按照界线固定，且具有独立使用价值的幢、层、套、间等封闭空间划分定着物单元。

③同一权利人拥有多套（层、间等）界线固定且具有独立使用价值的房屋，每套（层、间等）房屋宜各自划分定着物单元。

④同一权利人（如：行政机关、企事业单位等）拥有的两幢或两幢以上的房屋可共同组成一个定着物单元。

（2）定着物为其他类型的，按以下情形划分定着物单元：

①每个定着物可各自单独划分一个定着物单元。

②属于同一权利人全部同类定着物（如：水塔、烟囱等）可组成一个定着物单元。

4、不动产单元设定原则

（1）集体土地所有权宗地应设定不动产单元。

（2）无定着物的使用权宗地应设为一个不动产单元。

（3）有定着物的使用权宗地，宗地内的每个定着物单元与该宗地应设为一个不动产单元。

5、不动产单元编码

代码结构

按照每个不动产单元应具有唯一代码的基本要求，依据GB/T 7027规定的信息分类原则和方法，不动产单元代码采用七层28位层次码结构，由宗地（宗海）代码与定着物代码构成，分述如下：

（1）宗地代码为五层19位层次码，采用TD/T 1001规定的编码规则，按层次分别表示县级行政区划、地籍区、地籍子区、宗地特征码、宗地顺序号，其中宗地特征码和宗地顺序号组成宗地号。

（2）定着物代码为二层9位层次码，按层次分别表示定着物特征码、定着物单元编号。

房屋及构建筑物的编码按照《不动产权籍调查技术方案》的要求，在宗地号设定定着物特征码和定着物单元编号，该代码待不动产统一发证后启用。本项目调查中采用预编房屋号，结构与不动产单元代码一致，其宗地号位置的代码使用预编宗地号。

（3）不动产单元代码结构如下图所示：

XXXXXX

XXX

XX

XXX

XXXXXXXX

X

XXXXX

宗地顺序号

定着物特征码

地籍子区

本次地籍房屋调查编码规则采用不动产单元的编码规则，前19位为宗地编码，与前期开展的地籍调查编码规则相同，后9位中第一位为定着物特征码，F表示房屋等建筑物、构筑物，中间4位为房屋编号，后4位为房屋的户号。其中房屋编号在使用权宗地内统一编号，不采用在地籍子区内编号方法。

编码方法

（1）第一层次为县级行政区划，代码为6位，采用GB/T 2260规定的行政区划代码。

（2）第二层次为地籍区，代码为3位，码值为000~999；其中，海籍调查时，地籍区可用“000”表示。

（3）第三层次为地籍子区，代码为3位，码值为000~999；其中，海籍调查时，地籍子区可用“000”表示。

（4）第四层次为宗地特征码，代码为2位。其中：

①第1位用G、J、Z表示。“G”表示国家土地所有权，“J”表示集体土地所有权，“Z”表示土地所有权未确定或有争议。

②第2位用A、B、S、X、C、D、E、F、W、Y表示。“A”表示集体土地所有权宗地，“B”表示建设用地使用权宗地（地表），“S”表示建设用地使用权宗地（地上），“X”表示建设用地使用权宗地（地下），“C”表示宅基地使用权宗地，“D”表示土地承包经营权宗地（耕地）， “F”表示土地承包经营权宗地（草地），“W”表示使用权未确定或有争议的土地，“Y”表示其它使用权土地，用于宗地特征扩展。

（5）第五层次为宗地顺序号，代码为5位，码值为00001~ 99999，在相应的宗地特征码后顺序编号。

（6）第六层次为定着物特征码，代码为1位，用F、L、Q、W表示。“F”表示房屋等建筑物、构筑物， “Q”表示其他类型的定着物，“W”表示无定着物。

（7）第七层次为定着物单元编号，代码为8位。

①定着物为房屋的，定着物单元在使用权宗地内应具有唯一编号。前4位表示房屋的幢号，房屋幢号在使用权宗地（或地籍子区）内统一编号，码值为0001～9999；后4位表示房屋的户号，房屋户号在每幢房屋内统一编号，码值为0001～9999。

②其他的定着物，定着物单元在使用权宗地内应具有唯一的编号，码值为00000001 ~ 99999999。

③使用权宗地内无定着物的，定着物单元编号用“00000000”表示。

代码表示方法

不动产单元代码采用分段的表示，具体方法如下：

行政区划

地籍区和地籍子区

宗地号

定着物代码

（1）第一段表示行政区划代码。

（2）第二段表示地籍区与地籍子区。

（3）第三段表示宗地号，由宗地特征码和宗地顺序号共同组成。

（4）第四段表示定着物代码，由定着物特征码和定着物单元编号共同组成。

（5）不动产单元代码在表示时，段与段之间可用全角字符“空格”进行分隔，“空格”不占用不动产单元代码的位数。

代码变更规则

(1)宗地特征、界址未发生变化的不动产单元代码变更

①宗地代码的变更

宗地特征、界址未发生变化的，宗地代码不变。

②定着物代码的变更

a）宗地内定着物特征和空间范围均未发生变化的，定着物代码不变；

b）宗地内定着物特征发生变化的，先确定新的定着物特征码，定着物单元编号在新定着物特征码的最大定着物单元编号后续编；

c）宗地内定着物特征未发生变化的，独幢、层、套、间房屋的定着物单元编号变更情形如下：

1）整幢房屋内的层、套、间界线发生变化的，房屋幢号不变，房屋户号在该幢房屋的最大户号后续编。

2）新增的整幢房屋，房屋幢号在宗地（或地籍子区）内最大幢顺序号后续编，房屋户号在该幢房屋内统一编号，码值为0001～9999。

3）整幢房屋改建、扩建和翻建的，房屋幢号不变。该幢房屋内新增的层、套、间，房屋户号在该幢房屋内最大户号后续编。

d）宗地内定着物特征未发生变化的，独立成片的林木等其他独立定着物的空间范围发生变化的，定着物单元编号在相应定着物特征码的最大定着物单元编号后续编；

e）两个或两个以上的定着物组成一个定着物单元的，定着物代码变更情形如下：

1）定着物全部转移给其他权利人的，定着物代码不变。

2）定着物部分转移给其他权利人的，定着物代码按照8.2中的要求编码。

3）定着物发生新增、拆除、改造等变化的，不动产权利人未发生转移的，定着物代码不变。

（2）宗地特征发生变化、界址未发生变化的不动产单元代码变更

①宗地代码的变更

在地籍子区内，确定新的宗地特征码，宗地顺序号在新宗地特征码的最大宗地顺序号后续编，形成新的宗地代码。

②定着物代码的变更

定着物代码按照上述（1）中的要求变更。

③宗地特征未发生变化、界址发生变化的不动产单元代码变更

（3）宗地代码的变更

在地籍子区内，新的宗地顺序号在相应宗地特征码的最大宗地顺序号后续编，形成新的宗地代码。

（4）定着物代码的变更

a）定着物为房屋且房屋内定着物单元空间范围未发生变化，房屋幢号在地籍子区内统一编号的，则房屋幢号与房屋户号不变；房屋幢号在宗地内统一编号的，则在新宗地内，房屋幢号按照8.2的要求编码，房屋户号不变。

b）定着物为房屋且房屋内定着物单元空间范围已发生变化，房屋幢号在地籍子区内统一编号的，房屋幢号不变，新的房屋户号在该幢房屋内的最大户号后续编；房屋幢号在宗地内统一编号的，在新宗地内，房屋幢号按照8.2的要求编码，新的房屋户号在该幢房屋内的最大户号后续编。

c）定着物为其他类型的，在新宗地内，定着物代码按照8.2的要求编码。

（5）宗地特征、界址均发生变化的不动产单元代码变更

① 宗地代码的变更

在地籍子区内，确定新的宗地特征码，宗地顺序号在新宗地特征码的最大宗地顺序号后续编，形成新的宗地代码。

②定着物代码的变更

定着物代码按照（1）中的要求编码。

（6）县级行政区界线发生变化的不动产单元代码变更

①地籍区、地籍子区整体划入

a）宗地代码的变更：在确定新的地籍区、地籍子区后，重编地籍区代码和地籍子区代码，宗地号不变，形成新的宗地代码。

b）定着物代码的变更：定着物代码不变。

②地籍区、地籍子区部分划入

a）宗地代码的变更

1）在确定新的地籍区、地籍子区后，重编地籍区代码和地籍子区代码。

2）划入宗地的编号在新地籍子区内最大宗地号后续编。

b）定着物代码的变更

1）定着物为房屋的，房屋幢号以地籍子区为编码单位的，房屋幢号在新地籍子区最大幢号后续编，房屋户号不变；房屋幢号以宗地为编码单位的，房屋幢号和房屋户号不变。

2）定着物为其他类型的，定着物代码不变。

b）新增或发生变化的定着物，先确定定着物特征码，定着物单元编号在相应定着物特征码的最大定着物单元顺序号后续编，形成新的定着物代码。

（9）不动产灭失的不动产单元代码变更

原不动产单元代码不再使用。

e地籍调查相关表格填写

不动产权籍调查表按照不动产权籍调查规范填写。

f不动宗地照片拍摄

为了更直观记录宗地内房屋及其附属设施的外貌，需要对宗地进行照片的拍摄。在现状测量的基础上，拍摄全景照片，反映实际现状和相邻关系，拍摄照片从至少四个不同方位（前、后、左、右）的照片，宗地较复杂时，可多个角度拍摄。

照片选择按照“先整体后局部”的原则：首先必须选择对建筑物的整体轮廓进行拍摄的照片，其次是对房屋的对称两个角度进行拍摄的照片，以期达到整体结构视图效果，如果房屋过长过大，可以从侧面进行拍摄。可以固定顺序进行拍摄，如顺时针、逆时针拍摄。同时拍摄时保证照片的连续性。照片都需要全景，目的是从照片中准确获取房屋轮廓信息。

照片拍摄后，每宗宗地照片整理成文件夹，文件夹命名为宗地号，统一归档整理。

拍摄照片格式统一采用JPG格式，大小采用800*600像素。

g土地房屋现状测量要求

在调查工作底图上，通过测绘形成包含全部房屋和明显界标物（围墙、篱笆、铁丝网、水沟等）的土地房屋现状线划图。房屋等建筑物、构筑物应测量外围界线，并准确表示阳台、室外楼梯、分层等与房产面积计算相关的要素。

3）地籍图测量技术设计

本项目地籍图测量采用“南方数码”不动产权籍外业调查软件软件辅助实施。该软件为GIS前端数据采集工具，具有外业数字化测量、内业图形属性编辑、数据处理、数据检查、制图制表、数据交换等功能，特别注重对数据质量的要求，其生产的数据可以完全达到GIS直接入库标准，是一个同时具备CAD和GIS数据加工能力的测绘专业工具。

①地籍、地形测量基本精度标注

a各级平面控制点相对于各级起算点的点位中误差不超过±5cm。

b界址点、主要地物点相对于邻近控制点点位中误差不大于±5cm，隐蔽和特殊困难地区不大于±7.5cm。

c界址点间距中误差不大于±5cm，隐蔽和特殊困难地区不大于±7.5cm。

d界址点与地物点、地物点与地物点之间距离中误差不大于±10cm，隐蔽和特殊困难地区不大于±15cm。

e各等级高程控制网精度按相应规范或规定要求执行。

f地籍、地形图上高程注记点精度相对于邻近界址控制点的高程中误差不大于±15cm，等高线插求点高程中误差平地不大于1/3等高距、丘陵地不大于1/2等高距、山地不大于2/3等高距、高山地不大于1倍等高距。

②界址点测量

地籍要素测量以地籍调查表为基础，采用全站仪实地全解析法采集界址点及其它地籍要素点坐标数据，无法采用全站仪直接采集坐标的点，可用边长交会法、截距法等解算方法求其坐标，但必须有检核数据。

③地籍图编制的方法

地籍图根据权属调查和地籍测量的数据结果，采用计算机辅助成图。

④地籍图的内容

a自然村庄范围轮廓线、居民点名称、居民所在的乡镇、村名称、居民地所在农村地籍图的图号。

b宗地权属界线和宗地号，房屋建筑结构和层数，宗地权利人名称、利用类别和宗地面积。

c作为权属界线的围墙、垣栅、篱笆、铁丝网等线状物。

d自然村庄内公共设施、道路、球场、水塘、晒谷场和地类界等。

e测量员、指北针、比例尺、绘图员、检查员、绘制日期。

⑤地籍图的地籍要素和地形要素

地籍图表示的内容由地籍要素和必要的地形要素部分组成，要以地籍要素为主，地形要素为辅。

a地籍要素如下：

i.各级行政界线、宅基地界线、宗地编号、土地等级（已完成分等定级完成后）、土地利用类别、宅基地面积。

ii.宗地界址点与界址线：界址线严格位于界址点中心连线上，界址点用1mm直径的圆圈表示，界址线用0.3mm粗的10号红色线表示。界址线严格位于界址点中心连线上，界址线等于或短于图上0.8mm时，不绘界址线，短于0.3mm时可用一个界址点表示。

b地形要素包括水系、道路、构筑物、建筑物等。

i.房屋位置以墙基角为准，悬空建筑物按其水平投影位置表示，界址线从围墙中间线通过，围墙用不同于界址线的颜色来表示。界址线用红线表示。

ii.道路依比例尺双实线表示，河流、水渠、湖泊、水源以岸边线表示，水系如已确权，则用已确权的界址线表示。

⑥界址点编号

界址点编号以每宗地的权属界线为单位，在本权属界线上对所有标定的界址点以西北角的一个界址点开始，按顺时针顺序进行流水编号。必须以最小号“J1”作为开始号，编号一定要连续，不能间断或跳号，也不能有重号。其格式为：Ji（i= 1，2……n；J是大写字母，表示界址点）。界址点编号只在宗地图上标绘，在地籍图上不作标绘。

⑦宗地图内容

a地籍要素

本宗地的土地权利人名称、地籍区（行政村或自然村）号、宗地号、界址线及其长度、界址点号、土地利用分类、面积和相邻宗地的土地权利人名称、宗地号、界址线等。

b地形要素

本宗地内的建筑物、构筑物等附着物和宗地外紧靠界址点线的附着物及其相应的注记，本宗地图图幅范围内包含的重要的地形要素等。

c图廓外要素

本宗地的宗地编号、权利人名称、图廓、指北针、比例尺、绘图员、审核员、制图日期等。

⑧宗地图绘制

a宗地图绘制要求

界址线走向清楚，坐标正确无误，面积准确，四至关系明确，各项注记正确齐全，比例适当。

b农村宅基地宗地图的内容

①本宗地的土地权利人名称及相邻宗地的土地权利人名称。

②所在图幅号、地籍区（行政村或自然村）号、宗地号、界址点号、土地利用分类。

③本宗地用地面积、建筑占地面积、批准面积和实测界址点边长或反算的界址点边长。

④邻宗地的宗地号、紧靠宗地的地理名称。

⑤宗地内的建筑物、构筑物等附着物及宗地外紧靠界址点线的附着物。

⑥本宗地界址点位置、界址线、地形地物现状、界址点坐标成果表、用地性质、用地面积、制图日期。界址点用1mm直径的圆圈表示，界址线用0.3mm粗的10号红色线或黑色线表示。

⑦图名、图廓线、指北针和比例尺。

⑧宗地图图幅规格根据宗地的大小选取，一般为32开、16开、8开等。

⑨单宗地的宗地图（土地证书附图）可采用大比例尺1：500或1：2000。

⑩为保证宗地的法律性和严谨性，宗地图要有检查审核，宗地图的制图者、测量员、审核者均在图上署名。

c宗地图绘制方法

原则上从地籍图上裁切而成，利用地籍成图软件自动生成并适当编辑整饰而成。

4）房屋测绘调查技术设计

房产要素界址点采用全野外采集数据或野外解析测量等方法进行采集房产界址点，与宗地界址点测量合并开展。在只进行房屋补充调查和测量的区域，只施测房产界址点，当本次施测的房产界址点与原地籍调查的宗地调查界址点相同，且较差在限差范围内时，不对原地籍调查成果进行修改，直接利用原地籍调查成果。房屋测量按照《房产测量规范》的要求，实地丈量房屋内外边长，采用AUTOCAD软件计算房屋面积，且绘制房产分户图。

本次房产要素界址点与宗地界址点一并开展测量，按照相同精度要求进行，界址点和房角点中误差±5cm（即界址点一级精度和房角点二级精度要求）。

房产界址点的精度要求

| 界址点等级 | 界址点相对于邻近控制点的点位误差和相邻界址点间的间距误差( c m) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 中误差 | 允许误差 |
| 二 | ± 5.0 | ± 10.0 |

此外，对房屋每条边需进行丈量，采用实地量距法丈量房屋边长，房产面积测算包含房屋建筑面积、共有建筑面积、产权面积等测算。房产面积的精度至少满足下表二级以上（含二级）精度要求。

房产面积的精度等级

| 房产面积的精度等级 | 限 差 | 中误差 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | 0.02S1/2+0.0006S | 0.01S1/2+0.0003S |
| 二级 | 0.04S1/2+0.002S | 0.02S1/2+0.001S |
| 注：S为房产面积，m2。 |  |  |

房产分户图的编制。以地籍图、宗地图（分宗房产图）等为工作底图绘制房产分户图。房产分户图的编制要求和内容参照《房产测量规范》（GB/T17986.1）7.3的规定，按照附录D的要求执行。

①面积计算

a宗地面积计算。根据实际情况可采用解析法或图解法计算宗地或宗海的面积。应基于不动产类型、保障不动产权利人切身利益、不动产管理的需要等条件做出合适的选择。宗地面积变更按照《地籍调查规程》（TD/ T1001）执行。

b房屋面积测算。房屋面积测算方法按照《房产测量规范》（GB/T 17986.1）执行。

#### 2.4技术难点及技术优势

（1）技术难点

1）数据资料源头分散、收集难度大

不动产数据资料来源于多个部门，各部门由于历史、行政以及人为因素，资料保存方式，档案管理方式，以及数据类型及配套软件系统都有很大不同，需要进行大量的沟通协调、甄别整理、反复试错的过程，需要经验丰富的不同专业技术人员花费大量的时间、精力收集整理这些资料。

2）部分档案资料内容填写不规范，缺少必要组件

部分档案资料由于历史较久，限于当时管理方式、技术水平等原因，有些内容填写不规范，甚至缺少必要的组件资料，按照现在数据标准要求，缺少部分不能形成完整资料。为了满足发证要求，需要后期进行实际调查测量，补充完善相关资料。

3）部分登记数据图形不准、权属认定困难

部分登记数据由于前期管理机构变更，管理方式的不同以及技术手段的变化，很难在短时间内梳理出权属清晰、图形准确的数据。目前为了满足发证需要，只能对档案完整，资料齐全，现实性较好的数据准确整理，部分问题数据只能依照现状情况调查测绘，完善权属资料后才能满足要求。

4）规范标准与实际情况存在较大差距，操作起来困难

由于不动产登记数据标准及数据整合建库标准，属于试行稿，很多实际情况远比标准情况复杂，需要进行大量的改造适应过程，操作起来难度较大。需要长时间研究、解决，磨合的过程。

（2）技术优势

1）企业概况

大连市勘察测绘研究院有限公司始建于1953年，是以勘察测绘与地理信息服务为主体的高新技术企业，是中国地理信息产业百强、辽宁省工程勘察设计企业综合实力二十强企业。公司本部位于大连市沙河口区，而本项目地正好处于为大连市域内，具有有利的地域优势。

2）企业人员优势

公司总人数350余人，核心团队构成250余名，包含管理人才和各类专业技术人才。其中国家注册岩土工程师11名、国家注册测绘师18名、国家注册结构工程师2名、国际A级海道测量师1名；教授研究员级高级工程师6名、高级工程师39名、工程师88名；本科及以上学历占85%，其中硕士占21%，公司人员技术实力雄厚。

3）企业硬件设施优势

随着企业不断壮大与发展，公司拥有全站仪、GPS-RTK等测量仪器90余台，并随着三维数字空间项目的开展，购置了三维扫描仪、无人机等先进设备，进而促进“科技兴院”长期发展战略目标的实现。

4）企业资质优势

企业具有工程勘察综合类甲级资质、测绘甲级资质、地质灾害危险性评估甲级资质、地质灾害治理工程勘查甲级资质、地质灾害治理工程设计甲级资质及地基基础工程检测、基坑及边坡检测及监测、钢结构工程检测、建筑智能工程检测、工程勘察土工试验、土地规划业务甲级、土地整理复垦规划设计乙级、土地复垦方案编制（生产建设类）乙级、土地登记代理（省级）乙级资质，进而实现了以测绘、勘察行业为主导，多元发展的企业格局。

5）企业科学管理优势

2004年我公司在全面质量管理的基础上，推行与国际质量管理模式接轨的贯标工作，贯彻执行ISO9001：2000版质量管理体系，并于2004年底一次性通过ISO9001标准质量体系认证。多年来，公司严格按照质量体系要求进行公司运行管理，在公司管理中取得了良好的效果。依据认证要求，每年进行年审工作，并且通过年审，我公司于2010年3月完成了质量管理体系由2000版到2008版的换版工作。另外，企业于2012年通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证。

6）企业科技创新优势和荣誉

公司一贯秉承“科技创新，质量为本，信誉至上，持续发展”的企业宗旨，不断学习和探索前沿技术，努力服务社会、服务民生。现独立拥有自主知识产权发明专利7项、软件著作权15项、各种发明创造、技术革新几十项。在传统勘察测绘基础上，对多种条件下的钻探成孔工艺与取芯技术、复杂岩溶区勘察技术、海洋、滩涂勘察技术以及信息化测绘、三维城市虚拟现实技术、“数字城市、智慧城市”建设等均有成功研究和实践。

公司坚持以科学发展观作指导，励精图治，奋发图强。不断强化自身建设，完善管理体系，规范运营程序。先后获得 “全国勘察设计先进单位”、“全国政府放心，用户满意先进单位”“创建文明行业先进单位”“重合同、守信用”单位、工商“免检单位”、“全国建设信用诚信企业”、“全国工程勘察与岩土行业诚信单位”、 “辽宁省勘察设计企业综合实力20强”、“中国地理信息产业百强企业”等荣誉。完成的工程项目获得国务院、建设部、国土资源部、辽宁省建设厅、大连市建委等政府和行业科技进步奖、科技成果奖、优秀工程勘察设计奖百余项。

7）项目管理经验丰富

近几年来，公司通过公开竞标，先后取得大连市甘井子区、金州区、开发区、普兰店市、长海县第二次土地调查项目，以及大连市金州新区、大连保税区、瓦房店市、普兰店市农村集体土地所有权、宅基地和集体建设用地使用权调查、确权、登记项目，以及大连市金州新区、大连保税区、瓦房店市、普兰店市农村土地承包经营权确权登记颁证工作，同时在大连市域以外多省市拓展了20多个土地调查、确权项目，具有丰富的土地调查、确权以及数据建库项目的管理实施经验，为不动产登记数据整合建库项目的开展奠定了坚实的基础。

### 3项目实施总体工作流程

### 4项目组织机构

#### 4.1项目组织机构图

领导小组

项目负责人

技术负责人

后勤安全保障组

技术质量组

作业组

外业作业组

数据处理组

#### 4.2项目管理组织

公司为顺利完成该项目的全部工作，我单位将专门成立项目领导小组，实行项目管理责任制。由单位领导亲自主管,从全局上负责本项目的组织、协调等工作，在项目工作所需的人、材、物各方面给予充分的保障，制定完备的项目管理措施和项目质量管理措施，以保障项目高质量完成。实行项目经费专项管理，专款专用，提高经费使用效率和安全性。加强与甲方的协调与合作，以确保项目的顺利实施和完成。安排年富力强、富有责任心、经验丰富的技术骨干专门参加本项目工作的全过程。

项目施工组织体系详见下“组织机构设置框架”。按照下述组织机构设置框架分配各作业组的任务和职责，实行层层把关，各负其责，使质量检验和质量监控贯穿于整个施工的全过程，确保项目的施工质量和进度。

项目领导小组由7人组成，组成人员如下：

项目总负责人：刘伟（高级工程师、注册测绘师）

项目技术负责人：尹志强（高级工程师、注册测绘师）

项目项目协调人：余晓波（高级工程师、注册测绘师）

项目质检负责人：闻威（中级工程师、注册测绘师）

项目数据处理负责人：林康力（中级工程师）

后勤保障负责人：鲁庆国（中级工程师）

保密负责人：陈峰（中级工程师、注册测绘师）

### 5项目主要人员职责

根据我公司ISO9001质量管理体系模式，本项目将按照ISO9001过程方法和管理模式，从管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进四个方面对本工程质量进行控制质量控制的中心为“工序控制”，即针对项目实施的全过程，从任务接收、项目评审与质量方针与质量目标的确定、项目策划与审批、项目实施、资料分析与成果报告的编制、成果资料的审核等各个环节都制定了严格的程序，确保测量成果的准确性和可靠性。

1）项目部模式

本项目按照项目部的管理模式运行，实行项目部负责制，项目部设项目负责人和技术负责人各一名。项目部受公司“不动产登记项目领导小组”的直接管理，组长为公司总经理。项目部下设技术质量组、后勤保障组和作业组。各岗位按照“设岗定责，以制度管人，各负其责”的总体原则，明确项目岗位职责，约束人员职能，实施项目奖惩。

2）项目部岗位职责

①项目负责人岗位职责

a全面履行合同中约定的责任和义务，并代表项目实施单位行使相应的权力。

b项目负责人领导全体项目组成员，按照岗位职责，努力实现工作目标，最终取得质量、进度等控制的最佳成果。

c负责项目实施过程中的内外总协调。

②技术负责人岗位职责

a技术设计与试点阶段，参与对技术设计书、实施细则的修改与完善。

b在项目实施过程中遇到重点与难点时，及时参与，提出解决办法。

c对项目的质量和进度情况进行实时把控，及时检查项目实施情况。

d进行项目总结，成果汇总。

e验收阶段，提出好的建议，进行总体质量把关。

③技术质量组负责人岗位职责

a负责技术设计书的编制和作业指导书的撰写；

b负责技术问题的汇总与处理，技术碰头会的组织和会议纪要的分发；

c负责项目质量检查流程设计、工作安排和工作方法确定。

d协调质量检查工作中的问题，在遇到重点与难点时，及时组织交流讨论并研究解决办法。

e组织质量检查和抽查工作，汇总质量检查结果，对成果质量进行评价，编制质量检查报告。

f对项目成果质量负责，对成果质量有评价权和否定权。

④后勤保障组岗位职责

a对项目部的人员、仪器、车辆进行调配和调度；

b保证仪器、设备的正常和有效，保证仪器设备的调用合理科学；

c保证各作业组经费支出及票据的初审；

d对进场人员进行必要的安全、保密培训，并监督检查。

⑤作业组岗位职责

a按照项目部的统一要求和部署，按时、保质、保量完成工作内容，确保通过验收；

b做好生产计划，密切与项目相关人员沟通交流，合理安排技术人员和作业区域，保证生产过程顺利进行；

c做好安全教育培训，每日检查仪器设备和车辆，确保安全生产，文明施工；

d做好项目自检、组检，确保成果质量满足投标文件的要求；

e无条件接受项目部的领导和管理，定期汇报工作。

⑥专职质量检查人员岗位职责

a负责项目部全部测量工作的质量检查工作；

b制定本项目质量管理程序、并对质量控制要点进行监控；

c定期召开质量通气会；

d测量工作开始前应把上级规定的规范、规程、技术规定、质量规划及时向工程主持人交底，并在实施过程中认真检查和贯彻，负责工程的检查验收；

e经常检查各小组按测量技术要求实施的基本情况，对违反测量规范、操作规程、技术措施的组和个人，有权制止，责令返工或令其停工；

f辅导各组全面质量管理工作，协助专职质量检查员建立质量档案。

⑦数据保密人员岗位职责

a负责项目部数据的保密工作；

b制定项目保密手册；

c定期进行数据保密检查工作，对检查结果及时通报、责令整改；

d辅助技术质量组的工作。

### 6确保工程工期的技术和组织措施

#### 6.1确保工程工期的技术措施

（1）严格执行农房不动产的相关技术标准，确保各项技术环节的合理性与依据性。

（2）积极参加省、市举办的专业技术培训班，努力掌握最新技术，吸收最新实施经验。

（3）成立技术攻关组，积极解决项目实施过程中的技术难点，为项目高质量、快速度的推进提供技术保障。

（4） 积极借助ARCGIS、建库质检软件等相关高技术自动质量检查软件，提高自动化在质检过程中的作用比例，以快速避免人工检查不易发现的微小质量问题的存在。

#### 6.2进度控制方案

提前设计好项目进度表，按照既定计划去逐步实施，避免出现实施思路混乱和错误。

| 日期（月） 项目节点 | 2018 11 | 2018 12 | 2019 01 | 2019 02 | 2019 03 | 2019 04 | 2019 05 | 2019 06 | 2019 07 | 2019 08 | 2019 09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 准备工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资料收集、分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 权籍调查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外业测绘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内业数据处理、面积计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据库建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成果审核、归档 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成果提交 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 6.3进度控制措施

组织协调是实现进度控制的有效措施。为有效控制工程项目的进度，必须处理好参建各方工作中存在的问题，建立协调的工作关系，通过明确各方的职责、权利和工作考核标准，充分调动和发挥各方工作的积极性、创造性及潜在能力。在项目组织结构中应安排专门的工作部门和符合进度控制岗位资格的专人负责进度控制工作。进度控制的主要工作环节包括进度目标的分析和论证、编制进度计划、定期跟踪进度计划的执行情况、采取纠偏措施，以及调整进度计划。这些工作任务和相应的管理职能应在项目管理组织设计的任务分工表和管理职能分工表中标示并落实。编制项目进度控制的工作流程。进度控制工作包含了大量的组织和协调工作，应进行有关进度控制会议的组织设计。

### 7确保工程质量的技术和组织措施

#### 7.1质量管控

根据我公司ISO9001质量管理体系模式，本项目严格按照ISO9001过程方法和管理模式，从管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进四个方面对本工程质量进行控制质量控制的中心为“工序控制”，即针对项目实施的全过程，从任务接收、项目评审与质量方针与质量目标的确定、项目策划与审批、项目实施、资料分析与成果报告的编制、成果资料的审核等各个环节都制定了严格的程序，确保测量成果的准确性和可靠性。

1)质量管理职责

A.主要管理活动

①积极与顾客沟通，了解顾客需求和期望，并将其转化为顾客要求。

②建立本项目的质量目标、方针、和质量体系，并贯彻实施质量目标和方针。

③制定与顾客总体要求匹配的工作计划，并使参与人员明确工作目标、内容、成果要求与完成时间。

④提供质量目标得以实现的必须的结构和资源，对各资源进行有效管理，确保目标实现。

⑤在工作开始前和过程中收集各种资料，科学分析其使用条件，对整个工作进行事前指导。

⑥合理组织工程实施，确保工程质量，对实施全过程进行监督和检查。对不符合质量标准的过程令其停工整改或返工。

B.质量保证责任制

①项目负责人（项目经理）的质量管理责任制

项目经理是本项工程的全面负责人，是全面质量管理的领导者和组织者，对整个工作的工作质量、工程质量和产品质量负全责。在质量管理中其主要职责是：

(a)认真贯彻执行工程质量方针，审批质量管理制度；

(b)组织全面质量管理工作，做好实施中的统一平衡和协调配合工作，并运用科学管理方法控制质量动态；

(c)定期召开调查测绘质量工作会议，听取质量专员和其它有关职能部门的工作汇报，总结工作经验，找出存在问题，制定和修订质量管理目标计划和质量改进措施计划；

(d)组织经常性回访，听取业主方的意见和要求。

②项目技术负责人（项目总工）质量责任制

(a)项目总工在项目经理的领导下，对本测量项目的工作进行具体组织和指导；

(b)组织领导本项目人员贯彻执行相关技术规范、规程、质量管理制度，以及根据具体情况细化制定的重大技术措施等，并在测量工作中进行严格督促检查；

(c)编制本项目中各分项工作的作业指导书，并组织讨论审核工作。

(d)对各作业分项进行作业指导书培训及技术指导以保证标准要求的顺利实现。

(e)主持本项目的质量事故分析会议，对工程质量负有直接的技术责任；

(f)对本项目的技术问题，质量问题提出技术处置措施；

(g)主持本项目部织、设计，重大技术方案和新技术、新工艺的技术交底；

(h)掌握本项目工程质量情况，对先进典型要及时推广；对违反作业程序和操作规程的现象有权随时制止；

(i)大力支持质量检查人员的工作，主持本项目的质量大检查。

③技术质量保障组责任制

(a)技术质量保障组是本项目的专业技术支持和质检部门，负责项目部全部测量工作的质量检查验收；

(b)制定本项目质量管理程序、并对质量控制要点进行监控；

(c)定期召开质量通气会；

(d)测量工作开始前应把上级规定的规范、规程、技术规定、质量规划及时向工程主持人交底，并在实施过程中认真检查和贯彻，负责工程的检查验收；

(e)经常检查各小组按测量技术要求实施的基本情况，对违反测量规范、操作规程、技术措施的组和个人，有权制止，责令返工或令其停工；

(f)辅导各组全面质量管理工作，协助专职质量检查员建立质量档案。

④作业组长的质量责任制

(a)作业组长是测量工程施工操作的直接组织者和领导者，对施工工程质量负有直接责任；

(b)组织作业班组严格按设计图纸，施工规范，操作规程，施工组织，技术措施进行施工，并经常检查督促；

(c)经常对作业人员进行全面质量管理的宣传教育；

(d)严格按工作程序办事，组织均衡生产，做到文明施工；

(e)随时掌握工程进度及质量情况，认真贯彻质量规划和各种技术措施，组织班组工人开展自检、互检活动。主持工序交接检查和分项工程的质量评定工作，并针对存在的问题，组织质量攻关。

2)资源管理

A.人力资源

在施工组织过程中，我单位抽调技术骨干，保证项目参与人员的技术水平、数据整合经验、工作能力能够满足工程项目要求。所有负责人均具有较强的责任心；项目成员在年龄结构方面老、中、青相结合，充分发挥各自优势。根据进度需要合理调配，确保质量目标实现。在过程中要努力做到：

①不定期组织培训工作，由项目部内部高级工程师亲自授课，将技术及经验传授给技术人员，并开展项目部技术人员与施工单位技术人员的技术交流活动；

②工作人员的培训主要由工程技术人员负责。由他组织对施工规范、规程、技术规定、质量标准进行学习，并且对人员实施考核制度，只有考核合格的人员才能批准参加实际工作。

B.仪器设备

①选择性能优良、数量与施工进度计划相匹配的仪器设备，并准备一定数量的后备设备。

②开工前对仪器设备进行检查，确保仪器设备合格率100％。

③保证所有投入本项目的仪器设备均经过检验合格且精度可靠。

(4)技术保障

①由多名技术顾问成立专家顾问组，对于重大技术问题进行专家评审和论证，从技术上彻底杜绝技术事故的发生。

②审核人员和审定人均为高级工程师。

③项目成员可以通过网络协同工作平台，进行资源共享，随时获取所需信息。

3）产品实现

①技术支持全面

为保证工作过程的标准化和成果资料规格、深度的统一，公司依据相关规范和标准制定了一系列企业内部技术管理标准，如《工程项目纲要编写细则》、《工程项目内外业作业细则》、《工程项目内业资料整理细则》、《工程项目报告编写细则》等，保证了技术文件和外业施工的规范性和可操作性。

②技术方案审核和会审制度

所有技术方案均进行三级审核。在工序开始前，组织相关专业的专家对技术方案进行共同会审，提出问题和建议，使技术方案深化和细化，明确做什么与怎么做，对于重点、难点特别指明。

③建立技术交底制度

在方案实施前由技术负责人对作业组人员进行技术交底和培训，操作者必须严格执行规范、标准、技术方案及作业细则，明白技术要求、工序流程、质量标准、安全措施等。技术人员以及作业工人须在技术方案实施单上签字认可，并对方案的实施负责。方案的实施由工程主持人直接指导、审核工程师监督。

④技术文件的编制和审批制

根据数据产品实现过程，公司建立了层次化的技术文件的编制和审批制度。工程技术方案必须按照“工程师编写→专业负责人复核→审核工程师审核→审定工程师审定”的顺序进行审批，切实保证测量成果的质量。

⑤建立项目质量监控制度

质量监控贯穿于全过程，由技术负责人负责组织检查和抽查，技术质量组对关键环节进行监控，作业组长负责各环节的具体监控工作。每天汇总、通报质量和进度情况，每两天一次例会，每周进行一次小结。

⑥质量验收制度

本项目工程质量保证体系的中心思想是工序控制，即对工作中的每一个环节的质量验收，通过控制各个工序的质量来控制整个工程的质量。质量验收是工序控制的重要手段。

4）项目分析和改进

①成果检查验收制度

由作业员、组长、技术质量组、技术负责人、项目负责人以及专家顾问组成本项目的质量管理梯队，依据ISO9001质量体系程序文件《过程和产品的测量和监控程序》，对测量工程质量进行全程控制。班组对各个作业环节进行全面的检查，各级审核人员对测量成果依次进行审核，成果资料经修改和完善合格后，再送交业主验收，严格执行测绘产品三级检查两级验收制度。

定期召开质量分析会，对发现的问题及时分析原因、总结经验，并要求有关人员及时返工或停工整顿，合格后方可放行。

②不合格品控制

①技术负责人责成技术质量组对不合格品进行标识、记录和隔离，并由技术质量组和技术负责人对不合格品进行评审，填写不合格品登记表。

②技术负责人负责制定不合格品处置方案。

③技术负责人负责组织一般不合格品处置方案的实施，返工修改后由技术质量组检验，验证后在“不合格品登记表”的“处置结果复检”中签署意见。

④严重不合格品由项目负责人组织评审会议，专家顾问、技术人员参加，分析原因并提出处理意见，根据讨论结果，由技术负责人编制处理方案，技术人员负责实施，并在“不合格品登记表”的“处置结果复检”中签署意见。

5）设置技术质量保障专员

在每个作业组长兼职技术质量保障专员，由项目部直接领导，保障测量工作的质量要求。

质量监控贯穿于施工的全过程，质量技术保障专员除对所有测量实施部及信息整理部测量成果的审核外还要经常下到生产一线，规范现场测量的操作，指导现场作业改进技术，提高观测精度。对检查结果每天汇总、通报质量和进度情况，每两天一次例会、每周进行一次小结；成果经技术质量保障专员检查后，所有测量原始记录、报表须经技术质量组签署质量评定意见。重要测量成果及阶段性成果须由公司技术质量组、项目部技术负责人进行三级审查验收后才能提交业主。

6）严格落实技术交底制度

在安排每个工点项目时，项目负责人必须组织招开项目部技术交底会，详细的介绍分析业主及设计图纸上的要求，施工难点、重点和作业方法。并提出测量作业的技术要求及管理制度。

7）原始数据规范化管理制度

1）现场记录使用统一制定的标准格式，内容应填写齐全，字迹清楚，不得涂改、擦改和转抄。凡划改的数字和超限划去的成果，均应注明原因和重测结果所在的页数。

2）需现场计算的检核数据要当场完成，避免返测而耽误工期。

3）电子记录要注意记录储存设备的电源更换，避免数据丢失。注意手工录入的数据复核和非直接采集项目的检查。

8）例会制度

在测量施工过程中，建立例会制度，每周一次对质量技术及进度进行会商交底，即对本周的作业与遇到的问题及经验体会加以总结，并对下周的作业进度安排及作业要点进行会商，使得对每个阶段的技术、质量及进度等问题做到了如指掌，以更好地保证作业进度及质量。每周一次安全生产与文明施工监察会，对文明施工、安全生产进行自查总结。

成立技术质量组，负责项目的质量管理工作，下设专门的质量检查人员。项目质量检查采用作业组自检-项目组全面检查-质检抽样检查的三级检查方式。

#### 7.2质量保证

本项目实施将按照ISO9001过程方法和管理模式执行，对项目实施的全过程，从任务接收、项目评审与质量方针与质量目标的确定、项目策划与审批、项目实施、资料分析与成果报告的编制、成果资料的审核等各个环节都制定了严格的程序，确保工作成果的准确性和可靠性。

1）树立质量就是生命的管理理念

把质量就是生命的精神理念灌输到项目部的每名成员，把质量管理时刻融入到我们测量的每项工作中、每个作业工序中。即对数据处理工作中的每一个环节的质量进行控制，通过控制每个工序的质量达到控制整个工程质量，每道专业工序质量的良好控制是优良成品的保证。严格执行各项作业规范手册，重点注意各类质量盲点。特别是野外数据采集的可靠性，同时保证各测量类仪器设备的精确度，确保各项记录、标志规范、清晰准确等。

2）严格进行项目质量管理

按照我公司质量体系文件制定技术方案、大纲、作业技术要求及质量保证措施，进行外业施测、成果编制、质量检查及评审工作。保持良好的质量意识、服务意识，优质高效完成业主规定的任务。

制定各种作业项目的作业指导书，各种测量过程严格按照作业指导书进行。在工作的各个环节中，依据公司的《测绘成果检查验收规程》实行三级检查验收制度，即：每个工序的所有作业员对自己所承担的工作100%检查，项目部对作业员提交成果资料进行100%检查。

外业数据采集资料的可靠性和室内资料分析结论的科学性，是评价测量工程成果报告是否达到工程目的的唯一标准。

3）建立质量保障联动机制

在本项目中，需要建立于区、街道、社区、权利人的联动机制，及时沟通、及时反馈，把质量关口移致作业现场。并针对该项目制订《质量评定标准》，在区、街道、社区、权利人之间建立质量反馈机制，发现的问题及时反馈，建立一整套的控制预防机制。

### 8项目成果管理及保密措施

#### 8.1项目成果管理措施

（1） 为了保证我单位资料成果管理工作顺利进行，加强成果资料档案管理，提高测绘工作的效率，根据国家及河南省的有关规定，结合本单位的实际情况，制订本规定。

（2）本规定所称的成果资料、档案包括以下的内容：鄢陵县农房不动产权籍调查与数据库建设项目技术设计书；鄢陵县农房不动产权籍调查与数据库建设项目技术总结；鄢陵县农房不动产权籍调查与数据库建设项目工作总结；分户不动产测绘成果；分户不动产权籍调查表（分户不动产权籍图（宗地图、房产分户图）；鄢陵县农房不动产权籍调查数据库；项目相关的汇总表格与图件；鄢陵县农房不动产权籍调查与数据库建设相关报告；鄢陵县农房档案成果（包含装订成卷的纸质档案和数字化档案及档案数据库成果）；鄢陵县农村土地登记发证信息补录数据（提供补录证书信息条目）；提交测绘成果资料均需鄢陵县坐标系（80）和2000坐标系各一份；不动产测量报告。

（3）成果资料、档案管理的机构和职能。单位在生产与质检管理部门及项目现场设立了专门的资料室，由专人负责资料管理。项目生产中产生的数据由项目部组织整理后上交单位，生产与质检管理部门负责单位的成果资料、档案管理、监督工作。资料室的职能有：成果资料、档案的接收，搜集、整理、保存、移交和提供使用。

（4）资料室应具备适宜的资料存贮环境和安全措施。存放资料成果的资料柜，档案箱应数量充足、质量良好。资料室应保持恒温恒湿，落实防火、防虫、防霉、防水、防光、防盗措施。单位在现有基础上不断完善健全规章制度，不断加强测绘成果资料、档案管理的基础设施投入，运用现代科学技术手段管理测绘成果资料和档案。

（5）保密成果应严格按照国家、省和测绘局有关的保密规定及单位的成果保密规定进行管理。成果资料是国家和有关部门的机密资料。必须严加爱护和妥善保管，对客户负责，做到不损坏、不丢失、不泄密。

（6）资料室根据任务书或合同书编制测绘成果资料的采购和搜集计划，采购和搜集计划由项目负责人进行审批。

（7） 对业主提供的成果和资料，资料接收人员应根据顾客开具的资料清单一一清点，填写“资料接收记录”，进行确认。在业主提供的成果和资料中发现有损坏和不适用等情况时，由生产与质检管理部门报告业主进行协商处理。对本单位生产作业部门上交的测绘成果资料进行登记和分档归类，并作好标识。

（8）成果资料的发放：

生产作业部门凭生产与质检管理部门下发的生产任务书领取成果资料。

外单位借阅成果资料和档案必须持本单位介绍信经项目负责人同意后方能借阅。借阅时必须进行登记。借阅者在借阅期间应保证资料的完整无缺。

（9）调查成果资料、档案不得擅自复制、转让或转借。确需复制调查成果资料、档案的，必须持有调查成果资料所有部门的批准证明或项目负责人的同意。

（10）资料销毁。过期资料（超过保存期限）或过程资料（如提交检查使用的编辑图等）由资料保管员登记造册，经业主认可，总经理批准，组织专人监督销毁。对于顾客专门要求销毁作业过程的所有作业资料的，资料保管员应在生产与质检管理部门的监督下销毁所有文档和数据资料。

（12）资料管理人员应对所有的资料，包括接收资料、借阅资料、存档资料等作好登记。按照统一格式填写资料清单，包括资料的数量、介质、存放（接收）日期、借阅情况、存放位置等。

#### 8.2保密资质及管理措施

保密工作要求：

（1）不动产登记数据、地籍调查和房屋调查工作的有关资料、数据按《中华人民共和国保守国家秘密法》保密。乙方须严格按照《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国保守国家秘密法实施办法》、《计算机信息系统保密管理暂行规定》、《国家秘密载体保密管理的规定》、《中华人民共和国测绘法》、《中华人民共和国测绘成果管理条例》等以及测绘相关法律法规及管理文件的要求，对调查测绘的成果资料进行有效管理，做好安全保密工作。

（2）乙方应具有保密资格证书，有责任和义务进行经常性的保密教育和检查,落实各项保密措施,使所属人员知悉与其工作有关的保密范围和各项保密制度。不得擅自非工作需要复制、存储涉密信息。工程验收时，乙方须提交调查使用的软件、测量仪器和电子设备的存储器按保密规定保管或脱密处理。一旦发生泄密涉密事件，乙方负全部责任。

8.2.1保密资质

我公司通过了辽宁省测绘地理信息局保密考核证书。

8.2.2保密管理措施

我公司严格执行《保密法》和国家测绘局、国家保密局《关于印发（测绘管理工作国家保密范围的规定）的通知》（国测办字【2003】17号）的规定，其安全保密事项列入合同中。

在项目实施过程中，各类信息资料（含电子文件、纸质文件、工作底稿、农户信息表）不得遗失和外泄。工作完成后，所有数据资料成果，全部移交项目单位，不得备份、复制或提供给其它任何单位或个人（为便于修正、经项目单位同意，测绘单位可以备份，但必须执行案保密规定）。

（1）公司保密工作规定

（2）网络安全控制措施

对参与该项目的所有计算机提供独立局域网，与Internet网络进行物理隔绝。从源头上切断数据流失的渠道，所有数据的出、入严格执行公司相关审批制度，保证出入口的绝对唯一性。

（3）计算机端口设备控制

所有参与该项目的计算机，对其可与外界进行数据交换的外设端口如光驱、软驱、USB口等一律禁用。

（4）病毒防护措施

公司统已购买了正版网络版杀毒软件，用于计算机病毒防护，并定期升级。

（5）数据交接措施

所有的数据交接均有专人负责管理，交接的数据

内容、名称、日期必须在交接但填写清楚，并由交接双方在交接单上签字。

（6）数据备份措施

为了确保数据安全，在生产过程中应实时进行数据备份，包括中间成果和最终成果数据。最终成果数据由专人负责备份。备份成果的存储介质要安全稳定，具有自动备份功能。

（7）计算机软件统一管理措施

参与该项目的计算机在作业前统一安装生产使用软件，其他与生产无关软件一律不许安装。在作业过程中需要安装其他生产软件的，由作业人员提出申请，经数据安全、系统维护部技术人员研究认为可行，由公司网络管理人员统一安装。

### 9安全、文明生产措施

#### 9.1数据安全措施

（1）资料成果管理

该工程资料较多，特别是相关地籍资料要做到绝对的安全和保密，必须保证所有资料的放置有序，管理严密，借用程序严格。

1）该项目设兼职资料管理员1名，全面负责成果资料的管理工作；

2）设立资料是成果存放专柜，由资料成果管理员负责资料成果的保管、整理、保密工作，确保资料成果的安全性；

3）成果资料存放区严禁烟火。

（2）信息管理

各种资料是以电子文档形式在计算机中存储，因此必须建立严密的计算机管理和数据存储管理办法，若一旦发生意外，出现的后果是无法想象的，因此从一开始就要给予高度的重视。

1）该项目设兼职计算机信息管理员1名，负责每天的数据成果或数据图形备份工作、计算机的安全工作以及计算机病毒的防范工作，定期进行垃圾数据的清理工作；

2）各类数据进行分类存放，做到数据容易查询、维护和更新。

#### 9.2生产安全保障措施

为了提高项目生产的安全意识，规范生产过程中的操作行为，保证项目安全生产，认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，项目工程实施前组织参加该项目的人员认真学习交通法规、安全生产规则等安全法规，树立“安全责任重于泰山”的思想，做到层层有安全目标；人人有安全职责；事事有安全标准；时时有安全检查；处处有安全警示。使整个调查测量过程都始终处于受控状态。

项目部坚持“三级安全教育”，建立健全安全管理网络，安全防护物品的配备齐全，项目施工过程中的遵守交通组织，严格执行操作规范。做到安全文明生产。规范作业，文明施工，调查测量过程中，严格遵守国家、省、市有关防火、和施工安全以及文明施工、环卫和城管等规定，建立相应的规章制度和防护措施，避免因施工影响交通和附近居民的正常生活。采取必要措施确保过路行人、车辆的安全，对自身的人员、设施及施工现场的安全负责，保持环境卫生。

本工程实行安全目标管理，明确安全生产管理原则、工作标准和职责，形成一个有效的安全保证体系。

（1）人身安全

1）贯彻“安全第一，预防为主”的方针，落实安全生产责任制，调动作业人员积极性，不断提高作业人员的安全素质和安全意识。

2）作业人员上岗前进行安全生产方面的教育培训。

3）作业前必须对作业人员进行安全交底。每周召开一次安全会，对作业人员进行安全教育、学习、加强安全意识。

4）作业人员进入施工现场必须穿好安全服，严禁酒后作业。

5）在道路及人行步道上作业时需要在仪器四周2米处放置安全锥，以保证作业过程中的人员及仪器设备的安全。

6）调查作业过程中严防水、火、电、风、雷、动物侵害等安全隐患。

7）建立安全检查制度，除专职安全员每天进行例行检查外，项目部安全管理部门每月组织一次安全大检查，发现安全问题或隐患及时整改。此外，项目经理部将协助业主及政府有关部门对调查测量施工进行安全检查，并根据检查结果及时进行整改。

（2）仪器设备安全

1）严格按照仪器设备操作规程和使用方法进行各项调查测量作业。

2）所有仪器设备的做到专人专用，明确责任人。

3）仪器设备安全责任人负责仪器的使用、保养、维护及提交检校申请。

4）进行作业安置仪器时要远离振动区和危险地带，确保测量成果的正确性，作业人员和仪器的安全。

5）调查测量过程中必须严格遵守相应的调查测量项目实施细则。

（3）成果数据安全

1）建立规范的资料管理制度，确保调查测量数据的真实、准确、详尽、及时。

2）所有野外采集的调查测量原始数据要保证真实可靠，检核条件详实。外业原始记录表格记录规范、准确，表格签署齐备，溯源性良好。

3）调查测量实施作业组外业采集的原始数据要100%自检，确认无误后方可使用。

4）所有调查测量原始数据、过程数据及调查测量结果均要局域网双路径存储，备份数据安全可靠。

5）做好数据安全教育，所有项目部人员决不向除政府相关部门及由政府相关部门授权放行的部门以外的任何个人、单位、组织透漏所有调查测量原始数据、过程数据及调查测量结果。

#### 9.3人员培训

本项目部拟制定详尽的人员培训计划，用各种培训提升作业队伍的能力和水平，提高安全生产的意识。

我们拟采用上岗前培训、安全生产专题讲座，每周安全生产例会等方式对项目部人员的安全生产意识进行培训与监督。

我们要做到培训上岗率100%，在岗培训率100%。及时进行考核检验，考核不通过不能上岗工作。

#### 9.4后勤保障

（1）项目部专设后勤保障组，保障组负责项目部与各作业组的后勤保障工作，负责与公司总部的沟通衔接。

（2）负责项目部的办公耗材、劳保物品等物资的采购工作；

（3）负责项目部的车辆调度、人员出差的票务、食宿安排等工作；

（4）负责项目部的仪器设备的检定、保养、维修、发放和保管工作；

（5）负责项目部的日常支出，保障工作进展正常；

（6）负责与后勤相关的其他事务。

### 10 降低成本、缩短工期、提高质量的建议和措施

#### 10.1确立权籍调查服务第一的思想

从功能上看，不动产统一登记应具备三个功能：确权功能、公示功能、管理功能。但长期以来我国不动产财产权利的意识是非常薄弱的，“权力至上”的观念是根深蒂固的，理解不地产登记管辖的行政行为完全是国家公共权力的主观意图，过多地干涉当事人。未来的《不动产统一登记法》应当对登记机关的功能作为一个明确的定位，明确登记的行政管理功能和服务功能。改变以前将不动产登记作为行政管理实践的一种手段，而应该仅仅作为第三方中立的服务者来维护交易秩序，以保护不动产物权作为唯一宗旨，以维护交易秩序，保护不动产作为唯一目的，在法律允许的范围内，以避免公共权力对私人物权产生不利影响，尽量避免登记簿记载的权利和实际发生的物权状态出现偏差，并且应该向不动产交易权利人、利害关系人提供查阅、复印等便利。

#### 10.2建立全县农村房屋登记统一平台

建立农村房屋登记信息管理平台，可以实现不动产审批交易和登记，有关信息可以在有关部门依照法律法规相互共享利用，实现信息价值利用最大化，并根据我国国情尽快建立不动产登记信息公开查询系统，保障不动产交易安全，维护群众合法权益。

#### 10.3合理理顺各方关系

不动产登记的统一实施必须满足两个条件，一是理顺和协调，二是实施步骤和节奏。应理顺和协调多方利益，统一标准，范围，规范办理产权登记手续，把握好统一登记的顺序，由易到难，先把基础工作较好的土地和房屋登记作为重点内容，然后逐步完善不动产统一登记工作中其它地上物的统一登记工作。

### 11培训方案及售后服务方案

#### 11.1.培训方案

11.1.1.培训计划

培训是项目顺利实施重要保证和关键因素，培训日程与项目实施过程相适应。在鄢陵县国土资源局不动产登记数据整合采购项目建设过程中应对相关人员进行培训，是项目运行一个必不可少的环节。

11.1.2.培训目标

针对鄢陵县国土资源局农村房屋不动产登记项目，我公司提供完整的技术培训工作，对鄢陵县国土资源局操作人员和技术人员进行全面培训，并负责提供培训资料的准备，培训师应结合现场进行操作培训和理论培训，使受培训人员理解如何操作以及维护系统。在从事运行保障的团队中至少有1名为工程实施项目组成员；采购人认为供应商的培训师不能胜任培训工作时，有权要求更换。运维团队的职责及运行规程与甲方另行确认。结合网上培训、答疑和技术支持，确保鄢陵县国土资源局不少于3名人员能够对数据进行日常管理维护，并提供不少于20人最终用户使用培训。

中标人应免费提供对采购人操作人员和技术人员的培训，培训工作主要安排在系统运行现场进行，我公司为用户提供免费现场培训，培训包括操作维护手册及各类使用说明书，以保证参与数据建设的有关技术人员、使用人员能够较快的掌握数据。

同时在以后数据更新升级时，也需要对相应内容进行培训。保证有关业务人员及数据运行维护人员及时、准确地了解数据。

11.1.3.培训范围

鄢陵县国土资源局相关人员能够了解该项目的管理思想，对数据应用后所能达到的目的，有一个初步的判断；

鄢陵县国土资源局的相关局方管理层领导及技术人员能够独立完成数据的配置和管理，以满足数据应用的要求；

操作人员能够独立完成数据的基本操作与日常管理。

11.1.4.培训时间

培训针对不同参训对象分批次进行，初步总体培训时间为2天。

- 鄢陵县国土资源局有关领导：在数据完成时同步开始；

- 技术人员：在数据使用时同步开始；

- 操作人员：在数据使用时同步开始。

#### 11.2.培训内容

培训的主要内容为数据标准规范及数据建设，具体培训内容如下表所示：

数据标准规范及数据建设培训内容

| 课程名称 | 提供的资料 | 持续时间 | 培训对象 | 培训地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准介绍及讲解 | PPT及Word文档 | 1课时 | 数据维护人员、系统管理员 | 甲方指定 |
| 数据整理、转换、配置过程方法介绍 | PPT及Word文档 | 1课时 |  |  |
| 数据整理、转换和配置工具使用培训 | PPT及Word文档 | 2课时 |  |  |
| 数据更新工具培训 | PPT及Word文档 | 2课时 |  |  |

（1）课程概要

本次培训主要是针对数据标准的理解，数据整理、转换、配置和更新进行了解。

（2）课程目的

培训的目的是针对不同的培训对象使数据人员对数据标准有统一的认识，并能够熟练的运用数据整理、转换、配置和更新工具进行工作。

（3）教学方式

讲解、现场交流。

（4）教材目录

编制培训的相关教材、操作手册等。

#### 11.3.培训组织安排

由我公司统一编撰培训教材，制定统一培训方案，分类、分批实施培训。

结合鄢陵县国土资源局人员情况，整个培训计划预计将面向上百人次的培训。培训将根据实际情况分为不同的阶段进行。

11.3.1.集中培训

第一阶段采用集中式培训，对业务骨干（及数据管理员）集中进行学习培训，包括课堂讲解与上机实验相结合的方式培训。

集中培训是指确定培训地点，搭建培训环境，组织师资直接对各单位有关人员进行培训。安排如下：

（1）培训地点

培训地点根据培训人员数量，由甲方指定。

（2）培训环境

由甲方组织搭建培训环境，我方进行培训工作。

（3）培训师资

由本项目2位参与数据建库人员担任培训老师。

（4）参训人员

局方相关人员，选择具体应用等业务岗位上熟悉微机操作的人员参加。

（5）时间、课程等安排

培训针对不同参训对象分批次进行，初步总体培训时间为2天，具体时间与甲方协商。

11.3.2.蹲点培训

第二阶段以蹲点培训的形式，由数据人员赴具体应用办公室蹲点，对业务人员及基础操作人员不清楚的地方予以实地指导，直至熟悉业务为止。

在项目实施中，我们培养确定了一批与培训要求、培训内容、培训对象相适应的具有深厚实践经验的资深项目专职培训讲师。

针对数据整理、运行、应用、业务体系等多方面的培训需求，专职培训讲师在充分了解项目构架，运行体系的基础上，采取现场授课、讲解、上机实践操作的方式，并对用户现场提出的疑难问题进行展开研讨和解答。

11.3.3.不定期、延续、补充培训

我公司还会进行不定期的培训、延续性培训和补充培训等技术培训。

#### 11.4 .意见反馈

（1）现场培训完，采取问卷调查、无记名现场打分方式收集用户的反馈意见。

（2）从项目培训起，到培训完成，通过电话、传真、电子邮件、用户反馈书等多渠道的方式吸取用户的反馈意见。

根据意见做出相应的回应，在数据的可靠性、操作的便利性和信息的安全性等方面精益求精。同时对于一些功能上影响较大，或是培训期间不完善的部分，我们将组织资深人员，根据反馈情况，再次进行多方位培训。

#### 11.5.培训效果跟踪

培训完成以后，我们将不定期的对数据的使用情况进行检查，以确定培训效果，并从反馈意见中不断总结经验，对于个别用户使用问题，将派有专门人员专门解答。同时我们将从完善用户使用手册、方便快捷的联机帮助、由数据管理员继续指导几个方面弥补培训中的不足。

培训工作安排在鄢陵县国土资源局项目应用现场进行。在培训实施过程中，需要结合各个岗位的实际应用，进行集中培训、个别辅导、答疑与考核和技术支持，以便使客户能够迅速掌握相应的培训内容。

### 12售后服务及合理化建议

#### 12.1.现场服务

为确保本项目顺利进行，我公司将根据项目进展情况，派驻相关技术人员进行现场服务。项目进展过程中我司积极配合项目进度做好现场服务，及时到项目现场解决工作中出现的问题，对现场提出的问题及时核实、处理，随时接受业主或监理人员的咨询。工作现场如发生与技术有关的紧急问题是，我公司确保在12小时内派专业技术人员到现场解决，并在24小时之内作出处理方案。

#### 12.2.售后服务

12.2.1.售后服务方式

我们的服务采用多元化的服务方式，包括传统的电话支持服务，现场支持服务，同时还包括先进的远程维护服务和在线网上服务。

（1）售后电话服务

在技术服务中心，我方提供7X24小时的热线服务。对于一般的问题，由第一响应人负责所有问题的相应及解决，并记载支持记录服务，归档。在接到电话后1小时内回话用户。

（2）远程维护服务

通过Internet 远程和Modem连线远程维护两种方式。

（3）现场支持服务

在电话及远程服务都不能解决的情况下，我方将在接到甲方电话后在4小时（含4小时）以内到达招标方现场提供故障排除和售后服务，确保甲方出现的问题得到最快速、最全面、最彻底的解决。

（4）在线网上服务

我公司提供多元的支持服务申报渠道，包括传真、网站申请、邮件、紧急联络等。

12.2.2.持续服务故障情况

在验收合格之日起，完全按照甲方要求提供服务，全天24小时进行回访，保证有问题百分百解决，如需到达现场，我方将在接到甲方电话后在4小时（含4小时）以内到达招标方现场提供故障排除和售后服务。

12.2.3.售后服务机构、人员

成立专门服务机构，由项目负责人为组长的售后服务小组。

服务机构名称：大连市勘察测绘研究院有限公司河南分公司（相关执照附在后）

服务小组负责人：刘伟（项目负责人）  联系电话：0371-63369202

常驻项目技术人员

| 姓名 | 职称 |
| --- | --- |
| 刘伟 | 高工证 |
| 林康力 | 中级证 |
| 陈飞 | 中级证 |
| 闻威 | 中级证 |

12.2.4.售后服务承诺

（1）本项目售后服务承诺

我方提供的所有成果，在使用中出现问题，公司承诺在7个工作日内解决。

在项目竣工验收后，如果招标人在本项目成果使用中碰到的操作方法或疑难问题，我单位将派遣专业技术人员给予及时耐心解答，直到用户掌握为止，每天24小时随时可以提供相应的技术服务。

在项目竣工验收后，如果招标人在本项目成果使用中碰到的操作方法或疑难问题，我单位将派遣专业技术人员给予及时耐心解答或现场解决，直到用户掌握为止。

我公司郑重承诺：如果我公司中标，相关信息数据库的建立、调试与运行，均服从于发包方入库标准；负责免费为发包人培训技术人员，保证能够达到熟练应用信息系统，掌握建库、变更、应用的方法和流程；保证建库后继续提供良好的技术支持，能够提供市域本地化服务，保证项目售后服务终身制，接待问题实时制，解决问题第一时间制，售后服务免费制，我方并承诺将在接到甲方电话后在4小时（含4小时）以内到达招标方现场提供故障排除和售后服务。

（2）进度保证承诺

根据招标文件中对项目的工期要求，我公司郑重承诺：如果因为我公司的原因影响工期进度，给甲方造成的损失和后果，我公司愿意承担在法律范围内的一切责任及经济赔偿，不可抗拒因素除外。

（3）质量保证承诺

我们一定严把质量关，达到国家及省市现行地籍调查、房屋调查和不动产权籍调查等有关规定标准，工作成果经县区验收及市级省级核查。

我们公司郑重做出质量保证承诺：精心设计，认真施工，按照公司质量管理体系的要求进行“工序控制”，把一切影响质量的因素全部消灭在萌芽状态。

我们将以科学的管理、先进的设备及技术手段、严谨的作风、超前的意识向业主提供优良的产品及服务，全体管理人员及技术人员将始终贯彻质量方针，实现质量目标。

在生产过程中出现的质量问题，我公司将在业主规定期限内进行及时整改。并愿意在法律范围内承担一切责任及经济赔偿。

（4）安全保证承诺

因为项目的开展有很部分工作是在野外完成，所以作业过程的安全问题就越发重要。为了安全生产，公司对所有从事本项目的人员进行安全管理制度和培训教育机制培训。保证所有人员均按照规范和操作规程进行作业，不违反规章制度，不触犯法律。

我公司郑重承诺：在项目实施中如果出现安全事故，我公司愿意在法律范围内承担一切责任及经济赔偿。

（5）提供成果完整性的承诺

我公司郑重承诺：在项目实施中所提供的工作成果满足相应的文件要求及检查验收标准，如果我公司不能提供满足各级要求的成果或成果提交不完整，我公司愿意承担在法律范围内的一切责任及经济赔偿。

（6）成果版权承诺

我公司郑重承诺：本次测绘成果所有权、使用权和著作权均属于发包方。我单位不予留存，如若发现我单位违背本承诺我单位愿意承担由此产生的一切法律和经济责任。

（7）其它承诺

1）我公司所提交的成果文件均以国家现行法律法规、相关技术规定及有关标准、规范为依据，按投标承诺、合同书内容和质量要求按时提交各项成果文件。

2）本次测绘成果所有权、使用权和著作权均属于发包人。我公司不会以任何借口留存，否则承担由此产生的一切法律和经济责任。未经发包人允许，任何单位和个人不得转让和使用本项目的测绘成果。

3）若我公司中标，将按照招标文件要求缴纳代理服务费等与招标相关的各项费用；

4）我公司为本项目配备的实施人员提供专业测量仪器和必要的交通工具支持，且所提供的专业测量仪器均通过了国家认可检定机构的检定；

5）我公司随时配合、接受招标人等政府部门的技术指导、质量检查和监督管理；

6）招标人向我公司提供的全部资料及生产的全部成果资料（包括中间资料），其版权归招标单位所有，我公司不自留使用或以任何方式转让或提供给第三方使用，否则招标人保留追究其法律责任的权利；

7）若合同签订后，我公司及时向招标人提交详细的工程实施方案，并按照招标人的项目需求及方案要求，保质保量的完成项目；

8）项目实施过程中，我公司及时提交项目阶段验收及鉴定所需的全部技术资料和成果资料，对阶段验收中发现的问题及时补充修改；

9）项目完工后，我公司向招标人提供本项目全部相关资料（包括电子资料）；

10）严格履行项目合同所规定的各项条款；

11）定期向县区主管部门汇报项目进展情况，在项目实施过程中及时汇报项目进度和遇到的问题；

12）我公司在履行合同过程中，由我公司自身造成的一切事故责任由我公司自行承担。

#### 12.3.合理化建议

12.3.1.加强项目工作队伍资质审查和素质建设

建议在采用投标准入制的同时，要进一步加强行业管理,实地考察投标队伍的规模与技术实力，实实在在的选择技术实力强、项目经验丰富的技术单位作为协作单位。

12.3.2.加大项目宣传力度，创造良好实施氛围

积极进行项目实施宣传工作，使项目实施的目的、意义深入人心，家喻户晓，以创造良好的舆论环境，降低项目实施协调难度，加快项目推进速度。

12.3.3.推行项目监理制强化质量管理

建议择优选择质高的技术单位担任项目监理单位，推行项目监理制管理方法，加强项目实施的过程控制与成果的质量监管。

12.3.4.强调质量意识

在质量问题上, 一是要筛选好作业队伍, 作业队伍是否能规范作业, 是否注重质量控制是做好这项工作的关键；二是加强培训, 对参加数据库建设的所有人员, 要在实施前统一培训, 不光要培训技术方法, 还要进行职业道德教育；三是要建立完整的检查验收制度, 要严肃纪律, 对故意弄虚作假的行为,强调一票否决制；对数据汇总本着“错误一处全面返工”的积极工作态度,要在平时检查上多下功夫。

12.3.5. 建立“日清、周累、月统计” 的工作制度

为保持成果现势性和数据的准确性，建议采用动态管理理念,通过建立“日清、周累、月统计” 的调查工作思路,使所有工作步骤环环相扣，每一步工作都要扎实进行。坚持当日事当日毕，决不将这一工作阶段任务托入到下一个环节中；同时每周要进行错误累计改正；在每个月将所有人员集中进行总结，总结工作中经验和教训，以使下一环节能更快更好进行。

12.3.6.单位的技术优势

（1）作为一家拥有外业调查资格与数据库建设资格的技术单位，我单位已承担过多个外业调查、地籍更新调查及相应数据库建设项目，拥有丰富的项目施工经验，为本次项目的实施打下了坚实的基础。

（2）单位拥有一支业务技术熟练、项目管理经验丰富的作业队伍，为本次项目高质量高速度的完成创造了有利条件。

（3）公司拥有多台GPS、全站仪等数字测量仪器，拥有多套建库成图软件与空间数据处理系统等智能平差软件，完全满足数字化成图对软硬件的需求，为新技术、新方法的应用提供了有力保障。

## （五）服务承诺

服务承诺

| 投标人 | 大连市勘察测绘研究院有限公司 |
| --- | --- |
| 1、人员承诺 （1）我公司承诺拟派项目主要人员在项目过程中保持一致，措施合理可行；同时承诺至少3名技术人员常驻项目所在地配合招标人工作，且保证常驻人员不变动。 （2）我公司有固定办公场所及服务机构，2小时可到现场服务。 （3）我公司承诺拟投入到本项目的管理和技术人员均为公司正式员工，并具有本单位的社保证明。 2、质量承诺 （1）我公司将严格按照《河南省农村房屋不动产登记权籍调查成果检查验收实施细则（试行）》[2015]9号、《河南省农村房屋不动产登记权籍调查技术细则》（豫不动产登记联办发〔2018〕1号）等国家规范及和河南省有关技术要求开展各项工作，确保项目成果质量符合国家及行业规定要求并通过省级核查、验收。 （2）我公司制定了一系列的技术、组织保障措施，项目中标后立即成立项目部，拟派具有专业素质的技术人员开展作业，严格按ISO9001质量体系有关文件和管理要求，搞好自检与互检，检查结果要有记录，确保本项目成果的质量达到规定的要求； （3）对出现的质量问题，若因我方原因造成的，我公司终身负责免费处理；若因其他客观原因造成的，我方视处理工作量的大小适当收取成本费进行处理； （4）我公司承诺对提交的全部成果质量终身负责。 3、售后服务承诺 （1）我公司承诺将制定详细的、明确地、切实有效的维修保养及售后服务方案，为业主提供全方位的技术支持、系统维护和技术咨询服务，并对作业过程进行监控，定期向业主方汇报作业动态，保证作业质量和作业进度。 （2）我公司将以“热情、周到、诚信、及时”为宗旨，“用户至上、质量第一、服务优质、响应及时”为服务原则为业主方提供超值的技术支持和售后服务。 （3）我公司针对售后服务计划做出如下承诺：一方面做好后续人员服务安排，承诺在项目工作完成后，项目负责人仍为后期服务的负责人，将配合委托方对项目后续应用情况进行跟踪，并针对后续存在问题和委托方有关部门一起提出解决方案；另一方面做好后续培训服务，我公司承诺对业主方相关业务人员进行免费的技术培训和软件培训，“采取理论学习、技能操作和生产实践相结合的方式”，使甲方技术人员能够熟练应用我公司完成的项目成果。 （4）我公司将建立“项目前培训、项目中跟踪、项目后完善”的服务体系，项目前配合业主方做好宣传动员，开展相关政策法规和业务培训；项目作业过程中积极配合业主方工作，接受业主方监督，确保项目通过县级自查、市级检查、省级核查和国家抽查；项目完成后配合业主方做好成果归档，成果运行后继续向业主方提供良好的技术支持，积极解决业主方成果使用过程中存在的问题。 （5）我公司承诺将就工作技术规范和关键步骤组织培训，提高工作人员的政策业务素质，确保工作质量。 （6）我公司承诺一年维护期内的现场服务响应，全天候；对甲方在本项目完成的成果使用过程中出现的技术问题，在接到甲方通知后，2小时内做出响应，4小时内解决；4小时内无法解决的，到达现场进行维护，在甲方要求的时限内予以解决。 |  |

投标人（公章）：大连市勘察测绘研究院有限公司

投标人代表（签名或盖章）：

日期：2018年10月18日