司法行政信息化平台建设采购需求、评标标准等说明

一、项目概况

（一）项目名称：司法行政信息化平台建设

（二）采购方式：公开招标

（三）主要内容、数量及要求：1、市司法局应急指挥中心系统，2、市司法局公共法律服务中心视频会议系统，3、市司法局视频会议室大屏系统

（四）预算金额：140万元整 ；最高限价：140万元整

（五）交付（服务、完工）时间：签订合同后60日内

（六）交付（服务、施工）地点：许昌市司法局

（七）进口产品：允许□不允许☑。

（八）分包：允许□不允许☑

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保√、中小微型企业扶持√、支持监狱企业发展√、残疾人福利性单位扶持√等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

（一）具备《政府采购法》第二十二条第一款规定条件并提供相关材料。

（二）本次招标接受□不接受√联合体投标。

四、采购需求

（一）本项目需实现的功能或者目标：

1、市司法局应急指挥中心系统:具备日常值守、可视调度、监控巡查、预测预警、预案演练、协同指挥、信息汇总、辅助决策和督导评估等平战一体化管理职能。

2、市司法局公共法律服务中心视频会议系统：实现与市应急指导中心对接，达到信息互通、数据传输等功能。

3、市司法局视频会议室大屏系统：局视频会议系统显示终端更新，提高显示效果，提升视频会议质量。

（二）采购清单

1、市司法局应急指挥中心系统

| 序号 | 货物名称 | 技术规格及主要参数 | 单位 | 数量 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型一体化终端 | 1、▲所投产品应为一体化结构设计，集成编解码器，麦克风，摄像头等组件，方便安装部署。 2、所投产品应使用嵌入式实时操作系统架构，非PC系统，保证系统的稳定性、安全性。 3、所投产品应支持ITUT H.323通讯协议，支持IETF SIP协议，具有的良好的兼容性和开放性。 4、所投产品支持TCP/IP、FTP、FTPS、DHCP、SNMP、Telnet、HTTP、HTTPS、SSH、 PPPoE、RTP、RTCP、SNTP等网络传输协议。 5、所投产品支持H.235、H.460、SRTP等协议和标准。 6、*所投产品支持良好的视频处理能力，512Kbps带宽下实现720P图像格式编解码，最大限度节省用户网络资源。宽带范围64Kbps-4Mbps。 7、所投产品应支持不少于两路视频输出，以实现在两个显示屏上同时观看主视频和辅流；所投产品支持第二路视频输入，以共享本地桌面给其它与会会场。 8、*所投产品应支持H.264 HP, H.264 BP, H.264 SVC, H.263+，H.263等视频编解码协议。所投终端支持SVC协议。 9、所投产品应支持G.711, G.722, G.722.1, G.722.1.C, G.728, AAC-LD等音频协议，或其它20KHZ以上频宽的立体声音频协议。 10、所投产品支持H.239和BFCP双流，支持主辅流同时达到720P分辨率。 11、所投产品在H.323组网下支持H.235加密协议，在SIP组网下支持TLS/SRTP加密协议。 12、所投产品支持IPv4和IPv6双协议栈。 13、*所投产品应具备良好的网络适应性，最大20%网络丢包下,图像流畅、清晰、无卡顿、无马赛克现象，确保会议正常进行。 14、所投产品支持主席会控功能，申请主席后能够实现广播场、观看会场、添加/删除会场、静闭音、设置多画面、结束会议等功能。 15、支持通过终端遥控器在地址本中选择多个会场，一键召集和发起多点会议，并可以根据需要召开支持双流，多画面和级联等会议，不需要平台MCU管理软件操作和其他管理人员协作，通过遥控器逐点呼叫终端入会视为不满足。 16、所投产品标配摄像机支持1080P、720P图像格式，支持不少于12倍光学变焦，支持不少于30个摄像机预置位；摄像机在不加广角镜的情况下，水平视角不低于72度；摄像机可水平、垂直方向转动。 17、▲所投产品支持无线辅流功能，方便数据共享操作，不需要额外增加无线网络设备即可实现。 | 套 | 1 | 是 |
| 2 | 全向拾音器 | 1、必须是与小型一体化终端同品牌。 2、数字阵列麦克风，支持360度全向拾音，最大拾音距离达到6米。 3、通过终端供电，不需要额外电源。 4、支持自适应回声抵消，自动增益控制，自动噪声抑制。 5、支持2个数字阵列Mic级联，以满足不同面积会议室的应用需求。 6、采样率48KHZ。 | 台 | 2 | 否 |
| 3 | 呼叫控制和公私网穿越服务器 | 1. 必须是与小型一体化终端同品牌。 2. *支持H.323 Gatekeeper、Sip Server、SIP Proxy功能。 3. 支持H.460/ICE/STUN/TURN等标准的H.323/SIP穿越协议。 4. 支持H.235、TLS、SRTP安全加密协议；支持IPV4和IPV6协议栈。 5. 支持呼叫控制、带宽管理、黑白名单、注册状态显示、路由管理、分区管理、号码变换、URL呼叫等功能。 6. 支持呼叫带宽配置与管理，控制区域呼叫流量，避免网络拥塞。 7. 支持SIP/H.323注册服务器双机热备部署，实现业务无缝切换。 8. 单台设备最大注册数支持不少于10000点，并发呼叫数不少于6000路、穿越流量不少于400Mbps。 | 台 | 1 | 是 |
| 4 | 高清录播服务器 | 1. 所投设备采用一体化设计，支持RAID硬盘、网口、芯片、电源备份功能，兼容现有管理平台。 2. 支持IP v4和IP v6双协议栈，支持DNS解析; 3. ▲支持同时不少于20个1080p双视频码流的并发录制; 4. *所投设备录制源协议支持： 视频主流：CIF、4CIF/D1、720P 30、720P 50/60、1080P 30、1080P 60；音频：G.711A、G.711U、G.722、iLBC、AAC-LD 视频辅流：最大支持1080p 60fps；被录制会场的带宽支持128Kbps～8Mbps。 5. 支持点播客户端和直播客户端总数不低于500个，点播时支持按照索引进行选择观看; 6. 支持各种终端设备：PC/MAC、PAD（iOS/Android）、智能手机（iOS/Android）直播和点播，支持基于浏览器无插件直播; 7. ▲支持内置至少2T的大容量硬盘，并能支持4000小时@512Kbps的视频录制，支持RAID1备份功能，并支持IPSAN、NFS外置存储设备 | 台 | 1 | 是 |
| 5 | LED显示屏体 | 1、屏体要求： 1）显示屏规格：采用SMD1010表贴三合一LED灯管全彩色高清LED显示屏，像素点间距1.4mm，大屏幕显示尺寸≥3.36米（长）×1.89米（高）；大屏幕显示长度和宽度的尺寸及显示面积误差不超过1%； 2） 整屏失控率小于百万分之一，盲点率小于百万分之一，出厂时为0，连续失控点为0，工作3年衰减率＜3％，灯珠寿命＞12万小时； 3）*品采用专业的全封闭式防尘设计，具备优良的防尘特性，产品具备IP6X防尘功能；产品具备良好的抗震性能，通过8级抗震测试； 4）对比度：不小于7000：1；灰度等级：不小于16bit；视角及均匀度：屏幕水平视角≥170度 ，垂直视角≥170度；色度均匀性：≤±0.003Cx,Cy，亮度均匀性：≥99%；光利用率：≥99%；刷新频率≥3900Hz，换帧频率：50&60Hz； 5）*屏体采用无风扇散热、低噪音环保设计，靠空气流通自然散热，噪声不大于9dB； 6）LED显示屏符合蓝光辐射检测无危险类要求； 7）*LED显示屏正常使用达到热平衡后，屏体结构金属部分温升不超过45K，绝缘材料温升不超过70K； 8）显示屏亮度控制等级≥256，亮度鉴别等级≥20，对地漏电流≤3.5mA/㎡，可承受50Hz、1500V（交流电有效值）的试验电压1分钟不发生绝缘击穿；信噪比不小于47dB； 9）*LED显示屏具备良好的阻燃特性，满足UL94 V-0阻燃要求； | 平方米 | 6.4 | 是 |
| 6 | 铝型材框架 | 依据显示面积定制，铝型材结构采用专用支架，制式产品，铝制型材，稳固性好，拼接效果好，安装简单，美观轻巧。 | 套 | 1 | 否 |
| 7 | 图像处理器 | 1 、为确保显示系统兼容性和稳定性，要求图像控制系统、大屏控制管理软件与LED显示单元为同一厂商产品。 2、*图像拼接控制器采用全模块化结构设计、支持板卡热插拔，单通道数据带宽不小于10Gbps，单机带宽不小于180Gbps，设备支持级联使用，N台级联系统总带宽：N×单机带宽。 3、 *信号输入要求：可输入计算机RGB、DVI信号，分辨率支持800×600～1920×1200@60Hz，每秒60帧信号采集；可输入HDMI高清信号，分辨率支持1080p；可输入全制式视频信号，兼容PLA,SECAM,NTSC制式。要求以上信号能同时输入并同时显示，所有信号窗口均可以任意大小、缩放、拖动、叠加、漫游显示。 4、 应具有较高的系统稳定性和可靠性，可全年持续工作，支持全年7×24小时连续运行。整机平均无故障工作时间MTBF≥12万小时，平均恢复前时间MTTR＜10S，单通道显存不低于512M。 5、*图像控制处理器应具备良好的环境适应性，可在-20~70℃温度范围内及10%~95%RH湿度范围内贮存，噪声不超过35dB，环境温度25℃时信号处理器温升小于23.5K； 6、*图像拼接控制器具备良好的防尘特性，通过IP5X防尘测试；通过高低温循环测试，通过带包装跌落测试。 | 台 | 1 | 是 |
| 8 | 控制软件 | 1、控制软件与图像控制系统、LED显示单元为同一厂商产品，不会出现专利权和服务升级问题 2、全中文操作界面，包括所有菜单、控制按钮、信号源名称及窗口标题等均支持全中文显示。 3、具备系统硬件控制、调节功能，除了能够实时对显示单元、外置图像拼接处理器进行控制及参数调整外，还可以实现对矩阵等硬件设备进行联动控制操作。 | 套 | 1 | 否 |
| 9 | 配套线缆等附件 | 包括视频、RGB、DVI线缆等设备连接线材及辅件，满足使用需求。 | 套 | 1 | 否 |
| 10 | 会议室机房建设 | 1、墙面隔断、轻钢龙骨隔断细木工加固，内嵌LED屏 耐污、耐火、耐酸、耐磨；产品表面平坦光滑，无划伤、开裂和变形，所有异型工艺均经全自动数控加工中心加工而成品外表边缘的倒棱圆角，边缘平整，光滑，弧线均匀一致，无加工刀痕， 2、隐形门、细木工打底造型，铝塑板饰面与隔断铝塑板拼缝一致 3、中国司法LOGO、亚克力水晶字亚克力瓷白字、铝铸材质，表面烤漆 4、10㎡三相电改造，从配电间改至会议室，线路走暗线 5、增加1台3P柜机空调 | 项 | 1 | 否 |

2、市司法局公共法律服务中心视频会议系统

| 序号 | 货物名称 | 技术规格及主要参数 | 单位 | 数量 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型一体化终端 | 1. ▲要求采用嵌入式操作系统，非PC架构，非工控机架构，支持H.323/SIP协议标准。同时支持IPV4和IPV6协议栈；最大呼叫宽带不低于2Mbps接入速率； 2. 视频支持H.264BP、H.264HP等图像编码协议； 3. 支持G.711A、G.711U、G.722等音频协议； 4. 提供至少1路高清视频输入、至少1路高清视频输出接口； 5. ▲支持不少于2路音频输入和4路音频输出接口 6. 内置全高清摄像机，不低于200万像素，1/3英寸CMOS，支持1080P 30fps视频图像采集; 7. 摄像机支持不小于3倍数字变焦，水平视角不小于108°（外接摄像头广角镜视为不支持）； 8. 内置数字阵列麦克风，拾音半径不少于6米； 9. *支持2.4GHz、5GHz双频接入，同时支持Wi-Fi热点及客户端模式，能够通过WIFI网络进行视音频通信，方便会议室网络布线。 10. *具备良好的网络适应性，20%的网络丢包下,图像流畅、清晰、无卡顿、无马赛克现象，确保会议正常进行； | 台 | 1 | 是 |
| 2 | 政务网专线 | 50M专线接入，公共法律服务中心接入政务外网和司法专网； | 年 | 3 | 否 |
| 3 | 路由器 | 1.采用无阻塞交换架构和多核CPU； 2.模块插槽≥2个； 3.包转发能力≥2Mpps； 4.实际配置8个千兆电口（支持切换为WAN口），其中包含2个千兆光电复用口； 5.支持路由策略，静态路由，RIP，OSPF，IS-IS，BGP； 6.支持IGMP V1/V2/V3，IGMP-Snooping V1/V2/V3，PIM SM，PIM DM，MSDP； 7.支持MPLS L3 VPN； 8.支持IPSec VPN，GRE VPN，L2TP VPN；支持简易化IPSec部署方案EVPN； 9.支持AP无线控制器功能（AC功能），可管理无线AP； 10.支持MAC、802.1x、Portal认证、广播抑制、ARP安全等，支持本地认证、AAA认证、RADIUS； | 台 | 1 | 否 |

- 市司法局视频会议室大屏系统

| 序号 | 货物名称 | 技术规格及主要参数 | 单位 | 数量 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏体 | 1、屏体要求： 1）显示屏规格：采用SMD1010表贴三合一LED灯管全彩色高清LED显示屏，像素点间距1.8mm，大屏幕显示尺寸≥7.2米（长）×1.92米（高）；大屏幕显示长度和宽度的尺寸及显示面积误差不超过1%； 2* 整屏失控率小于百万分之一，盲点率小于百万分之一，出厂时为0，连续失控点为0，工作3年衰减率＜3％，灯珠寿命＞12万小时。 3）产品采用专业的全封闭式防尘设计，具备优良的防尘特性，产品具备IP6X防尘功能；产品具备良好的抗震性能，通过8级抗震测试； 4）对比度：不小于7000：1；灰度等级：不小于16bit；视角及均匀度：屏幕水平视角≥170度 ，垂直视角≥170度；色度均匀性：≤±0.003Cx,Cy，亮度均匀性：≥99%；光利用率≥99%；刷新频率≥3900Hz，换帧频率：50&60Hz； 5）屏体采用无风扇散热、低噪音环保设计，靠空气流通自然散热，噪声不大于9dB； 6）*LED显示屏符合蓝光辐射检测无危险类要求； 7）LED显示屏正常使用达到热平衡后，屏体结构金属部分温升不超过45K，绝缘材料温升不超过70K； 8）显示屏亮度控制等级≥256，亮度鉴别等级≥20，对地漏电流≤3.5mA/㎡，可承受50Hz、1500V（交流电有效值）的试验电压1分钟不发生绝缘击穿；信噪比不小于47dB； 9）LED显示屏具备良好的阻燃特性，满足UL94 V-0阻燃要求； 2、▲为保证系统的稳定性和兼容性，本次项目中提供的LED大屏幕系统的LED显示屏体、图像处理器和大屏控制软件必须采用为同一厂商产品； | 平方米 | 14 | 是 |
| 2 | 铝型材框架 | 依据显示面积定制，铝型材结构采用专用支架，制式产品，铝制型材，稳固性好，拼接效果好，安装简单，美观轻巧。 | 套 | 1 | 否 |
| 3 | 图像处理器 | 1 、为保证系统的稳定性和兼容性，本次项目中提供的LED大屏幕系统的LED显示屏体、图像处理器和大屏控制软件必须采用为同一厂商产品； 2、图像拼接控制器采用全模块化结构设计、支持板卡热插拔，单通道数据带宽不小于10Gbps，单机带宽不小于180Gbps，设备支持级联使用，N台级联系统总带宽：N×单机带宽。 3、 信号输入要求：可输入计算机RGB、DVI信号，分辨率支持800×600～1920×1200@60Hz，每秒60帧信号采集；可输入HDMI高清信号，分辨率支持1080p；可输入全制式视频信号，兼容PLA,SECAM,NTSC制式。要求以上信号能同时输入并同时显示，所有信号能同时输出，窗口均可以任意大小、缩放、拖动、叠加、漫游显示。 4、 应具有较高的系统稳定性和可靠性，可全年持续工作，支持全年7×24小时连续运行。整机平均无故障工作时间MTBF≥12万小时，平均恢复前时间MTTR＜10S，单通道显存不低于512M。 5、图像控制处理器应具备良好的环境适应性，可在-20~70℃温度范围内及10%~95%RH湿度范围内贮存，噪声不超过35dB，环境温度25℃时信号处理器温升小于23.5K； 6、图像拼接控制器具备良好的防尘特性，通过IP5X防尘测试；通过高低温循环测试，通过带包装跌落测试。 | 台 | 1 | 否 |
| 4 | 控制软件 | 1、控制软件与图像处理器、LED显示屏体为同一厂商产品，不会出现专利权和服务升级问题； 2、全中文操作界面，包括所有菜单、控制按钮、信号源名称及窗口标题等均支持全中文显示； 3、具备系统硬件控制、调节功能，除了能够实时对显示单元、外置图像拼接处理器进行控制及参数调整外，还可以实现对矩阵等硬件设备进行联动控制操作； | 套 | 1 | 否 |
| 5 | 配套线缆等附件 | 包括视频、RGB、DVI线缆等设备连接线材及辅件，满足使用需求 | 套 | 1 | 否 |
| 6 | 配电箱 | 10KWPLC智能配电箱，实现远程上电，远程控制，分布上电；所有硬件设备符合电子专业相关国家、国际标准。配电箱中配备的保护措施包括过流、缺相、短路、断路、过压、欠压、温度过高等，也配备相应的故障指示装置，方便故障的检修工作。 | 台 | 1 | 否 |
| 7 | 会议室机房建设 | 1、主席台隔断、轻钢龙骨隔断细木工加固，内嵌LED屏 耐污、耐火、耐酸、耐磨；产品表面平坦光滑，无划伤、开裂和变形，所有异型工艺均经全自动数控加工中心加工而成品外表边缘的倒棱圆角，边缘平整，光滑，弧线均匀一致，无加工刀痕， 2、地台加宽、细木工骨架，细木工罩面（因主席台变窄） 3、隐形门、细木工打底造型，铝塑板饰面与隔断铝塑板拼缝一致 4、形象墙加固、细木工全铺加固 5、形象墙、中国司法LOGO、亚克力水晶字亚克力瓷白字、铝铸材质，表面烤漆 6、照明灯更换 、LED中性光照明 7、2台3P柜机空调 | 项 | 1 | 否 |

五、评标方法和评标标准

（一）评标方法：最低评标价法□ 综合评分法√（选填）

（二）综合评分法评标标准：

| 分值构成 (总分100分) |  | 价格分值： 40 分 商务部分： 20 分 技术部分： 40 分 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分（满分 40 分） |  |  |  |
| 评分因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| 投标报价 评分标准 |  | 评标基准价：满足招标文件要求的所有有效投标中，最低的投标报价为评标基准价。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40 | 40 分 |
| 二、商务部分（满分 20 分） |  |  |  |
| 评分因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| 经营管理资格能力 |  | - 投标人具有ISO27001信息安全管理体系、ISO20000信息技术服务管理体系认证书，每有一个得1分，共2分,没有不得分； - 投标人获得由省工商局颁发的省级守合同重信用企业资格证书的，得2分，没有不得分； - 投标人具有省科技厅颁发的省级高新技术企业认证证书的得2分,没有不得分。 - 投标人具有CMMI3(或以上)软件成熟度认证证书的得2分，没有不得分。 - 投标人通过国家信息技术服务标准ITSS研制和应用单位认证的得2分，没有不得分。 - 投标人提供2015年1月1日以来注册地市级（不包括县级市）及以上经社会信用体系建设主管部门认可的信用评估机构出具的有效的企业信用报告，等级为AAA的得3分，AA级的得2分，A级的得1分【供应商在投标文件中提供：河南省信用建设促进会-信用河南网（www.xyhnw.com)或其他省、市信用网上公布的信用等级评级机构名单，截图证明或查询网址。】 | 13 分 |
| 现场管理实施能力 |  | - 投标人拟派项目经理有高级项目经理证书，不少于2人且提供2018年1月以来单位为其缴纳社保证明材料的得2分，否则不得分。 - 投标人需设有售后服务机构（提供准确联系地址、联系方式），且具备完善的社会保障体系，需提供这些人员在投标人单位缴纳的社保证明，提供者得2分，否则不得分。 | 4 分 |
| 业绩 |  | 投标人提供类似项目合同案例，金额在140万以上的，每提供1份得1分，本项最多得3分。 | 3 分 |
| 三、技术部分（满分 40 分） |  |  |  |
| 评分因素 | 评分标准 |  | 分值 |
| 设备技术指标 | 1、采购清单中标*的技术参数需提供由泰尔实验室、CMA、CNAS、CAL等专业电子产品质量检测中心出具的检测报告。每提供一项得1分、不提供不得分、最多得17分。 2、投标人需提供LED显示屏体的CE-EMC、EN 62233电磁辐射认证证书；提供证书复印件加盖制造商公章；提供者得2分、不提供不得分。 3、投标人提供的“控制软件”具有C/S、B/S Web版著作权登记证书、可视化软件著作权证书提供证书复印件加盖制造商公章；提供者得2分、不提供不得分。 4、投标人需提供所投“配电箱”PLC智能配电管理系统软件著作权证书。提供者得2分、不提供不得分。 |  | 23 分 |
| 产品级制造厂商实力 | 1、投标人所投“小型一体化终端”生产厂家拥有成熟的软件研发能力，通过CMMI5国际认证得3分， CMMI4得1分，其它不得分。投标人须提供生产厂家加盖公章的CMMI证书复印件。 2、投标人需提供所投“小型一体化终端”生产厂商由中国信息安全认证中心颁发的信息安全应急处理证书，壹级得2分，贰级得1分，其他不得分。投标人须提供生产厂家加盖公章的信息安全应急处理证书复印件。 3、投标人需提供所投“小型一体化终端”生产厂商TL9000认证证书，并加盖厂商公章，提供者得2分，不提供不得分； 4、投标人所投“LED显示屏体”产品需提供信噪比、盐雾、抗震8级由CMA、CNAS、CAL章的专业电子产品质量检测中心出具的检测报告，每提供一种报告得1分，最多得3分,检测报告复印件加盖制造商公章为准； |  | 10 分 |
| 售后服务承诺 | 1、售后服务：投标人提供设备原厂售后服务3年及以上得2分，1-2年得1分，其他不得分。 2、投标人所投“一体化终端”应能无缝接入市局现有视频会议系统中，需提供厂家兼容证明承诺并加盖厂商公章，提供得1分，没有不得分。 |  | 3 分 |
| 产品授权 | 投标人提供所投主要设备” 小型一体化终端、LED显示屏体”生产厂家针对本项目的原厂授权并加盖厂商公章，提供一项得2分，共4分，没有不得分。 |  | 4 分 |

六、采购资金支付

（一）支付方式：银行转账

（二）支付时间及条件：经验收合格后一个月内付合同金额的95%，余款设备运行一年后无质量问题一次付清。

七、联系方式

联系人姓名：王国栋      联系电话：2334215

单位地址：望田路6号许昌市司法局

单位全称（加盖单位公章）

2018年 10 月 22 日