政府采购项目采购需求提交说明

许昌市政府采购中心：

我单位按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规及相关规定，就本项目委托你中心编制招标文件。现提供采购需求、评标标准等相关内容（详见“采购需求、评标标准等说明”），对于不允许偏离的实质性要求和条件，已以“★”号标明。

一、采购需求部分

1、我单位根据市场调查情况、资产配置标准等，按照或参照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第十一条内容，科学、合理地确定了本项目采购需求，所提供采购需求合规、完整、明确。

2、我单位未将投标人的注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件作为资格要求，也未将生产厂家授权、承诺、证明、背书等作为资格要求，对投标人实行差别待遇或者歧视待遇。

3、我单位已了解《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七十七条相关规定。

二、评标标准部分

1、我单位未将投标人的注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件作为评审因素，对投标人实行差别待遇或者歧视待遇。

2、评审因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等，设定与投标人所提供货物服务的质量相关，资格条件未设定为评审因素。

接处警和营区监控系统设备

采购需求、评标标准等说明

一、项目概况

（一）项目名称：消防四中队接处警和营区监控系统设备

（二）采购方式：公开招标

（三）主要内容、数量及要求：接处警和营区监控系统设备1套。

（四）预算金额：17.446万元；最高限价：17.446万元

（五）交付（服务、完工）时间：自合同签订起30日内

（六）交付（服务、施工）地点：许昌市公安消防支队

（七）进口产品：允许£不允许R

（八）分包：允许£不允许R

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保R、中小微型企业扶持R、支持监狱企业发展R、残疾人福利性单位扶持R等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

（一）具备《政府采购法》第二十二条第一款规定条件并提供相关材料。

（二）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的投标人；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

（三）本次招标接受□不接受R联合体投标。

四、采购需求

（一）本项目需实现的功能或者目标

建设许昌市消防支队四中队接处警系统和营区监控系统，满足中队日常接处警工作需要，对接市消防支队指挥中心系统和会议系统模块，为实现消防局、总队、支队、中队四级实战指挥平台和图像资源监控无缝对接提供支撑。

- 采购清单

| 序号 | 货物名称 | 技术规格及主要参数 | 单位 | 数量 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中队终端台 | 品牌台式计算机，Core i3系列；内存：4G DDR3；500GB SATA硬盘；DVD驱动器；10/100/1000M以太网/； 1台22寸液晶显示器，支持VGA输入和HDMI输入。 | 套 | 1 | 是 |
| 2 | 中队终端电话 | 专用接警IP坐席话机。 全双工扬声器话机、支持不少于4个线路通道、4向导航群组、三个上下文软键按键、支持音量按键（可对听筒、头戴送受话器、扬声器和振铃器音量分开设置）、支持不少于100 条通话记录和联系人记录、呼叫记录、支持H.323 协议。专用话机电源。 需连接和注册到许昌市消防支队语音调度交换机。实现话务互联互通。 | 部 | 1 | 是 |
| 3 | 打印机 | A4幅面黑白激光打印机 2M内存；最高分辨率600x600x2dpi(有效输出精度为1200dpi)；打印速度：14页/分钟(A4)，首页出纸：黑白8.5秒；USB2.0以上接口*1，10Base-T、100Base-T（RJ-45网络接口）*1。 | 台 | 1 | 否 |
| 4 | ACD许可 | 处警话务ACD席位普通许可授权。 ACD话务注册到支队程控交换机； 与支队实现互联互通，采用支队的2M链路进行话务的呼入呼出，大队不产生话务费用 | 套 | 1 | 是 |
| 5 | 坐席模拟电话 | 模拟话机,具有来电显示功能。 | 部 | 1 | 否 |
| 6 | 终端控制器 | 四通道联动控制器，用于警情到达时联动车库门、警灯、警铃。电源线×1、串口线×1、内置声光报警设备、外部设备接口（接口参数：AC≤250V/3A，DC≤30V/3A）。 | 台 | 1 | 否 |
| 7 | 终端控制模块软件 | 联动控制软件，可控制声、光、电等设备； 调派单到达声、光联动提示； 系统故障时声、光告警； 其他自定义联动设备控制。 | 套 | 1 | 否 |
| 8 | 告警控制服务软件 | 告警控制服务软件 用于收集各种系统异常情况，并提供报警。 | 套 | 1 | 否 |
| 9 | 网络交换机 | 交换容量，64Gbps,包转发率，9.6Mpps ,MAC地址表32K；10/100M电口个数；24，千兆光口：4；1个Console口； 与支队、大队指挥调度网络的配置、调试。不含网络链路建设；实现警务数据、语音数据、图像等数据的数据分流和访问控制。 | 台 | 1 | 否 |
| 10 | 警务软件 | 警务软件及软件接口授权； 警务调度软件； 实现中队警务系统与总队、支队、大队警务系统对接。 | 套 | 1 | 是 |
| 11 | 大/中队终端系统部署 | 与支队、总队接警系统接口对接、调试；与音视频系统的接口对接、调试； 大/中队软件及配套设备安装部署。 | 项 | 1 | 是 |
| 12 | ROIP远程联网终端 | ROIP远程联网终端 实现监控系统与接处警系统、指挥视频系统的互联互通和图像上传；能够在支队、总队系统中查看实时监控图像。 | 套 | 1 | 否 |
| 13 | 数字音视频编码器 | 八路数字音视频编码器 支持1个HDMI和1个VGA输出； 支持4个SATA接口，可用于录像和备份； 双千兆网卡，支持双网络IP设定等应用。 | 台 | 1 | 否 |
| 14 | 监控用硬盘 | 1TB 7200转64M SATA3监控用硬盘 | 套 | 3 | 否 |
| 15 | 全方位高清红外球机 | 高清红外球机含电源和支架 200万像素1080P、1/2.8COMS、H.265编码；自动白平衡、自动增益控制、3D降噪、背光补偿、自动聚焦、强光抑制、入侵检测、RJ45接口；数码变焦不小于16倍、光学变焦不小于4倍；预制点数不少于300个，红外照距不小于30米；水平范围不小于350度。 | 套 | 3 | 否 |
| 16 | 高清固定枪式摄像机 | 固定枪式摄像机 含电源和支架 200万像素1080P、1/2.7COMS、H.265编码；自动白平衡、自动增益控制、3D降噪、背光补偿、自动聚焦、强光抑制、移动侦测、RJ45接口；红外照距不小于50米。 | 套 | 1 | 否 |
| 17 | 监控配套设备 | 配套材料，含安装支架、控制箱、小交换机、安装立杆等。 | 套 | 1 | 否 |
| 18 | 系统安装调试、培训 | 与指挥视频系统的接口调试； 与支队、总队系统的接口调试，实现在支队、总队调用监控图像。 | 项 | 1 | 否 |
| 19 | 操作台 | 接警专用操作台，五个显示位 喷塑，金属材质操作台；每显示位高75CM长90cm宽约50cm； | 套 | 1 | 是 |

本套系统要求与支队、总队系统的接口无缝对接，实现在支队、总队调用本系统监控图像。本采购清单中所列技术规格或主要参数为最低要求，不允许负偏离，否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。

（三）采购标的执行标准

采购标的执行标准为国家标准。

（四）验收标准

由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

1、按照国家相关标准、行业标准、规范验收；

2、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收；

3、验收文档的提交应覆盖以下内容，电子文档是成果不可分割的部分。要求如下文档：

（1）项目实施前：施工方案、项目实施计划；

（2）项目实施期间：项目实施工作单、故障诊断及排除记录、项目实施过程中衍生的其它相关资料；

（3）项目实施后：系统试运行和自测报告、故障诊断与排除手册、工作总结报告；

（4）培训期间：培训计划、用户使用手册、管理员使用手册；

（5）其他需要提交的材料。

（六）采购标的的其他技术、服务等要求

1、质量保证：

（1）投标产品必须是符合国家技术规范和质量标准的合格产品，满足采购人的使用需求，并具有可靠的售后服务体系，质量可靠、使用安全。

（2）投标人保证其提供的产品中所有预装和为本项目安装的软件均为具有合法版权或使用权的正版软件且无质量瑕疵；

（3）在质保期内，如遇软件产品升级、改版，应免费提供更新、升级服务。

2、要求投标人提供的服务不得低于标准服务，即与投标产品制造厂商通过网站等对外公布的有效服务标准相一致（投标人不得另行制作网页）。在标准服务基础上，投标人还应达到以下标准：

（1）投标人应提供在投标文件中承诺中标后建立完善的服务保障体系（在最终供货地有直接设立或授权的售后服务机构，配备有足够的、有相应资质的专业技术人员）的承诺书；投保人也应就投标货物的品质和服务对采购机构和采购人负责。

（2）投标人应明确说明此次投标的服务策略，提供此次投标货物的服务计划（售后服务内容、等级、相关服务指标、售后服务组织机构及人员安排情况及其联络信息）。

（3）在质保期内供应商必须为最终用户提供技术服务热线（7*24小时），负责解答用户在设备使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法。技术服务热线支持应是中文服务。

（4）当投标货物发生非人为因素严重故障时，供应商应当免费在七日内将补充或者更换的货物运抵发生故障的货物所在地，由此产生的一切相关费用由供应商负担。

（5）质保期内所有因更换或修理设备或部件而导致设备停止运行的时间应从其质保期内扣除。

（6）供应商在质保期内安装的任何产品，必须是其投标产品制造厂商原产的或是经其认可的。

（7）所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的，除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。

（8）供应商必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的升级方案。

（9）在质保期内，供应商有责任解决所提供的投标设备和软件系统的任何问题，在质保期满后，当需要时，供应商仍须对因投标设备本身的固有缺陷和瑕疵承担相应责任。

3、对产品服务要求的有效响应将被视为投标人对其所投标产品的服务承诺，如果中标，须将服务承诺列入合同的产品服务条款。投标方需提供警务系统厂商对本项目的对接承诺，并加盖厂商公章。

4、投标人须保证所提供硬件产品包括相关附件为相应硬件厂家原装正品，软件产品为相关厂家正版软件，符合国家有关规定。投标人须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责，采购人不承担责任。

5、项目所涉及的设备及软件到货时，须提供原厂商的供货证明。

6、投标人应确保其技术建议以及所提供的产品的完整性、实用性，保证全部系统及时投入正常运行。否则若出现因投标人提供的设备不满足要求、不合理，或者其所提供的技术支持和服务不全面，而导致系统无法实现或不能完全实现的状况，投标人负全部责任。

7、如果产品在质保期内发生产品故障，投标人应及时予以响应（免费上门服务），否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用由投标人承担。投标人对其提供的所有产品均应提供1年7*24小时原厂商质保。保修期从采购人对产品验收合格之日起开始计算。

五、评标方法和评标标准

（一）评标方法：最低评标价法□ 综合评分法R

（二）综合评分法评标标准：

| 分值构成 (总分100分) | 价格部分： 40 分 商务部分： 28 分 技术部分： 32分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分（满分 40 分） |  |  |  |  |
| 评分因素 |  | 评分标准 |  | 分值 |
| 价格部分 |  | 评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）× 40 |  | 40分 |
| 二、商务部分（满分 28 分） |  |  |  |  |
| 评分因素 |  | 评分标准 |  | 分值 |
| 业绩 |  | 提供2015年1月1日至开标之日起同类项目业绩合同，合同金额在15万元（含）以上；每项得3分，满分6分。 |  | 6分 |
| 信誉 |  | 供应商提供2015年1月1日以来注册地市级（不包括县级市）及以上经社会信用体系建设主管部门认可的信用评级机构出具的有效的企业信用报告，等级为AAA级的得3分；AA级的得2分；A级的得1分。【供应商在投标文件中提供：河南省信用建设促进会-信用河南网（www.xyhnw.com）或其他省、市信用网上公布的信用等级评级机构名单，截图证明或查询网址。】 |  | 3分 |
| 产品兼容性 |  | 1、为了保证警务系统与上级单位警务系统的对接和兼容性，警务系统需提供上级单位建设厂商对接承诺方案，并加盖厂商公章，满足得3分。（在投标文件中提供复印件）。 2、投标人提供加盖厂商公章的国家版权局计算机软件著作权登记证书（警务/接处警系统）得3分；（投标文件中提供复印件）。 3、投标人提供加盖厂商公章的软件著作权登记证书（中队联动系统）得3分；（投标文件中提供复印件）。 |  | 9分 |
| 质保期 |  | 投标人满足一年质保期，所投质保期每延长3个月加1分，满分3分 |  | 3分 |
| 交货期 |  | 投标人所投交货期最低标准为满足招标文件要求的交货期，每减少两天加1分，最多加5分。 |  | 5分 |
| 投标文件的规范程度 |  | 所提供资料准确完整、投标文件装订规范、文字清洗、无差错得2分； |  | 2分 |
| 三、技术部分（满分 32分） |  |  |  |  |
| 评分因素 |  |  | 评分标准 | 分值 |
| 项目技术方案 |  |  | 满足招标文件技术要求，综合产品稳定性、先进性等整体综合性能，具备详细的技术方案，按照以下方法评价： 1、项目建设目标和规划图纸 a、对项目的建设目标和规划图纸与参数描述详细、合理的，得分3分； b、对项目的建设目标和规划图纸与参数有相关描述的，得分3分； c、未提供项目的建设目标和规划图纸与参数的，不得分。 2、子系统设计和规划 a、对每个子系统的设计和规划描述详细、全面的，得4分： b、对每个子系统的设计和规划有相关描述的，得2分； c、未提供每个子系统的设计和规划的，不得分； | 7分 |
| 技术参数响应程度 |  |  | 满足招标文件技术要求的得5分，优于招标文件产品中技术参数的，每一项加2分，满分15分； | 15分 |
| 项目实施能力 |  |  | 评标委员会根据以下条件针对投标文件的描述酌情给分： 1、项目管理、工程质量及组织机构、实施方案： a.对项目管理、工程质量、组织机构和实施方案的描述全面、合理的，得3分； b. 对项目管理、工程质量、组织机构和实施方案的有相关描述的，得1分； c. 未提供项目管理、工程质量、组织机构和实施方案的，不得分。 2、施工组织设计 a. 对项目施工组织措施完善、条理清楚，施工方法科学、规范的，得3分； b. 对项目施工组织措施、施工方法有相关描述的，得1分； c. 未提供施工组织措施、施工方法的，不得分；（0-1分） | 6分 |
| 售后服务 |  |  | 主要包括：售后服务及质量保障体系、售后服务人员的技术水平、技术培训计划完整可行、备品备件及现场服务措施（如响应时间、服务范围、应急处理方案等） 解决问题以小时为单位，以6小时为起点，最低1分，每减少1小时，加1分，满分4分，12小时以上不得分； | 4分 |

六、采购资金支付

（一）支付方式：银行转账支付

（二）支付时间及条件：经验收合格付合同总价款的90%，剩余10%满一年无质量问题一次付清。

七、联系方式

联系人姓名：祁濛

联系电话：0374-2989119

单位地址： 许昌市莲城大道东段消防支队

单位全称（加盖单位公章）

年    月    日