政府采购项目采购需求提交说明

许昌市政府采购中心：

我单位按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规及相关规定，就本项目委托你中心编制招标文件。现提供采购需求、评标标准等相关内容（详见“采购需求、评标标准等说明”），对于不允许偏离的实质性要求和条件，已以“★”号标明。

一、采购需求部分

1、我单位根据市场调查情况、资产配置标准等，按照或参照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第十一条内容，科学、合理地确定了本项目采购需求，所提供采购需求合规、完整、明确。

2、我单位未将投标人的注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件作为资格要求，也未将生产厂家授权、承诺、证明、背书等作为资格要求，对投标人实行差别待遇或者歧视待遇。

3、我单位已了解《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七十七条相关规定。

二、评标标准部分

1、我单位未将投标人的注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件作为评审因素，对投标人实行差别待遇或者歧视待遇。

2、评审因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等，设定与投标人所提供货物服务的质量相关，资格条件未设定为评审因素。

消防车辆装备

采购需求、评标标准等说明

一、项目概况

（一）项目名称：消防车辆装备采购

（二）采购方式：公开招标

（三）主要内容、数量及要求：A包:普通水罐消防车4台，B包:供液消防车1台，C包:70m举高消防车1台，D包:加油车1台，E包:抢险救援器材1批；

（四）预算金额：A包:200万元，B包:100万元，C包:890万元，D包:20万元，E包:150万元。最高限价：A包:200万元，B包:100万元，C包:890万元，D包:20万元，E包:150万元。

（五）交付（服务、完工）时间：A包、B包、D包自合同签订起4个月内，C包自合同签订起1个年内，E包自合同签订起1个月内。

（六）交付（服务、施工）地点：许昌市消防支队

（七）进口产品：允许£不允许R

（八）分包：允许£不允许R

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保R、中小微型企业扶持R、支持监狱企业发展R、残疾人福利性单位扶持R等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

（一）具备《政府采购法》第二十二条第一款规定条件并提供相关材料。

（二）本次招标接受□不接受R联合体投标。

四、采购需求

（一）本项目需实现的功能或者目标

提升许昌市消防车辆和装备器材性能，满足灭火救援工作实战需要，淘汰老旧消防车辆，加快推进消防车辆装备“提质升级”，为灭火救援工作提供强大车辆装备保障。

- 采购清单

A包：

| 序号 | 货物名称 | 技术规格及主要参数 | 单位 | 数量 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通水罐消防车（载水量≥3吨） | 一、底 盘 1、底盘驾驶型式为方向盘左侧驾驶，发动机功率≥110KW，驱动形式4×2，发动机排放标准达到GB17691-2005(国Ⅴ),GB3847-2005标准； 2、最高车速≥100km/h，全车钢丝轮胎； 3、双排座四开门不少于5座驾驶室，车前加装2套疝气大灯。各乘员室配备安全带，后排不少于3具6.8～9L空呼器座椅，并设有避震防护装置，除原车设备外，加装有取力器控制开关及指示灯、警报器、警灯开关、电台电源线桩口、高清倒车影像和倒车雷达、高性能行车记录仪、新式350兆车载电台等，并预留12V和24V的电源接口，预留2个快速充电USB接口。 4、车辆前部设置防撞钢梁，与在整车大梁相连，采用圆形钢管设置（管壁厚度≥5mm），同时保证引擎盖开启方便。底盘首保费用由上装厂家承担。 二、整车载液罐 1、载水量：≥3000kg；载液罐设纵横防震荡板,消防车载液罐质保十年； 2、材质：罐体采用优质不锈钢制作并经防腐处理，相关管路、阀类及设备均采用不锈钢无逢钢管和防腐处理，不低于304工业不锈钢（包括防荡板）；设计厚度，底板≥4mm，罐顶板、纵横防荡板厚度均≥3mm，前后封板、罐两侧壁板厚度≥3mm，保证强度和刚度。 3、工艺：罐体内外整体要求有防腐抗锈处理，罐顶设置防滑花纹板，罐内管道采用不低于304工业不锈钢。 4、罐内设有液位传感器，可通过仪表板上液位显示表罐内灭火剂的容量，罐底设有带球阀的排污口，罐体设有溢流管。 三、消防泵及液路系统 水泵：CB10/30型消防泵，流量≥30L/s，后置式安装，消防泵符合GB6245标准要求；真空泵：活塞式，最大真空度≥85kpa，引水时间≤35s，吸深≥7m；管路系统：水泵后端设有1个进水口（口径≥100mm），并加装蝶阀，车体两侧各设2个出水口和1个注水口，通过罐到罐顶有1个水炮管路，水泵最低位置加装放余水管路、配球阀；管路最低位置加装放余水管路、配球阀；取力器配有与进出水管路连通的冷却水管路及控制阀，各出水口、注水口均为快速接口；设置的液路系统所有管路和球阀等元件均应采用防腐防锈措施。 四、消防炮 罐顶要设置车载消防炮，流量≥30L/S，射程≥45m，水平360°旋转，俯仰角度不少于：-10°-50°。流量调节范围30-50L/S，可直流、喷雾。 五、车身 1、骨架采用优质钢材专用型材，蒙皮为阳极氧化处理的铝合金板。 2、器材箱及泵房：两边设铝合金卷帘门，内有照明灯，器材箱主骨架为钢制型材，器材架为铝合金型材，内饰板及内饰底板均为氧化铝合金花纹板，做防滑处理，内设照明，并于器材卷帘门联动。 3、车身外露面采用进口红色光亮漆，帘子门为铝型材阳极氧化色。 4、车辆后尾两侧下方设有安全标志灯及安全标识带，车身、尾部按标准粘贴反光标识。 六、电气系统 1、整车要设电源总开关，上装部分安装气路总开关； 2、驾驶室顶部要求装最新式长排LED频闪警灯； 3、车体顶部两侧安装红蓝相间的LED频闪灯及45度下射LED照明灯不少于2组；尾部要安装LED警灯和搜索探照LED大灯； 4、按国家法规要求安装侧标志灯、前后视廓灯并符合GB4785规定。 七、翻板和脚踏 材质：框架采用高强度型钢，蒙板为花纹铝合金板。 结构：采用弹簧与门止口双重固定，并设置锁闭固定装置，翻下静载荷≥150kg。 八、电气系统 1、驾驶室前顶端设置长排LED频闪警灯，车顶后安装LED照明灯1只，车顶两侧配备红蓝频闪LED警灯，下方安装侧标志灯，前后示廓灯；并符合GB4785规定。 2、警报器、警灯、爆闪灯电路为独立式附加电路，控制器设置在驾驶室。 3、泵房内设置液位表、转速表、压力表、真空表和器材箱照明开关等。 九、技术标准及认证 1、所有上装部分如操作开关、仪表、器材架等功能处均有中文铭牌标志，设置整车铭牌和底盘中文铭牌。所有铆接保持一定的密度，所有焊缝应牢固、光洁、平整，符合GB7956 2014标准。随车附说明书和消防泵的操作说明书。 2、消防车使用所有部件必须达到最新国家GB7956 2014技术标准及规范要求； 3、随车资料：整车操作使用书及U盘储存数据、底盘使用说明书及光盘、整车操作维修手册、底盘操作维修手册、底盘质量保修卡、底盘合格证、发动机号码和车架号拓印件、底盘号码拓印件、消防车整车合格证、3C标识、消防车跟踪服务卡、整车参考外形图、结构图、整车图片、效果图、随车维修工具一套、消防车交接清单、随车器材清单。 八、随车工具及器材清单（单车配备标准） 1、吸水管（快速接口）2根，每根4米，共计8米； 2、滤水器（快速接口）1件； 3、吸水管扳手2件（非铸铁材质），优质消火栓扳手（地上FB450、地下FB×800）各1件（非铸铁材质）； 4、异径接口KJK65雌/80雄2个；异型接口KXK65内扣/80雄2个； 5、集水器1个，全铝分水器（一分二）和（一分三）和各2个（快插接口）； 6、80mm水带（快速接口25型20m，含水带接口）15盘；65mm水带（快速接口20型20m，含水带接口）15盘；注水水带10m。 7、开关直流水枪QZG3.5/7.5共5把和多功能消防水枪2把； 8、水带护桥4块；水带挂钩、包布各10套； 9、备胎1个（与底盘出厂时期一致）； 10、底盘随车工具组1套； 11、消防大锤、消防斧、绝缘剪断钳、消防铁锹、三角垫木、消防警戒带（长度不少于150m）各2套，灭火器2具（3kg）。 | 辆 | 4 | 是 |

B包：

| 序号 | 货物名称 | 技术规格及主要参数 | 单位 | 数量 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供液消防车（载液量≥15T） | 一、底 盘 1、底盘驾驶型式为方向盘左侧驾驶，发动机功率≥260KW，发动机排量≥9.5L，柴油,驱动形式6×4，发动机排放标准达到GB17691-2005(国Ⅴ),GB3847-2005标准； 2、最高车速≥95km/h，全车钢丝轮胎； 3、双排座四开门六座驾驶室，乘员座椅加装安全带，双液压油缸举升翻转机构,液压泵手动操作，设有翻转支撑安全锁止结构，车前加装2套疝气大灯。各乘员室配备安全带，后排不少于4具6.8～9L空呼器座椅，并设有避震防护装置，除原车设备外，加装有取力器控制开关及指示灯、警报器、警灯开关、电台电源线桩口、高清倒车影像和倒车雷达、高性能行车记录仪、新式350兆车载电台等,驾驶室内安装冷暖空调，并预留12V和24V的电源接口，预留2个快速充电USB接口。 4、车辆前部设置防撞钢梁，与在整车大梁相连，采用圆形钢管设置（管壁厚度≥5mm），同时保证引擎盖开启方便。底盘首保费用由上装厂家承担。 二、整车载液罐 1、载液量：≥15T，可装载2种以上泡沫液(根据需求设置配比)；载液罐设纵横防震荡板（消防车载液罐质保十年）； 2、材质：罐体采用优质304不锈钢制作并经防腐防锈处理（含罐体连接管道），相关管路、阀类及设备均采用不锈钢无逢钢管和防腐处理，不低于304工业不锈钢（包括防荡板）；设计厚度，底板≥5mm，罐顶板、纵横防荡板厚度均≥3mm，前后封板、罐两侧壁板、隔板、防震荡板均设梯形折筋，保证强度和刚度。 3、工艺：罐体内外整体要求有防腐抗锈处理，罐顶设置防滑花纹板，罐内管道采用优质304工业不锈钢。 4、入孔：设DN450mm入孔，带有快速锁定/开启、自动泄压装置。罐体后部分别设有经过输转泵给A和B类和清水泡沫罐的注液管路，气动阀门开关。 5、排液口：泡沫罐设不少于2个排液口，配球阀（材质不锈钢或铜合金）；带闷盖。 6、泡沫补液管：设DN80泡沫液罐补液口不少于2个。 7、泡沫罐罐顶部各设置有液位传感器1个。 三、消防泵及液路系统 1、泡沫泵采用活塞泵，流量≥30L/S，出口压力：≥0.5Mpa，最大吸深8m，后置式安装。适应各类泡沫液介质的输送，避免泡沫输转过程中与空气混合，造成泡沫预先发泡，影响泡沫质量。 2、管路系统。 吸液管路：泵房设置不少于2个DN80卡式快速吸液接口带蝶阀（材质不锈钢或铜合金）。吸液管路为蝶阀控制，旋转空间充足，便于拆装吸水管；吸液管路各阀门有金属腐蚀形成的中文标识。 注液管路：泵出口处分别设置1个口径不小于DN45的A类和B类后注液管路，电动阀门控制。 出液管路，泵房两侧各有2个DN80卡式快速出液接口，配有启闭球阀。 清洗管路，每次工作完成后可直接将吸液管放置在水里，吸水清洗工作。每次清洗时间不少于5分钟。 设置的液路系统所有管路和球阀等元件均应采用防腐防锈措施。 四、取力器 采用全功率夹心取力器型式，电磁阀、气动控制，控制位置位于驾驶室内仪表盘处。采用强制式水冷方式，飞溅式油润滑。 五、器材箱及泵房 材质：骨架为优质钢材,蒙板为铝合金板粘接结构。 结构：蒙皮与主骨架为焊接结构，内部器材架为铝合金型材专用连接件结构，器材放置空间充足。 卷帘门：器材箱左右两侧及泵房后部装有带锁铝合金卷帘门，要具有良好的密封性和防尘功能。 使用防锈、防震、防脱落、防划伤的专用夹具固定器材表中所有器材。 六、翻板踏脚 材质：框架为高强度型钢，蒙板为花纹铝合金板。 结构：采用弹簧与门止口双重固定，踏脚翻板可承受重量≥150Kg，翻转踏板前后设置有警示灯并设置锁闭，并设置锁闭装置，安全可靠。 七、电气系统 1、整车要设电源总开关，上装部分安装气路总开关； 2、驾驶室前顶端设置长排LED频闪警灯，车顶后安装搜索探照LED照明灯和红蓝频闪LED警灯，车顶两侧配备红蓝频闪LED警灯各不少于3组和45度下射LED照明灯不少于2组，按国家法规要求安装侧标志灯、前后视廓灯并符合GB4785规定。 3、警报器、警灯、爆闪灯电路为独立式附加电路，控制器设置在驾驶室。 4、泵房内设置液位表、转速表、压力表、真空表和器材箱照明开关等。 八、车身表面处理 整车喷涂优质R03消防红油漆，车体标识按需求喷涂。颜色：驾驶室和车体消防红色，器材室内部为浅灰色。车身周边粘贴3M反光贴。 九、技术标准及认证 1、所有上装部分如操作开关、仪表、器材架等功能处均有中文铭牌标志，设置整车铭牌和底盘铭牌。所有铆接保持一定的密度，所有焊缝应牢固、光洁、平整，符合GB7956 2014标准。随车附整车使用说明书和消防泵的操作说明书。 2、消防车使用所有部件必须达到最新国家GB7956 2014技术标准及规范要求； 3、随车资料：整车操作使用书及U盘储存数据（中文）、底盘使用说明书及光盘、整车操作维修手册、底盘操作维修手册、底盘质量保修卡、底盘合格证、发动机号码和车架号拓印件、底盘号码拓印件、消防车整车合格证、3C标识、消防车跟踪服务卡、整车参考外形图、结构图、整车图片、效果图、随车维修工具一套、消防车交接清单、随车器材清单。 八、随车工具及器材清单 1、吸水管（快速接口）2根，每根4m，共计8m；滤水器（快速接口）1件；吸水管扳手2件（非铸铁材质）；优质消火栓扳手（地上FB450、地下FB×800）各1件（非铸铁材质）； 2、泡沫输转泵1台，流量≥20L/s，压力≥0.5Mpa，吸液深度≥3m； 3、手持钢筋速断器2套，水带带压堵漏装置2套；稳固保护附件2套，支撑保护套具2套，救生软梯2套； 4、全铝集水器2套，全铝分水器（一分三）和（一分五）各2套（快插接口）； 5、80mm水带（快速接口25型20m，含水带接口）20盘；65mm水带（快速接口20型20m，含水带接口）20盘； 多功能消防水枪5把，泡沫比例混合器2套和高倍泡沫发生器2套； 6、竹制挂钩梯2架、竹制两节拉梯2架； 7、水带护桥4块；水带挂钩、包布各10套；三角垫木、警戒墩和消防警戒带（长度不少于150m）各2套。 8、备胎1个（与底盘出厂时期一致）； 9、底盘随车工具组1套； | 辆 | 1 | 是 |

C包：

| 序号 | 货物名称 | 技术规格及主要参数 | 单位 | 数量 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 登高平台消防车（举升高度≥70m） | 一、底 盘 1、底盘驾驶型式为方向盘左侧驾驶，发动机功率≥330KW，发动机排量≥11L，柴油,驱动形式10×4，智能发动机管理系统，发动机排放标准达到GB17691-2005(国Ⅴ),GB3847-2005标准； 2、最高车速≥80km/h，全车钢丝轮胎（含备胎）； 3、单排座两开门驾驶室，乘员座椅加装安全带，驾驶室液压翻转装置，中控门锁，电动调节可加热后视镜，驾驶员侧可加热广角后视镜，副驾驶员前侧广角后视镜，副驾驶侧下视镜，前望地镜，驾驶员气悬可调座椅，副驾驶员座椅可折叠，驾驶侧和副驾驶侧电动门窗，上车踏板照明灯，暖风/通风系统，空调系统，粉尘过滤器。仪表盘图表式显示系统，智能保养系统，室外温度显示，燃油消耗显示。智能制动系统，具有防抱死（ABS）功能和加速防滑控制（ASR）功能，双回路压缩空气制动，发动机常开阀辅助制动系统及排气制动系统，加装有取力器控制开关及指示灯、警报器、警灯开关、电台电源线桩口、高清倒车影像和倒车雷达、高性能行车记录仪、新式350兆车载电台等,并预留12V和24V的电源接口，预留2个快速充电USB接口。车辆前部安装疝气大灯不少于2个。 4、底盘首保费用由上装厂家承担。 二、整车及载液罐 1、整车最大工作高度≥70m，最大工作半径≥20m，并设置载液罐,载水量≥3000kg，载泡沫量≥400kg；载液罐设纵横防震荡板（载液罐质保十年）；水罐设溢水管带溢水帽；泡沫罐设呼吸阀；水罐和泡沫罐均安装电子液位计；罐体与付梁采用弹性联接；载液罐罐体内表面涂刷防腐漆料。 2、材质：罐体采用优质不锈钢制作并经防腐防锈处理（或优于不锈钢材质的其他新型材料），相关管路、阀类及设备均采用不锈钢（或优于此材质）无逢钢管和防腐处理，不低于304工业不锈钢（包括防荡板）；设计厚度，底板≥4mm，罐顶板、纵横防荡板厚度均≥3mm，前后封板、罐两侧壁板厚度≥3mm，保证强度和刚度。 3、工艺：罐体内外整体均要求有防腐抗锈处理，罐顶设置防滑花纹板，罐内管道采用优质304工业不锈钢（或优于此材质）。 4、入孔：泡沫罐和水罐各设入孔1个，带有快速锁定/开启、自动泄压装置。 5、排液口：设1个泡沫罐排液口，配球阀；配内扣接口,带闷盖。 6、泡沫补液管：设DN40吸液管至泡沫比例混合系统并设≥DN40泡沫液罐补液口，接口为快插式带关闭阀。 7、泡沫液罐出口阀采用不锈钢或铜合金，可电、气、手动控制，水罐和泡沫罐分别涂不同颜色以区分。 8、整车颜色：驾驶室、器材箱、翻门、后尾等采用消防红。 9、车辆后尾两侧设有安全标识带，车身、尾部按标准粘贴反光标识。 三、消防泵及管路系统 消防泵采用优质品牌泵系统，流量≥100L/s，混合器：采用混合比1-10%可调泡沫比例混合器。 管路系统：可采用不锈钢管和铸铝管；伸缩水管采用铝合金无缝管；折臂水管采用铝合金无缝管。 车身配备出水口和注水口不少于4个，吸水口不少于1个（口径≥100mm），水罐排污口不少于1个，外吸泡沫不少于1个，所有出水口和注水口均采用卡式（快速）连接，且有手动球阀配闷盖。 四、消防炮 工作斗上设置优质品牌水、泡沫两用电遥控消防炮，配备泡沫炮炮头，流量1200—4500L/min可调，水射程≥60m，泡沫射程≥55m，水平转角度不小于±30度； 俯仰角度：-10°-50°，可直流、喷雾，采用无线遥控操作，遥控距离≥90m。 五、支腿、臂架、转台和工作斗 1、支腿采用“H”型，自动展开调平和自动收拢，应急状态可以手动操作，水平外套由高强度合金钢型材制作，付梁由高强度钢板经冷弯后焊接而成的箱式结构，保证了支撑机构的安全、可靠性。 2、臂架采用伸缩臂与曲臂等结合形式，臂架采用高强度合金钢板焊接的箱式结构，伸缩臂的动作由伸缩油缸和链条来完成，实现各伸缩臂的伸缩，上臂通过双作用油缸实现与下臂相对变幅运动。 3、转台回转机构：回转机构是由行星齿轮传动机构，制动装置及液压马达组成。主油泵产生的压力油驱动回转液压马达转动，通过安装在转台上的回转机构带动主动小齿轮转动，并与固定在副梁架上的轴承大内齿圈啮合，驱动转台左右转动。 4、工作斗载重量≥400kg，并配置大流量电遥控水炮，工作灯、对讲系统、电脑控制系统和臂架运动显示系统；设置前翻转踏板，工作平台安装风速仪、超载报警装置和防碰装置，并配置视频监控和数据储备系统。 六、智能控制系统及安全系统 整车采用智能控制系统，对水路、支腿平衡、臂架控制、工作平台等系统进行智能化控制；并有控制器、显示屏及多个总线传感器系统组，通过CAN总线实现互连相通，也可独立配置。整车要设置安全系统控制，具有故障检测及记录功能、语音提示功能、维护保修提示功能。 1、上下车互锁：支腿未展开，臂架不能动作；臂架离开支架，支腿不能动作。 2、臂架缓冲保护：极限位置及突然操作手柄，系统能自动实现加减速。 3、回转对中保护：回转在接近中位时，自动降速，确保中位精确对准。 4、软腿保护：当臂架在动作过程中，支腿出现虚腿，自动报警。 5、应急功能：所有液压阀都带有应急机械操作；系统带有应急动力单元，发动机或油泵出现故障时，用于收拢臂架和支腿。 6、臂架限幅保护：臂架接近极限幅度时，能自动缓慢并停止。 7、工作斗超载保护：工作斗超过额定载荷时，自动报警，停止危险方向动作。 8、工作斗防碰撞保护：工作斗接近障碍物时，自动报警，停止动作。 9、支腿未缩提示：如支腿未缩到位，自动报警，防止行车发生事故。 七、电气系统 1、整车要设电源总开关，上装部分安装气路总开关； 2、警灯警报器系统：驾驶室顶安装最新式LED频闪警灯，车身左右上部两侧各设置最新式LED红蓝相间频闪警灯，车尾两侧各设一个频闪LED警灯；警灯警报器在驾驶室内集成操作，警报器具备消防警报声、警笛声、对外喊话等多种功能； 3、工作斗前部安装不少于2个LED照明灯，转台台板、工作斗内设有通道照明灯，操作仪表台设置仪表照明灯，工作斗周围、支腿动作设置有警示灯； 4、对讲系统： 转台和工作斗采用非手持式有线对讲系统； 5、按国家法规要求安装侧标志灯、前后视廓灯并符合GB4785规定。 八、技术标准及认证 1、所有上装部分如操作开关、仪表、器材架等功能处均有中文铭牌标志，设置整车铭牌和底盘中文铭牌。所有铆接保持一定的密度，所有焊缝应牢固、光洁、平整，符合GB7956 2014标准。随车附中文说明书和消防泵的中文操作说明书。 2、消防车使用所有部件必须达到最新国家GB7956 2014技术标准及规范要求； 3、随车资料：整车操作使用书及U盘和光盘储存数据（中文）、底盘使用说明书及光盘、整车操作维修手册、底盘操作维修手册、底盘质量保修卡、底盘合格证、发动机号码和车架号拓印件、底盘号码拓印件、消防车整车合格证、3C标识、消防车跟踪服务卡、整车参考外形图、结构图、整车图片、效果图、随车维修工具一套、消防车交接清单、随车器材清单。 九、随车工具及器材清单 1、优质消火栓扳手（地上FB450）2件（非铸铁材质），ABC扳手2套；气阀应急手动扳手2套，支腿垫板4块；异径快插式接口80/65共10副；全铝集水器1套，中压分水器（一分二）和（一分三）各2套（快插接口）；泵浦吸液管共1套；液压系统易损件2套；泡沫炮头1套； 2、车轮制动块（阻车器）4块；水带护桥2组；水带挂钩、包布各10套；警戒墩和消防警戒带（长度不少于150m）各10套； 3、手持钢筋速断器2套，多功能挠钩2套，手动破拆工具组2套救生抛头七2套，水带带压堵漏装置2套；稳固保护附件2套，支撑保护套具2套，救生软梯2套；折叠式担架、多功能担架和伤员固定抬板各2套，婴儿呼吸袋和医用简易呼吸器各2套；全身式安全带（配挂钩）8套；敛尸袋10个，O型钩子50个（不锈钢）； 4、80mm水带（快速接口25型20m，含水带接口）30盘；65mm水带（快速接口20型20m，含水带接口）30盘；水幕水带200m；直流水枪10把；多功能消防水枪5把；泡沫比例混合器和高倍泡沫发生器各2套；刺穿式破拆水枪和转角水枪各4把；KD150/100异型快速接口2套； 5、竹制挂钩梯10架、竹制两节拉梯10架；15米金属拉梯2架（重量＜80kg）； 6、液压千斤顶（50t）1个，备胎1个，底盘随车工具组1套； | 台 | 1 | 是 |

D包：

| 序号 | 货物名称 | 技术规格及主要参数 | 单位 | 数量 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加油车（载油量≥4吨） | 一．底盘 采用国产载货汽车二类底盘，专用危化品底盘，3.8m轴距，五档箱，发动机功率≥110kw，燃油为柴油，排放标准GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005，排量≥3.5L,最高车速≥80(Km/h)，轮胎数≥6个，采用钢丝胎。单排可前翻驾驶室，乘员座椅均加装安全带，动转，离合助力，气刹，断气刹，ABS、前盘式制动、限速装置，车前加装2套疝气大灯。带尿素罐和符合国五排放标准的尾气净化系统。有发动机燃油公告、环保公告。 二、上装配置 可同时运输装载汽油、柴油介质，容积≥4m³（柴油汽油可根据采购需求定制），加油机安装在工具箱内，罐体最大容积≥4.3m³。 1、采用厚度≥5mm优质不锈钢制作；罐体采用方圆形罐体，要有防腐防锈处理，水涨型封头，罐体内部每2m位置安装一块波纹状防浪板，满载时刹车可减少罐体对车体的冲击力，起到安全防护作用，全自动无缝焊接，100%通过液体渗透、气压检测、探伤检测等苛刻要求，且出具正规检测报告（要有罐检报告）； 2、罐体标配为双仓、油泵，泵箱配欧标拉手锁，一个单呼吸阀的欧标罐口、一个海底阀，两个自流阀； 3、加油机品：双泵双加油机；加油车要装有液位仪和显示车载油量的仪表； 4、两根与罐体等长的输油管，防火帽，接地静电线。 5、整车油漆可根据需求进行喷涂，贴易燃液体贴，贴反光标志，设置安全告示。 6、设置油气回收系统，实现封闭气体回收；配备防溢流传感器，当油位达到警示限位时，传感器自动报警断闸；设置安全阀，适用于各种环境。 7、加油车整车要达到国家油罐车相关行业标准。 三、整车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪，倒车影像和雷达，车顶部安装警灯警报器，驾驶室内安装警报控制器,车辆前部安装疝气大灯不少于2个。 四、随车配备器材： 随车工具1套，原车备胎1个，液压千斤顶1个（10t），4kg灭火器两个。 | 台 | 1 | 是 |

E包：

| 序号 | 货物名称 | 技术规格及主要参数 | 单位 | 数量 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有毒气体探测仪 | 采样方式：泵吸式；显示：液晶显示，支持中文界面；电池：可充电锂电池（工作时间≥12h，扩散式工作时间≥18h，充电时间＜6h）或采用USB端口充电；报警方式：声音报警（≥95dB）、灯光报警（LED报警灯频次≥15次/min）、振动报警（连续、间断报警），具有跌倒报警功能；可同时检测氧气、硫化氢、一氧化碳、可燃气体等不少于4种气体；实时显示气体浓度和仪器状态；可清楚警告有害气体的低限、高限、时量平均浓度和短期时量平均允许浓度等；侦检毒气时，具有实时报警功能；传感器寿命≥2年；防护等级：IP65以上；工作湿度：0-95% 相对湿度（非冷凝）；专用仪器储运包。 | 台 | 2 | 是 |
| 2 | 可燃气体检测仪 | 可同时检测甲烷、煤气、丙烷、丁烷和氧气等；具备扩散和泵吸采样两功能，响应时间≤30s；电池一次充电后，扩散式检测时间≥8h，强吸式检测时间≥3h，工作时间≥10h；LCD显示气体浓度和仪器状态，具有自动校正、自动归零、翻转显示功能，可以安装可记录数据的存储卡，数据传输USB接口；实时显示气体浓度和仪器状态；侦检毒气时，具有声、光、震动三种报警方式；传感器寿命≥2年，专用仪器储运包。 | 台 | 2 | 是 |
| 3 | 消防用红外热像仪 | 具备防爆功能，分辨率：320×240，电源：锂离子充电电池，配置2块高性能锂电池，波长范围：7-14微米，电池容量≥6400毫安，启动时间≤4秒，运行时间≥6小时（间接使用视频录像功能）；7至8小时（常规使用），测温范围≥600℃，显示屏类型：LCD数字液晶屏，尺寸≥3.5英寸，防水测试：IP67,重量（含电池）≤1.2kg。 | 台 | 2 | 是 |
| 4 | 激光测距仪 | 测量范围≥1200米，物镜类型为多层镀膜，物镜倍数≥6倍，物镜口径≥25mm，测量精度±1米，测距显示为LCD显示，工作温度：-20℃~50℃，使用湿度≤80%，激光类型为半导体一类激光测距；标准三脚架接口；内充惰性气体防水防雾；具有扫描测量、中心点等多种测量模式；配电池2块。 | 台 | 2 | 是 |
| 5 | 折叠式担架 | 运送事故现场受伤人员。脚轮结构方便单人推行或拉行，整体折叠后，可方便存放和运输，承重≥120kg。 | 具 | 2 | 否 |
| 6 | 伤员固定抬板 | 运送事故现场受伤人员。与头部固定器、颈托等配合使用，避免伤员颈椎、胸椎及腰椎再次受伤。担架周边有提手口，可供三人以上同时提、扛、抬，水中不下沉，承重≥250kg。 | 具 | 2 | 否 |
| 7 | 消防救生气垫 | 外观：充气展开后，外表面应平整无明显折痕，接缝处应无脱线或脱胶等异常现象。质量：未充气时的整体质量（不包括气源）≤100kg。气源：由机动或者电动鼓风机提供充气，风机应符合相关标准的要求。标识：承接面的中央点应用反差色明确标出，安全工作范围应用反光标志带明显圈定。充气时间和补气时间：从气源开始充气至达到施救状态的时间（充气时间）≤60S，两次施救中的恢复时间（补气时间）≤30S.符合《消防救生气垫》GA-631的要求。 | 套 | 1 | 是 |
| 8 | 气动起重气垫 | 额定工作压力≥0.8MPa，空载高度≤30mm，额定工作高度≥100mm，充气时间≤40s，依据起重重量，可划分为多种规格，规格5T，8T,10T,15T,18T,24T，28T，32T,38T,42T,45T,48T。整套不少于12块。 | 套 | 1 | 是 |
| 9 | 救援支架 | 配有支架高度可调，支腿底部有防滑橡胶垫，每个支腿下部用绳带相连固定，不受地面高低不平的限制。绳索长度≥100米。带滑轮组、右手上升器1个、D型钩4个、连接带1条、脚带1条、全身安全带1条。安全载重≥250千克。专用仪器储运箱，防水、防尘、防撞击；使用维护保养说明书或光盘。 | 套 | 1 | 是 |
| 10 | 救生抛投器 | 符合GB/T 27906-2011《救生抛投器》标准，外部配备压力表显示，可显示充气压力；陆用抛射距离：≥250m；水用抛射距离：≥80m；发射偏差：不大于射程的10%；气瓶容量≥0.7L；配备发射枪1支、充气瓶（含接口）1个、回收线盘1个、枪体延长管1根、抛绳弹（150m）5支、抛绳弹（100m）5支、收绳装置1套、救援救生圈（含触发气瓶）5套；配备中文说明书，以及含有说明书电子版、操作视频的U盘。 | 套 | 1 | 是 |
| 11 | 救生软梯 | 软梯当头可借助建筑窗口牢靠的固定，长度≥15m，边绳直径≥20mm，档距≤370mm，软梯当头有铁环保护、防磨损保护，防止坠落、磨损。 | 架 | 1 | 是 |
| 12 | 电动剪扩钳 | 工作电压≥28V，把手可360度调整并且可以拆卸，设有LED双照明灯系统，30秒没有工作自动停机，符合人体工程学设计，左手及右手在各个位置均方便操作；具有扩张及剪切功能；带电量显示，剪片（臂）由高质淬火工具钢制成，带锯齿状剪片，可再磨锐，工作压力≥700bar；最大扩张力≥750KN；剪切力≥50T，剪切圆钢直径≥30MM；开口距离≥350MM；牵引距离≥400MM，重量≤18kg。 | 台 | 1 | 是 |
| 13 | 重型液压破拆工具组 | 一、剪扩器：救援中用于剪切金属结构、管道、异型钢材和钢板。刀片要符合救援车辆的特殊要求；特有的星状手控阀可在任何角度和位置方便、安全操作；工作压力强800巴，最大剪切力≥903KN，最大开口距离≥155mm，最大剪断能力（Q235材料）≥35mm圆钢；重量≤13.5kg； 二、扩张器：扩张器在救援中用于扩张、撕裂、夹持、挤压和牵拉（配合链条）功能，按键式手控阀可一个手指也能轻松操作，更简单安全。特有的鲨鱼齿扩张头，具有良好的撕裂效果，夹持更加稳定；工作压强为800巴，最大扩张力≥100KN，最大扩张距离≥720mm，最大牵拉力≥73KN，最大牵引距离无限，重量≤15.1kg； 三、扩张器配件：切割牵拉、起重顶升器1副重量1.7kg/2.4kg 开缝器1副：重量2.4kg 破碎器1副：重量1.4kg 扩张撕裂器1副：重量1.4kg 钻孔器1个：重量1.2 kg 四、剪扩器。多功能钳集剪切可扩张功能为一体，救援中用于具有剪切、扩张和牵拉功能。该工具轻巧、便携，集扩张、剪切和牵拉（配牵拉链条）功能与一体，按键式手控阀可使救援人员在任何位置即使一个手指也能轻松操作，更简单安全。工作压强为800巴，最大剪切力≥560KN，最大扩张力≥65KN，最大扩张距离≥345mm，最大牵拉力≥95KN，最大牵拉距离≥245mm，最大剪切能力（Q235材料）≥35mm（圆钢），重量≤14.4kg。 五、撑顶器。救援顶杆用于移动障碍物、撑顶物体、创造救援通道及保持物体稳定。活塞杆末端配有防滑齿可更容易、安全地在斜坡或平滑的地面进行救援作业，防滑齿可在360度范围内任意旋转；额定工作压力800巴，最大撑顶力：一级≥195kN 二级≥90kN；闭合长度450mm，撑顶行程：一级≥300mm，二级≥310mm，重量≤15kg。 六、双输出机动液压泵。采用纯进口本田发动机作为动力源，动力强劲、性能稳定。1、双输出结构，可连接两款设备同时使用。2、单接口设计、可带压操作，一步到位。3、360度旋转卡扣接口、操作更便捷、更安全。4、良好的散热性能使工作时间不受限制。5、噪音水平低，有助于救援者和受困人员之间的通话质量。6、单输出模式时可设置为倍速模式，工作效率约为双输出时的两倍，用以加快救援效率7、重量轻，体积小。便于救援搬运携带。参数： 额定工作压力 80MPa*2 液压油油箱容积 3.1L 工作转速 3200±200rpm 转换压力 <8Mpa 发动机功率 2.1KW/3600(r/min) 高压流量 0.6/1.1/Lmin 低压流量 2.8/5.2L/min 七、延长管：10米液压软管不少于2根。 | 套 | 1 | 是 |
| 14 | 液压万向剪切钳 | 整把工具必须柔软易扭曲，灵活进入狭小崎岖空间内救援；钳头重量≤5公斤；钳头摆动幅度≥170°，具备切割、扩张功能：最大剪切力≥200kN，最大剪切开口≥55毫米；最大扩张力≥35KN，扩张开口≥70毫米。 | 台 | 1 | 是 |
| 15 | 双轮异向切割锯 | 采用进口原装发动机，切割深度≥115mm，排量≥70CC，无负荷最大转速≥13500rpm，功率≥3.9kw，燃油箱≥0.7L，质量≤11kg，噪音水平≤100dB，锯片规格≥315mm。标准配置：锯片二付/4片，专用工具箱，护目镜、防护手套、专用工具、加油比例桶等。 | 台 | 2 | 是 |
| 16 | 机动链锯 | 国际知名品牌，汽油发动机，燃油箱容量≥0.5 升，加满油一次工作时间≥30分钟。排量≥50cm³，功率≥2.4kW，最高转速≥9000rpm，最大功率时的链条速度17m/s，提供比例壶1只、备用链条1条、原装火花塞4只、原装机油2L。 | 台 | 2 | 是 |
| 17 | 无齿锯 | 功率卓越，但低排放；改进的人体工程学设计：镁合金锯片保护罩（14“和16”）的无级调节可以很容易地改变切割位置；过滤器新的人体工程学设计也有助于改善人体工程学。提高功率重量比；数字点火模块。输出功率：5.9 kW；锯片直径：350/400 mm；切割深度：125/145 mm；重量：13.4/13.7 Kg（不含切割片）。气缸排量 ：118.8 cm³；电极间隙 ：0.5 mm ；冲程数目 ：2冲程引擎；左边手臂振动 ：6.9 m/s² ；右边手臂振动 ：6.3 m/s² ；声功率级，LWA ：117 dB(A) ；操作人员听到的噪音等级 ：104 dB(A) 。配两张锯片。 | 台 | 2 | 是 |
| 18 | 气动切割刀 | 剪切头采用高强度合金材料制作，剪切头可正负向翻动，额定工作压力≥60Mpa，剪切钢板厚度≥6mm，开口距离≥60mm。 | 套 | 2 | 是 |
| 19 | 重型支撑套具 | 配置≥150件套，快速支撑杆各种规格不少于3个：支撑范围608-808mm，≤7.7㎏，支撑范围从908-1308mm，≤9㎏，支撑范围1208-1808mm，≤11.3㎏，支撑范围1508-2308mm，≤14.9㎏；延长杆各种规格不少于6个：15cm、30cm、50cm；底座：各种规格不少于12个；方形、八角、接头不少于4个；U型管道横梁支撑配件：12件，L形横梁支撑配件：12，支撑底座：2，双凸联接器：4，双凹联接器：4，墙体支撑板≥1000mm4块，墙体支撑板≥1500mm4块，墙体支撑板联接板：4，墙体支撑摇摆接头：8，墙体支撑底座适配件：8，钉块：8，带钩的牵引器：8，V形支撑头：12。 | 套 | 1 | 是 |
| 20 | 轻型支撑套具 | 配置≥40件套，用高强度轻型航空铝合金材质，所有部件经阳极涂层处理，以降低导电率，增加强度和寿命；所有救援支撑选择精密的直角螺纹支撑杆，适用于地震、塌方、各种交通事故处理等现场的支撑工具。可手动或气动快速支撑，采用螺套手动锁紧，并可借助勾头扳手进行微调，微调精度达到1mm，可垂直、水平和斜支撑操作。支撑柱可手动锁紧在任何高度，高度90-180cm不等，支撑高度可变。单根纵向承载能力≥26吨。可加装不同长度的延长杆，长度达到15-70cm不等。配置要求：可组成横梁支撑组套，用于横梁或危墙的支撑固定；可组成三柱一体结构，支撑≥60T的重量。整套含：重型支撑柱、延长柱、横梁支撑附件、底座、脚踏泵等不少于40件套。 | 套 | 1 | 是 |
| 21 | 冲击钻 | 电子调速和正反转功能、方便定位和钻头的取出；功率≥1500W，锤击率≥2000次/min，单次最大锤击功率≥13J，最大钻孔直径≥50mm，每台配钻头3套。需配备容纳箱、手柄、止动器等配件。 | 台 | 1 | 是 |
| 22 | 凿岩机 | 启动方便，机动能力强，可在任意角度下工作；采用防震手柄，低震动，具有强大的激震力，较高的破碎速度；采用空冷二冲程发动机；打击速度≥1200次/min；专用仪器储运箱，防水、防尘、防撞击；中文使用维护保养说明书或光盘；每台配钻头3套，配比壶1只、原装火花塞4只。 | 台 | 1 | 是 |
| 23 | 玻璃破碎器 | 玻璃切割机：1台、玻璃切割片：3片、充电式电钻：1台、大理石玻璃钻头：7个（Ф100mm1个、Ф50mm3个、Ф25mm3个）、玻璃强力钳：1把、单爪玻璃吸盘：1个、自控注油玻璃刀：1个、金刚石玻璃圆锉：1把（8×200mm）、金刚石玻璃平锉：1把（8×200mm）、玻璃破碎锤：1把、充电电池：220块、充电器：1 | 套 | 1 | 是 |
| 24 | 手持式钢筋速断器 | 手持式钢筋速断器自带电池液压泵，重量≤14公斤 可连续剪切≥25mm钢筋≥150次，两块锂电池配置 配有夜间照明LED灯，方便光线暗的场所使用 切割范围：钢筋、钢管、电缆；应用领域：消防，交通、海事、矿山 机身部份360°可自由旋转；充电型钢筋切断机。可随身携带 重 量：≤14KG 行 程：≥31mm 剪切力：≥160KN 切割速度小于8.0s 剪切最大钢筋直径：≥25mm 马 达：DC18V 液 压 油：ISO VG46 电 池：Li-ion battery锂电电池 直流电18V 2.6Ah 充 电 器：≥12V DC；电源220V 50-60HZ 输 入：AC110V-230V 50/60Hz 输 出：DC18V 2.6A 46.08VA 充电时间：≥60分钟 持续使用时间≥5h； 最大割切：≥25mm（圆钢）、25mm（异型钢筋）。 | 台 | 1 | 是 |
| 25 | 便携式汽油金属切割器 | 可全方位快速切割≤30mm的钢结构障碍物。如:防盗铁门窗护栏、铁栅栏，阻碍车辆通过的铁桩等，可带水作业。配备6.8-9升碳纤维氧气瓶，有效工作时间≥20分钟，标配含40型汽油割炬1把、30型汽油割咀3只、1.5升防爆汽油罐1只、耐油胶管2米、氧气管2米、6升碳纤维氧气瓶1只、阻燃背架1只。 | 套 | 1 | 是 |
| 26 | 手动破拆工具组 | 由冲杆、拆锁器、金属切断器、凿子、钎子等多个部件组成，事故现场手动破拆作业。可完成撬、拧、凿、切割、劈砍等操作，能穿透砖石水泥建筑、金属片及众多复合材料。重量≤27kg。强有力的手动救援工具，为快速、强行进入和渗透而设计，一个人在数秒钟内就能将锁和门撬开，在数分钟内就能将砖和混凝土结构的墙凿穿。器材包括：携带箱1个，运输袋1个，工具手柄2把，撬斧2把，尖嘴凿2把，金属切割工具1把，破锁工具1把，3寸凿1把，1寸凿1把。工具主体材料为高强度、轻型航空铝合金，刀头部分高纯度轨道钢高频淬火。 | 套 | 1 | 是 |
| 27 | 毁锁器 | 充电式电钻、冲击钻：三级速度；最大钻距≥47N/m；钻夹头≥13mm；钢材/木材/混凝土最大钻孔能力分别为：13/45/14毫米；重量（不含电池组）≤1.7kg。镍镉电池组，充电时间≤1h；专用特种钻头螺丝，锁芯拔除器、锁芯切断器、换向扳手、专用电钻、电池、充电器、锁舌转动器、除锈润滑剂、定位器、辅助工具、可锁防水防尘工程塑料箱。 | 套 | 1 | 是 |
| 28 | 多功能挠钩 | 配备≥12件套，挠钩；破拆吊顶、钩拉电线等；榔头：敲碎4米以下的着火建筑的窗户玻璃，进行排烟、透气，平头端可临时作无火花工具使用；爪耙：现场倒塌物、障碍物、有毒有害物质的清理，以及灾后垃圾的清理； 撑顶器（丫叉头）：用于临时支撑易坍塌的危险场所的门框、窗户和其它构件，以确保灭火救援的消防队员安全地进出；消防锯：锯断一些一定高度的易坠落物、易坍塌物和构件；消防剪：对灾害现场的电线、树枝、连接线、各类带子等进行剪切；消防斧：可劈可撬，可以劈开门、窗、以及一些木质障碍物，也可撬开地板、箱、柜、门、窗、天花板、护墙板、水泥墙板、栅栏、铁锁。对于缝隙较小的情况，可以先劈开一条缝，再撬。也可以敲碎4米以下的着火建筑的窗户玻璃。登高钩：攀爬、登高用；探路棒：可以作为火灾、浓烟、洼地、水坑等场所灭火救援的探路工具；担架撑杆：使用两根2米长的挠杆，中间穿土布兜（可以借用衣服、裤子）或网兜，即可充当临时担架。 | 套 | 1 | 是 |
| 29 | 电动正压式排烟机 | 用途：利用空气的正压，将灾害现场空气中的有毒、有害气体、烟雾等驱赶排出。 主要技术参数： 发动机：HONADA GX160 最大倾斜角度：20° 冷却：风冷 排风能力：900m3/h 。 | 台 | 4 | 是 |
| 30 | 高倍数泡沫发生器 | 高倍数泡沫发生器是由比例混合器、高倍数发生器等组成。由水泵供应压力水经比例混合器按3%的比例形成混合液，在压力下输送给发生器，当压力混合液穿过喷嘴受到冲击而快速旋转带动风扇产生风流，吹起混合液产生泡沫群覆盖火点，降温，隔氧灭火，还能起到保护现场人员安全等作用，也可拧下连接高倍发生器的水带连接扣，接上泡沫枪作距离灭火。 | 台 | 1 | 是 |
| 31 | 多功能消防水枪 | 工作压力：7bar（标准），5bar可选，材质：铝合金（表面硬阳极氧化处理），接口尺寸：65mm，重量≤2.8kg，流量：360-475-550-750-950L/Min。 | 把 | 4 | 是 |
| 32 | 移动式细水雾灭火装置 | 灾害现场灭火或洗消，采用风冷四冲程单缸汽油机,功率≥9KW（13马力），额定流量26L/min，电启动/手拉启动，压力10MPa，直流射程16m,水雾射程8m，水箱容积120L，软管长≥30M，工作压力≥0.75MPa，细水雾射程≥8m，水柱直流射程≥16m。 | 套 | 1 | 是 |
| 33 | 手抬泵 | 汽油发动机功率≥24马力，重量≤78kg，额定流量≥15L/s，引水时间≤20s，启动方式手或电气动，浮艇泵底部带滤网，80毫米内扣式接口，高度耐磨、耐用，底部带轮可推行，可抬。 | 台 | 1 | 是 |
| 34 | 浮艇泵 | 发动机：11马力，空冷，拉绳启动。汽油箱：2.28L，流量：1173L/min-1.8bar,946L/min-5.8bar,379L/min-6.9bar。排水口：65mm,进水口：77mm。尺寸：820*7620*560mm。 | 台 | 1 | 是 |
| 35 | 遥控炮 | 操控：炮身和底座可分离和安装, 炮身和底座上配有使用把手, 便于移动;炮身配备两个手动操作摇杆，可分别控制水炮的俯仰和旋转，摇杆不用时可折叠；炮头可手动开花直流; 用于紧急操作； 流量：每秒≥80L； 有效射程：≥70m； 旋转角度：俯仰旋转角度：35度~75度; 俯仰角度控制配有安全扣，打开后俯角可达到－15°;水平旋转角度：180度(-90度~+90度)； 电池：电池表面有电量显示，配有电量测试按钮，在未开机情况下，可随时知道电池电量，确保可正常工作；电池为可拆卸式，便于更换或充电。 | 台 | 3 | 是 |
| 36 | 15米金属拉梯 | 检验标准复合GA137-2007《消防梯通用技术条件》，Q/321203CXA006-2002《铝合金消防梯》。 2.铝合金梯采用高强度铝合金型材制成，经时效氧化处理后，强度高、韧性好，结构上经精心设计使用灵活方便，具有双重自锁功能。主要用于中、小城市在无举高车、普通车又达不到高度的场所，是消防队员登高救人，扑灭火灾时的主要工具。工作长度15m，最小梯宽350mm，提登间距300mm，质量≤90kg。 | 架 | 2 | 是 |
| 37 | 消防水带 | 用聚氨酯等聚合材料制成，符合国家有关标准。规格长度为20m。具有阻燃、防穿刺、耐高压、耐油、耐腐蚀、特别轻、使用柔软方便等特点。织物层应编织的均匀，表面整洁，无跳双经，断双经，跳纬及划伤。含水带接口，最大承受压力6.0mp。25-65-25和25-80-25两种各一半。（含相应水带接口）。 | 盘 | 200 | 是 |
| 38 | 刺穿式破拆水枪 | 该水枪为特种水枪，具有直流、水花、穿刺等功能，适用于房顶、吊顶烟囱和地沟等场所及大型车辆等死角发生暗火火灾的扑救。进口口径65mm，额定压力0.6mpa，工作压力0.2-.08mpa，流量为5L/S。 | 把 | 4 | 否 |
| 39 | 转角水枪 | 用于外墙、烟囱和墙角等拐弯处的喷射灭火。 | 把 | 4 | 否 |
| 40 | 消防水带带压堵漏装置 | 用于火场供水水带泄露情况下的带压快速封堵。 | 套 | 4 | 否 |
| 41 | 消防自救切割器 | 多功能万用型消防员自救切割器是采用特种钢材制造，坚硬锋利；工具由耐高温材料制成；刀刃全部有大小锯齿组成，刀头半圆形设计，刀背有多个卡槽。单手拔出，方便使用。是消防攻坚和自身防护利器。可快速切断电线、电缆、绳索、铝管、汽车安全带、挡风玻璃（夹胶玻璃）等。广泛应用于火场攻坚、灾难现场搜救、水下救援的消防员自救和他救。 钢材：特种钢材 刀长≥18.5cm，加刀壳≤24.5cm。 刀鞘：杜邦尼龙树脂耐高温热塑性刀鞘，设置挂点方便携带。 手柄：碳化纤维加固手柄，尾部设有缺口。重量：≤0.25千克。 | 把 | 2 | 否 |
| 42 | 手提式强光照明灯 | 灯具要采用双重防爆，最高防爆等级，可应在各种易燃易爆场所使用；额定电压≥DC22.2V；电池额定容量≥2.5Ah；光源类型：LED（材质：CREE XHP35）；额定功率≥12W；5米处照度（lx）：强光≥2500lx 使用寿命：100000h；光通量：强光≥1000lm ，工作光≥500lm；连续放电时间：强光≥5h，工作光≥10h；电池平均使用寿命：1000次（循环）；充电时间：正常≤3h，快充≤2h；外壳防护：IP66/IP68(水下2m正常作业)；重量：＜2kg；有电量显示装置，实时显示现有电量；产品尾部有方位灯，显示方位；灯具要配有专用背包，方便携带； | 把 | 4 | 是 |
| 43 | 多功能移动照明灯 | 灯具采用箱体结构，灯头、灯杆和箱子采用一体化设计，无需装卸灯头，可以手提、拖行等携带，可升降，高度≥1.5m。额定电压：≥25V，额定容量：22Ah，采用2个led光源（≥25W），聚光、泛光可任意调节；电池采用锂电池供电，连续照明时间≥8小时，市电供电；灯具箱体具有扩音、录音播放功能；灯具带USB充电口，可为通讯设备应急充电，灯具要有电量显示功能；外壳防护等级：IP65（灯头）/IP54(箱体)，灯具重量：≤20kg，充电时间≤7小时，灯具要具有高清摄像功能，像素≥800万，内存≥32G；有警示灯功能，箱体表面夜间反光条，灯具箱体要有控制面板，面板处要有防雨罩设计；并要配有一个总开关，可一键式操作。 | 台 | 2 | 是 |
| 44 | 多功能升降工作灯 | 采用LED光源，灯头功率≥2*45W，光通量≥2*3500lm，灯头使用寿命≥50000h；连续工作时间≥5.5h（发电机组一次注满燃油，发电机组： 额定输出电压：230V，重量≤25kg，灯头外壳防护等级：IP65（灯头）/IP54（灯具箱体），灯头水平回转角：大于360°，俯仰角大于60°，照射角度多变，可以实现全方位多角度照明， 灯头可折叠收起插入灯具箱体内部，装卸方便，操作简单；采用伸缩杆升降，最大升起高度≥2米；灯头可水平旋转和垂直翻转；可提供交流230V输出插座。 | 台 | 2 | 是 |

本采购清单中所列技术规格或主要参数为最低要求，不允许负偏离，否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。

（三）采购标的执行标准

采购标的执行标准为国家标准。

（四）服务标准、期限、效率等要求

1、符合现行国家及地方最新标准。

2、服务期限：不少于1年。

3、服务效率：精确、有序、高效。

（五）验收标准

由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

1、按照国家相关标准、行业标准、规范验收；

2、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收；

3、验收期间培训：培训计划、用户使用手册、管理员使用手册；

（六）采购标的的其他技术、服务等要求

1、质量保证：投标产品必须是符合国家技术规范和质量标准的合格产品，满足采购人的使用需求，并具有可靠的售后服务体系，质量可靠、使用安全。

2、要求投标人提供的服务不得低于标准服务，即与投标产品制造厂商通过网站等对外公布的有效服务标准相一致（投标人不得另行制作网页）。在标准服务基础上，投标人还应达到以下标准：

（1）投标产品制造厂商应具有完善的服务保障体系（在最终供货地所属省设立或授权的售后服务机构，配备有足够的、有相应资质的专业技术人员）；供应商也应就投标货物的品质和服务对采购机构和采购人负责。

（2）投标人应明确说明此次投标的服务策略，提供此次投标货物的服务计划（售后服务内容、等级、相关服务指标、售后服务组织机构及人员安排情况及其联络信息）。

（3）在质保期内供应商必须为最终用户提供技术服务热线（7*24小时），负责解答用户在设备使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法。技术服务热线支持应是中文服务。

3、对产品服务要求的有效响应将被视为投标人对其所投标产品的服务承诺，如果中标，须将服务承诺列入合同的产品服务条款。

4、投标人应确保其技术建议以及所提供的产品的完整性、实用性，保证产品投入正常运行。否则若出现因投标人提供的设备不满足要求、不合理，或者其所提供的技术支持和服务不全面，而导致产品实现无法或不能完全实现的状况，投标人负全部责任。

5、如果产品在质保期内发生产品故障，投标人应及时予以响应（免费上门服务），否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用由投标人承担。投标人对其提供的所有产品均应提供1年7*24小时原厂商质保。保修期从采购人对产品验收合格之日起开始计算。

6、E包投标人必须提供与投标产品型号名称一致产品彩页和产品说明。

五、评标方法和评标标准

（一）评标方法：最低评标价法□ 综合评分法R

（二）综合评分法评标标准：

1、A包评分标准

| 分值构成 (总分100分) | 价格分值： 30 分 商务部分： 35 分 技术部分： 35 分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分（满分 30 分） |  |  |  |  |
| 评分因素 |  | 评分标准 |  | 分值 |
| 投标报价 评分标准 |  | 评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 |  | 30分 |
| 二、商务部分（满分 35 分） |  |  |  |  |
| 评分因素 |  | 评分标准 |  | 分值 |
| 企业信誉及认证 |  | 1、根据投标人在本项目以前社会及其认可度以及行政主管部门、工商、银行、行业部门颁发的证书等情况，每提供一项加1分；满分3分；不提供者不得分； 2、投标人或制造商具有国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发的质量管理体系认证、环境管理体系认证和职业健康管理体系认证的，提供齐全得3分，齐全者不齐全或不提供者不得分； 3、供应商提供2015年1月1日以来注册地市级（不包括县级市）及以上经社会信用体系建设主管部门认可的信用评级机构出具的有效的企业信用报告，等级为AAA级的得3分；AA级的得2分；A级的得1分。【供应商在投标文件中提供：河南省信用建设促进会-信用河南网（www.xyhnw.com）或其他省、市信用网上公布的信用等级评级机构名单，截图证明或查询网址。】 |  | 9分 |
| 售后服务 |  | 主要包括：售后服务及质量保障体系、售后服务人员的技术水平及现场服务措施（如响应时间、服务范围、应急处理方案等） - 解决问题以小时为单位，以12小时为起点，最低1分，每减少1小时，加0.5分，满分4分，12小时以上不得分； - 免费维修保养时间以年为单位，以1年为起点，每增加1年加1分，最低1分，满分5分，1年以内不得分； - 车辆交货期以月为单位，以4个月为起点，每减少1个月加1分，最低1分，满分3分； 超出起点的不得分。 |  | 12分 |
| 业绩 |  | 2015年以来具有类似项目业绩，单项合同180万元（含）及以上，合同和验收报告齐全的，每提供1份得2分，满分10分（合同日期为准），不提供或提供不齐全者不得分； |  | 10分 |
| 技术服务及培训方案 |  | - 专门制定技术服务培训方案阐述详尽、充分的得4分； - 制定技术服务培训方案有相关说明的得2分； - 未专门制定服务及培训方案者不得分。 |  | 4分 |
| 三、技术部分（满分 35 分） |  |  |  |  |
| 评分因素 |  |  | 评分标准 | 分值 |
| 对招标文件的响应程度 |  |  | 满足招标文件技术要求的得15分，优于招标文件产品中技术参数的，每一项加1分，满分25分； | 25分 |
| 产品先进性、实用性 |  |  | - 投标产品在相关领域所处的领先地位，理由阐述详尽、充分的，得6分； - 投标产品在相关领域所处的领先地位，理由有相关说明的，得3分； - 不提供者，不得分。 | 6分 |
| 投标文件规范程度 |  |  | - 投标文件装订规范、文字清洗、无差错得2分； - 所提供资料准确完整得2分； | 4分 |

2、B包评分标准

| 分值构成 (总分100分) | 价格分值： 30 分 商务部分： 35 分 技术部分： 35 分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分（满分 30 分） |  |  |  |  |
| 评分因素 |  | 评分标准 |  | 分值 |
| 投标报价 评分标准 |  | 评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 |  | 30分 |
| 二、商务部分（满分 35 分） |  |  |  |  |
| 评分因素 |  | 评分标准 |  | 分值 |
| 企业信誉及认证 |  | 1、根据投标人在本项目以前社会及其认可度以及行政主管部门、工商、银行、行业部门颁发的证书等情况，每提供一项加1分；满分3分；不提供者不得分； 2、投标人或制造商具有国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发的质量管理体系认证、环境管理体系认证和职业健康管理体系认证的，提供齐全得3分，齐全者不齐全或不提供者不得分； 3、供应商提供2015年1月1日以来注册地市级（不包括县级市）及以上经社会信用体系建设主管部门认可的信用评级机构出具的有效的企业信用报告，等级为AAA级的得3分；AA级的得2分；A级的得1分。【供应商在投标文件中提供：河南省信用建设促进会-信用河南网（www.xyhnw.com）或其他省、市信用网上公布的信用等级评级机构名单，截图证明或查询网址。】 |  | 9分 |
| 售后服务 |  | 主要包括：售后服务及质量保障体系、售后服务人员的技术水平及现场服务措施（如响应时间、服务范围、应急处理方案等） - 解决问题以小时为单位，以12小时为起点，最低1分，每减少1小时，加0.5分，满分4分，12小时以上不得分； - 免费维修保养时间以年为单位，以1年为起点，每增加1年加1分，最低1分，满分5分，1年以内不得分； - 车辆交货期以月为单位，以4个月为起点，每减少1个月加1分，最低1分，满分3分； 超出起点的不得分。 |  | 12分 |
| 业绩 |  | 2015年以来具有类似项目业绩，单项合同90万元（含）及以上，合同和验收报告齐全的，每提供1份得2分，满分10分（合同日期为准），不提供或提供不齐全者不得分； |  | 10分 |
| 技术服务及培训方案 |  | - 专门制定技术服务培训方案阐述详尽、充分的得4分； - 制定技术服务培训方案有相关说明的得2分； - 未专门制定服务及培训方案者不得分。 |  | 4分 |
| 三、技术部分（满分 35 分） |  |  |  |  |
| 评分因素 |  |  | 评分标准 | 分值 |
| 对招标文件的响应程度 |  |  | 满足招标文件技术要求的得15分，优于招标文件产品中技术参数的，每一项加1分，满分25分； | 25分 |
| 产品先进性、实用性 |  |  | - 投标产品在相关领域所处的领先地位，理由阐述详尽、充分的，得6分； - 投标产品在相关领域所处的领先地位，理由有相关说明的，得3分； - 不提供者，不得分。 | 6分 |
| 投标文件规范程度 |  |  | - 投标文件装订规范、文字清洗、无差错得2分； - 所提供资料准确完整得2分； | 4分 |

3、 C包评分标准：

| 分值构成 (总分100分) | 价格分值： 30 分 商务部分： 35 分 技术部分： 35 分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分（满分 30 分） |  |  |  |  |
| 评分因素 |  | 评分标准 |  | 分值 |
| 投标报价 评分标准 |  | 评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 |  | 30分 |
| 二、商务部分（满分 35 分） |  |  |  |  |
| 评分因素 |  | 评分标准 |  | 分值 |
| 企业信誉及认证 |  | - 根据投标人在本项目以前社会及其认可度以及行政主管部门、工商、银行、行业部门颁发的证书等情况，每提供一项加1分；满分3分；不提供者不得分； - 投标人或制造商具有国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发的质量管理体系认证、环境管理体系认证和职业健康管理体系认证的，提供齐全得3分，齐全者不齐全或不提供者不得分； - 供应商提供2015年1月1日以来注册地市级（不包括县级市）及以上经社会信用体系建设主管部门认可的信用评级机构出具的有效的企业信用报告，等级为AAA级的得3分；AA级的得2分；A级的得1分。【供应商在投标文件中提供：河南省信用建设促进会-信用河南网（www.xyhnw.com）或其他省、市信用网上公布的信用等级评级机构名单，截图证明或查询网址。】 |  | 9分 |
| 售后服务 |  | 主要包括：售后服务及质量保障体系、售后服务人员的技术水平及现场服务措施（如响应时间、服务范围、应急处理方案等） 1、解决问题以小时为单位，以12小时为起点，最低1分，每减少1小时，加0.5分，满分4分，12小时以上不得分； 2、免费维修保养时间以年为单位，以1年为起点，每增加1年加1分，最低1分，满分5分，1年以内不得分； 3、车辆交货期以月为单位，以12个月为起点，每减少1月加1分，最低1分，满分3分； 超出起点的不得分。 |  | 12分 |
| 业绩 |  | 2015年以来具有类似项目业绩，单项合同800万元（含）及以上，合同和验收报告齐全的，每提供1份得2分，满分10分（合同日期为准），不提供或提供不齐全者不得分； |  | 10分 |
| 技术服务及培训方案 |  | 1、专门制定技术服务培训方案阐述详尽、充分的得4分； 2、制定技术服务培训方案有相关说明的得2分； 3、未专门指定服务及培训方案者不得分。 |  | 4分 |
| 三、技术部分（满分 35分） |  |  |  |  |
| 评分因素 |  |  | 评分标准 | 分值 |
| 对招标文件的响应程度 |  |  | 满足招标文件技术要求的得15分，优于招标文件产品中技术参数的，每一项加1分，满分25分； | 25分 |
| 产品先进性、实用性 |  |  | 1、投标产品在相关领域所处的领先地位，理由阐述详尽、充分的，得6分； 2、投标产品在相关领域所处的领先地位，理由有相关说明的，得3分； 3、不提供者，不得分。 | 6分 |
| 投标文件规范程度 |  |  | 1、投标文件装订规范、文字清洗、无差错得2分； 2、所提供资料准确完整得2分； | 4分 |

4、D包评分标准

| 分值构成 (总分100分) | 价格分值： 30 分 商务部分： 35 分 技术部分： 35 分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分（满分 30 分） |  |  |  |  |
| 评分因素 |  | 评分标准 |  | 分值 |
| 投标报价 评分标准 |  | 评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 |  | 30分 |
| 二、商务部分（满分 35 分） |  |  |  |  |
| 评分因素 |  | 评分标准 |  | 分值 |
| 企业信誉及认证 |  | 1、根据投标人在本项目以前社会及其认可度以及行政主管部门、工商、银行、行业部门颁发的证书等情况，每提供一项加1分；满分3分；不提供者不得分； 2、投标人或制造商具有国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发的质量管理体系认证、环境管理体系认证和职业健康管理体系认证的，提供齐全得3分，齐全者不齐全或不提供者不得分； 3、供应商提供2015年1月1日以来注册地市级（不包括县级市）及以上经社会信用体系建设主管部门认可的信用评级机构出具的有效的企业信用报告，等级为AAA级的得3分；AA级的得2分；A级的得1分。【供应商在投标文件中提供：河南省信用建设促进会-信用河南网（www.xyhnw.com）或其他省、市信用网上公布的信用等级评级机构名单，截图证明或查询网址。】 |  | 9分 |
| 售后服务 |  | 主要包括：售后服务及质量保障体系、售后服务人员的技术水平及现场服务措施（如响应时间、服务范围、应急处理方案等） - 解决问题以小时为单位，以12小时为起点，最低1分，每减少1小时，加0.5分，满分4分，12小时以上不得分； - 免费维修保养时间以年为单位，以1年为起点，每增加1年加1分，最低1分，满分5分，1年以内不得分； - 车辆交货期以月为单位，以4个月为起点，每减少1个月加1分，最低1分，满分3分； 超出起点的不得分。 |  | 12分 |
| 业绩 |  | 2015年以来具有类似项目业绩，单项合同16万元（含）及以上，合同和验收报告齐全的，每提供1份得2分，满分10分（合同日期为准），不提供或提供不齐全者不得分； |  | 10分 |
| 技术服务及培训方案 |  | - 专门制定技术服务培训方案阐述详尽、充分的得4分； - 制定技术服务培训方案有相关说明的得2分； - 未专门制定服务及培训方案者不得分。 |  | 4分 |
| 三、技术部分（满分 35 分） |  |  |  |  |
| 评分因素 |  |  | 评分标准 | 分值 |
| 对招标文件的响应程度 |  |  | 满足招标文件技术要求的得15分，优于招标文件产品中技术参数的，每一项加1分，满分25分； | 25分 |
| 产品先进性、实用性 |  |  | - 投标产品在相关领域所处的领先地位，理由阐述详尽、充分的，得6分； - 投标产品在相关领域所处的领先地位，理由有相关说明的，得3分； - 不提供者，不得分。 | 6分 |
| 投标文件规范程度 |  |  | - 投标文件装订规范、文字清洗、无差错得2分； - 所提供资料准确完整得2分； | 4分 |

5、E包评分标准：

| 分值构成 (总分100分) | 价格分值： 30 分 商务部分： 35 分 技术部分： 35 分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分（满分 30 分） |  |  |  |  |
| 评分因素 |  | 评分标准 |  | 分值 |
| 投标报价 评分标准 |  | 评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 |  | 30分 |
| 二、商务部分（满分 35 分） |  |  |  |  |
| 评分因素 |  | 评分标准 |  | 分值 |
| 企业信誉及认证 |  | 1、根据投标人在本项目以前社会及其认可度以及行政主管部门、工商、银行、行业部门颁发的证书等情况，每提供一项加1分，最低1分，满分6分；不提供者不得分； 2、供应商提供2015年1月1日以来注册地市级（不包括县级市）及以上经社会信用体系建设主管部门认可的信用评级机构出具的有效的企业信用报告，等级为AAA级的得3分；AA级的得2分；A级的得1分。【供应商在投标文件中提供：河南省信用建设促进会-信用河南网（www.xyhnw.com）或其他省、市信用网上公布的信用等级评级机构名单，截图证明或查询网址。】 |  | 9分 |
| 售后服务 |  | 主要包括：售后服务及质量保障体系、售后服务人员的技术水平及现场服务措施（如响应时间、服务范围、应急处理方案等） 1、解决问题以小时为单位，以12小时为起点，最低1分，每减少1小时，加0.5分，满分5分，12小时以上不得分； 2、免费维修保养时间以年为单位，以1年为起点，每增加1年加1分，最低1分，满分5分，1年以内不得分； 3、E包交货期以天为单位，起点30天，每减少6天加1分，最低1分，满分5分；超出起点的不得分。 |  | 12分 |
| 业绩 |  | 2015年以来具有类似项目业绩，单项合同80万元（含）及以上，合同和验收报告齐全的，每提供1份得2分，满分10分（合同日期为准），不提供或提供不齐全者不得分； |  | 10分 |
| 技术服务及培训方案 |  | 1、专门制定技术服务培训方案阐述详尽、充分的得4分； 2、制定技术服务培训方案有相关说明的得2分； 3、未专门指定服务及培训方案者不得分。 |  | 4分 |
| 三、技术部分（满分 35分） |  |  |  |  |
| 评分因素 |  |  | 评分标准 | 分值 |
| 对招标文件的响应程度 |  |  | 满足招标文件技术要求的得15分，优于招标文件产品中技术参数的，每一项加1分，满分25分； | 25分 |
| 产品先进性、实用性 |  |  | 1、投标产品在相关领域所处的领先地位，理由阐述详尽、充分的，得6分； 2、投标产品在相关领域所处的领先地位，理由有相关说明的，得3分； 3、不提供者，不得分。 | 6分 |
| 投标文件规范程度 |  |  | 1、投标文件装订规范、文字清洗、无差错得2分； 2、所提供资料准确完整得2分； | 4分 |

六、采购资金支付

（一）支付方式：银行转账支付

（二）支付时间及条件：经验收合格付合同总价款的90%，剩余10%满一年无质量问题一次付清。

七、联系方式

联系人姓名：马二强

联系电话：0374-2989119

单位地址： 许昌市莲城大道东段消防支队

单位全称（加盖单位公章）

年    月    日