4.3 技术方案（实施方案）

1 、项目背景

许昌市在随着经济的迅猛发展、道路的快速建设、机动车保有量迅速增加，与车 辆相关的超速行驶、肇事逃逸、盗抢机动车辆等违法事件大量发生，不仅给人民生命 财产和社会治安造成了极大的威胁，同时也带来极大的社会和经济损失，加强城市管 理，保持社会稳定已成为十分重要的任务。利用城市监控联网报警系统、高清治安卡 口系统等科技手段可大大提高公安部门的实战和管理能力，抑制交通事故、打击预防 涉车案件、震慑犯罪份子、进而提高整个城市交通综合管理水平,可以更好地完善社会

治安打防控体系， 从而更快完成“构建社会主义和谐社会”的战略任务。

随着公安部 “平安城市”的广泛开展，各城镇陆续建设了大量大规模的视频监控 系统，以机动车图片抓拍、车辆号牌识别、车辆速度检测、布控比对报警、查报站出 警拦截为主要目的的卡口系统在城市治安及交通管理过程中发挥了重要的作用。

许昌市前期已经有高清智能卡口系统建设，此次系统建设，充分结合目前许昌市 现有智能卡口建设情况，在许昌市重要干道、城市出入口、重点路段等位置新建 50 套

高清智能卡口，共计 100 个抓拍单元相机，采用 600 万像素智能卡口抓拍单元，以主

干道、干道为交织网格的专业卡口车辆管控网格后续逐步达到“圈、块、点”全面覆 盖，实现对许昌市重点区域对过往车辆的全面管控。

系统，达到海量数据的综合研判应用，通过多数据服务模块互相配合，结合数据 库、搜索引擎、数据挖掘等多方面技术，综合构建面向百亿级的大数据检索和研判业 务应用。

2 建设内容

1、本次系统建设，充分结合目前许昌市现有智能卡口建设情况，在许昌市重要干 道、城市出入口、重点路段等位置新建 50 套高清智能卡口，共计 100 个抓拍单元相机，

采用 600 万像素深度智能卡口抓拍单元，以主干道、干道为交织网格的专业卡口车辆 管控网格后续逐步达到“圈、块、点”全面覆盖，实现对许昌市重点区域对过往车辆 的全面管控。

2、本次新建卡口抓拍单元的视频及图片存储在许昌市目前现有云存储系统基础之 上，新增云存储节点和扩展柜，视频存储节点设备采用高密度设计，节约机房空间， 降低系统基础用电量，有效降低系统能耗，节约运行维护成本。采用先进的存储机制 和技术，充分保障数据存储的可靠性和稳定性，存储内容包含：100 路视频，存储时间 30 天；过车图片保存半年，违法图片存储三年；存储设备基于视频数据管理、iSCSI 存 储、RAID 计算、数据保护技术、磁盘管理技术等多项技术；

3、本次系统建设充分考虑实战需求，支持公安实战业务开发应用，可根据辖区范 围，根据点、线、格、面的建设模式，采用多级防线、逻辑闭环的模型进行建设，通 过建立网络围栏、伴随分析、人员定位、车辆定位时空碰撞、时空追踪、区域管控、 布控报警等实战应用，用于刻画人员、车辆活动轨迹，为服务公安实战提供互联网数 据支撑，定制开发应用，满足多样化需求；此外充分考虑安全因素，支持行为及日志

审计，并支持基于市局专网终端安全管控资产管理系统，按照指定标准格式开发一套 对接接口，新建卡口系统与市局专网终端安全管控资产管理系统进行对接，实现资产 状态数据统计、资产异常状态告警、报表导出等功能；

4、本次新建卡口的视频数据、过车数据（含过车图片）支持通过标准协议以及市 局要求，实现与市级卡口平台的对接，达到统一管控，智能卡口过车数据、日志等结 构化数据接入现有公安信息网大数据应用平台，达到海量数据的综合研判应用，通过 多数据服务模块互相配

合，结合数据库、搜索引擎、数据挖掘等多方面技术，综合构建面向百亿级的大 数据检索和研判业务应用。

本次新建系统统一无缝接入许昌市局现有大数据平台，实现已建系统、本次新建 系统的统一管控，智能卡口过车数据、日志等结构化数据无缝融于现有分布式大数据

3 建设依据

系统总体建设以国家、行业相关规范和标准为设计标准及依据，依据和要求如下：

《城市监控报警联网系统技术标准》（GA/T669-2008） 公安部关于城市报警与监控系统的建设、管理、应用规范性文件（公安部科技信

息化局汇编 2009 年 3 月）

《中华人民共和国公安部行业标准》（GA70-94）

《视频安防监控系统技术要求》（GA/T367-2001）

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50198-94)

《工业电视系统工程设计规范》（GBJ115-87）

《安全防范系统通用图形符号》（GA/T75-2000）

《防盗报警中心控制台》GB/T16572—1996

《报警系统环境试验》 GB15211—1994

《中华人民共和国交通安全法》

《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》

《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》

《公安交通指挥系统工程建设通用程序和要求》（GA/T651-2006）

《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》（GA/T652-2006）

《公安交通指挥系统工程建设通用程序和要求》（GA/T651-2006）

《机动车号牌图像自动识别技术规范》（GA/T 833-2016）；

《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GA/T497-2016）；

《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术规范》（GB/T 28181-2011）；

《道路交通安全违法行为视频取证设备技术规范》（GA/ T995-2012）

《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/ T 832-2014）

《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》（GAT1202-2014）

《机动车测速仪》（GBT21255-2007）

《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2016）

《安全防范工程程序与要求》（GA/T75-94）

《安全防范工程技术规范》(GB 50348-2004)

《通用用电设备设计规范》（GB 50055-2011） 智能交通建设相关的国家和地方其他相关标准、规范、规程、法规等。

4 建设原则

为了达到国内领先的目标，智能卡口系统的设计应该充分考虑系统的合理性、先 进性、可靠性、稳定性和可扩展性的原则。

4.1 合理性原则

为了保证整个系统从设备配置到系统构成的合理性，智能卡口系统设计根据实际 状况和建设卡口系统的具体要求，充分满足各单位部门在使用中的各项功能要求。同 时系统的建设以使用为基本原则，既能满足图像记录，事件检测等基本要求，软硬件 的界面设计友好，易学易用及方便。采用统一的系统标准和通信协议，使整个系统中 各个子系统间能互联互控，充分发挥整个系统的功能。

4.2 先进性原则

当前，计算机及通信技术高速发展，使得系统的设计不但要考虑充分利用当前的 最新技术，而且还必须考虑随着技术的进一步发展，能在系统中不断溶入新技术，使 系统始终充满活力，始终保持一定的先进性。在卡口系统的设计中，对所有设备和软 件的设计中，在原有的监控和网络基础上，选用先进的嵌入式控制技术、视觉技术、 图像处理技术和网络传输技术，真正实现国内先进水平的目标。

4.3 可靠性原则

系统的从硬件、软件系统协同运行中给予不稳定因素进行充分的防止。如有发生 也可做到即时地恢复。无论在前端系统、网络、还是在管理平台应用方面都具有相当 的设计。保证对系统提供 7*24 小时不间断服务。

系统的可靠性主要表现在以下几个方面：

前端摄像系统的可靠性

信号传输系统的可靠性

检测系统的可靠性

网络系统的可靠性

平台系统的可靠性

系统在设计上采用容错技术

4.4 扩展性原则

随着系统以后的扩展，建设规模将会不断扩大，新业务功能需求将会不断增加。 这要求系统具备良好的可扩展性，所以在系统建设的初期，首先立足于近期的需求进 行配置，而且系统的可扩展性能保证今后 5~10 年内的发展需求。

系统的各个组成部件选用标准的硬件和软件，各子系统的设计模块化，使系统可

以通过模块堆叠的方式进行扩展；各部分、各小系统的接口规范化，从而使软、硬件 能够平滑升级或更新，网络节点的增减对网络性能的影响不大。

4.5 保密性原则

信息系统安全的问题，是系统建设中一个考虑的关键，整个系统数据要充分安全， 要严格实行操作按级管理，对关键数据实施特殊保护，各种操作要做好记录，便于查 找。图像传输网络的建设需符合公安部的有关规定，充分考虑网络的安全性和保密性。

由于本系统涉及到对于公共道路的日常实时记录、数据记录广及使用人员多，故 安全性和保密性就显得十分突出和重要。在考虑系统的安全性和保密性时，除应考虑 各种外界干扰外，还需在各个环节提供安全、保密措施。

5 具体建设思路

5.1 高清智能卡口系统

系统通过多层次立体式结构，把前端物理层、传输网络层、数据处理层和用户应 用层有机结合起来，从单点应用、区域应用、区县级应用、地市级应用、乃至省级规 模的大范围联网应用支持多级多域灵活部署。整体系统由前端信息采集子系统、网络 通信子系统、中心管理平台子系统三部分组成。前端采集子系统完成检测判定、图像 采集、图像处理、车牌识别、图像存储、事件检测和图像传送等功能；网络子系统完 成将采集的信息传输到中心管理子系统的功能；管理子系统完成记录的查询、布控、 统计、轨迹分析、视频关联、设备管理、数据的存储及共享、权限控制，日志审计和 平台对接等功能。系统整体结构图如下所示：

5.1.1 前端采集子系统

前端子系统主要由高清摄像机单元、补光单元、控制主机和供电辅件等组成。系

统完成车辆通行信息记录、机动车违章行为检测、过车和违章图片抓拍、补光灯控制、 过车和违章记录本地储存、相关信息网络上传等任务。

主要功能为信息采集和处理，采集并记录所有经过本断面的机动车、非机动车和 行人的图片和数据信息，通过视频分析技术获取车辆的经过时间、地点、速度、车牌 号码、车身颜色、车辆内部特征等信息，并完成图片信息识别、车辆速度检测、超速 判别、数据缓存以及通过网络向中心管理平台传送数据等功能。对正常经过的车辆进 行记录并且车牌识别，对违章事件进行检测，记录和报警、并与信息中心通讯。

5.1.1.1 前端工作原理

系统前端主要由高清摄像机、补光单元和控制机箱组成。高清摄像机是本系统的 核心部件。系统提供 600 万像素，分辨率 2752*2208，一台高清摄像机覆盖 1-3 个车道。 相机根据检测信号对过往车辆进行高清记录，独立完成车辆检测、图像采集、图像编 码、图像处理、车牌识别、车身识别、视频检测、图片存储和图片传输的功能。

系统采用业内最受欢迎的视频检测作为检测方式。将视频检测算法运行在高性能 的 DSP 处理器中，利用车牌、车灯、车型多项特征来保证高的捕获率，同时算法中添 加必要的过滤器，对由环境光变化和其他动态物体干扰进行规避，全天候实时的对过 往的车辆进行检测，系统利用高清视频摄像机对覆盖范围机动车道和非机动车道进行 7*24 小时的高清录像，前端系统实时的将图片和高清录像传送给后端的管理平台，通 过平台的链接，最终实现对过往的数据进行视频+图片的记录。

5.1.1.2 视频检测原理

视频检测原理基于背景重建和背景差来判定并捕获车牌或车灯图像帧，通过跟踪 车牌号码、车灯信息和动态图片变化来判定是否有车辆经过，由于其本身容易受到外 界环境的影响，还需在检测算法中添加相应的外界影响过滤器等。

视频检测技术具有如下优势：

1、施工安装便捷，无需破坏路面，后续维护方便；

2、系统的灵活性高，可以延伸出多样功能；

3、图片和视频流可同步利用。

视频检测综合运用了车牌检测算法、车灯检测算反和车辆检测算法，系统首先采 用车牌检测算法，在车辆到达触发线的时刻，若系统检测到图像中存在车牌，则触发 抓拍，并进行车牌识别；对于无后车牌或后车牌遮挡的车辆，系统无法检测到车牌， 此时将启用车辆检测算法，若运动对象与系统内建的车辆模型相匹配，则触发抓拍， 并记录为无牌车辆。视频检测方式流程介绍如下：

1、摄像机单元获取实时的视频流；

2、利用背景差分算法检测运动前景。首先通过初始多帧视频图像的自学习建立一 个背景模型，然后对当前帧图像与背景模型进行差分运算，消除背景的影响，从而获 取运动目标的前景区域；

3、根据背景差分运算中运动目标检测的结果，有选择性地更新背景模型，并保存 背景模型；

4、过滤噪声，并获取准确的车辆位置；

5、运用时空信息、匹配和预测等算法，对车辆进行准确的跟踪，得到车辆对象的 运动轨迹，并保存车辆对象的轨迹信息；

6、判断车辆是否到达触发线位置，如是没有到达，则进行下一帧的检测，如果到 达则发出触发信号。

5.1.1.3 前端工作原理

对经过道路卡口的所有车辆进行抓拍，获得车辆图像，并自动实时地识别车牌字 符，记录下车辆经过的时间、车型、车牌号、方向等数据；并全部汇入网络通讯子系 统，通过光纤传输至交警中心管理平台。

在监控车道划定两个环形虚拟线圈，当检测到监测区域有车辆通过时，DSP 控制模 块将对经过车辆进行抓拍。每条记录实时抓拍 1 张图片，图片够清晰辨别驾驶员的脸 相特征、车牌号码、车身颜色、车型和机动车行驶过程的信息。当车辆行驶速度超过 规定限速时，系统将抓拍 2 张图片，方便违法举证。

控制模块将原始图片压缩成易于保存和传输的 JPEG 格式图片，图片中叠加抓拍地 点、路口编号、拍摄时间、车速等数据，以保证信息的不可修改。在软件中用户可根 据自身需求设置图片压缩率，将车辆信息添加到车辆记录数据库。同时全景监控球机 自动记录路面状况、车辆全貌、装载情况等特征，通过通讯设备传输到中心存储。以 上过程完成了路口单次抓拍的车辆检测、数据生成和数据存储。

在实时记录通行车辆图像的同时，具备车辆号牌自动识别功能，能识别在我国道 路上行驶的机动车号牌特征（号牌号码、号牌颜色、车标），设备设置布控缉查车辆号 牌，当系统识别出来的车辆号牌结果符合条件时，将对嫌疑车辆现场报警和远程报警。

5.1.2 网络通信子系统

完成前端采集子系统与中心子系统之间的数据传输。将前端采集的各种数据、图 片及视频流实时的传送给中心管理平台，满足系统对前端系统内的各种数据的调用和 指令传送，操作人员通过平台软件对前端设备进行远程管理、状态监测及设备参数设 置等。

系统提供以太网口、SFP 光口及 EPON 接口用以传输系统前端设备记录的违法车辆 信息，可以采用数据专线、宽带网络及光纤网络等多种方式进行数据的传输，系统在

设计时充分考虑灵活性和节约性，针对不同的现场应用选用不同的接入模式，大大的 增加了系统的健壮性和节省了网络资源。

5.1.3 中心管理子系统

中心子系统是整个系统的核心业务，是用户访问整个系统的窗口。主要由设备接 入、数据存储、集中管理、平台对接和用户应用四大块组成。主要实现前端数据的接 收与存储、设备的管理、数据的应用、各级平台之间的对接等功能。完成图片和数据 信息的接收、处理及存储，实时显示系统中各设备的状态以及对系统的日常管理；根 据实时车辆信息，进行数据的查询、黑名单比对、套牌车检测、行驶轨迹分析、跟车 关联分析等业务处理，完成对车辆布控等实战功能，为业务分析提供参考依据。

5.1.4 主要设备设计

卡口抓拍单元

高清卡口系统采用视频检测方式，实现车辆的检测记录，同时实现对过往车辆压 线、逆行行为进行抓拍，实现车牌识别、交通流量采集、实时路面监控功能。

卡口摄像单元由高清晰度摄像机、DSP 处理器、电动偏光装置、高频脉冲和 LED 灯控装置、高清晰镜头和防护罩组成图像采集和处理模块组成。其中，高清晰摄像机 对图像进行抓拍，DSP 完成对环境情况的检测和其他各成像单元的控制，并对号牌等关 键信息自动识别、图像压缩处理等。防护罩为前端成像设备提供防护，防护罩需采用 侧开方式，施工调试方便，不会因弹簧杆阻力大、护罩盖掀开后与罩体距离过远导致 难以闭合等问题影响调试角度，本次方案设计统一采用 600 万卡口摄像单元，单相机

可覆盖 3 个车道。

数据存储模块采用内置贴片 eMMC 存储为数据载体，容量不低于 16G，对网络中 断或前端存储产品故障时，可将采集数据暂存 eMMC，待网络或主机恢复后再进行续 传。

补光单元

卡口摄像单元成像要求清晰，需在环境光照不足或者环境光源过亮的情况下使用 辅助光源进行补光。目前市场常用补光灯浪费能源，而且对驾驶员视力造成干扰，影 响正常驾驶，对环境形成光污染。本次设计选用高性能环保车道频闪灯、高性能爆闪 灯配套前端抓拍单元使用，进行车辆号牌、车身轮廓、机动车驾驶人、非机动车、行

人的补光。

立杆及基础

根据所需监控的范围、角度、场景以及现场条件来选择摄像机的安装方法，由于 电警安装地点都在十字路口，安装要求较高。杆底端焊接固定法兰盘，预留拉线孔， 地基应是硬质，同时根据现场安装点的地质的实际情况，调整相应的尺寸。立杆的安 装应牢固，不得歪斜，需用水平仪来测定；制作要美观，其顶部应做防水帽。立杆应 有较高强度，抗台风、防摄像机抖动、防攀爬、防腐。立杆基础规格按不同的杆体进 行分别设计。

摄像机的安装高度根据安装区域的实际情况选择相应的高度，并考虑将人为破坏 因素减到最低。基本上，根据监控要求及现场实际环境，选择适当规格的监控杆，宜 选择 6m 高度的立杆。

立杆采用镀锌钢管制成，在杆的顶部设有避雷针，能够引导直击雷入地；在杆的 上部设有摄像机安装横杆，可安装摄像机；杆的中下部有电源变压器、光端机及防雷 设备箱，为加强散热效果。

立杆底部用螺栓与基础固定，电源线和光缆从立杆底部进入，基础下面装有接地 电极以及由扁钢和角钢组成的接地网，接地电阻≦10Ω。

防水箱设计

抱杆机箱，电源进线、光缆、交换机和光纤收发器等设备引入机箱内，机箱中留 有设备放置空间余量，同时抱杆机箱设计应充分考虑室外恶劣环境，防水、防腐，防 尘，密封性良好。

防雷接地

前端设备安装于室外，易遭到雷电打击；前端设备的电源一般在现场就近取用， 易受雷电影响产生高压和浪涌电流；如果没有必要的防雷、避雷措施，前端设备的运 行将得不到保障，有可能导致一体化摄像机短期内大量损坏，使系统濒于崩溃。为了 前端设备能可靠、长久地运行，摄像机杆和前端机箱须接地。本系统前端监控立杆和 抱杆机箱统一防雷接地，并配置电源、信号二合一防雷模块。

为了保证设备的安全，本系统全面考虑整个监控网络的防雷问题，特别是前端摄 像点和监控中心的防雷。

为保护摄像机不受到直接雷击而在立杆上设计安装避雷针，避雷针采用不小于 φ25

㎜的圆钢，并和立杆一次成型。在设备箱内应对电源、信号线及控制线路安装相应的 防感应雷措施。为避免在现场产生感应雷和雷电波磁场而损坏设备，在安装现场所有 的信号线路做等电位接地处理。

前端设备如摄像头置于接闪器（避雷针或其它接闪导体）有效保护范围之内。如 有困难避雷针也可以架设在摄像机的支撑杆上，引下线可直接利用金属杆本身或选用 Φ12 的镀锌圆钢。为防止电磁感应，沿杆引上摄像机的电源线穿金属管屏蔽。为防止 雷电波沿线路侵入前端设备，在设备前的每条线路上加装合适的避雷器。防雷接地网

设计

本项目中，严格执行国家的有关标准和规范，立杆防雷接地电阻≦10Ω。 接地网布置依据地形进行设计。立杆的基础由钢筋网加混凝土构成，首先用四根

Ф50 毫米的钢管或 50×50×5mm 的角钢作为接地极，同时用镀锌扁钢把四根接地极焊接 形成接地网的一部分，再此接地网与法兰盘进行焊接，钢管或角钢需经过热镀锌工艺 处理，以增加抗腐性能和提高其导电性能。

取电设计

系统前端设备视工程实际情况，可采用集中供电或分散式供电，重要点位应配备 相应的备用电源装置。

集中式供电：适用于前端监控点在一个区域内相对比较集中的情况。从附近的 供用电低压台区设搭火点，引到路径最近或施工最便捷的前端监控点，此监控点 的电源提供给附近其他监控点以挂葫芦的方式取电。采用集中供电具有电源质量 相对稳定，产权分界明晰和易于维护的优点，也是前端感知系统主要采用的供电 方式。

分散式供电：在前端设备的安装位置附近接取电源。适用于较分散的前端监控 点供电，以及无法提供集中供电条件的现场安装环境。在这种供电方式下，电源 供应的质量较差，维护比较困难，在无法集中供电的情况下可采取此供电方式。

5.1.5 系统功能

车辆捕获功能

系统应采用线圈+ 视频检测方式对过往车辆进行检测记录，在监控区域内对

5km/h～180km/h 行驶的车辆图像捕获率应达 99%以上。

高清记录功能

前端采集部分应能对过往车辆采集 1 张高清图片。图片能清晰反映路况信息、车 辆特征信息，同时将车辆通过时间（精确到毫秒）、地点、路段信息、车速、限速信息、 通行方向、车牌号码、车牌颜色，车身颜色及车标等信息叠加在图片上。在白天的模 式下，通过测光控制单元，摄像机应自动配备偏振镜设备和补光技术，确保在太阳强 光、逆光和车辆前挡风玻璃镀膜等情况下，抓拍图片应能清楚地反映完整的车辆前部 信息、牌照信息及前排司乘人员面部特征；在夜间或者光线不足的情况下，通过配备 智能补光灯，能够在各种复杂环境（如：雨雾、、弱光照、夜间，等）下拍摄出清晰图

片。

视频录像功能

系统应支持抓拍高分辨率图片的同时，能同步提供全天候 24 小时高清视频流。可 以在白天或夜间有辅助光源的情况下实现清晰录像，视频编码格式支持主流的 H.264， 录像中应能清晰地反映车辆的颜色、车辆类型、运动轨迹。

车牌识别功能

系统能识别的号牌结构应包括：单排字符结构的号牌；武警用小型汽车号牌；警 用汽车号牌；双排字符结构的号牌，如军队用大型汽车号牌、武警用大型汽车号牌、 GA36-2007 中的大型汽车号牌、挂车号牌、低速汽车号牌等。

车身颜色识别

系统可对车辆具体颜色进行分类识别，具体可识别的颜色种类有：白、黑、灰、 银、红、黄、蓝、绿、粉、紫、棕、橙、金等 13 种颜色识别。

车型判别功能

系统应能识别车型包括跑车、微型轿车、两厢轿车、三厢轿车、皮卡车、SUV、商 务车（MPV）、面包车、轻型客车、中型客车、大型客车、小型货车、中型货车、大型 货车、槽罐车、挂车、吊车、校车、房车、扫水车共计 20 种车型。

违法逆行记录功能

系统应支持根据车辆行驶轨迹进行逻辑判断，对通过该路段的逆行车辆进行记录 和报警。违法证据应符合最新的《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》

（GA/T832-2014）。

违法设置功能

可设置多个违章的优先级，具有生成所有违章类型或仅生成最高优先级违章类型 的功能。可设置违章检测分车道、分时段，实现不同时间段、不同车道的违章检测。

专用车道检测功能

系统应支持设置车道类型，包括普通车道、货车禁入车道、非机动车道、应急车 道等，当车辆类型与车道类型冲突时，设备判定车辆占用专用车道违章。

安全带抓拍功能

系统应支持对驾驶员是否佩带安全带的情况进行识别。

遮阳板抓拍功能

系统应支持对车辆主驾驶位和副驾驶位是否使用遮阳板的情况进行识别。

智能补光功能

通过相机智能测光控制，系统应自动根据外界环境调试补光的方式及亮度，当外 界处于强光或逆光情况时，应采用补光灯进行补光，确保能清晰的记录到人脸等车辆 内部特征；当外界处于晚上，阴雨天时，应采用全景的补光灯进行补光，对相机覆盖 范围的路况信息、车辆信息、车内信息等特征进行记录补光，同时系统根据环境光情 况对亮度进行调整，保证在 7*24 小时环境下都能拍摄到清晰图片。为了防止眩光，应 采取高频脉冲方式和消光技术措施减少对周边环境的影响，不影响驾驶员安全驾驶。

断点续传功能

系统应支持前端缓存和断点续传。前端摄像机配备内嵌式存储 eMMC 存储硬件。 支持不低于 16G 存储空间，单台相机存储容量大于 8 万张数据，当存储达到最大储存 容量时，自动进行循环覆盖。若网络中断或其它故障，数据无法上传至管理中心时， 可暂时将数据存储在前端 eMMC 中，待网络恢复后前端存储设备自动上传网络中断期 间的数据至管理中心，防止数据丢失。

远程维护功能

系统应具备故障自动检测功能，能通过软硬件自动检测系统故障并恢复正常工作。 应具有断电自动重启动、自动侦错报错、自动监测摄像机单元运行状态功能。

系统应具备权限和日志管理功能，能够对不同对象分配不同类型的使用权限，通 过日志记录主要设备、网络状态和应用软件的运行状态。同时系统应具有主动校时功 能机及远程维护及参数的设置等功能。支持远程自动调节光圈。

图像防篡改功能

系统应支持前端抓拍设备采集的图片在摄像机里进行防篡改处理，通过加入原始 防伪信息，防止原始图片在传输、存贮和校对过程中被人为篡改，保证数据来源的有 效性。

5.1.6 关键技术分析

1、高清晰记录车辆

产品设计中，可以清晰拍摄最高时速为 250 公里/小时的违章车辆图片。要想拍摄 到清晰的车辆的图像，必须做到：1、镜头对焦准确；2、消除拖尾现象；3、合理适当 的补光；4、准确的车辆定位；5、高速触发拍摄；6、高清晰的摄像机；7、准确的曝 光控制。

2、“拖尾”现象分析

摄像机快门设置不合理导致，摄像机的快门 1/25 秒至 1/1，000,000 秒，如果快门 速度较慢（小于 1/500 秒）时，运动物体在像机快门动作（曝光）时的位移量会被记录 下来，造成运动物体发生径向模糊的现象，即拖尾现象，一般解决方法是将快门速度 提高至 1/500 秒以上固定即可。

图像采集的采集方式不合理导致。普通 PAL  制式的摄像机扫描系统是采用隔行扫 描方式，每秒钟快门打开 50 次，产生 25 帧图像，而每帧图像由奇数场和偶数场构成 的。组成一帧图像的相邻两场图像的时间差约为 20ms，以车速 180 公里/小时来计算， 两场图像中的车辆会有 1 米的位移。在观看动态图像时，由于人视觉暂留现象，图像

会很流畅。但如果以帧采集的方式获取图片，则会得到一幅由两场组合的图像，画面 中的车辆会出现重影，即“拖尾”现象，显然是不可能清楚的。如果车辆在画面中横 向移动，这个现象更加明显。由于我们采用的高清摄像机的扫描系统是采用逐行扫描 方式扫描，其采集下来的图像真实分辨率最大是 1600*1200 像素，远远大于普通监控 摄像机，使得车辆的细节更清晰。

3、夜间补光分析 一般卡口的安装地点均为无任何路灯的场合，即使选用超低照度的摄像机，也不

能完全看清车辆和车牌，加上卡口系统拍摄的都是车头部分的图像，车辆的大灯对图 像的有效性产生直接的影响，因此，有效的补光是解决夜间成像质量的关键。

现主流应用采用闪光灯补光方式，由于拍摄高速运行车辆和抑制车头大灯对图像 的影响，一般会采用高速快门的方式，瞬间曝光影响驾驶员的视线。

本方案设计在传统模式基础上采用脉冲频闪的补光技术，既减小闪光灯能量损耗， 也减少了光污染。同时系统可同步提供 LED 灯或红外灯补光方式，根据具体的环境和 需求进行选择。

4、强光逆光分析 一般卡口均采用逆光补偿和强光抑制功能的摄像机来解决逆光和强光问题，但摄

像机的逆光补偿和强光抑制功能的起做用需要较长的时间，卡口拍摄中由于车速较快， 在摄像机还没来得及调整时车辆已经开过去了，这时拍摄的图像不是太黑就是太亮， 对车牌识别造成困难。

本方案首先从硬件结构上采用偏振镜技术，通过偏振镜将相应的偏振光过滤掉， 同时可自动调节控制曝光的摄像机，每次拍摄一张图片时，软件会自动分析图像的亮 度和车牌的亮度，当光亮度不合适时，主控机会自动调节摄像机的曝光量，使图像的 亮度和对比度达到最佳，进而提高了全天候的车牌识别率。

5、看清人脸分析 在逆光或者强光的时，由太阳光线的影响，在车窗玻璃折射出偏振光，这部分偏

振光对取清车内人脸信息产品特大的影响，要消除这部分偏振光就需要采用偏振镜等 设备，一般厂家会采用 24 小时偏振的效果，殊不知偏振镜是把双刃剑，能在强光或逆 光情况下将偏振光滤掉，同样也使整体图像的亮度下降，在外界环境光不足时，拍摄 的效果也受影响，

本方案采用可自动根据测光控制来驱动偏振镜的升降，在白天强光或逆光情况时， 偏振镜自动下降，光学处理和图像处理通过偏振镜将偏振光过滤掉，在晚上时或者光 线不足情况下，偏振镜自动升起，不影响图像整体的成像效果，从而保证了图像全天 候的一致性。

6、平台应用便捷、智能化 系统支持区县级、地市级、乃至全省范围的数据信息资源共享，完成全网统一自

动布控报警，车辆轨迹跟踪，刑侦破案原理数据挖掘，中心应急指挥调动综合警力办 案等业务功能。以图形化方式展现各部件的运行状况，分别展示正常、异常、故障等 多种状态信息，包括：高清摄像机单元、网络传输设备、平台服务器等，并在各部件 单元发生故障时发出报警信息。

5.1.7 系统工程设计

结合客户需求和现场勘察，参照相关行业设计规范进行工程安装设计，生成规范 的施工图纸，为设备安装奠定基础，提交项目施工计划。结合初步勘查提供的现场信 息和勘查图纸进行项目实施前的工程设计，其主要任务包括设备布局设计、设备选型 设计、管网设计、线缆布放设计等。

5.1.7.1 工程方案设计

1、双向两车道（单车道方案）

项目特点：中间无绿化、无隔离；

方案特点：单车道方案双杆模式，路面全覆盖，避免车辆绕行；

每方向配置 1 个摄像机单元

每个车道配置 1 支频闪灯、1 支闪光灯；

车道采用纯视频检测方式；

摄像机单元与补光灯距离大于 4 米。

2、双向两车道（双车道方案）

项目特点：中间无绿化、无隔离；

方案特点：双车道方案双杆模式，路面全覆盖，避免车辆绕行，车头车尾 均记录；

每个方向配置 1 个摄像机单元

每个车道配置 1 支频闪灯、1 支闪光灯；

车道采用纯视频检测方式；

摄像机单元与补光灯距离大于 4 米。

项目特点：中间无绿化、无隔离；

方案特点：双车道方案单杆模式，路面全覆盖，避免车辆绕行，车头车尾 均记录，但同一辆车车头车尾记录位置相差约 50 米；

每个方向配置 1 个摄像机单元

每个车道配置 1 支频闪灯、1 支闪光灯；

车道采用纯视频检测方式；

摄像机单元与补光灯距离大于 4 米。

3、双向四车道（双车道方案）

项目特点：中间无绿化、无隔离、有黄线或虚线；

方案特点：双车道方案双杆模式，路面全覆盖，避免车辆绕行，对压线进 行记录，成本低

每方向配置 1 个摄像机单元

每个车道配置 1 支频闪灯、1 支闪光灯；

车道采用纯视频检测方式；

摄像机单元与补光灯距离大于 4 米。

项目特点：中间有绿化或隔离、同方向车道间有虚线；

方案特点：双车道方案单杆模式，路面全覆盖，对压线进行记录，成本低；

每方向配置 1 个摄像机单元

每个车道配置 1 支频闪灯、1 支闪光灯；

车道采用纯视频检测方式；

摄像机单元与补光灯距离大于 4 米。

4、双向六车道（单车道方案）

项目特点：中间有绿化或隔离、同方向车道间有虚线，有人行道

方案特点：单车道方案单杆模式，路面全覆盖，对压线进行记录，正常配 置

机动车道每方向配置 1 个摄像机单元，非机动车道每方向配置 1 个摄像单 元

每个车道配置 1 支频闪灯、1 支闪光灯；

车道采用纯视频检测方式；

摄像机单元与补光灯距离大于 4 米。

5.1.7.2 设备安装定位

1、摄像机定位 无特殊情况，车道摄像机安装位置的范围要求在车道范围之内，不得超出车道两

侧的分道线，安装的最佳位置为车道的正中央。

2、补光灯定位 车道频闪灯与卡口摄像单元的水平距离（d1）不得小于摄像机到抓拍点距离（d2）

的 1/6，即 d1 ≥ d2/6。例如卡口摄像单元离抓拍点的距离为 24 米，摄像单元与频闪灯的 水平安装距离不小于 4 米。

若摄像杆件长度无法满足上述要求，则可采用灯杆前置的方式，确保摄像单元-抓 拍点 –频闪灯的夹角≥15°。

5.1.7.3 杆件的选型

杆件选型的基本原则：

立杆高度在没有特殊要求的情况下，一般要求立杆高度为 6.0 米~6.5 米； 杆件横挑臂的长度必须覆盖所有抓拍车道，确保每个卡口摄像单元安装在车道的中

央，保障抓拍效果。

根据车道的数量不同，结合车道的宽度，杆件长度的选型参考如下表。

| 车道数量 | 车道宽度（米） | 立杆长度（米） | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | d ≤ 3 | 6 | 圆锥 T 型杆 |
|  | 3 < d ≤ 3.5 | 6 | 圆锥 T 型杆 |

|  | d > 3.5 | 8 | 八角单臂杆 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | d ≤ 3 | 8 | 八角单臂杆 |
|  | 3 < d ≤ 3.5 | 10 | 八角单臂杆 |
|  | d > 3.5 | 10 | 八角单臂杆 |
| 3 | d ≤ 3 | 10 | 八角单臂杆 |
|  | 3 < d ≤ 3.5 | 12 | 八角单臂杆 |
|  | d > 3.5 | 12 | 八角单臂杆 |
| 杆件的立杆长度仅供设计参考，需要根据路口实际情况进行确定 |  |  |  |

5.1.7.4 工程线缆布置

目前，比较常用的线缆主要有以下几种：

RVV（3×1）或 RVV（4×1）：用于电源信号、控制信号的传输； RVV（3×1.5）、RVV（3×2.5）或 RVV（3×4.0）：主要用于主机箱电源进线； 室外超五类双绞线（非屏蔽）：用于摄像机视频传输以及控制信号传输。

5.2 云存储系统扩容

5.2.1 存储系统建设需求

本次新建卡口和制高点监控应在许昌市局现有云存储基础之上，新增云存储节点 和扩展柜，使之无缝融于现有存储，同时不影响当前存储计划和存储业务的正常使用。

本次新建云存储系统用于周期性存储卡口等前端采集设备视频和图片数据、制高 点监控系统视频数据。整体系统应基于云计算技术，组成网络视频云存储系统。

平台系统对网络视频云存储系统进行统一配置和管理。在前端局点与后端平台网 络中断或者管理服务器宕机的情况下网络视频云存储系统应能够独立运行，不影响操 作人员对前端视频的实时监控、图像存储和历史图像检索回放。

前端摄像机应主动向网络视频存储进行注册，实现缓存补录功能，在前端网络中 断的情况下，前端自动保存视频，网络恢复视频回传网络视频存储，并停止前端视频 存储，实现对视频图像进行保护，防止取证图像资料丢失。

视频存储节点设备应采用高密度设计，尽可能节约机房空间，降低系统基础用电 量。应支持基于硬盘、硬盘组和整机的自动/手动休眠和自动/手动唤醒等节能技术，有 效降低系统能耗，节约运行维护成本。

网络视频云存储系统应支持通过单一窗口实现共同配置、维护和管理，并应支持 国标 GB/T 28181 协议对接，便于第三方集成软件实现异构存储设备的集中运行监控和 维护，同时预留集成接口（SDK、API 等）。

云存储系统存储内容包含：100 路视频，存储时间 30 天；过车图片保存半年，违 法图片存储三年；存储设备基于视频数据管理、iSCSI    存储、RAID    计算、数据保护技术、 磁盘管理技术等多项技术；系统应支持对存储位置、存储时间、备份策略、整理策略 等存储策略的设置。应能对监控系统内数据统一管理。应支持监控 IP 存储资源的状态， 状态发生变化时，应能够及时上报。管理平台为每台 IP 摄像机制定存储计划，实现视

频、图片数据的秒级检索。可精确到秒级对历史图像进行检索，在确认管理客户端要 求的检索数据之后，把检索结果（指定时间段内是否有相应的数据）返回给管理客户 端。客户端可以选择某一时段的数据进行回放。系统应提供方便快捷的录像查询机制， 应能按照指定设备、通道、时间、报警信息等要素检索历史图像资料并回放和下载， 支持模糊查找摄像机。存储管理系统应支持为计划内的不同时间段设置不同的存储码 流，时间段可以任意设置。

5.2.2 云存储系统组成

云存储系统应包括云存储节点主机、云存储扩展柜，为了保证数据的可靠，存储 系统应采用冗余备份机制。同时在前端路口部署智能主机，用于存储各个路口的过车 图片信息以及视频信息。在指挥中心部署云存储系统，用于集中存储视频信息、过车 图片信息、违法图片信息等数据。

5.2.3 云存储系统建设要求

云存储构架要求

云存储系统硬采用分布式架构，将数据分散在所有的存储节点上，并且由云存储 客户端直接与存储节点进行数据读写通道的链接，使云存储服务器在数据存储与读取 的过程中，同时会有多台存储服务器对应用服务器的需求进行响应，形成一个多对多 数据访问通道，提升数据读写带宽，提高计算工作效率。

云存储系统应由元数据节点和存储节点组成：元数据节点应支持双机主备、多机 集群两种部署方式，存储节点为全分布对等工作模式且支持无缝扩展，支持多租户空 间部署。单台物理设备既可以作为元数据节点，也可以作为存储节点，且能同时作为 元数据和存储节点，需提供公安部权威机构检测报告证明。

录像数据离散存储要求

云存储系统在读写某一个文件来时，以写入一段 0～30 分钟的录像文件为例，当 写入模式为非冗余模式，元数据的调度策略为配置为离散分布模式，此时数据会根据 分片策略，如 5 分钟粒度，分散写入到不同的存储节点中，读取该文件时客户端会从 云存储数据管理服务器中获取到该文件的映射模式，并发的从多个存储节点中同时读 取，形成类似迅雷下载一样的并发效果，成倍提升读取速率。

云存储系统采用前端摄像机主动直写存储模式，即音视频以 iSCSI 协议直写入到云 存储节点，且同一台存储节点能同时支持 iSCSI 协议、国标 GB/T28181、Onvif 1.0 及以 上标准码流直写，无需媒体服务器中转，需提供公安部权威机构检测报告证明。

录像业务负载均衡要求

云存储应支持根据每个存储节点的负载能力进行全局的均衡，避免一个存储节点 同时服务太多的客户端，造成性能瓶颈。云存储系统在监控组网时应支持 IPC 的音视频、 图片等数据直接写入到存储节点，无需部署媒体服务器转发，需提供公安部权威机构 检测报告证明。

存储节点 I/O 聚合带宽要求

云存储系统中大量的数据 I/O 请求应被分散到多台存储节点上，使得所有的存储节 点上的磁盘性能和网络带宽都可以同时得到充分的利用。云存储系统的聚合带宽应由 多台的存储服务器上的 I/O 带宽相加而成，可以满足多台计算应用节点并发访问的带宽 需求。系统的读写性能应可以随着存储节点数量的增加而同步线性增加，满足大规模 监控系统海量数据并发读写的要求。

存储节点设备级性能要求

硬件上应采用高性能多核处理器提高单位时间内的处理能力，单台设备更出色的 处理前端的并发。

设备应支持多网口聚合，突破单网口带宽瓶颈限制，提升阵列物理写入带宽。

5.2.4 云存储系统可靠性要求

本项目云存储应采用元数据与数据存储分布式的集群系统结构，应支持大规模高 效并发访问，应支持系统多级容错的集群存储系统，提高存储系统的可靠性，主要包 括以下几个方面要求：

节点级冗余保护要求

存储节点赢支持多存储节点集群工作模式, 在系统正常时存储节点以负载均衡模 式工作，在某个存储节点发生故障时，其它存储节点能够自动接管故障存储节点的工 作。存储节点数量可以在线动态扩展，最大支持 2048 个存储节点集群。

元数据节点控制服务器硬盘数据冗余

云存储系统的元数据节点控制服务器同时在线提供服务，每台元数据节点控制服 务器中数据盘均以 RAID1 方式部署，并且每两台元数据节点控制服务器为一组，每组 元数据节点控制服务器内部相互之间会进行交叉备份，保证一组内，任何一个元数据 节点控制服务器出现问题，另一台元数据节点控制服务器也拥有这组元数据节点控制 服务器的完整数据，并且接管服务，不中断业务。

节点间全局数据冗余

当读写模式配置为纠删码冗余模式，初始配置时应指定一个服务的存储节点组， 此时读写的过程直接基于分片校验的模式并行操作整个节点组来进行的。

跨节点冗余及恢复

云存储系统应提供高效跨节点冗余技术，将数据的冗余数据与数据根据算法分别 存储在不同的节点上，提供高安全等级的数据保护模式。

N+M 保护

遇到数据所在的扇区损坏或主用存储设备的阵列及磁盘损坏等各种异常情况下， 在线存储无法支持业务时可通过此功能实现数据保护要求，并且可根据用户需求，灵 活调整主用、冗余存储设备的数目。N 为在线存储 RAID， M 为冗余备份的存储 RAID， N 和 M 在同一个存储系统内称为“N+M 本地保护”； 将前端摄像机的数据自动存放到 冗余存储盘阵设备上；当在线存储恢复正常后，又自动的恢复到之前存储 RAID 上。

磁盘阵列级冗余保护要求

除采用云存储系统架构带来的节点级可靠性外，存储节点本身作为 IP SAN 磁盘阵 列也应具备多种冗余及数据保护机制。

磁盘级保护

磁盘上有多个读介质错误时，通过磁盘故障修复功能可以修复读错误，避免数据 读失败。

当某个磁盘有多个介质写错误，需要避免数据写丢失以及由于写错误频繁踢盘。

- RAID 级保护

为了预防或降低硬盘故障对存储系统的影响，应采用智能的硬盘预拷贝技术，经 过预拷贝算法对这些运行状态进行判断，以获悉硬盘可能即将失效的概率，提前将风 险较大的硬盘数据拷贝到热备盘上。缩短和避免硬盘失效后的漫长重构时间，降低在 重构过程中硬盘再次失效的概率。

缓存条带保护

阵列中同一个条带的多个磁盘都出现介质写错误时，数据无法写到磁盘上，应支 持将数据保存在缓存中，避免数据丢失；系统重启或者断电时结合数据保险箱功能， 保证任何情况下该数据的安全性。

数据缓存保护要求

异常停电时，UPS 可以继续供电保证将写缓存数据写入到数据保险箱中，不占用后 端存储空间，设备上电之后，再将数据写到磁盘，保证用户数据的完整性，保证数据 永久保护，不受停电时间限制，保护了异常情况下数据安全。

存储节点应具备 BBU 电池模块，在节点异常掉电时给节点缓存数据提供永久保护

（掉电后存储节点数码管有显示缓存数据下刷的进度，重启动后数据无丢失）。 设备硬件冗余要求 关键部件电源风扇电池都必须进行双份配置：即支持电源、风扇、电池的冗余及

热插拔，具有公安部权威机构检测报告证明。

存储节点数据自动恢复要求

本项目云存储应可自动探测各种软硬件故障，如果发现数据或设备故障，应可根 据数据恢复策略进行相关数据自动恢复，无需中断业务和人工干预。云存储系统应支 持跨节点冗余技术，将数据的冗余数据与数据根据算法分别存储在不同的节点上，提 供高安全等级的数据保护模式。

云存储系统应支持将所有存储节点的空间通过对象存储的模式实现为一个统一命 名空间，应支持根据自身业务的设定自身的业务目录结构，采用灵活策略机制由业务

来管控自身的存储利用模式，达到最好的数据冗余度和最大的投入产出比。

5.2.5 云存储数据安全性要求

数据存储安全要求

云存储系统应采用对象存储模式，分离元数据与数据信息，同时由元数据统一管 理；当需要获取数据信息时，通过云存储软件，沟通元数据集群与存储集群，获取所 有相关元数据信息与数据信息，经过云存储软件整合，才能获得有效数据，即使任何 一个磁盘、一个云存储节点被盗或被入侵，都无法得知具体的数据内容。入侵者无法 将零散的数据恢复成完整的数据内容。从而保证数据在存储过程中的安全。保证数据 在存储过程中不被窃取。

数据快速恢复要求

云存储的数据恢复应基于真实丢失的数据，并且数据恢复应通过整个存储集群同 时并发进行。应支持通过将数据和校验数据存放在不同存储服务器的方法可以对一系 列的软硬件故障（网络、主机、磁盘等）进行自动的隔离，消除了存储系统的任何单 点故障。

数据存储节点安全要求

云存储系统应支持根据存储系统中各存储节点的硬件状态，对硬件老旧、硬件健 康状态不太好的服务器进行数据预保护机制，限制健康状态不好的存储节点写入数据， 防止新数据写入到高危存储节点上，并且可以根据需要迁移高危存储节点上的数据。

数据安全操作管理要求

为确保数据的安全性，云存储系统应提供针对数据重命名权限、删除权限的限制 功能，确保数据在特殊情况下，也不会丢失。同时应提供监控功能，可以监控所有危 险操作并记录，以确保数据的安全可靠。

5.2.6 存储时间说明

100 路视频，存储时间 30 天；过车图片保存半年，违法图片存储三年。

5.3 公安实战平台

5.3.1 平台设计概述

许昌市几年来平安城市视频监控系统规划设计是区防线为核心，多层立体布局为 外延，信息结构化共享为基础的立体化治安防控体系。

公安实战平台建设内容涉及智能治安监控系统、智能交通监控系统、和大数据、 云存储系统。

平台规划设计的总体目标是同步实现系统架构领先与视频深度应用，真正将城市 视频监控系统建设成为预防与打击犯罪、应急联动指挥、侦查破案、创新社会管理、 为本地经济发展、为社会安定保驾护航的强有力工具。实现国内领先，国际一流。

本次系统建设充分考虑实战需求，支持公安实战业务开发应用，可根据辖区范围， 根据点、线、格、面的建设模式，采用多级防线、逻辑闭环的模型进行建设，通过建 立网络围栏、伴随分析、人员定位、车辆定位时空碰撞、时空追踪、区域管控、布控 报警等实战应用，用于刻画人员、车辆活动轨迹，为服务公安实战提供互联网数据支 撑，定制开发应用，满足多样化需求。

系统设计的主要特点有：

标准兼容、互联互通 设计上严格遵循国家与行业在联网、传输等方面的技术标准、并完全符合公安部

相关技术规范与指导性意见。 进一步根据公安部最近关于视频智能化应用的指导意见，通过创新细化设计，深

入挖掘不同业务中视频图像智能处理、内容识别、情报检索等实战应用。

架构稳定、国际领先 平台架构上采用国际领先的软交换设计技术，将信令流信道与媒体流信道物理分

离，从根本上实现各控制服务器状态不影响实时预览、实时录像等重要媒体流功能。 即使各控制服务器故障宕机，每一路实时客户端/电视墙预览、实时录像、客户端/电 视墙录像回放也不会中断或者延时，从架构上彻底解决服务器稳定性相对较低带来的 系统短板，最大程度上提升了系统稳定性，保证全系统全天候业务可靠、数据安全。

看用并重、情报应用

实战功能设计上将展现“看用并重、情报应用”的创新思维，实现从“看图像” 到“用图像”的理念转变，围绕人员、车辆、群体事件、身份证件使用等视频关联情 报的自动获得来设计与应用，彻底解决传统系统中实时视频资源浪费严重、视频情报 缺乏、内容检索效率低下，业务模式与各种视频技战法无法配合应用的难题，最终建 成实战型平安城市系统。

预警指挥、检索研判 功能上围绕预警、指挥、检索研判三大核心应用进行设计。在预警上，通过人脸、

车牌、身份信息、车辆特征（车型分类、厂家、型号、颜色）、事件触发、身份证卡使 用、人工报警等方式对布控的名单或者根据异常迹象的出现（拥堵、人车多次出现） 形成高度自动化的预警，通过视频、警报、语音等预案立即处理，将恶性事件消灭在 萌芽状态，对布控对象实施可视化的严密管控。在指挥上，通过高清视频拼接联动、 人车特征快速采集、电子地图多道防线闭环监控、中心与移动前端互动等多种新型技 术进行现场指挥，实现“既看得广、又看得细”、以及前后端实时可视化移动指挥效果。 在检索研判上，通过视频浓缩（摘要）、视频切片、标签检索、目标分类、人车特征检 索、可视化时空重建、图片视频关联取证等手段，实现目标的快速查询及相关的情报 研判。

智能治安与交通卡口 利用卡口人车有序、环境相对稳定、补光条件良好等特点，根据实战需要，通过

细化设计，进行各种不同类型的卡口建设，通过交通卡口、综合治安卡口、天网卡口 等形式，实现对人、车信息情报的自动获取，成为视频数据结构化实现的技术基础。 帮助公安准确掌握“人”、“车”两个关键要素。新建卡口系统与市局专网终端安全管 控资产管理系统进行对接，实现资产状态数据统计、资产异常状态告警、报表导出等 功能。

5.3.2 系统逻辑架构设计

系统整体逻辑架构图

系统建设按照如上进行设计，借鉴顶层设计思路，本次方案设计主题框架分为业 务应用层、图像综合层与基础设施层。

业务应用层以满足公安勤务、图侦、刑侦、指挥调度等核心业务为目的，协助公 安提高办案效率。

图像综合层主要用于整合各种已建、自建的各种视频图像资源，对该资源进行合 理的调度、共享、存储与调阅。

基础设施层，为本系统的各种视频资源采集设备，如治安监控、现有资源、治安 卡口以及社会面广大的已建视频监控资源，是支撑上层业务的基础。

5.3.3 平台运维管理中心设计

系统通过完善的运维管理功能，系统管理人员能够实时了解系统中核心设备的运 行状况，及时发现设备及网络故障信息，能够提供对系统内设备的自动巡检功能，对 巡检情况做统计分析，并按照需要生成统计报表。还可通过采用轮巡的方式，执行对 前端视频图像的质量诊断，使系统维护人员能够快速了解异常情况，及时排除设备故

障，有效预防因图像质量问题带来的损失和影响。视频质量诊断系统从监控系统获取 视频流进行分析，不会干扰监控系统的正常运行。同时，该功能也可以为后期的运维 工作提供依据，通过对系统内设备的连续跟踪，大体可以推算出设备的 MTPF（平均无 故障时间），为备品备件的储备提供科学的依据，降低运维成本，提高运维效率。此外

充分考虑安全因素，支持行为及日志审计，并支持基于市局专网终端安全管控资产管 理系统，按照指定标准格式开发一套对接接口。

5.3.4 平台流量显示及报表功能

将交通流量数据（包括市区、高速、国省干道）、纠违数据、车管数据、驾管数据、 交通事故数据进行统计后，在系统界面形成报表实时发布。

5.4 大数据检索和研判业务应用

设计思路 本次新建卡口的视频数据、过车数据（含过车图片）支持通过标准协议以及

市局要求，实现与市级卡口平台的对接，达到统一管控，智能卡口过车数据、日 志等结构化数据接入现有公安信息网大数据应用平台，达到海量数据的综合研判 应用，通过多数据服务模块互相配合，结合数据库、搜索引擎、数据挖掘等多方 面技术。

以下以平台软件操作界面来展示大数据检索和研判业务应用。

5.4.1 车辆布控

通过平台车辆布控功能，可以对肇事逃逸车辆及嫌疑车辆进行综合的缉拿， 为交通事故的追责提供有力的技术保障与支撑。

5.4.2 布控车辆关联案件分析

通过布控车辆关联案件分析，可以有效查询到车辆所涉及的具体交通案件。

5.4.3 跟车关联性分析

跟车关联性分析可以有效地对车辆盗抢事件及时侦破，更好地保护人民的生 命财产安全。

|  |  | 机房装修、USP 不间断系统、供 配电系统、中控和音响系统、分 控中心建设等内容的建设。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：西安翔迅科技有限责任公司 投标人法定代表人（或授权代表）签字：

附：合同复印件、中标通知书、验收报告、中标公示网截图

1）滑县产业集聚区新增电子警察及测速卡口项目

2）内黄县“天眼”工程项目

3）牡丹江市高寒城市智能公交系统建设项目

4）辉县市平安城市建设项目

（5）陕西省西咸新区沣东新城城市城市综合监管平台建设项目

4.5  售后服务方案

1、运维服务承诺

如我公司中标，我公司对本项目提供5年免费质量保修服务。同时我公司保 证所投设备均符合国家质量检测标准和本招标文件规定标准的全新正品现货， 并提供随货物《产品合格证》及其他相关质量证明文件。

在免费保修期内，同一质量问题连续出现两次维修仍无法正常使用，我公 司予以更换同品牌、同型号的全新产品，超过保修期发生故障，业主可自由选 择维修单位，如委托给我公司，我公司将全力配合业主要求，进行维护和施工， 同时按照不高于市场平均价进行收费。

同时，我公司对免费维护期内的系统设备提供现场维护和更换服务，对后 续保用服务合同内指定的所有设备提供保修和保养服务。对于未包含在后续保 用服务内的设备提供优惠收费维护服务。

2、运维服务体系

如我公司中标，我公司将对此项目设立专属资金和人员配置以供此项目的实 施和运维。同时，我公司提供原厂驻场技术人员服务。

技术支持与指导： 对于我公司所设计施工的系统及我公司销售的设备我们保证用户能够得到整

个系统的终身技术支持和服务。在服务速度上，我们承偌：在用户系统出现故障 时，我们在5分钟内响应，20分钟人员内到达，50分钟内解决问题。

在有关系统设备到货前，我们将指派专门人员前往用户现场，做好设备安装 的先期准备工作，以使系统设备运行在一个良好的工作环境，并将与用户协调有 关系统的安装调试工作。

在系统设备到货后，我们的有关人员将与用户一起对设备进行检查验收，并 实施现场的安装调试工作，以便及时解决万一在发货过程中存在的差错。对于用 户的专业人员我们将进行技术培训，使其熟悉系统运行环境，并对设备的性能和 使用方法有详细的了解。

作为技术支持重要部分，我们还将为用户提供最佳的系统升级服务，并确 保：技术的先进性与应用适用发展趋势；随时能够为用户提供系统的扩展能力， 以满足用户日益发展的要求；升级后的系统有良好的性能价格比、经济性。

在用户需要技术支持服务时，可以以热线电话、传真或者电子邮件的形式通 知客服中心。客服中心的技术人员将在第一时间与用户联系，了解用户的确切需 求。如果是系统运行问题，技术人员将会对问题的相关现象进行详细记录，同时 为用户提供解决方案，或者告知明确的答复时间，随后组织相应的技术力量对问 题进行分析，制定解决方案。

在系统运行过程中，出现的故障主要存在以下几类：操作错误、软件错误、 配置错误、硬件故障。客服中心在得到了用户的故障服务请求之后，将充分搜集 故障信息，分析故障的性质和类型，根据不同的故障制定相应的解决方案，视具 体情况对用户进行电话支持或者现场服务，必要时协调设备原厂商驻场的技术人 员共同研究并解决问题。

用户也可以直接与设备厂商联系。设备厂商会立刻通知我司客服中心一起为 客户提供技术支持与服务。

人员培训：

我公司对此项目提供专业的驻场服务人员，同时我公司提供原厂驻场技术人 员服务，以保证做好此项目的人员培训工作，同时保障此项目的售后服务。

根据客户的需求，我公司将免费给客户相关技术人员进全面的技术培训，达 到全面理解系统的功能和相关技术、并可以独立进行安装配置、日常使用维持、 一般故障和修复等工作之目的。

有关具体培训内容包括：系统的体系结构及相关技术；系统的安装调试；系 统的管理员、日常运用操作、软硬件模块简单问题的处理等内容。

同时，在产品保质期内我公司 1 名驻场服务人员，后附运维服务协议。

3、运维体系

系统验收合格后，我们会建立完整的用户系统设备配置及免费维护档案，以便 时查阅用户系统的原始维护记录，为系统的维护提供参考资料。

对于我公司所设计施工的系统及我公司销售的设备我们保证用户能够得到整

个系统的终身技术支持和服务。在服务速度上，我们承偌：在用户系统出现故障 时，我们在 5 分钟内响应，20 分钟人员内到达，50 分钟内解决问题。

我公司对本次项目提供 5 年免费保修服务。免费包修期内，同一质量问题连 续两次维修仍无法正常使用，我方予以更换同品牌、同型号的全新产品，超过保 修期发生故障，用户可自由选择维修单位，如委托给我方，我方不得借故推诿， 并且维修费不能超过市场平均价格。

我公司对系统提供免费升级服务。 我公司对此项目配置专业的驻场及维护团队和此项目所需的相关维修设备

等。为了保障用户权益，设备出现故障能及时解决，我公司在许昌市内设置多个 维修点，维修人员电话实行全天候 24 小时开通服务，以便更好的为用户提供服 务。

4、维修能力及方案

（一）服务优势 我公司以诚信务实，技术进取开拓市场；靠质量过硬，服务细致稳定市场

作为公司的发展战略。公司没有把售后服务简单地看作工程的必须，而是把它 上升为一项系统工程。在公司组织机构上，专门成立维护中心。从管理上采取 主动定期巡回维护与客户报修相结合的维护方式。从 2010 年公司即开始定期 主动巡回维护，也是自第一批工程验收交付使用，我公司开始了免费维护工程， 对系统的经常性维护，大大降低了系统出错对客户工作的影响；同时可对客户 的报修做出及时反应，提高维护效率。公司并从管理制度上对维护流程、使用 器材、服务质量、客户反馈意见做了明确规定。将维护工作与服务人员考评紧 密结合，有效保证维护工作的高效优质。

为了做好监控设备的维护工作，维修中心配备相应的人力、物力（工具、 通讯设备等），负责日常对监控系统的监测、维护、服务、管理,承担起设备的 维护服务工作,以保障监控系统的长期、可靠、有效地运行。

1、维护基本能力 古话说的好，“巧妇难为无米之炊”，对监控系统的维护来说也是一样的道

理，对监控系统进行正常的设备维护所需的基本维护条件，即做到“四齐”，

即备件齐、配件齐、工具齐、仪器齐。 1)备件齐

通常来说，每一个系统的维护都必须建立相应的备件库，主要储备一些比 较重要而损坏后不易马上修复的设备，如摄像机、镜头、监视器、线缆等。这 些设备一旦出现故障就可能使系统不能正常运行，必须及时更换，因此必须具 备一定数量的备件，我公司备件库的库存量根据设备能否维修和设备的运行周 期的特点不断进行更新。

2)配件齐 配件主要是设备里各种分立元件和模块的额外配置，可以多备一些，主要

用于设备的维修。常用的配件主要有电路所需要的各种集成电路芯片和各种电 路分立元件。其他较大的设备就必须配置一定的功能模块以备急用。这样，经 过维修就能用小的投入产生良好的效益，节约大量更新设备的经费。

3)工具和检测仪器齐 要做到勤修设备，就必须配置常用的维修工具及检修仪器，如各种钳子、

螺丝刀、测电笔、电烙铁、胶布、万用表、示波器等等，需要时还应随时添置， 必要时还应自己制作如模拟负载等作为测试工具。

2、设备维护中的一些注意事项 在对监控系统设备进行维护过程中，应对一些情况加以防范，尽可能使设

备的运行正常，主要需做好防潮、防尘、防腐、防雷、防干扰的工作。 1)防潮、防尘、防腐 对于监控系统的各种采集设备来说，由于设备直接置于有灰尘的环境中，

对设备的运行会产生直接的影响，需要重点做好防潮、防尘、防腐的维护工作。 如摄像机长期悬挂于棚端，防护罩及防尘玻璃上会很快被蒙上一层灰尘、碳灰 等的混合物，又脏又黑，还具有腐蚀性，严重影响收视效果，也给设备带来损 坏，因此必须做好摄像机的防尘、防腐维护工作。在某些湿气较重的地方，则 必须在维护过程中就安装位置、设备的防护进行调整以提高设备本身的防潮能 力，同时对高湿度地带要经常采取除湿措施来解决防潮问题。

2)防雷、防干扰

只要从事过机电系统的维护工作的人都知道，雷雨天气一来，设备遭雷击 是常事，给监控设备正常的运行造成很大的安全隐患，因此，监控设备在维护 过程中必须对防雷问题高度重视。防雷的措施主要是要做好设备接地的防雷地 网，应按等电位体方案做好独立的地阻小于 1 欧的综合接地网，杜绝弱电系统 的防雷接地与电力防雷接地网混在一起的做法，以防止电力接地网杂波对设备 产生干扰。防干扰则主要做到布线时应坚持强弱电分开原则，把电力线缆跟通 讯线缆和视频线缆分开，严格按通信和电力行业的布线规范施工。

3、具体如下： I.每个月一次设备的除尘、清理，扫净监控设备显露的尘土，对摄像机、

防护罩等部件要卸下彻底吹风除尘，之后用无水酒精棉将各个镜头擦干净，调 整清晰度，防止由于机器运转、静电等因素将尘土吸入监控设备机体内，确保 机器正常运行。同时检查监控机房通风、散热、净尘、供电等设施。室外温度 应在－20℃～＋60℃，相对湿度应在 10％～100％；室内温度应控制在＋5℃～

＋35℃，相对湿度应控制在 10％～80％，留给机房监控设备一个良好的运行 环境。我公司在维护过程中针对部分尘土较多的设备进行多次清洗。

II.根据监控系统各部份设备的使用说明，每月检测其各项技术参数及监 控系统传输线路质量，处理故障隐患，协助监控主管设定使用级别等各种数据， 确保各部份设备各项功能良好，能够正常运行。每个星期对维护设备进行实时 巡检，如有问题设备及时汇报给相关部门进行审批处理。

III.对容易老化的监控设备部件每月一次进行全面检查，一旦发现老化现 象应及时更换、维修，如视频头等。

IV.对易吸尘部份每个月定期清理一次，如监视器暴露在空气中，由于屏 幕的静电作用，会有许多灰尘被吸附在监视器表面，影响画面的清晰度，要定 期擦拭监视器，校对监视器的颜色及亮度。

V.对长时间工作的监控设备每月定期维护一次，如硬盘录像机长时间工作 会产生较多的热量，一旦其电风扇有故障，会影响排热，以免硬盘录像机工作 不正常。

VI.对监控系统及设备的运行情况进行监控，分析运行情况，及时发现并

排除故障。如：网络设备、服务器系统、监控终端及各种终端外设。桌面系统 的运行检查，网络及桌面系统的病毒防御。

VII.每月定期对监控系统和设备进行优化：合理安排监控中心的监控网络 需求，如带宽、IP 地址等限制。提供每月一次的监控系统网络性能检测，包 括网络的连通性、稳定性及带宽的利用率等；实时检测所有可能影响监控网络 设备的外来网络攻击，实时监控各服务器运行状态、流量及入侵监控等。对异 常情况，进行核查，并进行相关的处理。根据用户需要进行监控网络的规划、 优化；协助处理服务器软硬件故障及进行相关硬件软件的拆装等。

VIII.提供每月一次的定期信息服务：每月第一个工作日，将上月抢修、 维修、维护、保养记录表以电子文档的形式报送监控中心负责人。

摄像机包括定期维护及日常维护，按需维护。具体如下： a、定期维护：对各摄像机镜头、镜片、外观进行清洗，保持摄像机的

整洁。

b、日常巡检：对所有维护摄像机进行日常巡检，发现故障或对外观不 整洁的摄像机及时处理。

c、按需维护：根据业主方提出的相关意见，对设备按照业主方提出的 实施维护。

我公司针对本项目提供专属维修点： 维修点地址：许昌市芙蓉大道芙蓉商务、许昌市许由路与兴华路交叉口向南 100

米、许昌市天宝路腾飞花园、许昌市魏武大道新兴路交叉口向北 200 米 联系人：刘博

电话：13733699121

| 姓名 | 职务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 冯淋 | 维护主管 | 18632593450 |
| 刘博 | 维护员 | 13733699121 |
| 郝钊 | 维护员 | 13533787259 |
| 孙振伟 | 维护员 | 15133727769 |

附：专属驻场维护团队资料证书及社保

附：运维服务协议

附:原厂驻场技术人员证明材料