许昌市国土资源局城乡一体化示范区分局“示范区农村房屋不动产登记项目”采购需求、评标标准等说明

一、项目基本情况

（一）项目名称：示范区农村房屋不动产登记项目

（二）项目编号：JZFCG-G2018115号

（三）采购方式：公开招标

（四）项目主要内容、数量及要求：

许昌市城乡一体化示范区全区设备购置、农村房屋权籍调查、权籍信息叠加整合、不动产登记、纸质材料数字化、成果整理验收等工作。

（五）预算金额：2618500元，最高限价：2618500元；

（六）服务时间 ：合同签订之日起至省国土资源厅验收合格。

（七）服务地点：许昌市国土资源局城乡一体化示范区

（八）分包：不允许

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保、中小微型企业、残疾人福利性单位扶持等相关政府采购政策。

- 三、投标人资格要求

（一）投标人具有独立法人资格，符合《政府采购法》第二十二条规定；

（二）投标人具有测绘地理信息行政主管部门颁发的甲级资质证书（专业范围包含摄影测量与遥感；地理信息系统工程；工程测量；不动产测绘）；同时具有土地规划乙级及以上资质；

（三）拟派项目负责人具备测绘专业高级技术职称及注册测绘师资格（提供通过国家测绘地理信息局网站查询本单位的注册证），参加并通过省国土厅组织的土地调查培训考试；

（四）投标人入选河南省土地调查单位名录，详见《河南省国土资源厅办公室关于调整土地调查单位名录的通知》（豫国土资办函〔2014〕48号）；

（五）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2017]125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标单位，拒绝参与本项目招标投标活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）/中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）/河南省政府采购网（www.hngp.gov.cn）】。附本公司在以上任意一个网站上的查询记录。

（六）本次招标不接受联合体投标。

四、项目需求

（一）本项目需实现的功能及目标

1、开展权籍调查。按照《河南省农村房屋不动产登记权籍调查技术细则》（豫不动产登记联办发【2018】1号）的规定，以实地房屋等建筑物、构筑物状况为依据，进行权属调查；按照《河南省农村集体土地使用权确权登记发证实施细则》的规定，对新增的宅基地和集体建设用地进行权属调查；采用合规有效的测量方法，施测界址、计算面积，并制作权籍调查成果。

2、叠加整合信息。以宅基地和集体建设用地权籍（地籍）信息和数据库为依托，叠加整合农村房屋等建筑物、构筑物以及新增的宅基地、集体建设用地权籍信息，形成农村房地一体的不动产权籍信息数据库，为登记提供信息化基础。

3、不动产登记办理。不动产登记机构采取有效的方式，统一组织当事人申请不动产登记；统一组织不动产权籍调查成果审核等工作，依托各地建设的不动产登记信息管理基础平台，办理不动产登记，向权利人颁发不动产权证书。

4、纸质材料数字化。将农村房屋不动产登记权籍调查、登记申请、登记审核以及登记成果等全部纸质材料数字化，建立数字材料信息库，并实现与不动产登记信息管理基础平台的关联。

（二）工作内容

许昌市示范区全区设备购置、农村房屋权籍调查、权籍信息叠加整合、不动产登记、纸质材料数字化、成果整理验收等工作；

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据库平台建设 | 不动产登记信息管理基础平台系统设备购置 |
|  |  | 软件购置和更新不动产登记数据库 |
| 2 | 农村房屋权籍调查 | 房屋权籍调查 |
|  |  | 房地一体的农村权籍调查 |
| 3 | 权籍信息叠加整合 | 权籍图属性信息入库 |
| 4 | 不动产登记 | 宅基地使用权及地上房屋所有权登记 |
|  |  | 集体建设用地使用权及地上的住宅房屋所有权登记 |
|  |  | 集体建设用地使用权及住宅以外的房屋等建筑物、构筑物所有权登记 |
| 5 | 纸质材料数字化 | 全部纸质材料数字化 |
| 6 | 成果整理验收 | 成果资料整理、成果资料打印、验收部分成果打印、成果验收过程中的人员、设备、车辆投入 |

注：本采购清单中所列工作数量为估算数量，不作为结算工作量，结算时以实际完成工作量为准。

本采购清单中所列技术规格或主要参数为最低要求，不允许负偏离，否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。

（三）采购标的执行标准

1、《地籍调查规程》（TD/T 1001—2012）

2、《房产测量规范》（GB/T 17986-2000）

3、《国土资源部关于做好不动产权籍调查工作的通知》（国土资发〔2015〕41 号）

4、《国土资源部办公厅关于印发〈不动产单元设定与代码编制规则〉的函》（国土资厅函〔2017〕号）

5、《农村地籍和房屋调查技术方案（试行）》（国土资发〔2014〕101 号）

6、《不动产登记数据库标准（试行）》（国土资发〔2015〕103 号）

7、《河南省农村集体土地使用权确权登记发证实施细则》（豫集办发〔2013〕17 号）

8、《河南省国土资源厅办公室关于印发〈河南省地籍调查县级平面直角坐标系建设若干意见（试行）〉的通知》（豫国土资办发〔2014〕13 号）

9、《土地利用现状分类》（GB/T 21010—2017）

10、《中华人民共和国行政区域代码》（GB/T 2260—2007）

11、《国家基本比例尺地形图分幅与编号》（GB/T 13989—2012）

12、《全球定位系统（GPS）测量规范》（GB/T 18314—2009）

13、《城市测量规范》（CJJ/T 8-2011）

14、《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》（CH/T 2009―2010）

15、《国家基本比例尺地图图式第 1 部分：1∶500  1∶1 000 1∶2 000 地形图图式 》（GB/T 20257.1―2007）

16、《河南省农村房屋不动产登记权籍调查技术细则》（豫不动产登记联办发〔2018〕1号）

以上规范和标准如有变化，以最新发布的为准。

★（四）服务标准、期限、效率等要求

质量标准：符合《河南省农村房屋不动产登记权籍调查成果检查验收实施细则（试行）》[2015]9号、《河南省农村房屋不动产登记权籍调查技术细则》（豫不动产登记联办发〔2018〕1号）等国家规范及和河南省有关技术要求，确保通过省级核查、验收。

服务期限：合同签订之日起至省国土资源厅验收合格。

★（五）采购标的的其他技术、服务等要求

1.技术要求

1.1技术标准

1.1.1数学基础

平面坐标系统采用“2000 国家大地坐标系”。高程系统采用“1985 国家高程基准”。投影类型采用“高斯-克吕格投影”，3°分带。

长度变形不符合要求时，按照《河南省国土资源厅办公室关于印发河南省地籍调查县级平面直角坐标系建设若干意见（试行）的通知》（豫国土资办发〔2014〕13 号）的方法建立基于“2000 国家大地坐标系”的相对独立的平面直角坐标系统。

1.1.2 界址点坐标成果

界址点坐标分别提供 2000 国家大地坐标系和 1980 西安坐标系两套成果。

1.1.3 地籍图比例尺、分幅和编号

农村不动产权籍图采用 1：500 的比例尺；50cm×50cm 正方形分幅；图幅编号按照西南角坐标公里数编号，保留两位小数，X 坐标在前，Y 坐标在后，中间用短横线连接。

1.1.4 计量单位

长度单位为米（m），面积单位为平方米（m2），面积汇总单位为平方米（m2）；全部保留两位小数。

1.2 法律法规、政策依据

1.2.1 《中华人民共和国物权法》（中华人民共和国主席令第 62 号）

1.2.2 《中华人民共和国土地管理法》（中华人民共和国主席令第 28 号）

1.2.3 《中华人民共和国土地管理法实施条例》（国务院令第 256 号）

1.2.4 《土地调查条例》（国务院令第 518 号）

1.2.5 《不动产登记暂行条例》（国务院令第 656 号）

1.2.6 《国土资源部关于进一步加快宅基地和集体建设用地确权登记发证有关问题的通知》（国土资发〔2016〕191 号）

1.2.7 《中共河南省委、河南省人民政府关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的实施意见》（豫发〔2017〕1 号）

1.2.8 《河南省不动产统一登记制度建设联席会议办公室关于印发〈河南省农村房屋不动产登记实施方案〉的通知》（豫不动产登记联办发〔2017〕1 号）

1.2.9 《2017年河南省政府工作报告》

2.其他要求

2.1 投标需提供服务期限承诺、质量承诺和售后服务承诺函。

2.2 因中标人自身原因，导致验收不合格，由中标人承担所有费用，直至验收合格。

3.提交成果

农村房屋不动产登记权籍调查成果包括文字成果、表格成果、图件成果和数据库成果等。

3.1 文字成果

3.1.1 工作报告

（1）区域概况。概述本地自然、社会、经济、人口的基本状况。

（2）任务来源。简述任务的来源情况以及任务实施对本地经济社会发展的意义。

（3）领导组织。说明本地人民政府为任务实施建立的领导组织以及组成领导组织的各单位的职责分工，并评价实施中各单位的职责落实情况。

（4）背景与基础。说明任务完成年度本地土地调查成果中的村庄用地和其他集体建设用地的基本情况，宅基地使用权和集体建设用地使用权确权登记发证工作的基本情况以及成果质量的评价。

（5）任务承担。说明国土资源管理部门承担农村不动产登记发证工作的具体单位和单位的基本情况以及为完成任务投入的人员、设备情况。

（6）经费落实。说明工作经费的编制、审批以及列入预算的情况。说明经费的拨付依据和至工作完成实际的拨付情况。

（7）任务安排。说明本地根据实际，确定农村房屋权籍调查和农村房地一体权籍调查的工作范围的依据和面积；对任务作出的标段划分、时间安排以及最终的完成情况和面积情况。

（8）政府采购。说明政府采购实施的基本情况，中标单位的基本情况。

（9）实施过程。说明任务实施的具体过程和程序安排，中标单位投入的人员、设备以及负责人情况，国土资源管理部门中具体承担单位管理、配合、协调、监督的情况，实施过程的其他情况。

（10）完成工作情况。说明农村房屋不动产登记权籍调查完成的宗地、房屋的数量和面积情况以及颁发证书的情况等。

（11）成果评价。说明成果的完成情况以及对农村房屋不动产登记成果的自我评价。

（12）经验总结。总结工作的组织实施经验和存在的问题。

（13）其他内容。根据各地实际，需要在工作报告中说明的其他内容。

3.1.2 技术报告

（1）项目概述。概述项目的基础成果、面积数量的基本情况。

（2）项目组织。说明中标单位建立的组织、投入的人员、设备等基本情况。

（3）项目实施技术依据。说明项目实施依据的法律法规和政策文件以及技术标准和技术方案。

（4）基础成果情况。说明基础成果情况以及根据基础成果确定的基础成果应用要求。

（5）质量保障措施。说明建立的各项质量管理制度以及制度的落实实施情况。

（6）权属调查实施。按下列内容分述：

①、工作计划安排。说明根据任务要求安排的具体工作计划以及计划的完成情况。

②、人员设备组织。说明具体实施权籍调查的人员数量、人员组织、设备使用等情况。

③、农村房屋权籍调查。说明农村房屋权属调查的实施方法、工作情况、问题处理。

④、农村房地一体权籍调查。说明农村房地一体权属调查的实施方法、工作情况、问题处理。

⑤、其他权属调查情况。说明根据国土资源管理部门的要求，进行的其他权属调查的实施方法、工作情况、问题处理。

（7）不动产测量。按下列内容分述：

①、数学基础。说明不动产测量采用的数学基础。

②、技术方法。说明不动产测量采用的技术方法和技术要求。

③、设备状况。说明不动产测量使用的设备检测情况和工作情况。

④、县级平面直角坐标系建立。说明县级平面直角坐标系的建立依据和过程以及结果。

⑤、界址测量。说明界址检查、界址放样、界址测量的方法和操作步骤以及界址测量的成果数量。

⑥、其他要素测量。说明地物、地貌和其他要素测量的方法和操作步骤。

⑦、图件的编制。说明不动产权籍图、宗地图和房产分户图的编制方法和程序以及各类图件的数量。

⑧、房屋面积计算。说明房屋面积计算的方法和操作步骤。

⑨、质量评价。说明不动产测量的质量控制结果、对不动产测量成果的质量评价。

⑩、其他内容。根据各地实际，需要在技术报告中说明的其他不动产测量的内容。

（8）权籍信息叠加整合。按下列内容分述：

①、权籍信息叠加整合的程序、方法、要求。说明叠加整合的流程设计、数据准备、资料处理、数据采集、数据叠加、整合建库等。

②、权籍信息叠加整合的质量控制。说明质量控制制度、方法；叠加整合结果与原始数据、权籍调查结果一致性评价。

③、叠加整合的数据库运行检查。说明检查叠加整合的数据库库体运行情况以及检查与不动产登记信息管理基础平台挂接的运行情况。

④、叠加整合问题的处理。说明叠加整合中相关问题的处理方法以及要求。

（9）纸质材料数字化

①、材料概况。说明需数字化的纸质材料的质量、数量等基本情况。

②、人员设备。说明投入纸质材料数字化的人员、设备情况。

③、扫描建库。说明目录建库、扫描方式、色彩模式、分辨率、图像存储、数据检查、数据关联、数据存储、汇总挂接的方式、方法和要求。

④、运行检查。说明检查叠加整合的数据库、挂接的纸质材料数据库的运行情况，以及与不动产登记信息管理基础平台结合后的运行情况。

（10）评价与建议

①、总结本次工作权属调查、不动产测量、数据叠加整合、纸质材料数字化的技术应用情况、以及取得的经验和存在的问题。

②、总结本次调查采用的新技术及技术创新情况。

③、对技术方法和技术指标，提出更新、改进、提高的建议。

3.1.3  其他文字成果

（1）编制的数据库成果和其他材料检查报告。

（2）编制技术方案。

3.2 表格成果

3.2.1 权籍调查中形成的纸质各类表格材料。

3.2.2 权籍调查中形成的其他纸质表格材料。

3.2.3 权籍调查中形成的电子表格材料。

3.3 图件成果

3.3.1 房屋分层分户纸质平面图。

3.3.2 纸质宗地图。

3.3.3 电子不动产权籍图（需提交 10 张纸质图件以备验收）。

3.3.4 其他纸质或者电子成果图件。

3.4 数据库成果

3.4.1 叠加整合完成的房地一体的权籍信息和登记信息数据库。

3.4.2 纸质材料数字化的数据库。

3.5 农村房屋不动产登记的申请材料、审核材料以及不动产登记簿、不动产权证书，不作为本细则的成果材料。

★（六）验收标准

符合《河南省农村房屋不动产登记权籍调查成果检查验收实施细则（试行）》[2015]9号、《河南省农村房屋不动产登记权籍调查技术细则》（豫不动产登记联办发〔2018〕1号）等国家规范及和河南省有关技术要求，通过省国土资源厅验收。

（七）资金支付

1、支付方式：银行转账

2、支付时间及条件：进场支付30%,外业完成后支付30%,内业完成后支付20%,验收合格后支付15%,验收合格一年后支付5%。

五、评标方法和评标标准

（一）评标方法：综合评分法

（二）综合评分法评标标准：

| 分值构成 (100分) | 价格分值：10分 商务部分：35分 技术部分：55分 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 评审内容 |  |
| (1) 价格分值 （10分) | （1） 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×100 （2） 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 （3） 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |  |
| (2) 商务部分 （35分） | 1.资质信用（16分） | 1）投标人具有有效期内的IS09001：2015质量体系认证证书（认证范围应包含:工程测量、地籍测绘、不动产测绘、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、地理信息系统处理及土地规划），得2分。 2）投标人具有有效期内的OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证证书(认证范围应包含：工程测量、地籍测绘、不动产测绘、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、地理信息系统工程、土地规划及其所涉及场所的相关环境管理活动)得2分。 3）投标人具有有效期内的ISO 14001环境管理体系认证证书(认证范围包含：工程测量、地籍测绘、不动产测绘、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、地理信息系统工程、土地规划及其所涉及场所的相关环境管理活动），得2分。 4）投标人具有有效期内的ISO/IEC27001:2013信息安全管理体系认证证书（认证范围：工程测量、地籍测绘、不动产测绘、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、地理信息系统工程、土地规划所涉及的信息安全管理活动），得4分。 5）投标人具有中国土地估价师与土地登记代理人协会颁发的土地登记代理中介机构登记证书的，得4分。 6) 投标人通过市场信用评价等级为“AAA”的，提供有效期内信用等级证书2分，提供信用报告的得2分。 备注：投标人需在投标文件中提供以上证书原件图片、扫描件或与原件一致的复印件查询页面截图及查询网址链接，否则不得分。 |
|  | 2、2015年以来业绩（10分） | - 投标人承担过农村房屋登记项目得1分。 2）投标人承担过省级农村集体土地确权登记发证核查项目得3分。 3）连续3年承担过土地变更调查项目得3分。 4）投标人承担过市级耕地质量等别年度更新评价项目得2分。 5）投标人承担过省级耕地占补平衡（补充耕地）项目数据核查任务得1分。 备注：投标人需在投标文件中提供以上中标网上公示页，合同，中标通知书原件图片、扫描件或与原件一致的复印件并加盖公章，否则不得分，一个项目只能按最高分计分项计分一次，不重复计分。 |
|  | - 荣誉 （9分） | 1）2013年以来投标人获得省级及以上测绘地理信息局颁发的优质测绘工程奖项的1个得1分，最高5分。同一项目获多项奖的按1分计分，不重复计分。 2）投标人荣获中国地理信息产业协会颁发的中国地理信息产业百强企业荣誉证书的得4分。 备注：投标人需在投标文件中提供以上证书原件图片、扫描件或与原件一致的复印件并加盖公章，否则不得分，一个项目只能按最高分计分项计分一次，不重复计分。 |
| (3) 技术部分 （55分) | 1、技术方案（27分） 对各投标人的投标文件进行横向比较： 项目实施整体工作流程详细，实施方案完整且切实可行、合理。优得3分，良得2分，一般得1分，不提供不得分。 2）农村房屋权籍调查方案详细、完整、切实可行、合理，可根据采购人需要对缺漏的信息进行补充完善。优得3分，良得2分，一般得1分，不提供不得分。 3）农村房地一体不动产权籍建库方案详细、完整、合理 ，满足农房建库要求。优得3分，良得2分，一般得1分，不提供不得分。 4）技术方案格式规范、内容齐全、条理清晰、表述准确、内容无前后矛盾，符合采购文件要求。优得3分，良得2分，一般得1分，不提供不得分。 5）项目组织机构健全，项目主要人员职责明确。优得3分，良得2分，一般得1分，不提供不得分。 6）有确保工程工期和质量的技术和组织措施，能根据工作实际合理安排工作进度，措施得力等。优得3分，良得2分，一般得1分，不提供不得分。 7）项目成果管理及数据、成果保密相应保证措施，保密制度健全，保密措施得力等。优得3分，良得2分，一般得1分，不提供不得分。 8）确保工程安全施工的保证措施全面具体。优得3分，良得2分，一般得1分，不提供不得分。 9）降低成本、缩短工期、提高质量的建议和措施切实可行。优得3分，良得2分，一般得1分，不提供不得分。 2、人员（20分） 1）投标人技术人员中具有同时具备测绘高级工程师职称、注册测绘师资格证书（提供通过自然资源部网站查询本单位的注册证）、土地登记代理人职业资格证书、国家测绘地理信息测绘成果管理司和国家测绘地理信息局人事司颁发的涉密成果管理人员岗位培训证书复印件并加盖公章的得6分。 2）投标人技术人员中，有6个及以上（含6个）注册在本单位的注册测绘师资格证书的得10分。（开标时提供注册测绘师证书、注册证、注册章复印件并加盖公章及通过自然资源部网站查询注册在本单位的网页截图，提供不全者不得分）。 3）投标人技术人员中（不含项目负责人）中具有测绘专业高级及以上职称（2人及以上）；国家测绘地理信息局人事司颁发的涉密成果管理人员岗位培训证书（5人及以上），以上每满足一项得2分，最高4分。 备注：开标时提供以上证书复印件并加盖公章，并在投标文件中附与原件一致的复印件，否则不得分。 3、售后及服务承诺（8分） 1）投标人具有本地化服务能力，注册地在河南省内或河南省内注册有分公司（注册时间要求在五年以上（含五年），以营业执照登记日期为准）作为常驻服务和技术支持机构并配备不少于 5人专职售后服务人员的加 5 分 2）制定售后服务方案对各投标单位的投标文件进行横向比较： 根据本项目的工作内容，制定售后服务方案，售后服务承诺细致、并承诺对本项目免费培训方案、技术支持保障措施，承诺服务响应时间，得3分；不全的得3分；没有的不得分。 备注：提供以上证书原件图片、扫描件或与原件一致的复印件并加盖公章，否则不得分。 |  |

六、联系方式

采购人：许昌市国土资源局城乡一体化示范区分局

地  址：许昌市示范区金融大厦

联系人：张女士      联系电话：0374-8327699

2018年 11月16日