长招采公字[2018]089号长葛市农产品质量安全检测检验中心农产品质量安全定量、定性检测耗材及药品采购项目技术标准及要求

一、项目概况

（一）项目名称：农产品质量安全定量、定性检测耗材及药品采购项目

（二）采购方式：公开招标

（三）采购需求：采购农产品质量安全定量、定性检测耗材及药品一批。

（四）预算金额：870000.00元

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保√、中小微型企业扶持√、支持监狱企业发展√、残疾人福利性单位扶持√等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

3.2在中华人民共和国境内注册的，投标人具有独立承担民事责任的能力，具有相应经营范围，有提供本次采购货物的能力。

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.4未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单，“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单，“全国法院http://shixin.court.gov.cn/）失信被执行人名单”的供应商。

3.5本项目不接受联合体投标。

四、技术参数要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10mL单标线吸管 | 10mL/个，硼硅酸盐玻璃材质，容量允差≤±0.020mL，刻度线宽度≤0.3mm，流出时间：20-30s。每个均需附河南省计量科学研究院检定证书，检定证书结论必须满足上述技术要求。 | 个 | 50 |
| 2 | 10mL单标线大肚吸管 | 10mL/个，硼硅酸盐玻璃材质，容量允差≤±0.020mL，刻度线宽度≤0.3mm，流出时间：20-30s。每个均需附河南省计量科学研究院检定证书，检定证书结论必须满足上述技术要求。 | 个 | 50 |
| 3 | 50mL单标线大肚吸管 | 50mL/个，硼硅酸盐玻璃材质，容量允差≤±0.050mL，刻度线宽度≤0.3mm，流出时间：30-40s。每个均需附河南省计量科学研究院检定证书，检定证书结论必须满足上述技术要求。 | 个 | 20 |
| 4 | 1mL分度吸管 | 1mL/个，流出式，硼硅酸盐玻璃材质，容量允差≤±0.008mL，刻度线宽度≤0.3mm，分度值为0.01mL，流出时间：4-10s。每个均需附河南省计量科学研究院检定证书，检定证书结论必须满足上述技术要求。 | 个 | 50 |
| 5 | 2mL分度吸管 | 2mL/个，流出式，硼硅酸盐玻璃材质，容量允差≤±0.012mL，刻度线宽度≤0.3mm，分度值为0.02mL，流出时间：4-12s。每个均需附河南省计量科学研究院检定证书，检定证书结论必须满足上述技术要求。 | 个 | 20 |
| 6 | 10mL分度吸管 | 10mL/个，流出式，硼硅酸盐玻璃材质，容量允差≤±0.020mL，刻度线宽度≤0.3mm，分度值为0.1mL，流出时间：7-17s。每个均需附河南省计量科学研究院检定证书，检定证书结论必须满足上述技术要求。 | 个 | 20 |
| 7 | 15mL玻璃离心管 | 15mL/个，硼硅酸盐玻璃材质，容量允差≤±0.020mL，刻度线宽度≤0.3mm。每个均需附河南省计量科学研究院检定证书，检定证书结论必须满足上述技术要求。 | 个 | 1200 |
| 8 | 15mlPP离心管 | 15mL/个，PP聚丙烯材质，容量允差≤±0.020mL，刻度线宽度≤0.3mm。每个均需附河南省计量科学研究院检定证书，检定证书结论必须满足上述技术要求。 | 个 | 1200 |
| 9 | 50mlPP离心管 | 50mL/个，PP聚丙烯材质，容量允差≤±0.50mL，刻度线宽度≤0.3mm。每个均需附河南省计量科学研究院检定证书，检定证书结论必须满足上述技术要求。 | 个 | 1200 |
| 10 | 50mL瓶口分液器 | 量程：5-50mL，分刻度：0.2mL。数字可调型，4位数字显示，保证清晰与高精度。适用于从瓶中直接移取有机试剂如：如三氟三氯乙烷、二氯甲烷等氯化烃及氟化烃，或酸如浓HCl及浓HNO3等。与试剂接触部件的材料：硼硅酸盐玻璃、氧化铝陶瓷，ETFE、FEP、PFA、 PTFE及PP。操作极限（最大蒸汽压：600mbar，最大黏度：500 mm2/s，最高温度：40°C，最大密度：2.2 g/cm3）。排液管含安全回流阀；阀门系统无需密封圈；可121°C高压湿热灭菌；参照GLP与ISO 9001标准的要求调节与校准可于数秒内完成。出厂设置的改变可由一红色校准（标识）板自动提示；易于拆卸清洗；可替换的进液阀及排液阀，内含阀门球；阀门模块可以360°旋转，确保试剂瓶标签总面对使用者，有助于操作安全；吸液管长度可调，适应各种试剂瓶规格；45mm标准螺口及所包括的转接头适合常见的实验室试剂瓶。准确度≤0.5%，5mL检定点（容量允许误差≤±0.6%，测量重复性≤0.2%），25mL检定点（容量允许误差≤±0.5%，测量重复性≤0.2%），50mL检定点（容量允许误差≤±0.5%，测量重复性≤0.2%），每个均需附河南省计量科学研究院检定证书，检定证书结论必须满足上述技术要求。 | 个 | 4 |
| 11 | 2mL样品瓶 | 100个/盒，2mL（刻度1.5mL）玻璃,透明螺纹色谱进样瓶。 | 盒 | 60 |
| 12 | 2mL样品瓶瓶盖 | 100个/包，红色特氟龙/白色硅胶隔垫，9mm蓝色短螺纹开。2mL样品瓶配套使用。 | 包 | 40 |
| 13 | 2mL样品瓶瓶盖 | 100个/包，预切口白色特氟龙/红色硅胶隔垫,9mm蓝色短螺纹开。2mL样品瓶配套使用。 | 包 | 20 |
| 14 | 8mL棕色样品瓶 | 100只/盒，15-425螺纹口8ml棕色样品瓶（带书写） | 盒 | 5 |
| 15 | 8mL样品瓶瓶盖 | 100个/包，黑色15-425实心螺纹盖、含F217隔垫。8mL棕色样品瓶配套使用。 | 包 | 5 |
| 16 | 针式过滤器 | 100个/盒，直径：13mm，孔径：0.22um，材质：尼龙66, | 盒 | 20 |
| 17 | 弗罗里硅土固相萃取柱 | 1000mg/6ml/支，30支/包。 | 包 | 40 |
| 18 | 氨基固相萃取柱 | 500mg/6ml/支，30支/包。 | 包 | 40 |
| 19 | 12种菊酯类农药混合标准溶液 | 1000ug/ml,2ml/支，玻璃安瓿瓶包装。12种菊酯类农药：氯氰菊酯、氰戊菊酯、甲氰菊酯、氯氟氰菊酯、氟氯氰菊酯、溴氰菊酯、联苯菊酯、氟胺氰菊酯、氟氰戊菊酯、三唑酮、百菌清、异菌脲。任意3支混合标准溶液分别稀释到0.01ug/ml后，在采购单位气相色谱仪连续6针进样后须满足每种农药峰面积相对标准偏差（RSD）≦0.01%。扩展不确定度≦0.05ug/ml。均需附标准物质证书原件。 | 支 | 8 |
| 20 | 8种有机氯类农药混合标准溶液 | 1000ug/ml,2ml/支。8种有机氯类农药：α-六六六、β-六六六、γ-六六六、δ-六六六、p,p'-滴滴伊、p,p'-滴滴滴、O，P'-滴滴滴、p,p'-滴滴涕。任意3支混合标准溶液分别稀释到0.01ug/ml后，在采购单位气相色谱仪连续6针进样后须满足每种农药峰面积相对标准偏差（RSD）≦0.01%。扩展不确定度≦0.07ug/ml。 均需附标准物质证书原件。 | 支 | 8 |
| 21 | 氯氰菊酯标准溶液 | 1000ug/ml,2ml/支，玻璃安瓿瓶包装。标准溶液稀释到0.01ug/ml后，在采购单位气相色谱仪连续6针进样后须满足每种农药峰面积相对标准偏差（RSD）≦0.01%。扩展不确定度≦0.07ug/ml。均需附标准物质证书原件。 | 支 | 4 |
| 22 | 氰戊菊酯标准溶液 | 1000ug/ml,2ml/支，玻璃安瓿瓶包装。标准溶液稀释到0.01ug/ml后，在采购单位气相色谱仪连续6针进样后须满足每种农药峰面积相对标准偏差（RSD）≦0.01%。扩展不确定度≦0.07ug/ml。均需附标准物质证书原件。 | 支 | 4 |
| 23 | 甲氰菊酯标准溶液 | 1000ug/ml,2ml/支，玻璃安瓿瓶包装。标准溶液稀释到0.01ug/ml后，在采购单位气相色谱仪连续6针进样后须满足每种农药峰面积相对标准偏差（RSD）≦0.01%。扩展不确定度≦0.07ug/ml。均需附标准物质证书原件。 | 支 | 4 |
| 24 | 氯氟氰菊酯标准溶液 | 1000ug/ml,2ml/支，玻璃安瓿瓶包装。标准溶液稀释到0.01ug/ml后，在采购单位气相色谱仪连续6针进样后须满足每种农药峰面积相对标准偏差（RSD）≦0.01%。扩展不确定度≦0.07ug/ml。均需附标准物质证书原件。 | 支 | 4 |
| 25 | 氟氯氰菊酯标准溶液 | 1000ug/ml,2ml/支，玻璃安瓿瓶包装。标准溶液稀释到0.01ug/ml后，在采购单位气相色谱仪连续6针进样后须满足每种农药峰面积相对标准偏差（RSD）≦0.01%。扩展不确定度≦0.07ug/ml。均需附标准物质证书原件。 | 支 | 4 |
| 26 | 溴氰菊酯标准溶液 | 1000ug/ml,2ml/支，玻璃安瓿瓶包装。标准溶液稀释到0.01ug/ml后，在采购单位气相色谱仪连续6针进样后须满足每种农药峰面积相对标准偏差（RSD）≦0.01%。扩展不确定度≦0.07ug/ml。均需附标准物质证书原件。 | 支 | 4 |
| 27 | 联苯菊酯标准溶液 | 1000ug/ml,2ml/支，玻璃安瓿瓶包装。标准溶液稀释到0.01ug/ml后，在采购单位气相色谱仪连续6针进样后须满足每种农药峰面积相对标准偏差（RSD）≦0.01%。扩展不确定度≦0.07ug/ml。均需附标准物质证书原件。 | 支 | 4 |
| 28 | 氟胺氰菊酯标准溶液 | 1000ug/ml,2ml/支，玻璃安瓿瓶包装。标准溶液稀释到0.01ug/ml后，在采购单位气相色谱仪连续6针进样后须满足每种农药峰面积相对标准偏差（RSD）≦0.01%。扩展不确定度≦0.07ug/ml。均需附标准物质证书原件。 | 支 | 4 |
| 29 | 氟氰戊菊酯标准溶液 | 1000ug/ml,2ml/支，玻璃安瓿瓶包装。标准溶液稀释到0.01ug/ml后，在采购单位气相色谱仪连续6针进样后须满足每种农药峰面积相对标准偏差（RSD）≦0.01%。扩展不确定度≦0.07ug/ml。均需附标准物质证书原件。 | 支 | 4 |
| 30 | 三唑酮标准溶液 | 1000ug/ml,2ml/支，玻璃安瓿瓶包装。标准溶液稀释到0.01ug/ml后，在采购单位气相色谱仪连续6针进样后须满足每种农药峰面积相对标准偏差（RSD）≦0.01%。扩展不确定度≦0.07ug/ml。均需附标准物质证书原件。 | 支 | 4 |
| 31 | 百菌清标准溶液 | 1000ug/ml,2ml/支，玻璃安瓿瓶包装。标准溶液稀释到0.01ug/ml后，在采购单位气相色谱仪连续6针进样后须满足每种农药峰面积相对标准偏差（RSD）≦0.01%。扩展不确定度≦0.07ug/ml。均需附标准物质证书原件。 | 支 | 4 |
| 32 | 异菌脲标准溶液 | 1000ug/ml,2ml/支，玻璃安瓿瓶包装。标准溶液稀释到0.01ug/ml后，在采购单位气相色谱仪连续6针进样后须满足每种农药峰面积相对标准偏差（RSD）≦0.01%。扩展不确定度≦0.07ug/ml。均需附标准物质证书原件。 | 支 | 4 |
| 33 | α-六六六标准溶液 | 1000ug/ml,2ml/支，玻璃安瓿瓶包装。标准溶液稀释到0.01ug/ml后，在采购单位气相色谱仪连续6针进样后须满足每种农药峰面积相对标准偏差（RSD）≦0.01%。扩展不确定度≦0.07ug/ml。均需附标准物质证书原件。 | 支 | 4 |
| 34 | β-六六六标准溶液 | 1000ug/ml,2ml/支，玻璃安瓿瓶包装。标准溶液稀释到0.01ug/ml后，在采购单位气相色谱仪连续6针进样后须满足每种农药峰面积相对标准偏差（RSD）≦0.01%。扩展不确定度≦0.07ug/ml。均需附标准物质证书原件。 | 支 | 4 |
| 35 | γ-六六六标准溶液 | 1000ug/ml,2ml/支，玻璃安瓿瓶包装。标准溶液稀释到0.01ug/ml后，在采购单位气相色谱仪连续6针进样后须满足每种农药峰面积相对标准偏差（RSD）≦0.01%。扩展不确定度≦0.07ug/ml。均需附标准物质证书原件。 | 支 | 4 |
| 36 | δ-六六六标准溶液 | 1000ug/ml,2ml/支，玻璃安瓿瓶包装。标准溶液稀释到0.01ug/ml后，在采购单位气相色谱仪连续6针进样后须满足每种农药峰面积相对标准偏差（RSD）≦0.01%。扩展不确定度≦0.07ug/ml。均需附标准物质证书原件。 | 支 | 4 |
| 37 | p,p'-滴滴伊标准溶液 | 1000ug/ml,2ml/支，玻璃安瓿瓶包装。标准溶液稀释到0.01ug/ml后，在采购单位气相色谱仪连续6针进样后须满足每种农药峰面积相对标准偏差（RSD）≦0.01%。扩展不确定度≦0.07ug/ml。均需附标准物质证书原件。 | 支 | 4 |
| 38 | p,p'-滴滴滴标准溶液 | 1000ug/ml,2ml/支，玻璃安瓿瓶包装。标准溶液稀释到0.01ug/ml后，在采购单位气相色谱仪连续6针进样后须满足每种农药峰面积相对标准偏差（RSD）≦0.01%。扩展不确定度≦0.07ug/ml。均需附标准物质证书原件。 | 支 | 4 |
| 39 | O，P'-滴滴滴标准溶液 | 1000ug/ml,2ml/支，玻璃安瓿瓶包装。标准溶液稀释到0.01ug/ml后，在采购单位气相色谱仪连续6针进样后须满足每种农药峰面积相对标准偏差（RSD）≦0.01%。扩展不确定度≦0.07ug/ml。均需附标准物质证书原件。 | 支 | 4 |
| 40 | p,p'-滴滴涕标准溶液 | 1000ug/ml,2ml/支，玻璃安瓿瓶包装。标准溶液稀释到0.01ug/ml后，在采购单位气相色谱仪连续6针进样后须满足每种农药峰面积相对标准偏差（RSD）≦0.01%。扩展不确定度≦0.07ug/ml。均需附标准物质证书原件。 | 支 | 4 |
| 41 | 10uL微量进样针 | 容量：10uL/支，材质：钢柱塞和高硼硅玻璃针管，5uL检定点(容量允许误差≤±4.0%，重复性≤1.5%),10uL检定点(容量允许误差≤±4.0%，重复性≤1.0%)均需附河南省计量科学研究院检定证书。 | 支 | 200 |
| 42 | 100mL具塞量筒 | 100mL/个，硼硅酸盐玻璃材质，容量允差≤±0.5mL，刻度线宽度≤0.4mm，分度值为1mL。每个均需附河南省计量科学研究院检定证书，检定证书结论必须满足上述技术要求。 | 个 | 500 |
| 43 | 5mL玻璃容量瓶 | 5mL/个，硼硅酸盐玻璃材质，容量允差≤±0.020mL，刻度线宽度≤0.4mm。每个均需附河南省计量科学研究院检定证书，检定证书结论必须满足上述技术要求。 | 个 | 2000 |
| 44 | 10mL玻璃容量瓶 | 10mL/个，硼硅酸盐玻璃材质，容量允差≤±0.020mL，刻度线宽度≤0.4mm。每个均需附河南省计量科学研究院检定证书，检定证书结论必须满足上述技术要求。 | 个 | 1000 |
| 45 | 200uL定量可调移液器 | 量程：20-200uL，大尺寸，中央移液按钮与独立吸头脱卸功能；左右手都可进行量程设定；量程锁保护防止量程改变；整支移液器可进行121°C（2 bar）高压湿热灭菌；4位数字显示，保证清晰与高精度；简易校准Easy Calibration技术-无需特殊工具即可进行调整；改变原厂设置外部清晰可见；仅为12.5 mm的短移液行程设计减少发生RSI的风险；耐腐蚀的活塞和吸头脱卸装置让移液器经久耐用；数字可调式；颜色识别标识方便选择合适的吸头。准确度≤0.6%，20uL检定点（容量允许误差≤±4.0%，测量重复性≤2.0%），100uL检定点（容量允许误差≤±2.0%，测量重复性≤1.0%），200uL检定点（容量允许误差≤±1.5%，测量重复性≤1.0%），每个均需附河南省计量科学研究院检定证书，检定证书结论必须满足上述技术要求。 | 支 | 4 |
| 46 | 200uL移液器吸头 | 2-200µl,散装吸头，1000个/包，长50mm。高纯度聚丙烯材质,不含添加剂如DiHEMDA或油酸酰胺（oleamide）的原材料。具有刻度用于快速体积确认。需与本次采购的200uL定量可调移液器同一品牌。 | 包 | 20 |
| 47 | 200uL移液器吸头盒 | 2-200µl，PP材质。可堆叠。每套含96个吸头、96孔吸头托架、1个吸头盒。需与本次采购的200uL定量可调移液器同一品牌。 | 套 | 4 |
| 48 | 1000uL定量可调移液器 | 量程：100-1000uL，大尺寸，中央移液按钮与独立吸头脱卸功能；左右手都可进行量程设定；量程锁保护防止量程改变；整支移液器可进行121°C（2 bar）高压湿热灭菌；4位数字显示，保证清晰与高精度；简易校准Easy Calibration技术-无需特殊工具即可进行调整；改变原厂设置外部清晰可见；仅为12.5 mm的短移液行程设计减少发生RSI的风险；耐腐蚀的活塞和吸头脱卸装置让移液器经久耐用；数字可调式；颜色识别标识方便选择合适的吸头。准确度≤0.6%，100uL检定点（容量允许误差≤±2.0%，测量重复性≤1.0%），500uL检定点（容量允许误差≤±1.0%，测量重复性≤0.5%），1000uL检定点（容量允许误差≤±1.0%，测量重复性≤0.5%），每个均需附河南省计量科学研究院检定证书，检定证书结论必须满足上述技术要求。 | 支 | 2 |
| 49 | 1000uL移液器吸头 | 50-1000µl,散装吸头，500个/包，长70mm。高纯度聚丙烯材质,不含添加剂如DiHEMDA或油酸酰胺（oleamide）的原材料。具有刻度用于快速体积确认。需与本次采购的1000uL定量可调移液器同一品牌。 | 包 | 10 |
| 50 | 1000uL移液器吸头盒 | 50-1000µl,PP材质。可堆叠。每套含96个吸头、96孔吸头托架、1个吸头盒。需与本次采购的1000uL定量可调移液器同一品牌。 | 套 | 2 |
| 51 | 5mL定量可调移液器 | 量程：0.5-5mL，大尺寸，中央移液按钮与独立吸头脱卸功能；左右手都可进行量程设定；量程锁保护防止量程改变；整支移液器可进行121°C（2 bar）高压湿热灭菌；4位数字显示，保证清晰与高精度；简易校准Easy Calibration技术-无需特殊工具即可进行调整；改变原厂设置外部清晰可见；仅为12.5 mm的短移液行程设计减少发生RSI的风险；耐腐蚀的活塞和吸头脱卸装置让移液器经久耐用；数字可调式；颜色识别标识方便选择合适的吸头。准确度≤0.6%，0.5mL检定点（容量允许误差≤±1.0%，测量重复性≤0.5%），2.5mL检定点（容量允许误差≤±0.5%，测量重复性≤0.2%），5mL检定点（容量允许误差≤±0.6%，测量重复性≤0.2%），每个均需附河南省计量科学研究院检定证书，检定证书结论必须满足上述技术要求。 | 支 | 2 |
| 52 | 5mL移液器吸头 | 0.5-5mL，散装吸头，200个/包。外形细长，长 160mm，直径约9.6mm，该规格吸头适用于细口容量设备，如NS12/21 口径容量瓶的移液操作。高纯度聚丙烯材质,不含添加剂如DiHEMDA或油酸酰胺（oleamide）的原材料。具有刻度用于快速体积确认。需与本次采购的5mL定量可调移液器同一品牌。 | 包 | 5 |
| 53 | 石墨压环 | 10个/盒，1/16" ,0.5mm,10%的石墨+90%聚酰亚胺（ V/G）， 毛细管色谱柱通用。 | 盒 | 2 |
| 54 | 毛细管色谱柱 | 30m*0.250mm*0.25um,14%氰丙基苯基甲基聚硅氧烷，极低流失，若极性/中等极性。 | 根 | 1 |
| 55 | 毛细管色谱柱 | 30m*0.320mm*0.25um,中等极性，（50％-苯基）-甲基聚硅氧烷色谱柱。 | 根 | 1 |
| 56 | 毛细管色谱柱 | 30m*0.250mm*0.25um,非极性，100%二甲基聚硅氧烷。 | 根 | 1 |
| 57 | 毛细管色谱柱 | 30m*0.320mm*0.25um,7 英寸柱架,（5%-苯基）-甲基聚硅氧烷,非极性、低流失。 | 根 | 1 |
| 58 | 惰性衬管 | 5支/盒，4mm*6.3*78.5，分流，表面钝化玻璃衬管，适用于气相分析，能与采购单位456C型气相色谱仪1177进样口配套使用。 | 盒 | 2 |
| 59 | 色谱柱螺帽 | 黄铜，手拧柱螺帽, 用于内径为0.32mm的毛细管色谱柱 | 个 | 10 |
| 60 | 进样垫 | 50个/瓶，9mm ,长寿命蓝色，硬度适中，耐穿刺性能提高，能与采购单位456C型气相色谱仪1177进样口配套使用。 | 瓶 | 3 |
| 61 | O形圈 | 10个/包，氟橡胶,用于高温 PTV，最高温度 300 ℃，新型表盘式包装，能与采购单位456C型气相色谱仪1177进样口配套使用。 | 包 | 3 |
| 62 | 点火线圈 | 适用于采购单位456C型气相色谱仪中气相脉冲式火焰光度检测器（PFPD）。 | 根 | 2 |
| 63 | 21种有机磷类农药混合标准溶液 | 1000ug/ml,2ml/支，玻璃安瓿瓶包装。21种有机磷类农药名称：甲胺磷、氧乐果、甲拌磷、甲拌磷砜、甲拌磷亚砜、对硫磷、甲基对硫磷、甲基异柳磷、水胺硫磷、乐果、敌敌畏、毒死蜱、乙酰甲胺磷、三唑磷、丙溴磷、杀螟硫磷、二嗪磷、马拉硫磷、亚胺硫磷、伏杀硫磷、辛硫磷。任意3支混合标准溶液分别稀释到0.01ug/ml后，在采购单位456C气相色谱仪连续6针进样后须满足每种农药峰面积相对标准偏差（RSD）≦0.01%。扩展不确定度≦0.07ug/ml。均需附标准物质证书原件。 | 支 | 8 |
| 64 | 甲胺磷标准溶液 | 1000ug/ml,2ml/支，玻璃安瓿瓶包装。标准溶液稀释到0.01ug/ml后，在采购单位456C气相色谱仪连续6针进样后须满足每种农药峰面积相对标准偏差（RSD）≦0.01%。扩展不确定度≦0.07ug/ml。均需附标准物质证书原件。 | 支 | 4 |
| 65 | 氧乐果标准溶液 | 1000ug/ml,2ml/支，玻璃安瓿瓶包装。标准溶液稀释到0.01ug/ml后，在采购单位456C气相色谱仪连续6针进样后须满足每种农药峰面积相对标准偏差（RSD）≦0.01%。扩展不确定度≦0.07ug/ml。均需附标准物质证书原件。 | 支 | 8 |
| 66 | 甲拌磷标准溶液 | 1000ug/ml,2ml/支，玻璃安瓿瓶包装。标准溶液稀释到0.01ug/ml后，在采购单位456C气相色谱仪连续6针进样后须满足每种农药峰面积相对标准偏差（RSD）≦0.01%。扩展不确定度≦0.07ug/ml。均需附标准物质证书原件。 | 支 | 4 |
| 67 | 甲拌磷砜标准溶液 | 1000ug/ml,2ml/支，玻璃安瓿瓶包装。标准溶液稀释到0.01ug/ml后，在采购单位456C气相色谱仪连续6针进样后须满足每种农药峰面积相对标准偏差（RSD）≦0.01%。扩展不确定度≦0.07ug/ml。均需附标准物质证书原件。 | 支 | 4 |
| 68 | 甲拌磷亚砜标准溶液 | 1000ug/ml,2ml/支，玻璃安瓿瓶包装。标准溶液稀释到0.01ug/ml后，在采购单位456C气相色谱仪连续6针进样后须满足每种农药峰面积相对标准偏差（RSD）≦0.01%。扩展不确定度≦0.07ug/ml。均需附标准物质证书原件。 | 支 | 4 |
| 69 | 对硫磷标准溶液 | 1000ug/ml,2ml/支，玻璃安瓿瓶包装。标准溶液稀释到0.01ug/ml后，在采购单位456C气相色谱仪连续6针进样后须满足每种农药峰面积相对标准偏差（RSD）≦0.01%。扩展不确定度≦0.07ug/ml。均需附标准物质证书原件。 | 支 | 4 |
| 70 | 甲基对硫磷标准溶液 | 1000ug/ml,2ml/支，玻璃安瓿瓶包装。标准溶液稀释到0.01ug/ml后，在采购单位456C气相色谱仪连续6针进样后须满足每种农药峰面积相对标准偏差（RSD）≦0.01%。扩展不确定度≦0.07ug/ml。均需附标准物质证书原件。 | 支 | 4 |
| 71 | 甲基异柳磷标准溶液 | 1000ug/ml,2ml/支，玻璃安瓿瓶包装。标准溶液稀释到0.01ug/ml后，在采购单位456C气相色谱仪连续6针进样后须满足每种农药峰面积相对标准偏差（RSD）≦0.01%。扩展不确定度≦0.07ug/ml。均需附标准物质证书原件。 | 支 | 4 |
| 72 | 水胺硫磷标准溶液 | 1000ug/ml,2ml/支，玻璃安瓿瓶包装。标准溶液稀释到0.01ug/ml后，在采购单位456C气相色谱仪连续6针进样后须满足每种农药峰面积相对标准偏差（RSD）≦0.01%。扩展不确定度≦0.07ug/ml。均需附标准物质证书原件。 | 支 | 4 |
| 73 | 乐果标准溶液 | 1000ug/ml,2ml/支，玻璃安瓿瓶包装。标准溶液稀释到0.01ug/ml后，在采购单位456C气相色谱仪连续6针进样后须满足每种农药峰面积相对标准偏差（RSD）≦0.01%。扩展不确定度≦0.07ug/ml。均需附标准物质证书原件。 | 支 | 4 |
| 74 | 敌敌畏标准溶液 | 1000ug/ml,2ml/支，玻璃安瓿瓶包装。标准溶液稀释到0.01ug/ml后，在采购单位456C气相色谱仪连续6针进样后须满足每种农药峰面积相对标准偏差（RSD）≦0.01%。扩展不确定度≦0.07ug/ml。均需附标准物质证书原件。 | 支 | 8 |
| 75 | 毒死蜱标准溶液 | 1000ug/ml,2ml/支，玻璃安瓿瓶包装。标准溶液稀释到0.01ug/ml后，在采购单位456C气相色谱仪连续6针进样后须满足每种农药峰面积相对标准偏差（RSD）≦0.01%。扩展不确定度≦0.07ug/ml。均需附标准物质证书原件。 | 支 | 4 |
| 76 | 乙酰甲胺磷标准溶液 | 1000ug/ml,2ml/支，玻璃安瓿瓶包装。标准溶液稀释到0.01ug/ml后，在采购单位456C气相色谱仪连续6针进样后须满足每种农药峰面积相对标准偏差（RSD）≦0.01%。扩展不确定度≦0.07ug/ml。均需附标准物质证书原件。 | 支 | 8 |
| 77 | 三唑磷标准溶液 | 1000ug/ml,2ml/支，玻璃安瓿瓶包装。标准溶液稀释到0.01ug/ml后，在采购单位456C气相色谱仪连续6针进样后须满足每种农药峰面积相对标准偏差（RSD）≦0.01%。扩展不确定度≦0.07ug/ml。均需附标准物质证书原件。 | 支 | 4 |
| 78 | 丙溴磷标准溶液 | 1000ug/ml,2ml/支，玻璃安瓿瓶包装。标准溶液稀释到0.01ug/ml后，在采购单位456C气相色谱仪连续6针进样后须满足每种农药峰面积相对标准偏差（RSD）≦0.01%。扩展不确定度≦0.07ug/ml。均需附标准物质证书原件。 | 支 | 4 |
| 79 | 杀螟硫磷标准溶液 | 1000ug/ml,2ml/支，玻璃安瓿瓶包装。标准溶液稀释到0.01ug/ml后，在采购单位456C气相色谱仪连续6针进样后须满足每种农药峰面积相对标准偏差（RSD）≦0.01%。扩展不确定度≦0.07ug/ml。均需附标准物质证书原件。 | 支 | 4 |
| 80 | 二嗪磷标准溶液 | 1000ug/ml,2ml/支，玻璃安瓿瓶包装。标准溶液稀释到0.01ug/ml后，在采购单位456C气相色谱仪连续6针进样后须满足每种农药峰面积相对标准偏差（RSD）≦0.01%。扩展不确定度≦0.07ug/ml。均需附标准物质证书原件。 | 支 | 4 |
| 81 | 马拉硫磷标准溶液 | 1000ug/ml,2ml/支，玻璃安瓿瓶包装。标准溶液稀释到0.01ug/ml后，在采购单位456C气相色谱仪连续6针进样后须满足每种农药峰面积相对标准偏差（RSD）≦0.01%。扩展不确定度≦0.07ug/ml。均需附标准物质证书原件。 | 支 | 4 |
| 82 | 亚胺硫磷标准溶液 | 1000ug/ml,2ml/支，玻璃安瓿瓶包装。标准溶液稀释到0.01ug/ml后，在采购单位456C气相色谱仪连续6针进样后须满足每种农药峰面积相对标准偏差（RSD）≦0.01%。扩展不确定度≦0.07ug/ml。均需附标准物质证书原件。 | 支 | 4 |
| 83 | 伏杀硫磷标准溶液 | 1000ug/ml,2ml/支，玻璃安瓿瓶包装。标准溶液稀释到0.01ug/ml后，在采购单位456C气相色谱仪连续6针进样后须满足每种农药峰面积相对标准偏差（RSD）≦0.01%。扩展不确定度≦0.07ug/ml。均需附标准物质证书原件。 | 支 | 4 |
| 84 | 辛硫磷标准溶液 | 1000ug/ml,2ml/支，玻璃安瓿瓶包装。标准溶液稀释到0.01ug/ml后，在采购单位456C气相色谱仪连续6针进样后须满足每种农药峰面积相对标准偏差（RSD）≦0.01%。扩展不确定度≦0.07ug/ml。均需附标准物质证书原件。 | 支 | 4 |
| 85 | 正己烷 | 4L/瓶，含量或纯度Purity：通过气相色谱（GC）测定，不低于98%；蒸发残渣Residue on evaporation：须小于1.0mg/L；水分含量Water：须不大于0.01%；酸度Acidity：须不大于0.0002毫克当量/克（meq/g）；碱度Alkalinity：须不大于0.0002毫克当量/克（meq/g）；透光率或吸光度Transmission/Absorbance：在210nm：≥50%，在220nm：≥85%，从245nm起：≥98%；标签：玻璃瓶标签上应有全球化学品统一分类和标签制度(GHS)的火焰及惊叹号标识，并标注相应的英文或中文说明如危险、易燃、及应急措施、事故响应、存储条件等；有效期：标签上除品名、货号、批号及有相关的技术参数指标外，应标注有效期。验收时必须提供产品检验报告，检验报告需加盖生产厂家或生产厂家授权代理商公章。 | 瓶 | 12 |
| 86 | 乙腈 | 4L/瓶，含量或纯度Purity：通过气相色谱（GC）测定，大于99.9%；蒸发残渣Residue on evaporation：须小于2mg/L；水分含量Water：须小于0.02%；色度Colour:小于10个黑曾单位（Hazen）；密度Density(d 20℃)：0.780-0.782；折射率Refractive Index(20℃)：1.340-1.344；沸程Boiling range(80-82℃)：体积数须大于95%；酸度Acidity：须小于0.0002毫克当量/克（meq/g）；碱度Alkalinity：须小于0.0002毫克当量/克（meq/g）；产品须为梯度级，梯度淋洗参数Gradient grade：在210nm下，最大杂质小于等于：1.0mAU，在254nm下，最大杂质小于等于：0.5mAU；荧光背景Fluorescence：在254nm下（以奎宁计）：小于等于1.0ppb，在365nm下（以奎宁计）：小于等于0.5ppb；透光率或吸光度Transmission/Absorbance：在193nm：≥60%，在195nm：≥80%，从230nm起：≥98%；标签：玻璃瓶标签上应有全球化学品统一分类和标签制度(GHS)的火焰及惊叹号标识，并标注相应的英文或中文说明如危险、易燃、及应急措施、事故响应、存储条件等；有效期：标签上除品名、货号、批号及有相关的技术参数指标外，应标注有效期。验收时必须提供产品检验报告，检验报告需加盖生产厂家或生产厂家授权代理商公章。 | 瓶 | 8 |
| 87 | 乙酸乙酯 | 4L/瓶，含量或纯度Purity：通过气相色谱（GC）测定，大于99.8%；蒸发残渣Residue on evaporation：须小于2mg/L；水分含量Water：须小于0.05%；酸度Acidity：须小于0.0002毫克当量/克（meq/g）；碱度Alkalinity：须小于0.0002毫克当量/克（meq/g）；透光率或吸光度Transmission/Absorbance：在260nm：≥50%，在265nm：≥80%，从270nm：≥98%；标签：玻璃瓶标签上应有全球化学品统一分类和标签制度(GHS)的火焰及惊叹号标识，并标注相应的英文或中文说明如危险、易燃、及应急措施、事故响应、存储条件等；有效期：标签上除品名、货号、批号及有相关的技术参数指标外，应标注有效期。验收时必须提供产品检验报告，检验报告需加盖生产厂家或生产厂家授权代理商公章。 | 瓶 | 8 |
| 88 | 甲醇 | 4L/瓶，含量或纯度Purity：通过气相色谱（GC）测定，大于99.9%；蒸发残渣Residue on evaporation：须小于2mg/L；水分含量Water：须小于0.02%；色度Colour:小于10个黑曾单位（Hazen）；密度Density(d 20℃)：0.791-0.793；折射率Refractive Index(20℃)：1.33；酸度Acidity：须小于0.0002毫克当量/克（meq/g）；碱度Alkalinity：须小于0.0002毫克当量/克（meq/g）；产品须为梯度级，梯度淋洗参数Gradient grade：在235nm下，最大杂质小于等于：2.0mAU，在254nm下，最大杂质小于等于：1.0mAU；荧光背景Fluorescence：在254nm下（以奎宁计）：小于等于1.0ppb，在365nm下（以奎宁计）：小于等于0.5ppb；透光率或吸光度Transmission/Absorbance：在210nm：≥20%，在220nm：≥60%，在230nm：≥75%，在235nm：≥83%，在250nm：≥95%，从260nm：≥98%；标签：玻璃瓶标签上应有全球化学品统一分类和标签制度(GHS)的火焰及惊叹号标识，并标注相应的英文或中文说明如危险、易燃、及应急措施、事故响应、存储条件等；有效期：标签上除品名、货号、批号及有相关的技术参数指标外，应标注有效期。验收时必须提供产品检验报告，检验报告需加盖生产厂家或生产厂家授权代理商公章。 | 瓶 | 4 |

五、评标方法和评标标准

评分标准：综合评分法

| 序号 | 评分规则 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 分值 | 评分标准 |
| 1 | 投标 报价 30 | 有效投标人中投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100。 注：分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 有效投标人的有效投标报价为通过符合评审、不高于预算价的投标人报价。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 商务部分（20） | 投标人综合评价10分 | 1、投标人提供2017年以来投标人合同业绩，合同金额不低于40万元，提供类似业绩的，有一项得5分，最高得10分（应提供法定媒介中标(成交)公示网页截图、合同、中标通知书(或竣工备案表)，并在投标文件中附完整的复印件。三者缺一不计分。（以证书原件为准） |
|  | 信用等级5分 | 提供信用评估报告。信用等级为AAA级得5分，AA级得4分，A级得3分。（开标时提供信用等级证书和信用评估报告原件，未提供原件的不得分。） |
|  | 体系认证5分 | 投供应商同时获得质量管理体系认证、环境管理体系认证以及职业健康管理体系认证。（投标文件中需提供查询截图。开标现场提供原件，提供一项得3分，最高得5分，不提供的不得分。） |
| 技术部分（50） | 主要技术参数评审 40分 | 1、投标人所投产品技术规格及参数满足招标文件要求的，得基本分25分；技术规格及主要参数有一项不满足招标文件要求的，在基本分的基础上扣5分，超过3项的按照废标处理； 2、为保证可靠的正品质量和售后服务质量，根据投标企业所投货物技术参数等因素，评委综合对比分为三挡打分，一档15分，二挡10分，三挡5分。 |
|  | 服务承诺10 | 1、评委根据各投标人的售后服务承诺，是否有具体的违约责任承诺，保证措施是否具有针对性等因素综合对比分为三挡打分，一档6分，二挡3分，三挡1分 2、投标人提供的供货应急预案是否科学合理，对供货过程中的突发情况能否有效解决，评委综合对比分为三挡打分，一档4分，二挡2分，三挡1分； |
| 100 |  |  |

六、采购资金支付

与中标方签订合同后，完成安装、调试、人员培训，验收合格后支付总价的95%，剩余5%满一年后无质量问题一次付清。

七、联系方式

采购单位：长葛市农产品质量安全检测检验中心

联 系 人：刘主任

联系电话：03746021316

地    址：长葛市钟繇北路315号

长葛市农产品质量安全检测检验中心

2018年12月18日