正本

技术方案 许昌市主城区景观绿化提升规划

（2018-2020）

投标人名称：华诚博远工程技术集团有限公司

日期：2018年12月10日

| 打分项回应表（技术部分，满分40分） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评分因素 | 评标标准 | 分值 | 回应 |
| 设计指导思想 | 设计指导思想逻辑清晰，条理分明 | 4分 | 根据招标文件要求，本次规划目的是为了提升许昌市主城区景观绿化。本次规划依据国家生态园林城市标准关于绿地建设的指标，对许昌2020年主城区建成区范围内的绿地系统建设现状进行评估，总结近年许昌绿地系统规划的实施情况，分析存在问题和解决策略。详见第一部分第一章 总则。 |
| 投标人对许昌主城区绿地建设的现状理解及分析评估 | 对许昌主城区绿地建设的现状情况理解透彻、分析评估准确 | 10分 | 结合许昌市主城区建成区绿地系统规划与实地调研，对许昌市现状绿地景观建设进行评估。将现状建成区绿地指标与国家生态园林城市标准进行比较得知，按2020年建成区范围测算许昌绿地总量距离2020年国家生态园林城市的要求相差较多。详见第一部分第三章 现状分析与评估。 |
| 提升总体思路、目标、重点、措施 | 提升思路清晰，目标明确，重点突出，提升措施得力 | 6分 | 针对许昌市绿地建设现状具体问题，提出针对性解决策略，确定绿地改造与提升的具体设想和可行性措施； 详见第一部分第四章、第五章。 |
| 规划内容 | 内容全面满足项目招标任务书要求 | 10分 | 依据国家生态园林城市绿地建设相关标准与指标的基础上，从许昌市的空间结构、绿地布局、绿地体系三个层面，完善城市绿地系统，提升许昌绿化品质，彰显许昌绿化风貌。详见第一部分第五章 提升措施。 |
| 绿地提升行动计划 | 数据清晰，项目安排合理 | 5分 | 制定许昌市近三年绿地建设行动计划，明确近期规划的具体项目及项目造价估算。详见第一部分第六章 三年行动计划。 |
| 服务承诺切实可行 | 服务全面完善、人员配置合理、切实可行 | 5分 | 根据招标书的要求，从人力、物力、时间等要素着手，强调周密的、科学、合理的计划，制定保证措施。详见第四部分 服务承诺。 |

目 录

第一部分

第一章 总则

1.1  规划背景

1.2  规划范围

1.3  规划人口

1.4  规划期限

1.5  规划编制依据

1.5.1  相关法律、法规、部门规章

1.5.2  相关规划

1.5.3  其他资料

1.6  规划任务理解

第二章 规划目标与指标

2.1  规划目标

2.2  规划指标

2.2.1 指标依据

2.2.2 规划指标评估

第三章 现状分析与评估

3.1  许昌市上位规划分析

3.1.1  总体规划

3.1.2  许昌市绿地系统规划

3.2  现状绿地建设概况

3.3  现状绿地建设指标评估

3.4  问题总结

3.4.1  绿地指标不足，缺口较大

3.4.2  服务半径覆盖不够，布局失衡

3.4.3  绿地布局系统性、结构性有待优化

3.4.4  规划实现度较低

3.4.5  道路绿化特点鲜明，但品质有待提升

第四章 提升总体思路

4.1  提升总体思路

4.2  提升策略

第五章 提升措施

5.1  空间结构优化

5.2  绿地布局优化

5.2.1  公园绿地服务半径覆盖优化

5.2.2  防护绿地布局优化

5.3  绿地体系优化

5.3.1  完善公园分类分级体系

5.3.2  优化道路景观体系

5.3.3  立体绿化体系

5.3.4  园林式居住区(单位)

第六章 三年行动计划

6.1  公园绿地项目

6.1.1  综合公园

6.1.2  社区公园

6.1.3  带状公园

6.1.4  专类公园

6.1.5  街旁绿地

6.2  防护绿地项目

6.3  其他绿地项目

6.4  道路绿地提升建设项目

6.4.1  道路景观提升

6.4.2  林荫道建设

6.5  立体绿化建设项目

6.6  园林式居住区（单位）建设项目

第二部分

第一章 道路绿化彩化树种调研

第二章 道路绿化现状分析

2.1现状优势

2.2现状劣势

现状道路绿化问题如下：

第三章 提升原则

第四章 道路绿化优化设计目标

第五章 导引

第六章 道路绿化优化措施

6.1道路节奏及韵律优化

6.2道路绿化结构优化

6.3道路交叉口精细化

6.4道路交通岛精细化

6.5道路岛头精细化

第七章 改造前后对比

7.1道路现状与改造模式对比（详见图11-图16）

7.2道路交叉口现状与改造模式对比（详见图17-图20）

第八章 绿化彩化苗木表

第三部分

1  现状主城区绿地分布图

2  现状绿地结构图

3  现状主城区公园服务半径覆盖图

4  主城区绿地规划结构图

5  主城区规划绿地布局图

6  主城区规划公园绿地服务半径覆盖图

7  主城区规划公园绿地分类图

8  主城区立体绿化规划布局图

9  主城区道路绿地提升规划图

10  三年行动计划项目布置图

10.1  公园绿地项目

10.2  防护绿地项目

10.3  其他绿地项目

10.4  道路绿地提升建设项目

10.5  立体绿化建设项目

11  道路绿地提升模式图

11.1  道路节奏及韵律优化模式图

11.2  道路绿化结构优化模式图

11.3  道路绿化结构优化模式图

11.4  道路交通岛精细化模式图

11.5  道路岛头精细化模式图

第四部分

一、投标信用承诺

二、设计合作措施

三、设计服务承诺

四、工期安排表

第一部分

绿地系统提升规划

第一章 总则

1.1  规划背景

为了加强生态文明建设，提升城市绿地发展质量，迎接2020年国家生态园林城市专家组复查。规划根据国家生态园林城市关于绿地建设的标准，对许昌市2020年主城区建成区划定范围内绿地建设进行提升规划，确定绿化建设发展思路、行动计划、导则和模式，形成指导未来三年城市绿化建设的文件。

1.2  规划范围

本次规划范围划定依据《许昌总体规划2015-2030》中，许昌2020年主城区建成区面积为135平方公里。本规划所指绿地包括城市建成区内公园绿地、防护绿地、道路绿地、广场绿地等城市绿化景观用地。

许昌2020年主城区建成区范围：北至农大路，南达瑞贝卡大道，西抵西外环路，东到京港澳高速。详见图1。

图1 许昌市2020年主城区建成区范围图

1.3  规划人口

至2020年，主城区常住人口规模为125万人。

1.4  规划期限

规划期限为2018-2020年。

1.5  规划编制依据

### 1.5.1  相关法律、法规、部门规章

·《中华人民共和国城乡规划法》（2008年1月1日起施行）

·《中华人民共和国城市土地管理法》（1998年）

·《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日起施行）

·《中华人民共和国森林法》（1985年1月1日起施行）

·《中华人民共和国野生动物保护法》（1989年3月1日起施行）

·《中华人民共和国自然保护区条例》（国务院，1994年12月1日起施行）

·《中华人民共和国野生动物保护条例》（国务院，1997年1月1日起施行）

·《中华人民共和国森林法实施条例》（国务院，2000年1月29日发布实施）

·《关于开展全民义务植树运动的实施办法》（国务院，1982年2月27日颁布实施）

·《风景名胜区条例》（国务院，2006年12月1日起施行）

·《城市规划编制办法》（建设部，2006年4月1日起施行）

·《城市绿化条例》（国务院，1992年8月1日起施行）

·《城市绿化规划建设指标的规定》（建设部，1994年1月1日起施行）

·《城市古树名木保护管理办法》（建设部，建城[2000]192号，2000年9月1日发布实施）

·《城市绿线管理办法》（建设部，2002年9月9日发布实施）

·《城市绿地系统规划编制纲要（试行）》（建设部，2002年12月19日发布实施）

·《海绵城市建设技术指南》（2014年11月2日，住房和城乡建设部）

·《关于推进海绵城市建设的指导意见》（ 国办发〔2015〕75号）

·《关于加强城市基础设施建设的意见》（国发〔2013〕36号文）

·《关于促进城市园林绿化事业健康发展的指导意见》建城〔2012〕166号文）

·《关于加强城市绿地系统建设提高城市防灾避险能力的意见》（住房和城乡建设部，建城﹝2008﹞171号）

·《国家园林城市标准》（2005年新修订）

·《国家生态园林城市标准》（2004年6月15日）

·《宜居城市科学评价标准》（2007年4月19日）

·国家环境保护总局关于印发《生态县、生态市、生态省建设指标（修正稿）》的通知（2007 年 12 月26日）

·《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137-2011，2012年1月1日起施行）

·《城市居住区规划设计规范》（GBJ50180-93，2002年版，2002年4月1日起施行）

·《城市绿地分类标准》（CJJ/T85-2002）

·《园林基本术语标准》（CJJ/T91-2002）

·《城市规划制图标准》（CJJ/T97-2003）

·《城市道路设计规范》（CJJ 37-90）

·《公园设计规范》（CJJ 48-92）

·河南省人民政府关于加强城市绿化建设的通知（豫政〔2002〕47号）

·河南省绿化管理条例（省政府第41号令）

·许昌市绿化实施细则（市政府3号令）

### 1.5.2  相关规划

·许昌市城乡总体规划（2015-2030年）

·许昌市城市绿地系统规划（2015-2030年）

### 1.5.3  其他资料

·许昌2017年国家生态园林城市申报材料

·全市1：2000电子地形图

·许昌市城市观赏果树配置管理指导意见

·许昌市城镇绿化植物配置指导意见

·许昌市城市步行道、自行车道、林荫路位置图说明

·许昌市城市道路绿地达标率说明

·许昌市建成区内林荫道推广情况统计表

·许昌市国家生态园林城市创建总结报告

·许昌市海绵城市建设情况说明

·许昌市城市建成区内公园绿地分布图说明

·许昌市城市绿地系统规划编制及实施情况说明

·许昌市总体规划编制说明

1.6  规划任务理解

依据国家生态园林城市标准关于绿地建设的指标，对许昌2020年主城区建成区范围内的绿地系统建设现状进行评估，总结近年许昌绿地系统规划的实施情况，分析存在问题和解决策略。在既有相关规划的基础上，提出对绿地系统结构、布局、指标的优化建议，明确发展标准和规模，提出优化方案。制定2018-2020年许昌绿地建设行动计划。根据绿地建设总体目标指引下，针对绿化彩化现状制定针对道路绿化、树种彩化的设计导则。

第二章 规划目标与指标

2.1  规划目标

进一步优化城市绿地系统，满足城市绿化指标，提高城市绿地质量，提升绿地服务功能，建设具有中原特色的国家生态园林城市。

2.2  规划指标

### 2.2.1 指标依据

本次规划指标依据国家生态园林城市评价标准中绿地建设指标，具体指标详见表1。

| 序号 | 指标 |  | 考核要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建成区绿化覆盖率（%） |  | ≥40% |  |
| 2 | 建成区绿地率（%） |  | ≥35% | 否决项 |
| 3 | 人均公园绿地面积（㎡/人） | 人均建设用地小于105㎡的城市 | ≥10.0㎡/人 | 考核范围为城市建成区 |
|  |  | 人均建设用地大于等于105㎡的城市 | ≥12.0㎡/人 |  |
| 4 | 公园绿地服务半径覆盖率（%） |  | ≥90%； 5000㎡（含）以上公园绿地按照500m服务半径考核，2000（含）-5000㎡的公园绿地按照300m服务半径考核；历史文化街区采用1000㎡（含）以上的公园绿地按照300m服务半径考核。 | 否决项；考核范围为城市建成区 |
| 5 | 建成区绿化覆盖面积中乔、灌木所占比率（%） |  | ≥70% |  |
| 6 | 城市各城区绿地率最低值（%） |  | ≥28% | 考核范围为城市建成区 |
| 7 | 城市各城区人均公园绿地面积最低值（㎡/人） |  | ≥5.50㎡/人 | 否决项；考核范围为城市建成区 |
| 8 | 园林式居住区（单位）、达标率（%）或年提升率（%） |  | 达标率≥60%或年提升率≥10% | 考核范围为城市建成区 |
| 9 | 城市道路绿地达标率（%） |  | ≥85% | 考核范围为城市建成区 |
| 10 | 城市防护绿地实施率（%） |  | ≥90% | 考核范围为城市建成区 |
| 11 | 林荫路推广率(%) |  | ≥85% | 否决项；考核范围为城市建成区 |

表1  国家生态园林城市标准

### 2.2.2 规划指标评估

| 序号 | 指标名称 |  | 2020年建成区内现状 | 国家生态园林城市 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建成区绿地率（%） |  | 27.96 | ≥35 |
| 2 | 城市各城区 绿地率最低值 | 建安区 | 13.60 | ≥28 |
|  |  | 魏都区 | 35.81 |  |
| 3 | 建成区绿化覆盖率（%） |  | 28.58 | ≥40 |
| 4 | 城市人均公园绿地面积（m2/人） |  | 8.26 | ≥10-12 |
| 5 | 公园绿地服务半径覆盖率（%） |  | 76.11 | ≥90 |
| 6 | 林荫路推广率（%） |  | —— | ≥85 |
| 7 | 园林式居住区（单位）、达标率（%）或年提升率（%） |  | —— | 达标率≥60或年提升率≥10 |

表2  许昌市建成区2020年规划指标对比表

第三章 现状分析与评估

3.1  许昌市上位规划分析

### 3.1.1  总体规划

根据许昌市城乡总体规划（2015-2030年）总结出许昌市主城区规划布局结构特点：主城区构建“紧凑、集约、生态”型的城市空间形态，形成“一核两心、一轴三廊，绿环五片、组团发展”的“丰”字形空间结构。详见图2。

图2 许昌主城区规划布局结构图

### 3.1.2  许昌市绿地系统规划

由许昌绿地系统规划（2015-2030年），得出许昌主城区“绿廊、水网、城区”的总体格局，按照“城—水—田—林”和谐统一，自然环境与人文环境协调共生，历史古韵和现代风貌相辉映的理念，规划强化“城水共生，绿廊穿插。”形成“蓝轴绿脉伴城生、两环四海二十园”的绿地系统结构。详见图3。

图3 许昌市主城区绿地系统布局结构图

3.2  现状绿地建设概况

许昌市经过多年的绿化建设，取得卓越的工作成果，并于2017年申报国家生态园林城市成功。其中中央公园、西湖、灞陵湖、饮马河、清潩河、鹿鸣湖、北海、两高绿廊等绿地建设为许昌生态环境改善打下扎实的基础，基本构建了一核、二带、三川、五湖的绿地结构。

按许昌市2020年主城区建成区范围绿地进行统计，现状绿地总面积35.01平方公里，其中公园绿地10.32平方公里、防护绿地0.3平方公里、生产绿地12.26平方公里、附属绿地11.14平方公里、其他绿地0.99平方公里。详见表3、图4。

| 名称 | 面积（平方公里） |
| --- | --- |
| 公园绿地 | 10.32 |
| 防护绿地 | 0.3 |
| 生产绿地 | 12.26 |
| 附属绿地 | 11.14 |
| 其他绿地 | 0.99 |
| 总计 | 35.01 |
| 表3 按2020年建成区范围现状绿地统计表 |  |
| 图4 按2020年建成区范围内现状绿地分布图 |  |
| 许昌西湖公园现状照片 |  |
| 许昌北海公园现状照片 |  |
| 清潩河游园现状照片 |  |
| 许昌春秋广场现状照片 |  |
| 莲城大道现状照片 |  |
| 天宝东路现状照片 |  |
| 竹林路现状照片 |  |
| 陈庄街现状照片 |  |

3.3  现状绿地建设指标评估

2020年建成区范围内，对比国家生态园林城市标准，现状绿地建设有建成区绿地率、各城区绿地率最低值、建成区绿化覆盖率、城市人均公园绿地面积、公园绿地服务半径覆盖率、林荫路推广率、园林式居住区（单位）、达标率（%）或年提升率7项内容不达标。详见表4。

| 序号 | 指标名称 |  | 按2020年建成区 | 国家生态园林城市标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建成区绿地率（%） |  | 27.96 | ≥35 |
| 2 | 城市各城区绿地率最低值 | 建安区 | 13.60 | ≥28 |
|  |  | 魏都区 | 35.81 |  |
| 3 | 建成区绿化覆盖率（%） |  | 28.58 | ≥40 |
| 4 | 城市人均公园绿地面积（m2/人） |  | 8.26 | ≥10-12 |
| 5 | 公园绿地服务半径覆盖率（%） |  | 76.11 | ≥90 |
| 6 | 林荫路推广率（%） |  | —— | ≥85 |
| 7 | 园林式居住区（单位）、达标率（%）或年提升率（%） |  | —— | 达标率≥60或年提升率≥10 |

表4  现状按2020年建成区核心指标对照表

3.4  问题总结

多年来，许昌市在绿地景观建设方面已经取得了显著成效，发展公园建设、水系廊道建设等。但与国内外较好的城市相比，绿地总量与品质仍是许昌城市绿地系统建设的短板。

具体总结如下：

（1）绿地指标不足，缺口较大。

（2）服务半径覆盖不够，布局失衡。

（3）绿地布局系统性、结构性有待优化。

（4）规划实现度较低。

（5）绿化风格明显，但绿化品质不高。

### 3.4.1  绿地指标不足，缺口较大

近年许昌城市绿地总量持续上升，但目前按2020年建成区范围测算许昌绿地总量距离2020年国家生态园林城市的要求相差较多。详见表5。

目前城市绿地主要类型为生产绿地与附属绿地，面积和为23.4平方公里；公园绿地、防护绿地面积和为10.62平方公里，占比过少。详见图5。

| 序号 | 指标名称 | 按2020年建成区 | 国家生态园林城市 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿地总面积（平方公里） | 37.75 | 47.25 |

表5  绿地面积对比表

图5 许昌市生产绿地现状分布图

### 3.4.2  服务半径覆盖不够，布局失衡

近年来许昌市绿地建设取得突破性进展，但存在空间分布不均、人均覆盖不足等问题。从空间覆盖来看，建成区现状公园服务半径覆盖率仅为69.47%，魏都区与建安区均未实现公园合理布局。详见表6、图6。

| 序号 | 指标名称 | 按2020年建成区 | 国家生态园林城市 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公园绿地服务半径覆盖率 | 69.47% | 90% |

表6  公园绿地服务半径覆盖率对比表

图6 现状公园服务半径覆盖图

### 3.4.3  绿地布局系统性、结构性有待优化

全市从三个维度进行绿化建设，取得成效明显，但现状建设缺乏整体性，网络结构有待优化。详见图7-图9。

（1）从点上看，规划公园布局不合理，新城区缺少小型公园，老城区缺少大型公园；

（1）从线上看南北向的廊道建设已经初见成效、形成三川、两带的整体格局，但东西向的带状绿地大多未建，网路连通性较差；

（3）从面上看，规划四海只有北部林海实施率高，西北林海、南部林海实施率差，郊野公园目前建成的只有秋湖湿地公园，绿地城乡一体化尚未完善。

图7 现状绿地点状结构分析图

图8 现状绿地线状结构分析图

图9 现状绿地面状结构分析图

### 3.4.4  规划实现度较低

（1） 已规未建设公园绿地和防护绿地较多（详见图10）

建成区已规未建设公园绿地和防护绿地共1287.34公顷，其中：魏都区已规未建绿地总量较少，但空间有限，协调主体复杂，实施难度较大；建安区已规未建绿地总量高于魏都区，建设涉及土地扭转，拆迁等操作，实施难度较大。

（2） 总体规划用地与绿地系统规划用地性质不一致（详见图11）

尚有部分绿地未纳入城市用地范围，如两高绿廊，在绿地系统中是防护绿地，在总规中是农林用地，可新增绿地潜力较大，但规划实现度较低。详见表7。

公园绿地已规未建面积为432.26 公顷。

防护绿地已规未建面积为855.08 公顷。

其他绿地已规未建面积为4978.73公顷。

图10 现状已规未建绿地分布图

图11 现状已规已建、已规未建绿地布局图

| 性质 | 项目数（个） | 面积（公顷） |
| --- | --- | --- |
| 公园绿地 | 25 | 432.26 |
| 防护绿地 | 11 | 855.08 |
| 其他绿地 | 4 | 4978.73 |
| 总计 | 40 | 6266.07 |

表7  现状已规未建绿地面积统计表

### 3.4.5  道路绿化特点鲜明，但品质有待提升

许昌主城区内现状道路绿化绿量充沛，特点鲜明，但精细化程度较低。主要表现为道路绿化苗木种类单一，配置模式单调，缺乏节奏感。

| 天宝路——许昌东站现状照片 | 永昌路现状照片 |
| --- | --- |
| 文峰北路现状照片 | 灞陵路现状照片 |

第四章 提升总体思路

4.1  提升总体思路

对照国家生态园林城市绿地建设相关标准与指标的基础上，以“优化结构、建设引导“为重点，完善城市绿地系统；以“量质并举、功能完善”为原则，提升许昌绿化品质，以“蓝绿交融、生态许昌”为特色，彰显许昌绿化风貌。

4.2  提升策略

（1）调整城市用地规划、提升绿地建设总量

（2）优化绿地布局结构，提高绿地服务能力

（3）完善景观体系建设，提升公共空间品质

（4）建立三年行动计划，保障规划顺利实施

（5）制定绿化彩化导则，提升道路绿化质量（详见第二部分，道路绿化彩化导则）

第五章 提升措施

5.1  空间结构优化

依托现有蓝绿廊道，加快东西向绿带建设，完善网络状城市绿地结构，重点完善中央公园建设，打造城市绿心。依托蓝绿廊道，构架多类型、多层次公园体系。详见图12。

城市绿心：中央公园南起天宝路，北至芙蓉大道，西起青梅路，东至竹林路，南北长约4.8公里，东西宽约330米至830米，占地面积300亩。

健康绿网：依托地区主要道路、河流，构建带状公园与防护绿地，交织形成网状的蓝绿廊道，以增强生态空间的连通性、渗透性，打造成具有良好自我代谢功能的健康绿网。主要廊道有京广铁路绿廊、两高绿廊、昌盛路绿廊、永兴路绿廊、永昌路绿廊、新兴路绿廊、灞陵河水廊道、清潩河水廊道、饮马河水廊道。

活力公园：依托绿网，以廊、带为“藤”，采用“长藤结瓜”式布局，布局多类型、多层次的公园，如郊野公园、城市公园、地区公园、社区公园等，形成充满活力的公园体系。

图12 主城区规划绿地空间结构图

5.2  绿地布局优化

结合统计表与调研数据，规划新增公园10个，面积45.4公顷，加快建设2020年建成区内已规未建公园绿地5个，面积190.45公顷；规划后，公园绿地面积共计1650.36公顷，公园绿地服务半径覆盖率达91.89%，满足国家生态园林城市标准。将铁路旁农林用地调整为防护绿地，规划后防护绿地面积共计为830.9公顷。绿地布局优化详见图13。

图13 主城区规划绿地布局图

### 5.2.1  公园绿地服务半径覆盖优化

根据公园服务半径覆盖达标率要求，许昌2020年建成区内需增加公园10个，面积为45.4公顷。详见表8、图14。新增规划公园后，建成区范围内公园绿地服务半径覆盖率可从现状69.47%增长至91.89%，符合国家生态园林城市90%标准。详见图15。

| 公园名称 | 位置 | 面积（公顷） |
| --- | --- | --- |
| 文峰社区公园 | 文峰北路以西， 尚集北路以南 | 8.2 |
| 双楼社区公园 | 双楼路以西，尚集街以南 | 5.6 |
| 万通社区公园 | 万通街以北，兴平路以东 | 5.1 |
| 魏武社区公园 | 许州路以西，魏武大道以东 | 6.4 |
| 天瑞社区公园 | 天瑞街以南，景福路以西 | 3.5 |
| 文翰社区公园 | 文翰路以北，兴昌路以东 | 1.6 |
| 文峰社区公园 | 文峰南路以东，文翰路以北 | 4.2 |
| 群众社区公园 | 群众路以北 | 1.8 |
| 新兴社区公园 | 新兴路以南，向阳路以西 | 3.3 |
| 天宝社区公园 | 天宝路以南，京广铁路以东 | 5.7 |

表8  新增公园绿地一览表

图14 规划新增公园绿地位置图

图15 主城区规划公园绿地服务半径覆盖图

### 5.2.2  防护绿地布局优化

许昌市城市总体规划中，铁路旁用地性质为农林用地，建议将其用地性质调整为防护绿地，以满足建成区绿地率要求。加快建设昌盛路防护绿带、永昌路防护绿带，提高城市绿地布局的连通性，完善城市生态网络体系。详见图16、表9。

| 这这张图 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 图16 主城区规划防护绿地布局图 |  |  |  |  |  |
| 名称 | 长度（米） | 面积（公顷） | 备注 |
| 昌盛路防护绿带 | 9220.14 | 18.44 | 扩建 |
| 永昌路防护绿带 | 14379.64 | 66.96 | 已规未建 |
| 北苑大道-清潩河-小洪河水渠防护林带 | 928.74 | 6.11 | 已规未建 |
| 两高防护绿带 | —— | 257.62 | 新规已建 |
| 总计 |  | 349.13 |  |

表9  防护绿地提升一览表

5.3  绿地体系优化

许昌市城市绿地发展处于由量到质、规模化向体系化转变。具体优化方案如下：

（1）完善公园体系。

（2）优化道路绿地体系。

（3）沿城市中心区域展开立体绿化。

（4）园林式居住区(单位)提升。

### 5.3.1  完善公园分类分级体系

完善公园分类分级，构建郊野公园—综合性公园—专类公园—带状公园—社区公园—街旁游园的公园体系，满足城市居民多样化的生活需求。详见图17、表10-15。

图17 主城区规划公园绿地分类图

表10  综合公园一览表

| 公园 性质 | 序号 | 名称 | 位置 | 面积（公顷） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合公园 | A1 | 芙蓉湖公园 | 新区主中心芙蓉环形大道内侧 | 38.06 | 已规已建 |
|  | A2 | 鹿鸣湖公园 | 永昌路与魏武大道交叉口 | 78.98 | 已建提升 |
|  | A4 | 小西湖公园 | 西大街与劳动路交叉口东北角 | 14.01 | 已规已建 |
|  | A5 | 规划蓉湖公园 | 西环路与永昌路交叉口东北角 | 23.77 | 已规待建 |
|  | A7 | 华佗公园 | 灞陵路与夏庄沟交叉口 | 60.53 | 已规待建 |
|  | A8 | 东湖公园 | 建安路与莲城路交叉口 | 7.84 | 已规已建 |
|  | A9 | 龙祥路公园 | 延安路与八一路交叉口西北角 | 13.90 | 已规待建 |
|  | A10 | 八龙柏公园 | 天宝路与文峰路交叉口东南角 | 11.96 | 扩建 |
|  | A11 | 曹魏生态园 | 许州路与农大路交叉口的西南角 | 52.92 | 已规待建 |
|  | A12 | 双龙湖公园 | 灞陵路以东，阳光大道南北两侧 | 24.66 | 已规已建 |
|  | A15 | 许都公园 | 建安大道与魏文路交叉口的西南部 | 11.18 | 已规已建 |
|  | A17 | 四季采摘园 | 永兴西路与汉风路交叉口 | 39.33 | 已规待建 |
|  | A18 | 灞陵湖公园 | 灞陵路与新兴路的交叉口 | 21.17 | 扩建 |

表11  社区公园一览表

| 公园 性质 | 序号 | 名称 | 位置 | 面积（公顷） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 社区公园 | B3 | 许昌东站中心公园 | 许州路以东，花都路以北 | 9.25 | 已规待建 |
|  | B5 | 孝敬园 | 昌盛路以北，魏武大道以西 | 9.3 | 已规待建 |
|  | B6 | 四德园 | 花都路以南，魏都大道以东 | 2.65 | 已规已建 |
|  | B7 | 枫丹园 | 昌盛路以北，魏武大道以东 | 13.45 | 已规待建 |
|  | B11 | 合欢园 | 学院路以西，瑞贝卡大道以北 | 1.85 | 已规待建 |
|  | B13 | 银杏园 | 劳动北路以西，农大路以南 | 1.2 | 已规待建 |
|  | B14 | 翠竹园 | 新元大道以南，劳动北路以东 | 1.72 | 已规待建 |
|  | B15 | 平安园 | 许继大道以北，延安路以东 | 1.53 | 已规已建 |
|  | B16 | 环保园 | 许由路以南，朝阳路以东 | 2.16 | 已规待建 |
|  | B17 | 幽沁园 | 许继大道以北，延安路以东 | 1.16 | 已规待建 |
|  | B18 | 嘉和园 | 永昌东路以南，学院路以西 | 4.73 | 已规待建 |
|  | B19 | 文峰社区公园 | 文峰北路以西， 尚集北路以南 | 8.2 | 新规未建 |
|  | B20 | 双楼社区公园 | 双楼路以西，尚集街以南 | 5.6 | 新规未建 |
|  | B21 | 万通社区公园 | 万通街以北，兴平路以东 | 5.1 | 新规未建 |
|  | B22 | 魏武社区公园 | 许州路以西，魏武大道以东 | 6.4 | 新规未建 |
|  | B23 | 天瑞社区公园 | 天瑞街以南，景福路以西 | 3.5 | 新规未建 |
|  | B24 | 文翰社区公园 | 文翰路以北，兴昌路以东 | 1.6 | 新规未建 |
|  | B25 | 文峰社区公园 | 文峰南路以东，文翰路以北 | 4.2 | 新规未建 |
|  | B26 | 群众社区公园 | 群众路以北 | 1.8 | 新规未建 |
|  | B27 | 新兴社区公园 | 新兴路以南，向阳路以西 | 3.3 | 新规未建 |
|  | B28 | 天宝社区公园 | 天宝路以南，京广铁路以东 | 5.7 | 新规未建 |

表12  专类公园一览表

| 公园 性质 | 序号 | 名称 | 位置 | 面积（公顷） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专类公园 | C3 | 香草公园 | 石樑河与清潩河交叉口东北角 | 9.15 | 已规待建 |
|  | C5 | 儿童公园 | 前进路与清潩河交叉口东北角 | 12.38 | 已规待建 |
|  | C6 | 老人公园 | 清潩河与许扶运河交叉口东南角 | 15.49 | 已规待建 |
|  | C7 | 盆景公园 | 永昌西路以北,劳动北路以东 | 7.42 | 已规待建 |
|  | C9 | 樱花园 | 清潩河（永昌西路至永兴西路段） | 56.66 | 已规已建 |

表13  带状公园一览表

| 公园 性质 | 序号 | 名称 | 位置 | 面积（公顷） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 带状公园 | D1 | 永兴路带状公园 | 京广铁路至许州路南侧 | 95.37 | 已规待建 |
|  | D2 | 天宝路带状公园 | 文峰路至许州路段路北 | 23.81 | 扩建 |
|  | D3 | 中央公园 | 青梅路与竹林路之间 | 25.97 | 已建提升 |
|  | D5 | 陈庄街带状公园 | 学院路至清泥河路北侧 | 36.29 | 已规待建 |
|  | D6 | 清潩河带状公园 | 建成区范围内河道两侧 | 322.36 | 已建提升 |
|  | D7 | 灞陵河带状公园 | 建成区范围内河道两侧 | 268.96 | 已建提升 |
|  | D9 | 运粮河带状公园 | 建成区范围内河道两侧 | 25.95 | 已建提升 |
|  | D10 | 饮马河带状公园 | 建成区范围内河道两侧 | 184.91 | 已建提升 |
|  | D11 | 护城河带状公园 | 建成区内护城河 | 17.79 | 已规已建 |
|  | D15 | 许扶运河带状公园 | 建成区范围内河道两侧 | 38.94 | 已建提升 |

表14  街旁绿地一览表

| 公园 性质 | 序号 | 名称 | 位置 | 面积（公顷） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 街旁绿地 | E2 | 五行广场 | 农大路以南，文峰北路以西 | 5.16 | 已规已建 |
|  | E4 | 示范区副中心广场 | 新元大道以南，魏武大道以东 | 2.01 | 已规待建 |
|  | E5 | 科技广场 | 新区中轴线南端，天宝路沿线 | 6.78 | 已规已建 |
|  | E11 | 迎夏园 | 许由路以北，朝阳路以西 | 0.80 | 已规待建 |
|  | E12 | 春秋广场 | 曹魏古城南面，护城河沿线 | 3.32 | 已规已建 |
|  | E13 | 金桂园 | 帝豪路以南，灞陵路以东 | 0.42 | 已规待建 |
|  | E14 | 银桂园 | 八一路以南，朝阳路以东 | 0.80 | 已规待建 |
|  | E17 | 贵妃苑 | 魏文路以西，八一路以北 | 3.46 | 已规已建 |
|  | E18 | 人杰园 | 莲城大道以南，文峰路以东 | 2.11 | 已规已建 |

表15  郊野公园一览表

| 公园 性质 | 序号 | 名称 | 位置 | 面积（公顷） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 郊野公园 | I1 | 北部林海 | 农大路以北 | 483.7 | 已规已建 |

### 5.3.2  优化道路景观体系

（1）道路绿地体系：

根据道路性质与现状条件，打造3条门户大道、10条景观大道、10个景观节点，形成特色化、多层次、功能复合的道路景观效果。详见图18、表16。

① 门户大道

将城市重要出入口、节点所在的道路设为门户大道，形成贯穿城市，体现城市形象、风貌特色的大道。

② 景观大道

将城市快速路或城市主干路中景观性较强的道路打造为景观大道。打造“一路一景” 的整体风貌

③ 景观节点

道路的交叉口和交通岛设置尺度适宜的绿雕、标志性小品等丰富绿化形式，展示城市文化特色。

| 图18 道路绿地布局优化图 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 名称 | 长度（米） | 面积（公顷） | 位置 |
| 门户大道 | 文峰路 | 16375 | 81.88 | 北起农大路，南至瑞贝卡大道 |
|  | 永昌路 | 10112 | 80.89 | 西起西环路，东至许由路 |
|  | 魏武大道 | 17063 | 136.51 | 北起农大路，南至瑞贝卡大道 |
| 景观大道 | 新元大道 | 6263 | 31.32 | 西起灞陵路，东至许由路 |
|  | 昌盛路 | 6068 | 30.34 | 西起灞陵路，东至许由路 |
|  | 永兴路 | 6833 | 40.99 | 西起灞陵路，东至许由路 |
|  | 陈庄街 | 10187 | 50.94 | 西起西环路，东至许由路 |
|  | 天宝路 | 9229 | 55.37 | 西起西环路，东至许由路 |
|  | 阳光大道-瑞贝卡大道 | 9198 | 45.99 | 西起西环路，东至许由路 |
|  | 延安路 | 7115 | 35.58 | 北起永昌路，南至阳光大道 |
|  | 劳动路 | 11767 | 47.07 | 北起农大路，南至建安大道 |
|  | 魏文路 | 13889 | 83.33 | 北起永宁街，南至新兴路 |
|  | 学院路 | 8098 | 720.21 | 北起永兴路，南至新兴路 |
| 分类 | 名称 | 面积（公顷） |  | 位置 |
| 景观节点 | 1、交通岛 | 10.52 |  | 永昌路与文峰路交叉口 |
|  | 2、交叉口 | 9.99 |  | 永昌路与魏武大道交叉口 |
|  | 3、交通岛 | 0.57 |  | 陈庄街和魏文璐交叉口 |
|  | 4、交通岛 | 0.33 |  | 八一路与文峰路交叉口 |
|  | 5、交通岛 | 0.74 |  | 莲城大道与学院路交叉口 |
|  | 6、交通岛 | 0.51 |  | 前进路与魏武大道交叉口 |
|  | 7、交通岛 | 0.34 |  | 许继大道与建设路交叉口 |
|  | 8、交通岛 | 0.44 |  | 许继大道与延安路交叉口 |
|  | 9、交通导 | 0.32 |  | 许由路与延安路交叉口 |
|  | 10、交叉口 | 0.61 |  | 魏武大道与永兴西路交叉口 |

表16  道路提升统计表

景观大道意向图

门户大道意向图

交通岛意向图

（2）林荫道提升：

对已建设的17条道路进行提升，运用补植、扩植、间植、调整等措施进行提升。对前进路、南海街、屯田路等景观效果差、种植品种单一的主次干道进行复层种植，以增植乔木为主，适当增加樱花等灌木，打造精品林荫道路。详见表17。对于未建设道路，确保其建设时达到林荫路建设标准，树种可选用以落叶阔叶乔木作为基调树种，形成鲜明的城市绿化特色。

| 道路名称 | 起点 | 止点 | 面积（公顷） |
| --- | --- | --- | --- |
| 府前街 | 清虚街 | 北大街 | 2.04 |
| 北关大街 | 天宝路 | 八一路 | 2.15 |
| 安怀街 | 府前街 | 东大街 | 0.73 |
| 清虚街 | 建安大道 | 西大街 | 1.85 |
| 文庙前街 | 察院西街 | 南大街 | 0.91 |
| 南九曲街 | 南大街 | 古槐街 | 0.29 |
| 万丰路 | 八一路 | 天宝路 | 2.70 |
| 青芳街 | 学院路 | 魏武大道 | 2.40 |
| 东城街 | 学院路 | 紫云路 | 1.20 |
| 龙兴路 | 学院路 | 八龙路 | 4.85 |
| 文德街 | 魏文路 | 德兴路 | 2.07 |
| 清泥河路 | 阳光大道 | 屯里路 | 1.38 |
| 新天街 | 五一路 | 延安路 | 2.82 |
| 竹林路 | 隆昌路 | 芙蓉大道 | 1.60 |
| 青梅路 | 隆昌路 | 芙蓉大道 | 1.60 |
| 解放路 | 许由路 | 瑞祥路 | 1.80 |
| 永兴路 | 魏文路 | 芙蓉大道 | 3.78 |
| 总计 |  |  | 34.17 |

表17  林荫道需提升项目一览表（注：未建设道路不在此次统计表中）

| 林荫道意向图1 | 林荫道意向图2 |
| --- | --- |

### 5.3.3  立体绿化体系

许昌目前尚未系统性开展立体绿化工作，规划新建立体绿化项目建设围绕城市4个城市中心区域和3条门户道路展开，总计建设面积35公顷。 城市中心区域包括示范区副中心、示范区主中心、行政文化中心与老城商业中心；3条门户道路包括文峰路、永昌路和魏武大道。详见图19、表18。

在建成区范围内，对具备建设条件的公共设施及沿街墙体开展立体绿化建设，其中主要位置包括：在新老建筑及裙楼打造屋顶绿化；在下穿出入口、高架桥、立交桥打造带状立体绿化；在公交站点等公共建筑顶部或墙体实施立体绿化；对部分沿街道路和沿街建筑物的墙体实施墙体绿化。

| 图19 立体绿化优化图 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 面积（公顷） | 备注 |
| 示范区副中心 | 7.5 | 屋顶绿化先以简单式为主，再逐步向简单式与花园式并用，并在全市范围内推广。 |
| 示范区主中心 | 7 |  |
| 行政文化中心 | 7 |  |
| 老城商业中心 | 5.5 |  |
| 永昌路 | 3 |  |
| 魏武大道 | 3 |  |
| 文峰路 | 2 |  |
| 合计 | 35 |  |

表18  立体绿化规划一览表

| 墙体绿化意向图 |  |
| --- | --- |
| 桥体绿化意向图 |  |
| 下穿出入口绿化意向图 |  |
| 屋顶绿化意向图 | 公交站点绿化意向图 |

### 5.3.4  园林式居住区(单位)

国家生态园林城市标准中绿地建设指标要求新建居住区绿地率≥35%、改建居住区绿地率≥25%的标准、单位附属绿地率≥ 30%继续开发建设。满足年提升率≥10%。

2018-2020年，许昌应逐年提升园林式居住区（单位）数量：2018年达515处，2019年达573处，2020年达637处。详见表19。

表19  园林式居住区（单位）年提升目标一览表

| 时间 建设项目目标 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 园林式居住区（单位）（个） | 463 | 515 | 573 | 637 |

第六章 三年行动计划

根据提升规划方案，结合许昌市2018年上半年绿地建设情况，确定切实可行的许昌绿地建设三年行动计划。 许昌市2018年需建设绿地1649.52公顷，2019年需建设绿地815.68公顷，2020年需建设绿地703.47公顷。 到2020年，共计完成建设3168.67公顷，合计约40.94亿元。详见表20、21。

表20  分期建设总表

| 期限 | 建设项目 | 建设内容 | 面积（公顷） | 单位造价（元/m2） | 合计投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年 | 公园绿地 | 新建、扩建、提升 | 771.32 | 200 | 154264 |
|  | 防护绿地 | 已规建设 | 18.44 | 80 | 1475.2 |
|  | 其他绿地 | 已规建设 | 483.7 | 50 | 19348 |
|  | 道路景观 | 提升 | 376.06 | 50 | 18805.5 |
|  | 林荫道 | 提升 | 7.68 | 150 | 1151.55 |
|  | 立体绿化 | 新建、提升 | 11 | 500 | 5500 |
|  | 小计 |  | 1649.52 |  | 200544.25 |
| 2019年 | 公园绿地 | 新建、扩建 提升、新建 | 449.74 | 200 | 89948 |
|  | 防护绿地 | 已规建设 | 73.03 | 80 | 5845.6 |
|  | 道路景观 | 提升 | 279.4 | 50 | 13907 |
|  | 林荫道 | 提升 | 13.51 | 150 | 2027.63 |
|  | 立体绿化 | 新建、提升 | 17.5 | 500 | 8750 |
|  | 小计 |  | 815.68 |  | 120478.23 |
| 2020年 | 公园绿地 | 新建、扩建 提升、新建 | 271.54 | 200 | 54308 |
|  | 防护绿地 | 已规建设 | 257.62 | 80 | 20609.6 |
|  | 道路景观 | 提升 | 161.33 | 50 | 6473.5 |
|  | 林荫道 | 提升 | 12.98 | 150 | 1946.4 |
|  | 立体绿化 | 新建、提升 | 6.5 | 500 | 3250 |
|  | 小计 |  | 703.47 |  | 88337.5 |
|  | 总计 |  | 3168.67 |  | 409359.98 |

表21  所有项目分期建设明细表

| 序号 | 建设项目 | 建设内容、备注 | 面积 （公顷） | 单位造价（元/m2） | 合计投资 (万元) | 建设 年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合性公园规划一览表 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 鹿鸣湖公园 | 永昌路与魏武大道交叉口 | 78.98 | 200 | 15796 | 2018 |
| 2 | 南湖公园 | 文峰路与许扶运河交叉口东南角 | 11.93 | 200 | 2386 | 2018 |
| 3 | 灞陵湖公园 | 灞陵路与新兴路的交叉口 | 21.17 | 200 | 4234 | 2018 |
| 小计 |  |  | 112.08 |  | 22416 |  |
| 4 | 八龙柏公园 | 天宝路与文峰路交叉口东南角 | 11.96 | 200 | 2392 | 2019 |
| 5 | 曹魏生态园 | 许州路与农大路交叉口的西南角 | 52.92 | 200 | 10584 | 2019 |
| 6 | 四季采摘园 | 永兴西路与汉风路交叉口 | 39.33 | 200 | 7866 | 2019 |
| 小计 |  |  | 104.21 | 200 | 20842 | 2020 |
| 7 | 龙翔路公园 | 延安路与八一路交叉口西北角 | 13.9 | 200 | 2780 | 2020 |
| 8 | 华佗公园 | 灞陵路与夏庄沟交叉口 | 60.53 | 200 | 12106 | 2020 |
| 9 | 规划蓉湖公园 | 西环路与永昌路交叉口东北角 | 23.77 | 200 | 4754 | 2020 |
| 小计 |  |  | 98.2 |  | 19640 |  |
| 社区公园规划一览表 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 许昌东站中心公园 | 许州路以东，花都路以北 | 9.25 | 200 | 1850 | 2018 |
| 2 | 合欢园 | 学院路以西，瑞贝卡大道以北 | 1.85 | 200 | 370 | 2018 |
| 3 | 幽沁园 | 许继大道以北，延安路以东 | 1.16 | 200 | 232 | 2018 |
| 4 | 枫丹园 | 昌盛路以北，魏武大道以东 | 13.45 | 200 | 2690 | 2018 |
| 5 | 银杏园 | 劳动北路以西，农大路以南 | 1.2 | 200 | 240 | 2018 |
| 6 | 翠竹园 | 新元大道以南，劳动北路以东 | 1.72 | 200 | 344 | 2018 |
| 7 | 环保园 | 许由路以南，朝阳路以东 | 2.16 | 200 | 432 | 2018 |
| 小计 |  |  | 30.79 | 200 | 6158 |  |
| 8 | 嘉和园 | 永昌东路以南，学院路以西 | 4.73 | 200 | 946 | 2019 |
| 9 | 孝敬园 | 昌盛路以北，魏武大道以西 | 9.3 | 200 | 1860 | 2019 |
| 10 | 文峰社区公园 | 文峰北路以西， 尚集北路以南 | 8.2 | 200 | 1640 | 2019 |
| 11 | 双楼社区公园 | 双楼路以西，尚集街以南 | 5.6 | 200 | 1120 | 2019 |
| 12 | 万通社区公园 | 万通街以北，兴平路以东 | 5.1 | 200 | 1020 | 2019 |
| 13 | 魏武社区公园 | 许州路以西，魏武大道以东 | 6.4 | 200 | 1280 | 2019 |
| 14 | 天瑞社区公园 | 天瑞街以南，景福路以西 | 3.5 | 200 | 700 | 2019 |
| 小计 |  |  | 42.83 |  | 8566 |  |
| 15 | 文翰社区公园 | 文翰路以北，兴昌路以东 | 1.6 | 200 | 320 | 2020 |
| 16 | 文峰社区公园 | 文峰南路以东，文翰路以北 | 4.2 | 200 | 840 | 2020 |
| 17 | 群众社区公园 | 群众路以北 | 1.8 | 200 | 360 | 2020 |
| 18 | 新兴社区公园 | 新兴路以南，向阳路以西 | 3.3 | 200 | 660 | 2020 |
| 19 | 天宝社区公园 | 天宝路以南，京广铁路以东 | 5.7 | 200 | 1140 | 2020 |
| 小计 |  |  | 16.6 |  | 3320 |  |
| 带状公园规划一览表 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央公园 | 青梅路与竹林路之间 | 25.97 | 200 | 5194 | 2018 |
| 2 | 清潩河带状公园 | 建成区范围内河道两侧 | 322.36 | 200 | 64472 | 2018 |
| 3 | 灞陵河带状公园 | 建成区范围内河道两侧 | 268.96 | 200 | 53792 | 2018 |
| 小计 |  |  | 617.29 |  | 123458 |  |
| 4 | 运粮河带状公园 | 建成区范围内河道两侧 | 25.95 | 200 | 5190 | 2019 |
| 5 | 饮马河带状公园 | 建成区范围内河道两侧 | 184.91 | 200 | 36982 | 2019 |
| 6 | 许扶运河带状公园 | 建成区范围内河道两侧 | 38.94 | 200 | 7788 | 2019 |
| 7 | 天宝路带状公园 | 文峰路至许州路段路北 | 23.81 | 200 | 4762 | 2019 |
| 小计 |  |  | 273.61 |  | 54722 |  |
| 8 | 陈庄街带状公园西 | 陈庄路西两侧 | 16.24 | 200 | 3248 | 2020 |
| 9 | 石梁河带状公园 | 建成区范围内河道两侧 | 36.91 | 200 | 7382 | 2020 |
| 10 | 永兴路带状公 园 | 京广铁路至许州路南侧 | 95.37 | 200 | 19074 | 2020 |
| 小计 |  |  | 148.52 |  | 59408 |  |
| 专类公园规划一览表 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 香草公园 | 石樑河与清潩 河交叉口东北角 | 9.15 | 200 | 1830 | 2018 |
| 小计 |  |  | 9.15 |  | 1830 |  |
| 2 | 儿童公园 | 前进路与清潩 河交叉口东北角 | 12.38 | 200 | 2476 | 2019 |
| 3 | 老人公园 | 清潩河与许扶运河交叉口东南角 | 15.49 | 200 | 3098 | 2019 |
| 小计 |  |  | 27.87 |  | 5574 |  |
| 4 | 盆景园 | 永昌西路以北,劳动北路以东 | 7.42 | 200 | 1484 | 2020 |
| 小计 |  |  | 7.42 |  | 1484 |  |
| 街旁绿地规划一览表 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 示范区副中心广场 | 新元大道以南，魏武大道以东 | 2.01 | 200 | 402 | 2018 |
| 小计 |  |  | 2.01 |  | 402 |  |
| 2 | 迎夏园 | 许由路以北，朝阳路以西 | 0.8 | 200 | 160 | 2019 |
| 3 | 金桂园 | 帝豪路以南，灞陵路以东 | 0.42 | 200 | 84 | 2019 |
| 小计 |  |  | 1.22 |  | 244 |  |
| 4 | 银桂园 | 八一路以南，朝阳路以东 | 0.8 | 200 | 160 | 2020 |
| 小计 |  |  | 0.8 |  | 160 |  |
| 防护绿地规划一览表 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 昌盛路防护绿带 | / | 18.44 | 80 | 1475.2 | 2018 |
|  | 小计 |  | 18.44 |  | 1475.2 |  |
| 2 | 永昌路防护绿带 | / | 66.96 | 80 | 5356.8 | 2019 |
| 3 | 北苑大道-清潩河-小洪河水渠防护林带 | / | 6.11 | 80 | 488.8 | 2019 |
|  | 小计 |  | 73.07 |  | 5845.6 |  |
| 4 | 两高防护绿带 | / | 257.62 | 80 | 20609.6 | 2020 |
| 小计 |  |  | 257.62 |  | 20609.6 |  |
| 其他绿地规划一览表 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 北部林海植物园 | 农大路与灞陵路交叉口的东北角 | 483.7 | 40 | 19348 | 2018 |
|  | 总计 |  | 483.7 |  | 19348 |  |
| 道路景观规划一览表 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 文峰路 | 北起农大路，南至瑞贝卡大道 | 81.88 | 50 | 4094 | 2018 |
| 2 | 永昌路 | 西起西环路，东至许由路 | 80.89 | 50 | 4044.5 | 2018 |
| 3 | 魏武大道 | 北起农大路，南至瑞贝卡大道 | 136.51 | 50 | 6825.5 | 2018 |
| 4 | 天宝路 | 西起西环路，东至许由路 | 55.37 | 50 | 2768.5 | 2018 |
| 小计 |  |  | 354.65 |  | 17732.5 |  |
| 5 | 昌盛路 | 西起灞陵路，东至许由路 | 30.34 | 50 | 1517 | 2019 |
| 6 | 永兴路 | 西起灞陵路，东至许由路 | 40.99 | 50 | 2049.5 | 2019 |
| 7 | 陈庄街 | 西起西环路，东至许由路 | 50.94 | 50 | 2547 | 2019 |
| 8 | 魏文路 | 北起永宁街，南至新兴路 | 83.33 | 50 | 4166.5 | 2019 |
| 9 | 学院路 | 北起永兴路，南至新兴路 | 72.21 | 50 | 3610.5 | 2019 |
| 小计 |  |  | 277.81 |  | 13890.5 |  |
| 10 | 延安路 | 北起永昌路，南至阳光大道 | 35.58 | 50 | 1779 | 2020 |
| 11 | 劳动路 | 北起农大路，南至建安大道 | 47.07 | 50 | 2353.5 | 2020 |
| 12 | 新元大道 | 西起灞陵路，东至许由路 | 31.32 | 50 | 1566 | 2020 |
| 13 | 阳光大道-瑞贝卡大道 | 西起西环路，东至许由路 | 45.99 | 50 | 2299.5 | 2020 |
| 小计 |  |  | 159.96 |  | 6432 |  |
| 道路交通岛景观规划一览表 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1、交通岛 | 永昌路与文峰路交叉口 | 10.52 | 50 | 528.5 | 2018 |
| 2 | 2、交叉口 | 永昌路与魏武大道交叉口 | 9.99 | 50 | 499.5 | 2018 |
| 3 | 3、交通岛 | 陈庄街和魏文璐交叉口 | 0.57 | 50 | 28.5 | 2018 |
| 4 | 4、交通岛 | 八一路与文峰路交叉口 | 0.33 | 50 | 16.5 | 2018 |
| 小计 |  |  | 21.41 |  | 1073 |  |
| 5 | 5、交通岛 | 莲城大道与学院路交叉口 | 0.74 | 50 | 37 | 2019 |
| 6 | 6、交通岛 | 前进路与魏武大道交叉口 | 0.51 | 50 | 25.5 | 2019 |
| 7 | 7、交通岛 | 许继大道与建设路交叉口 | 0.34 | 50 | 17 | 2019 |
| 小计 |  |  | 1.59 |  | 79.5 |  |
| 8 | 8、交通岛 | 许继大道与延安路交叉口 | 0.44 | 50 | 22 | 2020 |
| 9 | 9、交通岛 | 许由路与延安路交叉口 | 0.32 | 50 | 16 | 2020 |
| 10 | 10、交叉口 | 魏武大道与永兴东路交叉口 | 0.61 | 50 | 30.5 | 2020 |
| 小计 |  |  | 1.37 |  | 41.5 |  |
| 林荫道规划一览表 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 府前街 | 清虚街-北大街 | 2.04 | 150 | 306 | 2018 |
| 2 | 北关大街 | 天宝路-八一路 | 2.15 | 150 | 322.5 | 2018 |
| 3 | 安怀街 | 府前街-东大街 | 0.73 | 150 | 108.75 | 2018 |
| 4 | 清虚街 | 建安大道-西大街 | 1.85 | 150 | 277.5 | 2018 |
| 5 | 文庙前街 | 察院西街-南大街 | 0.91 | 150 | 136.8 | 2018 |
| 小计 |  |  | 7.68 |  | 1151.55 |  |
| 6 | 南九曲街 | 南大街-古槐街 | 0.29 | 150 | 43.8 | 2019 |
| 7 | 万丰路 | 八一路-天宝路 | 2.7 | 150 | 405 | 2019 |
| 8 | 青芳街 | 学院路 -魏武大道 | 2.4 | 150 | 360 | 2019 |
| 9 | 东城街 | 学院路-紫云路 | 1.2 | 150 | 180 | 2019 |
| 10 | 龙兴路 | 学院路-八龙路 | 4.85 | 150 | 727.73 | 2019 |
| 11 | 文德街 | 魏文路-德兴路 | 2.07 | 150 | 311.1 | 2019 |
| 小计 |  |  | 13.51 |  | 2027.63 |  |
| 12 | 清泥河路 | 阳光大道-屯里路 | 1.38 | 150 | 207 | 2020 |
| 13 | 新天街 | 五一路-延安路 | 2.82 | 150 | 422.4 | 2020 |
| 14 | 竹林路 | 隆昌路-芙蓉大道 | 1.6 | 150 | 240 | 2020 |
| 15 | 青梅路 | 隆昌路-芙蓉大道 | 1.6 | 150 | 240 | 2020 |
| 16 | 解放路 | 许由路-瑞祥路 | 1.8 | 150 | 270 | 2020 |
| 17 | 永兴路 | 魏文路-芙蓉大道 | 3.78 | 150 | 567 | 2020 |
| 小计 |  |  | 12.98 |  | 1946.4 |  |
| 立体绿化规划一览表 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 示范区副中心 | 公共设施立体绿化：可在公厕、中转站、桥体、篮球围栏网垂直绿化，公交站牌，屋顶绿化。其中屋顶绿化先以简单式为主，再逐步向简单式与花园式并用，并在全市范围内推广。 | 2.5 | 500 | 1250 | 2018 |
| 2 | 示范区主中心 |  | 2 | 500 | 1000 | 2018 |
| 3 | 行政文化中心 |  | 2 | 500 | 1000 | 2018 |
| 4 | 老城商业中心 |  | 1.5 | 500 | 750 | 2018 |
| 5 | 永昌路 |  | 1 | 500 | 500 | 2018 |
| 6 | 魏武大道 |  | 1 | 500 | 500 | 2018 |
| 7 | 文峰路 |  | 1 | 500 | 500 | 2018 |
| 小计 |  |  | 11 |  | 5500 |  |
| 8 | 示范区副中心 | / | 3 | 500 | 1500 | 2019 |
| 9 | 示范区主中心 | / | 3 | 500 | 1500 | 2019 |
| 10 | 行政文化中心 | / | 3 | 500 | 1500 | 2019 |
| 11 | 老城商业中心 | / | 3.5 | 500 | 1750 | 2019 |
| 12 | 永昌路 | / | 2 | 500 | 1000 | 2019 |
| 13 | 魏武大道 | / | 2 | 500 | 1000 | 2019 |
| 14 | 文峰路 | / | 1 | 500 | 500 | 2019 |
| 小计 |  |  | 17.5 |  | 8750 |  |
| 15 | 示范区副中心 | / | 2.5 | 500 | 1250 | 2020 |
| 16 | 示范区主中心 | / | 2 | 500 | 1000 | 2020 |
| 17 | 行政文化中心 | / | 2 | 500 | 1000 | 2020 |
| 小计 |  |  | 6.5 |  | 3250 |  |

6.1  公园绿地项目

规划公园绿地建设面积共1492.6公顷，总投资约为29.85亿元。其中，综合公园建设面积为314.49公顷，投资约为6.29亿元。社区公园建设面积为90.22公顷，投资约为1.8亿元。带状公园建设面积为1039.42公顷，投资约为20.79亿元。专类公园建设面积为44.44公顷，投资约为0.89亿元。街旁绿地建设面积为4.03公顷，投资约为0.08亿元。

### 6.1.1  综合公园

综合公园提升1处，扩建3处，新建5处， 面积共计314.49公顷。详见图20、表22。

图20 综合性公园三年项目分布图

| 名称 | 建设内容 | 面积 （公顷） | 造价 （万元） | 实施单位 | 建设 年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鹿鸣湖公园 | 永昌路与魏武大道交叉,。提升现状景观，增加彩叶树种，补栽大冠幅遮荫乔木与花灌木地被草坪等。 | 78.98 | 15796 | 待定 | 2018 | 提升 |
| 南湖公园 | 文峰路与许扶运河交叉口东南角。扩建，进行绿化种植，配置园路、增设花架、景石、座椅等设施。 | 11.93 | 2386 | 待定 | 2018 | 扩建 |
| 灞陵湖公园 | 灞陵路与新兴路的交叉口。扩建，进行绿化种植，配置园路、增设古典风格桥、庙宇景石、座椅等小品设施。 | 21.17 | 4234 | 待定 | 2018 | 扩建 |
| 小计 |  | 112.08 | 22416 |  |  |  |
| 八龙柏公园 | 天宝路与文峰路交叉口东南角，扶运河交叉口东南角。扩建，进行绿化种植，配置园路、增设花架、景石、座椅等设施，突出“民族、民间、民俗”的主题。 | 11.96 | 2392 | 待定 | 2019 | 扩建 |
| 曹魏生态园 | 许州路与农大路交叉口的西南角。进行乡土化绿化种植，配置园路，增设花架、景石、座椅等小品设施。 | 52.92 | 10584 | 待定 | 2019 | 已规 |
| 四季采摘园 | 永兴西路与汉风路交叉口。采用主题式联动温室结构，开展温室建设，突出热带水果及稀有水果观光区，配置园路、座椅、垃圾箱等设施。 | 39.33 | 7866 | 待定 | 2019 | 已规 |
| 小计 |  | 104.21 | 20842 |  |  |  |
| 龙翔路公园 | 延安路与八一路交叉口西北角。进行绿化种植，配置园路、增设花架、景石、座椅等设施，打造一个融现代艺术、文化与生活休闲为一体的区级综合公园。 | 13.9 | 2780 | 待定 | 2020 | 已规 |
| 华佗公园 | 灞陵路与夏庄沟交叉口。内设琴棋书画、文房四宝，进行古典园林风格植物配置，以“松竹梅岁寒三友，桃李杏春风一 家”之景色突出“福禄寿三星共照，天地人一体同春”的主题。 | 60.53 | 12106 | 待定 | 2020 | 已规 |
| 规划蓉湖公园 | 西环路与永昌路交叉口东北角。进行乡土化绿化种植，打造水景、水休闲项目，配置园路，增设花架、景石、座椅等小品设施。 | 23.77 | 4754 | 待定 | 2020 | 已规 |
| 小计 |  | 98.2 | 19640 |  |  |  |
| 总计 |  | 314.49 | 62898 |  |  |  |

表22  综合性公园规划一览表

### 6.1.2  社区公园

社区公园已规9处，新规10处。面积共计90.22公顷。详见图21、表23。

| 图21 社区公园三年项目分布图 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 建设内容 | 面积 （公顷） | 造价 （万元） | 实施单位 | 建设 年限 | 备注 |
| 许昌东站中心公园 | 许州路以东，花都路以北 。进行绿化种植，配置园路，开辟供市民日常活动健身的场地，增设花架、景石、座椅等小品设施。 | 9.25 | 1850 | 待定 | 2018 | 已规 |
| 合欢园 | 学院路以西，瑞贝卡大道以北。以合欢为主题进行绿化种植，配置园路，开辟供市民日常活动健身的场地，增设花架、景石、座椅等小品设施。 | 1.85 | 370 | 待定 | 2018 | 已规 |
| 幽沁园 | 许继大道以北，延安路以东。以千头椿、香椿、臭椿为特色进行绿化种植，合理搭配花灌木，配置园路，开辟供市民日常活动的场地，增设花架、景石、座椅等小品设施。 | 1.16 | 232 | 待定 | 2018 | 已规 |
| 枫丹园 | 昌盛路以北，魏武大道以东。以枫香、元宝枫、三角枫、五角枫、鸡爪槭为秋景特色进行绿化种植，搭配彩叶树种，配置园路，开辟供市民日常活动的场地，增设花架、景石、座椅等小品设施。 | 13.45 | 2690 | 待定 | 2018 | 已规 |
| 银杏园 | 劳动北路以西，农大路以南。以银杏为特色进行绿化种植，配置园路，开辟可举办民俗文化活动的场地，增设花架、景石、座椅等小品设施。 | 1.2 | 240 | 待定 | 2018 | 已规 |
| 翠竹园 | 新元大道以南，劳动北路以东。以竹为特色进行绿化种植，配置园路，开辟可举办民俗文化活动的场地，增设花架、景石、座椅等小品设施。 | 1.72 | 344 | 待定 | 2018 | 已规 |
| 环保园 | 许由路以南，朝阳路以东。以国槐为特色进行绿化种植，搭配金枝槐、黄花槐等，配置园路，开辟供市民日常健身活动的场地，增设花架、景石、座椅等小品设施。 | 2.16 | 432 | 待定 | 2018 | 已规 |
| 小计 |  | 30.79 | 6158 |  |  |  |
| 嘉和园 | 永昌东路以南，学院路以西以喜树为特色进行绿化种植，配置园路，开辟供市民日常健身活动的场地，增设花架、景石、座椅等小品设施，打造“家和万事兴”为主题的社区公园。 | 4.73 | 946 | 待定 | 2019 | 已规 |
| 孝敬园 | 昌盛路以北，魏武大道以西。以新老“二十四孝”为主题，采取“二十四孝图”、雕塑等形式，配置园路，增设花架、景石、座椅等小品设施。 | 9.3 | 1860 | 待定 | 2019 | 已规 |
| 文峰社区公园 | 文峰北路以西， 尚集北路以南。进行绿化种植，搭配花灌木，配置园路，开辟供市民日常健身活动的场地，增设花架、景石、座椅等小品设施。 | 8.2 | 1640 | 待定 | 2019 | 新规 |
| 双楼社区公园 | 双楼路以西，尚集街以南。进行绿化种植，搭配花灌木，配置园路，开辟供市民日常健身活动的场地，增设花架、景石、座椅等小品设施。 | 5.6 | 1120 | 待定 | 2019 | 新规 |
| 万通社区公园 | 万通街以北，兴平路以东。进行绿化种植，搭配花灌木，配置园路，开辟供市民日常健身活动的场地，增设花架、景石、座椅等小品设施。 | 5.1 | 1020 | 待定 | 2019 | 新规 |
| 魏武社区公园 | 许州路以西，魏武大道以东。进行绿化种植，搭配花灌木，配置园路，开辟供市民日常健身活动的场地，增设花架、景石、座椅等小品设施。 | 6.4 | 1280 | 待定 | 2019 | 新规 |
| 天瑞社区公园 | 天瑞街以南，景福路以西。进行绿化种植，搭配花灌木，配置园路，开辟供市民日常健身活动的场地，增设花架、景石、座椅等小品设施。 | 3.5 | 700 | 待定 | 2019 | 新规 |
| 小计 |  | 42.83 | 8566 |  |  |  |
| 文翰社区公园 | 文翰路以北，兴昌路以东。进行绿化种植，搭配花灌木，配置园路，开辟供市民日常健身活动的场地，增设花架、景石、座椅等小品设施。 | 1.6 | 320 | 待定 | 2020 | 新规 |
| 文峰社区公园 | 文峰南路以东，文翰路以北。进行绿化种植，搭配花灌木，配置园路，开辟供市民日常健身活动的场地，增设花架、景石、座椅等小品设施。 | 4.2 | 840 | 待定 | 2020 | 新规 |
| 群众社区公园 | 群众路以北。进行绿化种植，搭配花灌木，配置园路，开辟供市民日常健身活动的场地，增设花架、景石、座椅等小品设施。 | 1.8 | 360 | 待定 | 2020 | 新规 |
| 新兴社区公园 | 新兴路以南，向阳路以西。进行绿化种植，搭配花灌木，配置园路，开辟供市民日常健身活动的场地，增设花架、景石、座椅等小品设施。 | 3.3 | 660 | 待定 | 2020 | 新规 |
| 天宝社区公园 | 天宝路以南，京广铁路以东。进行绿化种植，搭配花灌木，配置园路，开辟供市民日常健身活动的场地，增设花架、景石、座椅等小品设施。 | 5.7 | 1140 | 待定 | 2020 | 新规 |
| 小计 |  | 16.6 | 3320 |  |  |  |
| 总计 |  | 90.22 | 18044 |  |  |  |

表23  社区公园规划一览表

### 6.1.3  带状公园

带状公园提升6处，扩建1处，已规3处。面积共计1039.42公顷。详见图22、表24。

图22 带状公园三年项目分布图

| 名称 | 建设内容 | 面积 （公顷） | 造价 （万元） | 实施 单位 | 建设 年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央公园 | 青梅路与竹林路之间。提升，进行绿化种植，搭配花灌木，打造特色景观，配置园路，增设花架、景石、座椅等小品设施，满足居民日常散步、晨练等的户外活动需求。 | 25.97 | 5194 | 待定 | 2018 | 提升 |
| 清潩河带状公园 | 建成区范围内河道两侧。提升，进行河道绿化种植，重点打造水际与水生植物配置，配置园路，增设花架、景石、座椅等小品设施，满足居民日常散步、晨练等的户外活动需求。 | 322.36 | 64472 | 待定 | 2018 | 提升 |
| 灞陵河带状公园 | 建成区范围内河道两侧。提升，进行河道绿化种植，重点打造水际与水生植物配置，配置园路，增设花架、景石、座椅等小品设施，满足居民日常散步、晨练等的户外活动需求。 | 268.96 | 53792 | 待定 | 2018 | 提升 |
| 小计 |  | 617.29 | 123458 |  |  |  |
| 运粮河带状公园 | 建成区范围内河道两侧。提升，进行河道绿化种植，重点打造水际与水生植物配置，配置园路，增设花架、景石、座椅等小品设施，满足居民日常散步、晨练等的户外活动需求。 | 25.95 | 5190 | 待定 | 2019 | 提升 |
| 饮马河带状公园 | 建成区范围内河道两侧。提升，进行河道绿化种植，重点打造水际与水生植物配置，配置园路，增设花架、景石、座椅等小品设施，满足居民日常散步、晨练等的户外活动需求。 | 184.91 | 36982 | 待定 | 2019 | 提升 |
| 许扶运河带状公园 | 建成区范围内河道两侧。提升，进行河道绿化种植，重点打造水际与水生植物配置，配置园路，增设花架、景石、座椅等小品设施，满足居民日常散步、晨练等的户外活动需求。 | 38.94 | 7788 | 待定 | 2019 | 提升 |
| 天宝路带状公园 | 文峰路至许州路段路北。 扩建，进行复层结构绿化种植，选择观赏性较强的植物，配置园路，增设花架、景石、座椅等小品设施，满足居民日常散步、休憩等的户外活动需求，打造成为城市对外的形象窗口。 | 23.81 | 4762 | 待定 | 2019 | 扩建 |
| 小计 |  | 273.61 | 54722 |  |  |  |
| 陈庄街带状公园西 | 陈庄路西两侧。进行绿化种植，选择观赏性较强的植物搭配花灌木，配置园路，增设花架、景石、座椅等小品设施，满足居民日常散步、休憩等的户外活动需求。 | 16.24 | 3248 | 待定 | 2020 | 已规 |
| 石梁河带状公园 | 建成区范围内河道两侧。进行河道绿化种植，重点打造水际与水生植物配置，配置园路，增设花架、景石、座椅等小品设施，满足居民日常散步、晨练等的户外活动需求。 | 36.91 | 7382 | 待定 | 2020 | 已规 |
| 永兴路带状公园 | 京广铁路至许州路南侧。进行绿化种植，配置园路，增设花架、景石、座椅等小品设施，满足居民日常散步、晨练等的户外活动需求。 | 95.37 | 19074 | 待定 | 2020 | 已规 |
| 小计 |  | 148.52 | 59408 |  |  |  |
| 总计 |  | 1039.42 | 207884 |  |  |  |

表24  带状公园规划一览表

### 6.1.4  专类公园

专类公园已规4处，面积共计44.44公顷。详见图23、表25。

| 图23 专类公园三年项目分布图 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  | 建设内容 | 面积 （公顷） | 造价 （万元） | 实施 单位 | 建设 年限 | 备注 |
| 香草公园 |  | 石樑河与清潩河交叉口东北角。利用滨水条件，进行绿化种植，种植挺水、浮水、沉水与湿生植物，形成湿地景观。配置园路，增设花架、景石、座椅等小品设施，开辟湿地展示区域，进行湿地生态知识普及。 | 9.15 | 1830 | 待定 | 2018 | 已规 |
| 小计 |  |  | 9.15 | 1830 |  |  |  |
| 儿童公园 | 前进路与清潩河交叉口东北角。进行无毒无害绿化种植，配置园路，增设花架、景石、座椅等小品设施，满足儿童游戏、玩乐等的活动需求。 |  | 12.38 | 2476 | 待定 | 2019 | 已规 |
| 老人公园 | 清潩河与许扶运河交叉口东南角。进行绿化种植，配置园路、卵石健身步道等，增设门球、棋牌室、书法室等活动场地，辅以景石、座椅等小品设施，满足老年人日常活动需求。 |  | 15.49 | 3098 | 待定 | 2019 | 已规 |
| 小计 |  |  | 27.87 | 5574 |  |  |  |
| 盆景园 | 永昌西路以北,劳动北路以东。以造型植物、树桩盆景为特色进行绿化种植，配置园路，增设花架、景石、座椅等小品设施。 |  | 7.42 | 1484 | 待定 | 2020 | 已规 |
| 小计 |  |  | 7.42 | 1484 |  |  |  |
| 总计 |  |  | 44.44 | 8888 |  |  |  |

表25  专类公园规划一览表

### 6.1.5  街旁绿地

街旁绿地已规4处，面积共计4.03公顷。详见图24、表26。

| 图24 街旁绿地三年项目分布图 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 建设内容 | 面积 （公顷） | 造价 （万元） | 实施 单位 | 建设 年限 | 备注 |
| 示范区副中心广场 | 新元大道以南，魏武大道以东。进行绿化种植，配置园路，增设花架、景石、座椅、垃圾箱等小品设施。 | 2.01 | 402 | 待定 | 2018 | 已规 |
| 小计 |  | 2.01 | 402 |  |  |  |
| 迎夏园 | 许由路以北，朝阳路以西。以迎夏为特色进行绿化种植，突出夏景，配置园路，增设花架、景石、座椅、垃圾箱等小品设施。 | 0.8 | 160 | 待定 | 2019 | 已规 |
| 金桂园 | 帝豪路以南，灞陵路以东。以金桂为特色进行绿化种植，突出秋景，配置园路，增设花架、景石、座椅、垃圾箱等小品设施。 | 0.42 | 84 | 待定 | 2019 | 已规 |
| 小计 |  | 1.22 | 244 |  |  |  |
| 银桂园 | 八一路以南，朝阳路以东。以银桂为特色进行绿化种植，突出秋景，配置园路，增设花架、景石、座椅、垃圾箱等小品设施。 | 0.8 | 160 | 待定 | 2020 | 已规 |
| 小计 |  | 0.8 | 160 |  |  |  |
| 总计 |  | 4.03 | 806 |  |  |  |

表26  街旁绿地规划一览表

6.2  防护绿地项目

规划防护绿地建设面积共计349.13公顷，总投资约为2.79亿元。其中，防护绿地扩建1处，已规2处，新规1处。详见图25、表27。

| 图25 防护绿地三年项目分布图 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 长度 （米） | 面积 （公顷） | 建设内容 | 造价 （万元） | 实施 单位 | 建设 年限 | 备注 |
| 昌盛路防护绿带 | 9220.14 | 18.44 | 沿道路两侧，建设单侧10米防护林带 | 1475.2 | 待定 | 2018 | 扩建 |
| 小计 | 9220.14 | 18.44 |  | 1475.2 |  |  |  |
| 永昌路防护绿带 | 14379.64 | 66.96 | 沿道路两侧，建设单侧10米防护林带 | 5356.8 | 待定 | 2019 | 已规 |
| 北苑大道- 清潩河- 小洪河水渠防护林带 | 928.74 | 6.11 | 沿水体两侧，建设单侧32.5米防护林带 | 488.8 | 待定 | 2019 | 已规 |
| 小计 | 15308.38 | 73.07 |  | 5845.6 |  |  |  |
| 两高防护绿带 | 17174.67 | 257.62 | 沿铁路两侧，建设单侧75米防护林带 | 20609.6 | 待定 | 2020 | 新规 |
| 小计 | 17174.67 | 257.62 |  | 20609.6 |  |  |  |
| 总计 |  | 349.13 |  | 27930.4 |  |  |  |

表27  街旁绿地规划一览表

6.3  其他绿地项目

规划其他绿地建设面积共计483.7公顷，总投资约为1.93亿元。详见图26、表28。

| 图26 其他绿地三年项目分布图 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 建设内容 | 面积 （公顷） | 造价 （万元） | 实施 单位 | 建设 年限 | 备注 |
| 北部林海植物园 | 农大路与灞陵路交叉口的东北角。以郊野植物园为特色进行绿化提升种植，配置设施等。 | 483.7 | 19348 | 待定 | 2018 | 其他绿地不参与用地平衡 |
| 总计 |  | 483.7 | 19348 |  |  |  |

表28  其他绿地规划一览表

6.4  道路绿地提升建设项目

### 6.4.1  道路景观提升

| 图27 道路景观提升建设项目分布图 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  | 类型 | 长度（米） | 面积 （公顷） | 位置 | 造价 （万元） | 建设年限 | 提升内容 |
| 文峰路 |  | 门户大道 | 16375 | 81.88 | 北起农大路，南至瑞贝卡大道 | 4094 | 2018 | 1.门户大道：道路植物景观打造，以展示城市形象为主，注重节奏与韵律，以及季相变化。 2.景观大道：重点打造标准段植物景观，以“乔+灌”模式、“乔+草”模式为主，增加彩化乔木、灌木及草花种植，丰富道路景观。 |
| 永昌路 |  | 门户大道 | 10112 | 80.89 | 西起西环路，东至许由路 | 4044.5 | 2018 |  |
| 魏武大道 |  | 门户大道 | 17063 | 136.51 | 北起农大路，南至瑞贝卡大道 | 6825.5 | 2018 |  |
| 天宝路 |  | 景观大道 | 9229 | 55.37 | 西起西环路，东至许由路 | 2768.5 | 2018 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  | 17732.5 |  |  |
| 昌盛路 |  | 景观大道 | 6068 | 30.34 | 西起灞陵路，东至许由路 | 1517 | 2019 |  |
| 永兴路 |  | 景观大道 | 6833 | 40.99 | 西起灞陵路，东至许由路 | 2049.5 | 2019 |  |
| 陈庄街 |  | 景观大道 | 10187 | 50.94 | 西起西环路，东至许由路 | 2547 | 2019 |  |
| 魏文路 |  | 景观大道 | 13889 | 83.33 | 北起永宁街，南至新兴路 | 4166.5 | 2019 |  |
| 学院路 |  | 景观大道 | 8098 | 72.21 | 北起永兴路，南至新兴路 | 3610.5 | 2019 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  | 13890.5 |  |  |
| 延安路 |  | 景观大道 | 7115 | 35.58 | 北起永昌路，南至阳光大道 | 1779 | 2020 |  |
| 劳动路 |  | 景观大道 | 11767 | 47.07 | 北起农大路，南至建安大道 | 2353.5 | 2020 |  |
| 新元大道 |  | 景观大道 | 6263 | 31.32 | 西起灞陵路，东至许由路 | 1566 | 2020 |  |
| 阳光大道-瑞贝卡大道 |  | 景观大道 | 9198 | 45.99 | 西起西环路，东至许由路 | 2299.5 | 2020 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  | 6432 |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  | 38055 |  |  |

表29  道路景观提升分期建设一览表（一）

| 名称 | 类型 | 面积（公顷） | 位置 | 造价 （万元） | 建设年限 | 提升内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、交通岛 | 景观节点 | 10.52 | 永昌路与文峰路交叉口 | 528.5 | 2018 | 1.交通岛：保证行车视线，减少乔木比例，以地被植物与小型灌木为主，中心岛位置适当点缀小品。 2.交叉口：道路转角处保留安全视距，增加微地形与低矮地被。 |
| 2、交叉口 | 景观节点 | 9.99 | 永昌路与魏武大道交叉口 | 499.5 | 2018 |  |
| 3、交通岛 | 景观节点 | 0.57 | 陈庄街和魏文璐交叉口 | 28.5 | 2018 |  |
| 4、交通岛 | 景观节点 | 0.33 | 八一路与文峰路交叉口 | 16.5 | 2018 |  |
| 小计 |  |  |  | 1073 |  |  |
| 5、交通岛 | 景观节点 | 0.74 | 莲城大道与学院路交叉口 | 37 | 2019 |  |
| 6、交通岛 | 景观节点 | 0.51 | 前进路与魏武大道交叉口 | 25.5 | 2019 |  |
| 7、交通岛 | 景观节点 | 0.34 | 许继大道与建设路交叉口 | 17 | 2019 |  |
| 小计 |  |  |  | 79.5 |  |  |
| 8、交通岛 | 景观节点 | 0.44 | 许继大道与延安路交叉口 | 22 | 2020 |  |
| 9、交通岛 | 景观节点 | 0.32 | 许由路与延安路交叉口 | 16 | 2020 |  |
| 10、交叉口 | 景观节点 | 0.61 | 魏武大道与永兴东路交叉口 | 30.5 | 2020 |  |
| 小计 |  |  |  | 41.5 |  |  |
| 总计 |  |  |  | 1194 |  |  |

表30  道路景观提升分期建设一览表（二）

### 6.4.2  林荫道建设

共打造林荫道17条；面积总计34.17 公顷。详见图28、表31。

| 图28 林荫道建设项目分布图 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路 名称 | 建设内容 | 面积 （公顷） | 造价 （万元） | 实施 单位 | 建设年限 |
| 府前街 | 起于清虚街，止于北大街。补植彩叶树种。 | 2.04 | 306.00 | 待定 | 2018 |
| 北关大街 | 起于天宝路，止于八一路。补植彩叶树种。 | 2.15 | 322.50 | 待定 | 2018 |
| 安怀街 | 起于府前，止于街东大街。补植彩叶树种。 | 0.73 | 108.75 | 待定 | 2018 |
| 清虚街 | 起于建安大道，止于西大街。补植彩叶树种。 | 1.85 | 277.50 | 待定 | 2018 |
| 文庙前街 | 起于察院西街，止于南大街。补植彩叶树种。 | 0.91 | 136.80 | 待定 | 2018 |
| 小计 |  | 7.68 | 1151.55 |  |  |
| 南九曲街 | 起于南大街，止于古槐街。补植彩叶树种。 | 0.29 | 43.80 | 待定 | 2019 |
| 万丰路 | 起于八一路，止于天宝路。补植彩叶树种。 | 2.70 | 405.00 | 待定 | 2019 |
| 青芳街 | 起于学院路，止于魏武大道 。补植彩叶树种。 | 2.40 | 360.00 | 待定 | 2019 |
| 东城街 | 起于学院路，止于紫云路。补植彩叶树种。 | 1.20 | 180.00 | 待定 | 2019 |
| 龙兴路 | 起于学院路，止于八龙路。补植彩叶树种。 | 4.85 | 727.73 | 待定 | 2019 |
| 文德街 | 起于魏文路，止于德兴路。补植彩叶树种。 | 2.07 | 311.10 | 待定 | 2019 |
| 小计 |  | 13.51 | 2027.63 |  |  |
| 清泥河路 | 起于阳光大道，止于屯里路。补植彩叶树种。 | 1.38 | 207.00 | 待定 | 2020 |
| 新天街 | 起于五一路，止于延安路。补植彩叶树种。 | 2.82 | 422.40 | 待定 | 2020 |
| 竹林路 | 起于隆昌路，止于芙蓉大道。补植彩叶树种。 | 1.60 | 240.00 | 待定 | 2020 |
| 青梅路 | 起于隆昌路，止于芙蓉大道。补植彩叶树种。 | 1.60 | 240.00 | 待定 | 2020 |
| 解放路 | 起于许由路，止于瑞祥路。补植彩叶树种。 | 1.80 | 270.00 | 待定 | 2020 |
| 永兴路 | 起于魏文路，止于芙蓉大道。补植彩叶树种。 | 3.78 | 567.00 | 待定 | 2020 |
| 总计 |  | 34.17 | 5125.58 |  |  |

表31  林荫道规划一览表（注：已规未建设道路未纳入表格统计）

6.5  立体绿化建设项目

| 图29 立体绿化建设项目分布图 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 面积（公顷） | 造价（万元） | 实施单位 | 建设年限 | 建设内容 |
| 示范区副中心 | 2.5 | 1250 | 待定 | 2018 | 在新建建筑及裙楼打造新型屋顶绿化；在下穿出入口、高架桥、立交桥打造带状立体绿化；在公交站点等公共建筑顶部或墙体实施立体绿化；对沿街道路和沿街建筑物的墙体实施墙体绿化。其中屋顶绿化先以简单式为主，再逐步向简单式与花园式并用，并在全市范围内推广。 |
| 示范区主中心 | 2 | 1000 | 待定 | 2018 |  |
| 行政文化中心 | 2 | 1000 | 待定 | 2018 |  |
| 老城商业中心 | 1.5 | 750 | 待定 | 2018 |  |
| 永昌路 | 1 | 500 | 待定 | 2018 |  |
| 魏武大道 | 1 | 500 | 待定 | 2018 |  |
| 文峰路 | 1 | 500 | 待定 | 2018 |  |
| 小计 | 11 | 5500 |  |  |  |
| 示范区副中心 | 3 | 1500 | 待定 | 2019 |  |
| 示范区主中心 | 3 | 1500 | 待定 | 2019 |  |
| 行政文化中心 | 3 | 1500 | 待定 | 2019 |  |
| 老城商业中心 | 3.5 | 1750 | 待定 | 2019 |  |
| 永昌路 | 2 | 1000 | 待定 | 2019 |  |
| 魏武大道 | 2 | 1000 | 待定 | 2019 |  |
| 文峰路 | 1 | 500 | 待定 | 2019 |  |
| 小计 | 17.5 | 8750 |  |  |  |
| 示范区副中心 | 2.5 | 1250 | 待定 | 2020 |  |
| 示范区主中心 | 2 | 1000 | 待定 | 2020 |  |
| 行政文化中心 | 2 | 1000 | 待定 | 2020 |  |
| 小计 | 6.5 | 3250 |  |  |  |
| 总计 | 35 | 17500 |  |  |  |

表32  立体绿化规划一览表

6.6  园林式居住区（单位）建设项目

| 时间 提升项目 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 园林式居住区（单位）（个） | 463 | +52 | +58 | +64 |

表33  园林式居住区（单位）规划提升一览表

第二部分

道路绿化彩化提升导则

# 第一章 道路绿化彩化树种调研

图1 道路调研路线图

本次道路绿化彩化调研路径按快速路、主干道、次干道三级道路进行，对现状彩化苗木进行重点调研与统计：

快速路：文峰路、魏武大道、永昌路等；

主干道：天宝路、昌盛路、永兴路、陈庄街、魏文路、学院路、延安路、劳动路、新元大道等；

次干道：竹林路、青梅路、华佗路、五一路、光明路、解放路、南关大街等。

表1  现状彩化苗木汇总表

| 道路等级 | 道路名称 | 彩化苗木统计 |
| --- | --- | --- |
| 快速路 | 许继大道（解放路-五一路） | 栾树 紫叶李 樱花 |
|  | 延安北路（天宝路-许由路） |  |
|  | 延安北路（天宝路-永昌路） | 悬铃木 金边黄杨 紫叶李 紫薇石楠 夹竹桃 紫荆 |
|  | 灞陵路（新兴路—许由路） | 悬铃木 |
|  | 灞陵路（许由路—瑞祥路） | 悬铃木 紫薇 |
|  | 灞陵路（瑞祥路—阳光大道） |  |
|  | 灞陵路（阳光大道—屯田路） | 金丝垂柳 红叶石楠 樱花 金边黄杨 |
|  | 屯田路 | 悬铃木 紫薇 |
|  | 阳光大道（西外环-清泥河桥） | 银杏 金枝槐 紫薇 |
|  | 阳光大道（延安路-工农路） | 悬铃木 |
|  | 许由路（解放路-仓库路） | 紫叶李 |
|  | 新东街（魏武大道-紫云路） | 香花槐 银杏 紫薇 |
|  | 陈庄大街（青梅路-竹林路） | 悬铃木 紫叶小檗 |
|  | 万通街（竹林路-S220） | 悬铃木 |
|  | 新元大道（107国道-魏武大道） | 悬铃木 紫薇 银杏 |
|  | 瑞贝卡大道（仓库路-潩水路） | 悬铃木 |
|  | 潩水路（瑞贝卡大道-许扶运河） |  |
|  | 建安大道（G107-魏武大道） | 悬铃木 银杏 |
|  | 建安大道（魏文路-北关大街） | 悬铃木 紫薇 樱花 |
|  | 莲城大道（过了清潩河） | 合欢 金枝槐 银杏 |
|  | 莲城大道（学院北路-百花南路） | 紫叶李 金枝槐 |
|  | 前进路（智慧大道-学院北路） |  |
|  | 许都路（学院北路-魏文路） |  |
|  | 天宝路（学院北路-魏武大道） | 悬铃木 银杏 紫薇 樱花 南天竹 紫叶小檗 |
|  | 魏文路（建安大道-前进路） | 悬铃木 碧桃 紫薇 |
|  | 魏武大道（新东街-天宝东路） | 悬铃木 |
|  | 宏腾路（青梅路-竹林路） | 五角枫 红花酢浆草 迎春 |
|  | 隆昌路（魏文路-青梅路） | 马褂木 |
|  | 永兴东路（魏文路-芙蓉大道） | 银杏 |
|  | 昌盛路（107国道-万象路） | 悬铃木 |
| 主干路 | 新兴西路（西外环-延安路） | 合欢 悬铃木 |
|  | 新兴东路（文峰南路-潩水路） | 悬铃木 银杏 |
|  | 文峰路（瑞贝卡大道-许由路） | 悬铃木 |
|  | 八一路（G107-魏武大道） | 金枝槐 |
|  | 智慧大道（莲城大道-唐岚街） |  |
|  | 颖昌大道（七一路-许继大道） | 银杏 |
|  | 七一路（颍昌路-文峰中路） |  |
|  | 紫云路（天瑞街-新东街） | 银杏 红花酢浆草 |
|  | 青芳街（紫云路-学院北路） | 紫叶李 |
|  | 天瑞街（紫云路-学院北路） | 悬铃木 |
|  | 东城街（紫云路-学院北路） | 五角枫 |
|  | 潩河北路（建安大道-学府街） | 悬铃木 |
|  | 南海街（竹林路-魏文路） | 悬铃木 |
|  | 学府街（魏文路-德星路） | 栾树 |
|  | 安和街（赵湾路-魏文路） | 紫叶李 |
|  | 孔场街（赵湾路-魏文路） | 紫叶李 |
|  | 唐岚街（智慧大道-魏文路） | 悬铃木 |
|  | 赵湾路（建安大道-安和街） | 悬铃木 羽衣甘蓝 紫叶李 |
|  | 智慧大道（莲城大道-前进路） | 红花檵木 银杏 紫薇 |
|  | 学院路（八一东路-新兴东路） | 悬铃木 |
| 次干路 | 华佗路（劳动南路-京广铁路） | 悬铃木 |
|  | 五一路（新兴路-八一路） | 悬铃木 |
|  | 光明路（解放路-延安路） |  |
|  | 解放路（华佗路-许继大道） | 悬铃木 |
|  | 工农路（瑞祥路-阳光大道） | 栾树 碧桃 紫薇 金边黄杨 |
|  | 工农路（阳光大道-许由路） | 栾树 碧桃 紫薇 金边黄杨 樱花 |
|  | 兴华路（许由西路-阳光大道） | 栾树 |
|  | 仓库路（南关大街-新兴西路） | 悬铃木 |
|  | 南关大街（建设路-仓库路） | 栾树 |
|  | 前进路（智慧大道-学院南路） | 悬铃木 紫薇 银杏 海棠 |
|  | 德星路（学府街-八一东路） | 悬铃木 海棠 |
|  | 兴业路（前进路-新兴东路） | 栾树 |
|  | 三里桥街（建安大道-许都路） | 悬铃木 紫叶李 |
|  | 竹林路（陈庄街-南海街） | 银杏 紫叶李 |
|  | 新许路（文苑路-潩水路） |  |
|  | 青梅路（芙蓉大道-107国道） | 银杏 |

# 第二章 道路绿化现状分析

### 2.1现状优势

目前道路绿化骨干树种已形成线性体系，风格统一。其中绿化中常绿树种保有量较多，使得四季具备绿量保障，植被基础良好。大部分基调与骨干树种都是以乡土植物为主，减少维护成本。且部分道路及地段已进行植被彩化处理。

| 道路冬季现状图 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 道路夏季现状图 |  |  |

### 2.2现状劣势

### 现状道路绿化问题如下：

（1）道路绿化苗木种类单一，配置模式单调；

（2）道路绿化缺乏节奏感，未考虑行车速度对景观效果产生的影响；

（3）道路绿化布局未做到“点线面”相结合，精细化程度较低；

（4）道路植物的季相景观不够丰富；

（5）存在老化、缺乏修剪、病虫害等现象，缺乏管护。

| 天宝路——许昌东站现状照片 | 永昌路现状照片 |
| --- | --- |
| 文峰北路现状照片 | 灞陵路现状照片 |

- 提升原则

根据现状调研和分析研究，提出针对许昌道路绿化提升导则，具体如下：

（1）尊重许昌道路绿化特色，在尽可能保留绿量的基础上，采用“百叶窗”等模式丰富节奏；

（2）增植季相乔木及草本，尤其是多年生草花；

（3）提高道路绿化精细化程度，对岛头、交叉口及交通岛进行特色化处理；

- 道路绿化优化设计目标

（1）彰显许昌城市绿化特色

（2）形成四季有景、三季有花的整体风貌

（3）提高道路绿化质量

# 第五章 导引

（1）《许昌市城市总体规划（2015—2030）》

（2）《许昌市城市绿地系统规划（2015—2030）》

（3）《许昌市城市绿化实施细则》

（4）《许昌市城镇绿化植物配置指导意见》

（5）《城市道路设计规范》CJJ37-90

（6）《城市道路绿化规划与设计规范》CJJ75-97

（7）《许昌市建设节约型城市园林绿化指导意见》

# 第六章 道路绿化优化措施

### 6.1道路节奏及韵律优化

（1）标准段模式A段+B段，AB段长度根据道路等级及车速制定；

（2）百叶窗模式，增加道路节奏感，A段保留线性种植乔木，B段打开景观视廊。详见图2、表2。

| 图2 道路节奏及韵律优化图 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 不同车速下的标准段长度 |  |  |  |  | 备注 |
| 车速v/km.h-1 | ≥20-40 | ≥40-60 | ≥60-80 | ≥80 | 长度取整，AB段比例为1：4~1:7，长度不足标准段，不改造。 |
| B段长度/m | 50 | 80 | 100 | 120 |  |
| A段长度/m | 200 | 400 | 600 | 800 |  |

表2  不同车速下的标准段长度一览表

### 6.2道路绿化结构优化

（1）A段优化模式：保留原有树种，增加彩化灌木和地被。详见图3。

（2）B段优化模式：移除原有苗木，采用“乔+草”模式，种植彩化树种，搭配多年生地被草花，或增加微地形，采用“乔+灌+草”模式。详见图4、图5。

图3 A段道路绿化结构优化图

图4 B段道路绿化结构优化图

图5 B段道路绿化结构优化图

### 6.3道路交叉口精细化

交叉路口绿化优化模式：在道路转角处需根据道路行车速度留出一定的距离，即“安全视距”，根据两条道路选用的安全视距可在交叉口平面图上绘制出一个三角形，即“视距三角形”, 在此范围内，栽植植物时高度不能超过0.7米；此处绿化优化时可采用“微地形+植物组团”的形式，植物层次由高至低分别为“背景林—小乔木—低矮灌木—色相地被”。详见图6。

图6 道路交叉口优化图

### 6.4道路交通岛精细化

道路中心岛绿化优化模式：在道路中心岛的设计中，不宜栽植过多乔木，宜以地被植物与灌木为主，以保证视线的通透；可在中心岛设置尺度适宜的绿雕、标志性小品、模纹花坛、点植乔木等来丰富绿化形式，增添趣味性，同时也能表现城市文化特色。详见图7、图8。

图7 交通岛意向图1

图8 交通岛意向图2

### 6.5道路岛头精细化

道路岛头绿化优化模式：岛头绿化需留出一定的安全视距，采用色叶地被与灌木相结合的模式。详见图9、图10。

图9 岛头平面图

图10 岛头意向图

### 第七章 改造前后对比

### 7.1道路现状与改造模式对比（详见图11-图16）

图11 天宝路改造前

图12 天宝路改造后

图13 延安北路改造前

图14 延安北路改造后

图15 魏武大道中段改造前

图16 魏武大道中段改造后

### 7.2道路交叉口现状与改造模式对比（详见图17-图20）

图17 阳光大道和开元路交叉口改造前

图18 阳光大道和开元路交叉口改造后

图19 延安南路改造前

图20 延安南路改造后

### 第八章 绿化彩化苗木表

“适地适树”原则指导下，依托许昌市的自然条件，基于调研现状，给出本次苗木推荐名录，苗木表具体详见表 3、4。

|  | 春（3月-5月） |  | 夏（6月-8月） |  | 秋（9月-11月） |  | 冬（12月-2月） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乔木 | 观花 | 彩叶 | 观花 | 彩叶 | 观花 | 彩叶 | 观花 | 彩叶 |
|  | 紫玉兰；黄玉兰；西府海棠； 碧桃；樱花；香花槐；垂丝海棠；贴梗海棠；日本海棠；紫叶矮樱；美人梅；榆叶梅；紫荆；红宝石海棠；山楂；木瓜；杏；李；苹果； | 红叶石楠；三角枫；红枫黄连木；紫叶李；红栌； | 香花槐；合欢；紫叶矮樱；黄刺玫；石榴；紫薇； | 红叶石楠；红枫；紫叶李；黄山栾； | 枇杷； 桂花； | 红叶石楠；三角枫；红枫；银杏； 元宝枫；枫香；乌桕；丝棉木；黄连木；五角枫；鹅掌楸；黄栌；紫叶李；水杉；黄山栾；红栌；红宝石；海棠； | 腊梅；红梅； | 红叶石楠；金枝槐；红瑞木；红宝石海棠； |

表3  绿化彩化推荐苗木名录一

|  |  | 春（3月-5月） |  | 夏（6月-8月） |  | 秋（9月-11月） |  | 冬（12月-2月） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灌木 |  | 观花 | 彩叶 | 观花 | 彩叶 | 观花 | 彩叶 | 观花 | 彩叶 |
|  |  | 月季；牡丹；黄刺玫；棣棠；郁李；紫荆；连翘； 迎春；锦带；迎夏；金钟花；木本绣球；杜鹃；红花檵木； | 红叶石楠；金叶女贞；卫矛；洒金柏；金森女贞；金边黄杨；火棘； | 珍珠梅；绣线菊；月季；玫瑰；木槿；紫薇；丁香；天目琼花；凤尾兰；夹竹桃； | 洒金柏；金边黄杨； | 红花檵木；月季；绣线菊； | 紫叶小檗；卫矛；红叶石楠；洒金柏；金叶女贞；金森女贞；金边黄杨；红瑞木； | 迎春； | 红叶石楠；洒金柏；金森女贞；金边黄杨 火棘；红瑞木； |
| 草花 | 一年生 | 矮牵牛；瓜叶菊；孔雀草；彩叶草；长春花； |  | 凤仙花；翠菊；万寿菊； 矮牵牛；三色堇；百日草；波斯菊；一串红；彩叶草；长春花； |  | 凤仙花；鸡冠花；矮牵牛；波斯菊；一串红；孔雀草；彩叶草； 地肤；长春花； |  |  |  |
|  | 二年生 | 三色堇；石竹；虞美人； 金盏菊；雏菊；羽衣甘蓝；黑心菊； |  | 虞美人；黑心菊；红叶甜菜； |  | 黑心菊； |  | 羽衣甘蓝；红叶甜菜；金盏菊； |  |
|  | 多年生 | 红花酢浆草；郁金香；常夏石竹；鸢尾；紫叶山本酢浆草； |  | 芍药；玉簪；萱草；麦冬；红花酢浆草；葱兰； 美人蕉；大丽花；唐菖蒲；蜀葵；红花酢浆草； 紫叶山本酢浆草；常夏石竹； |  | 玉簪；美人蕉；菊花 紫叶山本酢浆草；常夏石竹；大丽花；红花酢浆草； |  |  |  |
| 攀援 植物 |  | 紫藤；金银花； |  | 凌霄；藤本蔷薇； |  | 小叶扶芳藤； |  |  |  |

表4  绿化彩化推荐苗木名录二

第三部分

图纸

图纸目录

1  现状主城区绿地分布图

2  现状绿地结构图

3  现状主城区公园服务半径覆盖图

4  主城区绿地规划结构图

5  主城区规划绿地布局图

6  主城区规划公园绿地服务半径覆盖图

7  主城区规划公园绿地分类图

8  主城区立体绿化规划布局图

9  主城区道路绿地提升规划图

10  三年行动计划项目布置图

10.1  公园绿地项目

综合性公园三年项目分布图

社区公园三年项目分布图

带状公园三年项目分布图

专类公园三年项目分布图

街旁绿地三年项目分布图

10.2  防护绿地项目

10.3  其他绿地项目

10.4  道路绿地提升建设项目

道路景观提升建设项目分布图

林荫道建设项目分布图

10.5  立体绿化建设项目

11  道路绿地提升模式图

11.1  道路节奏及韵律优化模式图

道路节奏与韵律优化模式平面图

道路节奏与韵律优化模式意向图

11.2  道路绿化结构优化模式图

A段道路绿化结构优化模式平立面图

A段道路绿化结构优化模式意向图

B段道路绿化结构优化模式平立面图

B段道路绿化结构优化模式平立面图

B段道路绿化结构优化模式意向图

B段道路绿化结构优化模式意向图

11.3  道路绿化结构优化模式图

道路交叉口优化模式平面图

道路交叉口优化模式意向图

11.4  道路交通岛精细化模式图

道路交通岛精细化模式意向图

道路交通岛精细化模式意向图

11.5  道路岛头精细化模式图

道路岛头精细化模式平面图

道路岛头精细化模式意向图

## 1  现状主城区绿地分布图

## 2  现状绿地结构图

、

## 3  现状主城区公园服务半径覆盖图

## 4  主城区绿地规划结构图

## 5  主城区规划绿地布局图

## 6  主城区规划公园绿地服务半径覆盖图

## 7  主城区规划公园绿地分类图

## 8  主城区立体绿化规划布局图

## 9  主城区道路绿地提升规划图

## 10  三年行动计划项目布置图

## 10.1  公园绿地项目

## 10.2  防护绿地项目

## 10.3  其他绿地项目

## 10.4  道路绿地提升建设项目

## 10.5  立体绿化建设项目

## 11  道路绿地提升模式图

## 11.1  道路节奏及韵律优化模式图

## 11.2  道路绿化结构优化模式图

## 11.3  道路绿化结构优化模式图

## 11.4  道路交通岛精细化模式图

## 11.5  道路岛头精细化模式图

第四部分

服务承诺

一、投标信用承诺：

1.将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加许昌市主城区景观绿化提升规划（2018-2020）的投标；

2.本次投标所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

3.不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害采购人或其他投标人的合法权益；

4.不与采购人或集中采购机构串通投标，不损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

5.不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

6.不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

7.不扰乱许昌市政府招标采购市场秩序；

8.不在开标后进行虚假恶意投诉；

9.中标后不得将招标文件规定不予转包、分包的项目转包、分包于他人。

二、设计合作措施：

1.我公司选择富有规划经验、具有良好沟通能力的资深规划师担任该项目负责人，负责与业主协调与沟通。

2.针对此项目，我公司与业主建立定期或者阶段性沟通机制，及时化解相关规划问题。

3.在规划阶段，强化我公司各专业人员对该项目的前期参与和主动参

与，使设规划方案更平顺、更高效地对接。

4.要求我公司规划人员从专业角度，对方案的适用性、可行性、合理性等方面进行综合分析研究，提出完善与改进方案具体建议。

5.在规划设阶段，局部需调整时，及时主动与业主沟通，双方取得一致意见时才做调整;当不能取得一致意见时，将双方各自的规划理念及其利弊，以书面形式反馈业主，进行专项研究确定。

三、设计服务承诺：

1.符合国家有关规范规定，满足规划标准要求。

2.质量目标:根据招标书的要求，从人力、物力、时间等要素着手，强调周密的、科学、合理的计划，从而达到规划质量上精益求精，规划符合业主要求，最终规划效果达到业主理想的效果。

3.选择优秀的规划人员，组成最佳的项目规划团队，为本规划项目服务。安排规划经验丰富且具有良好沟通协作能力强的规划师作为代表与业主进行沟通交流。

4.加强本项目规划人员与业主、各职能部门等的配合与沟通，认真听取各方合理建议，不断提升规划。

5.积极配合业主完成项目的规划审查、报建工作，认真及时地回复审查意见，完善规划。

6.为业主及时提供必要的技术文件及相关资料，完成与项目有关的其它工作。

四、工期安排表：

自签订规划编制合同后，计划30日内完成规划编制，具体工期安排如下：

| 工期安排表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 任务名称 | 任务要求 | 所需时间（天） | 投入技术人员（人） |
| 1 | 规划区现状调查 | 对规划范围、近期建设规划的实施情况进行勘察 | 3 | 8 |
| 2 | 相关政府部门调研 | 对相关部门进行对接，明确规划思路 | 2 | 4 |
| 3 | 编制规划目标及主要任务 | 明确规划目标及任务，提出规划范围的空间结构总体布局和规划策略 | 4 | 3 |
| 4 | 编制规划初稿 | 依据规划范围绿地建设现状以及相关规范标准，初步对规划区编制规划内容 | 7 | 8 |
| 5 | 编制规划 | 依据业主的意见，继续深入规划的深度，丰富规划内容，绘制规划图纸 | 7 | 6 |
| 6 | 编制规划定稿 | 在前期规划成果的基础上，形成规范的规划文本 | 5 | 6 |
| 7 | 上级机关领导审批 | 将相关的规划文件上报政府机关进行审批 |  |  |

投标人(签字盖章)：华诚博远工程技术集团有限公司

法定代表人(签字盖章)：吴峥

投标企业(盖章)：

2018年12月10日