4.3 技术方案（实施方案）

主要内容包括：

- 对招标项目的理解和总体设计思路；

- 对招标项目勘察设计的特点、关键性技术问题的认识及其对策措施；

- 对前一阶段工作技术结论及技术方案的不同看法及建议；

- 勘察设计工作量及计划安排；

- 勘察设计的质量保证措施、进度保证措施；

- 后续服务的安排及保证措施；

- 其他建议。

一、对招标项目的理解和总体设计思路

（一）对招标项目的理解

交通是国民经济的基础产业和先行行业，对经济社会发展起着支撑、保障和引导作用。同时在全面建成小康社会、构建“中原经济区”的大战略下，承担着更加重要职责。河南省和许昌市“十三五”规划中均提出：加快国省道干线改造升级，全面提升干线公路网等级，提高道路服务水平。许昌处于中原城市群的紧密层，位于京广城镇发展带上，是中原城市群南北方向的新—郑—许—漯产业轴线的重要节点，随着中部崛起战略、中原经济区、郑许一体化、一中心五组团等诸多外部条件的变化，客观上要求许昌市的干线公路交通体系能够为区域经济一体化发展提供强力支撑。

拟建项目文峰北路(永昌路～彭花公路)提升改造工程示范区段位于新建示范区。示范区规划面积186平方公里，位于许昌市城区北部，南至市主城区北外环及延长线，北至许昌县与长葛市行政边界，东至市主城区东外环北延(忠武路)，西至原规划建设的安信公路(新1047国道)。涉及许昌县尚集镇、苏桥镇、小召乡、河街乡四个乡镇，魏都区高桥营办事处、东城区邓庄乡部分区域，共101个行政村，总人口32万人。是体现城乡统筹、产业协调、产城融合发展的复合型功能性区域，空间上涵盖城市、农村和生态用地。功能定位是"四区一基地"。即:许昌市城乡一体化示范区、现代化复合型城市功能区、科技创新引领区、对外开放先行区和全国重要的输变电装备制造业基地。

依据相关规划，该道路定位为城市主干道进行设计，本项目的建设能够很好的改善通行质量，保障群众出行安全，有效缓解道路扬尘污染。促进郑许总体发展规划目标的需要；是缩短城市区域沟通发展战略的需要；是带动许昌市经济发展的战略需要；是完善城市交通路网的需要。

（二）总体设计思路

根据交通发展需求状况及道路线路走向特点，道路两侧建筑物、河道水系等分布与拆迁等各方面的综合情况，结合本工程方案设计原则及技术标准，对本工程的总体布置方案考虑如下：

- 道路平面、纵断面及横断面综合设计：尽量做到平面线形通畅顺捷；纵断面在满足规范及排水的要求下，纵坡缓顺、道路起伏不频繁；横断面布置合理协调，交叉口、人行道断口设置合理。

- 在道路设计中心线的线形标准控制上，以设计速度为60km/h的标准为线形布设控制标准。

- 道路标准段路幅宽度考虑交通需求，保持周边交通连续性，同时尽可能避让道路两侧建筑物、构造物，降低工程总投资。

### 主要节点方案

示范区段交叉口共有11处，其中与等级道路及城市道路交叉3处，与等外道路交叉8处。具体形式如下：

| 序号 | 道路名称 | 交叉类型 | 规划/现状/已设计 | 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宏腾路 | T型平面交叉 | 已设计 | 城市次干道 |
| 2 | 永兴路 | T型平面交叉 | 已规划 | 城市主干道 |
| 3 | 许开路(G240) | T型平面交叉 | 已设计 | 二级路 |

根据交通量情况及道路规划控制要求路口只对许开路进行重新设计，其余均保持现状。

## 道路工程

### 道路平纵横设计方案

- 设计原则

本项目沿线地形平坦，当地地形为平原地形，原有地面线起伏不大，基本能满足安全、舒适、快捷的原则。因此本次纵断面设计以最小路基高度控制，尽量采用填筑方式拉坡。为使纵断面线形平顺，尽可能减少纵坡变坡次数，竖曲线选用较大半径值。同时，还考虑了平纵线形相互对应，与沿线自然景观和地质条件相协调，自然地诱导驾驶者的视线，做到线形连续、指标均衡、视觉良好、景观协调、安全舒适，提高汽车行驶的安全性、舒适性和经济性。

路线走向按照现行部颁《城市道路工程设计规范》及《城市道路线设计规范》进行设计。为使设计经济合理，充分发挥项目投资的效益，在路线布设过程中，主要遵循如下原则：

（1）充分考虑路基、路面、排水、桥涵、交叉、水文、地质、施工养护等工程因素，综合确定路线平面位置、线型及纵面线型。

（2）部分路段合理确定路基填挖，节约投资。

（3）合理采用平、纵、横相协调的技术标准，使平纵协调力求合理，同时注意与周围环境、景观相协调，为车辆行驶提供安全、顺适、流畅的运营空间。

（4）线形与桥涵的配合设计，在设计过程中，考虑了桥涵的位置、线形与路线线形相协调，连续、流畅，保证视野开阔，视线诱导良好；桥梁、涵洞与路基的衔接应平顺；桥梁、涵洞外侧护栏在平面上为同一直线或曲线。

（5）线形与沿线设施的配合设计，在设计过程中，考虑了标志、标线的设置，并与交通安全设施设计相互配合，充分体现路线设计意图；路侧设计受限路段，合理设置防护设施，保证安全。

（6）线形与环境的协调，线形设计充分考虑了速度对视觉的影响；充分利用地形、自然风景，尽量减少改变周围的地形地貌，使公路与自然环境相和谐。

- 设计控制因素

  - 已建道路的平面线型，道路路幅宽度，道路标准。

  - 已建道路路口设置和规划道路路口设置。

  - 道路两侧保留建筑物和规划建筑物与道路之间关系。

  - 道路与相交道路之间的竖向标高之间关系的道路交叉口形式的选择。

  - 道路等级对道路平面设计要求。

- 道路走向及主要控制点

项目位于许昌市中心城区北部，起点位于魏都区俎庄环岛，起点桩号K0+000，沿原路向北，与万通街、宏腾路交叉，经宋庄东，与永兴路交叉，经尚集镇，与昌盛路交叉，经北海水系，与聚贤街交叉，继续向北分别与龙泉街、新元大道、魏庄街、魏庄北街、永宁街、建德路、幸福街、大学路交叉，经丈地村，转向西北，跨清潩河，进入长葛市境，与永和路交叉，经于井村西，与仁和路交叉，经西张庄西，向北，终于彭花公路（省道319线），终点桩号K14+690.769，全长14.691公里。

（4）设计依据

1、《市政公用工程设计文件编制深度规定（2013年版）》。

2、交通部颁发的《公路建设项目经济评价办法》与

《公路建设项目交通量预测方法》。

3、交通部颁布的《公路基本建设工程投资估算编制办法》(JTG M20—2011)和

《公路工程估算指标》(JTG/T M21—2011)。

4、《投资项目可行性研究指南》(中国电力出版社出版)。

5、《河南省干线公路网规划》。

6、《市政工程投资估算编制办法》   (建标[2007])164号文)。

7、《城市道路工程设计规范》     (CJJ37-2012)。

8、《河南省市政工程预算定额》（HAA1-31-2016）。

9、《城市道路路基设计规范》(CJJ 194-2013)。

10、《城镇道路路面设计规范》(CJJ 169-2012)。

11、《城市道路交通标志和标线设置规范》(GB 51038-2015)。

- 其他部颁公路设计规范和技术标准。

二、对招标项目勘察设计的特点、关键性技术问题的认识及其对策措施

- 对招标项目勘察设计的特点的认识及其对策措施

路线区位于淮河冲积平原西侧的颍河河谷冲积平原区，地势总体平坦，局部为残丘岗地，地形地貌变化不大，地层分布较为简单。沿线地区属于许昌——淮南地震带，为嵩箕山东侧地震活动区，是河南省中部中强地震多发区。

在整个项目所在区域内浅层地下水主要来源有：降水、灌溉回归水及河道渗水等。埋藏大都比较丰富，但埋深不等，多少不一。地下水的水质较好，可满足生活用水、农业灌溉用水和工业用水。按地下水侵蚀性标准判定，地下水对构筑物的钢筋、钢结构、混凝土均无侵蚀性。

  - 道路横断面

本项目采用城市主干道，设计速度60公里/小时，绿线宽度79（83）米，红线宽度53米。即路基宽度53米，主路面行车道宽度29米，分车道绿化带宽度2×4米，慢车道宽度2×5米，人行道宽度2×3米。采用沥青混凝土路面结构；本段具体情况确定断面组成如下：

路基宽53米，人行道(3米)+慢车道(5米)+分车道绿化带（4米）+行车道(29米)+分车道绿化带（4米）+慢车道(5米)+人行道(3米)

文峰北路道路标准横断面图

  - 路拱横坡及设计标高位置

行车道设1.5%横坡、慢车道设1.5%横坡、人行道设1%横坡。

### 道路交叉口设计方案

平面交叉的设置是以满足沿线群众日常劳动、生活及出行需要为原则。沿线有多条地方道路与本项目交叉，根据道路的实际情况、重要程度及相邻距离，既考虑方便沿线群众生产生活，又要合理归并乡村道路，适当减少平面交叉数量，控制平交的合理间距，对与本项目交叉的道路进行合理归并、取舍，在条件许可的情况下，适当考虑原路线改移，最终确定平面交叉的设置方案，遵循以下原则：

（1）正确分配主次道路，设置相应的“路权分配”措施。

（2）尽量设置左转弯车道。视条件，在进入交叉口前尽量将转弯的交通流与直行的交通流分开。

（3）尽量缩小交叉口通过距离。尽量缩小从停车线到交叉口对方出口间的距离，将停车线尽可能前移。

（4）平面交叉设置间距应适中，既要提高通行能力，保证行车安全，又要服务地方。

K0+755～K3+225为示范区段，共有等级道路及城市道路交叉3处，与等外道路交叉8处；根据交通量情况及道路规划控制要求路口均不做渠化、展宽。

### 路基设计方案

  - 设计原则

根据沿线地形、地貌、地质、水文、气象等自然条件和环境保护的要求，依照《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）、《城市道路路基设计规范》（CJJ 194-2013）、本着因地制宜、就地取材的原则，选择合理的横断面形式和边坡坡率，并采用经济合理的排水防护形式，防止各种不利因素对路基的危害，确保路基具有足够的强度和稳定性。路面结构设计方案

行车道：

（1）K0+000—K4+220、K4+575—K4+740、K5+228—K10+497.583路段中间15米范围：

① 将1997年加宽改建时路面面层结构（15米范围）：24cm厚C35水泥混凝土

+3㎝厚砂粒式沥青混凝土挖除。

② a、将1997年进行加宽改建时（两侧各加宽0.95米范围内）基层结构：18cm厚水泥稳定碎石挖除、2×16cm厚石灰水泥稳定土挖除22cm厚。

b、将1985-1987年进行修建时（两侧2×2.05米范围内）结构：3cm沥青渣油+20cm泥结碎石挖除、石灰土铣刨17cm。

c、将1985-1987年进行修建时（中间2×4.5米范围内）结构：24cm水泥混凝土挖除、2×15cm石灰土铣刨16cm厚。

③ 上述工序完成以后，重新铺筑路面结构层。

上面层         4cm厚细粒式改性沥青混凝土（AC-13C）

改性乳化沥青粘层油（0.5L/m²）

下面层         6cm厚中粒式改性沥青混凝土（AC-16C）

封  层         1cm厚改性沥青同步碎石封层

乳化沥青透层油（1.1L/m²）

基  层         20cm厚4%水泥稳定碎石

20cm厚4%水泥稳定碎石

底基层         20cm厚3.5%水泥稳定碎石

原路底基层结构

（2）K0+000—K4+220、K4+575—K4+740、K5+228—K10+497.583路段两侧各7米范围：

① 将原路结构（左侧24cm厚C35水泥混凝土+1cm厚沥青防水层+18cm厚水泥稳定碎石+15cm厚水泥稳定碎石，右侧26cm厚C35水泥混凝土+1cm厚沥青防水层+18cm厚水泥稳定碎石+15cm厚水泥稳定碎石）中水泥混凝土面板（左侧24cm厚、右侧26cm厚）挖除、水泥稳定碎石（左、右侧分别铣刨2cm、0cm厚）铣刨后，对原水稳定碎石基层进行病害处理。

② 上述工序完成以后，重新铺筑路面结构层。

路面结构为：

上面层         4cm厚细粒式改性沥青混凝土（AC-13C）

改性乳化沥青粘层油（0.5L/m²）

下面层         6cm厚中粒式改性沥青混凝土（AC-16C）

封  层         1cm厚改性沥青同步碎石封层

乳化沥青透层油（1.1L/m²）

基  层         20cm厚4%水泥稳定碎石

原路基层结构

注：a、采用水泥稳定碎石作为调平层。

b、其中K0+000—K0+122.288段位于环岛范围，原路为沥青混凝土，本次将原路面病害处治后加铺一层沥青混凝土。

- K10+497.583—K14+690.769路段

上面层         4cm厚细粒式改性沥青混凝土（AC-13C）

改性乳化沥青粘层油（0.5L/m²）

下面层         8cm厚粗粒式改性沥青混凝土（AC-25C）

应力吸收层     2cm厚砂粒式改性沥青混凝土（AC-5）

改性乳化沥青粘层油（0.5L/m²）

抗裂贴

乳化沥青透层油（3Kg/m²）

注：老水泥砼路面进行碎石化处理后加铺新结构层；采用沥青混凝土作为调平层。（其中K10+497.583～K10+565、K14+500～K14+690.769段为顺坡路段，将原结构挖除后，按新建结构铺筑，详见工程数量表。）

（3）K4+220—K4+575、K4+740—K5+228路段

上面层         4cm厚细粒式改性沥青混凝土（AC-13C）

改性乳化沥青粘层油（0.5L/m²）

下面层         6cm厚中粒式改性沥青混凝土（AC-16C）

封  层         1cm厚改性沥青同步碎石封层

乳化沥青透层油（1.1L/m²）

基  层         20cm厚4%水泥稳定碎石

20cm厚4%水泥稳定碎石

底基层         20cm厚3.5%水泥稳定碎石

注：该路段属于北海水系范围，路基抬高，采用新建结构（原水泥砼路面碎石化）。

慢车道

4cm厚(AC-13C)细粒式改性沥青混凝土

改性乳化沥青粘层（0.5L/ m2）

6cm厚(AC-16C)中粒式改性沥青混凝土

1cm厚改性沥青同步碎石封层

乳化沥青透层（1.1L/ m2）

18cm厚4%水泥稳定碎石

18cm厚4%水泥稳定碎石

16cm厚水泥土

注：原慢车道结构挖除后铺设新结构，临人行道侧设置1.5米宽绿道（自行车道），面层采用红色沥青混凝土。

人行道

6cm厚透水歩砖

3cm厚中粗砂垫层

20cm厚C20透水混凝土

20cm厚级配碎石

注：原人行道结构挖除后铺设新结构。

交通工程

交通工程及沿线设施设计目标是为了充分发挥道路的交通功能，确保行车安全，提供完善的交通安全设施，诱导交通、规范行车、提高道路服务水平，实现车辆安全、有序、高效行驶，充分发挥道路整体效益。

交通工程及沿线设施按照“保障安全、提供服务、利于管理”的原则进行设计。

- 标线

交通标线由车行道分界线、导向箭头、人行横道线、指示方向线等组成。标线采用反光型热熔型涂料，为增加夜间反光性，应掺反光玻璃珠。车道外侧采用白色实线，车道分车线采用白色虚线。

路标线材料选用热熔型2号标线涂料，其中：车行道边缘线、车行道分界线、导向箭头等采用热熔反光型，涂层厚度为2.0～2.5mm。其他标线均采用热熔普通型，涂层厚度为0.7～1.0mm。

交通标线有以下几种：

- 车道边缘线：白色实线，线宽为0.2 m；

- 车道分界线：白色虚线，线宽为0.15m，实线长6m，间距9m；

- 停止线：白色实线，线宽0.4m；

- 人行横道线：白色实线，线宽0.4m，两线间净距一般为0.6m。

- 导向箭头：白色导向箭头，长6m。

- 交通标志

根据总体交通规划，采取适当的交通组织、管控措施，路段设置明确合理的各式交通标志，以提示、警告司机、行人按道行使，减少交通事故。

交通标志结合道路线形、交通状况及沿线条件设置等情况，根据交通需求设置不同交通标志，以及时准确提供信息，使车辆能顺利、快捷地抵达目的地，不发生错向行驶。交通标志的设置应按禁令、指示、警告的顺序，先上后下，先左后右进行排列。

各种交通标志的设置位置到所指示地点的距离（即视认距离），应满足规范要求。交通标志的结构、版面设计以安全、美学为指导。各类标志结构，设计成庄重、大方、美观的外形。交通标志版面文字采用中英文对照。

本项目为文峰北路（永昌路—彭花公路）提升改造工程，作为长葛与许昌的主要连接通道，本路段标志的基准信息按照南-许昌，北-长葛进行标识。

- 机动车和非机动车与行人分隔

本项目兼顾城市道路功能的特点，中央分隔带部分考虑设置市政护栏。在设置黄闪信号灯控制的平面交叉口两侧的主线绿化带上设置道口标柱，一般道口每侧各设2个，每根间距2m。道口标柱长1.2m，埋入地面以下40cm，露出地面以上部分的道口标柱表面，应按照由上向下涂装成红白相间间隔20cm的油漆。

- 交通信号灯

本项目为二级公路，为加强交通安全性，在大平交处设置交通信号灯（红绿灯），提示主线车辆注意被交道可能有车辆驶入。其中十字路口设置4组，T字路口设置3组。交通信号灯按车道功能设置，每组信号灯为红黄绿箭头灯，信号灯的定点安装应考虑现场情况并满足停车视距的要求，信号灯电源需能满足全天候控制要求

交叉口信号灯按照车道功能设置，每组信号灯为红、黄、绿三色，本段设计交叉口处被交道路机动车道信号灯采用400型三联体左+圆信号灯。人行横道信号灯采用单柱单面式（或双面式）300型二联体信号灯。

交通信号灯组及其组件必须符合国家标准，所有工件应严格按照国家标准设计制造，交通灯具、人行道灯具采用发光二极管(LED)灯，交通控制采用设定相位形式设计，交通信号灯夜间可设黄闪，控制系统采用多时段、多相位并带标准RS-232通信接口，输入大于32路，输出电流大于或等于5A，时段设置一天可设15个时段，具有通讯功能。排水工程

本项目全线均设有雨水管道，本次拟对原有雨水管道进行清淤及更换井盖后利用。照明工程

设计标准及规范

1、《供电运营规则》

2、《供配电系统设计规范》GB50052-2009

3、《低压配电设计规范》GB50054-2011

4、《城市道路照明设计标准》CJJ 45-2015

5、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

6、《城市道路照明工程施工及验收规范》CJJ89-2012

7、《城市夜景照明设计规范》JCJ/T163-2008

8、其他国家相关标准、规范

设计标准

文峰北路（永昌路—彭花公路）提升改造工程为城市快速道，道路照明以满足行车安全为主，结合现行城市道路照明标准，主要设计参数不低于以下数值：

车行道平均照度：30lx

交汇区平均照度：50lx

均匀度最小值：0.4；

设计内容

本项目的设计内容包括文峰北路（永昌路—彭花公路）提升改造工程（长度14690.769米）工程照明设计、供配电设计及灯具的安全接地系统。其中魏都区：k0+000～k0+755；许昌市城乡一体化示范区：k0+755～k3+225；建安区：k3+225～k11+474.28；长葛：k11+474.28～k14+690.769。

本工程与10kV外线工程的界面划分在箱变进线处，进线处以外的10kV线路划在10kV的设计范围内，10kV设计、施工由建设方委托相应部门实施。

照明供电电源及控制系统

本次设计均采用独立供电及控制系统，本工程拟建10台100KVA路灯专用箱式变压器，照明箱变除满足本路段政通路的负荷需求，同时预留一定的备用负荷，供周边道路使用。

考虑到节能，照明电缆型号选用VLV-4×35mm2，照明电缆穿碳素管保护，穿越道路时改穿镀锌钢管保护至路缘石外0.5米处。照明线路埋深不小于0.7米。

在灯基设置电缆手井，VLV-4×35mm2照明主电缆引入手井中，采用穿刺线夹引出RVV-2×4 mm2电线，进入灯杆检查口上灯为路灯供电。

计量方式采用低压计量，计量装置装于户外箱变内，低压采用断路器保护，保护主要为瞬时脱扣和热脱扣保护

光源、灯杆、灯具

本次设计照明光源采用LED灯，灯杆宜选用法兰式钢杆，材质为Q235低碳钢及同等级以上，金属灯杆内外采用热镀锌防腐处理，防腐年限不小于20年，灯杆及支架厚度不小于4mm，灯杆采用热镀锌处理，外表增加喷塑处理，灯杆应通过受力计算，满足42米/秒风速要求，灯杆门规格及门锁按照当地路灯管理所标准执行。

灯具主体材质要求为压铸铝，反光罩为高纯铝，透光罩为优质玻璃，具有椭圆形光斑，灯具防护等级不低于IP65，路灯使用寿命不低于30000h，灯具效率不低于80%，LED灯具应采用一级能耗标准的LED光源，LED灯光源发光效率≥100lm/W，显色指数≥75，色温在4000K左右，路灯实际消耗的功率与额定功率之差不应大于10%，功率因数不应小于0.92。2000h光通量维持率≥98%，5000h光通量维持率≥97%。

接地系统

本工程220/380V低压系统的接地形式均采用TN-S制。在箱变、配电柜周边打一圈接地极并用接地线连接，要求接地电阻不大于4Ω。每三基路灯柱基础处打入一组接地极，其中首尾路灯灯柱需打接地极，沿线用D10热镀锌圆钢连接接地，要求接地电阻小于4Ω。每个金属灯柱均需与接地装置焊接做接地保护。箱式变电站电气设备金属外壳，穿线钢管等均应可靠接地，接地电阻不大于4欧姆，箱式变电站接地做法参见04D201-3《室外变压器安装》第44页“接地装置做法示例（一）”。

节能措施

随着我国经济建设的发展，城市化进程的加速，城市道路照明得到了很大的发展。但是针对城市照明发展总的能源需求和消耗也随之不断加大。在能源供应日趋紧张的今天，"节能"已成为社会和经济发展的目标之一。道路节能措施如下：

（1）道路照明采用时光复合控制，实现节能和保护环境。

（2）应选择符合GB19573-2004、GB19574-2004标准中关于节能评价值规定的光源及镇流器。

（3）选择灯具时，使用高光效、节能的LED灯，在满足灯具相关标准以及设计要求的前提下，道路照明灯具效率不得低于80％。路灯维护系数设为0.70，管理单位应对灯具进行定期清扫、维护。

绿化工程

1、道路景观方案改造

整条道路延续原有绿地，保留行道树，保留两侧10公分以上大树，对绿化品质进行提升，增加活动场所，以经济实用为主，结合现状提升景观。

目前道路行道树为法桐，长势良好，考虑到经济节约的原则，建议法桐进行统一修剪，行道树缺失部分，就地移植补栽，也能在道路建成后立即形成较好的道路景观效果。

侧分带种植的树种比较松散，容易影响司机视线诱发交通事故，达不到城市绿化要求，建议全部新建，原苗木拆除后就地移植到两侧13米绿化带内。

提升后的路段能透过侧分带树干看到两侧景观，使道路更加宽敞、整齐。

2、人性化场所的提升

在人流比较密集的居住小区附近，建议道路两侧绿地在保留原有大树的基础上增加多元化的人性活动空间，配置景石、景观树，观赏草花镜等景观。

阿

- 对招标项目关键性技术问题的认识及其对策措施

1、主要地质问题

根据外业踏勘调查结果和区域地质资料显示，与工程有关的工程地质问题主要为可液化土、软弱土等，这些不良地质路段经特殊路基处理后可以满足路基使用要求。

路线所经区域属于黄河冲击平原，地层时代较新，上部土质较为松散，地下水位较高，在埋深20米范围内夹有第四系全新统饱和状态的粉土和砂土可液化土层，其局部为液化土，液化等级为轻微。建议对路线穿越可液化土路段的路基及构造物，采取一定的处理措施，高路堤、桥头高填方采用水泥搅拌桩处理，以消除地基土地震液化的影响。

软土的压缩系数大，透水性能低，对地基的固结排水不利，反映在路堤沉降方面则延续的时间长且不均匀，使路堤易产生差异沉降。根据本项目处地质情况，对路床坐落在软弱土部位的路基，应根据软弱土层的厚度及分布范围，建议采用碎石土换填处理，处理深度0.5～2.0米。

2、农林布局

路线经过的区域地势平坦，土地肥沃，产量高，沿线村庄密布，田间道路纵横交错，灌溉沟渠发达，给工程建设带来了一定的影响。因此公路设计中，必须结合沿线实际情况，以方便当地居民生产生活，最大限度的保持原有灌溉环境和灌溉格局，合理布设桥梁、涵洞，为沿线居民提供足够的交流互通条件。

对现农田水利布局影响较大的路段，在确定改建方案时要与沿线乡镇政府和有关部门密切配合，作好水系和农田的规划和调整工作。

3、文物古迹和自然景区

通过对许昌市文物部门走访调查及查阅相关资料，并从保护文物古迹和自然景区的角度考虑，本项目路线避开了沿线文物古迹和自然风景。

三、对前一阶段工作技术结论及技术方案的不同看法及建议

结论意见

本项目是许昌市城市发展的需要，是完善城市路网，改善城市投资环境，提高城市竞争力的需要。因此，工程的建设是必要、可行的。

工程以满足交通功能，造价经济为首要前提，兼顾景观。为城市发展、居民出行创造良好的环境。工程的建设方案科学、合理，充分考虑了路网规划、沿线交通现状，在坚持设计标准的前提下，因地制宜、新旧设施结合、近远期工程结合、减少拆迁、注重环境保护，达到工程建设的社会效益、经济效益以及环境保护的协调统一。

存在问题和建议

1、本工程涉及项目众多，包括道路、雨水、污水、绿化等，工程实施过程中各分项、各专业须紧密配合，避免由于衔接不畅造成不必要的问题。

2、本项目引水渠改造需要进一步与规划对接进出口标高。

3、建议业主尽快进行工程的地震安全性评价、征地拆迁调查、公用设施调查等前期工作。

4、进一步与公交公司沟通，提供公交站点及公交港湾位置。

5、本项目管线综合规划有待调整，需进一步与规划部门对接。

6、本项目涉及的管线迁改，需进一步与相关产权单位沟通迁改方案。

四、勘察设计工作量及计划安排

我公司中标后，将成立项目组，根据项目的具体特点及建设单位对研究项目的具体要求，拟定工作计划。

首先，我们公司对该项目进行7日历天外业测量，全线共分中线、桥涵、路线基平和中平、路基防护排水、路线横断面、地形地物调查共六组进行；采用GPS全球定位系统进行中线放样；采用SET2110全站仪进行桥涵地形、地物的测量；采用DiNi12电子水准仪进行路线水准测量。在勘测过程中，认真听取当地政府、交通部门和群众的意见，对路线进行必要的调整。

外业期间，项目组首先与业主就项目起终点位置、路线方案、技术标准、沿线重要道路交叉方案等交换意见，在此基础上，项目组对拟定路线方案进行了详细勘察，之后同沿线政府相关部门进行磋商，充分征求沿线政府对路线方案的意见。另外，资料调查组收集了项目影响区域国民经济及社会发展资料，掌握了区内交通运输及道路技术现状、城市总体规划、文物分布、水文地质、地震、矿产分布等方面的资料，为文件编制奠定了良好的基础。

详细勘察结束后，进行资料整理和外业总结，编制《技术规定及内业工作大纲》，对拟建项目的全部内业工作及主要技术问题作了详细的说明，对路线方案进一步确定，作为编制文件的依据。该项目组内业设计分为以下几组：路线、路基路面、桥梁、预算、标志标牌、绿化、交叉等，运用路线设计软件、路面结构计算软件、桥梁结构计算及设计软件、涵洞设计软件、预算软件等，在20日历天内完成内业设计。我们将严格按照招标文件要求的设计周期按时完成本项目的施工图设计。

第28天向业主提交的施工图文件及施工图预算，标段划分、工程量清单等有关资料。

五、勘察设计的质量保证措施、进度保证措施

- 质量保证措施

我们根据本合同工程的具体情况，按照勘察设计技术要求的规定完成本合同工程的勘察设计工作。

我们按照交通运输部《公路勘察设计工序管理试行办法》做好勘察设计质量管理工作，建立健全勘察设计质量保证体系，加强设计全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人，并对本合同工程的勘察设计质量负责。

（1）勘察

我们按照法律、法规和工程建设强制性标准进行勘察，重视地质环境对安全的影响，提交勘察文件真实、准确、可靠，满足本工程安全生产的需要。我们对有可能引发公路工程安全隐患的地质灾害提出防治建议。

我们勘察布点参考发包人提供的资料，勘探点的数量、深度和位置可根据地质情况和现场条件依据规范进行调整，同时征得发包人的同意和批准。

勘探过程中我们认真记录每日工作内容，保存原始记录资料与数据，以供发包人检查和分析。在钻探过程中，如发包人根据规范需要更改取样间距与现场试验的要求，或更改钻孔深度，我们保证积极配合并安排实施。

（2）设计

我们按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，防止因设计不合理导致安全生产隐患或者生产安全事故的发生。采用新结构、新材料、新工艺的工程和特殊结构的工程，我们在设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

我们贯彻“技术先进、安全可靠、适用耐久、经济合理”的基本原则，加强总体设计，重视与城镇建设总体规划、土地开发利用规划、农田水利、森林植被、水土保持、生态环境、合理选用技术指标、树立全寿命周期成本的理念，充分发挥工程建设项目经济、社会和环境的综合效益。

设计文件的编制我们严格执行国家基本建设程序、工程建设标准强制性条文及有关公路工程建设的法律、法规、规章、规范、标准、规程、定额和合同的要求；设计文件的编制我们符合国民经济、社会发展规划和产业政策，贯彻提高社会经济效益和促进技术进步的方针，实行资源综合利用，节约资源和能源，符合国家自然风景区、城市、集镇、村庄规划和相关专业规划，符合国家有关劳动安全卫生、消防、抗震、人防规定；设计依据的基本资料保证完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算可靠，并符合系统运行安全的要求；设计文件的深度满足相应设计阶段的有关规定，并符合相关规范的要求；设计文件保证工程质量和安全的要求，符合安全、适用、耐久、经济、美观的综合要求，特别注意沿线景观及沿线设施的协调性和环境保护、水土保持的要求；设计文件中关于工程建设材料、配件和设备的选用，我们注明其性能及技术标准，其质量要求保证符合国家规定的标准，不指定生产厂、供应商和产品品牌。

我们根据批复的工程可行性研究报告和交通运输部《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》规定的设计深度完成初步设计工作。初步设计文件经审查批复后，则作为编制施工图设计文件和控制建设项目投资的依据。我们接受发包人、审查单位及发包人的上级主管部门的审查，凡审查意见中提出的问题，我们逐条给予认真贯彻落实，提交书面的反馈意见并免费修改设计文件。

若发包人或发包人上级主管部门认为需要进行技术设计，我们根据发包人要求，按交通运输部《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》有关规定编制技术设计文件和修正概算，并通过发包人上级主管部门的审查。

我们按批准的初步设计完成施工图设计工作，并接受发包人、审查单位及发包人上级主管部门对施工图设计文件的审查，然后按审查意见修改施工图设计文件。我们在发包人规定的时间内完成施工图预算的编制，施工图设计文件及施工图预算应按各施工标段进行编制。施工图设计文件批复后，则作为编制施工招标文件的依据。

当发包人或审查单位认为需调用我们的设计计算书时，我们及时提供。

我们按发包人要求的数量（符合规范要求）提供所有为完成勘察设计所必需的研究试验阶段性或成果性报告，接受发包人或上级主管部门的审查，并对相关问题作出澄清和解答。

我们根据设计需要开展专题研究工作，提交相应专题研究报告，并通过发包人或上级主管部门的审查。

我们保证安排投标文件中承诺的人员投入工作，并在设计过程中和施工服务期内保持人员的相对稳定。在项目勘察设计期间，未经发包人批准，项目负责人、分项负责人及设计代表不更换。

- 进度保证措施

在勘察设计过程中，我们及时与项目相干扰的铁路、航道、水利、管线、电力电信及其他相关建筑设施或特殊保护区域的主管部门进行协商，获得项目相干扰部门对推荐路线的认同意见、协议、批准文件或纪要等，以保证本项目顺利实施。

我们为实施本项工程，参加发包人风险以外的其他有关的雇主责任保险，以使本项工程顺利进行。

我们保证接受发包人的指示，配合专家审查工作。

我们的工作进度没有达到投标文件中承诺的进度计划时，发包人有权提出增加设计人员，我们保证立即安排。

我们在接到中标通知书后，针对各阶段的工作内容向发包人提交具有可实施性、分项目的勘察设计详细工作大纲及进度计划，以及完成本计划而采取的措施。在勘察设计过程中，我们严格制定严密的工作计划，严格按照时间节点完成各项任务，每天上午召开工作进度汇报会议，由分项负责人汇报每天的工作进展，由项目负责人负责汇总，发现问题及时解决，积极推进工作进程，确保工程进度，按时保质保量完成任务。

六、后续服务的安排及保证措施

我们积极配合业主进行各项招标工作，按业主规定的时间提供各标段施工招标资格预审所需的工程数量和工程说明，按业主规定的时间提供各标段的施工图纸、工程量清单和参考资料，按业主要求安排相关人员参加标前会，就有关设计问题进行答疑。

我们在施工现场设立代表处或派驻经验丰富的设计代表常驻施工现场，做好施工现场服务，并负责解决施工过程中出现的设计问题：

- 开工前在业主规定的时间内。做好设计文件的技术交底工作和现场控制点的交接工作（交桩）。

- 在业主规定的时间内有能力及时处理与解决施工中与设计有关的问题。

- 在业主规定的时间内积极配合业主对施工及设计方案进行优化设计。

- 参与工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故提出相应的技术处理方案。

- 参加本工程的交工、竣工验收、提交设计工作报告，并配合质量监督部门校核工程是否按施工图设计施工。

业主对设计代表的数量和资历条件有特定要求的，我们按业主要求派驻设计代表。

若业主在工作中发现设计代表不称职或有违法行为时，有权提出更换，我们在业方提出更换通知的7天内完成更换工作并使业主满意。

本项目设计变更的勘察设计由我们承担，我们及时完成勘察设计，提交设计变更文件，并对设计变更承担相应责任。

七、其他建议

（一）进一步与沿线城镇规划相结合

建议沿线各级政府结合本项目的建设方案，做好城镇规划和红线控制，充分保证项目实施后，实现其功能，避免新的拥堵和不安全事故，优先保证车辆通行顺畅。

（二）关于项目与有关部门的协调问题

项目与干线公路、管线交叉等问题，与相应主管部门和单位协商，落实建设方案。

（三）项目建设土源问题

该项目沿线均为农作物经济区，土地紧张，建议当地政府同有关部门就荒土岗、废旧河道等可取土的地方进行协商。利用老路路段应注意平纵横与原路的衔接。

（四）重视文物勘探工作

拟建项目位于河南省腹地，沿线区域历史悠久，文物古迹广泛分布。因此，在项目勘察、设计、施工等建设过程中，必须充分重视文物分布的影响。