# 二、开标一览表

项目编号：ZFCG-G2018179-1号

项目名称：许昌市公安消防支队“消防车辆装备采购”项目

单位：元（人民币）

| 标段 | 项目名称 | 投标报价 | 交付日期（天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A包 | 许昌市公安消防支队“消防车辆装备采购”项目 | 大写：人民币捌佰伍拾肆万伍仟元整 小写：￥8,545,000.00 | 自合同签订起8个月（240日历天），提前4个月交货。 | 完全响应招标文件要求的付款方式及条件 |

投标人名称：  沈阳捷通消防车有限公司   （公章）：

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

日期：2019年1月25日

注：交付日期指完成该项目的最终时间（日历天）。

## 4.1 投标分项报价表

项目编号：ZFCG-G2018179-1号

项目名称：许昌市公安消防支队“消防车辆装备采购”项目

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 技术 参数 | 单 位 | 数 量 | 单价 | 总价 | 产地及 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 登高平台消防车（举升高度≥70m） | SXT5510JXFDG70型 | 车辆名称规格型号 SXT5510JXFDG70型登高平台消防车 品牌 金猴牌 车辆底盘 底盘名称 梅赛德斯-奔驰 MB ACTROS 5548E5 驱动形式 10×4 轴 距 1700+3400+1350+1350mm 发 动 机 OM501 LA 欧五排放标准，V型6缸涡轮增压柴油发动机 发动机功率 480hp/350Kw/1,800rpm 发动机排量 11.946 升 全功率取力器 NMV200（N56）i=1.48 （增速）发动机全功率取力器 变速箱取力器 MB-NA121-1b（N04）i=1.03/1.24 (增速) 油箱 280升油箱，油箱盖带锁，加油口带滤网 尿素罐 40升Adblue尿素罐 轮胎 前桥385/55 R22.5全钢丝子午胎 4条 后桥315/70 R22.5全钢丝子午胎 8条 第五桥385/55 R22.5全钢丝子午胎 2条 备胎315/70 R22.5全钢丝子午胎 1条 发电机电瓶 28V/80A发电机，2X12V/165AH蓄电池 驾驶室 M-cab中型低顶驾驶室，1+1座 驾驶室液压翻转装置，钢制天窗，中控门锁，电动调节可加热后视镜，驾驶员侧可加热广角后视镜，副驾驶员前侧广角后视镜，副驾驶侧下视镜，前望地镜，驾驶员气悬可调座椅，副驾驶员座椅可折叠，驾驶侧和副驾驶侧电动门窗，上车踏板照明灯，CD收音机，暖风/通风系统，空调系统，粉尘过滤器。 仪表盘图表式显示系统，奔驰Telligent®智能保养系统，专适用于中国的行车记录仪，室外温度显示，燃油消耗显示，倒车警告装置。 奔驰Telligent®智能制动系统，带防抱死（ABS）功能和加速防滑控制（ASR）功能，双回路压缩空气制动，恒定制动压力达10巴，发动机常开阀辅助制动系统及排气制动系统。 外形尺寸：（长×宽×高） 13700×2500×4000mm 满载质量 50800kg 最高车速 ≥85km/h 支腿 结构型式 H型复合支腿 纵向跨距 6900mm 横向跨距 7020mm 支腿调平方式 自动调平 工作斗载荷 450kg 最大工作高度 70m 最大工作半径 24m 臂架形式 六节下伸缩臂+二节上伸缩臂 臂架变幅角度 下伸缩臂0°——88° 上伸缩臂与下伸缩臂0°——170° 回转范围 360°全回转 支腿展开时间 ≤50s 臂架升起额定高度并旋转90°时间 ≤290s 消防水系统 罐体 材质：不锈钢 载水量：4.5吨 载泡沫量：1.2吨 板厚：底板5mm，罐顶板、前后封板、罐两侧壁板4mm，纵横防荡板3mm 罐体内防荡板网格式设置，设纵向、横向防荡板 水罐设DN125溢水管带溢水帽 泡沫罐设呼吸阀 水罐和泡沫罐均安装电子液位计 罐体与付梁采用弹性联接 罐体顶板采用防滑不锈钢花纹板 罐体内表面涂刷防腐漆料 水罐和泡沫罐各设人孔1个, 内孔φ440, 带有快速锁定/开启，罐体压力超过2公斤时的自动泄压，水罐盖涂绿色 ，泡沫罐涂黄色 水泵 美国瓦特尔斯 CX 单级车用消防泵 流量：100 L/S @ 1.0 Mpa 70 L/S @ 1.6 Mpa 入口法兰：DN150，出口法兰：DN125 混合器 手动95泡沫比例混合器，混合比1-10% 消防炮 美国埃尔克Elkhart：Scorpion RF 8294-EXM+SM-1250E，水、泡沫两用电遥控消防炮。 流量可调1150——4800L/min；工作压力0.55MPa。 射程（水）≥65m，（泡沫）≥60m。（射程因流量大小会变化） 水平转角度≥±30度； 俯仰角度-10°-50°。 ≥100米无线遥控操作。 泡沫炮头 配套泡沫炮头 水路控制 水路控制方式：电气控制 控制面板位置：车体左侧 消防管路 下车：不锈钢管+铸铝管 上车：伸缩水管，铝合金无缝管 折臂水管，铝合金无缝管 水口配置 水口 规格 阀 位置 外供水口 2XDN80 水带接扣配闷盖 车体左右各1 罐内吸水口 1XDN150 气动蝶阀 上炮口 1XDN125 气动蝶阀 车尾部供水口 4XDN80 手动球阀配闷盖 车尾部 水罐排污口 1XDN50 手动球阀带接扣 外吸泡沫 1XDN50 手动球阀配闷盖 外供泡沫 1XDN50 手动球阀配闷盖 泡沫排污口 1XDN50 手动球阀带接扣 供水口/出水口接扣形式：内扣式（慢速）或卡式（快速）可选择 吸水管接口形式：内扣式（慢速）或卡式（快速）可选择 电气配置 上车操作台位置：转台左侧，带座椅 整车控制类型：触摸屏操作界面，电脑控制 驾驶室顶部安装2个圆警灯 驾驶室内安装警报器 驾驶室内安装可视倒车监视器 驾驶室内预留车载电台接口 自动脱离充电装置 工作斗安装风速仪 工作斗超载报警 配置视频监控及硬盘录像 车身围板 上车梯：车体左右各1件 车身骨架：铝合金型材焊接框架 车身围板：粘帖铝合金平板 车身平台/器材箱泵室顶：铺设氧化防滑铝合金板 器材箱/泵室/工具箱：配有铝合金带锁卷帘门 备胎 随车带走 车身颜色 上装整体与罐体横杠、翼子板为亮白色； 驾驶室、罐体、围板外表面为消防红。 | 台 | 1 | 8,545,000.00 | 8,545,000.00 | 沈阳、沈阳捷通消防车有限公司 |
| 合 计 |  | 大写：人民币捌佰伍拾肆万伍仟元整 小写：￥8,545,000.00 |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：沈阳捷通消防车有限公司

投标人法定代表人（或授权代表）签字：