技术方案

项目概况

项目背景

近年来，随着大气环境污染程度的加深，雾霾等污染天气频繁发生且持续时间长、发生范围广，引起了全社会和国家各个层面的的极大关注。为有效控制环境空气质量恶化，国家和环保部门出台相应的应对措施：2012年2月发布新《环境空气质量标准 GB3095-2012》，增加了PM2.5、O3考核指标和收紧了其他污染物指标；我国“十二五”环境保护规划中明确提出，到2015年基本形成环境预警体系，初步建成环境监管基本公共服务体系；国务院于2013年6月14日召开国务院常务会议，部署大气污染防治十条措施；9月10日下发了《大气污染防治行动计划》，其目标是：经过五年努力，全国空气质量总体改善，重污染天气较大幅度减少。首次，明确提出建立“环境空气质量监测预警体系”的具体要求，到2015年底前全国省（区、市）、副省市级、省会城市，完成重污染天气监测预警系统建设，到2017年实现业务化运行。同时，要做好重污染天气过程的趋势分析，完善会商研判机制，提高监测预警的准确度，及时发布监测预警信息。

在欧美等发达国家和地区，很早就开展了空气质量数值模式预报工作，在预报臭氧、PM2.5等空气污染物的浓度及污染物跨区传输的工作上取得了较好的效果，其采用的空气质量模拟与预报模式也较为完善，已经可预报多种尺度下的多种污染物。在我国，通过多年的发展和研究，中国科学院大气物理研究所研制了具有自主知识产权的多物种、多尺度的嵌套网格空气质量预报模式系统（NAQPMS），可以对城市及区域尺度一次、二次污染物的演变规律值进行数值模拟，并成功在北京奥运会、上海世博会、广州亚运会期间，对省级（直辖市）区域内的空气质量进行预报工作。

但目前，我国的空气质量治理仍停留在“日常监测，事后分析”的阶段，不能对空气质量的变化进行前瞻性的趋势预判，在解决突发的空气质量问题时往往陷于异常被动的状态，空气质量预报的工作的重要性和迫切性也就越来越突出。

建设目标

根据国家环境空气质量监测预报预警能力建设规范，参考国内及省内其他城市建设方案，初步建立许昌市全市范围内的空气质量监测和大气污染防治管理决策支撑能力系统平台，建成较完善的科技创新体系、人才体系及大气污染防治制度、专家咨询等运行管理机制制度，并为后续的全市范围内空气治理方案提供示范作用。通过许昌市大气污染防治监测预报预警能力建设，对全市范围内的大气污染防治工作实现科学管控，科学治理。

建设内容

许昌市空气质量预报预警业务系统包括：区域排放清单和本地排放清单耦合处理模块，空气质量数值预报系统业务化运行及优化，空气质量智能预报模块，大气污染来源解析模块、空气质量预报预警业务系统，空气质量预报预警信息服务系统核心应用平台建设。

许昌市精细化管控技术指导服务包括：空气质量现状分析、颗粒物组分分析、气象成因分析、大气污染来源解析、督查和调度机制建立、污染分析报告服务、专家咨询、驻场服务。

建设原则

- 先进性

（1）新增模块采用符合环境空气质量监测预报预警和保护技术发展趋势的先进技术。

（2）软件系统的选择与开发在满足项目目标技术需求的基础上具有易二次开发、易升级、易操作、易维护等性能。

- 前瞻性

充分考虑未来环境空气质量保护技术的发展和管理的变化，方便新技术和新需求的扩展和支持，满足未来发展的需要。

- 开放性

系统的软件具有良好的开放性，能与外部多个合作伙伴系统进行对接。

- 灵活性

系统提供较好的灵活性，能够灵活地添加多种相关模型、监测仪器设备，并支持其运行。

- 安全可靠性

系统建立在成熟稳定的硬件环境和应用软件基础上，通过完善的备份恢复策略、安全控制机制、可靠的运行管理监控和故障处理手段来保障其稳定、安全。

建设依据

《中华人民共和国环境保护法》（自2015年1月1日起施行）

《中华人民共和国大气污染防治法》（主席令第三十一号）

《中华人民共和国环境影响评价法》（主席令第四十八号）

《“十三五”生态环境保护规划》（国发〔2016〕65号）

《国家环境保护“十三五”科技发展规划纲要》（环科技〔2016〕160号）

《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）

《全国环境空气质量预报预警实施方案》（环办函〔2015〕330号）

《环境空气质量预报预警方法技术指南（第一版）》

《环境空气质量预报预警业务工作指南（暂行）》

《环境空气质量可视化预报会商技术指南（试行）》

《环境空气质量预报信息交换技术指南（试行）》

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

《环境空气质量指数（AQI）技术规定》（HJ633-2012）

《先进的环境监测预警体系建设纲要（2010-2020年）》（环发〔2009〕156号）

《大气颗粒物来源解析技术指南（试行）》（环发[2013]92号）

《城市大气重污染应急预案编制指南》（环办函[2013]504号）

《全国环境空气质量预报预警实施方案》

总体方案设计

平台技术路线

基于SOA的应用系统架构

兰州市多模式环境空气质量预报预警系统作为兰州市开展预报预警业务、重污染应急管理应用的集成平台，实现了面向应用数据、应用逻辑及核心流程的整合，平台应用软件将基于SOA来构建，以满足应用高效灵活扩展的需求。

SOA（Service Oriented Architecture，面向服务架构）是一种新型的软件体系架构模式，它是在计算环境下设计、开发、应用、管理分散服务单元的一种规范，它将应用程序的不同功能单元（称为服务）通过服务间定义良好的接口和契约联系起来，可以根据需求通过网络对松散耦合的粗粒度服务进行分布式部署、组合和使用。SOA的目标在于让IT系统变得更有弹性，以便更灵活、更快地响应不断改变的企业业务需求。

并行计算技术

高性能计算（High Performance Computing，简称HPC）是计算机科学的一个分支，研究并行算法和开发相关软件，致力于开发高性能计算机（High Performance Computer），满足科学计算、工程计算、海量数据处理等需要。

高性能计算作为国家实力的重要体现，是一个国家最尖端的信息技术综合体。发达国家政府（美日欧）普遍将高性能计算作为国家战略，给予高度重视并进行持续投入。

当前主流的并行编程模型从进程或线程的交互方式角度划分，并行编程模型主要有共享内存编程模型（Share Memory）和消息传递编程模型（Message Passing）。

共享内存编程模型一般应用在共享内存体系结构上，比如SMP、DSM、NUMA。它具有单地址空间，线程级并行，主要实现有OpenMP和Pthreads。共享内存编程模型具有并行效率高、编程容易（特别是采用编译制导的OpenMP模型）等优点，但它的可移植性和可扩展性不好。当前高性能计算集群架构的计算节点通常都是采用多路多核架构，计算节点本身为SMP或NUMA结构。因此，共享内存编程模型可以在单个集群计算节点内实现并行计算。

消息传递编程模型是分布式内存编程模型的一种，主要应用在分布式内存体系结构下，以早期的PVM（Parallel Virtual Machine）和目前主流的MPI（Message Passing Interface）为代表。传递编程模型的特点是多地址空间、进程级并行、编程相对困难、可移植性好、可扩展性好。可以广泛应用在高性能集群体系架构上，可以实现集群跨节点并行计算。

当前高性能集群的多层次结构，使得集群系统同时具备了共享内存和分布式共享内存两种体系结构的特点。根据现代集群多级并行结构的特点，很自然地考虑到可以将共享内存编程模型与分布式内存编程模型相结合。因此，MPI+OpenMP的混合编程模型得到了广泛的应用。混合编程模型提供了节点间和节点内的两级并行机制，它的优势在于结合了进程级的粗粒度并行（例如区域分解）和线程级的细粒度并行（如循环并行）的优点。实践证明，在很多情况下，其执行效率和可扩展性高于纯MPI和OpenMP程序。

数值预报模式技术

1、数值天气预报模式

根据大气实际情况，在一定初值和边值条件下，通过数值计算，求解描写天气演变过程的流体力学和热力学方程组，预报未来天气的方法。和一般用天气学方法、并结合经验制作出来的天气预报不同，这种预报是定量和客观的预报。预报所用或所根据的方程组和大气动力学中所用的方程组相同，即由连续方程、热力学方程、水汽方程、状态方程和3个运动方程(见大气动力方程)所构成的方程组。方程组中,含有7个预报量（速度沿x，y，z三个方向的分量u,v,w和温度T,气压p，空气密度ρ以及比湿q）和7个预报方程。方程组中的粘性力F,非绝热加热量Q 和水汽量S,一般都当作时间、空间和这7个预报量的函数，这样，预报量的数目和方程的数目相同，因而方程组是闭合的。

2、空气质量数值预报模式

空气质量预报模式目前应用的较多、较成熟的有：中国科学院大气物理所的NAQPMS模式、美国环保署（EPA）的Models-3/CMAQ模式及美国Environ公司的CAMx模式等。

GIS技术

GIS技术是 20 世纪 60 年代发展起来的一门新兴技术。它是利用现代计算机图形与数据库技术来处理地理空间及其相关数据的计算机应用系统，是融地理学、测量学、几何学和计算机科学为一体的综合性边缘学科。

GIS发展到今天，已不是单纯地被看作一个技术系统或计算机系统，而是被看作是一门学科、一门技术，它有自身的理论和技术体系。

GIS最重要的作用是对地理空间及相关信息进行定位、地统计分析，其最大的特点就在于：它能把地球表面空间事物的地理位置及特征有机地结合在一起，并通过计算机屏幕形象，直观地展现出来。建立地理信息系统，首先是要建设地理数据库。建设地理数据库须根据用户的需求，对确定的地理空间数据及相关的属性数据进行采集、输入和编辑。编辑数据的重点是建立空间数据的拓扑关系和实现空间数据与属性数据的链接。其次是要开发系统的应用。

GIS最基本的应用有：查询、分析及显示输出。其中查询的主要功能为：图文查询和文图查询；分析的主要功能为：缓冲区分析、叠加分析和网络分析；显示输出的主要功能为：矢量图、栅格图和统计图表的显示输地理信息系统。

插件技术

插件是一种遵循统一的预定义接口规范编写出来的程序,应用程序在运行时通过接口规范对插件进行调用，以扩展应用程序的功能。插件的本质是在不修改程序主体的情况下对软件功能进行加强，当插件的接口被公开时，任何第三方都可以自己制作插件来扩展系统。

从广义的范围来看，插件有以下三种类型：

一是类似批命令的简单插件。事实上这种插件的自由度非常低。使用这种方法的软件有Win Hacker等，运行这种插件后，会一步步要求用户进行选择/输入，最后根据用户的输入来执行一系列事先定义好的操作。这种插件一般是文本文件。功能比较单一，可扩展性极小。优点是插件做起来非常方便，即使是对程序设计了解不多的人也可以制作。如WinAmp的Skin。

二是使用一种特殊的脚本语言来实现的插件。这种插件比较难写，需要软件开发者自己制作一个程序解释内核。这种方法的优点在于无需使用其它工具来制作插件，软件本身就可以实现，普遍出现于各种办公自动化软件中。

三是利用已有的程序开发环境来制作插件。使用这种方法的软件在程序主体中建立了多个自定义的接口，使插件能够自由访问程序中的各种资源。这种插件的优势在于自由度极大，可以无限发挥插件开发者的创意，这种插件是狭义范围的插件，也是真正意义上的插件。而这种插件机制的编写相对复杂，对于插件接口之间的协调比较困难，插件的开发也需要专业的程序员才能进行。这也是目前最流行的插件技术。

插件最吸引人的地方当然就是其所实现“运行时(run-time)"功能扩展。这意味着软件开发者可以通过公布插件的预定义接口规范，从而允许第三方的软件开发者通过开发插件对软件的功能进行扩展，而无需对整个程序代码进行重新编译。运行时(run-time)是相对于编译时(assembly-time)而言的。一般来说，软件开发者对软件功能更新时，是在源代码级别进行更新，然后对整个程序或部分动态链接库(DLL)进行重新编译，进而发布应用程序的新版本，这就是编译时（assembly-time）的软件更新。

运行时的软件功能扩展其优点是显而易见的：

一是对软件的开发者而言，只需对主程序和某些常用插件进行更新和维护，然后通过公布插件接口吸引第三方的软件开发者对主程序的功能进行扩展，这是一种“我为人人，人人为我”的双赢策略；

二是对最终用户而言，可以通过有选择地购买第三方提供的插件实现自己所需要的功能，从而实现最佳性价比组合，以节省不必要的开支。

通过插件技术，应用系统的开发采用的是平台+插件的软件结构，一部分为程序的主体或主框架，可定义为平台，另一部分为功能扩展或补充模块，可定义为插件。

使用平台+插件结构进行软件设计会给所开发软件增加新的生命力。平台所完成的功能应为一个软件系统的核心和基础，这些基本功能即可为用户使用，也可为插件使用，就是又可以把平台基本功能分为两个部分，内核功能和插件处理功能。平台的内核功能是整个软件的重要功能，一个软件的大部分功能因由内核功能完成。平台的插件处理功能用于扩展平台和管理插件，为插件操纵平台和与插件通信提供标准平台扩展接口。插件所完成的功能是对平台功能的扩展与补充，一般插件完成系列化功能，这些功能都有一些共性，可以进行集中管理，并且是可以定义出标准的插件接口。

为了实现平台+插件结构的软件设计需要定义两个标准接口，一个为由平台所实现的平台扩展接口，一个为插件所实现的插件接口。这里需要说明的是：平台扩展接口完全由平台实现，插件只是调用和使用，插件接口完全由插件实现，平台也只是调用和使用。平台扩展接口实现插件向平台方向的单向通信，插件通过平台扩展接口可获取主框架的各种资源和数据，可包括各种系统句柄，程序内部数据以及内存分配等。插件接口为平台向插件方向的单向通信，平台通过插件接口调用插件所实现的功能，读取插件处理数据等。

平台插件处理功能包括插件注册、管理和调用，以及平台扩展接口的功能实现。插件注册为按照某种机制首先在系统中搜索已安装插件，之后将搜索到的插件注册到平台上，并在平台上生成相应的调用机制，这包括菜单选项、工具栏、内部调用等。插件管理完成插件与平台的协调，为各插件在平台上生成管理信息以及进行插件的状态跟踪。插件调用为调用各插件所实现的功能。平台插件处理功能实现的另一部分功能为平台扩展接口的具体实现。

Web Service接口

Web Service 是在 Internet 上进行分布式计算的基本构造块，是组件对象技术在 Internet 中的延伸，是一种部署在 Web 上的组件。它融合了以组件为基础的开发模式和 Web 的出色性能。 Web Service 和组件一样，能提供重用功能，同时可以把基于不同平台开发的不同类型的功能块集成在一起，提供相互之间的互操作。从这点看， Web Service 既是软件又是应用程序集成的平台。应用程序是通过使用多个不同来源的 Web Service构造而成的，这些服务相互协同工作，无论它们位于何处或者如何实现。基于Web Service 所开发的应用程序具有组件的优异性能，因此被普遍认为是下一代分布式系统开发的模型。

简单的说，一个Web服务就是一个能够使用XML消息通过网络来访问的接口，这个接口描述了一组可访问的操作。一个Web服务的特征是：由SOAP和WSDL包装的对象；适应松散耦合的网络环境，可通过Web服务，手段是SOAP消息；服务的行为、输入、输出都可以使用WSDL描述。

从技术方面讲，一个Web Services是可以被URI识别的应用软件，其接口和绑定由XML描述和发现，并可与其他基于XML消息的应用程序交互；Web 服务是基于XML的、采用SOAP 协议的一种软件互操作的基础设施。

从功能角度讲，Web Service是一种新型的Web应用程序，具有自包含、自描述以及模块化的特点，可以通过Web发布、查找和调用实现网络调用。Web服务是基于TCP/IP、HTTP、XML等规范而定义，具备如下功能：Web上链接文档的浏览、事务的自动调用、服务的动态发现和发布。

从应用的层面来说，Web服务是用于集成应用的，将原有的面向对象、面向组件的软件系统改造为基于消息面向服务的松散耦合系统或者构建新的松散耦合系统的一种协作设施。

从组成框架及实现目标的角度讲，Web服务作为一种网络操作，能够利用标准的Web协议及接口进行应用间的交互。从网格计算(grid computing)的角度看，Web服务能用于Web上的资源发现、数据管理及网格计算平台上异构系统的协同设计，提出了网格服务的新概念。

XML标准规范

XML是W3C制定的文本标记语言规范，它是严格定义的结构化数据，可以用来定义和描述数据。XML实际代表了平台中性和进行网络计算的趋势。XML解决了在不同平台/系统之间的数据结构/模式的差异，使得数据层在XML技术的支持下统一了起来。XML是Web Services得以实现的技术基础，Web Services所依赖的其它协议规范都是以XML为标准来描述和表达的。

总体要求

在高分辨率本地排放清单和气象预报数据的基础上，通过多模式集合的空气质量模型计算出许昌市未来一段时间（7天）内空气中各种污染物的浓度，结合后处理和业务处理流程，生产各种预报产品和预报分析产品，同时可与国家、河南省系统对接，接收、上报、下发预报警结果。

本系统主要分为六个模块：

区域排放清单和本地排放清单耦合处理模块，

空气质量数值预报模型业务化运行及优化，

空气质量智能预报模块，

大气污染来源解析模块、

空气质量预报预警业务综合分析系统，

空气质量预报预警信息服务系统。

为保证空气质量预报预报警系统运行，我公司承诺租赁云计算中心高性能计算机硬件资源。

排放源数据预处理及更新

技术方案

        - SMOKE-HN模型框架

SMOKE是用于排放清单处理的有效工具。然而SMOKE中基础输入数据都具有很强的地域差异性特点，不能直接应用在其他区域的排放清单处理中。因此对于其他区域，SMOKE的输入需求高、难以满足，从而造成了SMOKE在其他区域应用存在较大的困难。特别是对缺乏系统的排放清单和排放源特征研究的地区，还存在污染源分类无法匹配、本地排放源成分谱数据库缺乏等关键问题。对于这些地区，研究人员必须开展系统的本地化工作才能将SMOKE有效应用于本地区的空气质量模拟研究和空气质量预报预警系统建设。

本项目研究团队拟通过对SMOKE的本地化，建立了适合许昌市地区空气质量模拟研究需要的排放清单处理模型系统SMOKE-HN模型系统。

图  污染源排放清单处理模型（SMOKE-HN）——排放清单处理框架

        - SMOKE模型本地化

对于人为源排放清单，以本地排放源分类和源分类代码、区域划分和区域代码为基础，项目组首先将人为源排放清单分为点源和面源两种方式进行处理，然后开展排放清单输入准备、排放清单空间分配、垂直分层、时间分配和化学物种分配等关键排放清单处理模块的本地化研究。

          - 排放清单处理方法确定

本项目中，排放清单的处理方式可以分为点源和面源（对于预先估算得到的移动源排放清单，使用SMOKE面源处理方式进行处理）。

（1）点源（point source）

SMOKE对点源的处理包括排放清单数据导入处理、物种分配处理、空间分配处理（网格化）、抬升点源选择、烟羽抬升高度估算处理、垂直分层定位(layer assignment)、时间分配处理和最后的合并处理。对于高架点源，程序将通过烟气排放量、烟囱高度等关键活动参数选出需要进行烟羽抬升高度计算的点源，进行烟羽抬升高度估算，从而计算出所有点源排放的污染物在每一个垂直层中的比例。最后，SMOKE合并所有的信息，将点源排放清单处理成三维空间网格化的、物种化的、逐时的排放清单数据。

输入清单

物种化

网格化

时间分配

烟羽抬升高度估算

抬升点源选取

合并

图  SMOKE对点源的处理

（2）面源（Area source）

面源是指排放水平空间特征呈现块状或者线状的排放源，或者是那些未能获取地理信息的排放源，例如工业无组织排放源、居民燃烧排放源、生物质燃烧源、近海及远洋船舶排放源、非道路移动源和人体氨排放源等。预估算移动源排放清单当作面源进行处理。

SMOKE对面源的处理包括排放清单数据导入处理、物种分配处理、空间分配处理（网格化）、时间分配处理和最后的合并处理。网格化处理是根据各类排放源的空间分配因子生成面源的空间分配因子矩阵。最后，SMOKE合并所有的信息，将面源排放清单处理成三维空间网格化的、逐时的、物种化的排放清单数据。

输入清单

网格化

物种化

时间分配

合并

图  SMOKE中面源的处理过程

在用SMOKE处理本地的面源清单和点源清单时，采用SCC（Source Classification Codes）代码和地理区位代码为污染源指定合适的时间分配方案、空间分配方案和物种分配方案。本项目在将在排放清单计算模块建立起来的许昌市排放源分类体系基础上，确定适用于许昌市的污染源分类体系和污染源分类代码。

          - 大气污染源分类代码建立

污染源分类代码(SCC)是SMOKE中各个排放源的标识符，用来区分具有不同时空和物种组分排放特征的大气污染物排放。在对排放清单进行时间分配、空间分配和物种分配时，SCC代码是选取时间分配系数、空间分配因子、化学物种谱的依据之一。本项目采用排放清单计算模块建立的污染源分类作为SCC编码依据。

SMOKE中的SCCDESC文件是用来存储所有的SCC代码及每个代码所描述的排放源信息的。SCCDESC文件的格式简单，每一条SCC记录占用一行。

#DELIMITED

"10100101","External Combustion Boilers;Electric Generation;Anthracite Coal;Pulverized Coal"

图  不同组织方式的SCC代码

          - 区域划分与代码编制

地理区域代码(COSTCY)是SMOKE识别排放区域的标识，采用6位编码，对应我国的国家、省、市(县)。SMOKE的用户必须对定义目标区域的区域划分（名称和代码），以满足本地研究的需要。如果将SMOKE应用于我国的排放源系统研究中，应该采用国家发布的行政区划和代码编制，便于SMOKE与我国现有研究成果的匹配以及区域空气质量管理的需要。本项目采用我国国家统计局发布的《中华人民共和国县级以上行政区划代码》，结合SMOKE的编码要求建立许昌市地理区域代码表。

COSTCY采用1-2-3等级系统的6位阿拉伯数字代表排放源所在的详细地理位置。而在确定本地的地理区域代码时，只需要取前面5位，即中华人民共和国县级以上行政区划代码。

C  SS  YYY

国家

省

市/县

图  地区码结构

与SCC类似，SMOKE需要将地理区位代码、地理区位所在的时区和地区名称等信息记录在COSTCY文件中。COSTCY文件需要文件头：

#POPULATION <year>

其中<year>表示四位数的年份。COSTCY的正文分为三部分，以/COUNTRY/，/STATE/，/COUNTY/为提示，所属区域的信息分别是关联国家代码，省代码，市代码。

有完整可靠的中国区域划分代码为基础，本地的地理区域代码的编制也变得简单，但这依然是本地化工作中必不可少的一个基础工作。

表  COSTCY 文件格式

| 行数 | 字符位置 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 以“/COUNTRY/”为开始，表示以下是对国家信息的描述 |
| 2+ | 1 | 国家代码（整数） |
|  | 3~22 | 国家名称（英文字符） |
| 3+ |  | 以“/STATE/”为开始，表示以下是对省/州信息的描述 |
| 4+ | 1 | 国家代码; 必须与/COUNTRY/设置的代码一致 |
|  | 2~3 | 省/州代码（整数） |
|  | 4~5 | 省/州名称简写（英文字符） |
|  | 7~26 | 省/州名称（英文字符） |
|  | 27~28 | 整数，在SMOKE中无意义 |
|  | 32~34 | 省/州所在的时区（整数+英文字符），是属于可选的信息。 |
| 5+ |  | 以“/COUNTY/”为开始，表示以下是对市/县信息的描述 |
| 6+ | 2~3 | 省/州名称简写（英文字符）；在SMOKE中无意义 |
|  | 5~24 | 市/县名称（英文字符） |
|  | 26 | 国家代码; 必须与/COUNTRY/设置的代码一致 |
|  | 27~28 | 省/州代码; 必须与/STATE/设置的代码一致 |
|  | 29~31 | 市/县代码; |
|  | 32~38 | 整数，在SMOKE中无意义 |
|  | 40~42 | 省/州所在的时区（整数+英文字符） |
|  | 43 | 如果是空白，则表明该地区有采用夏令时。如果是其他字符，这表示没有采用。 |
|  | 44~112 | 以下的信息分别代表市/县的中心经纬度，面积等信息，但在SMOKE中无意义 |
|  | 114~128 | 人口数量，是属于可选的信息。 |

          - 排放清单输入准备

在SMOKE清单输入方面，SMOKE可识别的格式主要有IDA（Inventory Data Analyzer）格式、EMS-95和SMOKE ORL（One-Record-per-Line）等，其中以IDA格式处理方式简单，适用于作为清单预处理的输入格式。

本项目采用SMOKE/IDA格式作为许昌市排放清单输入文件，点源IDA和面源IDA格式分别如下：

1）点源IDA格式排放清单

点源IDA格式的排放清单必须包含下列的信息：地理区域代码中的省/州代码和县代码（state code、county code）、工厂识别代码（plant identification code）、排放源的SCC代码、烟囱高度（stack height，单位：ft）、烟囱半径（stack diameter单位：ft）、烟气温度（stack gas exit temperature单位：°F）、烟气出口流速（stack gas exit velocity，单位：ft/s）、标准工业分类代码（standard industrial classification code，SIC）、点源所在经纬度、各种污染物（SO2, NOx, CO, PM10, PM2.5, VOC, NH3）的年排放总量（单位：短吨/年）。SMOKE要求点源的清单中必须提供SCCs代码、地理区域代码、地理坐标、烟囱及烟气的相关参数和标准工业分类代码(standard industrial classification codes，SIC)。SCC代码根据本地的污染源分类建立或者将排放源信息与美国SCC进行匹配；地理区域代码必须根据本地行政区域划分建立；地理坐标用于标记污染源的位置。烟囱及烟气的参数是计算点源污染物在大气中扩散的重要参数，在这些参数缺乏的情况下，SMOKE会根据污染源分类采用默认的数据进行补充，但这会导致垂直分配结果具有有较大的不确定性。SIC代码用于识别各个污染源所对应的行业，如3600代表电力与电子相关行业。SMOKE可以根据SIC选择适用的控制措施，估算未来的增长/削减排放量。这个代码可沿用美国的SIC代码或者采用我国的行业代码进行更新。

每个排放源记录在IDA文件中占用一行，其信息是通过固定的字符串的位置来识别的。例如，第1~2个字符代表省/州地理代码；第3~5个字符是县代码等。下表所示IDA文件需要有识别的文件头：其包含的信息有：文件的格式（以#IDA标识）、清单类型（以#TYPE标识）、清单所属的国家（以#COUNTRY标识）、清单基准年（以#YEAR标识）、清单的描述信息（以#DESC标识）和清单污染物数据信息（以#DATA标识）。其中#DATA中指示的污染物顺序必须与文件中污染物的组织顺序一致，否则SMOKE将错误运行。

表  点源清单中的字符位置及代表的信息

| 字符位置 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1~2 | 整数 | 省代码 |
| 3~5 | 整数 | 市/县代码 |
| 6~20 | 字符 | 工厂识别代码 |
| 62~101 | 字符 | 工厂名称 |
| 102~111 | 字符 | SCCs |
| 120~123 | 实数 | 烟囱高度 |
| 124~129 | 实数 | 烟囱半径 |
| 130~133 | 实数 | 烟气温度 |
| 134~143 | 实数 | 烟气流量 |
| 144~152 | 实数 | 烟气出口流速 |
| 227~230 | 整数 | 标准工业分类代码 |
| 231~239 | 实数 | 纬度 |
| 240~248 | 实数 | 经度 |
| 250~262 | 实数 | 污染物1年排放量 |
| 302~314 | 实数 | 污染物2年排放量 |
| … | … | … |
| (198+52N) ~(210+52N) | 实数 | 污染物N年排放量 |

#IDA
#TYPE     AREA SOURCE INVENTORY
#COUNTRY  CHINA
#YEAR     2006
#DESC     20111104
#DATA     SO2 NOX CO PM10 PM2_5 VOC NH3

图  IDA格式清单的头文件

2）面源IDA格式排放清单

与点源类似，IDA格式的面源排放清单必须包含下列的信息：地理区域代码中的省/州代码和县代码、排放源的SCC代码和各种污染物（SO2,NOx CO, PM10, PM2.5, VOC, NH3）的年度排放总量（单位为短吨/年）。每个排放源记录在IDA文件中也是占用一行，其信息是通过固定的字符串的位置来识别的（0）。IDA的文件头信息的标识方法与点源的相一致。

表  面源清单中的字符位置及代表的信息

| 字符位置 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1~2 | 整数 | 省代码 |
| 3~5 | 整数 | 市/县代码 |
| 6~15 | 字符 | SCC |
| 16~25 | 实数 | 污染物1排放量 |
| 63~72 | 实数 | 污染物2排放量 |
| … | … | … |
| (-36+52N)~(-27+52N) | 实数 | 污染物N排放量 |

          - 空间分配处理

由于研究区域不同，空气质量模拟区域和网格必须重新定义，因而排放清单空间分配处理的本地化是SMOKE本地化应用中最基本的工作之一。SMOKE模型中，排放清单的网格化分为面源处理和点源处理两种方式。对于面源，SMOKE以空间分配因子为依据对排放源进行网格化。这些地理位置信息和分配因子信息是依赖于输入的排放源的空间特征和模拟区域。对于点源，SMOKE是根据各个排放源的坐标对排放源进行网格化。

本项目采用招标文件要求的技术参数进行模拟区域配置，确保与许昌市空气质量预报预警模式模拟区域保持一致，并在此基础上建立许昌市污染源排放清单空间分配因子库，并准备相应的SMOKE输入文件。

排放清单网格化要求用户预先定义区域(domain)，该区域定义必须与空气质量模型的一致。而关于垂直分层的信息，SMOKE直接从气象数据文件中读取，此处不作讨论。

点源排放数据包含点源的坐标(经度和纬度)，Grdmat模块根据该坐标判断污染源位置，将落入相同网格的排放量相加，完成点源清单的网格化过程。在这个过程中，超出区域范围的排放量将被舍弃。因此，点源排放清单的网格化对点源坐标位置有较高的要求；如果点源位置坐标的精确度低于区域的空间分辨率，网格化处理将会出现偏差。

SMOKE通过结合排放清单和空间分配因子完成面源清单的网格化空间分配过程。空间权重因子的区域划分必须与排放清单的研究区域划分一致，否则会出现偏差。由此可以看出，空气质量模拟区域的变动将导致排放清单空间分配处理工作的无效，以致需要重新建立排放源空间分配因子。

1）空间分配权重因子文件(AGPRO)

SMOKE对AGPRO文件有严格的格式要求。

表  AGPRO文件格式

| 行数 | 位置 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | A | #GRID |
|  | B | 模拟区域名称 |
|  | C | 模拟区域左下角起点在投影坐标的位置 x方向 |
|  | D | 模拟区域左下角起点在投影坐标的位置 y方向 |
|  | E | X方向的网格长度 |
|  | F | Y方向的网格长度 |
|  | G | 区域的列数 |
|  | H | 区域的行数 |
|  | I | 边界层的厚度 |
|  | J | 投影类型 |
|  |  | 包括:“LAT-LON”、“LAMBERT”和“UTM”等类型 |
|  | K | 投影坐标单位 |
|  | L | 投影 alpha 参数 |
|  | M | 投影 beta 参数 |
|  | N | 投影 gamma 参数 |
|  | O | 投影坐标的中心点位置 X方向 |
|  | P | 投影坐标的中心点位置 Y方向 |
| 2+ | A | 空间分配方案代码（字符） |
|  | B | 6位数的地理区域代码（整数） |
|  | C | 网格在所有网格中的列ID（整数） |
|  | D | 网格在所有网格中的行ID（整数） |
|  | E | 网格的权重因子（实数） |

#GRID CN9GD_198X174   -522000.000  -967500.000  12000.000  12000.000   198  174   1 LAMBERT METERS   15.0   40.0  114.0  114.0   28.5

410; 44530, 39, 38,0.20000000

410; 44530, 31, 39,0.10000000

410; 44530, 32, 39,0.20000000

410; 44530, 31, 40,0.10000000

410; 44530, 37, 41,0.20000000

410; 44530, 38, 41,0.10000000

410; 44530, 31, 45,0.10000000

410; 44060, 49, 38,0.01818182

410; 44060, 48, 39,0.00606061

410; 44060, 49, 39,0.03030303

410; 44060, 50, 39,0.0121212

………

图  AGPRO 示例

2）空间分配分配方案（AGREF）

在SMOKE中，空间分配方案通过交叉引用（cross-reference）文件指定。本项目将分析许昌市污染源排放特征，以SCC、SIC和区域代码为依据，编制基于特定污染源的空间分配方案。

SMOKE模型中，模型将空间分配权重因子（surrogate）进行了编号，而交叉引用文件一般都是以地理区域代码和SCC代码作为检索条件，检索相应的空间权重因子编号，从而确定相应的空间分配权重因子。地理区域代码和SCC代码都是采用了等级系统的编码，越右边的代码对地理区域和排放源的描述越详细。而SMOKE允许引用文件中的地理区域代码和SCC代码最详细的等级信息都可以是不完整的，其缺失的信息都用“0”来表示。SMOKE在分别对一个排放源的SCC代码或者地理区域代码与引用文件中SCC代码和地理区域代码匹配时，采用了“详细则优先（most specific）”的匹配原则，即最优先匹配信息完整的代码。如果最详细信息在引用文件不存在时，再匹配不完整的信息项。由于SMOKE采用了详细优先的匹配原则，因此，当一个排放源的代码无法与引用文件进行最完整匹配时，SMOKE会检查是否存在不完整信息的匹配记录，直到找到匹配的记录为止。如果都无法匹配时，就会匹配应用文件中代码全部为0的记录。

表  AGREF文件格式

| 行数 | 位置 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1+ | A | 整数 | 6位区域地理代码 |
|  |  |  | 如果针对所有的地区，则留空白 |
|  |  |  | 如果只针对特定的州/省，则设置为YSS000 |
|  |  |  | 如果只针对特定的县/市，则设置为YSSCCC |
|  | B | 字符 | 10位数的SCCs；如果针对所有的排放源SCCs，则设置为0 |
|  | C | 整数 | 空间分配方案代码 |

          - 排放垂直分层处理

点源排放的烟气在离开烟囱排放口后，由于受到浮力和惯性力作用会发生烟气上升。在上升到一定的高度时，烟气才开始出现明显的水平扩散运动。对于一些排放量较大的点源，其烟囱和烟气的抬升高度都相对较高，这可能导致排放的污染物在垂直层有明显的分布特征。点源排放量在清单中通常占有较高比例，如果不考虑烟囱高度和烟羽抬升高度，将影响污染物，特别是NOx和SO2，在大气中的垂直分布，进而影响污染物在大气中迁移、转化等物理化学过程。SMOKE在处理点源时考虑了点源排放在垂直空间的分配，并采用了Briggs烟羽抬升计算公式来处理点源垂直分配，其计算公式如下所示。

本项目使用甲方提供的高架点源信息，确定各污染源的垂直分层处理方案。

如果BF<55，则

如果BF≥55，则

在上面的三个公式中，BF为浮力通量(m4/s3)，EPH为有效排放高度(m)，g为重力加速度(m/s2)，Vs为烟囱出口烟气速率(m/s)，Ds为烟囱出口内径(m)，Ts为烟囱出口烟气温度(K)，Ta为烟囱出口处空气温度(K)，Hs为烟囱高度(m)，U为烟囱出口处风速(m/s)。

准确的烟囱和烟气参数数据和气象数据是保证分配结果合理的关键。然而在实际的应用中，只有一部分点源数据具备详细的烟囱和烟气参数信息。当点源输入文件缺少烟囱和烟气参数时，SMOKE将根据PSTK文件中默认的基于排放源的统计信息进行补充，但这无疑会增加垂直分配过程带来的不确定性。因此在处理之前，需要尽可能收集点源的烟囱参数，对一些烟囱参数不完整的点源，可以通过统计分析方法或者烟囱参数估算方法对其进行补充完善。

对于大部分排放量小的点源，其烟囱高度和烟气参数都比较小，其烟气排放高度一般小于空气质量模型垂直第一层的高度，计算这些点源的烟羽抬升并没有太大的意义。为了提高处理效率，用户可根据排放量大小、烟囱高度、出口烟气温度等参数选择部分点源进行烟羽抬升高度计算，未被选择的点源则不参与计算。这些被选中的点源称为高架点源（Elevated source）。如果用户不设置选取参数，则所有的点源都参与烟羽抬升高度计算。选取参数是在PELVCONFIG文件中设置的，其可设置的参数包括：点源的排放量、每日的最高排放量、烟羽抬升高度和烟囱高度。而这里的烟羽抬升高度计算并没有采用实时的气象数据，而是通过假设空气温度和大气稳定度条件计算有效抬升高度，将计算得到的有效抬升高度作为判断是否要选取对此点源。

          - 时间分配处理

SMOKE时间分配处理主要是以污染源分类和区域为依据，结合区域排放清单和污染源时间变化系数，对排放源基准年清单进行按月变化、周变化和24小时变化进行常规处理。同时，时间分配中还针对公休节日等进行特殊处理。区域之间居民生活和工作作息规律差异以及产品和能源需求差异导致污染源排放特征存在明显差异，源排放时间变化特征亦是如此。因此，排放清单时间分配处理需要源排放本地时间变化规律的研究支持。本项目拟使用统计分析方法建立许昌市时间分配系数数据库。

时间分配系数分为三部分（monthly、weekly、diurnal）记录在时间分配谱文件（temporal profiles file，PTPRO）中。时间谱采用代码进行识别(tempID)。其中，日变化分配系数可分为工作日和周末两部分，且必须使用相同的代码。需要特别注意，SMOKE默认的时间处理方式采用GMT，因此在建立时间谱过程中可通过修改时间变化系数的本地时区时间或修改程序与本地时间匹配，以避免因为时区差异导致分配出现偏差。

与正常的工作日相比，大部分人类活动在公休节日或者周末呈现出与平常不一样的特征。例如，我国许多工厂在春节假期都会停止加工；道路车流量24小时特征在周末时间与工作日都有所不同。把原本是工作日的公休节日当作工作日来处理并不是一个合理的方法。Temporal模块对周末和公休节日都有不同的处理方法。对于周末和工作日，Temporal模块能够采用不同的小时分配谱来代表周末和工作日的排放特征，从而达到分开处理的目的。而对于公休节日，最好是能够根据的假期性质，建立不同节日的单独时间分配谱。但是，目前Temporal模块还不能支持单独处理公休节日的时间分配谱，而最好的方法是将这些公休节日当作周末来处理，这是考虑到许多排放源在节日的时间排放特征与周末的时间排放特征相近。公休节日的处理信息是存储在HOLIDAYS文件中。在对本地点源清单进行时间分配时，需要提供排放源的时间谱和本地公休节日时间。

SMOKE中允许用户提供特定某天或者某小时的排放清单，这种处理方法充分考虑了源排放过程中可能出现的短暂特殊情况。例如工厂泄漏一般都是比较短暂的，适合用日排放清单来表达泄露过程的排放量。因此，如果用户提供了特定的每日排放清单，Temporal模块会将这些指定的日排放量代替掉采用月分配谱和周分配谱处理后得到的排放量。在进行小时分配时，同样如果有指定的每小时排放清单，Temporal模块也会用它进行替换处理。

1）时间分配谱文件（ATPRO）

时间分配谱文件存储的时间分配谱必须能够反映本地排放源的时间特征，其建立的过程主要集中于排放时间特征表征数据的收集与调研上。在获得时间特征表征数据后，则根据SMOKE指定的文件格式创建适合本地的时间分配谱文件。

时间谱文件存储的信息有：多个月分配方案、周分配方案（一周中每天的分配因子）和一天的小时分配方案。其中每日的小时分配又可分为工作日的小时分配方案和周末的小时分配方案，而每个分配方案包括的信息有分配方案的代码和分配权重（变化系数）。Temporal模块是根据固定的字符位置来识别每一个分配方案中的信息。

需要说明的是小时分配谱中，“/DIURNAL WEEKDAY/”与“/END/”之间的小时分配方案是用于工作日的分配；“/DIURNAL WEEKEND/” 与“/END/”之间的小时分配方案是用于周末的分配。这两者之间的数目和分配谱代码必须一致。

表  ATPRO文件格式

| 行数 | 位置 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 月分配谱 |  |  |  |
| 1 | 1~20 |  | 必须以“/MONTHLY/”开始 |
| 2+ | 1~5 | 整数 | 月分配谱代码 |
|  | 6~9 | 整数 | 一月的分配权重 |
|  | 10~13 | 整数 | 二月的分配权重 |
|  | ... |  | ... |
|  | 50~53 | 整数 | 十二月的分配权重 |
|  | 54~58 | 整数 | 整年的分配权重（12个月份的权重相加） |
| 3 | 1~20 |  | 必须以“/END/”结束 |
| 周分配谱 |  |  |  |
| 1 | 1~20 |  | 必须以“/WEEKLY/”开始 |
| 2+ | 1~5 | 整数 | 周分配谱代码 |
|  | 6~9 | 整数 | 星期一的分配权重 |
|  | 10~13 | 整数 | 星期二的分配权重 |
|  | ... |  | ... |
|  | 30~33 | 整数 | 星期天的分配权重 |
|  | 34~38 | 整数 | 整一周的分配权重（7天的权重相加） |
| 3 | 1~20 |  | 必须以“/END/”结束 |
| 小时分配谱 |  |  |  |
| 1 | 1~20 |  | 必须以“/DIURNAL WEEKDAY/”或者以“/DIURNAL WEEKEND/”开始 |
| 2+ | 1~5 | 整数 | 小时分配谱代码 |
|  | 6~9 | 整数 | 00时的分配权重 |
|  | 10~13 | 整数 | 01时的分配权重 |
|  | ... |  | ... |
|  | 98~101 | 整数 | 23时的分配权重 |
|  | 102~106 | 整数 | 整一天的分配权重（24个小时的权重相加） |
| 3 | 1~20 |  | 必须以“/END/”结束 |

以0为例子，分配代码为21、262和1000的记录都是月分配谱。分配代码为1001、1002和1003的记录都是周分配谱。分配代码为13和16的记录是小时分配谱，其分配谱代码在工作日的小时分配方案和周末的小时分配方案保持一致。为了方便快速的区分每个方案的应用范围，在每行后加上注释是十分必要的。

/MONTHLY/

21  52  52  83  83  83 115 115 115  83  83  83  52  999

262  83  83  83  83  83  83  83  83  83  83  83  83  996

1000  16  40  44 156  46  65  24 205 226  62  41  74  999 !

/END/

/WEEKLY/

1001 144 142 140 145 151 142 136 1000 ! Foshan Guodao

1002 144 142 140 145 151 142 136 1000 ! Foshan Shengdao

1003 144 142 140 145 151 142 136 1000 ! Foshan Xiandao

/END/

/DIURNAL WEEKEND/

13 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 9997

16 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625   0   0   0   0   0   0   0   010000

/END/

/DIURNAL WEEKDAY/

13 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 9997

16 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625   0   0   0   0   0   0   0   010000

/END/

图ATPRO文件示例

2）时间分配方案（ATREF/PTREF）

时间分配方案通过时间谱引用文件（包括面源ATREF和点源PTREF）指定，其作用是通过建立排放源与时间分配谱代码之间的关系，从而将时间分配谱指定给排放源。与空间分配引用文件类似，面源ATREF和点源PTREF都采用SCCs代码和地理区域代码作为排放源与时间分配代码的匹配项。此外，ATREF和PTREF还能够通过指定污染物名称，将时间分配谱只应用于排放源中的某种污染物上。除了点源的PTREF的首行信息必须是“/POINT DEFN/ 4 4”之外，点源PTREF和面源ATREF的格式几乎是一致的。此处以ATREF为例子，时间分配引用文件的详细格式见表。

表  ATREF文件格式

| 行数 | 位置 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1+ | A | 字符 | 10位字符的SCCs代码。如果完整的SCCs只有8位，后面两位用0补充 |
|  | B | 整数 | 月分配代码 |
|  | C | 整数 | 天分配代码 |
|  | D | 整数 | 小时分配代码 |
|  | E | 字符 | 污染物名称，如果不指定污染物，则设置为0 |
|  | F | 整数 | 6位字符的地理区域代码（可选） |

3）HOLIDAYS文件

HOLIDAYS文件是用来指明公休节日的详细日期和时间分配过程中采用的处理方法，是本地化过程中必不可少的文件。HOLIDAYS文件中，一个记录占用一行。该文件是采用空格符作为分隔符。一个记录从左到右的信息为地理区域代码、公休节日所在的月份、日、年份以及处理方式。

表  HOLIDAYS文件格式

| 行数 | 位置 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1+ | A | 整数 | 6位字符的地理区域代码，目前还只能采用000000这个值 |
|  | B | 两位整数 | 公休节日所在的月份 |
|  | C | 两位整数 | 公休节日所在日 |
|  | D | 四位整数 | 公休节日所在的年份 |
|  | E | 字符 | 公休节日被当做的星期，可用的值有：Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, 和 Sunday |

          - 化学物种分配处理

SMOKE使用基于化学机理的物种谱对排放清单进行化学物种分配。美国环保署会在其网站定期更新基于模型物种归类的物种谱文件(GSPRO)。GSPRO文件中，使用代码对某一特定的物种谱进行标识。对于一般的大气化学反应机制，需要进行化学物种分配的污染物一般包括NOx、PM2.5和VOCs等。其中美国环保署的最新更新中，NOx按照固定比例分为NO(90%)和NO2(10%)。PM2.5和VOCs成分复杂，排放源之间的源成分谱存在一定的差异。美国环保署开发的SPECIATE数据库收集整理了北美地区大量的排放源成分谱研究成果，为北美排放清单化学成分谱分配提供了重要的数据支持。对于其它地区，排放源成分谱的研究比较零散，难以覆盖主要的大气排放源，这为排放清单化学物种分配处理的本地化带来困难。

本项目中，化学成分谱分配处理的思路是：采用本地排放源测试和SPECIATE数据库相结合的方式，建立污染源涵盖全面的SMOKE污染源物种谱文件（GSPRO）。在应用其他地区的物种谱前，需要对物种谱进行使用评估。因此，本地物种谱建立的主要工作包括：本地成分谱的收集和其他地区源成分谱研究结果的代表性及适用性评定。

在SMOKE模型中，部分成分谱是基于总有机气体(TOG)的测试结果，此时，SMOKE在进行物种化处理前，首先必须将VOC排放量按比例转化为TOG排放量。VOC与TOG的转化比例是在GSCNV文件中设置的。如前所述，污染物测试的成分谱必须按照化学机理的要求进行归纳，转换成满足空气质量模型需要的基于化学机理的物种谱。

1）清单污染物和化学物种谱污染物转换文件（GSCNV）

当清单中的污染物与化学物种谱文件中的污染物不一致时候，才需要采用GSCNV文件中的转化系数协调两者的差异。GSCNV文件中记录基于不同地理区域代码和SCC代码的转化系数。较新版本的SMOKE还可以针对谱文件代码来确定转化系数。采用SCC代码时，Spcmat规定该文件中必须提供完整的SCC代码。在GSCNV文件中，一个转化方案占用一行，并且是采用固定字符来识别其中的地理区域代码、SCC代码和转化系数。

表  GSCNV文件格式

| 行数 | 字符位置 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1~16 | 字符 | 清单污染物 |
|  | 18~33 | 字符 | 物种谱中污染物 |
| 2+ | 1~6 | 整数 | 地理区域代码，000000表示针对所有的地区 |
|  | 8~17 | 字符 | 面源：完整的10位SCC |
|  |  |  | 点源：完整的8位SCC |
|  |  |  | 全部为0代表针对所有的类型的排放源 |
|  | 19-23 | 实数 | 转化系数 |

2）化学物种谱文件（GSPRO）

化学物种谱是用于存储清单污染物分别与基于摩尔单位和基于质量单位的模型物种之间的转化系数。常见的清单污染物中，转化过程比较复杂的是VOCs和PM2.5。这是因为VOCs和PM2.5本身有多种复杂的化合物组成，其在模型中的简化模型物种也较多。此外，对于不同的排放源，其排放的VOCs和PM2.5中包含的化学组分存在一定程度的差异。所以，在本地化工作中，必须通过结合文献调研、现场采样分析等多种手段，收集本地排放源的VOCs和PM2.5的化学成分谱。对于未能获取本地成分谱信息的排放源，则可采用美国SPECIATE数据库中的信息。

在收集到排放源的成分谱信息后，必须根据空气质量模型选取的反应机理将化学组分信息处理成化学物种信息。化学物种谱文件存储的信息包括计算NONHAPVOC或者NONHAPTOG需要减去的有毒污染物和物种谱信息。其中有毒污染物的信息是在计算NONHAPVOC/NONHAPTOG才会用到的。每个化学物种谱转化信息占用一行，内容包括化学物种谱代码、清单污染物名称、模型物种名称、基于摩尔单位的转化系数和基于质量单位的转化系数。与GSCNV不同，GSPRO是采用空白格识别每行中的信息。

一个清单污染物一般会转化为多个模型物种，因此一个化学物种分配谱方案的转化信息会占用多行。为了方便将分配谱方案指定给合适的排放源，GSPRO必须给每个分配方案指定一个唯一的物种谱代码。每个分配方案中会分别指定清单污染物和模型物种之间的基于摩尔单位的转化系数和基于质量单位的转化系数。GSPRO文件中的第四列分子和第五列分母之比就是基于摩尔单位的转化系数，而最后一列是基于质量单位的转化系数。如0所示分配谱代码为0000的NOx分配方案中，NOx与NO和NO2基于质量单位的转化系数分别为0.9和0.1。而当转化为基于摩尔单位的NO和NO2时，这个系数就是0.9/30和0.1/46。需要说明的是，CB-IV和CB05中，VOCs的模型物种都有比较确定的摩尔质量，而PM2.5的模型物种的摩尔质量未知，因此在计算模型物种的摩尔数量时，仍然采用基于质量单位的转化系数。

SMOKE中规定，化学物种谱文件必须包含排放清单中所有的污染物，即使污染物不需要进行转化。如果清单物种的信息没有包含在GSPRO文件中，那物种分配过程中将导致部分排放量缺失。例如排放清单中的CO与模型物种CO是一致的，但其转化信息依然需要包含在GSPRO文件中。

表  GSPRO文件格式

| 行数 | 位置 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1+ | A | 字符 | #NHAP (仅当需要处理NONHAPVOC时，改行才有意义） |
|  | B | 字符 | NONHAPVOC或者为NONHAPTOG |
|  | C | 字符 | 需要从VOC或者从TOG减去的有毒物质的名称，必须与INVATABLE的污染物名称对应 |
| 2+ | A | 字符 | 物种谱代码 |
|  | B | 字符 | 清单污染物名称 |
|  | C | 字符 | 模型物种名称 |
|  | D | 实数 | 分子（用于计算基于摩尔单位的转化系数） |
|  | E | 实数 | 分母（用于计算基于摩尔单位的转化系数） |
|  | F | 实数 | 质量比率 |

0000  CO               CO                       1            28             1

0000  ISOP ISOP                    1         68.12             1

0000  NH3              NH3                      1            17             1

0000  NO               NO                       1            30             1

0000  NOX              NO                    0.90            28          0.90

0000  NOX              NO2                   0.10            46          0.10

0000  SO2              SO2                      1            64             1

0000  SO4              SULF                     1            96             1

0000  SOX              SO2                      1            64             1

22031 PM2_5            PEC              0.0010        1.0000        0.0010

22031 PM2_5            PMFINE          0.9865        1.0000        0.9865

22031 PM2_5            PNO3 0.0000        1.0000        0.0000

22031 PM2_5            POA               0.0120        1.0000        0.0120

22031 PM2_5            PSO4              0.0005        1.0000        0.0005

图  GSPRO 示例

3）化学物种谱引用文件（GSREF）

化学物种谱引用文件是通过建立排放源与物种分配谱代码之间的关系，从而将合适的物种谱指定给排放源。该文件与时间分配的引用文件类似，都是采用SCCs编码或者结合地理区域代码来进行匹配。

表  GSREF文件格式

| 行数 | 位置 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1+ | A | 字符 | 10位数的SCC；如果这对所有排放源，则设置为0；如果是点源则为8位的SCC |
|  | B | 字符 | 物种谱代码，必须与GSPRO中的代码对应 |
|  | C | 字符 | 排放清单中的污染物；如果针对排放清单中所有的污染物，则设置为0 |
|  | D |  | 6位地理区域代码 |
|  |  |  | 如果针对所有的地区，则留空白 |
|  |  |  | 如果只针对特定的州/省，则设置为YSS000 |
|  |  |  | 如果只针对特定的县/市，则设置为YSSCCC |

系统功能

（1）排放源数据预处理

基于全国区域污染源清单，根据模式网格设置方案，实现排放特征提取、空间分配、时间分配、化学物种匹配、分物种排放总量校核功能，驱动所投空气质量预报模式运行。包含乙醛、甲烷、一氧化碳、乙烯、乙烷、环己醇、甲醛、中间烯烃、异戊二烯、甲醇、氨、气态亚硝酸、一氧化氮、二氧化氮、末端烯烃、链烷烃、二氧化硫、气态硫酸、单萜类、甲苯、二甲苯、黑炭、一次粗颗粒物、有机碳、一次细颗粒物等排放物种，网格化排放源时间分辨率为1小时。

（2）许昌市本地排放清单动态更新

提供许昌市本地排放清单动态更新服务，根据用户提供的污染源相关的最新资料，实现对已有的网格化排放源动态更新。

空气质量数值预报模型业务化运行及优化

数值预报是指根据流体（大气或海洋）的物理和运动特性，在一定的初值和边值条件下，通过高性能计算机进行数值计算，求解描写流体演变过程的流体力学和热力学的控制方程组，预测未来一定时段的流体运动状态和大气现象的方法。相比传统的经验预报和统计预报，数值预报能够提供更加客观、定量、精细化的预报结果，而且能够大幅提高预报过程的自动化。在环境保护行业中，利用高性能计算机进行数值模拟，对大气污染情况进行预报预警，并通过源解析指导污染防控和政策指定，并成为科研院所和事业监测机构不可或缺的手段。

空气质量预报模式目前应用的较多、较成熟的有：中国科学院大气物理所的NAQPMS模式、美国环保署（EPA）的Models-3/CMAQ模式、美国Environ公司的CAMx模式，以及基于WRF的WRF-Chem模式等。本项目拟开发针对许昌市的NAQPMS、CMAQ模式数值预报模型系统，提供空气质量数值预报预测。

空气质量多模式集合预报系统是许昌市空气质量预报预警系统建设项目的核心组成部分，是开展空气质量预报预警业务的核心。该系统以大气污染物排放清单和气象预报数据为基础，通过三维欧拉空气质量模型计算出未来一段时间内大气中多种污染物的浓度，结合后处理和业务处理流程，为空气质量预报预警工作平台提供各类预报产品。

工作原理

在环境空气质量数值预报中，数值模式的基础输入数据（气象场、排放源、下垫面资料等）、理化参数方案（平流扩散过程、干湿沉降过程、多相态化学过程、气溶胶理化过程等）和数值计算方法（偏微分方程求解等）中均可能在不同程度上引入不确定性，导致单一模式预报不可避免的存在不确定误差。研究表明，引入基于数学统计方法的集合预报技术一定程度内可以有效改进模式预报效果，提高预报性能。集合预报技术在气象、海洋等业务预报领域的应用已较为普遍，为环境空气质量数值预报的提供可借鉴的经验。

集合预报技术主要基于复杂的三维环境空气质量数值模式，考虑模式在输入数据、理化参数和数值计算上的不确定性，构建产生多个具有差异预报样本，利用多元回归、权重因子和神经网络等数学方法产生最优确定性预报结果，并且可同时提供污染发生概率预报，为环境空气质量预报预警和污染控制决策支持提供更为丰富的预报信息。对空气质量预报来说，排放源、气象场等输入数据的不确定性对空气质量预报具有非常重要的影响，将其不确定性考虑进来能大大提高集合预报的性能。

本项目拟选择国内先进的中国科学院大气物理研究所自主研发的嵌套网格空气质量预报模式NAQPMS，以及国际主流的美国环保署Model-3/CMAQ模式作为空气质量数值预报核心模式，采用广泛应用的中尺度气象模式WRF提供输入气象场，支持耦合区域和许昌市本地高分辨率污染源清单，基于模式不确定性分析评估各输入数据不确定性对模式预报误差的影响，采用许昌市及周边区域空气质量集合预报优化方法，利用包括多元回归、偏差订正、权重因子和神经网络等方法对空气质量集合预报结果进行统计集成，满足许昌市环境空气质量预报预警业务准确性需求。

系统可以提供多模式集成优化后的确定性预报结果，其整体预报技巧会高于最好的单模式预报，此外系统提供不同污染事件发生的概率，能提供预报的可靠性和可预报性信息，预报不再过分依赖某一个可能误差较大的初始条件和参数值，可以通过集成方法将不同集合预报成员的优点结合起来提高确定性预报的准确率。从集合方法来说，采用多模式集合将不同模式在数值框架和参数化的不确定性考虑进来，通过针对单模式构建随机扰动集合将模式初始条件和输入参数的不确定考虑进来，建立了一个考虑全方位不确定性的集合预报系统。

系统运行框架

许昌市空气质量数值模式系统框架图如下图：

图：许昌市空气质量数值模式系统流程图

许昌市空气质量数值模式系统采用多模式集合预报系统，通过统一区域设置、统一排放清单、统一气象场驱动，空气质量数值模式采用国内应用成熟、业务化程度高的NAQPMS、CMAQ。系统可利用多元回归、偏差订正、神经网络等方法对空气质量集合预报结果进行统计集成，实现多模式的集合预报。多模式集合预报可以集成不同模式的优点，使得通过合适的集成方法来提高确定性预报的准确率成为可能。

模式简介

（1）NAQPMS模式

嵌套网格空气质量模式系统（NAQPMS）的设计是以我国当前计算硬件条件和业务水平为出发点，结合我国城市群大气复合污染的排放、输送、演变特点，综合评估多个有代表性的数值模式，通过各种分析筛选出合理反映中国区域大气复合污染特征、充分考虑多尺度相互作用和复杂排放源状况的模式表征，设计出规范的区域空气质量模式及评估框架，确保所发展的技术及其软件程序代码具有国际水准的可靠度，同时兼容国内主要硬件平台。

NAQPMS模式以具有显著环境和气候效应的大气成分为主要研究对象的区域和城市尺度三维欧拉空气质量数值模式。该系统可模拟臭氧、氮氧化物、二氧化硫、一氧化碳等大气痕量气体以及沙尘、含碳气溶胶等大气气溶胶成分。NAQPMS主要由气象处理、排放源处理、空气质量模式及模式输出等四个主要部分构成，其具体结构如下图：

图：NAQPMS模式框架

NAQPMS采用开放式气象驱动场，可利用MM5、WRF等中尺度气象模式输出的气象要素场作为模式的动力驱动，而中尺度气象模式预报所需的初始条件和边界条件可由美国国家环境预报中心的NCEP/NCAR再分析数据、欧洲数值预报中心的ECMWF数据等全球数据提供。结合SMOKE模型实时输出的排放源，NAQPMS可以对大气中主要化学成分的分布状况、输送态势、沉降特征进行数值模拟，从而使得模式系统能够合理反映大气化学成分在输送过程中的物理化学特性变化。

NAQPMS模式中考虑了平流、扩散、气相化学、气溶胶化学、干沉降和湿沉降等核心过程，同时耦合了大气化学资料同化模块和污染源识别与追踪模块。平流输送模块结合模式网格空间结构守恒的特点采用通量输送守恒算法，涡旋湍流扩散模块则根据边界层层结特性引入了能够反映下垫面特征的扩散算子。气相化学模块提供了CBM-Z和CBM-IV两种气相化学反应机制。干沉降过程采用基于空气动力学原理的沉降速度阻抗系数算法，考虑了分子扩散、湍流混合、重力沉降过程对沉降速度的影响与贡献。湿沉降过程除考虑传统的降水清除作用外还计算了粒子吸湿增长过程造成的重力拖曳效应。

当前，中国的空气污染表现出复合性、区域性特征。以细颗粒物和臭氧为代表的二次污染物成为影响区域、城市空气质量的主要因素。与一次污染物不同，二次污染物涉及复杂的化学转化，如何在空气质量模式中合理表征二次污染物的各种转化过程，提高二次污染物的模拟准确性，这对模式的发展和改进是一个重要的挑战。为提高NAQPMS模式对细颗粒物和臭氧的模拟能力，近年来对NAQPMS模式做了多方面的改进，包括耦合气溶胶热力化学平衡模式ISORROPIA、研发二次有机气溶胶（SOA）模块、耦合起沙模块、耦合紫外辐射传输模式、研发非均相化学模块等。

NAQPMS模式在国家大型活动（北京奥运会、上海世界博览会、广州亚运会等）空气质量保障方案制定中发挥了重要作用。基于NAQPMS模式研究了夏季奥运时段北京周边地区对北京有影响的污染种类、污染贡献率和影响频次，阐明了影响夏季北京市空气质量的重点地区和重点源，为国务院批复的北京和周边地区奥运空气质量保障方案提供了重要的科学支撑。

（2）CMAQ模式

Model-3/CMAQ系统是美国环境保护局开发的第三代空气质量模式，以“一个大气”为设计理念，拟将所有的大气问题均考虑进模式之中。Model3模式系统由中尺度气象模式，排放模式模式以及通用多尺度模式（CMAQ）三大模块组成，中尺度模式为与CMAQ相容的MM5和WRF，SMOKE和CONCEPT等排放模式提供污染源的排放清单，估算污染源位置和产生量随时间的变化；CMAQ为空气质量系统的核心部分，设计为多重网格嵌套模式，可以模拟多种污染物的输送和转化过程。CMAQ的主要技术流程见下图，首先用中尺度气象模式提供气象背景场，然后使用气象-化学数据转化接口MCIP将输出的气象场提供给排放源模式SMOKE，SMOKE将源清单处理成CMAQ适用的逐时网格排放数据，最后气象场和排放数据共同用于化学模式CMAQ的模拟。ICON和BCON分别向CMAQ提供化学物种的初始条件和边界条件。JPROC模块提供不同高度、纬度和时角的光解率。CCTM是CMAQ的核心模块，用于对主要的大气化学过程、输送和干湿沉降过程的模拟。

图：CMAQ模拟主要技术流程

CMAQ综合的考虑了不同物种相互之间的影响和转化，可有效的进行各种大气污染浓度的预测和空气质量控制策略的全面评估。模式采用多重网格双向嵌套，主要考虑的物理化学过程有：气相化学过程、平流和扩散过程、云混合和液相化学反应过程、气溶胶过程、烟雨过程等36种化学反应物、93种化学反应和11种光分解率

模式系统设计方案

为方便模式结果的对比和集成，各种空气质量模式采用统一的预报区域设置、统一的气象场输入接口、统一的预报产品输出格式。详细的模式系统设计方案如下，包含区域、参数、接口等内容。

预报区域设置

为方便结果比对和集成，许昌市环境空气质量数值预报系统模式采用统一的区域设置，采用三重区域嵌套方案，其中

D01区域：水平分辨率27km×27km，地理范围覆盖中国中东部地区，可考虑到大空间尺度上大气环流对空气质量的影响。

D02区域：水平分辨率9km×9km，地理范围覆盖河南省及周边，可考虑周边重点省市与河南省本地传输的影响。

D03区域：水平分辨率3km×3km（中心城区分辨率1km×1km），地理范围覆盖许昌市及周边，实现全市范围的高分辨率空气质量预报。

预报时间设置

为方便结果比对和集成，数值预报模式采用统一的预报时间设置。实现未来24小时、48小时、72小时可用的许昌市区域空气质量预报，以及未来5～7天可供参考的许昌市区域污染趋势预测，提供扩展至7-14天的污染趋势预测功能，未来3天精细化预报输出结果的时间分辨率不低于1小时。

预报产品种类

模式预报产品大类上分为污染预报产品和气象预报产品。

预报污染物包括：细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧（O3）、二氧化氮（NO2）、二氧化硫（SO2）、一氧化碳（CO）；

气象场预报产品：提供模式预报系统输出的气象产品，包括区域未来7天地面、850hpa、700hpa、500hpa高度天气形势预报场产品。

气象资料下载方案

本系统支持实时收集美国NCEP提供的GFS全球气象预报分析资料，系统支持断点续传、多线程下载功能，具有容错能力。根据需求，系统未来可扩展支持欧洲ECMWF、中国气象局、中国民航气象中心气象机构提供的全球气象预报分析资料。

系统有较高的下载速度和稳定性，10天的GFS资料下载时间不超过2小时，全年自动化运行故障率低于5%。

本系统通过配置文件进行下载设置，其中gfs_down.cfg为文本文件，其可配置内容及含义如下所述：

# Configuration : GFS download

# ADDRESS & Path & Start_time & GFS_Length & Resolution

# Zhaojw, 20170207

###############ADDRESS####################

setenv ADDRESS ftp://ftpprd.ncep.noaa.gov/pub/data/nccf/com/gfs/prod/

############Path#########################

setenv Path_gfs_download /public/home/zhaojw/GFS_down

####Start time(options: 00 06 12 18)#####

setenv Num_Starttime 2

setenv StartDate -1,0

setenv Starttime 12,00

###########GFSLength(options:000-384)####################

setenv Time_res 24 #1,3,6,12,24...

setenv GFSLength 24

######Resolution(options: z.pgrb2.0p25.f, z.pgrb2.0p50.f, z.pgrb2.1p00.f, z.pgrb2.2p50.f)####################

setenv Num_ZZ 1

setenv ZZ z.pgrb2.0p50.f

其中各变量含义如下表所述：

| 变量名称 | 变量含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| ADDRESS | GFS数据下载地址 | 无 |
| Path_gfs_download | GFS数据下载模块根目录 | 无 |
| Num_Starttime | 不同起始已下载时刻个数 | 可多余一个起始下载时刻 |
| StartDate | 起始下载时刻对应日期 | 与Starttime对应，-1代表前一天，0代表当天 |
| Starttime | 起始下载时刻 | 00、06、12、18可选 |
| Time_res | 所需gfs数据时间分辨率 | 1、3、6、12、24…可选 |
| GFSLength | 下载的gfs数据最大时长 | 无 |
| Num_ZZ | 不同空间分辨率个数 | 无 |
| ZZ | 空间分辨率描述 | 可选z.pgrb2.0p25.f、z.pgrb2.0p50.f、z.pgrb2.1p00.f、z.pgrb2.2p50.f |

气象场预报及设置

空气质量模式的气象驱动场由美国环境预测中心（NCEP）、美国国家大气研究中心（NCAR）等科研机构和大学联合开发的新一代中尺度气象模式WRF（Weather Research and Forecast）提供。WRF系统组成如下所示，它能够方便、高效地在并行计算的平台上运行，可应用于几百米到几千公里尺度范围，应用领域广泛，包括理想化的动力学研究（如大涡模拟、对流、斜压波）、参数化研究、数据同化、业务天气预报、实时数值天气预报、模型耦合、教学等。

图：WRF系统的组成

采用NCEP的数值天气预报中心GFS数据集全球预报分析资料作为WRF模式运行的初始及边界条件，WRF模式三重区域时间积分步长分别为169s、54s、18s，模式输出频率为每小时1次。WRF模式垂直方向上采用地形跟随质量坐标系，垂直分层不少30层。WRF模式每个物理过程均有多个可选方案，通过前期研究对不同参数化方案模拟预报效果的对比分析，本项目拟采用如下主要物理过程参数化方案，如下表所示。

表：WRF模式参数设置

| 模式物理过程 | 参数化方案选取 |
| --- | --- |
| 行星边界层 | YSU方案 |
| 近地层 | MM5 similarity方案 |
| 城市冠层 | 单层三类城市冠层方案 |
| 陆面过程 | Noah方案 |
| 云微物理 | Lin方案 |
| 积云对流 | Grell 3D方案 |
| 长波辐射 | RRTM方案 |
| 短波辐射 | Goddard短波辐射方案 |
| 数据同化 | FDDA+SFDDA |

WRF模式为空气质量模式提供的主要气象参数风场U分量、V分量、水汽含量、云水含量、雨水含量、冰云光学厚度、水云光学厚度、气温、气压、相对湿度、模式高度等三维大气变量，土壤温度、土壤湿度等三维土壤变量，以及2m温度、表面气压、2m相对湿度、10m风场U分量、10m风场V分量、海冰、最主要土壤类型、植被覆盖率、积雪深度、对流降水、非对流降水、地面接收的向下短波辐射、摩擦速度、MO长度、边界层高度、高云量、中云量和低云量等二维变量等。

排放清单设置

本系统以全国区域最新大气污染物排放清单为基础，建立与预报预警业务系统多重嵌套区域对应空间分辨率的网格化排放清单，并输入到NAQPMS、CMAQ数值预报模式系统中驱动污染场预报。

区域排放清单数据的空间范围包括中国东部地区，基准年为2013年。区域排放清单污染源种类包括电力、供热、工业燃烧、工业生产、溶剂使用、道路交通、非道路交通、民用、农业等9类污染源的网格排放数据。排放清单污染物涵盖SO2、NOx、CO、PM10、PM2.5、BC、OC、VOCs、NH3等9类污染物。

本系统提供了空气质量模式数据接口，将经过时空分配和化学物种分配的排放清单转换为三重模拟区域的高分辨率网格化排放清单数据，至少包括许昌市辖区及周边地区，许昌市辖区分辨率达到3km×3km。

本系统预留了相应接口，支持耦合未来用户提供的许昌市及周边区域排放清单数据，形成许昌市本地化的排放清单数据。

模式参数化方案设置

本项目首先根据前期研究经验初步预设多模式集合预报系统四个核心模式的物理化学方案，通过模拟评估进一步优化方案参数，进行集合预报。模式初步的参数化方案设置如下：

NAQPMS模式平流输送采用Walcek方案，干沉降采用Wesely阻力模型，湿沉降为RADM模式上发展而来的湿沉降算法，气象化学采用CBM-Z机制，液相化学采用基于RADM酸沉降模型，气溶胶化学考虑气溶胶微物理过程同时考虑沙尘气溶胶与人为气溶胶相互作用。

CMAQ模式平流输送采用Bott方案，干沉降采用RADM模型+Pleim-Xiu陆面模型，湿沉降考虑痕量气体与冷凝水混合的物理化学过程，气相化学采用CB05机制，液相化学采用基于RADM酸沉降模型，气溶胶化学考虑不同模态粒径气溶胶生成云凝结核过程。

在许昌市大气重污染特征分析和现有条件调研的基础上，开发能够反映许昌市典型区域污染特征的数值模拟参数化方案，实现能够反映高分辨率大气物理、化学过程和复杂下垫面特征的区域污染预报模式系统。

模式接口内容

气象数据接口

预报系统中，NAQPMS、CMAQ离线空气质量模式运行前，需要计算气象预报模式，以提供气象场输入，WRF-Chem模式为气象-污染在线耦合模式，气象场和污染场同时计算。气象预报模式子系统包含在NAQPMS模式系统中，只需在NAQPMS模式化学传输模块运行前计算WRF模式，CMAQ通过软连接方式访问同一WRF气象场。

NAQPMS、CMAQ离线空气质量数值预报模式采用同一套气象长模式的结果（中气度气象预报模式WRF），分别通过各自的气象数据接口模块（NAQPMS的WRF2APOPS模块、CMAQ的MCIP模块）将WRF计算结果转换成自身需要的气象数据格式，以此来驱动空气质量数值预报模式运行。

模式标准化输出接口

NAQPMS、CMAQ不同的空气质量数值预报模式采用不同的数据格式展现空气质量预报结果、不同模式预报结果中化学变量个数、名称、单位均不完全一致，不同模式采用的水平方向网格数和垂直层数也不完全一致。

为了统一各模式预报结果（数据格式、变量名称、变量单位、网格数等），以方便各模式结果对比和其他产品对预报结果的使用，需要对各模式原始输出结果进行标准化处理。标准化处理过程一方面将CMAQ数据格式进行转化，统一为与NAQPMS模式一样的数据格式（grd与ctl结合的数据存储格式），另一方面，处理后的数据在变量名称、变量数、变量单位上进行了统一和标准化，同时加入了气象要素以及计算后的PM2.5、PM10、O3八小时滑动平均等变量，最大化地方便上层应用的数据操作。

数据标准化处理

多模式变量统一和数据单位的统一过程过程中，变量及单位改变过程见下表：

表：多模式污染物变量与单位变化对比表

| 污染物类型 | 原始多模式污染变量合并公式及单位 |  | 统一后的变量及单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | NAQPMS | CMAQ |  |
| 二氧化硫 | SO2[ppb] | SO2[ppm] | SO2[ugm-3] |
| 二氧化氮 | NO2[ppb] | NO2[ppm] | NO2[ugm-3] |
| 一氧化碳 | CO[ppb] | CO[ppm] | CO[mgm-3] |
| 臭氧 | O3[ppb] | O3[ppm] | O3[ugm-3] |
| 硫酸盐 | ASO4[ugm-3] | ASO4J+ASO4I+ASO4K[ugm-3] | ASO4[ugm-3] |
| 硝酸盐 | ANO3[ugm-3] | ANO3J+ANO3I[ugm-3] | ANO3[ugm-3] |
| 铵盐 | ANH4[ugm-3] | ANH4J+ANH4I[ugm-3] | ANH4[ugm-3] |
| 黑炭 | BC[ugm-3] | AECJ+AECI[ugm-3] | BC[ugm-3] |
| 有机物 | OC*1.6[ugm-3] 注释1 | AORGPAJ+AORGPAI[ugm-3] | OC[ugm-3] |
| 一次排放细颗粒子 | PM2.5[ugm-3] | A25J[ugm-3] | PPMF[ugm-3] |
| 一次排放粗颗粒子 | PM10[ugm-3] | ACORS+ASOIL[ugm-3] | PPMC[ugm-3] |
| 二次有机气溶胶（SOA） | SOA1+SOA2+SOA3+SOA4+SOA5+SOA6[ugm-3] | AORGAJ+AORGAI+ AORGBJ+AORGBI[ugm-3] | SOA[ugm-3] |
| 钠盐 | ANA[ugm-3] | ANAJ+ANAK[ugm-3] | 注释2 |
| 氯盐 | ACL[ugm-3] | ACLJ+ACLK[ugm-3] | 注释2 |
| 气溶胶光学厚度 | AOD |  | AOD |
| 能见度 | VISIB |  | VISIB |

表：多模式污染物变量与单位变化对比表（续）

| 气象类型 | 原始多模式气象变量合并公式及单位 |  | 统一后的变量及单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | NAQPMS | CMAQ |  |
| 风东西向分量 | U[ms-1] | UWIND[ms-1] | U[ms-1] |
| 风南北向分量 | V[ms-1] | VWIND[ms-1] | V[ms-1] |
| 温度 | TK[K] | TA[K] | T[℃ ] |
| 气压 | PRESSURE[hpa] | PRES[pa] | P[hpa] |
| 模式中心层高度 | HEIGHT- HGT [km] 注释3 | ZF[m] | HGT[km] |
| 降水（1层） | RAINCV+RAINNCV[mm] | RN+RC[cm] | RAIN[mm] |
| 边界层高度(1层) | PBLH[m] | PBL[m] | PBL[m] |
| 相对湿度 | RH[%] |  | RH[%] |

注释说明：

注释1：此处的1.6并不是固定的，系数根据各地情况而定，很多地方还是1.0。

注释2：因钠盐和氯盐的数值非常小，影响不大，暂不存到转换后的数据中，也不计入PM2.5和PM10中。

注释3：此处HGT表地形高度，NAQPMS原始数据本身没有，这个变量需要datagrid数据提供。

【其他说明】

1、PM2.5浓度和PM10的浓度计算公式：

PM2.5浓度=硫酸盐+硝酸盐+铵盐+黑炭+有机物+一次排放细颗粒子+二次有机气溶胶（+钠盐+氯盐）

PM10浓度=PM2.5浓度+一次排放粗颗粒子

2、上述表格空的地方表示该模式该变量缺值，转换后的变量将用CTL文件中定义的UDEF值代替，如：

UNDEF  -1.E20 表示用-1.E20代表缺值。

3、污染物变量单位转换涉及到的一些公式：

【公式】

B=A/22.4*M

A: 单位为ppm的浓度

B: 单位为mg/m3的浓度

M: 分子量

所以：

B(MG/M3)= A (PPB)/1000 * M/22.4

B(UG/M3)=A(PPB)*M/22.4

常见气体的分子量：

CO：28

NO：30

NO2：46

N2O：44

N2：28

O2：32

O3：48

SO2：64

H2O：18

NH3：17

PPB= PARTS PER BILLION 十亿分之一 10^-12

PPM= PARTS PER MILLION 百万分之一 10^-9

1000 PPB=1 PPM

4、污染物变量单位转换涉及到的一些公式：

降水单位转换  1000G/M3=1L/M3=1MM

温度单位转换  1°C=K-273.15

模式自动化运行技术

模式自动化运行是业务系统的技术核心，本项目基于Linux SHELL脚本和Fortran程序实现多模式系统的自动化运行，满足自动、稳定、无人值守是空气质量业务预报系统的基本要求。

以NAQPMS模式系统的自动化为例，系统由一个主SHELL脚本整体控制，负责调用控制NAQPMS各个部分的子SHELL脚本，然后每个子SHELL脚本控制相应模块的自动运行。自动化运行的时间由主SHELL脚本产生，每天的0时，系统的第一个子部分在相应SHELL脚本的控制下自动下载NCEP的全球预报资料，然后依次运行WRF模式的WPS模块和WRF模块SHELL脚本，接着第二个子部分运行wrf2apops气象-化学接口SHELL脚本将结果输入空气质量模式，运行real-NAQPMS的SHELL脚本进行污染场的计算，运算完成后用后处理SHELL脚本将气象场和污染场的预报结果绘图，生成多种预报产品，并且调用Fortran程序计算AQI等表格，生成网页发布。此系统充分利用了0时～8时这段相对空余的时间，每当工作人员开始一天的工作的时候，呈现在他们眼前的是未来几天的详细天气走势以及不同高度污染物的分布，为空气污染的预报预警和分析预报提供有力的支持。

模式系统的稳定性指标：全年模式软件系统自动化运行故障率低于1%。

并行计算性能调试服务及性能优化测试报告

并行计算性能调试服务：基于特定的嵌套区域设置、预报时长，结合高性能计算集群硬件配置，测试所投数值预报模式并行运算加速比，选择最优运行节点数目，优化模式运行时效性，具备在高性能计算机平台上对所投数值预报模式的性能优化技术支持能力。

模式软件性能优化测试报告

本报告测试、分析了不同数值模式计算软件的加速比。

报告主要包含三个章节，分别描述了对WRF、NAQPMS、CMAQ模式计算软件的加速比测试情况。

        - WRF模式计算软件

本章描述了WRF模式计算软件的加速比测试情况。分别使用8个、16个、32个、64个、128个、256个以及512个计算核心对相同的算例进行了测试，记录各自运算时间，以分析WRF软件加速比。具体测试环境、编译运行过程及测试结果如下。

          - 测试环境

以下分别描述了测试WRF模式计算软件的硬件环境和软件环境。

            - 硬件测试环境

本测试所使用的高性能计算集群配置如下：

计算节点为安装在曙光TC4600H刀箱内的CB60-G16刀片，每个计算刀片配置2颗Intel Xeon E5-2680 v2处理器（每颗处理器有10个核心，主频为2.8GHz）、128GB内存（8根16GB DDR3 1333MHz内存条）、一块56Gbps FDR Infiniband计算网卡。

计算网络采用全线速56Gbps FDR Infiniband计算网络。

共享存储采用曙光Parastor200并行文件系统，该套Parastor200并行文件系统配置2台元数据节点和12台数据节点，数据网络采用56Gbps FDR Infiniband网络。

            - 软件测试环境

WRF版本：WRF v3.5

安装目录：/public/home/sugon/WRFV3

编译器：/public/software/compiler/intel/composer_xe_2013_sp1.0.080

MPI：/public/software/mpi/mvapich2/1.9/intel

netcdf：3.6.3

编译优化

设置环境变量

# intel compiler

source /etc/profile.d/compiler_intel-composer_xe_2013_sp1.0.080.sh

# mvapich2-intel

source /public/software/profile.d.new/mpi_mvapich2-1.9-intel.sh

            - 编译netcdf

tar zxvf netcdf-3.6.3.tar.gz

cd netcdf-3.6.3

./configure --prefix=/public/home/sugon/netcdf3 CC=icc CXX=icpc FC=ifort F77=ifort

make

make install

export NETCDF=/public/home/sugon/netcdf3

            - 编译WRF

解压WRF源码压缩包，进入/public/home/sugon/WRFV3

export WRFIO_NCD_LARGE_FILE_SUPPORT=1

./configure

选择19

20.  Linux x86_64 i486 i586 i686, ifort compiler with icc  (dm)

编译WRF：

./compile em_real

          - 运行优化

            - 命令

mvapich2运行WRF基本命令如下：

time mpirun -genvall -hosts $HOSTS -n $NP -ppn $PPN --bind-to user:${CORES} ./WRF.exe

其中，-genvall传递当前环境变量到所有参与计算节点，-hosts指定只用哪些节点（以逗号分割，比如c1110,c1111,c112等），也可以使用-f指定hosts列表，一个节点一行。-n指定总的进程数，--bind-to指定进程绑定方式，下面有详细介绍。

            - 进程绑定

为了避免进程在处理器核心之间迁移造成的额外开销，我们将进程与处理器核心进行绑定，绑定方式为：

mpirun --bind-to user:0,1,2,3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,15,16,17 ./WRF.exe

其中user:后面跟上处理器核心的号码（从0开始编号，0-9是第一个处理器的核心，10-19是第二个处理器的核心），用逗号分割开。可以看到进程在2个处理器间平衡分配，以达到最优的计算加速效果。

          - 测试结果

分别在8个、16个、32个、64个、128个、256个以及512个计算核心上使用相同算例进行了测试，以下是测试结果：

|  | 1*8 | 1*16 | 2*16 | 4*16 | 8*16 | 16*16 | 32*16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P200 | 154m | 100m | 50m | 29m | 16m | 12m | 13m |
| 注1：以上结果是WRF模型模拟一天（虚拟时间）所用时间（计算+io） 注2：n*m代表共用n个节点、每个节点用m个核心计算 注3：时间代为m代表分钟 |  |  |  |  |  |  |  |

根据以上结果，WRF模型加速比曲线如下：

        - NAQPMS模式计算软件

本章描述了NAQPMS模式计算软件的加速比测试情况。分别使用8个、16个、32个、64个、128个、256个以及512个计算核心对相同的算例进行了测试，记录各自运算时间，以分析NAQPMS软件加速比。具体测试环境、编译运行过程及测试结果如下。

          - 测试环境

以下分别描述了测试NAQPMS模式计算软件加速比的硬件环境和软件环境。

            - 硬件测试环境

本测试所使用的高性能计算集群配置如下：

计算节点为安装在曙光TC4600H刀箱内的CB60-G16刀片，每个计算刀片配置2颗Intel Xeon E5-2680 v2处理器（每颗处理器有10个核心，主频为2.8GHz）、64GB内存（8根8GB DDR3 1333MHz）、一块56Gbps FDR Infiniband计算网卡。

计算网络采用全线速56Gbps FDR Infiniband计算网络。

本测试采用曙光Parastor200并行文件系统，该套Parastor200并行文件系统配置2台元数据节点和7台数据节点，数据网络采用56Gbps FDR Infiniband网络。

            - 软件测试环境

测试目录：/public/home/sugon/NAQPMS/test

MPI：/public/software/intel/impi/4.1.0.024

          - 模式编译：

直接安装可执行文件即可。

            - 运行命令

运行NAQPMS的命令及相关参数如下：

/public/software/intel/impi/4.1.0.024/bin64/mpirun -f ./nodelist_256cores -machinefile ./nodelist_256cores -np 256 -env I_MPI_PIN_PROCESSOR_LIST 15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0 ./apops_test

其中-f和-machinefile指定mpi运行的节点列表，-np指定运行核心数目，-env I_MPI_PROCESSOR_LIST指定进程绑定方式。节点列表文件nodelist_256cores的内容如下：

c2522i:16

c2523i:16

c2524i:16

c2525i:16

c2526i:16

c2527i:16

c2528i:16

c2529i:16

c2519i:16

c2518i:16

c2517i:16

c2516i:16

c2515i:16

c2514i:16

          - 测试结果

分别使用8个、16个、32个、64个、128个、256个以及512个计算核心对相同的算例进行了测试，记录各自运算时间，以分析NAQPMS软件加速比。测试结果如下：

|  | 1*8 | 1*16 | 2*16 | 4*16 | 8*16 | 16*16 | 32*16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P200 | 335m | 171m | 88m | 44m | 24m | 15m | 12m |
| 注1：以上结果是NAQPMS模型模拟一天（虚拟时间）所用时间（计算+io） 注2：n*m代表共用n个节点、每个节点用m个核心计算 注3：时间单位m代表分钟 |  |  |  |  |  |  |  |

根据以上结果，NAQPMS模型的加速比曲线如下图所示：

          - 结果分析

从以上的测试结果可以得出如下结论：

NAQPMS模式运算程序可扩展性较好，随着计算核心数的增加，进行时效为一天的模拟预报所用计算时间越来越少。

同时可以看出，运行核心数小于256时，NAQPMS模式计算呈现出接近线性的加速比，而当运行核心数继续增加时，虽然计算时间变短，但加速效果降低。

        - CMAQ模式计算软件

本章描述了CMAQ模式计算软件的加速比测试情况。分别使用16个、32个、64个、128个、256个以及512个计算核心对相同的算例进行了测试，记录各自运算时间，以分析CMAQ软件加速比。具体测试环境、编译运行过程及测试结果如下。

          - 测试环境

以下分别描述了测试CMAQ模式计算软件加速比的硬件环境和软件环境。

硬件测试环境

本测试所使用的高性能计算集群配置如下：

计算节点为安装在曙光TC4600H刀箱内的CB60-G16刀片，每个计算刀片配置2颗Intel Xeon E5-2680 v2处理器（每颗处理器有10个核心，主频为2.8GHz）、128GB内存（8根16GB DDR3 1333MHz内存条）、一块56Gbps FDR Infiniband计算网卡。

计算网络采用全线速56Gbps FDR Infiniband计算网络。

共享存储采用曙光Parastor200并行文件系统，该套Parastor200并行文件系统配置2台元数据节点和7台数据节点，数据网络采用56Gbps FDR Infiniband网络。

            - 软件测试环境

CMAQ版本：CMAQ v4.6

测试目录：/public/home/sugon/CMAQ_test_zjw/CMAQtest

编译器：/public/software/compiler/intel/composer_xe_2013_sp1.0.080

MPI：/public/software/mpi/mvapich2/1.9/intel

netcdf：3.6.3

          - 编译优化

            - 设置环境变量

# intel compiler

source /etc/profile.d/compiler_intel-composer_xe_2013_sp1.0.080.sh

# mvapich2-intel

source /public/software/profile.d.new/mpi_mvapich2-1.9-intel.sh

            - 编译netcdf

tar zxvf netcdf-3.6.3.tar.gz

cd netcdf-3.6.3

./configure --prefix=/public/home/sugon/netcdf3 CC=icc CXX=icpc FC=ifort F77=ifort

make

make install

export NETCDF=/public/home/sugon/netcdf3

            - 编译CMAQ

详细安装步骤见用户手册。

          - 运行命令

使用csh run.cctm_e3a_256命令运行cctm即可。

运行CMAQ的脚本run.cctm_e3a_256中有关mpi运行的参数设置如下：

set EXEC     = CCTM_e3a

……

set BASE     = $cwd

……

setenv NPCOL_NPROW "16 16"; set NPROCS   = 256

……

set MPIRUN = /public/software/mpi/mvapich2/1.9/intel/bin/mpirun

set TASKMAP = $BASE/machines256

$MPIRUN -f $TASKMAP -n $NPROCS $BASE/$EXEC

……

其中-f指定mpi运行的节点列表，-n指定运行核心书目，machines256文件的内容如下：

c1120i:16 binding=user:0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15

c1121i:16 binding=user:0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15

c1122i:16 binding=user:0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15

c1123i:16 binding=user:0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15

c1124i:16 binding=user:0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15

c1125i:16 binding=user:0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15

c1126i:16 binding=user:0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15

c1127i:16 binding=user:0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15

c1128i:16 binding=user:0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15

c1129i:16 binding=user:0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15

c1210i:16 binding=user:0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15

c1211i:16 binding=user:0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15

c1212i:16 binding=user:0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15

c1213i:16 binding=user:0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15

c1214i:16 binding=user:0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15

c1215i:16 binding=user:0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15

          - 测试结果

分别使用16个、32个、64个、128个、256个以及512个计算核心对相同的算例进行了测试，记录各自运算时间，以分析CMAQ软件加速比。测试结果如下：

|  | 1*16 | 2*16 | 4*16 | 8*16 | 16*16 | 32*16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P200+128G | 19m | 13m | 9m | 8m | 7m | 7m |
| 注1：以上结果是CMAQ模型模拟一天（虚拟时间）所用时间（计算+io） 注2：n*m代表共用n个节点、每个节点用m个核心计算 注3：时间代为m代表分钟 |  |  |  |  |  |  |

根据以上结果，CMAQ模式计算软件的加速比曲线如下：

在国内环境空气质量预测预报领域的应用证明材料

软件著作权-嵌套网格空气质量预报模式系统[简称NAQPMS]V2.0

江西省环境空气质量预报预警系统软件开发项目

兰州市环境监测站预警预报软件升级项目

厦门市环境监测中心站多模型空气质量预报预警系统项目

空气质量预报效果评估及2017年包含许昌市的连续一年评估分析报告案例

提取空气质量数值预报模式逐小时预报结果，与对应污染物观测结果进行对比分析，以评估模式预报效果、分析预报偏差原因并给出改进建议，编写城市预报效果评估分析报告，报告包含细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧（O3）、二氧化氮（NO2）、二氧化硫（SO2）、一氧化碳（CO）等六项常规污染物预报与实测对比时间序列图，平均偏差MB、标准化平均偏差NMB、相关系数R、均方根误差RMSE等统计对比结果，24小时、48小时、72小时不同预报时效、三重嵌套区域预报效果评估结果，AQI等级预报准确率、AQI范围预报准确率、首要污染物预报准确率等评估结果。服务期5年，按季度提供，每年四次评估分析报告。

XX空气质量预报系统效果评估报告案例

1、未来24小时预报效果评估

预报值处于观测值的0.5至2倍范围内即为合理。采用FAC表示预报值落雨观测值的0.5至2倍范围内的比例。郑州市和许昌市PM2.5浓度预报值的FAC较为接近，分别是84%和88%，新乡市FAC较高为94%，濮阳市较低为70%。

Zhengzhou

Xuchang

PuYang

XinXiang

图：2017年郑州、新乡、濮阳和许昌PM2.5浓度未来24小时预报结果与观测结果对比

2017年河南省18个城市PM2.5浓度日均值未来24小时预报效果的参数统计表，其中MM和MO分别是模式模拟和观测的PM2.5日均浓度的年平均值。除濮阳市外，河南省PM2.5浓度预报与观测的平均偏差（MB）均在0~15 μg m-3范围内。由相关系数R的统计结果可以看出，河南省城市PM2.5浓度日均值预报结果与观测结果的相关性显著。MFB和MFE的计算结果显示，河南省所有城市PM2.5浓度日均值预报结果均在“合理”范围内，河南省大部分城市PM2.5浓度日均值预报结果均可达到“理想”水平。

总体看来，河南省城市对PM2.5浓度日均值的变化趋势预报较为准确。Heather Simon等[39]调研了2006年-2012年3月北美地区PM2.5浓度的数值预报相关研究，其中R2参数值在0-0.85范围内，中位数为0.34左右；NMB参数值在±0.6范围内，NME参数值在-0.35~0.75范围内，中位数分别为0.01和0.42；MFB和MFE分别在-0.55~0.25和0.25~0.7范围内；中位数分别为0.15和0.5左右。河南省各个城市2013年PM2.5浓度日均值的预报结果均在上述范围内。

表: 2017年河南省18地市PM2.5浓度日均值未来24小时预报统计参数

|  | 城市 | MO （μg m-3） | MM （μg m-3） | MB （μg m-3） | ME （μg m-3） | RMSE （μg m-3） | R （-） | NMB （-） | NME （-） | MFB （-） | MFE （-） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 郑州 | 79 | 115 | 36 | 39 | 55 | 0.83 | 0.46 | 0.50 | 0.37 | 0.40 |
|  | 新乡 | 77 | 94 | 17 | 25 | 37 | 0.85 | 0.21 | 0.32 | 0.18 | 0.28 |
|  | 三门峡 | 74 | 100 | 26 | 31 | 46 | 0.81 | 0.35 | 0.42 | 0.29 | 0.34 |
|  | 开封 | 74 | 88 | 13 | 31 | 46 | 0.66 | 0.18 | 0.42 | 0.09 | 0.37 |
|  | 周口 | 73 | 85 | 12 | 22 | 32 | 0.85 | 0.16 | 0.31 | 0.12 | 0.29 |
|  | 洛阳 | 70 | 100 | 30 | 36 | 53 | 0.74 | 0.43 | 0.52 | 0.39 | 0.46 |
|  | 平顶山 | 70 | 101 | 30 | 35 | 52 | 0.77 | 0.43 | 0.50 | 0.33 | 0.39 |
|  | 安阳 | 76 | 93 | 17 | 27 | 41 | 0.78 | 0.22 | 0.36 | 0.17 | 0.31 |
|  | 濮阳 | 78 | 118 | 40 | 51 | 72 | 0.67 | 0.52 | 0.66 | 0.42 | 0.52 |
|  | 鹤壁 | 68 | 77 | 9 | 27 | 45 | 0.70 | 0.13 | 0.40 | 0.06 | 0.38 |
|  | 焦作 | 80 | 86 | 6 | 31 | 49 | 0.69 | 0.07 | 0.39 | 0.08 | 0.35 |
|  | 许昌 | 64 | 67 | 3 | 21 | 31 | 0.80 | 0.04 | 0.32 | -0.02 | 0.34 |
|  | 漯河 | 81 | 93 | 12 | 44 | 105 | 0.29 | 0.15 | 0.54 | 0.19 | 0.41 |

河南省4个代表城市2017年各月PM2.5浓度未来24小时预报平均值的预报结果和观测结果的对比图。整体而言，PM2.5浓度月均值1月和12月浓度较高，7月、8月和9月浓度较低。郑州市PM2.5浓度月均值预报结果普遍出现高估现象，1月和2月高估较为严重，其中1月平均偏差为89 μg m-3，4月至10月PM2.5浓度月均值均在100 μg m-3以下，比实际情况略有高估，11月至12月浓度明显升高。新乡市PM2.5浓度月均值变化趋势与郑州市基本一致，整体而言PM2.5浓度比郑州市略低，高估现象也没有郑州明显。濮阳市PM2.5浓度月均值随时间的变化趋势与郑州和新乡不同，其在5月至6月，PM2.5浓度月均值较高，并且6月PM2.5浓度月均值的预报结果出现低估现象，除6月份外，濮阳市其他月份的PM2.5浓度月均值的预报结果均呈现不同程度的高估现象，其中1月份PM2.5浓度日均值预报结果与观测结果的平均偏差高达123 μg m-3。许昌市PM2.5浓度月均值随时间先减小后增大，1月份预报结果明显高估，PM2.5浓度日均值的预报结果与观测结果的平均偏差约为40 μg m-3，6月预报结果低估，平均偏差为-14 μg m-3，其余月份的平均偏差均在±10 μg m-3之间。

ZhengZhou

XinXiang

PuYang

XuChang

图：2017年河南省郑州、新乡、濮阳和许昌PM2.5浓度月均值未来24小时预报和观测对比

按照气象上的季节划分法（春季：3~5月；夏季6~8月；秋季：9~11月；冬季：12月、1月和2月）进行分析。分别展示了2013年春夏秋冬四个季节，河南省及周边PM2.5浓度日均值的未来24小时预报结果空间分布，春季和秋季大部分城市的预报结果与观测结果较为吻合，夏季和冬季南部城市有所高估。根据预报结果显示，总体夏季PM2.5浓度较低，整体平均浓度不超过75 μg m-3；春秋季节PM2.5浓度稍高，平均浓度的区域不超过100 μg m-3；冬季显著高于其他季节，大部分区域的PM2.5浓度季平均在150 μg m-3以上，但是冬季的预报结果出现明显高估。

图：2017年PM2.5浓度季平均未来24小时预报结果空间分布（填色部分是模式预报PM2.5季度平均浓度，实心点颜色对应观测年均浓度）

为了进一步探寻预报出现偏差的原因，对郑州市2013年的未来24小时预报结果进行分析（参见）。观测结果显示，2013年郑州市PM2.5浓度年平均值为79μg m-3， PM2.5浓度季度平均值最高的是冬季，可达到125μg m-3，最低为夏季（45 μg m-3）。预报结果整体高于观测值。四季中，春季和夏季预报的FAC较高但相关系数R较低，秋季和冬季FAC较低但R较高。高估现象主要出现在1月和2月，高估的原因有待进一步分析。

图：2017年各季度河南省省郑州市PM2.5浓度未来24小时预报结果与观测时间序列（左）与散点图（右）

郑州市2013年各季节PM2.5浓度日均值未来24小时预报效果的其他参数参见下表。可以看出，郑州市2013年冬季的RMSE明显高于其他季节，冬季预报结果偏高最显著，平均偏差（MB）可达到66 μg m-3。

表：2017年河南省郑州市PM2.5浓度未来24小时预报统计参数

| 季节 | MO （μg m-3） | MM （μg m-3） | MB （μg m-3） | ME （μg m-3） | RMSE （μg m-3） | R （-） | NMB （-） | NME （-） | MFB （-） | MFE （-） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春 | 74 | 99 | 25 | 31 | 40 | 0.53 | 0.34 | 0.41 | 0.28 | 0.35 |
| 夏 | 45 | 64 | 19 | 21 | 27 | 0.69 | 0.42 | 0.46 | 0.33 | 0.37 |
| 秋 | 71 | 106 | 35 | 37 | 44 | 0.78 | 0.49 | 0.52 | 0.42 | 0.44 |
| 冬 | 125 | 192 | 66 | 69 | 89 | 0.75 | 0.53 | 0.55 | 0.43 | 0.44 |
| 全年 | 79 | 115 | 38 | 41 | 60 | 0.81 | 0.54 | 0.58 | 0.39 | 0.42 |

2、未来一周污染趋势预测效果评估

在实施应急减排措施时，大型污染源减排往往需要较长的响应时间，对预测预报时效性提出了更高的要求。为污染预警与应急减排提供更及时有效的支持，下面进一步评估NAQPMS模式预报系统对未来一周污染趋势的预测能力。

在环境空气质量数值预报中，污染源短时间并未发生显著变化时，天气形势和气象要素的预报性能直接影响着污染物浓度的预报效果。气象模式的预报误差会随着时间推移而不断增大，因此不同预报起始时间的PM2.5浓度的预报效果也会存在差异。对于未来7天预报值分别用F1、F2、F3、F4、F5、F6和F7表示，F1~F7对应的模式时间参见。采用RMSE、NMB、MFB和MFE四个统计参数对比F1~F7对河南省18个城市PM2.5浓度预测预报效果。

表：未来一周预报值F1~F7对应模式时间

|  | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 模式时间 | 4-27 | 28-51 | 52-75 | 76-99 | 100-123 | 124-147 | 148-171 |
| 预报时间 | 1-24 | 25-48 | 49-72 | 73-96 | 97-120 | 121-144 | 145-168 |

是对河南省18个城市不同预报时效的PM2.5浓度预报结果统计参数箱线图。大部分城市F1（24小时预报）的RMSE明显优于F2~F7，MFE也有同样的规律，尽管如此，F1~F7的NMB和MFB数值没有明显偏差。并且，从MFB和MFE的计算结果来看，所有城市未来一周的预报结果均在合理范围内。总体来说，F1的结果优于F2~F7，未来可以构建基于时间的集合预报产品。

图：NAQPMS对河南省各城市PM2.5浓度的未来一周预测结果验证参数箱线图（图中红色横线表示一组数值的中位数，蓝色框线的上下限分别代表一组数值的上下四分位数，红色点表示异常值；MFB和MFE的箱线图中，红色虚线表示“合理”范围的临界值，绿色虚线表示“理想”范围的临界值）

利用F1~F7的七个预报值，可构造出每日PM2.5浓度预报值分布区间，提供更多预报信息。以新乡市（）为例，当F1~F7七个预报值较接近、离散度较小时，预报值与观测值较一致，预报效果较优；当F1~F7七个预报值差异较大、离散度较大时，预报效果有所降低。定义观测值落于F1~F7预报值区间内为预报命中。2017年，河南省18地市的预报命中率的平均值为49%，其中周口和许昌市的预报命中率均可达到71%。由可以看出，新乡市2017年各个季节中，冬季F1~F7的离散度明显高于其他季节。比较F1~F7七组预报值与观测值发现，新乡市2013年365天中有83天F1预报值最接近观测值，占全年的23%，F2预报值最接近观测值的比例为20%；郑州市F1和F2预报值最接近观测值的比例分别是20%和13%；濮阳市F1和F2预报值最接近观测值的比例分别是24%和15%；许昌市F1和F2预报值最接近观测值的比例分别是33%和19%。

图：河南省新乡市2013年各季节PM2.5浓度预报和观测时间序列图（其中黑线表示观测结果，红点代表24小时预报结果，阴影区域代表F1~F7预报结果范围）

3、预警效果评估

在污染事件发生之前，如果根据预报结果向有关部门发出预警，可以为应对污染事件争取更多的时间,进而有针对性的控制和预防污染事件的发生。为此，引入气象上常用的预警效果评估参数分析河南省级区域空气质量预报系统的预警效果。以PM2.5浓度日均值为75 μg m-3（轻度污染）作为预警临界值，即PM2.5浓度日均值达到该值时视为污染事件发生，应该启动预警。

展示的是郑州市2013年PM2.5浓度小时值的未来24小时预报值与观测值的对比结果，郑州市全年除有2天观测缺测之外，落在A、B、C和D区域的点对应的天数分别是101、151、107和4。预警准确率为71%，探测准确率为97%，临界成功指数为59%，虚假报警率为40%，偏差为1.63，系统出现高估现象。预警准确率、探测准确率和临界成功指数均较高，而虚假报警率也较高的是由于预报结果整体偏高导致。

图：2017年河南省郑州市PM2.5浓度未来24小时预报预警效果图

是河南省各地市2017年PM2.5浓度日均值未来24小时预警效果的相关参数计算结果。可以看出，河南省除濮阳外，所有城市预警准确率都在70%以上，其中许昌可高达87%；河南省大部分城市的探测准确率80%以上，其中郑州、周口、洛阳、三门峡和安阳的探测准确率均可达到90%，南阳和鹤壁探测准确率较低，均为75%。大部分城市的预警临界成功指数均在50%以上，其中新乡、许昌、鹤壁、许昌、三门峡和周口的预警临界成功指数均可达到60%。

表：河南省各地市2017年PM2.5浓度日均值未来24小时预警效果

| 城市 | A | B | FAR | CSI | POD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 郑州 | 0.71 | 1.63 | 0.4 | 0.59 | 0.97 |
| 新乡 | 0.79 | 1.31 | 0.32 | 0.63 | 0.89 |
| 濮阳 | 0.63 | 1.68 | 0.49 | 0.48 | 0.86 |
| 开封 | 0.76 | 1.51 | 0.38 | 0.6 | 0.94 |
| 周口 | 0.72 | 1.55 | 0.47 | 0.48 | 0.83 |
| 三门峡 | 0.81 | 1.47 | 0.36 | 0.61 | 0.94 |
| 焦作 | 0.80 | 1.16 | 0.36 | 0.53 | 0.75 |
| 安阳 | 0.79 | 1.06 | 0.29 | 0.58 | 0.75 |
| 许昌 | 0.87 | 1.08 | 0.25 | 0.64 | 0.81 |
| 洛阳 | 0.73 | 1.68 | 0.44 | 0.54 | 0.94 |
| 平顶山 | 0.73 | 1.67 | 0.44 | 0.55 | 0.94 |
| 漯河 | 0.79 | 1.27 | 0.31 | 0.63 | 0.88 |
| 商丘 | 0.73 | 1.29 | 0.4 | 0.51 | 0.77 |

实际应用中，往往需要提前几天发布预警消息。为此分析了不同预报时效的预警效果，郑州市2013年的预警效果统计值参见。发现不同预报时效的预警效果没有明显偏差，F1~F7的探测准确率均在90%以上，预警临界成功指数均在55%以上，空报率均在40%左右。

表：2017年河南省郑州市不同预报时效的PM2.5浓度日均值预警效果

| 预报时效 | A | B | FAR | CSI | POD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | 0.71 | 1.63 | 0.4 | 0.59 | 0.97 |
| F2 | 0.72 | 1.56 | 0.39 | 0.6 | 0.95 |
| F3 | 0.72 | 1.52 | 0.39 | 0.58 | 0.93 |
| F4 | 0.71 | 1.53 | 0.4 | 0.57 | 0.92 |
| F5 | 0.70 | 1.60 | 0.41 | 0.57 | 0.94 |
| F6 | 0.69 | 1.56 | 0.42 | 0.55 | 0.91 |
| F7 | 0.69 | 1.62 | 0.42 | 0.56 | 0.94 |

4、小结

采用中国科学院大气物理研究所NAQPMS空气质量模式，建立河南省级区域空气质量数值预报系统，初步实现了对PM2.5浓度的未来24小时预报和未来一周趋势预测。利用2017年PM2.5浓度的观测资料对河南省PM2.5浓度未来24小时预报和未来一周潜势预测效果。结果表明：

该系统合理反应了河南省2013年PM2.5浓度的分布特征。春季和秋季大部分城市的预报结果与观测结果较为吻合，夏季和冬季南部城市有所高估。

对省属18地市的PM2.5浓度未来24小时预报值达到“理想”水平，预报效果统计参数接近国际先进水平；系统对PM2.5浓度未来一周趋势预测效果达到“合理”水平，部分指标可达到“理想”水平，为污染预警与应急减排提供更及时有效的支持。

2017年河南省所有城市的PM2.5浓度日均值未来24小时探测准确率均在75%以上，并且不同预报时效的预警效果差别不大，郑州市预警准确率均在70%左右，探测准确率均在90%以上。

系统功能

1)采用以区域污染源清单驱动的、与中尺度气象模式（如WRF）耦合的区域空气质量多模式集合预报方法。数值模式系统集成目前中国环境监测总站、河南省预报中心以及全国其他各省普遍业务化运行的中国科学院的NAQPMS模式系统和美国EPA-CMAQ模式。

2)	系统实时收集美国NCEP、欧洲ECMWF、中国气象局、中国民航气象中心气象机构提供的全球气象预报场资料。

3)	为方便模式结果的对比和集成，各种空气质量模式采用统一的预报区域设置、统一的气象场输入接口、统一的预报产品输出格式。

4)	预报区域及其空间分辨率：第一级网格取中国中东部地区，水平分辨率为27公里。第二级网格为河南省及周边地区，水平分辨率为9公里；第三级网格许昌市及周边区域，水平分辨率为3公里（中心城区分辨率1km×1km）。

5)	预报时长及时间分辨率：系统实现未来24小时、48小时、72小时可用的许昌市区域空气质量预报，以及未来5～7天可供参考的许昌市区域污染趋势预测，可提供扩展至7-14天的污染趋势预测功能，未来3天精细化预报输出结果的时间分辨率不低于1小时。

6)	预报污染物包括：细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧（O3）、二氧化氮（NO2）、二氧化硫（SO2）、一氧化碳（CO）；

7)	按照中国环境监测总站预报效果评估方法，多模式集合预报对许昌市连续一年的AQI等级预报准确率不低于70%。

8)	气象场预报产品：提供模式预报系统输出的气象产品，包括区域未来7天地面、850hpa、700hpa、500hpa高度天气形势预报场产品。

9)	在本项目采购硬件计算能力允许的情况下，模型软件系统运算时效性要求：7天预报最多不超6小时，保证每天早上8点前生成预报产品；

10)	GFS多线程并行下载及数据完整性校验：每日北京时00时自动收集美国NCEP提供的前一日北京时20时起报的未来7天全球气象预报分析资料，收集的GFS数据空间分辨率不低于0.5度、时间分辨率不低于24小时。

支持多线程并行下载，以缩短数据下载时间，提高系统整体运行时效性。

实现对下载的GFS数据进行完整性检查，以增强GFS数据下载稳定性，减少GFS数据下载异常带来的系统不稳定现象；

11)	模型参数本地化：我公司调研许昌市地区地形特点、天气变化规律及特点，实现对数值预报模式水平输送、干沉降、湿沉降、液相化学、气溶胶化学参数化方案选择优化；建立能够反映许昌市城市特征的数值模拟参数化方案，实现能够反映高分辨率大气物理、化学过程和复杂下垫面特征的模拟。

空气质量智能预报模块

模式系统设计方案

对不同空气质量数值预报模式输出数据进行标准化处理，实现：

1）数据格式统一、污染变量名称统一、污染变量单位统一、嵌套区域统一；

2）将WRF模式风、温、湿、压等关键气象要素预报结果与各空气质量模式预报结果整合；

3）各模式分别实现预报结果细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）各组分整合、总量计算；

4）日均污染物浓度计算；

5）三维网格数据小时AQI、日均AQI计算。

详细模式系统设计方案如下，包含区域、参数、接口等内容；

预报区域设置

为方便结果比对和集成，许昌市环境空气质量数值预报系统模式采用统一的区域设置，采用三重区域嵌套方案，其中

D01区域：水平分辨率27km×27km，地理范围覆盖中国中东部地区，可考虑到大空间尺度上大气环流对空气质量的影响。

D02区域：水平分辨率9km×9km，地理范围覆盖河南省及周边，可考虑周边重点省市与河南省本地传输的影响。

D03区域：水平分辨率3km×3km（中心城区分辨率1km×1km），地理范围覆盖许昌市及周边，实现全市范围的高分辨率空气质量预报。

预报时间设置

为方便结果比对和集成，数值预报模式采用统一的预报时间设置。实现未来24小时、48小时、72小时可用的许昌市区域空气质量预报，以及未来5～7天可供参考的许昌市区域污染趋势预测，提供扩展至7-14天的污染趋势预测功能，未来3天精细化预报输出结果的时间分辨率不低于1小时。

预报产品种类

模式预报产品大类上分为污染预报产品和气象预报产品。

预报污染物包括：细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧（O3）、二氧化氮（NO2）、二氧化硫（SO2）、一氧化碳（CO）；

气象场预报产品：提供模式预报系统输出的气象产品，包括区域未来7天地面、850hpa、700hpa、500hpa高度天气形势预报场产品。

气象资料下载方案

本系统支持实时收集美国NCEP提供的GFS全球气象预报分析资料，系统支持断点续传、多线程下载功能，具有容错能力。根据需求，系统未来可扩展支持欧洲ECMWF、中国气象局、中国民航气象中心气象机构提供的全球气象预报分析资料。

系统有较高的下载速度和稳定性，10天的GFS资料下载时间不超过2小时，全年自动化运行故障率低于5%。

本系统通过配置文件进行下载设置，其中gfs_down.cfg为文本文件，其可配置内容及含义如下所述：

# Configuration : GFS download

# ADDRESS & Path & Start_time & GFS_Length & Resolution

# Zhaojw, 20170207

###############ADDRESS####################

setenv ADDRESS ftp://ftpprd.ncep.noaa.gov/pub/data/nccf/com/gfs/prod/

############Path#########################

setenv Path_gfs_download /public/home/zhaojw/GFS_down

####Start time(options: 00 06 12 18)#####

setenv Num_Starttime 2

setenv StartDate -1,0

setenv Starttime 12,00

###########GFSLength(options:000-384)####################

setenv Time_res 24 #1,3,6,12,24...

setenv GFSLength 24

######Resolution(options: z.pgrb2.0p25.f, z.pgrb2.0p50.f, z.pgrb2.1p00.f, z.pgrb2.2p50.f)####################

setenv Num_ZZ 1

setenv ZZ z.pgrb2.0p50.f

其中各变量含义如下表所述：

| 变量名称 | 变量含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| ADDRESS | GFS数据下载地址 | 无 |
| Path_gfs_download | GFS数据下载模块根目录 | 无 |
| Num_Starttime | 不同起始已下载时刻个数 | 可多余一个起始下载时刻 |
| StartDate | 起始下载时刻对应日期 | 与Starttime对应，-1代表前一天，0代表当天 |
| Starttime | 起始下载时刻 | 00、06、12、18可选 |
| Time_res | 所需gfs数据时间分辨率 | 1、3、6、12、24…可选 |
| GFSLength | 下载的gfs数据最大时长 | 无 |
| Num_ZZ | 不同空间分辨率个数 | 无 |
| ZZ | 空间分辨率描述 | 可选z.pgrb2.0p25.f、z.pgrb2.0p50.f、z.pgrb2.1p00.f、z.pgrb2.2p50.f |

气象场预报及设置

空气质量模式的气象驱动场由美国环境预测中心（NCEP）、美国国家大气研究中心（NCAR）等科研机构和大学联合开发的新一代中尺度气象模式WRF（Weather Research and Forecast）提供。WRF系统组成如下所示，它能够方便、高效地在并行计算的平台上运行，可应用于几百米到几千公里尺度范围，应用领域广泛，包括理想化的动力学研究（如大涡模拟、对流、斜压波）、参数化研究、数据同化、业务天气预报、实时数值天气预报、模型耦合、教学等。

图：WRF系统的组成

采用NCEP的数值天气预报中心GFS数据集全球预报分析资料作为WRF模式运行的初始及边界条件，WRF模式三重区域时间积分步长分别为169s、54s、18s，模式输出频率为每小时1次。WRF模式垂直方向上采用地形跟随质量坐标系，垂直分层不少30层。WRF模式每个物理过程均有多个可选方案，通过前期研究对不同参数化方案模拟预报效果的对比分析，本项目拟采用如下主要物理过程参数化方案，如下表所示。

表：WRF模式参数设置

| 模式物理过程 | 参数化方案选取 |
| --- | --- |
| 行星边界层 | YSU方案 |
| 近地层 | MM5 similarity方案 |
| 城市冠层 | 单层三类城市冠层方案 |
| 陆面过程 | Noah方案 |
| 云微物理 | Lin方案 |
| 积云对流 | Grell 3D方案 |
| 长波辐射 | RRTM方案 |
| 短波辐射 | Goddard短波辐射方案 |
| 数据同化 | FDDA+SFDDA |

WRF模式为空气质量模式提供的主要气象参数风场U分量、V分量、水汽含量、云水含量、雨水含量、冰云光学厚度、水云光学厚度、气温、气压、相对湿度、模式高度等三维大气变量，土壤温度、土壤湿度等三维土壤变量，以及2m温度、表面气压、2m相对湿度、10m风场U分量、10m风场V分量、海冰、最主要土壤类型、植被覆盖率、积雪深度、对流降水、非对流降水、地面接收的向下短波辐射、摩擦速度、MO长度、边界层高度、高云量、中云量和低云量等二维变量等。

排放清单设置

本系统以全国区域最新大气污染物排放清单为基础，建立与预报预警业务系统多重嵌套区域对应空间分辨率的网格化排放清单，并输入到NAQPMS、CMAQ数值预报模式系统中驱动污染场预报。

区域排放清单数据的空间范围包括中国东部地区，基准年为2013年。区域排放清单污染源种类包括电力、供热、工业燃烧、工业生产、溶剂使用、道路交通、非道路交通、民用、农业等9类污染源的网格排放数据。排放清单污染物涵盖SO2、NOx、CO、PM10、PM2.5、BC、OC、VOCs、NH3等9类污染物。

本系统提供了空气质量模式数据接口，将经过时空分配和化学物种分配的排放清单转换为三重模拟区域的高分辨率网格化排放清单数据，至少包括许昌市辖区及周边地区，许昌市辖区分辨率达到3km×3km。

本系统预留了相应接口，支持耦合未来用户提供的许昌市及周边区域排放清单数据，形成许昌市本地化的排放清单数据。

模式参数化方案设置

本项目首先根据前期研究经验初步预设多模式集合预报系统四个核心模式的物理化学方案，通过模拟评估进一步优化方案参数，进行集合预报。模式初步的参数化方案设置如下：

NAQPMS模式平流输送采用Walcek方案，干沉降采用Wesely阻力模型，湿沉降为RADM模式上发展而来的湿沉降算法，气象化学采用CBM-Z机制，液相化学采用基于RADM酸沉降模型，气溶胶化学考虑气溶胶微物理过程同时考虑沙尘气溶胶与人为气溶胶相互作用。

CMAQ模式平流输送采用Bott方案，干沉降采用RADM模型+Pleim-Xiu陆面模型，湿沉降考虑痕量气体与冷凝水混合的物理化学过程，气相化学采用CB05机制，液相化学采用基于RADM酸沉降模型，气溶胶化学考虑不同模态粒径气溶胶生成云凝结核过程。

在许昌市大气重污染特征分析和现有条件调研的基础上，开发能够反映许昌市典型区域污染特征的数值模拟参数化方案，实现能够反映高分辨率大气物理、化学过程和复杂下垫面特征的区域污染预报模式系统。

模式接口

气象数据接口

预报系统中，NAQPMS、CMAQ离线空气质量模式运行前，需要计算气象预报模式，以提供气象场输入，WRF-Chem模式为气象-污染在线耦合模式，气象场和污染场同时计算。气象预报模式子系统包含在NAQPMS模式系统中，只需在NAQPMS模式化学传输模块运行前计算WRF模式，CMAQ通过软连接方式访问同一WRF气象场。

NAQPMS、CMAQ离线空气质量数值预报模式采用同一套气象长模式的结果（中气度气象预报模式WRF），分别通过各自的气象数据接口模块（NAQPMS的WRF2APOPS模块、CMAQ的MCIP模块）将WRF计算结果转换成自身需要的气象数据格式，以此来驱动空气质量数值预报模式运行。

模式标准化输出接口

NAQPMS、CMAQ不同的空气质量数值预报模式采用不同的数据格式展现空气质量预报结果、不同模式预报结果中化学变量个数、名称、单位均不完全一致，不同模式采用的水平方向网格数和垂直层数也不完全一致。

为了统一各模式预报结果（数据格式、变量名称、变量单位、网格数等），以方便各模式结果对比和其他产品对预报结果的使用，需要对各模式原始输出结果进行标准化处理。标准化处理过程一方面将CMAQ数据格式进行转化，统一为与NAQPMS模式一样的数据格式（grd与ctl结合的数据存储格式），另一方面，处理后的数据在变量名称、变量数、变量单位上进行了统一和标准化，同时加入了气象要素以及计算后的PM2.5、PM10、O3八小时滑动平均等变量，最大化地方便上层应用的数据操作。

数据标准化处理

多模式变量统一和数据单位的统一过程过程中，变量及单位改变过程见下表：

表：多模式污染物变量与单位变化对比表

| 污染物类型 | 原始多模式污染变量合并公式及单位 |  | 统一后的变量及单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | NAQPMS | CMAQ |  |
| 二氧化硫 | SO2[ppb] | SO2[ppm] | SO2[ugm-3] |
| 二氧化氮 | NO2[ppb] | NO2[ppm] | NO2[ugm-3] |
| 一氧化碳 | CO[ppb] | CO[ppm] | CO[mgm-3] |
| 臭氧 | O3[ppb] | O3[ppm] | O3[ugm-3] |
| 硫酸盐 | ASO4[ugm-3] | ASO4J+ASO4I+ASO4K[ugm-3] | ASO4[ugm-3] |
| 硝酸盐 | ANO3[ugm-3] | ANO3J+ANO3I[ugm-3] | ANO3[ugm-3] |
| 铵盐 | ANH4[ugm-3] | ANH4J+ANH4I[ugm-3] | ANH4[ugm-3] |
| 黑炭 | BC[ugm-3] | AECJ+AECI[ugm-3] | BC[ugm-3] |
| 有机物 | OC*1.6[ugm-3] 注释1 | AORGPAJ+AORGPAI[ugm-3] | OC[ugm-3] |
| 一次排放细颗粒子 | PM2.5[ugm-3] | A25J[ugm-3] | PPMF[ugm-3] |
| 一次排放粗颗粒子 | PM10[ugm-3] | ACORS+ASOIL[ugm-3] | PPMC[ugm-3] |
| 二次有机气溶胶（SOA） | SOA1+SOA2+SOA3+SOA4+SOA5+SOA6[ugm-3] | AORGAJ+AORGAI+ AORGBJ+AORGBI[ugm-3] | SOA[ugm-3] |
| 钠盐 | ANA[ugm-3] | ANAJ+ANAK[ugm-3] | 注释2 |
| 氯盐 | ACL[ugm-3] | ACLJ+ACLK[ugm-3] | 注释2 |
| 气溶胶光学厚度 | AOD |  | AOD |
| 能见度 | VISIB |  | VISIB |

表：多模式污染物变量与单位变化对比表（续）

| 气象类型 | 原始多模式气象变量合并公式及单位 |  | 统一后的变量及单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | NAQPMS | CMAQ |  |
| 风东西向分量 | U[ms-1] | UWIND[ms-1] | U[ms-1] |
| 风南北向分量 | V[ms-1] | VWIND[ms-1] | V[ms-1] |
| 温度 | TK[K] | TA[K] | T[℃ ] |
| 气压 | PRESSURE[hpa] | PRES[pa] | P[hpa] |
| 模式中心层高度 | HEIGHT- HGT [km] 注释3 | ZF[m] | HGT[km] |
| 降水（1层） | RAINCV+RAINNCV[mm] | RN+RC[cm] | RAIN[mm] |
| 边界层高度(1层) | PBLH[m] | PBL[m] | PBL[m] |
| 相对湿度 | RH[%] |  | RH[%] |

注释说明：

注释1：此处的1.6并不是固定的，系数根据各地情况而定，很多地方还是1.0。

注释2：因钠盐和氯盐的数值非常小，影响不大，暂不存到转换后的数据中，也不计入PM2.5和PM10中。

注释3：此处HGT表地形高度，NAQPMS原始数据本身没有，这个变量需要datagrid数据提供。

【其他说明】

1、PM2.5浓度和PM10的浓度计算公式：

PM2.5浓度=硫酸盐+硝酸盐+铵盐+黑炭+有机物+一次排放细颗粒子+二次有机气溶胶（+钠盐+氯盐）

PM10浓度=PM2.5浓度+一次排放粗颗粒子

2、上述表格空的地方表示该模式该变量缺值，转换后的变量将用CTL文件中定义的UDEF值代替，如：

UNDEF  -1.E20 表示用-1.E20代表缺值。

3、污染物变量单位转换涉及到的一些公式：

【公式】

B=A/22.4*M

A: 单位为ppm的浓度

B: 单位为mg/m3的浓度

M: 分子量

所以：

B(MG/M3)= A (PPB)/1000 * M/22.4

B(UG/M3)=A(PPB)*M/22.4

常见气体的分子量：

CO：28

NO：30

NO2：46

N2O：44

N2：28

O2：32

O3：48

SO2：64

H2O：18

NH3：17

PPB= PARTS PER BILLION 十亿分之一 10^-12

PPM= PARTS PER MILLION 百万分之一 10^-9

1000 PPB=1 PPM

4、污染物变量单位转换涉及到的一些公式：

降水单位转换  1000G/M3=1L/M3=1MM

温度单位转换  1°C=K-273.15

模式自动化运行技术

模式自动化运行是业务系统的技术核心，本项目基于Linux SHELL脚本和Fortran程序实现多模式系统的自动化运行，满足自动、稳定、无人值守是空气质量业务预报系统的基本要求。

以NAQPMS模式系统的自动化为例，系统由一个主SHELL脚本整体控制，负责调用控制NAQPMS各个部分的子SHELL脚本，然后每个子SHELL脚本控制相应模块的自动运行。自动化运行的时间由主SHELL脚本产生，每天的0时，系统的第一个子部分在相应SHELL脚本的控制下自动下载NCEP的全球预报资料，然后依次运行WRF模式的WPS模块和WRF模块SHELL脚本，接着第二个子部分运行wrf2apops气象-化学接口SHELL脚本将结果输入空气质量模式，运行real-NAQPMS的SHELL脚本进行污染场的计算，运算完成后用后处理SHELL脚本将气象场和污染场的预报结果绘图，生成多种预报产品，并且调用Fortran程序计算AQI等表格，生成网页发布。此系统充分利用了0时～8时这段相对空余的时间，每当工作人员开始一天的工作的时候，呈现在他们眼前的是未来几天的详细天气走势以及不同高度污染物的分布，为空气污染的预报预警和分析预报提供有力的支持。

模式系统的稳定性指标：全年模式软件系统自动化运行故障率低于1%。

预报建模

采用临近点取值算法实现对多站点不同模式未来3天污染物小时预报数据的提取，通过剔除异常范围浓度值完成实时观测数据合理性筛选。基于海量模式和观测历史数据集，考虑多模式、多污染物预报误差的历史时间和空间变化特征，分别采用OCF、OEF和岭回归方法建立集合预报模型，实现对各站点未来3天污染物小时浓度的预报。可支持细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧（O3）、二氧化氮（NO2）、二氧化硫（SO2）、一氧化碳（CO）六项常规污染物的集合预报。输入模式数据支持NAQPMS、CMAQ、CAMx、WRFCHEM模式。

模式和观测数据提取模块设计文档

1、WRF模式系统

WRF模式配置文件wrf.cfg示例如下图所示：

图： 配置文件wrf.cfg示例

以上配置文件中各配置参数含义如下表所述：

表：wrf.cfg配置文件参数说明

| 参数 | 含义 |
| --- | --- |
| ADDRESS | GFS数据下载地址 |
| Num_Starttime | 不同起始下载时刻个数，必须设置为1 |
| StartDate | 起始下载时刻对应日期，0代表当天，-1代表前一天；起报下载时刻为12和18时，设置为-1，为00和06时则设置为0 |
| Starttime | 起始下载时刻，00/06/12/18时可选 |
| Time_res | GFS数据时间分辨率，1/3/6/12/24小时可选 |
| GFSLength | 下载的GFS数据最大时长 |
| Num_ZZ | 不同空间分辨率个数，必须设置为1 |
| ZZ | GFS数据空间分辨率，可选z.pgrb2.0p25.f、z.pgrb2.0p50.f、z.pgrb2.1p00.f、z.pgrb2.2p50.f |
| WRFLength | WRF各嵌套区域预报时间长度，单位是小时；可选项为364(15d)/244(10d)/172(7d)/100(4d)/76(3d)等 |

2、NAQPMS模式系统

NAQPMS模式配置文件apops.cfg示例如下图所示：

图：配置文件apops.cfg示例

以上配置文件中各配置参数含义如下表所述：

表：apops.cfg配置文件参数说明

| 参数 | 含义 |
| --- | --- |
| Max_Dom | 模式嵌套区域层数 |
| I_Parent_Start | NAQPMS嵌套区域左下角在母区域的x方向起始网格位置 |
| J_Parent_Start | NAQPMS嵌套区域左下角在母区域的y方向起始网格位置 |
| E_WE | NAQPMS嵌套区域x方向网格数 |
| E_SN | NAQPMS嵌套区域y方向网格数 |
| APLength | NAQPMS各嵌套区域预报时间长度，单位是小时；可选项为364(15d)/244(10d)/172(7d)/100(4d)/76(3d)等 |

3、CMAQ模式系统

CMAQ模式配置文件cmaq.cfg示例如下图所示：

图：配置文件cmaq.cfg示例

以上配置文件中各配置参数含义如下表所述：

表：cmaq.cfg配置文件参数说明

| 参数 | 含义 |
| --- | --- |
| Max_Dom | 模式嵌套区域层数 |
| CMAQLen | CMAQ各嵌套区域预报时间长度，单位是小时；可选项为364(15d)/244(10d)/172(7d)/100(4d)/76(3d)等 |
| CCTMLen | CCTMLen比CMAQLen小1 |
| StartDate | 起始下载时刻对应日期，0代表当天，-1代表前一天；起报下载时刻为12和18时，设置为-1，为00和06时则设置为0 |
| Starttime | 起始下载时刻，00/06/12/18时可选 |

2017年许昌市连续一年的最优化集合预报效果评估分析报告。

空气质量预报系统运行状况评估

之空气质量预报效果评估

评估时段：2017年1月1日至2017年12月31日

| 项目名称 | XX空气质量预报预警系统建设 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 |  | 保密级别 |  |
| 文档编号 | C905-001 | 版本号 | V1 |
| 制作人 |  | 制作日期 | 2018/1/3 |
| 复审人 |  | 复审日期 | 2018/1/4 |

摘要

评估分析了2017年1月1日至2017年12月31日许昌市空气质量模式系统预报效果，结果表明：

1）污染物浓度评估：各模式较好地反映了许昌市各项污染物的日均值趋势变化和量值。相关系数方面：各污染物的相关系数均达0.5以上，其中CMAQ对O3的变化趋势模式最好，相关系数高达0.77。标准平均偏差方面：除集合预报（OEF）外，各模式对PM2.5、PM10的预报均有一定程度低估，而对O3的预报略偏高。OEF对各污染物的量值预报效果整体较好，NMB偏差均在5%以内。

2）AQI评估：评估时段内各模式系统可很好地反映许昌市的空气质量等级变化。NAQPMS、CMAQ第三区域（D3）及集合预报（OEF）的AQI等级准确率分别75%、72%、80%；首要污染物准确率分别为70%、73%、79%。

污染物浓度预报评估

污染物浓度预报效果统计参数计算方法

统计参数法是结合一段时间内点对点的预报和观测数据，计算统计参数值并根据其大小、正负等定量分析预报效果的一种方法。统计参数法简单、方便，且通过不同统计量可以定量、详细分析模式的预报偏差、变化趋势预测能力、误差特征等。不同模式、地区、时段的预报统计结果可方便地进行相互比对。

常用于空气质量预报评价的统计参数指标如下表所示。其中相关系数R反映预报与观测值时空变化趋势的相似程度，R>0表示预报与观测正相关，R<0表示预报与观测负相关。R值越大表示预报效果越好。MB、RMSE、NMB反映预报与观测量值的接近程度，各个指标均是越接近于0越好。其中NMB反映预报与观测的总体偏差情况，在统计时段内各时次的正负偏差会相互抵消，其量值可正可负，正值表示预报总体偏高而负值表示预报总体偏低。RMSE则反映预报与观测的总体误差情况，在统计时段内各时次的误差是累加的，其量值均为正，量值越大表明预报效果越差。RMSE反映预报的绝对偏/误差情况，其单位与污染物的浓度单位一致。而NMB反映预报的相对偏/误差情况，是个比例值。NMB在计算时以观测值作为基准，计算预报偏离观测值的比例。

表  统计参数指标定义

| 缩写 | 名称 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| MB | 平均偏差 |  |
| R | 相关系数 |  |
| NMB | 标准化平均偏差 |  |
| RMSE | 均方根误差 |  |

注：Mi指第i时次的预报值，Oi指第i时次的观测值

污染物浓度预报效果统计参数

下表为各模式各项污染物浓度值预报效果统计参数。可知，各模式能较好的模拟各项污染物的趋势变化。各污染物的相关系数均达0.5以上，其中CMAQ对O3的变化趋势模式最好，相关系数高达0.77。标准平均偏差方面（NMB）：除OEF外，各模式对PM2.5、PM10的预报均有一定程度低估，而对O3的预报略偏高。OEF对各污染物的量值预报效果整体较好，NMB偏差在5%以内。

AQI等级准确率评估

AQI等级准确率计算方法

AQI的计算参照《环境空气质量指数（AQI）技术规定（试行）》中的相关规定，具体计算步骤如下：

污染项目P的空气质量分指数计算公式如下;

IAQIP=IAQIHi-IAQILoBPHi-BPLoCP-BPLo+IAQILo

式中：IAQIP —污染物项目P的空气质量分指数

CP —污染物项目P的质量浓度值

BPHi —与CP相近的污染物浓度限值的高位值

BPLo —与CP相近的污染物浓度限值的低位值

IAQIHi —与BPHi对应的空气质量分指数

IAQILo —与BPLo对应的空气质量分指数

空气质量数AQI=max IAQI1，IAQI2，IAQI3，⋯，IAQIn

以月、季度或年为单位计算城市空气质量级别预报准确率：

CAQI_L=预报空气质量级别准确的天数n总预报天数N×100%

模式预报评估时，首先根据模式结果计算得到AQI值，再将AQI值换算成等级。换算等级时需要将AQI预报值上下浮动一定范围，其中空气质量优良等级AQI变化幅度为10，轻度和中度污染等级设定为15，重度和严重污染等级设定为20。若实测AQI的等级与预报的AQI±浮动值对应的等级相同，则表明等级预报正确。值得注意的是，AQI±浮动值对应等级可能出现跨级现象，只要实测AQI等级落在该区间内即为等级预报正确。

许昌市24h日报AQI等级准确情况

由下表可知，模式系统可很好地反映许昌市的空气质量等级变化。其中，NAQPMS、CMAQ第三区域（D3）及集合预报（OEF）的AQI等级准确率分别75%、72%、80%。

首要污染物准确性评估

首要污染物准确率计算方法

根据《环境空气质量指数（AQI）技术规定（试行）》（HJ 633—2012），首要污染物被定义为AQI大于50时，IAQI最大的空气污染物为首要污染物；若IAQI最大的污染物为两项或两项以上时，则并列为首要污染物。

城市预报结果为首要污染物时，评估方法分为三种情形：

①当实况首要污染物均为单一污染物时，如果预报首要污染物为1个，且与实况完全相同，则记为准确；如果预报首要污染物为2个，且实况为其中的一项，也记为准确。

②当实况首要污染物为多污染物时，如果预报首要污染物与实况完全相同，则准确，如果预报首要污染物至少有1个与实况一致，也记为准确。

③当实况空气质量为优时，无首要污染物，不做首要污染物准确率评估。

④当评估时段内实况空气质量为优的天数占比超过70%时，不进行首要污染物准确率评估。

以月、季度或年为单位计算该城市首要污染物预报准确率Pcity。

CPP=预报首要污染物准确的天数n实况非优的总预报天数N×100%

许昌市24h日报首要污染物准确情况

评估时段内，NAQPMS、CMAQ及OEF的首要污染物准确率分别为70%、73%、79%。

集合算法动态寻优方案

集合预报能有效改善模式系统预报偏差的问题。集合预报及是通过不同扰动方法，分别对初始场、排放源和空气质量模式关键参数的扰动，构建出一组预报样本，并采用合适的集成方法来得到更好的预报效果。最优化集合预报（OEF），采用多项式分布来量化各个模式预测结果与观测最为接近的概率，并通过模式与观测在历史阶段的关系来确定多项式分布的参数。OEF集成了小时和日均集合预报功能，为多模式、多区域、多时效的预报结果提供接口。OEF已在总站等多个业务系统部署，预报效果较好，可在许昌平台部署本地化集合预报系统，以此改善模式系统预报偏差的问题。

系统功能

（1）多模式原始输出标准化处理

对不同空气质量数值预报模式输出数据进行标准化处理，实现：

数据格式统一、污染变量名称统一、污染变量单位统一、嵌套区域统一；

将WRF模式风、温、湿、压等关键气象要素预报结果与各空气质量模式预报结果整合；

各模式分别实现预报结果细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）各组分整合、总量计算；

日均污染物浓度计算；

三维网格数据小时AQI、日均AQI计算。

（2）模型参数动态优化与更新

实时处理纳入最新的观测数据和多数值模式多层嵌套区域不同预报时效的预报结果，清洗异常和缺失数据，动态扩充原有的训练数据集，针对不同站点、不同污染物的多种集合预报算法进行动态拟合训练，最大限度地减小预报与实际观测要素之间的差距，更新优化模型参数组合。

（3）动态寻优

综合对比OCF、OEF和岭回归集合算法的历史同期和临近时段预报性能，动态构建针对不同站点、不同污染物的最优集合算法矩阵。

（4）业务运行

实现多方法集合预报预报建模、模型参数动态优化与更新、动态寻优、业务化自动运行过程的自动化运行，提供运行日志输出功能，可支持预报结果前台展示。在计算资源满足的情况下，完成每次集合预报的计算时间不超过1小时。

大气污染来源解析模块

目前，我国一些地区高浓度的臭氧和细颗粒物同时存在，显示了我国多污染物共存、多污染源叠加、多尺度关联、多过程耦合、多介质影响的独特的大气污染特征。二次生成的臭氧及细颗粒物污染问题日益突出，二次污染物在形成机理上更为复杂:输送过程中复杂的物理（混合过程）和化学过程（气相、液相特别是非均相反应）增加了准确定量评估污染物跨境输送影响的难度。利用本模块能够预报臭氧和PM2.5等二次污染物的来源，同时在一次模拟中解析或追踪多个目标区域、行业排放源的贡献。

空气质量模式源解析工作原理

空气质量模式的污染来源解析和去向追踪技术是空气质量预报预警的重要组成部分，是制定大气污染应急控制策略的基础。根据《大气污染防治行动计划》“加强灰霾、臭氧的形成机理、来源解析、迁移规律和监测预警等研究，为污染治理提供科学支撑”的要求，开展数值预报污染源追因是为了能够准确筛选、甄别贡献污染源，从初始阶段有效控制污染物不可缺少的环节。污染来源解析和去向追踪技术的目的包括：应用污染源识别与追踪技术，确定影响灰霾的重点地区和重点行业污染源；预报未来时段特别是污染预警期间，不同地区、不同行业对目标地区大气污染物浓度的贡献（分担率）；掌握某区域及周边地区污染物跨界扩散与迁移规律、路径和相互影响程度。

污染来源解析和去向追踪技术是通过识别大气污染来源和污染贡献，以示踪的方式获取有关污染物及前体物生成（或排放）和消耗的信息，并统计不同地区、不同种类的污染源排放以及初始条件和边界条件对污染物生成的贡献，评判区域污染物的跨界输送及不同地区和城市对污染的贡献，为管理部门建立极端污染天气条件下的应急预案和响应机制、及时采取控制措施提供参考建议，如控制大型污染源排放、进行交通管制等，从而为环保及管理部门核实污染减排效果、应对污染天气和区域大气污染联防联控提供技术支持。

与敏感性实验方法相比，来源解析和去向追踪技术更适合解析二次污染物（臭氧、硫酸盐、硝酸盐、铵盐、二次有机气溶胶等）的来源。研究显示，受到二次污染物对其前体物排放源的非线性响应的影响，敏感性分析方法低估了目标污染源对二次污染物（如臭氧）的实际贡献，其幅度全球平均为40%，在我国东部为10%～20%（Grewe，2004）。在预报污染物来源类型等方面，来源解析和去向追踪技术可以实现针对不同地区、不同污染物在不同时间的排放对未来空气质量的影响。敏感性实验方法则只能解析不同地区不同类型污染源的贡献，难以对污染源的排放时间进行解析。在计算能力要求等方面，来源解析和去向追踪技术可以一次模拟获得不同地区、不同类型排放源对目标点污染物浓度的贡献率及各地区间相互输送量。不需要针对目标污染源进行多次模拟，可以极大节省计算时间，满足空气质量预报预警要求。

基于NAQPMS的污染来源解析

污染来源追踪技术从源排放开始对各种物理、化学过程进行分源类别、分地域的质量追踪，可以跟踪污染物来源，分析输送过程及区域污染排放贡献率。此方法有机的结合了传统源解析和气象追溯各自的特点，通过在线追踪，减小非线性过程误差，同时也不需要对模拟过程进行多次设定，可大大节约计算时间。NAQPMS源追踪技术的主要功能分为污染物生成地追踪、二次污染物的前体物来源追踪、不同排放时段来源追踪等。NAQPMS在线源追踪技术已在多个研究中使用，技术较为成熟。下图给出了NAQPMS模式在线源追踪技术的计算流程。

图： NAQPMS在线污染来源解析与去向追踪技术的计算流程

污染来源解析与去向追踪技术的核心问题是实时在线追踪污染物生消演变的各个过程。以污染物A（如SO2、O3、BC、一次PM2.5等）为例，A用生成地来标记，来自顶层、侧边界和初始条件的A也作出标记。计算已标记污染物（AT）占所有来源的A总量百分比。假定不同形式的AT在每个格点都能均匀混合，每种AT的损失系数和A总量（包括流出、化学消耗、干湿沉降 ）相同，因此所有的物理化学清除过程都不会改变任一AT在任一格点中占A总量的比例。AT在每个格点中的百分比可以用下列公式表示：

式中i和j分别代表第i个地理源区和第j个格点；F AT表示在j格点上i区域排放产生的AT所占的比例；Pij代表j格点中i区域通过化学反应的A总生成量，如果j格点包含在被追踪的i源区里面，则Pij的计算方法和先前的计算方法相同，否则Pij=0（j格点在i区域之外）；(Mij)dif+adv+conv表示由平流、扩散和对流运动导致的从相邻格点流入的AT，通过流入通量和下一个格点里的i区域AT产生量的比例来计算；A代表所计算的模式网格中的污染物浓度。

图：源识别与追踪技术框图

在化学反应中，包含如下假设条件：

（a）二次颗粒物可以根据前体物分配其来源；

（b）气态前体物和颗粒物充分混合，同种污染物在所有标识来源中具有相同的化学反应属性。

假设前体物A在Δt时间经过化学反应生成二次产物B，即A→B。前体物A的源解析计算为:

公式中，i为污染物的来源（包括不同地区、不同行业污染源以及外边界、上边界和初始条件）。在目标地区，αi为地i类来源对前体物A浓度的贡献。ΔA为Δt时间前体物A浓度的变化。上式表明前体物A根据自身的排放源进行来源贡献分配。而二次产物B的源解析计算为：

上式表明二次产物B生成时根据前体物A进行来源贡献分配。

此外，某些气溶胶化学反应在每个时次都达到化学平衡，例如气态硝酸(HNO3)和硝酸盐（PNO3）的热力学平衡，即A ↔ B。此时，源解析计算为：

公式中，A和B为污染物浓度。

模式输出的数据内容：每天输出未来72小时各区域、各行业、各污染物的来源贡献网格小时数据。

基于该网格数据，通过后处理，可以生成按区域分类，各行业、各污染物的相互贡献小时数据、按站点分类，各区域、行业、污染物贡献小时数据。

基于NAQPMS模式在线源追踪结果，重点计算分析许昌市重点城市及重要点位PM2.5的地区和行业来源及其垂直变化情况，同时量化城市污染排放对周边地区的影响。

已在国内业务应用的污染来源解析案列

图：  沈阳污染来源解析案例

图：  郑州污染来源解析案例

拉格朗日粒子污染溯源和扩散模型系统实现的技术方案

建立基于LPDM拉格朗日粒子扩散模型的许昌市污染溯源和扩散模拟系统，实现系统业务化和自动化。详细的污染溯源和扩散模型系统实现的技术方案如下。基于LPDM拉格朗日模型对大气臭氧和颗粒物等污染物进行后向溯源，对许昌市不同时段的污染物进行快速溯源分析，定量计算许昌市的潜在来源贡献区域及影响强度的空间分布特征。结合平台现有的数值模式预报结果进行辅助分析，从而更好地支撑臭氧等污染预报和重污染事件分析。

拉格朗日粒子扩散模式（Lagrangian particle dispersion model，LPDM）通过计算大量粒子的运动轨迹，来模拟源区排放的示踪物对周围环境的影响。相对与欧拉模式，拉格朗日模式不会产生数值扩散，能够更加准确地模拟点、线源的排放特征及其平流扩散产生的狭长烟羽结构；同时，拉格朗日模式计算的粒子轨迹与输出的网格点无关，原则上，其分辨率可以无限高。拉格朗日粒子扩散模式通常采用线性方程来描述示踪物在大气中的传输过程，因此仅需要较小的改变，就可以实现后向模拟。在受体个数小于源个数时，后向模拟的运行更有效率。其中，FLEXPART（Flexible Particle model）是目前运用最为广泛的拉格朗日粒子扩散模式之一。

FLEXPART是由挪威大气研究所（NILU, Norwegian Institute for Air Research）开发的拉格朗日粒子扩散模式，广泛地应用于研究和业务领域(Stohl et al., 2005)。该模式通过计算点、线、面、体源释放的大量粒子的轨迹，来描述示踪物在大气中的长距、中尺度的传输、扩散、干湿沉降和辐射衰减等过程（李岩等，2010）。与其他的拉格朗日扩散模式一样（如HYSPLIT），FLEXPART需要气象数据作为驱动条件，FLEXPART的设计在早期的版本中只为ECMWF（European Centre for Medium-Range Weather Forecasts）和NCEP（National Centers of Environmental Prediction）等的全球气象数据产品提供了输入接口。Brioude等人指出，扩散模式中的边界层湍流方案是基于小尺度观测场试验获得的数据计算，相对于全球大尺度数据，FLEXPART模式在理论上采用中尺度、距地尺度的气象数据进行驱动会更为合理。为了给WRF的输出提供方便、快捷的输入接口，Brioude等人在FLEXPART的基础上，发展了FLEXPART-WRF版本。

FLEXPART可以沿着时间轴的正方向积分（向前），模拟点、线、面、体源释放的示踪物向周围环境的传输、扩散过程。FLEXPART也可沿着时间轴的负方向（后向）积分，模拟某个指定地点（受体）的潜在源区，并量化潜在源区的对受体点的影响。FLEXPART以拉格朗日法为基础，描述粒子在空气中的运动过程，并采用简单的一阶运动方程（零加速度方案）来计算各个粒子在各个时次的位置(Stohl, 1998)。

Xt+∆t=Xt+vX,t×∆t

v=v+vt+vm

式中X为位置矢量，∆t为时间增量， v为速度矢量。v包含了三个部分，分别为网格尺度风速（v）、湍流扰动风速（vt）、中尺度扰动风速（vm）。其中，湍流扰动风速vt的计算采用的是基于郎之万方程的马尔可夫过程：

dvt=ax,vt,tdt+bj(x,vt,t)dwj

dwj表示维拉过程，用于描述布朗运动，上式可以看作矢量式子，也可看作v中的一个分量的计算（u、v、w）。同时，除了以上的输送和扩散过程，FLEXPART也描述了示踪物在大气传输过程中的一些基本消减过程，如干湿沉降、辐射衰减和羟基反应（OH Reaction）。

图 ：FLEXPART模拟杭州在2015年09月03-04日，连续释放10kg AIRTRACER，粒子在12、24、36、48时后的位置。

FLEXPART向前模拟的输出结果为示踪物在各个空间点的浓度。在已知源释放的每个粒子在各个时次的位置，通过计算每个网格的有效粒子数，就能得到示踪物在各个空间点的浓度。在t时刻的某格点的浓度Ct 输出为时间段 [t-∆t/2, [t+∆t/2] 的平均浓度（采用时间平均来避免湍流引起的输出值异常，增加输出的代表性），在这个时间段间，采样频率为∆ts。最终输出某个格点在t时刻的浓度为：

Ct=1Ni=1NCts

其中，N为采样时间段内的采用次数N=∆t/∆ts，Cts为采样时刻的浓度：

Cts=1Vi=1Nmifi

式中V是3维网格单位的体积，mi为每个粒子的质量，N为总粒子数，fi为比例数，代表一个粒子对该格点的贡献。

图： FLEXPART模拟杭州在2015年09月03-04日，连续释放10kg AIRTRACER，对周围环境在12、24、36、48时后的影响

FLEXPART用来描述粒子的运动的方程是一阶线性的，这使得FLEXPART能够很容易实行向后模拟。通过向后模拟，即可得到随时间变化的格点驻留时间（也称敏感性系数，或者印痕函数）。

∆τi=ΔTNJn=1Nj=1Jfijn

式中i表示第i个格点，∆τi表示驻留时间，ΔT为输出平均时间间隔，N为在平均时间间隔内的采样次数，J为粒子个数，fijn为第j个粒子在第n个采样时间里在第i个网格停留了多少时间。

图： FELXPART模拟上海2015年09月02日00时、09月02日12时、09月03日00、09月03日12时潜在源区的分布，及其影响大小。

FELXPART后向模拟输出的网格驻留时间能够定量化的给出受体点的潜在源区及其影响大小，但是并不能反映周围环境对受体点的实际贡献，既有可能在潜在影响较大的地方排放较少，而在潜在影响较小的地区排放较大。为了进一步定量化描述周围环境的影响，可以将FELXPART后向模拟输出与排放清单结合，从而反映各个区域较为真实的贡献。具体的表达式如下：

Ci=sij×ej

Ci=OBSi-baselinei

式中，i为时间序列，j为格点数，sij为敏感性系数矩阵（FLEXPART的输出结果），ej为格点排放。Ci反映的即为受体点周围区域对其浓度的贡献大小。虽然，Ci能够在一定程度上反映受体点的污染浓度变化趋势，并反映出周围环境对受体点的真实影响大小，但其并不等于受体点的观测浓度，与观测之间还有差一个本底基线值baselinei。下图以CO为例，给出了周围环境对上海市的污染贡献。

图 ：FELXPART模拟上海2015年09月02日00时、09月02日12时、09月03日00、09月03日12时周围区域的CO贡献大小。

也可以将上图的结果与区域ID相结合，从而反映各个行政区对受体点的相对贡献大小，能够更好的反映各个区域对受体点的影响，如上图所示。

系统功能

（1）采用示踪法进行污染来源解析的三维欧拉化学传输数值模式系统，可预报未来3天许昌市及周边不同地区、不同行业污染源排放对许昌市空气质量的贡献量和贡献率。

（2）系统可解析不同地区、不同行业污染源对许昌市及周边区域近地层（约0～100m）和大气边界层（约0～2km范围）的主要污染物浓度的贡献量和贡献率。

（3）支持对许昌市辖区内县市及周边省市的污染贡献进行解析，支持对工业源（包括火电、钢铁、水泥、石油、化工、制药等）、生活源、交通源、秸秆燃烧不同行业类别的污染贡献进行解析。

（4）支持解析预报物种：包括细颗粒物（PM2.5）、臭氧（O3）以及颗粒物中的硝酸盐、硫酸盐、铵盐等。

（5）建立基于LPDM拉格朗日粒子扩散模型的许昌市污染溯源和扩散模拟系统，实现系统业务化和自动化。

预报预警业务综合分析平台

建立满足许昌市空气质量监测分析需求的综合业务平台，数据库包括国家338城市、169城市、省18个省辖市、许昌市全部辖区全部监测点位常规数据、气象观测数据；建立基于WebGIS技术的许昌市环境空气质量预报预警综合展示业务平台，对许昌市空气质量达标形势进行综合统计分析，对污染过程进行追踪分析的各类图表及数据分析，满足日常空气质量污染及预报综合业务需求。

对接方案

为方便空气质量预报预警会商，本套业务平台具备与中国环境监测总站区域环境空气质量预报预警系统、河南省空气质量预报预警中心的对接能力，并能实现接收国家总站、河南省中心下发的预报预警指导产品并进行解析与展示。

具体的对接方案如下。

获取国家网审核数据技术原理

中国环境监测总站区域环境空气质量预报预警系统（以下简称“国家预报预警平台”）为省级和城市均开发了相应的网络传输、质控平台，下图是市级平台的首页。市级和省级平台均拥有本地数据库，使用了Microsoft SQL Server的产品。因此，在该数据库的基础上，开发审核前和审核后的数据同步接口，预报平台调用数据同步接口，即可获得预报业务所需要的审核数据，并作进一步的应用分析等，实现无缝兼容对接。

数据对接方案

在充分了解“国家预报预警平台”的基础上，利用WebService技术，开发审核数据同步接口，预报分多次同步审核后数据，同步后，存入预报数据库，供各应用分析模块使用。详见下图。同步审核数据主要涉及到以下数据表：

（1）国控站点日报表（审核后）：Air_day_AQI_App

（2）全市平均日报表（审核后）：Air_Cityday_AQI_App

（3）小时数据报表（审核后）：Air_h_yyyy_*****_App，其中yyyy代表数据的年份，*****代表站点编码。例如：Air_h_2016_1010A_App

（4）站点说明表：Station

图 ：审核数据同步方案架构图

同步时间方案：

（1）每小时同步各站点未审核数据

（2）每天同步前1天的审核后小时数据和日报数据

（3）每天同步前2~3天的审核后小时数据和日报数据

（4）每周三同步前一周的审核后小时数据和日报数据

（5）每月同步前一月的审核后日报数据

（6）自定义手工同步任意时间段和站点的审核后小时数据和日报数据。

该方案可实现无缝兼容对接。

数据规范与协议格式解读

(1) 审核后小时数据

数据库表名的命名规则为：Air_h_yyyy_*****_App，其中yyyy代表数据的年份，*****代表站点编码。例如：Air_h_2016_1010A_App。下表为审核后小时数据表结构数据规范与格式解读。

表 ： 审核后小时数据表结构

| 序号 | 字段名 | 数据类型 | 解读 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Id | int | 数据ID |
| 2 | StationCode | varchar(10) | 站点编码 |
| 3 | TimePoint | datetime | 时间 |
| 4 | PollutantCode | varchar(5) | 污染物编码 |
| 5 | MonValue | decimal(10,3) | 浓度值 |
| 6 | Mark | varchar(255) | 标记位 |
| 7 | DataStatus | Int | 审核状态 |

其中，污染物编号PollutantCode详见下表 ：

表：污染物编码表

| 序号 | PollutantCode | 污染物名称 | 中文名 | 单位 | 污染物类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | SO2 | 二氧化硫 | μg/m3 | 1 |
| 2 | 101 | NO2 | 二氧化氮 | μg/m3 | 1 |
| 3 | 102 | O3 | 臭氧 | μg/m3 | 1 |
| 4 | 103 | CO | 一氧化碳 | mg/m3 | 1 |
| 5 | 104 | PM10 | 颗粒物PM10 | μg/m3 | 1 |
| 6 | 105 | PM2.5 | 细颗粒物PM2.5 | μg/m3 | 1 |
| 7 | 106 | NOx | 氮氧化物 | μg/m3 | 1 |
| 8 | 107 | NO | 一氧化氮 | μg/m3 | 1 |
| 9 | 108 | 风速 | 风速 | m/s | 2 |
| 10 | 109 | 风向 | 风向 | deg | 2 |
| 11 | 110 | 气压 | 气压 | hpa | 2 |
| 12 | 111 | 气温 | 气温 | ℃ | 2 |
| 13 | 112 | 湿度 | 湿度 | % | 2 |
| 14 | 113 | 降水量 | 降水量 | mm | 2 |
| 15 | 114 | 站房温度 | 站房温度 | ℃ | 4 |
| 16 | 115 | 站房湿度 | 站房湿度 | % | 4 |
| 17 | 116 | CO2 | 二氧化碳 | mg/m3 | 3 |
| 18 | 117 | 甲烷 | 甲烷 | mg/m3 | 3 |
| 19 | 118 | 能见度 | 能见度 | km | 1 |
| 20 | 120 | 降水强度 | 降水强度 | mm/h | 1 |
| 21 | 121 | 蒸发量 | 蒸发量 | mm | 2 |
| 22 | 122 | 蒸发率 | 蒸发率 | mm/h | 2 |
| 23 | 125 | 太阳辐射 | 太阳辐射 | W/㎡ | 2 |

Mark为协议传输的仪器标记位，具体如下

表：数据标记位协议详细解读

| 序号 | 协议标志 | 协议状态 | 详细解读 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | H | 有效数据不足 | 按照5分钟、1小时、1日等各种时标时段数据平均值计算要求（一般为 3/4 总数），所获取的有效数据个数不足 |
| 2 | W | 等待数据恢复 | 等待采样、输送、分析/检测等运行过程就绪 |
| 3 | BB | 连接不良 | 工控机在设定等待时间内没有接收到所需信息代码 |
| 4 | D | 分析仪器离线 | 因维护、维修、更换等 |
| 5 | B | 运行不良 | 检测到相关分析仪器、辅助设备等出现的任何报警信息（信号） |
| 6 | R | 数据突变 | 相邻数据之差超过可信范围 |
| 7 | r | 数据不变 | 数据持续不变超过可信时间 |
| 8 | HSp | 数据超上限 | 数据大于分析仪器量程最大值，或设定量值 |
| 9 | LSp | 数据超下限 | 数据小于分析仪器量程最小值，或设定量值 |
| 10 | PZ | 零点检查 | 正在检查分析仪器量程零点 |
| 11 | PS | 跨度检查 | 正在检查分析仪器量程跨度（一般为80%满量程） |
| 12 | AS | 精度检查 | 正在检查分析仪器量程精度（一般为15%满量程） |
| 13 | CZ | 零点校准 | 正在检查分析仪器量程精度（一般为15%满量程） |
| 14 | CS | 跨度校准 | 正在校准分析仪器量程跨度（一般为80%满量程） |
| 15 | TZS | 检定零点漂移 |  |
| 16 | TSS | 检定跨度漂移 |  |
| 17 | TSL | 检定多点跨度（线性） |  |
| 18 | TSR | 检定跨度重现性 |  |
| 19 | RM | 已删除数据 | 表示当前数据无效 |
| 20 | ZO | 已归零数据 | 表示当前数据无效 |
| 21 | PCB | 跨度检查不通过 |  |
| 22 | GCE | 关闭源气失败 |  |
| 23 | PF | 流量检查 |  |
| 24 | PM | 质量检查 |  |
| 25 | PT | 温度压力校准 |  |

DataStatus代表审核状态，2代表审核通过，0代表未通过。

样例数据请参考下图。

图：审核后站点小时样例数据

（2）未审核站点小时数据

数据库表名的命名规则为：Air_h_yyyy_*****_Src，其中yyyy代表数据的年份，*****代表站点编码。例如：Air_h_2016_1010A_Src。下表为未审核小时数据表结构数据规范与格式解读。

表：未审核小时数据表结构

| 序号 | 字段名 | 数据类型 | 解读 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Id | int | 数据ID |
| 2 | StationCode | varchar(10) | 站点编码 |
| 3 | TimePoint | datetime | 时间 |
| 4 | PollutantCode | varchar(5) | 污染物编码 |
| 5 | MonValue | decimal(10,3) | 浓度值 |
| 6 | Mark | varchar(255) | 标记位 |

样例数据请参考下图。

图： 审核前站点小时样例数据

（3）审核后站点日报数据

数据表名为Air_day_AQI_App，详见下表。

表：审核后站点日报数据

| 序号 | 字段名 | 数据类型 | 解读 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Id | int | Id号 |
| 2 | Area | nvarchar(50) | 所在城市 |
| 3 | StationCode | varchar(10) | 站点编号 |
| 4 | Date | datetime | 日期 |
| 5 | SO2 | decimal(10, 3) | SO2浓度 |
| 6 | PM2_5 | decimal(10, 3) | PM2_5浓度 |
| 7 | PM10 | decimal(10, 3) | PM10浓度 |
| 8 | O3_8h | decimal(10, 3) | O3八小时滑动平均最大浓度 |
| 9 | O3 | decimal(10, 3) | O3小时最大浓度值 |
| 10 | NO2 | decimal(10, 3) | NO2浓度 |
| 11 | CO | decimal(10, 3) | SO2浓度 |
| 12 | AQI | int | 空气质量指数 |
| 13 | PrimaryPollutant | varchar(255) | 首要污染物 |
| 14 | Type | varchar(15) | 类型 |
| 15 | [Level] | varchar(15) | 级别 |
| 16 | Description | nvarchar(500) | 空气质量描述 |
| 17 | SO2_Mark | varchar(50) | SO2标记位 |
| 18 | NO2_Mark | varchar(50) | NO2标记位 |
| 19 | PM10_Mark | varchar(50) | PM10标记位 |
| 20 | CO_Mark | varchar(50) | CO标记位 |
| 21 | O3_Mark | varchar(50) | O3小时最大浓度标记位 |
| 22 | O3_8h_Mark | varchar(50) | O3八小时滑动平均最大浓度标记位 |
| 23 | PM2_5_Mark | varchar(50) | PM2.5标记位 |

其中各污染物的标志位，空字段代表有效，H代表计算日均值时效性不足。

样例数据请参考图。

图：审核后站点日报样例数据

（4）审核后城市日报数据

数据表名为Air_Cityday_AQI_App，详见下表。

表：审核后城市日报数据

| 序号 | 字段名 | 数据类型 | 解读 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Id | int | 数据Id |
| 2 | Area | nvarchar(50) | 所在省市 |
| 3 | CityCode | varchar(10) | 城市名称 |
| 4 | Date | datetime | 日期 |
| 5 | SO2 | decimal(10 | SO2浓度 |
| 6 | SO2_Mark | varchar(50) | SO2标记位 |
| 7 | NO2 | decimal(10 | NO2浓度 |
| 8 | NO2_Mark | varchar(50) | NO2标记位 |
| 9 | PM10 | decimal(10 | PM10浓度 |
| 10 | PM10_Mark | varchar(50) | PM10标记位 |
| 11 | CO | decimal(10 | CO浓度 |
| 12 | CO_Mark | varchar(50) | CO标记位 |
| 13 | O3_1h | decimal(10 | O3小时最大浓度 |
| 14 | O3_1h_Mark | varchar(50) | O3小时最大浓度标记位 |
| 15 | O3_8h | decimal(10 | O3八小时滑动平均最大浓度 |
| 16 | O3_8h_Mark | varchar(50) | O3八小时滑动平均最大浓度标记位 |
| 17 | PM2_5 | decimal(10 | PM2.5浓度 |
| 18 | PM2_5_Mark | varchar(50) | PM2.5标记位 |
| 19 | AQI | int | 空气质量指数 |
| 20 | PrimaryPollutant | varchar(255) | 首要污染物 |
| 21 | Type | varchar(15) | 类型 |
| 22 | [Level] | varchar(15) | 级别 |
| 23 | Description | varchar(255) | 空气质量描述 |

其中各污染物的标志位，空字段代表有效，H代表计算日均值时效性不足。

样例数据请参考图。

图：审核后城市日报样例数据

总站分发系统总体框架

中国环境监测总站城市环境空气质量预报分发产品生成系统主要由分发产品工单管理模块、数据处理模块、数据打包加密模块和系统监控。

图：中国环境监测总站预报分发系统框架图

信息交换内容

国家业务平台下发信息：预报预警信息交换系统的国家业务平台需要从国家空气质量多模式预报预警系统生成的结果中提取3种模式数据（NAQPMS模型、CMAQ模式和WRF气象预测模式）生成的，6种污染物（臭氧O3、细颗粒物PM2.5、可吸入颗粒物PM10、一氧化碳CO、二氧化氮NO2、二氧化硫SO2）的浓度区域形势场、城市空气质量（AQI）基础预报信息，7种气象数据（气温、气压、风向、风速、降雨量、相对湿度、能见度）、垂直方向五个高度层观测图（包括地表、850hp、700hp、500hp）数据。数据类型分为文本数据和图片2种形式。

省市业务平台上传信息：未来24小时、48小时、72小时区域或城市的空气污染发生的时间、地点、范围；预警等级；空气污染扩散条件；空气质量（AQI）等级；首要污染物；6种污染物（臭氧O3、细颗粒物PM2.5、可吸入颗粒物PM10、一氧化碳CO、二氧化氮NO2、二氧化硫SO2）的预报浓度范围；以及72小时内空气质量的潜势分析等。

国家、区域及省市业务平台可预留超级站监测项目的信息及数据交换接口，交换内容包括：PM1/PM2.5/PM10质量浓度数据，EC/OC质量浓度数据，PM2.5水溶性化学组成（SO42-、NO3-、NH4+、Cl-、Na+、K+）质量浓度数据，颗粒物光散射系数、颗粒物光吸收系数、颗粒物光学厚度，VOCs各物种质量浓度数据、非甲烷总烃质量浓度数据，风速风向、气温、湿度、大气压及太阳辐射强度、紫外辐射强度、能见度数据，颗粒物垂直梯度和大气边界层厚度图、边界层水平/垂直风速图、边界层逆温/水汽探测生成图、颗粒物粒径谱分布图等。

与中国环境监测总站区域环境空气质量预报预警系统、河南省空气质量预报预警中心可以对接的证明材料

提供有与中国环境监测总站区域环境空气质量预报预警系统、河南省空气质量预报预警中心的合同证明材料，具体见“合同复印件”。

证明材料

致：许昌市环境监测中心

我公司承诺本套业务平台具备与中国环境监测总站区域环境空气质量预报预警系统、河南省空气质量预报预警中心的对接能力，并能实现接收国家总站、河南省中心下发的预报预警指导产品并进行解析与展示。

我公司承诺提供的数据接口、数据库结构可以和国家总站、河南省中心兼容。

投标人名称（盖章）：中科三清科技有限公司

日期：2019年3月4日

预报数据汇聚平台

空气质量预报预警数据汇聚处理平台主要包含两方面的数据预处理。

第一部分为空气质量实时数据及外部资料的实时获取，该项功能依托于ETL工具，让任务编排调度变得灵活，对不同的处理流程实现定制化的配置，通过数据采集、计算、转换、清洗、标注、校验、入库等一系列的数据处理流程，保证实时、准确的展示实时的空气质量监测数据。

第二部分为空气质量模式预报数据预处理，这项功能基于并行分布式技术实现模式数据的快速预处理，主要负责处理模式空间分布、垂直分布及专题分析类产品的预处理。

监测资料分析

1)	系统须实现与全国空气质量监测网系统数据的对接，负责从“空气质量实时监测数据平台”的数据库读取在线监测数据；

2)	污染实况地图

利用GIS空间信息可视化技术，直观展示区域各城市、监测站点六项常规污染浓度值、AQI指标信息以及对应的分布状况。支持所辖区域内的城市、站点的空气质量指数排名，支持在地图上快速定位区域的功能。

图  污染实况地图系统截图

3)	逐日变化分析：提供任意时间段内，城市和监测点六项污染物浓度和AQI的日最大值，最小值和日均值的演变趋势，展示方式提供图表显示和列表显示，支持数据结果的Excel导出功能。

4)	变化趋势分析：

可对任意时间段内许昌市区域内六项主要污染物（PM2.5、PM10、O3、NO2、SO2， CO）和空气质量指数（AQI），首要污染物的历史监测数据进行查询。时间分辨率包括小时，滚动24小时，日，月，季，年。提供查询结果不同展示方式，包括城市空气质量级别渲染图和区域列表展示，实现针对小时，滚动24小时，日，月，季，年等统计方式的同比和环比图表分析。

图  变化趋势分析系统截图

5）县级空气站达标分析：提供以列表的形式展示许昌市县级空气站AQI 及六项污染物PM2.5、PM10、CO、SO2、O3、NO2）的达标情况。

6）城市排名分析：提供以列表的形式展示城市在不同时间步长下、不同城市群中、多种污染指标的排名汇总统计信息。时间步长包括日均值，月均值，年均值。排名区域包括全国169城市、河南省18个省辖，排名指标包括AQI及六项污染物浓度（PM2.5、PM10、CO、SO2、O3、NO2）。

模式预报分析

1)	模式多维专题：基于不同的数值模型、预报区域、预报指标、预报时长的模拟结果，提供多模式、多参数、多时刻、多区域四种分析方法对预报指导产品进行时空可视化表达。提供六项常规污染物、AQI等小时报和日报指标展示，利用WebGIS技术提供空间四窗口、单窗口方式的切换、多窗口的联动、配准功能；支持基于时间序列的时态动画展示功能，可调整动画播放速度、业务数据图层的透明度，根据模式预报区域进行掩膜控制。

图  模式多维专题真实系统截图

2)	污染形势分析：基于不同数值模型、预报区域、预报指标、预报时长的预报指导产品，以空间专题图件的形式提供不同空气质量模式预报的六项常规污染物浓度、AQI等指标，支持专题图件的展示与缩略图预览功能；支持专题图件的单帧放大、缩小、漫游、一键复位，全屏展示，单帧图片下载，多帧GIF图片动画生成下载等功能；支持基于时间序列的专题动画功能，可调整播放时段区间和动画速度。

图  污染形势分析真实系统截图

3)	城市/站点逐日预报：基于不同的模式预报，提供城市及辖区监测站点未来3天各模式的空气质量逐日预报产品，包含常规六项污染物浓度、分指数，AQI、首要污染物、空气质量级别等，实现多模式逐日参考与对比和单模式逐日趋势分析。提供城市及辖区监测站点未来多日WRF模式气象要素逐日预报产品，包括最高温度，最低温度，相对湿度，风速风向，累计降水，边界层高，支持如高温、高湿、静小风、降水等特定气象条件的智能提示功能。提供PM2.5，PM10，O3等主要污染物与气象要素的每日逐小预报对比分析查看功能。提供预报结果的一键Excel导出功能。

图  城市/站点逐日预报真实系统截图

4)	城市/站点小时分析：基于不同的模式预报，提供多个模式污染物和气象要素逐小时的综合分析与应用功能，提供城市及辖区监测站点未来3天时长空气质量与气象要素的逐小时关联分析预报产品，包括PM2.5、PM10、O3、NO2、CO、SO2六项污染物逐小时浓度、分指数时序图表；颗粒物组份（含一次粗颗粒、一次细颗粒、硫酸盐、硝酸盐、铵盐、有机物、黑炭）；能见度、边界层高度逐小时时序图表；风速风向逐小时图表；相对湿度、降水逐小时图表；温度、、气压逐小时图表；

图  城市/站点小时分析真实系统截图

5)	预警提示：基于实测数据和数值模式的预报结果，依据本地预警规则，提供预警信息提示功能。

6)	垂直预报分析：基于空气质量数值预报和WRF气象数值预报的预报产品，提供模式预报的Skew-T图分析不同预报时刻大气层结垂直变化、提供污染物浓度垂直分布图分析垂直方向时间剖面的变化、提供能见度与边界层高度叠加图分析要素的连续变化趋势。支持专题图件的单帧放大、缩小、漫游、一键复位，全屏展示，单帧图片下载，多帧GIF图片动画生成下载等功能。

图  垂直预报分析真实系统截图

7)	垂直剖面分析：基于空气质量数值预报产品，利用WebGIS技术，支持不同高度层污染物浓度分布状况的查询与交互操作，分别以地图选取或坐标输入两种形式对六项常规污染物的空间垂直分布状况进行剖面绘制，在线生成垂直剖面分布图，支持常用预设路径的剖面快捷制作，提供剖面绘制记录浏览与查看，支持动态平移、放大、缩小等操作，生成时间不超过3秒，为分析不同高度之间的浓度交换影响提供支持。已经提供真实系统截图。

图  垂直剖面分析真实系统截图

8）基于空气质量数值预报产品，基于3D GIS技术实现污染预报结果的三维立体展示效果，支持展示不同高度层污染物分布状况，支持浏览器端用户在3D GIS上的自由交互操作，对于六项常规污染物的空间垂直分布状况进行立体绘制。支持3D动态平移、放大、缩小、旋转等操作。对任意矩形区域绘制污染分布立方体的时间不超过3秒；3D立体展示功能应为B/S结构，可用浏览器访问，为保证系统的技术先进性，不得使用ActiveX插件形式，为分析大气污染扩散特征、扩散通量提供技术支撑。

9)	预报集成：

A.	总站下发产品集成：我公司承诺系统可扩展支持中国环境监测总站下发的全国空气质量预报预警指导产品，并能够在系统中进行集中展示和动画播放功能。

B.	河南省中心下发产品集成：我公司承诺系统可扩展支持河南省中心下发的许昌市空气质量预报预警指导产品，并能够在系统中进行集中展示和动画播放功能。

溯源分析

1)	根据数值模式来源解析模块计算结果，自动生成周边区域不同地区、不同行业的污染排放源，对目标城市未来逐日或多日累计的影响程度和影响范围相关分析图表，对目标地区大气一次和二次污染物的贡献进行追踪，污染物包括细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧（O3）、二氧化氮（NO2）、二氧化硫（SO2）、一氧化碳（CO），以及颗粒物中的硝酸盐、硫酸盐、铵盐等。基于WebGIS地图和图表等显示不同地区、不同行业对污染的输送和贡献率情况。支持以不同颜色、动态箭头等形式表达不同地区对目标城市污染传输和贡献情况，以柱状图和饼图表达不同行业的污染来源占比情况。

2)	根据数值模式来源解析模块计算结果，提供任意时间段各种污染物的污染来源解析结果的统计分析，追踪的污染物包括细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧（O3）、二氧化氮（NO2）、二氧化硫（SO2）、一氧化碳（CO），以及颗粒物中的硝酸盐、硫酸盐、铵盐等，基于时序图表对不同地区、不同行业的污染输送和贡献率进行时段分析。

3)	基于GIS技术升级污染气团的前向和后向轨迹分析系统，模型部署在本地环境，使用本项目WRF气象模式结果实时产生，而非使用网络链接下载其他机构、单位或个人提供的后向轨迹产品的方式实现；分析结果应基于WebGIS技术展示，非静态图片展示，提供48小时相对地面三个高度层的前向、后向轨迹分析图；系统支持固定监测站点位置的前向、后向轨迹分析图实时查询。

4)	基于拉格朗日粒子扩散模式，以专题图件的形式提供粒子传输分析空间分布图，分别以潜在源区和影响区域两种模拟方式的展示选择，具备历史查询功能和预报结果展示。

气象分析

1)	气象模拟分析：提供不同区域WRF气象数值预报产品结果的时空可视化表达，提供未来预报全时长的多个高度层（地面、850hPa、700hPa、500hPa）的逐小时气象场指标，包括高度场、温度场、风场、相对湿度场、水汽输送场、累计降水区域以及能见度分布、消光系数分布、气溶胶光学厚度分布的展示，智能判定高、低压中心。利用WebGIS技术提供空间双窗口、单窗口方式的切换、联动、配准功能；支持与空气质量模式的六项常规污染物浓度、AQI的预报结果的时态动画展示与对比分析功能，可调整动画播放速度、业务数据图层的透明度，提供风杆与箭头矢量两种风场的表达形式，两种形式可自由切换。根据气象数值预报区域进行掩膜控制。

2)	气象参考预报：能够本地化获取并提供外部气象预报数据的图形化展示，集成中央气象台、韩国气象局、日本气象局、欧洲中心、香港天文台，台湾省气象局，美国NCEP等提供的天气预报图，按照层次、类型、类别、时次分类并支持按图片来源和气象要素两种方式查询；支持在不同选择下的专题图件的展示与缩略图预览功能；支持专题图件的单帧放大、缩小、漫游、一键复位，全屏展示，单帧图片下载，多帧GIF图片动画生成下载等功能；支持基于时间序列的专题动画功能，可调整播放时段区间和动画速度展示天气形势预报的变化情况。

图  气象参考预报系统截图

3)	气象实况参考：能够本地化获取并提供外部气象数据的图形化展示，至少集成中央气象台、韩国气象局、欧洲中心、美国NCEP等提供的实况天气图，按照层次、类型、类别、时次分类并支持按来源和气象要素两种方式查询；支持在不同选择条件下的专题图件的展示与缩略图预览功能；支持专题图件的单帧放大、缩小、漫游、一键复位，全屏展示，单帧图片下载，多帧GIF图片动画生成下载等功能；支持基于时间序列的专题动画功能，可调整播放时段区间和动画速度展示实况天气形势变化情况。

图  气象实况参考系统截图

评估分析

1)	模式评估：基于模式预报结果与监测数据对比，形成不同时间分辨率下，不同时效的模式预报效果评估，统计评估内容包括各城市月度、季度、年度和任意日期时段下模式预报结果的准确率，包括AQI等级准确率、AQI范围准确率、首要污染物准确率，实现预报评估结果在各污染级别中正确天数占比以及偏高率和偏低率的统计，评估结果以仪表盘图表的方式展示；支持评估结果报表导出功能；支持多城市评估结果对比分析。

图  模式评估系统截图

2)	预报效果评估：根据城市人工订正预报效果分别与监测实况日均数据指标进行对比分析，对预报单位在任意时间段不同时效的人工订正预报效果进行评估与统计，评估项包括人工订正预报污染等级、人工订正预报AQI区间范围和人工订正预报首要污染物，评估内容包括城市任意时间段人工预报结果与城市实况监测逐日结果的时序图表展示，时序图表支持评估结果的判断。分析项目包括时段污染等级的偏高率、偏低率和正确率，AQI区间范围的偏高率、偏低率和正确率，以及首要污染物的正确率和错误率，支持评估天数和有效天数的统计，支持评估报表的Excel导出功能。

图：预报效果评估截图

3)	预报人员评估提供不同预报员，不同预报时效任意时间段的人工订正预报效果评估与统计，评估项包括人工订正预报污染等级、人工订正预报AQI区间范围和人工订正预报首要污染物，评估内容包括逐日空气质量级别和AQI范围的预报效果，首要污染物的预报效果的时序图表展示，，时序图表支持评估结果的判断。分析项目包括污染等级的偏高率、偏低率和正确率，AQI区间范围的偏高率、偏低率和正确率，以及首要污染物的正确率和错误率，支持评估天数和有效天数的统计，支持评估报表的Excel导出功能。

4)	预报评估方法符合中国环境监测总站预报成效评估指南要求。

预报会商

1)	大气条件录入：预报上报国家值班预报员根据大气环流形势和大气物理条件进行分析诊断，通过下拉菜单和输入框的形式录入未来多日不同高度层的天气形势以及气象要素。根据录入结果，人工判定扩散条件和空气质量的变化趋势，为人工订正提供基础。

2)	预报预警会商：实现预报会商会议事件、会商结果等信息文档的建立、修改、查询。

3)	人工预报订正：根据用户权限，支持当班预报员基于WRF气象预报结果，多模式预报逐日结果等预报指导产品的对比分析判定，进行人工订正未来多日预报结果，支持历史预报订正结果查询。

4)	预报日志制作：实现根据预报订正结果，自动生成需要的预报日志信息。支持根据历史发布日期查询预报日志信息结果。基于用户提供的“全国空气质量预报联网信息发布管理平台”的可上报接口，实现一站式上报预报数据，包含城市简要预报信息、转发当地政府正式发布的预警信息、更多预报信息和城市辖区形势图。

案例库

建立许昌市重污染天气案例库，实现重污染过程智能识别，具备按照过程回顾进行案例判定与分析，提供不同污染物、不同污染等级、不同污染特征的相似案例筛选查询，以供预报员回顾污染过程，建立预报经验。

系统管理

1)	排班管理：根据单位参与预报工作的人员设置预报月度排班管理，提供预报员智能排班日历管理，提供当月值班信息更新修改，外部排班表一键导入，短期排班表快捷更新，支持排班表一键导出。

图：排班管理截图

2)	角色管理：提供基于角色的用户权限管理，提供系统管理、预报员等角色，以及自定义角色创建，支持用户组管理以及角色权限的设置。

3)	用户管理：支持用户新建、编辑、删除、密码重置等功能。

4)	用户设置：支持用户信息录入，用户常用功能筛选设置，登录系统后默认页面设置。

空气质量预报预警信息发布系统

总体架构

许昌市预报产品交换系统架构如下图所示：

图：许昌市预报信息与交换系统架构图

信息发布模块

功能需求

许昌市预报信息服务模块可以实现预报信息的对外发布功能，具体需求如下：

A.	能够实现预报预警信息对内、对外发布的管理。对内发布包括市环境监测站、市环保局等；对外发布包括许昌市统一发布平台和市环保局外网等。

B.	系统能够提供发布途径、发布内容和格式的管理，并针对不同接口提供相应数据服务接口。

C.	能够按照市环保局外网发布要求，将预报结果推送到指定接口，进行发布。

系统设计

许昌市预报信息服务系统主要包括实现预报信息的发布管理，包括对内、对外的发布。

对外，国家总站预报预警中心统一发布平台发布是采用国家/省中心提供数据服务接口，按其规定的格式和内容推送到国家/省预报预警中心发布管理节点。同时也支持将预报结果推送到许昌市环保厅任意指定的服务器上，以便实现环保厅网站等媒介的发布功能。

对内，在省环保厅外网发布采用数据交换方式，即将预报结果推送到指定接口，由网站开发单位按其格式进行显示发布。

系统提供发布途径、发布内容和格式的管理，并针对不同接口提供相应数据服务接口。

系统按照规定的格式和内容，将预报推送至发布管理系统，进行统一发布；按照市环保局外网发布要求，将预报结果推送到指定接口，进行发布。

信息交换模块

功能需求

A.	对总站和省站下发的模式数据，能够具有实现数据接收、预报结果上报功能；能够将许昌市站预报结果按照规范上传给省站或总站；

系统设计

许昌市预报信息交换平台主要包括数据接收模块和系统管理模块二个部分组成。

（一）数据接收模块

数据接收模块由自动接收功能、补发申请功能、接收日志查询和接收数据统计等组成：

（1）数据接收管理

对国家级预报预警中心、省预报预警中心下发的模式数据通过系统接收数据管理功能把数据进行分类、分目录存储管理，并具数据接收情况告知数据处理功能进行处理数据和通知省预报预警中心是否成功接收数据。

（2）补发数据管理

补发数据管理主要对向省预报预警中心平台补发指令添加、删除、查询等操作管理。

（3）接收日志查询

平台用户通过时间范围、记录类型、状态等条件查询接收记录数据，并使用列表形式进行展示出来。

（4）接收数据统计和展示

对接收数据进行时间、空间综合分析，以不同的维度统计出使用情况空气质量预报情况，以饼图、折线图和柱状图3种形式直观展示统计的结果，并能够生成的统计图进行导出的操作。

（二）数据上报模块

平台可以实现许昌市空气质量预报结果上传至总站，用户选择上报内容、格式、上传时间。通过在平台界面中点击上报按钮，预报结果自动后台上传至省站或总站指定的服务器。

（三）系统管理模块

（1）系统参数设置

设置系统启停、城市编号、城市名称等参数信息管理，从而能动态灵活地控制系统的接收数据工作。

（2）系统日志查询

系统日志查询系统运动异常信息、系统服务运行状态、数据编辑处理等日志记录。

高性能计算机硬件租赁系统

为保证许昌市环境空气质量预报预警平台正常运行，我公司承诺从国内云计算中心租赁所需的各类计算机硬件设备资源，包括计算设备、存储设备、网络设备、基础软件等。具体参数要求如下：

云计算资源租用期5年，高性能集群计算能力10万亿次（集群采用Infiniband网络互联），共享存储空间100TB；

2台数据库服务器（配置：XEON 4116×2，DDR4 2666 16G×2，900G 2.5吋6Gb SAS硬盘×3，横插04盘12G SAS 硬盘背板×1，550W电源模块×2）；

3台Web服务器（配置：XEON 4116×2，DDR4 2666 32G×2，900G 2.5吋6Gb SAS硬盘×3，横插04盘12G SAS 硬盘背板×1，550W电源模块×2）及配套网络交换和安全设备。

为保证数据传输效率，提供5年20M互联网专线租赁服务

预报业务硬件需求

我公司承诺配置满足可以与省监测中心可以对接的会商设备。

图形工作站

我公司提供4台图形工作站，型号为华为曙光W560-G30，具体参数如下：

处理器：配置2颗Intel Xeon E5-2640 v4 CPU，每颗CPU核心数10核，每颗CPU主频：2.4GHz；

内存：配置64GB DDR4  ECC REG 内存，最大512GB容量；

硬盘：配置900G 2.5吋10K 12Gb SAS硬盘*3 ，最大支持8块；

网卡：板载2个千兆以太网接口，支持网络唤醒，网络冗余，负载均衡等网络高级特性；

显卡：N V Quadro P400 2GB E3x16 30W 单宽 显卡*1；

显示器：24寸专业级显示器（工作站专用）

电源：配置600W专用电源；

便捷式工作站

我公司提供6台便捷式工作站，型号为联想昭阳K43c-80496，具体参数如下：

i7-6567U、主频3.3GHz、内存8G、256G SSD、14英寸、1366×768 LED屏，独立显卡。

MCU

我公司提供的1套MCU,型号为中兴M900-16A，具体参数如下：

最大支持16路1080P高清会场接入，最大支持25画面多画面显示，电信级一体化设计，符合标准的H.323、 SIP、H.320协议，内置GK和设备管理系统，电源风扇1+1备份配置。支持ITU H.263、H.264、H.264HP、 H.265视频编解码标准协议，支持128Kbps至8Mbps呼叫带宽。支持1080P、720P、4CIF、CIF终端混速， 混协议召开会议，允许不同的编解码协议，支持多画面中显示辅视频流，具备丢包恢复技术，在网络丢包20%时不影响会议进行。能与各级预报预警会商单位的多点控制单元及终端互联互通。

会议终端

我公司提供1套会议终端，型号为华为TE50-1080P/30，具体参数如下：

视频支持双路1080P 30帧，8M接入带宽；至少4路高清输入+4路高清输出。支持语音呼叫开会；支持双视；支持wifi无线连接，支持无线辅流传输。支持PSTN接口，具备视频会议和手机、固话互通互备。支持低带宽高清功能具备较强的抗丢包能力，在20%丢包下不影响会议。可通过软件license升级至双路1080P 60帧。

高清摄像头

我公司提供1台高清摄像头，型号为华为VPC600-12X，具体参数如下：

1080p/720p60 12X以上光学变焦 – 水平视角72°，垂直视角44.5°支持摄像机倒装，便于摄像机倒装在天花板上 –配备镜头电源、镜头遥控器、用于XT系列终端的线缆；

麦克风

我公司提供1套麦克风，型号为华为VPM220，具体参数如下：

数字阵列麦克风产品，360度全向拾音，6M拾音半径。采用内置噪声抑制、自动增益处理和回声处理技术。

会商设备管理平台

我公司提供1套会商设备管理平台1套，型号为中兴M900-16A，具体参数如下：

业务管理平台具备对MCU、终端等硬件设备的集中管理，具备GK注册功能，具备会议预约、会议控制、硬件设备管理、设备运行状态监控、系统告警、报表统计等功能，支持大容量会议，能够自动通过级联方式将会议分布到多个MCU上，支持将MCU资源虚拟化部署和统一资源调度，具备会议端口智能调度功能。

大屏显示系统

我公司提供1台大屏显示系统，型号为BOCT/中银HT86，具体参数如下：

86寸，1920*1080 1080p（全高清）

HDMI接口：3*HDMI 1.3 2×USB2.0 1×PC输入 1×音频输出端子（HP）1×复合视频输入端子。

规格摘要(Specification Abstract)

规格概述（Specification overview）

|  | 型号(Model) |  | 参数(Parameter) |
| --- | --- | --- | --- |
| 面板(Display) | LCD 尺寸(Size) |  | 85.6" |
|  | LCD 供应商(Brand) |  | LG |
|  | 背光类型(Backlight type) |  | D-LED |
|  | 分辨率(Resolution) |  | 3840 x 2160 (pixels) |
|  | 亮度(Brightness) (typ)/(min) |  | 400cd/m² (typ.) |
|  | 屏对比度(Contrast Ratio) (typ)/(min) |  | 1200:1 (typ.) |
|  | 响应时间(Response Time) (typ)/(min) |  | 8ms (typ.) |
|  | 像素点距(Pixel Pitch) |  | 0.4935mm*0.4935mm |
|  | 帧频(Refreshing frequency) |  | 60Hz |
|  | 视角(Viewing angle) |  | 178°(H) / 178°(V) |
|  | 寿命(Life Time) (typ)/(min) |  | 30,000 hrs (min.) |
|  | 色彩饱和度(Color Saturation) (x% NTSC) |  | 65% |
|  | 可视面积(View area) |  | 1895.04mm*1065.96mm |
|  | 色彩度(Display Colors) |  | 1.07B(10bit) |
| 方案(Solution) | MSD6A828 |  |  |
| 系统属性(Android) | CPU | 架构(Architecture) | ARM Cortex A53 |
|  |  | 工作主频(Working Frequency) | 1.4GHz |
|  |  | 核心数(Core) | 双核(Dual Core) |
|  | GPU |  | Mali-450 |
|  | 内部缓存容量（RAM） |  | 2GB DDR3 |
|  | 内部存储容量（ROM） |  | 8GB Standard(Optional 16GB/32GB) |
|  | 系统版本(OS) |  | Android 5.0 |
| 电源 (Power ) | 电压(Power requirements) |  | 100 V ~ 240 V/AC, 50/60 Hz |
|  | 无 OPS 最大功率(Power consumption without OPS) |  | 440W |
|  | OPS 电源(OPS Power) |  | 12V(DC)/5A |
|  | 待机功率(Power consumption in standby mode) |  | <0.5W |
|  | 电源(AC)输入 (Power(AC) Input) |  | *1 |
| 环境(Environment) | 工作温度(Working Temperature) |  | 0℃ ~ 40℃ |
|  | 储藏温度(Storage Temperature) |  | -10℃ ~ 60℃ |
|  | 储藏湿度(Storage Humidity) |  | 10% ~ 60% RH Non-Condensing |
|  | 工作湿度(Working Humidity) |  | 20% ~ 80% RH Non-Condensing |
|  | 图像模式(Image Mode) |  | 标准，柔和，用户，亮丽 (Standard,Soft,Users,Bright) |
|  | 最长使用时间(小时/天)(The longest service time (Hour/Day)) |  | 18 小时(18 Hours)/7 天(7 days) |

| 功能(Function) | 内部喇叭（Internal Speaker） |  | 10W * 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电源开关(Power Switch) |  | *1 |  |
| 输入输出接口 (Interface) | HDMI 输入接口(HDMI IN) |  | *4 | HDMI1.4*4 (3840*2160@30HZ) HDMI2.0*1(MHL) (3840*2160@60HZ) |
|  | HDMI 输出接口(HDMI OUT) |  | *1 | HDMI1.4*1 (3840*2160@30HZ) |
|  | LAN 接口(LAN) |  | *1 | 10M/100M Base-T RJ45 interface |
|  | VGA 输入接口(VGA IN) |  | *1 | 1920*1080@60HZ Interface：DB15 |
|  | PC-AUDIO 输入接口(PC-AUDIO IN) |  | *1 | 500mVrms Φ3.5mm mini interface |
|  | Y PB PR 输入接口(Y PB PR IN) |  | *1 | Input level: Y: 1 ± 0.3 Vp-p; Pb/Pr (Cb/Cr): 0.7 ± 0.3 Vp-p; Audio(L/R): 500mVrms; 1920*1080@60Hz RCA interface |
|  | AV 输入接口(AV IN) |  | *1 | Video:1± 0.3 Vp-p; Audio(L/R): 500mVrms; BNC interface |
|  | AV 输入接口(AV OUT) |  | *1 | Video:1± 0.3 Vp-p; Audio(L/R): 0.2 - 2 Vrms; Φ3.5mm mini interface |
|  | AUDIO-IN |  | *1 | Audio(L/R): 0.2 - 2 Vrms; BNC interface |
|  | SPDIF 输出接口(SPDIF OUT) |  | *1 | Level：500±100 mVp-p， Type:optical 光纤输出 Interface: optical black 光纤接口 |
|  | OPS 接口(OPS) |  | *1 | OPS 标准接口(JAE) |
|  | USB |  | *3 | USB2.0*1/USB3.0*2 |
|  | EARPHONE OUT |  | *1 | Level：110±40mVrms， Φ3.5mm mini interface |
| 远程控制端口 (Remote Control Interface) | RS232 | RS-232 IN | *1 | DB9 |
|  |  | RS-232 OUT | *1 |  |
| 结构(Structure) | 净重(Net Weight) |  | 64.75Kg±1.5Kg |  |
|  | 毛重(Gross Weight) |  | 84.45Kg±1.5Kg |  |
|  | 裸机外形尺寸 (W x D x H) ( Product Size (mm)(W x D x H) ) |  | 1962mm*102.6mm*1135.7mm |  |
|  | 包装尺寸(W x D x H) (Package Size (mm)(W x D x H)) |  | 2200mm*360mm*1370mm |  |

|  | 外壳材料（面框/后壳）(Housing Material) | 钣金/钣金 (Sheet-Metal/Sheet-Metal) |
| --- | --- | --- |
|  | 外壳颜色（面框/后壳）(Housing color) | 黑色/黑色(Black/Black) |
|  | 面框宽度 (T/B/L/R) (Frame width(T/B/L/R)) | 32.5\32.5\32.5\32.5mm |
|  | VESA 孔位 (VESA) | 4-M8 螺丝孔 700mm*400mm(4-M8 Screw hole 700*400mm) |
| 语言(Language) | OSD | 英语 / 简中等(English/Chinese) |
| 附件(Packaging / Accessories) | 遥控器(Remote control) | *1 |
|  | 电源线(Power Cord) | *1 |
|  | USB 线(USB Cable) | *1 |
|  | HDMI 线(HDMI Cable) | *1 |
|  | 合格证(Qualified certificate lable) | *1 |
|  | 说明书(instruction) | *1 |
|  | 保修卡(Warranty card) | *1 |
|  | 挂架(TV Wall Mount) | *1 |
|  | 底座(The Base) | 选配(Optional) |

预报室装修

我公司承诺按照业主要求购买预报室办公用桌椅一套，以及对面积不超过50平方的房间装修。我公司承诺对顶棚、立面、地面进行施工，装修美观大气，立面用料、地板品牌采用市场主流品牌。

我公司承诺项目实施过程中装修方案获得业主认可。

1、顶棚装修：安装完顶棚内的各种管线及设备，确定好灯位、通风口、排气扇及各种照明孔口的位臵。顶棚罩面板安装前，做完墙、地面工程项目。安装铝合金吊顶、龙骨、吊杆。

1）轻钢龙骨和石膏板的材质、品种、式样、规格符合设计要求。

2）轻钢龙骨的主、付龙骨安装必须位臵正确，连接牢固，无松动。

3）石膏板无脱层、翘曲、折裂、缺楞掉角等缺陷；安装必须牢固。

4）石膏板接缝形式符合设计要求，接缝严密顺直。

2、我公司承诺预报室墙面涂料及墙纸工艺符合以下要求：涂料要有出厂合格证、产品说明书，其种类、颜色、性能技术指标满足设计要求及有关规范规定的质量标准。贮存时不直接曝晒。白水泥、801胶、大白粉（双飞粉）、羟甲基纤维素、聚醋酸乙烯乳液材料符合规范规定的质量标准。

1）涂料工程等级和材料品种、颜色符合设计要求和有关标准的规定。

2）涂料工程严禁脱皮、漏刷和透底及有明显接槎。

3、我公司承诺预报室复合地板安装工艺符合以下要求：复合木地板的材质符合国家有关标准，具有相应的质量检测报告、出厂合格证；地板的基层材料具有足够的强度(通常采用高密度板或刨花板)，面层与基层粘结紧密。复合木地板具有阻燃、防腐和无环境污染性能。地板块之间的粘结胶具相应的检测证明和合格证，无环境污染等性能指标。底层防潮、隔声膜：在地板的下部采用防潮、隔声膜，具有一定的弹性、防潮、防腐性。具有相应的质量证明和合格证。

1）保证项目：复合木地板的材质和强度、耐磨性符合国家有关标准。板块之间的拼接牢固，无松动现象。

2）基本项目：复合木地板面层光滑，无伤痕，图案清晰，颜色一致，纹理清楚。板块之间缝隙严密，接头错开，表面洁净，拼接板块的纹理对齐。踢脚线表面光滑，接缝严密，高度、出墙厚度一致。

预报室装修方案

一、编制依据

《招标文件》

2、GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》

3、国家地方其他有关规范、标准

二、施工方案

1、总施工工艺流程

按吊顶工程，墙面工程，地面复合地板安装，油漆涂料施工，竣工清理拆除、资料整理和移交的次序施工。施工程序如下：

- 轻钢龙骨石膏板吊顶施工工艺

1）工艺流程

弹顶棚标高水平线→划龙骨分档线→专业管线安装→安装主龙骨→安装次龙骨→安装罩面板

2）弹顶棚标高水平线，根据设计标高在楼层的四周墙上弹水平控制线，弹线应清晰、准确。

3）划龙骨分档线，按设计要求的主、次龙骨间距在已弹好的顶棚标高水平线上划龙骨分档线。

4）安装主龙骨吊杆：为保证骨架的稳定，采用膨胀螺栓固定小角钢，角钢上焊Φ6吊杆。在弹好顶棚标高水平线及龙骨分档线后，确定吊杆下端头的标高，按主龙骨位置及吊杆间距固定吊杆，吊杆另一端焊Φ6螺栓丝杆，吊杆位置长度要准确适宜。

吊杆不与专业管道接触。吊杆与专业管道发生冲突时，用型钢支架过渡。

5）龙骨安装：采用50型龙骨或烤漆龙骨，龙骨中部起拱高度按房间短方向距离在1/200-1/300之间。主龙骨安装好后拉线校正，再安装次龙骨，次龙骨分档必须按图纸要求进行，四边龙骨贴墙边，所有卡扣，配件位置要准确牢固。主龙骨悬挑端不大于 300mm，主龙骨与专业管道和大型灯饰发生冲突时，先将主龙骨断开，再用型钢加固，必要时附加主龙骨。

6）面层安装：龙骨安装完毕后让专业施工的管线安装完毕后再进行面层的施工。面层为石膏板吸音板，面层必须与龙骨连接牢固，平整，缝隙均匀、正确，各种留洞留设正确。

7）刷防锈漆：轻钢骨架未做防腐处理的表面，如吊挂件、连接件、钉固附件等，在各工序安装前须刷防锈漆。

8）在吊顶施工中，我们将重点控制以下几个方面：通长灯槽及窗帘盒的防裂及平整度控制；大面积石膏板的防裂措施。现就以上问题提出如下措施：

a.通长灯槽及窗帘盒的防裂及平整度控制：

设计灯槽及窗帘盒的侧面板为石膏板，与吊顶平面面板材料一致。在侧面接缝处理上，根据多个工程的实际经验，板接缝应留置 4~6mm，用石膏嵌缝膏加乳胶拌制成嵌缝材料填实，由于该材料有一定弹性，故以后基本不会出现收缩裂缝。待其凝固后，在强度上也能达到甚至超过石膏板强度，能满足通长板的钢度要求。

b.通长板的平整度控制，主要采取两个措施：一是保证板材干燥、不受潮、切割时置于平整的工作平台上，使石膏板不发生变形。二是在龙骨架安装固定上，龙骨要密，考虑使用干燥木龙骨作为竖向龙骨，刨光找平。刷防腐、防火涂料，控制龙骨自身变形，使石膏板能很好与龙骨吻合。保证一次安装即可达到平直要求，不需二次调整。

- 墙面、天花乳胶漆工程施工工艺

1）基层面处理：清除面层灰尘残浆污物，达到80%以上干透。

2）批腻子底灰：腻子按基层材料配制，一般墙面层用“ 146”涂料加大白粉调制，砼面基层采用配合比（重量比）为滑石粉：羚甲基纤维基：乳涂 =140：4—6：14—13 均匀调制。在面层上用腻子往返多次刮涂，使之平整光滑，待干燥后用砂纸磨光扫净。

3）油刷面油：顺序由上至下，由顶棚到墙身，用排笔或鬃刷或滚筒涂刷二次，每一次干燥后都要进行磨砂。施工过程中要注意环境清洁，门、木饰、窗边，地脚线、玻璃等都要粘纸保护，防止污染。

- 墙纸粘贴施工工艺

1）墙面基层处理

① 清理基层现浮松漆面或浆面及墙面砂粒凸起等，并把接缝、裂缝、凹坑等，用胶油腻子修补填平贴上纤维带，然后刮满腻子，用砂纸磨平，大墙面及阴阳角要直、方正,小圆角弧度大小一致。

② 对基层拼缝严密，不外露钉头、接缝、钉眼用腻子填平并刮满胶油腻子，然后用砂纸磨平。

2）基层处理并待干燥后，表面涂满基层处理材料一遍。

3）裁纸：注意花纹上下方向，每张上端根据印花对应在花纹循环的同一位置，并应裁面方正，长度根据墙高度定。比较每条纸的颜色，如有微小差别，应予以分别安排在不同的墙面上。

4）刷胶：在墙和壁纸背面同时刷胶，不应有明胶，胶不宜太厚，应均匀一致，纸背面刷胶后，胶面与胶面对叠，以避免干得太快。

5）裱糊

① 根据阴角搭缝的里外关系，决定先做哪一片墙， 贴每一片墙的第一片壁纸前要先在墙面上吊一条垂直线，弹上粉线后用铅笔在粉线上描一条线，每片墙先从较宽的一角以整幅纸开始，将窗条甩在较暗的一端或门两侧阴角处。

② 裱糊先从一侧由上开始，上端不留余量，对花接缝，用手或棉丝将接缝处 14mm左右压一下相对固定。

③ 由对缝一边开始， 上下同时用干净胶刷， 从纸幅中间向上下划动， 压迫壁纸贴墙，不留气泡，不能从上下端向中间赶。赶气泡时，应注意纸对缝的地方，不要搭缝或离缝，不要有张嘴现象。阴角不对颖、阳角甩缝。

④ 溢出纸过的胶液和纸面上的胶液要随时用湿毛巾擦洗、清理，保持纸面洁净。

⑤ 壁纸表面轧有花纹、压缝赶气泡时用力要适度，除胶刷和棉丝外，不得使用其他硬质工具，以避免压平纸面的凹凸、纹理质感。

6）局部修补方法：

A、纸边“张嘴”：用油画笔蘸胶粘贴剂粘贴，然后压实。

B、纸面有气泡：用裁纸刀在气泡处切开挤出气体或多余的胶粘剂，再压平、压实。

C、纸面出现皱折，可在胶粘剂未干前，掀起纸幅，重新粘贴。

D、碰撞、损坏壁纸，可对纹、对色挖空填补，其花纹图案、缝隙吻合。

- 电气安装施工工艺

1）灯具、开关插座安装

A.根据设计要求， 检查灯具是否符合要求； 需在天棚开孔安装灯具的， 应先放线，确定无误后再开孔。

B.安装格栅灯时，需时格栅灯两端上方天花板上各埋入一颗带钩 Φ8 膨胀钩，然后用 14 号镀锌铁丝把格栅灯吊在膨胀钩上，和天棚平整一致。

C.安装灯带时，每盏日光灯之间需重叠 140mm，以避免灯管之间出现黑影。

D.安装开关插座时，先用錾子将盒子内残存的灰块剔掉，同时将其它杂物一并清除。盒内预留的导线应留出维修长度，然后将线头削去绝缘层，将芯线插入接线孔内压紧。

E.灯具、开关、插座安装完毕后，仔细检查确认无误后，通电试进行，如果发现问题必须先断电，然后查找原因后进行修复。

2）通风口、排气扇的安装

在预留好的通风口及排气扇位置处，安装相应的设备，并对周边进行密封处理。

- 复合木地板安装施工工艺

1）施工工序：基层处理—试铺—正式铺贴—铺后处理。

2）基层处理

A.地板的基层要求具有一定强度。

B.基层表面必须平整干燥，无凹坑、麻面、裂缝、清洁干净。

高低不平处应予先用聚合物水泥砂浆填嵌平整。

C.低层地坪，要进行防水处理。

D.门与地面的间隙应足以铺上地板（不足则略刨去门边） 。

3）试铺（不涂胶水）

A.先铺地板低布。低布铺展方向与地板的条向相垂直。

B.第一块板两边凹槽要面对两面墙，边与两面墙之间应留1.5cm。其方法可以在板与墙之间填 1.5cm 宽的木块等其他物，随后沿条向，槽榫相接铺第一行。

C.第一行的木块板的锯切，要根据现场实际留下的尺寸，考虑榫槽和离墙 1.5cm 的两个因素，确定锯切尺寸。锯断事，如果另一截尺寸大于 30CM 时，可用作下一行的首块。板的端头缝应错开 30CM 以上。

D.试铺二行，无竟外，则试铺完毕。拆开相接的榫槽，准备正式铺装。

4）正式铺装

A.正式铺装时， 榫和槽之间用胶水把板与板粘连， 最后，整间地板将成为一张整体。涂胶十分方便，但切勿漏涂。

B.为使板缝相互贴紧，每块刚装上去的板都应以专用木块衬垫，用小铁锤轻敲。 未块板或未行板则用专用钩， 随手用湿布抹净挤出的胶水。

C.未行板通常要将整块板条向锯掉些才行。所锯尺寸，要根据现场实际情况，考虑榫槽和离墙 1.5cm两个因素。

D.施工中，尚遇到柱脚管子等， 则要在该处的地板开个口。开口的大小，总要与柱、管的周围保持 1cm 的间隙。

5）铺后处理

A.铺装完的地板，应有隔 24 小时后，胶水实际干后拔掉四周木锲子。

B.地板与墙脚间有一圈 1.5cm的缝，绝不能用东西填塞，应该用踢脚板遮盖。踢脚线板被固定在墙上而不是粘在地板上。

C.地板的某些部位边口暴露（如在门口边） ，应该用专用压条保护边口。压条内也留 1.5cm与边口的间隔。

D.施工面积过大，如长度大于10m 时，应该用另一种专用压条将地板分仓，同样也使两边地板在压条下各有 1.5cm 的边口间隔。

- 办公桌椅配置

具体装修效果可参考下图：

机房装修

我公司承诺机房建设参照GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》的要求，机房中的机架、专用空调（恒温恒湿机）、消防、布线、配电、监控、照明系统均按照A级标准化机房设计。消防系统采用七氟丙烷灭火系统，灭火形式为全淹没式，启动方式可采用自动、电气手动、机械应急操作方式，灭火喷射时间小于10秒。

实际场地以客户最终提供场地由中标方装修或租用专业机房（费用由我方承担）为准。

机房装修方案

一、编制依据

1、《招标文件》

2、GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》

3、国家地方其他有关规范、标准

二、施工方案

1、铝合金微孔方板吊顶

施工方法

吊顶施工前，先将原顶面灰尘扫尽，机房区顶面涂刷防尘油漆；在各区域室内墙面先弹出＋3400mm的水平控制线；根据实际情况确定吊顶板铺设方向和先后顺序，进行吊顶吊筋定位、弹线；采用φ10膨胀螺栓固定吊顶吊筋（吊筋用φ10圆钢及L40角钢制作）；

在吊筋上吊挂轻钢主龙骨，调整主副龙骨；

配合吊顶上管道支架定位固定及其它分项工程施工；

主副龙骨调平后，安装铝合金微孔方板。

工艺要求，优良标准

吊顶面板表面平整、洁净，无污染、折断，规格和颜色一致；

吊顶接缝均匀，角缝吻合；

吊顶面板允许偏差：表面平整<3mm/2m，表面垂直<2mm/2m，接缝高低差<1mm，四周水平标高<±5mm。

2、乳胶漆墙面

施工方法

墙面施工前，除去表面的油污、灰尘，清洗干净；

用双飞粉修补孔洞、裂缝，刮平干燥后采用砂纸打磨，然后刷涂乳胶漆；

一般刷涂乳胶漆二遍成活，待第一遍涂料干燥后，采用砂纸打磨，然后刷涂第二遍乳胶漆；

刷涂第二遍乳胶漆时须注意上下接搓处要严，一面墙要一气刷完，以防色泽不一致；

施工时，注意保持和加强室内自然通风，施工完毕后，注意成品保护。

工艺要求、优良标准

乳胶漆刷涂前须搅拌均匀，以防止涂料厚薄不均、料结块和色泽不一致；

刷涂乳胶漆须均匀，不得有掉粉和起皮，不得有漏刷和透底，不得有掉粉和起皮，不得有流坠和疙瘩；

乳胶漆墙面颜色应一致；

乳胶漆墙面平整度偏差≤2mm/2M；

乳胶漆墙面装饰线平直度偏差≤3mm/5M。

3、防静电活动地板

施工方法

地板施工前，电地面先弹出＋200mm的水平控制线；

施工先将原地面灰尘扫尽，刷涂防尘漆；

根据实际情况确定防静电地板铺设方向先后顺序及安装高度，进行找、套方、分格、定位、弹线；

配合地板下电气管道支架定位固定，安装管道及穿线；

安装防静电地板金属支架，横梁，橡胶垫条；安装周边角钢支架(经防锈蚀处理)；

铺设防静电活动地板，调整地板金属支架，横梁。

工艺要求

地面水平控制线必须准确，误差<±2mm/2M；

周边角钢支架须经除去锈斑、尘土、油渍、焊渣等杂物后涂刷防锈漆(银粉漆)，安装必须牢固；

地板金属支架、横梁和抗静电活动地板安装必须牢固，调整水平，保证四角接触处平整、严密，不得采用加垫的方法。

优良标准

地板表面颜色基本一致，无划痕、不起股、不起皮；

地面不平整度＜2mm/2M；

相邻板块间拼接无缝隙，邻边高差<1mm；

活动地板排列整齐，行走时无声响、摆动。

4、钢质防火门

施工方法及要求

钢质防火门按现场实际需求、具体尺寸定做、安装；

安装有门禁控制系统器材的进户门，需注意预留、预埋，协调配合。

优良标准

各类进户门制作、安装及其附件质量必须符合设计要求和有关标准的规定，安装必须牢固，开启灵活、平稳，并符合下列质量标准：

正立面、侧立面垂直偏差<3 mm/2M；

对角线长度偏差<3mm；

框、扇接触面平整度<2mm；

水平度偏差<2mm；

关闭时平整度<2mm；

5、照明灯具

照明灯具选用：底盘部分采用冷轧板制造，两面全喷塑工艺处理，网料采用镜面铝、哑光铝、不锈钢精制，灯座采用VO级阻燃塑料（PC防弹胶），规格T8；长度:1.2米；功率:16W；输入电压:220V；光通量:1600lm。

工艺流程

灯具检查

灯具进场后，必须对灯具进行严格检查验收，检查灯具与设计的技术要求是否相符；检查灯具的外观，涂层是否完整，有无损伤，附件是否齐全；查验灯具的合格证等其它证件是否齐全。对灯具的绝缘电阻、内部接线等性能进行现场抽样检测。

灯具组装

将灯具的灯体和灯架进行组装，根据灯具的接线图，将灯具的电源线及控制线正确连接，灯具内的导线应在端子板上压接牢固。

灯具安装

灯具在安装前，应熟悉灯具的形式及连接构造，以便确定支架安装的位置。应根据实际情况安装；

灯具的电源线不能贴在灯具外壳上，灯线应留有余量；

灯具吊装应在同一水平线上，如灯具对称安装时，其纵横中心线在一条线上，偏斜控制在5mm以内。格栅荧光灯具的金属栅隔应与灯具主体的接地可靠连接。

通电试运行

灯具通电试运行须在灯具安装完毕，且各照明支路的绝缘电阻测试合格后进行。照明线路通电后应仔细检查和巡视，检查灯具的控制是否灵活、准确。开关位置应与控制灯位相对应，灯具送电时，要逐一回路进行，以检查照明开关是否控制灵活、正确。灯具送电后，如果发现问题必须先断电，然后查找原因进行调整。同时采用照度计在各区域测试照明照度，检查实际照度是否符合设计要求。

6、开关、插座安装

本工程开关插座选用五孔插座，墙壁上暗装。暗装插座均为底边距地板面0.3m，开关安装高度为底边距地板面1.3m，距离门框0.2m。

工艺流程

清理

开关插座安装前，须用錾子轻轻地将盒内残存的灰块剔掉，同时将其它杂物一并清出盒外，再用湿布将盒内的灰土擦净。

接线

同一场所安装的开关切断位置一致、操作灵活，接点的接头可靠；且相线须经开关控制。单相插座安装必须按照“左零右相，上接地”的规定接线，接地端子不应与零线端子直接连接。

开关、插座安装

一般场所开关、插座安装。将盒内的导线理顺，依次接线后，将盒内的导线盘成圆圈，放置在接线盒内。所有开关的通断设置的方向必须一致，且操作灵活、接触可靠。

通电检查

开关插座安装完成后，应做通电试运行前的检查，然后进行绝缘测试，按区域分楼层做好记录，作为送电试运行的参考依据。分区域送电后，检查控制插座的漏电开关是否正常，并采用专用的测试器具检查插座的相线和零线是否接错，若有不正确，做好记录，待断电后逐个调整。

7、接地系统安装

本工程采用联合接地，接地电阻不大于1Ω。本工程采用等电位接地联结，总等电位箱MEB设于机房内。总等电位联结箱引出ZRBVR×50电缆与大楼强电井内的接地体连接。局部等电位接地端子箱安装铜螺栓,避雷接地、保护接地、防静电接地、弱电系统接地都从等电位接线箱引出，形成一点接地，消除各系统接地之间的电位差。

保护接地

本工程所有设备金属外壳及钢支架均应保护接地。

等电位联结

本工程采用等电位联接，等电位板由紫铜板制成。采用ZRBVR×50铜导线作为连接线从等电位端箱引出,将建筑物内的保护干线、设备进线总管、建筑物金属构件进行等电位联结。等电位连接线采用ZRBVR×16mm2的铜芯线。在便于检测位置设置局部等电位，箱内等电位端子板与等电位联结线相连。金属管道的等电位连接示意图如下：

| 金属管道等电位联结图 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 符号说明： 1、M10×30镀锌螺栓 2、法兰或仪表 3、镀锌扁钢-30×3 4、接线鼻子 5、跨接线BVR-16mm2 6、金属管道 |

接地系统的测试

接地体施工完毕后以及接地系统安装完毕，均采用数字接地摇表进行测试。等电位系统采用等电位测试仪进行测试，分别在等电位施工的工程中以及完毕进行测试，并做好相应的记录。

8、供配电系统

UPS配电柜安装安装方式采用地面支架固定安装。

配电柜安装工艺流程

箱体检查验收

配电箱(柜)到场后，要按实际情况检查其箱号、箱内回路号，并对照安装设计说明进行检查，各项应满足设计要求和规范要求。具体内容见下表:

| 序号 | 检验部位 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 相关资料、 参数的检查 | 按照设备清单、施工图纸及设备技术资料，核对设备本体及附件，备件的规格型号应符合实际情况要求，附件，备件齐全，产品合格证件，技术资料，说明书齐全。 | 观察和试操作检查 |
| 2 | 箱（柜）外观检查 | 箱柜整体外观检查应无损伤及形变，柜体应有一定的机械强度，周边平整无损伤，油漆完整无损。 |  |
| 3 | 箱（柜）内部检查 | 电气装置及元件齐全，无损伤、裂纹等缺陷，二层底板厚度不小于1.5mm。 |  |
| 4 | 箱（柜）及其支架接地支线敷设 | 连接紧密、牢固，接地线截面选用正确，需防腐的部分涂漆均匀无遗漏。线路走向合理，色标准确，涂刷后不污染设备和建筑物。单线系统图正确，清晰。 |  |
| 5 | 二次接线 | 对配电柜的二次接线回路进行绝缘测试，测试使用500v等级兆欧表，二次线连线正确，排列整齐，固定牢靠，导线与电器或端子排的连接紧密，回路编号清晰、齐全，采用标准端子头编号，每个端子螺丝上接线不超过两根。 |  |
| 6 | 电器元件 | 完整齐全，固定可靠。操动部分动作灵活准确，按原理图逐台检查箱柜上的全部电器元件是否相符，其额定电压和控制、操作电源电压必须一致。 |  |

弹线定位

根据设计要求确定配电箱(柜)位置，并按照箱(柜)的外形尺寸进行弹线定位，弹线定位的目的是找出预埋件或者膨胀螺栓的位置。

配电柜安装

落地柜在基础型钢上安装，基础型钢在安装找平过程中，需用垫片的地方，最多不能超过三片。

基础型钢应按配电柜实际尺寸下料制作，长及宽度应与柜体底部框架相适配，型钢应先调直，不得扭曲变形。

配电柜运输就位应防止碰撞，以免损坏柜体及电器元件。

配电柜的金属框架必须接地可靠，活动门和框架的接地端子应用镀锡编织铜线相连，且应有标识。

配电柜安装在整体槽钢基础上，安装前要进行整体槽钢焊接制作、防腐及安装调整。配电柜安装所用连接螺栓均为镀锌螺栓，

管路进配电箱(柜)安装

本工程中电气管路主要是开放式线槽及电线管敷设。

配电柜与桥架、母线的连接：配电柜进出电缆开孔使用线锯或开孔钻，电缆敷设完成后封闭，母线金属外壳、桥架与柜内接地母排用专用接地线可靠接地。

配电柜内接线

柜内配线排列整齐，绑扎成束，无绞接现象，在活动部位应用固定卡固定，箱内引出及引进导线应留有适当余度，以利于检修。回路编号齐全，标识正确。导线连接紧密，不伤芯线，不断股。垫圈下螺丝两侧压的导线截面积相同，同一端子上导线连接不多于2根，防松垫圈等零件齐全。

绝缘测试：电箱全部安装完毕后，用 1kV 兆欧表对线路进行绝缘测试。测试项目包括相线与相线之间、相线与零线之间、相线与地线之间、零线与地线之间。

配电箱（柜）测试

测试前，应将配电箱（柜）内所有接线端子螺丝检查紧固。采用1000V兆欧表在端子板处测试每条回路的绝缘电阻，绝缘电阻值应大于0.5MΩ ，二次线回路有集成电路、电子元件时，该部位用万用表进行检测，检查回路是否接通。接通电源分别模拟试验控制、连锁、操作、机电保护和信号动作，试验动作须正确无误、灵敏可靠，测试完毕后，拆除电源复位。

配电箱（柜）进出口处封堵

进出配电箱（柜）的电线电缆敷设完毕，且绝缘检测合格后，对配电箱（柜）进出线处进行封堵处理。

10、机柜桥架安装

机柜安装要求：

机柜安装前必须检查机柜排风设备是否完好，设备托板数量是否齐全以及滑轮、支撑柱是否完好等；

机柜型号、规格 ,安装位置 ,应符合设计要求；

机柜安装垂直偏差度应不大于 3mm,水平误差不应大于2mm。几个机柜并排在一起，面板应在同一平面上并与基准线平行， 前后偏差不得大于 3mm；两个机柜中间缝隙不得大于 3mm。对于相互有一定间隔而排成一列的设备，其面板前后偏差不得大于 5mm；

机柜的各种零件不得脱落或碰坏，漆面如有脱落应预以补漆，各种标志应完整、清晰；

机柜安装应牢固，有抗震要求时，按施工图的抗震设计进行加固；

安装机柜面板，架前应预留有 800mm 空间，机柜背面离墙距离应大于600mm，以便于安装和施工；

机柜内的设备、部件的安装，应在机柜定位完毕并固定后进行，安装在机柜内的设备应牢固；

机柜上的固定螺丝、垫片和弹簧垫圈均应按要求紧固不得遗漏；

机柜要做好防雷接地保护。

环境监控系统参照以上系统选择合适的安装工艺布线、安装设备。消防系统根据实际布置摆放好相应消防设备并连接相应线缆。

咨询服务总体要求

我公司承诺借鉴国内其他地区尤其是京津冀“2+26城市”治理城市大气污染的先进经验，引入国内先进的第三方大气污染防治专家团队，在许昌市驻点开展大气污染综合防治和空气质量持续改善的贴身技术服务，从传统简单粗放式管理发展到科学精细化管理，做到事前有预警和措施建议，事中有跟踪和分析研判，事后有评估和经验总结，为短期应急和长期达标提供坚实的科技支撑，实现许昌市空气质量持续改善的目标。

开展许昌市大气污染过程分析、成因诊断、来源解析和污染调控指导工作，为许昌市大气污染防治工作提供科学支撑服务，实现许昌市空气质量的改善工作的压力传导和责任落实，形成各级部门合力治霾、科学治霾的目标，实现许昌市生态环境改善和经济社会协同发展。我公司的科学治霾团队具有与北京大学、中科院大气所有相关合作经验。

具体服务内容主要包括小时分析指导服务、定时预测预报服务、每日研判会商服务、综合分析专报服务、现场巡查督导服务、部门工作督导考核、专项治理指导服务、重污染天气应急管控服务、数据研判分析及防治指导、专家研讨咨询服务、年度总结与工作计划、空气质量管控系统服务。

服务时间：1年。

许昌市大气环境多源异构数据分析

1）调研近3年的许昌市大气环境相关数据和资料，为开展大气污染科学防治服务提供坚实的数据基础。

2）调研的资料范围包括：许昌市及周边区县、城市的国控、省控、市控站点逐小时的常规六参数及气象五参数数据，网格化微站监测数据、气象观测及天气图资料、许昌市超级站数据数据，许昌市环境功能分区规划、以及许昌市各级政府大气污染防治相关的政策、报告、规划、统计年鉴资料。

3）基于调研的各类资料和数据，建立许昌市多源异构的大气环境数据库，深入分析许昌市大气污染的现状和排放特征。包括空气质量现状分析、气象条件现状分析、大气污染排放源特征分析、大气污染源活动水平数据分析。

4）通过从主要污染物年均浓度水平、主要污染物小时均值浓度水平及主要污染时段污染物浓度水平角度分析全市空气质量现状，同时为大气污染特征分析与来源解析提供基础的参考数据。

此外，通过资料收集与数据挖掘手段，收集能反应自然地理环境及经济社会发展实际状况的相关资料与数据信息，主要包括统计年鉴、知网文献、相关新闻报道材料，分析自然环境状况、地理环境特点、经济发展水平、社会发展状况信息。

5）由专业技术团队针对空气质量现状进行分析，分析内容包括近三年环境监测数据分析（SO2、NO2、CO、PM2.5、PM10、O3）、污染玫瑰图、不同污染等级的占比情况、首要污染物占比情况、颗粒物浓度水平、污染地图、近三年污染日历、超标情况分析。

图  空气质量现状分析

图  大气污染排放源特征分析

图  气象条件现状分析

许昌市决策指挥平台

（1）基于许昌市现有的监测预报预警能力体系，建立许昌市决策指挥信息管理平台，融合包括污染形势研判、预报预警结果、综合观测和来源解析结果，为日常决策管理提供支持。

（2）该平台集成许昌市预警预报系统、空气质量监控系统，实现服务过程中统一平台的高效运行，为本地化服务提供有力的技术支撑。

同时依据许昌市的实际业务针对性的开发功能业务模块（包括：各区站点排名、各区站点同期比、各区站点下降率、管控效果评估、历史数据变化趋势、历史排名变化情况及污染地图）。

图  历史数据变化趋势

图  站点排名

图  同比环比

（3）系统可实时查询空气质量和未来72小时空气质量预报，提供国内、许昌市及许昌所辖各区县城市近三年和实时的空气质量指数值实时数据分析，空气质量等级，首要污染物，六项污染物的浓度值，实时追踪污染物变化动向；

提供实时排名，日排名,历史排名查询，历史排名柱状图，月累积排名；城市六项污染物的综合指数月排名、年排名。

图  城市排名

许昌市数据综合分析报告服务

基于许昌市长期重污染过程观测资料，分析主要污染物年际季节、日浓度变化规律和超标情况，以及重污染对达标的影响，识别影响许昌市大气环境质量达标的主要污染物。基于观测数据和空气质量数值模式，通过评估已经开展的控制措施，评价分析许昌市控制目标的可行性。

基于许昌市多源异构数据分析和决策指挥管理平台，提供许昌市大气污染数据分析和研判报告服务，具体包括:

服务期间，提供20人的后台数据分析团队，分析团队成员具备大气环境、气象、GIS、计算机相关专业。

服务团队动态跟踪许昌市空气质量变化，提供许昌市空空气质量常规性报告（包括日报、月报、和年报）、污染过程专题报，针对典型污染过程提供污染过程、污染特征、来源分析、气象成因分析、措施建议分析服务（1年内服务报告10份）。配合攻坚办和环保局在各类污染推进会上提供数据分析报告，根据环保局现有监测数据提供管控效果评估报告。

污染过程专题报

XX市2018年12月31日-2019年1月14日重污染过程综合评估报告

2018 年 12月 31日~2019 年 1 月 14日，XX市经历了一次跨年重污染过程，为有效应对重污染天气造成的不利影响。XX市攻坚办自2018年12月29日22时启动重污染天气Ⅱ级橙色预警及应急减排措施，XX市人民政府在2019年1月4日18时将预警升级为重污染天气Ⅰ级红色预警及应急减排措施，要求各县（区）全力落实预警管控要求，全力减排。现对重污染期间空气质量及管控情况阐述如下：

一、总体情况

本次污染过程分两个阶段，第一个阶段2018年12月31日夜间PM2.5浓度开始攀升，在2019年01月01日11时达到小时中度污染，随着冷空气的南下，东北风又沿着北京-河北-豫北一线吹向XX，使得污染物浓度居高不下，在2019年01月02日05时开始持续出现重度污染，在2019年01月03日23时开始出现严重污染过程，重污染过程持续到1月8日夜间，受弱冷空气影响污染水平下降至良；第二个阶段2018年1月9号夜间冷空气减弱，开始出现回温，静稳条件再次形成，污染开始累积并在1月14日达到峰值，PM2.5最大日均浓度达到314微克/立方米；本次污染过程最高小时浓度甚至达到 393微克/立方米，直到1月15日凌晨来自西路的强冷空气开始影响XX市，伴随强风天气，静稳条件被打破，污染开始全面清除。本次污染过程在 2018~2019 年秋冬季期间，无论从污染时长还是危害程度来看，都比 2018 年11月18 日~12 月 5 日的污染过程都要严重一些。

图  2018年12月29日～2019年01月14日XX污染变化趋势

二、污染成因

（一）气象因素

在2019年的跨年夜，2018年年度压轴寒潮也已接近尾声，此时的XX处于弱的冷高压的控制之下，在高层偏西风的作用下，还有来源于西北方向的污染物的传输。随着冷高压的东移入海，天气开始回暖，但回暖不如回霾快。在冷空气东移入海后，我国华北平原处于冷高压后侧，吹偏南风，来自南部的污染物向XX输送，加上XX特殊的地形的影响，使得污染物累积较快。在4日有冷空气南下，这次冷空气对北京等地的污染物的清除效果非常显著，但对于河南来说，偏东北风的影响反而使上游的污染向河南等地输送。7日上午开始，受弱冷空气影响，西部转西北风，地面为冷峰前控制，大气扩散条件不利，XX市出现严重污染过程；8日地面冷空气过境为冷高压控制，大气扩散条件有利，但冷空气在白天过境时会因上游大面积的污染传输带来高污染，使得白天持续出现重度污染时段；9日，白天随冷空气和降雪加强，空气质量得到明显改善，空气质量以良为主。9日夜间，温度回升，融雪过程近地面形成逆温，污染开始加重；10至13日地面受均压场控制，14日开始地面为均压场转锋前控制，“锋前堆积”现象非常明显，全天严重污染，15日凌晨较强冷空气过境，污染程度“陡降”，本次污染过程基本结束。本次重过程尤其夜间相对湿度基本在 70%以上，边界层高度持续维持在 400-600 米左右，垂直扩散条件差，大气状态趋于静稳。持续的高湿、静稳天气，助长了颗粒物的累积和二次反应。污染传输加上高湿静稳下的本地累积，使本次污染快速爆发。

图  2019年01月02日00时地面图 3 2019年01月04日12时地面图

图  2019年01月9日～2019年01月14日相对湿度、风场逐时变化趋势图

三、重污染天气应对情况

（一）预警启动发布情况

根据XX市空气质量情况及会商结果，重污染期间启动的预警情况如下：

2018年12月29日，根据省环境监测中心与中国环境监测总站会商结果及最新数值模式预报结果，按照省污染防治攻坚战领导小组办公室《关于启动重污染天气应急管控的紧急通知》（豫环攻坚办〔2018〕81 号）要求:“XX等11市于12月28日22时前发布重污染天气橙色预警，12月29日22时前启动Ⅱ级响应”，经市环境污染防治攻坚战领导小组办公室、XX市跟踪研究专家团队会商研究，决定发布重污染天气橙色预警,于12月29日22时起启动重污染天气Ⅱ级橙色预警响应及应急减排措施。2019年1月4日，根据《许昌市污染防治攻坚战领导小组办公室关于调整重污染天气预警级别的紧急通知》，XX市人民政府积极组织会商，决定于将2019年1月4日18时将12月29日22时起启动重污染天气Ⅱ级橙色预警响应升级为重污染天气I级橙色预警响应加强管控。

（二）措施响应、落实情况

应急响应启动后，市领导坐镇指挥，第一时间发起管控指令，各级各部门按照职责分工从建议性和其他减排措施、强制性减排措施、公众健康提示等方面积极开展应急响应工作。XX市监测站和国家大气污染防治公关联合中心“一市一策”驻点研究专家组24小时指导管控措施，并开展“重污染季加强观测工作”，科学研判找准污染成因，提出靶向管控建议。

针对工业企业减排，XX市环境攻坚办、环保局对7家在重污染天气管控期间未执行管控指令的企业依法实施停产、查封扣押、严厉打击环境违法行为。XX市领导约谈管控不到位部分县（市、区）政府和20家在管控期间排放量和用电量不降反升的企业。工信委、市攻坚办督查处对排放物超标和不降反升企业进行不间断督查，市供电公司每日汇报企业用电量信息，加强工业企业排放管控。

针对道路扬尘管控，市城管局、市交通局、市公路局、各区环卫部门根据温度变化情况科学实施保洁方式，24小时对城区及国省道进行科学洒水、吸扫和人工保洁，把道路扬尘污染控制到最低。

针对施工扬尘管控，市住建局、控尘办、渣土办按照预警管控要求全面停止施工区域室外作业，停止土石方作业和渣土车运输工作，推行施工运输车辆清洁工作，对施工区域和渣土运输车辆进行在线监控，24小时执勤进行督查，确保管控落实到位。

针对柴油车管控，市公安局、市交通局、市城管局在市区各环线入口24小时执勤，监管违规货运车辆、渣土运输车辆入市，同时在重污染天加强城区交通疏导，减少车辆怠速时间。

针对餐饮油烟排放和燃煤散烧管控，市油烟办在重污染管控期间对餐饮店进行不间断抽查、督促餐饮店的严禁油烟直排、正确使用油烟净化器。市散烧办开展燃煤散烧督查工作，并邀请公众参加“清洁型煤”对比试验，深入推进燃煤散烧治理工作，维护广大群众切身利益，推广洁净型煤，减少散煤、劣质煤使用率。

根据污染管控统计，2018年12月30日至2019年1月15日，我市共发布重污染天气预警2次，其中橙色预警1次6天，预警期间，全市共出动督察组183组次，出动督导人员474人次，督查企业400家，工地119家，餐饮油烟70家，道路扬尘40家，运输车辆14辆，其他23家次，共发现问题67个；红色预警1次11天，预警期间，全市共出动督察组350人次，出动督导人员906人次，督查企业792家，工地240家，餐饮油烟129家，道路扬尘107家，运输车辆38家，其他30家次，共发现问题106个。

（3）应对措施效果分析

市环境污染防治攻坚战领导小组办公室与XX跟踪团队第一时间会商研判，自2018年12月29日22时启动重污染天气Ⅱ级橙色预警及应急减排措施，XX市政府在2019年1月4日18时将预警升级为重污染天气Ⅰ级红色预警及应急减排措施，据不完全统计，截止到2019年1月15日启动红色预警期间XX市在线重点污染源日均值，与未启动预警前（2018年12月27-28日）相比，居不完全统计，排放总量总体下降27.9%，二氧化硫排放下降38.5%，氮氧化物下降22.3%，烟尘下降20.1%，减排量较为显著。

资深专家咨询

针对服务期内许昌市的重点任务、重要活动、重点工程，提供5人的专家咨询团队，团队成员为大气环境领域具备研究员、教授或高级职称的专家，专家咨询团队以远程或现场指导方式协助政府、攻坚办和环保局邀请大气污染防治领域资深科学家、行业专家前来许昌开展大气污染治理顶层设计、科学技术宣讲，开展工业企业污染治理现状调查，提出技术治理建议工作，对许昌市中长期生态文明建设献计献策。

加强观测服务

提供单颗粒气溶胶飞行时间质谱仪加强观测服务，辅助分析许昌市区大气污染特征、立体扩散、输送规律，结合气象因素判断污染传输的方向。结合各类源解析结果，形成许昌市大气颗粒物污染综合源解析结果。（提供1年（90天）租赁和运维服务）

单颗粒气溶胶质谱仪分析

单颗粒气溶胶质谱仪（SPA-MS）是一种在线对单颗粒气溶胶化学成分进行解析的仪器，由进样系统、测径系统、电离系统和质谱分析系统组成，实现了单颗粒气溶胶实现了单颗粒气溶胶化学成分和颗粒物直径的同步检测。基于单颗粒气溶胶质谱仪的统计都是颗粒物个数的统计，与离线滤膜采样以及非单颗粒气溶胶质谱得到的质量浓度不同。

关于分类，国内环保局或这监测站采用单颗粒气溶胶监测日报及周报的颗粒物的分类一般都采用源命令，通过限定各个离子信号的有无及信号的高低来对颗粒物进行分类。利用源命令分类的基本思路是：将容易识别（颗粒物特征明显，比如扬尘颗粒）先识别出来，并将其归类，然后将该类颗粒物剔除，剩下的颗粒物继续分类，然后将第二类也识别出来，然后剔除第二类的颗粒物，将剩下的颗粒物继续分类，直到全部分类完毕。

然而实际空气中的颗粒物是非常复杂的，可能一个颗粒物是多种污染源共同造成的，比如一个扬尘颗粒物上粘有生物质燃烧后产生的一些有机物，那么这个颗粒物就会有两种属性。但是在分类的时候，每一个颗粒是只能归成一类的，按照源命令的程序，这个颗粒是满足扬尘颗粒特征的，因此会将该颗粒物被认定为扬尘，因此也不会参与后面的分类，即使生物质气溶胶的特征比扬尘特征更明显，也还是会分到扬尘，因此排在后面的类别可能会被低估。

采样点的选择

观测点需满足以下几个方面的要求

（1）采样点具有代表性，比如要研究的区域为市区，就不能将选点选在太偏的位置。

（2）采样点附近（尤其上风方向）没有强污染源，比如观测点附近不能有大烟囱。

（3）选址地点相对开阔，不能有太多高楼大厦影响采样点的空气来源。

（4）房间要求，需要有恒温环境（空调）、网络（方便监测仪器运行状态）、最好是在顶楼，通过在楼顶打的小孔，将采样管伸出采样。

本项目的监测点位选择在岚山区政府大楼，利用单颗粒气溶胶飞行时间质谱仪，选择典型污染过程，进行为期两周左右的加强观测，在线监测时间分辨率不小于 1 小时。

功能特征

1）水溶性离子组分在线监测

重污染过程监测时，在质谱仪采集到的海量单颗粒质谱数据中搜索各主要水溶性离子组分对应的质荷比（包括硫酸盐、硝酸盐、铵盐、 钾、钙、钠、镁等)，得到含各类水溶性离子颗粒物数浓度随时间变化序列（时间分辨率不小于 1 小时）。提取各主要水溶性离子成分绝对峰面积，研究各离子峰面积的变化规律。

2）其他主要化学组分监测

除水溶性离子外，还可提取碳组分（有机碳、元素碳标志峰）、金属元素（Cu、Zn、Pb 等）的峰面积和颗粒数，研究其在不同气象条件下的变化规律。

图  颗粒物组分的峰面积图

3）高时间分辨率粒径分布信息的获取

单颗粒气溶胶飞行时间质谱可以实时获取岚山区采集的颗粒物的成分和粒径信息，同时记录下每个粒径段的颗粒数目，与时间序列相结合，可以获取不同粒径颗粒数随时间的变化规律，从而能够清晰的对颗粒在不同时段的粒径分布、以及由于气象条件变化引起的颗粒物增长情况进行判别和捕捉。

图  粒径谱的叠加图

4）气溶胶混合状态研究

对比 ART-2a 所得不同化学类别之间、各化学类别与二次气溶胶 标志物（NH4+、SO42-、NO3-、C2H3O+）之间以及不同天气条件下混合状态的差别，对污染的特征和可能成因进行分析。利用 Art-2a 分类方法对颗粒进行了分类，分类过程中利用的分类参数为：相似度 0.7，学习效率 0.05。人工将颗粒物类分为了9大类：扬尘（Dust）、富钾生物质燃烧（Biomass-K）、元素碳（EC）、有机碳（OC）、混合碳（ECOC）、元素碳二次无机（ECSEC）、富钾二次无机（KSEC）、钠钾颗粒（NaK）、重金属颗粒（Metal）。各类的平均质谱图如下图所示。

图  主要颗粒物类别的平均正负离子谱图

气溶胶飞行时间质谱源解析

（1）PM2.5数浓度与PM2.5 质量浓度相关性分析

下图显示 PM2.5的质量浓度和 SPA-MS得到的数浓度变化趋势较一致，相关性为 0.4，说明颗粒的个数在一定程度上能反应颗粒物的污染程度。

图  被测径颗粒物的小时平均个数随时间的变化

（2）颗粒物源解析

利用 Art-2a 分类方法对颗粒进行了分类。

图  各类别颗粒数占比

图  各个类别颗粒物的占比随时间的变化

图  颗粒物数浓度堆叠图

图  重点污染过程的污染源比例变化情况

许昌市大气污染科学管控及督查服务

科学管控方案制定：基于许昌市大气环境多源数据综合分析，分析大气污染物的成因和来源，并配合许昌市环保局建立各种不同污染级别条件应对加强措施管控方案。

无人机监测

本项目通过持有民用无人机驾驶航空器系统驾驶证的专业飞控手，利用无人机进行拍照取证，及时发现、记录、反馈大气污染行为，为环保执法提供有效证据，提升环保部门执法能力。

无人机监测具有机动灵活、监测范围广、监测参数多等优势，弥补了传统地面定点或走航监测的不足，成为目前大气环境监管领域的新技术、新热点。

巡查人员到达不了的地方，无人机进行监测拍照取证，及时发现、记录、反馈大气污染行为，为环保执法提供有效证据，提升环保部门执法能力。我公司承诺提供4次8天的航拍服务，航拍内容与用户协商确定。

针对本项目提供无人机航拍服监测整体方案，包括无人机硬件平台、飞行技术服务、数据综合分析三部分。

无人机硬件平台

用于大气环境监测的无人机分为两种：多旋翼无人机和固定翼无人机。多旋翼无人机具有不受场地限制、可悬停、成本低等优点的影响，是目前无人机环境监测领域的主力。但是多旋翼受制于动力、气动布局等因素，在航程、速度、飞行时间等方面存在不足,而固定翼无人机续航时间长、速度快，可以满足大范围、复杂条件下的环境监测需要，但是成本较高，对飞行条件、操控技术要求也较高。

大气监测专业无人机系统，由无人机飞行平台、地面控制平台、大气参数在线监测系统、客户端数据处理及显示系统等组成，通过地面站飞行控制平台，遥控无人机前往待监测大气环境区域，通过悬挂在无人机下方的大气参数在线监测系统，将所在环境的大气气体参数实时回传给地面控制系统，并通过地面控制监控软件，实时将数据结果显示在监控屏幕上，并保存在数据库中，以便后续分析查询使用。

同时，该系统也可以将无人机飞行平台获取到的图像、视频、大气参数等信息，通过卫星、4G 等方式传输给后台指挥中心、巡检专用车以及云计算中心等。

无人机飞行优势：

1) 机动灵活，维护简单:该无人机维护简便、使用成本低，具有智能化自主飞行， 时效性强，机动性好，巡查范围广、应用领域广泛等多方面优势;不仅能为各级环境监测部门提供动态数据的补充，同时满足环境应急响应的需求。

2) 全天候作战，环境受限小:不受空间及地形制约，具有视域广、及时连续的特 点，可迅速查明大气环境中的气体参数现状;无人机还可进入高危地区开展 工作，也有效地避免了监测采样人员的安全风险。

多旋翼无人机飞行参数：

| 名称 | 多旋翼无人机 |  |
| --- | --- | --- |
| 机体参数 | 材质 | 碳纤维复合材料 |
|  | 机体结构 | 4轴8旋翼 |
|  | 桨叶尺寸 | 28寸 |
|  | 对称电机轴距 mm | 1200mm |
|  | 可折叠机臂 | 是 |
|  | 精密 CNC 铝合金加工、航空铝材 | 是 |
|  | 旋翼数量 | 8 |
|  | 指示灯 | 有 |
| 飞行参数 | 最大起飞重量 | 20KG |
|  | 整机重量 | 8600g |
|  | 动力电池(容量) | Lipo 6s 16000-22000mAh/20C |
|  | 电池(智能电池) | 是 |
|  | 悬停时间 | 50min |
|  | 最大飞行速度 | 15m/s |
|  | 最大上升速度 | 5m/s |
|  | 最大下降速度 | 5m/s |
|  | 最大上升高度 | 3000m |
|  | 最大飞行海拔 | 5000m |
|  | 适合飞行区域 | 广域、野外等 |
|  | 适合工作温度 | -15°C - +50°C |
|  | 抗风能力 | 6级 |
|  | 防雨设计 | 防雨雪 |
|  | 遥控器控制距离 | 5km |
|  | 自主巡航距离 | 5km |
|  | 冗余动力保障 | 支持 |
|  | 自动悬停 | 支持 |
|  | 一键返航功能 | 支持 |
|  | 一键返航误差 | 水平方向:±1m |
|  | 自动起降 | 支持 |
|  | 飞行轨道记录仪 | 支持 |

固定翼无人机飞行参数：

| 名称 | 参数 | 名称 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全长 | 1.48m | 最大起飞重量 | 18Kg |
| 翼展 | 2.8m | 起降方式 | 垂直起降 |
| 最大任务载荷 | 1.5Kg-2kg | 巡航速度 | 70-100Km/h |
| 最大爬升率 | 6m/s | 最大续航时间 | 1-1.5h |
| 海平面最大平飞速度 | 110Km/h | 自主飞行模式 | GPS 导航 |
| 最大作业高度 | 海拔 3500m | 动力系统 | 高效无刷电机 |
| 最大抗风能力 | 4级 | 典型任务载荷 | 选配 |

大气参数在线监测系统内置 7+2 个传感器接入仓，可以同时支持 7 个大气常规传感器、1个PM2.5与1个PM10传感器进行大气环境的监测，外部采用军工级设计标准定制 的密闭容器封装而成，通过搭载在无人机飞行平台上的专用动力系统以及数据链路系统，将传感器空中监测的数据实时回传给地面控制系统，并通过地面控制系统的屏幕实时显示给用户，同时将数据保存在地面控制系统数据库中。

大气监测专业无人机地面飞行控制平台，可以简称“地面站”，可以用于远程控制 无人机航线规划，飞行操作，云台控制，同时将回传的测试数据、图像实时显示出来。

产品特点:

1、体积小、重量轻、高防护、方便携带。

2、高度一体化设计集成:地面站系统、控制 系统、图像系统、录像系统。

3、采用数据化一体链接，减少不同信号之间 的相互干扰。

4、超远距离遥控、实时高清图像回传。

5、采用高亮度显示屏，阳光下可视。

6、工业级部件、保障各种环境下正常工作。

基本参数：

| 箱体 | 进口 ABS 防护箱 |
| --- | --- |
| 图像显示屏 | 15.6 寸 1000nit 自适应工业屏 |
| 控制显示屏 | 10.1 寸 600ccd 高亮度一体触摸屏 |
| 主机 | I5 处理器 128G 固态硬盘 win7 工控机 |
| 图像传输 | 1080P10公里高清传输 5.8G3公里实时传输 |
| 数传 | 进口 Microhard P900 军工级数传电台 |
| 存储系统 | 2 路工业级录像机 500G |
| 操控系统 | 采用数据化一体链路 900 Mhz 通讯，具有控制飞行、云台控制，挂 载控制等 16 通道 |
| 通讯距离 | 0-10 公里 |
| 扩展接口 | 网口输出、HDMI 输入输出 |
| 外形尺寸 | 420(W)*330(W)*166(H) |
| 重量 | 7kg |
| 电池续航 | 3-4h |
| 工作温度 | -20°C — +60°C |

飞行技术服务

大气环境监测专用无人机对飞行技术要求极高，为保证设备和飞行安全，避免造成重大事故或严重后果，要求具有驾驶资格的无人机驾驶员进行飞行操作。

数据综合分析

基于GIS对大气环境无人机监测数据进行综合分析，高度集成无人机飞行控制平台与大气监测数据。

污染源督查服务

配合攻坚办和环保局工作，对辖区内工业源、扬尘源、交通源重点污染源开展365天不间断的督查服务，巡查发现问题及时向相关部门通报，跟踪问题解决情况，并定期编写巡查报告。

详细的污染源现场排查方案规划如下：

- 现场检查的准备

制定检查计划。确定检查对象、时间、目的、内容，有针对性的做好准备工作；

- 收集相关资料信息。首先，了解企业行业产排污特征，掌握国家产业政策对行业的要求以及相关法律法规、规范性文件及各类环保标准；其次，了解企业的环评情况、“三同时”验收意见、排污申报登记情况、历史现场检查记录、历史环境违法问题处理信息；另外，安装了在线监控的，调阅历史趋线。

- 根据具体任务，环境监察人员应当选择配备必要的装备。包括记录本及执法文书，通讯器材，录音、摄像器材等，快速分析设备，便携式电脑，打印设备等。

- 人员。现场监察执法人员不少于两人，按照既定的监察方案进行现场监察。

- 现场调查取证

污染源检查活动中取得的证据包括：书证、物证、证人证言、视听材料、相关报告等。

- 书证。文件、报告、计划等，提供原件，复印件需盖章注明出处。

- 物证。采集的污染物样品等。采集样品应注意符合采集样品规范要求，采样时做好记录。

- 证人证言。提供当事人陈述作为认定违法行为的证据时，载明以下内容：（1）证人姓名、年龄、性别、职业、住址、省身份证号码、联系电话等；（2）证人陈述的客观事实；（3）证人签字。

- 现场笔录。重点记录：查了什么、存在什么问题、提出的处理意见。

- 污染源现场检查

- 环境管理手续。环评审批、验收手续是否齐全、有效，企业过去的不良记录是否消除，整改问题是否解决等。

- 生产情况。产品产量变化情况、工艺设备运行情况、原辅料使用情况。

- 污染治理设施检查。检查大气污染防治设置情况，了解设施类型、数量、性能、运行原理、工艺；检查是否符合环评文件要求；检查设施维护情况；检查运行记录、操作流程、管理制度是否完备；检查污染物处理量、效率、去向等。

- 污染自动监控系统检查

- 污染物排放情况检查。检查排放口是否符合规范，是否按照国家要求建设排放口；检查是否有暗管排污行为。

- 环境应急管理。检查应急预案是否符合《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发[2010]113号）中规定；检查是否按预案落实应急处置设置与物资；检查是否定期开展演练。

卫星对裸地反演识别

利用卫星定期对许昌市的裸地分布和覆盖情况进行反演识别，识别裸地的数量、位置、面积、是否覆盖数据。

卫星遥感作为一种大尺度观测手段，具有宏观、快速、直观的特性，已经越来越多地应用多城市精细化管理与环境保护监测中，管理和执法的效率大大提高。本项目拟采用高分2号卫星遥感数据反演提取城市区域的裸地信息，识别裸地有无覆盖防尘膜，对于难以确定的地物采用多源遥感卫星和多时相数据进行多角度分析，从而准确提供每个裸地对应的经纬度、面积、是否覆盖防尘网等信息，进一步结合城市当地行政区划和路网信息，对每个裸地进行街道、道路信息标记，从而为人工现场调查进行准确定位，实现对城市建筑裸地的精确监测，最终将扬尘的治理划分到各个街道办。

对于城市而言，每个月的地表覆盖类型是不断变化的，比如部分裸地转变为建筑工地，此外每月针对裸地的覆盖情况也是变化的，部分裸地已经完成了覆盖防尘网工作。因此推出利用高分遥感卫星提供涵盖三门峡全境高分卫星遥感反演专题图的服务方式。

目前，大多数城市处于快速发展、开发建设阶段，大规模的城市建设使得城市内部存在大量的建筑施工裸地，随之产生的扬尘对城市环境空气质量造成明显影响，颗粒物在我国大多数地区已成为的首要大气污染物。然而扬尘源却是最具有快速减排见效潜力的污染源。

为了确保良好空气质量，全国各地也积极开展了区域裸露土地治理专项行动，针对裸地采取防尘网全覆盖的方式，全力做好扬尘的精细化管控。但是传统的人工实地调查裸地具有费时费力、覆盖面不全、效率低等不足，而卫星遥感作为一种大尺度观测手段，具有宏观、快速、直观的特性，已经越来越多地应用多城市精细化管理与环境保护监测中，管理和执法的效率大大提高。

随着高分系统卫星陆续发射升空，实现了亚米级高空间分辨率与高时间分辨率的有机结合，其中的高分二号（GF-2）卫星是我国自主研制的首颗空间分辨率优于1米的民用光学遥感卫星，搭载有两台高分辨率1米全色、4米多光谱相机，这是我国目前分辨率最高的民用陆地观测卫星，星下点空间分辨率可达0.8米，标志着我国遥感卫星进入了亚米级“高分时代”，具有亚米级空间分辨率、高定位精度和快速姿态机动能力等特点，有效地提升了卫星综合观测效能，达到了国际先进水平，而且高分2号遥感卫星的重返周期只有5天，在对城市精细化管理中能发挥更加重要的作用。

为此，拟采用高分2号卫星遥感数据反演提取城市区域的裸地信息，自动识别裸地有无覆盖防尘膜，如图1，对于难以确定的地物采用多源遥感卫星和多时相数据进行多角度分析，从而准确提供每个裸地对应的经纬度、面积、是否覆盖防尘网等信息，进一步结合城市当地行政区划和路网信息，对每个裸地进行街道、道路信息标记，如图2，从而为人工现场调查进行准确定位，实现对城市建筑裸地的精确监测，最终将扬尘的治理划分到各个街道办（图3），落实到扬尘污染防治主管责任人，建立扬尘污染防治长效机制。

图  GF2号反演的城市裸地信息（黄色表示覆盖防尘网、蓝色色表示未覆盖）

图  结合道路信息对每个裸地进行道路标记（w表示未覆盖、F表示覆盖）

图  结合街道办界限对高分反演的每个裸地进行街道办区域划分

对于城市而言，每个月的地表覆盖类型是不断变化的，比如部分裸地转变为建筑工地，此外每月针对裸地的覆盖情况也是变化的，如图4，部分裸地已经完成了覆盖防尘网工作。因此推出利用高分遥感卫星提供涵盖三门峡全境高分卫星遥感反演专题图的服务方式。

图  基于高分2号卫星两次提取的裸地未覆盖防尘膜

技术服务团队配置

项目团队人员详见“第3章资格审查证明材料”中的“专业技术人员证书”章节

（1）我公司承诺提供2名专业的空气质量预报员，在许昌本地提供驻场预报服务，服务期5年。驻场预报员具备大气、环境或计算机相关专业背景，具备预报员工作要求的各类专业知识，能够胜任许昌市环境空气质量预报预警系统使用、预报会商、报告制作工作。

（2）我公司承诺提供8人的驻场服务团队，常驻许昌市环保局开展开展大气污染成因分析和治理服务工作，包括数据分析、管控措施指定、配合现场督查，服务时间为5*8小时，其余时间接受随机调遣，驻场服务期限为1年。

项目实施方案

项目施工计划

项目实施流程

从管理控制上讲，项目的各项工作任务均围绕以下四个项目子流程来组织、执行和管理，所以管理好这四个项目子流程，就能保证项目的成功：

一、项目管理

负责项目推进和系统实施相关的管理与控制，包括对管理层、项目小组、项目计划、项目范围及所需资源的管理。按照用户方的战略和目标规划、监督和交付项目的各项成果；采取措施保证项目人员和其它资源的有效使用；定期进行进度和质量管理。

二、知识转移

知识转移贯穿于整个项目过程，主要采用培训方式，使用户对系统的掌握由浅到深，最终能灵活运用。在每次培训结束后，都需要进行培训效果的评估，以保证培训的质量。另外知识转移的另一种方式是及时解答项目实施过程中用户提出的疑问，指导用户的操作过程，实现这种方式可以采取现场指导或建立知识库的形式。

三、开发管理

开发管理主要包括系统开发阶段的工作内容，从用户需求调研、分析、设计、到开发测试。在这个过程中，要明确系统的业务蓝图、设计其实现方式，并按照基于RUP方法论严格控制开发的过程，最后对系统进行模拟以测试系统对业务的满足程度。

四、项目实施

项目实施是指系统上线过程，通过该过程的工作，完成单位上线目标。通过前期整理好的标准数据、规范及文档，对用户进行数据准备，并对最终操作用户进行培训，数据导入后，即可进行上线运行及后期维护。作为系统实施工作的结束，项目收尾阶段的工作内容也被纳入项目实施子流程中。在该阶段的工作中，实施方要持续对用户提供技术上的支持，并且需要把项目中的相关技术文档及管理文档交付给客户。

项目实施路线

项目实施路线为实施项目提供了面向过程的、清晰的、准确的实施路标。这个路标起到了项目向导的作用，用来确定步骤，明确转折点，并且通常用来设定整个项目的进度，使得可以使用最优的预算和资源，快速地、高质量地生成一个新的应用系统，使客户尽快地体验到信息化带来的享受。它主要包括以下五个阶段：

一、组织与计划

主要完成项目章程的确立、项目组织的建设、项目总体计划的制定、系统软硬件的需求规划、项目启动等工作。本阶段的里程碑就是完成项目的启动。

二、系统规划

主要完成客户需求调研，并对调研结果进行分析，形成系统的业务蓝图。同时根据规划好的业务蓝图分析需求与成熟系统的吻合度，形成差异化报告，从而决定需要定制开发的内容。最后需对业务蓝图进行实现设计，包括成熟系统的实现设计及定制开发部分的设计工作。本阶段的里程碑就是完成业务蓝图设计。

三、系统模拟

通过模拟工作，完成业务蓝图在系统中的可行性测试，并通过培训及指导使关键用户的能力提高，达到对系统能独立操作的水平。模拟工作分业务单元模拟及系统集成模拟。本阶段的里程碑是实现系统的整体业务模拟，从产品方面验证上线的可行性。

四、上线准备

主要完成上线前的各种准备工作，包括正式系统的安装、最终用户的培训、技术手册、初始数据导入、管理措施的制定等。本阶段的里程碑就是对上线检测表的评估，只有上线所需要的必要工作都保质保量的完成后，才能由项目管理委员会签发上线声明。

五、系统上线

主要完成系统的正式运行，做好日常操作日志。对用户端反馈的问题进行及时解决。为保障后期系统的正常运行需要进行管理员的培训。为保证企业高层对信息的有效决策，需要进行高层应用培训。最后对项目进行整体的验收与估计。本阶段的里程碑就是系统上线成功。

项目实施控制

中科三清公司对于本项目将利用成熟的开发技术，借鉴环保相关项目经验，在项目实施过程通过与用户的技术人员和业务人员充分合作，保证项目的顺利实施。对于项目的具体实施控制中科三清公司承诺：

1、我们将对本项目的每个工作环节都按照实施计划执行并进行检查监督，每一工作阶段结束前按照预定的项目实施计划对阶段性成果进行审核，才能转入下一阶段；

2、我们有专职人员负责项目管理规范的落实，负责选择或开发项目管理所需的各种工具并跟踪检查项目进度的落实情况；

3、我们有专职人员负责项目质量控制体系的落实。

项目建设进度

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | T0 | 签定合同并生效 | 尽快签订合同 |
| 2 | T0+30天 | 完成软件功能需求分析及评审 | / |
| 3 | T0+50天 | 完成软件概要设计及评审 | / |
| 4 | T0+90天 | 初步系统上线运行 | / |
| 5 | T0+150天 | 系统逐步完善 | / |
| 6 | T0+180天 | 全面完成系统建设并投入正常运行 | / |
| 7 | T0+365天 | 完成项目实施、培训、整体验收 | 组织专家验收 |

项目组织

组织结构划分方法

组织结构的划分方式主要包括以下两种：

一、以任务组织划分

在本项目建设执行前，根据任务的性质，在项目中承担任务的部门等，对项目进行任务分解，把任务分成不同的层次，如项目、子任务等。

项目分解完成后，整个本项目建设的执行过程就可以划分成若干个阶段，每个阶段都要完成一定的工作任务，并达到一定的目标。在划分项目的各个阶段时，设定每个阶段结束所必须达到的标准，用以明确项目所处的阶段和控制项目在实施生命周期中状态的转变。

本项目建设的任务是通过一系列执行流程来完成的。项目的每个阶段对应于过程中的节点，每个节点的任务也是通过执行流程来完成的。通过定义流程，把经过分解的项目任务分配到流程中的各个节点，把项目用户组成员分派到每个节点，从而把项目任务具体落实到每个项目用户组成员，并把每一项具体项目任务作为组织结构的一个节点。

二、以角色组织划分

首先是针对本项目建设的要求定义相关的角色，并根据角色规定其任务与职责，赋予相应的数据操作权限；其次将有关人员进行分组；然后，建立成员/成员组与角色之间的直接联系，并分配到相应的组织结构分组中。

项目组织原则

中科三清公司为确保本项目按照项目整体规划进行，针对项目的特点，在工程前期的需求梳理、设计和总体方案编制阶段中，兼顾后续的系统开发实施阶段中的项目组织进行有效协调，中科三清公司将组建完整的、强有力的项目团队，并特别考虑了以下几点：

第一，统一领导原则。设立强有力的领导小组，由中科三清公司主要领导担任领导小组组长，与本项目领导小组定期沟通，审核项目计划，监控项目进度，协调和解决项目中的重大问题；

第二，矩阵结构原则。采用矩阵式的项目组织结构，本项目是由一组相互关联的分项目组成，分项目之间的沟通和管理非常复杂，通过设立富有经验专职的项目经理，并下设试点和推广实施项目经理，对项目实施过程进行协调和管理。

项目组成员的选用

对于本项目，中科三清公司认为项目组成员的选用是项目组织结构划分的重要依据，也是项目成功实施的最有利保障。

在知识经济时代，人力资源是企业发展的核心资源，具有团队合作、关注客户、快速学习和知识共享、不断创新等核心行为能力，不断提升自身的综合素质和业务水平，为公司创造价值的员工是公司的最大财富。中科三清公司的用人理念是“以人为本，追求个人与社会的共同发展”，在此理念指导下，公司制定了人才选拔、人才任用、人才引进、人才开发等一系列的人力资源管理策略，建立科学的选人、用人、育人、留人的人才机制，为人才的成长、发展创造良好环境。

在选拔人时，注重个人价值观与公司价值观的契合，重在选拔才干，而不仅仅是看学历、经验。

所以在本项目组成员选用方面，选人、用人非常强调“适合”的原则。所谓适合是根据工作需要把员工放在一个适合他发挥才干和优势以及他感兴趣的职位上，充分发挥员工个人的潜力。以此使人才的任用既满足组织需求，也满足员工个人的发展需求，实现双赢。

根据本项目实施需要，中科三清公司将采用公司内部选拔的方式满足项目组人员的需求。为保证该项目的顺利实施，中科三清公司承诺为本项目配置人员保证满足用户对相关人员的资质和数量要求。

对于项目经理、技术负责人、需求分析人员、系统设计人员等项目实施核心和关键人员将从中科三清公司现有员工中公开选拔，一方面他们都在中科三清公司工作多年，认同企业文化，有极高的忠诚度和敬业精神，具有很高的稳定性；另一方面思路作为国内优秀的环保解决方案供应商，培养了很多具有丰富实施经验的员工，他们具有很强的问题判断与解决能力，极强的沟通协调能力，能够深入理解客户需求，为项目顺利实施提供有利保障。

本项目服务团队的组织结构

根据管理学的经验和软件开发的实践可知，项目服务团队的组织结构的制定是项目开发过程中的一个关键阶段，项目组织的形式直接关系到项目开发工作的方方面面，是保证软件开发成功的一个关键因素。

根据用户单位的特点和要求，中科三清公司由用户和开发方共同组成的项目小组，组成管理与服务相结合的科学项目组织结构。通过建立合理的项目组织，保证了对项目管理有效幅度的控制，实现了责任和权力的对等分配，使项目人员相称，管理命令统一，效果与效率并重，项目小组的调整和重组灵活机动。

项目组织框架

本项目的组织结构如下图所示：

其中按照项目不同的管理层次划分为：

领导小组层

领导小组层由用户方与开发方的领导、项目经理和技术负责人组成，其主要任务包括：

- 组织各专业技术队伍，明确技术责任与实施方案；

- 编制项目技术规范，计划进度，质量标准；

- 负责组织各专业技术人员优质按时完成项目任务；

- 确定各技术专业验收测试标准和验收测试人员；

- 组织现场测试环境和完成各项技术指标测试；

- 编写项目测试报告和项目验收报告；

- 组织并完成用户开通运行等各项工作；

- 监督SQA组及SCM组的工作。

本项目采用项目经理负责制，项目经理是整个项目管理的核心人员。

一、任职资格

为本项目配备的项目经理同时具有技术和管理能力，对环保行业和IT行业有扎实的基础知识，熟悉和了解项目涉及的相关技术，具有丰富的项目建设经验，主持实施过多个环境空气质量预报系统相关项目及环保信息化项目。同时，本项目的项目经理具有出色的领导能力和良好的组织、沟通和协调能力；表达能力明晰，善于聆听，能站在用户的角度思考问题，有灵活的应变能力和分析决策能力。

二、岗位职责

项目经理在本项目中的具体职责包括：

- 项目经理全面负责本项目中规定的时间、预计的费用等约束条件下完成项目目标，满足用户要求；

- 制定项目总体实施计划，分配资源；组织协调项目组成员以及其他相关方人员完成项目工作；对项目实际执行情况进行日常管理；

- 及时、准确地向采购人和监理单位报告项目进度情况、项目进展过程中所遇到的问题和解决方案，经常与采购人及监理单位沟通；

- 在项目进展过程中协调项目组内部及用户方的关系，保持团队良好的合作精神和高昂的士气；

- 进行项目开发与实施过程的日常组织、管理、协调；

- 协调资源完成实施工作和部署工作；

- 协调解决项目建设过程中出现的问题

- 负责项目的风险控制、变更控制和安全保密管理；

三、岗位权限

项目经理是本项目团队的领导者，他们的职责是组织项目团队成员，领导并激励团队准时完成技术任务，在不超出预算的情况下实现项目目标，具体岗位权限包括如下内容：

- 代表中科三清公司与用户、总监理进行沟通；

- 管理项目团队成员；

- 对项目执行过程中的各种资源负全责，并对所有资源进行控制；

- 对项目团队成员的考核。

评审层

评审层由用户方与开发方的领导、专家顾问、项目经理、技术负责人组成，其主要任务包括：

- 建立全面的项目评审制度；

- 编制项目评审方案、评审计划；

- 定期组织对项目及评审工作；

- 在主要的项目开发阶段组织对项目的评审工作；

- 编写项目评审报告。

项目实施层

项目实施层开发方组织一支由6个专业技术组组成的实施队伍：

需求分析组：主要工作包括完成项目的需求调研、需求整理、需求确认、软件需求分析等；

系统设计组：包括系统的总体架构设计、功能模块设计等；

系统开发组：主要工作包括系统开发、编码、模块测试等内容；

系统测试与培训组：负责系统的测试工作，负责落实整个系统的质量保证计划，组织系统功能培训、系统架构培训、系统管理培训。

实施部署试运行组：负责系统在客户处的实施部署及试运行工作内容；

技术支持与售后服务组：全面负责整个项目的运维服务、技术支持等服务工作。

项目管理

项目管理方法

在本项目实施的过程中，中科三清公司将严格按照有关软件工程的国家、行业标准规定来实施，并结合多年来项目实施过程积累的丰富经验，形成了规范统一的项目管理过程。

项目管理方法论中，对于涉及的项目管理领域参考了PMI发布的项目管理的知识体系（Project Management Body of Knowledge，简称为PMBOK）。

结合本项目建设的需要，实施方案采纳了体系中与各阶段工程实施相关的内容，重要的领域进行了重点设计，用于工程的实施管理。方案涉及的主要领域有项目综合管理、项目范围管理、项目时间管理（本方案主要编制的是工程的实施进度计划）、项目质量管理、项目人力资源管理、项目沟通管理、项目风险管理。

项目管理是一项综合的工作。在某个时候，某知识领域所做的决定和行动常常会影响到其他方面。处理这种影响，经常不得不权衡项目管理的三项约束——范围、时间和成本。项目经理还要在其他知识领域进行权衡，比如，在风险和人力资源之间进行权衡。所以项目管理为一系列相互联系的过程。

“过程决定质量”，项目管理不是对项目管理领域简单的、静态的引用，项目管理是动态的，是在工程中对各种项目要素的管理和控制的过程。

项目管理制度

决策制度

决策内容包括以下几个原则：

项目实施负责人首先决策原则

对于该应用系统实施过程的日常工作，一般由项目经理加以决策，然后提交给用户，如果没有任何一方提出异议，则该决定生效，如有异议应以书面方式表达。

最高权力机构准则

项目经理和技术负责人是系统实施过程中的最高决策机械，对重大问题具有决策权。

决策书面准则

一切决策应有书面文件，并且在项目经理和项目各实施小组负责人处同时备案。

沟通制度

在沟通机构建立后，需要制定了沟通的制度和具体流程，规定项目组各方的责任和权利以及相应的奖惩条例，并以具体的流程来规范各方的沟通行为，其中包括一般情况和紧急情况下的沟通方式，交流制度内容包括：

一、沟通机制

列出沟通责任人员的名称、职务、联系方式和负责的范围，其中包括对内和对外沟通范围。要求项目组人员应进行对等沟通，即技术层人员与技术层人员沟通，管理层人员与管理层人员沟通，尽量避免跨层沟通，以防产生不必要的误会。

二、沟通内容

列出沟通内容和深度，技术人员清楚向管理层反映具体情况和具体内容，以及期望管理层解决什么问题。

三、响应时间

明确沟通的响应时间，规定问题需要多长时间响应，并记录每次响应时间，对超时响应的情况进行原因分析，对于无故拖延响应的给予一定的惩罚。

四、碰头会

碰头会主要由项目的管理层和相关的技术人员参与，集中各方的工程进度完成情况和在工程中遇到的问题，提出工程中隐存的风险，探讨降低风险的手段。

五、控制措施

项目组各角色应明确自己的权责范围，对超出自己范围的内容，应征求相关人员的意见，在得到确认后才能回复，不要随口开河，造成不必要的损失；

技术人员之间应在项目技术协议书的基础上进行技术沟通和技术确认，超出了项目技术协议书上的内容，应得到分组组长和项目经理的同意才能确认；

在项目进行过程中，如有影响较大的变动，应及时向项目经理和技术负责人人等决策人汇报，以作出相应的对策；项目有大的变动往往会影响到项目的进度、质量和成本，如果没得到决策层的批准，项目将无法得到应有的资源支持，致使项目失败；

建立配套的投诉制度，在沟通流程不能进行正常运作时，可及时进行纠正。在项目实施过程中，各方因对某一问题或某一条款的看法不同而作出不同的反应常有发生，这些问题如不能得到及时的解决，将会影响工程的进一步实施。因此， 配套的投诉制度在本系统的建设中可起到保障作用；

流程涉及的任何一方出现人员变动应及时通知其他各方，同时，对于某一方面的技术人员的配置应采用双人以上，以避免出现人员真空现象的出现。

问题与争议管理办法

问题与争议管理办法主要包括：

- 问题及早报告原则

对于一个问题，问题发起人必须在问题发生的三日之内，向直属负责人提交报告。问题没有及早报告，导致的项目影响，由延误报告人承担。

- 报告方式

报告方式应尽量采用书面形式或邮件方式，如报告人认为口头报告即可，可以采用口头报告，但是如果口头报告没有使问题得以解决，则视同报告人没有作报告。

- 争议管理

在实施过程中，任何不能达成一致的观点均为争议，争议应立即向项目的项目负责人或下辖直属负责人呈报，重大争议并报项目领导小组。重大争议应由可以协调争议各方的机构加以裁决，并对裁决承担责任。

仍不能达到一致意见，则遵循“谁决策，谁承担”原则，决策失误给对方和项目带来的损失应由决策方承担。

失误管理制度

失误可能是多方面的，失误的及早发现是项目成功的基本保障。对失误的严肃性是实施管理的基本要素。因此，每个实施参与成员均要给予极大重视。

对以下各个事件，必须做出失误分析。

- 计划有重大改动；

- 质量不符；

- 进度不符；

- 成果不符；

- 其它重大事件。

项目经理或下属实施组负责人应每月给出失误分析报告，并有每一失误的详细分析报告，此报告应提交相关人员。

如果失误分析报告看不出项目实施有重大失误，而实际确有重大问题的，则追究直属负责人的职责，造成重大损失的还要追究项目实施负责人的责任。

现场工作规范

中科三清公司制定的项目组员工客户现场工作规范是对员工的基本要求，同时它也是地本项目正常运作、实现项目实施目标的基本保证。项目组员工进入项目后应遵守规范并依规定行事。

凡违反工作规范和职业道德的员工，均将受到处罚；情节严重，触犯法律的，中科三清公司将提交司法机关追究其刑事责任。

- 工作时间

本项目组员工的工作时间，应遵循用户工作人员的作息时间，或应以项目组安排的作息时间为准，而不必遵循中科三清公司的工作时间。

- 考勤制度

为对项目组员工的出勤情况做出真实的记录，项目组实行严格的考勤制度。考勤结果将会在员工的工资发放上予以体现。项目组员工的考勤参照客户方考勤制度执行，具体由项目经理负责监督管理。

员工未按规定时间到岗者，视为迟到；未按规定时间而提前离岗者，视为早退。员工无故不上班视为旷工。连续旷工5天给予开除处分。给项目带来重大损失或影响的，公司将依法追究其法律责任。凡无特殊原因，每月迟到早退累计次数超过三次（含三次）者，将按旷工半日处理。员工在假满后未按期上班而出现超假，且没有向项目经理事先请假的，所超天数按旷工处理。

- 请假手续

当员工因某种原因不能在规定时间内上班工作时，应事先办理请假手续。请假须填写请假单，经项目经理及客户方相关人员批准并安排工作后，方可离开工作岗位。

员工因突发急事未能事先请假的，应在请假当日上班后一小时内亲自（特殊情况例外）电话告知项目经理，说明请假理由，经口头批准后才有效，并于上班后当日补办书面请假手续。

- 保密规定

项目组的每一位员工都必须做到正直、诚实，并保证在有机会接触到本项目机密资料、文件时妥善处理，绝不外泄，员工不得对项目的有关记录进行篡改、删除。

对工作过程中要用到的U盘，移动硬盘以及光盘要合理使用与保管，确保安全。

- 办公管理

由于项目组员工可能需要在客户现场办公，必须严格遵守客户方的办公管理制度，爱护客户资产，未经客户方批准，员工不得擅自使用客户方资产，不进入未经允许的客户办公区域。

着装方面要求项目组员工衣着整洁、得体，适宜。但以下着装严格禁止：短裤、背心、超短裙、拖鞋。当员工衣着不得体时，项目经理有责任指出其不适宜之处，并责令其改正。

项目组员工应注意保持清洁、良好的办公环境，不要在办公区域梳妆、聊天、高声喧哗或在非吸烟区吸烟。

员工在下班离开办公区域时，须收妥所有的资料和文件，关闭个人电脑，清洁桌面并保持办公室桌面及四周环境的整洁。每天下班前由最后一个离开客户现场的员工负责关闭电源。

- 电话与上网

电话与网络是项目组员工和用户及中科三清公司方面沟通的重要途径。要求项目组员工在使用电话和网络资源时给客户以良好的印象，更好地表现出文化修养及素质。项目组员工使用电话应注意礼仪，控制声音，语言简明。在正常工作时间内限制打私人电话。

项目组员工任何时间都不允许浏览国家明令禁止的网站，不允许在客户现场打游戏、上网聊天，项目组员工不得使用网络进入未经授权的计算机；不得非法盗用IP地址及用户帐号；不得非法进入未经授权的网络系统；不得散布计算机病毒。

工作管理制度

项目实施的管理对象主要有：目标、任务、资源、质量、成果和进度。

这些要素通过项目组的工作加以实现，因此对项目组成员的工作管理是及早发现问题，它是落实责任与激励的主要依据，因此工作管理制度必须全面执行。工作管理制度的具体对象为各项目机构和成员承担的工作。

每个实施目标可分解成各阶段目标，每一阶段目标由一个或多个任务（可带子任务）去完成。工作管理是对工作目标及相关任务、已分派任务、待分配任务、疑难事项等进行管理。疑难事项应立即提交项目经理或下辖直属负责人，项目经理应持有疑难事情管理清单，清单的重大变化必须立即提交项目领导小组。

项目组的保密管理

基于对等级保护的深刻理解，在本项目的实施过程中，项目组将根据系统安全的要求组成和管理开发和维护团队。

人员安全管理，中科三清公司与每位员工均签署保密协议，同时针对本项目将再签署项目保密协议。中科三清公司对员工进行安全意识教育、岗位技能培训和相关安全技术培训，对安全责任和惩戒措施进行书面规定并告知相关人员。

软件开发的过程中，保证配合用户检测软件质量；提供软件设计的相关文档和使用指南；开发软件包中不包含恶意代码和可能存在的后门。

在项目实施过程中，将配合用户对工程实施过程的管理；将根据用户制定的工程实施方案，正式地执行安全工程；将根据用户制定的工程实施过程的控制方法和人员行为准则进行项目实施。

在系统运维服务过程中，维护团队将按照系统运维管理要求，进行介质管理、变更管理、备份与恢复。并积极配合用户进行安全管理以及应急预案的制定和管理。

项目过程中将涉及到大量的技术文档、源程序、目标程序以及客户资料与信息等，这些内容均属于公司与客户的商业机密，项目组成员必须严格遵守客户方关于保密方面的规定，自觉保守客户的商业秘密，履行对客户技术知识保密职责。客户方为方便项目实施所提供给项目组成员的工作流程、管理模式、试验数据、规程、程序等相关资料文件以及开发过程中所产生的资料、文件、数据均属于客户的商业机密，未经客户方授权同意，项目组成员保证不另作他用。

根据中科三清公司规定，每位员工进入项目组时都要与公司签订《员工保密协议》，参与保密项目的员工离职时，要与公司签订《竞业限制合同》。同时，要求对所有项目组成员进入项目前进行专门的保密教育，强化项目组成员对客户信息和资料的保密意识，对于项目实施需要接触到的所有客户资料和信息负有保密义务，不向任何第三方以及与项目无关人员透露。

项目中的保密管理工作将严格按照下述办法执行：

- 在项目组成立之时即成立项目保密小组，负责项目生命周期内的信息安全保密管理工作。并指定项目经理为项目保密小组负责人，配置管理员和文档管理员为项目保密小组成员；

- 项目组开始工作之前，由部门领导组织项目组成员进行保密教育，并与项目组每位员工签订《员工保密协议》；

- 项目中使用源代码及电子文档管理工具。由配置管理员进行权限分配与管理，并由项目经理对分配的权限进行审批。项目中产生的电子文档或者用户提供的客户资料都必须通过系统上传到数据库上；

- 项目中使用与产生的纸质的技术资料、工作文档和客户资料统一由文档管理员进行编号归档管理。机密级和秘密级载体的查阅、复制、传递与借离，须经双方项目负责人批准，并履行登记手续，传递时需设置密码；

- 项目中使用的计算机系统与硬盘共享目录必须设置密码，并报配置管理人员备案。每日由配置管理人员对项目组成员的机器进行检查；

- 电子邮件设置。项目组成员的电子邮件需要统一设置。并设置过滤规则，防止在邮件正文和附件中向外传递项目中的工作文档和客户资料；

- 项目组工作中使用的U盘和移动硬盘，统一交由配置管理员管理。每次使用必须申请，使用后清除交还；

- 对于项目过程中产生的废弃涉密载体，每日下班前一律由文档管理员采用有效的方式彻底销毁。

质量保证

质量管理计划

质量管理计划说明项目管理团队将如何实施执行组织的质量政策。它是项目管理计划的组成部分或子计划。

质量管理计划为整体项目管理计划提供输入，包括项目的质量控制、质量保证和持续过程改进方法。

在项目早期就对总体和各项目的质量管理计划进行评审，以确保决策是基于准确信息的。这样做的好处是，减少因返工而造成的成本超支和进度延误。

质量保证大纲

为使本项目在开发过程中系统质量能够得到有效的保证，中科三清公司将在项目建设之初，制定本项目的质量保证大纲，并依据大纲规定的内容、控制方法对项目质量保证活动的实施情况进行检查。

质量保证大纲对方案论证、设计分析、生产过程、系统联调和系统试运行等阶段的质量控制做出如下规定：

确定产品质量保证大纲的各项要求，提出质量控制方法，对可能出现的问题或故障提出预防措施、检查方法和纠正措施，保证阶段转移工作顺利进行；

保证设计能达到要求的功能、性能、可靠性、维修性、安全性和其它质量特性要求，保证设计文件对上述要求做出明确规定，并保证在项目各阶段实现上述要求；

对大纲中要求的检查、分析、评审和考核做出安排，以提供产品质量保证大纲有效执行的客观证据。

质量保证大纲还规定参加建设的各个任务小组实施质量保证的任务、活动和责任，并在项目实施的全过程中作为强制文件执行。

质量保证

定期评估项目整体绩效，以确信项目可以满足相关质量标准，是贯穿项目始终的活动。可以分为两种：

内部质量保证：提供给项目管理小组和管理执行组织的保证；

外部质量保证：提供给本项目甲方人员和其它参与人员的保证。

质量控制

监控特定的项目结果，确定它们是否遵循相关质量标准，并找出消除不满意绩效的途径，是贯穿项目始终的活动。项目结果包括产品结果（可交付使用部分）和管理成果（如成本、进度等）。

质量管理内容

审查并确认合同，进行具体方案的审核和确认。

其它需审核的方案包括《项目实施方案》、《需求规格说明书》、《系统概要设计》、《详细设计方案》、《系统测试计划》、《系统测试报告》、《系统试运行测试报告》、《系统联调方案》、《系统联调报告》、《系统优化方案》、《验货报告》、《初验方案》、《初验报告》、《终验方案》、《终验报告》、《项目总结报告》等。

审查和确认质量保证计划及质量控制体系。

在技术上、经济上、性能上和风险上进行分析和评估，提供合理化建议。

确定本项目质量控制的关键节点及关键路径。

审核确认培训计划。

审核确认培训总结报告。

对系统集成进行初验、终验。

不同阶段的质量管理

设计过程的质量控制

设计阶段涉及的主要工作有需求分析、总体方案设计、概要设计、详细设计、阶段性测试计划等。对各类设计实施方案进行审查，质量控制重点有：

- 了解建设需求和对信息系统安全性的要求，制订项目质量目标规划和安全目标规划。

- 对各种设计文件，提出设计质量标准。

- 进行设计过程跟踪，及时发现质量问题并解决。

- 审查阶段性设计成果。

- 审查总体设计方案，主要审查以下内容：

- 确保总体方案中包括了所有要求；

- 满足质量、工期和造价等工程目标；

- 总体方案要符合有关规范和标准；

- 质量保证措施的合理性、可行性；

- 方案要合理可行，有明确的实施目标，有可操作的实施步骤；

- 对整个系统的体系结构、开发平台和开发工具的选择、安全方案等论证充分；

- 对总体设计方案中有关材料和设备进行比较，在价格合理基础上确认其符合要求。

- 建立和完善针对本项目的质量保证体系。

- 完善现场质量管理制度，包括现场会议制度、现场质量检验制度、质量统计报表制度和质量事故报告及处理制度等。

- 组织设计文件及设计方案交底会，熟悉项目设计、实施及开发过程，根据有关设计规范，实施验收及软件工程验收等规范、规程或标准，对重要的工程部位下达质量要求标准。

实施过程的质量管理

项目实施、开发的过程中进行的质量控制如下：

- 项目实施条件的控制

检查施工现场是否具备或满足机房设施、机房环境等要求；

检查机房是否布设了防静电、防火、防雷设施；

空间距离是否能够施展开等。

- 项目实施过程的控制

项目质量管理主要是监督项目的实施结果，将项目的结果与事先制定的质量标准进行比较，找出其存在的差距，并分析形成这一差距的原因，质量管理贯穿于项目实施的全过程。

项目质量管理应保证项目满足原先规定的各项质量要求所需的管理活动，包括决定质量方针、目标与责任的所有活动，并通过质量规划、质量保证、质量控制、质量持续改进等方针、程序和过程来实施。

各项目组应制定项目质量规划，判断哪些质量标准与项目相关，并决定应如何达到这些质量标准。

各项目组应承诺项目实施质量的保证，积极开展质量规划所确定的系统的质量活动，确保项目实施满足质量要求所需。

项目管理办公室要对各项目组实施质量进行监督和控制，监控项目的具体结果，检查项目成果是否符合相关质量标准，并找出消除不合绩效的方法。

通过质量管理，保证项目质量符合规定要求，保证设计、实施与组织过程符合规定要求，保证质量体系有效运行并不断完善，提高质量管理水平，保障项目成功实施及最终成果满足用户要求。

风险管理

风险管理流程

以下是中科三清针对风险管理制定的工作流程：

图  风险管理流程

风险识别

参照实际的技术协议、用户需求说明书，对照既定的项目总体计划，由项目经理根据公司风险定义表和常见风险列表，识别本项目的风险。

识别风险是要在出现问题之前寻找并定位风险的存在。本活动由项目经理定期，或在制定项目计划或修订项目计划阶段负责执行。项目经理有必要在项目组例会或其它场合，与项目组骨干或项目组全体成员一起对项目风险管理进行交流，收集项目组成员对项目风险的意见和建议。项目经理在进行软件项目策划过程中，必须对与项目成本、资源、进度和技术等方面相联系的软件风险予以识别，制定项目风险表，并将其并入项目计划中。项目经理将识别出的项目风险放入项目风险列表中。

项目经理在进行风险识别时，从需求、设计、编码和单元测试、集成和系统测试、验收和维护、团队、成本、组织和管理等方面考虑项目实施的各种风险。

风险分析

评价风险造成的严重性大小和风险发生可能性大小，并且综合这两种因素最终评定风险系数。项目经理在风险识别之后，必须对被标识风险的可能性和严重性进行定量分析，根据风险可能性与严重性的乘积得到该风险的风险系数，并将上述各项数值、指标填写在可能性、严重性和风险系数三个栏目。

可能性为风险发生的概率，按百分比填写（0%-100%），根据百分比来评定等级。

| 参数 | 等级 | 值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险 可能性 | 高 | 3 | 风险发生的几率为70%~ 100%（不包括100%） |
|  | 中 | 2 | 风险发生的几率为30%~ 70% |
|  | 低 | 1 | 风险发生的几率为0 ~ 30% |

严重性为风险发生后所导致的后果的严重程度，分为3严重的、2一般的、1轻微的，三级。

| 参数 | 等级 | 值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险 严重性 | 严重 | 3 | 例如进度延误大于20%，或者工作量偏差大于30%。 |
|  | 一般 | 2 | 例如进度延误大于10%，或者工作量偏差大于20%。 |
|  | 轻微 | 1 | 例如进度延误低于5%，或者工作量偏差低于10%。 |

风险系数，由是风险严重性和风险可能性的乘积得来。数值越大，风险越大。风险系数值为6-9时，应当优先处理。项目经理应该考虑该风险对当前项目计划执行的影响，并根据实际情况，调整项目计划的相关内容。

| 风险 系数 |  | 风险可能性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高 3 | 中 2 | 低 1 |
| 风险 严重性 | 严重 3 | 9 | 6 | 2 |
|  | 一般 2 | 6 | 4 | 2 |
|  | 轻微 1 | 2 | 2 | 1 |
| 风险系数值为6-9时，应当优先处理。 |  |  |  |  |

制定/修正风险管理计划

在风险分析之后，项目经理组织项目组人员，对所有风险优先级为高和中的风险项目制定相应的风险管理计划，对危险性级别为低的风险可以不制定风险应对计划。制定的风险管理计划加入到项目计划中，作为项目计划内容的一部分提交项目评审委员会评审。

风险应对计划分为缓解计划和应急计划，减缓计划是为了降低风险发生可能性和影响程度而制定的行动计划，而应急计划指当风险发生时采取的补救措施计划。在风险应急计划中，项目经理应当给出风险减缓措施，并指定责任人。风险系数越高，越优先处理。计划制定后，相关人员必须严格依照执行。在制定风险应对措施时，涉及到资源、成本、进度变更等问题，需要部门领导提供支持。

风险应对措施

风险应对是将风险信息转换为对应决策和应对风险的计划。在风险发生前或风险发生后，项目组相关人员应积极采取计划的应对措施。

风险跟踪监控

跟踪监控风险是指监视项目风险状态和应对风险行动的执行，直至项目结项。在制定和执行风险应对计划之后，项目经理必须跟踪所有被标识风险的状态和应对执行情况，并将执行情况更新到风险跟踪表中，直至被标识风险已处理为止。如果风险的性质发生变化，应当及时更新风险减缓措施。

根据风险系数和跟踪频率，项目经理定期进行项目风险跟踪。

风险状态通报

风险状态通报是指提供关于风险活动、当前风险项目的状态以及正在形成的风险的信息。项目经理需要将风险监控报告作为项目里程碑/阶段总结报告的一部分定期提交公司部门领导。

质量保证人员依照风险管理检查单，在项目各里程碑点时，对项目风险状态进行审计。对于风险管理过程中发现的问题，质量保证人员应及时通报项目经理并与之协商解决。对于经过协商不能得到解决的问题，质量保证人员有权向部门领导汇报以解决问题。

此外，对于风险管理中比较紧急的情况，项目经理有责任以书面或口头形式及时通知部门领导，无须等到项目总结提交时。

组织风险库更新

在项目结项时，项目经理负责向组织提交相关风险数据，在通过公司过程管理委员会相关人员的审核后，将常见或重要风险放入公司常见风险列表中，纳入风险库。

项目主要风险类别

风险的管理贯穿于整个系统开发实施过程。在项目实施过程中，需求风险、相关性风险、管理风险以及技术风险是项目的主要风险。

1、需求风险

很多项目在确定需求时都面临着一些不确定性和混乱。当在项目早期容忍了这些不确定性，并且在项目进展过程中得不到解决时，这些问题就会对项目的成功造成很大威胁。如果不控制与需求相关的风险因素，那么就很有可能产生无法交付的产品或者埋下危险的祸根。与需求相关的风险因素有：

1）用户对产品缺少清晰的认识；

2）用户对产品需求缺少认同；

3）项目组在收集和分析需求时，客户参与不够；

4）没有定义需求的优先级；

5）由于不确定的需要导致丢失确定的市场；

6）不断变化的需求；

7）缺少有效的需求变更控制管理；

8）对需求的变化缺少相关的波及、影响和评估分析。

要想解决这种需求不确定的风险，首先必须利用我公司多年在高性能计算领域耕耘的成果，迅速地将这些成果以原型系统的面貌呈现到最终用户面前；然后在原型系统基础上，与用户一道共同对业务需求进行设计，从而较快地明确项目系统需求。

2、相关性风险

许多风险都是因为项目的外部环境或因素造成的。通常，项目组不能很好地协调并控制与外部有关的一些事情，造成内部的计划不能贯彻执行。因此，与用户计划的沟通是风险缓解策略的组成部分。如果这个外部是其他供应商，则项目经理与组织负责采购的部门间的协调计划，是项目风险管理计划的组成部分。与外部环境相关的因素有：

1）客户配合和协调环境；

2）内部或外部转包商的关系；

3）交互成员或交互团体的依赖性；

4）经验丰富人员的可得性。

在本项目建设过程中，我公司项目组将从项目之初分析理解项目的软硬件环境，确定好相关的数据接口，明确各方面的软硬件系统配置，降低项目的关联耦合风险。同时，我公司将利用自身的品牌影响力，在与其他公司合作过程中，做到主动承担，主动推动。

3、管理风险

如果不正视管理上的一些棘手的问题，它们就很有可能在项目进行的某个阶段影响项目。当我们定义了项目追踪过程并且明晰项目角色和责任时，就能处理这些风险因素。

管理的风险主要有：

1）计划和任务定义不够充分；

2）项目的实施状态不清楚；

3）项目使用者和决策者分不清；

4）不切实际的承诺；

5）团队的配合与员工之间的冲突。

要规避这些管理风险，将重点从以下几个方面加强管理工作：

1）在项目之初，充分做好项目策划是保证项目管理成功的关键；

2）制定明确的项目组织结构，做到各负其责，各管其事；

3）利用管理工具进行任务的分解；

4）在与业主以及团队各组内部的沟通交流尽量做到文档化；

5）强化内部的考核机制，同时强调团队协作考核要素;

4、技术风险

软件技术的飞速发展和经历丰富员工的缺乏，意味着项目团队可能会因为技巧的原因影响项目的成功。在早期，识别风险从而采取合适的预防措施是解决风险领域问题的关键，比如，培训、雇用顾问以及为项目团队招聘合适的人才等。

技术风险主要有以下风险因素：

1）缺乏培训；

2）对方法、工具和技术理解得不够；

3）应用领域的经验不够；

4）采用新的技术和开发方法；

5）不正确的开发方法。

本项目所涉及到的技术种类非常繁多，而且目前在气象行业领域也未能形成非常成熟的系列产品，在技术层面还存在一些不确定因素，具有一定的技术风险。

5、其它风险

在软件项目中，经常会有一个逐步明确的过程，包括客户需求，时间进度等等。在项目中存在不确定的因素，那么就应该作为风险来管理，风险管理不是说一下就过去了的，应当在项目风险明确之前一直纳入管理，并制定相应的风险处理预案。

（1）选择和实施风险应对预案。事先准备的预案可以大大提高风险应对的决策效率，把决策简化到抉择。事先准备好风险应对预案，就会有更多的选择余地，有充分的应对时间，就不会在突然降临的风险打击下束手无策。

（2）采取权宜措施缓解风险。有些时候实施风险预案需要时间和条件，权宜措施就是为了争取时间和创造条件。在很多情况下，权宜措施也是构成风险预案的组成部分，但是当风险预案没有料到的情况发生时，应急的权宜措施最能考验一个管理者的应变能力。

（3）采取补救措施抵消损失。当风险造成的损失不可避免的时候，可以堤外损失堤内补救。

项目应急处理机制

1、应急准备工作

建立援助小组，集中处理突发和特殊情况，小组提前进行预演，保证问题出现时，通报路径、时间和方式选择的快捷。

根据可能出现的情况，应急方案中应拟定各种对外解释的口径，防止届时出现口径未及统一而各抒一辞的现象。

为了应对紧急情况，在部署和试运行开始前需完成紧急联系表，表中包含各部门联系人、联系电话、传真号，联系人做到24小时开机和现场有人值守。

就典型、敏感的业务问题和技术问题，准备处理方法和技术储备，提前进行成功、失败两种处理预案准备。

2、应急人员分配

故障应急处理主要由组建的援助组来执行，由客户监督和裁决。其中，副总经理为援助组组长，项目经理、技术负责人、核心技术人员等为组员。各成员的职责为：

（1）援助组组长：

	监督援助组的所有操作。

	当用户的问题由援助组监控后仍未在计划时间内解决将被自动通报。

	保证7×24小时可联系。

（2）项目经理：

	技术负责人监控援助组的工作；

	参与讨论故障解除办法；

	组织实验测试；

	有权调配援助组及其他相关人员；

	当用户的问题在计划时间内未被解决自动被通报；

	保证7×24小时可联系。

（3）技术负责人：

	参与讨论故障解除办法；

	提出最优解决方案。

	保证7×24小时可联系。

（4）项目组核心人员：

	负责处理用户的问题，并和用户商量确定该问题的优先级；

	参与讨论故障解除办法；

	实施实验测试；

	实地故障解决；

	和用户商量是否关闭案子。案子关闭后提故障处理报告。

软件测试方案

测试方法论

软件测试是应用系统开发的一个重要环节，它贯穿整个应用系统开发的生命周期。本项目具有以下特点：

- 系统复杂，专业性强

- 系统性能要求高、质量要求高

- 采用多种新技术，技术要求高

根据本项目的这些具体特点和要求，建议在完全生命周期测试模型基础上，根据项目具体情况和成本效率进行裁剪，形成本项目的测试策略、总体测试计划和详细测试计划。

下图是“完全生命周期测试”方法论模型，它直观描述了整个项目生命周期内所有的测试流程、测试内容、测试阶段及应用系统开发各环节与测试的关系。完全生命周期测试模型是经过实践证明的、结构化的测试方法。完全生命周期测试模型为一个大型项目的所有测试和与测试相关的活动提供一个全面的视图。

图   完全生命周期测试模型

在本项目中，将以此方法论为指导，结合本项目特点定义测试范围、制定测试计划、设计测试案例和管理测试任务。

测试策略

测试策略包括项目的测试目标、测试对象、测试重点、测试标准，指导项目测试组开展测试工作以及后期的联调、验收测试等。

测试目标

功能目标

根据对本项目的业务需求分析，结合主要建设任务及总体功能需求。

软件测试的功能目标就是根据产品规格说明书，验证系统满足各方面功能的使用要求，主要包括：

- 程序安装、启动正常，有相应的提示框、错误提示等；

- 每项功能符合实际要求；

- 系统的界面清晰、美观；

- 菜单和按钮操作正常、灵活，能处理一砦异常操作；

- 能接受正确的数据输入，对异常数据的输入可以进行提示、容错处理等；

- 与外部应用系统的接口有效等。

定量指标

为保证系统的正常运行，使系统能够满足项目在预报准确率、响应速度、用户并发数以及资源利用率等方面的要求，并在一些严格的场合下也能保证系统的正常运行，就需要对系统运行时的性能有一定的要求。

定性指标

- 稳定性、可靠性和容错性目标

系统需要具有良好的稳定性。运行期间，针对任何一个重要操作，都必须具有判断错误的能力，具有一定的容错性，必要时可以进行恢复性操作，否则要发出报警消息，以便于人工干预。系统业务运行时必须具有较高的稳定性和故障后快速恢复的能力。应用软件开发中严格遵循软件工程国家标准的开发、测试和集成规范。在双机集群的硬件和软件平台可靠性的保证下，系统在5分钟内恢复运行状态。

- 业务可配置性目标

系统具备灵活的、可裁减配置功能，可根据需要安装配置软件系统。

- 易操作性目标

要达到的易操作性目标为：系统中配置信息的配置和修改，提供直观、方便的界面，系统可按照配置的参数自动运行。

- 灵活性和可扩展性目标

系统应具有较好的可扩展性，为新增业务、新增资料的灵活、快速扩充和改造提供方便。具备灵活的、可裁减配置功能，可根据需要安装配置软件系统。保证系统能够与其它平台的应用系统、数据库等相互交换数据并进行应用级的互操作性和互连性。能够部署到集群环境工作，支持动态增加集群数量提高响应能力。

- 安全性目标

要达到的安全性目标如下：

- 模式代码的安全：防止外界或内部用户的非法或恶意访问，修改模式系统。

- 数据的安全：气候模式系统涉及大量气候数据的处理、加工。在数据加工处理过程中，要保证数据信息源的可靠性，在安全加工生产和管理规范制度及国家相关安全法规的监督下进行，确保所传输、处理、存储的数据和影响评估产品的正确性、完整性。

- 系统运行的安全：不会由于自身的故障或失效导致应用系统的其他成分相继失效甚至崩溃的特性（例如：不正常地持续占用大量CPU、内存、I/O等计算机资源，导致系统的其他成分无法运行）。有完整的故障隔离、规避和恢复策略，确保全系统软件运行的正常与安全。

- 模式产品使用的安全：根据不同用户特点，从访问级别上控制不同用户对模式产品的使用权限，避免用户越权或非法使用。

- 规范性目标

要达到的规范性目标为：系统设计采用标准的通信、网络等协议，严格遵循软件工程规范化的设计原则，不同的设计阶段进行严格的设计评审及完成相应的设计文档等，对整个设计过程进行规范化的管理和控制。收集与分发的所有资料应具有规范的文件命名和数据格式。

规范包括：

- 编程规范

- 模式数据格式规范

- 系统运行流程标准

- 模式产品应用规范

- 易用性和可维护性目标

软件具有一个完善的管理机制，必须安装方便、灵活配置、使用方便，具备监视及控制功能，拥有离线的维护环境，保证系统的良好运作。为适应不同用户使用要求，维护和操作应简便、易懂，操作所见即所得；客户端软件界面风格友好、操作集中，无须频繁界面切换；减少手工作业方式，设计简便、清晰操作流程，提供预报员工作效率，增加信息发布及时性。

- 兼容性目标

服务器端安装应用系统容器为Tomcat 6以上版本或者Weblogic10 以上（系统可在部署了Tomcat或者W底白logic10的机器运行）；系统客户端操作系统包括windows xp，windows 7及以上系统；B/S端浏览器包括但不限于IE7.0以上、Firefox 2.0以上或者Safari。

测试对象

根据对项目的业务需求分析，结合主要建设任务及总体功能需求。

测试重点

下面按优先级列出测试的重点：

（1）高（按优先级排序）

正确性（Correctness）：根据规定的规则处理数据的能力。控制交易和数据域编辑，确保数据的准确性和完整性。

安全性（Security）：确保系统和数据资源受到保护而不会意外或有意的修改或误用。

处理的连续性（Continuity of Processing）：发生错误时，能够具备继续处理的能力，包括发生故障后的备份和恢复能力。

性能（Performance）：系统在规定的时间内执行特定功能或特定数量交易处理的能力。

（2）中（按优先级排序）

可靠性（Reliability）：系统提供计划中的功能不发生故障的程度。

（3）低（按优先级排序）

可审计性（Auditability）：能够为跟踪数据处理提供依据。

可维护性（Maintainability）：发现并修正系统错误的能力，也包括系统环境动态变化时不改变系统的能力。

可使用性（Usability）：系统容易学习和使用。

可操作性（Operability）：系统易于学习和操作（手工或自动）。

可移植性（Portability）：系统在多个操作系统环境下运作的能力。

测试标准

接收标准

接收标准为程序员经过单元测试后，提交测试时应达到的最低标准，如不满足，则返还开发，重新提交测试。具体内容如下：

1、	接收资料完整，如资料不完整，则不予接收

经过审核程序源代码。

用来运行单元测试的相关的模块（测试桩模块或其他模块）。

必要的数据库文件。

经过审核过的概要和详细的设计文档、帮助文件、其他必要的文件。

白盒测试的测试用例和白盒单元测试报告。

2、	程序界面

界面风格

界面风格一致（包括控件的大小、快捷键的命令名称），美观大方。

无错字别字，最好能望文知意。

菜单项问题

各菜单项功能均已实现。

各菜单项快捷键可以使用。

3、	功能实现

说明书规定的功能或程序员提交的功能说明书的功能均已实现。

基本流程可以走通。

界面上的功能均实现，符合设计文挡规定的功能。

正确实现左右键功能

左键拖动功能已实现（如果有）。

右键功能与菜单项功能对应（均已实现）。

右键的快捷键应与菜单项一致。

提示问题看的懂

提示、警告、或错误说明应该清楚、明了、恰当。

非法的输入或操作应有足够的提示说明。

由于误操作得到的反馈信息，应该能够指导用户的下一步操作。

数据库的增删改问题

增删改功能可以实现。

数据的查询

能够及时查询所需要的数据。

能被主模块调起或调起子模块。

停止标准

- 软件测试暂停、停止标准

软件系统在进行单元、集成、确认、系统、安装、验收测试时，发现一级错误（大于等于1）、二级错误（大于等于2）暂停测试返回开发；

软件系统经过单元、集成、确认、系统、安装、验收测试，分别达到单元、集成、确认、系统、安装、验收测试停止标准；

软件系统通过验收测试，并已得出验收测试结论；

软件项目需暂停以进行调整时，测试应随之暂停，并备份暂停点数据；

软件项目在其开发生命周期内出现重大估算，进度偏差，需暂停或终止时，测试应随之暂停或终止，并备份暂停或终止点数据。

- 集成测试停止标准

达到了被测对象要求的功能覆盖率100％；

系统满足需求规格说明书的功能和接口要求；

在集成测试中发现的错误已经得到修改，缺陷修复率达到标准；

缺陷修复标准为：重大严重级别缺陷100%解决，高级别缺陷90%以上解决，中级别缺陷85%以上已解决。

集成测试中发现的所有Bug都已修改或批准延期修复并关闭；

成功地执行了集成测试计划中的所有测试用例，完成集成测试报告。

- 系统测试停止标准

达到了被测对象要求的功能覆盖率100％；

系统满足需求规格说明书的功能和接口要求；

在集成测试中发现的错误已经得到修改，缺陷修复率达到标准；

集成测试中发现的所有Bug都已修改或批准延期修复并关闭；

成功地执行了集成测试计划中的所有测试用例，完成集成测试报告。

- 安装测试停止标准

安装退出之后，确认应用程序可以正确启动、运行；

在安装之前请备份你的注册表，安装之后，察看注册表中是否有多余的垃圾信息；

如果系统提供自动卸载工具，那么卸载之后需检验系统是否把所有的文件全部删除，注册表中有关的注册信息是否也被删除；

安装完成之后，可以在简单地使用之后再执行卸载操作，有的系统在使用之后会发生变化，变得不可卸载；

对于客户服务器模式的应用系统，可以先安装客户端，然后安装服务器端，测试是否会出现问题；

考察安装该系统是否对其他的应用程序造成影响，特别是Windows操作系统，经常会出现此类的问题；

在安装测试中发现的错误已经得到修改，各级缺陷修复率达到标准。

- 验收测试停止标准

软件需求分析说明书中定义的所有功能已全部实现，性能指标全部达到要求；

在验收测试中发现的错误已经得到修改，各级缺陷修复率达到标准；

所有测试项没有残余一级、二级、三级和四级错误；

需求分析文档、设计文档和编码实现一致；

验收测试工件齐全（测试计划、测试用例、测试日志、测试通知单、测试分析报告，待验收的软件安装程序。）

- 缺陷修复率标准

重大级别（1级）缺陷100%解决，

高级别（2级）缺陷90%以上解决，

中级别（3级）缺陷85%以上已解决。

- 缺陷等级

- 重大级别（1级）

不能完全满足系统要求，基本功能未完全实现；或者危及人身安全。系统崩溃或挂起等导致系统不能继续运行。

包括以下各种错误：

- 程序非法中断退出；

- 主要业务流程不能完整进行；

- 重要数据处理错误；

- 业务逻辑严重错误；

- 重要功能未完成；

- 重要接口错误；

- 功能缺失高；

- 高级（2级）

系统不稳定、或破坏数据、或产生错误结果，或部分功能无法执行，而且是常规操作中经常发生或非常规操作中不可避免的主要问题。

包括以下各种错误：

- 一般性数据处理错误；

- 一般程序错误；

- 重要单据打印格式不符合要求；

- 严重文档错误；

- 查询结果重大错误；

- 报表数据错误因错误操作迫使程序中断；

- 中级（3级）

影响系统要求或基本功能的实现，但存在合理的更正办法（重新安装或重新启动该软件不属于更正办法）。系统性能或响应时间变慢、产生错误的中间结果但不影响最终结果等影响有限的问题。

包括以下各种错误：

- 编程规范性错误；

- 操作很不方便；

- 界面很不友好；

- 重要提示信息不明确；

- 重要信息项缺少校验容错；

- 低级（4级）

使操作者不方便或遇到麻烦，但它不影响执行工作功能或重要功能。界面拼写错误或用户使用不方便等小问题或需要完善的问题

包括以下各种错误：

- 程序优化性问题；

- 操作不是很方便；

- 一般信息项缺少校验容错；

- 一般提示信息不明确辅助说明描述不清楚；

测试流程

完全生命周期测试模型包括五个阶段，如下图所示：

图 四-1  完全生命周期测试模型

测试开始

开始阶段的重点在定义项目方法和工作范围、准备项目计划、建立质量管理机制，同时准备好项目人力资源，开始启动工作。

这一阶段的活动一般在开发生命周期的方案开始阶段进行。

测试评估和计划

在测试评估和计划阶段，将评估、复审、整合和确认测试范围和目标，制定测试策略、测试总体计划，制定各个级别的详细测试计划，并且计划和执行静态测试。

在本项目中，测试评估主要源于双方制订的项目实施计划及需求分析报告。测试范围和目标必须得到项目各方的一致认可。测试管理小组必须了解应用系统业务和功能的需求及两者相互关系。

测试计划是项目测试成功最关键的环节，它应考虑到每一个测试任务的细节。测试策略和测试总体计划给出项目总的测试方针和策略，详细测试计划是总体测试计划的补充。

这一阶段的活动一般在开发生命周期的宏观设计阶段进行。

测试计划要确定以下主要内容：

- 确定测试的内容或质量特性；

- 确定测试的充分性要求；

- 确定测试的基本方法；

- 确定测试的过程及各过程的监视、测量和验证、确认方法；

- 确定测试通过准则；

- 确定测试的资源和技术要求；

- 进行风险评估；

- 测试阶段、测试工作任务、工作成果、关键里程碑；

- 测试任务的工期、工时、分配的人力资源。

测试设计

在这一阶段，将为每个级别的测试制定详细测试规格说明和测试执行计划，并且为每个级别的测试制定测试环境规格说明。

测试设计包括准备测试环境、工具、技术、测试用例及各种层次的测试执行方法。

针对测试用例，设计的基本要素包括用例编号、用例目的、用例名称、优先级、预置条件、测试输入、操作步骤、预期结果等。

- 用例编号：根据用例ID命名规则进行命名，避免重复，可以自动编号。目前采用“模块名称+数字编号”命名，例如用户中心模块的用例编号“YHZX-0001”；

- 用例目的：测试用例预计达到的测试目的；

- 用例名称：对测试用例的描述，测试用例标题应该清楚表达测试用例的用途。比如“测试用户登录时输入错误密码时，软件的响应情况”；

- 优先级：用例优先级包括基本、重要、一般、生僻四个等级。

Level 1：基本。该类用例涉及系统基本功能，用于版本提交时作为“版本通过准则”，即冒烟测试的测试用例。如存在不通过的项目时可考虑重新提交版本；

Level 2：重要。 2级测试用例在非回归的系统测试版本中基本上都需要进行验证，以保证系统所有的重要功能都能够正常实现。在测试过程中可以根据版本当前的具体情况进行安排是否进行测试。

Level 3：一般。 3级测试用例使用频率较二级测试用例低，在非回归的系统测试版本中不一定都进行验证，而且在系统测试的中后期并不一定需要每个版本都进行测试。

Level 4：生僻。该类用例对应较生僻的预置条件和数据设置。虽然某些测试用例发现过较严重的错误，但是那些用例的触发条件非常特殊，仍然应该被置入4级用例中。 有关用户界面的优化等方面的测试可归入4级用例。 在实际使用中使用频率非常低、对用户可有可无的功能。

- 预置条件：在执行测试用例前，被测试对象所需要具备的预置数据、所处状态或入口条件等要求；

- 测试输入：提供测试执行中的各种输入条件。根据需求中的输入条件，确定测试用例的输入。测试用例的输入对软件需求当中的输入有很大的依赖性，如果软件需求中没有很好的定义需求的输入，那么测试用例设计中会遇到很大的障碍。

- 操作步骤：提供测试执行过程的步骤。对于复杂的测试用例，测试用例的输入需要分为几个步骤完成，这部分内容在操作步骤中详细列出；

- 预期结果：描述被测项目或被测特性所希望或要求达到的输出（值）或指标（例如，系统响应时间）。

测试执行和报告

在这一阶段，将建立测试环境，执行每个级别的测试，复审和确认测试结果，在测试结果中记录所产生的差异。在解决差异、完成调试工作、测试没有错误后，代码将转到下一级别的测试。在每个级别的测试完成后，将提交测试报告。

测试报告有效地沟通了测试状态和测试结果，以便为项目管理组提供是否终止或继续测试的决策。测试报告包括分析问题出现概率及测试中问题解决的状态，从而为项目管理组提供决策数据。在本阶段，测试报告非常关键，它将决定最终项目上线的签收。

测试结果的记录必须完整正确。

测试记录的内容包括：

- 测试目的（说明测试被测试对象的什么特性）；

- 操作步骤（执行测试时，实际操作的步骤）；

- 测试输入（与“软件测试说明”中的测试输入应保持一致）；

- 期望测试结果（与“软件测试说明”中的期望测试结果应保持一致）；

- 评估测试结果的标准（与“软件测试说明”中评估测试结果标准应保持一致）；

- 实际测试结果；

- 测试结论；

- 测试人员。

测试报告的内容包括：

- 计划执行情况；

- 测试环境描述；

- 测试内容和测试数据说明；

- 测试结果（包括测试用例执行情况、缺陷统计、严重缺陷描述等）；

- 针对测试结果的分析（包括测试能力、遗留问题处理建议等）；

- 测试结论（测试是否通过）；

- 改进建议等。

测试总结

- 系统测试组完成软件研制阶段的集成测试和系统测试后，整理所有测试记录、测试文档，确保测试资料完整；

- 测试组根据项目测试整个过程的实施，查找问题和改进点，完成测试总结；

- 测试组准备后续的系统联调测试和试运行测试。

成果

《集成测试计划》

《系统测试计划》

《测试用例》

《集成测试报告》

《系统测试报告》

《性能测试报告》

《缺陷记录》

《测试记录》

测试方案

测试方法

软件测试的方法和技术是多种多样的。对于软件测试技术，可以从不同的角度加以分类。

根据系统的内部结构和具体实现算法的角度可以将测试方法分为白盒测试和黑盒测试。

1、黑盒测试

黑盒测试也称功能测试或数据驱动测试，它是在已知产品所应具有的功能，通过测试来检测每个功能是否都能正常使用，在测试时，把程序看作一个不能打开的黑盆子，在完全不考虑程序内部结构和内部特性的情况下，测试者在程序接口进行测试，它只检查程序功能是否按照需求规格说明书的规定正常使用，程序是否能适当地接收输入数据而产生正确的输出信息，并且保持外部信息（如数据库或文件）的完整性。黑盒测试方法主要有等价类划分、边值分析、因果图、错误推测等，主要用于软件验收测试。 “黑盒”法着眼于程序外部结构、不考虑内部逻辑结构、针对软件界面和软件功能进行测试。“黑盒”法是穷举输入测试，只有把所有可能的输入都作为测试情况使用，才能以这种方法查出程序中所有的错误。实际上测试情况有无穷多个，人们不仅要测试所有合法的输入，而且还要对那些不合法但是可能的输入进行测试。

2、白盒测试

白盒测试也称结构测试或逻辑驱动测试，它是知道产品内部工作过程，可通过测试来检测产品内部动作是否按照规格说明书的规定正常进行，按照程序内部的结构测试程序，检验程序中的每条通路是否都有能按预定要求正确工作，而不顾它的功能，白盒测试的主要方法有逻辑驱动、基路测试等，主要用于软件验证。

“白盒”法全面了解程序内部逻辑结构、对所有逻辑路径进行测试。“白盒”法是穷举路径测试。在使用这一方案时，测试者必须检查程序的内部结构，从检查程序的逻辑着手，得出测试数据。贯穿程序的独立路径数是天文数字。但即使每条路径都测试了仍然可能有错误。第一，穷举路径测试决不能查出程序违反了设计规范，即程序本身是个错误的程序。第二，穷举路径测试不可能查出程序中因遗漏路径而出错。第三，穷举路径测试可能发现不了一些与数据相关的错误。

根据V字型测试模型，针对项目不同阶段的工作内容，可以将测试对应的细分为单元测试、集成测试、系统测试和验收测试四个过程。

如果按照测试范围的变化趋势，可以分为自顶向下和自底向上的测试。

1、自顶向下集成方法

自顶向下集成是构造程序结构的一种增量式方式，它从主控模块开始，按照软件的控制层次结构，以深度优先或广度优先的策略，逐步把各个模块集成在一起。深度优先策略首先是把主控制路径上的模块集成在一起，至于选择哪一条路径作为主控制路径，这多少带有随意性，一般根据问题的特性确定。

自顶向下集成测试的具体步骤为：

1）	以主控模块作为测试驱动模块，把对主控模块进行单元测试时引入的所有桩模块用实际模块替代；

2）	依据所选的集成策略（深度优先或广度优先），每次只替代一个桩模块；

3）	每集成一个模块立即测试一遍；

4）	只有每组测试完成后，才着手替换下一个桩模块；

5）	为避免引入新错误，须不断地进行回归测试（即全部或部分地重复已做过的测试）。

从第二步开始，循环执行上述步骤，直至整个程序结构构造完毕。

2、自底向上集成方法

自底向上测试是从“原子”模块（即软件结构最低层的模块）开始组装测试，因测试到较高层模块时，所需的下层模块功能均已具备，所以不再需要桩模块。

自底向上集成测试的步骤分为：

1）	把低层模块组织成实现某个子功能的模块群（cluster）;

2）	开发一个测试驱动模块，控制测试数据的输入和测试结果的输出；

3）	对每个模块群进行测试；

4）	删除测试使用的驱动模块，用较高层模块把模块群组织成为完成更大功能的新模块群。

从第一步开始循环执行上述各步骤，直至整个程序构造完毕。

按照招标书要求，本项目采用自底向上的测试为主，自顶向下和自底向上测试结合运用的策略。自底向上测试按软件单元、软件配置项、分系统、系统四级测试步骤，逐级达到额定指标后才能转入下一阶段测试，测试中要有严格的质量控制。

单元测试

单元测试的对象是软件设计的最小单位模块。单元测试的依据是详细设描述，单元测试应对模块内所有重要的控制路径设计测试用例，以便发现模块内部的错误。单元测试多采用白盒测试技术，系统内多个模块可以并行地进行测试。

单元测试任务包括：1、模块接口测试；2、模块局部数据结构测试； 3、模块中所有独立执行通路测试；4、模块的各条错误处理通路测试；5、模块边界条件测试。

1、模块接口测试

模块接口测试是单元测试的基础。只有在数据能正确流入、流出模块的前提下，其他测试才有意义。测试接口正确与否应该考虑下列因素：

- 输入的实际参数与形式参数的个数是否相同；

- 输入的实际参数与形式参数的属性是否匹配；

- 输入的实际参数与形式参数的量纲是否一致；

- 调用其他模块时所给实际参数的个数是否与被调模块的形参个数相同；

- 调用其他模块时所给实际参数的属性是否与被调模块的形参属性匹配；

- 调用其他模块时所给实际参数的量纲是否与被调模块的形参量纲一致；

- 调用预定义函数时所用参数的个数、属性和次序是否正确；

- 是否存在与当前入口点无关的参数引用；

- 是否修改了只读型参数；

- 对全程变量的定义各模块是否一致；

- 是否把某些约束作为参数传递。

如果模块内包括外部输入输出，还应该考虑下列因素：

- 文件属性是否正确；

- OPEN/CLOSE语句是否正确；

- 格式说明与输入输出语句是否匹配；

- 缓冲区大小与记录长度是否匹配；

- 文件使用前是否已经打开；

- 是否处理了文件尾；

- 是否处理了输入/输出错误；

- 输出信息中是否有文字性错误；

2、检查局部数据结构

检查局部数据结构是为了保证临时存储在模块内的数据在程序执行过程中完整、正确。局部数据结构往往是错误的根源，应仔细设计测试用例，力求发现下面几类错误：

- 不合适或不相容的类型说明；

- 变量无初值；

- 变量初始化或省缺值有错；

- 不正确的变量名（拼错或不正确地截断）；

- 出现上溢、下溢和地址异常。

除了局部数据结构外，如果可能，单元测试时还应该查清全局数据（例如FORTRAN的公用区）对模块的影响。

3、模块中所有独立执行通路测试

在模块中应对每一条独立执行路径进行测试，单元测试的基本任务是保证模块中每条语句至少执行一次。此时设计测试用例是为了发现因错误计算、不正确的比较和不适当的控制流造成的错误。此时基本路径测试和循环测试是最常用且最有效的测试技术。计算中常见的错误包括：

- 误解或用错了算符优先级；

- 混合类型运算；

- 变量初值错；

- 精度不够；

- 表达式符号错。

比较判断与控制流常常紧密相关，测试用例还应致力于发现下列错误：

- 不同数据类型的对象之间进行比较；

- 错误地使用逻辑运算符或优先级；

- 因计算机表示的局限性，期望理论上相等而实际上不相等的两个量相等；

- 比较运算或变量出错；

- 循环终止条件或不可能出现；

- 迭代发散时不能退出；

- 错误地修改了循环变量。

4、模块的各条错误处理通路测试

一个好的设计应能预见各种出错条件，并预设各种出错处理通路，出错处理通路同样需要认真测试，测试应着重检查下列问题：

- 输出的出错信息难以理解；

- 记录的错误与实际遇到的错误不相符；

- 在程序自定义的出错处理段运行之前，系统已介入；

- 异常处理不当；

- 错误陈述中未能提供足够的定位出错信息。

5、模块边界条件测试

边界条件测试是单元测试中最后，也是最重要的一项任务。众的周知，软件经常在边界上失效，采用边界值分析技术，针对边界值及其左、右设计测试用例，很有可能发现新的错误。

单元测试的三级审核流程

第一级：自查，开发人员自己测试审查自己的类，具体的方法见单元测试策略；

第二级：互查，同级审查，开发人员内部（循环）审查，组长督促；

第三级：抽查，由测试组的成员和其它相关小组组成；对已经经过同级审查的类进行抽查。

集成测试

集成测试是将模块按照设计要求组装起来同时进行测试，主要目标是发现与接口有关的问题，检测系统是否达到需求以及对业务流程和数据流的处理是否符合标准，检测系统对业务流的处理是否存在逻辑不严谨及错误，检测需求是否存在不合理的标准及要求。

（1）业务流程和数据流测试

业务流程测试主要检测系统对业务流的处理是否存在逻辑不严谨及错误，检测需求是否存在不合理的标准及要求。

针对数据流，主要检测数据流程和数据机构，如数据流转可能丢失；一个模块与另一个模块可能有由于疏忽的问题而造成有害影响；把子功能组合起来可能不产生预期的主功能；个别看起来是可以接受的误差可能积累到不能接受的程度；全程数据结构可能有错误等。

| 测试目标 | 检测需求中业务流程，数据流的正确性 |
| --- | --- |
| 测试范围 | 需求中明确的业务流程及组合、仿真系统组装、模拟系统环境 |
| 技术 | 利用性能测试用例、用例流或功能，以达到性能测试、接口测试等目的 |
| 开始标准 | 完成集成测试达到标准 |
| 完成标准 | 所计划的测试已全部执行，所发现的缺陷已全部解决。满足需求和设计文档要求 |
| 测试重点和优先级 | 测试重点指在测试过程中需着重测试的地方，优先级可以根据需求及严重来定 |

（2）接口测试

| 测试目标 | 确保接口调用的正确性 |
| --- | --- |
| 测试范围 | 所有软件、硬件接口，记录输入输出数据 |
| 技术 | 利用有效的和无效的数据来执行各个用例（导航、用户界面、数据连接等）、用例流或功能，以核实以下内容： 在使用有效数据时得到预期的结果。 在使用无效数据时显示相应的错误消息或警告消息。 各业务规则都得到了正确的应用。 |
| 开始标准 | 完成集成测试达到标准 |
| 完成标准 | 所计划的测试已全部执行，所发现的缺陷已全部解决。 |
| 测试重点和优先级 | 高 |
| 需考虑的特殊事项 | 接口的限制条件 |

接口测试具体可划分为导航测试、用户界面测试、数据和数据库完整性测试几个环节。

1）导航测试

导航描述了用户在一个页面内操作的方式，在不同的用户接口控制之间，例如按钮、对话框、列表和窗口等；或在不同的连接页面之间。通过考虑下列问题，可以决定一个Web应用系统是否易于导航：导航是否直观？Web系统的主要部分是否可通过主页存取？Web系统是否需要站点地图、搜索引擎或其他的导航帮助？

在一个页面上放太多的信息往往起到与预期相反的效果。Web应用系统的用户趋向于目的驱动，很快地扫描一个Web应用系统，看是否有满足自己需要的信息，如果没有，就会很快地离开。很少有用户愿意花时间去熟悉Web应用系统的结构，因此，Web应用系统导航帮助要尽可能地准确。

导航的另一个重要方面是Web应用系统的页面结构、导航、菜单、连接的风格是否一致。确保用户凭直觉就知道Web应用系统里面是否还有内容，内容在什么地方。

2）用户界面测试

用户界面（UI）测试用于核实用户与软件之间的交互。UI测试的目标是确保用户界面会通过测试对象的功能来为用户提供相应的访问或浏览功能。另外，UI测试还可确保UI中的对象按照预期的方式运行，并符合公司或行业的标准。

| 测试目标 | 通过测试进行的浏览可正确反映业务的功能和需求，这种浏览包括窗口与窗口之间、字段与字段之间的浏览，以及各种访问方法（Tab键、鼠标移动、和快捷键）的使用。确认窗口的对象和特征（例如，菜单、大小、位置、状态和中心）都符合标准 |
| --- | --- |
| 测试范围 | 系统所有交互界面 |
| 技术 | 为每个窗口创建或修改测试，以核实各个应用程序窗口和对象都可正确地进行浏览，并处于正常的对象状态 检查外观、字号和布局是否统一 试图弄乱预制定区域，不允许用户在不可编辑处编辑 |
| 开始标准 | 完成单元测试 |
| 完成标准 | 成功地核实出各个窗口都与基准版本保持一致，或符合可接受标准 |
| 测试重点和优先级 | 中 |
| 需考虑的特殊事项 | 并不是所有定制或第三方对象的特征都可访问。 |

3）数据和数据库完整性测试

确保数据库访问方法和进程正常运行，数据不会遭到损坏。数据库和数据库进程应作为一个子系统来进行测试。在测试这些子系统时，不应将测试对象的用户界面用作数据的接口。

| 测试目标 | 确保数据库访问方法和进程正常运行，数据不会遭到损坏，同时确保输入数据库的数据的完整性和正确性 |
| --- | --- |
| 测试范围 | 系统数据库、目录服务器 |
| 技术 | 调用各数据库访问方法和进程，并填充有效和无效的数据（或对数据的请求）。检查数据库，确保数据已按预期方式填充，且所有数据库事件已正常发生；或检查所返回数据，确保正当的理由检索到了正确数据。输入和校验过程通过用户界面完成，并将正确结果通过用户界面返给用户 |
| 开始标准 | 开始单元测试 |
| 完成标准 | 完成单元测试，所有的数据库访问方法和进程都按照设计的方式运行，数据没有遭到损坏 |
| 测试重点和优先级 | 高 |
| 需考虑的特殊事项 | 应使用小型或最小的数据库（记录的数量有限）来使所有无法接受的事件具有更大的可视度 |

测试数据应该充分考虑到各种输入格式错误，包括空字段，字段长度，字段格式等各种情况。下面说明测试数据各种形式：

| 空字段 | 测试数据库非空字段的输入正确性。确保非空字段必填 |
| --- | --- |
| 字段长度 | 输入各种长度字段的数据，验证输入数据是否超出数据库字段的长度设计 |
| 字段格式验证 | 包括输入数据的格式，如电话号码，邮政编码，电子邮件，身份证号码，数字等等。确保用户输入数据对于该字段是有意义的 |

通过以上各种形式输入数据校验，测试业务系统是否保持数据库数据的完整性，过滤垃圾数据。测试应该与单元测试同时完成。

（3）性能测试

性能测试对响应时间、事务处理速率和其他与时间相关的需求进行评测和评估。性能评测的目标是核实性能需求是否都已满足。性能测试、压力测试、负载/压力测试密不可分，可统称为性能测试。

（4）故障转移和恢复测试

故障转移和恢复测试可确保测试对象成功完成转移，并从导致意外数据损失或数据完整性破坏的各种硬件、软件可网络故障中恢复。

故障转移测试可确保：对于必须持续运行的系统，一旦发生故障，备用系统就将不失时机地“顶替”发生故障的系统，以避免丢失任何数据或事务。

恢复测试是一种对抗性的测试过程，检查系统的容错能力。当系统出错时，能否在指定时间间隔内修正错误并重新启动系统。恢复测试首先要采用各种办法强迫系统失败，然后验证系统是否能尽快恢复。对于自动恢复需验证重新初始化（reinitialization）、检查点checkpointing mechanisms、数据恢复data recovery和重新启动 restart等机制的正确性；对于人工干预的恢复系统，还需估测平均修复时间，确定其是否在可接受的范围内。在这种测试中，将把应用程序或系统置于极端的条件下（或者是模拟的极端条件下），以产生故障（例如设备输入/输出（I/O）故障或无效的数据库指针和关键字）。然后调用恢复进程并监测和检查应用程序和系统，核实应用程序或系统和数据已得到了正确的恢复。

| 测试目标 | 确保恢复进程（手工或自动）将数据库、应用程序和系统正确地恢复到预期的已知状态 |
| --- | --- |
| 技术 | 应该使用为功能和业务周期测试创建的测试来创建一系列的事务。一旦达到预期的测试起点，就应该分别执行或模拟以下操作： 客户机断电：关闭PC机的电源 服务器断电：模拟或启动服务器的断电过程 通过网络服务器产生的中断：模拟或启动网络的通信中断。 一旦实现了上述情况（或模拟情况），就应该执行其他事务。而且一旦达到第二个测试点状态，就应调用恢复过程 在测试不完整的周期时，所使用的技术与上述技术相同，只不过应异常终止或提前终止数据库进程本身 对以下情况的测试需达到一个已知的数据库状态。当破坏若干数据库字段、指针和关键字时，应以手工方式在数据库中直接进行。其他事务应通过使用“应用程序功能测试”和“业务周期测试”中的测试来执行，并且应执行完整的周期 |
| 开始标准 | 安装测试前 |
| 完成标准 | 在所有上述情况中，应用程序、数据库和系统应在恢复完成时立即返回到一个已知的预期状态。此状态包括仅限于已知损坏的字段、指针或关键字范围内的数据损坏，以及表明进程或事务因中断面未被完成的报表 |
| 测试重点和优先级 | 中 |
| 需考虑的特殊事项 | 恢复测试会给其他操作带来许多麻烦。断开连接以模拟断电或通信中断可能并不可取或不可行。故可能需采用其他方法，例如诊断性软件工具 需要系统（或计算机操作）、数据库和网络组中的资源 这些测试应该在工作时间之外或在一台独立的计算机上运行 |

系统测试

系统测试是针对整个产品系统进行的测试，目的是验证系统是否满足了需求规格的定义，找出与需求规格不符或与之矛盾的地方，从而提出更加完善的方案。系统测试发现问题之后要经过调试找出错误原因和位置，然后进行改正。是基于系统整体需求说明书的黑盒类测试，应覆盖系统所有联合的部件。对象不仅仅包括需测试的软件，还要包含软件所依赖的硬件、外设甚至包括某些数据、某些支持软件及其接口等。系统测试主要包括：功能测试、恢复测试、安全测试、强度测试等。

- 功能测试

功能测试就是对软件产品的各功能进行验证，根据功能测试用例，逐项测试，检查产品是否达到用户要求的功能。

功能测试也常被称为黑盒子测试或数据驱动测试，只需考虑各个功能，不需要考虑整个软件的内部结构及代码.一般从软件产品的界面、架构出发，按照需求编写出来的测试用例，输入数据在预期结果和实际结果之间进行评测，进而提出更加使产品达到用户使用的要求。

- 恢复测试

恢复测试主要检查系统的容错能力。当系统出错时，能否在指定时间间隔内修正错误并重新启动系统。恢复测试首先要采用各种办法强迫系统失败，然后验证系统是否能尽快恢复。对于自动恢复需验证重新初始化（reinitialization）、检查点(checkpointing mechanisms)、数据恢复(data recovery)和重新启动 (restart)等机制的正确性；对于人工干预的恢复系统，还需估测平均修复时间，确定其是否在可接受的范围内。

- 安全测试

安全测试检查系统对非法侵入的防范能力。安全测试期间，测试人员假扮非法入侵者，采用各种办法试图突破防线。例如，①想方设法截取或破译口令；②专门定做软件破坏系统的保护机制；③故意导致系统失败，企图趁恢复之机非法进入；④试图通过浏览非保密数据，推导所需信息，等等。理论上讲，只要有足够的时间和资源，没有不可进入的系统。因此系统安全设计的准则是，使非法侵入的代价超过被保护信息的价值。此时非法侵入者已无利可图。

- 强度测试

强度测试检查程序对异常情况的抵抗能力。强度测试总是迫使系统在异常的资源配置下运行。例如，①当中断的正常频率为每秒一至两个时，运行每秒产生十个中断的测试用例；②定量地增长数据输入率，检查输入子功能的反映能力；③运行需要最大存储空间（或其他资源）的测试用例；④运行可能导致虚存操作系统崩溃或磁盘数据剧烈抖动的测试用例，等等。

- 性能测试

对于那些实时和嵌入式系统，软件部分即使满足功能要求，也未必能够满足性能要求，虽然从单元测试起，每一测试步骤都包含性能测试，但只有当系统真正集成之后，在真实环境中才能全面、可靠地测试运行性能系统性能测试是为了完成这一任务。性能测试有时与强度测试相结合，经常需要其他软硬件的配套支持。

由于系统测试是在集成测试的基础上，在系统上线运行环境，或基本状态相似的模拟环境上进行全系统的功能和性能测试，其参与测试人员将由以开发组测试人员为主逐步转向以最终用户测试人员为主。

系统测试的准备、计划和执行与集成测试采取相同的策略和方法。

性能测试

性能测试对响应时间、事务处理速率和其他与时间相关的需求进行评测和评估。性能评测的目标是核实性能需求是否都已满足。性能测试、压力测试、负载/压力测试密不可分，可统称为性能测试。

- 性能测试要点

- 性能测试是在功能测试完成之后进行。

- 性能测试计划、方案一般与测试用例统一在一个文档里。

- 测试环境应尽量与用户环境保持一致。

- 性能测试一般使用测试工具和测试人员编制测试脚本来完成，性能测试的环境应单独运行尽量避免与其他软件同时使用。

- 性能测试的重点在于前期数据的设计与后期数据的分析。

- 从测试bug指标来看：

- 性能测试是正常情况下的性能指标。

- 压力测试是在正常的基础上加大多少百分比压力的性能指标。

- 负载/压力测试需要不断加压，直到系统崩溃。

表：性能测试描述

| 测试目标 | 核实所指定的事务或业务功能在以下情况下的性能行为： 正常的预期工作量 预期的最繁重工作量 |
| --- | --- |
| 测试范围 | 整个系统 |
| 技术 | 使用为功能或业务周期测试制定的测试过程。通过修改数据文件来增加事务数量，或通过修改脚本来增加每项事务的迭代数量。脚本应在一台机器上运行（最好以单个用户或事务为基准），并在多个客户机上重复 |
| 开始标准 | 完成单元测试 |
| 完成标准 | 单个事务或单个用户：在每个事务所预期时间范围内成功地完成测试脚本，没有发生任何故障。 多个事务或多个用户：在可接受的时间范围内成功地完成测试脚本，没有发生任何故障。 |
| 测试重点和优先级 | 测试重点指在测试过程中需着重测试的地方，优先级可以根据需求及严重来定 |
| 需考虑的特殊事项 | 综合的性能测试还包括在服务器上添加后台工作量。可采用多种方法来执行此操作，其中包括： 调用SQL直接将“事务强行分配到”服务器上 通过远程终端仿真工具创建“虚拟的”用户负载来模拟多个客户机 使用多台实际客户机（每台客户机都运行测试脚本）在系统上添加负载 性能测试应该在专用的计算机上或在专用的机时内执行，以便实现完全的控制和精确的评测 性能测试所用数据库应该是实际大小或相同缩放比例的数据库 |

- 系统性能测试内容

本系统的性能测试包括连接速度测试、负载/压力测试、压力测试、安全性和访问控制测试、兼容性测试几个环节。

- 测试用例

性能测试指标的来源包括两个方面：1）用户对各项指标提出的明确需求；2）如果用户没有提出性能指标则根据用户需求、测试设计人员的经验来设计各项测试指标（需求+经验）。

主要的性能指标有：服务器的各项指标（CPU、内存占用率等）、后台数据库的各项指标、网络流量、响应时间。

性能测试的用例主要涉及到整个系统架构的问题，所以测试用例一旦生成，改动一般不大，所以做性能测试的重复使用率一般比较高。（说明：当系统中出现的某个功能点需要修改，它一般只会影响到功能测试的设计用例，而对于性能测试，很少影响到性能测试的设计用例。但是如果某个功能有较大的修改，性能测试也应该进行重新测试。）

- 连接速度测试

用户连接到Web应用系统的速度根据上网方式的变化而变化，他们或许是电话拨号，或是宽带上网。当下载一个程序时，用户可以等较长的时间，但如果仅仅访问一个页面就不会这样。如果Web系统响应时间太长（例如超过5秒钟），用户就会因没有耐心等待而离开。另外，有些页面有超时的限制，如果响应速度太慢，用户可能还没来得及浏览内容，就需要重新登陆了。而且，连接速度太慢，还可能引起数据丢失，使用户得不到真实的页面。

- 负载/压力测试

负载/压力测试是为了测量Web系统在某一负载级别上的性能，以保证Web系统在需求范围内能正常工作。负载级别可以是某个时刻同时访问Web系统的用户数量，也可以是在线数据处理的数量。例如：Web应用系统能允许多少个用户同时在线？如果超过了这个数量，会出现什么现象？Web应用系统能否处理大量用户对同一个页面的请求？理论上负载/压力测试应该安排在Web系统发布以后，在实际的网络环境中进行测试。因为一个企业内部员工，特别是项目组人员总是有限的，而一个Web系统能同时处理的请求数量将远远超出这个限度，所以，只有放在Internet上，接受负载/压力测试，其结果才是正确可信的。实际过程中，负载/压力测试仍安排在系统验收测试和发布之前。

压力测试是一种性能测试，实施和执行此类测试的目的是找出因资源不足或资源争用而导致的错误。如果内存或磁盘空间不足，测试对象就可能会表现出一些在正常条件下并不明显的缺陷。而其他缺陷则可能由于争用共享资源（如数据库锁或网络带宽）而造成的。压力测试还可用于确定测试对象能够处理的最大工作量。

压力测试检查程序对异常情况的抵抗能力。压力测试总是迫使系统在异常的资源配置下运行，即实际破坏一个Web应用系统，测试系统的反映，检测系统的限制和故障恢复能力。

表 四-1  压力测试描述

| 测试目标 | 核实测试对象能够在异常强度条件下正常运行，不会出现任何错误 |
| --- | --- |
| 测试范围 | 表单、登陆和其他信息传输页面等 |
| 技术 | 采用使用最大存储空间/资源的测试用例以及可导致系统崩溃的测试用例，迫使系统在异常的资源配置下运行： 要对有限的资源进行测试，就应该在一台计算机上运行测试，而且应该减少或限制服务器上的RAM和DASD 连接或模拟了最大实际（实际允许）数量的客户机 多个用户对相同的数据或帐户执行相同的事务 产生最繁重的事务量或最差的事务组合 例如： 当中断的正常频率为每秒一至两个时，运行每秒产生十个中断的测试用例 定量地增长数据输入率，检查输入子功能的反映能力 运行需要最大存储空间（或其他资源）的测试用例 运行可能导致虚存操作系统崩溃或磁盘数据剧烈抖动的测试用例 |
| 开始标准 | 完成单元测试 |
| 完成标准 | 所计划的测试已全部执行，且在达到或超出指定的系统限制时没有出现任何故障，或者导致系统出现故障条件的并不在指定的条件范围内 |
| 测试重点和优先级 | 高 |
| 需考虑的特殊事项 | 如果要增加网络工作强度，可能会需要使用网络工具来给网络加载消息或信息包 应该暂时减少用于系统的DASD，以限制数据库可用空间的增长 使多个客户机对相同的记录或数据帐户同时进行的访问达到同步 |

- 安全性和访问控制测试

安全性和访问控制测试侧重于安全性的两个关键方面：

应用程序级别的安全性，包括对数据或业务功能的访问。应用程序级别的安全性可确保：在预期的安全性情况下，Actor只能访问特定的功能或用例，或者只能访问有限的数据。例如，可能会允许所有人输入数据，创建新帐户，但只有管理员才能删除这些数据或帐户。如果具有数据级别的安全性，测试就可确保“用户类型一”能够看到所有客户消息，而“用户二”看见同一客户的统计数据。

系统级别的安全性，包括对系统的登录或远程访问。系统级别的安全性可确保只有具备系统访问权限的用户才能访问应用程序，而且只能通过相应的网关来访问。

安全测试检查系统对非法侵入的防范能力。安全测试期间，测试人员假扮非法入侵者，采用各种办法试图突破防线。例如：

- 想方设法截取或破译口令；

- 专门定做软件破坏系统的保护机制；

- 故意导致系统失败，企图趁恢复之机非法进入；

- 试图通过浏览非保密数据，推导所需信息。

理论上讲，只要有足够的时间和资源，没有不可进入的系统。因此系统安全设计的准则是，使非法侵入的代价超过被保护信息的价值。此时非法侵入者已无利可图。

Web应用系统的安全性测试区域主要有：

- 现在的Web应用系统基本采用先注册，后登陆的方式。因此，必须测试有效和无效的用户名和密码，要注意到是否大小写敏感，可以试多少次的限制，是否可以不登陆而直接浏览某个页面等。

- Web应用系统是否有超时的限制，也就是说，用户登陆后在一定时间内（例如15分钟）没有点击任何页面，是否需要重新登陆才能正常使用。

- 为了保证Web应用系统的安全性，日志文件是至关重要的。需要测试相关信息是否写进了日志文件、是否可追踪。

- 当使用了安全套接字时，还要测试加密是否正确，检查信息的完整性。

- 服务器端的脚本常常构成安全漏洞，这些漏洞又常常被黑客利用。所以，还要测试没有经过授权，就不能在服务器端放置和编辑脚本的问题。

表 四-2  安全性和访问控制测试

| 测试目标 | 应用程序级别的安全性：核实Actor只能访问其所属用户类型已被授权访问的那些功能或数据 系统级别的安全性：核实只有具备系统和应用程序访问权限的Actor才能访问系统和应用程序 |
| --- | --- |
| 测试范围 | Web应用系统的安全性测试区域 |
| 技术 | 应用程序级别的安全性： 确定并列出各用户类型及其被授权访问的功能或数据 为各用户类型创建测试，并通过创建各用户类型所特有的事务来核实其权限 修改用户类型并为相同的用户重新运行测试。对于每种用户类型，确保正确地提供或拒绝了这些附加的功能或数据 系统级别的访问：请参见以下的“需考虑的特殊事项” |
| 开始标准 | 完成单元测试 |
| 完成标准 | 各种已知的Actor类型都可访问相应的功能或数据，且所有事务都按照预期方式运行，并在先前的应用程序功能测试中运行了所有的事务 |
| 测试重点和优先级 | 中 |
| 需考虑的特殊事项 | 必须与相应的网络或系统管理员一直对系统访问权进行检查和讨论。由于此测试可能是网络管理可系统管理的职能，可能会不需要执行此测试 |

- 测试方法

（1）黑盒测试

调用业务模块来模拟客户端对核心业务模块的访问，通过压力测试工具并发设置来模拟大量并发用户。

（2）网络测试方法

使用负载测试软件测试网络的可用性和网络可支持的最大用户数以及对应的响应速度。

考虑到一些实际情况，我们将在不同的带宽条件下进行测试，以反映出不同带宽条件下的系统性能情况。我们还将测试在网络传输不稳定的情况下，会不会出现数据传输错误，如果出现数据传输错误，将给出有效预防措施或者校验方法等。

- 测试工件清单

在整个性能测试过程中，我们将保存所有测试脚本及相应的测试结果，并根据测试情况编写测试报告，一并提交给国家卫星气象中心。

性能测试产生的工件清单有：

性能测试方案

测试案例

测试脚本

测试报告

- 测试中的关键问题

（1）测试指标的设计

在测试工作开始前，要充分考虑目标用户的基础数据量，如要监控危险源的数量、操作的终端数、数据库中现有的数据量等内容；同时还要充分估算并发量，要求的响应时间等

（2）测试场景的选取

在压力测试工作中，场景的选取非常重要，面对一个功能复杂，功能数量巨多的系统，必须要从中选取一些典型的案例作为测试的场景，一般情况下，选择平时使用最多的用例。

选定好用例后，就要设计测试的场景，准备好模拟数据，为了保证压力的效果，还要在数据库中预装和实际情况相当的数据量。

同时还要设计好单个场景和复合场景的测试，测试完单个场景后，还要设计几个复合场景，设计好各个组成的单个场景的比例，以模拟正式环境中的实际需求。

（3）测试的类型

在压力测试中，要对以下的一些内容进行测试：实际网络环境终端响应时间测试、网络压力测试、主机压力测试等，全方位地提供数据给用户参考。

软硬件联调测试

软硬件联调测试是在系统上线运行环境上，进行的应用系统与软硬件平台的兼容性测试，其参与人员将由我公司测试人员在业主方的统一部署安排下进行测试。

第三方测试

第三方测试是在软硬件联调测试的基础上，在系统上线运行环境或仿真环境上，进行的测试，其参与人员主要是第三方测试机构或业主方，我公司将在业主方的统一部署安排下，配合此次测试。

测试内容除了功能测试外，至少还包括常规性能测试（可靠性、效率等）、专项性能测试（负载、压力、疲劳测试等）和安全测试（系统安全性、系统代码安全性、安全漏洞攻击、数据库安全性测试等）。

1）可靠性

可靠性测试必须保证输入覆盖和环境覆盖,这是准确估计软件可靠性的基础。输入覆盖包括下面几个内容:

输入域覆盖,即所有被测输入值域的发生概率之和必须大于软件可靠度的要求。

重要输入变量值的覆盖。

相关输入变量可能组合的覆盖,以确保相关输入变量的相互影响不会导致软件失效。

设计输入空间与实际输入空间之间区域的覆盖,即不合法输入域的覆盖。

各种使用功能的覆盖。

环境覆盖是指测试时必须覆盖所有可能影响程序运行方式的条件。

2）效率测试

谈及系统的性能，其覆盖面非常广泛，对一个系统而言包括执行效率、设备效率和网络效率等。

效率测试的目的如下：

评估系统的能力

识别体系中的弱点

系统调优

验证可伸缩性（resilience）和可靠性（reliability）

用性能测试手段发现系统存在的问题

设备选型

提供部署方案的参考

3）负载测试

负载测试是一种性能测试，是指测试应用程序在常规负荷下的响应时间和其它的性能和表现。在这种测试中，将使测试对象承担不同的工作量，以评测和评估测试对象在不同工作量条件下的性能行为，以及持续正常运行的能力。负载测试的目标是确定并确保系统在超出最大预期工作量的情况下仍能正常运行。此外，负载测试还要评估性能特征，例如，响应时间、事务处理速率和其他与时间相关的方面。

4）压力测试

压力测试（Stress Testing）是用来对付非正常的情况。压力测试是指模拟巨大的工作负荷来测试应用程序在峰值情况下如何执行操作。例如模拟实际软硬件环境，在超出用户常规负荷下，长时间运行测试工具来测试被测系统的可靠性，和测试被测系统的响应时间，目的是在极限负载下识别程序的弱点。在众多类型的软件测试中，压力测试主要是以软件响应速度为测试目标，尤其是针对在较短时间内大量并发用户访问时软件的抗压能力。因此，压力测试是在一种需要反常数量、频率或资源下运行系统。压力测试不同于功能测试，软件的正确性并不是它的测试重点，它所看重的是软件的执行效率，尤其是短时间内访问用户数爆炸性增长时软件的响应速度。

5）疲劳测试

疲劳测试是性能测试的一种，采用系统稳定运行情况下能够支持的最大并发用户数，持续执行一段时间业务，测试软件是否出现性能瓶颈，确定系统处理最大工作量强度性能。

6）系统安全功能测试

功能安全功能测试主要是对系统的应用软件安全进行的测试，以验证系统在安全功能的实现上是否满足用户需求。针对系统提供的基本安全模块进行功能验证测试。

7）安全性渗透测试

通过渗透性测试，分析可能存在的系统漏洞，评估系统防入侵、拒绝恶意攻击、抗风险的能力。该部分测试需要在系统运行管理人员的参与下共同实施，根据系统不同的配置和安全策略，采用多种测试工具进行检测。安全渗透测试主要依据系统安全需求报告和安全设计方案。

8）接口安全性测试

安全测试检查系统对非法侵入的防范能力。安全测试期间，模拟非法入侵者，采用各种办法试图突破防线，用以验证集成系统内的保护机制是否可靠。接口由于跨越几个软件系统，甚至是跨越不同管理单位的，所以在安全性方面要求比其它部分的测试要高。接口安全性的测试可以设计一些场景进行，如：非法IP访问、未经授权的消息传递、试图浏览或截获非保密数据来推导所需信息、越权操作、截取或破译口令、专门定做软件破坏系统的保护机制、故意导致系统失败、企图趁恢复之机非法进入等。

9）数据库安全性测试

数据库安全测试需要测试的问题主要包括：系统数据是否机密、系统数据的完整性、系统数据可管理性、系统数据的独立性和系统数据可备份和恢复能力（数据备份是否完整，可否恢复，恢复是否可以完整）。

验收测试

验收测试是软件测试的最后一步。验收测试应检查软件能否按合同要求进行工作，即是否满足软件需求说明书中的确认标准。

实现软件确认要通过一系列墨盒测试。验收测试同样需要制订测试计划和过程，测试计划应规定测试的种类和测试进度，测试过程则定义一些特殊的测试用例，旨在说明软件与需求是否一致。无是计划还是过程，都应该着重考虑软件是否满足合同规定的所有功能和性能，文档资料是否完整、准确人机界面和其他方面（例如，可移植性、兼容性、错误恢复能力和可维护性等）是否令用户满意。

验收测试的另一个重要环节是配置复审。复审的目的在于保证软件配置齐全、分类有序，并且包括软件维护所必须的细节。

验收测试的参与测试人员是最终用户测试人员，用户将根据其最终要求对系统进行验收测试。

《验收测试报告》将作为系统最终验收的依据之一。

安装调试方案

安装调试完成标准

- 安装退出之后，确认应用程序可以正确启动、运行；

- 在安装之前需备份注册表，安装之后，察看注册表中是否有多余的垃圾信息；

- 如果系统提供自动卸载工具，那么卸载之后需检验系统是否把所有的文件全部删除，注册表中有关的注册信息是否也被删除；

- 安装完成之后，可以在简单地使用之后再执行卸载操作，有的系统在使用之后会发生变化，变得不可卸载；

- 对于客户服务器模式的应用系统，可以先安装客户端，然后安装服务器端，测试是否会出现问题；

- 考察安装该系统是否对其他的应用程序造成影响，特别是Windows操作系统，经常会出现此类的问题；

- 在安装测试中发现的错误已经得到修改，各级缺陷修复率达到标准。

安装调试策略

安装调试的目的是确保各单元组合在一起后能够按既定意图协作运行，并确保增量的行为正确。

我公司在系统调试阶段采取的主要策略如下：

1）积极参与集成测试工作的策划工作；

2）测试用例的细化；

3）测试环境的搭建；

4）测试过程的优化；

5）测试问题的修改；

6）其它方面的配合工作。

软硬件环境准备

软硬件环境准备，需要确定测试环境的软硬件现状，搭建测试环境，部署应用程序和服务，进行连通性测试。

环境搭建原则

软硬件环境的搭建应遵循以下原则：

- 实用性和先进性

采用成熟、稳定、恰当的产品和技术，满足当前应用需求。尽可能采用先进的计算机、存储、网络等技术以适应更高的数据处理要求，使整个平台系统在未来的一定时期内保持技术上的先进性，并具有良好的扩展潜力，以适应未来应用的发展和技术更新的需要。

- 高性能和高负载能力

该运行平台必须能够承载较大的系统和应用运行负载，提供高性能的数据处理和应用响应能力，确保应用系统和数据服务系统的高效运行。

- 安全性和可靠性

为保证业务应用不间断运行，该运行平台必须具有极高的安全性和可靠性。对系统总体结构、网络系统、服务器系统、存储系统、备份系统、应用系统和数据服务系统等方面须进行高安全性和可靠性设计，还应兼顾现有系统整体情况，实现现有系统与新建系统之间的有机融合，以提升整体系统的综合服务能力。使得系统达到C2 级以上标准安全级别，并具有一定的病毒防御能力和入侵检测防护功能。在网络传输过程中，保证数据传输的稳定性；在采用硬件备份、冗余、负载均衡等可靠性技术的基础上，采用相关的软件技术提供较强的管理机制和控制手段，以提高整个系统的稳定性和安全可靠传输。

- 灵活性与可扩展性

该系统要能够根据气候资料和产品数量、种类和服务请求等不断发展的需要，方便地对系统容量、处理能力和网络带宽进行扩展与升级，具备支持多种应用的能力。同时可以根据应用发展的需要进行灵活、快速的调整，实现信息应用的快速部署。

- 开放性和标准化

遵循系统的开放和标准基本原则。该运行平台要具备较好的开放性，相关系统和设备应是业界主流产品，遵循业界相关标准，保证在未来的建设过程中选用的主流系统和设备能够随时无障碍地接入，实现系统和数据的集中运行和统一维护管理。

- 经济性与投资保护

应以较高的性能价格比构建该运行平台，使资金的产出投入比达到最大值。以较低的成本、较少的人员投入来维护系统运转，达到高效能与高效益的要求。尽可能保护已有系统投资，充分利用现有设备资源。

环境准备内容

环境准备需要做的工作主要有：

- 硬件环境准备：硬件环境准备主要指服务提供方、服务消费方以及接口平台三方各自进行的测试环境硬件准备工作，包括主机、存储等。

- 软件环境准备：软件环境准备主要指服务提供方、服务消费方以及接口平台三方各自进行的软件环境的准备工作，包括操作系统、应用软件、数据库等。

- 网络策略开通：网络开通包括各系统访问接口平台，和接口平台访问各系统，需要开通双向开通。

安装调试目的

安装测试有两个目的：

- 确保该软件在正常情况和异常情况的不同条件下（例如，进行首次安装、升级、完整的或自定义的安装）都能进行安装。异常情况包括磁盘空间不足、缺少目录创建权限等。

- 核实软件在安装后可立即正常运行。这通常是指运行大量为功能测试制定的测试。

| 测试目标 | 核实以下情况下，测试对象可正确安装到各种所需的硬件配置中： 首次安装。以前从未安装过的新计算机 更新。以前安装过相同版本的计算机 更新。以前安装过的较早版本的计算机 |
| --- | --- |
| 测试范围 | 生产环境 |
| 技术 | 验证目标计算机的状况：首次安装从未安装过相同或较早版本 启动或执行安装 使用预先确定的功能测试脚本子集来运行事务 |
| 开始标准 | 完成集成测试 |
| 完成标准 | 生产环境运行稳定，可发布系统 |
| 测试重点和优先级 | 中 |
| 需考虑的特殊事项 | 应选择准确地测试出程序已经成功安装，而且没有遗漏主要的软件构件 |

安装测试内容

安装联调测试是指应用系统为通过接口平台，实现与其他系统的业务交互，而需要在上线前进行的各系统间的协同测试。测试工作由接口平台主导、组织和执行。联调测试等同于系统间接口的UAT测试，联调测试中业务责任人员需对整个联调测试的业务功能进行测试和确定。

功能性测试

系统的功能测试是安装测试的主要内容，包括数据管理系统、综合处理分析平台、共享服务系统、综合业务管理分系统和移动终端分系统5个分系统的功能测试。

性能测试

为保证系统的正常运行，使系统能够满足项目在预报准确率、响应速度、用户并发数以及资源利用率等方面的要求，并在一些严格的场合下也能保证系统的正常运行，就需要对系统运行时的性能有一定的要求。

安全性测试

典型的安全测试用例为：

1）用户登录安全测试

2）后台连接安全测试

3）防SQL注入测试

4）如有防篡改辅助设备，可以进行反篡改测试

安装调试流程

从安装测试项目开始到结束须严格按如下几个步骤来进行，以确保测试工作能在有序、高效、规范的模式下完成。

测试过程一般包括以下活动：

测试策划

测试策划主要是进行测试需求分析。即：

- 确定需要测试的内容或质量特性；

- 确定测试的充分性要求；

- 提出测试的基本方法；

- 确定测试的资源和技术需求；

- 进行风险分析与评估；

- 制定测试计划（含资源计划和进度计划）。

在安装测试计划中须明确写明测试目标、范围和需求，然后制定测试策略，并对测试任务、时间、资源（人员、硬件、软件）、成本、和风险等进行估算和评估等。

测试设计

联调测试设计阶段主要工作为测试用例设计和测试数据准备。主要工作内容包括：

- 根据测试需求，分析并选用已有的测试用例或设计新的测试用例；

- 获取并验证测试数据；

- 根据测试资源、风险等约束条件，确定测试用例执行顺序；

- 获取测试资源，开发测试软件；

- 建立并校准测试环境；

- 进行测试就绪评审，主要评审测试计划的合理性和测试用例的正确性、有效性和覆盖充分性，评审测试组织、环境和设备工具是否齐备并符合要求。在进入下一阶段工作之前，应通过测试就绪评审。

其中，测试用例是为了某个特定测试目标而设计的，是测试操作过程序列、条件、期望结果及相关数据的一个特定的集合。可参考以表进行描写。

表：测试用例的元素清单

| 元素名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 用例编号 | 可唯一标识该测试用例的编号 |
| 用例名称 | 测试用例的名称 |
| 程序名称 | 被测试程序的名称 |
| 程序版本 | 被测试程序的版本特殊规程说明 |
| 所属模块 | 模块标识 |
| 测试目标 | 功能、性能、可用性、容错性、安全性 |
| 优先级 | 高、中、低 |
| 层次 | 1，2，3，4，5（1-层次最高） |
| 关联的测试用例编号 | 关联的测试用例的编号 如：上层用例 |
| 自动化标识 | 包括：是，否两种选项 |
| 预估时间 | 测试用例的执行时间 |
| 测试环境 | 测试用例运行时所处的环境，包括系统的配置和设定等，也解除包括操作系统、浏览器、通讯协议等单机或网络环境 |
| 前提 | 测试用例运行时所处的前提条件和条件限制。 如：已经登录、某个选项已被选上 |
| 输入数据 | 输入要求说明或数据列举 |
| 操作步骤 | 按1，2，……操作步骤的顺序，准确详细地描述 |
| 预期结果 | 期望输出的结果 |
| 测试结果 | 实际执行测试后的结果 包括：通过，不通过两种类型 |
| 关联的缺陷编号 | 该测试用例所产品的缺陷标识列表 |
| 编制人 | 编制人的姓名 |
| 编制时间 | 编制的时间 |
| 评审人 | 评审人的姓名 |
| 评审时间 | 进行评审的时间 |

测试用例的设计，类似于软件产品的设计，可以考虑面向对象、面向结构或面向方法来实现其框架，然后在些框架下细化测试用例——设计具体的测试用例。

测试方在测试用例的设计时，须按以下步骤执行：

- 制定测试用例设计的策略和思想，在测试计划中描述出来；

- 设计测试用例的框架，也是就测试用例的结构；

- 细化结构，逐步设计出具体的测试用例；

- 把测试用例提交评审，优化测试用例。

测试执行

- 执行测试用例，获取测试结果；

- 分析并判定测试结果；

- 根据不同的判定结果采取相应的措施；

对测试过程的正常或异常终止情况进行核对，并根据核对结果，对未达到测试终止条件的测试用例，决定是停止测试，还是需要修改或补充测试用例集，并进一步测试。

测试评估和总结

测试评估是用生成的评估报告来确定测试是否达到标准。主要目的是：

- 量化测试进程，判断测试进行的状态，决定测试的里程碑；

- 为最后的测试或质量分析报告生成所需的数据，如缺陷清除率、测试覆盖率等。

如果没有测试评估，就没有测试覆盖率的结果，就缺乏测试报告的依据。

测试总结是对发现的问题和缺陷进行分析，为纠正软件的存在的质量问题提供依据，同时为软件验收和交付打下基础。主要目的是：

- 整理和分析测试数据，评价测试效果和被测软件项，描述测试状态。如，实际测试与测试计划和测试说明的差异、测试充分性分析、未能解决的测试事件等；

- 描述被测软件项的状态，如，被测软件与需求的差异，发现的软件差错等；

- 最后，完成软件测试报告，并通过评审。

项目评审验收方案

本章节中提到的评审验收，是指由我公司主导或发起，邀请业务方领导、项目负责人、技术专家共同参与实施的评审验收工作。

评审验收流程

项目的评审验收是对软件质量保证的重要措施之一，我公司依托多年来大型工程的项目评审验收经验，结合本项目的实际评审验收要求，制定了一套覆盖项目全过程的评审验收方案。

验收依据

整个系统的工程质量符合国家、政府相应的法律、法规，以及国家、行业标准、规范或者行业内部的惯例，同时符合业主和我公司签订的工程合同及其附件的要求。软件验收必须要遵守《计算机软件工程规范国家标准》的规定，履行正式手续。

工作流程

图 四-2  评审验收流程

1、评审验收前：

（1）确定评审验收方式与周期：

评审验收方式包含：①召开专家评审验收会议；②用户现场测试等。

制定每一阶段的验收周期。

（2）评审参与单位及确认人：①业主；②专家组；③我公司等。

（3）准备提交物（含标准规范）：确定各验收阶段的提交物名称和内容。

（4）准备评审验收标准：准备项目评审验收的评价指标和各阶段验收具体工作的验收要点。

2、评审验收中：

（1）提交物验收（含标准规范）：主要是根据评审验收的评价指标严格评审提交物的质量。

（2）应用系统建设效果验收：主要从应用系统比对合同内容功能和应用系统的部署效果两个方面考察应用系统建设效果。

（3）用户使用效果：主要以《用户对系统满意度综合评价报告》和《用户对服务满意度综合评价报告》做为评审验收工作的参照物考察用户使用效果。

（4）评审验收状态：①通过；②整改。

3、评审验收后：

（1）提交物完善：根据评审验收小组的评审验收结论，对相应提交物及时完善并提交，视具体情况决定是否再次组织评审验收会议。

（2）评审验收方案的调整细化：根据项目的整体建设情况，可以对评审验收方案做出合理的细化工作。

（3）确定下一步工作计划：主要指在通过一阶段评审验收后，我公司必须确定下一步的实施工作内容，评审验收小组也必须确定下一步评审验收工作的计划和内容。

评审验收方案

需求评审

评审时机

在需求文档编写完成后，由项目经理对文档进行初步审查，质量保证人员对文档的规范性进行审查。自查完成后，项目经理提交《软件需求规格说明书》内部评审的申请，技术委员会组织《软件需求规格说明书》的内部评审，对于评审发现的问题要详细记录。针对评审的问题，需求负责人组织人员进行修改，完成需求跟踪矩阵，并对修改结果进行确认。针对需求文档的评审，可以参照《技术文档评审标准指南》。

需求内部评审通过后，由项目经理与客户进行沟通，项目经理配合客户组织《软件需求规格说明书》的外部评审。修改完善后的需求分析成果由技术委员会批准，报客户签字确认。

评审组成员

项目经理、技术负责人、业主、行业专家等

评价指标

表：  需求评审评价指标

| 验收点 | 验收评价指标 | 评价量化标准 | 测试结果『通过√』 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 业主方 | 我公司 |
| 需求分析 | 业务流程 | 1、业务流程的合理性须通过业务部门认可，符合实际的业务执行过程，并进行适当优化； 2、业务流程图须用统一的建模工具实现，每一业务流程图须附有业务流程说明； 3、以上设计内容用户及专家认可率达到90%以上。 |  |  |
|  | 应用功能 | 1、应用功能设计合理，功能划分须通过信息中心、业务司局以及地方局指定业务专家的确认； 2、应用功能划分须符合应用总体架构的设计； 3、以上设计内容用户及专家认可率达到90%以上。 |  |  |
|  | 系统性能 | 1、系统性能设计须包含系统的并发用户数、系统的负载能力、系统的响应时间、系统的吞吐率、同时执行查询或报表事务的数量的设计； 2、以上设计内容用户及专家认可率达到90%以上。 |  |  |

评审验收后的工作安排

1、通过评审验收后各方的职责：

（1）业主：制定下一阶段的工作目标和工作计划；

（2）我公司：进入概要设计阶段。

2、整改过程中各方的职责：

（1）业主：严格审查修改后的提交物；

（2）我公司：完善提交物。

概要设计评审

评审时机

在概要设计文档编写完成后，由项目经理对文档进行初步审查，质量保证人员对文档的规范性进行审查。自查完成后，项目经理提交《概要设计说明书》内部评审的申请，技术委员会组织《概要设计说明书》的内部评审，对于评审发现的问题要详细记录。针对评审的问题，系统设计组进行修改，并更新需求跟踪矩阵，并对修改结果进行确认。针对概设文档的评审，可以参照《技术文档评审标准指南》。

系统设计阶段，根据招标书要求，同时要提供客户端原型设计，在原型设计完成后，项目经理要组织技术委员对原型设计进行评审，并根据评审意见修改完善。

概要设计文档和客户端原型设计评审内部评审通过后，由项目经理与客户进行沟通，项目经理配合客户组织外部评审。修改完善后的由技术委员会审核，报客户签字确认。

评审组成员

项目经理、技术负责人、业主、行业专家等

评价指标

表 四-3  概要设计评审评价指标

| 验收点 | 验收评价指标 | 评价量化标准 | 测试结果『通过√』 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 业主方 | 我公司 |
| 架构设计 | 技术选型与架构设计 | 1、应用系统技术架构必须符合系统相关设计规范； 2、架构设计须符合业务应用的需求； 3、以上设计内容用户及专家认可率达到90%以上。 |  |  |
| 应用设计 | 构件切分 | 1、应用构件切分粒度合理，须满足实际业务应用需求； 2、以上设计内容用户及专家认可率达到90%以上。 |  |  |
|  | 数据资源设计 | 1、数据资源设计是否满足实际业务应用的需求； 2、设计是否能够得到业务专家的认可； 3、以上设计内容用户及专家认可率达到90%以上。 |  |  |
|  | 存储设计 | 1、存储设计是否具有计算依据并且合理； 2、存储设计是否覆盖国家、区域单位两级； 3、以上设计内容用户及专家认可率达到90%以上。 |  |  |
|  | 非功能设计 | 1、是否考虑到关键非功能设计； 2、以上各种设计中满足的非功能需求； 3、以上设计内容用户及专家认可率达到90%以上。 |  |  |
|  | 数据共享和交换体系设计 | 1、具备管理控制、设计、配置的功能； 2、具备定时控制功能； 3、支持XML与数据库映射； 4、支持异步数据消息处理及流程控制； 5、支持处理流程定义； 6、支持数据传输通道管理、配置功能； 7、以上设计内容用户及专家认可率达到90%以上。 |  |  |
| 客户端原型 | 原型设计 | 参照需求评审的评价指标 |  |  |

评审验收后的工作安排

1、通过评审验收后各方的职责：

（1）业主：制定下一阶段的工作目标和工作计划；

（2）我公司：进入详细设计和开发准备阶段。

2、整改过程中各方的职责：

（1）业主：严格审查修改后的提交物；

（2）我公司：完善提交物。

系统初验

初验时机

在《软件需求规格说明书》和《概要设计说明书》通过客户验收，系统开发调试工作完成，并通过了公司内部的集成测试和系统测试后，我公司向业主单位提交系统初验申请，业主单位自接受到申请之日起5日内，决定是否进行系统初验，并做出答复。

初验组成员

评审验收工作组的专家、业主代表、项目经理、项目组核心技术人员等

评价指标

初验合格条件：

本项目的功能设计、开发、测试和集成工作，达到功能、性能、使用等方面的要求；

系统运行基本稳定，上线试运行后确保不会影响业务部门的正常工作；通过用户组织的评审；

本项目提交的软件产品、各种文档验收合格后，根据其安装调试方案，开始全部系统的安装、配置和调试工作，完成系统的调试，在最终用户认定满足其业务基本运行条件和使用要求后，由我公司提交完整的预验收报告及相关文档，经业主审核后，初验合格。

初验报告

在初验评审结束后，由初验评审专家组出具《初验报告》，给出验收意见和验收结论，并签字确认。

初验通过后的工作安排

1、通过初验后各方的职责：

（1）业主：制定系统联调阶段的工作计划和工作安排；

（2）我公司：勘查现场，准备系统联调，

2、整改过程中各方的职责：

（1）业主：严格审查修改后的提交物；

（2）我公司：完善提交物。

系统验收

验收流程

图 四-3  系统验收流程

应用软件在交付使用之前，必须履行软件产品验收过程。软件验收必须遵守《计算机软件工程规范国家标准》的规定，履行正式手续，遵守以下工作步骤：

（1）提出软件验收申请；

项目全系统安装部署完成，并结束试运行后，项目组整理项目文档和软件产品，按照合同要求，完成验收资料的规整，编写项目总结报告。经过公司技术委员会评审确认后，项目经理提交《项目验收申请》。

《项目验收申请》中要说明验收方式、验收地点、验收范围和约定等信息，验收申请要报公司和客户批准。

（2）制定软件验收计划；

客户批准验收申请后，项目组与客户商定验收安排，并编写《验收计划》。《验收计划》需要明确以下内容：

验收内容和范围

验收方式

验收依据

验收标准

验收人员与职责

验收安排

验收交付物清单

其他说明

（3）成立软件验收委员会；

评审验收工作的专家、用户代表、我公司项目总负责人、项目经理、项目组核心技术人员、项目销售经理等。

验收委员会成员要得到客户确认。

（4）进行软件验收评审；

软件验收评审一般包括两部分内容：文档验收和软件产品验收。

文档验收一般采用文档审查答辩的形式，由项目经理对项目整体过程、项目技术文档、管理文档进行说明，然后由验收委员会成员针对文档内容提出疑问或看法，项目经理给予解答。

软件产品验收，一般会在验收评审会议前执行验收测试。验收测试可以由客户指派业务人员或第三方实施测试，也可以由客户出具测试用例，项目组测试人员协助完成，测试完成后要出具《验收测试报告》。在验收评审会上，项目经理要对软件产品进行介绍和现场验收，验收委员会根据产品演示和《验收测试报告》，对产品给出评价。

文档验收和软件产品验收结束后，客户方要编制《验收报告》。

（5）形成软件验收报告；

软件验收评审结束后，客户方要编制《验收报告》，对项目工作和软件产品进行评价，并给出验收结论。

《验收报告》的主要内容包括：

验收内容和结果

验收清单

验收结论

遗留问题清单（含解决方案）

验收签署

（6）移交软件产品

项目经理组织项目组成员按照合同编制《交付清单》，按照《交付清单》准备项目最终交付物。项目经理负责将项目产品最终交付物提交给客户。

验收时机

系统连续无重大故障运行1个月（在此期间如出现重大故障，则从故障排除之日起重新计算，直到系统连续1个月无重大故障为止），期满合格，达到了全部设计要求，《试运行报告》得到客户签字确认；

系统通过第三方测试，并出具了《第三方测试报告》；

按照培训方案，完成了集中培训和现场培训，并得到用户确认。

验收组成员

评审验收工作的专家、用户代表、我公司项目总负责人、项目经理、项目组核心技术人员、项目销售经理等。

软件验收内容

- 需求分析文档

- 概要（详细）设计文档

- 软件使用操作手册

- 软件安装维护手册

- 系统测试报告

软件系统的验收

验收方法：开发的软件通过用户验收测试进行验证。软件验收根据软件满足规定的验收合格标准进行判断。

验收标准：验收标准是在用户正式接收开发的软件并认为软件满足合同要求之前必须满足的条件。本文档中定义的所有验收标准是基于定量的和可度量/可观察的条件。

验收合格标准

- 测试准备

1.用户验收测试文件包括对项目确定的所有软件功能的测试程序。

2.进行测试之前，用户方必须认可用户验收测试文件。

3.用户方已经认可测试数据

4.用户方已经指定和批准用户验收测试文件的测试人员。

- 测试执行

1.测试由指定的测试人员来进行

2.所有的情况都必须得到测试

3.在测试过程中，测试人员必须记录所有测试结果

4.测试结果由指定的测试人员签字

5.用户方必须接受验收测试报告

- 测试结果

测试结果说明软件满足下列要求：

1.在认可的外部设计文档中表述的功能要求

2.在认可的系统描述文档中表述的非功能要求

3.质量要求：

测试过程中发现的所有错误都必须记录下来

对错误进行分类和确定级别（细节见错误管理一节）

报告的错误得到修改/处理，或修改错误的计划得到同意。

- 验收标准

如果软件系统满足所有验收合格标准，而且没有出现S3以上级别的错误，用户将正式接收该软件系统。

系统试运行完成后，甲方应及时进行系统验收。我方将以书面形式向甲方递交验收通知书，甲方在收到验收通知书后的5个工作日内，确定具体日期，由双方按照本合同的规定完成系统验收。甲方有权委托第三方检测机构进行验收，对此我方将配合。

甲方根据信息系统的技术规格要求和质量标准，对信息系统验收合格，签署验收意见。

验收指标

1、	终验指标

1）	完成所有应用系统的集成、测试并经过用户认定，进入全面部署。

2）	完成对应用集成平台和各应用系统的部署，进入试运行期。

3）	试运行期间，且无重大事故发生。在试运行期间，全部业务办理和业务数据在本项目上运行，并不断根据试运行报告进行修改完善。

4）	指硬件和系统软件试运行期满合格，具备正式验收条件，提交验收申请和全部文档，经招标人确认后，组织系统终验。终验合格后即为该工程完工，进入质量保证期。

5）	系统通过第三方测试。

6）	系统通过验收测试。

项目验收要求

- 已提供了合同的全部货物和资料；

- 试运行时性能满足合同要求；

- 提供全套完善的档案资料文档;

- 由用户组织对本项目进行验收,验收标准参照招标文件。

验收报告

在验收结束后，由业主方出具《验收报告》，给出验收意见和验收结论，并签字盖章。