禹州市公安局增设大货车限行交通设施采购项目补充变更公告

各潜在投标人：

禹州市公安局增设大货车限行交通设施采购项目（项目编号：YZCG-G2019064）于2019年3月29日发布了招标公告及文件，并定于2019年4月18 日9：00进行开评标工作。根据部分投标人提出的异议并根据项目实际，对相关内容作出如下补充变更：

- 一、原招标文件“第二章项目需求一、招标项目概况及要求”中

| 序号 | 货物名称 | 技术规格及主要参数 | 单位 | 数量 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2米*4米单悬臂交通标志板 | 1、规格：标志板为2米*4米,3M进口反光膜；2、C25砼浇筑；3、立柱F型单悬臂∅219*10*7500，横单∅114*5*5000*2，法兰500*500*16*2，地脚300*150*12；4、基础：1.6*1.8*2米基坑开挖夯实。交通标志板须具有国家交通安全产品质量监督检验中心出具的有效期内的检测报告（检测内容及项目须依据GB/T23827-2009）。 | 块 | 28 | 是 |
| 2 | ∅800单悬臂交通标志板 | 1、规格：标志板为∅800，3M进口反光膜；2、C25砼浇筑；3、立柱式∅121*6*6000，4、基础；1.6*1.0*1.4基坑开挖夯实。交通标志板须具有国家交通安全产品质量监督检验中心出具的有效期内的检测报告（检测内容及项目须依据GB/T23827-2009）。 | 块 | 80 | 是 |

- “技术规格及主要参数”补充如下材料要求：

- 1、2米*4米单悬臂交通标志补充

| 2*4米单悬臂标志粄材料数量表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单件重kg | 件数 | 重量 | 备注 |
| 1 | 加劲筋1C | 200*60*15 | 1.4 | 8 | 11.2 |  |
| 2 | 加劲筋2C | 135*100*15 | 1.06 | 8 | 8.48 |  |
| 3 | 加劲筋3C | 420*113*15 | 5.59 | 4 | 22.36 |  |
| 4 | 钢管立柱 | Ф219*10*7500 | 386.55 | 1 | 386.55 |  |
| 5 | 标志板 | 2000*4000*3 | 67.24 | 1 | 67.24 |  |
| 6 | 法兰盘4C | Ф300*20钢板 | 11.1 | 4 | 44.4 |  |
| 7 | 加劲筋法兰盘 | 500*500*20 | 51.20 | 1 | 51.20 |  |
| 8 | 底座法兰盘 | 500*500*16 | 31.40 | 1 | 31.40 |  |
| 9 | 滑动槽铝 | 80*18*4*1900 | 1.365 | 9 | 12.285 |  |
| 10 | 钢管横梁 | Ф114*5*5000 | 67.2 | 2 | 134.4 |  |
|  |  | Ф114*5*450 | 6.05 | 2 | 12.1 |  |
| 11 | 抱箍 | 50*5*694 | 1.36 | 18 | 24.48 |  |
| 12 | 抱箍底衬 | 50*5*508 | 0.99 | 18 | 17.82 |  |
| 13 | 螺母1 | m24 | 0.146 | 16 | 2.336 |  |
| 14 | 垫圈1 | m25 | 0.032 | 16 | 0.512 |  |
| 15 | 螺栓2 | m16*55 | 0.114 | 36 | 4.104 |  |
| 16 | 螺母2 | m16 | 0.034 | 36 | 1.224 |  |
| 17 | 螺栓 | m18*60 | 0.29 | 36 | 10.44 |  |
| 18 | 垫圈2 | m16 | 0.11 | 36 | 3.96 |  |
| 19 | 螺母3 | m18 | 0.044 | 36 | 1.584 |  |
| 20 | 垫圈3 | m18 | 0.01 | 36 | 0.36 |  |
| 21 | 立柱柱帽 | Ф220*5 | 1.9 | 1 | 1.9 |  |
| 22 | 横梁柱帽 | Ф116*5 | 0.41 | 4 | 1.64 |  |
| 23 | 地脚螺栓 | m25*1600 | 6.16 | 8 | 49.28 |  |
| 24 | 混凝土M3 | 1.6*1.8*2 C25 | 5.76 |  |  |  |
| 25 | 反光膜M2 | 3M | 12 |  |  |  |

附注：

1.本表尺寸均以毫米为单位。

2.标志板采用LF2-M型铝合金板制作。

3.标志板与滑动铝槽采用铝合金铆钉连接。

4.钢管横梁与标志板采用抱箍和抱箍底衬连接。

- 5.标志牌基础为现浇C25混凝土，尺寸（长x宽x高）为1.6x1.8x2m。

- 2、∅800单悬臂交通标志板补充

∅800单悬臂标志粄材料数量表

| 材料名称 | 规格 | 单件量 | 件数 | 重量（Kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 立柱 | Φ121x6x5684.5 | 96.730 | 1 | 96.730 |
| 横梁 | Φ89x4.5x2071 | 19.421 | 1 | 19.421 |
| 立柱帽 | Φ125.5x2 | 0.365 | 1 | 0.365 |
| 横梁帽 | Φ93.5x2 | 0.234 | 2 | 0.468 |
| 标志板 | Φ800x3 | 4.252 | 1 | 4.252 |
| 滑动铝槽 | 80x18x4x600 | 0.819 | 1 | 0.819 |
| 滑动铝槽 | 80x18x4x400 | 0.546 | 2 | 1.092 |
| 抱箍 | 50x5x321.66 | 0.631 | 3 | 1.893 |
| 抱箍底衬 | 50x5x194.06 | 0.381 | 3 | 1.143 |
| 抱箍螺栓 | M18x40 | 0.113 | 6 | 0.678 |
| 抱箍螺母 | M18 | 0.044 | 6 | 0.264 |
| 抱箍螺母垫片 | M18x3 | 0.016 | 6 | 0.096 |
| 悬臂法兰盘 | Φ289x15 | 6.992 | 2 | 13.984 |
| 横梁连接螺栓 | M24x80 | 0.450 | 8 | 3.600 |
| 横梁连接螺母 | M24 | 0.146 | 8 | 1.168 |
| 横梁连接螺母垫片 | M24x4 | 0.032 | 8 | 0.256 |
| 1号加劲肋 | 13800x15 | 1.625 | 4 | 6.500 |
| 2号加劲肋 | 13000x15 | 1.531 | 4 | 6.124 |
| 3号加劲肋 | 34199x15 | 4.027 | 2 | 8.054 |
| 反光膜 | 3M | 0.503(㎡) |  |  |

附注：

1.本表尺寸均以毫米为单位。

2.标志板采用LF2-M型铝合金板制作。

3.标志板与滑动铝槽采用铝合金铆钉连接。

4.钢管横梁与标志板采用抱箍和抱箍底衬连接。

- 5.标志牌基础为现浇C25混凝土，尺寸（长x宽x高）为1.6x1.0x1.4m。

- 二、原开标时间变更为：2019年4月26日9:00，其余时间顺次变更。

- 三、其他内容不变，本变更作为招标文件的组成部分。

- 禹州市公安局

- 2019年4月11日