鄢陵县2018年河南省中等职业教育双项提升工程项目（1标段）

项目编号：Y2018HZ064

招标编号:鄢招公2019022701

## 投标分项报价一览表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地及厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 网络有线无线网络设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、网络有线部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）工作区子系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单口网络面板 | 天诚 | FP-21-1 | 1.面板采用优质PC材料，外观采用圆角、直角设计，造型美观，并满足以下参数： 2.透明防尘门设计； 3.具有用户端口标记透明标示片； 4.外形尺寸：86×86CM | 个 | 254 | 6 | 1524 | 上海 上海天诚线缆有限公司 |
| 2 | 网络模块 | 天诚 | KJ-12-6 | 配合采色模块识别不同网络RJ45 端口类型 8P8C | 个 | 254 | 32 | 8128 | 上海 上海天诚线缆有限公司 |
| 3 | 六类网络跳线3米 | 天诚 | PC-13-6-30 | 1.接头类型 RJ45 端子- RJ45 端子 2.适用系统 六类非屏蔽信道 3.护套 PVC 护套 4.阻抗 100±15Ω 5.外径 6.2±0.2mm。 | 条 | 254 | 13 | 3302 | 上海 上海天诚线缆有限公司 |
| （二）水平布线子系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 六类4对非屏蔽线缆 | 天诚 | UTP-11-6-4P | 绝缘线径：1.02±0.05mm 外护套材质：PVC 成品外径：6.3±0.3mm 单根导体最大电阻： 9.5Ω/100m 线对直流电阻不平衡型： 2.5% 导体间介电强度：DC,1min1Kv/1min 工作电容最大值： 5.6nF/100m | 箱 | 45 | 900 | 40500 | 上海 上海天诚线缆有限公司 |
| （三）楼层管理间子系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 48口千兆交换机 | H3C | H3C S5130S-52P-EI L2 | 1.整机交换容量: 330Gbps 2.转发性能: 130Mpps 3.接口类型: 10/100/1000M电口48个，千兆SFP光端口4个，要求整机达全线速转发能力。 4.堆叠功能 支持堆叠功能，可以通过堆叠实现本地负载分担功能，堆叠链路冗余保护能够快速收敛，且收敛时间12ms,可支持9台设备进行堆叠； 5.镜像功能 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN，支持流镜像； 6.QoS 支持端口队列调度（SP、WRR、SP+WRR）； 7.安全功能 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； 支持基于端口，VLAN，全局下发 ACL； 8.支持IPv6的ACL策略，支持双向ACL；通过书写ACL策略可以灵活控制各个端口数据流量的去向，包括访问，下载，上传等功能； 9.认证功能：支持802.1X认证，portal认证,MAC认证； 10.CPU保护：实现CPU保护保护功能，即使设备受到超量的ARP请求报文，设备的CPU占用率仍然处于稳定状态； 11.云服务能力：能够与第三方云平台交换机实现连接管理功能； 12.蓝牙功能：支持蓝牙功能，可以通过蓝牙对设备进行连接管理； 13.防雷技术：采用专业的内置防雷技术，支持业界领先的10KV业务端口防雷能力，使其在比较恶劣的工作环境中也能极大的降低雷击对设备的损坏率； 14．管理及维护 支持SNMP V1/V2/V3、WEB网管，支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置； | 台 | 2 | 5500 | 11000 | 中国 新华三集团有限公司 |
| 2 | 24口千兆交换机 | H3C | H3C S5130S-28P-EI L2 | 1.整机交换容量: 335Gbps 2.转发性能: 95Mpps 3.接口类型: 10/100/1000M电口24个，千兆SFP光端口4个，要求整机达全线速转发能力。 4.堆叠功能 支持叠功能，可以通过堆叠实现本地负载分担功能，堆叠链路冗余保护能够快速收敛，且收敛时间12ms,可支持9台设备进行堆叠； 5.镜像功能 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN，支持流镜像； 6.QoS 支持端口队列调度（SP、WRR、SP+WRR）； 7.安全功能 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； 支持基于端口，VLAN，全局下发 ACL； 8.支持IPv6的ACL策略，支持双向ACL；通过书写ACL策略可以灵活控制各个端口数据流量的去向，包括访问，下载，上传等功能； 9.认证功能 支持802.1X认证，portal认证,MAC认证； 10.CPU保护 实现CPU保护保护功能，即使设备受到超量的ARP请求报文，设备的CPU占用率仍然处于稳定状态； 11.云服务能力 能够与第三方云平台交换机实现连接管理功能； 12.蓝牙功能 支持蓝牙功能，可以通过蓝牙对设备进行连接管理； 13.防雷技术： 采用专业的内置防雷技术，支持业界领先的10KV业务端口防雷能力，使其在比较恶劣的工作环境中也能极大的降低雷击对设备的损坏率； 14.管理及维护 支持SNMP V1/V2/V3、WEB网管，支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置； | 台 | 21 | 3000 | 63000 | 中国 新华三集团有限公司 |
| 3 | 24口六类配线架 | 天诚 | PP-12-6-24 | 六类24位非屏蔽RJ45配线架 | 个 | 21 | 360 | 7560 | 上海 上海天诚线缆有限公司 |
| 4 | 金属理线架 | 天诚 | CM-12-1U | 1.理线器类型12 档、高度1U 2.理线器材质 3.钢架喷塑（黑色） 4.安装方式 机柜螺丝安装 | 个 | 21 | 80 | 1680 | 上海 上海天诚线缆有限公司 |
| 5 | 六类网络跳线2米 | 天诚 | PC-13-6-20 | 1.接头类型RJ45 端子- RJ45 端子 2.适用系统 六类非屏蔽信道 3.护套PVC 护套 4.阻抗 100±15Ω 5.外径 6.2±0.2mm。 | 条 | 254 | 8 | 2032 | 上海 上海天诚线缆有限公司 |
| 6 | 24芯光纤配线架 | 天诚 | FB-11-1U | 24芯光纤配线架 | 个 | 21 | 350 | 7350 | 上海 上海天诚线缆有限公司 |
| 7 | SC光纤尾纤 | 天诚 | FF-SC-B1-1M | 插针端面：UPC 连接器插入损耗典型值：0.2dB/ 每接口 连接器回波损耗：45 dB 线缆类型：单芯紧套式室内光缆 典型外径：2.0/3.0mm 外护套：PVC 纤芯：OM1/OM2/OM3/OS2 | 条 | 84 | 30 | 2520 | 上海 上海天诚线缆有限公司 |
| 8 | SC转LC光纤跳纤 | 天诚 | FJ-LC-SC-B1-2M | 插针端面 UPC 连接器插入损耗典型值 0.2dB/ 每接口 连接器回波损耗 45 dB 线缆类型 单芯紧套式室内光缆 典型外径 2.0/3.0mm 外护套 PVC 纤芯 OM1/OM2/OM3/OS2 | 条 | 42 | 65 | 2730 | 上海 上海天诚线缆有限公司 |
| 9 | 光模块 | H3C | SFP-GE-SX-MM850-D | 850nm,1km,LC | 个 | 21 | 700 | 14700 | 中国 新华三集团有限公司 |
| 10 | 12U机柜 | 图腾 | 12U | 1.材料采用优质冷轧钢板；表面脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑； 2.结构坚固，最大静载600KG； 3.机柜顶部留有多出走线通道，底部走线孔可按需调整大小，800mm宽机柜前、后部左右两侧走线槽，便于垂直走线； 4.标准颜色：黑色；标准配件包括六位电源排插、脚轮、支撑脚各一套； | 台 | 21 | 2800 | 58800 | 深圳市 深圳市图腾通讯科技有限公司 |
| 11 | PDU10联 | 图腾 | PDU10 | 10A输入、10A输出， | 个 | 21 | 600 | 12600 | 深圳市 深圳市图腾通讯科技有限公司 |
| 12 | PVC线槽 | 联塑 | 30mm | 3.0 | 米 | 5800 | 5 | 29000 | 河南 河南联塑实业有限公司 |
| （四）垂直干线子系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 24芯室内光纤 | 天诚 | GJFJV-24A1b | 24芯多模光纤 | 米 | 200 | 25 | 5000 | 上海 上海天诚线缆有限公司 |
| 2 | 8芯室内光纤 | 天诚 | GJFJV-8B1 | 8芯室内光纤 | 米 | 1500 | 15 | 22500 | 上海 上海天诚线缆有限公司 |
| （五）设备间子系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 24口光纤配线架 | 天诚 | FB-11-1U | 24芯光纤配线架 | 个 | 3 | 320 | 960 | 上海 上海天诚线缆有限公司 |
| 2 | SC光纤尾纤 | 天诚 | FF-SC-B1-1M | 插针端面 UPC 连接器插入损耗典型值 0.2dB/ 每接口 连接器回波损耗 45 dB 线缆类型 单芯紧套式室内光缆 典型外径 2.0/3.0mm 外护套 PVC 纤芯 OM1/OM2/OM3/OS2 | 条 | 72 | 30 | 2160 | 上海 上海天诚线缆有限公司 |
| 3 | SC转LC光纤跳纤 | 天诚 | FJ-LC-SC-B1-2M | 插针端面 UPC 连接器插入损耗典型值 0.2dB/ 每接口 连接器回波损耗 45 dB 线缆类型 单芯紧套式室内光缆 典型外径 2.0/3.0mm 外护套 PVC 纤芯 OM1/OM2/OM3/OS2 | 条 | 42 | 65 | 2730 | 上海 上海天诚线缆有限公司 |
| 4 | 汇聚交换机 | H3C | H3C-LS-5130-28F-EI | 1.以太网交换机主机,支持24个100/1000BASE-X SFP端口,支持8个10/100/1000BASE-T Combo 口,支持4个10G BASE-X SFP+端口 2.堆叠功能 支持叠功能，可以通过堆叠实现本地负载分担功能，堆叠链路冗余保护能够快速收敛，且收敛时间12ms,可支持9台设备进行堆叠； 3.镜像功能 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN，支持流镜像； 4.QoS 支持端口队列调度（SP、WRR、SP+WRR）； 安全功能 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； 支持基于端口，VLAN，全局下发 ACL； 5.支持IPv6的ACL策略，支持双向ACL；通过书写ACL策略可以灵活控制各个端口数据流量的去向，包括访问，下载，上传等功能； 6.认证功能 支持802.1X认证，portal认证,MAC认证； 7.CPU保护 实现CPU保护保护功能，即使设备受到超量的ARP请求报文，设备的CPU占用率仍然处于稳定状态； 8.云服务能力 能够与第三方云平台交换机实现连接管理功能； 9.蓝牙功能 支持蓝牙功能，可以通过蓝牙对设备进行连接管理； 10.防雷技术： 采用专业的内置防雷技术，支持业界领先的10KV业务端口防雷能力，使其在比较恶劣的工作环境中也能极大的降低雷击对设备的损坏率； 11.管理及维护 支持SNMP V1/V2/V3、WEB网管，支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置； | 台 | 2 | 8840 | 17680 | 中国 新华三集团有限公司 |
| 5 | 核心交换机 | H3C | H3C-S7506E-NP | - 槽位数: 主控板槽位数2、业务板槽位数6 2.设备性能: 交换容量19Tbps、包转发率2800Mpps提供产品彩页或官方截图证明见下图； - 虚拟化功能 支持N:1虚拟化功能，可将N（N=4）台物理设备虚拟成一台逻辑设备，支持跨设备链路聚合，实现统一管理功能，可以通过聚合功能实现链路冗余保护，且收敛时间＜50ms； 支持1:N虚拟化功能，可将一台物理设备虚拟成多台逻辑设备，逻辑设备之间硬件独立且物理隔离，支持在N:1虚拟化环境下同时实现1:N虚拟化功能； 支持纵向虚拟化功能，支持将汇聚和接入设备通过纵向虚拟化技术形成一台纵向逻辑虚拟设备，相当于把接入设备作为一块远程接口板加入核心设备； 路由协议 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP等，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+等； 组播功能 支持IGMPv1/v2/v3，IGMPv1/v2/v3 Snooping； 支持IGMP Filter，IGMP Fast leave；PIM-SM/PIM-DM/PIM-SSM，MSDP等组播协议； 多业务扩展 支持独立的硬件防火墙、硬件入侵防御系统、硬件负载均衡、硬件无线控制器、硬件SSL VPN、硬等业务插卡扩展； MPLS VPN：支持L3 MPLS VPN，L2 VPN: VLL (Martini, Kompella)，MCE，MPLS OAM功能； 安全特性 支持802.1ae Macsec安全加密，实现MAC层安全加密，包括用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验； SDN功能 支持OPENFLOW功能，通过SDN控制器实现流表下发功能； 性能： 设备支持ARP表项180K，MAC表项1M，ACL表项64K，IPV4/IPV6 FIB表1M； CPU防护功能 支持CPU防攻击功能，支持对协议攻击报文的攻击与拦截功能，保证CPU正常工作； 设备管理 支持SNMPv1、SNMPv2、SNMPv3、RMON等网络管理协议，并且支持通过网管软件远程进行设备软件升级、配置等 4.配置要求: 1台；单台配置：双主控、冗余交流电源、万兆SFP+光接口4个、千兆SFP光接口20个、千兆电接口24个（非复用）、千兆多模光模块21个 | 台 | 1 | 38000 | 38000 | 中国 新华三集团有限公司 |
| 6 | 光模块 | H3C | SFP-GE-SX-MM850-A | 850nm,1km,LC | 个 | 21 | 700 | 14700 | 中国 新华三集团有限公司 |
| 7 | 辅材 | 上海微赢 | 定制 | 安装所需辅助材料 | 批 | 1 | 10400 | 10400 | 上海 上海微赢信息科技有限公司 |
| 二、网络无线部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）工作区子系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线AP | 信锐 | NAP-3600(MU) | 1.硬件要求 802.11ac wave 2协议，兼容802.11a/b/g/n/ac协议，支持2.4G和5G同时工作；支持2x2 MIMO，2.4G最大传输速率300Mbps，5G最大传输速率867Mbps，整机最大传输速率1167Mbps 以太网口2个，并需提供1个RJ-45 Console管理口；USB接口1个 内置矩阵式智能天线 AP满负荷工作功耗18W；AP发射功率20dBm（最大不超过100mw），且功率可调节（调节粒度为1dBm，调节范围为1dBm~20dBm） 无线AP支持缓存功能，可以缓存如APP，视频文件等，以提供高速的上网服务，为后续应用提供上网速率保障； 2.软件参数： 最大接入用户数200，且支持基于SSID的接入用户数限制； 支持虚拟AP技术，SSID数32；支持SSID与1QVLAN一对一或一对多的映射； 支持基于用户、流量、频段的智能负载均衡； AP支持集中转发和本地转发两种数据转发模式，同一个AP上支持部分本地转发部分集中转发； 支持Portal、802.1x、微信认证、短信认证、二维码认证、临时访客认证、免用户认证、预共享秘钥等多种认证方式； 支持AP零配置，支持二层广播、DHCP Option43、DNS域名等多种AC自动发现机制； 支持WIPS，能对非法接入点、钓鱼AP、个人热点进行实时检测、告警及反制； | 个 | 72 | 910 | 65520 | 深圳市 深圳市信锐网科技术有限公司 |
| 2 | 室外AP | 信锐 | NAP-8000(L) | 1.硬件参数： 支持802.11a/b/g/n/ac协议，支持2.4G和5G同时工作； 支持2x2 MIMO，2.4G最大传输速率300Mbps，5G最大传输速率867Mbps，整机最大传输速率1167Mbps 内置定向天线，天线增益10dBi； 千兆以太网口2个，千兆SFP光口1个；1个micro-usb 管理口 AP满负荷工作功耗25W； AP发射功率27dBm（最大不超过500mw），且功率可调节（调节粒度为1dBm，调节范围为3dBm~27dBm） IP防护等级等于或优于68； 2.软件参数： 内置天馈防雷，防雷等级6kv 最大接入用户数200，且支持基于SSID的接入用户数限制； 支持虚拟AP技术，SSID数32；支持SSID与1QVLAN一对一或一对多的映射； 支持基于用户、流量、频段的智能负载均衡； AP支持集中转发和本地转发两种数据转发模式，同一个AP上支持部分本地转发部分集中转发； 支持Portal、802.1x、微信认证、短信认证、二维码认证、临时访客认证、免用户认证、预共享秘钥等多种认证方式； 支持AP零配置，支持二层广播、DHCP Option43、DNS域名等多种AC自动发现机制； 支持WIPS，能对非法接入点、钓鱼AP、个人热点进行实时检测、告警及反制； | 个 | 8 | 4160 | 33280 | 深圳市 深圳市信锐网科技术有限公司 |
| （二）水平布线子系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 六类4对非屏蔽线缆 | 天诚 | UTP-11-6-4P | 绝缘线径：1.02±0.05mm 外护套材质：PVC 成品外径：6.3±0.3mm 单根导体最大电阻： 9.5Ω/100m 线对直流电阻不平衡型： 2.5% 导体间介电强度：DC,1min，1Kv/1min 工作电容最大值： 5.6nF/100m | 箱 | 45 | 900 | 40500 | 上海 上海天诚线缆有限公司 |
| （三）楼层管理间子系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 8口POE千兆交换机 | 信锐 | SW-5010 | 1.硬件参数： 千兆以太网口8个（8个POE口），千兆SFP光口2个； 交换机交换容量20Gbps，包转发率14Mpps； 支持IEEE 802.3af以及802.3at(POE+)两种供电标准， 整机最高POE输出功率124W；单端口最高输出功率30W； POE供电脚位必须为1/2(+)，3/6(-) ，不接受供电脚位为4578的供电方式； 支持Auto-MDIX功能，自动识别直通网线和交叉网线 支持VLAN功能，至少支持不低于1000个VLAN；支持802.1Q标准 VLAN； 支持WEB图形化界面管理，支持CLI、SNMP、Console、Telnet、SSH等； | 台 | 10 | 2340 | 23400 | 深圳市 深圳市信锐网科技术有限公司 |
| 2 | 24口六类配线架 | 天诚 | PP-12-6-24 | 六类24位非屏蔽RJ45配线架 | 个 | 10 | 360 | 3600 | 上海 上海天诚线缆有限公司 |
| 3 | 金属理线架 | 天诚 | CM-12-1U | 1.理线器类型 12 档、高度1U 2.理线器材质 钢架喷塑（黑色） 3.安装方式 机柜螺丝安装 | 个 | 10 | 80 | 800 | 上海 上海天诚线缆有限公司 |
| 4 | 六类网络跳线2米 | 天诚 | PC-13-6-20 | 1.接头类型 RJ45 端子- RJ45 端子 2.适用系统 六类非屏蔽信道 3.护套 PVC 护套 4.阻抗 100±15Ω 5.外径 6.2±0.2mm。 | 条 | 72 | 8 | 576 | 上海 上海天诚线缆有限公司 |
| 5 | SC转LC光纤跳纤 | 天诚 | FJ-LC-SC-B1-2M | 插针端面 UPC 连接器插入损耗典型值 0.2dB/ 每接口 连接器回波损耗 45 dB 线缆类型 单芯紧套式室内光缆 典型外径 2.0/3.0mm 外护套 PVC 纤芯 OM1/OM2/OM3/OS2 | 条 | 30 | 65 | 1950 | 上海 上海天诚线缆有限公司 |
| 6 | 光模块 | 光为 | SFP-GE-SX-MM850-D | 850nm,1km,LC | 个 | 10 | 700 | 7000 | 深圳市 深圳市光为光通信科技有限公司 |
| （四）设备间子系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SC转LC光纤跳纤 | 天诚 | FJ-LC-SC-B1-2M | 插针端面 UPC 连接器插入损耗典型值 0.2dB/ 每接口 连接器回波损耗 45 dB 线缆类型 单芯紧套式室内光缆 典型外径 2.0/3.0mm 外护套 PVC 纤芯 OM1/OM2/OM3/OS2 | 条 | 10 | 65 | 650 | 上海 上海天诚线缆有限公司 |
| 2 | 无线控制器 | 信锐 | 信锐-NAC-6100 | 硬件参数： 单台设备最大可支持管理AP数600个； 无线控制器授权管理AP的license步长1，方便后期零散扩容； 千兆以太网口数4个；并需提供1个RJ-45 Console管理口 本次项目实配管理AP数授权150个 内置硬盘，硬盘大小32G，用于存放数据和缓存； 2.身份认证： 支持802.11ac、802.11a、802.11b、802.11g、802.11n 支持802.1x、Portal、MAC地址认证、CA证书认证等安全认证，满足教职员工安全认证；对于家长或者访客采用二维码审核认证、微信认证、短信认证、APP认证等外来访客认证方式；对于访客认证，采用二维码审核方式，且支持审核人员备注访客信息，达到审核人+备注+访客终端MAC三维记录该访客用户，后台可查询；大型教学研讨、会议活动时访客通过扫描二维码方式认证；无需外置服务器，内置微信认证，支持对接多微信公众号，学校可以使用自己的多个微信公众号做微信认证； 支持APP认证功能，后期教师及学生通过下载智慧城市或者智慧教育APP就可以接入WIFI； 支持限制同一个账号在多个终端同时登录，可以根据实际情况设置阈值，达到上限后禁止新终端接入或强迫最早接入的终端下线； 对接学校内部移动协同办公平台（阿里钉钉或其他）实现教职工认证，无需额外部署认证服务器，账号在新终端登录上网时需要APP审批授权，保证账号上网安全性，并且可以通过APP进行修改； 支持账号自注册认证方式，教职员工通过手机号码白名单来自助设置账号密码，并且支持通过手机号码找回密码 3.上网策略： 为了保证教职工以及学生的上网安全，规范校园无线上网行为，需要无线AC支持不低于2400种的精准应用应用识别，可以同时对互联网访问及校内应用访问进行管控，能根据用户账号、接入位置、时间段、终端类型、终端MAC地址进行不同权限划分 支持上网行为审计，可审计用户访问的URL、网络应用类型、非加密的邮件正文及其附件内容、Web BBS发帖内容、微博内容、FTP上传和下载的文件名、TELNET执行的命令等； 支持基于用户、用户组、时间段、接入位置、终端类型、访客类型分配不同的上网权限； 支持针对应用协议进行加速，提高无线传播速率；支持智能广播报文提速；支持防终端粘滞；支持广播 Probe 请求应答控制；支持ARP广播报文转单播；支持禁止DHCP请求发往无线终端； 无线控制器支持对电子书包相关应用的缓存功能以便电子书包应用的快速访问； 为了合理利用校园出口带宽，提高资源利用率，支持网络应用智能缓存，自动将无线网络中首次下载或更新的APP，缓存到本地服务器，第二个用户下载或更新相同APP时可以直接从本地提取，节省带宽资源； 对学校部分台式机和部分教师笔记本电脑，支持通过硬件安全无线网盾实现安全准入，支持设置只允许采用智能无线网盾的终端才能接入；同时支持安全无线网盾只能搜索到或接入指定的内网办公SSID，限制连接其他SSID（比如其他免费WiFi、个人手机热点）； 支持基于用户数、流量、频段的负载均衡，在双频情况下，实现2.4G和5G的双频负载； 4.部署管理： 支持跨三层网络进行网络部署，支持二、三层无缝漫游； 支持基于时间段定时开启或关闭射频，并可配置例外SSID； 支持管理员分权分级，不同的管理员拥有不同的管理权限，包括精细的页面修改查看权限和接入点管辖权限以及是否允许登陆内置数据中心，方便网络的维护管理； 为了预防校园办公Wi-Fi安全风险，需要支持对防钓鱼Wi-Fi、私接无线路由器的实时检测、告警及反制 支持运维人员在内网或者外网通过手机APP即可实现实时查看网络运行状态、网络配置修改、账号新建、管理员审核、网络实时告警等； 内置数据分析系统，支持按区域查看新接入上网人数、总接入上网人数、平均驻留时间的统计及趋势变化，并可实时在APP查看运行情况；； 为了更好的管理维护校园网中POE、接入、汇聚交换机，需要支持通过无线管理平台实现统一的配置管理（非简单的SNMP网管协议），并且支持可视化的运维配置管理，以及多种方式在网管平台自动上线，包括但不限于二三层发现、DHCP Option43、DNS域名； 支持统计每一个AP在最近一天、最近一周、最近一个月的接入用户数和上网流量及趋势变化；支持统计分析各AP的信号利用率、Noise、Retransmit Rate、Bit Error Rate，误码率趋势变化； 支持统计记录上网用户搜索的关键字、上网行为、上网流量，并能进行统计和输出报表，为教育网智慧建设提供数据分析和数据来源； 支持物联网应用扩展，保护投资，未来可直接升级满足智慧校园建设，包括智慧机房、智慧教室、智慧办公、智慧会议室等，并提供开放接口，实现与校园系统的无缝对接 5.高可靠性： 支持 1+1 AC冗余热备；支持AC间AP快速切换；支持无线控制器逃生功能，当AP与控制器的隧道断开后（控制器冗机故障），依然能保证在线用户的正常上网，并保证新用户也能通过认证连入无线网络； | 台 | 1 | 10400 | 10400 | 深圳市 深圳市信锐网科技术有限公司 |
| 3 | 光模块 | 光为 | SFP-GE-SX-MM850-D | 850nm,1km,LC | 个 | 10 | 700 | 7000 | 深圳市 深圳市光为光通信科技有限公司 |
| 4 | 辅材 | 上海微赢 | 定制 | 实施期间各种线管辅材等 | 批 | 1 | 86500 | 86500 | 上海 上海微赢信息科技有限公司 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 661732 |  |
| 第二部分 服务器及中心机房建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 应用服务器 | 戴尔 | R430 | 1.CPU：处理器E5 V4*2颗；主频2.1GHz， 8核16线程； 2.内存：配置容量32GB 2400 MT/s；最大可扩展容量384GB，12个插槽，支持ECC,内存镜像，热备功能，性能优化； 3.硬盘：4个 2TB 7200rpm SAS热插拨硬盘；最多支持10块2.5 英寸热插拔硬盘，或最高可配4 个3.5 英寸热插拔硬盘 4.RAID卡：双核心控制器,可选配置RAID 0、1、5、6、10、50、60，支持热备盘技术,最多支持32块硬盘 5.高速缓存：512MB高速缓存 6.网卡数量：4个千兆以太网口 7.HBA卡要求：双口8GB HBA卡 8.I/O：PCI插槽2个PCIe第3代插槽 9.光驱：1个DVD-ROM 10.虚拟化支持：主板支持双SD冗余虚拟化卡插槽，可安装虚拟化软件，提高整体性能和可靠性，有效降低服务器采购和运维成本 11.管理性：可选远程管理卡。远程管理卡具有单独的管理网口，可不依赖主机操作系统进行远程操作；提供远程监控图形界面，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开关机、重启、更新Firmware, 虚拟KVM, 虚拟软驱, 虚拟光驱、虚拟介质重定向等操作；支持SNMP和SNMP；支持IPv6；允许用户独立于操作系统状态之外（免代理安装方式）远程访问、监控、维修、修复和升级服务器；能够利用SDCard保存操作系统安装镜像，从而实现一站式地完成操作系统的部署，包括内建驱动程序安装、固件更新、硬件配置和问题诊断。 12.电源：450W电源 | 台 | 4 | 28000 | 112000 | 中国 戴尔（中国）有限公司 |
| 2 | 存储服务器 | 戴尔 | MD3800F | 1.外观：4U高度，带快速滑动导轨，带理线架 控制器：配置单控制器，每控制器包含4 GB 电池后备高速缓存，支持扩展到8GB缓存；配置FC主机端口，每控制器要求提供16G FC端口数量4, SAS 12Gb端口2；双控制器可提供16G FC端口数8, SAS 12Gb端口4；64台主机，增加连接主机数量不需要额外购买license；支持双控制器实现在双活动环境中运行，镜像彼此的高速缓存；通过闪存保护永久性数据，提供高速缓存保护 2.接口方式：控制器配置4个16GB FC接口和2个12Gb SAS接口；每控制器，2个专用远程管理网口，一个MiniUSB RS232口 3.RAID支持：支持的RAID 级别有：0、1、10、5、6；在RAID 0、1、10 中每组包含192 个物理磁盘；在RAID 5、6 中每组包含30 个物理磁盘；支持512个虚拟磁盘 4.硬盘及扩展能力：配置SATA 7200RPM 4TB硬盘6块；单柜12个硬盘槽位，最高支持192块SAS/SATA硬盘扩展；支持固态硬盘(SSD)；支持固态硬盘作为读缓存(SSD Cache)；支持2.5和3.5寸硬盘；支持不同转速的硬盘：15K、10K、7.2K； 5.支持不同容量的硬盘：600GB,900GB,1.2T,1.8TB,1TB,2TB,4TB 支持同一盘柜内SSD、SAS硬盘混插 单块硬盘最大支持4TB，单柜总容量768TB. 6.管理/高级数据管理功能： 配置模块化磁盘存储管理器，基于Java 的用户界面 配置多路径软件，提供服务器与存储阵列之间冗余数据路径的故障转移管理 7.支持制作数据的时间点快照以用于备份和其他操作。 支持每个虚拟磁盘16 个快照，每个系统总共512个快照。 8.支持基于IP远程管理，基于WEB图形界面方式 支持虚拟磁盘备份(VDC) ：制作现有虚拟磁盘在某个时间点上的完整精确副本，用于决策支持和软件开发测试。 支持自我加密驱动器(SED) ：SED 可加密写入到驱动器的一切数据，并解密从驱动器读取的一切数据。SED 受到保护后，就会变为“锁定”状态，在驱动器关闭或从阵列中卸下后未经授权的人员将无法读取。 DDP虚拟硬盘池：可同时加入多块硬盘，高速实现硬盘重建。 9.支持自动精简配置 10.支持Vmware VAAI 11.支持服务器Cluster集群功能 12.支持硬件故障检测,诊断功能 13.HBA卡：16G FC卡； 12Gb SAS HBA 14.电源：冗余双电源模块 15.风扇：冗余风扇模块 16.服务：3年质保服务 | 台 | 1 | 60000 | 60000 | 中国 戴尔（中国）有限公司 |
| 3 | 光纤交换机 | 戴尔 | Brocade 300 | 1.光纤通道端口：交换机模式(默认): 24个端口，可通过按需增强端口许可证，以8端口的增量增加为8、16和24个通用(E、F、M、FL或N)端口 接入网关默认端口映射：16个F_Port、8个 N_Port 需配置激活8端口，配置8个8GB SFP+光纤模块 2.可扩展性：完全fabric架构，最多可有239台交换机 标准最大支持数：博科FOS fabric: 56个域、19个跃点 ；单一博科M-EOS fabric: 31个域、3个跃点 ；较大型fabric架构可按需配置； 3.ISL干线合并：支持基于帧的干线合并，在可选许可下每条ISL干线最多8个8 Gbit/sec端口；每条ISL干线最高速率达68 Gbit/sec (8端口×8.5 Gbit/sec [线速]) ，运用Fabric OS中所包含的DPS功能，实现基于交换的跨ISL负载平衡。 4.集合带宽：408 Gbit/sec: 24端口× 8.5 Gbit/sec (线速) × 2 (全双工) 5.Fabric延迟：采用8 Gbit/sec速率下无争用、直通路由 本地交换端口为700纳米 6.最大帧：2112字节净负荷 7.帧缓冲：可动态分配700帧，每端口最多为484帧 服务等级：Class 2、Class 3、Class F (交换机间帧) 端口类型：FL_Port、F_Port、M_Port (镜像端口)、E_Port,、EX_Port (光纤通道集成路由)； 基于交换机类型的自我发现(U_Port)； 可选端口类型控制 8.介质类型：4 Gbit/sec: 要求可热插拔、小型可热插拔(SFP)、LC连接器； 4 Gbit/sec 短波激光(SwL)； 4 Gbit/sec 长波激光(LwL)； 4 Gbit/sec 超长波激光(ELwL)； 最大距离取决于光缆和端口速率 8 Gbit/sec: 要求可热插拔SFP+、LC连接器；短波激光(SwL)；最大距离取决于光缆和端口速率 9.管理：Telnet,HTTP,SNMP v1/v3 (FE MIB, FC management MIB)； 审核、系统日志、变更管理追踪； EZSwitchSetup向导；高级web工具； 符合SMI-S标准, SMI-S脚本工具集、管理域；面向选定的插件功能的试用版许可证 10.安全和管理：SSL, SSh v2, HTTPS, LDAP, RADIUS, 基于角色的访问控制(RBAC), DH-CHAP (交换机与终端设备间), 端口绑定, 交换机绑定, 安全RPC, Secure Copy (SCP), Trusted Switch, IPSec, IP过滤 11.服务和支持：3年专业支持，当日 4小时（24X7）上门服务（配件+人力)；3年24X7电话技术支持 | 套 | 1 | 32000 | 32000 | 中国 戴尔（中国）有限公司 |
| 4 | 机房文化环境建设 | 上海微赢 | 定制 | 1、防静电地板及配套镀锌支架和横梁，地板规格600*600*40MM，面积69m2； 2、内墙涂白，批刮腻子，面积109m2； 3、顶面吊顶，38型天花龙骨吊丝，25mm*25mm天花边条； 4、玻璃隔断25m2*5mm，玻璃门1樘，10cm高度拉丝不锈钢； 5、照明及布线：2*18W灯具，应急照明，疏散方向标志灯，及根据机房实际布局满足国标要求的符合室内设施要求的强电布线施工。 | 项 | 1 | 80000 | 100000 | 上海 上海微赢信息科技有限公司 |
| 5 | UPS主机 | 山特 | 10KVA | UPS类型:在线式 额定功率:10KVA 输入电压范围:304--478Vac V 输入频率范围:46.5--55Hz Hz 输出电压范围:220Vac±3％ V 输出频率范围:46.5--55Hz(市电模式)/50Hz±0.5%(电池模式） Hz 输出电压波形:正弦波 接口端口:RS-232 + Intelligent Slot 面板显示:面板上的自检按键随时执行模拟断电演示 电池类型:外接电池 噪音值(dBA):60 外观尺寸:570×260×717mm 产品重量:39kg 其它性能:超载能力:105％－130％维持10分钟后输出转为旁路；外接电池标称电压：240Vdc | 台 | 1 | 23000 | 25000 | 深圳市 山特电子（深圳）有限公司 |
| 6 | 蓄电池 | NIBIR | NP12-100AH | 12V100AH | 块 | 16 | 1390 | 22240 | 广州市蓝瑞电源有限公司 |
| 7 | 电池柜 | NIBIR | NP100-16 | 加厚型，可装16块100AH蓄电池 | 个 | 1 | 1100 | 1100 | 广州市蓝瑞电源有限公司 |
| 8 | 柜式空调（3P） | 美的 | KFR-72LW/DY-PA400(D2)A | 颜色：白色 类别：立柜式 制冷类型：冷暖 匹数：3匹 定频/变频：定频 能效等级：3级 电辅加热：支持 | 台 | 1 | 6000 | 6000 | 中国 美的集团股份有限公司 |
| 9 | 壁挂空调 | 美的 | KFR-35GW/DY-DA400(D2)A | 制冷类型：冷暖 匹数：1.5匹 定频/变频：定频 能效等级：3级 特性：光敏传感 | 台 | 1 | 2900 | 2900 | 中国 美的集团股份有限公司 |
| 10 | 网络机柜 | 图腾 | 42U | 容量42U，冷轧钢板，5MM钢化玻璃门，黑色，尺寸：600mm*600mm*2055mm， | 个 | 2 | 5700 | 11400 | 深圳市 深圳市图腾通讯科技有限公司 |
| 11 | 服务器机柜 | 图腾 | 42U | 容量42U，冷轧钢板，5MM钢化玻璃门，黑色，尺寸：600mm*1000mm*2000mm | 个 | 2 | 7100 | 14200 | 深圳市 深圳市图腾通讯科技有限公司 |
| 12 | 施工集成 | 上海微赢 | 定制 | 集成施工及辅材、线盒，强电桥架CT200*100mm*30m，金属软管￠16*100m，KPG金属管￠20*200m | 项 | 1 | 50000 | 50000 | 上海 上海微赢信息科技有限公司 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 436840 |  |
| 第三部分 校园一卡通系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 卡务管理系统 | 新开普 | 正普-Ecard-T5.0 | 1) 支持与教工系统、学工系统对接，同步基本用户信息 2) 支持批量数据管理；通过文件将人员数据，人员照片批量导入 3) 可自定义身份种类，方便学校对校园卡的分类管理和权限管理 4) 支持实时的联机证照采集，指纹采集，以及快速证卡制作 5) 卡有效期管理：系统支持卡有效期注册及管理，可自定义卡有效期，过期需进行重新注册。 6) 支持设定卡的消费限额 7) 通过安全黑名单、批次黑名单、黑名单自动清理机制，有效的控制黑名单数量 8) 软件支持智能调节光圈、快门等摄像机主要参数，支持自动和手动调节； 9) 智能拍照，自动人脸捕获，支持自动提醒姿态调整； 10) 支持批量发卡设备，实现发卡、证卡打印一次完成，缓解迎新阶段情况下的批量发卡压力； | 套 | 1 | 15000 | 15000 | 郑州 新开普电子股份有限公司 |
| 2 | 结算中心模块 | 新开普 |  | 1) 具有对现有的出纳账目和计算账目进行结转； 2) 具有对补助、圈存、大额消费等未决记录的管理； 3) 具有收取费用相关的功能操作； 4) 具有结算报表管理，用于商户、职员进行账目结算的凭证； 5) 具有平衡报表功能，各类账目收支数据，体现账目收支汇总等情况； 6) 具有明细查询和统计分析下，查询各种明细信息和各类统计分心汇总。 | 套 | 1 | 15000 | 15000 | 郑州 新开普电子股份有限公司 |
| 3 | 管理中心模块 | 新开普 |  | 1) 具有对系统基本参数设置包括了子系统管理、以及对系统信息管理等； 2) 具有多校区的管理； 3) 具有对系统中各种交易、操作的科目的管理和设置； 4) 具有对系统基本运行参数管理和系统运行时，所需的参数管理维护； 5) 具有对系统中消费餐别管理，可以查看餐别名称及时间次数等； 6) 系统计算部门管理，包括部门的添加、删除、修改等，支持无限级部门扩展； 7) 具有设备类型与工作站设备的查看与维护； 8) 对职员进行增加、删除、修改、查看等操作； 9) 具有对功能维护、角色授权等； 10) 具有对功能维护、角色授权等； 11) 具有商户基本信息维护，商户结算部门绑定及职员管理商户授权维护等； 12) 具有接入应用系统相关信息维护，生成接入标识及授权码信息等； 13) 提供详细、全面的系统日志； 14) 平台支持插件化，模块化升级。 | 套 | 1 | 15000 | 15000 | 郑州 新开普电子股份有限公司 |
| 4 | 集控中心模块 | 新开普 |  | 1) 实现监控各应用工作站、数据网关等设备CPU、内存占用率，硬盘使用情况等； 2) 实现监控终端设备的运行状况，比如联\脱机状态、访问次数、出错次数、无应答次数、嵌入程序版本、黑名单版本、未上传记录数等； 3) 监控一卡通系统各种业务数据的记录，比如交易记录、考勤门禁记录和设备操作记录等 4) 有列表、汇总、拓扑图、平面图等图形化的可视化监控平台，良好人机交互界面； 5) 通过监控可以向采集发送命令，比如校时、重起采集、重起电脑等； 6) 对于系统账目异常、软硬件运行状态异常等信息，系统具有主动报警机制。 | 套 | 1 | 15000 | 15000 | 郑州 新开普电子股份有限公司 |
| 5 | 密钥管理系统 | 新开普 |  | - 采用金融加密机加密认证，符合金融行业加密体系标准； 2) 密钥系统需是保密、独立的应用系统，不得其他应用系统集成； 3) 一应用一密：不同的应用采用不同的密钥； 4) 一交易一密：交易过程中随机生成消费交易认证码，防止交易数据被篡改； 5) 一卡通系统承载着全校人员信息、金融信息、身份数据数据，我司本次用于学校的密钥管理系统是成熟稳定的产品，为商用密码产品型产品，证明材料见下图： | 套 | 1 | 12000 | 12000 | 郑州 新开普电子股份有限公司 |
| 6 | 泛门禁管理系统 | 新开普 |  | 对不同类型的身份识别终端（门禁、门锁、通道、梯控）采用统一接入标准，统一终端管理、统一身份管理，统一联动授权，实现与业务联动的应用场景出入权限控制并记录过程数据 | 套 | 1 | 12000 | 12000 | 郑州 新开普电子股份有限公司 |
| 7 | 运维稽核平台 | 新开普 |  | 系统性能： 1) 直观的分值展示、分业务管理； 2) 业务全覆盖，自定义启动或关闭检查项； 3) 定时检测与主动检测； 4) 网络拓扑多级、实时动态展示； 5) 主动推送异常报警信息，与厂商客服中心无缝对接； 6) 自动生成异常报告。 包含但不限于以下内容： 1) 设备监控：监控对象包括服务器、工作站、数据库、应用程序、终端等；监控内容包括设备的开通时间；系统版本；CPU、内存、磁盘消耗情况；业务访问速率； 在线率；维修记录；运行年限等； 2) 业务监控：监控对象包括账户开通、账户状态变更、卡务操作、交易流水、系统平衡、个人平衡等； 3) 安全检测：检测对象包括数据库访问审计、数据合法性审计、数据连续性审计、账户密码审计、关键业务权限审计等； 4) 性能检测：检测对象包括名单下发及时率，业务响应时间等； 5) 拓扑图：以可视化的方式展示一卡通系统网络拓扑，多级、实时动态展示； 6) 通过移动互联网工具与厂商客服中心无缝对接，并故障自动推送、主动报修、故障维修进度查询、催单提醒、反馈评价、投诉、团队评价等。 7) 我司保证投入本次项目产品是成熟稳定成品，不是以项目为驱动定制开发，同时满足未来二次开发能力； | 套 | 1 | 12000 | 12000 | 郑州 新开普电子股份有限公司 |
| 8 | 卡务管理工作站 | 戴尔 | chengming-3980 | 1.CPUi5四核 2.内存 DDR4 2133 4G 3.硬盘1T台式机硬盘（7200RPM SATA III 4 drive） 4.独显、显存2G 5．显示器要求：尺寸:21.5英寸； 屏幕比例:16/9； 面板类型:IPS； 分辨率:1920×1080； 水平可视角度:178度；垂直可视角度:178度； 背光类型:WLED | 台 | 1 | 5000 | 5000 | 中国 戴尔（中国）有限公司 |
| 9 | 系统加密卡 | 新开普 | 正普- 紫色U-key | 采用免驱USB接口硬件加密UKY,，灵活插拔，即插即用，内置加密狗程序，用于验证卡务管理终端合法性 | 套 | 1 | 2500 | 2500 | 郑州 新开普电子股份有限公司 |
| 10 | 射频卡读写器（发卡器） | 新开普 | 正普-E711 | - 产品质量 读卡器用于线下服务大厅读卡使用，使用频率频繁，该产品的质量达到行业规定要求，符合国家CQC认证，证明文件见P ； - 2.金融规范 读卡器用于线下服务大厅读卡使用，涉及到金融数据读取和写入，符合人民银行的金融规范，证明文件见P ； 3.使用卡类 符合ISO/ICE 14443A/B标准，Mifare1卡/CPU卡/金融IC卡、手机卡（RF-SIM/RF-UIM卡/双界面卡）、NFC应用终端(SWP-SIM卡，NFC全卡) 4.工作频率 13.56MHz 5.安全性 数据加密和双向验证功能 6.读卡时间 ＜500毫秒 7.感应距离 0-10CM 8.Psam卡槽 2个 9.接口 免驱USB 10.功耗 ＜3W 11.防雷防爆保护 有 | 台 | 1 | 2000 | 2000 | 郑州 新开普电子股份有限公司 |
| 11 | 自助服务平台手机APP | 新开普 | 正普-完美校园 | 包含但不限于以下内容： 1) 为用户提供：掌上迎新、学校通知、校内新闻、失物招领等校园信息化应用； 2) 支持通过手机端实现一卡通充值、NFC领款、余额查询，交易明细等功能。 3) 支持通过手机端实现水、电、网、4/6级等各类校内支付功能； 4) 支持通过手机端实现查成绩、查课表、在线选课、查询空闲教室、图书馆借阅、等级考试成绩查询等； 5) 为用户提供校内商城、校园活动、校园调查、同学圈、校讯录、就业指导、职播平台等生活服务； 6)掌上校园客户端由于与互联网链接，同时使用人群广，涵盖了学校教师、学生、临时人员等，使用群体庞大，过程中包含了师生真实身份信息及金融数据，掌上校园客户端具有完善的安全保障措施，也响应国家网络完全之规定。 | 套 | 1 | 10000 | 10000 | 郑州 新开普电子股份有限公司 |
| 12 | 射频卡计费终端（出纳机） | 新开普 | A701 | 指标参数 存储 FLASH：标准配置 512KB Nand 1.存储 FLASH：标准配置 512KB Nand Flash 2.结算方式 金额、单价、份数、菜号、次数 3.数据存储容量 交易流水2.8万笔 4.脱机流水存储 30000笔（双备份） 5.停电数据保存 10年 6.黑白名单数量 28万 7.支持卡类型 符合ISO/ICE 14443A/B标准，Mifare1卡/CPU卡/金融IC卡、手机卡（RF-SIM/RF-UIM卡/双界面卡）、NFC应用终端(SWP-SIM卡，NFC全卡)、虚拟卡 读卡频率 13.56Mhz 8.读卡距离 0－10cm 9.时钟 专用时钟芯片，自动纠偏 10.显示 双面液晶屏幕汉显，通过中文显示卡中余额、消费金额等相关信息 11.声音 支持真人语音，音量可调节，有正常和异常情况声 12.通讯支持 TCP/IP，RS485，CAN、WIFI、CDMA，GPRS等多种模式 13.PSAM卡座 支持2个PSAM卡，符合ISO 7816规范 14.功耗 <10W 15.平均无故障时间20000小时 16.后备电池 支持大容量后备锂电池，断电后待机4小时 17.模式切换 自动切换联、脱机模式，无需人工干预 18.升级方式 支持嵌入程序在线自动升级和U盘升级 | 台 | 1 | 2400 | 2400 | 郑州 新开普电子股份有限公司 |
| 13 | 射频卡计费终端（营业机台式） | 新开普 | A701 | 1.设备性能指标 指标参数 存储 FLASH：标准配置 512KB Nand Flash 结算方式 金额、单价、份数、菜号、次数 数据存储容量 交易流水2.8万笔 脱机流水存储 30000笔（双备份） 停电数据保存 10年 黑白名单数量 28万 支持卡类型 符合ISO/ICE 14443A/B标准，Mifare1卡/CPU卡/金融IC卡、手机卡（RF-SIM/RF-UIM卡/双界面卡）、NFC应用终端(SWP-SIM卡，NFC全卡)、虚拟卡 读卡频率 13.56Mhz 读卡距离 0－10cm 时钟 专用时钟芯片，自动纠偏 显示 双面液晶屏幕汉显，通过中文显示卡中余额、消费金额等相关信息 声音 支持真人语音，音量可调节，有正常和异常情况声 通讯支持 TCP/IP，RS485，CAN、WIFI、CDMA，GPRS等多种模式 PSAM卡座 支持2个PSAM卡，符合ISO 7816规范 功耗 <10W 平均无故障时间 20000小时 后备电池 支持大容量后备锂电池，断电后待机4小时 模式切换 自动切换联、脱机模式，无需人工干预 升级方式 支持嵌入程序在线自动升级和U盘升级 | 台 | 4 | 2400 | 9600 | 郑州 新开普电子股份有限公司 |
| 14 | 射频卡计费终端（营业机挂式） | 新开普 | A801 | 1.设备性能指标 指标参数 存储 FLASH：标准配置 512KB Nand Flash 结算方式 金额、单价、份数、菜号、次数 数据存储容量 交易流水2.8万笔 脱机流水存储 30000笔（双备份） 停电数据保存 10年 黑白名单数量 28万 支持卡类型 符合ISO/ICE 14443A/B标准，Mifare1卡/CPU卡/金融IC卡、手机卡（RF-SIM/RF-UIM卡/双界面卡）、NFC应用终端(SWP-SIM卡，NFC全卡)、虚拟卡 读卡频率 13.56Mhz 读卡距离 0－10cm 时钟 专用时钟芯片，自动纠偏 显示 双面液晶屏幕汉显，通过中文显示卡中余额、消费金额等相关信息 声音 支持真人语音，音量可调节，有正常和异常情况声 通讯支持 TCP/IP，RS485，CAN、WIFI、CDMA，GPRS等多种模式 PSAM卡座 支持2个PSAM卡，符合ISO 7816规范 功耗 <10W 平均无故障时间 20000小时 后备电池 支持大容量后备锂电池，断电后待机4小时 模式切换 自动切换联、脱机模式，无需人工干预 升级方式 支持嵌入程序在线自动升级和U盘升级 | 台 | 8 | 2400 | 19200 | 郑州 新开普电子股份有限公司 |
| 15 | 数据网关 | 新开普 | P101 | 1.设备性能指标 指标参数 安装方式 台式、壁挂 架构 工业级RISC架构 CPU ARM9 操作系统 Linux FLASH 256MB的NAND闪存 PSAM卡 2个PSAM卡 通讯方式 采集：CAN或485，上传：以太网 通讯端口4路CAN通讯接口或4个RS-485串口，可通过软件设置1个RS-422串口，1个自适应10/100Mbps口（RJ45），DEBUG口：RS-232 WEB服务 内嵌WEB服务器，支持WEB页面配置工作参数、查看状态 防雷设计 具有LED指示灯 指示 内建蜂鸣器和RTC 自动重启动触发器 硬件看门狗定时器 电源功耗 <3W | 套 | 1 | 4500 | 4500 | 郑州 新开普电子股份有限公司 |
| 16 | 门禁控制器 | 新开普 | I210 | 1.设备性能指标 指标参数 通讯接口 TCP 用户数量 每门6万 脱机记录 20万 读头密码键盘 支持 读卡器 支持WG26，WG34等模式 供电电压 AC220V±10％ 存储容量 64Mbit 读头接口 2路WG 门锁接口 2路 按键接口 2路 报警接口 2路 数据保存时间 10年 | 台 | 3 | 3500 | 10500 | 郑州 新开普电子股份有限公司 |
| 17 | 门禁读卡器 | 新开普 | F901 | 1.设备性能指标 指标参数 供电电压 控制器供电，DC9~15V 功耗 <2W 读卡频率 13.56M 读卡距离 1-5cm 支持卡类型 符合ISO/ICE 14443A/B标准，Mifare1卡/CPU卡/金融IC卡、手机卡（RF-SIM/RF-UIM卡/双界面卡）、NFC应用终端(SWP-SIM卡，NFC全卡) 显示 OLED汉显+LED指示，中文显示操作状态 PSAM 内置PSAM插槽（提供样品） 防拆设计 防拆开关设计 声音 支持蜂鸣器提示 通讯接口 Wiegand34、RS485 | 台 | 6 | 1500 | 9000 | 郑州 新开普电子股份有限公司 |
| 18 | 门禁辅件 | 新开普 | 标准 | 包含电磁锁、闭门器等配件 | 台 | 3 | 1000 | 3000 | 郑州 新开普电子股份有限公司 |
| 19 | 第三方接口 | 新开普 | 定制 | 与学校其他第三方软件系统做数据对接 | 套 | 2 | 10000 | 20000 | 郑州 新开普电子股份有限公司 |
| 20 | 校园卡 | 新开普 | M1 | 1.符合技术规范 《中国金融集成电路（IC）卡规范》V2.0 ED/EP； 2.RF接口 符合ISO/IEC 14443TYPEA 的RF接口 载波频率 13.56MHZ； 3.通讯速率 最低通讯速率不小于106Kbps,最高通讯速率 424Kbps； 4.处理器 指令执行速度是标准高于MCS8051的4倍 存储器 256字节内部SRAM,64K的EEPROM, EEPROM擦写次数大于100000次，EEPROM数据保持大于10年； 5.安全机制 非正常的工作温度和工作场强检测机制，安检超出复位系统； 6.数据加密 EEPROM、ROM、IRAM和XRAM的数据均可以加密保护； 7.卡片质量 新卡无损坏或损坏免费更换，正常使用过程中卡片损坏率低于千分之一； 根据学校要求制作校园卡卡面 | 张 | 3500 | 12 | 42000 | 郑州 新开普电子股份有限公司 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 235700 |  |
| 第四部分 LED显示大屏及终端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | P5室外全彩显示屏 | 强力巨彩 | P5 | 像素点间距：5mm；基色：红色+绿色+蓝色；颜色组合：1R1G1B；物理密度：40000点/m2 ；配色比例：R:G:B=3:6:1；显示屏模组尺寸：320mm×160mm、分辩率64×32；显示模组像素：2048点；屏体面积（不带边框，边框0.4米）：宽6.08米，高3.36米（标准全防水箱体）；亮度： 5000cd/m2；视角：水平140°，垂直130°；对比度：2000:1；均匀性：模块1%≤LMJ≤15%，模组1%≤LGJ ≤15%；刷新频率：960 Hz；帧 频：60Hz；占空比：50%(可调)；灰度等级：13bit；拼装精度：任意相邻像素间隙≤0.5mm；显示模块拼接间隙＜1mm；单元平整度：≤1㎜；模抉间亮度均匀度: ≤5%；防护防水功能：防护防水等级不低于IP65, 系统模箱及线路板具有防潮、防尘、防高温、防腐蚀、防燃烧、防静电、防雷、抗震等；保护功能：过流、短路、过压、欠压保护及烟雾报警和温升报警功能(烟雾报警选配)；驱动方式：动态1/8扫 恒流(带消鬼影、高刷新功能)；显示方式：计算机点对点 同步显示；平均无故障时间：5000小时；连续工作时间：5×24小时；寿命：100,000小时；盲点率：＜0.0001（出厂时为零）；散热方式：自然散热/引入空调管道散热 ；产品使用通用SMD2727规格灯管封装，其灯管要求为铜支架金线封装。 | 平方米 | 12.8 | 4500 | 57600 | 厦门 厦门强力巨彩光电科技有限公司 |
| 2 | 控制系统 | 强力巨彩 | 5A-75B | 接收卡集成HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低； 减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； 支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 全新灰度引擎，低灰度表现更佳； 细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； 支持14bit精度逐点校正；支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； 支持静态屏、1/2~1/32扫之间的任意扫描类型；支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； 单卡支持32组RGB信号输出；支持超大带载面积；先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂；支持DC 3.3V~6V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响；支持电源反接保护电路； | 套 | 1 | 1500 | 1500 | 厦门 厦门强力巨彩光电科技有限公司 |
| 3 | 视频处理器 | 强力巨彩 | C6 | 无电脑控制大屏模式； 全面支持智能无线终端进行控制和管理； 支持1080P高清分辨率输出；全面兼容常规同步控制系统节目管理及显示屏配置方式；采用嵌入式操作系统，免受病毒侵扰，系统更加健壮； 全部采用工业级元器件，产品更加稳定可靠；看门狗设计，确保系统永不死机；多层安全设计，系统安全更有保障；支持U盘即插即播；支持PC、Android、ios等智能终端进行管理； 支持WiFi接入局域网，支持3G/4G广域网；支持运行环境温度、湿度、亮度等参数监测，支持自动调节显示屏亮度，沿用LEDVISION进行节目编辑，功能全面，操作灵活方便； 支持多窗口，可自由设定窗口大小和位置，并支持窗口叠加；支持丰富的媒体素材，如图片、视频、文本、时钟等；支持多节目页播放。 | 台 | 1 | 3000 | 3000 | 厦门 厦门强力巨彩光电科技有限公司 |
| 4 | 控制配电柜 | 正泰 | 定制 | 输出采用分路控制大屏幕；额定电压：进线采用380v五线制；额定功率：最大功率25KW ,平均功率20KW，频率 50Hz1、环境温度应满足以下条件，最高气温：+40℃最低气温：-25℃日 平均温度:≤+35℃；2、配电柜显示屏支持中英文显示；3、支持对配电柜其他设备进行控制，保障屏体在合适的环境下运行采用多重安全防护措施，确保设备安全，可靠；4、对回路过负荷，过电压，欠电压，三相不平衡，隔离变压器过温，防雷失效等参数进行多层报警设置。通过显示单元或专业网关配合可以第一时间将报警信息通过显示方式告之管理者；5、支持对变压器等其他设备进行控制，保障屏幕在合适的环境下运行； | 套 | 1 | 2500 | 2500 | 中国 正泰集团股份有限公司 |
| 5 | 控制软件 | 强力巨彩 | V3.0 | LED播控软件：可在WINDOWS操作系统下运行；支持多显示屏；多屏独立编辑；数据库显示；表格输入；网络功能；后台播放；定时播放；多窗口多任务同时播放；文本支持Word，Excel；可为节目窗叠加背景音乐；支持所有的动画文件（MPG ／MPEG／MPV／MPA／AVI／VCD／SWF／RM／RA／RMJ／ASF．．．）；丰富的图片浏览方式；日期、时间、日期+时间、模拟时钟等各种正负计时功能；日历可透明显示；可自动播放多个任务（*.LSP）；提供外部程序接口；视频源色度、饱和度、亮度、对比度软件调节； | 套 | 1 | 1000 | 1000 | 厦门 厦门强力巨彩光电科技有限公司 |
| 6 | 双立柱及水泥基础 | 上海微赢 | 定制 | 施工要达到国家标准：地基尺寸长2m×宽2m×高2m×2个；螺纹钢柱直径30mm、壁厚2mm、柱子长度3000mm×2支；地笼钢筋直径12mm、每层上下间距250mm、左右间距250mm；混泥土标号C30、扁钢接地；地笼、水泥基础和地面立柱（根据实际情况可加强施工满足安全承载要求）。 | 平方 | 1 | 10000 | 10000 | 上海 上海微赢信息科技有限公司 |
| 7 | 钢结构 | 上海微赢 | 定制 | 钢结构主体结构采用12#槽钢、100方管、40方管、40角钢，20mm钢板、钢网等，钢构件在安装前必须对编号、外形尺寸、焊缝质量、螺孔位置、现场地面或者建筑物墙面等进行全面检查、完全符合设计要求后才能进行安装。要求屏体与地面或墙面焊接牢固，且有垂直上下梯，钢网维修通道。构件均采用热镀锌钢材；普通螺栓为C级，螺栓、螺母和垫片采用Q235钢制作、防锈处理。LED显示屏构架按设计要求选用标准的钢材制作。钢材应无扭曲现象，下料误差在5mm之内，切口应平直、光滑、无卷边、毛刺等。构架焊接要求应牢固、无焊渣并在刷油漆前磨到光滑程度。构架制作完后，钢结构采用手工除锈应先刷两层中性底漆，再刷两层优质瓷漆，除锈等级为：ST3。构架应找正、找平，同层横档在同一个水平面上，高低偏差应小于5mm。构架的接地焊完以后应进行第二次补充刷漆。施焊时应选择合理的焊接顺序，或采预热及其他以减少焊接应力和焊接变形；未注明的贴角焊缝，焊缝长度沿构件搭接周边全长满焊。构件加工前，需仔细核校尺寸无误后方可加工、施工；构件在运输、吊装过程中，应采取加固措施防止变形和损坏；钢结构受力后，不得在受力构件上施焊；模块安装框架对角和平面度应满足模块安装需要（±2MM）；模块安装用竖条和横条弯曲不得大于长度的1/100；局部弯曲不得大于被测长度的1/100。 | 平方米 | 24 | 1600 | 38400 | 上海 上海微赢信息科技有限公司 |
| 8 | 全彩LED屏装饰 | 强力巨彩 | 定制 | 对大屏外框进行装饰，颜色由甲方选择；使用4mm厚度室外铝塑板干挂，不允许软、硬材混拼，安装平整，无明细凹凸，先打密封胶，最后在揭掉板的保护膜，注胶前保证注胶表面清洁干净，注胶需注满，不能有空隙或气泡，注胶时应用胶纸保护胶缝两侧的材料，使之不受污染。P8室外全彩显示屏离地面2.2米高，进行全封闭装饰。根据现场实际情况施工。 | 平方米 | 24 | 200 | 4800 | 厦门 厦门强力巨彩光电科技有限公司 |
| 9 | 电源主线缆 | 强力巨彩 | YJV-4*16mm² | YJV-4*16mm²穿管（电缆接入根据实际与甲方确定） | 米 | 20 | 80 | 1600 |  |
| 10 | 功放 | 强力巨彩 | gf-01 | 1通道LINE不平衡TRS输入，1通道LINE不平衡TRS级联输出；1通道LINE平衡×LR输入，1通道LINE平衡×LR级联输出；面板带音量调节旋钮；产品具有良好的短路、过载、过热等自我保护；2种功率输出方式：定压输出100V、70V和定阻输出4～16Ω；额定输出功率：500W；扬声器输出：70V, 100V & 4～16Ω；输入灵敏度 &输入阻抗：±385mV/10KΩ, 平衡 ×LR输入端子，775mV/10KΩ,不平衡TRS输入端子；输出灵敏度 &输出源阻抗：±385mV/10KΩ, 平衡 ×LR输出端子，775mV/10KΩ,不平衡TRS输出端子；过载源电动势：＞15dB；频率响应：50～16KHz(+1dB, -3dB )；信噪比：＞90dB；总谐波失真：1KHz时0.5%, 1/3 输出功率；“地”线悬浮开关：信号“地”线可选接机箱或是悬浮；散热：由前往后强制风冷，散热器温度55度时启动内置风扇；保护：过热, 过载&短路；电源：～220V/50Hz；电源功耗：150W；材质：黑色铝面板，SPCC冷轧板材质机箱。 | 台 | 1 | 1300 | 1300 | 厦门 厦门强力巨彩光电科技有限公司 |
| 11 | 音柱 | 强力巨彩 | yz-03 | 额定功率40W；最大功率:40W；灵敏度:91dB；阻抗:黑-COM 白-160Ω；频率响应:110-15KHz；喇叭单元：6.5″×2, 3×2″；外壳材质：铁质。 | 台 | 2 | 500 | 1000 | 厦门 厦门强力巨彩光电科技有限公司 |
| 12 | 台式 电脑 | 戴尔 | chengming-3980 | 1.CPU i5，四核 2.内存4G ，DDR4 2133 3.硬盘1T机械硬盘 4. 独显、显存2G 5、显示器要求：尺寸:21.5英寸； 屏幕比例:16/9； 面板类型:IPS； 分辨率:1920×1080； 水平可视角度:178度；垂直可视角度:178度； 背光类型:WLED | 台 | 1 | 5000 | 5000 | 中国 戴尔（中国）有限公司 |
| 13 | 风机 | 上海微赢 | 定制 | 电机功率：370W 转速：2800 风量3000m³/小时 | 台 | 4 | 600 | 2400 | 上海 上海微赢信息科技有限公司 |
| 14 | 辅材 | 上海微赢 | 定制 | 含线管、直接、三通、胶布、扎带、线槽、铁膨胀、自攻钉、PVC线管弯头、镀锌穿线管弯头等。 | 批 | 1 | 2000 | 2000 | 上海 上海微赢信息科技有限公司 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 132100 |  |
| 第五部分 虚拟仿真软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工业机器人3D仿真软件 | 华兴鼎盛 | V3.0 | 采用3D虚拟仿真技术可实现真实的机器人结构展示、机器人本体与控制系统的拆装。 具体功能如下： 1.具备工业机器人系统组成展示功能 2.具备工业机器人组成部件展示功能 3.具备工业机器人6个轴手动关节运动，实时显示每个轴的运转角度 4.具备工业机器人控制器对应接口提示功能（包含模式切换开关、主电源开关、SMB串口测量口、示教器连接口、网口、RS232串口） 5.具备机器人基座及6个轴内部结构爆炸与复原展示功能，能够展示内部齿轮，减速机以及电机等结构，可360度查看内部结构 6.菜单具备中英文切换功能； 7.具备工业机器人习题测评功能 8.软件分辨率和画质质量可根据用户屏幕进行自由调节（分辨率提供13种类型、画质提供6种模式供选择）。 | 套 | 1 | 50000 | 50000 | 深圳市 深圳市华兴鼎盛科技有限公司 |
| 2 | 汽车构造及检测仿真教学软件 | 广州欣程 | V2.0 | 1.系统基于B/S架构和.NET技术，只需安装在服务器上，客户端访问无限制。 2.系统分三层权限管理，包括管理员端、教师端和学生端。管理员管理教师资料，教师建立班级学生以及实验的管理。 3.教师端除可以管理班级、学生外，能够对实验进行完整的控制，不但可以添加学生、视频、习题、维修案例以及故障说明等内容，而且具有独立模块可以控制真个实验的步骤以及独立的模块直观的看到学生操作得分。 4.系统不仅要包含汽车结构，还应包括汽车理论和检测维修两块内容。汽车理论包含汽车历史、设计理论、前沿技术、维修理论、专题设计、维修案例。汽车检测维修包含发控发动机、自动变通器、ABS制动、空调系统、电器设备等的常见问题与解决方法，还介绍如何检测仪器。 5.系统内置全面的汽车视频介绍，教师可利用这些视频材料让学生进行理论课的巩固以及拓展。介绍内容包括：汽车史话、发动机概述、曲柄连杆结构、配气机构、润滑系统、冷却系统、点火系统、起动系统、汽油供给系统、柴油燃料供给系统、传动系统、行驶系统、转向系统、制动系统、汽车车身、电气设备。 6.本系统从发动机、传动系、行驶系、转向系、制动系、汽车车身、电气设备、空调系统八个部分对汽车结构进行详细介绍和阐述。其中，传动系、行驶系、转向系、制动系四个模块属于底盘的四个组成部分，电器设备和空调系统则属于车身的部分。 7.汽车构造中要求从结构原理、三维零件、手动装配多方位的介绍各部件的使用。包含发动机、传动系、行驶系、转向系、制动系、汽车车身、电气设备、空调系统八个部分对汽车结构进行详细介绍和阐述。其中，传动系、行驶系、转向系、制动系四个模块属于底盘的四个组成部分，电器设备和空调系统则属于车身的部分。 8.汽车测检维修模块，集合了大量汽车故障测检仪器知识和故障实战案例。是汽车常见故障和实验操作和理论学习平台。 9.汽车理论模块为学生学习汽车各方面知识提供帮助，该知识库所有文章，可由教师进行添加和管理，为知识提供更新和查询的依据。 10.设计理论模块图文并茂地介绍了汽车的设计理论，包括汽车动力性、动力装置参数选择、燃油经济性、操纵稳定性、制动系统等等。各块分别介绍了各使用特性的评价指标及评价方法，建立有关的动力学方程，分析汽车各个组成部件对各个性能的影响。 11.系统以图片、动画、视频等形式介绍汽车的各个模块，通过动画的形式引导学生认识汽车各个部位的名称，用图文并茂的方式讲述汽车的发展历史、产业现状、知名厂商、汽车徽标等知识。 12.汽车结构模块按不同的系统划分后层层分解，用三维动画的形式展示汽车部件的立体图像，并介绍各部件的组成、功用及工作原理等。 13.提供各种零件让学生把汽车各部分零件以三维动画的形式模拟现实的装配过程将零件按顺序装配起来，从而有个比较直观的认识。 14.软件包含五大模块：发动机、汽车底盘、车身、电气设备和汽车检测线教学。 15.学生操作分两大块汽车结构和检测维修的学习，其中穿插理论学习以及视频讲解教学。本系统从发动机、传动系、行驶系、转向系、制动系、汽车车身、电气设备、空调系统八个部分对汽车结构进行详细介绍和阐述。其中，传动系、行驶系、转向系、制动系四个模块属于底盘的四个组成部分，电器设备和空调系统则属于车身的部分。 16.汽车结构考核部分的核心内容是汽车知识、汽车案例以及在线考试系统，学生通过汽车理论知识和案例的学习，可以丰富平时的理论基础，同时，在线考试的应用，为教师和学生提供方便的模拟考试平台，既达到考核学生对知识的掌握情况，又可以提高教学效率。 17.设计理论模块图文并茂地介绍设计理论，包括汽车动力性、动力装置参数选择、燃油经济性、操纵稳定性、制动系统等。 18.测检仪器以图文的形式，向学生展示测检仪器的形状、种类、型号、使用说明等内容。 19.检测维修中提供大于400个故障点，学生通过电子车用万能表、诊断仪等在每个分部原理图上测试电阻或电压，从而推断故障发生原因。 20.教师端能够添加学生、视频、习题、维修案例以及故障说明等内容。 21.通过生动形象地视频演示，学生学习起来会更加轻松方便。 22.教师端具有独立模块可以控制真个实验的步骤以及独立的模块直观的看到学生操作得分。 23.案例知识是由教师在维修案例管理中进行添加，系统原始也自带一部分案例，提供给学生查看。维修案例模块提供了查询、查看功能。 | 套 | 1 | 50000 | 50000 | 广州 广州欣程科技有限公司 |
| 3 | 电子商务模拟教学软件 | 广州欣程 | V5.0 | 1.系统基于.NET技术和B/S架构开发，客户端无限制，提高应用程序的性能； 2.系统采用模拟交互的教学思想，学生在模拟角色的实践过程中，体会电子商务的内涵，熟悉电子商务的流程； 3.系统以互联网环境下商务活动过程为主线，对电子商务活动中的产品采购、营销、交易、配送、支付以及相关内容进行了合理地组织，完整的模拟了BTB、BTC、CTC、BTG、网上拍购、项目悬赏等多种交易模式。 4.学生通过扮演厂家、商场、消费者、出口商、物流、银行几大角色，开展电子商务操作和技能的一系列训练，使学生能够学以致用，加深对电子商务理论的认识，并深刻掌握电子商务运作模式和交易流程； 5.系统电子商务扩展部分主要包含了网络平台、网站建设；电子商务创业、电子商务服务实践、Web 2.0应用； 6.系统仿真当前流行的大型商贸网站，实现供求信息的发布、在线询价报价、产品发布、在线拍购、网上竞标、资讯发布等操作,操作步骤及模拟效果更真实； 7.软件包含项目交易平台，仿真模拟威客网，并结合支付通实现在线安全交易。在项目交易平台上可充分发挥学生的拓展能力； 8.软件提供完整的可变化的网络环境，包含门户网、商贸网、拍卖网、网上商城、搜索引擎、企业网站等丰富的网络资源和服务。通过虚拟的网络环境开展各自的电子商务，从而为自己扮演的角色获得利润或满足市场需求； 9.软件包含完整电子商务环境和交易流程模拟，学生通过角色扮演厂家、商场、出口商、消费者、物流、银行，互相配合进行业务模拟，老师进行监督和指导； 10.软件本身能够提供电子邮件系统，学生们通过邮件系统进行业务磋商，同时学生所有的业务函电记录在案，方便老师察看和指导； 11.软件在厂家、商场和出口商这三个角色中必须有CRM和网络营销模块，加强学生对客户关系管理的应用以及对网络推广手段的练习； 12.系统中的各个角色必须包含资金管理模块，学生在实验的过程中可以实时查看利润报表，方便掌握赢利情况，资金的管理还必须包含总账查询、现金管理、应收应付账款管理、网上银行和柜台业务等，增强学生财务管理的意识； 13.提供自动的评分系统，可以对厂家、商场、出口商、消费者、物流和银行这六个角色的主体操作进行评估。同时，老师也可以根据自身教学特点灵活设置评分。评分结果自动汇总，也可以导出明细记录； 14. 厂家角色是以产品最终供应商的身份存在的，系统中交易的所有商品（拍卖网除外）都是由厂家生产并供应的，而其他角色的商品都直接或间接的购买自厂家。系统中厂家角色的后台管理共包括生产管理、库存管理、销售管理、营销管理、客户关系管理、应收应付、资金管理、网络访问以及小秘书等几大主要模块； 15. 商场是整个实验系统的零售商。商场角色向厂家购买商品组建自己的产品库，然后通过网络渠道把产品销售给消费者，从中获得利润。商场后台的主要功能模块包括：采购管理、销售管理、库存管理、营销管理、客户关系管理、应收应付、资金管理和网络访问，利用后台功能，商场角色可以方便的处理日常经营事务； 16. 实验系统中的市场需求就来自于消费者角色。消费者虽然后台功能简单，但却是整个系统不可缺少的重要组成，作为消费者应该积极地通过各种网络资源搜索个人的需求，并通过网络途径进行消费。因此可以说，消费者的积极消费，是推动整个模拟环境市场运作的动力，这也完全符合了市场经济的理论； 17. 出口商是连接国内外市场的一座桥梁，它把国外市场的需求通过贸易往来反映到国内的市场中来。出口商角色的出口业务从查看国外采购信息开始，经过报价、合同磋商、确认合同一直到向国内厂家采购商品，组织货物通关，最终完成结汇； 18. 在系统中物流角色以第三方物流的身份存在，通过接受客户的配送请求组织货物运输，收取运输费用，实现营业利润。物流后台的主要功能模块包括：客户管理、订单管理、运输管理、库存管理、配送管理、应收应付、财务管理、网络访问以及小秘书； 19. 银行在企业开展电子商务的过程中还起着监督资金流动的作用，因此银行角色必不可少，职责重大。银行角色的主要工作是对所属帐号的日常业务请求进行处理和监督，在开展业务之前，首先要补充完整银行资料； 20.软件提供独特的企业网站建设模块,可申请域名，网站设计、策划、推广，加强学生的技术应用能力； 21.软件模拟过程中提供有效的辅助工具及强大的功能菜单。如: 网上拍卖中 “帮助”功能、“小秘书”功能、“FAQ”模块、项目交易平台中的“支付通”模块等； 22.软件内提供学生之间及时交流平台，方便商家、消费者、厂家等角色互相交流。 23. FAQ系统将学生在使用软件过程中，可能会遇到的常见、比较普遍的问题，进行归纳总结，统一用问答式方法罗列出来，供学生参考学习，帮助学生尽快掌握软件的操作； 24.系统包含EDI电子数据交换技术的应用，即EDI申请、通过EDI传输业务数据； 25.系统包含企业CA认证和个人CA认证，CA认证即数字证书的申请、发证、安装和使用。培养学生的网络安全意识； 26系统包含企业信用认证以及电子签章的申请和使用。让学生了解电子商务的的相关安全技术。 27. 系统模拟电子商务过程中涉猎到的众多网络背景，提供包括商贸网、网上商城、门户网站、搜索引擎、电子邮件、团购网、旅游网、威客网、B2C、C2C等常见的网络服务平台； 28.商贸网通过网上发布和求购商业机会、在线拍购和网上竞标等方式进行商业交易。 29.网上商城：学生申请加入加盟店，并对申请成功的加盟店进行管理。通过注册信息、商品管理、网络营销（关联营销、数量折扣、积分优惠）、商品系列、广告投放、商铺管理、顶尖描述、精品店铺和图片中心十一个模块对加盟店进入维护，并且进行商品交易。 30.门户网主要发布新闻、活动和广告的信息，通过发布的信息给商品和企业做宣传。 31.电子商务扩展将局域网知识、网络设备连接、搭建局域网(LAN)实验、网页设计、数据库设计和网站规划，也一并加入到电子商务的实践中，使《浙科电子商务模拟教学软件》在真正意义上从计算机网络技术和商务操作两方面同时服务于教学实践； 32.系统提供在线考试系统，可实现出题、组卷、智能组卷、考试安排、学生考试、评卷等全部流程。而且我们提供试卷导入模板； 33.系统管理员可实时了解、查看学生的实验操作结果，并对其操作结果进行考核。在教师操作平台，点击“考核管理”模块，教学可设置考核内容及相应的评分，考核学生出口单证操作结果。并可设置试卷，对学生的理论知识进行考核； 34.教师可以对系统参数进行统一设置和管理。如：系统产品库、物流车辆流、信息审核模式、政府采购信息、进口求购信息、项目交易平台、搜索关键字审核、资讯及行业信息审核等等。 35.学员可以企业角色在系统中实现企业工商注册、外资企业注册、商标注册、知识产权登记、对外经济贸易登记等业务，了解相关机构职能。采用三维场景效果，让业务环境更加真实、直观。 | 套 | 1 | 50000 | 50000 | 广州 广州欣程科技有限公司 |
| 第六部分 课程资源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 数字课程资源 | 上海微赢 | 定制 | 一、课程资源库整体配置： 建设中等职业教育数字课程资源，数字课程资源总量4T，涵盖学校教学相关专业：汽车运用与维修专业、物流专业、计算机应用专业、电子技术应用专业、机电技术应用专业、会计专业、学前教育专业、电子商务专业、平面设计专业、影视后期处理专业、礼仪修养、体育专业等；所配套的课程资源根据专业的不同，资源类别的不同，所涵盖的范围应包括：课程标准、电子教材 、教学教案；教学课件、习题库 、案例集、教学动画。理工科类应提供实训课程视频资源，包含现场教学录像及讲解视频、实操视频等。 二、三门精品课程资源技术参数如下： （一）电子商务专业课程资源 在内容上运用可视化教学理念，直观分解知识，强调知识的系统性和实用性，让知识鲜活、立体，充分运用“备、教、学、练、考、评”为一体的教学手段，全面打造师生互动、学生欢乐、老师轻松的课堂教学。 1.每门课程资源包含教案、课件、习题、案例、动画等。 2.教学课件PPT16个，具体参数： （1）教学课件需与课程紧密结合，每节课内容均配套PPT； （2）教学课件整体要色调和谐，各元素搭配构图得当，背景和文字颜色有反差，文字修饰适度，字体、字号有层次； （3）教学课件要明确教学目标、要突出重点难点、要有灵活新颖的教学形式、教学对象要有针对性； （4）课件内容要生动，能吸引学生，调动学习兴趣； （5）课件需保持前后风格一致。 3.动画参数： A、动画内容与教程内容联系紧密，重难点均配置短小精悍的教学动画，数量12个，动画设计风格以生动，活泼，贴近生活为主； B、内容设计符合教学内容； C、画面简洁清晰，界面友好，动画连续，节奏合适； D、配音应标准，无噪音，快慢适度，采用swf格式。 4.案例要求： 每门课程资源需配套相关案例6个。 5.视频参数 每门课程资源配套提供实操视频，有助于对重难点知识点的理解和掌握。每门课程10个。 （二）工业机器人专业课程资源 工业机器人专业课程资源建设应依据工作过程与岗位要求，构建以职业能力培养为主线、“基于工作过程”的课程体系和实践教学实训体系。课程建设以培养职业教育学生综合能力为基准，以各岗位的职业综合能力为主线，构建“任务驱动，理实一体”的人才培养模式，组织企业调研，精心设计教学方案，形成教、学、做一体的教学模式，将本课程建设成为在职教行业内有影响力的特色课程。 1.每门课程资源包含教案、课件、习题、案例、动画等。 2.教学课件PPT12个，具体参数： （1）教学课件需与课程紧密结合，每节课内容均配套PPT； （2）教学课件整体要色调和谐，各元素搭配构图得当，背景和文字颜色有反差，文字修饰适度，字体、字号有层次； （3）教学课件要明确教学目标、要突出重点难点、要有灵活新颖的教学形式、教学对象要有针对性； （4）课件内容要生动，能吸引学生，调动学习兴趣； （5）课件需保持前后风格一致。 3.动画参数： A、动画内容与教程内容联系紧密，重难点均配置短小精悍的教学动画，数量12个，动画设计风格以生动，活泼，贴近生活为主； B、内容设计符合教学内容； C、画面简洁清晰，界面友好，动画连续，节奏合适； D、配音应标准，无噪音，快慢适度，采用swf格式。 4.案例参数： 每门课程资源需配套相关案例5个。 5.视频参数 每门课程资源配套提供实操视频，有助于对重难点知识点的理解和掌握。每门课程10个。 （三）汽车运用与维修专业课程课程资源 在内容上运用可视化教学理念，直观分解知识，强调知识的系统性和实用性，让知识鲜活、立体，充分运用“备、教、学、练、考、评”为一体的教学手段，全面打造师生互动、学生欢乐、老师轻松的课堂教学。 课程资源开发具体参数 1.每门课程资源包含教案、课件、习题、案例、动画等。 2.教学课件PPT16个，具体要求： （1）教学课件需与课程紧密结合，每节课内容均配套PPT； （2）教学课件整体要色调和谐，各元素搭配构图得当，背景和文字颜色有反差，文字修饰适度，字体、字号有层次； （3）教学课件要明确教学目标、要突出重点难点、要有灵活新颖的教学形式、教学对象要有针对性； （4）课件内容要生动，能吸引学生，调动学习兴趣； （5）课件需保持前后风格一致。 3.动画参数： A、动画内容与教程内容联系紧密，重难点均配置短小精悍的教学动画，数量不得少于12个，动画设计风格以生动，活泼，贴近生活为主； B、内容设计符合教学内容； C、画面简洁清晰，界面友好，动画连续，节奏合适； D、配音应标准，无噪音，快慢适度，采用swf格式。 4.案例参数： 每门课程资源需配套相关案例不得少于6个。 5.视频参数 每门课程资源配套提供实操视频，有助于对重难点知识点的理解和掌握。每门课程不低于10个。 | 套 | 1 | 180000 | 180000 | 上海 上海微赢信息科技有限公司 |
| 第七部分 电子图书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 数字阅览室软件 | 科讯 | 数字阅览室软件V3.0 | 1.电子图书馆 1.1电子图书的添加：上传PDF书籍，对图书摘要进行描述，图书封面上传。对已经上传之后的图书进行信息的修改。也可以对批量图书进行批量添加，减少管理员的管理时间。 1.2图书阅读：含10万册电子图书资源，支持图书内容放大、缩小。支持图书目录页跳转、支持图书内容页跳转。 1.3书评添加：支持阅读图书时，读者可添加书评，管理员可删除不恰当的书评。 1.4图书下载：读者遇到喜爱的图书，支持图书下载。 1.5图书收藏：读者遇到自己喜爱的图书，可以支持收藏图书，方便下次再次浏览。 1.6推荐图书：支持系统会自动向读者智能推荐读者喜爱的图书。 1.7热门图书：支持系统根据读者的阅览记录，会生成热门图书，供读者选择。 1.8最新图书：支持更新图书时，系统自动生成新书列表，供读者选择阅读。 1.9点赞：系统支持读者可以对自己的喜爱的图书点赞。 2.电子音像馆 2.1电子音像的添加：系统提供多种格式的音响文件的添加，亦可以批量添加。 2.2电子音像的观看：支持视频标清、高清等多种格式的视频。 2.3影像评论：系统支持读者给影片添加评论。 2.4影像收藏：系统支持读者收藏影片。 2.5影像下载：系统支持读者下载相关影像。 2.6影像点赞：系统支持读者给自己喜爱的图书进行点赞。 2.7最新影像：系统支持更新影像时，系统自动生成新的影像列表，供读者选择观看 2.8推荐影像：系统支持智能向读者推荐相关影像。 2.9热门影像：系统支持根据读者的观看次数，生成热门图书，供读者进行选择。 3、图书、影像信息查找检索 3.1图书信息检索：系统支持按照关键字进行检索图书。 3.2影像信息查找：系统支持按照影像分类来进行查找。 4、用户管理 4.1 用户注册：用户可根据用户注册界面自行注册，注册完成之后会上报到管理员，由管理员审批是否通过。 4.2 组别管理：系统管理员为可以自定义划分组别，将不同用户划分到不同组别，不同的组别有不同的资源访问权限。 4.3 用户审核：管理员可以自动添加用户，也可以审核不同的用户 5、系统管理 5.1通知管理：管理员可及时发布相关最新资源消息，读者就可以在系统的界面看到发送的通知。 5.2分类管理：管理员可自行添加或者删除图书和音像分类。 5.3统计分析：系统支持统计分析图书的阅读量、下载量、收藏量。 6、支持智能英语学习并实现以下功能：A. 文档导入：支持word、文本等常见文档格式的导入，支持格式丰富 B 学单词：听说读写C学课文：整篇文章的阅读，标准发音及停顿，梳理整篇文章的脉络，增强语感。D手动跟读：根据句子标点符号自动对句子段落实现间隔停顿；“自动跟读”依据设定的停顿时间自动停顿，方便学生的自主学习。E听力训练：随时屏蔽文字内容进行听力训练，语速的调节功能达到调整听力材料的难易程度的目的F对话教学：模仿真实场景，增强学习的趣味性实现男声、女声声源搭配对话G选读：对文章的部分阅读、选定单词、句子、部分段落进行重复阅读，突出重点，加深学生的印象。Ｈ语音导出：通过语音生成功能，可以将文档直接生成mp3、wav格式的音频文件，可以直接在USB多媒体音响上播放。 | 套 | 1 | 35000 | 35000 | 合肥 合肥科迅教育软件有限公司 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 365000 |  |
| 合计 |  |  |  | 大写：壹佰捌拾叁万壹仟叁佰柒拾贰圆整 小写：1831372.00 |  |  |  |  |  |

## 服务承诺

### 相关设备厂家售后服务承诺

### 售后服务质量保障范围及服务承诺

对于本项目的售后服务我方特向采购方作出以下承诺：

（1）保证投标产品是成熟、稳定的最新版本。若项目实施过程中发现任何关于软件系统设备故障，均无偿提供技术服务；

（2）承诺投标产品中标后，30个日历天内将合格货物交由甲方使用；

（3）承诺负责在软件安装过程及应用中，向用户提供技术支持；

（4）承诺提供3年的免费质保及上门服务（包含本项目所涉及的备品、备件等），免费质保期过后维修费只收成本价，质保期内所有设备免费保修或更换；

（5）承诺提供软件的安装及使用的文档，在保证安全性和质量的前提下向采购方提供技术咨询、技术资料等服务；

承诺在项目期间：

（1）人员配置：为项目配备专门的开发组和应急组；

（2）日常值班：专人7×24的电话或在线值班；

（3）人员培训：培训系统相关人员，直至能独立进行操作；

### 售后服务方案-保修期内的服务

在系统安装调试完毕并通过最终验收后，即进入系统的维护期。从这个阶段开始，系统正式进入使用阶段，承担起各项实训任务的重任，因而这一阶段将成为整个系统维护的工作中心和重点。根据用户的需要，提供远程维护（采用电话指导或远程登录）和现场故障抢修两种技术支援方式。

（1）服务范围

- 软件故障；

- 软件优化升级；

- 对软件问题的咨询服务；

- 其它必须的技术服务。

（2）响应时间

系统运行出现故障时，迅速提供技术服务，承诺1小时电话响应，2小时通过电话联络解决问题，4个小时上门服务，维修和更换时间为12小时，365天全年无休---包括周六、日和节假日，提供7×24小时电话支持服务。

（3）服务方式

- 现场抢修方式；

- 远程维护（采用电话指导或远程登录）；

- 提供专业咨询和技术支持热线；

- 提供专门电子邮件信箱，用于技术咨询和回复。

（4）其他服务承诺

自验收合格之日起，质保期内发生的相关一切费用由我司承担，并且在保修范围内损坏而更换的部件质保期顺延。

我司保证其提供的所有产品是全新的、未使用过的，在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。设备经过正确安装、合理操作和维护保养，运转良好。在规定的质保期内，我司对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责。

所提供的技术资料完整正确，数据和资料准确无误，能够保证设备按时正确地安装、调试和验收，并能满足正常运行和维修保养的需要。

质保期内，软件系统需定期免费进行版本更新，保证系统运行良好。

### 售后服务方案-质保期外的售后维护

我司承诺质保期外的维护措施与质保期内的维护措施一致，用户所购微赢提供产品超过保修期后，微赢公司实行有偿售后维护，需要与用户签订保修协议。质保期满后，提供终身维护服务。

1.提供软件的日常维护工作，由售后服务部门具体负责实施:

（1）建立软件维护日常工作档案，详细记录各系统的日常维护工作，做到任何一个系统都可以交由公司本部门任何一名技术人员随时进行，而不会因为缺失相关资料或者不是本人经办而无法开展售后保障工作。

（2）每季度与用户的使用人员交流一次，做到用户对产品的使用情况心中有数，对用户使用过程中遇到的问题耐心解答，使用户可以用好产品，充分发挥产品的功能和作用，将各种故障尽量消除在问题出现之前。

（3）每年对产品的情况进行例行检查，并尽可能邀请产品的使用人员一起参与检查，同时可以对使用人员的使用和日常维护能力进行进一步培训和提高。

2.对于不需要进行现场维护解决部分，我司提供免费的电话咨询解决，远程协助支持解决等方式，确保用户产品使用。

3.对于需要现场维护解决部分，用户仅需支付出差技术人员的差旅食宿费用。不产生额外技术支持费用。

### 售后服务方案-本地化售后服务方案

（1）专人电话支持

用户方可以从我公司得到及时有效的电话支持，标准电话支持服务时间为从星期一到星期六，上午8:00至下午6:00。可以拨打我司的电话15538390601。

（2）传真支持

用户方可以传真形式，向我司反应设备故障现象或软件故障，请求技术支持。我司专用传真号码：021-60318558我公司会派专人处理。

（3）E-MAIL支持

用户方可以通过E-mail方式将故障现象描述发到我司指定信2462205254@qq.com，我司及时指派专人负责，通过邮件交流，帮助用户解决问题。

（4）现场响应

如果问题不能通过电话或E-MAIL解决，我司会根据具体故障情况派出工程师到现场为用户解决问题。我司承诺在接到用户现场服务的请求后，在必要的情况下4小时内到达现场。

（5）24小时技术服务热线

我公司提供7 x 24技术支持热线服务：15538390601。保证用户无论是在什么时间，都能在第一时间向数字认证公司提出服务请求。

本地售后服务热线

对于每个客户我们都会建立终身的维护技术档案，同时我还提供7×24小时响应售后服务热线：400-9930-225

名称：上海微赢信息科技有限公司河南分公司

联系人：李晓龙

电话：15538390601

### 售后人员组成及服务支撑力量

| 职务 | 姓名 | 职称 | 专业经验 | 驻场服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 售后部经理 | 徐千 | 工程师 | 经济信息管理与计算机应用，从事相关行业10年 | 是 |
| 技术工程师 | 董苗苗 | 工程师 | 信息技术专业；从事相关行业12年 | 否 |
| 技术工程师 | 郎爱玲 | 工程师 | 电子信息工程；从事相关行业7年 | 是 |