许昌经济技术开发区法制与社会服务局

“许昌经济技术开发区第一初级中学配套设施采购项目”

招　标　文　件

项目编号： JZFCG-G2019041号

采购单位：许昌经济技术开发区法制与社会服务局

代理机构：永明项目管理有限公司

二〇一九年五月

招标文件目录

第一章 投标邀请

第二章 项目需求

第三章 投标人须知前附表

第四章 投标人须知

一、概念释义

二、招标文件说明

三、投标文件的编制

四、投标文件的递交

五、开标和评标

六、定标和授予合同

第五章 政府采购政策功能

第六章 资格审查与评标

- 第七章 合同条款及格式

第八章 投标文件有关格式

第一章 投标邀请

一、项目基本情况

（一）项目名称：许昌经济技术开发区第一初级中学配套设施采购项目

（二）项目编号：JZFCG-G2019041号

（三）采购方式：公开招标

（四）采购需求：

A包：数字化校园；

B包：学生及教师办公家具；

C包：厨房及餐厅配套设施。

（五）预算金额：A包：9318312元， B包：1342400元，C包：749084元。

最高限价：A包：9318312元， B包：1342400元，C包：749084元。

（六）交付（服务、完工）时间：合同签订后45日内。

（七）交付（服务、完工）地点：开发区第一初级中学。

（八）进口产品：不允许。

（九）分包：不允许。

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保√、中小微型企业扶持√、支持监狱企业发展√、残疾人福利性单位扶持√等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

（一）具备《政府采购法》第二十二条第一款规定条件并提供相关材料；

（二）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的投标人；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；“国家企业信用公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）严重违法失信企业名单（黑名单）的投标人；

（三）本次招标不接受联合体投标；

四、招标文件的获取

（一）网上下载招标文件

1、持CA数字认证证书，登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》“系统用户注册”入口http://221.14.6.70:8088/ggzy/eps/public/RegistAllJcxx.html）进行免费注册登记（详见“常见问题解答-诚信库网上注册相关资料下载”）；

2、在投标截止时间前均可登录【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】“投标人/供应商登录”入口（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）自行下载招标文件（详见“常见问题解答-交易系统操作手册”）。

（二）招标文件售价 300  元/套，投标人在递交投标文件时向采购代理机构交纳采购文件费用，售后不退。

五、投标截止时间、开标时间及地点

（一）投标截止及开标时间：2019年5月30日8时30分（北京时间），逾期提交或不符合规定的投标文件不予接受。

（二）开标地点：许昌市公共资源交易中心（龙兴路与竹林路交汇处公共资源大厦）三楼开标五室。

（三） 本项目为全流程电子化交易项目，投标人须提交电子投标文件和纸质投标文件。

1、加密电子投标文件（.file格式）须在投标截止时间（开标时间）前通过《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统成功上传。

2、纸质投标文件（正本1份、副本1份）和备份文件1份（使用电子介质存储）在投标截止时间（开标时间）前递交至本项目开标地点。

### 六、本次招标公告同时在《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《许昌市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》发布。

七、公告期限

本招标公告自发布之日起公告期限为5个工作日。

八、联系方式

采购人：许昌经济技术开发区法制与社会服务局

地  址：许昌经济技术开发区管理委员会（瑞祥路中段）

联系人： 李先生          联系电话：0374-8581683

代理机构：永明项目管理有限公司

地    址：河南省许昌市瑞贝卡和天下

联 系 人：冯先生     联系电话：0374-5051770

许昌经济技术开发区法制与社会服务局

二〇一九年五月九日

温馨提示：

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项。

1.投标人应按招标文件规定编制、提交电子投标文件和纸质投标文件。开、评标现场不接受投标人递交的备份电子投标文件和纸质投标文件以外的其他资料。

2.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。

3.电子投标文件的制作

3.1 投标人登录《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）下载“许昌投标文件制作系统SEARUN V1.1”，按招标文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、供应商）。

3.2 投标人须将招标文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

3.3投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，后缀名为“.PDF”的文件用于打印纸质投标文件，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储，供开标现场备用。

4.加密电子投标文件的提交

4.1加密电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）。

投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

4.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

4.3 加密电子投标文件成功提交后，投标人应打印“投标文件提交回执单”供开标现场备查。

5.评标依据

5.1采用全流程电子化交易评标时，评标委员会以电子投标文件为依据评标。

5.2全流程电子化交易如因系统异常情况无法完成，将以人工方式进行。评标委员会以纸质投标文件为依据评标。

- 项目需求

一、采购清单及要求

A包：

# （一）机房设备

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | 1、CPU：2颗Intel Xeon-SP 4114 2、内存：≥192G 3、硬盘：≥480G SSD硬盘 （2GB Raid卡） 4、接口：≥4个千兆网口，≥2个万兆网口，≥2个16Gb FC主机接口（含光模块） 5、其他要求：2块热插拔冗余电源，风扇满配 | 台 | 3 |
| 2 | 核心交换机 | 1、主控引擎与业务板卡完全物理分离,采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥3个； 2、交换容量≥15.36T，包转发性能≥2,880Mpps 3、N:1虚拟化：可将2台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，虚拟组内设备具备统一的二层及三层转发表项，统一的管理界面，并可实现跨设备链路聚合. 4、1：N虚拟化：可将一台物理设备虚拟化为多台逻辑设备，各虚拟交换机间具备独立的转发表项及配置界面，各虚拟交换机的配置/重启互不影响。 5、支持多对一镜像,基于流的镜像，一对多镜像。支持SPAN、RSPAN远程镜像，支持VLAN的镜像。 6、支持IPv6静态路由、RIPng、OSPF v3、BGP4+ 等路由协议 支持手动隧道，自动隧道，ISATAP 7、 配置：24个千兆电口；24个千兆光口；4个万兆光口；冗余引擎；冗余电源 | 台 | 1 |
| 3 | 48口交换机 | 1、交换容量≥330Gbps；转发性能≥80Mpps 2、固化10/100/1000M以太网端口≥48，固化1G SFP光接口≥4个；整机最大可用千兆口≥52 3、要求所投设备MAC地址≥16K，ARP表项≥1000条,FIB表项≥500, 4、 要求所投产品支持防雷等级≥10KV。 5、支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议 6、 要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的镜像；且支持RSPAN和ERSPAN 7、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作 8、 支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行； 9、 要求与核心交换机同一品牌 | 台 | 2 |
| 4 | 24口交换机 | 1、交换容量≥336Gbps；转发性能≥51Mpps 2、固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个；整机最大可用千兆口≥28 3、要求所投设备MAC地址≥16K，ARP表项≥1000条,FIB表项≥500, 4、 要求所投产品支持防雷等级≥10KV。 5、支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议 6、 要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的镜像；且支持RSPAN和ERSPAN 7、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作 8、 支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行； 9、 要求与核心交换机同一品牌 | 台 | 12 |
| 5 | 万兆多模模块 | 万兆LC接口模块（62.5/125μm：33米；50/125μm：66米；模态带宽为2000MHz•km时传输300米），适用于SFP+接口 | 个 | 16 |
| 6 | 万兆单模模块 | 万兆LC接口模块（1310nm），10km，适用于SFP+接口 | 个 | 6 |
| 7 | 千兆单模模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km | 个 | 48 |
| 8 | 千兆多模模块 | 1000BASE-SX mini GBIC转换模块（850nm），500m | 个 | 20 |
| 9 | 防火墙 | 1、 支持固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥2个 2、机标准1U设备，非X86多核硬件体系架构 3、 支持单硬盘插槽，内置硬盘容量≥500G，硬盘支持可插拔更换 4、为保证在多条外网线路情况下带宽的合理分配使用，设备必须支持多链路负载均衡，负载均衡可基于带宽、负载等多种方式。 5、 支持网络资源加速，可对指定网络资源提供热点资源本地化服务。 6、支持基于应用优化、TCP优化、数据压缩、消除冗余数据的双边加速技术，提高用户的上网体验。 7、支持双边传输数据的缓存加速，当访问资源由于进行增/删/改/查等操作而发生变化时，只需传输非重复部分，从而降低冗余数据传输量，支持数据压缩，通过数据压缩算法减少需要传输的数据量。 8、 支持流量识别保障功能：能够精确识别网络应用，保障关键业务的系统带宽，具备完善的应用协议库，协议识别数量≥1600种。 9、 URL数据库及应用特征库支持至少5年免费升级，另外URL数据库和应用特征库支持远程HTTP自动升级。 10、支持状态检测防火墙功能，实现网络安全防护。 11、为保证设备的安全，投标产品支持防ping，防非法web登陆功能。 12、支持防ARP欺骗、ARP静态绑定和停止学习功能，有效绑定ARP对应关系。 13、支持基于IP地址段进行防攻击域配置，支持基于防攻击域进行防洪水攻击，收发速率限制，流量监控，黑白名单等策略。 14、为方便用户远程接入，设备需支持SSL VPN，并提供≥300个免费SSL VPN接入授权。 15、 要求与核心交换机同一品牌 | 台 | 2 |
| 10 | 微孔铝制吸音天花 | 600*600*0.8 | ㎡ | 75 |
| 11 | 天花配件 | 龙骨、丝杆等 | ㎡ | 75 |
| 12 | 钢制防火门 | 粘结材料：采用国际一线优质环保胶水 | 扇 | 1 |
| 13 | 玻璃隔断 | 背衬材料：采用国际一线优质石膏板 | ㎡ | 24 |
| 14 | 玻璃门 | 阴、阳角收边条及安装配件 | 扇 | 1 |
| 15 | 玻璃隔断架 | 75型龙骨 | 批 | 1 |
| 16 | 防静电地板 | 采用600x600x35mm防静电活动地板，架空400mm，防火等级A级，集中载荷≥400KG | ㎡ | 75 |
| 17 | 防静电地板支架及相关配件 | 地板支架及其他配件 | ㎡ | 75 |
| 18 | 机房入口台阶处理 | 钢骨架等 | 批 | 1 |
| 19 | 微孔铝制吸音天花 | 600*600*0.8 | ㎡ | 75 |
| 20 | 配电室市电配电柜 | 配电箱、柜表面处理：箱体内外表面全部采用静电喷涂；门开启度：0-180度； | 套 | 1 |
| 21 | UPS输出配电柜 | 断路器，自动空气开关，接触器，熔断器，隔离开关、漏电开关、热继电器 | 套 | 1 |
| 22 | 强电走线架 | 配电箱、柜须附有主电路图、系统图、二次控制图、接线图等，各元器件参数要与实物一致，并要过塑处理嵌于门后，重要的控制二次回路也要附图； | 米 | 45 |
| 23 | 喷塑金属软管 | 配电箱、柜表面处理：箱体内外表面全部采用静电喷涂；门开启度：0-180度； | 米 | 45 |
| 24 | 镀锌管 | 断路器，自动空气开关，接触器，熔断器，隔离开关、漏电开关、热继电器 | 米 | 240 |
| 25 | UPS电源线 | 300*100镀锌线槽 | 米 | 100 |
| 26 | 电池电源线 | G25mm | 米 | 100 |
| 27 | 照明电源电缆 | YJV-4*120+1*70mm2 | 卷 | 9 |
| 28 | 航空插头 | YJV-4*70+1*35mm2 | 套 | 48 |
| 29 | 机柜电源电线 | BVR70mm2 | 米 | 1000 |
| 30 | 机房专用铝合金格栅灯盘 | 600*600 3*18W | 个 | 15 |
| 31 | 灯管 | 18W | 支 | 45 |
| 32 | 照明开关 | 双位 | 个 | 2 |
| 33 | 照明开关 | 三位双控 | 个 | 2 |
| 34 | 配电室市电配电柜 | 配电箱、柜表面处理：箱体内外表面全部采用静电喷涂；门开启度：0-180度； | 套 | 1 |
| 35 | 电源一级防雷器 | V25-B/3+NPE | 套 | 2 |
| 36 | 电源二级防雷器 | V20-C/3+NPE/FS | 套 | 2 |
| 37 | 等电位接地电线 | BV-6mm2 | 圈 | 1 |
| 38 | 接地引下线 | ZRBVR 25mm2 | 米 | 80 |
| 39 | 等电位接地紫铜带敷设 | 30*3铜带及配件 | 米 | 70 |
| 40 | 等电位接地端子箱 | 定制 | 个 | 1 |
| 41 | 主机房区空调 | 1、立柜式 2、5匹 3、制冷量：12000瓦 4、制热量：3930瓦 5、循环风量：1750㎡ 6、电源：380伏特 | 台 | 2 |
| 42 | UPS | 40KVA，含3小时电池 | 套 | 1 |
| 43 | 电池承重架 | 定制 | 套 | 1 |
| 43 | 六类四对非屏蔽双绞线 | 六类 | 箱 | 5 |
| 45 | 配线架 | 24口六类 | 个 | 20 |
| 46 | 理线架 | 1U | 个 | 20 |
| 47 | 弱电走线架 | 网格走线架300*105 | 米 | 30 |
| 48 | 机柜 | 机柜采用600mm(宽)×1100mm(深) ×2000mm(高)机柜，避免并柜后尺寸大于或小于600mm×N（N为并柜数） 机柜内框架设置四条带刻度标识的承重立柱，整体可前后灵活调整安装尺寸，完全支持兼容主流品牌服务器及网络等设备的安装。 机柜可承重可达到800Kg； 前端为单扇高密度网孔门设计，后端为双扇高密度网孔门，网孔区域及门板整体不易变形，门的开启角不小于120度，门边与框架接触位置有发泡胶式减震条，使门与柜体接触时起到缓冲、稳固作用，前门单扇开启，后门双扇开启，门安装后，无倾斜、凹陷、凸起或局部扭曲现象。 机柜外表面涂层采用静电喷粉烤漆工艺，涂层附着牢固，防氧化，耐酸碱，表面光洁、色泽均匀、无流挂、无露底，保证长期使用不锈蚀与机柜的使用寿命长； | 套 | 10 |
| 49 | 机柜PDU | 16A，8口万用接口防雷PDU | 套 | 20 |
| 50 | 标签标识管理 | 设备标识：包括设备名称、设备编号、设备型号、上线时间、维护人员、资产条码； | 批 | 1 |
| 51 | 系统集成 | 辅材及安装调试 | 批 | 1 |

# （二）集控中心

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | LCD拼接屏 | LCD显示单元为：55“超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，物理拼缝≤3.5mm，响应时间≤8ms。 输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，HDMI×1。 输出接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1 LCD显示单元亮度达到600cd/㎡，对比度达到5000:1，图像显示清晰度为950TVL，亮度鉴别等级为11级。 LCD显示单元采用超宽视角液晶屏，视角可达178°，画面的输出精确和稳定，色彩饱和靓丽，屏幕更加明亮。屏幕漏光度小于0.01cd/㎡，可抵抗太阳光等强光干扰,照度在95KLux能正常工作。 液晶拼接屏必须采用整机设计，显示屏具备完整后壳，不得以支架或挡板替代，无任何裸露在外的电路线，整体美观大方。 LCD显示单元支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。视频：支持TS、3g2、avi、mkv、mov、mp4、mpg、tp等文件。音频：支持mp3、wma、m4a、wav、aac等文件。图片：支持jpg、bmp、png等文件。文本：支持txt文件。 LCD显示单元支持HDTVI同轴高清视频信号，带一入一出环通接口。支持分辨率：720P@50Hz/60Hz、720P@25Hz/30Hz、1080P@25Hz/30Hz。 LCD显示单元支持全接口环通，支持BNC、VGA、DVI、SDI、DP(4K)、S-video等接口的环通，BNC、DVI、VGA、HDMI、SDI、DP(4K)、S-video等信号的环通显示，及RJ45接口环通输出；内置拼接处理引擎，配合环通接口，无需外设拼接控制器可实现自拼接显示。 LCD显示单元可将输入的非50Hz/60Hz的图像转换成60Hz输出，彻底解决由于低帧率造成的画面卡顿感，使图像显示相比低帧率的图像更平滑顺畅。 | 套 | 9 |
| 53 | 解码器 | 要求设备具备，20个RJ45网络接口，1路语音输入，1路语音输出，1个RS232接口，1个RS485接口，8路报警输入，8路报警输出，1个VGA视频输入接口，1个DVI-I输入接口。输出口支持10个HDMI接口，支持16路模拟音频输出，支持16路模拟视频输出。 具有1个电源指示灯，2个硬盘指示灯。 支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示。 可通过客户端软件将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示，支持1×2、1×3、1×4、1×5、1×6、1×7、1×8、1×9、1×10、2×1、2×2、2×3、2×4、2×5、3×1、3×2、3×3、4×1、4×2、5×1、5×2、6×1、7×1、8×1、9×1、10×1的拼接显示。 可通过客户端软件对接入的云台进行控制；可通过RS-485接口连接键盘实现键盘对接入的云台进行控制。 可通过客户端软件对设备进行恢复出厂设置。 具有NTP校时及客户端软件手动校时两种校时方式。 设备通过高温、低温、恒定湿热试验（高温55±2℃，低温-10±3℃，持续时间2H；相对湿度90%~95%、温度40±2℃，持续时间48H）。 可对输入的视频画面进行90°旋转显示。 可通过客户端软件上传分辨率为1920×1080的JPEG图片，作为墙纸显示在窗口图层底图，可通过客户端软件设置底色，当无解码画面时，设备输出显示该底色。 设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。 | 台 | 1 |
| 54 | 人脸比对智能终端 | 支持人脸管理：支持新建、删除、修改、查询、复制人脸库，可导入导出人脸图片，支持4个人脸库，库容4000张人脸图片；人脸库查询结果支持列表、图表2种展示方式 支持人脸比对报警联动，可设置人脸相似度0-100，支持推送报警信息至客户端 支持陌生人人脸比对报警并推送消息至手机APP，可通过手机APP查看陌生人抓拍图片并回放报警关联录像 支持接入4路不支持人脸抓拍的网络摄像机，通过该设备实现4路人脸抓拍功能 支持人脸以图搜图，可导入人脸样本照片并设置相似度（0-100），检索出符合相似度的人脸图片，可查看人脸背景图片并回放关联录像并导出人脸图片；支持按通道、时间检索人脸抓拍图片；支持检索人脸比对报警图片，可查看到人脸抓拍图片、样本图片信息 支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出） 可对视频画面叠加10行字符，每行可输入22个汉字 支持将2个网口设置不同网段的IP地址 支持系统备份功能，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统 支持设置三级管理权限用户,可进行用户添加、删除、密码重置、权限配置等操作 支持语音对讲，可通过客户端与设备端进行实时双向对讲；可通过客户端与设备的IP通道进行实时双向对讲 可获取网卡吞吐量、MTU（最大传输单元）、网络接入带宽、网络输出带宽等信息 | 台 | 1 |
| 55 | 密度分析智能终端 | 可支持最大接入总带宽512Mbps的32路视频图像 支持8个SATA接口，1个eSATA接口，至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，8路报警输出接口 支持周界报警过滤功能，对IPC上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报，最大支持16路 支持人员密度超限报警功能，接入普通IPC可最大支持8路人员密度统计超限报警，可设置检测区域、人员密度阈值，当视频画面中人数超过阈值时可触发报警联动，通过客户端可接收报警消息、查看报警图片、当前人数，并回放关联录像 可对视频画面叠加10行字符，每行可输入22个汉字 可接入双目摄像机进行预览和回放 支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录 支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出） 支持多屏输出，可设置2组4屏显示输出，每组包含HDMI和VGA接口各一个，同一组内为同源输出，两组之间可以异源输出视频图像。支持36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏预览 支持同时输出3路H.264编码、20fps、4000×3000格式的视频图像 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像文件剪辑和回放截图功能 | 台 | 5 |
| 56 | 监控硬盘 | 4TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3 | 块 | 23 |
| 57 | 磁盘阵列 | 单设备配置≥64位多核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥32GB，内置SSD固态硬盘和24块IoT企业级硬盘，配置冗余白金牌电源 标配≥4个千兆网口，1个VGA接口，3个SAS接口，2个USB2.0接口，2个USB3.0接口； 可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/14T SATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔； 提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式 单设备裸容量≥336TB存储空间，单设备≤4U 应能对视音频、图片及智能分析录像的混合直存，节省存储服务器和图片服务器； 应能接入并存储1200Mbps视频图像，同时转发1200Mbps的视频图像；同时回放128Mbps的视频图像； 应能在RAID内丢失2块（含）以上硬盘时，无需等待丢失盘恢复，保留盘数据可正常读取，新数据可正常写入 应支持双活功能，单机故障时不影响数据读写 可支持视频质量诊断功能，对图像的亮度、偏色、对比度、清晰度、视频丢失、条纹干扰、视频噪声、视频虚焦等特征进行实时分析，并以日志、报表和图形化方式显示结果 系统盘支持RAID1模式，当主系统故障时，备用系统可接管工作。 可对磁盘温度异常、硬件链路异常、风扇转速异常、扇区介质异常进行监控，当发现异常情况时，可发出声光指示或通过E-mail报警。 支持风扇交错启动 在冗余范围内元数据丢失时，可自动进行数据恢复，并保持业务不中断。 在UI界面实时显示磁盘体检状态，对异常状态磁盘，可查看处理建议信息 | 台 | 1 |
| 58 | 平台软件 | 支持用户登录限制功能，能限制MAC地址、IP地址段、有效时段等 支持用HTTPS方式登录系统 平台支持自动启动数据库备份任务，可配置备份周期与存放目录 支持全天录像、按日期录像、按星期录像、按任意有效时间段录像计划配置，支持辅码流存储。 支持对同一通道录像资料分成不同时间段同时播放，应支持4段、9段、16段分段播放模式，分段录像应支持缩略图显示， 支持在地图上的监控点、报警点、门禁点、停车场、出入口、盲点等安防要素的添加及显示 支持主监控点附近三个和附近八个的监控点预览，主监控点可设置 人员检索：根据人脸部及人体特征，检索目标出现的位置，支持以图搜图 重点目标检索：可以针对布控的重点目标进行检索，查看最近出现的轨迹 支持人员追踪：支持对重要目标进行持续的视频追踪，当相似目标再次出现时可以进行提示并查看实时、历史画面 支持宿舍入住信息管理:可以展示各宿舍入住的人数,人员详细信息,支持人员批量入住及分配门禁权限等 支持宿舍考勤管理:可查询人员归寝情况,支持查询是否在宿舍,晚归,未归,多日未刷卡等 | 套 | 1 |
| 59 | 服务器 | 4114(10核2.2GHz)×1/32G DDR4/600G SAS×2/SAS_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM | 台 | 1 |
| 60 | 核心交换机 | 配置：可用千兆电接口数量≥24，万兆光接口数量≥4，QSFP+接口数量≥2 管理口：支持独立的console管理串口和miniUSB 交换容量≥598Gbps 转发性能≥216Mpps MAC地址表≥32K vlan：支持基于端口的VLAN 路由功能：支持OSPF/BGP IPv6路由功能：支持OSPFv3/BGP4+ 镜像：支持端口镜像 安全：支持ARP入侵检测功能、支持防Dos攻击、IP+MAC+端口的绑定功能 ACL：支持L2～L4包过滤功能支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、IP协议类型、TCP/UDP端口、TCP/UDP端口范围、VLAN等定义ACL 组播：支持组播、IGMP协议 生成树协议：支持生成树协议 网管：支持SNMPV1/V2/V3 | 台 | 1 |

# （三）校园广播

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | IP网络控制主机 | 1、采用工业级工控机机箱设计，具有≥15英寸LED液晶显示屏，支持触摸控制屏；服务器要求运载windows server 2008操作系统。 2、支持1路短路触发开机接口，用于实现定时驱动开机运行。 3、支持≥4×USB接口、≥1×PS/2接口、≥6×串口接口、≥1×并口、≥1×千兆网口。 4、配置不低于双核/双线程/1.8GHz处理器，内存配置不低于2G DDR3，采用固态硬盘容量不低于128G。 5、设备支持1路VGA输出接口，可将画面输出至大屏放大显示。 6、系统音频信号标准输入电平：LINE：300mV； MIC：5mV；系统音频信号标准输出电平：0dBV。 7、支持录音存储功能，可在后台自定义设置录音文件保存路径。 | 台 | 1 |
| 62 | IP控制软件 | 1.IP网络软件加密设备，软件注册使用加密狗方式，注册时可有效设定授权终端数量及使用时间期限。 | 套 | 1 |
| 63 | 数字化IP网络广播客户端管理软件 | 1、软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。 2、广播系统需要为嵌入式（B/S架构），通过网页登陆即可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、媒体库管理等功能的操作。 3、管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。支持手机移动端WIFI点播，兼容Android和IOS系统手机APP进行操作。 4、提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音；支持多种呼叫策略，包括呼叫等待、呼叫转移、无人接听提醒，支持时间策略和转移策略自定义设置。 5、支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。 6、支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放等。 7、编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。 8、支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s。9、支持后台换肤功能，可根据喜好自由切换皮肤主题；后台软件支持对终端进行远程固件升级。 10、支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音；支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速、设置男声或女声功能；支持电子地图功能，可实现在地图上实时显示终端状态。 11、支持对8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可轻松设置分区。12、支持对终端设置时间显示配置，可设置0-6级别亮度值，可设置离线后不显示时间等模式。 13、支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿/蓝灯亮、绿/蓝灯灭时间0.1S-10S。 14、为了使得终端设备在现场使用环境不同而调节修饰音效，要求网页登陆广播系统后台可对终端进行5段均衡器调节：可对终端进行80Hz、300Hz、1KHz、3KHz、10KHz频点的±16dB调节。 | 套 | 1 |
| 64 | 话筒 | 1.话筒带前奏音（开启时，有前奏音乐放出） 2.具备有灯环提示功能 3.具有良好的抗手机、电磁、高频干扰能力。 4.话筒心型指向性 5.频率响应范围40Hz-16KHz 6.灵敏度-38dB±2dB | 台 | 1 |
| 65 | CD播放器 | 1.吸入式机芯，防尘效果更好，使用寿命更长； 2.自动播放控制，全数码伺服； 3.可播放：CD/VCD/MP3/DVD碟片； 4.内置宽频高保真监听扬声器； 5.内置MP3播放器，可读USB和SD卡； 6.可通过面板按键或红外遥控器控制操作。 | 台 | 2 |
| 66 | 多功能音源控制嵌入软件 | 技术参数： 1.软件内嵌于终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.支持系统+ESS解码方案，超强纠错功能。 3.支持播放CD等碟片。 4.支持读取U盘或SD卡，并且播放媒体文件。 | 套 | 2 |
| 67 | 调谐器 | 1.调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储可达99个； 2.电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能； 3.采用石英锁相环路频率合成器式调谐回路技术，接收频率精确稳定； 4.两组接收天线输入：AM接收天线输入；FM接收天线75Ω输入； 5.1路音频信号左右声道（L /R）输出； 6.可通过面板按键或红外遥控器控制操作。 | 台 | 1 |
| 68 | 收音机控制嵌入软件 | 技术参数： 1.软件内嵌于终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.支持选择调频、调幅（FM/AM）二波段接收。 3.支持FM接收频率范围76MHz~108MHz。 4.支持电台频率自动搜索及存储功能，存储电台可达99个。 5.支持断电记忆功能。 | 套 | 1 |
| 69 | 前置放大器 | 1具有5路话筒（MIC）输入，3路标准信号线路（AUX）输入，2路紧急线路（EMC）输入； 2.第5个话筒（MIC5）具有最高优先、强行切入优先功能；MIC5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择； 3.4路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 4.MIC1、2、3、4、5 和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 | 台 | 4 |
| 70 | IP音频采集器 | 1、采集设备支持将模拟音频采集编码成数字音频，具有1路RJ45网络接口，支持定时采播任务、临时采播任务功能。 2、具有≥2组RCA音频输入接口，支持音量调节功能。 3、采播任务支持3种采集音质可选，支持普通、中级、高级音质选择模式。4、支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 5、频率响应范围80Hz～14KHz，信噪比>65dB，谐波失真≤0.3%，支持MP3音频格式。 | 台 | 2 |
| 71 | 寻呼话筒 | 1、采用话筒桌面式设计，带有7英寸显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持10个按键自定义一键呼叫广播功能。 2、内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3、支持监听任意终端功能，内置2W全频高保真扬声器，实现双向通话和网络监听。 4、支持1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有1路音频线路输出，可外接功率放大器。5、支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒。 6、支持多种呼叫策略，包括呼叫等待、呼叫转移、无人接听提醒；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 7、具有1个3.5耳机接口、1路3.5话筒输入接口。 8、具有1路短路输出接口、1路短路输入接口。 9、支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10、信噪比＞65dB，总偕波失真≤1%，LIEN OUT频率响应：80Hz～16KHz，输出电平：1000mV。 | 台 | 2 |
| 72 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 技术参数： 1.软件内嵌于话筒设备，实现话筒呼叫控制功能，支撑设备各项基本功能的运行。 2.支持远程点播功能，支持节目播放及本地广播。 3.授权操作管理功能，支持服务器统一配置管理用户及密码。 4.支持新配置注册智能语音提示功能。 5.支持多种呼叫策略，包括呼叫转移、呼叫等待、无人接听提醒等。 6.支持双向对讲功能，可与另一方对讲终端实现双向语音传输功能。 7.可实现分区/全区进行喊话/广播功能。 8.支持单独调节音量。 | 套 | 2 |
| 73 | 采集器 | 1、设备用于采集消防报警短路信号，机柜式设计。 2、具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率，支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 3、支持≥16路消防短路输入接口，支持后台设置报警策略，可为每路短路信号输入端口配置报警策略，关联联动的终端及播放曲目等功能。 4、支持通过面板一键取消任务。 | 台 | 1 |
| 74 | 数字IP网络平台终端嵌入软件 | 技术参数： 1.软件内嵌于数字化IP网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.支持采集短路信号接口，设定触发任务。 3.支持触发分区/全区广播功能。 | 套 | 1 |
| 75 | 遥控器 | 1、设备用于远程控制节目播放，配合数据转换IP终端或服务器串口使用。 2、遥控器支持12个任务按键，可在后台设置12个按键任务。 3、遥控器支持7个功能按键，可在后台设置7个功能键，支持新建任务/切换任务、暂停/恢复、停止、上一曲、下一曲、音量加、音量减操作。4、支持遥控禁用时间段，可设置每组的开始时间和结束时间。 5、支持同时发起多个任务，并且每个任务可以切换控制。 6、使用RS232通信协议，遥控有效距离可达1000米。 | 台 | 1 |
| 76 | IP数据转换器 | 1.通讯接口：DB9/标准RJ45输入 2.通讯协议：RS-232 3.通讯速率：9600bps 4.环境温度：5℃～40℃ 5.环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露 6.功耗：≤5W 7.输入电源：DC12V 1A 8.尺寸：156 x111 x32mm | 台 | 1 |
| 77 | IP网络音箱 | 1、设备壁挂式设计，设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计,内置1路网络硬件音频解码模块,具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 2、支持1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。 3、设备集成有数字功放，功率≥2×20W，具有1个主音箱和1个副音箱。 4、支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 5、频率响应范围80Hz～16KHz，信噪比＞65dB，谐波失真≤1%，AUX输入灵敏度：350mV，音频模式支持16位CD音质，支持MP3音频格式。 | 套 | 2 |
| 78 | 数字化IP网络终端嵌入软件 | 1.软件内嵌于数字化IP网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 | 套 | 2 |
| 79 | 智能控制主机 | 1.标准机柜式设计，设有十路可编辑定时控制电源，最大用电量2500W。 2.大屏幕液晶显示屏，图形化界面，操作简单。可显示10路电源状态指示、日期、星期、时间、下一步程序的信息等。 3.具备1路钟声输出接口，1路报警短路信号输入接口。 4.具备1路触发控制短路信号输出接口，可触发报警器等设备。 5.设有短路触发输出接口，可控制十六位电源时序器开关，扩展定时电源插座。 6.支持将一星期内某一天的程序拷贝到其它的某一天或某几天。 7.断电程序不丢失，来电自动恢复运行。 8.存储容量大，可进行多步编程定时控制电源。 | 台 | 1 |
| 80 | 数字音频控制嵌入软件 | 1.软件内嵌于终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.支持定时开启和关闭电源的设备进行编程控制。 3.支持受控于其他设备触发上电或断电。 4.断电程序不丢失，来电自动恢复运行； | 套 | 1 |
| 81 | 机柜 | 1.高度1965mm 2.宽度600mm 3.深度600mm 4.重量99Kg | 套 | 1 |
| 82 | 台式电脑 | cpu：≥i3 内存：≥4G 硬盘：≥128G | 台 | 1 |
| 83 | IP网络广播系统分控软件 | 能够利用IP网络（局域网、广域网）远程登录到服务器，实现远程音频播放，实时采播、会话管理、广播室讲话等功能。 1、数字客户端分控软件运行于Windows操作系统的台式电脑或笔记本电脑（兼容(win7-win10、server2008或更高版本)），用户登陆通过系统服务器的权限验证即可进行对广播系统的控制。。 2、客户端软件利用网络（局域网、广域网）远程登录到服务器，支持多套客户端软件同时登录到服务器，各套客户端软件独立工作。 3、可实现终端状态查看、音频播放、监听中心、广播室广播及对讲、会话状态监控等功能。 4、支持实时查看广播终端工作状态、音量、任务，并且可在终端状态界面设置终端音量。 5、支持创建文本广播任务，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速、设置男声或女声功能。 6、支持创建终端采集任务，可设置普通、中级、高级的采集音质类型。 7、支持创建声卡采集任务，可通过分控客户端所在电脑的声卡进行实时采播，并且支持将采播的内容进行录音存储。 8、支持创建音乐播放任务，可进行本地文件播放，可选择多首歌曲进行顺序播放或循环播放或随机播放。 9、支持进行发起监听功能，在监听中心选择监听终端，可监听某任务播放的内容。 10、支持远程对某终端/分区或全区进行实时的寻呼广播，支持选择网络寻呼话筒进行实时对讲。" | 套 | 1 |
| 84 | 调音台 | 1、具有≥8路输入通道，话筒接口幻像电源：+48V；输出通道支持≥2路主输出、≥2路REC输出、≥1路效果输出、≥1路monitor输出、≥1路立体声耳机输出。 2、频率响应：20Hz~20KHz±1dB；通道串音：≥-80dB@1KHz；信噪比(计权)：≥78dB@1KHz0dBu；失真度：≤0.02%@0dB1KHz； 3、主输出7段图示均衡，63Hz,160Hz,400Hz,1KHz,2.5KHz,6.3KHz,16KHz。效果器：21种DSP效果，面板按键可选择。 4、电源供应及功耗：220V/50Hz,<70W； | 台 | 1 |
| 85 | 话筒 | 1.指向性：心形指向性 2.信噪比：65dB SPL 1KHz at 1Pa 3.频率响应：20-18KHz 4.输出阻抗：75Ω 5.灵敏度：-40dB±2dB 6.动态范围：109dB,1KH 7.供电电压：DC3V/幻象48V | 只 | 2 |
| 86 | IP网络终端功放 | 1、设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏，支持红外遥控器点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停。 2、内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3、支持1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量；具有1路EMC输入接口，具有最高优先级；支高低音调节电位器控制；具有2路音频输出接口。 4、具有1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 5、集成模拟功放，功率≥350W；支持定阻(4-16Ω)或定压（70V、100V）方式输出 6、支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 7、频率响应范围80Hz～16KHz，谐波失真≤1%，信噪比＞65dB。 8、支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等。 | 台 | 6 |
| 87 | 数字IP网络平台终端嵌入软件 | 1.软件内嵌于数字IP网络平台终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 | 套 | 6 |
| 88 | 壁挂音箱 | 1．额定功率（100V）：3W,6W,10W 2．额定功率（70V）：1.5W,3W,5W 3．灵敏度≥88dB 4．频率响应：130-18KHz 5．喇叭单元：6.5"×1 6．防护等级：IP×5防尘 | 只 | 140 |
| 89 | IP网络终端功放（功率240W） | 1、设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏，支持红外遥控器点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停。 2、内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3、支持1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量；具有1路EMC输入接口，具有最高优先级；支高低音调节电位器控制；具有2路音频输出接口。 4、具有1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 5、集成模拟功放，功率≥240W；支持定阻(4-16Ω)或定压（70V、100V）方式输出 6、支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 7、频率响应范围80Hz～16KHz，谐波失真≤1%，信噪比＞65dB。 8、支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等。 | 台 | 1 |
| 90 | 数字IP网络平台终端嵌入软件 | 1.软件内嵌于数字IP网络平台终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 | 套 | 2 |
| 91 | IP终端 | 1、设备壁挂式设计，设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计,内置1路网络硬件音频解码模块,具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 2、支持1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。 3、设备集成有数字功放，功率≥2×20W，具有1个主音箱和1个副音箱。 4、设备具有1路100V定压信号备份输入，网络异常的状态下，切换到备份通道。 5、设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字；在通网或通电情况下，恢复主通道。 6、支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 7、频率响应范围150Hz～16KHz，信噪比＞65dB，谐波失真≤1%，AUX输入灵敏度：350mV，音频模式支持16位CD音质，支持MP3音频格式。 8、设备内置2.4G无线音频模块，2.40MHz—2.53MHz传输频率，配备头戴式话筒，支持音量调节。 | 台 | 32 |
| 92 | 数字化IP网络终端嵌入软件 | 1.软件内嵌于数字化IP网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 | 套 | 1 |
| 93 | IP网络终端功放 | 1、设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏，支持红外遥控器点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停。 2、内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3、支持1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量；具有1路EMC输入接口，具有最高优先级；支高低音调节电位器控制；具有2路音频输出接口。 4、具有1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 5、集成模拟功放，功率≥350W；支持定阻(4-16Ω)或定压（70V、100V）方式输出 6、支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 7、频率响应范围80Hz～16KHz，谐波失真≤1%，信噪比＞65dB。 8、支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等。 | 台 | 1 |
| 94 | 数字IP网络平台终端嵌入软件 | 1.软件内嵌于数字IP网络平台终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 | 套 | 1 |
| 95 | 音柱 | 1．额定功率（100V）：12.5W,25W 2．额定功率（70V）：6.2W,12.5W 3．灵敏度≥88dB 4．频率响应：50-18KHz 5．喇叭单元：4"×2,2.5"×1 6．防护等级：IP66 | 只 | 6 |
| 96 | IP终端 | 1、设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏。 2、具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率，内置1路网络硬件音频解码模块，谐波失真≤0.3%。 3、支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支高低音调节电位器控制，高音提升、衰减：±10dB，低音提升、衰减：±10dB 4、具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥2路音频输出接口。 5、具有2路三线制强切输出接口，无需强切电源。 6、支持2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源。 7、支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 8、频率响应范围80Hz～16KHz，信噪比＞65dB，谐波失真≤0.3%。 9、EMC输入灵敏度：775mV(非平衡）、 AUX输入灵敏度：350mV(非平衡）、MIC输入灵敏度：5mV(非平衡），AUX输出幅度：1000mV 、AUX输出阻抗：470Ω | 台 | 5 |
| 97 | 数字化IP网络终端嵌入软件 | 1.软件内嵌于数字化IP网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 | 套 | 5 |
| 98 | 纯后级功放 | 1.1通道LINE不平衡TRS输入，1通道LINE不平衡TRS级联输出； 2.1通道LINE平衡XLR输入，1通道LINE平衡XLR级联输出； 3.面板带音量调节旋钮； 4.产品具有良好的短路、过载、过热等自我保护； 5.额定输出功率：650W | 台 | 3 |
| 99 | 音柱 | 1．额定功率（100V）：17.5W,35W 2．额定功率（70V）：8.7W,17.5W 3．灵敏度：88dB 4．频率响应：50-18KHz 5．喇叭单元：4"×3,2.5"×1 6．防护等级：IP66 | 只 | 17 |
| 100 | 纯后级功放 | 1.1通道LINE不平衡TRS输入，1通道LINE不平衡TRS级联输出； 2.1通道LINE平衡XLR输入，1通道LINE平衡XLR级联输出； 3.面板带音量调节旋钮； 4.产品具有良好的短路、过载、过热等自我保护； 5.额定输出功率：1000W | 台 | 1 |
| 101 | 音柱 | 1．额定功率(100V)：60W 2．额定功率(70V)：30W 3．灵敏度≥91dB 4．频率响应：110-15KHz 5．防护等级：IP66 6．喇叭单元：6.5"×2+3"×2 | 只 | 8 |
| 102 | 无线话筒 | 1、采用UHF超高频段双真分集接收，并采用DPLL数字锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 2、带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率 3、平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 4、频率指标:640-830MHz，调制方式:宽带FM，提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。工作距离约100m；中频丰富，声音且有磁性感和混厚感，属人声话筒音持的精华。 5、接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 6、系统包括有一台主机+两个无线手持话筒；发射机指标：音头采用动圈式麦克风，输出功率:3mW~30mW。 | 台 | 2 |
| 103 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 1.软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能。 2.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用DPLL数字锁相环多信道频率合成技术。 3.支持二次变频超外差接收机方式。 4.支持单独调节音量。 5.支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。 | 套 | 2 |
| 104 | 话筒天线 | 1、宽频定向天线680-960MHz；适用于GSM,CDMA,WCDMA,WLAN,LTE网络；频带范围：680~960MHz，增益：11dB。 2、输入阻抗：50Ω，水平面波源宽度：60°、垂直面波源宽度： 50°，前后比： ＞18、驻波比： ＜1.5，模化形式： 垂直，最大功率可达50W。 | 对 | 2 |
| 105 | 纯后级功放（功率1500W） | 1.1通道LINE不平衡TRS输入，1通道LINE不平衡TRS级联输出； 2.1通道LINE平衡XLR输入，1通道LINE平衡XLR级联输出； 3.面板带音量调节旋钮； 4.产品具有良好的短路、过载、过热等自我保护； 5.额定输出功率：1500W | 台 | 1 |
| 106 | 音柱 | 1．额定功率（100V）：22.5W,45W 2．额定功率（70V）：11.2W,22.5W 3．灵敏度≥88dB 4．频率响应：50-18KHz 5．喇叭单元：4"×4,2.5"×1 6．防护等级：IP66 | 只 | 20 |
| 107 | IP终端 | 1、设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏。 2、具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率，内置1路网络硬件音频解码模块，谐波失真≤0.3%。 3、支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支高低音调节电位器控制，高音提升、衰减：±10dB，低音提升、衰减：±10dB 4、具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥2路音频输出接口。 5、具有2路三线制强切输出接口，无需强切电源。 6、支持2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源。 7、支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 8、频率响应范围80Hz～16KHz，信噪比＞65dB，谐波失真≤0.3%。 9、EMC输入灵敏度：775mV(非平衡）、 AUX输入灵敏度：350mV(非平衡）、MIC输入灵敏度：5mV(非平衡），AUX输出幅度：1000mV 、AUX输出阻抗：470Ω | 台 | 1 |
| 108 | 数字化IP网络终端嵌入软件 | 1.软件内嵌于数字化IP网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 | 套 | 1 |
| 109 | 纯后级功放 | 1.1通道LINE不平衡TRS输入，1通道LINE不平衡TRS级联输出； 2.1通道LINE平衡XLR输入，1通道LINE平衡XLR级联输出； 3.面板带音量调节旋钮； 4.产品具有良好的短路、过载、过热等自我保护； 5.额定输出功率：1500W | 台 | 1 |
| 110 | 音柱 | 1．额定功率(100V)：120W 2．额定功率(70V)：60W 3．灵敏度≥94dB 4．频率响应：110-15KHz 5．防护等级：IP66 6．喇叭单元：6.5"×4+3"×1 | 只 | 8 |
| 111 | 交换机 | 16口/100M | 台 | 3 |
| 112 | 交换机 | 24口/100M | 台 | 2 |
| 113 | 网线 | 1、水平布线采用4对超五类24AWG非屏蔽双绞线（UTP）, 带宽：≥ 100MHz；采用通用圆形外护套结构并能提供五种颜色以上方便内外网或者监控网络施工区分 2、双绞线护套采用PVC材料，放射性有害金属控制在国际最严格标准内 | 米 | 5000 |
| 114 | 屏蔽线 | RVV | 米 | 10000 |
| 115 | 防静电地板 | 采用600x600x35mm防静电活动地板，架空400mm，防火等级A级，集中载荷≥400KG | ㎡ | 31 |
| 116 | 防静电地板支架及相关配件 | 地板支架及其他配件 | ㎡ | 31 |

（四）智慧黑板

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 117 | 智能互动云板 | 产品整体技术要求 1、正面显示为一个由三块拼接而成的平面普通黑板，可以在上面用各种水笔书写，又可以根据需要采用无尘粉笔书写。 2、当打开电源时，中间一块显示出液晶的显示画面，可以进行触摸互动，而关掉时，显示画面隐形，又显示为一个普通黑板的表象，可以在上面进行书写。 3、整体尺寸：宽≥4200mm,高≥1400mm,厚≥70mm必须采用模块化设计，壁挂式安装，拆卸方便。 4、必须支持白板水笔书写功能，无尘粉笔书写功能。 5、具有高光过滤技术，将对眼睛有害的光源过滤掉，使得画面变得更加柔和。 6、表面防眩光技术，无法在表面形成反射影像，不影响可视画面。采用耐书写技术，采用水笔书及粉笔写对黑板表面永久性无损伤。 7、表面可承受不低于90MPA的外应力冲击，整机具有防爆功能，玻璃破碎不能溅出伤人。 8. 表面采用耐书写技术，采用水笔书及粉笔写对黑板表面永久性无损伤。 9. 表面可承受90MPA的外应力冲击，整机具有防爆功能，玻璃破碎不能溅出伤人。 多媒体液晶显示特性要求 11. 显示尺寸: 86英寸 12. 86寸对比度:1200:1，色温:10000K，亮度:350cd/㎡，响应速度:8ms 13. 单屏物理分辨率: 3840*2160；可视角度：（水平/垂直)178°。 多媒体互动触控要求 14. 产品采用国内最先进的纳米电容触控技术，手指轻触式多点（不小于10点触控）互动体验 15. 多点书写技术：能在 Windows 自带画图软件中实现多点书写 16. 触摸屏满足连接 Windows 操作系统（Win 7、Win10）的电脑外部设备时正常无障碍使用。 17. 连续响应速度≤10ms。 18. 触摸有效识别≤5 毫米。 专业设计属性要求 19. 内部信号接口：VGA≥1；HDMI≥1，音频接口(3.5mm) ≥2,USB2.0≥4,usb3.0≥2,音箱喇叭：2*15w等; 20. 外部接口：HDMI≥1,DP≥1,USB触摸口≥2，USB升级端口 21. 产品信号接口必须具有自控防失真功能、多路图像同步显示功能、远传传输防静电功能、信号智能自动追踪系统。 22. 产品必须具有独特的音箱悬浮式设计结构，运用环境自适应扩声原理，保证高品质的音质效果，输出功率:15瓦x2。 23. 产品必须具有EMC电子抗干扰功能，能最大化的消除干扰杂讯电源信号。 24. 设备必须采用外框结构设计，无缝设计架构，安全可靠。 25. 设备必须采用 30 年抗氧化轻质铝设计，独特的无风扇风道设计，散热性更好。 26. 设备表面具有全防水功能，正面可以水洗，具有抗强光抗干扰功能。 27. 产品具有能够一键从黑板书写模式切换到液晶触摸屏模式。软件平台能以互动的方式呈现教学内容（如：PPT、视频、图片、动画等），能够提供丰富的互动模板能把枯燥的教学素材变为交互性好、视觉冲击好的互动教学课程，通过触控黑板的表面进行交互，简单、人性化的交互操作。 28. 支持一键除蓝光，降低有害光源对老师视力损害 29.支持屏幕按键电容触摸 | 台 | 30 |
| 118 | OPS电脑 | 1. 模块化电脑厚度,采用OPS插拔式架构； 2. 处理器： Intel Corei5,主频为四核四线程以上； 3. 内存：4G DDR3 或以上配置； 4. 硬盘：128G-SSD 固态硬盘以上配置； 5. 内置 WiFi：IEEE 802.11n 标准，保证足够的信号强度； 6. 内置网卡：10M/100M/1000M； 7. 必须自带window7操作系统。 | 台 | 30 |
| 119 | 备授课教学系统 | 1. 以下软件功能，必须在同一套软件环境下实现，不接受使用多套软件参加投标 2. 支持老师个人账号登录使用，也可通过USB key进行身份快速识别登录。 3. 支持课件云存储，无需使用U盘等存储设备，老师只需联网登录即可获取云课件。 4. 支持课件云同步，课件上的所有修改、操作均可实时同步至云端，无需单独保存上传，确保多终端调用同个课件均为最新版本。 5. 边写边擦：支持两到三个人在选择书写工具的状态下同时书写和擦除，互不影响，方便不同学生在屏幕上同时书写。 6. 通用工具：提供常用教学工具，支持添加图片、四线格、田字格、数控展台、聚光灯、放大镜、倒计时、随机点名、截屏、撤销、反撤销、手势漫游、板中板、手势缩放、录屏录音、图形、直尺、工具栏管理等辅助工具。 7. 几何画板：提供不低于 1000 个小学、初中阶段的可动态展示并交互的几何作图课件，包含立体几何、平面几何、解析几何、函数、不等式等相关知识点，图形可展现为透视图、三视图等不同效果。 8. 数学画板功能：老师可根据自己教学需要，创建个人画板，包含一次函数、二次函数、幂函数、反比例函数等，覆盖小学、初中三角形、四边形、多边形、多面体、线与面等几何图形绘图，且可创建旋转动画、位移动画、动画点轨迹等效果，可设置动画自动启动和速率，以实图形动态化展示，辅助教学。 9. 生字教学控件:支持用户选择使用设计好的生字教学模板进行编辑，快速生成覆盖生字学习需要的所有知识点——发音、部首、笔画、结构、描红、字义、例词、例句等；支持到章到节智能推送本课需掌握的生字识写字、认读字，用户可一键式拖拽直接按需使用。 10.实现文本、图片、视频、音频、动画多类型资源自由调用，教师利用不同类型资源，完成知识点识记、内容解析、演变推理等教学认知要求。各类资源来源丰富，包括本地、智能推送到章到节的碎片化资源。 11.提供多学科资源应用服务，包括公式、试题、仿真实验、教材引用、汉字教学、词语教学、钟表教学、识数教学、单词教学、英语听读、英语课文朗读等各类学科资源应用。从而更好地帮助教师组织利用碎片化的教学设计，解决资源编辑困难、规范性不足、演示效果差等问题；使学习者更好的理解、应用、拓展知识，真正提升学生实践能力、研究能力、创新能力等综合素质。资源内容丰富，智能精确推送，满足日常教学习惯。用户根据学情灵活选择使用，充分激发学习者的学习积极性。 12.提供丰富的资源应用效果管控功能，支持弹出、翻转、放映、匹配联动多种动画效果。教师能够更好有效组织课堂互动，全面把控课堂节奏和氛围，通过丰富视觉效果呈现方式，让课堂真正活起来。 13.根据用户教学需求，提供各个学科通用的模板，又分学科提供具有本学科特色的模板，帮助用户快速制作课件、微课或校本教材。根据用户的教学需求，某些模板下到章到节智能推送模板化互动式资源，供用户一键式拖拽使用。 14.系统支持资源服务分学科到章到节智能推送给用户，供用户作为课件、微课或校本教材制作的素材使用，也可以修改部分教学内容使之更符合教学需求。智能推送的资源既包括常规优质资源，也包括由交互课件工具制作的互动式精品资源。 15. 系统支持备教材功能。教师基于系统提供的国家基础教材课程标准资源，通过下载智能推送优质资源或增添本地个性资源的方式，快速完成教材备课。同时支持资源地图，方便教师把握课程组织结构。 16. 3D实验室软件，是采用国际主流的3D游戏引擎开发的交互式3D实验教学辅助软件。拥有纯3D的观察视角和3D的交互方式。根据教学大纲和主流教材上的演示实验和学生实验的内容，通过3D的方式展现与互动。为用户提供了具有探究性和扩展性的3D探究实验仿真环境，允许用户在平台中尽可能自由的搭建各种实验并进行互动。 3D实验室软件可以运行在Win7以上操作系统，提供物理、化学3D虚拟实验室，超过100个独立的虚拟实验资源。 | 套 | 30 |
| 120 | 展台 | 1、像素：≥500万像素（3264 x 2448）； 2、扩展口：2个USB2.0扩展口，可连接U盘，麦克风等外置设备； 3、磁控启动：展台软件支持自动启动与关闭，抬起摄像头臂杆时，展台软件后台自动启动调用展台软件；放下摄像头臂杆时，展台软件自动关闭，无需额外实体键操作或者页面点击展台软件进行操作 4、3个物理按键：可实现左右旋转、放大、缩小、切换、拍照等，且支持按键功能的自定义设置 5、支持幅面： A4； 6、采用双开合式折叠托盘，并带强磁固定； | 台 | 30 |

（五）计算机教室

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 121 | 教学桌面终端 | 1、CPU≥2.0GHz 四核，低功耗ARM架构，整机功耗不高于7W； 2、接口：USB2.0接口≥6个， HDMI接口1个，VGA接口1个，SD卡槽1个，声音输入输出各一个，RJ45网口1个，电源接口1个，防盗锁孔1个； 3、USB3.0接口≥1个； 4、要求终端支持SPICE/CitrixICA/VMwarePCoIP/RDP等主流云桌面协议； 5、支持双显输出，可用于连接教室大屏终端或高清显示屏，终端本地需支持4K高清解码能力，可播放视频文件的分辨率为UHDTV标准的3840*2160 6、为保证教学办公过程中终端系统的快速恢复，桌面终端分体机要求支持一键RESET恢复功能，配置RESET按键 7、自主研发的云终端操作系统，云终端开机时间不超过12秒； 8、支持外设重定向，支持USB摄像头、USB打印机、USB移动硬盘、音频输入输出等设备； 9，为了长期使用的稳定性，要求终端操作系统为linux而非android系统, 终端本地系统支持证书管理，上传等功能。 10、设备管理系统功能：设备管理软件可以通过互联网登录管理分布在不同区域的设备，可以跨省、跨外网利用3G或4G非局域网通过手机登录设备管理软件进行设备关机、重启、升级等操作； | 台 | 220 |
| 122 | 教学云服务器 | 1、≥ntel Xeon Processor E5-2660 v4 (30M Cache, 2.0 GHz)14c x2/≥192G DDR4/≥2TB SATA*1/≥Intel 480GB SSD/≥千兆网卡x2 /750W单电/含导轨 三年质保 2、学生桌面可流畅播放1080P高清视频课件，可随意拖动进度 ； 3、支持多种课程模板，每个模板可根据需求定制操作系统和应用软件。 4、可支持50用户桌面流畅使用,多台云主机可集中管理，实现统一的课堂及教学部署。 5、广播和直播功能，支持直接向终端发送屏幕广播、支持麦克风、摄像头内容直接广播，支持屏幕及高清视频广播。 6、虚拟桌面支持WindowsXP/Windows7/ Windows10等主流桌面系统 7、配置班级共享网盘，用于保存个人数据个人数据盘可灵活调整大小； 8、每台服务器可支持50用户桌面流畅使用,多台服务器可集中管理，实现统一的课堂部署。每台服务器配置总数不少于50点软件许可。 9、支持在服务端统一设置客户端桌面的分辨率；统一设置客户端音量。 10、和教学桌面终端一体机及桌面管理软件为同一品牌。 | 台 | 4 |
| 123 | 桌面管理软件 | 1. 采用裸金属架构，虚拟化软件可直接安装于物理服务器上，最大程度提升虚拟机性能； 2. 可完成所有主机、桌面、模板、终端、用户等对象的管理工作； 3. 虚拟机可以实现物理机的功能，如具有自己的资源（CPU、内存、网络、存储）等。 4. 虚拟机之间完全隔离，其中一个虚拟机发生故障不会影响到同一个物理机上的其它虚拟机，每个虚拟机上的用户权限只限于本虚拟机之内，以保障系统平台的安全性。 5. 虚拟机具有资源分配功能，可以实现虚拟机的资源(包括CPU、内存、网络、存储)再分配，保障业务系统的服务水平。 7. 多台物理机可以组成资源池集群，一个资源池内的物理机数量可在20台以上。 8.软件必须采用主流桌面虚拟化技术VDI技术（kvm,Hyper-v,Xen,Esxi），所有计算和存储都在服务器端，虚拟桌面使用服务器CPU，内存，硬盘资源，不使用本地资源，并且硬件资源可动态调配； 9. 终端设备开机后，可自动进入虚拟桌面，也可以输入用户名密码方式登录桌面； 10. 支持在服务端统一设置客户端桌面的分辨率；统一设置客户端音量； 11. 可以与UPS联动，断电后UPS发出关机指令，按顺序关闭服务器，保护服务器软件和硬件不因突然断电而产生高的故障率。 12．为了保障教学系统的稳定运行，要求和教学桌面终端及教学服务器为同一品牌 | 套 | 220 |
| 124 | 键鼠 | - USB接口光电键鼠套装； - 鼠标分辨率不小于1000dpi； - 按键不少于104键； - 键盘键帽需采用镭雕技术； 使用密封式抗氧化导电膜防止内部线路氧化。 | 套 | 220 |
| 125 | 显示器 | 尺寸：≥ 19.5寸LED，护眼显示器, 窄边设计，广视角, 最佳分辨率: 1600*900, 屏幕比例: 16:9(宽屏), 亮度:: 350cd/m2,支持壁挂云终端， 输入接口: VGA | 台 | 220 |
| 126 | 云课堂网关 | 8口企业级千兆路由器，主频不小于1.5GHz，1个WAN口，8个LAN口，支持DHCP、VPN、NAT等功能 | 台 | 4 |
| 127 | 云课堂交换机 | 不小于48口全千兆交换机，交换容量不小于256Gbps，包转发率不小于39Mpps，支持DHCP、VLAN、链路聚合等功能，专业级防雷电路设计。 | 台 | 4 |
| 128 | 教师管理终端 | CPU不少于Intel酷睿I3，不少于4G内存，不少于1TSATA；显示器不少于18.5寸，含USB键鼠套装。 | 台 | 4 |
| 129 | 网络机柜 | - 不少于24U机柜箱体整体采用0.7厚SPCC冷轧钢板材，立梁面板1.2板厚，前面板使用钢制玻璃，底部万向脚轮及支撑脚； - 内部托盘可根据用户要求上下自由调整，配套螺丝； 内置6口10A机柜专业电源及通风散热扇； | 套 | 4 |
| 130 | 教师 主控桌 | 电脑桌： （1张/套）尺寸(长*宽*高)为120cm*55cm*75cm。*材料：主体钢制结构，优质冷轧钢镀锌板，承重部位材料厚度1.0mm，其他1.2mm，表面经脱脂除锈，酸洗、磷化、静电喷涂，表面无焊点；面板为25mm厚度的E1级三聚氢板，硬度高，不易磨花，具有防火性能，经过防虫，防腐等化学处理，甲醛释放量符合国家标准。*结构设计：可供2个学生同时操作的空间，走线要求：电脑桌桌面留有两个50进线孔，侧面两个进线孔直通，两块侧之间留有横向走线槽线槽为塑钢材质，线槽尺寸1200*40*90MM，强弱电分离设计，主机后方留有接线槽。 企业通过AAA级企业信用等级证书,ISO9001:2008质量管理体系认证,ISO14001环境管理体系认证,中国教育装备行业协会会员。 | 套 | 4 |
| 131 | 学生桌椅 | （2个/套）塑钢钢方凳，凳面厚度25MM，做工精细，表面光滑，美观大方，凳腿部件材质为喷塑钢架厚度1.0MM，配尼龙方管塞，坚固耐用，尺寸规格：340*240*420MM(长*宽*高） | 套 | 112 |
| 132 | 系统集成 | 六类网线及电源线、水晶头、六类成品跳线、含50个点的布线等辅材 | 批 | 1 |

（六）录播教室

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 133 | 高清录播主机 | - 1U标准机架式外观设计，便于机柜安装。设备前面板具有2吋以上液晶显示屏，显示设备网络参数、设备开机状态、录制状态、升级状态，支持通过前面板按键快速设置设备网络参数。 - 考虑设备稳定性，要求采用嵌入式ARM架构设计，Linux操作系统，高度集成多种功能应用，包括管理、导播、录制、直播、点播等功能。 - 内置音频处理功能，支持EQ均衡调节、回声抑制、增益调节、幻象供电及音频采样率和比特率设置。支持对音频输入输出通道进行音量调节，支持对音频输出通道进行静音设置。 - 内置跟踪功能，无需额外配置跟踪主机即可实现智能图像识别跟踪分析与处理功能。 - 支持6路1080P高清视频输入，包括4路3G-SDI高清摄像机信号、1路HDMI信号和1路VGA信号。支持CVBS、S-video、YPbPr信号源的兼容接入。 - 支持2路HDMI画面的输出，每个HDMI输出口的输出信号支持自定义选择本地导播画面或录制效果画面输出。 - 采用AAC音频编码技术，支持2路XLR平衡音频输入、2路Line in、1路Line out、1路耳机监听输出。 - 采用标准H.264或H.265视频编码技术，录播主机应支持电影模式和资源模式多流同步录制。支持网络多流和本地SDI多流两种录制模式。 - 内置至少2T存储硬盘，支持多种视频封装格式，包括MP4、AVI、WMV。 - 支持4个USB2.0，支持U盘/移动硬盘同步录制、视频拷贝；支持鼠标键盘的本地导播操作； - 支持本地导播功能，可直接在录播主机接入鼠标、键盘、显示器进行导播操作，保证导播具有较好的实时性和流畅性。 - 高清录播主机支持通过一条标准SDI线连接高清云台摄像机，即可实现视频传输、供电和云台控制功能。 - 支持与资源平台无缝对接，实现视频自动上传功能。当录播主机处于休眠状态时，平台自动远程唤醒录播主机，使录播主机通过FTP方式进行录制视频文件的自动上传至平台。 - 具有嵌入式低功耗环保优势，整机正常工作状态下功耗不超过40W。采用无风扇散热设计，低噪音不影响正常授课。 | 台 | 1 |
| 134 | 流媒体管理软件 | 流媒体管理软件： 1）支持B/S架构设计，能够方便教师使用IE、360、chrome等主流浏览器通过网络直接访问录播主机进行管理。 2）支持录制、暂停、停止等基本功能操作。 3）支持全自动、半自动、手动三种录制模式，支持录制过程中实时切换录制模式。 4）支持导播管理、系统参数管理、用户管理、录制管理、网络参数管理。 5）支持三种上电模式，包括关机模式、休眠模式和工作模式。 6） 支持硬盘格式化功能，支持对设备异常断电、宕机造成的损坏视频文件进行修复。 7） 支持中英文双语版本切换，适合不同用户的应用需求 8）支持系统软件版本管理，包括软件版本查询，在线升级与系统授权。 9）录播跟踪一体化设计，录播内置跟踪功能，无需额外配置跟踪主机。采用图像识别主动跟踪技术，有较强的防干扰性，跟踪系统应不影响教师正常的教学，教师和学生无需佩戴任何辅助设备，也无需在座椅安装辅助设施。 10）支持多种逻辑跟踪技术，支持自定义教师、学生的画面布局，支持学生起立回答问题时切换为“学生特写画面”或者“教师与学生双分屏互动画面”。支持VGA信号自动检测跟踪，支持自定义VGA保留时间 | 套 | 1 |
| 135 | 流媒体点播软件 | 流媒体点播软件： 1）为方便资源管理，系统需支持对录制视频按标题、主持人、时间、时长进行排序；可按照主题、主讲人进行分组展示； 2）支持高、低双码流录制功能，支持对视频文件进行点播回放，支持拖拽播放进度条播放； 3）支持对资源模式和电影模式同步多流录制的视频进行管理和点播，点播分辨率达1080P； 4）支持查询视频文件的分辨率、帧率和码流； 5）支持录像文件和对应PPT课件下载； 6）支持对视频进行手动FTP上传。 | 套 | 1 |
| 136 | 流媒体直播软件 | 流媒体直播软件： 1）支持录播一键开启“直播”功能。 2）支持网络直播参数设置、直播码流设置与TS直播参数设置 3）支持主码流、子码流双码流直播功能，主、子码流可设不同的分辨率与码流。 4）支持自定义直播分辨率、码流大小，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。提供超清（1080P/4Mbps）、高清（720P/2Mbps）、标清（960*540/1Mbps）等多种直播分辨率与码流可选。 5）支持HTTP、RTMP、RTSP多种直播视频流协议，支持TCP和UDP传输协议。 6）支持RTMP推流功能，除录播向资源平台实现FTP推流上传外，至少额外支持3路以上RTMP推流功能，实现与第三方平台和系统的推流对接。 7）支持VLC缓冲设置功能，可精确到毫秒，缓冲时间阈值280~500ms可设。 | 套 | 1 |
| 137 | 高清特写摄像机 | - 视频输出接口：HDMI≥1、SDI≥2，同步输出图像 - 传感器类型：CMOS、1/2.7英寸 - 传感器像素：总像素：220万，有效像素：212万 - 镜头焦距：20倍光学变焦、16倍数字变焦 - 采用了2D和基于运动估计的3D降噪算法 - 水平视场角：60.7° ~ 3.36°，垂直视场角：34.1° ~ 1.89° - 水平转动范围：±170°，垂直转动范围：-30° ~ +120°，水平转动速度范围：1.0° ~ 94.2°/s，垂直转动速度范围：1.0° ~ 74.8°/s - 支持水平、垂直翻转 - 预置位数量：255 - 网络接口：RJ45 - 音频接口：Line In,3.5mm - 通讯接口：RS232、RS422 - 支持的协议类型：VISCA - 编码技术：视频H.264，音频AAC - 电源支持：DC12V、PoE、PoC 要求摄像机与录播主机为同一品牌 | 台 | 2 |
| 138 | 高清全景摄像机 | 1. 视频输出接口：HDMI*1、SDI*2，同步输出图像 2. 传感器类型：CMOS、1/3.0英寸 3. 传感器像素：不小于200万 4. 镜头焦距：10倍光学变焦、8倍数字变焦 5. 采用了2D和基于运动估计的3D降噪算法 6. 水平视场角80.7° ~ 8.77°，垂直视场角45.3° ~ 4.92° 7. 水平转动范围：±170°，垂直转动范围：-30° ~ +120°；水平转速1.0° ~ 94.2°/s，垂直转速1.0° ~ 74.8°/s 8. 支持水平、垂直翻转 9. 预置位数量：255 10. 网络接口：RJ45 11. 音频接口：Line In,3.5mm 12. 通讯接口：RS232、RS422 13. 支持的协议类型：VISCA 14. 编码技术：视频H.264，音频AAC 15. 电源支持：DC12V、PoC 16. 要求摄像机与录播主机为同一品牌 | 台 | 2 |
| 139 | 高清摄像机管理软件 | - 摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 - 支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。 - 支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 - 支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 - 支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调范围0~200。 - 支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 - 支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。 | 套 | 4 |
| 140 | 教师定位分析仪 | - 扫描方式：逐行扫描 - 输出帧率：30fps - 摄像元件：1/3 " - 有效像素：1920（H）×1080（V） - 最低照度：0.3Lux 通讯方式：RJ-45，支持POE供电 | 台 | 1 |
| 141 | 学生定位分析仪 | - 扫描方式：逐行扫描 - 输出帧率：30fps - 摄像元件：1/3 " - 有效像素：1920（H）×1080（V） - 最低照度：0.3Lux 通讯方式：RJ-45，支持POE供电 | 台 | 1 |
| 142 | 教师定位分析软件 | - 采用B/S架构设计，支持通用浏览器进行远程访问进行管理； - 采用图像识别定位分析技术，智能识别教学行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，与录播主机进行跟踪数据对接； - 支持两种跟踪模式：紧跟模式、“特写”与“全景”切换跟踪模式。 - 支持多个区域屏蔽功能，避免屏蔽区域内的干扰，提高系统识别效果； - 支持检测区域设置，对指定区域进行跟踪分析，支持同时划分多个检测区域。 具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象； | 套 | 1 |
| 143 | 学生定位分析软件 | - 采用B/S架构设计，支持通用浏览器进行远程访问进行管理； - 采用图像识别定位分析技术，智能识别教学行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，与录播主机进行跟踪数据对接； - 支持学生起立跟踪功能，支持当学生起立特写跟踪拍摄，同时支持学生起立后自定义为学生与老师双分屏交互画面； - 支持多个学生起立跟踪功能，多学生起立切换为学生全景拍摄； - 支持自定义规定时间间隔自动切换为学生全景画面； - 支持多个区域屏蔽功能，避免屏蔽区域内的干扰，提高系统识别效果； - 支持检测区域设置，对指定区域进行跟踪分析，支持同时划分多个检测区域； 具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象 | 套 | 1 |
| 144 | 数字音频矩阵 | - 音频输入/输出通道（MIC/LINE）：8路输入/4路输出，支持选择多种电平的音源输入，支持幻像供电功能。 - 矩阵功能:输入多路信号并将其按用户设定比例进行混合，分配到多个输出通道中。 - 转换器类型 24bit;采样率 48K - 频率响应 20~20KHZ - 模/数动态范围（A-计权） 114dB 要求与录播主机为同一品牌。 | 台 | 1 |
| 145 | 数字音频处理软件 | - 采用C/S或B/S软件架构设计，支持对音频处理矩阵进行管理。 - AGC自动增益控制:自动提升和压缩话筒音量，使之以恒定的电平输出。 - AVC回声消除:全新的自适应式回声消除功能，无需人工调试。 - AFC反馈啸叫消除:采用自适应处理的方式对现场扩声系统的啸叫进行有效的消除。 ANC自动噪声消除:自动噪声消除根据环境的声场变化自动进行噪声消除。 | 套 | 1 |
| 146 | 全向性拾音话筒 | - 单体：背极式驻极体 - 全向性：超心型 - 频率响应：40Hz—16kHz - 低频衰减：内置 - 灵敏度：-29dB±3dB（1dB=1V/Pa at 1kHz） - 输出抗阻：500Ω±20%（at 1kHz） - 最大声压级：130dB（T.H.D≤1% at 1kHz） - 信噪比：70dB（1KHz at 1Pa） - 动态范围：106dB（1kHz at Max SPL） 使用电源：48V 幻象电源（48V DC），2mA | 个 | 2 |
| 147 | 录制面板 | - 讲台镶嵌式安装方式； - 一键式录播控制：录制、暂停、停止等功能； - 可锁定VGA信号进行录制和直播； 支持一键式系统电源开关控制。 | 个 | 1 |
| 148 | 电源管理器 | - 向录播视频系统、音频系统、显示系统提供统一的、至少八路电源管理； - 支持对录播系统控制功能，实现通过录制面板一键启动录播系统相关设备的电源； 支持录播系统的远程集中统一控制，实现录播主机远程开关机； | 台 | 1 |
| 149 | 资源平台主机 | 一.平台硬件支撑系统 （1）设备高度：≤1U （2）硬件架构：嵌入式ARM架构设计，主机出厂内置视频资源管理平台，无需进行复杂的系统环境、软件安装工作。 （3）系统支持：Linux系统 （4）数据库支持：MYSQL （5）存储容量：4TB SATA 7.2k 3.5in （6）网络连接：RJ45千兆网口 （7）通讯接口：支持两个以上USB2.0接口 （8）支持Rst设备一键复位功能 （9）采用安全电压不大于DC36V供电，节能环保，采用无风扇设计，低噪音。 （10）支持流媒体转发、直播、点播功能，单台主机支持不少于200点 教学视频资源管理系统 资源管理模块 - 为不同的用户类型提供自主灵活的注册通道，并可根据不同的用户类型设置不同的审核机制。 - 资源管理应用平台可任意对接所有录播教室，实现录播资源自动发布及录播教室直播收看。 - 平台支持用户远程在线预约录播教室，可实现单个或批量预约；可直接导入课表实现预约；支持预约信息的申请和审核管理。 - 平台支持视频资源多维度分类查看，如按出版社、年级、学科等分类管理，并根据关注度、用户推荐度和点击热度的不同在页面显眼处自动生成相应的列表。 - 支持虚拟切片技术，教学视频自动划分知识点和教学环节并以列表形式展示，且不破坏视频原来的完整性。可根据学习进度对重点内容任意切换或循环播放。该功能应能同时支持PC、手机和平板用户端。 - 支持对手动上传的视频手动添加“知识点”和“教学环节”，并提供“知识点”和“教学环节”修改工具。 - S-T行为数据支持后期在线编辑修改，便于教师进行错误修正。 - 平台支持一键置灰功能，恰当的肤色更能切合特殊日的氛围。 - 支持视频强制播放，用户点击所有视频系统都可以强制播放指定视频，便于学校进行统一播放和管理。 （2）直播点播模块 - 用户在点播视频或者观看课堂直播时，可在文字互动区实现师生互动。 - 支持直播权限及密码设置，让直播信息更加安全。 - 提供视频直播、点播转发分享功能，支持目前主流的二维码分享功能，支持一键转发分享至新浪微博、QQ、微信等社交平台中。 （3）微课模块 - 支持自定义微课时长限制，在规定时长内的视频上传平台后自动归类到微课广场当中。 - 微课视频支持按学段、学科进行归类查询。 - 微课广场中的微课视频支持归类管理，支持按点击热度、最新更新置顶归类。支持视频点播与评论。 （4）移动APP应用服务 - 支持用户权限系统，区分老师、家长、学生角色；支持班级管理，老师可创建班级并绑定班级学生、家长可绑定与学生关系。支持老师在班级内发布通知、在线布置作业。 - 支持学生成绩统计功能，家长可查询学生子女的历次考试成绩，并查看子女所在班级平均分。子女历次成绩的变化以曲线图形式呈现。 - 支持学校和老师通过APP在线组织校园活动、创建社团管理。 - 支持建立班级群，班级内家长和老师、学生可实现如微信、QQ般的在线文字、语音、图片即时交流。并支持在班级圈发布图文形式的内容分享。 - 支持家长通过APP进行在线请假，支持老师一键批复功能。 (5) 精确搜索功能 为确保视频能更精准被搜索，需支持知识点搜索，可直接通过页面搜索框，找到视频中某个相关知识点的片段，点开该知识点，就能观看该视频片段，支持片段的循环播放。 (6) 名师课堂 - 平台提供名师列表模块，展示区域内各名师的风采，整合各名师的优质教学视频，便于学生进行针对性学习。 - 名师列表提供各个名师的个人空间模块，每个名师个人空间可查询名师个人信息及名师的视频专辑。名师最新更新的视频支持置顶。 - 支持点播名师视频专辑进行学习。 （7）课例专辑系统 - 支持视频按照版本、年级、学科、学期、章节进行细化归类打包呈现，支持翻转课堂； - 支持创建视频专辑，将视频按照类型或者个人需求组成专辑，支持专辑中成系列视频按顺序不间断播放； （8）移动终端学习系统 - 平台可通过自主研发APP进行访问，需具备在线直播、课例点播、微课点播等功能。 - 支持APP直接直播视频，无需调用其它播放器直播； - 为适应移动端用户视频观看的习惯，要求点播全屏观看情况下可进行视频知识点、教学环节的自由切换，无需退出全屏。 （9）个人空间系统 - 用户注册后，可拥有个人空间，并允许在空间中管理个人视频资源、添加收藏以及修改个人信息等，还能在空间中管理其他用户的提问及回复。 - 学生个人空间包括个人信息管理、视频收藏、问题提问等功能； - 老师个人空间具有个人信息管理、视频管理、问题回复、微课制作等功能； - 教研员个人空间具有教学活动相关管理功能，如评课活动管理、听课活动管理、教研互动管理等； 领导个人空间可进行平台数据统计，包括平台访问量、资源数量、教研概况、直播概况、专辑概况等，便于领导直观了解平台的使用情况； | 台 | 1 |

（七）生物实验室

| 序号 | 品名 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 生物吊装实验室 |  |  |
| 150 | 学生实验台 | 规格：1200*600*780mm 台面：一体化台面，采用知名品牌12mm实芯理化板，耐强酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂，抗菌、抗污染、防水、防火。四周边缘加厚至24mm，并经精密加工、倒角、打磨，呈光滑半圆形，注重人性化设计，美观实用。 台面颜色：学校自由选择 围边：采用12mm厚知名品牌实验室专用实芯理化板一体化台面围边，高50mm，经机械打磨；加工成光滑半圆型，成“C”形安装在台面上，具有防止实验器皿滑落、防潮等特点。 桌体：新钢塑镂空结构（工字形） 桌脚：内置承重部分采用30*40*2mm矩形钢构件焊接成“工”字形（使整体框架结构更为合理，增强桌体承重性及整体稳定性），钢构件表面经酸洗、磷化、喷塑处理；外置装饰柱、装饰盖均采用ABS工程塑料一次注塑成型，外表为流线形设计，具有防潮、防水、防腐、防酸碱功能。 书包盒：规格：425*305*110mm（每组2个），采用ABS工程塑料一次注塑成型，预留学生凳挂靠口；固定横梁采用30*30*1.2mm矩形钢构件，书包挂架采用20*30*1.2mm矩形钢构件，钢构件表面经酸洗、磷化、喷塑处理，框架横梁与桌脚之间均采用PC＋ABS工程塑料合金连插件连接。 吊板：采用2mm厚冷轧钢板折弯成型，表面经酸洗、磷化、喷塑处理，吊板离地550mm（每组桌除两侧的桌腿外，整个下面是镂空的，便于打扫卫生）。 可调脚：采用进口ABS耐蚀注塑专用垫隐蔽固定。具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 | 张 | 48 |
| 151 | 实验凳 | 1、产品规格：凳面直径350mm，高度420-450(高度可调) 2、技术参数：凳面采用ABS材料，支架采用直径45mm圆形钢管焊接而成，表面经酸洗、磷化、高温环氧树脂喷涂处理，具有结构牢固、耐酸碱腐蚀等特点。 | 个 | 96 |
| 152 | 教师演示台 | 规格：1500×750×850mm 台面：一体化台面，采用知名品牌12mm实芯理化板，耐强酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂，抗菌、抗污染、防水、防火。四周边缘加厚至24mm，并经精密加工、倒角、打磨，呈光滑半圆形，注重人性化设计，美观实用。 结构：钢木结构 可调脚：配置水平可调脚。 | 张 | 2 |
| 153 | 智能控制柜 | 规格：680×400×1770mm 智能控制柜内置总电源开关1个，电源保护器1个，PLC控制器及功能扩展模块1套，PLC专用电源1个，PLC保护模块1个、急停控制系统1个，工作指示灯1个，分组控制系统。 （1）电源控制系统：PLC智能化控制系统集中控制，可分组控制AC220V电源，具有过载、短路等保护功能； （2）照明控制系统：PLC智能化控制系统集中控制，可分组控制日光灯，具有过载、短路等保护功能； （3）给排水控制系统：给水系统：设有总给水控制阀门，教师可以方便对全室供水系统进行控制，操作面板设计给水接口，接口与多功能移动水槽台采用优质PVC软管连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式，用时接上，不用时可收起。 自动排水系统：所有排水由智能化控制系统集中控制，操作面板设计排水接口，接口与多功能移动水槽台采用优质PVC软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起。 （4）摇臂自动控制系统：系统集中控制教室摇臂功能。 （5）远程控制系统：可实现APP远程控制。 控制系统：采用工程PLC控制系统。 | 台 | 2 |
| 154 | 控制面板 | 7寸触摸屏，集中控制系统。可执行各分项分页控制； （1）供水控制：可实现远程集中控制整室给排水； （2）照明控制：可实现远程分组控制整室照明； （3）电源控制：可实现远程分组控制学生高低压电源； （4）摇臂控制：可实现远程控制摇臂升降机构。 | 套 | 2 |
| 155 | 照明光源 | 接收智能化控制系统控制，功能面板采用200×600mmABS工程塑料注塑成型，内部安装镜面铝板反光罩及阻燃ABS一次成型灯架，配置T5日光灯2根，每根7W，设计安装磨砂均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 | 组 | 52 |
| 156 | 照明线路 | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线。 | 项 | 2 |
| 157 | 摇臂升降机构 | 摇臂升降机构接受智能控制系统信号实现远程遥控，动力为24V低压减速电机，固定于专用支架，外部保护罩为ABS工程塑料。 支撑悬臂：采用不小于1.2mm厚60×50mm椭圆形铝镁合金大型模具制作而成，表面阳极氧化磨砂处理。 功能操作模块规格（长×高×厚）：不小于220×190×90mm 1、表面圆润防止学生磕碰； 2、功能操作模块由正反面功能操作面板组成，主体均采用3.5mm厚ABS阻燃工程塑料一次注塑成型具有防火、防潮、防锈及防漏电功能； 3、功能操作面板预留电源功能模块，功能模块成田字状分布方便学生使用； 4、每组功能操作模块可满足两组学生用电功能需求。为避免学生身高无法使用电源模块，最高处电源模块中心点距离操作面板底端不得超过150mm。 5、功能接口模块包含：220V电源五孔插座、低压电源接口、USB功能接口、网络接口。 6、所有紧固零件均采用不锈钢材质； 7、所有功能模块均接受智能控制系统控制。 8.给排水接口：接收智能化控制系统控制，摇臂操作面板上预留给排水接口1对、信号控制接口1个。并配置给排水PVC软管2根、信号控制快速航空接头及连接线1套。快速给排水接口均采用PP-R材质注塑成型。 | 套 | 26 |
| 158 | 多功能移动水槽台 | 规格尺寸：500×600×1030H/水槽深度270mm 1、 水槽台上部为多功能安装平台采用3.8mm厚工程塑料整体模具注塑成型，多功能平台集成有给排水快速接口、信号控制接口、低压学生电源、三联水嘴、8试管位滴水架。 2、 低压学生电源固定安装于两侧，接收智能化控制系统控制，低压交流电源2-30V/3A（2V一档）（短路、过载自动保护、自动复位）；低压直流电源：1.25V-30V/3A，学生可进行微调；交直流电压均采用数码显示； 3、 水槽与台面采用3.8mm厚工程塑料整体模具一体注塑成型，台面设有溢水口及台式洗眼器，内部集成自动水位控制系统，四周边缘设计挡水边。 4、三联水嘴采用工程塑料模具注塑成型。 5、 水槽台采用双层过滤结构，水槽下水口带有过滤网，水槽台中部配备抽屉式过滤层并安装通锁，背面预留检修口。 6、水槽内设有水位传感器及排水装置，有自动排水和手动及紧急排水功能，将废水自动排出。摇臂设有自检测功能，当水槽电缆与摇臂相连时，摇臂处于使用状态，摇臂处于锁定状态，不能升降，避免各种误操作。 7、 水槽台底部安装静音万向轮。 | 张 | 26 |
| 159 | 学生低压电源及网络智能控制系统 | 0-30V交流电压电源，分档输出，额定电流≥6A（短路、过载自动保护、自动复位功能）； 1.25-30V精密稳压电源，无级输出（分辨率为0.1V），额定电流≥6A； 整室网络覆盖； 接受智能控制柜控制。 | 套 | 2 |
| 160 | 自动给排水系统 | 包括自动排水模块1组、自动水位控制器1组、信号控制器1套、自动保护系统1组。 所有排水由智能化控制系统集中控制，摇臂操作面板设计排水接口，接口与多功能移动水槽台采用优质PVC软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起。当水位达到限值时系统自动排水、污水经过连接管排至总管，当污水排净后排水系统自动关闭。 | 套 | 26 |
| 161 | 电气网络线路 | 1.供电布线：模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线。 2.网络布线：工程级全无氧铜超五类屏蔽双绞线。 | 项 | 2 |
| 162 | 给排水布管 | 1.给水主管选用Ø20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 2.排水管选用加厚Ø50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 项 | 2 |
| 163 | 系统主体构架 | 1、规格尺寸：标准模块化组成，2400×760×200mm为一组； 2、外形及材质：流线型设计（飞机舱体式设计），内质承重结构框架采用30×30mm方形铝合金，左右装饰条采用180×200流线型ABS工程塑料注塑成型；底部装饰板（规格：400×300mm）均采用ABS工程塑料一次性注塑成型，所有装饰部件采用模块化设计，拆卸方便，便于检修。 | 组 | 24 |
| 164 | 安装调试 | 1、吊顶安装可升降集成系统不用破坏原有地面，模块化结构设计，采用吊装安装方式； 2、系统结构安装调试； 3、系统控制安装调试； 4、给排水安装调试； 5、供电系统安装调试； 6、照明系统安装调试； 7、网络系统安装调试。 | 套 | 2 |
| 165 | 系统安装辅件 | 采用固定横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。 主要辅件有：矩形钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 项 | 2 |
| 166 | 准备台 | 规格：2400×1200×850mm 台面板材：一体化台面，采用知名品牌12mm实芯理化板，耐强酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂，抗菌、抗污染、防水、防火。四周边缘加厚至24mm，并经精密加工、倒角、打磨，呈光滑半圆形，注重人性化设计，美观实用。 台的结构：铝木结构 框架：采用模具成型φ50mm双层（外圈铝合金直径50mm，内圈直径31mm，铝合金壁厚1.2mm）圆型铝镁合金框架，内置框架采用28×28mm方形铝镁合金，柜体间转角将根据产品内部结构之差异，采用模具开发PC＋ABS工程塑料合金连插件连接，使整体框架结构更为合理，其承重性及整体稳定性特别强。铝镁合金表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能，美观实用。 台身：侧、前后档板、门板等均采用16mm厚优质E1级环保三聚氰胺灰白色双贴面板。所有板材截面均采用热溶封边机以2mm厚PVC封边。准备台两边上层设计成抽屉的形式，两边的下层做成“凹”式（中间1000宽处凹进出300）柜的形式,柜内安装一层调节隔板。 可调脚：采用模具成型PC＋ABS工程塑料合金注塑专用垫，高25mm，可隐蔽固定，防止晃动，并能有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 电源：多功能插座2个 | 个 | 1 |
| 167 | 试剂架 | 规格：1200×400×550mm,立柱：（规格：80×40）钢制结构，分两组装在准备台上以支撑试剂架。层板：单层，采用8mm厚钢化玻璃，层板两侧加装不锈钢挡杆，防止器皿滑落。 | 个 | 2 |
| 168 | 多功能水槽台 | 规格尺寸：500×600×1030H/水槽深度270mm 1、 水槽台上部为多功能安装平台采用3.8mm厚工程塑料整体模具注塑成型，多功能平台集成学生电源，网络接口、USB接口、三联水嘴、8试管位滴水架。 2、学生电源固定安装于两侧，220V交流电源：每台配备220V交流输出多用豪华插座2个,低压交流电源2-30V/3A（2V一档）（短路、过载自动保护、自动复位）；低压直流电源：1.25V-30V/3A，学生可进行微调；交直流电压均采用数码显示； 3、多功能安装平台装配有2个网络、USB接口; 4、水槽与台面采用3.8mm厚工程塑料整体模具一体注塑成型，台面设有溢水口及台式洗眼器，四周边缘设计挡水边。 5、三联水嘴采用工程塑料模具注塑成型。 | 个 | 1 |
| 169 | 仪器柜 | 规 格：1000×500×2000 mm 结 构：铝木结构 铝合金框架结构后面方料37.4×37.4×1.2mm,前面方料37.4×28×1.2mm,后立杆铝型材须双槽，配以ABS连接件组装而成；上部木制门框玻璃对开门、三层活动隔板，轨道式钢制可调立杆，每块活动隔板下加两根横梁，下部木制对开门，所有基材采用E1级优质三聚氰胺环保板，铝型材表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具有：耐酸碱、耐腐蚀、外形美观、经久耐用等特点。 可调脚:采用ABS工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、 防潮、耐腐蚀等特点。 | 个 | 20 |
| 170 | 标本柜 | 规格：1000×500×2000mm 结 构：铝木结构 铝合金框架结构采用37.4×37.4×1.2 mm铝型材,后立杆铝型材须双槽，配以ABS连接件组装而成；采用大型模具成型制作铝型材，配以ABS专业连接组装而成，铝型材表面经环氧树脂高温固化处理；耐酸碱、防潮；铝型材框架具有结构连接牢固、承载能力强、整体耐腐蚀、外观美观等特点。 柜身：上柜体采用四面玻璃柜体，下柜体采用优质三聚氰胺双贴面板，板材断面选用优质PVC封边，粘力强、密封性好，外观美观大方。 隔板：上柜体采用高度可调玻璃层板，下柜体采用三聚氰胺板隔板。 可调脚:采用模具成型PC＋ABS工程塑料合金注塑专用垫，有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 | 个 | 4 |
| 171 | 准备室供排水系统 | 给水采用φ25㎜优质PPR(国标)管 排水采用φ50㎜优质PVC(国标)管 | 套 | 1 |
| 172 | 实验室电气网络布线 | 规格：φ25mm、φ32mm 电气布线：铜芯24芯，优质UPVC(国标)管，耐压500V。 网络布线：工程级超五类网线 | 套 | 1 |

（八）物理实验室

| 序号 | 品名 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 物理吊装实验室 |  |  |
| 173 | 学生实验台 | 规格：1200×600×780mm 台面：一体化台面，采用刨花板双面外贴防火板加工制作，具有防火、耐磨、耐高温、耐刮、抗渗透、容易清洁等优点； 桌体：新钢塑镂空结构（工字形） 桌脚：内置承重部分采用60×40×1.6mm矩形铝镁合金，横档采用30×40×1.6mm矩形铝镁合金，通过合金压铸角铁组装成“工”字形（使整体框架结构更为合理，增强桌体承重性及整体稳定性）；外置装饰柱、装饰盖均采用ABS工程塑料一次注塑成型，外表为流线形设计，具有防潮、防水、防腐、防酸碱功能。 书包盒：规格：425*305*110mm（每组2个），采用ABS工程塑料一次注塑成型，预留学生凳挂靠口；固定横梁采用30*30*1.2mm矩形钢构件，书包挂架采用20*30*1.2mm矩形钢构件，钢构件表面经酸洗、磷化、喷塑处理，框架横梁与桌脚之间均采用PC＋ABS工程塑料合金连插件连接。 吊板：采用2mm厚冷轧钢板折弯成型，表面经酸洗、磷化、喷塑处理，吊板离地550mm（每组桌除两侧的桌腿外，整个下面是镂空的，便于打扫卫生）。 可调脚：采用进口ABS耐蚀注塑专用垫。具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 | 张 | 48 |
| 174 | 实验凳 | 1、产品规格：凳面直径350mm，高度420-450(高度可调) 2、技术参数：凳面采用ABS材料，支架采用直径45mm圆形钢管焊接而成，表面经酸洗、磷化、高温环氧树脂喷涂处理，具有结构牢固、耐酸碱腐蚀等特点。 | 个 | 96 |
| 175 | 教师演示台 | 规格：1500×750×850mm 台面：一体化台面，采用知名品牌12mm实芯理化板，耐强酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂，抗菌、抗污染、防水、防火。四周边缘加厚至24mm，并经精密加工、倒角、打磨，呈光滑半圆形，注重人性化设计，美观实用。 结构：钢木结构 可调脚：配置水平可调脚。 | 张 | 2 |
| 176 | 智能控制柜 | 规格：680×400×1770mm 智能控制柜内置总电源开关1个，电源保护器1个，PLC控制器及功能扩展模块1套，PLC专用电源1个，PLC保护模块1个、急停控制系统1个，工作指示灯1个，分组控制系统。 （1）电源控制系统：PLC智能化控制系统集中控制，可分组控制AC220V电源，具有过载、短路等保护功能； （2）照明控制系统：PLC智能化控制系统集中控制，可分组控制日光灯，具有过载、短路等保护功能； （3）摇臂自动控制系统：系统集中控制教室摇臂功能。 （4）远程控制系统：可实现APP远程控制。 控制系统：采用工程PLC控制系统。 | 台 | 2 |
| 177 | 控制面板 | 7寸触摸屏，集中控制系统。可执行各分项分页控制； （1）供水控制：可实现远程集中控制整室给排水； （2）照明控制：可实现远程分组控制整室照明； （3）电源控制：可实现远程分组控制学生高低压电源； （4）摇臂控制：可实现远程控制摇臂升降机构。 | 套 | 2 |
| 178 | 照明光源 | 接收智能化控制系统控制，功能面板采用200×600mmABS工程塑料注塑成型，内部安装镜面铝板反光罩及阻燃ABS一次成型灯架，配置T5日光灯2根，每根7W，设计安装磨砂均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 | 组 | 52 |
| 179 | 照明线路 | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线。 | 项 | 2 |
| 180 | 摇臂升降机构 | 摇臂升降机构接受智能控制系统信号实现远程遥控，动力为24V低压减速电机，固定于专用支架，外部保护罩为ABS工程塑料。 支撑悬臂：采用不小于1.2mm厚60×50mm椭圆形铝镁合金大型模具制作而成，表面阳极氧化磨砂处理。 功能操作模块规格（长×高×厚）：不小于220×190×90mm 1、表面圆润防止学生磕碰； 2、功能操作模块由正反面功能操作面板组成，主体均采用3.5mm厚ABS阻燃工程塑料一次注塑成型具有防火、防潮、防锈及防漏电功能； 3、功能操作面板预留电源功能模块，功能模块成田字状分布方便学生使用； 4、每组功能操作模块可满足两组学生用电功能需求。为避免学生身高无法使用电源模块，最高处电源模块中心点距离操作面板底端不得超过150mm。 5、功能接口模块包含：220V电源五孔插座、低压电源接口、USB功能接口、网络接口。 6、所有紧固零件均采用不锈钢材质； 7、所有功能模块均接受智能控制系统控制。 | 套 | 26 |
| 181 | 学生低压电源及网络智能控制系统 | 0-30V交流电压电源，分档输出，额定电流≥6A（短路、过载自动保护、自动复位功能）； 1.25-30V精密稳压电源，无级输出（分辨率为0.1V），额定电流≥6A； 整室网络覆盖； 接受智能控制柜控制。 | 套 | 2 |
| 182 | 低压电源 | 电源规格：165×160×90mm 受控低压交流电源2-30V/3A（2V一档）（短路、过载自动保护、自动复位）； 低压直流电源：1.25V-30V/3A，学生可进行微调； 交直流电压均采用数码显示； 所有电器产品符合国家标准。 | 个 | 50 |
| 183 | 电气网络线路 | 1.供电布线：模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线。 2.网络布线：工程级全无氧铜超五类屏蔽双绞线。 | 项 | 2 |
| 184 | 系统主体构架 | 1、规格尺寸：标准模块化组成，2400×760×200mm为一组； 2、外形及材质：流线型设计（飞机舱体式设计），内质承重结构框架采用30×30mm方形铝合金，左右装饰条采用180×200流线型ABS工程塑料注塑成型；底部装饰板（规格：400×300mm）均采用ABS工程塑料一次性注塑成型，所有装饰部件采用模块化设计，拆卸方便，便于检修。 | 组 | 24 |
| 185 | 安装调试 | 1、吊顶安装可升降集成系统不用破坏原有地面，模块化结构设计，采用吊装安装方式； 2、系统结构安装调试； 3、系统控制安装调试； 4、供电系统安装调试； 5、照明系统安装调试； 6、网络系统安装调试。 | 套 | 2 |
| 186 | 系统安装辅件 | 采用固定横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。 主要辅件有：矩形钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 项 | 2 |
| 187 | 准备台 | 规格：2400×1200×850mm 台面板材：一体化台面，采用10mm厚知名品牌实验室专用抗培特板，新型环保材料，具有抗冲击、耐磨损、防震防摔、防潮、防水、防霉、耐热、防静电、易清洁防紫外线等特点；四周边缘加厚，并经精密加工、倒角、打磨，呈光滑半圆形，注重人性化设计，美观实用。 台的结构：铝木结构 框架：采用模具成型φ50mm双层（外圈铝合金直径50mm，内圈直径31mm，铝合金壁厚1.2mm）圆型铝镁合金框架，内置框架采用28×28mm方形铝镁合金，柜体间转角将根据产品内部结构之差异，采用模具开发PC＋ABS工程塑料合金连插件连接，使整体框架结构更为合理，其承重性及整体稳定性特别强。铝镁合金表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能，美观实用。 台身：侧、前后档板、门板等均采用16mm厚优质E1级环保三聚氰胺灰白色双贴面板。所有板材截面均采用热溶封边机以2mm厚PVC封边。准备台两边上层设计成抽屉的形式，两边的下层做成“凹”式（中间1000宽处凹进出300）柜的形式,柜内安装一层调节隔板。 可调脚：采用模具成型PC＋ABS工程塑料合金注塑专用垫，高25mm，可隐蔽固定，防止晃动，并能有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 电源：多功能插座2个 | 个 | 1 |
| 188 | 仪器柜 | 规 格：1000×500×2000 mm 结 构：铝木结构 铝合金框架结构后面方料37.4×37.4×1.2mm,前面方料37.4×28×1.2mm,后立杆铝型材须双槽，配以ABS连接件组装而成；上部木制门框玻璃对开门、三层活动隔板，轨道式钢制可调立杆，每块活动隔板下加两根横梁，下部木制对开门，所有基材采用E1级优质三聚氰胺环保板，铝型材表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具有：耐酸碱、耐腐蚀、外形美观、经久耐用等特点。 可调脚:采用ABS工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、 防潮、耐腐蚀等特点。 | 个 | 20 |
| 189 | 准备室电气布线 | φ25、φ32 铜芯24芯，优质UPVC(国标)管，耐压500V。 | 套 | 1 |

（九）化学实验室

| 序号 | 品名 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 化学吊装实验室 |  |  |
| 190 | 学生实验台 | 规格：1200*600*780mm 台面：一体化台面，采用知名品牌12mm实芯理化板，耐强酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂，抗菌、抗污染、防水、防火。四周边缘加厚至24mm，并经精密加工、倒角、打磨，呈光滑半圆形，注重人性化设计，美观实用。 台面颜色：学校自由选择 围边：采用12mm厚知名品牌实验室专用实芯理化板一体化台面围边，高50mm，经机械打磨；加工成光滑半圆型，成“C”形安装在台面上，具有防止实验器皿滑落、防潮等特点。 桌体：新钢塑镂空结构（工字形） 桌脚：内置承重部分采用30*40*2mm矩形钢构件焊接成“工”字形（使整体框架结构更为合理，增强桌体承重性及整体稳定性），钢构件表面经酸洗、磷化、喷塑处理；外置装饰柱、装饰盖均采用ABS工程塑料一次注塑成型，外表为流线形设计，具有防潮、防水、防腐、防酸碱功能。 书包盒：规格：425*305*110mm（每组2个），采用ABS工程塑料一次注塑成型，预留学生凳挂靠口；固定横梁采用30*30*1.2mm矩形钢构件，书包挂架采用20*30*1.2mm矩形钢构件，钢构件表面经酸洗、磷化、喷塑处理，框架横梁与桌脚之间均采用PC＋ABS工程塑料合金连插件连接。 吊板：采用2mm厚冷轧钢板折弯成型，表面经酸洗、磷化、喷塑处理，吊板离地550mm（每组桌除两侧的桌腿外，整个下面是镂空的，便于打扫卫生）。 可调脚：采用进口ABS耐蚀注塑专用垫隐蔽固定。具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 | 张 | 48 |
| 191 | 实验凳 | 1、产品规格：凳面直径350mm，高度420-450(高度可调) 2、技术参数：凳面采用ABS材料，支架采用直径45mm圆形钢管焊接而成，表面经酸洗、磷化、高温环氧树脂喷涂处理，具有结构牢固、耐酸碱腐蚀等特点。 | 个 | 96 |
| 192 | 教师演示台 | 规格：1500×750×850mm 台面：一体化台面，采用知名品牌12mm实芯理化板，耐强酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂，抗菌、抗污染、防水、防火。四周边缘加厚至24mm，并经精密加工、倒角、打磨，呈光滑半圆形，注重人性化设计，美观实用。 结构：钢木结构 可调脚：配置水平可调脚。 | 张 | 2 |
| 193 | 智能控制柜 | 规格：900×400×1800mm； 智能控制柜内置总电源开关1个，电源保护器1个，PLC控制器及功能扩展模块1套，PLC专用电源1个，PLC保护模块1个、急停控制系统1个，工作指示灯1个，分组控制系统。 （1）电源控制系统：PLC智能化控制系统集中控制，可分组控制AC220V电源，具有过载、短路等保护功能； （2）照明控制系统：PLC智能化控制系统集中控制，可分组控制日光灯，具有过载、短路等保护功能； （3）给排水控制系统：给水系统：设有总给水控制阀门，教师可以方便对全室供水系统进行控制，操作面板设计给水接口，接口与多功能移动水槽台采用优质PVC软管连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式，用时接上，不用时可收起。 自动排水系统：所有排水由智能化控制系统集中控制，操作面板设计设置排水接口，接口与多功能移动水槽台采用优质PVC软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起。 （4）通风控制系统：采用风机矢量控制变频器：应用空间电压矢量控制原理，采用模块化设计、双CPU控制，是集数字技术、计算机技术、现代自控技术于一体的高科技产品，具有精度高、噪音低、转矩大、性能可靠等特点。主要参数指标为：1.频率指示、异常指示、转速指示、状态指示等均由LED显示；2.输入额定电压：三相380V，±15%；3.输入额定频率：50/60HZ；4.控制方式：空间电压矢量控制；5.输出频率：1.00~400.0HZ；6.过载能力：150%额定电流；7.保护功能：输入缺相、输入欠压、直流过压、过载等。 （5）摇臂自动控制系统：系统集中控制教室摇臂功能。 （6）远程控制系统：可实现APP远程控制。 控制系统：采用工程PLC控制系统。 | 台 | 2 |
| 194 | 控制面板 | 7寸触摸屏，集中控制系统。可执行各分项分页控制； （1）通风控制：可实现远程触摸数字无极变频控制，具有频率数字显示功能，可精确控制通风风量； （2）供水控制：可实现远程集中控制整室给排水； （3）照明控制：可实现远程分组控制整室照明； （4）电源控制：可实现远程分组控制学生高低压电源； （5）摇臂控制：可实现远程控制摇臂升降机构。 | 套 | 2 |
| 195 | 实验室专用通风罩 | 万向式吸风罩。 1、万向节采用Ø75mm铝合金材质，表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能；活动关节采用高密度PP材质，旋钮式螺纹压紧；可360度旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗； 2、气流调节阀采用手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量； 3、360°旋转装置活动半径900mm； 4、PC塑料成型制作风口柔性伸缩连接管； 在通风机的强制抽风下经吸风罩汇入将实验废气排出室外，最佳排气距离可调整。 | 个 | 50 |
| 196 | 吊装式通风管道 | 规格尺寸：标准模块化组成，2400mm为一组； 通风主管道、支管道均采用防腐蚀PVC制作而成，主管道：Ø315mm；通风支管道：Ø250mm、Ø200mm、Ø160mm风道，接口采用专用接口连接。 | 套 | 24 |
| 197 | 室外行程通风管道 | 采用Ø400mm防腐蚀UPVC管及弯头，管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 | 套 | 2 |
| 198 | 通风风机 | 规格：功率4KW，箱式通风机。 内径尺寸：1000×1200×1100， 重量：157kg 电压：380V 工作时：噪音≤60分贝,配一体化消声器材、风流量7360-13000m³/h，全压 946-890Pa，转速：950r/min,每小时教室换气次数20次以上，排毒（3-5分钟每次）达到98%。可根据室内环境调节。 | 台 | 2 |
| 199 | 风机控制线 | 规格：Ø25mm 电气布线：专用风机控制线。 | 室 | 2 |
| 200 | 室外通风系统安装 | 根据通风需要设计规格安装施工。 | 室 | 2 |
| 201 | 照明光源 | 接收智能化控制系统控制，功能面板采用200×600mmABS工程塑料注塑成型，内部安装镜面铝板反光罩及阻燃ABS一次成型灯架，配置T5日光灯2根，每根7W，设计安装磨砂均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 | 个 | 52 |
| 202 | 照明线路 | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线。 | 项 | 2 |
| 203 | 摇臂升降机构 | 摇臂升降机构接受智能控制系统信号实现远程遥控，动力为24V低压减速电机，固定于专用支架，外部保护罩为ABS工程塑料。 支撑悬臂：采用不小于1.2mm厚70×80×420mm椭圆形铝镁合金大型模具制作而成，表面阳极氧化磨砂处理。 功能操作模块规格（长×高×厚）：不小于600×200×110mm 1、整体呈横向椭圆状，表面圆润防止学生磕碰； 2、功能操作模块由正面功能操作面板和背面检修面板组成，主体均采用3.5mm厚ABS阻燃工程塑料一次注塑成型具有防火、防潮、防锈及防漏电功能；功能接口模块不少于8个，包含：220V电源五孔插座、低压电源接口、USB功能接口和网络接口。 3、功能操作面板预留电源功能模块，功能模块成田字状分布方便学生使用，模块规格不小于65*65mm； 4、给排水接口：接收智能化控制系统控制，摇臂操作面板上预留给排水接口1对、信号控制接口1个。并配置给排水PVC软管2根、信号控制快速航空接头及连接线1套。快速给排水接口均采用PP-R材质注塑成型。 5、每组功能操作面板可满足两组学生用电功能需求。为避免学生身高无法使用电源模块，最高处电源模块中心点距离操作面板底端不得超过150mm。 6、背面检修面板留有散热孔，功能模块底面带有不锈钢挂环，可收束电源线； 7、所有紧固零件均采用不锈钢材质； 8、所有功能模块均接受智能控制系统控制。 | 套 | 26 |
| 204 | 多功能移动水槽台 | 规格尺寸：500×600×1030H/水槽深度270mm 1、 水槽台上部为多功能安装平台采用3.8mm厚工程塑料整体模具注塑成型，多功能平台集成有给排水快速接口、信号控制接口、低压学生电源、三联水嘴、8试管位滴水架。 2、 低压学生电源固定安装于两侧，接收智能化控制系统控制，低压交流电源2-30V/3A（2V一档）（短路、过载自动保护、自动复位）；低压直流电源：1.25V-30V/3A，学生可进行微调；交直流电压均采用数码显示； 3、 水槽与台面采用3.8mm厚工程塑料整体模具一体注塑成型，台面设有溢水口及台式洗眼器，内部集成自动水位控制系统，四周边缘设计挡水边。 4、三联水嘴采用工程塑料模具注塑成型。 5、 水槽台采用双层过滤结构，水槽下水口带有过滤网，水槽台中部配备抽屉式过滤层并安装通锁，背面预留检修口。 6、水槽内设有水位传感器及排水装置，有自动排水和手动及紧急排水功能，将废水自动排出。摇臂设有自检测功能，当水槽电缆与摇臂相连时，摇臂处于使用状态，摇臂处于锁定状态，不能升降，避免各种误操作。 7、 水槽台底部安装静音万向轮。 | 张 | 26 |
| 205 | 学生低压电源及网络智能控制系统 | 0-30V交流电压电源，分档输出，额定电流≥6A（短路、过载自动保护、自动复位功能）； 1.25-30V精密稳压电源，无级输出（分辨率为0.1V），额定电流≥6A； 整室网络覆盖； 接受智能控制柜控制。 | 套 | 2 |
| 206 | 自动给排水系统 | 包括自动排水模块1组、自动水位控制器1组、信号控制器1套、自动保护系统1组。 所有排水由智能化控制系统集中控制，摇臂操作面板设计排水接口，接口与多功能移动水槽台采用优质PVC软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起。当水位达到限值时系统自动排水、污水经过连接管排至总管，当污水排净后排水系统自动关闭。 | 套 | 26 |
| 207 | 电气网络线路 | 1.供电布线：模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线。 2.网络布线：工程级全无氧铜超五类屏蔽双绞线。 | 项 | 2 |
| 208 | 给排水布管 | 1.给水主管选用Ø20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 2.排水管选用加厚Ø50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 项 | 2 |
| 209 | 系统主体构架 | 1、规格尺寸：标准模块化组成，2400×960×600mm为一组； 2、外形及材质：流线型设计（飞机舱体式设计），内质承重结构框架采用30×30mm方形铝合金，左右装饰条采用180×200流线型ABS工程塑料注塑成型，具有耐腐蚀、防潮等功能，美观实用。 | 组 | 24 |
| 210 | 系统外观装饰功能板 | 规格尺寸：标准模块化组成，1200×960×600mm为一组； 系统外部两侧采用半圆弧型装饰板（规格：400×300mm）、底部装饰板（规格：600×300mm）均采用ABS工程塑料一次性注塑成型，所有装饰部件采用模块化设计，拆卸方便，便于检修。 | 组 | 48 |
| 211 | 安装调试 | 1、吊顶安装可升降集成系统不用破坏原有地面，模块化结构设计，采用吊装安装方式； 2、系统结构安装调试； 3、系统控制安装调试； 4、通风系统安装调试； 5、给排水安装调试； 6、供电系统安装调试； 7、照明系统安装调试； 8、网络系统安装调试。 | 套 | 2 |
| 212 | 系统安装辅件 | 采用固定横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。 主要辅件有：矩形钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 项 | 2 |
| 213 | 准备台 | 规格：2400×1200×850mm 台面板材：一体化台面，采用知名品牌12mm实芯理化板，耐强酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂，抗菌、抗污染、防水、防火。四周边缘加厚至24mm，并经精密加工、倒角、打磨，呈光滑半圆形，注重人性化设计，美观实用。 台的结构：铝木结构 框架：采用模具成型φ50mm双层（外圈铝合金直径50mm，内圈直径31mm，铝合金壁厚1.2mm）圆型铝镁合金框架，内置框架采用28×28mm方形铝镁合金，柜体间转角将根据产品内部结构之差异，采用模具开发PC＋ABS工程塑料合金连插件连接，使整体框架结构更为合理，其承重性及整体稳定性特别强。铝镁合金表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能，美观实用。 台身：侧、前后档板、门板等均采用16mm厚优质E1级环保三聚氰胺灰白色双贴面板。所有板材截面均采用热溶封边机以2mm厚PVC封边。准备台两边上层设计成抽屉的形式，两边的下层做成“凹”式（中间1000宽处凹进出300）柜的形式,柜内安装一层调节隔板。 可调脚：采用模具成型PC＋ABS工程塑料合金注塑专用垫，高25mm，可隐蔽固定，防止晃动，并能有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 电源：多功能插座2个 | 个 | 1 |
| 214 | 试剂架 | 规格：1200×400×550mm,立柱：（规格：80×40）钢制结构，分两组装在准备台上以支撑试剂架。层板：单层，采用8mm厚钢化玻璃，层板两侧加装不锈钢挡杆，防止器皿滑落。 | 个 | 2 |
| 215 | 多功能水槽台 | 规格尺寸：500×600×1030H/水槽深度270mm 1、 水槽台上部为多功能安装平台采用3.8mm厚工程塑料整体模具注塑成型，多功能平台集成学生电源，网络接口、USB接口、三联水嘴、8试管位滴水架。 2、学生电源固定安装于两侧，220V交流电源：每台配备220V交流输出多用豪华插座2个,低压交流电源2-30V/3A（2V一档）（短路、过载自动保护、自动复位）；低压直流电源：1.25V-30V/3A，学生可进行微调；交直流电压均采用数码显示； 3、多功能安装平台装配有2个网络、USB接口; 4、水槽与台面采用3.8mm厚工程塑料整体模具一体注塑成型，台面设有溢水口及台式洗眼器，四周边缘设计挡水边。 5、三联水嘴采用工程塑料模具注塑成型。 | 个 | 1 |
| 216 | 仪器柜 | 规 格：1000×500×2000 mm 结 构：铝木结构 铝合金框架结构后面方料37.4×37.4×1.2mm,前面方料37.4×28×1.2mm,后立杆铝型材须双槽，配以ABS连接件组装而成；上部木制门框玻璃对开门、三层活动隔板，轨道式钢制可调立杆，每块活动隔板下加两根横梁，下部木制对开门，所有基材采用E1级优质三聚氰胺环保板，铝型材表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具有：耐酸碱、耐腐蚀、外形美观、经久耐用等特点。 可调脚:采用ABS工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、 防潮、耐腐蚀等特点。 | 个 | 20 |
| 217 | 通风橱 | 规格：1200×750×2100mm 操作台面：一体化台面，采用12mm厚知名品牌实验室专用实芯理化板，新型环保材料，具有耐强酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂，抗菌、抗污染、防水、防火、易清洁等特点。四周边缘经精密加工、倒角、打磨，呈光滑半圆形，注重人性化设计，美观实用。 柜体：立柱采用采用50mm×50mm铝镁合金框架，E1级优质三聚氰胺双贴面板柜身。台面上部为玻璃透视操作台，下部橱柜为对开门设计。设有通风装置、PP杯槽和单联水嘴。 操作窗口：升降窗口采用自动配置平衡，0-100%开关任意无段定位。 可调脚：采用模型成型，无金属部分外露，可以现场地面调整水平。 | 个 | 1 |
| 218 | 准备室供排水系统 | 给水采用φ25㎜优质PPR(国标)管 排水采用φ50㎜优质PVC(国标)管 | 套 | 1 |
| 219 | 实验室电气网络布线 | 规格：φ25mm、φ32mm 电气布线：铜芯24芯，优质UPVC(国标)管，耐压500V。 网络布线：工程级超五类网线 | 套 | 1 |

（十）多功能阶梯教室

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投影墙 | 乳胶漆粉刷 | m2 | 13 |
| 220 | 投影机 | 分辨率：1920×1080 亮度：5000流明度 均匀度：85% 对比度：100000:1 寿命：20000h 标准镜头：1.6倍光学变焦 整机功率：400W 尺寸：405mm（W）×387mm（D）×129mm（H） | 台 | 1 |
| 221 | 长线传输器 | HDMI接口 | 根 | 1 |
| 222 | 投影机吊架 | 规格：550mm×550mm×550mm。材质：无缝钢管、钢板、方管。承重：35公斤 | 套 | 1 |
| 223 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：55Hz~20KHz 3.额定功率：300W 4.灵敏度：98dB/W/M 5.覆盖角度：(H)80°(V)60° 6.高音：1.4"压缩高音单元×1 7.低音：10"低音×1 | 只 | 2 |
| 224 | 专业功放 | 1、两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入。输入座接地脚接地和悬浮控制。 2、采用智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点；具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护），让用户放心使用。 3、输出功率:立体声/并联8Ω:500W*2、立体声/并联4Ω:730W*2、桥接8Ω:1460W。 4、采用标准XLR+TRS1/4” 复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 5、信噪比≥90dB、频响:20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)；分离度≥80dB、失真度≤0.05%。 | 台 | 1 |
| 225 | 支架 | 固定面板尺寸（长*宽）： 140mm*65mm 箱体固定面板尺寸（长*宽）： 128mm*70mm | 只 | 2 |
| 226 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：60Hz~20KHz 3.额定功率：200W 4.灵敏度：96dB/W/M 5.覆盖角度：(H)80°(V)60° 6.高音：1.4"压缩高音单元×1 7.低音：8"低音×1 | 只 | 4 |
| 227 | 专业功放 | 1、两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入。输入座接地脚接地和悬浮控制。 2、采用智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点；具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护），让用户放心使用。 3、输出功率:立体声/并联8Ω:350W*2、立体声/并联4Ω:530W*2、桥接8Ω:1060W。 4、采用标准XLR+TRS1/4” 复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 5、信噪比≥90dB、频响:20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)；分离度≥80dB、失真度≤0.05%。 | 台 | 2 |
| 228 | 支架 | 固定面板固定孔尺寸（长*宽）：34mm*34mm 箱体固定面板固定孔尺寸：110mm | 只 | 4 |
| 229 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：60Hz-20KHz 3.额定功率：300W 4.灵敏度：98dB/W/M 5.覆盖角度：(H)80°(V)60° 6.高音：1.4"压缩高音单元×1；低音：10"低音×1 | 只 | 2 |
| 230 | 专业功放 | 1、两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入。输入座接地脚接地和悬浮控制。 2、采用智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点；具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护），让用户放心使用。 3、输出功率:立体声/并联8Ω:500W*2、立体声/并联4Ω:730W*2、桥接8Ω:1460W。 4、采用标准XLR+TRS1/4” 复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 5、信噪比≥90dB、频响:20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)；分离度≥80dB、失真度≤0.05%。 | 台 | 1 |
| 231 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：40Hz~2KHz 3.额定功率：600W 4.灵敏度：99dB/W/M 5.低音：18"低音×1 | 只 | 2 |
| 232 | 专业功放 | 1、设备支持开机软启动，支持高品质变压器和低阻大容量电解滤波，内置30Hz/50Hz高通滤波器；支持智能控制强制散热设计，内置智能压限系统。 2、支持立体声或桥接、并行工作模式，输出功率支持立体声/并联8Ω×2:900W×2、立体声/并联4Ω×2:1350W×2、立体声/并联2Ω×2:2000W×2、桥接8Ω:2600W、桥接4Ω:4000W。 3、采用XLR/TRS接口输入接口，支持过流保护、直流保护、短路保护等功能，具有电源 、保护、失真指示灯。 4、信噪比≥100dB、频响:20Hz-20KHz；分离度≥80dB、失真度≤0.05%。 | 台 | 1 |
| 233 | 一拖四无线会议话筒 | 1. 采用先进PLL频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器CPU总线控制系统。 2. 兼容手动选频和红外自动对频锁定频道， 杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制，信号更稳定。 3. V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 4. 先进的滤波及抗干扰功能能够有效阻隔外界不良信号及手机信号的干扰。 5. 使用640-830MHZ频段，每台接收机拥有200个可调频率。 6. 采用传统按键操控，更省电，更经济实惠，性价比高，内置高性能的语音压扩技术，支持平衡和非平衡两种选择输出端口。 7.系统指标：频率范围： 640-690MHZ 740-790MHz 807-830MHz、频道数目： 500个、音频响应 ：80HZ-18KHZ(±2dB)、信噪比： >105dB、灵敏度 ：–105 dBm for 12 dB SINAD, typical、有效使用距离 ：空旷50米 8.接收器指标：平衡200Ω 负载-13dBV，非平衡600Ω、音频输出阻抗： 平衡200Ω；1路合并非平衡600Ω； 9.麦克风指标：输出功率 ：高功率30mW；低功率3mW 10.系统包括有一台主机+四台桌面式无线麦克 | 套 | 1 |
| 234 | 无线话筒 | 1、采用UHF超高频段双真分集接收，并采用DPLL数字锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 2、带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率 3、平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 4、频率指标:640-830MHz，调制方式:宽带FM，提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。工作距离约100m；中频丰富，声音且有磁性感和混厚感，属人声话筒音持的精华。 5、接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 6、系统包括有一台主机+两个无线手持话筒；发射机指标：音头采用动圈式麦克风，输出功率:3mW~30mW。 | 套 | 2 |
| 235 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 1.软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能。 2.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用DPLL数字锁相环多信道频率合成技术。 3.支持二次变频超外差接收机方式。 4.支持单独调节音量。 5.支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。 | 套 | 2 |
| 236 | 无线话筒 | 1、采用UHF超高频段双真分集接收，并采用DPLL数字锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 2、带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率 3、平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 4、频率指标:640-830MHz，调制方式:宽带FM，提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。工作距离约100m；中频丰富，声音且有磁性感和混厚感，属人声话筒音持的精华。 5、接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 6、系统包括有一台主机+两个头戴话筒；发射机指标：音头采用动圈式麦克风，输出功率:3mW~30mW。 | 套 | 2 |
| 237 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 1.软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能。 2.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用DPLL数字锁相环多信道频率合成技术。 3.支持二次变频超外差接收机方式。 4.支持单独调节音量。 5.支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。 | 套 | 2 |
| 238 | 天线分配器 | 1、可支持为4台一拖二真分集话筒自动选讯接收机的多频道系统共用一对天线和一个电源，简化天线装配工程，提升接收距离及效能。 2、频带范围：640~960MHz，输出/入增益+1.0dB(频段中心)，输出/入阻抗：50Ω，频宽：320MHz。 | 套 | 1 |
| 239 | 话筒天线 | 1、宽频定向天线680-960MHz；适用于GSM,CDMA,WCDMA,WLAN,LTE网络；频带范围：680~960MHz，增益：11dB。 2、输入阻抗：50Ω，水平面波源宽度：60°、垂直面波源宽度： 50°，前后比： ＞18、驻波比： ＜1.5，模化形式： 垂直，最大功率可达50W。 | 套 | 1 |
| 240 | 调音台 | 1、具有≥8路（单声道）输入通道，≥4组立体声，话筒接口幻像电源：+48V；输出通道支持≥2路主输出、≥4路编组输出、≥2路辅助输出、≥2路CD/TAPE输出、≥2路效果输出、≥1路立体声耳机输出。 2、频率响应：20～20KHz±0.5dB；通道串音：＜-90dB @ 1KHz；信噪比(计权)：≥83dB @ 1KHz 0dB；失真度：≤0.02% @ 0dB 1KHz。 3、内置21种DSP效果器，面板按键可选择；主输出支持9段图示均衡。 4、电源供应及功耗：220V/50Hz,<100W。 | 台 | 1 |
| 241 | 音频处理器 | 1、数字音频处理器支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3、输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4、支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻像供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002% @1KHz ,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu。 5、支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制、切换8个不同场景。面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。6、配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7、支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 | 台 | 1 |
| 242 | 抑制器 | 1、采用96KHz采样频率，32-bit DPS处理器，24-bitA/D及D/A转换，支持数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口。 2、支持144 x 32的LCD显示屏显示参数功能，提供4段LED显示输出电平；每通道24个LED灯显示啸叫抑制状态数量； 3、每通道支持压缩、限幅、噪声门、功能设置，可切换工作模式为直通或反馈抑制；可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点；单机可存储30组用户程序。 | 台 | 1 |
| 243 | 电源时序器 | 1、支持8通道电源时序打开/关闭，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。 2、当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3、单个通道最大负载功率3500W，所有通道负载总功率达6000W，输入连接器：大功率线码式电源连接器。 4、输出连接器：4个16A电源插座和4个10A电源插座。 | 台 | 2 |
| 244 | 座椅钢架 | 1、材料1主钢梁120*60*4。2副钢梁60*60*3。 2、铺设5毫米厚花纹钢。施工工艺：电焊焊接无假焊 涂刷灰色防锈漆 | m2 | 104 |
| 245 | 讲台 | 1、材料：1钢梁60*60*3。 2、铺设6毫米厚花纹钢。施工工艺：电焊焊接无假焊 涂刷灰色防锈漆 | m2 | 15 |
| 246 | 木地板 | 复合木地板 | m2 | 140 |
| 247 | 不锈钢条 | 材料：1毫米厚不锈钢板 施工工艺：结构胶粘接 不锈钢螺丝固定 | m | 150 |
| 248 | 吊顶 | 材料：12mm石膏板 8mm吊丝 国标钢制花骨 50国标钢制副龙骨 干壁钉 | m2 | 144 |
| 249 | 照白 | 1、材料：生石膏 腻子粉 乳胶漆 2、施工工艺：生石膏填缝 贴防开缝网 腻子找平两遍 打磨 乳胶漆涂刷两遍 | m2 | 144 |
| 250 | 筒灯 | 材料：15w正白光LED 施工工艺：开灯孔 灯安装 接线处绝缘胶布包裹 | 个 | 120 |
| 251 | 顶部布线 | 材料：国标2.5阻燃铜线 25PVC穿线管 施工工艺：线路穿PVC绝缘管 灯处预留分线盒 | m2 | 144 |
| 252 | 底板 | 材料：阻燃板 钢钉 施工工艺：底板钢钉固定 找平 | m2 | 360 |
| 253 | 吸音板 | 材料：聚酯纤维吸音板 结构胶 施工工艺：聚酯纤维吸音板分割 倒斜角 结构胶固定 | m2 | 360 |
| 254 | 框架 | 材料：20*30镀锌方管框架 施工工艺：膨胀螺栓固定 焊接处涂刷防锈漆 | m2 | 360 |
| 255 | 开槽木质吸音板 | 材料：15毫米厚奥松 | m2 | 369 |
| 256 | 窗帘 | 材料：吸引音 遮光布 | 批 | 1 |
| 257 | 线路配电箱 | 配安全开关 | 个 | 1 |
| 258 | 软包座椅 | 1、座、背内板：采用优质夹板，座厚度为10mm 2、座、背外板：采用优质多层板，厚度≥15mm 3、座框架：采用优质冷轧钢板，厚度≥1.8mm，座框架两边采用优质5mm冷轧钢板，耳顶采用穿透式T型直径16mm焊接，无故障永不变形 4、扶手面：采用进口榉木，445×80×29mm，便于手臂自然垂放 5、写字板：采用铝合金支撑结构，面板采用优质PP多元素符合材料面板≥280mm×280mm,便于书写 6、面料：座背面材料采用高级专用布料，阻燃、抗污、防褪色 7、侧板：采用内嵌式侧板设计，比传统外扣式更加稳固耐用，厚度为3mm，外敷海绵和扪布，触感柔和舒适。 | 个 | 121 |
| 259 | 可调色温LED平板柔光灯 | 输入电压：AC100~240V，50/60Hz 功率：200W 光源：高显指LED阵列 显色指数：Ra>95 光源寿命：100000 小时 色温 ：3000-6000K色温可调。 控制面板：LCD液晶显示+四按键 光束角度：120度 调光 ：0-100%线性调光。 散热方式：无风机自然散热。 通道模式：3CH/4CH 控制模式：DMX512控制/手动控制。 保护等级：IP20 工作温度：-25℃~ +35℃ 外壳材料：铝合金 配件 ：遮扉，电源线，信号线 产品尺寸：500*270*110MM | 台 | 4 |
| 260 | LED影视聚光灯 (色温可调） | 输入电压：AC100~240V，50/60Hz 功率：220W 光源：高显指COB LED灯珠。 显色指数：Ra>94 光源寿命：100000 小时 色温 ：3000K-6000K可调。 控制面板：LCD液晶显示+四按键 光束角度：15-60度 手动变焦 调光 ：0-100%线性调光。 散热方式：铜管散热器。 通道模式：3CH/4CH。 控制模式：DMX512控制/手动控制。 保护等级：IP20 工作温度：-25℃~ +45℃ 外壳材料：铝合金 配件 ：遮扉，电源线，信号线 产品尺寸：455*265*292MM 净重/毛重：6.2KG/7.5KG | 台 | 5 |
| 261 | 灯光控台 256 | DMX512/1990标准，最大256个DMX控制通道，一路光电隔离信号输出。 最大控制16台电脑灯或64路调光。 自动生成灯库 带背光的LCD显示屏，首创的中英文显示可切换界面。面板中英文可选。 内置图形轨迹发生器，有35个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。 图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置，更方便快捷的做出想要的造型和场景。 可储存80个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。每个多步场景最多可储存600个单步。 可同时输出和运行16个重演场景。 带16根集控推杆。按键点控和推杆集控兼容。 关机或者突发断电等情况数据可记忆保持。 U盘可备份控台数据，并支持重新导入到控台使用，同型号控台数据可共享。 支持远程软件升级，随时随地增加新的功能。 预置推杆可控制电脑灯的属性，属性控制更方便快捷。 支持立即黑场、 产品尺寸：480*220*75 电源：AC 100 -240V / 50-60Hz。 | 台 | 1 |
| 262 | 信号放大器 | 1路DMX512数码输入，1路DMX512直接输出。 输入输出光电隔离 。 8路独立放大驱动输出。 信号放大整形功能，延长信号传输距离。 增强数据总线接入设备数量的能力。保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全可靠性。 独立的LED信号指示。 电源：AC220V/50-60HZ | 台 | 1 |
| 263 | 大灯勾 | 规格：28mm；重量：228g；承重：50kg；卡管;40-58mm | 个 | 10 |
| 264 | 安全绳 | 规格：4mm；长度：80mm；承重：150kg | 条 | 10 |

# （十一）监控、一键报警

| 序号 | 品名 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 265 | 200万高清红外筒机 | 具有200万像素CMOS传感器。 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。 红外补光距离不小于50米。 需支持三码流技术，可同时浏览三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x480@30fps。 在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1100TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/HighProfile。 需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 支持区域遮盖功能，并能支持4块区域。 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个MAC地址。 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、音频异常、场景变更等功能。 不低于IP67防尘防水等级。 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。 | 台 | 205 |
| 266 | 200万高清红外筒机 | 具有200万像素CMOS传感器。 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。 红外补光距离不小于80米。 需支持三码流技术，可同时浏览三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x480@30fps。 在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1100TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/HighProfile。 需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 支持区域遮盖功能，并能支持4块区域。 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个MAC地址。 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、音频异常、场景变更等功能。 不低于IP67防尘防水等级。 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。 | 台 | 6 |
| 267 | 200万高清红外半球 | 具有200万像素CMOS传感器。 最大分辨率1920x1080。 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。 红外补光距离不小于50米。 需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x576@30fps。 在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1100TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264和H.265支持Baseline/Main/HighProfile。 支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。 需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 支持区域遮盖功能，并能支持8块区域。 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 | 台 | 64 |
| 268 | 200万高清红外球机 | 视频输出支持1920×1080@25fps，分辨力不小于1100TVL，红外距离可达300米 支持20倍光学变焦 支持最低照度可达彩色0.0005Lux，黑白0.0001Lux 支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度小于等于0.1° 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° 支持300个预置位，支持35条巡航路径，支持7条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能 样机与客户端之间用150m五类非屏蔽网线直接连接，网络传输能力满足发送1500个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个 具备较强的网络适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。 球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/HighProfile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC 具备较好的电源适应性，电压在AC24V±30%或DC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作 | 台 | 16 |
| 269 | 黑光球机 | 内置GPU芯片 具备双路视频融合功能。同一镜头内具有2个Sensor传感器，一个Sensor传感器采集黑白信息，一个Sensor传感器采集色彩信息，球机对采集后的视频信息进行融合 红外距离不小于550米 支持同时输出不少于2路分辨率1920×1080高清图像 支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux 照度适应范围不小于145dB，宽动态能力综合得分不小于139，信噪比不小于64dB 支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，每条巡航路径可设置不小于32个预置点。支持预置位视频冻结功能；支持优先控制功能。 支持快速聚焦功能，当设备跟踪行人或机动车等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见 可识别不低于170种车辆品牌，车辆品牌识别白天准确率大于98%，晚上准确率大于97%。 可识别不低于3600种车辆子品牌，车辆子品牌识别白天准确率大于96%，晚上准确率大于93% 可识别11种车辆颜色，车辆车身颜色识别准确率大于97% 网络传输能力满足设备与客户端之间用350m五类非屏蔽网线直接连接，发送3000个数据包，重复三次，无丢包 室外球机应具备较好防护性能，支持IP67；具备较好的电磁兼容性，支持空气放电20KV，接触放电10KV，15KV防浪涌 | 台 | 4 |
| 270 | 人脸比对摄像机 | 具有不小于1/1.8"靶面尺寸 内置GPU芯片 支持通过浏览器控制设备聚焦及变焦，变焦过程中可自动聚焦 信噪比不小于60dB。 在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。 需支持五码流技术，主码流最高≥1920x1080@25fps；子码流≥704x576@25fps；第三码流最高≥1920x1080@25fps；第四码流最高≥704x576@25fps；第五码流最高≥704x576@25fps。 最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，灰度等级不小于11级 自带点阵白光灯，补光距离不小于50米，并可分别调节远光灯、近光灯的亮度。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。 支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪。 设备与客户端之间用200米网线进行传输，数据包丢包数不大于0.1%。 支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设。 支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。 | 台 | 2 |
| 271 | 周界警戒摄像机 | 具有200万像素 CMOS传感器。 内置GPU芯片。 内置红外与白光补光灯。 支持白光报警功能，当报警产生时，可触发联动声音警报和白光闪烁。 最低照度彩色：0.0004 lx。 白天或夜晚均可输出彩色视频图像。 需支持三码流技术，可同时浏览三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080 @ 30fps，子码流704x480@30fps。 在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。 信噪比不小于59dB。 需具不小于105dB宽动态。 摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 不低于IP67防尘防水等级。需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 | 台 | 18 |
| 272 | 楼梯密度摄像机 | 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。 红外补光距离不小于50米。 需支持三码流技术，主码流最高2048x1536@30fps，第三码流最大2048x1536@30fps，子码流704x576@30fps。 在2048x1536@25fps下，清晰度不小于1400TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。 信噪比不小于55dB。 需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。 可开启或关闭智能后检索功能。 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 需具有电子快门、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能。 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 不低于IP67防尘防水等级。 需支持DC12V，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 | 台 | 73 |
| 273 | 一键报警 | 采用嵌入式Linux操作系统,高性能嵌入式SOC处理器，系统运行稳定可靠； 前置环形红色背光灯机械按键，环形红色背光灯能定时闪烁，报警按钮处具有“紧急报警”明显标示说明，呼叫接通后的通话过程中按键的红色环形背光灯闪烁频率应加快，指示为当前处于通话状态； 设备支持双网口链路、无线链路；PSTN电话链路传输； 支持海康EHOME协议接入，支持GB/T28181协议接入； 设备支持2路音频输入和2路音频输出；音频输入和音频输出关系可自由配置，内部含高灵敏度麦克风，拾音距离应达到10米，语音清晰，内置30W扬声器； 设备支持将防拆报警、防区报警等报警信息通过网线传送到管理中心，并形成日志文件； 支持呼叫转移功能：设备呼叫中心管理机的时候，应可通过呼叫转移功能将呼叫信息转移到其他中心管理机上； 支持可视对讲功能：按下紧急求助按键后呼叫中心管理机，呼叫过程中能听到相应提示音； | 台 | 4 |
| 274 | 接入交换机 | 8口千兆二层非网管型交换机 机架式 提供8个10/100/1000M自适应RJ45电口 1个千兆SFP光口 支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x 全千兆网络设计 线速转发、无阻塞设计 存储转发交换方式 超过10万小时的平均无故障时间 -10~45℃宽温工作范围 坚固式高强度金属外壳 无风扇设计 | 台 | 18 |
| 275 | 接入交换机 | 16口千兆非网管交换机 机架式 16个千兆电口 非网管。交换容量32Gbps 包转发率23.8Mpps 1U高度 19英寸宽 工作温度：0℃～40℃ 支持220v交流 满负荷功耗10瓦 | 台 | 11 |
| 276 | 接入交换机 | 24口千兆非网管交换机 机架式 24个千兆电口 非网管。交换容量48Gbps 包转发率35.7Mpps 1U高度 19英寸宽 工作温度：0℃～40℃ 支持220v交流 满负荷功耗13瓦 | 台 | 7 |
| 277 | 支架 | 枪式摄像机支架 | 台 | 296 |
| 278 | 支架 | 球机支架 | 台 | 8 |
| 279 | 摄像机电源 | 12V | 台 | 360 |
| 280 | 监控立杆 | 高3.5米 | 台 | 40 |
| 281 | 光纤收发器 | 监控专用 | 对 | 20 |
| 282 | 立杆 | 高3.5米 | 跟 | 40 |
| 283 | 4口终端盒 | 监控专用 | 个 | 18 |
| 284 | 48口终端盒 | 监控专用 | 个 | 1 |
| 285 | 法兰盘 | 监控专用 | 个 | 80 |
| 286 | 防雨箱 | 300*400 | 个 | 11 |
| 287 | 三联操作台 | 定制 | 套 | 1 |
| 288 | 控制电脑 | cpu：≥i3 内存：4G 硬盘：128G | 台 | 3 |
| 289 | 网线 | 超五类 | 米 | 13830 |
| 290 | 电源线 | 2×1.0 | 米 | 10940 |
| 291 | 4芯光纤 | 8芯单模室外光缆参数： Ø 光缆直径D（mm）: 8.0±0.2/ GYXTW ; Ø 衰减＠20℃（DB/Km）：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22； Ø 允许拉伸力（N）: 600/1500 长期/短期 Ø 允许压扁力（N/100mm）: 300/1000/ GYXTW ; Ø 存储/安装/使用温度：-40℃～+60℃ Ø 符合标准：IEEE802.3ae；ISO/IEC11801；YD/T901；IEC60794-1；EIA/TIA 568C；GB50311-2016等 | 米 | 3500 |
| 292 | 系统集成 | 跳线、HDMI、水晶头、排插、FC-SC跳线等 | 批 | 1 |

（十二）校大门、宿舍人员通道及访客系统

| 序号 | 品名 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 293 | 人员通道（左） | 闸机采用厚度不低于1.2mm的304不锈钢拉丝框体 闸机为摆闸箱体，门翼可以选择采用亚克力或不锈钢材质，红外检测对数不少于12对，箱体尺寸：长≥1500mm，宽≤200mm，高≥960mm 闸机设备的外表面，平整清洁，没有毛刺、飞边、砂眼、气孔等常见缺陷，没有擦伤、划痕、变形、破损以及生锈、腐蚀等损伤，没有尖锐的凸起、边角或棱角 通道应具备允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够发出声光报警 设备机身需要具备牢固的结构，拦挡部分不易破碎且不易伤人、灵活无阻碍； 通道具备防夹功能，在门翼复位过程中，如遇外力，门翼在规定的时间内电机将停止工作,并发出声音报警 通道应具备翻越报警、滞留报警、防冲功能，有效应对长时间停留、翻越、冲撞等行为，保证通行安全 通道应满足自带语音提示功能，可以根据需求自定义语音播报内容，满足定制化需求 通道应满足室内外使用需求，设备应支持工作温度-25℃--＋70℃；外壳防护等级满足IP54 通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，有效防止非授权人员非法入侵 通道主机接口应满足同时可接入RS485 和wiegand 接口的读卡器，同时具备网口不少于1个，单独RS232接口不少于3个，RS485/RS232可切换通讯接口不少于5个，开门按钮接口不少于2个，报警输入接口不少于4个，报警输出接口不少于4个 设备应具备消防联动功能，当消防信号触发时，门翼将处于常开状态，确保人员及时疏散 设备应具备记忆模式功能，实现人员连续认证从而快速通行，同时在紧急情况下，如设备断电或者发生故障能够无阻挡，不影响人员进出 设备应支持每天特定的时段常开/常闭管控，方便进出人员管控 | 台 | 5 |
| 294 | 人员通道（右） | 闸机采用厚度不低于1.2mm的304不锈钢拉丝框体 闸机为摆闸箱体，门翼可以选择采用亚克力或不锈钢材质，红外检测对数不少于12对，箱体尺寸：长≥1500mm，宽≤200mm，高≥960mm 闸机设备的外表面，平整清洁，没有毛刺、飞边、砂眼、气孔等常见缺陷，没有擦伤、划痕、变形、破损以及生锈、腐蚀等损伤，没有尖锐的凸起、边角或棱角 通道应具备允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够发出声光报警 设备机身需要具备牢固的结构，拦挡部分不易破碎且不易伤人、灵活无阻碍； 通道具备防夹功能，在门翼复位过程中，如遇外力，门翼在规定的时间内电机将停止工作,并发出声音报警 通道应具备翻越报警、滞留报警、防冲功能，有效应对长时间停留、翻越、冲撞等行为，保证通行安全 通道应满足自带语音提示功能，可以根据需求自定义语音播报内容，满足定制化需求 通道应满足室内外使用需求，设备应支持工作温度-25℃--＋70℃；外壳防护等级满足IP54 通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，有效防止非授权人员非法入侵 通道主机接口应满足同时可接入RS485 和wiegand 接口的读卡器，同时具备网口不少于1个，单独RS232接口不少于3个，RS485/RS232可切换通讯接口不少于5个，开门按钮接口不少于2个，报警输入接口不少于4个，报警输出接口不少于4个 设备应具备消防联动功能，当消防信号触发时，门翼将处于常开状态，确保人员及时疏散 设备应具备记忆模式功能，实现人员连续认证从而快速通行，同时在紧急情况下，如设备断电或者发生故障能够无阻挡，不影响人员进出 设备应支持每天特定的时段常开/常闭管控，方便进出人员管控 | 台 | 5 |
| 295 | 人员通道（中） | 闸机采用厚度不低于1.2mm的304不锈钢拉丝框体 闸机为摆闸箱体，门翼可以选择采用亚克力或不锈钢材质，红外检测对数不少于12对，箱体尺寸：长≥1500mm，宽≤200mm，高≥960mm 闸机设备的外表面，平整清洁，没有毛刺、飞边、砂眼、气孔等常见缺陷，没有擦伤、划痕、变形、破损以及生锈、腐蚀等损伤，没有尖锐的凸起、边角或棱角 通道应具备允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够发出声光报警 设备机身需要具备牢固的结构，拦挡部分不易破碎且不易伤人、灵活无阻碍； 通道具备防夹功能，在门翼复位过程中，如遇外力，门翼在规定的时间内电机将停止工作,并发出声音报警 通道应具备翻越报警、滞留报警、防冲功能，有效应对长时间停留、翻越、冲撞等行为，保证通行安全 通道应满足自带语音提示功能，可以根据需求自定义语音播报内容，满足定制化需求 通道应满足室内外使用需求，设备应支持工作温度-25℃--＋70℃；外壳防护等级满足IP54 通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，有效防止非授权人员非法入侵 通道主机接口应满足同时可接入RS485 和wiegand 接口的读卡器，同时具备网口不少于1个，单独RS232接口不少于3个，RS485/RS232可切换通讯接口不少于5个，开门按钮接口不少于2个，报警输入接口不少于4个，报警输出接口不少于4个 设备应具备消防联动功能，当消防信号触发时，门翼将处于常开状态，确保人员及时疏散 设备应具备记忆模式功能，实现人员连续认证从而快速通行，同时在紧急情况下，如设备断电或者发生故障能够无阻挡，不影响人员进出 设备应支持每天特定的时段常开/常闭管控，方便进出人员管控 | 台 | 7 |
| 296 | 人脸识别模块 | 设备外壳防护等级不应低于IP55 设备配置及接口应包含以下几个：处理器应为GPU；有线网口*2，彼此物理隔离；RS485*1，RS232*1；HDMI*1；USB*2；支持开关机键，支持扬声器输出。 设备应采用触摸显示屏，尺寸不小于10寸，分辨率不小于1280*800。 设备应采用200W像素高清宽动态双目摄像头。 设备应支持在1:1人证比对模式下，人脸容量无限制；1:N模式下，支持20000张人脸库，支持50000张卡片容量，支持50000笔记录存储。 设备具有如下硬件接口功能：支持通过USB接口外接身份证阅读器；支持通过HDMI接口外接显示屏，显示比对结果；支持通过RS232/RS485拓展应用，可输出比对结果及信息；支持通过网络方式传输比对结果及图片。 设备应支持局域网、互联网环境的网络通信。 设备应支持照片及视频防假功能，使用照片或视频无法识别，并输出语音提示；无需用户配合，即可完成真人检测。 设备应支持外接身份证阅读器对居民身份证信息读取，支持人证比对功能，现场抓拍人员人脸照片与身份证内的照片进行比对，完成人员身份核验，人证比对时间： ≤1 秒。 设备应支持人脸、刷卡+人脸、智能模式等多种认证组合方式，支持人脸识别功能，现场抓 设备应支持本地单机人证比对或人脸比对；支持后台联网人脸比对功能。 | 台 | 18 |
| 297 | 访客一体机 | 设备硬件配置：工业级主板、四核2.0GHzCPU、64G固态硬盘，DDR34GB内存，Win7系统 设备支持双屏显示，主屏（显示屏）：15.6寸，1920*1080分辨率，支持电容触摸操作；副屏（广告屏）：11.6寸，1366*768分辨率。 设备内置居民身份证阅读器安全模块；可读取并显示居民身份证芯片内的数据。 支持200W像素高清摄像；摄像角度可调。 设备支持访客黑名单管理功能。 设备内置热敏式打印机，支持将来访者信息直接打印输出。 设备具有双网口设计。 设备具有人证比对功能：对来访者进行现场人脸抓拍，与来访者的身份证芯片内的照片进行实时比对，确保实名实证；人证合一后，设备才能进行访客登记操作；认证比对时间：≤1.5s。 设备支持读取并发放IC卡作为访客卡。 设备内置激光扫码器，可识别访客单上的条形码或二维码完成签离。 设备的系统及各主要组成部分应有表明其工作正常的自检功能。 | 台 | 1 |

（十三）综合布线、校园网

| 序号 | 品名 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 298 | 超五类非屏蔽信息模块 | 1、模块的机械及物理性能：插拔次数：≥800次；端接次数：≥250次 2、采用高抗压阻燃材料，UL94V-0等级 3、印有T568A/568B打线色标，方便打线 4、金针采用磷青铜、表面镀金；IDC采用磷青铜 5、为防止使用劣质模块贴标作假，模块上的品牌LOGO要求为一次成型于模块，拒绝接受后期人工手贴标签式模块，同时为便于用户区分，模块前端也必须有注塑成型的CAT5e/CAT6字样 | 只 | 273 |
| 299 | 语音模块 | 1、采用优质工程材料 2、支持通用的110端接方式，保证了连接的可靠性； 3、采用45°自锁式结构使得芯线卡接牢固可靠，保证系统使用稳定 4、金针：磷青铜、表面镀金3 u inch 5、IDC端子：磷青铜、卡接22-26AWG导体 6、插头与插座的插合次数≥1000 7、接头接触耐压力：100g Min 8、抗张力：133 N Min 9、接续电抗：20mΩ 10、工作温度：-25 ~ 60 ℃ 11、额定电压及电流： 150VAC 15AMAX 12、导线端接次数≥250 符合标准 13、YD/T 926 14、ISO/IEC 11801 TIA/EIA-568-B | 只 | 64 |
| 300 | 一位信息面板 | 1、面板为86型，且正面不得看到螺丝。 2、面板上带有滑盖式永久防尘盖，以免使用中受损或遗失。 3、材料：采用PC料，防火等级符合UL 94-V0。应采用UV耐腐塑料。 4、品牌LOGO为模具成型于面板，与面板同色系，为满足不同场合需求有同款不同色带有电脑、电话等标识，方便用户根据实际配置。 5、颜色：瓷白色。 | 只 | 121 |
| 301 | 二位信息面板 | 1、面板为86型，且正面不得看到螺丝。 2、面板上带有滑盖式永久防尘盖，以免使用中受损或遗失。 3、材料：采用PC料，防火等级符合UL 94-V0。应采用UV耐腐塑料。 4、品牌LOGO为模具成型于面板，与面板同色系，为满足不同场合需求有同款不同色带有电脑、电话等标识，方便用户根据实际配置。 5、颜色：瓷白色。 | 只 | 108 |
| 302 | 超五类非屏蔽室内网线 | 1、水平布线采用4对超五类24AWG非屏蔽双绞线（UTP）, 带宽：≥ 100MHz；采用通用圆形外护套结构并能提供五种颜色以上方便内外网或者监控网络施工区分 2、双绞线护套采用PVC材料，放射性有害金属控制在国际最严格标准内 | 米 | 20435 |
| 303 | 两芯电话线 | 1、阻抗： (f=1-16MHz)100±15%Ω 2、最大直流电阻不平衡：≤2.5% 3、单根导体直流电阻：≤14.8Ω/100米 4、工作电容：≤6.6nF/100米 5、不平衡电容：＜330pF/100米 6、延迟偏差：≤45ns/100m 7、额定传输速率(NVP)：60% 8、护套材料 ：聚氯乙烯(PVC) 9、绝缘材料 ：HDPE 10、绝缘电阻 ：≥ 5000MΩ/km (+20℃ DC (100-500) 11、操作温度 ：-20~60℃ 12、抗拉力 ：13.5MPa 13、绞距 ：最大28.36 ㎜ / 最小 25.2 ㎜ 14、最小弯曲半径：10倍电缆外径 | 米 | 2600 |
| 304 | 超五类24口非屏蔽配线架 | 1、塑料面板、钢质底板整体结构保证产品更高的机械强度，提供优秀的外观质量 2、可打印的标示纸，端口信息管理更清晰方便 完善清晰的标识系统，支持T568A和T568B两种打线方式 3、背面采用110打线方式，可端接22-26AWG的线缆 4、标准19″安装 5、耐压强度DC:1000V 60Hz/1分钟 无击穿和6、飞弧现象 7、额定电流1.5Amp 8、绝缘电阻≥200MΩ 9、接触电阻≤1mΩ 10、插头与插座的插合次数≥1000 11、导线端接次数≥250 12、金针：磷青铜线，表面镀金 13、IDC端子：磷青铜 | 只 | 15 |
| 305 | 25口电话配线架 | 1、主要用于50/100对的大对数电话线缆的连接，也可以用于水平双绞线的端接，每个端口可端接四根导线。 2、配线架前面板上每个端口都有一个编号，可以根据编号方便的对配线架的使用情况以及日后的维护和故障排查。RJ45型接口，可以直接使用RJ45型跳线完成水平语音链路的跳接，而不需要像110型配线架一样进行打接。 产品特性： 3、机架安装，坚固及易于安装的设计，减少安装与操作费用，正面标签方便端口识别，便于管理 4、外形紧凑，使产品简洁、美观 5、耐压强度DC:1000V 60H z/1分钟 无击穿和飞弧现象 6、额定电流1.5Amp 7、绝缘电阻≥200MΩ 8、接触电阻≤1mΩ 9、金针：磷青铜、表面镀金 10、IDC端子：磷青铜 11、插头与插座的插合次数≥800 12、导线端接次数≥250 13、符合标准: TIA/EIA-568C.2,IEC11801-2011,GB50311-2016,IEC60603-7-2 | 只 | 4 |
| 306 | 超五类非屏蔽3米跳线 | 1、采用多股电缆结构，跳线柔软，易弯曲不易折断 2、采用黑色水晶头压接簧片镀金，美观并确保优异性能 | 条 | 273 |
| 307 | 桥架 | 150*100*1mm | 米 | 2300 |
| 308 | 机柜 | 12U | 个 | 15 |
| 309 | 复合型手孔井盖 | 400*600 | 套 | 28 |
| 310 | 过路保护管 | 铁管110 | 根 | 10 |
| 311 | 室外管网 | 梅花7孔 | 米 | 600 |
| 312 | 室外管网 | 32PC | 米 | 2500 |
| 313 | 电源线缆 | 无氧铜国标 | 米 | 1600 |
| 314 | 24芯光纤 | 1、光缆直径D（mm）: 10.4±0.2/ GYTS; 2、衰减＠20℃（DB/Km）： 单模：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22 3、允许拉伸力（N）: 600/1500 长期/短期 4、允许压扁力（N/100mm）: 300/1000/ GYTS ; 5、存储/安装/使用温度：-40℃～+60℃ | 米 | 900 |
| 315 | 8芯光纤 | 1、光缆直径D（mm）: 8.0±0.2/ GYXTW ; 2、衰减＠20℃（DB/Km）：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22； 3、允许拉伸力（N）: 600/1500 长期/短期 4、允许压扁力（N/100mm）: 300/1000/ GYXTW ; 5、存储/安装/使用温度：-40℃～+60℃ | 米 | 500 |
| 316 | 系统集成 | 含相关配套设施建设 | 批 | 1 |

B包：

学生桌椅及高低床

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学生桌椅 | 1、桌面为一次无接口注塑成型多层胶合防火板，厚度18mm，长度640mm,宽度为435mm,桌面颜色为黄榉色，桌面上前中间与边连接注塑一个长200mm*宽25mm的笔槽， 桌面右边中间与边连接注塑一个长200mm*宽25mm的笔槽，胸前靠人处桌面为鸭舌型注塑封边。 2、桌架为升降式，采用不小于25mm*50mm*1.5mm的扁圆管，双柱双拉撑,拉撑为不小于25mm*50mm*1.5mm的扁圆管。地脚为30mm*53.5mm*1.5mm钢管（注：30mm为钢管高度，53.5mm为宽度，上面两角为小弧型，下接地为直角）。 3、 桌斗为单层斗，山斗体总高510mm，两侧山头及后身均为一次冲压成型，两侧山头厚1.0mm的钢板整体冲压成型， 前沿上斗两侧板向内卷圆，不得采用直角设计，其余均为0.8的铁皮整体冲压成型，斗底板前沿向内卷成8mm直径圆弧加强筋。 斗高190mm，满外宽520mm，满外深38.5mm。 4、课桌整体规格：640mm*435mm*（升降范围610mm-780mm） 5、方凳面355mm*255mm*15mm，凳面为一次无接口注塑成型多层胶合防火板，厚度16mm，凳面颜色为黄榉色。 方凳所用钢材及样式与桌架同，升降高度为（310mm-440mm). 6、套脚为共聚级耐冲击聚丙烯材料注塑成型。 7、所有金属部件均为二氧化碳气体保护焊焊接，管材和冲压件无裂缝、焊接无错位和结疤，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边和飞溅，在接触人体和收藏物的部位光滑平整、无毛刺、无刃口棱角。 所有金属部件经高温除油、高速变频抛丸机除锈，‘阿克苏’环保型粉末静电喷涂，表面无露底、无凹凸、无明显流挂、无疙瘩、无皱皮、无色差。 | 套 | 1450 |
| 2 | 学生高低床 | 1、规格：长2000mm*宽900mm*高1850mm，下床铺上沿离地450 mm，上下床铺之间距离1050 mm。 2、床头主管采用50*50*1.2mm钢管，（注：四个小角拉成小圆弧形，整体成八角小弧形大边为30mm宽，预防碰伤学生。）且上床头采用塑料弯头形成弧形床头（四周均与床头八角弧形管一致），床头横撑30*30*0.8mm 3、床框主管采用30*53.5mm的钢管（注：53.5mm高度内两角为直角，外两角为小半圆弧型，以免学生角棱碰伤。厚度为1.2mm，床框拉撑用25方管，厚0.8mm，5根撑） 4、床头与床框连接采用鼻插销式插接组装不能用螺丝连接。 5、护栏为20 mm圆管，厚度为1.2mm，高为250 mm，长1400mm，经数控弯管机弯管成型，中间均匀分布4根小立柱,保证学生安全性 6、爬梯：25×25×0.8㎜，直梯设计，爬梯竖管镶嵌到床框内，净宽300㎜，3个冲压踏板，脚踏板具有防滑不铬脚，用销插式隐藏內镶不用螺丝连接 7、地脚采用优质聚碌软工程塑胶经模具一次注塑成型外套（聚碌软塑料高度50mm），有防脱处理工艺。 8、床下带两个床下柜（采用0.5铁皮，明锁结构）和单层鞋架。 床板：18㎜厚优质桐木床板，每个床板所用木板不超过7块且干燥不变形，床板组合缝隙不大于6㎜，两头封头，床板下加实木拉撑连接，不少于4根 | 套 | 850 |
| 3 | 教师办公桌 | 1、W1200×D1500×H1200 2、、台面板采用防火板面饰厚25mm，采用国产E0级实木颗粒板，耐磨性强，肉眼无色差，经防污处理，清洁方便，含水率达到国家标准，不易变形，耐磨性好，色泽柔和，手感好 3、封边厚2mm、PVC封边 4、屏风面板均采用三聚氰胺板，耐磨性强，肉眼无色差，经防污处理，清洁方便 5、屏风厚度为300mm，高度为1200mm，优质铝合金结构屏风铝材采用国标1.2厚氧化铝，结构750以下三胺板，中间H200mm为三胺板，顶H250mm磨砂玻璃。 6、带电源线和电脑线、电话线走线槽，木材甲醇含量小于0.66/100kg，密度970kg/㎡，吸水度膨胀率1.3/24小时。 | 张 | 120 |
| 4 | 教师办公椅子 | 1、880*450*470 2、座椅面为网布编织，内含海绵，靠背为硬网布，机械编织，具有耐磨特性。座椅总高度为880MM座椅面尺寸长450MM宽470MM离地高度为480MM，钢管厚度为2.5MM | 张 | 120 |
| 5 | 教师讲桌 | 讲台整体基本尺寸1200mm×550mm×880mm。 采用优质颗粒板美观大方。台面厚度不小于18mm，侧板不小于16mm。带两个书斗可以放置杂物书本，台面带围边可以放置粉笔书本滑落 | 张 | 40 |

C包：

# 厨房及餐厅配套设施

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全不锈钢餐桌 | 120cm*60cm，全不锈钢材质，结构合理，坚固耐用，塑胶脚套。 | 套 | 290 |
| 2 | 灭蝇灯 | 使用面积: 50㎡-100㎡、铝合金外壳，独立抽屉式储蚊盒，高效的诱蚊灯管 | 盏 | 30 |
| 3 | 1米大锅灶 | 台面采用#304、1.2mm优质不锈钢板，侧板(0.8mm)电磁加热技术噪音更小，全铜磁线圈使用寿命更长，锅体采用食品级不锈钢材质拨片式调节档位使用更方便炉具背板上装有水嘴，使用方便。 | 个 | 6 |
| 4 | 六头电磁煲仔炉连柜座 | 台面采用#304、1.2mm优质不锈钢板，侧板(0.8mm)电磁加热技术噪音更小，全铜磁线圈使用寿命更长，锅体采用食品级不锈钢材质旋钮式调节档位使用更方便 | 台 | 1 |
| 5 | 单星大水池 | 1200×1000×800台面用304不锈钢冲压面板，台面下1.2mm厚U型不锈钢加强筋，星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板并附溢水孔，带垃圾筐，400×400。脚管用φ38mm厚1.2mm不锈钢管制，脚管基座采用4mm三角板焊接，横称采用不钢φ25mm厚1.2mm，配可调重力子弹脚，承接处圆角磨光。 | 个 | 4 |
| 6 | 双星水池 | 1800CM*600CM*800CM台面用304不锈钢冲压面板，台面下1.2mm厚U型不锈钢加强筋，星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板并附溢水孔，带垃圾筐。脚管用φ38mm厚1.2mm不锈钢管制，脚管基座采用4mm三角板焊接，横称采用不钢φ25mm厚1.2mm，配可调重力子弹脚，承接处圆角磨光 | 套 | 5 |
| 7 | 保鲜工作台 | 人性化温控器：可视化液晶界面显示，柜内温度一目了然，温度随心控制； 绿色环保：采用绿色环保制冷剂，出色的直冷过程中，绿色无污染，环境零负担；采用高效压缩机，直冷强劲快速。 柜体采用不锈钢材质，美观大方，持久耐用。可拆卸式超厚门封条，有效锁住冷气，保温效果更佳。 液晶显示温控器，温度调节方便直观。万向脚轮，移动方便 。 外形尺寸长×宽×高（mm）1800*750*800温度0~10℃/-18℃ | 套 | 3 |
| 8 | 四门冰柜 | 1.尺寸：1200*760*1800mm2.采用进口名牌压缩机，性能稳定，制冷效果好。微电脑控温器便于监控，冷柜配锁安全方便聚氨酯高压发泡箱体更稳定保温性能好,容量1000升左右 | 台 | 3 |
| 9 | 土豆脱皮机 | 采用#304、1.2mm不锈钢板，底架采用4*4角铁焊制，脱皮桶内壁底部都采用的是麻石脱皮干净效果好，功率：380v、1.5kw | 台 | 1 |
| 10 | 切菜机 | 外形尺寸：900*460*740mm，功率：220v、0.75kw结构细密、体积细小、效率高，切片、切丁、切丝菱形。可任意调整切片的厚薄、大小及形状 | 台 | 1 |
| 11 | 四层货架 | 1.尺寸：1500*500*1500mm2.货架台面采用#304、1.2mm优质不锈钢制成、支撑架采用直径5cm不锈钢管壁厚1.2mm可调节、货架的立管选用D38MM*25MM*2.2MM不锈钢焊管。配可调脚。调脚范围：30mm | 套 | 33 |
| 12 | 不锈钢米面架 | 采用优质SUS304不锈钢方管结构立柱采用38*38*1.5mm框架30*30*1.5mm隔块30*15*1.5配不锈钢调节脚 | 套 | 10 |
| 13 | 木面案工作台 | 尺寸：1800*800*800mm台面采用优质柳木厚度7cm台架采用#304、1.2mm优质不锈钢制成、支撑架采用直径5cm不锈钢管壁厚1.2mm可调节。 | 套 | 2 |
| 14 | 双速双动和面机 | 容量(kg) 面粉 12.5 面团 20 功率(kw) 搅拌钩 2.5 搅拌缸 0.55 钩转速(rpm) 第1速度 72 第2速度 144 缸转速(rpm) 13.6 电压 三相 | 台 | 1 |
| 15 | 高速自动揉面机 | 电机功率2.2kw，轧辊调整范围1-25mm，额定电压380v | 台 | 1 |
| 16 | 磨浆机 | 不锈钢材质，纯铜机芯，功率750W | 台 | 1 |
| 17 | 立式电饼档 | 自动恒温电压 : ~220V 功率 : 5kW | 台 | 4 |
| 18 | 电气双门蒸车 | 尺寸1450*800*1510mm。采用#304、1.0mm不锈钢板，底架采用4*4角铁焊制，机身整体发泡保温效果好，自动上水。装配有内部蒸汽压力显示表和安全阀。能准确显示内部蒸车压力、并可通过调节手柄控制压力大小，充分保障人身安全。 | 台 | 4 |
| 19 | 高温消毒柜 | 尺寸：1200*550*1800mm电源功率：220v、1.8kw。双门单室。采用臭氧及高温消毒，整机全发泡，达到消毒效果。条形拉手，使用方便，不易损坏。 | 台 | 16 |
| 20 | 留样小冰箱 | 温度+5℃~-5℃品牌冰箱，容量 70L | 台 | 1 |
| 21 | 汤桶 | 优质304不锈钢，厚度为2.0mm做工精细。直径50cm | 个 | 10 |
| 22 | 汤盆 | 优质304不锈钢，厚度为1.0mm做工精细。直径70cm | 个 | 10 |
| 23 | 炒锅 | 1米，优质生铁锅 | 个 | 6 |
| 24 | 五格售饭台 | 规格：1800*700*800材质304不锈钢厚度1.2mm，骨架采用38*38不锈钢304方管，下层横档采用25*38方管，配不锈钢调节腿。加温水槽均采用圆弧式焊接，配弱电交流器控制（安全耐用），配5个1/1份数盘，厚度1.0mm，输入功率：3KW 220V 50HZ | 套 | 25 |
| 25 | 开水器 带底座 | 80L，材质304不锈钢1.0厚，发泡保温。液晶显示程控设置，预约定时开关机；故障即时自动保护，LCD显示报警；程控恒温出水，100%纯开水，不喝阴阳水；防漏电、防干烧、防火、防开盖、防蒸汽五防安全设计。输入功率：9KW 380V 50HZ | 台 | 6 |
| 26 | 收碗车 | 规格：850*450*800台面：采用304不锈钢，厚度1.2mm，栅栏：采用304不锈钢，厚度1.2mm，脚架：采用∮25*1.0mm定型管，配直径100mm的尼龙胶轮，2个定向，2个万向。 | 辆 | 7 |
| 27 | 不锈钢绞肉机 | 额定电压 :3~380V额定频率 : 50Hz整机重量 : 90kg电机功率 : 1.5kW生产能力 : 320kg/h 规格：470×270×440 | 台 | 1 |
| 28 | 超声波洗碗机 | 全自动超声波洗碗机，强力去污。 | 台 | 2 |
| 29 | 封口机 | 手动自动双模式切换，支持多种口径，拥有安全保护措施 | 台 | 1 |
| 30 | 保洁碗柜 | 尺寸：1800*800*800mm台面，台架采用#304、1.2mm优质不锈钢制成、支撑架采用直径5cm不锈钢管壁厚1.2mm可调节。 | 台 | 18 |
| 31 | 冷库 | 规格：外径尺寸5.2米*4.1米*2.6米板材厚度：12公分容积：55立方库温：≥-15℃制冷风机：1920×580×630库灯：15W | 间 | 1 |
| 32 | 双层工作台 | 尺寸：1800*800*800mm台面，台架采用#304、1.2mm优质不锈钢制成、支撑架采用直径5cm不锈钢管壁厚1.2mm可调节。 | 台 | 30 |
| 33 | 电炸锅 | 油水分离 380V/9KW | 台 | 1 |
| 34 | 全不锈钢餐桌 | 120cm*60cm，全不锈钢材质，结构合理，坚固耐用，塑胶脚套。 | 套 | 290 |
| 35 | 灭蝇灯 | 使用面积: 50㎡-100㎡、铝合金外壳，独立抽屉式储蚊盒，高效的诱蚊灯管 | 盏 | 30 |
| 36 | 不锈钢排烟罩 | 9000*1500*500#9000*1200*500 | ㎡ | 24.3 |
| 37 | 不锈钢排烟管 | 600*600 | 米 | 28 |
| 38 | 不锈钢集烟室 | 500*500 | 米 | 18 |
| 39 | 不锈钢弯头 | 定制 | 个 | 10 |
| 40 | 7.5KW风柜 | 高速低静音风柜，整体镀锌板制作，处理风量19500,外形尺寸：1170*880*860 | 台 | 1 |
| 41 | 11KW风柜 | 高速低静音风柜，整体镀锌板制作，处理风量22000,外形尺寸：1500*900*900 | 台 | 1 |
| 42 | 净化器 | 响应国家环保号召，净化效果95%以上，达到环保在线检测排放标准，微电脑控制，产品具有软启动、恒流输出、多次放电保护、过载过温保护，线性圆简蜂巢电场，智能数字电源，预过滤网/多孔均风网 用电：2KW/220V | 台 | 1 |
| 43 | 不锈钢变口 | 定制 | 个 | 4 |
| 44 | 软连接 | 定制 | 套 | 2 |
| 45 | 减震器 | 定制 | 套 | 2 |
| 46 | 控制器 | 定制 | 台 | 1 |
| 47 | 支架 | 定制 | 台 | 4 |
| 48 | 电缆 | 3+1,6㎡ | 米 | 200 |

注：以上所有货物规格要求均可存在误差（误差≤±10mm）。

本采购清单中所列技术规格或主要参数为最低要求，不允许负偏离，否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。

二、采购标的执行标准

1、国家标准：

（1）强制性产品认证

如投标人所投产品属于“中国强制性产品认证”（3C认证）范围内,则必须承诺采用《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》并在有效期内的产品，应在投标文件中提供“所投产品符合国家强制性要求承诺函”并加盖投标人公章，否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。

（2）信息安全产品强制性认证

投标人所投产品如被列入《信息安全产品强制性认证目录》，应在投标文件中提供“所投产品符合信息安全产品强制性认证要求承诺函”并加盖投标人公章，否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。

2、符合国家和履约地相关安全质量标准、行业技术规范标准。

三、服务标准、期限、效率等要求

1、本项目为交钥匙工程（包含货物采购、包装、运输、装卸、备品备件、专用工具、特殊工具、保险、安装调试、检测验收、现场协调、人员培训、质保、税金等一切费用）。投标文件中须承诺送货到指定地点，并指导安装调试。

2、投标人须明确产品的厂家、产地、品牌、型号、详细参数，否则为无效投标。

3、投标人应就该项目每包进行完整投标，否则为无效投标。

4、本招标文件所列重要参数需求为最低要求，不得低于最低要求，否则为无效投标。投标文件中须承诺若所提供系统经测试不能达到招标方提出的功能或性能要求，投标人免费进行软硬件增加、变更或升级，直至满足要求为止；对招标文件中没有列出的而对本项目必不可少的其他要求，投标人应予以补充，否则一旦中标将认为投标人认同遗漏部分并免费提供，否则为无效投标。

5、专利权：投标人应保证用户在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。

6、质量要求：合格。设备必须符合国家质量检测标准和本招标文件规定标准的全新正品现货，提供随货物《产品合格证》及其它相关质量、技术及技术证明文件；进口产品须提供海关进货单（复印件备查）。

7、保修及服务

7.1投标人所投项目中设备必须提供至少三年免费质保，单独要求除外，并每年进行免费巡检，质保期内所有设备免费保修或更换。保修期结束后，仍负责提供维修服务，只能收取成本费。解决问题时间不得超过24小时。

7.2供应商应负责免费提供现场操作、运行、维护的培训方案及必需的培训资料，并对买方受训人员分批、分次进行免费操作培训，培训至所有参加培训人员可独立操作为止。

7.3供应商须明确在接到服务要求2小时内响应，同时应提出故障响应时间。须明确维修点地址、负责人、联系人和联系电话，维修点具备何等维修能力等详细资料，否则为无效投标。保修期内提供24小时免费技术支持服务。自验收合格之日起，质保期内发生的相关一切费用由供应商承担，并且在保修范围内损坏而更换的部件质保期顺延。

7.4合同签订后1年内，由于新规范推出、规范的修订、系统改造优化、采购方需求变化等引起的软件升级或更改，投标人均应免费在3个月内提供。投标人如认为此类软件更改需发生费用，则含在本次报价范围之内。

8、设备要求：供应商保证其提供的设备是全新的、未使用过的设备，采用的是最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。合同设备经过正确安装、合理操作和维护保养，在设备寿命期内运转良好。在规定的质保期内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责。

所提供的技术资料（含软件）完整正确，数据和资料准确无误，能够保证设备按时正确地安装、调试和验收，并能满足正常运行和维修保养的需要。

四、验收标准

1、由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

2、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收。

五、本项目预算金额（最高限价）A包：9318312元， B包：1342400元，C包：749084元。超出最高限价的投标无效。

六、资金支付

1、支付方式：银行转账

2、支付时间及条件：供应商须承诺，付款方式在合同签订时以甲方（采购方）约定为准。

第三章 投标人须知前附表

招标文件中凡标有★条款均为实质性要求条款，投标文件须完全响应，未实质响应的，按照无效投标处理。

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目 | 项目名称：许昌经济技术开发区第一初级中学配套设施采购项目 项目编号：JZFCG-G2019041号 项目内容：配套设施采购 项目地址：开发区第一初级中学 |
| 2 | 采购人 | 采购人：许昌经济技术开发区法制与社会服务局 地 址：许昌经济技术开发区管理委员会（瑞祥路中段） 联系人： 李先生 联系电话：0374-8581683 |
| 3 | 代理机构 | 代理机构：永明项目管理有限公司 地 址：河南省许昌市瑞贝卡和天下 联 系 人：冯先生 联系电话：0374-5051770 |
| 4 | ★投标人资格 | 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 1、企业法人营业执照或营业执照。（企业投标提供） 2、事业单位法人证书。（事业单位投标提供） 3、执业许可证。（非专业服务机构投标提供） 4、个体工商户营业执照。（个体工商户投标提供） 5、自然人身份证明。（自然人投标提供） 二、财务状况报告相关材料 1、上一年度的财务报告；或基本开户银行出具的资信证明；或财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件和担保机构出具的投标担保函。（法人投标提供。法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人） 2、银行出具的资信证明；或财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件和担保机构出具的投标担保函。（其他组织和自然人投标提供） 三、依法缴纳税收相关材料 税务登记证和投标截止时间前三个月内任意一个月缴纳税收凭据。（依法免税的投标人，应提供相应文件证明依法免税） 四、依法缴纳社会保障资金的证明材料 投标截止时间前三个月内任意一个月缴纳社会保险凭据。（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明依法不需要缴纳社会保障资金） 五、履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料 相关设备的购置发票、专业技术人员职称证书、用工合同等或者附投标人相关承诺函或声明。（格式自拟） 六、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明 投标人“参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”。 重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 七、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的投标人；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；“国家企业信用公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）严重违法失信企业名单（黑名单）的投标人；（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。 1、查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）和“国家企业信用公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）； 2、截止时间：同投标截止时间； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：经采购人确认的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 4、信用信息的使用原则：经采购人认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信企业名单（黑名单）的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。 5、投标人不良信用记录以采购人查询结果为准，采购人查询之后，网站信息发生的任何变更不再作为评审依据，投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。 |
| 5 | ★联合体投标 | 本项目不接受□接受联合体投标 |
| 6 | ★最高限价 | A包：9318312元， B包：1342400元，C包：749084元；超出最高限价的投标无效。 |
| 7 | 现场考察 | 不组织 □组织，时间： 地点： |
| 8 | 开标前答疑会 | 不召开 □召开，时间： 地点： |
| 9 | 进口产品参与 | 不允许 □允许 |
| 10 | ★投标有效期 | 60天（自提交投标文件的截止之日起算） 中标人投标有效期延至合同验收之日，中标人全部合同义务履行完毕为止。 |
| 11 | 中标人将本项目的非主体、非关键性 工作分包 | 不允许 □允许 |
| 12 | 投标截止及 开标时间 | 2019年5月30日8时30分（北京时间） |
| 13 | 递交投标文件 及开标地点 | 许昌市公共资源交易中心三楼开标五室（龙兴路与竹林路交汇处公共资源大厦） |
| 14 | 投标保证金 | 缴纳截止时间：同投标截止时间。 金额：A包：壹拾捌万陆仟元整（¥186000元） B包：贰万陆仟元整（¥26000.00元） C包：壹万肆仟元整（¥14000.00元） 一、投标保证金的递交方式：银行转帐、银行电汇（均需从投标人注册银行账户转出），不接受以现金方式缴纳的投标保证金。凡以现金方式缴纳投标保证金而影响其投标结果的，由投标人自行负责。 二、使用银行转帐形式的，于缴纳截止时间前通过投标人注册银行账户将款项一次足额递交、成功绑定，以收款人到账时间为准，在途资金无效，视为未按时交纳。同时投标人应承担节假日、异地、跨行等银行系统不能支付的风险。 三、投标保证金缴纳方式： 1、投标人网上下载招标文件后，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳； 2、成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。 3、《保证金缴纳绑定操作指南》获取方法：登录许昌公共资源交易系统-组件下载-《保证金缴纳绑定操作指南》。 4、投标人要严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳、成功绑定投标保证金，未绑定标段的投标保证金，视为未按时交纳。并将缴纳凭证“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”附于投标文件中，同时在开标现场提供一份“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”以备查询。 5、每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，切勿重复缴纳或错误缴纳。 6、投标人所提交的投标保证金仅限当次投标项目（标段）有效，不得重复替代使用。一个招标项目有多个标段或者有多个项目同时招标的，投标人必须按项目、标段分别提交投标保证金。 7、不同投标人的投标保证金不得从同一单位或者个人的账户转出。 8、未按上述规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。 9、汇款凭证无需备注项目编号和项目名称。 四、凡投标人投标保证金交纳至同一标段相同子账号的，保证金暂不予退还，并依照《许昌市公共资源交易当事人不良行为管理暂行办法》（许公管委〔2017〕1号）规定，进行调查、认定、记录，并予以公示公告。对涉嫌串通投标，经调查核实后，记录不良行为，移交有关部门进行查处，不予退还的保证金上缴国库。 |
| 15 | 公告发布 | 招标公告、中标公告、变更（更正）公告、现场勘察答复等相关信息同时在以下网站发布：《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《许昌市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》 |
| 16 | 采购人澄清或修改招标文件时间 | 投标截止时间15日前（澄清内容可能影响投标文件编制的） |
| 17 | 投标人对采购文件质疑截止时间 | 招标公告期满之日起七个工作日 |
| 18 | 投标文件份数 | 电子投标文件：成功上传至《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统加密电子投标文件1份（文件格式为： XXX公司XXX项目编号.file）。使用电子介质存储的备份文件1份（文件格式为：名称为“备份”的文件夹）。 纸质投标文件：正本一份，副本一份。使用格式为“投标文件（供打印）.PDF”的文件 电子投标文件和纸质投标文件的内容、格式、水印码、签章应一致。 |
| 19 | 投标文件的 签署盖章 | 电子投标文件：按招标文件要求加盖电子印章和法人电子印章。 纸质投标文件：投标文件封面加盖投标人公章（投标文件是指投标人电子投标文件制作完成后生成的后缀名为“.PDF”的文件打印的纸质投标文件）。 |
| 20 | 评标委员会组建 | 由采购人代表和评审专家组成，其中评审专家的人数不少于评标委员会成员总数的三分之二。评审专家从政府采购评审专家库中随机抽取。 |
| 21 | 评标方法 | 综合评分法 □最低评标价法 |
| 22 | 授权函 | 采购单位委派代表参加资格审查和评审委员会的，须向采购代理机构出具授权函。除授权代表外，采购单位委派纪检监察人员对评标过程实施监督的须进入许昌市公共资源交易中心五楼电子监督室，并向采购代理机构出具授权函，且不得超过2人。 |
| 23 | 履约保证金 | 无要求 □要求提交。履约保证金的数额为合同金额的%。中标人以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向采购人提交。 |
| 24 | 代理服务费 | □不收取 收取中标人。□收取采购人。收取标准:中标合同金额的1.5%。一次性以银行划账、电汇、汇票或支票的形式支付。 |
| 25 | 中标人需提交 的资料 | 中标人在接到中标通知时，须向代理机构发送投标报价及分项报价一览表（包含主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等）电子文档，并同时通知代理机构联系人。代理机构邮箱：yongming0374@126.com。 |
| 26 | 电子化采购模式 | 是。投标人投标时须提供加密电子投标文件、备份文件（使用电子介质存储）、纸质投标文件。投标人资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件开标现场不再提供。 □否。投标人投标时须提供纸质投标文件。投标人资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件根据招标文件要求提供。 |

第四章 投标人须知

一、概念释义

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次“投标邀请”中所述采购项目。

1.2本招标文件解释权属于“投标邀请”所述的采购人。

2.定义

2.1“采购项目”：“投标人须知前附表”中所述的采购项目。

2.2“招标人”：“投标人须知前附表”中所述的组织本次招标的代理机构和采购人。

2.3“采购人”：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。采购人名称、地址、电话、联系人见“投标人须知前附表”。

2.4“代理机构”：接受采购人委托，代理采购项目的采购代理机构。代理机构名称、地址、电话、联系人见“投标人须知前附表”。

采购代理机构及其分支机构不得在所代理的采购项目中投标或者代理投标，不得为所代理的采购项目的投标人参加本项目提供投标咨询。

2.5 “潜在投标人”指符合《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规和本招标文件的各项规定，且按照本项目招标公告及招标文件规定的方式获取招标文件的法人、其他组织或者自然人。

2.6“投标人”：是指符合《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规和本招标文件的各项规定，响应招标、参加投标竞争，从招标人处按规定获取招标文件，并按照招标文件要求向招标人提交投标文件的法人、其他组织或者自然人。

2.7“节能产品”或者“环保产品”：财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。

2.8“进口产品”：是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库［2008］248 号）。

2.8.1 招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

2.8.2 如招标文件中已说明，经财政部门审核同意，允许部分或全部产品采购进口产品，投标人既可提供本国产品，也可以提供进口产品。

2.9 招标文件中凡标有“★”的条款均系实质性要求条款。

3.合格的投标人

- 3.1在中华人民共和国境内注册，具有本项目生产、制造、供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定的法人、其他组织或者自然人。

3.2 符合本项目“投标邀请”和“投标人须知前附表”中规定的合格投标人所必须具备的条件。

3.3 政府采购活动中查询及使用投标人信用记录的具体要求为：投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。

（1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）；

（2）截止时间：同投标截止时间；

（3）信用信息查询记录和证据留存具体方式：经采购人确认的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；

（4）信用信息的使用原则：经采购人认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

（5）投标人不良信用记录以采购人查询结果为准，采购人查询之后，网站信息发生的任何变更不再作为评审依据，投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。

3.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

3.5 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.6 “投标邀请”和“投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，除应符合本章第3.1项和3.2项要求外，还应遵守以下规定：

（1）在投标文件中向采购人提交联合体协议书，明确联合体各方承担的工作和义务；

（2）联合体中有同类资质的供应商按联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（3）招标人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购规定的特定条件。

（4）联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

（5）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

3.7 法律、行政法规规定的其他条件。

4．合格的货物和服务

4.1 投标人提供的货物应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准，均有标准的以高（严格）者为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合采购目的的特定标准确定。

4.2 投标人所提供的服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。

4.3 如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为《节能产品政府采购清单（投标截止时间前最新一期）》中的产品，并提供证明文件，否则其投标将被拒绝。

4.4 投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购。

4.5 投标人所投产品如被列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》，则该产品应具备国家认监委指定强制性产品认证机构颁发的《中国国家强制性产品认证证书》（CCC 认证）。投标人不能提供超出此目录范畴外的替代品并根据招标文件要求提供相关证明。

4.6 投标人所投产品如被列入《信息安全产品强制性认证目录》，则该产品应具备中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》。投标人不能提供超出此目录范畴外的替代品并根据招标文件要求提供相关证明。

5．投标费用

不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6．信息发布

本采购项目需要公开的有关信息，包括招标公告、招标文件澄清或修改公告、中标公告以及延长投标截止时间等与招标活动有关的通知，招标人均将通过在《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《许昌市政府采购网》和《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注以上媒体上的相关信息，投标人因没有及时关注而未能如期获取相关信息，及因此所产生的一切后果和责任，由投标人自行承担，招标人在任何情况下均不对此承担任何责任。

7.采购代理机构代理费用收取标准和方式

收取费用。

8. 其他

本“投标人须知”的条款如与“投标邀请”、“项目需求”、“投标人须知前附表”和“资格审查与评标”就同一内容的表述不一致的，以“投标邀请”、“ 项目需求”、 “投标人须知前附表”和“资格审查与评标”中规定的内容为准。

二、招标文件说明

9．招标文件构成

9.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请（招标公告）

（2）项目需求

（3）投标人须知前附表

（4）投标人须知

（5）政府采购政策功能

（6）资格审查与评标

（7）合同条款及格式

（8）投标文件有关格式

（9）本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充内容（如有的话）

9.2 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，否则有可能导致投标被拒绝，其风险由投标人自行承担。

9.3 投标人应认真了解本次招标的具体工作要求、工作范围以及职责，了解一切可能影响投标报价的资料。一经中标，不得以不完全了解项目要求、项目情况等为借口而提出额外补偿等要求，否则，由此引起的一切后果由中标人负责。

10.现场考察、开标前答疑会

10.1 招标人根据采购项目的具体情况，可以在招标文件公告期满后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。

10.1.1 招标人组织现场考察或者召开开标前答疑会的，所有投标人应按“投标人须知前附表”规定的时间、地点前往参加现场考察或者开标前答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。

10.2 招标人组织现场考察或者召开答疑会的，应当在招标文件中载明，或者在招标文件公告期满后在财政部门指定的政府采购信息发布媒体和《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》发布更正公告。

10.3 招标人在考察现场和开标前答疑会口头介绍的情况，除招标人事后形成书面记录、并以澄清或修改公告的形式发布、构成招标文件的组成部分以外，其他内容仅供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

10.4 现场考察及参加开标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。

11.招标文件的澄清或修改

11.1 在投标截止期前，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答潜在投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

11.2 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体和《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》发布更正公告。

11.3 澄清或修改公告的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。当招标文件与澄清或修改公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件内容为准。

11.4 如果澄清或者修改发出的时间距规定的投标截止时间不足15日，招标人将顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

12． 投标的语言及计量单位

12．1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往书面文件均应使用中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件视同未提供。

12.2 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，一律采用中华人民共和国法定计量单位。

13. 投标报价

13.1 本次招标项目的投标均以人民币为计算单位。

13.2 采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

13.3 投标人应对项目要求的全部内容进行报价，少报漏报将导致其投标为非实质性响应予以拒绝。

- 13.4 投标人应当按照国家相关规定，结合自身服务水平和承受能力进行报价。投标报价应是履行合同的最终价格，除“项目需求”中另有说明外，投标报价应当是投标人为提供本项目所要求的全部服务所发生的一切成本、税费和利润，包括人工（含工资、社会统筹保险金、加班工资、工作餐、相关福利、关于人员聘用的费用等）、设备、国家规定检测、外发包、材料（含辅材）、管理、税费及利润等。

13.5 本项目所涉及的运输、施工、安装、集成、调试、验收、备品和工具等费用均包含在投标报价中。

13.6 本次招标不接受可选择或可调整的投标方案和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为非实质性响应投标而作无效投标处理。

13.7 报价不得高于本项目最高限价，且不低于成本价。本次招标实行“最高限价（项目控制金额上限）”,投标人的投标报价高于最高限价（项目控制金额上限）的，该投标人的投标文件将被视为非实质性响应予以拒绝。

13.8 最低报价不能作为中标的保证。

14．投标有效期

14.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。本项目投标有效期详见投标人须知前附表。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于“投标人须知前附表”载明的投标有效期。投标有效期比招标文件规定短的属于非实质性响应，将被认定为无效投标。

14.2 投标有效期内投标人撤销投标文件的，招标人将不退还投标保证金。

14.3 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标人可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标人的这种要求，其投标保证金将不会被没收，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。同意延期的投标人在原投标有效期内应享之权利及应负之责任也相应延续。

14.4 中标人的投标文件作为项目合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

15．投标文件构成

15.1 投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

15.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

15.3 投标文件由资格证明材料、符合性证明材料、其它材料等组成。

15.4 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

15.5 投标人登录许昌公共资源交易系统下载“许昌投标文件制作系统SEARUN V1.1”，按招标文件要求根据所投标段制作电子投标文件。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，后缀名为“.PDF”的文件用于打印纸质投标文件，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储，供开标现场备用。

电子投标文件制作技术咨询：0374-2961598。

16.投标文件格式

16.1 投标文件应参照招标文件第七部分（投标文件有关格式）的内容要求、编排顺序和格式要求，投标人应按照以上要求将投标文件编上唯一的连贯页码并以A4幅面装订成册，并在投标文件封面上注明：正本/副本、所投项目名称、项目编号、投标人名称、日期等字样。

16.2 投标人应按招标文件提供的格式编写投标文件。招标文件未提供标准格式的投标人可自行拟定。

17. 投标保证金

17.1投标保证金的缴纳

17.1 .1投标人应按“投标人须知前附表”规定时间及金额提交投标保证金，并作为其投标的一部分。未按要求提交投标保证金的投标文件为无效投标。

17.1.2 投标保证金用于避免和减少本次招标由于投标人的行为而给采购人带来的损失。

17.1.3 投标保证金的递交方式：银行转帐、银行电汇（均需从投标人注册银行账户转出），不接受以现金方式缴纳的投标保证金。凡以现金方式缴纳投标保证金而影响其投标结果的，由投标人自行负责。

17.1.4 使用银行转帐形式的，于缴纳截止时间前通过投标人注册银行账户将款项一次足额递交、成功绑定，以收款人到账时间为准，在途资金无效，视为未按时交纳。同时投标人应承担节假日、异地、跨行等银行系统不能支付的风险。

17.1.5 投标保证金缴纳方式：

17.1.5.1 投标人网上下载招标文件后，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳；

17.1.5.2 成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。

17.1.5.3 《保证金缴纳绑定操作指南》获取方法：登录许昌公共资源交易系统-组件下载-《保证金缴纳绑定操作指南》。

17.1.5.4 投标人要严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳、成功绑定投标保证金，未绑定标段的投标保证金，视为未按时交纳。并将缴纳凭证“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”附于投标文件中，同时在开标现场提供一份“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”以备查询。

17.1.6 每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，切勿重复缴纳或错误缴纳。

17.1.7 投标人所提交的投标保证金仅限当次投标项目（标段）有效，不得重复替代使用。一个招标项目有多个标段或者有多个项目同时招标的，投标人必须按项目、标段分别提交投标保证金。

17.1.8 不同投标人的投标保证金不得从同一单位或者个人的账户转出。

17.1.9 未按上述规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。

17.1.10 汇款凭证无需备注项目编号和项目名称。

17.2 投标保证金的退还

16.2.1 退还投标保证金时，区别中标与否，按不同时序由银行按来款途径退还原账户。

17.2.1.1 自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金。（交易见证部电话：0374-2968027）

17.2.1.2 自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。（向交易见证部提交合同原件或者复印件）（交易见证部电话：0374-2968027）

17.2.1.3 特殊情况处理：投标人投标过程中因账户开户银行、银行账号发生变化，不能按照来款途径原路返还投标保证金的，投标人须提供原账户开户银行相关证明及新开账户开户许可证，到许昌市公共资源交易中心一楼交易见证部办理退款手续（交易见证部电话：0374-2968027）。

17.2.1.4 因投标人自身原因无法及时退还投标保证金，滞留三年以上的，投标保证金上缴财政。

17.2.2 有下列情形之一的，投标保证金不予退还

17.2.2.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

17.2.2.2 投标人在投标文件中提供虚假材料的；

17.2.2.3 除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；

17.2.2.4 投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

17.2.2.5 法律法规及招标文件规定的其他情形。

17.3 凡投标人投标保证金交纳至同一标段相同子账号的，保证金暂不予退还，并依照《许昌市公共资源交易当事人不良行为管理暂行办法》（许公管委〔2017〕1号）规定，进行调查、认定、记录，并予以公示公告。对涉嫌串通投标，经调查核实后，记录不良行为，移交有关部门进行查处，不予退还的保证金上缴国库。

18. 投标文件的数量和签署盖章

18.1 投标人应提交投标文件份数见“投标人须知前附表”。

18.2 在招标文件中已明示需盖章及签名之处，电子投标文件应按招标文件要求加盖投标人电子印章和法人电子印章或授权代表电子印章。

18.3 纸质投标文件是指投标人电子投标文件制作完成后生成的后缀名为“.PDF”的文件打印的投标文件。纸质投标文件正本和副本封面上应清楚标明“正本”或“副本”字样；一旦正本和副本内容不一致时，以正本为准。纸质投标文件的正本及所有副本的封面均须由投标人加盖投标人公章。

18.4 纸质投标文件副本可以是纸质投标文件的正本复印而成。

四、投标文件的递交

19.投标文件的密封

19.1 投标人应将纸质投标文件“正本”、“ 副本”密封包装。使用电子介质存储的投标文件单独密封包装，并随纸质投标文件一并提交。

19.2 投标文件如果未按规定密封，招标人将拒绝接收。

20．投标截止时间

20．1 投标人必须在“投标邀请”和“投标人须知前附表”中规定的投标截止时间前，将所有投标文件送达招标文件指定的开标地点。

20.2 招标人收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

20.3 招标人可以按本须知第10条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期和时间。投标人按招标人修改通知规定的时间递交投标文件。

21. 迟交的投标文件

投标截止时间之后送达/上传的投标文件，招标人将拒绝接收。

22. 投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在投标截止时间前，对所递交的纸质投标文件进行补充、修改或者撤回的，须书面通知招标人。

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的提交，可以补充、修改或撤回。投标截止时间前未完成电子投标文件提交、取得“投标文件提交回执单”的，视为撤回投标文件。

22.2 投标人补充、修改的内容并作为投标文件的组成部分。补充或修改应当按招标文件要求签署、盖章、密封、递交，并应注明“修改”或“补充”字样。

22.3 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时间前以书面形式告知招标人。

22.4  投标人不得在投标有效期内撤销投标文件，否则招标人将不退还其投标保证金。

23．除投标人须知前附表另有规定外，投标人所提交的电子投标文件、纸质投标文件及电子介质存储的备份文件不予退还。

五、开标和评标

24. 开标

24.1 招标人将按招标文件规定的时间和地点组织公开开标。开标由代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

24.2 招标人应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

24.3 开标时，由投标人或者其推选的代表检查纸质投标文件和备份文件（使用电子介质存储）的密封情况；经确认无误后进行电子投标文件的解密。解密后宣布投标人名称、投标价格、修改和撤回投标的通知（如有的话）和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

24.3.1 电子投标文件的解密

全流程电子化交易项目电子投标文件采用双重加密。解密需分标段进行两次解密。

（1）投标人解密：投标人使用本单位CA数字证书远程或现场进行解密。需开标现场使用一体机进行解密的，请在代理机构引导下进行。

（2）代理机构解密：代理机构按电子投标文件到达交易系统的先后顺序，使用本单位CA数字证书进行再次解密。

24.3.2 电子投标文件解密异常情况处理

（1）因电子交易系统异常无法解密电子投标文件的，使用纸质投标文件以人工方式进行。

（2）因投标人原因电子投标文件解密失败的，由系统技术人员协助投标人将备份文件（电子介质存储）导入系统。若备份文件（电子介质存储）无法导入系统或导入系统仍无法解密的，其投标将被拒绝。

24.4 投标人不足3家的，不得开标。

24.5 开标过程由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

24.6 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

24.7 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

25. 资格审查

开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

26.评标委员会的组成

26．1 招标人将依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家的人数不少于评标委员会成员总数的三分之二。评审专家依法从政府采购评审专家库中随机抽取。

26.1.1 采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（一）采购预算金额在1000万元以上；

（二）技术复杂；

（三）社会影响较大。

26.2 评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

26.3 评审专家与投标人存在下列利害关系之一的,应当回避:

(一)参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

(二)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(三)与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

26.4 评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当主动提出回避。采购人或者代理机构发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当要求其回避。

26.5 采购人不得担任评标小组长。

26.6 采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

26.7 评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

27. 符合性审查

27.1 评标委员会依据有关法律法规和招标文件的规定，对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

27.2 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

27.3 可要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。

28. 投标文件的澄清

28.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

28.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28.3 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

29. 投标文件报价出现前后不一致的修正

29.1 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

29.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

29.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

29.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照“投标人须知”28.2规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

30.投标无效情形

30.1 投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

30.1.1 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

30.1.2 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

30.1.3 不具备招标文件中规定的资格要求的；

30.1.4 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

30.1.5 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

30.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

30.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

30.2.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

30.2.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

30.2.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

30.2.5 不同投标人的投标文件相互混装；

30.2.6 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

30.3 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

30.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

30.5 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

31. 相同品牌投标人的认定

31.1 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

31.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

32. 投标文件的比较与评价

评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

33.评标方法、评标标准

33.1 评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

33.1.1 最低评标价法

33.1.1.1 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

33.1.1.2 采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

33.1.2 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

33.2 价格分

33.2.1 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×100

评标总得分=F1×A1+F2×A2+……+Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分;

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1+A2+……+An=1)。

33.2.2 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

33.2.3 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

33.3 本次评标具体评标方法、评标标准见（第六章 资格审查与评标）。

34. 推荐中标候选人

34.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

34.2 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

35.评审意见无效情形

评标委员会及其成员有下列行为之一的，其评审意见无效：

35.1 确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

35.2 接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《投标人须知》26条规定的情形除外；

35.3 违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

35.4 对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

35.5 在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

35.6 记录、复制或者带走任何评标资料；

35.7 其他不遵守评标纪律的行为。

36. 保密

36.1 评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

36.2 采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

六、定标和授予合同

37. 确定中标人

37.1 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定。

37.2 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

38. 中标公告、发出中标通知书

38.1 采购人确认中标人后，招标人在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。

38.2 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

38.3 中标人在接到中标通知时，须向代理机构发送投标报价及分项报价一览表（包含主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等）电子文档，并同时通知代理机构联系人。

39.质疑提出与答复

39.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以依法向采购人、采购代理机构提出质疑。提出质疑的供应商应当是参与本项目采购活动的供应商。

39.1.1对采购文件提出质疑的，潜在投标人应已依法获取采购文件，且应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内通过《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》一次性提出，如未提出视为全面接受；
39.1.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起七个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构一次性提出；
39.1.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构一次性提出。

39.2 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

39.2.1 对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

39.2.2 对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

40.签订合同

采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

41.履约保证金

“投标人须知前附表”中规定中标人提交履约保证金的，中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向采购人提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。

第五章 政府采购政策功能

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，本项目落实节约能源、保护环境、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业等政府采购政策。

一、节能能源、保护环境

1、按照《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）以及《财政部、发展改革委关于调整公布节能产品政府采购清单的通知》最新一期的规定，《节能产品政府采购清单》所列产品包括政府强制采购和优先采购的节能产品。其中，台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用自镇流荧光灯，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。其他品目为政府优先采购的节能产品。

本次采购货物中属于强制采购的节能产品，投标人所投产品必须是《节能产品政府采购清单》内产品，投标文件中应提供最新一期《节能产品政府采购清单》中产品所在页并加盖投标人公章的原件扫描件（或图片）。投标人所投其他产品若属于“节能产品政府采购清单”优先采购产品，在同等条件下，优先采购清单中的产品。

采购人拟采购的产品属于政府强制采购节能产品范围，但本期节能清单中无对应细化分类或节能清单中的产品无法满足工作需要的，可在节能清单之外采购。

2、按照财政部、国家环保总局发布的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）和《财政部、环保部关于调整公布环境标志产品政府采购清单的通知》最新一期的规定，投标人所投产品若属于“环境标志产品政府采购清单”内产品，在同等条件下，优先采购清单中的产品。

3、对于同时列入环保清单和节能产品政府采购清单的产品，应当优先于只列入其中一个清单的产品。

4、上述“节能产品政府采购清单”、“环境标志产品政府采购清单”，在采购公告发布前已经过期的以及尚在公示期的均不得作为评标时的依据。

二、促进中小企业发展

1、按照财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定，本项目为非专门面向中小企业采购的项目，对小型和微型企业投标人产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、如果本项目为非专门面向中小企业采购且接受联合体投标，联合协议中约定小型或微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%-3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、联合体各方均为小型或微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业或者其他自然人、法人或其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

4、中小企业投标应提供《中小企业声明函》，如为联合投标的，联合体各方需分别填写《中小企业声明函》。

三、支持监狱企业发展

按照财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策，用扣除后的价格参与评审。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

四、促进残疾人就业

1、按照财政部、民政部、中国残疾人联合会和残疾人发布的《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。对残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

3、中标人为残疾人福利性单位的，招标人应当随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

第六章 资格审查与评标

一、资格审查

（一）开标结束后，采购人依法对投标人资格进行审查。

（二）资格证明材料（本栏所列内容为本项目的资格审查条件，如有一项不符合要求，则不能进入下一步评审）。

（三）资格审查中所涉及到的证书及材料，均须在电子投标文件中提供原件扫描件（或图片）。

资格审查因素

1、投标函

2、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 （1）企业法人营业执照或营业执照。（企业投标提供） （2）事业单位法人证书。（事业单位投标提供） （3）执业许可证。（非专业服务机构投标提供） （4）个体工商户营业执照。（个体工商户投标提供） （5）自然人身份证明。（自然人投标提供）

3、财务状况报告相关材料 （1）上一年度的财务报告；或基本开户银行出具的资信证明；或财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件和担保机构出具的投标担保函。（法人投标提供。法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人。） （2）银行出具的资信证明；或财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件和担保机构出具的投标担保函。（其他组织和自然人投标提供）

4、依法缴纳税收相关材料 税务登记证和投标截止时间前三个月内任意一个月缴纳税收凭据。（依法免税的投标人，应提供相应文件证明依法免税）

5、依法缴纳社会保障资金的证明材料 投标截止时间前三个月内任意一个月缴纳社会保险凭据。（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明依法不需要缴纳社会保障资金）

6、履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料 相关设备的购置发票、专业技术人员职称证书、用工合同等或者投标人相关承诺函或声明。（格式自拟）

7、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明 投标人“参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”。 重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

8、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的投标人；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；“国家企业信用公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）严重违法失信企业名单（黑名单）的投标人；（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。 1、查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）和“国家企业信用公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）； 2、截止时间：同投标截止时间； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：经采购人确认的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 4、信用信息的使用原则：经采购人认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信企业名单（黑名单）的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。 5、投标人不良信用记录以采购人查询结果为准，采购人查询之后，网站信息发生的任何变更不再作为评审依据，投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。

9、报价 是否超出招标文件中规定的预算金额，超出预算金额的投标无效。如投标人须知前附表规定最高限价，则超出预算金额和最高限价的投标无效。

10、联合体协议 招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。

11、投标保证金 是否按投标人须知前附表规定成功交纳。

12、法定代表人身份证明或提供法定代表人授权委托书及被授权人身份证明。

二、评标

（一）评标方法

本项目采用综合评分法。

（二）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责

1、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的商务、技术等实质性要求。

注：符合性审查中所涉及到的证书及材料，均须在电子投标文件中提供原件扫描件（或图片）。

2、要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3、对投标文件进行比较和评价；

评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（1）价格分计算

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

1）如果本项目非专门面向中小企业采购，对小型和微型企业投标人的投标价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。如果本项目非专门面向中小企业采购且接受联合体投标，联合协议中约定小型或微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型或微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业或者其他自然人、法人或其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。中小企业投标应提供《中小企业声明函》，如为联合投标的，联合体各方需分别填写《中小企业声明函》。

2）监狱企业视同小型、微型企业，对监狱企业价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

3）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）强制采购节能产品和优先采购节能产品、优先采购环保产品

1）对《节能产品政府采购清单》所列的政府强制采购节能产品，投标人投标文件中应提供最新一期《节能产品政府采购清单》中所投产品所在页并加盖投标人公章的原件扫描件（或图片），否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。采购人拟采购的产品属于政府强制采购节能产品范围，但本期节能清单中无对应细化分类或节能清单中的产品无法满足工作需要的，可在节能清单之外采购。

投标人所投其他产品若属于“节能产品政府采购清单”优先采购产品，投标文件中须提供最新一期《节能产品政府采购清单》中产品所在页并加盖投标人公章的原件扫描件（或图片），评标委员会根据本项目评标标准予以判定并赋分。

2）投标人所投产品若属于“环境标志产品政府采购清单”内产品，投标文件中须提供最新一期《环境标志产品政府采购清单》中产品所在页并加盖投标人公章的原件扫描件（或图片），评标委员会根据本项目评标标准予以判定并赋分。

（3）关于相同品牌产品

采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

采用综合评分法的，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（4）关于强制性产品认证

1）如投标人所投产品属于“中国强制性产品认证”（3C认证）范围内,则必须承诺采用《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》并在有效期内的产品，应在投标文件中提供“所投产品符合国家强制性要求承诺函”并加盖投标人公章，否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。

2)投标人所投产品如被列入《信息安全产品强制性认证目录》，则投标文件中应根据本项目招标文件“第二章 项目需求”提供：

中国信息安全认证中心官网（http://www.isccc.gov.cn/index.shtml）产品查询结果截图并加盖投标人公章或中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》加盖投标人公章的原件扫描件（或图片）。

（5）投标无效情形

1）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。

2）符合性审查资料未按招标文件要求签署、盖章的；

3）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

a.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

b.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

d.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

e.不同投标人的投标文件相互混装；

4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

（6）评标标准 （本评标办法适用于A、B、C包）

| 分值构成 | 价格分值：30分 商务部分：18分 技术部分：52分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分（满分30分） |  |  |  |  |
| 评分因素 |  | 评分标准 |  | 分值 |
| 投标报价 评分标准 |  | 评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 |  | 30分 |
| 二、商务部分（满分18分） |  |  |  |  |
| 评分因素 |  | 评分标准 |  | 分值 |
| 企业实力 |  | 1、投标人通过ISO140014：2004环境管理体系认证的得2分； 2、投标人通过ISO 9001:2008质量管理体系认证的得2分； 3、投标人通过OHSAS18001或GB/T28001职业健康安全管理体系认证的得2分； 4、投标人具备良好企业信用，获得AAA级重合同守信用企业荣誉得2分； 5、投标人具有AAA级信用等级证书得2分； |  | 10分 |
| 业绩 |  | 投标人2016年1月1日以来完成类似采购项目业绩合同得4分，本项最高得8分。（以提供合同为准，否则不得分）。 |  | 8分 |
| 三、技术部分（满分52分） |  |  |  |  |
| 评分因素 |  |  | 评分标准 | 分值 |
| 对招标文件的响应程度 |  |  | 投标文件中有以下内容的，满分共30分。 1、有关项目的合理分析及解决方案；健全的得7分，有的得2分，没有的不得分。 2、工作流程、作业程序全面、规范得7分，有的得2分，没有的不得分。 3、应急情况处理方案。全面、有效的得7分，有的得2分，没有的不得分。 上述方案措施，内容完整、合理程度高的每项加3分，满分9分； | 30分 |
| 售后服务保障 |  |  | 1、售后服务体系完整、计划可行者。（一般得1分、较好得3分、好得5分） 2、针对工作人员安排、培训方案及培训计划完整、周密。（一般得1分、较好得3分、好得5分） 3、技术支持、售后服务程序合理，人员配备技术力量强，故障响应时间小于2小时，上门时间小于8小时，维修和更换时间小于24小时，得5分，不满足不得分。 4、其他实质性承诺，根据情况而定，最多得7分。 | 22分 |

其中：价格分计算（落实政府采购政策价格调整部分）

| 序号 | 情形 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非联合体投标人 （投标人须为中小企业） | 对小型和微型企业产品的价格扣除6% | 评标价格＝投标报价—小型和微型企业产品的价格×6% |
| 2 | 联合体各方均为小型、微型企业 | 对小型和微型企业产品的价格扣除6% （不再享受序号3的价格折扣） |  |
| 3 | 联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的 | 对联合体总金额扣除 2 % | 评标价格＝投标报价×(1-2%) |
| 4 | 监狱企业 | 视同小型、微型企业 对监狱企业产品价格扣除6% | 评标价格＝投标报价—监狱企业产品的价格×6% |
| 5 | 残疾人福利性单位 | 视同小型、微型企业 对残疾人福利性单位产品价格扣除6% | 评标价格＝投标报价—残疾人福利性单位产品的价格×6% |
| 1、中小企业应在投标文件提供《中小企业声明函》。监狱企业应当在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。残疾人福利性单位应当在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。 2、经评标委员会审查、评价，投标文件符合招标文件实质性要求且进行了政策性价格扣除后，以评标价格的最低价者定为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算。即： 评标基准价=评标价格的最低价 其他投标报价得分=（评标基准价/评标价格）×评标标准中价格分值 |  |  |  |

备注：

a、不接受联合体投标的项目，本表中第2项、第3项情形不适用。

b、小型和微型企业产品包括货物及其提供的服务与工程。

c、中小企业、残疾人福利性单位提供其他企业制造的货物的，则该货物的制造商也必须为上述企业，否则不能享受价格优惠。

d、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（7）评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

1） 分值汇总计算错误的；

2） 分项评分超出评分标准范围的；

3） 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

4） 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

（8）评标委员会争议处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

4、确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

第七章合同条款及格式

（此合同仅供参考。以最终采购人与中标人签定的合同条款为准进行公示，

最终签定合同的主要条款不能与招标文件有冲突）

1. 定义

1.1“合同”系指甲方和乙方 （简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件和组成合同部分的所有其他文件。

1.2“合同价格”系指根据合同规定，在乙方全面正确地履行合同义务时应支付给乙方的款项。

1.3“甲方”系指通过招标方式，接受合同服务的采购人

1.4“乙方”系指中标后提供合同服务的中标方或供应商。

2.适用范围

本合同条款仅适用于本次招标活动。

3.技术规格和标准

本合同项下所提供货物设备和服务应与本招标文件规定的标准相一致。

4.合同期限

即自	年	月	日起至	年	月	日止。

5.价格

除非合同中另有规定，乙方为其所提供货物设备和服务而要求甲方支付的金额应与其投标报价一致。

6.索赔

6.1乙方对所提供货物设备和服务与合同要求不符负有责任，并且甲方已于合同规定的期限内提出索赔，乙方应按甲方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

6.1.1乙方同意甲方取消其不符合要求的货物设备和服务项目，退还已经收取的该类货物设备的货款。

6.1.2对于情节严重、造成甲方损失金额巨大的，同意甲方终止全部项目合同，并赔偿甲方因此造成的损失。

6.2 如果甲方提出索赔通知后 30天内乙方未能予以签复，该索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知的 30天内或甲方同意的更长一些的时间内，按甲方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，甲方将乙方提供的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

7.不可抗力

7.1签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

7.2受损一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后 14天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续 60天以上，双方应通过友好协商，在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

8.履约保证金

8.1履约保证金的有效期至供货完毕且验收合格。

8.2乙方提供的履约保证金按规定格式转帐支票、电汇的形式提供，与此有关的费用由乙方负担。

8.4如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金取得补偿。

9.争议的解决

9.1在执行合同中发生的与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在 60天内不能达成协议时，应提交仲裁。

9.2 提交正式仲裁的争端属涉外的，应在北京或中国国内其他地点，由指定的国际经济仲裁委员会根据该委员会的仲裁程序或规则予以最终裁决。

9.3 合同双方均为国内法人的，其争端的仲裁应由合同发生地许昌仲裁委员会根据其仲裁程序进行。

9.4 仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

9.5 除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

9.6 在仲裁期间，除正在进行的仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

10.合同终止

10.1合同到期甲乙双方均未提出新的意向，合同自行终止。合同期内任何一方不得擅自停止协议，否则应负担所造成的一切损失。如一方因故需终止合同，必须提前三个月书面通知另一方，经双方达成一致意见后，方可终止。

10.2 出现下列情况时合同自动终止：

10.2.1发生不可抗力时。

10.2.2一方不履行合同条款，造成另一方无法执行合同协议，协商又不能求得解决，合同终止，责任方赔偿损失。

11.合同修改

对于合同的未尽事宜，需进行修改、补充和完善的，甲乙双方必须就所修改的内容签订书面的合同修改书，作为合同的补充协议。

12.适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律解释。

13.主导语言与计量单位

13.1 合同书写应用中文书写。甲乙双方及相关部门各执一份，具有同等法律效力。

13.2 除技术规格另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

14.合同生效

除非合同中另有说明，本合同经双方签字盖章，并在招标人收到乙方的履约保证金后，即开始生效。

第八章 投标文件有关格式

（如涉及本项目的提供）

正本/副本

（项目名称）/包

投 标 文 件

项目编号：

投  标  人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年    月    日

- 一、投标人应答索引表

| 序号 | 项目 |  |  | 投标人应答 （有/没有） | 投标文件中所在页码 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应答索引表 |  |  |  |  |  |
| 2 | 开标一览表 |  |  |  |  |  |
| 3 | 投标函 |  |  |  |  |  |
| 4 | 法定代表人资格证明书 |  |  |  |  |  |
| 5 | 法定代表人授权书 |  |  |  |  |  |
| 6 | 营业执照等证明 |  |  |  |  |  |
| 7 | 纳税证明 | 税务登记证 |  |  |  |  |
|  |  | 纳税凭据复印件 |  |  |  |  |
| 8 | 财务状况报告 | 财务报告 |  |  |  |  |
|  |  | 基本开户银行资信证明 |  |  |  |  |
|  |  | 银行资信证明 |  |  |  |  |
|  |  | 政府采购投标担保函 |  |  |  |  |
| 9 | 依法缴纳社会保险凭据复印件 |  |  |  |  |  |
| 10 | 证明或承诺函 | 证明材料 | 设备购置发票 |  |  |  |
|  |  |  | 技术人员职称证书 |  |  |  |
|  |  |  | 用工合同 |  |  |  |
|  |  | 投标人相关承诺函或声明 |  |  |  |  |
| 11 | 没有重大违法记录的声明 |  |  |  |  |  |
| 12 | 投标人须具备的特殊资质证书 |  |  |  |  |  |
| 13 | 投标保证金缴纳回执 |  |  |  |  |  |
| 14 | 联合体协议 |  |  |  |  |  |
| 15 | 投标分项报价表 |  |  |  |  |  |
| 16 | 技术规格偏离表 |  |  |  |  |  |
| 17 | 技术方案（实施方案） |  |  |  |  |  |
| 18 | 售后服务方案 |  |  |  |  |  |
| 19 | 业绩情况表 |  |  |  |  |  |
| 20 | 强制节能产品政府采购清单情况 |  |  |  |  |  |
| 21 | 优先采购节能产品政府采购清单情况 |  |  |  |  |  |
| 22 | 环境标志产品政府采购清单情况 |  |  |  |  |  |
| 23 | 中小企业声明函 |  |  |  |  |  |
| 24 | 残疾人福利性单位声明函 |  |  |  |  |  |
| 25 | 监狱企业证明文件 |  |  |  |  |  |
| 26 | CCC强制性产品认证 | 所投产品符合国家强制性要求承诺函 |  |  |  |  |
| 27 | 信息安全产品强制性认证 | 认证机构颁发的认证证书 |  |  |  |  |
|  |  | 中国信息安全认证中心官网产品查询结果截图 |  |  |  |  |
| 28 | 其它资料 |  |  |  |  |  |

二、开标一览表

项目编号：

项目名称：                                             单位：元（人民币）

| 包号 | 项目名称 | 投标报价 | 交付日期（天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： 小写： |  |  |
| … |  | 大写： 小写： |  |  |

投标人名称：     （全称）   （公章）：

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

日期：    年    月    日

注：交付日期指完成该项目的最终时间（日历天）。

三、资格审查证明材料

3.1 投 标 函

致：（采购人）

- 根据贵方__    _（项目名称、项目编号）采购的招标公告及投标邀请，_______（姓名和职务）被正式授权并代表投标人         （投标人名称、地址）提交。

我方确认收到贵方提供的               （项目名称、项目编号）招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标供应商的内容，我方同意招标文件的相关条款和已完全理解并接受招标文件的各项规定和要求及资金支付规定，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

(投标人名称)     作为投标人正式授权     (授权代表全名, 职务)       代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件，正本一份，副本    份。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

一、按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

二、本投标文件的有效期为投标截止时间起 天。如中标，有效期将延至供货终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

三、我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤销投标的，则贵方将不予退还投标保证金。

四、我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据、信息或资料。

五、我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

六、我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《项目需求》及《合同书》中的全部任务。

七、我方在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

八、我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

九、我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；承诺如下：

（1）具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）。

（2）我方已依法缴纳了各项税费及社会保险费用，如有需要，可随时向采购人提供近三个月内的相关缴费证明，以便核查。

（3）我方已依法建立健全的财务会计制度，如有需要，可随时向采购人提供相关证明材料，以便核查。

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（5）符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评审委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

十、我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

十一、我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

所有与本招标有关的一切正式往来请寄：

地    址：                     .  邮政编码：                 .

电    话：                     .  传    真：                 .

投标人代表姓名：               .  职    务：                 .

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

3.2 法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：       性别：     年龄：     职务：

本人系  投标人名称  的法定代表人。就参加贵方项目编号为  项目编号   的  项目名称    公开招标项目的投标报价，签署上述项目的投标文件及合同的执行、完成、服务和保修，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

【此处请粘贴法定代表人身份证复印件，需清晰反映身份证有效期限】

投标人名称（并加盖公章）：

签署日期：   年   月  日

说明：法定代表人参加本招标项目投标的，仅须出具此证明书。

3.3 法定代表人授权书

本人　 法人姓名  系　投标人名称   的法定代表人，现委托　 姓名，职务    以我方的名义参加贵方______________________项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在贵中心收到我方撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。除我方书面撤销授权外，本授权书自投标截止之日起直至我方的投标有效期结束前始终有效。

被授权人无转委托权，特此委托。

投标人名称：        （全称）        （盖单位公章）

法定代表人：              （签字或加盖名章）

法定代表人授权代表：           （签字或加盖名章）

| 法定代表人身份证（正面） | 法定代表人身份证（反面） |  |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人授权代表身份证（正面） |  | 法定代表人授权代表身份证（反面） |

3.4 没有重大违法记录的声明

声　   明

本公司参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

特此声明。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日    期：

- 3.5 投标保证金

许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执

（注：开标现场单独提供一份“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”以备查询）

3.6 其他资格证书或材料

四、符合性审查证明材料

- 4.1 投标分项报价表

项目编号：

- 项目名称：

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 技术 参数 | 单 位 | 数 量 | 单价 | 总价 | 产地及 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人 （或授权代表）签字：

- 4.2 技术规格偏离表

项目编号：

- 项目名称：

| 序号 | 货物或服务名称 | 规格型号 | 招标文件 技术参数 | 投标技术 参数 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

注：投标人必须一一注明是否响应招标文件技术规格要求，并写明是否偏离。

4.3 技术方案（实施方案）

（投标人根据招标文件要求自行编制）

4.4 业绩情况表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 客户单位名称 | 项目名称及主要内容 | 合同金额（万元） | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

- 4.5 售后服务方案

（投标人根据招标文件要求自行编制）

4.6“节能产品政府采购清单”强制节能产品情况

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 产品型号 | 制造商 名称 | 节字标志认证证书号 | 提供节能产品所在页 复印件 （是/否） | 未提供节能产品所在页原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

说明：所投产品节能清单所在页复印件并加盖投标人公章须附后。

4.7 “节能产品政府采购清单”优先采购产品情况

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 产品型号 | 制造商 名称 | 节字标志认证证书号 | 提供节能产品所在页 复印件 （是/否） | 未提供节能产品所在页原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

说明：所投产品“节能产品政府采购清单”所在页复印件并加盖投标人公章须附后。

4.8 “环境标志产品政府采购清单”优先采购产品情况

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 产品型号 | 制造商 名称 | 中国环境标志认证证书编号 | 提供环境标志产品所在页复印件 （是/否） | 未提供环境标志产品所在页原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

说明：所投产品“环境标志产品政府采购清单”所在页复印件并加盖投标人公章须附后。

4.9 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
　　根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，按照《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》（国统字[2011] 75号）规定，本公司所属行业为______，截至上一财年末，公司资产总额______万元，营业收入______万元，从业人员______人，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：　　　　　　　　　
日　  期：

说明：

1、不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。

2、如投标人为联合投标的，联合投标人需分别填写上述《中小企业声明函》。

4.10 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日    期：

4.11 所投产品符合国家强制性要求承诺函

投标人所投产品涉及国家有属强制性规定的，须承诺其所投产品符合国家强制性要求（如CCC认证，格式自拟）

五、其他资料（若有）

除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。