## 四、符合性审查证明材料

### （一）投标分项报价一览表

| 序号 | 名 称 | 品牌 | 技术 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地及 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用电梯1# | 三菱 | 载重量（KG）：1800； 速度（M/S）：1.75； 层站：16/16； 井道尺寸(mm*mm)：2370*2900； 提升高度（m）：56.1； 顶层高度(mm)：4900； 底坑深度(mm)：2000； 门洞尺寸(mm)：1300； 电梯装潢设计 轿顶：美观、大方。 轿厢：轿厢后壁中央安装镜子，前壁、侧壁：发纹不锈钢，。 轿门：发纹不锈钢。 扶手：侧面、发纹不锈钢。 地板：聚氯乙稀耐磨地板，花色、样式由甲方指定。 层门（厅门）及层门门套：首层为发纹不锈钢大门套，其余层发纹不锈钢大门套。层门为发纹不锈钢材质。 操纵箱：厅外：发纹不锈钢面板，配备残疾人操纵箱；轿内：发纹不锈钢面板，配备残疾人操纵箱，呼梯、操作盘显示：点阵式显示。 轿厢内照明：LED照明。 通风方式：通过轿顶送风。 外呼梯按钮盒：面板采用发纹不锈钢。 轿厢装饰顶（天花板）: （两种照明方案） 方案1：轿顶采用涂装钢板，轿顶两侧配有乳白树脂薄型灯罩并带有材质为乳白树脂照明版的花式照明造型； 方案2：轿顶采用涂装钢板，中央阶梯式造型照明板。 召唤按钮：微动式按钮具备盲文。 电梯部件及系统要求 控制屏、曳引机、门机、限速器、安全钳五大件整机本品牌原产国本土进口。投标电梯供货时所有进口件带进口原包装及海关证明，在安装地接受招标人检验。 控制系统：采用32位全电脑模块化串行分散控制系统，串行传输通讯系统能满足抗干扰能力强、实时性高、通信容量大等要求。拖动控制部分采用不低于VVVF变压变频调速控制技术。 控制方式：1-4#梯群控 动力电源：交流380伏，三相五线，50赫兹。 噪音水平：符合国家有关标准规定。 曳引机：超薄型永磁同步无齿轮曳引机，同时具备高效节能和良好动力特性。 电梯机房：有机房 轿厢：在所提供的井道尺寸基础上，提供最大尺寸的标准轿厢。轿体制作精良，连接紧固，抗变形能力强，符合相关安全标准，采用滑动式导靴和装置渐进式安全钳；轿厢外顶部设置轿顶防护栏杆。 门机系统：采用永磁同步门机，使梯门开关过程更宁静、平滑、顺畅；轿门：提供双折式自动门。开关门时间短，灵活自如，安静快捷。 光幕保护装置：有足够光束数形成保护光幕，光幕上下端满至门顶和门底，不小于120束。 导轨（轿厢导轨、对重导轨）：T型耐磨导轨，抗变形能力强。 对重装置：对重架制作精细，抗变形能力强，符合相关安全标准。采用滑动式导靴，对重铁不采用工业废料，符合环保要求。 钢丝绳：采用电梯专用的钢丝绳，使用寿命23040小时。 随行电缆：采用电梯专用电缆。 井道内固定件：零部件结构合理，牢固耐用，抗锈蚀能力强。 井道照明：每部电梯每层安装一组井道照明装置。最高最低照明装置距井道上下端各为0.5米。 缓冲器：采用液压式缓冲器。 限速器：采用离心单向式限速器。 安全钳：采用向渐进式安全钳。 门锁装置：采用电梯专用门锁，基站锁设在基站层。 称重系统：采用高精度压敏感传感器称量启动装置。 使用寿命： 整机使用寿命: 30年 主要部件使用寿命 1) 齿轮箱: 73000小时 2) 制动靴: 73000小时 3) 曳引轮及电动机轴承： 20000小时 4) 曳引轮： 73000小时 5) 钢丝绳： 23040小时 6) 安全钳： 3000小时 7) 限速器： 73000小时 8) 导轨： 135000小时 9) 导靴： 57600小时 10) 门机皮带： 28800小时 11) 门机皮带轮： 72000小时 12) 缓冲器： 72000小时 电梯的基本功能 满员自动通过 轿内反向指令消除 轿厢风扇自动关闭 轿厢照明自动关闭 轿内错误指令自动消除 轿内错误指令人工消除（轿内按钮型） 层站召唤自动登记 群控后备运行 层站运行控制开关 独立运行 次层停靠 超载报警 安全停靠 门负载检测 门传感器自诊断 门速自适应控制 多光幕门探测器 强制关门 重复关门 本层再开门 门安全触板 广播语音提示 专用服务指示 内部多方通话系统 轿厢应急照明 火灾应急返回 语音引导系统 轿厢到站电子谐音器 司机服务 停电应急停靠 轿内超载指示 | 台 | 1 | 578,500元 | 578,500元 | 日本 三菱电机上海机电电梯有限公司 |
| 2 | 医用电梯2# | 三菱 | 载重量（KG）：1800； 速度（M/S）：1.75； 层站：16/16； 井道尺寸(mm*mm)：2450*2850； 提升高度（m）：56.1； 顶层高度(mm)：4900； 底坑深度(mm)：2000； 门洞尺寸(mm)：1300； 电梯装潢设计 轿顶：美观、大方。 轿厢：轿厢后壁中央安装镜子，前壁、侧壁：发纹不锈钢，。 轿门：发纹不锈钢。 扶手：侧面、发纹不锈钢。 地板：聚氯乙稀耐磨地板，花色、样式由甲方指定。 层门（厅门）及层门门套：首层为发纹不锈钢大门套，其余层发纹不锈钢大门套。层门为发纹不锈钢材质。 操纵箱：厅外：发纹不锈钢面板，配备残疾人操纵箱；轿内：发纹不锈钢面板，配备残疾人操纵箱，呼梯、操作盘显示：点阵式显示。 轿厢内照明：LED照明。 通风方式：通过轿顶送风。 外呼梯按钮盒：面板采用发纹不锈钢。 轿厢装饰顶（天花板）: （两种照明方案） 方案1：轿顶采用涂装钢板，轿顶两侧配有乳白树脂薄型灯罩并带有材质为乳白树脂照明版的花式照明造型； 方案2：轿顶采用涂装钢板，中央阶梯式造型照明板。 召唤按钮：微动式按钮具备盲文。 电梯部件及系统要求 控制屏、曳引机、门机、限速器、安全钳五大件整机本品牌原产国本土进口。投标电梯供货时所有进口件带进口原包装及海关证明，在安装地接受招标人检验。 控制系统：采用32位全电脑模块化串行分散控制系统，串行传输通讯系统能满足抗干扰能力强、实时性高、通信容量大等要求。拖动控制部分采用不低于VVVF变压变频调速控制技术。 控制方式：1-4#梯群控 动力电源：交流380伏，三相五线，50赫兹。 噪音水平：符合国家有关标准规定。 曳引机：超薄型永磁同步无齿轮曳引机，同时具备高效节能和良好动力特性。 电梯机房：有机房 轿厢：在所提供的井道尺寸基础上，提供最大尺寸的标准轿厢。轿体制作精良，连接紧固，抗变形能力强，符合相关安全标准，采用滑动式导靴和装置渐进式安全钳；轿厢外顶部设置轿顶防护栏杆。 门机系统：采用永磁同步门机，使梯门开关过程更宁静、平滑、顺畅； 轿门：提供双折式自动门。开关门时间短，灵活自如，安静快捷。 光幕保护装置：有足够光束数形成保护光幕，光幕上下端满至门顶和门底，不小于120束。 导轨（轿厢导轨、对重导轨）：T型耐磨导轨，抗变形能力强。 对重装置：对重架制作精细，抗变形能力强，符合相关安全标准。采用滑动式导靴，对重铁不采用工业废料，符合环保要求。 钢丝绳：采用电梯专用的钢丝绳，使用寿命23040小时。 随行电缆：采用电梯专用电缆。 井道内固定件：零部件结构合理，牢固耐用，抗锈蚀能力强。 井道照明：每部电梯每层安装一组井道照明装置。最高最低照明装置距井道上下端各为0.5米。 缓冲器：采用液压式缓冲器。 限速器：采用离心单向式限速器。 安全钳：采用向渐进式安全钳。 门锁装置：采用电梯专用门锁，基站锁设在基站层。 称重系统：采用高精度压敏感传感器称量启动装置。 使用寿命： 整机使用寿命: 30年 主要部件使用寿命 1) 齿轮箱: 73000小时 2) 制动靴: 73000小时 3) 曳引轮及电动机轴承： 20000小时 4) 曳引轮： 73000小时 5) 钢丝绳： 23040小时 6) 安全钳： 3000小时 7) 限速器： 73000小时 8) 导轨： 135000小时 9) 导靴： 57600小时 10) 门机皮带： 28800小时 11) 门机皮带轮： 72000小时 12) 缓冲器： 72000小时 电梯的基本功能 满员自动通过 轿内反向指令消除 轿厢风扇自动关闭 轿厢照明自动关闭 轿内错误指令自动消除 轿内错误指令人工消除（轿内按钮型） 层站召唤自动登记 群控后备运行 层站运行控制开关 独立运行 次层停靠 超载报警 安全停靠 门负载检测 门传感器自诊断 门速自适应控制 多光幕门探测器 强制关门 重复关门 本层再开门 门安全触板 广播语音提示 专用服务指示 内部多方通话系统 轿厢应急照明 火灾应急返回 语音引导系统 轿厢到站电子谐音器 司机服务 停电应急停靠 轿内超载指示 | 台 | 1 | 578,500元 | 578,500元 | 日本 三菱电机上海机电电梯有限公司 |
| 3 | 医用电梯3# | 三菱 | 载重量（KG）：1800； 速度（M/S）：1.75； 层站：17/17； 井道尺寸(mm*mm)：2450*2850； 提升高度（m）：60.85； 顶层高度(mm)：4900； 底坑深度(mm)：2000； 门洞尺寸(mm)：1300； 电梯装潢设计 轿顶：美观、大方。 轿厢：轿厢后壁中央安装镜子，前壁、侧壁：发纹不锈钢，。 轿门：发纹不锈钢。 扶手：侧面、发纹不锈钢。 地板：聚氯乙稀耐磨地板，花色、样式由甲方指定。 层门（厅门）及层门门套：首层为发纹不锈钢大门套，其余层发纹不锈钢大门套。层门为发纹不锈钢材质。 操纵箱：厅外：发纹不锈钢面板，配备残疾人操纵箱；轿内：发纹不锈钢面板，配备残疾人操纵箱，呼梯、操作盘显示：点阵式显示。 轿厢内照明：LED照明。 通风方式：通过轿顶送风。 外呼梯按钮盒：面板采用发纹不锈钢。 轿厢装饰顶（天花板）: （两种照明方案） 方案1：轿顶采用涂装钢板，轿顶两侧配有乳白树脂薄型灯罩并带有材质为乳白树脂照明版的花式照明造型； 方案2：轿顶采用涂装钢板，中央阶梯式造型照明板。 召唤按钮：微动式按钮具备盲文。 电梯部件及系统要求 控制屏、曳引机、门机、限速器、安全钳五大件整机本品牌原产国本土进口。投标电梯供货时所有进口件带进口原包装及海关证明，在安装地接受招标人检验。 控制系统：采用32位全电脑模块化串行分散控制系统，串行传输通讯系统能满足抗干扰能力强、实时性高、通信容量大等要求。拖动控制部分采用不低于VVVF变压变频调速控制技术。 控制方式：1-4#梯群控 动力电源：交流380伏，三相五线，50赫兹。 噪音水平：符合国家有关标准规定。 曳引机：超薄型永磁同步无齿轮曳引机，同时具备高效节能和良好动力特性。 电梯机房：有机房 轿厢：在所提供的井道尺寸基础上，提供最大尺寸的标准轿厢。轿体制作精良，连接紧固，抗变形能力强，符合相关安全标准，采用滑动式导靴和装置渐进式安全钳；轿厢外顶部设置轿顶防护栏杆。 门机系统：采用永磁同步门机，使梯门开关过程更宁静、平滑、顺畅； 轿门：提供双折式自动门。开关门时间短，灵活自如，安静快捷。 光幕保护装置：有足够光束数形成保护光幕，光幕上下端满至门顶和门底，不小于120束。 导轨（轿厢导轨、对重导轨）：T型耐磨导轨，抗变形能力强。 对重装置：对重架制作精细，抗变形能力强，符合相关安全标准。采用滑动式导靴，对重铁不采用工业废料，符合环保要求。 钢丝绳：采用电梯专用的钢丝绳，使用寿命23040小时。 随行电缆：采用电梯专用电缆。 井道内固定件：零部件结构合理，牢固耐用，抗锈蚀能力强。 井道照明：每部电梯每层安装一组井道照明装置。最高最低照明装置距井道上下端各为0.5米。 缓冲器：采用液压式缓冲器。 限速器：采用离心单向式限速器。 安全钳：采用向渐进式安全钳。 门锁装置：采用电梯专用门锁，基站锁设在基站层。 称重系统：采用高精度压敏感传感器称量启动装置。 使用寿命： 整机使用寿命: 30年 主要部件使用寿命 1) 齿轮箱: 73000小时 2) 制动靴: 73000小时 3) 曳引轮及电动机轴承： 20000小时 4) 曳引轮： 73000小时 5) 钢丝绳： 23040小时 6) 安全钳： 3000小时 7) 限速器： 73000小时 8) 导轨： 135000小时 9) 导靴： 57600小时 10) 门机皮带： 28800小时 11) 门机皮带轮： 72000小时 12) 缓冲器： 72000小时 电梯的基本功能 满员自动通过 轿内反向指令消除 轿厢风扇自动关闭 轿厢照明自动关闭 轿内错误指令自动消除 轿内错误指令人工消除（轿内按钮型） 层站召唤自动登记 群控后备运行 层站运行控制开关 独立运行 次层停靠 超载报警 安全停靠 门负载检测 门传感器自诊断 门速自适应控制 多光幕门探测器 强制关门 重复关门 本层再开门 门安全触板 广播语音提示 专用服务指示 内部多方通话系统 轿厢应急照明 火灾应急返回 语音引导系统 轿厢到站电子谐音器 司机服务 停电应急停靠 轿内超载指示 | 台 | 1 | 589,000元 | 589,000元 | 日本 三菱电机上海机电电梯有限公司 |
| 4 | 医用电梯4# | 三菱 | 载重量（KG）：1800； 速度（M/S）：1.75； 层站：17/17； 井道尺寸(mm*mm)：2450*2850； 提升高度（m）：60.85； 顶层高度(mm)：4900； 底坑深度(mm)：2000； 门洞尺寸(mm)：1300； 电梯装潢设计 轿顶：美观、大方。 轿厢：轿厢后壁中央安装镜子，前壁、侧壁：发纹不锈钢，。 轿门：发纹不锈钢。 扶手：侧面、发纹不锈钢。 地板：聚氯乙稀耐磨地板，花色、样式由甲方指定。 层门（厅门）及层门门套：首层为发纹不锈钢大门套，其余层发纹不锈钢大门套。层门为发纹不锈钢材质。 操纵箱：厅外：发纹不锈钢面板，配备残疾人操纵箱；轿内：发纹不锈钢面板，配备残疾人操纵箱，呼梯、操作盘显示：点阵式显示。 轿厢内照明：LED照明。 通风方式：通过轿顶送风。 外呼梯按钮盒：面板采用发纹不锈钢。 轿厢装饰顶（天花板）: （两种照明方案） 方案1：轿顶采用涂装钢板，轿顶两侧配有乳白树脂薄型灯罩并带有材质为乳白树脂照明版的花式照明造型； 方案2：轿顶采用涂装钢板，中央阶梯式造型照明板。 召唤按钮：微动式按钮具备盲文。 电梯部件及系统要求 控制屏、曳引机、门机、限速器、安全钳五大件整机本品牌原产国本土进口。投标电梯供货时所有进口件带进口原包装及海关证明，在安装地接受招标人检验。 控制系统：采用32位全电脑模块化串行分散控制系统，串行传输通讯系统能满足抗干扰能力强、实时性高、通信容量大等要求。拖动控制部分采用不低于VVVF变压变频调速控制技术。 控制方式：1-4#梯群控 动力电源：交流380伏，三相五线，50赫兹。 噪音水平：符合国家有关标准规定。 曳引机：超薄型永磁同步无齿轮曳引机，同时具备高效节能和良好动力特性。 电梯机房：有机房 轿厢：在所提供的井道尺寸基础上，提供最大尺寸的标准轿厢。轿体制作精良，连接紧固，抗变形能力强，符合相关安全标准，采用滑动式导靴和装置渐进式安全钳；轿厢外顶部设置轿顶防护栏杆。 门机系统：采用永磁同步门机，使梯门开关过程更宁静、平滑、顺畅； 轿门：提供双折式自动门。开关门时间短，灵活自如，安静快捷。 光幕保护装置：有足够光束数形成保护光幕，光幕上下端满至门顶和门底，不小于120束。 导轨（轿厢导轨、对重导轨）：T型耐磨导轨，抗变形能力强。 对重装置：对重架制作精细，抗变形能力强，符合相关安全标准。采用滑动式导靴，对重铁不采用工业废料，符合环保要求。 钢丝绳：采用电梯专用的钢丝绳，使用寿命23040小时。 随行电缆：采用电梯专用电缆。 井道内固定件：零部件结构合理，牢固耐用，抗锈蚀能力强。 井道照明：每部电梯每层安装一组井道照明装置。最高最低照明装置距井道上下端各为0.5米。 缓冲器：采用液压式缓冲器。 限速器：采用离心单向式限速器。 安全钳：采用向渐进式安全钳。 门锁装置：采用电梯专用门锁，基站锁设在基站层。 称重系统：采用高精度压敏感传感器称量启动装置。 使用寿命： 整机使用寿命: 30年 主要部件使用寿命 1) 齿轮箱: 73000小时 2) 制动靴: 73000小时 3) 曳引轮及电动机轴承： 20000小时 4) 曳引轮： 73000小时 5) 钢丝绳： 23040小时 6) 安全钳： 3000小时 7) 限速器： 73000小时 8) 导轨： 135000小时 9) 导靴： 57600小时 10) 门机皮带： 28800小时 11) 门机皮带轮： 72000小时 12) 缓冲器： 72000小时 电梯的基本功能 满员自动通过 轿内反向指令消除 轿厢风扇自动关闭 轿厢照明自动关闭 轿内错误指令自动消除 轿内错误指令人工消除（轿内按钮型） 层站召唤自动登记 群控后备运行 层站运行控制开关 独立运行 次层停靠 超载报警 安全停靠 门负载检测 门传感器自诊断 门速自适应控制 多光幕门探测器 强制关门 重复关门 本层再开门 门安全触板 广播语音提示 专用服务指示 内部多方通话系统 轿厢应急照明 火灾应急返回 语音引导系统 轿厢到站电子谐音器 司机服务 停电应急停靠 轿内超载指示 | 台 | 1 | 589,000元 | 589,000元 | 日本 三菱电机上海机电电梯有限公司 |
| 5 | 医用电梯5# | 三菱 | 载重量（KG）：1800； 速度（M/S）：1.75； 层站：17/17； 井道尺寸(mm*mm)：2750*3000； 提升高度（m）：60.85； 顶层高度(mm)：4900； 底坑深度(mm)：2000； 门洞尺寸(mm)：1400； 电梯装潢设计 轿顶：美观、大方。 轿厢：轿厢后壁中央安装镜子，前壁、侧壁：发纹不锈钢，。 轿门：发纹不锈钢。 扶手：侧面、发纹不锈钢。 地板：聚氯乙稀耐磨地板，花色、样式由甲方指定。 层门（厅门）及层门门套：首层为发纹不锈钢大门套，其余层发纹不锈钢大门套。层门为发纹不锈钢材质。 操纵箱：厅外：发纹不锈钢面板，配备残疾人操纵箱；轿内：发纹不锈钢面板，配备残疾人操纵箱，呼梯、操作盘显示：点阵式显示。 轿厢内照明：LED照明。 通风方式：通过轿顶送风。 外呼梯按钮盒：面板采用发纹不锈钢。 轿厢装饰顶（天花板）: （两种照明方案） 方案1：轿顶采用涂装钢板，轿顶两侧配有乳白树脂薄型灯罩并带有材质为乳白树脂照明版的花式照明造型； 方案2：轿顶采用涂装钢板，中央阶梯式造型照明板。 召唤按钮：微动式按钮具备盲文。 电梯部件及系统要求 控制屏、曳引机、门机、限速器、安全钳五大件整机本品牌原产国本土进口。投标电梯供货时所有进口件带进口原包装及海关证明，在安装地接受招标人检验。 控制系统：采用32位全电脑模块化串行分散控制系统，串行传输通讯系统能满足抗干扰能力强、实时性高、通信容量大等要求。拖动控制部分采用不低于VVVF变压变频调速控制技术。 控制方式：1台单控 动力电源：交流380伏，三相五线，50赫兹。 噪音水平：符合国家有关标准规定。 曳引机：超薄型永磁同步无齿轮曳引机，同时具备高效节能和良好动力特性。 电梯机房：有机房 轿厢：在所提供的井道尺寸基础上，提供最大尺寸的标准轿厢。轿体制作精良，连接紧固，抗变形能力强，符合相关安全标准，采用滑动式导靴和装置渐进式安全钳；轿厢外顶部设置轿顶防护栏杆。 门机系统：采用永磁同步门机，使梯门开关过程更宁静、平滑、顺畅； 轿门：提供双折式自动门。开关门时间短，灵活自如，安静快捷。 光幕保护装置：有足够光束数形成保护光幕，光幕上下端满至门顶和门底，不小于120束。 导轨（轿厢导轨、对重导轨）：T型耐磨导轨，抗变形能力强。 对重装置：对重架制作精细，抗变形能力强，符合相关安全标准。采用滑动式导靴，对重铁不采用工业废料，符合环保要求。 钢丝绳：采用电梯专用的钢丝绳，使用寿命23040小时。 随行电缆：采用电梯专用电缆。 井道内固定件：零部件结构合理，牢固耐用，抗锈蚀能力强。 井道照明：每部电梯每层安装一组井道照明装置。最高最低照明装置距井道上下端各为0.5米。 缓冲器：采用液压式缓冲器。 限速器：采用离心单向式限速器。 安全钳：采用向渐进式安全钳。 门锁装置：采用电梯专用门锁，基站锁设在基站层。 称重系统：采用高精度压敏感传感器称量启动装置。 使用寿命： 整机使用寿命: 30年 主要部件使用寿命 1) 齿轮箱: 73000小时 2) 制动靴: 73000小时 3) 曳引轮及电动机轴承： 20000小时 4) 曳引轮： 73000小时 5) 钢丝绳： 23040小时 6) 安全钳： 3000小时 7) 限速器： 73000小时 8) 导轨： 135000小时 9) 导靴： 57600小时 10) 门机皮带： 28800小时 11) 门机皮带轮： 72000小时 12) 缓冲器： 72000小时 电梯的基本功能 满员自动通过 轿内反向指令消除 轿厢风扇自动关闭 轿厢照明自动关闭 轿内错误指令自动消除 轿内错误指令人工消除（轿内按钮型） 层站召唤自动登记 群控后备运行 层站运行控制开关 独立运行 次层停靠 超载报警 安全停靠 门负载检测 门传感器自诊断 门速自适应控制 多光幕门探测器 强制关门 重复关门 本层再开门 门安全触板 广播语音提示 专用服务指示 内部多方通话系统 轿厢应急照明 火灾应急返回 语音引导系统 轿厢到站电子谐音器 司机服务 停电应急停靠 轿内超载指示 | 台 | 1 | 589,000元 | 589,000元 | 日本 三菱电机上海机电电梯有限公司 |
| 6 | 乘客电梯6# | 三菱 | 载重量（KG）：1050； 速度（M/S）：1.75； 层站：16/16； 井道尺寸(mm*mm)：2150*2000； 提升高度（m）：56.1； 顶层高度(mm)：4900； 底坑深度(mm)：2000； 门洞尺寸(mm)：1000； 电梯装潢设计 轿顶：美观、大方。 轿厢：轿厢后壁中央采用镜面效果的材料，前壁、侧壁：发纹不锈钢，。 轿门：发纹不锈钢。 扶手：侧面、发纹不锈钢。 地板：聚氯乙稀耐磨地板，花色、样式由甲方指定。 层门（厅门）及层门门套：首层为发纹不锈钢大门套，其余层发纹不锈钢大门套。层门为发纹不锈钢材质。 操纵箱：厅外：发纹不锈钢面板；轿内：发纹不锈钢面板，，呼梯、操作盘显示：点阵式显示。 轿厢内照明：LED照明。 通风方式：通过轿顶送风。 外呼梯按钮盒：面板采用发纹不锈钢。 轿厢装饰顶（天花板）: （两种照明方案） 方案1：采用中央乳白色树脂照明板，两侧镜面树脂板镶嵌丙烯片照明板，嵌条为黑色防锈铝； 方案2：轿顶采用涂装钢板，中央阶梯式造型照明板。 召唤按钮：微动式按钮具备盲文。 电梯部件及系统要求 控制系统：采用32位全电脑模块化串行分散控制系统，串行传输通讯系统能满足抗干扰能力强、实时性高、通信容量大等要求。拖动控制部分采用不低于VVVF变压变频调速控制技术。 控制方式：1台单控 动力电源：交流380伏，三相五线，50赫兹。 噪音水平：符合国家有关标准规定。 曳引机：超薄型永磁同步无齿轮曳引机，同时具备高效节能和良好动力特性。 电梯机房：有机房 轿厢：在所提供的井道尺寸基础上，提供最大尺寸的标准轿厢。轿体制作精良，连接紧固，抗变形能力强，符合相关安全标准，采用滑动式导靴和装置渐进式安全钳；轿厢外顶部设置轿顶防护栏杆。 门机系统：采用永磁同步门机，使梯门开关过程更宁静、平滑、顺畅； 轿门：中分式自动门。开关门时间短，灵活自如，安静快捷。 光幕保护装置：有足够光束数形成保护光幕，光幕上下端满至门顶和门底，不小于120束。 导轨（轿厢导轨、对重导轨）：T型耐磨导轨，抗变形能力强。 对重装置：对重架制作精细，抗变形能力强，符合相关安全标准。采用滑动式导靴，对重铁不采用工业废料，符合环保要求。 钢丝绳：采用电梯专用的钢丝绳，使用寿命23040小时。 随行电缆：采用电梯专用电缆。 井道内固定件：零部件结构合理，牢固耐用，抗锈蚀能力强。 井道照明：每部电梯每层安装一组井道照明装置。最高最低照明装置距井道上下端各为0.5米。 缓冲器：采用液压式缓冲器。 限速器：采用离心单向式限速器。 安全钳：采用向渐进式安全钳。 门锁装置：采用电梯专用门锁，基站锁设在基站层。 称重系统：采用高精度压敏感传感器称量启动装置。 使用寿命： 整机使用寿命: 30年 主要部件使用寿命 1) 齿轮箱: 73000小时 2) 制动靴: 73000小时 3) 曳引轮及电动机轴承： 20000小时 4) 曳引轮： 73000小时 5) 钢丝绳： 23040小时 6) 安全钳： 3000小时 7) 限速器： 73000小时 8) 导轨： 135000小时 9) 导靴： 57600小时 10) 门机皮带： 28800小时 11) 门机皮带轮： 72000小时 12) 缓冲器： 72000小时 电梯的基本功能 满员自动通过 轿内反向指令消除 轿厢风扇自动关闭 轿厢照明自动关闭 轿内错误指令自动消除 轿内错误指令人工消除（轿内按钮型） 层站召唤自动登记 群控后备运行 层站运行控制开关 独立运行 次层停靠 超载报警 安全停靠 门负载检测 门传感器自诊断 门速自适应控制 多光幕门探测器 强制关门 重复关门 本层再开门 门安全触板 广播语音提示 专用服务指示 内部多方通话系统 轿厢应急照明 火灾应急返回 语音引导系统 轿厢到站电子谐音器 司机服务 停电应急停靠 轿内超载指示 | 台 | 1 | 376,000元 | 376,000元 | 日本 三菱电机上海机电电梯有限公司 |
| 合 计 |  |  | 大写：叁佰叁拾万元整 小写：3,300,000元整 |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：富菱达电梯有限公司

法定代表人 （或授权代表）签字：