长葛市农村改革发展办公室“长葛市农村改革发展办公室厕具及配套材料采购项目”采购需求、评标标准等说明

一、项目概况

（一）项目名称：长葛市农村改革发展办公室厕具及配套材料采购项目

（二）采购方式：公开招标

（三）主要内容：一体式三格式化粪池及附属配件，详细参数要求见采购文件。

（四）最高限价：一标包：400万元；二标包：400万元；三标包：400万元。

（五）交货期：合同签订后30日历天内完成。

（六）交付地点：采购人指定地点。

（七）进口产品：不允许。

（八）分包：不允许。

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保、中小微型企业扶持、支持监狱企业发展、残疾人福利性单位扶持等相关政府采购政策。

三、供应商资格要求

4.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

4.2投标供应商营业执照经营范围中必须具有本次招标环保产品要求相关内容。

4.3供应商提供一体式三格式化粪池必须达到河南省一体式化粪池地方标准（DB41/T1605-2018）；需提供由省级质量检测机构出具的一体式三格式化粪池设备合格检验报告。

4.4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供履行合同所需设备的租赁合同或购买发票，专业技术能力证明材料提供 2016年1月以来完成的类似合同或协议）

4.5未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的供应商；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

4.6本项目不接受联合体投标。

四、采购需求

（一）、技术规范及标准

1、产品应符合河南省一体式化粪池地方标准（DB41/T1605-2018）的要求。

2、三格化粪池最低使用年限不低于 20 年。

3、整套一体式三格化粪池内部构造由沉淀区、发酵区、贮粪区三个池组成，

总容积宜不低于 1.5m³，各池容积比例宜为 2:1:3；

4、聚乙烯、聚丙烯材质化粪池壁厚不小于 4mm，其性能指标应符合

表的要求。

表1 一体式化粪池的物理及力学性能

| 序号 | 项目 | 单位 | 指标要求 |  | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 聚乙烯（PE) | 聚丙烯（PP） |  |
| 1 | 密度，23℃ | kg/m³ | 930~960 | 910~930 | GB/T 1033.1 |
| 2 | 熔体流动速率 | g/10min | 0.2~2.0 与原材料标称值的偏差≤±20% | ≤3.0 与原材料标称值的 偏差≤±20% | GB/T 3682 |
| 3 | 氧化诱导时 间，200℃ | min | ≥20 | —— | GB/T19466.6 |
| 4 | 拉伸强度 | MPa | ≥18 | ≥20 | GB/T 1040.2 （V=25mm/min） |
| 5 | 断裂伸长率 | % | ≥80 | ≥80 |  |
| 注 1、 拉伸强度和断裂伸长率可从池体平整壁厚均匀处制取相关样品至少 3 个，并依据标准 GB/T 1040.2-2006中 1B 型试样制取样品进行试验。 注 2、熔体流动速率项目的标称负荷和标称温度分别为：聚乙烯：5kg，190℃；聚丙烯：2.16kg，230℃。 |  |  |  |  |  |

表 A-1 各指标检测方法

| 序号 | 项目 | 检测方法 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冲击性能试验 | 取 3 套样品，在（23±5）℃环境下，在化粪池罐体中央部位的上方（避开清掏孔），用一个质量 2kg 的钢球，从 2m 高度自由落下，在钢球冲击处观察。 | 表面应无裂纹 |
| 2 | 低温试验 | 取 3 套样品，注水至溢出口，在（-15±2）℃环境下放置 3 h，然后在（23±5）℃环境下放置 3 h，循环 3 次后观察。 | 无破裂、无损坏、无影响使用的变形 |
| 3 | 静载荷 试验 | 取 3 套样品，在（23±5）℃环境下，在其顶部均匀布置 400 kg 砝码，放置 24 h 后观察。 | 无破裂、无损坏、无影响使用的变形 |
| 4 | 渗漏性 能试验 | 取 3 套样品，在（23±5）℃环境下注满水，放置24 h 后观察。 | 整体不渗漏 |
|  |  | 取 3 套样品，组装完毕后，在（23±5）℃环境下，向一池注水至溢出口（或内挡板上的过粪管接口下边缘），放置 24 h 后观察一池的水是否渗漏至二池（通过过粪管流入的不计）。将一池的水排空，向二池注水至溢出口（或内挡板上的过粪管接口下边缘），放置 24 h 后观察二池的水是否渗漏至一池和三池（通过过粪管流入的不计）。将二池的水排空，向三池注水至溢出口（或内挡板上的过粪管接口下边缘），放置 24 h 后观察，三池的水是否渗漏至二池（通过过粪管流入的不计）。 | 各池之间不相互渗漏 |
| 5 | 抗跌落试验 | 取 3 套样品，在（23±5）℃环境下，底部朝下自由跌落，跌落高度 2 m，连续跌落 3 次后观察。 | 无破裂、无损坏、无影响使用的变形 |

- 采购需求及技术参数表

| 模块 | 设备名称 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化 粪 池 系统 | 一体式三格化粪池 | 材料：聚乙烯或聚丙烯，注塑成型 有效容积：≥1.5m³ 三腔室比：2:1:3 壁厚：≥4mm 清掏口φ≥315mm，检查口φ≥200mm； 加装密封材料结构胶，防止变形和渗漏。 |  |
|  | 进粪管、过粪管、弯头、排气管、检查口、密封、 | 材料：PVC 管材、管件 进粪管直径 110mm*3.0mm，长度大于等于 2.5m，进粪管与蹲便器紧密连接。 过粪管直径 90mm 弯头：90 度φ110mm、45 度φ110mm 排气管直径 75mm*3mm，高度大于等于 3m，带透气帽； 密封：密封性良好，防止渗漏，阻止臭气扩散； 池体连接处有密封材料（结构胶密封），组装后充分密封无渗漏。 隔板要求整块式并带有卡扣，防止变形和渗漏，并有支撑功能。 |  |
|  | 三格化粪池罐盖 | 材料：聚乙烯或聚丙烯 位于三个腔室顶部，开关方便，便于清理 废渣、废液。 |  |
|  | 防臭器 | 防臭器内径不能缩颈，防止缩颈内径变小 后容易堵塞管道。 |  |
| 高 压 冲 水系统 | 高压冲水桶主要原材料为 PE/PP/PVC 材质，总容积应不小于 35L，出水量每次 0.3L～0.4L |  |  |
| 蹲便器 | 白色陶瓷≥560mm×420mm×180mm(高）表面平滑光洁，色泽均匀。 |  |  |
| 坐便器 | 白色陶瓷≥450mm×360mm×360mm(高)表面平滑光洁，色泽均匀。 |  |  |

附：长葛市农村改革发展办公室厕具及配套材料采购项目采购清单

| 产品 | 产品规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5立方化粪池 | 1.5立方 | 套 | 1 |  |  |  |
| 三格式化粪池（单户单厕）配件 |  | 套 | 1 |  |  | 与所安化粪池配套附件 |
| 合计套件 |  |  |  |  |  |  |
| 三格式化粪池配件明细 |  |  |  |  |  |  |
| 产品 |  |  | 规格型号 |  |  |  |
| 高压水桶 |  |  | ≥35 升 |  |  |  |
| 防臭阀 |  |  |  |  |  |  |
| 蹲便器 |  |  | ≥560*420*180 |  |  |  |
| PVC-U排水管材 |  |  | 110*24mm |  |  |  |
|  |  |  | 75*1.8mm |  |  |  |
| PVC-U排水管件 |  |  | 110弯头 |  |  |  |
|  |  |  | 110三通 |  |  |  |
|  |  |  | 75 弯头 |  |  |  |
|  |  |  | 75 透气帽 |  |  |  |
| PVC排水胶水 |  |  | 1KG |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |

备注:以上报价均包含运费、税金、拆除及安装等一切费用。

五、其他要求

1、供应商在满足技术要求和性能的前提下可投同档次或优于上述参数、性能和

质量的货物。供应商所投货物必须符合国家相关标准。

2、供应商须提供符合国家质量标准、部颁标准、行业标准或本谈判文件规定标

准的、供货渠道合法的全新原装合格正品 （ 包括零部件 ）， 如安装或配置软

件的，须为正版软件。所提供的货物应当同时符合国家有关安全、卫生、环保

定。

3、采购人使用成交供应商成交的货物、技术、资料、服务或其他任何一部分时，

享有无偿使用权。免受第三方提出的侵犯其专利权、著作权、商标权或其它知识

产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法

律责任和费用。

- 供应商应如实描述所投产品的技术参数和性能，不得完全复制粘贴上表技参数和性

能描述。因完全复制粘贴上表技术参数和性能描述而产生的不利于供应商的评审风险由

供应商自行承担。

六、评标方法和评标标准

（一）评标方法：综合评分法

（二）综合评分法评标标准

| 序号 | 评分内容 | 评分细则及分值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分30分 | 评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 |  |
| 2 | 综合评审30分 | 产品认证（9分） | 投标人通过职业健康安全管理体系认证、ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证的，得9 分，缺一项扣 3 分，没有不得分 |
|  |  | 信用等级（5分） | 投标人获得 AAA 级认证的得5分，AA 级认证的的得 3 分， A 级认证的的得 1 分，没有不得分 |
|  |  | 投标人实力（6分） | 投标人每提供自2016年以来的项目业绩合同合同金额在200万以上的（含200万），每份业绩得2分，最多得6分。（提供合同原件） |
|  |  | 高新技术企业（5分） | 投标人获得省级及以上高新技术企业的得5分，没有不得分 |
|  |  | 守合同重信用证书（5分） | 投标人连续三年获得省级及以上守合同重信用证书的得5分，市级及以上守合同重信用证书的得2 分（在有效期内），否则不得分 |
| 3 | 技术评审40 分 | 产品的性能、质量及技术参数 （10 分） | 根据产品的性能、质量及技术参数横向比较，分三档一档10分，二挡6分，三挡2分打分。 |
|  |  | 地方标准（5分） | 投标人产品在材质，容积，厚度优于河南省地方标准编制的得 5 分，满足的得 2 分，否则不得分。 |
|  |  | 供货方案（7分） | 生产供货方案是否完整、科学、先进、合理，运输保证是否合理，各项措施是否切实可行。根据内容综合比较，分三档一档7分，二挡4分，三挡2分打分，无方案的不得分。 |
|  |  | 质量保证承诺（8 分） | 产品质量保证措施方案是否科学、合理、可行，根据内容综合比较，分三档一档8分，二挡5分，三挡2分打分，无承诺的不得分。 |
|  |  | 售 后 服 务 （10 分） | （1）售后服务响应时间：在满足采购文件要求的基础上，承诺 2 小时以内（含 2 小时）到达现场并解决问题的得 3分；承诺 3 小时以内（含 3 小时）到达现场并解决问题的得 2 分；承诺 5 小时以内（含 5 小时）到达现场并解决问题的得 1 分； （2）售后服务承诺细致、满足用户要求且优于其他投标人售后服务承诺的得3分，售后服务承诺周到、具有服务体系的得2分，具备售后服务承诺的得1分，售后服务承诺不完备的得0分； （3）售后服务人员配备是否科学、合理，酌情，根据内容综合比较，分二档一档2分，二挡1分打分； （4）依据其他售后服务承诺（附售后服务认证证书）根据内容综合比较，分二档一档2分，二挡1分打分。 |

七、采购资金支付

1、支付方式：银行转账

2、支付时间及条件：验收合格后一次性拨付。

七、联系方式

联系人：周先生；联系电话：0374-6189361

递交书面材料地址：长葛市葛天大道东段商务区

2019年5月20日