禹州市第一高级中学

室外扩声及广播升级系统采购项目

竞争性谈判文件

采购单位：禹州市第一高级中学

项目名称：禹州市第一高级中学室外扩声及广播升级系统采购项目

采购编号： YZCG-T2019105

采购代理机构：禹州市政府采购中心

采购监督机构：禹州市政府采购监督管理办公室

二〇一九年五月

谈判文件目录

第一部分 谈判邀请函

第二部分 供应商须知

A 总则

B 谈判文件

C 投标保证金

D 响应文件

E 谈判

F 授予合同

第三部分 采购项目内容及其它要求

第四部分 合同书（样本）

第五部分 附件-谈判响应文件内容

第一部分   谈判邀请函

禹州市第一高级中学

室外扩声及广播升级系统采购项目谈判邀请函

禹州市政府采购中心受禹州市第一高级中学的委托，就“禹州市第一高级中学室外扩声及广播升级系统采购项目”进行竞争性谈判，欢迎合格的投标人前来投标。

- 项目基本情况

1、采购人：禹州市第一高级中学

2、项目名称：禹州市第一高级中学室外扩声及广播升级系统采购项目

3、采购编号：YZCG-T2019105

4、项目需求：广播系统（详见谈判文件）

5、采购预算：38万元

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业、监狱企业发展等政府采购政策。（详见谈判文件）

三、供应商资格要求

1、符合《政府采购法》第二十二条之规定；

2、投标商须具有独立法人资格且具有相应的经营范围(以营业执照为准)；

3、法定代表人授权代表须是投标人本单位职工，应提供本公司缴纳社会保险证明；

4、本项目不接受投标人以联合体形式参与投标。

四、获取谈判文件的方式、时间、地点及文件费用

1、持CA数字认证证书，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy/eps/public/RegistAllJcxx.html进行免费注册登记（详见全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）“常见问题解答-诚信库网上注册相关资料下载”）；

2、在投标截止时间前登录 ggzy.xuchang.gov.cn ，自行下载谈判文件（详见全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）“常见问题解答-交易系统操作手册”）。

3、未通过全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）下载谈判文件的投标企业，拒收其递交的投标文件。

4、谈判文件每份售价人民币300元，于递交投标文件时缴纳给采购代理机构，售后不退。

五、谈判截止时间、谈判时间及地点：

1、谈判截止及谈判时间：2019年5月31日10：00（北京时间），逾期送达或不符合规定的投标文件不予接受。

2、谈判地点：禹州市公共资源交易中心第二开标室（禹州市行政服务中心楼9楼）

六、代理机构及采购单位地址、联系人、联系电话

（一）代理机构：禹州市政府采购中心

地址：禹州市行政服务中心楼917房间

联系人：郭女士  联系电话：0374-2077111

（二）采购单位：禹州市第一高级中学

地址：禹州市振兴路

联系人：王先生      联系电话：0374-8138086

2019年 5月23日

前    附    表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购编号 | YZCG-T2019105 |
| 2 | 项目名称 | 禹州市第一高级中学室外扩声及广播升级系统采购项目 |
| 3 | 采购方式 | 竞争性谈判 |
| 4 | 采购单位 | 禹州市第一高级中学 |
| 5 | 采购代理机构 | 禹州市政府采购中心 |
| 6 | 投标保证金 | 伍千元整 |
| 7 | 保证金递交截止时间 | 2019年 5月31日10：00 |
| 8 | 交货及安装工期 | 以签订合同为准 |
| 9 | 谈判响应文件有效期 | 响应文件递交截止日起60天 |
| 10 | 响应文件份数 | 正本1份，副本2份 |
| 11 | 响应文件的密封 | 正、副本可分开密封，亦可不分开密封 |
| 12 | 响应文件递交至 | 禹州市公共资源交易中心第二开标室（行政服务中心楼9楼） |
| 13 | 响应文件递交截止时间 | 2019年5月31日10：00 |
| 14 | 谈判开始时间 | 2019年5月31日10：00 |
| 15 | 投标人信用信息 查询截止时点 | 本项目投标截止时间至资格性审查结束 |
| 16 | 投标人信用信息查询渠道、信用信息查询记录和证据留存的具体方式 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125 号)的规定，通过“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”中国政府采购网站（ www.ccgp.gov.cn）的“政府采购严重违法失信行为记录名单”等渠道查询相关供应商信用记录。查询时要将查询网页、内容进行截图或拍照，以作证据留存，截图或拍照内容要完整清晰。 |
| 17 | 投标人信用信息查询 使用规则 | 对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，拒绝其参加政府采购活动。（本项目投标截止时间前三年内供应商信用记录情况） |
| 18 | 谈判地点 | 禹州市公共资源交易中心第二开标室（行政服务中心楼9楼） |
| 19 | 投标人代表出席谈判会 | 法定代表人（持身份证原件）或者授权代表（持身份证原件和法人代表授权委托书）现场签到，否则拒绝接收其投标文件 |
| 20 | 响应文件内容 | 谈判文件第五部分附件先后顺序不作为无效标依据。 |
| 21 | 项目预算 | 本项目预算金额38万元。投标商投标报价不能超过预算金额，否则为无效响应文件。 |

第二部分　供应商须知

A 总则

1、适用范围

本谈判文件仅适用于本次谈判公告中所述的货物及服务。

2.定义

2.1谈判文件中出现的措辞理解：“采购单位”与“采购人”含义相同；“投标人”与“投标单位”“供应商”含义相同；“评标”与“评审”含义相同；“中标人”与“中标单位”“中标（成交）供应商”含义相同；“中标公告”与“中标公示”含义相同；“资格要求”与“投标条件”含义相同；“无效投标”与“投标无效”含义相同；“实质性响应”与“明确响应”含义相同。

2.2谈判文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不足”，不包括本数。

2.3谈判文件技术参数（需求）中所称的“大于等于”、“小于等于”，“等于”为最低要求。

2.3“采购代理机构”系指组织本次谈判的禹州市政府采购中心。

2.4“采购人”系指委托本次招标的禹州市第一高级中学。

3、合格的供应商

3.1符合本谈判文件要求。

3.2 本项目不接受以联合体形式参加谈判的供应商。

3.3遵守中华人民共和国法律、法规和相关规定。

4、谈判费用

谈判响应供应商自行承担参加谈判活动有关的全部费用，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

B 谈判文件

5、谈判文件的构成

5.1谈判文件是阐明响应文件的编写、递交、招标、投标程序、评标原则、成交条件和相关的合同条款，代理机构对谈判文件的修改部分亦构成谈判文件的一部分，对供应商有约束力，谈判文件由下述部分组成：

5.1.1谈判邀请函；

5.1.2供应商须知；

5.1.3采购内容及其它要求；

5.1.4合同样本；

5.1.5附件。

谈判响应供应商应认真阅读谈判文件中所有事项、格式、条款和规范等要求，如因阅读不清投标被拒绝的风险由谈判响应供应商自行承担。

6、谈判文件的澄清、修改

6.1对谈判文件有疑义的投标人，可要求澄清，应在收到谈判文件之日在规定的质疑内，以书面形式递交到代理机构或采购人，代理机构将视情况确定采用适当方式予以澄清或答复。如在规定时间内未收到质疑则视为各供应商均对此无异议，该澄清或修改的内容为谈判文件的组成部分。

6.2为使供应商在准备响应文件时有合理的时间考虑谈判文件的修改，代理机构可酌情推迟响应截止时间和谈判时间。

6.3谈判文件的澄清、答疑、修改、补充文件是谈判文件的组成部分，供应商需按照澄清、答疑、修改、补充文件的要求参与谈判，供应商没有作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应文件被视作无效响应文件处理。

特别提示：在投标截止时间前，有可能会出现变更信息（澄清、答疑、修改、补充文件，请下谈判文件的供应自行关注，否则自行承担相应责任。

C 投标保证金

7.1投标保证金为投标文件的组成部分之一。

7.2投标保证金用于保护本次招标人免受投标人的行为而引起的风险。

7.3 提交投标保证金

7.3.1投标保证金缴纳方式：

投标人网上报名后，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy系统,依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳；成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。

投标人严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳投标保证金，并将缴纳凭证“禹州市公共资源交易中心保证金缴纳回执”附投标文件中。同时开标现场提供一份“禹州市公共资源交易中心保证金缴纳回执”以备查询。以许昌市公共资源交易项目供应商/投标人缴费情况统计表为准。

投标人可根据提示情况决定是否重新缴纳。

保证金缴纳绑定问题咨询电话:0374-2961598。

7.3.2投标人的投标保证金须从其公司注册银行账户转出并不接受现金方式缴纳，否则由投标人自行负责。

7.3.3每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，要一次足额缴纳并成功绑定。

7.3.4 提交保证金截止时间与开标时间一致，并以到账时间为准（投标人应承担节假日、异地、跨行等带来的银行系统不能支付的风险）。

7.3.5投标人所提交的投标保证金仅限当次投标项目（标段）有效，不得重复替代使用。一个招标项目有多个标段或者有多个项目同时招标的，投标人必须按项目、标段分别提交投标保证金。

7.4 退还投标保证金时，区别中标与否，按不同时序由银行按来款途径退还原账户。

7.4.1自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金。

7.4.2自采购合同签订并备案后5个工作日内退还中标人的投标保证金。

以上事项，请投标人仔细研读，未按规定操作引起的无效投标（未按此规定操作缴纳保证金的，代理机构拒绝接收响应文件），由投标人自行负责。

7.5特殊情况处理

7.5.1投标人投标过程中因账户信息发生变化，不能原帐户返还投标保证金的，投标人须提供相关证明资料，到禹州市政府采购监督管理办公室办理退款手续（0374-8112523）。

7.5.2因供应商自身原因无法及时退还投标保证金、滞留三年以上的，投标保证金上缴财政。

7.6发生以下情况谈判响应保证金不予退还：

7.6.1谈判开始后供应商在谈判响应有效期内撤回谈判响应文件。

7.6.2成交方未按本须知规定签订合同。

7.6.3缴纳谈判响应保证金后无故未参加谈判的。

8、谈判响应文件有效期

8.1从谈判之日起，谈判有效期为60天。

8.2根据需要采购人可要求供应商同意延长有效期，谈判响应供应商可以拒绝上述要求而其谈判响应保证金予以退还。对于同意该要求的供应商，不要求也不允许其修改响应文件，但将要求其相应延长谈判响应保证金的有效期。

D 响应文件

响应文件的组成

9.1确认函

9.2谈判书

9.3法定代表人身份证明

9.4法定代表人授权委托书

9.5第一次报价一览表

9.6投标分项报价一览表

9.7投标偏离表

9.8投标保证金

9.9售后服务承诺

9.10投标人资格文件

9.11关于资格的声明函

9.12其它。（谈判文件要求提供的所有相关证明材料，包括谈判文件第三部分采购内容所要求提供的相关证明文件及与采购内容有关的相关资格文件）

响应文件及提供的相关资料必须符合国家的法律、法规及有关政策规定。

10、响应文件的编制与递交

10.1响应文件应按谈判文件的要求进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中谈判邀请函在满足谈判文件实质性要求的基础上，可以提出比谈判文件要求更利于采购人的承诺。

10.2供应商响应文件按第五部分附件--响应文件的内容和要求提交（先后顺序不做无效响应文件依据），以A4幅面装订成册（胶装），编排目录和连续页码，不接受散页、活页装订，份数一正两副，并在封面上标明：正本、副本、谈判项目名称、采购编号、供应商名称、日期等字样、且加盖公章。

响应文件由投标人的法定代表人或其授权代表签字并加盖投标人公章。授权代表签字的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或授权代表签字确认。

10.3响应文件的密封和标识

10.3.1供应商应将响应文件用非透明文件袋密封并加盖投标人公章。

10.3.2未按本章要求密封的响应文件，代理机构不予接收。

10.4响应文件书写、计量单位使用等。

10.4.1供应商和采购代理机构就本次谈判交换的文件和来往的信件，应以中文书写。

10.4.2除在谈判文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

10.5谈判报价

10.5.1投标报价为目的地的人民币交货价（含税、运杂费、设备调试费等）

10.5.2供应商只允许有一个报价，代理机构不接受任何有选择的报价。

10.5.3响应文件中报价为第一次报价，最终报价为谈判现场报价。

10.5.4.投标报价一览表内容与响应文件中明细表内容不一致的，以投标报价一览表为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；副本与正本不符，以正本为准。

10.5.5.本项目不接受法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司在本招标项目中同时投标，不接受联合体投标。

10.6响应文件及提供的相关资料必须符合国家的法律、法规及有关政策规定。

10.7、响应文件的递交

10.7.1所有响应文件及谈判文件内要求提供的相关证件原件都必须一并按本谈判文件规定的响应文件截止时间前送至谈判现场。

10.7.2采购代理机构将拒绝在响应文件递交截止时间后递交的响应文件及谈判文件内要求提供的相关证件原件。

E 谈判

11.谈判

11.1采购代理机构将在谈判文件规定的时间和地点组织竞争性谈判。供应商必须由法人代表或其授权代表参加，参加谈判的代表须签名报到以证明其出席；采购代理机构将对其进行身份的符合性检查，即出席代表是法人或其授权代表、身份证原件相符合，否则谈判小组拒绝其参加谈判。

11.2谈判小组

采购代理机构将根据该项目的性质和特点组建谈判小组，其成员由采购人的代表和有关专家三人以上单数组成。

11.3有下列情况之一的，响应文件按无效投标处理：

（1）响应文件没有供应商授权代表签字和加盖公章；

（2）响应文件中相关资质证件复件印与资质原件不一致的；

（3）未按照招标文件规定要求装订、签署、盖章的；

（4）响应文件载明的采购项目完成期限超过谈判文件规定的期限；

（5）明显不符合技术规格、技术标准的要求；

（6）经谈判小组确认提供虚假投标资料的；

（7）响应文件附有采购人不能接受的条件；

（8）供应商的谈判报价明显低于成本价的，不能合理说明原因并提供证明材料的；

（9）响应文件内容模糊不清，无法辨认的。

11.4有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

11.4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

11.4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

11.4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

11.4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

11.4.5不同投标人的投标文件相互混装；

11.4.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

11.5.单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的政府采购活动。

12.响应文件的审查

谈判小组对响应文件进行资格和技术等综合实力审查。对所有响应文件进行符合性、响应性评审，不符合谈判文件要求的，不得进入下一步评审。谈判小组判断响应文件的响应性仅基于响应文件本身而不依靠外部证据。

13.响应文件的澄清

13.1为了有助于对响应文件进行审查、评估和比较，谈判小组有权向供应商质疑，请供应商澄清其谈判响应内容。供应商有责任按照采购代理机构通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

13.2重要澄清的答复应是书面的。

13.3澄清文件是响应文件的组成部分，并取代响应文件中被澄清的部分。

14.谈判原则

14.1按照“公平、公正”和诚实信用的原则进行谈判。坚持谈判文件中的所有相关规定，择优确定成交供应商。不向落标方解释未中标原因。

14.2反对不正当竞争，供应商不得相互串通，如有违反者按《中华人民共和国政府采购法》有关规定处理。

15谈判程序

15.1供应商提交响应文件并接受资格审查，审查的内容为：

（1）《政府采购法》二十二条规定（审查内容详见第五部分）

（2）营业执照（三证合一）副本、银行开户许可证、被委托人社保证明、法人代表授权委托书（以上证书须提供原件）；

（3）投标保证金缴纳回执；

（4）投标人信用记录（对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），提供网站的查询截图】（由资格审查小组现场查询）

15.2符合性审查。谈判小组对通过资格审查的投标人的谈判响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。

15.3谈判轮数为两轮。

15.3.1响应文件中的报价为第一次（轮）报价，通过审查的供应商按顺序述标，主要阐述对本次谈判文件的响应情况，同时接受谈判小组的质疑。

15.3.2谈判小组可请供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清。说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

供应商的澄清、说明或者更正须以书面形式作出，书面材料必须经法人或其授权代表签字或者加盖公章，由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

谈判过程中，谈判小组发现供应商的谈判报价或者某些分项报价明显不合理或者有可能低于其成本，可能影响商品质量和不能诚信履约的，可要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，视为无效响应文件。

15.3.3供应商对谈判小组质疑的问题进行澄清并予以书面答复，谈判小组对供应商的答复无异议后，供应商进行第二次（轮）报价，第二次（轮）报价不得高于第一次（轮）报价(谈判小组和采购人变更技术要求的除外)。

16.成交候选人的确定

谈判小组根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且按最终报价由低到高的原则确定三名成交候选人。

16.1根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库「2011」181号）第五条及《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库「2014」68号）规定，对小型和微型企业、监狱企业产品的价格给予6%的扣除（投标人须在投标文件中提供小型和微型企业、监狱企业及产品的证明材料）。第六条规定，联合协议中的约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体3%的价格扣除（投标人须在投标文件中提供小型和微型企业及产品的证明材料）。

16.2.4根据《节能产品政府采购实施意见》（财库「2004」185号）的规定，投标产品如果是最新一期节能产品政府采购清单内的产品且在有效期内，优先予以采购。（投标文件中须提供有效的证明材料且加盖投标单位公章，否则不予认可）。

16.3根据《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库「2006」90号的规定，投标人产品如果是最新一期环境标志产品政府采购清单内的产品且在有效期内，优先予以采购。（投标文件中须提供有效的证明材料且加盖投标单位公章，否则不予认可）。

16.4.投标产品如果同时列入环境标志产品政府采购清单和节能产品政府采购清单的，应当优先于只列入其中一个清单的产品。（投标文件中须提供有效的证明材料且加盖投标单位公章，否则不予认可）。

17、保密

17.1有关响应文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给任一供应商或与上述评审工作无关的人员。

17.2供应商不得干扰整个谈判活动，否则将废除其谈判资格。

17.3发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评审工作的组织者或财政部门报告并加以制止。

F 授予合同

18、成交通知

谈判结束后，在规定的有效期内，采购人以书面形式向成交人发出成交通知书。成交通知书一经发出即发生法律效力。

19签定合同

19.1采购人签发的成交通知书、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签定合同的依据。

19.2成交供应商须在收到成交通知书之日起30日内与采购人签订合同，如无特殊原因，在规定时间内不签订合同或不能供货的，视为自动放弃成交供应商资格并没收其保证金。

19.3成交人须向采购人交纳合同额10%以下的履约保证金；无产品质量问题无息退还；如中标人在规定时间内未缴纳履约保证金的视为自动放弃中标，投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。

第三部分  采购内容及其它要求

- 采购内容及要求：

| 序号 |  | 设备名称 | 详细技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广播设备部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 处理器 | 1. 2.0 LCD 蓝色背光显示功能设置， 2. 6声道全数字平衡输出; 3. 采用专业级400MHz主频,48KHz采样频率/24-bit A/D及D/A转换,32-bit浮点运算高速DSP处理器; 4. 音乐，麦克风输入通道均设有高、低通，16段独立均衡器(PEQ)等功能; 5. 主输出设5段（PEQ)，效果输入通道均设有高、低通，混合比例，极性，延时，压限,增益功能; 中置\低音\环左\环右输出通道分别设5段参量均衡(PEQ),高低通，混合比例，极性，延时，压限,增益功能; 6. 专业立体声双混响DSP效果，并设有独立3段参量均衡生产及高低通调节; 配有专业PC设备管理控制软件来操作, 7. 提供USB接口可连接电脑;操作方便直观; 8. 10组系统记忆功能, 9. 开机状态可选为系统预设状态或关机记忆状态，后台设置开机数锁设定功能，保证收款无忧; 2级设备锁定功能，可根据使用需要自行设定设备锁定级别。 | 台 | 4 |  |  |
| 2 |  | 网络解码器 | 1. 具备AC220V电源输入，DC24V备用电源； 2. 接收网络音频流，并实时播放；支持最高48KHz，192Kbps音频流； 3. 支持广播，组播，单播三种数据传输方式，0～100级音量可调(软件)；EQ音效调整。 4. AUX音源输入，具音量调整； 5. 网络音频播放信号对于AUX输入优先，具有优先选择开关。 6. 线路音频输出，可以外接功放。具音量调整和信号电平指示。 7. 内置监听功放及扬声器；监听音量可调。 8. 内置对讲话筒和对讲开关。与监听扬声器配合实现对讲。 9. 大于等于一路大电流继电器输出（20A）、可控制外置功放电源； 10. 大于等于一路开关量输入，可以作为报警门禁联动； 11. 大于等于一路Rs485串口，连接外部控制面板和10路广播分区器。 12. 紧急状态输出（DC24V），可直接作为本区音控器紧急控制。 13. 支持DHCP协议，可自动分配IP地址，也可以通过专用的配置程序进行配置。 14. 支持IGMP v2 提供了接收跨网段组播数据能力。 15. ARM+DSP内核； 16. 厂家具备ISO9001质量管理体系认证证书和ISO14001环境管理体系认证证书，证书网上可查. 17. 输入电源：～220V，DC24V 18. 网络接口：≥1*10/100M Base网络，RJ45接口，1.5KV电气隔离. 19. AUX输入： -10dBV/10KΩ 20. LINE输出：不低于1V，500Ω， 21. 监听：内置≥2W ,D类功放，≧3W高保真扬声器 22. 网络特性：支持ICMP，ARP，TCP，UDP，HTTP，DNS，DHCP，IGMP网络协议； 23. 控制输入：不低于一路 Rs485串口 24. 控制输出：不低于一路系统电源控制继电器输出（20A ）；不低于一路紧急状态输出（DC24V ，1A）。 25. 厂家具备3ccc证书，证书网上可查. | 台 | 4 |  |  |
| 3 |  | 功放 | 1. 立体声 (双路驱动)：2X大于等于,1300W/8Ω 2X1900W/4Ω 2. 频率响应(8Ω):5Hz-20kHz, ±1dB 3. 总谐波失真(THD) 0.02%（8Ω 、1000W） 4. 输入灵敏度:4dBu（1.23V） 5. 输入阻抗:10k ohms balanced 6. 信号噪声比: ≧100dB 7. 连接端子:输入（CH1-2）：卡侬XLR；输出（CH1-2）：SPEAKON；电源：POWERCON 8. 显示:电源显示灯X1（绿色）、输入显示灯X2（黄色）、峰值显示灯X2（红色）、保护回路动作显示灯X1（红色） 9. 电源:AC110-120V 50/60 Hz；AC220-240V,50/60 Hz （利用内部跳线切换） 10. 工作温度：0-50° 11. 工作湿度：<90%RH 12. 厂家具备ISO9001质量管理体系认证证书和ISO14001环境管理体系认证证书和职业健康认证证书 | 台 | 4 |  |  |
| 4 |  | 功放 | 1. 输入:0dB/47KΩ 2. 输出:70V/100V /120V 3. 额定输出功率:≥1000W 4. 高通滤波器:fc=100Hz 斜率-18dB/oct 5. 频率响应:70Hz -16000Hz(+1，-2dB) 6. 信噪比:96dB 7. 失真度:THD•70Hz-16KHz额定输出时<1% 8. 电源: ~220V AC 50Hz, 9. 厂家具备ISO9001质量管理体系认证证书和ISO14001环境管理体系认证证书，3ccc证书，证书网上可查 | 台 | 3 |  |  |
| 5 |  | 功放 | 1. 输入:0dB/47KΩ 2. 输出:70V/100V /120V 3. 额定输出功率:≥2000W 4. 高通滤波器:fc=100Hz 斜率-18dB/oct 5. 频率响应:70Hz -16000Hz(+1，-2dB) 6. 信噪比:96dB 7. 失真度:THD•70Hz-16KHz额定输出时<1% 8. 电源: ~220V AC 50Hz, 9. 厂家具备ISO9001质量管理体系认证证书和ISO14001环境管理体系认证证书，3ccc证书，证书网上可查 | 台 | 2 |  |  |
| 6 |  | 全天候防水音响 | 1. ·额定功率:400W 2. ·峰值功率:1600W 3. ·频率响应（±6dB）：80Hz-18Hz 4. ·分频模式:被动分频 5. ·灵敏度（1W/1m）:107dB 6. ·最大声压级（1m）：133dB 7. ·阻抗：8Ω 8. ·指向角度(H×V）：60°×40° 9. ·低音单元：1*15寸 10. ·高音单元：1*1.4寸芯钛膜高音驱动器 11. ·厂家具备ISO9001质量管理体系认证证书和ISO14001环境管理体系认证证书和职业健康认证证书，产品具有第三方检验报告证书 | 只 | 8 |  |  |
| 7 |  | 全天候防水音响 | 1. 100V定压输入 2. 频率响应60-20KHZ 3. 功率大于等于300W 4. 标准阻抗8Ω 5. 灵敏度大于97dB 6. 最大声压大于等于125dB 7. 射程不小于300M 8. 角度不小于20×40度 9. 厂家具备ISO9001质量管理体系认证证书和ISO14001环境管理体系认证证书，证书网上可 | 只 | 9 |  |  |
| 8 |  | 无线会议话筒 | 1. 系统指标 i. 灵敏度：12dBuV(80dB S/N) ii. 灵敏度调节范围：12-32dBuV iii. 接收机分4个不同区：A.B.C.D四个不同区，每个区是不同的50个频率。 iv. 可调频点：具有200个发射频道 v. 对频方式：红外线自动对频 vi. 平衡输出：0-0.5V/600Ω vii. 音频输出：0-0.5V/5KΩ viii. 电源：外接11-18V直流电源 ix. 工作电流：300mA x. 频率范围：UHF≤640-≥690MHZ xi. 调节方式：FM xii. 最大频偏：±45KHz xiii. 音频回应：40Hz-18KHz(±3dB) xiv. 综合失真：≤0.5% xv. 工作温度：-10℃至+40℃ 2. 无线发射器主要特征 i. ··内藏式天线设计，更符合人体美学 ii. ·有高，低功率可以调节，更稳定的发射效果 iii. ·特殊的咪芯设计，音色效果更佳。 iv. ·红外线自动对频方式，更方便准确的找到相应频率。 v. ·发射器每台为200个频率，可以任意对应A,B,C,D每个区。 3. 发射器技术参数 i. 管身材质：塑料灌注成型 ii. 振荡模式：PLL相位锁定频率合成 iii. 载波频段：UHF≤640-≥690MHZ iv. 频率宽度：50MHz v. 频率调整：自动追锁接收机工作频道 vi. 输出功率：(高)70mW / (低)10mW vii. 谐波辐射：＜-55dBC viii. 最大偏移度：±68KHz ix. 预设频道：200 x. 频率响应：50~16,000Hz xi. 指向性：高心型指向性 xii. 感度：-80±3dB xiii. 输出阻抗：750Ω xiv. 操作显示：LCD同时显示电池容量、频道, 低电压警示 xv. 最大发射距离：不低于60米 4.厂家具备ISO9001质量管理体系认证证书和ISO14001环境管理体系认证证书和职业健康认证证书 | 套 | 1 |  |  |
| 9 |  | 增益器 | 1、 适用于620~960MHz之天线讯号放大，具有約13dB之增益，补偿连接损耗，提高天线接收信号的信噪比，增加接收距离及稳定性。 2、 适用频率：UHF 620~960MHz 3、 最大讯号输入< +20dBm 4、 杂音< 2.5dB（频段中心） 5、 增益+13dB（频段中心） 6、 输入端驻波比≤2.5 7、 输入输出负载阻抗 50Ω 8、 电源8VDC | 套 | 1 |  |  |
| 10 |  | 实时编码器 | 1. 大于等于320×240 TFT-LCD液晶显示屏；ARM+DSP内核；微触键盘输入； 2. 不少于1路标准TCP/IP网络音频流输入、输出接口。 3. 对网络终端进行音频广播，可组播和单播； 4. 网络点播，可选择并播放服务器曲库中任意曲目。 5. 内置监听功放+扬声器,可呼叫并与其他网络终端进行对讲； 6. 可做监听终端，监听任不少于一路网络音频。 7. 不少于一路PAGE MIC输入，具有优先功能，灵敏度和幻像供电选择；不少于一路MIC/line输入，具有灵敏度和幻像供电选择；不少于一路AUX输入；不少于一路立体音频REC输出，不少于一路单声道MASTER音频输出，用于连接本地功放。 8. 音频输出具有高低音调节，LED电平指示；不少于一路系统电源控制输出，不少于一路紧急状态输出；不少于一路RS485串口，可连接控制面板；不少于一路大电流继电器输出（20A）、可控制外置功放电源；固件网络远程升级； 9. 参数特性： a) 输入电源：～220V；网络接口：≧1*10/100M Base网络，RJ45接口，1.5KV电气隔离；PAGE Mic 输入：-45dBV/10KΩ b) ii. MIC/LINE 输入： MIC -45dBV，LINE: -10dBV/10KΩ c) 幻像供电：48DCV d) AUX 输入： -10dBV/10KΩ e) REC 输出：-10dBV/1KΩ f) MASTER 输出：1V，500Ω， g) 监听 ：内置2W ,D类功放，3W高保真扬声器 h) 网络特性：支持ICMP，ARP，TCP，UDP，HTTP，DNS，DHCP，IGMP网络协议； i) 控制输出： 不少于一路系统电源控制输出(DC24V)，不少于一路同步的大电流继电器输出（20A）；不少于一路紧急状态输出(DC24V ,1A)。 10. 厂家具备ISO9001质量管理体系认证证书和ISO14001环境管理体系认证证书，3ccc证书，证书网上可查。 | 台 | 1 |  |  |
| 11 |  | 信息发布系统 | 1. 整套系统软件的节目编辑、发布及系统管理采用B/S架构，无需安装客户端软件，便于随时随地的系统应用； 2. 系统需支持不同硬件架构的播放终端，包括嵌入式Android终端和X86架构Windows终端； 3. 系统基于网络运行，支持终端断点续传及在断网的情况下正常播放； 4. 系统采用Metro风格的模块化设计，软件各组件直观排列在主界面，简洁直观高效； 5. 一、基础平台： （1）系统及用户管理 系统具有权限管理功能，同一用户可以兼有多种操作权限，不同用户可以授予相同操作权限。可针对资源及节目的上传、审核、删除、编辑、播放等进行管理员权限的设定，并可对设备管理、课程表管理等进行权限设定； 用户管理应能够实现添加用户、编辑用户、重置密码、查询用户等功能，提供测试报告体现（复印件加盖厂商公章） 系统具有资源库管理功能，可以上传包括视频、图片、WORD、EXCEL、PDF、FlASH等素材，实现系统用户对资源库内容的共享应用。 资源管理应能够实现新建文件夹、上传资源、删除、下载、查询、我上传的/目录等功能，提供测试报告体现。 （2）节目编辑管理 节目管理应能够实现新疆节目、页面导航、时间组件、轮播图、图形、其他组件、功能按键等功能，提供测试报告体现 系统支持节目编辑，每套节目可创建多个页面、页面播放时长可自定义设置、单个页面可单独预览。每个页面可分割成多个可编辑区域，实现视频、图片、文字等信息的组合编辑及播放，每个编辑区域可进行复制、粘贴操作；支持对误操作编辑的返回上一步、下一步；支持视频文件的导入和播放，格式包括AVI、MPG、WMV、Rmvb、Divx/Xvid、 MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、MOV、MP4；支持透明度的设置，可将天气、Flash等信息完全透明在底图模板上显示；支持视频及图片的非矩形编辑效果；支持编辑节目的全屏幕预览功能； 支持节目另存为节目模板； 支持节目的导入、导出、复制和删除功能； 支持对模板和节目的筛选功能，可按照主题、分辨率、显示方式、名称等进行筛选； 对已制作节目的区域布局可通过鼠标拖拽随时调整，无需重新制作； 支持多种素材和组件的导入，包括时间、天气、图片、视频、可触控的轮播图、图形、FLASH、文本、网页、主题展示、课程表等； 支持多层叠加功能，同一编辑页面内可设置各区域的空间位置，置顶、置底、上一层、下一层等模式； （3）节目播放管理 支持终端的节目播放设置，可按照日期、星期、时间（精确到秒）灵活设置终端或终端组的节目播放安排；对节目播表的查看支持节目缩略图的直观方式；对已发布的节目，支持对节目中各区域内容的快速更新；支持消息的插播功能，时间精确到年月日时分秒，并可设置通知的标题、内容和显示位置。 支持节目的播放优先级设置：优先插播节目、插播节目、日常节目；用户可自定义节目的优先级属性及优先播放时段的设置； 支持不同权限的多个管理人员所发布的节目在同一终端的轮巡播放； 节目播放管理应能够实现播放节目、播放通知、删除节目、修改节目、删除节目单、编辑节目单等功能，提供测试报告体现。 （4）设备管理 应能够实现新建分组、功能按键、查询等功能，提供测试报告体现。 可支持终端设备分组功能，并可针对设备分组设置相对应的管理员；支持终端复选框移动分组操作；支持远程控制终端（终端组）的定时开、关机、重启；可远程查看终端的基本信息及连接状态，并可远程监看终端实时播放的节目画面。 6. 特色模块： 系统模板： 系统自带“模板中心”栏目，含有至少16套针对学校特定应用的系统模板节目，并与软件版本升级同步更新模板及模板素材；模板节目可一键创建节目，快速发布节目至终端播放；用户也可根据实际需要对模板节目进行编辑调整；用户可对模板节目进行快速筛选，包括按照主题、分辨率、显示方式、名称等条件筛选；用户可将自己创建的节目存为模板，并随时修改。 节目快速更新： 支持用户快速更新已发布的终端节目内容。可查看当前用户已发布的节目缩略图列表、节目名称、已指派终端，无需进入编辑页面即可新增、替换、删除节目各个编辑区域内的内容；支持更新的节目内容即时显示至终端。 课程表模块： 系统配置课程表导入、显示及查询模块，支持课程表模板的下载、编辑、修改、导入及删除等操作；支持当前课程、下节课程的实时提醒，并可在终端查询全部课程信息。 轮播互动模块： 支持各种轮播模式的自动循环播放及手动选择播放，可对选择的图文进行放大及手势滑动快速浏览；至少包含三种图文轮播模式，包含手风琴模式、Swipe模式、Wander模式；支持图文同步功能，实现对图片进行文字注释，且注释文字与图片的显示必须同步。 主题展示互动模块： 系统支持带有触控属性的主题模块，可在节目页面中设置主题区域并以多幅画报形式直观展现，可将WORD、EXCEL、PDF文件、图片直接导入到该区域，无需多步骤的编辑制作；可对独立主题内容触控放大、滑动浏览，可多个主题内容进行滑动翻阅。 特效编辑模块： 系统可实现将原有图文资源变换成不同色调的魔幻特效展示效果；可将导入的图片资源进行圆角、圆形、椭圆形等特型编辑；可添加各种基础部件元素，并对其颜色及透明度进行调节。 7.借助用户界面、帮助功能、用户文档提供的手段，最终用户能够学习如何使用某一功能，提供测试报告体现。 8. 其他要求： 提供校园信息发布系统软件著作权证书及信息安全管理体系认证证书。 提供最新一期的通过中央电化教育馆“数字校园综合解决方案证书”复印件。 |  |  |  |  |
| 12 |  | 服务器 | 1. 提供定时播放和实时点播，双向对讲等服务。 2. 工业级工控机机箱设计，钢结构，有较高的防磁、防尘、防冲击的能力。 3. 内置大容量SSD固态硬盘，具有超强的耐用性与可靠性。 4. 硬件技术参数： a) 屏幕尺寸 :大于等于21.5英寸 b) 主板: Intel NM10芯片组，X86架构 c) 标准接口 :1×PS/2接口；6×串口；1×并口；1×VGA ，4×USB；1组音频接口 d) 硬盘: ≥128G SSD 固态硬盘+≥1T机械硬盘 e) 内存: DDR3 1333MHZ 2G（因产品不断升级，容量与频率会不断增加） f) 网卡: 集成网卡 g) 显卡: 集成显卡 h) 声卡: 集成6声道声卡，支持2/4/5.1声道输出， i) CPU: Intel双核四线程 5、 软件技术参数（正版）： a) 统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备。 b) 实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态，可远程管控音频终端及查看运行状态。 c) 支持音频终端全双工实时双向通话。 d) 建立节目资源库，响应音频终端节目播放需求，支持多个节目库同时建立，支持节目库BGM频道建立，终端可远程点播频道播放节目。 e) 定时任务编程，支持定时离线文件播放、录音、音乐文件播放、频道广播等多种编程方案，支持编程多套定时方案，支持任意选配执行终端。 f) 支持终端分区管理功能，自定义分区终端。 g) 支持终端广播、对讲、监听、紧急消防录音，录音区域、录音时间可任意设置，支持定时录音以及分时段录音功能。 h) 可同时建立多个管理账户和操作账户，支持管理终端数量、终端功能权限、账户操作权限设置，支持禁用和启用用户功能。 i) 支持音频终端外控电源管理，支持定时打开和延时关闭，时间可任意设置。 j) 支持系统日志记录，支持服务器运行状态图形式实时显示。 k) 软件支持第三方平台嵌入式开发，提供标准的MFC动态链接库，实现与其他系统平台整合。 l) 软件具备远程升级的功能，方便各功能的及时更新。 | 套 | 1 |  |  |
| 13 |  | 音频线 | 1. 产品标准：GB/T5023.5-2008; 2. 额定温度-15至70℃； 3. 额定电压300/500V; 4. 导体采用无氧铜丝（纯度达到99.99%以上）单芯标准为56根0.29铜丝（允许误差为0.005）,导体电阻每千米少于19.5欧姆。采用无铅聚氯乙烯绝缘和护套。 5. 成卷规格：不少于200米/卷，长度误差在百米一米以内，其他成卷规格可定制。 6. 通过CCC认证，并提供证明文件 7. 提供第三方检测报告， | 米 | 1000 |  |  |
| 14 |  | 音频线 | 1. 产品标准：GB/T5023.5-2008; 2. 额定温度-15至70℃； 3. 额定电压300/500V; 4. 导体采用无氧铜丝（纯度达到99.99%以上）单芯标准为30根0.25铜丝（允许误差为0.005）,导体电阻每千米少于19.5欧姆。采用无铅聚氯乙烯绝缘和护套。 5. 成卷规格：不低于200米/卷，长度误差在百米一米以内，其他成卷规格可定制。 6. 通过CCC认证，并提供证明文件 7. 提供第三方检测报告， | 米 | 800 |  |  |
| 15 |  | 音频线 | 1. 4X2.0m² 2. 导体：246/0.10mm裸铜绞线 3. 外径：11.0±0.2mm 4. 进口聚录乙烯绝缘绝缘材料，内部填充优质网带 5. 包覆使用麦拉设计 | 米 | 1000 |  |  |
| 16 |  | 电源时序器 | 1. 高度安全，为系统提供完善的保护功能。 2. 坚实可靠的专业级别瞬变电压浪涌抑制系统，串联多级抗雷击，防浪涌保护。 3. 每一输出通道的电压和电流实时监测和保护系统，检测方式和保护设置用户皆可自定义。 4. 独立的控制密码和设置密码，提供管理上的保障。 5. 提供不被污染的纯净的电源，大于等于12路独立的高性能多级电源滤波器(军工级)，令你耳目一新。给音频系统带来超低底噪，提高视频显示的图像质量，并使数字系统免于遭受低电平差分噪音可能造成的数据损坏和丢失。 6. 全智能的电源控制和管理，齐备的控制接口和全面的用户自定义控制功能，近乎完美的灵活性，极其广泛的系统适用能力。 7. TFT的彩色触屏显示和触控方式，带来流畅愉悦的操控感受。 8. 配套的上位机软件，帮助用户实现远程功能配置，实时状态监测和实时控制。 9. 大于等于12路独立的高性能多级电源滤波器(军工级)，带来超低底噪，提高视频显示的图像质量，并使数字系统免于遭受低电平差分噪音可能造成的数据损坏和丢失。 10. 全智能的电源控制和管理。齐备的控制接口和全面的用户自定义控制功能。近乎完美的灵活性，极其广泛的系统适用能力。 11. 厂家具备ISO9001质量管理体系认证证书和ISO14001环境管理体系认证证书，证书网上可查. 12. TFT的彩色触屏显示和触控方式，带来流畅愉悦的操控感受。 13. 多级瞬变电压浪涌抑制系统 14. 输入电压监测和保护 15. 输出电流监测和保护 16. 电源:AC 110V/AC 220V 17. 总容量:Maximal ≧50A 18. 输出:Channel 1~12,≥13A 万能插座 19. 面板控制:STANDBY按键，手动时序开关机;通道单控按键;设置操作按键，显示屏触摸控制。 20. 显示:≧3.5寸 TFT彩色触屏，分辨率 ≥320（RGB)X180 21. 控制接口:EMG DC24V 紧急控制;DC5~24V 电压信号控制;标准RS232 串口;以太网口,支持TCP/IP协议;Mini USB口，连接电脑 22. 功能:时序开，时序关；时序延时可用户定义;定时自动开关；不低于8个定时工作表，不低于16条工作日志;手动通道控制。不低于12个单控按键。 23. 安全保护:多级瞬变电压浪涌抑制系统;输入电压监测和保护;各通道和总输出电流监测和保护;电源接入空气开关 24. 净化滤波器:大于等于2个独立模组，每组6路隔离的线性多级低通滤波器。每路最大电流不低于10A. 25. 软件功能:参数配置，状态监控，实时控制。 26. 生产厂商具有职业健康和CCC认证证书，且证书可查询 | 台 | 1 |  |  |
| 17 |  | 控制线 | 1. 产品标准：GB 50311-2016; ISO/IEC 11801-2011; EIA/TIA 568C.2;YD/T 1019-2013 2. 物理带宽： 100MHz,阻抗： (f=1-100MHz)100±15%Ω 3. 工作电容：≤5.6nF/100米 ,延迟偏差：≤45ns/100m ,额定传输速率(NVP):：67% 4. 电缆直径 ：5.1±0.2mm 绝缘电阻 ：≥ 5000MΩ/km (+20℃ DC (100-500) 5. 抗拉力 ：13.5MPa / 10MPa ,操作温度 ：-20~60℃,绝缘材料 ：HDPE 6. 导体材料和直径：无氧圆铜线（纯度99.99%）24AWG 0.5±0.01mm 7. 最小弯曲半径：室内/室外：4/10倍电缆外径 8. 该双绞线须通过CE、ROHS、FCC、REACH等认证，并提供证明文件 9. 须提供上一年度整个信道检测报告， | 米 | 600 |  |  |
| 18 |  | 控制设备 | 1. 交流频率50Hz，额定控制电源电压大于等于AC400V； 2. 自动控制电路中，作时间控制，按预定的时间控制电路； 3. 采用八位微处理器，LCD液晶显示器显示； 4. 具有功耗低、抗能力强等。 5. 温度：-25゜C-+55゜C | 套 | 2 |  |  |
| 19 |  | 交换机 | 1. 交换容量≥336Gbps，转发性能≥126Mpps，提供官网截图及查询链接加盖厂商章 2. 固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化SFP光接口≥4个；整机最大可用千兆口≥28 3. 要求所投设备MAC地址≥16K，ARP表项≥1000条,FIB表项≥500, 4. 为提升设备适应恶劣环境能力，要求设备采用静音无风扇节能设计，要求提供官网截图 5. 支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议 6. 要求所投产品支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.3协议标准 7. 支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行。需提供第三方权威机构测试报告； 8. 端口支持10KV防雷击浪涌功能，提供官网截图及国家权威机构测试报告复印件加盖原厂章。 9. 支持虚拟化功能，最多可将9台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理 10. 符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术，要求提供官网截图和链接。 11. 提供工信部设备进网许可证复印件 12. 提供中国质量中心颁发的节能证书复印件和提供中国质量认证中心出具的中国国家强制性产品认证证书复印件 13. 生产厂家具有CMMI4级或更高等级软件成熟度证书，为保障设备自主可控，此证书必须是中国国内研发机构所获得，提供国家密码管理局颁发的商用密码产品销售许可证复印件 14. 为了降低项目风险，确保系统建设工程质量。展现原厂商技术水平，服务水平，项目实施能力，设备厂商提供系统集成三级以上资质证书复印件和ITSS全权成员单位证书复印件（与设备生产厂商名称一致），ITSS工作组成员单位须提供官网查询链接及截图。 | 台 | 1 |  |  |
| 20 |  | 收发器 | 1.光纤千兆单模 2.电口千兆单口 | 对 | 4 |  |  |
| 21 |  | 网络机柜 | 1. 材料：优质冷轧钢板； 2. 执行标准： GB/T1097-1991； 3. 19英寸设计; 4. 机柜采用优质冷轧钢板，钢板经脱脂、酸洗、磷化和静电喷塑； 5. 前后部采用网孔门标准尺寸2000*600*900（高*宽*深）； 6. 机柜可以满足顶部和底部地板下走线两种方式; 7. 机柜立柱可调节，带U数标识； 8. 机柜可拆卸运输降低运输； 9. 机柜可同时安装脚轮和支脚; 10. 机柜具有可方便拆卸的左右侧门和前后门; 11. 标配风扇、六位三孔防雷PDU、浮动螺母、脚轮和支撑脚； 12. 承重不小于800kg； 13. 网孔门通风性能高。 14. 生产厂商须具有质量、环境、职业健康证书 | 台 | 1 |  |  |
| 22 |  | 控制柜 | 1. 容量：6U 2. 外观参数：高度(mm)* 宽度(mm)* 深度(mm)/ （1000*600*900）。 3. 颜色：黑色 4. 标准：兼容19英寸国际标准, 公制标准和ETSI标准 | 台 | 5 |  |  |
| 23 |  | 立杆 | 1. 立杆：由直径165mm镀锌钢管焊接而成（整体热镀锌），高度：不低于3m。 2. 镀锌钢管立杆厚度3mm起，立杆强度可以保证（也可安客户要求定制）。 3. 立杆颜色正常有白色、灰色、黑色等，可定制。 4. 杆子底部设有检修口，140mm管子空间够大，可放置器材电源及避雷器等设备，外形美观，防水实用。 5. 双支架是用60的方钢定制 6. 组成部分及主要配件：立杆主体、法兰地板、支臂、地笼。 | 套 | 4 |  |  |
| 24 |  | 立杆 | 1. 立杆：由直径165mm镀锌钢管焊接而成（整体热镀锌），高度：不低于3m。 2. 镀锌钢管立杆厚度3mm起，立杆强度可以保证（也可安客户要求定制）。 3. 立杆颜色正常有白色、灰色、黑色等，可定制。 4. 杆子底部设有检修口，140mm管子空间够大，可放置器材电源及避雷器等设备，外形美观，防水实用。 5. 单支架是用60的方钢定制 6. 组成部分及主要配件：立杆主体、法兰地板、支臂、地笼。 | 套 | 5 |  |  |
| 25 |  | 辅材 | 阻燃PVC线槽、线管、挖沟、填埋、现场复原等 | 批 | 1 |  |  |

二、特别提示：

1、投标人须明确投标产品的厂家、产地、品牌等详细参数，否则为无效投标。

2、本招标文件所列需求为最低要求，投标产品不得低于最低要求，否则为无效投标。

3、投标人应就该项目完整投标，否则为无效投标。

4、投标人须对照节能产品政府采购清单，如果本次采购的产品属于强制采购范围的（国办发[2007]51号文），投标文件中须提供所投产品属于强制采购产品有效的证明材料且加盖投标单位公章，否则为无效投标。

5、所投产品已列入国家强制性产品认证的产品，投标文件中必须提供国家对实施强制性产品认证的有效证明材料且加盖投标人公章，否则为无效投标。（如3C等）

6、根据《财政部 工业和信息化部 国家质检总局 国家认监委关于信息安全产品实施政府采购的通知》财库〔2010〕48号文件要求，各潜在投标人在本次投标活动中投标货物中，如有涉及到安全操作系统产品、安全隔离与信息交换产品、安全路由器产品、安全审计产品、安全数据库系统产品、反垃圾邮件产品、防火墙产品、入侵检测系统产品、数据备份与恢复产品、网络安全隔离卡与线路选择器产品、网络脆弱性扫描产品、网站恢复产品、智能卡cos产品时，则所投涉及到上述货物的产品，投标文件中必须提供由中国信息安全认证中心颁发的有效认证证书复印件且加盖投标人公章，否则为无效投标。

7、产品必须符合国家质量检测标准和本招标文件规定标准的全新正品现货，提供随货物《产品合格证》，进口产品须提供海关进货单（复印件备查）。

8、专利权：投标人应保证用户在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。

9、投标人须明确免费包修期，同时应提出故障响应时间，在免费包修期内，同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，投标人必须予以更换同品牌、同型号的全新产品，超过保修期发生故障，用户可自由选择维修单位，如委托给投标人，投标人不得借故推诿，并且维修费不能超过市场平均价格。

10、投标人须明确维修点地址、负责人、联系人和联系电话，维修点具备什么样的维修能力等详细资料。

11、本项目为交钥匙工程（包括设备、材料、元件等购置、安装调试、验收、与其它施工单位协作所产生的费用等）。

12、投标商必须由法定代表人或其授权代表参加开标会议，随时接受谈判小组询问，并予作出书面解答。

13、采购人确定中标人后，中标人须向禹州市政府采购中心发送投标报价及分项报价（如果货物需求中有分项的话）一览表电子档，并同时通知采购中心。邮箱：yzggzy2076770@163.com。

14、付款方式：以签订合同为准。

第四部分  合同书  (样本  仅供参考）

合同编号：

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及XX政府采购中心         采购项目（项目编号：XX）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物

| 货物品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 随机配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、合同总价

合同总价为人民币大写：                元，即RMB￥        元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、乙方须在本合同签订之日起   日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的XX日内，在合同签订生效之日起XX天内交货到甲方指定地点，随即在XX日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在XX年XX月XX日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后    日内初步验收。初步验收合格后，进入    试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后    日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后     日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

五、付款方式

1、甲方在本合同签订生效之日起接到乙方通知和票据凭证资料以及乙方交给甲方的合同履约保证金（按合同总价的百分之  计算款额￥             元，人民币大写：                            元整）后的    日内支付合同金额百分之     的价款；

2、合同履约保证金：在货物验收合格满    后，甲方财务部门接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的     日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥      元， 人民币大写：              元整；

六、售后服务

1、质保期为验收合格后XX年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后   小时内响应到场，    小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方   次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

七、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：            法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 			签约日期：XX年XX月XX日

第五部分  附件—谈判响应文件内容

正本/副本

-----------------------------------------（项目名称）

谈 判 响 应 文 件

项目名称：

采购编号：

投  标  人： -----------------（盖章）

法定代表人或授权代表：      （签字）

日    期：          年     月     日

- 附件1

- 确   认  函

- 致：禹州市政府采购中心

- 我公司已收到           项目的谈判文件， 经过认真详细审阅，确认对下列事项全部认可并且无异议：

- 1、谈判文件要求不存在不合理性、限制性条款。

- 2、谈判文件中各项技术参数要求，不存在倾向性、唯一性、排他性。

- 法人代表（或授权代表）签字：

- 投标人名称及公章：

- 年  月  日

- 附件2

- 谈   判   书

- 致：禹州市政府采购中心

根据贵方采购编号为     号的谈判邀请函，签字代表                                 （全名、职务）      经正式授权并代表供应商       （供应商名称、地址）提交下述文件正本一份和副本二份，并对之负法律责任。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附谈判报价表中规定的应提供和交付的货物谈判总价为人民币         ，即（大写）          。

2、如果我们的响应文件被接受，我们将履行谈判文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。

3、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行我方的全部责任。

4、供应商已详细审查全部谈判文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5、如果在规定的谈判开始时间后，我方在谈判有效期内撤回谈判，其谈判保证金将不予退还。

6、供应商同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料，理解贵方收到的任何谈判。

7、我方保证响应文件中的所有资料均为真实、有效的，如有虚假，我方承诺响应文件无效并愿承担一切责任。

8、与本谈判有关的一切正式往来请寄：

地址：                邮政编码：

电话：                传真：

授权代表签字：

供应商名称（盖章）：

日期：

附件3

- 法定代表人身份证明

投标单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：   年  月  日

经营期限：

姓名：   性别：  年龄： 职务：   系   （投标单位名称）的法定代表人。

特此证明。

附法人代表身份证复印件

投标单位：          　　　　　（盖单位公章）

年    月   日

附件4

法 定 代 表  人 授 权 委 托 书

本人　　　（法人姓名）系　　　　（谈判单位名称）的法定代表人，现委托　　　（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　　　　（项目名称）响应文件处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于　年 月　日签字生效，特此声明。

代理人无转委托权。

谈判响应供应商单位：          　　　　　（盖单位公章）

法定代表人：　　　　（签字）　身份证号：

委托代理人：　　　　（签字）　身份证号：

年    月   日

附件5

第一次报价一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购编号 |  |
| 谈判总报价 | 大写： 小写： |
| 供货日期 |  |
| 备注 |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人 （或授权代表）签字：

年   月   日

附件6

- 投标分项报价一览表

| 序号 | 名 称 | 品牌、规格及型号 | 技术参数 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 总价 | 产地及 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

投标人法定代表人 （或授权代表）签字：

- 附件7

- 投标偏离表

| 序号 | 名 称 | 品牌、规格及 型号 | 产地及 厂家 | 招标文件 要求数据 | 投标数据 | 偏 离 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

投标人法定代表人（或其授权代表）签字：

附件8

投标保证金

- (禹州市公共资源交易中心保证金缴纳回执复印件)

- 附件9

- 售后服务承诺

- （根据谈判文件规定及供应商自身条件编制）

- 附件10

- 投标人资格文件

- 相关证明文件

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1、企业法人营业执照副本复印件。（企业投标提供）

2、事业单位法人证书副本复印件。（事业单位投标提供）

3、个体工商户营业执照复印件。（个体工商户投标提供）

4、执业许可证复印件。（非专业服务机构投标提供）

5、自然人身份证复印件。（自然人投标提供）

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

1、财务报告相关材料

（1）2017年度经审计的财务报告，包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，或基本开户银行出具的资信证明。（法人投标提供）

（2）银行出具的资信证明。（其他组织和自然人投标提供）

（3）提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函的，不再提供（1）、（2）相关材料，但须提供：担保机构出具的投标担保函复印件和财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件。

2、供应商缴纳税和社会保障资金的证明材料

（1）税务登记证副本复印件和投标截止时间前三个月内任何一个月供应商缴纳税收的凭据复印件。

（2）投标截止时间前三个月内任何一个月投标人及法人代表授权代表缴纳社会保险的凭据复印件。

注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

三、履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

供应商须对此项做出承诺（格式自拟）。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

五、“供应商资格要求”中要求的相关证件复印件

六、法定代表人身份证复印件

七、法人代表授权代表身份证复印件

八、投标人信息记录查询：“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”及中国政府采购网站（ www.ccgp.gov.cn）的“政府采购严重违法失信行为记录名单”共四个页面的信用记录（查询内容进行截图或拍照，截图或拍照内容要完整清晰）

九、投标人工商企业信用信息公示报告【国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn包括基础信息、行政许可信息、行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息】（加盖投标人公章）（查询时要将查询网页、内容进行截图或拍照，截图或拍照内容要完整清晰）

- 附件11

- 关于资格的声明函

禹州市政府采购中心：

关于贵方采购编号为       号       项目的投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供采购项目一览表中规定的货物，并声明提交的下列文件是准确和真实的。

1、供应商资格性证明文件

2、本投标自开标日起有效期为　天。

3、如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将不予退还。

4、本签字人确认提交的上述文件是真实的、准确的。

我方理解：本项目招标人，对资格审查所做的决定，对任何投标者不承担任何责任，也无义务将其决定的原因通知投标人。

单位名称：（盖章）                  法定代表人（签字）：

地址：                             邮政编码：

签字人姓名、职务（印刷体）：        签字：

电话：                             传真：

日期：

附件12

其它

（供应商认为有必要的证明材料）