- 采购项目需求及相关要求

- 一、采购内容及要求：

1、采购内容：购置一批粮食设备

# 2、参数要求：

| 序号 | 名称 | 详细参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 650型 18米输送机 | - 输送带:带宽650，人字形输送胶带，织物层4层。覆胶层厚度:上3mm，下1.5mm； - 输送速度:散粮2.5m/s；包粮1.5m/s； - 输送能力:80T/h； - 输送机长度:18m - 输送倾角:11--22°(从水平计)； - 配套动力:输送5.5kw； 升降1.5kw； - 输送机架采用析式方形钢管制作，整机国标钢材。 |
| 2 | 650型 15米输送机 | - 1、输送带:带宽650，人字形输送胶带，织物层4层。覆胶层厚度:上3mm，下1.5mm； - 2、输送速度:散粮2.5m/s；包粮1.5m/s； - 3、输送能力:80T/h； - 4、输送机长度:10m - 5、输送倾角:11--22°(从水平计)； - 6、配套动力：输送5.5kw； 升降1.5kw； - 7、输送机架采用析式方形钢管制作，整机国标钢材。 |
| 3 | 转向输送机 | - 1、输送带:带宽650，人字形输送胶带，织物层4层。覆胶层厚度:上3mm，下1.5mm； - 2、输送速度:散粮2.5m/s；包粮1.5m/s； - 3、输送能力:80T/h； - 4、电动转向，电动行走； - 5、输送机长度:10m - 6、输送倾角:11--22°(从水平计)； - 7、配套动力：输送5.5kw； 升降1.5kw； 8、配重箱长度3m； 9、输送机架采用析式方形钢管制作，整机国标钢材。 |
| 4 | 50T--120T滚筒清理筛 | - 1、处理量:120T/h--50T - 2、筛板:內外筛筒采用钢板冲孔或钢丝筛目卷制而成 - 3、筛孔尺寸:大杂筛面125mm，可根据用户要求制作:小杂筛面用于玉米、大豆Φ5mm；用于小麦Φ1.5X20mm；用于稻谷 Φ2×20mm；具体可根据用户要求制作； - 4、技术指标:初清效率≥85%，小杂≥40%，下脚含粮〈3%； - 5、配备动力:5.5kw |
| 5 | 移动式液压伸缩装仓机 | - 输送带:带宽550mm，人字形输送胶带，织物层4层； - 覆盖层厚度:上3mm，下1.5mm； - 3、输送带速度:2.5m/s； - 4、输送量:80T/h； 5、装仓机的高度升降范围 ：装仓机最低高度：〈3.4m 仓装机调节高度:≥8.5m 斜输送段角度:≤18° - 配套动力：输送5.5kw、液压3kw、伸缩1.5kw、 行走2.2kw； - 具备输送、液压升降、伸缩和调节倾角功能，前后液压缸抬升功能，整机国标钢材。 |
| 6 | 小型扒谷机 | - 1、输送带:带宽400mm，人字形输送胶带，织物层3层。覆胶层厚度:上3mm，下1.5mm； - 2、输送速度:2.8m/s； - 3、扒谷能力:30t/h； - 4、配备动力：输送4kw、扒谷4kw、风机0.75kw、 升降1.5kw、行走0.75kw； - 5、除尘系统：风量>2100m³/h、风压800Pa； - 6、粮食破碎率:〈0.2% - 7、行走方式：电动行走。 |
| 7 | 12米卸粮机 | - 输送机长度：12m，卸粮机长度:4m - 输送带:带宽650mm， - 3、输送带线速度：2.5m/s； - 4、出料高度:0.95m； - 5、输送动力：80T/h - 6、输送能力：7.5kw； - 7、料斗尺寸(长X宽X高):4000×1200×1000mm； - 8、输送机架采用析式方形钢管制作，整机国标钢材。 |
| 8 | 固定式打样机 | - 旋转臂长(沿x轴):4500mm - 扦样杆长(沿Z轴):4500mm - 摆动角度(沿Y轴):0-2700 - 遥控开关控制板电源:380V - 遥控器电池型号:9伏电池 - 旋转电机:380V，0.75kw - 扦样小车移动电机:380V，0.75kw - 扦样杆升降电机:380V，0.75kw - 主柱升降液压电机:380V，3kw - 吸粮风机:380V、2.2kw |

二、其他要求

1、本次采购不接受联合体投标。

2、交货期限：自合同签订之日起30日内

3、付款方式：按实际签订合同为准

4、投标单位必须由法定代表人（单位负责人）或委托代理人参加开标会，随时接受评委询问，并予以解答。

5、投标单位必须严格遵守开标制度，在规定时间内参加谈判，否则将取消谈判资格。

6、竞标人的谈判文件,需密封投标，因未按谈判文件要求密封造成的泄密，采购方概不负责任。
    7、本采购文件所列需求为最低要求，竞标人的服务不得低于最低要求。