  - 投标分项报价表（货物类项目）

项目编号：建安政采公字〔2019〕39 号

项目名称：2018 限高装置配套电子警察设施项目

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地及 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卡口抓拍机 | iDS -TC V90 0 | 1、包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、 电源适配器等； | 台 | 6 | 35000 | 210000 | 杭州 、杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
|  |  |  | 2、图像尺寸：支持 4096*2160 像素； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、视频压缩支持 H.265、H.264、M-JPEG、 MPEG4； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、★支持视场倾斜情况下的车辆特征识别， 包括车牌、车身颜色、车型、车辆子品牌等； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、电源电压在 AC55V~310V 的范围内变化 时，设备能正常工作； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、支持机动车、二轮车、三轮车和行人自 动区分，区分准确率不低于 91%； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、主码流支持同时输出不少于 30 路图像以提供客户端浏览； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8、支持新能源车牌识别功能； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、★支持不低于 15 种车型检测，包括：两厢轿车、三厢轿车、轿跑、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、微型面包车、大货车、中型货车、小货车、SUV、MPV、皮卡，识别准确率白天不低于 96.5%，晚上 不低于 95%； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10、★支持对行人和非机动车的人脸捕捉功能，可对扣取的人脸图片的像素、亮度、边 框放大倍数进行调节； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11、支持远光灯开启检测功能； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12、★支持对车辆子品牌的识别和检测，可 识别常见的 3600 种车辆子品牌，识别准确率白天不低于 96.5%，晚上不低于 90%； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13、支持未系安全带检测功能，驾驶人未系安全带识别准确率≥98%，系安全带误检率 ≤5% 14、分辨率 900W； 15、通讯接口：2 个 RJ45 100M/1000M 自适应网口； 16、3 个RS485 接口，1 个 RS232 接口； 17、工作电压：100VAC～240VAC；频率： 48Hz～52Hz； |  |  |  |  |  |

| 2 | 卡口抓拍机 | iDS -TC V30 0-A 6E/ 25 | 包含摄像机(带内置偏振镜)、高清镜头、室 外防护罩、内置补光灯、摄像机内置偏振镜、 风扇、电源适配器、安装万向节等 | 台 | 2 | 31500 | 63000 | 杭州 、杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 像素：320W |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分辨率：最大支持 2064*1544 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 帧率：25fps |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 图像传感器：采用 1/1.8" 英寸全局曝光 CMOS（GMOS）传感器 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ICR：支持 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 镜头：25mm 镜头 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 偏振镜：相机内置偏振镜 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 照度：彩色:0.01Lux @(F1.2，AGC ON) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 图像输出格式：JPEG |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 输出：电平量信号 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 通讯接口：2 个 RJ45 100M/1000M 自适应网 口，3 个RS485 接口，1 个 RS232 接口 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 外部接口：4 路外部触发输入，6 路(光耦隔 离 2500VAC)输出，可作为闪光灯同步输出控制，SYNC 信号灯电源同步输入 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 存储支持：支持 64G TF 卡 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 自动光圈镜头：支持 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 工作电压：100VAC~240VAC；频率： 48Hz~52Hz； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 功耗：＜20W |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 支持智能识别功能：内置视频识别功能，支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别、车标识别和通行车辆信息捕获 电源电压在 AC55V~310V 的范围内变化时， 设备能正常工作； 支持机动车、二轮车、三轮车和行人自动区分； 支持远光灯开启检测功能； |  |  |  |  |  |
| 3 | 补光灯 | CXB G-2 -MC -SL -12 11- 2 | 色温≥4000K； | 台 | 2 0 | 4900 | 98000 | 杭州 、杭州海康威视数字技术 |
|  |  |  | 在 20m 位置基准轴上，峰值照度≤4000lx； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 连续两次补光之间的最小时间间隔≤50ms； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 工作寿命≥300 万次； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 最大功耗＜300 瓦，平均功耗≤100 瓦； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 在AC220V±44V、50HZ±2Hz 的电源条件下， 应能正常工作，基准轴上光照度的变化幅度应≤额定电压下的 15%； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 功耗：平均＜100W(@1 闪/s)，瞬间最大＜ 300W； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 补光灯需配带光栅减少周边光污染； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 工作环境温度：-30℃～+70℃； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 工作环境湿度：5%~90%@40℃，无凝结； |  |  |  |  |  |

|  |  |  | 防护等级：IP66。 闪光次数≥2000 万次； 自带光栅，可有效减少周边光污染。 具有脉冲保护功能，屏蔽≥3Hz 持续性的脉 冲信号 |  |  |  |  | 股份有限公 司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 终端服务器 | DS- TP5 0 | 1、设备采用嵌入式 Linux 实时操作系统，内 存容量不低于 1GB； | 台 | 3 | 8500 | 25500 | 杭州 、杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
|  |  |  | 2、★不低于 16 个 10M/100M 自适应 RJ45 接口、不低于 2 个 10M/100M/1000M 自适 应 RJ45 接口； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、★不低于接入 16 路 IP 摄像机(单路码率 8M)； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、★可通过 VGA、HDMI 进行本地视频预览、菜单参数配置，可通过 CVBS 进行本地视频 预览； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、设备存储的图片和视频可叠加数字水印， 且防止篡改； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、设备具备黑名单和白名单功能； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、★设备数据库损坏后，可通过浏览器访 问设备进行修复； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8、在环境温度为-45℃~79℃下，设备正常 运行； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、可根据外部环境温度，自动开启/关闭散热风扇； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10、数据传输可在光纤接口和网络接口切 换，不需要重启设备； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12、支持匹配前端卡口和电警抓识别的车牌号，合成抓拍车头和车尾图片，合成方式四合一、六合一可选； 13、内置 1 块 3.5 寸 4T 硬盘； 14、支持录像存储功能； 15、可配置多种字符叠加、图片合成模式 |  |  |  |  |  |
| 5 | 常亮补光灯 | CXB G-1 -CX -DS -TL 200 2C | 光源类型 原装进口大功率暖色温白光 LED | 台 | 6 | 4900 | 29400 | 杭州 、杭州海康威视数字技术股份 |
|  |  |  | LED 灯珠数量：28 颗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 色温：5000K~7000K |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 发光角度：40° |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 最佳补光距离：16 米～25 米 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 响应时间：≤20us |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 日夜功能：支持环境亮度检测，低照度下自 动开启 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 亮度控制：两档亮度控制 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 远程控制：可通过控制线实现远程开启补光 灯 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 补光灯故障检测信号输出：当灯处于开启模式时，补光灯输出电流过大或过小时，故障输出端口输出高电压（典型值 5V） 【可选 配】 |  |  |  |  |  |

|  |  |  | 设计寿命：≥50000 小时 |  |  |  |  | 有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 外壳材质：压铸铝 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电源：AC220V±20%，47Hz~63Hz |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 功率：最大 60W，低亮档 30W （实际功率 与控制方式相关） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 工作环境：工作温度-40℃～+70℃，工作湿 度 10%～90% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防护等级：IP66 外形尺寸：322mm(W)×270mm(H)×118mm(D)整机重量：6.28Kg 安装方式：正装（支架旋转角度-90°~+90°） |  |  |  |  |  |
| 6 | 黑光道路监控摄像机 | DS- 2CD 585 2F- IZ( 2.8 -12 mm) | 500 万 1/1.8" CMOS ICR 日夜型筒型网络摄 像机； | 台 | 6 | 4850 | 29100 | 杭州 、杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
|  |  |  | 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 最低照度：彩色:0.009 Lux @(F1.2,AGC ON)； 黑白:0.0009Lux @(F1.2,AGC ON)， 0 Lux with IR； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 镜头 2.8-12mm @ F1.4,水平视场角：92.1° ~33.3° |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 快门：1/3 秒至 1/100,000 秒； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 支持慢快门；数字宽动态； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式， 并支持 High Profile |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 帧率：50Hz:25fps(2592×1944,2560× 1920,2048×1536,1920×1080,1280× 960,1280×720)； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 支持 Micro SD/SDHC /SDXC 卡(128G)断网本 地存储； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 支持智能后检索，配合 NVR 支持事件的二次检索分析；智能功能 越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，虚焦侦测，人脸侦测，车辆检测：支持车牌识别，车型/车标/ 车身颜色/车牌颜色识别，支持过线计数功 能；支持车辆捕获、车牌识别功能； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 工作温度和湿度：-30℃~60℃,湿度小于 95%(无凝结)；-H:-40℃~60℃； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电源供应：DC12V / PoE(802.3af)； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防护等级：IP67； 除通道名称、时间、日期外，还支持 8 行字符显示，字体大小、颜色、效果可设置，需具有图片叠加到视频画面功能 信噪比不小于 58dB 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于 10 个 IP 地址 有区域裁剪功能，且裁剪区域支持不小于 7 种分辨率显示 |  |  |  |  |  |

| 7 | 光纤收发器 （ 发 送） | DS- 3D2 01T -A | 1 口百兆光纤收发器工业导轨式发送机;光 口：1 个百兆光口，距离 20 公里，FC 口， 单模单纤;电口：1 个百兆网口；安装方式： 工业导轨式； | 只 | 6 | 300 | 1800 | 杭州 、杭州海康威视数字技术股份有限公 司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 光纤收发器 （ 接 收） | DS- 3D2 01R -A | 1 口百兆光纤收发器工业导轨式接收机;光 口：1 个百兆光口，距离 20 公里，FC 口， 单模单纤;电口：1 个百兆网口；安装方式： 工业导轨式 | 只 | 6 | 300 | 1800 | 杭州 、杭州海康威视数字技术股份有限公 司 |
| 9 | 立杆 | 定制 | 高 6 米横臂 9 米 | 个 | 1 | 7800 | 7800 | 北京 、方正国际软件 （ 北 |

|  |  |  |  |  |  |  |  | 京 ） 有限 公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 立杆基础 | 定制 | 1.6*1.6*2 | 方 | 5. 1 2 | 900 | 4608 | 北京 、方正国际软件 （ 北京 ） 有限公 司 |
| 11 | 地笼 | 定制 | 30 丝、8 根长 1.8 | 个 | 1 | 1500 | 1500 | 北京 、方正国际软件 （ 北京 ） 有限公 司 |
| 12 | 设备箱 | 定制 | 不锈钢 50*30*60 | 个 | 3 | 500 | 1500 | 北京 、方正国际 软件 |

|  |  |  |  |  |  |  |  | （ 北京 ） 有限 公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 线缆 | 定制 | 网线、电源线、控制线、空开等 | 批 | 3 | 3000 | 9000 | 北京 、方正国际软件 （ 北京 ） 有限公 司 |
| 14 | 施工费 | 定制 | 设备安装调试 | 批 | 3 | 3000 | 9000 | 北京 、方正国际软件 （ 北京 ） 有限公 司 |
| 15 | 平台授权 | IVM S-8 600 |  | 个 | 2 0 | 1000 | 20000 | 杭州 、杭州 海康 |

|  |  |  |  |  |  |  |  | 威视数字技术股份有限公 司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 存 | DS- | 可接入硬盘≥48 块 SATA/SAS 硬盘，并支持 ≥12 级扩展柜级联扩展； 8U48 盘位 2048Mbps 接入带宽 双 64 位多核处理器，8GB 高速缓存 4 个千兆网口冗余电源 支持RAID 0、1、3、5、6、10、50，60 支持存储图片、视频 |  |  |  |  | 杭州 、杭州海康威视数字技术股份有限公 司 |
| 16 | 储 设 | A72 048 |  | 台 | 1 | 12500 0 | 125000 |  |
|  | 备 | R |  |  |  |  |  |  |
|  |  | HKS |  |  |  |  |  | 杭州 、杭州海康威视数字技术股份有限 公 |
| 17 | 硬盘 | 726 T6T ALE | 3.5 英寸 6000G 7200 128M SATA3 | 块 | 4 8 | 2200 | 105600 |  |
|  |  | -31 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | 司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - 技术规格偏离表（货物类项目）

项目编号：建安政采公字〔2019〕39 号

项目名称：2018 限高装置配套电子警察设施项目

| 序号 | 货物服务名称 | 规格型号 | 招标文件技术参数 | 投标技术参数 | 偏离 （无偏离/正偏离/ 负偏离） | 偏离内容说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卡口抓拍机 | iDS -TC V90 0 | 1、包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信 号防雷器、电源适配器等； | 1、包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信 号防雷器、电源适配器等； | 正偏离 | 正偏离项为： 15、通讯接口：2 个 RJ45 100M/10 00M 自适应网口； 16、3 个RS485 接 口，1 个RS232 接 口； |
|  |  |  | 2、图像尺寸：不低于 3408 ×2008 像素； | 2、图像尺寸：支持 4096*2160 像素； |  |  |
|  |  |  | 3、视频压缩支持 H.265、 H.264、M-JPEG、MPEG4； | 3、视频压缩支持 H.265、 H.264、M-JPEG、MPEG4； |  |  |
|  |  |  | 4、★支持视场倾斜情况下的车辆特征识别，包括车牌、车身颜色、车型、车 辆子品牌等； | 4、支持视场倾斜情况下的车辆特征识别，包括车牌、车身颜色、车型、车辆子 品牌等； |  |  |
|  |  |  | 5、电源电压在 AC55V~310V 的范围内变化时，设备能正常工作； | 5、电源电压在 AC55V~310V 的范围内变化时，设备能正常工作； |  |  |
|  |  |  | 6、支持机动车、二轮车、三轮车和行人自动区分， 区分准确率不低于 91%； | 6、支持机动车、二轮车、三轮车和行人自动区分， 区分准确率不低于 91%； |  |  |
|  |  |  | 7、主码流支持同时输出不少于30 路图像以提供客户 端浏览； | 7、主码流支持同时输出不少于 30 路图像以提供客 户端浏览； |  |  |
|  |  |  | 8、支持新能源车牌识别功 能； | 8、支持新能源车牌识别功 能； |  |  |
|  |  |  | 9、★支持不低于 15 种车型检测，包括：两厢轿车、三厢轿车、轿跑、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、微型面包车、大货车、中型货车、小货车、SUV、MPV、皮卡， 识别准确率白天不低于 96.5%，晚上不低于 95%； | 9、支持 15 种车型检测， 包括：两厢轿车、三厢轿车、轿跑、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、微型面包车、大货车、中型货车、小货车、SUV、MPV、皮卡，识别准 确率白天不低于 96.5%， 晚上不低于 95%； |  |  |
|  |  |  | 10、★支持对行人和非机动车的人脸捕捉功能，可对扣取的人脸图片的像 素、亮度、边框放大倍数 进行调节； | 10、支持对行人和非机动车的人脸捕捉功能，可对扣取的人脸图片的像素、亮度、边框放大倍数进行 调节； |  |  |
|  |  |  | 11、支持远光灯开启检测 | 11、支持远光灯开启检测 |  |  |

|  |  |  | 功能； | 功能； |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 12、★支持对车辆子品牌的识别和检测，可识别常见的 3600 种车辆子品牌， 识别准确率白天不低于 96.5%，晚上不低于 90%； | 12、支持对车辆子品牌的识别和检测，可识别常见的 3600 种车辆子品牌，识别准确率白天不低于 96.5%，晚上不低于 90%； |  |  |
|  |  |  | 13、支持未系安全带检测功能，驾驶人未系安全带识别准确率≥98%，系安全带误检率≤5% | 13、支持未系安全带检测功能，驾驶人未系安全带识别准确率≥98%，系安全带误检率≤5% 14、分辨率 900W； 15、通讯接口：2 个 RJ45 100M/1000M 自适应网口； 16、3 个RS485 接口，1 个 RS232 接口； |  |  |
| 2 | 卡口抓拍机 | iDS -TC V30 0-A 6E/ 25 | 包含摄像机(带内置偏振 镜)、高清镜头、室外防护罩、内置补光灯、摄像机 内置偏振镜、风扇、电源适配器、安装万向节等 | 包含摄像机(带内置偏振镜)、高清镜头、室外防护罩、内置补光灯、摄像机 内置偏振镜、风扇、电源适配器、安装万向节等 | 正偏离 | 正偏离项为： 电源电压在AC55V~3 10V 的范围 内 变 化时，设备 能 正 常工作； 支 持 机 动车、二轮车、三轮 车 和 行 人 自 动区分； 支 持 远 光 灯 开 启 检 测 功能； |
|  |  |  | 像素：320W | 像素：320W |  |  |
|  |  |  | 分辨率：最大支持 2064*1544 | 分辨率：支持 2064*1544 |  |  |
|  |  |  | 帧率：25fps | 帧率：25fps |  |  |
|  |  |  | 图像传感器：采用 1/1.8" 英寸全局曝光 CMOS （GMOS）传感器 | 图像传感器：采用 1/1.8" 英寸全局曝光 CMOS （GMOS）传感器 |  |  |
|  |  |  | ICR：支持 | ICR：支持 |  |  |
|  |  |  | 镜头：25mm 镜头 | 镜头：25mm 镜头 |  |  |
|  |  |  | 偏振镜：相机内置偏振镜 | 偏振镜：相机内置偏振镜 |  |  |
|  |  |  | 照度：彩色:0.01Lux @(F1.2，AGC ON) | 照度：彩色:0.01Lux @(F1.2，AGC ON) |  |  |
|  |  |  | 视频压缩标准： H.265/H.264/MJPEG | 视频压缩标准： H.265/H.264/MJPEG |  |  |
|  |  |  | 图像输出格式：JPEG | 图像输出格式：JPEG |  |  |
|  |  |  | 输出：电平量信号 | 输出：电平量信号 |  |  |
|  |  |  | 通 讯 接 口 ：2 个 RJ45 100M/1000M 自适应网口， 3 个RS485 接口，1 个RS232 接口 | 通讯接口：2 个 RJ45 100M/1000M 自适应网口，3 个RS485 接口，1 个 RS232 接口 |  |  |
|  |  |  | 外部接口：4 路外部触发输入，6 路(光耦隔离2500VAC)输出，可作为闪 光灯同步输出控制，SYNC 信号灯电源同步输入 | 外部接口：4 路外部触发输入，6 路(光耦隔离2500VAC)输出，可作为闪 光灯同步输出控制，SYNC 信号灯电源同步输入 |  |  |
|  |  |  | 存储支持：支持 64G TF 卡 | 存储支持：支持 64G TF 卡 |  |  |
|  |  |  | 自动光圈镜头：支持 | 自动光圈镜头：支持 |  |  |

|  |  |  | 工作电压： 100VAC~240VAC；频率： 48Hz~52Hz； | 工作电压： 100VAC~240VAC；频率： 48Hz~52Hz； |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 功耗：＜20W | 功耗：＜20W |  |  |
|  |  |  | 支持智能识别功能：内置视频识别功能，支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别、车标识别和通行车辆信息捕获 | 支持智能识别功能：内置视频识别功能，支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别、车标识别和通行车辆信息捕获电源电压在 AC55V~310V 的范围内变化时，设备能正常工作； 支持机动车、二轮车、三轮车和行人自动区分； 支持远光灯开启检测功 能； |  |  |
| 3 | 补光灯 | CXB G-2 -MC -SL -12 11- 2 | 色温≥4000K； | 色温≥4000K； | 正偏离 | 正偏离项为： 闪光次数 ≥ 2000 万 次 ； 自带光栅，可有效减少周边光污染。具有脉冲保护功能，屏蔽≥3Hz 持续性的脉冲信号 |
|  |  |  | 在 20m 位置基准轴上，峰 值照度≤4000lx； | 在 20m 位置基准轴上，峰 值照度≤4000lx； |  |  |
|  |  |  | 连续两次补光之间的最小 时间间隔≤50ms； | 连续两次补光之间的最小 时间间隔≤50ms； |  |  |
|  |  |  | 工作寿命≥300 万次； | 工作寿命≥300 万次； |  |  |
|  |  |  | 最大功耗＜300 瓦，平均功 耗≤100 瓦； | 最大功耗＜300 瓦，平均 功耗≤100 瓦； |  |  |
|  |  |  | 在 AC220V±44V、50HZ± 2Hz 的电源条件下，应能正常工作，基准轴上光照度的变化幅度应≤额定电压 下的 15%； | 在 AC220V±44V、50HZ± 2Hz 的电源条件下，应能正常工作，基准轴上光照度的变化幅度应≤额定电 压下的 15%； |  |  |
|  |  |  | 功耗：平均＜100W(@1 闪 /s)，瞬间最大＜300W； | 功耗：平均＜100W(@1 闪 /s)，瞬间最大＜300W； |  |  |
|  |  |  | 补光灯需配带光栅减少周 边光污染； | 补光灯需配带光栅减少周 边光污染； |  |  |
|  |  |  | 工作环境温度：-30℃～ +70℃； | 工作环境温度：-30℃～ +70℃； |  |  |
|  |  |  | 工作环境湿度： 5%~90%@40℃，无凝结； | 工作环境湿度： 5%~90%@40℃，无凝结； |  |  |
|  |  |  | 防护等级：IP66。 | 防护等级：IP66。 闪光次数≥2000 万次； 自带光栅，可有效减少周边光污染。 具有脉冲保护功能，屏蔽 ≥3Hz 持续性的脉冲信号 |  |  |
| 4 | 终端服务器 | DS- TP5 0 | 1、设备采用嵌入式 Linux 实时操作系统，内存容量不低于 1GB； | 1、设备采用嵌入式 Linux 实时操作系统，内存容量 1GB； | 正偏离 | 正偏离项为： 13、内置 1 块 3.5 寸 4T 硬 盘； |
|  |  |  | 2、★不低于 16 个 10M/100M 自适应 RJ45 接口、不低于 2 个 | 2、具备 16 个 10M/100M 自适应 RJ45 接口、不低于 2 个 10M/100M/1000M 自 |  |  |

|  |  |  | 10M/100M/1000M 自适应 RJ45 接口； | 适应RJ45 接口； |  | 14、支持录 像 存 储功能； 15、可配置 多 种 字 符 叠 加、图片合 成 模 式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3、★不低于接入 16 路 IP 摄像机(单路码率 8M)； | 3、可接入 16 路 IP 摄像机 (单路码率 8M)； |  |  |
|  |  |  | 4、★可通过 VGA、HDMI 进行本地视频预览、菜单参数配置，可通过 CVBS 进 行本地视频预览； | 4、可通过 VGA、HDMI 进行本地视频预览、菜单参数配置，可通过 CVBS 进行 本地视频预览； |  |  |
|  |  |  | 5、设备存储的图片和视频可叠加数字水印，且防止 篡改； | 5、设备存储的图片和视频可叠加数字水印，且防止 篡改； |  |  |
|  |  |  | 6、设备具备黑名单和白名 单功能； | 6、设备具备黑名单和白名 单功能； |  |  |
|  |  |  | 7、★设备数据库损坏后， 可通过浏览器访问设备进行修复； | 7、设备数据库损坏后，可 通过浏览器访问设备进行修复； |  |  |
|  |  |  | 8、在环境温度为-45℃ ~79℃下，设备正常运行； | 8、在环境温度为-45℃ ~79℃下，设备正常运行； |  |  |
|  |  |  | 9、可根据外部环境温度， 自动开启/关闭散热风扇； | 9、可根据外部环境温度， 自动开启/关闭散热风扇； |  |  |
|  |  |  | 10、数据传输可在光纤接 口和网络接口切换，不需要重启设备； | 10、数据传输可在光纤接 口和网络接口切换，不需要重启设备； |  |  |
|  |  |  | 12、支持匹配前端卡口和电警抓识别的车牌号，合成抓拍车头和车尾图片， 合成方式四合一、六合一可选； | 12、支持匹配前端卡口和电警抓识别的车牌号，合成抓拍车头和车尾图片， 合成方式四合一、六合一可选； 13、内置 1 块 3.5 寸 4T 硬盘； 14、支持录像存储功能； 15、可配置多种字符叠加、图片合成模式 |  |  |
| 5 | 常亮补光灯 | CXB G-1 -CX -DS -TL 200 2C | 光源类型 原装进口大功 率暖色温白光 LED | 光源类型 原装进口大功 率暖色温白光 LED | 正偏离 | 正偏离项为： 外形尺寸 ： 322mm(W )× 270mm(H )× 118mm(D ) 整机重量 ： 6.28Kg |
|  |  |  | LED 灯珠数量：28 颗 | LED 灯珠数量：28 颗 |  |  |
|  |  |  | 色温：5000K~7000K | 色温：5000K~7000K |  |  |
|  |  |  | 发光角度：40° | 发光角度：40° |  |  |
|  |  |  | 最佳补光距离：16 米～25 米 | 最佳补光距离：16 米～25 米 |  |  |
|  |  |  | 响应时间：≤20us | 响应时间：≤20us |  |  |
|  |  |  | 日夜功能：支持环境亮度 检测，低照度下自动开启 | 日夜功能：支持环境亮度 检测，低照度下自动开启 |  |  |
|  |  |  | 亮度控制：两档亮度控制 | 亮度控制：两档亮度控制 |  |  |
|  |  |  | 远程控制：可通过控制线 实现远程开启补光灯 | 远程控制：可通过控制线 实现远程开启补光灯 |  |  |

|  |  |  | 补光灯故障检测信号输 出：当灯处于开启模式时， 补光灯输出电流过大或过小时，故障输出端口输出 高电压（典型值 5V） 【可选配】 | 补光灯故障检测信号输 出：当灯处于开启模式时， 补光灯输出电流过大或过小时，故障输出端口输出 高电压（典型值 5V）【可选配】 |  | 安装方式：正装 （支架旋转角度-90° ~+90°） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设计寿命：≥50000 小时 | 设计寿命：≥50000 小时 |  |  |
|  |  |  | 外壳材质：压铸铝 | 外壳材质：压铸铝 |  |  |
|  |  |  | 电源：AC220V±20%， 47Hz~63Hz | 电源：AC220V±20%， 47Hz~63Hz |  |  |
|  |  |  | 功率：最大 60W，低亮档30W （实际功率与控制方 式相关） | 功率：最大 60W，低亮档30W （实际功率与控制方 式相关） |  |  |
|  |  |  | 工作环境：工作温度 -40℃～+70℃，工作湿度10%～90% | 工作环境：工作温度 -40℃～+70℃，工作湿度10%～90% |  |  |
|  |  |  | 防护等级：IP66 | 防护等级：IP66 外形尺寸： 322mm(W)×270mm(H)×11 8mm(D) 整机重量：6.28Kg 安装方式：正装（支架旋 转角度-90°~+90°） |  |  |
| 6 | 黑光道路监控摄像机 | DS- 2CD 585 2F- IZ( 2.8 -12 mm) | 500 万 1/1.8" CMOS ICR 日 夜型筒型网络摄像机； | 500 万 1/1.8" CMOS ICR 日夜型筒型网络摄像机； | 正偏离 | 正 偏 离 项 为 ： 除 通 道 名称、时间、日期外，还支持 8 行 字 符 显 示，字体大小、颜色、效果可设置， 需 具 有 图 片 叠 加 到 视 频 画 面 功能 信 噪 比 不小于58dB 需 具 有 黑 白 名 单功能， |
|  |  |  | 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS； | 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS； |  |  |
|  |  |  | 最低照度：彩色:0.009 Lux @(F1.2,AGC ON)；黑 白:0.0009Lux @(F1.2,AGC ON)， 0 Lux with IR； | 最低照度：彩色:0.009 Lux @(F1.2,AGC ON)；黑 白:0.0009Lux @(F1.2,AGC ON)， 0 Lux with IR； |  |  |
|  |  |  | 镜头 2.8-12mm @ F1.4,水平视场角：92.1°~33.3° | 镜头 2.8-12mm @ F1.4,水平视场角：92.1°~33.3° |  |  |
|  |  |  | 快门：1/3 秒至 1/100,000 秒； | 快门：1/3 秒至 1/100,000 秒； |  |  |
|  |  |  | 支持慢快门；数字宽动态； | 支持慢快门；数字宽动态； |  |  |
|  |  |  | 支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式，并支持 High Profile | 支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式，并支持 High Profile |  |  |
|  |  |  | 帧率：50Hz:25fps(2592× 1944,2560×1920,2048× 1536,1920×1080,1280× 960,1280×720)； | 帧率：50Hz:25fps(2592× 1944,2560×1920,2048× 1536,1920×1080,1280× 960,1280×720)； |  |  |
|  |  |  | 支持 Micro SD/SDHC /SDXC 卡(128G)断网本地存储； | 支持 Micro SD/SDHC /SDXC 卡(128G)断网本地存储； |  |  |

|  |  |  | 支持智能后检索，配合NVR 支持事件的二次检索分析；智能功能 越界侦测, 区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测, 停车侦测,物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，虚焦侦测，人脸侦测，车辆检测：支持车牌识别，车型/车标/车身颜色/车牌颜色识别，支持过线计数功能；支持车辆捕获、车牌 识别功能； | 支持智能后检索，配合NVR 支持事件的二次检索分析；智能功能 越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测， 虚焦侦测，人脸侦测，车辆检测：支持车牌识别， 车型/车标/车身颜色/车牌颜色识别，支持过线计数功能；支持车辆捕获、 车牌识别功能； |  | 其中白名单可添加不小于 10 个 IP 地址 有区域裁剪功能，且裁剪区域支持不小 于 7 种分辨率显示 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 工作温度和湿度：-30℃ ~60℃,湿度小于 95%(无凝 结)；-H:-40℃~60℃； | 工作温度和湿度：-30℃ ~60℃,湿度小于 95%(无凝 结)；-H:-40℃~60℃； |  |  |
|  |  |  | 电源供应：DC12V / PoE(802.3af)； | 电源供应：DC12V / PoE(802.3af)； |  |  |
|  |  |  | 防护等级：IP67； | 防护等级：IP67； 除通道名称、时间、日期外，还支持 8 行字符显示， 字体大小、颜色、效果可设置，需具有图片叠加到视频画面功能 信噪比不小于 58dB 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于 10 个 IP 地址 有区域裁剪功能，且裁剪 区域支持不小于 7 种分辨率显示 |  |  |
| 7 | 光纤收发器 （发送） | DS- 3D2 01T -A | 1 口百兆光纤收发器工业导轨式发送机;光口：1 个百兆光口，距离 20 公里， FC 口，单模单纤;电口：1 个百兆网口；安装方式： 工业导轨式； | 1 口百兆光纤收发器工业导轨式发送机;光口：1 个百兆光口，距离 20 公里， FC 口，单模单纤;电口：1 个百兆网口；安装方式： 工业导轨式； | 无偏离 |  |
| 8 | 光纤收发器 （接收） | DS- 3D2 01R -A | 1 口百兆光纤收发器工业导轨式接收机;光口：1 个百兆光口，距离 20 公里， FC 口，单模单纤;电口：1 个百兆网口；安装方式： 工业导轨式 | 1 口百兆光纤收发器工业导轨式接收机;光口：1 个百兆光口，距离 20 公里， FC 口，单模单纤;电口：1 个百兆网口；安装方式： 工业导轨式 | 无偏离 |  |
| 9 | 立杆 | 定 制 | 高 6 米横臂 9 米 | 高 6 米横臂 9 米 | 无偏离 |  |
| 1 0 | 立杆 基础 | 定 制 | 1.6*1.6*2 | 1.6*1.6*2 | 无偏离 |  |
| 1 | 地笼 | 定 | 30 丝、8 根长 1.8 | 30 丝、8 根长 1.8 | 无偏离 |  |