| 广播采编播系统设备清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 设备参数及要求 | 数量 | 单位 |
| 音频播出工作站（主备） | 专业工控机箱，硬件配置不低于Core i7-8700/8G(1*8G DDR4 2133*)/256GSSD，2T (SATA)企业级硬盘//300W电源//2G 独显 23英寸显示器。 | 2 | 台 |
|  | 专业音频卡：建议使用播出站专业音频卡，建议采用VX 222E，一对平衡模拟立体声输入，一路平衡的AES/EBU数字立体声输入，两个GPI。一对平衡模拟立体声输出，一路平衡的AES/EBU数字立体声输出，一路立体声耳机监听输出口，两个GPO。最大输入输出电平：24dBu。24-bit/192kHz AD/DA转换器， 3波段参数EQ， LTC和interboard同步输入， 在AES输入和独立AES通入输入上有硬件SRC | 2 | 块 |
|  | 软件：广播级音频播出工作站软件 ，主备播操作同步，备播站随时可用；播出站自动同步；兼容新闻、谈话、音乐等多类型广播；具备自动、直播、手动、卫星等多种工作模式；兼容多种声卡和多种驱动；定时、倒计时、插播定时等多种定时方式；以后能平滑过渡到全媒体播出。 | 2 | 套 |
|  | 播出系统服务器端数据库管理软件 | 2 | 套 |
|  | 播出系统服务器数据库备份软件 | 2 | 套 |
|  | 播出系统本地备份软件 | 2 | 套 |
| 多路音频切换器 | 1、4路AES3输入、2路平衡模拟立体声输入、1路内部垫乐 2、1路AES3数字音频输出和1路平衡模拟立体声输出。 3、支持自动切换、网络切换、手动切换等切换操作 4、报警切换电平阈值和时间阈值可设置 5、切换前支持预听，支持独立监测网络接口1000M，支持网络监听 6、8*8 路GPIO接口 7、1路RS232接口 8、冗余双电源 | 1 | 台 |
|  | 广播级安全播出网络音频智能切换软件 | 1 | 套 |
| 数字音频分配器 | 标准19英寸机架式；一路AES/EBU输入，输入电平0.2~7.0Vp-p，输入取样频率32KHz~108KHz，输入阻抗110欧姆(平衡)，接口XLR卡侬；四路AES/EBU输出，输出电平5Vp-p，输出取样频率48KHz，输出电阻110Ω（平衡），接口XLR卡侬；具备耳机监听输出。 | 1 | 台 |
| 音频处理器 | - 频率响应（旁道模式）：模拟立体声输出和数字输出可由用户配置为平或预加重输出。 2、噪音：输出噪音基数依据处理器增益设定（限制激发，AGC激发，双波段激发，和/或多频段激发）、门电路电平、均衡和噪音减少量等而变，数字信号处理的动态范围是144dB， 3、系统失真（去加重，100％调制）：<0.01％THD，20Hz-1KHz，15KHz时升至<0.05％ < 0.02％ SMPTEIM失真。 4、系统左右频段分离：>50dB，20Hz-15KHz；典型60dB。 5、偏极（双频和旁道模式）：保持绝对极性。输入端口阳极信号对应输出端口阳极信号。 6、音频削波器工作频率为256KHz（防失真）。而复合限副器在512KHz下工作。 7、处理分辩力：内部处理过程用24bit（定点）或更高分辩率；采用摩托罗拉DSP56362 DSP削波。 8、模拟音频输入配置：立体声；阻抗：>10K欧姆负载抗阻，电平衡；正常输入电平：可通过软件从－4.0调至＋13.0dBu（VU）；最高输入电平：＋27dBu；连接方式：两个XLR形接口，阴性，EMI控制。插脚1接低盘线，插脚2（＋），插脚3电子平衡，浮接且对称。 9、A/D变频方式：24比特128x倍超采样delta sigma线相位防失真滤阻器。、变频器输出64KHz采样频率，8300用超高质量无图象同步采样频率变频器在DSP中将具消减至32KHz；滤波：REI滤波，带0.15Hz(-3dB)高通滤波器。 10、模拟音频输出配置：立体声，不变或预加重（50μs或75μs）可通过软件选择；输入阻抗：50欧姆，电子平衡浮接。输出阻抗：600 欧姆或更高。平衡或不平衡；输出电平（100％峰值调制）：可从-6dBu调节至+24dBu峰值，600欧姆或更高负载，可通过软件控制；信噪比：>＝90dB未加权（旁通模式，去加重），20Hz－15KHz带宽，参考100％调节；左右声道隔离度：>＝70dB，20Hz－15KHz；失真：< ＝0.01％THD（旁通模式，去加重），20Hz－15KHz带宽；连接方式：两个XLR型口，阳极，EMI抑制，插脚1接底盘地线，插脚2（＋），插脚3电子平衡。 11、D/A变频方式：24比特128x倍超采样，用64KHz输出采样频率。滤波：RFI滤波 12、数字音频输入配置：以AES/EBU为标准的立体声，24比特分辩率，立体声软件选择，从左声道到单声道，右声道到单声道或总道到单声道。采样频率：自动选择32，44，1，48，88，2，或96KHz.。连接方式：XLR型口，阳极，EMI抑制。插脚1接底盘地线，插脚2和3变压平衡、浮动，110欧姆阻抗。输入参考电平：可变范围在-30dBFS到-10dBFS。去加重：软件可选择滤波：RFI过滤 - 13、数字音频输出配置：以AES/EBU为标准的立体声，软件输出配置为不变或预加重到已选加重（50μs or75μs)带或不带预加重均可。采样频率：内部在32，44，1，48，88，1 or 96KHz下自由运行，通过软件选择。在32，44，1，48，88，1或96KHz时也可以与AES/EBU数字输入同步，或在软件中配置。字长：软件选择24，20，18，16或14比特分辩率。可随意增加高通噪音型颤波，其电平可根据字长自动调节。连接方式：XLR型口，阳极，EMI抑制。插脚接底盘地线，插脚2和3平衡和浮接变压器，110欧姆阻抗。输出电平（100％峰值调制）：-20.0到0.0dBFS，软件控制。滤波：RFI过滤。尺寸：48.3×4.8×36.2cm | 1 | 台 |
| AES模数（数模）转换器 | 标准19英寸机架式，AES/EBU数字音频输入1路， XLR卡侬标准3芯接口；模拟音频输出 4路（2组卡侬立体声输出）；频率响应：20～20kHz (±0.5dbu)；信噪比S/N >105dB；最大电平 +19.5dBu,平衡；输出阻抗 100 ohm | 2 | 台 |
| 表单编辑工作站 | 品牌台式电脑或一体式电脑，正版操作系统，硬件配置不低于Core i7-6700(3.4G/8M/4核)/8G(1*8G DDR4 2133*)/256GSSD，2T (SATA)企业级硬盘//300W电源//2G 独显 23英寸显示器。 配套节目单编排软件。 | 1 | 套 |
| 音频编辑工作站 | 专业工控机箱，硬件配置不低于Core i7-8700/8G(1*8G DDR4 2133*)/256GSSD 2T (SATA)企业级硬盘//300W电源//2G 独显 22英寸显示器。 | 2 | 台 |
|  | 专业音频卡：建议使用专业音频卡-VX 222E或MAYA44XTE+，一对平衡模拟立体声输入，一路平衡的AES/EBU数字立体声或SPDIF及光纤输入输出。一对平衡模拟立体声输出，一路平衡的AES/EBU数字立体声输出，一路立体声耳机监听输出口，。最大输入输出电平：24dBu。24-bit/192kHz AD/DA转换器， 3波段参数EQ， LTC和interboard同步输入， 在AES输入和独立AES通入输入上有硬件SRC | 2 | 块 |
|  | 专业音频编辑软件，支持专业声卡。工程文件采用XML格式，全功能，包含EQ、Delay、去噪、拉伸、变调等效果器。具备内录功能，可将网页音频及第三方播放器音频直接录制到音轨上，内置技审功能，降低空播差播可能性。 | 2 | 套 |
|  | 节目管理软件 | 2 | 套 |
|  | 资料库管理软件 | 2 | 套 |
|  | 曲库 | 2 | 套 |
| 音频卡 | 专业音频卡，正品行货。 24-bit / 96 kHz 102dB(a) ADC，24-bit / 96 kHz 108dB(a) DAC 4个同步输入通道，4个同步输出通道 带有 +48V 幻象电源的话筒前置放大器 Hi-Z 高阻抗乐器输入，可直接输入吉他信号 同步全双工录音和回放 S/PDIF 光纤输出, S/PDIF 光纤输入 PCIe x1 板卡，可工作在 x1 或其他任何 PCIe 插槽 全面支持 DirectWIRE 低延迟 EWDM 驱动: 支持 MME, WDM, DirectSound 和 ASIO 2.0 兼容 Microsoft Windows XP, Vista 32-bit, Vista 64-bit, 7 32-bit, 7 64-bit | 1 | 块 |
| 移动音频编辑播出站 | MATEBOOK14电脑（I5 8265U，8G，512G，独立显卡），YAMAHA UR242声卡，配套专业音频编辑软件，配套广播级音频播出软件 。 | 1 | 套 |
| 移动音频编辑播出站 | M126NW， 多功能商用一体机， 黑白激光多功能一体机， 打印/复印/扫描，处理幅面 A4 耗材类型 鼓粉一体预热时间 0秒预热 双面功能 手动， 支持无线/有线网络打印，移动打印 WIFI直连（IEEE802.11b/g/n），黑白打印速度 20ppm，打印分辨率 600×600dpi，扫描类型 平板式，光学分辨率 1200×1200dpi，扫描尺寸 216×297mm，扫描格式 PDF，JPEG，PNG，TIF，BMP，介质尺寸 A4，A5，B5-日语，信封(ISO DL，C5，B5，Com#10，Monarch#7 3/4)，16K，明信片(标准#10，JIS单面和双面)，介质重量 60-163g/㎡，供纸盒容量 标配：150页 ， 双行LCD液晶显示屏，处理器 600MHz，内存 128MB，系统平台 Windows 8/7/Vista/XP(32/64bit)/Server 2012/2008/2003，Mac OS X v 10.6.8或更高版本，Linux 接口类型 USB2.0，10Base-T/100Base-TX（RJ-45网络接口） 电源电压 AC 110-127V（±12%），60Hz（±3Hz） AC 220-240V（±12%），50/60Hz（±3Hz） 耗电量 打印：465W，就绪：2.2W，复印：110W，睡眠：0.7W，关闭：0.2W | 1 | 台 |
| 移动音频编辑播出站 | GPS+北斗双模，机架式，配置LCD显示屏，显示IP地址、年月日时分秒、锁定卫星数量、时间锁定状态、锁定时间来源、工作状态等；不少于4个网口。配备蘑菇头天线。 | 1 | 台 |
| 移动音频编辑播出站 | 机架式千兆以太网交换机 传输速率 10/100/1000Mbps，背板带宽 336Gbps/2.56Tbps，包转发率 51Mbps/108Mbps MAC地址表 8K，端口数量 24个，10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP，可堆叠， VLAN 支持4K个VLAN，支持Guest VLAN、Voice VLAN，支持GVRP协议，支持MUX VLAN功能，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN，支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能，QOS 支持对端口接收和发送报文的速率进行限制，支持报文重定向，支持基于端口的流量监管，支持双速三色CAR功能，每端口支持8个队列，支持WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+SP队列调度算法，支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记，支持L2（Layer 2）-L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/IP协议源/目的端口号、协议、VLAN的包过滤功能，支持基于队列限速和端口整形功能，组播管理 支持IGMP，1/v2/v3 Snooping和快速离开机制，支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制，支持捆绑端口的组播负载分担，支持可控组播，支持基于端口的组播流量统计，网络管理 支持智能iStack堆叠 支持虚拟电缆检测（Virtual Cable Test），支持Telent远程配置、维护，支持SNMPv1/v2/v3 支持RMON，支持网管系统、支持WEB网管特性，支持HTTPS，支持LLDP/LLDP-MED 支持系统日志、分级告警，支持802.3az能效以太网EEE，安全管理 用户分级管理和口令保护 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击，支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC，支持MFF，支持黑洞MAC地址，支持MAC地址学习数目限制，支持IEEE 802.1X认证，支持单端口最大用户数限制，支持AAA认证，支持Radius、TACACS+、NAC等多种方式，支持SSH V2.0，支持HTTPS，支持CPU保护功能，支持黑名单和白名单，支持DHCP Relay、DHCP Server、DHCP Snooping，支持DHCPv6 Relay、DHCPv6 Server、DHCPv6 Snooping | 2 | 台 |
| 移动音频编辑播出站 | M300，额定功率240W，频率响应38Hz-20KHz，±3dB 扬声器单元 6.5英寸（中低音）+28mm球顶（高音） 信噪比 95dB，灵敏度350mV，失真度65Hz-20KHz≤1% 1W 1KHz纠错，分离度 65dB，阻抗 22kΩ。AUX音频接口 系统形式：两路四阶倒相式音箱系统 音频输入：线路输入，蓝牙，光纤，同轴，有源电子分频点：3.0KHz，输入最大峰值：3000mV | 1 | 对 |
| 移动音频编辑播出站 | YAMAHA HS5，正品行货，两分频全频有源监听音箱 2 路低音反射式双功放近场工作室监听音箱，配备 5寸锥形低音单元和 1寸半球形高音单元。54Hz - 30kHz 频率响应。45W LF 以及 25W HF 双功放系统，高性能70W 功率放大能力。ROOM CONTROL（房间控制）和 HIGH TRIM（高频切除）响应控制器。XLR 和 TRS phone 型输入口，可接受平衡和非平衡信号 | 1 | 对 |
| 移动音频编辑播出站 | HD380PRO，正品行货，头戴式，阻抗 54Ω ，连接线 立体声插头， ，频响 8 - 27,000 Hz（-10 dB），声压级（SPL） 在1V 1kHz时为104dB，THD + N，总谐波失真和噪声 <0,04％1kHz，100dB | 2 | 只 |
| 移动音频编辑播出站 | HD660S，正品行货，头戴式，频响范围10 Hz – 41000 Hz，阻抗150 Ω，灵敏度104 Db，声压 104 dB，线长可拆，重量260 g，线型OFC铜缆，驱动单元类型/直径，动圈阻抗 150Ω ，连接线 立体声插头，镀金6.35毫米，不平衡，3针4.4毫米，平衡5针 ，频响 10 - 41,000 Hz（-10 dB），声压级（SPL） 在1V 1kHz时为110dB，THD + N，总谐波失真和噪声 <0,04％（1kHz，100dB | 1 | 只 |
| 移动音频编辑播出站 | （含桌面悬臂支架）• 单面镀金大振膜音头 • 心型单指向拾音 • 低噪声、高灵敏度 • 内置晶体管线路，噪音小、性能稳定 • 带低频衰减电路开关，有效降低环境噪音 • 频率响应宽，失真小，动态范围大产品类型：有线，指向特征：心型灵敏度：-36dB±2dB（0dB=1V/Pa at 1kHz）频率范围：20-20000Hz产品声压：最大声压级: 130dB（THD ≤1.0％ at 1kHz）140dB（with 10dB pad）dB产品阻抗：输出阻抗: 200Ω±30%（at 1kHz）负载阻抗: ≥1000欧姆 | 2 | 套 |
| 移动音频编辑播出站 | 正品行货，12通道调音台，6个话筒 / 12个线路输入 (4个单声道 + 4个立体声) 2编组母线 + 1立体声母线，2 AUX (包括FX)，“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路。 单旋钮压缩器，效果器：SPX，含24组预置效果器，24-bit/192kHz 2进/2出 USB音频功能 通过Apple iPad Camera Connection Kit / Lightning to USB Camera Adapter (连接适配器)与iPad (2或更高版本) 连接工作，Cubasis LE（iPad版）可通过App Store 下载 含Cubase AI DAW下载版软件，单声道输入通道上的PAD开关 +48V幻象供电，XLR平衡输出，世界通用的内部全局供电，金属机身。 | 2 | 台 |
| 移动音频编辑播出站 | 可接收调频立体声、中波、长波、国际短波广播及短波单边带(SSB)通讯信号，灵敏度高，选择性好 ●调频接收频率范围可设成87~108MHz或76~108MHz (接收部份校园广播) ●本机操作非常人性化，使用便捷，设有非常实用的多功能数码调节旋钮，可用来设置时间、调节频率、选择存储页面和地址 ●调幅设有宽/窄带带宽选择，并采用带外二次变频技术，大大地提高了调幅接收的灵敏度和抗镜像干扰能力 ●高/中/低3档灵敏度控制，能改善强信号和弱信号电台的接收效果 ●六种选台方式：手动搜索电台频率，直接输入频率数字，手动搜索预存电台或直接输入预存电台地址数字，自动搜索预览电台频率、自动搜索预览已存储的电台 ●利用ATS功能，可自动搜索存储调频/中波电台频率 ●可存储多达600个电台频率。其中有100个存储位置，既可供ATS使用，又可存储您最常用的电台频率；其余500个存储位置，可灵活分成10、20、25、50个页面，按您个人的喜爱分类存储频率 ●使用4节五号电池供电，音色好，您可用高/低音控制开关来改变音质，满足收听不同节目的需要 ●本机采用24小时制时间显示，设有双定时开机功能，可预先设定开机后收听的电台节目，并可预先设定在1~90分钟内自动关机 ●有智能睡眠自动关机功能，您可按个人睡眠习惯，设置在开机后1~120分钟内自动关机 ●本机可选用镍氢充电电池供电，并具有智能充电功能 ●具有智能显示屏照明功能 | 6 | 台 |
| 移动音频编辑播出站 | 网线，水晶头，卡农头，射频链接头等 | 1 | 项 |
| 移动音频编辑播出站 | APB18A01,(含安装调试)，需提供加盖厂家公章的指标检测报告。 | 1 | 块 |
| 移动音频编辑播出站 | 互调模块,(含安装调试)，需提供加盖厂家公章的指标检测报告。 | 1 | 块 |
| 移动音频编辑播出站 | BLF861A 9只 MRF151G 3只 ,(含安装调试) | 12 | 只 |
| 移动音频编辑播出站 | 32V/3000W,(含安装调试)，电源模块型号:SP02E05 | 3 | 块 |
| 移动音频编辑播出站 | 32-1209(含安装调试) | 6 | 个 |
| 移动音频编辑播出站 | 145ZY2-S | 6 | 个 |
| 移动音频编辑播出站 | AVS+综合标清接收大卡机（接收中星9号卫星，建议选用德芯、伟乐、九洲等国内一线品牌），（扩展圆极化馈源（中星9专用），中央一套解密CAM卡（大小卡）；1.8米卫星天线（含4108A高频头2个）；100米卫星接收线缆，负责安装调试。 | 1 | 套 |
| 移动音频编辑播出站 | 高清大卡接收机（建议选用德芯、伟乐、九洲等国内一线品牌），含解密CAM卡，支持DVB-S2Tuner输入，液晶画面监控,MPEG-2/H.264视频解码,内部再复用功能,支持Tuner、ASI和IP信号同时输入,支持Tuner、IP和 ASI输入信号解扰,支持CAM卡插入(CI/CI+),支持直通输出模式，输出码率不受限制,支持液晶显示/按键操作，网络管理(NMS或SNMP或web),千兆IP码流输出，视频输出具备CVBS、HDSDI接口。 | 1 | 台 |
| 移动音频编辑播出站 | SATA3.0接口，250G | 8 | 块 |
| 移动音频编辑播出站 | 2T企业级硬盘 | 8 | 块 |
| 移动音频编辑播出站 | ATX电源，450W | 3 | 只 |
| 移动音频编辑播出站 | 河南省广电局安播中心配套安全播出预警系统 | 1 | 台 |
| 移动音频编辑播出站 | 含维修电源，万用表，维修专业工具，恒温焊台，螺丝刀，套筒扳手套装，电动螺丝批，电锤等。 | 1 | 套 |