## 5.分项报价表

| 序号 | 货物（服务） 名称 |  | 产地 品牌 规格型号 | 质保期 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 是否属于小微企业产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文化路铭心路口信号灯设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 信号灯★ |  | 产地：安徽 品牌：银科 1.名称：非机动车信号灯 2.规格、型号： LED发光二极管要求（单颗功率大于1瓦）,全部为原装进口日本日亚公司生产的LED发光二极管（或质量、性能不低于其的产品）。LED发光二极管使用寿命不小于50000小时。发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm符合GB14887-2011相关标准，采用大功率LED发光二极管制作。 一般要求 发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm； 机动车信号灯、方向指示信号灯采用配光设计，行人灯具可采用非配光设计； 每个发光灯具应包括用聚酸碳脂PC工程塑料制作的外壳和面罩，以及用阻燃材料制作的印刷电路板； 每个发光灯具应与本市目前在用的交通信号控制设备相匹配。 光学要求LED机动车信号灯具发光单元应采用先进合理的光学配光设计原理，使灯面呈面发光特性，没有明显的光点；灯面亮度均匀，灯色目视明亮、清晰不刺眼，两条相邻车道安装灯具无视觉差异。电气性能 工作电压：AC 220V±20% 50Hz±2 Hz；在工作电压下，通过每只LED的电流应符合LED厂商要求的正常工作电流范围；谐波失真＜20% ； 功率：每个灯头功率符合GB14887-2011标准的表7要求，功率因数要求≥0.90； 每只LED应被安排在小于等于五个串联的单元电路中； 每个发光单元的引线，应采用符合国家电工标准的导线，线径不小于0.75平方毫米，红、黄、绿色的三种发光单元除回路线外应分别用红、黄、绿色的导线； 灯具电源部分应具有良好的电磁兼容性；符合环保要求。工作环境要求 工作温度：－40℃～＋80℃； 工作湿度：＜97%；防触电保护应满足GB14887—2011第5.18款的规定 | 4年 | 4 | 套 | 2270.94 | 9083.76 | 否 |
| 2 | 信号灯★ |  | 产地：安徽 品牌：银科 1.名称：机动车信号灯 2.规格、型号：LED发光二极管要求（单颗功率大于1瓦）,全部为原装进口日本日亚公司生产的LED发光二极管（或质量、性能不低于其的产品）。LED发光二极管使用寿命不小于50000小时。发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm符合GB14887-2011相关标准，采用大功率LED发光二极管制作。 一般要求 发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm； 机动车信号灯、方向指示信号灯采用配光设计，行人灯具可采用非配光设计； 每个发光灯具应包括用聚酸碳脂PC工程塑料制作的外壳和面罩，以及用阻燃材料制作的印刷电路板； 每个发光灯具应与本市目前在用的交通信号控制设备相匹配。 光学要求 LED机动车信号灯具发光单元应采用先进合理的光学配光设计原理，使灯面呈面发光特性，没有明显的光点；灯面亮度均匀，灯色目视明亮、清晰不刺眼，两条相邻车道安装灯具无视觉差异。 电气性能 工作电压：AC 220V±20% 50Hz±2 Hz；在工作电压下，通过每只LED的电流应符合LED厂商要求的正常工作电流范围；谐波失真＜20% ； 功率：每个灯头功率符合GB14887-2011标准的表7要求，功率因数要求≥0.90； 每只LED应被安排在小于等于五个串联的单元电路中； 每个发光单元的引线，应采用符合国家电工标准的导线，线径不小于0.75平方毫米，红、黄、绿色的三种发光单元除回路线外应分别用红、黄、绿色的导线； 灯具电源部分应具有良好的电磁兼容性；符合环保要求。 工作环境要求 工作温度：－40℃～＋80℃； 工作湿度：＜97%； 防触电保护应满足GB14887—2011第5.18款的规定 | 4年 | 4 | 套 | 2270.94 | 9083.76 | 否 |
| 3 | 标杆 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.名称：信号灯杆（利用旧杆） 2.规格、型号：6.5*7m | 4年 | 2 | 根 | 266.47 | 532.94 | 否 |
| 4 | 标杆 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.名称：信号灯杆 2.规格、型号：Φ114mm热镀锌钢管，高度5m | 4年 | 2 | 根 | 1726.45 | 3452.90 | 否 |
| 5 | 挖沟槽土方 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.人工挖沟槽 2.挖土深度详见情况说明 | 4年 | 28 | m3 | 41.99 | 1175.72 | 否 |
| 6 | 拆除路面 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.拆除25cm厚混凝土路面 2.拆除垃圾外运，运距自行考虑 | 4年 | 70 | m2 | 37.58 | 2630.60 | 否 |
| 7 | 沥青混凝土 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.沥青冷补料 2.用于路面恢复 | 4年 | 70 | m2 | 36.51 | 2555.70 | 否 |
| 8 | 回填方 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.沥青冷补料回填 2.用于沟槽回填 | 4年 | 28 | m3 | 146.02 | 4088.56 | 否 |
| 9 | 电缆 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.名称：铜芯控制电缆 2.规格、型号：KVV-19*0.75mm2 | 4年 | 260 | m | 14.79 | 3845.40 | 否 |
| 10 | 电缆 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.名称：铜芯控制电缆 2.规格、型号：KVV-5*0.75mm2 | 4年 | 100 | m | 6.62 | 662.00 | 否 |
| 11 | 电缆 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.名称：铜芯控制电缆 2.规格、型号：KVV-2*16mm2 | 4年 | 274 | m | 15.45 | 4233.30 | 否 |
| 12 | 电缆保护管 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.名称：电缆保护管 2.规格、型号：DN60mm碳素波纹管 | 4年 | 246 | m | 21.36 | 5254.56 | 否 |
| 13 | 砌筑井 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 手孔井 1.砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砖 2.砌筑砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 3.规格：500*500*500mm 4.井内壁20mm厚1:2水泥砂浆粉刷 5.挖填土方，土方来源自行考虑，余土外运，运距自行考虑 6.砂浆采用商品预拌砂浆，运距自行考虑 7.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | 4年 | 4 | 座 | 611.86 | 2447.44 | 否 |
| 14 | 混凝土基础 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.C30钢筋混凝土基础，内配Φ22mm螺纹钢 2.基础尺寸：1.2*1.2*1.4mm 3.混凝土按商品混凝土，运距自行考虑 4.模板安拆 5.挖填土方，土方来源自行考虑，余土外运，运距自行考虑 6.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范备清单、相关施工规范及设计规范 | 4年 | 4.8 | m3 | 828.48 | 3976.70 | 否 |
| 2、文化路轻工路口信号灯设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 信号灯★ |  | 产地：安徽 品牌：银科 1.名称：非机动车信号灯 2.规格、型号：LED发光二极管要求（单颗功率大于1瓦）,全部为原装进口日本日亚公司生产的LED发光二极管（或质量、性能不低于其的产品）。LED发光二极管使用寿命不小于50000小时。发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm符合GB14887-2011相关标准，采用大功率LED发光二极管制作。 一般要求 发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm； 机动车信号灯、方向指示信号灯采用配光设计，行人灯具可采用非配光设计； 每个发光灯具应包括用聚酸碳脂PC工程塑料制作的外壳和面罩，以及用阻燃材料制作的印刷电路板； 每个发光灯具应与本市目前在用的交通信号控制设备相匹配。 光学要求 LED机动车信号灯具发光单元应采用先进合理的光学配光设计原理，使灯面呈面发光特性，没有明显的光点；灯面亮度均匀，灯色目视明亮、清晰不刺眼，两条相邻车道安装灯具无视觉差异。 电气性能 工作电压：AC 220V±20% 50Hz±2 Hz；在工作电压下，通过每只LED的电流应符合LED厂商要求的正常工作电流范围；谐波失真＜20% ； 功率：每个灯头功率符合GB14887-2011标准的表7要求，功率因数要求≥0.90； 每只LED应被安排在小于等于五个串联的单元电路中； 每个发光单元的引线，应采用符合国家电工标准的导线，线径不小于0.75平方毫米，红、黄、绿色的三种发光单元除回路线外应分别用红、黄、绿色的导线； 灯具电源部分应具有良好的电磁兼容性；符合环保要求。 工作环境要求 工作温度：－40℃～＋80℃； 工作湿度：＜97%；5.18款的规定 | 4年 | 4 | 套 | 2270.94 | 9083.76 | 否 |
| 2 | 信号灯★ |  | 产地：安徽 品牌：银科 1.名称：机动车信号灯 2.规格、型号：LED发光二极管要求（单颗功率大于1瓦）,全部为原装进口日本日亚公司生产的LED发光二极管（或质量、性能不低于其的产品）。LED发光二极管使用寿命不小于50000小时。发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm符合GB14887-2011相关标准，采用大功率LED发光二极管制作。 一般要求 发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm； 机动车信号灯、方向指示信号灯采用配光设计，行人灯具可采用非配光设计； 每个发光灯具应包括用聚酸碳脂PC工程塑料制作的外壳和面罩，以及用阻燃材料制作的印刷电路板； 每个发光灯具应与本市目前在用的交 通信号控制设备相匹配。 光学要求 LED机动车信号灯具发光单元应采用先进合理的光学配光设计原理，使灯面呈面发光特性，没有明显的光点；灯面亮度均匀，灯色目视明亮、清晰不刺眼，两条相邻车道安装灯具无视觉差异。 电气性能 工作电压：AC 220V±20% 50Hz±2 Hz；在工作电压下，通过每只LED的电流应符合LED厂商要求的正常工作电流范围；谐波失真＜20% ； 功率：每个灯头功率符合GB14887-2011标准的表7要求，功率因数要求≥0.90； 每只LED应被安排在小于等于五个串联的单元电路中； 每个发光单元的引线，应采用符合国家电工标准的导线，线径不小于0.75平方毫米，红、黄、绿色的三种发光单元除回路线外应分别用红、黄、绿色的导线； 灯具电源部分应具有良好的电磁兼容性；符合环保要求。 工作环境要求 工作温度：－40 ℃～＋80℃； 工作湿度：＜97%； 防触电保护应满足GB14887—2011第5.18款的规定 单、相关施工规范及设计规范 | 4年 | 4 | 套 | 2270.94 | 9083.76 | 否 |
| 3 | 信号灯★ |  | 产地：安徽 品牌：银科 1.名称：单点信号机 2.规格、型号：整部机器采用模块化设计,便于维修和功能扩充；44路、16组灯独立控制输出，典型工作电流10A；可扩展RS-232、RS-485接口与上位机通讯；有2×99个工作时段，供平常日和节假日分别工作；有32个工作菜单，可在任意时段多次调用；每个可编程菜单可编程99步，每步定时为1～255秒；每个信号灯的闪烁状态可设，闪烁频率、闪烁时间可调；夜间黄闪时间可任意设置，频率可调；可随时进入紧急黄闪状态设置；手动控制可在随机和指定菜单下实现单步运行 | 4年 | 1 | 套 | 5992.70 | 5992.70 | 否 |
| 4 | 标杆 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.名称：信号灯杆（利用旧杆） 2.规格、型号：6.5*7m | 4年 | 2 | 根 | 266.47 | 532.94 | 否 |
| 5 | 挖沟槽土方 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.人工挖沟槽 2.挖土深度详见情况说明 | 4年 | 7.2 | m3 | 41.99 | 302.33 | 否 |
| 6 | 回填方 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.沥青冷补料回填 2.用于沟槽回填 | 4年 | 7.2 | m3 | 146.02 | 1051.34 | 否 |
| 7 | 电缆 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.名称：铜芯控制电缆 2.规格、型号：KVV-19*0.75mm2 | 4年 | 210 | m | 14.79 | 3105.90 | 否 |
| 8 | 电缆 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.名称：铜芯控制电缆 2.规格、型号：KVV-5*0.75mm2 | 4年 | 260 | m | 6.62 | 1721.20 | 否 |
| 9 | 电缆 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.名称：铜芯控制电缆 2.规格、型号：KVV-2*16mm2 | 4年 | 312 | m | 15.45 | 4820.40 | 否 |
| 10 | 电缆保护管 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.名称：电缆保护管 2.规格、型号：DN60mm碳素波纹管 | 4年 | 284 | m | 21.36 | 6066.24 | 否 |
| 11 | 砌筑井 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 手孔井1.砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砖 2.砌筑砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 3.规格：500*500*500mm 4.井内壁20mm厚1:2水泥砂浆粉刷 5.挖填土方，土方来源自行考虑，余土外运，运距自行考虑 6.砂浆采用商品预拌砂浆，运距自行考虑 7.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | 4年 | 2 | 座 | 611.87 | 1223.74 | 否 |
| 12 | 顶管 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.施工方式：顶管 2.管道材质、规格：P60mm | 4年 | 230 | m | 72.77 | 16737.10 | 否 |
| 13 | 混凝土基础 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.C30钢筋混凝土基础，内配Φ24mm螺纹钢 2.基础尺寸：1.2*1.2*1.4mm 3.混凝土按商品混凝土，运距自行考虑 4.模板安拆 5.挖填土方，土方来源自行考虑，余土外运，运距自行考虑 6.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | 4年 | 4.03 | m3 | 853.03 | 3437.71 | 否 |
| 3、文化路胥李街信号灯设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 信号灯★ |  | 产地：安徽 品牌：银科 1.名称：非机动车信号灯 2.规格、型号： LED发光二极管要求（单颗功率大于1瓦）,全部为原装进口日本日亚公司生产的LED发光二极管（或质量、性能不低于其的产品）。LED发光二极管使用寿命不小于50000小时。发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm符合GB14887-2011相关标准，采用大功率LED发光二极管制作。 一般要求 发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm； 机动车信号灯、方向指示信号灯采用配光设计，行人灯具可采用非配光设计； 每个发光灯具应包括用聚酸碳脂PC工程塑料制作的外壳和面罩，以及用阻燃材料制作的印刷电路板； 每个发光灯具应与本市目前在用的交通信号控制设备相匹配。 光学要求 LED机动车信号灯具发光单元应采用先进合理的光学配光设计原理，使灯面呈面发光特性，没有明显的光点；灯面亮度均匀，灯色目视明亮、清晰不刺眼，两条相邻车道安装灯具无视觉差异。 电气性能 工作电压：AC 220V±20% 50Hz±2 Hz；在工作电压下，通过每只LED的电流应符合LED厂商要求的正常工作电流范围；谐波失真＜20% ； 功率：每个灯头功率符合GB14887-2011标准的表7要求，功率因数要求≥0.90； 每只LED应被安排在小于等于五个串联的单元电路中； 每个发光单元的引线，应采用符合国家电工标准的导线，线径不小于0.75平方毫米，红、黄、绿色的三种发光单元除回路线外应分别用红、黄、绿色的导线； 灯具电源部分应具有良好的电磁兼容性；符合环保要求。 工作环境要求 工作温度：－40℃～＋80℃； 工作湿度：＜97%； 防触电保护应满足GB14887—2011第5.18款的规定 | 4年 | 4 | 套 | 2270.94 | 9083.76 | 否 |
| 2 | 信号灯★ |  | 产地：安徽 品牌：银科 1.名称：机动车信号灯 2.规格、型号： LED发光二极管要求（单颗功率大于1瓦）,全部为原装进口日本日亚公司生产的LED发光二极管（或质量、性能不低于其的产品）。LED发光二极管使用寿命不小于50000小时。发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm符合GB14887-2011相关标准，采用大功率LED发光二极管制作。 一般要求 发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm； 机动车信号灯、方向指示信号灯采用配光设计，行人灯具可采用非配光设计； 每个发光灯具应包括用聚酸碳脂PC工程塑料制作的外壳和面罩，以及用阻燃材料制作的印刷电路板； 每个发光灯具应与本市目前在用的交通信号控制设备相匹配。 光学要求 LED机动车信号灯具发光单元应采用先进合理的光学配光设计原理，使灯面呈面发光特性，没有明显的光点；灯面亮度均匀，灯色目视明亮、清晰不刺眼，两条相邻车道安装灯具无视觉差异。 电气性能 工作电压：AC 220V±20% 50Hz±2 Hz；在工作电压下，通过每只LED的电流应符合LED厂商要求的正常工作电流范围；谐波失真＜20% ； 功率：每个灯头功率符合GB14887-2011标准的表7要求，功率因数要求≥0.90； 每只LED应被安排在小于等于五个串联的单元电路中； 每个发光单元的引线，应采用符合国家电工标准的导线，线径不小于0.75平方毫米，红、黄、绿色的三种发光单元除回路线外应分别用红、黄、绿色的导线； 灯具电源部分应具有良好的电磁兼容性；符合环保要求。 工作环境要求 工作温度：－40℃～＋80℃； 工作湿度：＜97%； 防触电保护应满足GB14887—2011第5.18款的规定 | 4年 | 4 | 套 | 2270.94 | 9083.76 | 否 |
| 3 | 信号灯★ |  | 产地：安徽 品牌：银科 1.名称：单点信号机 2.规格、型号：整部机器采用模块化设计,便于维修和功能扩充；44路、16组灯独立控制输出，典型工作电流10A；可扩展RS-232、RS-485接口与上位机通讯；有2×99个工作时段，供平常日和节假日分别工作；有32个工作菜单，可在任意时段多次调用；每个可编程菜单可编程99步，每步定时为1～255秒；每个信号灯的闪烁状态可设，闪烁频率、闪烁时间可调；夜间黄闪时间可任意设置，频率可调；可随时进入紧急黄闪状态设置；手动控制可在随机和指定菜单下实现单步运行 | 4年 | 1 | 套 | 5992.70 | 5992.70 | 否 |
| 4 | 标杆 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.名称：信号灯杆（利用旧杆） 2.规格、型号：6.5*7m | 4年 | 2 | 根 | 266.47 | 532.94 | 否 |
| 5 | 标杆 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.名称：信号灯杆 2.规格、型号：Φ114mm热镀锌钢管，高度5m | 4年 | 2 | 根 | 1726.45 | 3452.90 | 否 |
| 6 | 挖沟槽土方 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.人工挖沟槽 2.挖土深度详见情况说明 | 4年 | 16.8 | m3 | 41.99 | 705.43 | 否 |
| 7 | 拆除路面 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.拆除25cm厚混凝土路面 2.拆除垃圾外运，运距自行考虑 | 4年 | 42 | m2 | 37.58 | 1578.36 | 否 |
| 8 | 沥青混凝土 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.沥青冷补料 2.用于路面恢复 | 4年 | 42 | m2 | 36.51 | 1533.42 | 否 |
| 9 | 回填方 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.沥青冷补料回填 2.用于沟槽回填 | 4年 | 16.8 | m3 | 146.01 | 2452.97 | 否 |
| 10 | 电缆 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.名称：铜芯控制电缆 2.规格、型号：KVV-19*0.75mm2 | 4年 | 260 | m | 14.79 | 3845.40 | 否 |
| 11 | 电缆 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.名称：铜芯控制电缆 2.规格、型号：KVV-5*0.75mm2 | 4年 | 100 | m | 6.62 | 662.00 | 否 |
| 12 | 电缆 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.名称：铜芯控制电缆 2.规格、型号：KVV-2*16mm2 | 4年 | 201 | m | 15.45 | 3105.45 | 否 |
| 13 | 电缆保护管 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.名称：电缆保护管 2.规格、型号：DN60mm碳素波纹管 | 4年 | 172 | m | 21.36 | 3673.92 | 否 |
| 14 | 砌筑井 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 手孔井 1.砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砖 2.砌筑砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 3.规格：500*500*500mm 4.井内壁20mm厚1:2水泥砂浆粉刷 5.挖填土方，土方来源自行考虑，余土外运，运距自行考虑 6.砂浆采用商品预拌砂浆，运距自行考虑 7.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | 4年 | 4 | 座 | 611.86 | 2447.44 | 否 |
| 15 | 混凝土基础 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.C30钢筋混凝土基础，内配Φ22mm螺纹钢 2.基础尺寸：1.2*1.2*1.4mm 3.混凝土按商品混凝土，运距自行考虑 4.模板安拆 5.挖填土方，土方来源自行考虑，余土外运，运距自行考虑 6.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | 4年 | 4.8 | m3 | 828.48 | 3976.70 | 否 |
| 4、文化路胥李街信号灯设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 信号灯★ |  | 产地：安徽 品牌：银科 1.名称：非机动车信号灯 2.规格、型号： LED发光二极管要求（单颗功率大于1瓦）,全部为原装进口日本日亚公司生产的LED发光二极管（或质量、性能不低于其的产品）。LED发光二极管使用寿命不小于50000小时。发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm符合GB14887-2011相关标准，采用大功率LED发光二极管制作。 一般要求 发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm； 机动车信号灯、方向指示信号灯采用配光设计，行人灯具可采用非配光设计； 每个发光灯具应包括用聚酸碳脂PC工程塑料制作的外壳和面罩，以及用阻燃材料制作的印刷电路板； 每个发光灯具应与本市目前在用的交通信号控制设备相匹配。 光学要求 LED机动车信号灯具发光单元应采用先进合理的光学配光设计原理，使灯面呈面发光特性，没有明显的光点；灯面亮度均匀，灯色目视明亮、清晰不刺眼，两条相邻车道安装灯具无视觉差异。 电气性能 工作电压：AC 220V±20% 50Hz±2 Hz；在工作电压下，通过每只LED的电流应符合LED厂商要求的正常工作电流范围；谐波失真＜20% ； 功率：每个灯头功率符合GB14887-2011标准的表7要求，功率因数要求≥0.90； 每只LED应被安排在小于等于五个串联的单元电路中； 每个发光单元的引线，应采用符合国家电工标准的导线，线径不小于0.75平方毫米，红、黄、绿色的三种发光单元除回路线外应分别用红、黄、绿色的导线； 灯具电源部分应具有良好的电磁兼容性；符合环保要求。 工作环境要求 工作温度：－40℃～＋80℃； 工作湿度：＜97%； 防触电保护应满足GB14887—2011第5.18款的规定 | 4年 | 4 | 套 | 2270.94 | 9083.76 | 否 |
| 2 | 信号灯★ |  | 产地：安徽 品牌：银科 1.名称：机动车信号灯 2.规格、型号： LED发光二极管要求（单颗功率大于1瓦）,全部为原装进口日本日亚公司生产的LED发光二极管（或质量、性能不低于其的产品）。LED发光二极管使用寿命不小于50000小时。发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm符合GB14887-2011相关标准，采用大功率LED发光二极管制作。 一般要求 发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm； 机动车信号灯、方向指示信号灯采用配光设计，行人灯具可采用非配光设计； 每个发光灯具应包括用聚酸碳脂PC工程塑料制作的外壳和面罩，以及用阻燃材料制作的印刷电路板； 每个发光灯具应与本市目前在用的交通信号控制设备相匹配。 光学要求 LED机动车信号灯具发光单元应采用先进合理的光学配光设计原理，使灯面呈面发光特性，没有明显的光点；灯面亮度均匀，灯色目视明亮、清晰不刺眼，两条相邻车道安装灯具无视觉差异。 电气性能 工作电压：AC 220V±20% 50Hz±2 Hz；在工作电压下，通过每只LED的电流应符合LED厂商要求的正常工作电流范围；谐波失真＜20% ； 功率：每个灯头功率符合GB14887-2011标准的表7要求，功率因数要求≥0.90； 每只LED应被安排在小于等于五个串联的单元电路中； 每个发光单元的引线，应采用符合国家电工标准的导线，线径不小于0.75平方毫米，红、黄、绿色的三种发光单元除回路线外应分别用红、黄、绿色的导线； 灯具电源部分应具有良好的电磁兼容性；符合环保要求。 工作环境要求 工作温度：－40℃～＋80℃； 工作湿度：＜97%； 防触电保护应满足GB14887—2011第5.18款的规定 | 4年 | 4 | 套 | 2270.94 | 9083.76 | 否 |
| 3 | 信号灯★ |  | 产地：安徽 品牌：银科 1.名称：单点信号机 2.规格、型号：整部机器采用模块化设计,便于维修和功能扩充；44路、16组灯独立控制输出，典型工作电流10A；可扩展RS-232、RS-485接口与上位机通讯；有2×99个工作时段，供平常日和节假日分别工作；有32个工作菜单，可在任意时段多次调用；每个可编程菜单可编程99步，每步定时为1～255秒；每个信号灯的闪烁状态可设，闪烁频率、闪烁时间可调；夜间黄闪时间可任意设置，频率可调；可随时进入紧急黄闪状态设置；手动控制可在随机和指定菜单下实现单步运行 | 4年 | 1 | 套 | 5992.70 | 5992.70 | 否 |
| 4 | 标杆 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.名称：信号灯杆（利用旧杆） 2.规格、型号：6.5*7m | 4年 | 2 | 根 | 266.47 | 532.94 | 否 |
| 5 | 标杆 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.名称：信号灯杆 2.规格、型号：Φ114mm热镀锌钢管，高度5m | 4年 | 2 | 根 | 1726.45 | 3452.90 | 否 |
| 6 | 挖沟槽土方 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.人工挖沟槽 2.挖土深度详见情况说明 | 4年 | 18.4 | m3 | 41.99 | 772.62 | 否 |
| 7 | 拆除路面 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.拆除25cm厚混凝土路面 2.拆除垃圾外运，运距自行考虑 | 4年 | 46 | m2 | 37.58 | 1728.68 | 否 |
| 8 | 沥青混凝土 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.沥青冷补料 2.用于路面恢复 | 4年 | 46 | m2 | 36.51 | 1679.46 | 否 |
| 9 | 回填方 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.沥青冷补料回填 2.用于沟槽回填 | 4年 | 18.4 | m3 | 146.01 | 2686.58 | 否 |
| 10 | 电缆 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.名称：铜芯控制电缆 2.规格、型号：KVV-19*0.75mm2 | 4年 | 260 | m | 14.79 | 3845.40 | 否 |
| 11 | 电缆 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.名称：铜芯控制电缆 2.规格、型号：KVV-5*0.75mm2 | 4年 | 100 | m | 6.62 | 662.00 | 否 |
| 12 | 电缆 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.名称：铜芯控制电缆 2.规格、型号：KVV-2*16mm2 | 4年 | 315 | m | 15.45 | 4866.75 | 否 |
| 13 | 电缆保护管 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.名称：电缆保护管 2.规格、型号：DN60mm碳素波纹管 | 4年 | 283 | m | 21.36 | 6044.88 | 否 |
| 14 | 砌筑井 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 手孔井 1.砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砖 2.砌筑砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 3.规格：500*500*500mm 4.井内壁20mm厚1:2水泥砂浆粉刷 5.挖填土方，土方来源自行考虑，余土外运，运距自行考虑 6.砂浆采用商品预拌砂浆，运距自行考虑 7.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | 4年 | 4 | 座 | 611.86 | 2447.44 | 否 |
| 15 | 混凝土基础 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.C30钢筋混凝土基础，内配Φ22mm螺纹钢 2.基础尺寸：1.2*1.2*1.4mm 3.混凝土按商品混凝土，运距自行考虑 4.模板安拆 5.挖填土方，土方来源自行考虑，余土外运，运距自行考虑 6.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | 4年 | 4.8 | m3 | 828.48 | 3976.70 | 否 |
| 5、劳动路黄河路信号灯设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 信号灯★ |  | 产地：安徽 品牌：银科 1.名称：非机动车信号灯 2.规格、型号： LED发光二极管要求（单颗功率大于1瓦）,全部为原装进口日本日亚公司生产的LED发光二极管（或质量、性能不低于其的产品）。LED发光二极管使用寿命不小于50000小时。发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm符合GB14887-2011相关标准，采用大功率LED发光二极管制作。 一般要求 发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm； 机动车信号灯、方向指示信号灯采用配光设计，行人灯具可采用非配光设计； 每个发光灯具应包括用聚酸碳脂PC工程塑料制作的外壳和面罩，以及用阻燃材料制作的印刷电路板； 每个发光灯具应与本市目前在用的交通信号控制设备相匹配。 光学要求 LED机动车信号灯具发光单元应采用 先进合理的光学配光设计原理，使灯面呈面发光特性，没有明显的光点；灯面亮度均匀，灯色目视明亮、清晰不刺眼，两条相邻车道安装灯具无视觉差异。 电气性能 工作电压：AC 220V±20% 50Hz±2 Hz；在工作电压下，通过每只LED的电流应符合LED厂商要求的正常工作电流范围；谐波失真＜20% ； 功率：每个灯头功率符合GB14887-2011标准的表7要求，功率因数要求≥0.90； 每只LED应被安排在小于等于五个串联的单元电路中； 每个发光单元的引线，应采用符合国家电工标准的导线，线径不小于0.75平方毫米，红、黄、绿色的三种发光单元除回路线外应分别用红、黄、绿色的导线； 灯具电源部分应具有良好的电磁兼容性；符合环保要求。 工作环境要求 工作温度：－40℃～＋80℃； 工作湿度：＜97%； 防触电保护应满足GB14887—2011第 5.18款的规定 | 4年 | 4 | 套 | 2270.94 | 9083.76 | 否 |
| 2 | 信号灯★ |  | 产地：郑州 品牌：河南昶维路桥养护工程有限公司 1.名称：机动车信号灯 2.规格、型号： LED发光二极管要求（单颗功率大于1瓦）,全部为原装进口日本日亚公司生产的LED发光二极管（或质量、性能不低于其的产品）。LED发光二极管使用寿命不小于50000小时。发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm符合GB14887-2011相关标准，采用大功率LED发光二极管制作。 一般要求 发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm； 机动车信号灯、方向指示信号灯采用配光设计，行人灯具可采用非配光设计； 每个发光灯具应包括用聚酸碳脂PC工程塑料制作的外壳和面罩，以及用阻燃材料制作的印刷电路板； 每个发光灯具应与本市目前在用的交 通信号控制设备相匹配。 光学要求 LED机动车信号灯具发光单元应采用先进合理的光学配光设计原理，使灯面呈面发光特性，没有明显的光点；灯面亮度均匀，灯色目视明亮、清晰不刺眼，两条相邻车道安装灯具无视觉差异。 电气性能 工作电压：AC 220V±20% 50Hz±2 Hz；在工作电压下，通过每只LED的电流应符合LED厂商要求的正常工作电流范围；谐波失真＜20% ； 功率：每个灯头功率符合GB14887-2011标准的表7要求，功率因数要求≥0.90； 每只LED应被安排在小于等于五个串联的单元电路中； 每个发光单元的引线，应采用符合国家电工标准的导线，线径不小于0.75平方毫米，红、黄、绿色的三种发光单元除回路线外应分别用红、黄、绿色的导线； 灯具电源部分应具有良好的电磁兼容性；符合环保要求。 工作环境要求 工作温度：－40℃～＋80℃； 工作湿度：＜97%； 防触电保护应满足GB14887—2011第5.18款的规定 | 4年 | 4 | 套 | 2270.94 | 9083.76 | 否 |
| 3 | 信号灯★ |  | 产地：安徽 品牌：银科 1.名称：信号灯 2.规格、型号：大功率 三连体箭头（新国标）；LED发光二极管要求（单颗功率大于1瓦）,全部为原装进口日本日亚公司生产的LED发光二极管（或质量、性能不低于其的产品）。LED发光二极管使用寿命不小于50000小时。发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm符合GB14887-2011相关标准，采用大功率LED发光二极管制作。 一般要求 发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm； 机动车信号灯、方向指示信号灯采用配光设计，行人灯具可采用非配光设计； 每个发光灯具应包括用聚酸碳脂PC工 程塑料制作的外壳和面罩，以及用阻燃材料制作的印刷电路板； 每个发光灯具应与本市目前在用的交通信号控制设备相匹配。 光学要求 LED机动车信号灯具发光单元应采用先进合理的光学配光设计原理，使灯面呈面发光特性，没有明显的光点；灯面亮度均匀，灯色目视明亮、清晰不刺眼，两条相邻车道安装灯具无视觉差异。 电气性能 工作电压：AC 220V±20% 50Hz±2 Hz；在工作电压下，通过每只LED的电流应符合LED厂商要求的正常工作电流范围；谐波失真＜20% ； 功率：每个灯头功率符合GB14887-2011标准的表7要求，功率因数要求≥0.90； 每只LED应被安排在小于等于五个串联的单元电路中； 每个发光单元的引线，应采用符合国家电工标准的导线，线径不小于0.75平方毫米，红、黄、绿色的三种发光单元除回路线外应分别用红、黄、绿色的导线； 灯具电源部分应具有良好的电磁兼容性；符合环保要求。 工作环境要求 工作温度：－40℃～＋80℃； 工作湿度：＜97%； 防触电保护应满足GB14887—2011第5.18款的规定 | 4年 | 4 | 套 | 3382.73 | 13530.92 | 否 |
| 4 | 信号灯★ |  | 产地：安徽 品牌：银科 1.名称：网络协调式智能信号机 2.规格、型号：可通过7英寸安卓系统液晶屏或后台软件进行修改；控制方案：周一至周日，每天可设置100个时段，每个时段内可设置1024种控制方案，同时还具备闪和灭灯特殊控制；故障检测：路口检测到信号灯出现绿冲突和红灯灭情况，信号机立即跳转到硬件黄闪状态；远程控制：在后台即可实现对信号机的所有控制；通讯接口：一个以太网接口、五个RS485接口和四个RS232接口，以上对外接口均有防雷装置隔离；灯组驱动：标配32组灯组，共96路独立输出； 车流量数据存储：无覆盖不小于10年；车辆检 测：可接入12路线圈，以及最多128路电平量信号；电源输入：AC220V±20% 50Hz±2Hz；整机功耗：<60W；环境温度：-40℃～70℃；耐压：AC1500V 50HZ；环境相对湿度：≤95%；信号机外壳：防水、防尘、防腐蚀、抗电磁干扰 | 4年 | 1 | 套 | 30401.51 | 30401.51 | 否 |
| 5 | 标杆 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.名称：信号灯杆 2.规格、型号：8棱热镀锌，高度6.5m，L型杆；竖杆上口对角为230mm，下口对角为270mm，横臂长为7米的8棱杆，其中一段为带6孔法兰盘 | 4年 | 4 | 根 | 6798.94 | 27195.76 | 否 |
| 6 | 挖沟槽土方 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.人工挖沟槽 2.挖土深度详见情况说明 | 4年 | 14.4 | m3 | 41.99 | 604.66 | 否 |
| 7 | 回填方 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.沥青冷补料回填 2.用于沟槽回填 | 4年 | 14.4 | m3 | 146.02 | 2102.69 | 否 |
| 8 | 电缆 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.名称：铜芯控制电缆 2.规格、型号： KVV-19*0.75mm2 | 4年 | 190 | m | 14.79 | 2810.10 | 否 |
| 9 | 电缆 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.名称：铜芯控制电缆 2.规格、型号：KVV-5*0.75mm2 | 4年 | 300 | m | 6.62 | 1986.00 | 否 |
| 10 | 电缆 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.名称：铜芯控制电缆 2.规格、型号：KVV-2*16mm2 | 4年 | 150 | m | 15.45 | 2317.50 | 否 |
| 11 | 电缆保护管 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.名称：电缆保护管 2.规格、型号：DN60mm碳素波纹管 | 4年 | 120 | m | 21.36 | 2563.20 | 否 |
| 12 | 砌筑井 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 手孔井 1.砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砖 2.砌筑砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 3.规格：500*500*500mm 4.井内壁20mm厚1:2水泥砂浆粉刷 5.挖填土方，土方来源自行考虑，余土外运，运距自行考虑 6.砂浆采用商品预拌砂浆，运距自行考虑 7.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | 4年 | 4 | 座 | 611.86 | 2447.44 | 否 |
| 13 | 顶管 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.施工方式：顶管 2.管道材质、规格：P60mm | 4年 | 160 | m | 72.77 | 11643.20 | 否 |
| 14 | 混凝土基础 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.C30钢筋混凝土基础，内配Φ24mm螺纹钢 2.基础尺寸：1.2*1.2*1.4mm 3.混凝土按商品混凝土，运距自行考虑 4.模板安拆 5.挖填土方，土方来源自行考虑，余土外运，运距自行考虑 6.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | 4年 | 8.06 | m3 | 853.02 | 6875.34 | 否 |
| 15 | 混凝土基础 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.C30钢筋混凝土基础，内配Φ20mm螺纹钢 2.基础尺寸：0.4*0.4*0.5mm 3.混凝土按商品混凝土，运距自行考虑 4.模板安拆 5.挖填土方，土方来源自行考虑，余土外运，运距自行考虑 6.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | 4年 | 1.28 | m3 | 799.21 | 1022.99 | 否 |
| 16 | 标志板 |  | 产地：郑州 品牌：郑安 1.名称：禁停、禁货、禁鸣、注意行人标志牌 2.立杆规格、材质：Φ75*3.0mm喷塑镀锌钢管，高度4.0米 3.标牌规格、材质：￠800mm圆型或等边三角型铝材，外粘贴超强反光膜，根据需要标志牌正面粘贴图案 4.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | 4年 | 16 | 块 | 619.60 | 9913.60 | 否 |
| 6、劳动路解放路信号灯设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 信号灯★ |  | 产地：安徽 品牌：银科 1.名称：非机动车信号灯 2.规格、型号：LED发光二极管要求（单颗功率大于1瓦）,全部为原装进口日本日亚公司生产的LED发光二极管（或质量、性能不低于其的产品）。LED发光二极管使用寿命不小于50000小时。发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm符合GB14887-2011相关标准，采用大功率LED发光二极管制作。 一般要求 发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm； 机动车信号灯、方向指示信号灯采用配光设计，行人灯具可采用非配光设计； 每个发光灯具应包括用聚酸碳脂PC工程塑料制作的外壳和面罩，以及用阻燃材料制作的印刷电路板； 每个发光灯具应与本市目前在用的交通信号控制设备相匹配。 光学要求 LED机动车信号灯具发光单元应采用 先进合理的光学配光设计原理，使灯面呈面发光特性，没有明显的光点；灯面亮度均匀，灯色目视明亮、清晰不刺眼，两条相邻车道安装灯具无视觉差异。 电气性能 工作电压：AC 220V±20% 50Hz±2 Hz；在工作电压下，通过每只LED的电流应符合LED厂商要求的正常工作电流范围；谐波失真＜20% ； 功率：每个灯头功率符合GB14887-2011标准的表7要求，功率因数要求≥0.90； 每只LED应被安排在小于等于五个串联的单元电路中； 每个发光单元的引线，应采用符合国家电工标准的导线，线径不小于0.75平方毫米，红、黄、绿色的三种发光单元除回路线外应分别用红、黄、绿色的导线； 灯具电源部分应具有良好的电磁兼容性；符合环保要求。 工作环境要求 工作温度：－40℃～＋80℃； 工作湿度：＜97%； 防触电保护应满足GB14887—2011第5.18款的规定 | 4年 | 3 | 套 | 2270.94 | 6812.82 | 否 |
| 2 | 信号灯★ |  | 产地：安徽 品牌：银科 1.名称：机动车信号灯 2.规格、型号： LED发光二极管要求（单颗功率大于1瓦）,全部为原装进口日本日亚公司生产的LED发光二极管（或质量、性能不低于其的产品）。LED发光二极管使用寿命不小于50000小时。发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm符合GB14887-2011相关标准，采用大功率LED发光二极管制作。 一般要求 发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm； 机动车信号灯、方向指示信号灯采用配光设计，行人灯具可采用非配光设计； 每个发光灯具应包括用聚酸碳脂PC工程塑料制作的外壳和面罩，以及用阻燃材料制作的印刷电路板； 每个发光灯具应与本市目前在用的交通信号控制设备相匹配。 光学要求 LED机动车信号灯具发光单元应采用先进合理的光学配光设计原理，使灯面呈面发光特性，没有明显的光点；灯面亮度均匀，灯色目视明亮、清晰不刺眼，两条相邻车道安装灯具无视觉差异。 电气性能 工作电压：AC 220V±20% 50Hz±2 Hz；在工作电压下，通过每只LED的电流应符合LED厂商要求的正常工作电流范围；谐波失真＜20% ； 功率：每个灯头功率符合GB14887-2011标准的表7要求，功率因数要求≥0.90； 每只LED应被安排在小于等于五个串联的单元电路中； 每个发光单元的引线，应采用符合国家电工标准的导线，线径不小于0.75平方毫米，红、黄、绿色的三种发光单元除回路线外应分别用红、黄、绿色的导线； 灯具电源部分应具有良好的电磁兼容性；符合环保要求。 工作环境要求 工作温度：－40℃～＋80℃； 工作湿度：＜97%； 防触电保护应满足GB14887—2011第5.18款的规定 | 4年 | 3 | 套 | 2270.94 | 6812.82 | 否 |
| 3 | 信号灯★ |  | 产地：安徽 品牌：银科 1.名称：信号灯 2.规格、型号：大功率 三连体箭头（新国标）；LED发光二极管要求（单颗功率大于1瓦）,全部为原装进口日本日亚公司生产的LED发光二极管（或质量、性能不低于其的产品）。LED发光二极管使用寿命不小于50000小时。发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm符合GB14887-2011相关标准，采用大功率LED发光二极管制作。 一般要求 发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm； 机动车信号灯、方向指示信号灯采用配光设计，行人灯具可采用非配光设计； 每个发光灯具应包括用聚酸碳脂PC工 程塑料制作的外壳和面罩，以及用阻燃材料制作的印刷电路板； 每个发光灯具应与本市目前在用的交通信号控制设备相匹配。 光学要求 LED机动车信号灯具发光单元应采用先进合理的光学配光设计原理，使灯面呈面发光特性，没有明显的光点；灯面亮度均匀，灯色目视明亮、清晰不刺眼，两条相邻车道安装灯具无视觉差异。 电气性能 工作电压：AC 220V±20% 50Hz±2 Hz；在工作电压下，通过每只LED的电流应符合LED厂商要求的正常工作电流范围；谐波失真＜20% ； 功率：每个灯头功率符合GB14887-2011标准的表7要求，功率因数要求≥0.90； 每只LED应被安排在小于等于五个串联的单元电路中； 每个发光单元的引线，应采用符合国家电工标准的导线，线径不小于0.75平方毫米，红、黄、绿色的三种发光单元除回路线外应分别用红、黄、绿色的导线； 灯具电源部分应具有良好的电磁兼容性；符合环保要求。 工作环境要求 工作温度：－40℃～＋80℃； 工作湿度：＜97%； 防触电保护应满足GB14887—2011第5.18款的规定 | 4年 | 3 | 套 | 3382.73 | 10148.19 | 否 |
| 4 | 信号灯★ |  | 产地：安徽 品牌：银科 1.名称：网络协调式智能信号机 2.规格、型号：可通过7英寸安卓系统液晶屏或后台软件进行修改；控制方案：周一至周日，每天可设置100个时段，每个时段内可设置1024种控制方案，同时还具备闪和灭灯特殊控制；故障检测：路口检测到信号灯出现绿冲突和红灯灭情况，信号机立即跳转到硬件黄闪状态；远程控制：在后台即可实现对信号机的所有控制；通讯接口：一个以太网接口、五个RS485接口和四个RS232接口，以上对外接口均有防雷装置隔离；灯组驱动：标配32组灯组，共96路独立输出； 车流量数据存储：无覆盖不小于10年；车辆检 测：可接入12路线圈，以及最多128路电平量信号；电源输入：AC220V±20% 50Hz±2Hz；整机功耗：<60W；环境温度：-40℃～70℃；耐压：AC1500V 50HZ；环境相对湿度：≤95%；信号机外壳：防水、防尘、防腐蚀、抗电磁干扰 | 4年 | 1 | 套 | 30401.51 | 30401.51 | 否 |
| 5 | 标杆 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.名称：信号灯杆 2.规格、型号：8棱热镀锌，高度6.5m，L型杆；竖杆上口对角为230mm，下口对角为270mm，横臂长为7米的8棱杆，其中一段为带6孔法兰盘 | 4年 | 3 | 根 | 6798.94 | 20396.82 | 否 |
| 6 | 挖沟槽土方 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.人工挖沟槽 2.挖土深度详见情况说明 | 4年 | 11.2 | m3 | 41.99 | 470.29 | 否 |
| 7 | 回填方 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.沥青冷补料回填 2.用于沟槽回填 | 4年 | 11.2 | m3 | 146.02 | 1635.42 | 否 |
| 8 | 电缆 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.名称：铜芯控制电缆 2.规格、型号： KVV-19*0.75mm2 | 4年 | 150 | m | 14.79 | 2218.50 | 否 |
| 9 | 电缆 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.名称：铜芯控制电缆 2.规格、型号：KVV-5*0.75mm2 | 4年 | 200 | m | 6.62 | 1324.00 | 否 |
| 10 | 电缆 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.名称：铜芯控制电缆 2.规格、型号：KVV-2*16mm2 | 4年 | 190 | m | 15.45 | 2935.50 | 否 |
| 11 | 电缆保护管 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.名称：电缆保护管 2.规格、型号：DN60mm碳素波纹管 | 4年 | 160 | m | 21.36 | 3417.60 | 否 |
| 12 | 砌筑井 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 手孔井 1.砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砖 2.砌筑砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 3.规格：500*500*500mm 4.井内壁20mm厚1:2水泥砂浆粉刷 5.挖填土方，土方来源自行考虑，余土外运，运距自行考虑 6.砂浆采用商品预拌砂浆，运距自行考虑 7.未尽事宜详见情 况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | 4年 | 3 | 座 | 611.88 | 1835.64 | 否 |
| 13 | 顶管 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.施工方式：顶管 2.管道材质、规格：P60mm | 4年 | 140 | M | 72.77 | 10187.80 | 否 |
| 14 | 混凝土基础 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.C30钢筋混凝土基础，内配Φ24mm螺纹钢 2.基础尺寸：1.2*1.2*1.4mm 3.混凝土按商品混凝土，运距自行考虑 4.模板安拆 5.挖填土方，土方来源自行考虑，余土外运，运距自行考虑 6.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | 4年 | 6.05 | m3 | 852.95 | 5160.35 | 否 |
| 15 | 混凝土基础 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.C30钢筋混凝土基础，内配Φ20mm螺纹钢 2.基础尺寸：0.4*0.4*0.5mm 3.混凝土按商品混凝土，运距自行考虑 4.模板安拆 5.挖填土方，土方来源自行考虑，余土外运，运距自行考虑 6.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | 4年 | 0.64 | m3 | 799.17 | 511.47 | 否 |
| 16 | 标志板 |  | 产地：郑州 品牌：郑安 1.名称：禁停、禁货、禁鸣、注意行人标志牌 2.立杆规格、材质：Φ75*3.0mm喷 塑镀锌钢管，高度4.0米 3.标牌规格、材质：￠800mm圆型或等边三角型铝材，外粘贴超强反光膜，根据需要标志牌正面粘贴图案 | 4年 | 8 | 块 | 619.60 | 4956.80 | 否 |
| 7、劳动路颍川路信号灯设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 信号灯★ |  | 产地：安徽 品牌：银科 1.名称：非机动车信号灯 2.规格、型号： LED发光二极管要求（单颗功率大于1瓦）,全部为原装进口日本日亚公司生产的LED发光二极管（或质量、性能不低于其的产品）。LED发光二极管使用寿命不小于50000小时。发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm符合GB14887-2011相关标准，采用大功率LED发光二极管制作。 一般要求 发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm； 机动车信号灯、方向指示信号灯采用配光设计，行人灯具可采用非配光设计； 每个发光灯具应包括用聚酸碳脂PC工程塑料制作的外壳和面罩，以及用阻燃材料制作的印刷电路板； 每个发光灯具应与本市目前在用的交通信号控制设备相匹配。 光学要求 LED机动车信号灯具发光单元应采用先进合理的光学配光设计原理，使灯面呈面发光特性，没有明显的光点；灯面亮度均匀，灯色目视明亮、清晰不刺眼，两条相邻车道安装灯具无视觉差异。 电气性能 工作电压：AC 220V±20% 50Hz±2 Hz；在工作电压下，通过每只LED的电流应符合LED厂商要求的正常工作电流范围；谐波失真＜20% ； 功率：每个灯头功率符合GB14887-2011标准的表7要求，功率因数要求≥0.90； 每只LED应被安排在小于等于五个串联的单元电路中； 每个发光单元的引线，应采用符合国家电工标准的导线，线径不小于0.75平方毫米，红、黄、绿色的三种发光单元除回路线外应分别用红、黄、绿色的导线； 灯具电源部分应具有良好的电磁兼容性；符合环保要求。 工作环境要求 工作温度：－40℃～＋80℃； 工作湿度：＜97%； 防触电保护应满足GB14887—2011第5.18款的规定 | 4年 | 4 | 套 | 2270.94 | 9083.76 | 否 |
| 2 | 信号灯★ |  | 产地：安徽 品牌：银科 1.名称：机动车信号灯 2.规格、型号： LED发光二极管要求（单颗功率大于1瓦）,全部为原装进口日本日亚公司生产的LED发光二极管（或质量、性能不低于其的产品）。LED发光二极管使用寿命不小于50000小时。发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm符合GB14887-2011相关标准，采用大功率LED发光二极管制作。 一般要求 发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm； 机动车信号灯、方向指示信号灯采用配光设计，行人灯具可采用非配光设计； 每个发光灯具应包括用聚酸碳脂PC工程塑料制作的外壳和面罩，以及用阻燃材料制作的印刷电路板； 每个发光灯具应与本市目前在用的交通信号控制设备相匹配。 光学要求 LED机动车信号灯具发光单元应采用先进合理的光学配光设计原理，使灯面呈面发光特性，没有明显的光点；灯面亮度均匀，灯色目视明亮、清晰不刺眼，两条相邻车道安装灯具无视觉差异。 电气性能 工作电压：AC 220V±20% 50Hz±2 Hz；在工作电压下，通过每只LED的电流应符合LED厂商要求的正常工作电流范围；谐波失真＜20% ； 功率：每个灯头功率符合GB14887-2011标准的表7要求，功率因数要求≥0.90； 每只LED应被安排在小于等于五个串联的单元电路中； 每个发光单元的引线，应采用符合国家电工标准的导线，线径不小于0.75平方毫米，红、黄、绿色的三种发光单元除回路线外应分别用红、黄、绿色的导线； 灯具电源部分应具有良好的电磁兼容性；符合环保要求。 工作环境要求 工作温度：－40℃～＋80℃； 工作湿度：＜97%； 防触电保护应满足GB14887—2011第5.18款的规定 | 4年 | 4 | 套 | 2270.94 | 9083.76 | 否 |
| 3 | 信号灯★ |  | 产地：安徽 品牌：银科 1.名称：信号灯 2.规格、型号：大功率 三连体箭头（新国标）；LED发光二极管要求（单颗功率大于1瓦）,全部为原装进口日本日亚公司生产的LED发光二极管（或质量、性能不低于其的产品）。LED发光二极管使用寿命不小于50000小时。发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm符合GB14887-2011相关标准，采用大功率LED发光二极管制作。 一般要求 发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm； 机动车信号灯、方向指示信号灯采用配光设计，行人灯具可采用非配光设计； 每个发光灯具应包括用聚酸碳脂PC工 灯具电源部分应具有良好的电磁兼容性；符合环保要求。 工作环境要求 工作温度：－40℃～＋80℃； 工作湿度：＜97%； 防触电保护应满足GB14887—2011第5.18款的规定 | 4年 | 4 | 套 | 3382.73 | 13530.92 | 否 |
| 4 | 信号灯★ |  | 产地：安徽 品牌：银科 1.名称：网络协调式智能信号机 2.规格、型号：可通过7英寸安卓系统液晶屏或后台软件进行修改；控制方案：周一至周日，每天可设置100个时段，每个时段内可设置1024种控制方案，同时还具备闪和灭灯特殊控制；故障检测：路口检测到信号灯出现绿冲突和红灯灭情况，信号机立即跳转到硬件黄闪状态；远程控制：在后台即可实现对信号机的所有控制；通讯接口：一个以太网接口、五个RS485接口和四个RS232接口，以上对外接口均有防雷装置隔离；灯组驱动：标配32组灯组，共96路独立输出； 车流量数据存储：无覆盖不小于10年；车辆检 测：可接入12路线圈，以及最多128路电平量信号；电源输入：AC220V±20% 50Hz±2Hz；整机功耗：<60W；环境温度：-40℃～70℃；耐压：AC1500V 50HZ；环境相对湿度：≤95%；信号机外壳：防水、防尘、防腐蚀、抗电磁干扰 | 4年 | 1 | 套 | 30401.51 | 30401.51 | 否 |
| 5 | 标杆 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.名称：信号灯杆 2.规格、型号：8棱热镀锌，高度6.5m，L型杆；竖杆上口对角为230mm，下口对角为270mm，横臂长为7米的8棱杆，其中一段为带6孔法兰盘 | 4年 | 4 | 根 | 6798.94 | 27195.76 | 否 |
| 6 | 挖沟槽土方 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.人工挖沟槽 2.挖土深度详见情况说明 | 4年 | 14.4 | m3 | 41.99 | 604.66 | 否 |
| 7 | 回填方 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.沥青冷补料回填 2.用于沟槽回填 | 4年 | 14.4 | m3 | 146.02 | 2102.69 | 否 |
| 8 | 电缆 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.名称：铜芯控制电缆 2.规格、型号：KVV-19*0.75mm2 | 4年 | 190 | m | 14.79 | 2810.10 | 否 |
| 9 | 电缆 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.名称：铜芯控制电缆 2.规格、型号：KVV-5*0.75mm2 | 4年 | 300 | m | 6.62 | 1986.00 | 否 |
| 10 | 电缆 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.名称：铜芯控制电缆 2.规格、型号：KVV-2*16mm2 | 4年 | 370 | m | 15.45 | 5716.50 | 否 |
| 11 | 电缆保护管 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.名称：电缆保护管 2.规格、型号：DN60mm碳素波纹管 | 4年 | 340 | m | 21.36 | 7262.40 | 否 |
| 12 | 砌筑井 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 手孔井 1.砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砖 2.砌筑砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 3.规格：500*500*500mm 4.井内壁20mm厚1:2水泥砂浆粉刷 5.挖填土方，土方来源自行考虑，余土外运，运距自行考虑 6.砂浆采用商品预拌砂浆，运距自行考虑 7.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | 4年 | 4 | 座 | 611.86 | 2447.44 | 否 |
| 13 | 顶管 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.施工方式：顶管 2.管道材质、规格：P60mm | 4年 | 160 | m | 72.77 | 11643.20 | 否 |
| 14 | 混凝土基础 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.C30钢筋混凝土基础，内配Φ24mm螺纹钢 2.基础尺寸：1.2*1.2*1.4mm 3.混凝土按商品混凝土，运距自行考虑 4.模板安拆 5.挖填土方，土方来源自行考虑，余土外运，运距自行考虑 6.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | 4年 | 8.06 | m3 | 853.02 | 6875.34 | 否 |
| 15 | 混凝土基础 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.C30钢筋混凝土基础，内配Φ20mm螺纹钢 2.基础尺寸：0.4*0.4*0.5mm 3.混凝土按商品混凝土，运距自行考虑 4.模板安拆 5.挖填土方，土方来源自行考虑，余土外运，运距自行考虑 6.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | 4年 | 1.28 | m3 | 799.21 | 1022.99 | 否 |
| 16 | 标志板 |  | 产地：郑州 品牌：郑安 1.名称：禁停、禁货、禁鸣、注意行人标志牌 2.立杆规格、材质：Φ75*3.0mm喷塑镀锌钢管，高度4.0米 3.标牌规格、材质：￠800mm圆型或等边三角型铝材，外粘贴超强反光膜，根据需要标志牌正面粘贴图案 | 4年 | 16 | 块 | 619.60 | 9913.60 | 否 |
| 8、劳动路长社路信号灯设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 信号灯★ |  | 产地：安徽 品牌：银科 1.名称：机动车信号灯 2.规格、型号： LED发光二极管要求（单颗功率大于1瓦）,全部为原装进口日本日亚公司生产的LED发光二极管（或质量、性能不低于其的产品）。LED发光二极管使用寿命不小于50000小时。发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm符合GB14887-2011相关标准，采用大功率LED发光二极管制作。 一般要求 发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm； 机动车信号灯、方向指示信号灯采用配光设计，行人灯具可采用非配光设计； 每个发光灯具应包括用聚酸碳脂PC工程塑料制作的外壳和面罩，以及用阻燃材料制作的印刷电路板； 每个发光灯具应与本市目前在用的交通信号控制设备相匹配。 光学要求 LED机动车信号灯具发光单元应采用先进合理的光学配光设计原理，使灯面呈面发光特性，没有明显的光点；灯面亮度均匀，灯色目视明亮、清晰不刺眼，两条相邻车道安装灯具无视觉差异。 电气性能 工作电压：AC 220V±20% 50Hz±2 Hz；在工作电压下，通过每只LED的电流应符合LED厂商要求的正常工作电流范围；谐波失真＜20% ； 功率：每个灯头功率符合GB14887-2011标准的表7要求，功率因数要求≥0.90； 每只LED应被安排在小于等于五个串联的单元电路中； 每个发光单元的引线，应采用符合国家电工标准的导线，线径不小于0.75平方毫米，红、黄、绿色的三种发光单元除回路线外应分别用红、黄、绿色的导线； 灯具电源部分应具有良好的电磁兼容性；符合环保要求。 工作环境要求 工作温度：－40℃～＋80℃； 工作湿度：＜97%； 防触电保护应满足GB14887—2011第5.18款的规定 | 4年 | 4 | 套 | 2270.94 | 9083.76 | 否 |
| 2 | 信号灯★ |  | 产地：安徽 品牌：银科 1.名称：机动车信号灯 2.规格、型号： LED发光二极管要求（单颗功率大于1瓦）,全部为原装进口日本日亚公司生产的LED发光二极管（或质量、性能不低于其的产品）。LED发光二极管使用寿命不小于50000小时。发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm符合GB14887-2011相关标准，采用大功率LED发光二极管制作。 一般要求 发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm； 机动车信号灯、方向指示信号灯采用配光设计，行人灯具可采用非配光设计； 每个发光灯具应包括用聚酸碳脂PC工程塑料制作的外壳和面罩，以及用阻燃材料制作的印刷电路板； 每个发光灯具应与本市目前在用的交通信号控制设备相匹配。 光学要求 LED机动车信号灯具发光单元应采用先进合理的光学配光设计原理，使灯面呈面发光特性，没有明显的光点；灯面亮度均匀，灯色目视明亮、清晰不刺眼，两条相邻车道安装灯具无视觉差异。 电气性能 工作电压：AC 220V±20% 50Hz±2 Hz；在工作电压下，通过每只LED的电流应符合LED厂商要求的正常工作电流范围；谐波失真＜20% ； 功率：每个灯头功率符合GB14887-2011标准的表7要求，功率因数要求≥0.90； 每只LED应被安排在小于等于五个串联的单元电路中； 每个发光单元的引线，应采用符合国家电工标准的导线，线径不小于0.75平方毫米，红、黄、绿色的三种发光单元除回路线外应分别用红、黄、绿色的导线； 灯具电源部分应具有良好的电磁兼容性；符合环保要求。 工作环境要求 工作温度：－40℃～＋80℃； 工作湿度：＜97%； 防触电保护应满足GB14887—2011第5.18款的规定 | 4年 | 4 | 套 | 2270.94 | 9083.76 | 否 |
| 3 | 信号灯★ |  | 产地：安徽 品牌：银科 1.名称：网络协调式智能信号机 2.规格、型号：可通过7英寸安卓系统液晶屏或后台软件进行修改；控制方案：周一至周日，每天可设置100个时段，每个时段内可设置1024种控制方案，同时还具备闪和灭灯特殊控制；故障检测：路口检测到信号灯出现绿冲突和红灯灭情况，信号机立即跳转到硬件黄闪状态；远程控制：在后台即可实现对信号机的所有控制；通讯接口：一个以太网接口、五个RS485接口和四个RS232接口，以上对外接口均有防雷装置隔离；灯组驱动：标配32组灯组，共96路独立输出； 车流量数据存储：无覆盖不小于10年；车辆检测：可接入12路线圈，以及最多128路电平量信号；电源输入：AC220V±20% 50Hz±2Hz；整机功耗：<60W；环境温度：-40℃～70℃；耐压：AC1500V 50HZ；环境相对湿度：≤95%；信号机外壳：防水、防尘、防腐蚀、抗电磁干扰 | 4年 | 1 | 套 | 30401.51 | 30401.51 | 否 |
| 4 | 标杆 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.名称：信号灯杆 2.规格、型号：Φ200mm热镀锌钢管，高度6.5m；横臂Φ90*3.75mm热镀锌钢管，长度为3m | 4年 | 4 | 根 | 4070.00 | 16280.00 | 否 |
| 5 | 挖沟槽土方 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.人工挖沟槽 2.挖土深度详见情况说明 | 4年 | 14.4 | m3 | 41.99 | 604.66 | 否 |
| 6 | 拆除路面 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.拆除25cm厚混凝土路面 2.拆除垃圾外运，运距自行考虑 | 4年 | 36 | m2 | 37.58 | 1352.88 | 否 |
| 7 | 沥青混凝土 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.沥青冷补料 2.用于路面恢复 | 4年 | 36 | m2 | 36.51 | 1314.36 | 否 |
| 8 | 回填方 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.沥青冷补料回填 2.用于沟槽回填 | 4年 | 14.4 | m3 | 146.02 | 2102.69 | 否 |
| 9 | 电缆 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.名称：铜芯控制电缆 2.规格、型号：KVV-19*0.75mm2 | 4年 | 210 | m | 14.79 | 3105.90 | 否 |
| 10 | 电缆 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.名称：铜芯控制电缆 2.规格、型号：KVV-5*0.75mm2 | 4年 | 300 | m | 6.62 | 1986.00 | 否 |
| 11 | 电缆 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.名称：铜芯控制电缆 2.规格、型号：KVV-2*16mm2 | 4年 | 110 | m | 15.45 | 1699.50 | 否 |
| 12 | 电缆保护管 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.名称：电缆保护管 2.规格、型号：DN60mm碳素波纹管 | 4年 | 80 | m | 21.36 | 1708.80 | 否 |
| 13 | 砌筑井 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 手孔井 1.砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砖 2.砌筑砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 3.规格：500*500*500mm 4.井内壁20mm厚1:2水泥砂浆粉刷 5.挖填土方，土方来源自行考虑，余土外运，运距自行考虑 6.砂浆采用商品预拌砂浆，运距自行考虑 7.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | 4年 | 4 | 座 | 611.86 | 2447.44 | 否 |
| 14 | 混凝土基础 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.C30钢筋混凝土基础，内配Φ22mm螺纹钢 2.基础尺寸：1.2*1.2*1.4mm 3.混凝土按商品混凝土，运距自行考虑 4.模板安拆 5.挖填土方，土方来源自行考虑，余土外运，运距自行考虑 6.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | 4年 | 4.8 | m3 | 857.96 | 4118.21 | 否 |
| 9、前进路黄河路信号灯设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 信号灯★ |  | 产地：安徽 品牌：银科 1.名称：非机动车信号灯 2.规格、型号： LED发光二极管要求（单颗功率大于1瓦）,全部为原装进口日本日亚公司生产的LED发光二极管（或质量、性能不低于其的产品）。LED发光二极管使用寿命不小于50000小时。发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm符合GB14887-2011相关标准，采用大功率LED发光二极管制作。 一般要求 发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm； 机动车信号灯、方向指示信号灯采用配光设计，行人灯具可采用非配光设计； 每个发光灯具应包括用聚酸碳脂PC工程塑料制作的外壳和面罩，以及用阻燃材料制作的印刷电路板； 每个发光灯具应与本市目前在用的交通信号控制设备相匹配。 光学要求 LED机动车信号灯具发光单元应采用先进合理的光学配光设计原理，使灯面呈面发光特性，没有明显的光点；灯面亮度均匀，灯色目视明亮、清晰不刺眼，两条相邻车道安装灯具无视觉差异。 电气性能 工作电压：AC 220V±20% 50Hz±2 Hz；在工作电压下，通过每只LED的电流应符合LED厂商要求的正常工作电流范围；谐波失真＜20% ； 功率：每个灯头功率符合GB14887-2011标准的表7要求，功率因数要求≥0.90； 每只LED应被安排在小于等于五个串联的单元电路中； 每个发光单元的引线，应采用符合国家电工标准的导线，线径不小于0.75平方毫米，红、黄、绿色的三种发光单元除回路线外应分别用红、黄、绿色的导线； 灯具电源部分应具有良好的电磁兼容性；符合环保要求。 工作环境要求 工作温度：－40℃～＋80℃； 工作湿度：＜97%； 防触电保护应满足GB14887—2011第5.18款的规定 | 4年 | 4 | 套 | 2270.94 | 9083.76 | 否 |
| 2 | 信号灯★ |  | 产地：安徽 品牌：银科 1.名称：机动车信号灯 2.规格、型号： LED发光二极管要求（单颗功率大于1瓦）,全部为原装进口日本日亚公司生产的LED发光二极管（或质量、性能不低于其的产品）。LED发光二极管使用寿命不小于50000小时。发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm符合GB14887-2011相关标准，采用大功率LED发光二极管制作。 一般要求 发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm； 机动车信号灯、方向指示信号灯采用配光设计，行人灯具可采用非配光设计； 每个发光灯具应包括用聚酸碳脂PC工程塑料制作的外壳和面罩，以及用阻燃材料制作的印刷电路板； 每个发光灯具应与本市目前在用的交通信号控制设备相匹配。 光学要求 LED机动车信号灯具发光单元应采用先进合理的光学配光设计原理，使灯面呈面发光特性，没有明显的光点；灯面亮度均匀，灯色目视明亮、清晰不刺眼，两条相邻车道安装灯具无视觉差异。 电气性能 工作电压：AC 220V±20% 50Hz±2 Hz；在工作电压下，通过每只LED的电流应符合LED厂商要求的正常工作电流范围；谐波失真＜20% ； 功率：每个灯头功率符合GB14887-2011标准的表7要求，功率因数要求≥0.90； 每只LED应被安排在小于等于五个串联的单元电路中； 每个发光单元的引线，应采用符合国家电工标准的导线，线径不小于0.75平方毫米，红、黄、绿色的三种发光单元除回路线外应分别用红、黄、绿色的导线； 灯具电源部分应具有良好的电磁兼容性；符合环保要求。 工作环境要求 工作温度：－40℃～＋80℃； 工作湿度：＜97%； 防触电保护应满足GB14887—2011第5.18款的规定 | 4年 | 4 | 套 | 2270.94 | 9083.76 | 否 |
| 3 | 信号灯★ |  | 产地：安徽 品牌：银科 1.名称：信号灯 2.规格、型号：大功率 三连体箭头（新国标）；LED发光二极管要求（单颗功率大于1瓦）,全部为原装进口日本日亚公司生产的LED发光二极管（或质量、性能不低于其的产品）。LED发光二极管使用寿命不小于50000小时。发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm符合GB14887-2011相关标准，采用大功率LED发光二极管制作。 一般要求 发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm； 机动车信号灯、方向指示信号灯采用配光设计，行人灯具可采用非配光设计； 每个发光灯具应包括用聚酸碳脂PC工 程塑料制作的外壳和面罩，以及用阻燃材料制作的印刷电路板； 每个发光灯具应与本市目前在用的交通信号控制设备相匹配。 光学要求 LED机动车信号灯具发光单元应采用先进合理的光学配光设计原理，使灯面呈面发光特性，没有明显的光点；灯面亮度均匀，灯色目视明亮、清晰不刺眼，两条相邻车道安装灯具无视觉差异。 电气性能 工作电压：AC 220V±20% 50Hz±2 Hz；在工作电压下，通过每只LED的电流应符合LED厂商要求的正常工作电流范围；谐波失真＜20% ； 功率：每个灯头功率符合GB14887-2011标准的表7要求，功率因数要求≥0.90； 每只LED应被安排在小于等于五个串联的单元电路中； 每个发光单元的引线，应采用符合国家电工标准的导线，线径不小于0.75平方毫米，红、黄、绿色的三种发光单元除回路线外应分别用红、黄、绿色的导线； 灯具电源部分应具有良好的电磁兼容性；符合环保要求。 工作环境要求 工作温度：－40℃～＋80℃； 工作湿度：＜97%； 防触电保护应满足GB14887—2011第5.18款的规定 | 4年 | 4 | 套 | 3382.73 | 13530.92 | 否 |
| 4 | 信号灯★ |  | 产地：安徽 品牌：银科 1.名称：网络协调式智能信号机 2.规格、型号：可通过7英寸安卓系统液晶屏或后台软件进行修改；控制方案：周一至周日，每天可设置100个时段，每个时段内可设置1024种控制方案，同时还具备闪和灭灯特殊控制；故障检测：路口检测到信号灯出现绿冲突和红灯灭情况，信号机立即跳转到硬件黄闪状态；远程控制：在后台即可实现对信号机的所有控制；通讯接口：一个以太网接口、五个RS485接口和四个RS232接口，以上对外接口均有防雷装置隔离；灯组驱动：标配32组灯组，共96路独立输出； 车流量数据存储：无覆盖不小于10年；车辆检 测：可接入12路线圈，以及最多128路电平量信号；电源输入：AC220V±20% 50Hz±2Hz；整机功耗：<60W；环境温度：-40℃～70℃；耐压：AC1500V 50HZ；环境相对湿度：≤95%；信号机外壳：防水、防尘、防腐蚀、抗电磁干扰 | 4年 | 1 | 套 | 30401.51 | 30401.51 | 否 |
| 5 | 标杆 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.名称：信号灯杆 2.规格、型号：8棱热镀锌，高度6.5m，L型杆；竖杆上口对角为230mm，下口对角为270mm，横臂长为7米的8棱杆，其中一段为带6孔法兰盘 | 4年 | 4 | 根 | 6798.94 | 27195.76 | 否 |
| 6 | 挖沟槽土方 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.人工挖沟槽 2.挖土深度详见情况说明 | 4年 | 48 | m3 | 41.99 | 2015.52 | 否 |
| 7 | 回填方 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.沥青冷补料回填 2.用于沟槽回填 | 4年 | 48 | m3 | 146.02 | 7008.96 | 否 |
| 8 | 电缆 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.名称：铜芯控制电缆 2.规格、型号KVV-19*0.75mm2 | 4年 | 260 | m | 14.79 | 3845.40 | 否 |
| 9 | 电缆 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.名称：铜芯控制电缆 2.规格、型号：KVV-5*0.75mm2 | 4年 | 300 | m | 6.62 | 1986.00 | 否 |
| 10 | 电缆 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.名称：铜芯控制电缆 2.规格、型号：KVV-2*16mm2 | 4年 | 600 | m | 15.45 | 9270.00 | 否 |
| 11 | 电缆保护管 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.名称：电缆保护管 2.规格、型号：DN60mm碳素波纹管 | 4年 | 570 | m | 21.36 | 12175.20 | 否 |
| 12 | 砌筑井 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 手孔井 1.砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砖 2.砌筑砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 3.规格：500*500*500mm 4.井内壁20mm厚1:2水泥砂浆粉刷 5.挖填土方，土方来源自行考虑，余土外运，运距自行考虑 6.砂浆采用商品预拌砂浆，运距自行考虑 7.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | 4年 | 4 | 座 | 611.86 | 2447.44 | 否 |
| 13 | 顶管 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.施工方式：顶管 2.管道材质、规格：P60mm | 4年 | 240 | m | 72.77 | 17464.80 | 否 |
| 14 | 混凝土基础 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.C30钢筋混凝土基础，内配Φ24mm螺纹钢 2.基础尺寸：1.2*1.2*1.4mm 3.混凝土按商品混凝土，运距自行考虑 4.模板安拆 5.挖填土方，土方来源自行考虑，余土外运，运距自行考虑 6.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | 4年 | 8.06 | m3 | 853.02 | 6875.34 | 否 |
| 15 | 混凝土基础 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.C30钢筋混凝土基础，内配Φ20mm螺纹钢 2.基础尺寸：0.4*0.4*0.5mm 3.混凝土按商品混凝土，运距自行考虑 4.模板安拆 5.挖填土方，土方来源自行考虑，余土外运，运距自行考虑 6.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | 4年 | 1.28 | m3 | 799.21 | 1022.99 | 否 |
| 16 | 标志板 |  | 产地：郑州 品牌：郑安 1.名称：禁停、禁货、禁鸣、注意行人标志牌 2.立杆规格、材质：Φ75*3.0mm喷塑镀锌钢管，高度4.0米 3.标牌规格、材质：￠800mm圆型或等边三角型铝材，外粘贴超强反光膜，根据需要标志牌正面粘贴图案 | 4年 | 16 | 块 | 619.60 | 9913.60 | 否 |
| 10、前进路解放路信号灯设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 信号灯★ |  | 产地：安徽 品牌：银科 1.名称：非机动车信号灯 2.规格、型号： LED发光二极管要求（单颗功率大于1瓦）,全部为原装进口日本日亚公司生产的LED发光二极管（或质量、性能不低于其的产品）。LED发光二极管使用寿命不小于50000小时。发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm符合GB14887-2011相关标准，采用大功率LED发光二极管制作。 一般要求 发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm； 机动车信号灯、方向指示信号灯采用配光设计，行人灯具可采用非配光设计； 每个发光灯具应包括用聚酸碳脂PC工程塑料制作的外壳和面罩，以及用阻燃材料制作的印刷电路板； 每个发光灯具应与本市目前在用的交通信号控制设备相匹配。 光学要求 LED机动车信号灯具发光单元应采用先进合理的光学配光设计原理，使灯面呈面发光特性，没有明显的光点；灯面亮度均匀，灯色目视明亮、清晰不刺眼，两条相邻车道安装灯具无视觉差异。 电气性能 工作电压：AC 220V±20% 50Hz±2 Hz；在工作电压下，通过每只LED的电流应符合LED厂商要求的正常工作电流范围；谐波失真＜20% ； 功率：每个灯头功率符合GB14887-2011标准的表7要求，功率因数要求≥0.90； 每只LED应被安排在小于等于五个串联的单元电路中； 每个发光单元的引线，应采用符合国家电工标准的导线，线径不小于0.75平方毫米，红、黄、绿色的三种发光单元除回路线外应分别用红、黄、绿色的导线； 灯具电源部分应具有良好的电磁兼容性；符合环保要求。 工作环境要求 工作温度：－40℃～＋80℃； 工作湿度：＜97%； 防触电保护应满足GB14887—2011第5.18款的规定 | 4年 | 4 | 套 | 2270.94 | 9083.76 | 否 |
| 2 | 信号灯★ |  | 产地：安徽 品牌：银科 1.名称：机动车信号灯 2.规格、型号： LED发光二极管要求（单颗功率大于1瓦）,全部为原装进口日本日亚公司生产的LED发光二极管（或质量、性能不低于其的产品）。LED发光二极管使用寿命不小于50000小时。发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm符合GB14887-2011相关标准，采用大功率LED发光二极管制作。 一般要求 发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm； 机动车信号灯、方向指示信号灯采用配光设计，行人灯具可采用非配光设计； 每个发光灯具应包括用聚酸碳脂PC工程塑料制作的外壳和面罩，以及用阻燃材料制作的印刷电路板； 每个发光灯具应与本市目前在用的交通信号控制设备相匹配。 光学要求 LED机动车信号灯具发光单元应采用先进合理的光学配光设计原理，使灯面呈面发光特性，没有明显的光点；灯面亮度均匀，灯色目视明亮、清晰不刺眼，两条相邻车道安装灯具无视觉差异。 电气性能 工作电压：AC 220V±20% 50Hz±2 Hz；在工作电压下，通过每只LED的电流应符合LED厂商要求的正常工作电流范围；谐波失真＜20% ； 功率：每个灯头功率符合GB14887-2011标准的表7要求，功率因数要求≥0.90； 每只LED应被安排在小于等于五个串联的单元电路中； 每个发光单元的引线，应采用符合国家电工标准的导线，线径不小于0.75平方毫米，红、黄、绿色的三种发光单元除回路线外应分别用红、黄、绿色的导线； 灯具电源部分应具有良好的电磁兼容性；符合环保要求。 工作环境要求 工作温度：－40℃～＋80℃； 工作湿度：＜97%； 防触电保护应满足GB14887—2011第5.18款的规定 | 4年 | 4 | 套 | 2270.94 | 9083.76 | 否 |
| 3 | 信号灯★ |  | 产地：安徽 品牌：银科 1.名称：信号灯 2.规格、型号：大功率 三连体箭头（新国标）；LED发光二极管要求（单颗功率大于1瓦）,全部为原装进口日本日亚公司生产的LED发光二极管（或质量、性能不低于其的产品）。LED发光二极管使用寿命不小于50000小时。发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm符合GB14887-2011相关标准，采用大功率LED发光二极管制作。 一般要求 发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm； 机动车信号灯、方向指示信号灯采用配光设计，行人灯具可采用非配光设计； 每个发光灯具应包括用聚酸碳脂PC工程塑料制作的外壳和面罩，以及用阻燃材料制作的印刷电路板； 每个发光灯具应与本市目前在用的交通信号控制设备相匹配。 光学要求 LED机动车信号灯具发光单元应采用先进合理的光学配光设计原理，使灯面呈面发光特性，没有明显的光点；灯面亮度均匀，灯色目视明亮、清晰不刺眼，两条相邻车道安装灯具无视觉差异。 电气性能 工作电压：AC 220V±20% 50Hz±2 Hz；在工作电压下，通过每只LED的电流应符合LED厂商要求的正常工作电流范围；谐波失真＜20% ； 功率：每个灯头功率符合GB14887-2011标准的表7要求，功率因数要求≥0.90； 每只LED应被安排在小于等于五个串联的单元电路中； 每个发光单元的引线，应采用符合国家电工标准的导线，线径不小于0.75平方毫米，红、黄、绿色的三种发光单元除回路线外应分别用红、黄、绿色的导线； 灯具电源部分应具有良好的电磁兼容性；符合环保要求。 工作环境要求 工作温度：－40℃～＋80℃； 工作湿度：＜97%； 防触电保护应满足GB14887—2011第5.18款的规定 | 4年 | 4 | 套 | 3382.73 | 13530.92 | 否 |
| 4 | 信号灯★ |  | 产地：安徽 品牌：银科 1.名称：网络协调式智能信号机 2.规格、型号：可通过7英寸安卓系统液晶屏或后台软件进行修改；控制方案：周一至周日，每天可设置100个时段，每个时段内可设置1024种控制方案，同时还具备闪和灭灯特殊控制；故障检测：路口检测到信号灯出现绿冲突和红灯灭情况，信号机立即跳转到硬件黄闪状态；远程控制：在后台即可实现对信号机的所有控制；通讯接口：一个以太网接口、五个RS485接口和四个RS232接口，以上对外接口均有防雷装置隔离；灯组驱动：标配32组灯组，共96路独立输出； 车流量数据存储：无覆盖不小于10年；车辆检 测：可接入12路线圈，以及最多128路电平量信号；电源输入：AC220V±20% 50Hz±2Hz；整机功耗：<60W；环境温度：-40℃～70℃；耐压：AC1500V 50HZ；环境相对湿度：≤95%；信号机外壳：防水、防尘、防腐蚀、抗电磁干扰 | 4年 | 1 | 套 | 30401.51 | 30401.51 | 否 |
| 5 | 标杆 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.名称：信号灯杆 2.规格、型号：8棱热镀锌，高度6.5m，L型杆；竖杆上口对角为230mm，下口对角为270mm，横臂长为7米的8棱杆，其中一段为带6孔法兰盘 | 4年 | 4 | 根 | 6798.94 | 27195.76 | 否 |
| 6 | 挖沟槽土方 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.人工挖沟槽 2.挖土深度详见情况说明 | 4年 | 9.6 | m3 | 41.99 | 403.10 | 否 |
| 7 | 回填方 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.沥青冷补料回填 2.用于沟槽回填 | 4年 | 9.6 | m3 | 146.01 | 1401.70 | 否 |
| 8 | 电缆 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.名称：铜芯控制电缆 2.规格、型号： KVV-19*0.75mm2 | 4年 | 240 | m | 14.79 | 3549.60 | 否 |
| 9 | 电缆 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.名称：铜芯控制电缆 2.规格、型号：KVV-5*0.75mm2 | 4年 | 300 | m | 6.62 | 1986.00 | 否 |
| 10 | 电缆 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.名称：铜芯控制电缆 2.规格、型号：KVV-2*16mm2 | 4年 | 130 | m | 15.45 | 2008.50 | 否 |
| 11 | 电缆保护管 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.名称：电缆保护管 2.规格、型号：DN60mm碳素波纹管 | 4年 | 100 | m | 21.36 | 2136.00 | 否 |
| 12 | 砌筑井 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 手孔井 1.砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砖 2.砌筑砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 3.规格：500*500*500mm 4.井内壁20mm厚1:2水泥砂浆粉刷 5.挖填土方，土方来源自行考虑，余土外运，运距自行考虑 6.砂浆采用商品预拌砂浆，运距自行考虑 7.未尽事宜详见情 况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | 4年 | 4 | 座 | 611.86 | 2447.44 | 否 |
| 13 | 顶管 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.施工方式：顶管 2.管道材质、规格：P60mm | 4年 | 220 | m | 72.77 | 16009.40 | 否 |
| 14 | 混凝土基础 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.C30钢筋混凝土基础，内配Φ24mm螺纹钢 2.基础尺寸：1.2*1.2*1.4mm 3.混凝土按商品混凝土，运距自行考虑 4.模板安拆 5.挖填土方，土方来源自行考虑，余土外运，运距自行考虑 6.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | 4年 | 8.06 | m3 | 853.02 | 6875.34 | 否 |
| 15 | 混凝土基础 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.C30钢筋混凝土基础，内配Φ20mm螺纹钢 2.基础尺寸：0.4*0.4*0.5mm 3.混凝土按商品混凝土，运距自行考虑 4.模板安拆 5.挖填土方，土方来源自行考虑，余土外运，运距自行考虑 6.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | 4年 | 1.28 | m3 | 799.21 | 1022.99 | 否 |
| 16 | 标志板 |  | 产地：郑州 品牌：郑安 1.名称：禁停、禁货、禁鸣、注意行人标志牌 2.立杆规格、材质：Φ75*3.0mm喷 塑镀锌钢管，高度4.0米 3.标牌规格、材质：￠800mm圆型或等边三角型铝材，外粘贴超强反光膜，根据需要标志牌正面粘贴图案 | 4年 | 16 | 块 | 619.60 | 9913.60 | 否 |
| 11、前进路颍川路信号灯设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 信号灯★ |  | 产地：安徽 品牌：银科 1.名称：非机动车信号灯 2.规格、型号： LED发光二极管要求（单颗功率大于1瓦）,全部为原装进口日本日亚公司生产的LED发光二极管（或质量、性能不低于其的产品）。LED发光二极管使用寿命不小于50000小时。发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm符合GB14887-2011相关标准，采用大功率LED发光二极管制作。 一般要求 发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm； 机动车信号灯、方向指示信号灯采用配光设计，行人灯具可采用非配光设计； 每个发光灯具应包括用聚酸碳脂PC工程塑料制作的外壳和面罩，以及用阻燃材料制作的印刷电路板； 每个发光灯具应与本市目前在用的交通信号控制设备相匹配。 光学要求 LED机动车信号灯具发光单元应采用先进合理的光学配光设计原理，使灯面呈面发光特性，没有明显的光点；灯面亮度均匀，灯色目视明亮、清晰不刺眼，两条相邻车道安装灯具无视觉差异。 电气性能 工作电压：AC 220V±20% 50Hz±2 Hz；在工作电压下，通过每只LED的电流应符合LED厂商要求的正常工作电流范围；谐波失真＜20% ； 功率：每个灯头功率符合GB14887-2011标准的表7要求，功率因数要求≥0.90； 每只LED应被安排在小于等于五个串联的单元电路中； 每个发光单元的引线，应采用符合国家电工标准的导线，线径不小于0.75平方毫米，红、黄、绿色的三种发光单元除回路线外应分别用红、黄、绿色的导线； 灯具电源部分应具有良好的电磁兼容性；符合环保要求。 工作环境要求 工作温度：－40℃～＋80℃； 工作湿度：＜97%； 防触电保护应满足GB14887—2011第5.18款的规定 | 4年 | 4 | 套 | 2270.94 | 9083.76 | 否 |
| 2 | 信号灯★ |  | 产地：安徽 品牌：银科 1.名称：机动车信号灯 2.规格、型号： LED发光二极管要求（单颗功率大于1瓦）,全部为原装进口日本日亚公司生产的LED发光二极管（或质量、性能不低于其的产品）。LED发光二极管使用寿命不小于50000小时。发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm符合GB14887-2011相关标准，采用大功率LED发光二极管制作。 一般要求 发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm； 机动车信号灯、方向指示信号灯采用配光设计，行人灯具可采用非配光设计； 每个发光灯具应包括用聚酸碳脂PC工程塑料制作的外壳和面罩，以及用阻燃材料制作的印刷电路板； 每个发光灯具应与本市目前在用的交通信号控制设备相匹配。 光学要求 LED机动车信号灯具发光单元应采用先进合理的光学配光设计原理，使灯面呈面发光特性，没有明显的光点；灯面亮度均匀，灯色目视明亮、清晰不刺眼，两条相邻车道安装灯具无视觉差异。 电气性能 工作电压：AC 220V±20% 50Hz±2 Hz；在工作电压下，通过每只LED的电流应符合LED厂商要求的正常工作电流范围；谐波失真＜20% ； 功率：每个灯头功率符合GB14887-2011标准的表7要求，功率因数要求≥0.90； 每只LED应被安排在小于等于五个串联的单元电路中； 每个发光单元的引线，应采用符合国家电工标准的导线，线径不小于0.75平方毫米，红、黄、绿色的三种发光单元除回路线外应分别用红、黄、绿色的导线； 灯具电源部分应具有良好的电磁兼容性；符合环保要求。 工作环境要求 工作温度：－40℃～＋80℃； 工作湿度：＜97%； 防触电保护应满足GB14887—2011第5.18款的规定 | 4年 | 4 | 套 | 2270.94 | 9083.76 | 否 |
| 3 | 信号灯★ |  | 产地：安徽 品牌：银科 1.名称：信号灯 2.规格、型号：大功率 三连体箭头（新国标）；LED发光二极管要求（单颗功率大于1瓦）,全部为原装进口日本日亚公司生产的LED发光二极管（或质量、性能不低于其的产品）。LED发光二极管使用寿命不小于50000小时。发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm符合GB14887-2011相关标准，采用大功率LED发光二极管制作。 一般要求 发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm； 机动车信号灯、方向指示信号灯采用配光设计，行人灯具可采用非配光设计； 每个发光灯具应包括用聚酸碳脂PC工程塑料制作的外壳和面罩，以及用阻燃材料制作的印刷电路板； 每个发光灯具应与本市目前在用的交通信号控制设备相匹配。 光学要求 LED机动车信号灯具发光单元应采用先进合理的光学配光设计原理，使灯面呈面发光特性，没有明显的光点；灯面亮度均匀，灯色目视明亮、清晰不刺眼，两条相邻车道安装灯具无视觉差异。 电气性能 工作电压：AC 220V±20% 50Hz±2 Hz；在工作电压下，通过每只LED的电流应符合LED厂商要求的正常工作电流范围；谐波失真＜20% ； 功率：每个灯头功率符合GB14887-2011标准的表7要求，功率因数要求≥0.90； 每只LED应被安排在小于等于五个串联的单元电路中； 每个发光单元的引线，应采用符合国家电工标准的导线，线径不小于0.75平方毫米，红、黄、绿色的三种发光单元除回路线外应分别用红、黄、绿色的导线； 灯具电源部分应具有良好的电磁兼容性；符合环保要求。 工作环境要求 工作温度：－40℃～＋80℃； 工作湿度：＜97%； 防触电保护应满足GB14887—2011第5.18款的规定 | 4年 | 4 | 套 | 3382.73 | 13530.92 | 否 |
| 4 | 信号灯★ |  | 产地：安徽 品牌：银科 1.名称：网络协调式智能信号机 2.规格、型号：可通过7英寸安卓系统液晶屏或后台软件进行修改；控制方案：周一至周日，每天可设置100个时段，每个时段内可设置1024种控制方案，同时还具备闪和灭灯特殊控制；故障检测：路口检测到信号灯出现绿冲突和红灯灭情况，信号机立即跳转到硬件黄闪状态；远程控制：在后台即可实现对信号机的所有控制；通讯接口：一个以太网接口、五个RS485接口和四个RS232接口，以上对外接口均有防雷装置隔离；灯组驱动：标配32组灯组，共96路独立输出； 车流量数据存储：无覆盖不小于10年；车辆检 测：可接入12路线圈，以及最多128路电平量信号；电源输入：AC220V±20% 50Hz±2Hz；整机功耗：<60W；环境温度：-40℃～70℃；耐压：AC1500V 50HZ；环境相对湿度：≤95%；信号机外壳：防水、防尘、防腐蚀、抗电磁干扰 | 4年 | 1 | 套 | 30401.51 | 30401.51 | 否 |
| 5 | 标杆 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.名称：信号灯杆 2.规格、型号：8棱热镀锌，高度6.5m，L型杆；竖杆上口对角为230mm，下口对角为270mm，横臂长为7米的8棱杆，其中一段为带6孔法兰盘 | 4年 | 4 | 根 | 6798.94 | 27195.76 | 否 |
| 6 | 挖沟槽土方 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.人工挖沟槽 2.挖土深度详见情况说明 | 4年 | 40 | m3 | 41.99 | 1679.60 | 否 |
| 7 | 回填方 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.沥青冷补料回填 2.用于沟槽回填 | 4年 | 40 | m3 | 146.02 | 5840.80 | 否 |
| 8 | 电缆 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.名称：铜芯控制电缆 2.规格、型号： KVV-19*0.75mm2 | 4年 | 260 | m | 14.79 | 3845.40 | 否 |
| 9 | 电缆 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.名称：铜芯控制电缆 2.规格、型号：KVV-5*0.75mm2 | 4年 | 300 | m | 6.62 | 1986.00 | 否 |
| 10 | 电缆 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.名称：铜芯控制电缆 2.规格、型号：KVV-2*16mm2 | 4年 | 420 | m | 15.45 | 6489.00 | 否 |
| 11 | 电缆保护管 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.名称：电缆保护管 2.规格、型号：DN60mm碳素波纹管 | 4年 | 390 | m | 21.36 | 8330.40 | 否 |
| 12 | 砌筑井 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 手孔井 1.砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砖 2.砌筑砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 3.规格：500*500*500mm 4.井内壁20mm厚1:2水泥砂浆粉刷 5.挖填土方，土方来源自行考虑，余土外运，运距自行考虑 6.砂浆采用商品预拌砂浆，运距自行考虑 7.未尽事宜详见情 况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | 4年 | 4 | 座 | 611.86 | 2447.44 | 否 |
| 13 | 顶管 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.施工方式：顶管 2.管道材质、规格：P60mm | 4年 | 240 | m | 72.77 | 17464.80 | 否 |
| 14 | 混凝土基础 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.C30钢筋混凝土基础，内配Φ24mm螺纹钢 2.基础尺寸：1.2*1.2*1.4mm 3.混凝土按商品混凝土，运距自行考虑 4.模板安拆 5.挖填土方，土方来源自行考虑，余土外运，运距自行考虑 6.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | 4年 | 8.06 | m3 | 853.02 | 6875.34 | 否 |
| 15 | 混凝土基础 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.C30钢筋混凝土基础，内配Φ20mm螺纹钢 2.基础尺寸：0.4*0.4*0.5mm 3.混凝土按商品混凝土，运距自行考虑 4.模板安拆 5.挖填土方，土方来源自行考虑，余土外运，运距自行考虑 6.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | 4年 | 1.28 | m3 | 799.21 | 1022.99 | 否 |
| 16 | 标志板 |  | 产地：郑州 品牌：郑安 1.名称：禁停、禁货、禁鸣、注意行人标志牌 2.立杆规格、材质：Φ75*3.0mm喷 塑镀锌钢管，高度4.0米 3.标牌规格、材质：￠800mm圆型或等边三角型铝材，外粘贴超强反光膜，根据需要标志牌正面粘贴图案 | 4年 | 16 | 块 | 619.60 | 9913.60 | 否 |
| 12、前进路长社路信号灯设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 信号灯★ |  | 产地：安徽 品牌：银科 1.名称：非机动车信号灯 2.规格、型号： LED发光二极管要求（单颗功率大于1瓦）,全部为原装进口日本日亚公司生产的LED发光二极管（或质量、性能不低于其的产品）。LED发光二极管使用寿命不小于50000小时。发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm符合GB14887-2011相关标准，采用大功率LED发光二极管制作。 一般要求 发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm； 机动车信号灯、方向指示信号灯采用配光设计，行人灯具可采用非配光设计； 每个发光灯具应包括用聚酸碳脂PC工程塑料制作的外壳和面罩，以及用阻燃材料制作的印刷电路板； 每个发光灯具应与本市目前在用的交通信号控制设备相匹配。 光学要求 LED机动车信号灯具发光单元应采用先进合理的光学配光设计原理，使灯面呈面发光特性，没有明显的光点；灯面亮度均匀，灯色目视明亮、清晰不刺眼，两条相邻车道安装灯具无视觉差异。 电气性能 工作电压：AC 220V±20% 50Hz±2 Hz；在工作电压下，通过每只LED的电流应符合LED厂商要求的正常工作电流范围；谐波失真＜20% ； 功率：每个灯头功率符合GB14887-2011标准的表7要求，功率因数要求≥0.90； 每只LED应被安排在小于等于五个串联的单元电路中； 每个发光单元的引线，应采用符合国家电工标准的导线，线径不小于0.75平方毫米，红、黄、绿色的三种发光单元除回路线外应分别用红、黄、绿色的导线； 灯具电源部分应具有良好的电磁兼容性；符合环保要求。 工作环境要求 工作温度：－40℃～＋80℃； 工作湿度：＜97%； 防触电保护应满足GB14887—2011第5.18款的规定 | 4年 | 4 | 套 | 2270.94 | 9083.76 | 否 |
| 2 | 信号灯★ |  | 产地：安徽 品牌：银科 1.名称：机动车信号灯 2.规格、型号： LED发光二极管要求（单颗功率大于1瓦）,全部为原装进口日本日亚公司生产的LED发光二极管（或质量、性能不低于其的产品）。LED发光二极管使用寿命不小于50000小时。发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm符合GB14887-2011相关标准，采用大功率LED发光二极管制作。 一般要求 发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm； 机动车信号灯、方向指示信号灯采用配光设计，行人灯具可采用非配光设计； 每个发光灯具应包括用聚酸碳脂PC工程塑料制作的外壳和面罩，以及用阻燃材料制作的印刷电路板； 每个发光灯具应与本市目前在用的交通信号控制设备相匹配。 光学要求 LED机动车信号灯具发光单元应采用先进合理的光学配光设计原理，使灯面呈面发光特性，没有明显的光点；灯面亮度均匀，灯色目视明亮、清晰不刺眼，两条相邻车道安装灯具无视觉差异。 电气性能 工作电压：AC 220V±20% 50Hz±2 Hz；在工作电压下，通过每只LED的电流应符合LED厂商要求的正常工作电流范围；谐波失真＜20% ； 功率：每个灯头功率符合GB14887-2011标准的表7要求，功率因数要求≥0.90； 每只LED应被安排在小于等于五个串联的单元电路中； 每个发光单元的引线，应采用符合国家电工标准的导线，线径不小于0.75平方毫米，红、黄、绿色的三种发光单元除回路线外应分别用红、黄、绿色的导线； 灯具电源部分应具有良好的电磁兼容性；符合环保要求。 工作环境要求 工作温度：－40℃～＋80℃； 工作湿度：＜97%； 防触电保护应满足GB14887—2011第5.18款的规定 | 4年 | 4 | 套 | 2270.94 | 9083.76 | 否 |
| 3 | 信号灯★ |  | 产地：安徽 品牌：银科 1.名称：网络协调式智能信号机 2.规格、型号：可通过7英寸安卓系统液晶屏或后台软件进行修改；控制方案：周一至周日，每天可设置100个时段，每个时段内可设置1024种控制方案，同时还具备闪和灭灯特殊控制；故障检测：路口检测到信号灯出现绿冲突和红灯灭情况，信号机立即跳转到硬件黄闪状态；远程控制：在后台即可实现对信号机的所有控制；通讯接口：一个以太网接口、五个RS485接口和四个RS232接口，以上对外接口均有防雷装置隔离；灯组驱动：标配32组灯组，共96路独立输出； 车流量数据存储：无覆盖不小于10年；车辆检 测：可接入12路线圈，以及最多128路电平量信号；电源输入：AC220V±20% 50Hz±2Hz；整机功耗：<60W；环境温度：-40℃～70℃；耐压：AC1500V 50HZ；环境相对湿度：≤95%；信号机外壳：防水、防尘、防腐蚀、抗电磁干扰 | 4年 | 1 | 套 | 30401.51 | 30401.51 | 否 |
| 4 | 标杆 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.名称：信号灯杆 2.规格、型号：Φ200mm热镀锌钢管，高度6.5m；横臂Φ90*3.75mm热镀锌钢管，长度为3m | 4年 | 4 | 根 | 4070.00 | 16280.00 | 否 |
| 5 | 挖沟槽土方 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.人工挖沟槽 2.挖土深度详见情况说明 | 4年 | 13.6 | m3 | 41.99 | 571.06 | 否 |
| 6 | 拆除路面 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.拆除25cm厚混凝土路面 2.拆除垃圾外运，运距自行考虑 | 4年 | 34 | m2 | 37.58 | 1277.72 | 否 |
| 7 | 沥青混凝土 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.沥青冷补料 2.用于路面恢复 | 4年 | 34 | m2 | 36.51 | 1241.34 | 否 |
| 8 | 回填方 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.沥青冷补料回填 2.用于沟槽回填 | 4年 | 13.6 | m3 | 146.01 | 1985.74 | 否 |
| 9 | 电缆 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.名称：铜芯控制电缆 2.规格、型号：KVV-19*0.75mm2 | 4年 | 190 | m | 14.79 | 2810.10 | 否 |
| 10 | 电缆 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.名称：铜芯控制电缆 2.规格、型号：KVV-5*0.75mm2 | 4年 | 300 | m | 6.62 | 1986.00 | 否 |
| 11 | 电缆 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.名称：铜芯控制电缆 2.规格、型号：KVV-2*16mm2 | 4年 | 111 | m | 15.45 | 1714.95 | 否 |
| 12 | 电缆保护管 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.名称：电缆保护管 2.规格、型号：DN60mm碳素波纹管 | 4年 | 83 | m | 21.36 | 1772.88 | 否 |
| 13 | 砌筑井 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 手孔井 1.砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砖 2.砌筑砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 3.规格：500*500*500mm 4.井内壁20mm厚1:2水泥砂浆粉刷 5.挖填土方，土方来源自行考虑，余土外运，运距自行 考虑 6.砂浆采用商品预拌砂浆，运距自行考虑 7.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | 4年 | 4 | 座 | 611.86 | 2447.44 | 否 |
| 14 | 混凝土基础 |  | 产地：郑州 品牌：昶维 1.C30钢筋混凝土基础，内配Φ22mm螺纹钢 2.基础尺寸：1.2*1.2*1.4mm 3.混凝土按商品混凝土，运距自行考虑 4.模板安拆 5.挖填土方，土方来源自行考虑，余土外运，运距自行考虑 6.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | 4年 | 4.8 | m3 | 857.96 | 4118.21 | 否 |
|  |  | 合计（元）： |  |  |  |  |  | 1235280.12 |  |
|  |  | 属于小型或微型企业产品的价格合计（元）： |  |  |  |  |  | / |  |

供应商：（单位公章）河南昶维路桥养护工程有限公司

法定代表人：（签字）

2019年7月25日

注：产地、品牌、规格型号、质保期在所投标段涉及货物时填写，服务类无需填写

## 6. 商务部分

## 6.1 商务偏差表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应内容 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标编号：长招采公字【2019】033号 | 招标编号：长招采公字【2019】033号 | 无 |
| 2 | 采购内容：本项目采购内容主要包括城区部分路口红绿灯、标志、标牌等；采购预算上限为1377485.10元。 | 采购内容：本项目采购内容主要包括城区部分路口红绿灯、标志、标牌等；采购预算上限为1377485.10元。 | 无 |
| 3 | 交货期：合同签订后15日历天内完成并通过验收； | 交货期：合同签订后15日历天内完成并通过验收； | 无 |
| 4 | 质保期：2年 | 质保期：4年 | 正偏离 |
| 5 | 质量要求：符合国家、行业和专业等相关验收合格标准 | 质量要求：符合国家、行业和专业等相关验收合格标准 | 无 |
| 6 | 投标有效期：自投标截止时间起60日历天，供应商应当在投标有效期内办理相关事宜。 | 投标有效期：自投标截止时间起60日历天，供应商应当在投标有效期内办理相关事宜。 | 无 |
| 7 | 投标保证金：贰万柒仟圆整（￥27000.00） | 投标保证金：贰万柒仟圆整（￥27000.00） | 无 |
| 8 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 无 |
| 9 | 备品备件：中标公司需配备足够的备品备件，在第一年质保期内如出现设备故障，中标公司必需免费替换损坏设备零件；在第二年质保期内如出现设备故障，中标公司在维修一次后不能解决问题或又出现该种故障，中标公司必需免费替换损坏设备零件 | 备品备件：中标公司需配备足够的备品备件，在第一年质保期内如出现设备故障，中标公司必需免费替换损坏设备零件；在第二年质保期内如出现设备故障，中标公司在维修一次后不能解决问题或又出现该种故障，中标公司必需免费替换损坏设备零件 | 无 |
| 10 | 响应时间：中标公司在信号灯系统发生故障后2小时内必须到达现场并提供临时信号灯，6小时内必须排除故障 | 响应时间：中标公司在信号灯系统发生故障后2小时内必须到达现场并提供临时信号灯，6小时内必须排除故障 | 无 |
| 11 | 付款方式：中标后以签订的采购合同为准。 | 付款方式：中标后以签订的采购合同为准。 | 无 |

注：1、供应商可根据实际情况自行添加表格内容；

2、供应商进行偏差说明时，只能填写正偏离、负偏离或无。

供应商：（单位公章）河南昶维路桥养护工程有限公司

法定代表人：（签字）

2019年6月6日

## 7.技术部分

## 7.1技术偏差表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应内容 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信号灯★ 1.名称：非机动车信号灯 2.规格、型号： LED发光二极管要求（单颗功率大于1瓦）,全部为原装进口日本日亚公司生产的LED发光二极管（或质量、性能不低于其的产品）。LED发光二极管使用寿命不小于50000小时。发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm符合GB14887-2011相关标准，采用大功率LED发光二极管制作。 一般要求 发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm； 机动车信号灯、方向指示信号灯采用配光设计，行人灯具可采用非配光设计； 每个发光灯具应包括用聚酸碳脂PC工程塑料制作的外壳和面罩，以及用阻燃材料制作的印刷电路板； 每个发光灯具应与本市目前在用的交通信号控制设备相匹配。 光学要求LED机动车信号灯具发光单元应采用先进合理的光学配光设计原理，使灯面呈面发光特性，没有明显的光点；灯面亮度均匀，灯色目视明亮、清晰不刺眼，两条相邻车道安装灯具无视觉差异。电气性能 工作电压：AC 220V±20% 50Hz±2 Hz；在工作电压下，通过每只LED的电流应符合LED厂商要求的正常工作电流范围；谐波失真＜20% ； 功率：每个灯头功率符合GB14887-2011标准的表7要求，功率因数要求≥0.90； 每只LED应被安排在小于等于五个串联的单元电路中； 每个发光单元的引线，应采用符合国家电工标准的导线，线径不小于0.75平方毫米，红、黄、绿色的三种发光单元除回路线外应分别用红、黄、绿色的导线； 灯具电源部分应具有良好的电磁兼容性；符合环保要求。工作环境要求 工作温度：－40℃～＋80℃； 工作湿度：＜97%；防触电保护应满足GB14887—2011第5.18款的规定 | 信号灯★ 1.名称：非机动车信号灯 2.规格、型号： LED发光二极管要求（单颗功率大于1瓦）,全部为原装进口日本日亚公司生产的LED发光二极管（或质量、性能不低于其的产品）。LED发光二极管使用寿命不小于50000小时。发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm符合GB14887-2011相关标准，采用大功率LED发光二极管制作。 一般要求 发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm； 机动车信号灯、方向指示信号灯采用配光设计，行人灯具可采用非配光设计； 每个发光灯具应包括用聚酸碳脂PC工程塑料制作的外壳和面罩，以及用阻燃材料制作的印刷电路板； 每个发光灯具应与本市目前在用的交通信号控制设备相匹配。 光学要求LED机动车信号灯具发光单元应采用先进合理的光学配光设计原理，使灯面呈面发光特性，没有明显的光点；灯面亮度均匀，灯色目视明亮、清晰不刺眼，两条相邻车道安装灯具无视觉差异。电气性能 工作电压：AC 220V±20% 50Hz±2 Hz；在工作电压下，通过每只LED的电流应符合LED厂商要求的正常工作电流范围；谐波失真＜20% ； 功率：每个灯头功率符合GB14887-2011标准的表7要求，功率因数要求≥0.90； 每只LED应被安排在小于等于五个串联的单元电路中； 每个发光单元的引线，应采用符合国家电工标准的导线，线径不小于0.75平方毫米，红、黄、绿色的三种发光单元除回路线外应分别用红、黄、绿色的导线； 灯具电源部分应具有良好的电磁兼容性；符合环保要求。工作环境要求 工作温度：－43℃～＋82℃； 工作湿度：＜97%；防触电保护应满足GB14887—2011第5.18款的规定 | 正偏离 |
| 2 | 信号灯★ 1.名称：机动车信号灯 2.规格、型号：LED发光二极管要求（单颗功率大于1瓦）,全部为原装进口日本日亚公司生产的LED发光二极管（或质量、性能不低于其的产品）。LED发光二极管使用寿命不小于50000小时。发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm符合GB14887-2011相关标准，采用大功率LED发光二极管制作。 一般要求 发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm； 机动车信号灯、方向指示信号灯采用配光设计，行人灯具可采用非配光设计； 每个发光灯具应包括用聚酸碳脂PC工程塑料制作的外壳和面罩，以及用阻燃材料制作的印刷电路板； 每个发光灯具应与本市目前在用的交通信号控制设备相匹配。 光学要求 LED机动车信号灯具发光单元应采用先进合理的光学配光设计原理，使灯面呈面发光特性，没有明显的光点；灯面亮度均匀，灯色目视明亮、清晰不刺眼，两条相邻车道安装灯具无视觉差异。 电气性能 工作电压：AC 220V±20% 50Hz±2 Hz；在工作电压下，通过每只LED的电流应符合LED厂商要求的正常工作电流范围；谐波失真＜20% ； 功率：每个灯头功率符合GB14887-2011标准的表7要求，功率因数要求≥0.90； 每只LED应被安排在小于等于五个串联的单元电路中； 每个发光单元的引线，应采用符合国家电工标准的导线，线径不小于0.75平方毫米，红、黄、绿色的三种发光单元除回路线外应分别用红、黄、绿色的导线； 灯具电源部分应具有良好的电磁兼容性；符合环保要求。 工作环境要求 工作温度：－40℃～＋80℃； 工作湿度：＜97%； 防触电保护应满足GB14887—2011第5.18款的规定 | 信号灯★ 1.名称：机动车信号灯 2.规格、型号：LED发光二极管要求（单颗功率大于1瓦）,全部为原装进口日本日亚公司生产的LED发光二极管（或质量、性能不低于其的产品）。LED发光二极管使用寿命不小于50000小时。发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm符合GB14887-2011相关标准，采用大功率LED发光二极管制作。 一般要求 发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm； 机动车信号灯、方向指示信号灯采用配光设计，行人灯具可采用非配光设计； 每个发光灯具应包括用聚酸碳脂PC工程塑料制作的外壳和面罩，以及用阻燃材料制作的印刷电路板； 每个发光灯具应与本市目前在用的交通信号控制设备相匹配。 光学要求 LED机动车信号灯具发光单元应采用先进合理的光学配光设计原理，使灯面呈面发光特性，没有明显的光点；灯面亮度均匀，灯色目视明亮、清晰不刺眼，两条相邻车道安装灯具无视觉差异。 电气性能 工作电压：AC 220V±20% 50Hz±2 Hz；在工作电压下，通过每只LED的电流应符合LED厂商要求的正常工作电流范围；谐波失真＜20% ； 功率：每个灯头功率符合GB14887-2011标准的表7要求，功率因数要求≥0.90； 每只LED应被安排在小于等于五个串联的单元电路中； 每个发光单元的引线，应采用符合国家电工标准的导线，线径不小于0.75平方毫米，红、黄、绿色的三种发光单元除回路线外应分别用红、黄、绿色的导线； 灯具电源部分应具有良好的电磁兼容性；符合环保要求。 工作环境要求 工作温度：－43℃～＋82℃； 工作湿度：＜97%； 防触电保护应满足GB14887—2011第5.18款的规定 | 正偏离 |
| 3 | 标杆 1.名称：信号灯杆（利用旧杆） 2.规格、型号：6.5*7m | 标杆 1.名称：信号灯杆（利用旧杆） 2.规格、型号：6.5*7m | 无 |
| 4 | 标杆 1.名称：信号灯杆 2.规格、型号：Φ114mm热镀锌钢管，高度5m | 标杆 1.名称：信号灯杆 2.规格、型号：Φ114mm热镀锌钢管，高度5m | 无 |
| 5 | 挖沟槽土方 1.人工挖沟槽 2.挖土深度详见情况说明 | 挖沟槽土方 1.人工挖沟槽 2.挖土深度详见情况说明 | 无 |
| 6 | 拆除路面 1.拆除25cm厚混凝土路面 2.拆除垃圾外运，运距自行考虑 | 拆除路面 1.拆除25cm厚混凝土路面 2.拆除垃圾外运，运距自行考虑 | 无 |
| 7 | 沥青混凝土 1.沥青冷补料 2.用于路面恢复 | 沥青混凝土 1.沥青冷补料 2.用于路面恢复 | 无 |
| 8 | 回填方 1.沥青冷补料回填 2.用于沟槽回填 | 回填方 1.沥青冷补料回填 2.用于沟槽回填 | 无 |
| 9 | 电缆 1.名称：铜芯控制电缆 2.规格、型号：KVV-19*0.75mm2 | 电缆 1.名称：铜芯控制电缆 2.规格、型号：KVV-19*0.75mm2 | 无 |
| 10 | 电缆 1.名称：铜芯控制电缆 2.规格、型号：KVV-5*0.75mm2 | 电缆 1.名称：铜芯控制电缆 2.规格、型号：KVV-5*0.75mm2 | 无 |
| 11 | 电缆 1.名称：铜芯控制电缆 2.规格、型号：KVV-2*16mm2 | 电缆 1.名称：铜芯控制电缆 2.规格、型号：KVV-2*16mm2 | 无 |
| 12 | 电缆保护管 1.名称：电缆保护管 2.规格、型号：DN60mm碳素波纹管 | 电缆保护管 1.名称：电缆保护管 2.规格、型号：DN60mm碳素波纹管 | 无 |
| 13 | 砌筑井 手孔井 1.砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砖 2.砌筑砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 3.规格：500*500*500mm 4.井内壁20mm厚1:2水泥砂浆粉刷 5.挖填土方，土方来源自行考虑，余土外运，运距自行考虑 6.砂浆采用商品预拌砂浆，运距自行考虑 7.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | 砌筑井 手孔井 1.砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砖 2.砌筑砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 3.规格：500*500*500mm 4.井内壁20mm厚1:2水泥砂浆粉刷 5.挖填土方，土方来源自行考虑，余土外运，运距自行考虑 6.砂浆采用商品预拌砂浆，运距自行考虑 7.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | 无 |
| 14 | 混凝土基础 1.C30钢筋混凝土基础，内配Φ22mm螺纹钢 2.基础尺寸：1.2*1.2*1.4mm 3.混凝土按商品混凝土，运距自行考虑 4.模板安拆 5.挖填土方，土方来源自行考虑，余土外运，运距自行考虑 6.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | 混凝土基础 1.C30钢筋混凝土基础，内配Φ24mm螺纹钢 2.基础尺寸：1.2*1.2*1.4mm 3.混凝土按商品混凝土，运距自行考虑 4.模板安拆 5.挖填土方，土方来源自行考虑，余土外运，运距自行考虑 6.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | 正偏离 |
| 15 | 信号灯★ 1.名称：单点信号机 2.规格、型号：整部机器采用模块化设计,便于维修和功能扩充；44路、16组灯独立控制输出，典型工作电流10A；可扩展RS-232、RS-485接口与上位机通讯；有2×99个工作时段，供平常日和节假日分别工作；有32个工作菜单，可在任意时段多次调用；每个可编程菜单可编程99步，每步定时为1～255秒；每个信号灯的闪烁状态可设，闪烁频率、闪烁时间可调；夜间黄闪时间可任意设置，频率可调；可随时进入紧急黄闪状态设置；手动控制可在随机和指定菜单下实现单步运行 | 信号灯★ 1.名称：单点信号机 2.规格、型号：整部机器采用模块化设计,便于维修和功能扩充；44路、16组灯独立控制输出，典型工作电流10A；可扩展RS-232、RS-485接口与上位机通讯；有2×99个工作时段，供平常日和节假日分别工作；有32个工作菜单，可在任意时段多次调用；每个可编程菜单可编程99步，每步定时为1～255秒；每个信号灯的闪烁状态可设，闪烁频率、闪烁时间可调；夜间黄闪时间可任意设置，频率可调；可随时进入紧急黄闪状态设置；手动控制可在随机和指定菜单下实现单步运行 | 无 |
| 16 | 顶管 1.施工方式：顶管 2.管道材质、规格：P60mm | 顶管 1.施工方式：顶管 2.管道材质、规格：P60mm | 无 |
| 17 | 混凝土基础 1.C30钢筋混凝土基础，内配Φ24mm螺纹钢 2.基础尺寸：1.2*1.2*1.4mm 3.混凝土按商品混凝土，运距自行考虑 4.模板安拆 5.挖填土方，土方来源自行考虑，余土外运，运距自行考虑 6.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | 混凝土基础 1.C30钢筋混凝土基础，内配Φ25mm螺纹钢 2.基础尺寸：1.2*1.2*1.4mm 3.混凝土按商品混凝土，运距自行考虑 4.模板安拆 5.挖填土方，土方来源自行考虑，余土外运，运距自行考虑 6.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | 正偏离 |
| 18 | 信号灯★ 1.名称：信号灯 2.规格、型号：大功率 三连体箭头（新国标）；LED发光二极管要求（单颗功率大于1瓦）,全部为原装进口日本日亚公司生产的LED发光二极管（或质量、性能不低于其的产品）。LED发光二极管使用寿命不小于50000小时。发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm符合GB14887-2011相关标准，采用大功率LED发光二极管制作。 一般要求 发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm； 机动车信号灯、方向指示信号灯采用配光设计，行人灯具可采用非配光设计； 每个发光灯具应包括用聚酸碳脂PC工 程塑料制作的外壳和面罩，以及用阻燃材料制作的印刷电路板； 每个发光灯具应与本市目前在用的交通信号控制设备相匹配。 光学要求 LED机动车信号灯具发光单元应采用先进合理的光学配光设计原理，使灯面呈面发光特性，没有明显的光点；灯面亮度均匀，灯色目视明亮、清晰不刺眼，两条相邻车道安装灯具无视觉差异。 电气性能 工作电压：AC 220V±20% 50Hz±2 Hz；在工作电压下，通过每只LED的电流应符合LED厂商要求的正常工作电流范围；谐波失真＜20% ； 功率：每个灯头功率符合GB14887-2011标准的表7要求，功率因数要求≥0.90； 每只LED应被安排在小于等于五个串联的单元电路中； 每个发光单元的引线，应采用符合国家电工标准的导线，线径不小于0.75平方毫米，红、黄、绿色的三种发光单元除回路线外应分别用红、黄、绿色的导线； 灯具电源部分应具有良好的电磁兼容性；符合环保要求。 工作环境要求 工作温度：－40℃～＋80℃； 工作湿度：＜97%； 防触电保护应满足GB14887—2011第5.18款的规定 | 信号灯★ 1.名称：信号灯 2.规格、型号：大功率 三连体箭头（新国标）；LED发光二极管要求（单颗功率大于1瓦）,全部为原装进口日本日亚公司生产的LED发光二极管（或质量、性能不低于其的产品）。LED发光二极管使用寿命不小于50000小时。发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm符合GB14887-2011相关标准，采用大功率LED发光二极管制作。 一般要求 发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm； 机动车信号灯、方向指示信号灯采用配光设计，行人灯具可采用非配光设计； 每个发光灯具应包括用聚酸碳脂PC工 程塑料制作的外壳和面罩，以及用阻燃材料制作的印刷电路板； 每个发光灯具应与本市目前在用的交通信号控制设备相匹配。 光学要求 LED机动车信号灯具发光单元应采用先进合理的光学配光设计原理，使灯面呈面发光特性，没有明显的光点；灯面亮度均匀，灯色目视明亮、清晰不刺眼，两条相邻车道安装灯具无视觉差异。 电气性能 工作电压：AC 220V±20% 50Hz±2 Hz；在工作电压下，通过每只LED的电流应符合LED厂商要求的正常工作电流范围；谐波失真＜20% ； 功率：每个灯头功率符合GB14887-2011标准的表7要求，功率因数要求≥0.90； 每只LED应被安排在小于等于五个串联的单元电路中； 每个发光单元的引线，应采用符合国家电工标准的导线，线径不小于0.75平方毫米，红、黄、绿色的三种发光单元除回路线外应分别用红、黄、绿色的导线； 灯具电源部分应具有良好的电磁兼容性；符合环保要求。 工作环境要求 工作温度：－43℃～＋82℃； 工作湿度：＜97%； 防触电保护应满足GB14887—2011第5.18款的规定 | 正偏离 |
| 19 | 信号灯★ 1.名称：网络协调式智能信号机 2.规格、型号：可通过7英寸安卓系统液晶屏或后台软件进行修改；控制方案：周一至周日，每天可设置100个时段，每个时段内可设置1024种控制方案，同时还具备闪和灭灯特殊控制；故障检测：路口检测到信号灯出现绿冲突和红灯灭情况，信号机立即跳转到硬件黄闪状态；远程控制：在后台即可实现对信号机的所有控制；通讯接口：一个以太网接口、五个RS485接口和四个RS232接口，以上对外接口均有防雷装置隔离；灯组驱动：标配32组灯组，共96路独立输出； 车流量数据存储：无覆盖不小于10年；车辆检 测：可接入12路线圈，以及最多128路电平量信号；电源输入：AC220V±20% 50Hz±2Hz；整机功耗：<60W；环境温度：-40℃～70℃；耐压：AC1500V 50HZ；环境相对湿度：≤95%；信号机外壳：防水、防尘、防腐蚀、抗电磁干扰 | 信号灯★ 1.名称：网络协调式智能信号机 2.规格、型号：可通过7英寸安卓系统液晶屏或后台软件进行修改；控制方案：周一至周日，每天可设置100个时段，每个时段内可设置1024种控制方案，同时还具备闪和灭灯特殊控制；故障检测：路口检测到信号灯出现绿冲突和红灯灭情况，信号机立即跳转到硬件黄闪状态；远程控制：在后台即可实现对信号机的所有控制；通讯接口：一个以太网接口、五个RS485接口和四个RS232接口，以上对外接口均有防雷装置隔离；灯组驱动：标配32组灯组，共96路独立输出； 车流量数据存储：无覆盖不小于10年；车辆检 测：可接入12路线圈，以及最多128路电平量信号；电源输入：AC220V±20% 50Hz±2Hz；整机功耗：<60W；环境温度：-40℃～70℃；耐压：AC1500V 50HZ；环境相对湿度：≤95%；信号机外壳：防水、防尘、防腐蚀、抗电磁干扰 | 无 |
| 20 | 标杆 1.名称：信号灯杆 2.规格、型号：8棱热镀锌，高度6.5m，L型杆；竖杆上口对角为230mm，下口对角为270mm，横臂长为7米的8棱杆，其中一段为带6孔法兰盘 | 标杆 1.名称：信号灯杆 2.规格、型号：8棱热镀锌，高度6.5m，L型杆；竖杆上口对角为230mm，下口对角为270mm，横臂长为7米的8棱杆，其中一段为带6孔法兰盘 | 无 |
| 21 | 混凝土基础 1.C30钢筋混凝土基础，内配Φ20mm螺纹钢 2.基础尺寸：0.4*0.4*0.5mm 3.混凝土按商品混凝土，运距自行考虑 4.模板安拆 5.挖填土方，土方来源自行考虑，余土外运，运距自行考虑 6.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | 混凝土基础 1.C30钢筋混凝土基础，内配Φ20mm螺纹钢 2.基础尺寸：0.4*0.4*0.5mm 3.混凝土按商品混凝土，运距自行考虑 4.模板安拆 5.挖填土方，土方来源自行考虑，余土外运，运距自行考虑 6.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | 无 |
| 22 | 标志板 1.名称：禁停、禁货、禁鸣、注意行人标志牌 2.立杆规格、材质：Φ75*3.0mm喷塑镀锌钢管，高度4.0米 3.标牌规格、材质：￠800mm圆型或等边三角型铝材，外粘贴超强反光膜，根据需要标志牌正面粘贴图案 4.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | 标志板 1.名称：禁停、禁货、禁鸣、注意行人标志牌 2.立杆规格、材质：Φ75*3.0mm喷塑镀锌钢管，高度4.0米 3.标牌规格、材质：￠800mm圆型或等边三角型铝材，外粘贴超强反光膜，根据需要标志牌正面粘贴图案 4.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | 无 |
| 23 | 标杆 1.名称：信号灯杆 2.规格、型号：Φ200mm热镀锌钢管，高度6.5m；横臂Φ90*3.75mm热镀锌钢管，长度为3m | 标杆 1.名称：信号灯杆 2.规格、型号：Φ200mm热镀锌钢管，高度6.5m；横臂Φ90*4mm热镀锌钢管，长度为3m | 正偏离 |

注：1、供应商可根据实际情况自行添加表格内容；

2、供应商进行偏差说明时，只能填写正偏离、负偏离或无。

供应商：（单位公章）河南昶维路桥养护工程有限公司

法定代表人：（签字）

2019年7月25日

## 7.2 技术部分资料

# 安装及组织设计方案

# 一、合理的规划方案

信号灯规划方案

1、基础施工

在开挖前事先通知招标人/监理工程师，未得到招标人/监理工程师允许，不破坏相邻地面、管道和基础的开挖按照招标中标所示线性、坡度和标高或按招标人/监理工程师要求施工。回填土至少恢复到原来地面。

a）探明地下埋线情况，确定基础位置；

b）开挖基础土方和手井土方，并预制混凝土基础并预留电缆进线管；

c）信号机柜的地线埋设；

d）基础混凝土浇注；

e）开挖人行便道土方，并预埋电缆穿线管道；

f）干道破路（或顶管）、并预埋电缆穿线管道；

g）干道路面、人行道路面恢复；

h）道面垃圾清理；

i）除非图纸另有指定，所有信号灯柱混凝土为C30砼以上，其中水泥为425#普通硅酸盐水泥。混凝土的配比和最小水泥用量符合GBJ204-83的规定。

j）预埋件的地脚螺栓法兰盘以上的螺栓包扎好，以防损坏螺纹。根据预埋件安装图正确放置预埋件，保证悬臂灯杆的方向与行车道垂直。

k）灯杆基础的混凝土浇筑面与法兰盘齐平。预埋件法兰盘低于周围地面50-80m（适用于铺设广场砖）或高出周围地面10-30mm（适用于不铺设广场砖）以防止积水。

2）线路敷设施工

a）电缆管线穿线后留有余量，管内径大于电缆总外径的2倍，电缆的弯曲半径大于电缆直径的1.5倍；

b）电缆长度逐盘核对，并根据设计图线路的长度来选配电缆；

c）架设架空电缆时，将电缆吊线固定在电杆上，再用电缆挂钩把电缆卡挂在吊线上，吊钩间距0.5-0.6m；

d）地埋管的埋设深度不小于0.4m，拐弯半径不下于管径的15倍；

e）管孔内预埋一根镀锌铁线，管口两端临时采取措施封堵；

f）管头处电缆余量充足；

g）管线位置敷设到位，其中到信号机的电源线预留余量约1m；

h）管线排列整齐，线束绑扎良好，并做好编号标记；

i）电缆沟的 不小于500mm或以当地市政要求为准，深度以电缆沟穿线套管埋设后其顶部距路面不小于450mm为准。电缆沟要求尽量平直，或略呈倒U字型。电缆沟底部平整，所有碎屑清理干净并填上50-80mm的细软沙土。不设手孔井的拐弯处线管的回角半径尽量大（R＞200mm，D为电缆外径），且线管转弯向圆滑、流畅。

j）机动车道的电缆沟修复用25#以上的混凝土修复，修复后的高度高出0-5mm，行人道和绿化带上的电缆沟，按原地貌修复。使用硬质塑料管作电缆管时，管的周围有30-50mm的混凝土的保护层。

k）信号灯灯杆、监控杆旁、交通信号灯机座旁、电缆管拐角处、电缆管直线长度超过60mm或两段管不在同一个平面且相距1000mm以上的，设置手井孔，手井孔的内围尺寸为400mm（长）×400mm（宽）×600mm（深），井底呈V字型，井底中心垂直埋置一段200mm镀锌钢管，作为渗水作用；手井孔四周及底部（除渗水孔外）批荡水泥砂浆。渗水孔面略低于底部5mm以方便渗水。

3）立杆施工

a）清理地笼钢挡板上平面的水泥残留物，检查主筋螺纹是否完好、洁净；

b）备齐杆体连接配件和专用工具以及杆体超平用的垫铁；

c）在立杆时注意操作顺序及人员的安排，做好安全防范措施；

d）保证灯杆安装到位，并用水平尺反复测量杆体各方向的垂直度，竖杆倾斜度小于5度；

e）立杆完成后，检查地脚螺丝紧固程度，不允许有任何松动；

f）每一根灯杆都接地，接地电阻不小于15Ω。

4）立柜施工

a）清理地笼钢挡板上面的水泥残留物，检查主筋螺纹是否完好、洁净；

b）配齐机柜连接用的配件，如：螺丝、垫片、接地连接线、防水胶皮垫等；

c）信号机安装位置到位，摆放整齐；

d）装机柜底座到机柜地垄上，把各电缆预留足够长度，并把个方向电缆分别捆绑，做好方向标记，剩余电缆盘到电缆井里，安装并紧固地脚螺栓；

e）把接地连接线紧固到镀锌扁刚上；

f）把防水皮垫平铺到机柜底座上，把机柜放在上面，调整机柜使其被面对车道；

g）把各电缆按接法分别从机柜前后门引出，安装并紧固机柜与底座间的地脚螺丝；

h）检查地脚螺丝紧固程度；

i）分别把前后门锁紧；

j）交通信号灯机柜放置于非岗亭内时，为确保设备的正常运转，需将交通信号灯机柜基础抬高，防止渗水。机柜基础抬高高度＞300mm（或者根据现场环境确定），机柜基础与旁边最近手孔井之间管径3寸或4寸的电缆管连接。

k）基础内部的电缆管周围用混凝土填实。主电缆线经手孔井进入信号机柜。控制机柜接地。

5）前端组件安装

a）安装前对信号灯的组件进行检查；各部件是否齐全、信号灯是否紧固、内部接线情况等；

b）预备并检查前端组件安装用的配件，如：抱箍、螺母、弹垫、平垫等

c）信号灯组件的安装：用抱箍把信号灯组件托盘固定在横臂上，并使托盘与地面保持垂直，保证100m以外能清楚看到信号灯；

d）信号灯安装位置的正下方处于所控制车道的正中央附近；

e）灯具安装整齐，间距大致均匀；

f）各安装点紧固，无松动现象。

6）接线施工

a）接线施工工序：局部穿线、做头、接线、标记、检验；

b）接线施工工艺要求：符合《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范（GBT/T50312-2000）》；

c）电源线汇头处用绝缘胶布做绝缘、防水、防潮、抗老化等保护处理；

d）在主机柜接线施工中，地线连接线采用接铜线鼻子的方式连接到主机柜接地螺栓上；

e）选择附近固定电源时，要求电源能为主机柜提供至少单相2kW的稳定电源功率，通过3芯4mm2护套线引入主机柜；

f）主机柜收工处理：关掉主机柜电源开关，锁住关闭前后柜门。

7）信号灯施工

a）标注每一组灯杆的桩号，确定基础位置；

b）探明地下埋线情况，确定走向、手井、控制机柜位置；

c）开挖基础土方，预制块混凝土基础并预留电缆进线管；

d）预制机柜基础并预留电缆进线管；

e）开挖人行便道土方，预埋电缆穿线管道；

f）干道破道（或顶管），预埋电缆穿线管道；

g）干道路面、人行便道路面恢复，路面垃圾清理；

h）干道、人行便道穿线；

i）灯杆穿线，立杆；

j）杆顶设备安装，接线；

l）控制机柜安装、接线；

m）光纤熔接，测试；

n）路面安装质量检验，整改；

o）路口设备调试；

p）系统联调

q）路面竣工验收。

8）季节性施工措施

高温天气施工措施

（1）保健措施

a）对高温作业人员进行就业前健康检查，凡检查不合格者，均不得在高温条件下作业。

b）炎热时期应组织医务人员深入工地进行巡回和防治观察。

c）积极与当地气象部门联系，尽量避免在高温天气进行大工作量施工。、

d）对高温作业者，供给足够的合乎卫生要求的饮料，含盐饮料。

（2）组织措施

a）采用合理的劳动休息制度、可根据具体情况，在气温较高的条件下，适当调整作息时间，早晚工作，中午休息。

b）改善宿舍、职工生活条件，确保防暑降温物品及设备落到实处；

c）根据工地实际情况，尽可能快速组织劳动力，采取勤倒班的方法，缩短一次性连续作业时间。

（3）技术措施

a）确保现场水、电供应畅通，加强对各种机械设备的围护与检修，保证其能正常操作时；

b）高温天气施工的如混凝土工程，抹灰工程，应适当增加其养护频率，以确保工程质量；

c）加强施工管理，各分部分项工程坚决按国家保准规范、规程施工，不能因高温天气而影响工程质量。

冬雨季施工措施

（1）冬雨季施工管理目标

a）冬雨季施工主要以预防为主，采用防御措施及加强排水手段确保预计正常进行生产，不受季节性气候的影响。

b）加强冬雨季施工信息反馈，对今年发生的问题要采取防范措施设法排除。

（二）冬雨季施工准备工作

A、施工场地

a）场地排水：对施工现场及构件生产基地应根据地形对场地排水系统进行疏通以确保水流畅通，不积水，并要防止周边地区地面水倒入场内通行不陷。

b）道路：现场内主要运输道路两旁要做好排水沟，保证雨后排水畅通。

B、机电设备及材料防护

a）机电设备：机电设备的电闸箱采取防雨、防潮等措施，并安装好接地保护装置。

b）井架的接地装置进行全面检查，其接地装置，接地体的深度、距离、棒径、地线截面应符合规程要求，并进行接测。

c）原材料及半成品的保护：怕雨淋的材料要采取防雨措施，放入棚内或仓库内，并垫高让其通风良好。

C、冬雨季施工管理，由于混凝土在冬雨季施工中塌落度偏大，以及雨后模具、钢筋插铁淤泥较多，影响混凝土质量。因此，我们将尽量避免混凝土浇捣在雨天进行，如无法避免，则采取调整配合比，适当减少加水量，合理使用外加剂等一系列措施，确保工程质量。

标牌实施计划及管理方案

交通标志的施工质量关系到标志设计意图的体现，施工企业在取得施工合格证后方有资格进行交通标志的投标与施工。施工企业对现场踏勘中发现的与设计文件不一致之处，应及时向建设单位反映，在正式施工前予以解决。施工企业应对运抵施工现场的交通标志板、立柱等进行验收确认。

1、标志施工方案

施工企业在与建设单位签订合同，确定承担交通标志施工任务后，应遵循以下程序进行准备并施工：施工准备工作。施工组织设计，确定工序、制定施工工艺；组织工人进驻施工场地，完成土建施工以及设备安装调试工作，施工过程中严格按照施工质量管理规定进行；施工质量验收。

施工准备工作

施工准备工作按其性质和内容通常包括技术准备、物资准备、劳动准备、施工现场准备和施工场外准备。技术准备是施工准备工作的核心。由于任何技术的差错或隐患 都可能引起人身安全和质量事故，造成生命、财产和经济的巨大损失，因此必须认真地做好技术准备工作。具体内容如下：

熟悉相关技术标准及施工技术规范。

熟悉、审查施工图纸、工程地质、气象资料、地下管线和建筑物竣工图技术资料。在施工过程中，不允许对地下设施造成任何损坏。

参加设计交底会之前，施工单位应仔细阅读图纸，将有疑问的地方标出，以便与设计人员沟通。在交底会上，施工单位应与设计人员就图纸中不清楚或有疑问的地方进行讨论，确保全面了解图纸。在交通标志施工的过程中，如果发现施工条件与设计图纸的条件不符，或者发现图纸中仍然有错误，或者因为材料的规格、质量不能满足设计要求，或者因为施工单位提出了合理化建议，需要对施工图纸进行及时修订时，应遵循技术核定和设计变更的签证制度，进行图纸的施工现场签证。

施工安装前，应编制出详细的标志施工组织设计，以便协调各方关系，合理组织力量，保证施工质量和进度。

物资准备工作主要包括施工材料的准备、构（配）件和制品的加工准备和施工安装机具的准备。

劳动组织准备是要建立一个精干、高效的施工队伍，这是工程施工顺利进行的先决条件。

当材料的加工、订货和施工场内、外的准备工作完成之后，应该及时填写开工申请报告，并报上级主管部门批准。

施工过程及质量控制

人员施工过程中，应该严格按照施工工序施工，同时严把质量关，制定完备的质量管理体制与监督手段，确保施工工程质量。

（1）标志定位

①标志应按设计桩号定位。设置标志的目的是维护公路交通安全和畅通，为公路使用者提供明确的交通信息服务，所以标志桩号不能随便更改。在规定位置设置有困难时，可以在不影响标视认性的情况下进行适当调整。

②依照设计图纸要求，准确找到标志安放桩号位置，用皮尺、线等工具将所需开挖的基坑按尺寸大小现场进行定位放样。

③标志定位时应保证各类交通标志的横向位置任何部分均不应侵入公路建筑限界以内，其中柱式板的内边缘、悬臂式标志和门架式标志的立柱内边缘距土路肩边缘线的距离不应小于25cm。

（2）开挖基坑

对放样好的基坑组织人工开挖，施工单位应在基础开挖之前通知监理工程师，以便查看或检测标志位置和地面高程，基坑应挖到图纸所示的大小和深度。在开挖的基坑未经监理工程师批准之前，不得浇注混凝土。所有从基坑中挖出的剩余材料，如果监理工程师认为适用，则可铺于路堤中或按指示的其他方法处理。必要时，基坑的各侧面应予可靠的支撑。对过深基坑做好必要的安全防护措施。

（3）交通标志基础浇注

交通标志基础是确保交通标志稳定性的最关键部分，也是一个综合性的工程，它包括地脚螺栓的施工、上下法兰盘的施工与安装、基础中钢筋施工，以及基础混凝土浇注等。基础浇注所需的粗集料、细集料及水泥等材料须进行物理性能试验，试验结果应达到设计规范的要求。根据混凝土基础设计强度要求，所需浇注混凝土应做好试验配合比，其配合比例须满足设计要求。依照设计要求以及现场基坑地形情况，根据《公路桥涵施工技术规范》(JTJ  041)中规定的要求制作基础模板。安装模板前，需报请监理工程师批准。模板内应无污物、砂浆以及其他杂质。基础制作完成后需对模板进行拆除，因此在模板使用前应对其内表面涂以脱模剂或涂抹其他相同功能的代用品，以便于脱模。脱模剂及代用品不能使混凝土变色。水泥混凝土基础强度应不小于30MPa，并符合现行《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG  D62）的有关规定。

按图纸的设计要求，将所需预埋钢筋捆扎好，将法兰盘的外露螺栓进行包裹处理，以防施工过程中将其螺丝损坏。通过拉线、量尺等办法，按照设计要求将法兰盘位置固定。混凝土经过搅拌机均匀搅拌后，需在45min内浇入基坑，混凝土应贴靠着开挖面浇注，每个底座顶部1.0m高的一段要立模，并用振捣器振捣以消除空隙。振捣持续时间，应以拌合物停止下沉、不再冒气泡并泛出水泥砂浆为准，不宜过振。振捣过程中应随时检查模板，如有下沉、变形或松动，应及时纠正。基础表面用手工抹平，所有外露边缘要用修边器修圆，确保外观平整，无蜂窝麻面。混凝土基础中的地脚螺栓和基底法兰盘位置应准确，并经监理工程师校验后，才能浇注混凝土。在混凝土施工完毕后，应采用适当的方法保护地脚螺栓免于锈蚀、人为破坏或预埋位置扰动。浇注好的混凝土基础待表面收浆后应进行养护处理。

采用湿法养护时，应符合下列规定：

●混凝土护栏脱模后，宜用草袋、草帘等覆盖其表面，均匀洒水，经常保持潮湿状态。

● 昼夜温差大的地区，为防止混凝土护栏产生收缩裂缝，应在混凝土浇注3d内采取一定的保温措施。

●养护时间宜根据混凝土强度增强情况决定，一般宜为14～21d。

采用塑料薄膜养护时，应符合下列规定：

●因薄膜溶剂具有易燃或有毒等特性，使用、储运时应注意安全。

●塑料薄膜的配合比应严格遵照说明，必要时由试验确定。

●塑料薄膜施工，宜采用喷洒法。当混凝土表面不见浮水和用手指压无痕迹时，可进行喷洒，喷洒厚度宜以能形成薄膜为度。溶剂喷洒用量宜控制在3㎡/kg左右。

●在高温、干燥、刮风时，在喷膜前后，应用遮阴棚加以遮盖。

●养护期间应保护塑料薄膜的完整。当破裂时应立即加以修补。

基础的回填必须采用经监理工程师批准的能够充分压实的材料，不得用草皮土、垃圾和有机土等回填。回填一般要到结构物的拆模期完成之后进行，如果养生条件反常，应按监理工程师的指示延长时间。回填材料应分层摊铺，并用符合要求的设备压实，每层都应压实到标准要求。

回填用土的含水率应严格控制。

（4）标志安装

①根据设计图纸要求以及基础顶部高程，准确测算出立柱的长度，并逐一进行编号登记。

②焊接加工好的标志立柱应进行防腐处理，可进行热镀锌处理，应保证其镀锌层厚度达到设计要求，且立柱表面无流挂、滴瘤、漏镀等现象。

③将防腐处理好的立柱用吊车将其安装在先期浇注好的混凝土基础上，并按规范要求调整竖直度。

④经检验合格的标志牌产品，其运输、储存和搬运应按相关标准规范要求进行。已粘贴反光膜的标志板面之间应以适合的衬垫材料分割，标志板应储存在干净、干燥的地方。

⑤标志牌在装卸过程中，尽量不让贴有反光膜的一面接触较脏物品，以保证其表面整洁，如有污染，应立即应用工业酒精清理干净。

⑥交通标志安装角度要求如下：

●所有交通标志都应该按照设计图中的要求定位和设置，所安装的标志应与交通流方向几乎成直角，在曲线路段，标志的设置角度应由交通流的行进方向来确定，而不是由设置标志所在地点的道路方向确定。

●路侧安装时，为避免标志面眩光对驾驶人的影响，标志板面的法线应与公路中心线平行或成一定角度，禁令标志和指示标志为0°～45°，指路标志和警告标志为0°～10°。

●采用悬臂、门架或附着式支撑结构时，标志的安装角度应与公路中心线垂直。在积雪地区，门架安装时标志板可前倾0°～10°。

⑦根据测量好的立柱间尺寸，将抱箍底座以及连接螺丝在铝槽中安放好。在安装人员做好安全防护准备工作后，将标志牌用绳索固定，利用吊车或滑轮装置将其吊至立柱安装部分，并利用水平尺保证板面的整体水平。

⑧吊装过程中需避免板面大幅度摆动，以免擦伤反光膜，同时一定注意标志特别是悬臂标志不要与电线发生干扰，以免发生事故。在紧固连接螺丝时，应注意螺丝与板面的受力均匀，不要造成板面的凹凸不平而影响反光效果。

⑨悬臂或门架安装的标志，其设置高度应满足公路建筑限界定的规定。考虑到标志构建施工误差、标志门架、横梁变形下垂、路面加厚面层等因素，标志净空高度需留20～50cm的余量。在积雪地区，标志净空高度应考虑历年积雪深度及除雪方法，一般情况下，净空高度应留有压实雪层厚度的余量。建议各类交通标志板下缘距路面的高度如下表所示。

⑩标志安装完毕后，要经过监理工程师检查，以确认在白天和夜间条件下标志的外观、视认性、颜色、镜面眩光等是否符合图纸要求。标志安装完毕后，整理施工作业区，恢复路面整洁

# 二、确保安装质量、工期的技术保证措施

保证安装质量的技术保证措施

1)健全责任制

A、岗位责任制：按质量目标分解，将质量责任层层挂牌，层层落实。由质检员行使质量否决权和奖罚权。

B、奖罚制：质量评定按各部位分开进行，实行优质重奖，劣质重罚的方法，最大限度地调动工人的积极性。

C、材料进场检查制：要特别注意杜绝无准用证书水泥的使用。

D、三检制：主要分项工程质量严格检查，坚持“自检、交接检、专检”三检制。

E、隐检制：根据施工进度安排预检、隐检计划，进行预检、隐检程序，办理预检、隐检手续，并及时履行签字归档。

F、工程例会制：

a、外联工程例会：汇报工程进展情况；听取建设单位，监理、质检站及设计等各方面的指导和意见，提出施工或图纸上的问题、方案措施；协调与建设单位外包专业工程施工单位的矛盾、协作关系。

b、内部工程例会：总结工程施工的进度、质量、安全情况，传达外联工程会议精神，明确各专业的施工顺序和工序穿叉的交接关系及质量责任，加强各专业工种之间的协调、配合及工序交接管理，保证施上顺利进行。定于每星期五下午召开工程例会。

2)健全体系，设立机构，加强领导，强化全员“质量第一”的认识。

①认真贯彻公司的质量标准。本工程施工中，要把程序文件要求贯彻到施工全过程。明确各部门的质量职责和相互关系，教育全体参战职工学好标准，把贯标工作变为自觉行动，通过贯标形成强有力的质量监控网络，切实提高整体质量水平。

②设立质量管理机构。成立以项目负责人为组长的质量创优领导小组，全面负责质量管理和工程创优工作。项目部设质量管理科，配备专职质量检查工程师1名，各施工班组根据工程任务量的大小配质量检查员。各级质量管理人员均选配会管理、懂技术、乐意为企业质量工作服务、吃苦耐劳、有施工经验的人员担任。

③对职工进行教育和培训。为提高职工素质，强化质量意识，适时对职工进行教育和培训，及时对职工进行技术培训，采用多种培训形式，增长职工业务知识和文化知识。

3)制定质量标准、规范作业行为

为了工程全面创优，工程开工前，创优领导小组集中分析工程的特点和性质，找出特殊过程、重点项目、关键工序，尤其对软土路基分解出各道工序，进行量化细化分析，进行检查和试验，选定路基填筑、压实、检测等工艺参数和施工工艺参数，对实测实量项目制定出比规范和验标更严、施工方法更趋合理、标准控制更细的施工工艺标准，作为内控标准用于施工质量控制。施工中坚持“四严”：章法严，突出“奖、惩”；要求严，突出“美、细”；标准严，突出“高、效”；把关严，突出“狠、准”。在技术、质量管理上制定施工技术、安全、质量、物资、计划、验工计价、财务等内部质量管理标准和职责，在岗位管理方面制定各岗位操作规程。使每个职工都能以标准约束自己，规范自己的作业行为，开展标准化作业，提高工程创优水平。

4)超前样板引路，一次成活达优。

对各专业项目做出样板或样板分项、样板工序。软基处理做出样板段，附属工程做出样板项，总结经验，经监视理确认后，召开现场参观学习，统一做法，统一标准，一次成优。关键工序成立“专业施工队”，确保质量水平均衡发展，达到以点带面，共同创优的目的。

(5)强化基础保障，严把源头质量关，为创建优质工程创造良好条件

工程创优，关键是基础工作奠定创优基础，计量、测量、试验、材料把关是基础工作的重中之重，施工中重点抓好这些基础工作。

①严格工地计量管理。涵洞工程实行计量责任制，现场试验和搅拌机操作员为现场计量责任人，切实抓好计量管理，现场消灭计量失控和无计量现象。

②严抓测量管理。项目经理部成立测量队，配备1名测量工程师和2名测量技工，负责本标段的控制测量和施工测量，确保构筑物的结构、位置、尺寸正确。各项测量误差均不得超过允许值。实行测量责任制，各项测量工作要严格制度和程序，做到操作规范，观测准确，记录清晰，计算无误，换手复核交接签名。

③严把原材料进场关。材料采购严格执行采购控制程序，材料、成品、半成品先检验后进场。建设单位提供的产品要按规定及时抽查检验，发现问题及时反馈和处理。自行采购的物资不经抽验和试验，不得以任何方式，任何理由进场入库。原材料进场后，按《产品标识和可追溯控制程序》执行，做好标识，防止混用和误用。

④严格管理制度，强化监督检查，确保创优目标的全面落实。

根据工程实际，在工程开工前建立一套完整的质量管理制度，用制度管人、管质量、管生产，确保创优目标的全面落实。一是建立技术交底制度，使职工在单位工程开工前均能领会质量意图施工方法和施工注意事项。二是在施工中开展工序“三检”制度，工班之间相互监督检查，共同提高质量水平。三是坚持隐蔽工程检查制度。隐蔽工程不经监理检查签证一律不得进行下道工序施工。四是坚持工程测量换手复核制度。防止出现测量差错，确保构筑物位置、结构尺寸正确。五是质量检查和评定制度。在施工过程中采用定期质量大检查，经常到工地察看检查，对特殊过程和工序随机抽查，并对工程随工评定。随时掌握质量动态，及时发现问题，并采用措施纠正问题。六是竣工资料专人管理制度。及时收集质量信息，提供技术资料，更好地为施工生产服务。七是工程质量优劣奖罚制度。对质量优良项目和事迹进行通报奖励，对劣质工程和忽视质量的行为实行经济处罚。通过制定一系列的质量管理制度，强化过程监督和管理，保证创优目标的实现。

(5)依靠科技进步，积极应用“四新”，不断提高技术水平和质量创优水平

选择业务能力强，技术基础好，善于刻苦钻研的技术人员组成技术攻关和现场指导组，对施工中高难尖项目和施工工艺开展技术攻关和技术指导，把技术工作落到实处。针对实际，选择课题，通过技术进步和应用“四新”成果，不断提高工程技术水平和质量水平。

(6)激励机制

利用经济杠杆作用，实行激励约束机制，充分调动全员创建优质工程的积极性。

为了保证创优目标的实现，使各项质量标准，内控标准、工艺标准得到有效落实，项目部利用经济杠杆作用，实行重奖重罚，激励提高工程质量。

(7)狠抓现场管理，落实安全生产责任制，开展文明施工

狠抓现场管理，把施工现场作为质量信誉窗口，做到物料整洁有序，现场干净利索，三通一平；做好宣传鼓动工作，创造良好的质量氛围。认真落实各级安全生产责任制，逐级签订包保责任状。以施工用电、机械车辆、高处作业、交通安全为重点，严防各类事故的发生。认真开展安全质量标准工地建设，做到文明施工。

(8)认真贯彻建设单位要求，主动做好施工中的协作配合，共同创造优质工程

认真贯彻落实建设单位对技术、质量工作的要求和指示。紧紧围绕建设单位的工作思路搞好施工生产和创优工作。经常向建设单位请示创优工作。随时接受建设单位的质量检查。在建设单位的领导下，与设计、监理单位真诚合作，及时解决有关问题。认真执行监理制度，及时办理各种签证手续，尊重监理工程师的意见与指导。教育所有参战人员尊重和服从建设单位、监理、设计和质检人员的监督与检查。与建设单位、设计、监理单位“四位一体”共同创优。

确保工期的技术保证措施

（1）技术措施

①首先必须组织工程技术人员和作业班长熟悉施工图纸，优化施工方案，为快速施工创造条件；制定各分部分项工程施工工艺及技术保障措施，提前做好一切施工技术准备工作，从而保证严格按审定的进度计划实施。

②积极引进、采用有利于保证质量，加快进度的新技术新工艺，保证进度目标实现。

③落实施工方案，在发生问题时，及时与设计、甲方、监理沟通，根据现场实际，寻求妥善处理方法，遇事不拖，及时解决，加快施工进度。

④在保证足够劳动力的前提下，进行作业分区管理，通过作业分区来缩小工程规模，每个区段中合理组织、流水作业，主体施工时，各个作业区同时组织作业组，齐头并进。

⑤建立准确可靠的现场质量监督网络，加强质检控制，保证施工质量，做好成品保护措施，减少不必要的返工、返修，以质量保工期，加快施工进度。

⑥施工班组人员多，所以每道工序施工前必须做好技术质量交底，制定详细而实施性强的保证各工序顺畅衔接，减少窝工，提高工效。

⑦针对交叉作业多的情况，施工中统筹安排，合理安排工序之间的流水与搭接。

实行进度计划的有效动态管理控制并适时调整，使周、月、季计划更具有现实性。以工程总体进度网络为纲，编制各施工阶段详细的实施计划，包括季度、月度、周计划，明确时间要求，据此向各作业队、班组下达任务。在安排施工进度时，各分部分项工程工作安排将根据实际情况，分别予以提前5%-10%，以确保工期目标的实现。并根据不同施工阶段及专业特点，把握施工周期中关键线路，决不允许关键线路上的工作事件被延误， 对于非关键线路的工作，则可合理利用时差，在工作完成日期适当调整不影响计划工期的前提下，灵活安排施工机械和劳动力流水施工。做到重点突出，兼顾全局，紧张有序，忙而不乱。

（2）经济措施

①落实实现进度目标的保证资金，根据施工实际情况编制月进度报表，工程款做到专款专用，使之合理分配于人工费、材料费等各个方面，公司财务定期检查核实，从资金上保证工作能够顺利进行。

②签订并实施关于工期和进度的经济承包责任制，包括公司与项目部，项目部与管理人员及班组，乃至作业班组与工人个人之间的责任状。

③建立并实施关于工期和进度的奖惩制度，实行奖惩制度是项目管理上激励机制和制约机制的具体体现，根据招标文件业主承诺的工期奖罚额度以及项目部层层签订的责任状，层层落实，层层考核，层层兑现。并预先将奖金分解到各工种班组中去，在全体参施人员中牢固树立质量争第一进度更要第一的思想，通过对目标实现与否的重奖重罚增强项目部所有人员的责任心与积极性。

④特殊时期还需考虑人工紧张劳动力增加费、停水停电机械租费等的资金储备。

（3）组织协调措施

①建立施工项目进度实施和控制的组织系统及目标控制体系，实行以总承包项目经理为首的施工调度中心，强化总承包管理，将所有参与本工程施工的各专业力量拧成一股绳，控制在总承包的统一部署之下，及时同有关分项队组互通信息，掌握施工动态，协调内部各专业工种之间的工作，注意后续工序的准备，布置工序之间的交接，及时解决施工中出现的各类问题，促成各专业几近同步地完成各自的施工任务。并成立快速应变工作小组，发现问题，当场解决，不推不拖，化解矛盾，减少工期损失。

②订立进度控制工作制度，在施工中，定期检查，随时监控施工过程的信息流，实现连续、动态的全过程进度目标控制，比照计划，分析进度执行情况，及时调整人力、物力、资金及机械的投入量。并及时总结前一段或借鉴兄弟单位的成功经验，不断改进优化施工工艺与程序，上下动员，齐心协力，出谋献策，共同把工作做到最好。

③落实各层次进度控制人员的具体任务和工作职责，实行节日期间不停工，双休日、春节等国定假日实施轮休，合理安排班组工作作息，以经济嘉奖作为鼓励。重点部位进行不间断连续施工，主要施工人员日夜值班，采用二班或三班工作制。

④重视现场协调会制度，分外联工程例会和内部工程例会两种形式。外联工程例会主要汇报工程进展情况，听取业主，监理、质检站及设计院等各方面的指导和意见，针对施工中的问题研讨处理方案措施，协调与业主外包专业工程施工单位的矛盾、协作关系；内部工程例会主要总结工程施工的进度、质量、安全情况，传达外联工程会议精神，明确各专业的施工顺序和工序穿叉的交接关系及责任，全面分析施工进度状况，找出问题根源，提出调整措施，加强各专业工种之间的协调、配合及工序交接管理，保证施工顺利进行。每周定期召开例会。

⑤根据业主指令与安装单位协调，单项工程分区分批施工，分区分批验收交付安装。

（4）合同措施

①以合同形式保证工期进度的实现，首先是保持总进度控制目标与合同总工期相一致，其次为分包合同的工期与总包合同的工期相一致。

②供货、供电、运输、构件加工等合同规定的提供服务时间与有关的进度控制目标一致。

③以上各种合同一经签订，便具有法律效力，明确各自在本工程中所应承担的义务，若有违反追究其违约的法律责任。

# 三、货物配备时间、工具、路线、安装等安排保证供货期内送至供货地点的计划及保证措施

1、供货计划

（1）货物配备时间：合同签订后15日历天

（2）货物配备工具：运载汽车

（3）货物配备路线：根据现场情况定制

（4）货物安装：根据施工现场，清单等安装

（5）根据施工组织设计中的施工进度计划和施工预算中的工料分析，编制工程所需材料用量计划，作好备料、供料工作和确定仓库堆场面积及组织运输的依据。

（6）根据材料需用量计划，做好材料的申请、订货和采购工作，使计划得到落实。组织材料按计划进场，并作好保管工作。

（7）施工材料的发放用使用管理制订严格的材料领料制度，做到按需领料、按当日施工量领料，防止材料出库后造成的丢失损坏和污染。

2、运输组织

1、运输前期准备

- 根据现场开始施工的时间，提前组织人员对道路进行勘察，保证物料顺利实施运输。

2、对施工人员进行技术交底和安全培训。

3、按照具体施工方案准备车辆、牲畜及各种机具，并严格检查，确保车辆机具技术状况良好，牲畜状态良好。

3、保障措施

1、机动车辆运输应按《中华人民共和国道路交通安全法》的有关规定执行。严禁无证驾驶。车辆要保证各部件运行正常，严禁开带病车。车上应配备灭火器。

2、运输前应事先对道路进行调查，需要加固整修的道路应及时处理。对路经的险桥、沟坡和坑洼路面等，出车前应向押运人员和驾驶员交底。

3、路面水深超过汽车排气管时，不得强行通过：在泥泞的坡道或冰雪路面上应缓行。

4、载货机动车除押运和和装卸人员外，不得搭乘其他人员：押运和装卸人员必须乘坐在安全位置上。货物上不得坐人。

5、装运超长、超高或重大物件时遵守下列规定：

①物件重心与车厢承重中心应基本一致。

②易滚动的物件顺其滚动方向必须用木楔掩牢并捆绑牢固。

③用超长架装载超长物件时，在其尾部应设置警告的标志；超长架与车厢固定，物件与超长架及车厢必须捆绑牢固。

用用载重汽车接送施工人员遵守下列规定：

①应遵守交通管理部门的有关规定。

②车厢拦板应牢固，拦板高度不低于1m。

③车上应指定安全监护人。

④不得超员，乘车人员的头、手不得伸出车厢拦板：车厢厢拦板上严禁坐人，乘车人员应随时躲避路边树木及道路上方的障碍物。

# 四、进度计划

一、施工进度计划安排

1、施工进度计划说明

根据我公司的综合实力及工程实际情况，我公司承诺招标文件要求时间内安装调试完毕，进度安排时，应做到柯旭组织，合理安排，确保工程按时交付完成使用。

2、编制原则

1）抓关键环节，集中精力控制好关键程序，确保如期完成。

2）统筹规划，合理安排，采用平行立体交叉作业，工序搭接严密合理，充分利用技术间歇穿插施工。

二、施工进度计划管理模式

本工程施工加护管理体系，采用网络计划、流动计划和四级计划等管理模式，所谓四级计划指的

一级计划

以施工总控制进度做指令性计划，此计划确定关键项目控制点，作为控制工期里程碑，任何单位（任何人）不能以任何理由和借口予以变动。

二级计划

即周计划，一般以形象进度形式表达，按两周流动。

三级计划

由施工队针对现场情况，每日安排，每天下午5点以协调会和碰头会形式检查当日工作，安排次日的工作，解决施工现场机具，材料，技术，质量，人力等方面的问题，平衡人，财，物使用。

三、施工中关建节点及中间完工项目施工进度计划

1、按施工阶段分解，突出控制节点。

以关键线路和次关键线路为线索，以网络计划中心起止里程碑为控制点，在不同施工阶段确定重点控制对象，制定施工细则。达到保证控制节点的实现。

2、按施工单位分解，明确分部目标。

以总进度网络为依据，明确各个单位的分包目标，通过合同责任书落实分包责任，以分头实现各自的分部目标来确保总目标的实现。

3、按专业工种分解，确定交接时间。

在不同专业和不同工种的任务之间，要进行综合平衡，并强调相互间的衔接配合，确定相互交接的日期，强化工期的严肃性，保证工程进度不在本工序造成延误。通过对各道工序完成的质量与时间的控制达到保证各分部工程进度的实现。

4、按总进度网络计划的时间要求，将施工总进度计划分解为年度、季度、月度和旬期进度计划。

5、强化进度计划管理

1）工程开工前，必须严格根据施工招标书的工期要求，提出工程总进度计划，并在对其是否科学、合理，能否满足合同规定工期要求等问题，进行认真细致论证。

2）在工程施工总进度计划的控制下，施工过程，坚持逐月(周)编制出具体的工程施工计划和工作安排，并对其科学性、可行性进行认真的推敲。

3）工程计划执行过程，如发现未能按期完成工程计划，必须及时检查分析原因，立即调整计划和采取补救措施，以保证工程施工总进度计划的实现。

6、施工进度的控制

施工进度计划的控制是一个循环渐进内的动态控制过程，施工现场的条件和情况千变万化，项目经理部要及时了解和掌握与施工进度有关的各种信息，不断将实际进度与计划进度进行比较，一旦发现进度拖后，要分析原因，并系统分析对后续工作会产生的影响。调整有施工管理经验的人员担任管理工作，并针对技术、质量、安全、文明施工、后勤保障工作配置两位项目副经理主抓分项工作。

1）建立严格的《工序施工日记》制度，逐日详细记录工程进度，质量、设计修改、工地洽商和现场拆迁等问题，以及工程施工过程必须记录的有关问题。

2）坚持每周定期召开一次，由工程施工总负责人主持，各专业工程施工负责人参加的工程施工协调会议，听取关于工程施工进度问题的汇报，协调工程施工外部关系，解决工程施工内部矛盾，对其中有关施工进度的问题，提出明确的计划调整意见。

3）各级领导必须“干一观二计划三”，提前为下道工序的施工，做好人力、物力和机械设备的准备，确保工程一环扣一环地紧凑施工。对于影响工程施工总进度的关键项目、关键工序，有关管理人员必须跟班作业，必要时组织有效力量，加班加点突破难点，以确保工程总进划的实现

售后服务承诺

长葛市公安局交通管理大队（采购人名称）：

1、保修期内服务

1）保修期内服务

（1）在保修期内和免费维修期内，我公司对所供货物进行包修、包换、包退三包服务，每半年对产品进行一次检查和维护保养。

（2）保期内外提供随叫随到服务承诺，如有违约，由我方来承担违约责任。

（3）质量保证期内除人为因素损坏外，全部免费维修。

（4）保修期内，因采购的设备、材料、元件等发生质量问题及施工质量问题，我方免费进行保修或更换零部件，并赔偿由此而造成的采购人损失。保修期内设备的主要部件更换后，保修期按更换之日起计算。质量保修期后，我方向买方提供及时、优质、价格优惠的技术服务和备品备件供应。

（5）对设备出现的问题进行免费维修，产生的费用由我公司承担。同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，我公司将对此产品进行免费更换同样产品，保证用户能够不间断的进行设备使用。

（6）保修期内，产品一个月内连续2次出现同一故障，我方无偿更换同一档次设备；

（7）保修期内我方提供更换或维修、软件升级、培训服务，由此发生的费用由我方承担；

（8）保修期内所有服务方式均为我方上门保修，由此产生的一切费用均由我方承担。

2、服务方式

1）电话咨询。为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议和办法。

2）现场响应。信号灯系统发生故障后2小时内必须到达现场并提供临时信号灯，6小时内必须排除故障

3）定期对产品完好情况进行检查，消除故障隐患，以保证产品的正常使用。

4）工程回访服务：工程交工验收后，我单位将启动“工程回访与保修程序”，针对本工程成立“工程回访与保修小组”，该小组由公司工程部相关人员构成，由公司直接领导，负责在缺陷责任期内提供满意的后期服务。工程交工验收后，“工程回访与保修小组”立即进入角色，积极主动与业主、监理联系，开展工程回访工作，对工程质量、使用质量进行动态跟踪，广泛听取各方面的意见，对业主、监理提出的问题，详细调查，认真处理，及时解决，为业主提供满意周到的服务。保修期结束时，“工程回访与保修小组”负责与业主签订工程移交手续，保证向业主交出优质的工程。

5）在非正常工作时间，我方承诺为用户提供紧急援助服务。

6）提供免费服务以纠正、修复或更换制造设计上的缺陷，由此引起的额外费用全部由我方负担。

7）培训服务：根据工程特点及技术要求免费对买方的技术、管理人员进行培训（包括工程特点、所需原材料性能、施工工艺及流程、施工需注意事项、施工常见问题及解决方法等进行全方位的培训），达到相关技术人员能够自行熟练操作判别工程故障的技术要求，并承诺在交付使用后仍可派技术人员到现场给予指导，直到用户满意为止。

8）建立完备的现场维修档案，全面记录发生故障的产品名称、地点、时间、处理方法等。

9）突发事件。在遭遇突发事件时，自接到业主通知起，在2小时内派驻技术人员到现场提供技术服务；

10）我方提供的全部货物都粘贴售后服务卡，服务卡上显示我公司名称、负责人、供货时间、公司电话及售后投诉电话。

11）我方安排专业技术人员进行跟踪服务。

3、售后服务机构及人员配置情况

我公司承诺为保证能及时周到地为客户提供售后服务，在郑州市有售后服务机构，服务单位名称：河南昶维路桥养护工程有限公司，服务单位地点：郑州市中原区陇海西路卧龙花园，该机构本着为客户服务的员原则，为客户提供最优质的售后服务。另外我公司时刻准备着为满足用户提供全方位的售后服务特开通了24小时售后服务专线电话（0371-67693708），我公司成立了由12名专职技术人员组成的售后服务中心，并专门配备了用于工程质量检测及解决售后服务的专门设备、仪器8台（套），配备了专门的交通及通讯工具。上述人、财、物将为本招标工程提供全方位、全天候的保障性服务。制定了科学规范、严格周密的售后服务工作实施办法。

售后服务机构设置情况

| 1 | 机构名称：河南昶维路桥养护工程有限公司 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 售后服务地址：郑州市中原区陇海西路卧龙花园 |  |
| 3 | 负责人：焦见锋 | 电话：0371-67693708 |
| 4 | 电子邮箱 | 2253684887@qq.com |
| 5 | 售后服务保障说明 1、设立专项小组 2、24小时售后服务电话0371-67693708 |  |

售后维修技术人员明细表

| 部门 | 姓名 | 电话 | 工作分工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 售后服务总监 | 刘晓昂 | 13523002802 | 负责全面工作 |
| 销售部 | 王建华 | 13938295606 | 质量信息反馈 |
| 销售部 | 刘 霞 | 13938293295 | 质量信息反馈 |
| 销售部 | 王帅华 | 15936263955 | 质量信息反馈 |
| 销售部 | 李聪聪 | 18237126680 | 质量信息反馈 |
| 维修部 | 刘少东 | 15036067816 | 问题维修处理 |
| 售后配件库 | 李吉祥 | 13526706680 | 配件管理 |
| 质量部 | 陈 双 | 15138476202 | 信息收集、处理 |
| 技术部 | 吕战强 | 15290827272 | 信息收集、处理 |

4、技术培训、质量保证措施

根据工程特点及技术要求免费对买方的技术、管理人员进行培训（包括工程特点、所需原材料性能、施工工艺及流程、施工需注意事项、施工常见问题及解决方法等进行全方位的培训），达到相关技术人员能够自行熟练操作判别工程故障的技术要求，并承诺在交付使用后仍可派技术人员到现场给予指导，直到用户满意为止。

特此声明！

投标人名称（并加盖公章）：河南昶维路桥养护工程有限公司

承诺书

致：长葛市公安局交通管理大队(采购人全称）：

我单位已经详细阅读了长葛市公安局交通管理大队信号灯设施采购项目（项目名称）的招标文件的全部内容，做出如下承诺

如我公司有幸中标，中标后在项目所在地周边有售后服务场所500平方米以上，作为设备存放，售后服务人员办公、居住施工。如果中标后不能按照承诺书中条款及时落实售后服务场地，甲方将给予相应的惩处。罚款10000元

投标人名称（并加盖公章）：河南昶维路桥养护工程有限公司

时间：2019年7月25日

配件等设备的易损件备（配）件免费提供的清单和年限及期满后易损件的供货价格及服务表

| 名称 | 保修期内价格 | 保修期外价格 | 服务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 螺钉 | 免费 | 1元/个 | 与保修期内服务相同 |
| 螺栓 | 免费 | 1元/个 | 与保修期内服务相同 |
| 螺母 | 免费 | 1元/个 | 与保修期内服务相同 |
| 垫片 | 免费 | 0.5元/个 | 与保修期内服务相同 |
| 铆钉 | 免费 | 1元/个 | 与保修期内服务相同 |

## 8.其他资料

## 8.1质保期外承诺

保修期满后服务承诺

（1）保修期满后，我方承诺提供长期的版本升级和更新支持，属于软件存在的不完善问题，随时提供免费服务。

（2）保修期满后，我方承诺提供长期的咨询和技术支持服务，保期内外提供随叫随到服务承诺，如有违约，由我方来承担违约责任。

（3）保修期满后每年不少于2次主动上门保养服务。

（4）保修期满后硬件优惠升级，软件免费升级。保修期过后保证长期提供零备件和有知维修服务 。

2、我方承诺产品保修期为48个月，在保修期内，我方实行全天候“1小时响应”的服务规范，一般情况下，信号灯系统发生故障后2小时内必须到达现场并提供临时信号灯，6小时内必须排除故障，并承担修理调换的费用。如货物经乙方 2次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。

特此声明！

投标人名称（并加盖公章）：河南昶维路桥养护工程有限公司

## 8.2 其他优惠条件

其他优惠承诺

为保证本工程施工任务的圆满完成，我公司将提供最大可能的优惠，并作出如下承诺：

1）承诺中标后我公司投入本工程的项目经理、技术主管等主要人员、主要设备及仪器保持相对稳定，若需调整，必须要先征得招标人同意。

2）承诺中标后，为了确保项目实施顺利和有效履行合同，我公司承诺赋予项目经理如下职权：

3）有权统一指挥公司投入该项目的所有人员，不受任何外部因素的干扰，并有权对相关人员进行必要的调整；

4）有权调配公司所有设备及仪器，以保证该工程施工设备及仪器始终保持良好状态；

5）有权对公司用于该工程的足以保障施工正常进行的专项资金进行科学监督下的统一使用；

6）有权对公司提供给该项目部的工作车辆、通讯工具、安全设施等物品进行统一管理与使用；

7）有权根据业主要求科学安排施工计划；

8）有权代表公司在施工过程中及时向甲方反馈工程情况，协调施工关系，提交施工建议等；

9）承诺中标后，做到工程资金专款专用，在甲方资金暂时不到位的情况下，有垫资能力以保证工程施工的连续性；

10）承诺中标后，及时按月按季度足额发放施工工人工资，绝不发生拖欠和克扣工人工资的现象；

11）承诺中标后、我公司将无偿清运我公司自身产生的工程垃圾，并做到日产日清；

12）在同等条件下，我们承诺能向甲方提供比任何投标人更优质的施工服务。承诺用最好的材料、最先进的设备、最科学的工艺、最快的进度圆满完成施工任务；

13）承诺遵守并服从投标人对标段的任务统筹安排。并保证在招标人统筹安排的前提下统一管理、上报有关施工资料；