鄢陵县政府办公楼电梯参数

1、电梯数量：2台

2、主要部件配置（包括但不限于以下主要部件）：

控制柜组件、操纵箱、召唤盒、线系统、曳引机（永磁同步）、旋转编码器、门机系统、限速器、安全钳、缓冲器、光幕、风机 、导靴、层门装置、导轨、钢丝绳、其他部件：轿厢部件、层门部件、承重梁部件、对重系统、井道部件。

3、参数

| 序号 | 参数内容及代码 | 标准规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | 梯种（适用标准：GB7588－2003） | 无机房观光梯 |  |
| 2 | 电梯载重 | 450kg |  |
| 3 | 速度 | 1.0（m/s） |  |
| 4 | 楼层数、停靠站数 | 6层6站6门 |  |
| 5 | 开门方式 | 中分 |  |
| 6 | 开门宽度 | 700㎜ |  |
| 7 | 开门高度 | 2100㎜ |  |
| 8 | 控制方式 | 集选 |  |
| 9 | 门机类型 | 变频门机 |  |
| 10 | 曳引机类型 | 无齿轮永磁同步曳引机 |  |
| 11 | 控制柜 | 变频控制柜 |  |
| 12 | 电梯厅门 | 全部为发纹不锈钢 |  |
| 13 | 电梯轿厢 | 发纹不锈钢、钢化玻璃。 |  |
| 14 | 轿顶装潢 | 结合项目实际情况 |  |
| 15 | 轿底装潢 | 大理石地板 |  |
| 16 | 轿厢显示 | 液晶彩色显示 |  |
| 17 | 外召唤 | 无底盒液晶显示 |  |
| 18 | 电梯井道净尺寸 | 净宽1915mmX净深1590mm | ★ |
| 19 | 轿厢尺寸 | 宽1100mmX深1100mm X高2500mm | ★ |
| 20 | 顶层高度 | 4250mm | ★ |
| 21 | 底坑深度 | 1600mm | ★ |
| 22 | 楼层高度 | 1-5F：3.6米、6F：4.25米。 | ★ |

注：本附件为招标文件的组成部分，标★的为核心部件投标人须对此项做出承诺。如果以上电梯参数描述有不一致之处，则以对买方最有利的为准。

老公安局办公楼电梯参数

1、电梯数量：1台

- 2、主要部件配置（包括但不限于以下主要部件）：

- 控制柜组件、操纵箱、召唤盒、线系统、曳引机（永磁同步）、旋转编码器、门机系统、限速器、安全钳、缓冲器、光幕、风机、导靴、层门装置、导轨、钢丝绳、其他部件：轿厢部件、层门部件、承重梁部件、对重系统、井道部件。

3、参数

| 序号 | 参数内容及代码 | 标准规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | 梯种（适用标准：GB7588－2003） | 无机房观光梯 |  |
| 2 | 电梯载重 | 800kg |  |
| 3 | 速度 | 1.0（m/s） |  |
| 4 | 楼层数、停靠站数 | 6层6站6门 |  |
| 5 | 开门方式 | 中分 |  |
| 6 | 开门宽度 | 800㎜ |  |
| 7 | 开门高度 | 2100㎜ |  |
| 8 | 控制方式 | 集选 |  |
| 9 | 门机类型 | 变频门机 |  |
| 10 | 曳引机类型 | 无齿轮永磁同步曳引机 |  |
| 11 | 控制柜 | 变频控制柜 |  |
| 12 | 电梯厅门 | 全部为发纹不锈钢 |  |
| 13 | 电梯轿厢 | 发纹不锈钢、钢化玻璃。 |  |
| 14 | 轿顶装潢 | 结合项目实际情况 |  |
| 15 | 轿底装潢 | 大理石地板 |  |
| 16 | 轿厢显示 | 液晶彩色显示 |  |
| 17 | 外召唤 | 无底盒液晶显示 |  |
| 18 | 电梯井道净尺寸 | 净宽2400mmX净深2400mm | ★ |
| 19 | 轿厢尺寸 | 宽1400mmX深1350mm X高2500mm | ★ |
| 20 | 顶层高度 | 5000mm | ★ |
| 21 | 底坑深度 | 1600mm | ★ |
| 22 | 楼层高度 | 1F:5.4米、2-4F：3.6米、5F：5.4米、6F：5米。 | ★ |

注：本附件为招标文件的组成部分，标★的为核心部件投标人须对此项做出承诺。如果以上电梯参数描述有不一致之处，则以对买方最有利的为准。