鄢陵县2019年农作物重大病虫害防控物资采购项目

采购需求

一、项目概况

（一）项目名称：鄢陵县2019年农作物重大病虫害防控物资采购项目

（二）采购方式：公开招标

（三）采购内容、数量及要求：自走式喷杆喷雾机2台

（四）预算金额：180000元；最高限价： 180000元

（五）资金来源：财政出资，资金已落实

（六）交付（服务、完工）时间：合同签订后20日历天

（七）交付（服务、施工）地点：鄢陵县植保植检站

（八）进口产品：不允许

（九）分包：不允许分包

（十）标段划分：本项目共划分一个标段

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保、中小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位扶持等相关政府采购政策。

三、合格投标人必须符合下列条件

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

（二）投标人须在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，具有产品合法生产资格的生产商或具有经营范围的经销商（以营业执照为准）。

(三)未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

（四）本次招标不接受联合体投标。

四、采购需求

（一）本项目需实现的功能或者目标：

通过对农作物病虫害防治补助资金项目实施，推动农业技术措施落实，带动全县农作物病虫害适期开展防治，示范引领，使我县农作物病虫害防治面积达到应防面积的95%以上，统防统治面积达38%，危害损失率控制在5%以内，努力夺取全县农作物丰收。

（二）采购清单

1、自走式喷杆喷雾机2台

| 名称 | 单位 | 详细配置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 结构形式 |  | 自走式、四轮驱动，四轮转向 |  |
| 外形尺寸（长宽高） | mm | 3720*1700*2850 |  |
| 轴距 | mm | 2000 |  |
| 轮距 | mm | 可调轮距 1500-1800 |  |
| 工作压力 | Mpa | 0.4-0.8 |  |
| 喷杆长度 | mm | 11150 |  |
| 喷幅 | mm | 12000 |  |
| 配套动力 | Kw | 36.8 |  |
| 药泵结构型式 |  | 三缸柱塞泵 |  |
| 药泵额定压力 | MPa | 2.4-3.9 |  |
| 药泵额定流量 | L/min | 36-81 |  |
| 药箱容量 | L | 700 |  |
| 过滤系统 |  | 具有自动关闭水路功能 |  |
| 药液搅拌系统 |  | 射吸泵射流搅拌 |  |
| 喷杆材质 |  | 铝合金一体 |  |
| 喷头体材质 |  | 金属 |  |
| 喷嘴 |  | 扇形2.0/圆锥2.0 | 可增配陶瓷圆锥喷嘴 |
| 精准施药系统 |  | 配备精准施药系统 |  |
| 投标人须提供产品检验报告 |  |  |  |

（三）、其他要求：

1、投标人须明确投标产品的厂家、产地、品牌、型号、详细参数，否则为无效投标。

2、 投标人应就该项目完整投标，否则为无效投标。

3、 本招标文件所列需求为最低要求，投标产品不得低于最低要求，否则为无效投标。

4、交货期：合同签订后20日历天，不响应者为无效投标。

5、最高限价： 180000元，超出者为无效投标。

6、投标人所投产品若属于“中国强制性产品认证”（3C认证）范围内,则必须承诺采用《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》并在有效期内的产品，应在投标文件中提供“所投产品符合国家强制性要求承诺函”并加盖投标人公章，否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。

7、投标人须提供售后服务承诺书（须明确免费保修期，同时应提出故障响应时间，在免费保修期内，同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，投标人必须予以更换同品牌、同型号的全新产品，超过保修期发生故障，用户可自由选择维修单位，如委托给投标人，投标人不得借故推诿，并且维修费不能超过市场平均价格。）

8、专利权：投标人应保证用户在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。（须提供承诺函并加盖投标人公章）

9、本项目为交钥匙工程（包含货物采购、包装、运输、装卸、检测验收、质保、税金等一切费用），如有招标文件中没有明确，而本项目必须的各种费用均应包括在本项目中，采购人不再另行进行支付有关款项。

（四）、验收标准

1、本项目完成后，由采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

2、按照国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范验收。

3、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收。

五、评标方法和评标标准

本项目采用最低评标价法。

六、采购资金支付

（一）支付方式：国库集中支付。

（二）支付时间及条件：采购机械类货物交货、安装、验收合格后支付合同价款的90%，余款作为质保金，一年后无质量问题付清。

七、联系方式及地址

联系人姓名：蔡先生     联系电话：0374-7155366

递交书面材料地址：鄢陵县植保植检站（鄢陵县梅里路北段）

鄢陵县植保植检站

2019年9月 30 日