鄢陵县2019年草地贪夜蛾等玉米重大虫害监测防控物资采购项目采购需求、评标标准等说明

一、项目概况

（一）项目名称：鄢陵县2019年草地贪夜蛾等玉米重大虫害监测防控物资采购项目。

（二）采购方式：公开招标

（三）采购内容、数量及要求：

一标段：虫情测报灯8台

二标段：甲维盐·茚虫威68.75件

三标段：自走式喷杆喷雾机2台。

（四）预算金额	：一标段：120000元，二标段：110000元，三标段：260000元。

最高限价：一标段：120000元，二标段：110000元，三标段：260000元。

（五）资金来源：财政出资，资金已落实。

（六）交付（服务、完工）时间：合同签订后20日历天

（七）交付（服务、施工）地点：鄢陵县植保植检站

（八）进口产品：不允许

（九）分包：不允许分包

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保、中小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位扶持等相关政府采购政策。

三、合格投标人必须符合下列条件

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

（二）供应商须具备独立法人资格，必须是在中华人民共和国境内注册的具有产品合法生产资格的生产商或具有经营范围的经销商（以营业执照为准）。

（三）二标段投标人须提供有效期内的农药“三证”（农药登记证、生产许可证或生产批准证、产品标准证）；

(四)未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

（五）本次招标不接受联合体投标。

四、采购需求

（一）本项目需实现的功能或者目标：

草地贪夜蛾防控的总体目标是：监测及时准确，达到防治指标的地块应急防控处置率90%以上，综合防治效果达到85%以上，危害损失率控制在8%以内，确保玉米不大面积成灾减产，实现“虫口夺粮”。通过对草地贪夜蛾虫害监测防控项目实施，全面控制草地贪夜蛾等重大虫害为害，大力提高鄢陵县植保机械装备水平，带动全县草地贪夜蛾等重大病虫害及其它农作物病虫害适期开展防治，通过示范引领，使我县农作物病虫害防治面积达到应防面积的95%以上，危害损失率控制在5%以内，农药使用减少20%，农药利用率提高到40%，努力夺取全县粮食丰收。

（二）采购清单

一标段：自动虫情测报灯8台

技术参数：

1．整体采用不锈钢结构，利用光、电、数控技术（提供国家级监制证书）；

2. 符合GB/T 24689.1-2009国家标准（提供国家农机具质量监督检验中心出具的检验报告）；

3. 适用电源电压：220V±60V（专配电源稳压隔离器，有漏电保护装置）；

4．功耗：待机状态≤5W；整灯功率≤450W；

5．具有全国农业技术推广服务中心病虫测报专用产品证书；

6．利用远红外快速处理虫体（不用毒瓶）；

7．接虫器自动转换，八位自动转换系统，保证8个时间段诱集到的昆虫不混淆；

8．雨控装置开关，将雨水自动排出,有效将雨虫分离；

9．诱虫光源：20W黑光灯管(主波长365nm)和200W白炽灯泡；

10．灯体材料： GB32080-92不锈钢；灯体结构,可拆分。

二标段：甲维•茚虫威68.75件（20g*200瓶/件）

三标段：自走式喷杆喷雾机2台

技术参数：

- 型式：自走式

- 喷杆喷幅（m）：≥12

- 喷杆展开/升降方式：液压

- 喷杆作业常用工作压力（MPa）：0.2-0.4

- 标定功率（KW/rpm)：≥36.8/2400，，国三发动机，电启动

- 驱动：四轮驱动

- 转向：四轮转向，可一键切换两轮转向，后轮可电动调直

- 药箱容量≥700L

- 搅拌方式:射流搅拌

- 药泵形式：隔膜泵

- 喷头：24个，三喷头体的喷头，分别安装110°扇形1.5号、2号、3号三种不同喷嘴

- 整机最低离地高度：≥1100mm

- 轮距：1.5-1.8米花键可调

- 过滤系统：四级过滤（加药口、液泵前、喷雾控制阀处、喷头处）

- 精准喷洒： 844E自动喷雾控制系统，五段控制，实时显示作业速度、工作压力、单位面积施药量、已作业面积等参数；可按照设定的单位面积施药量进行精准喷洒农药

- 轮胎：充气轮胎，宽度≤12cm

17、撒肥机：后置，可升降

18、全密闭标准驾驶室，配有空调。

要求：产品通过国家3C认证，有国家植保机械质量检测报告，ISO9001质量管理体系认证证书。

（三）、其他要求：

1、 投标人须明确投标产品的厂家、产地、品牌、详细参数，否则为无效投标。

2、 投标人应就该项目完整投标，否则为无效投标。

3、 本招标文件所列需求为最低要求，投标产品不得低于最低要求，否则为无效投标。

4、交货期：合同签订后20日历天，不响应者为无效投标。

5、投标人所投产品若属于“中国强制性产品认证”（3C认证）范围内,则必须承诺采用《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》并在有效期内的产品，应在投标文件中提供“所投产品符合国家强制性要求承诺函”并加盖投标人公章，否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。

6、专利权：投标人应保证用户在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。

7、本项目为交钥匙工程（包含货物采购、包装、运输、装卸、检测验收、质保、税金等一切费用），如有招标文件中没有明确，而本项目必须的各种费用均应包括在本项目中，采购人不再另行进行支付有关款项。

（四）、验收标准

1、本项目完成后，由采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

2、按照国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范验收。

3、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收。

五、评标方法和评标标准

本项目采用最低评标价法。

六、采购资金支付

（一）支付方式：国库集中支付。

（二）支付时间及条件：一标段、三标段验收合格后支付合同价款的90%，余款作为质保金，一年后无质量问题付清；二标段经验收合格后一次性付清。

七、联系方式及地址

联系人姓名：蔡先生     联系电话：0374-7155366

递交书面材料地址：鄢陵县梅里路北段鄢陵县植保植检站