售后服务方案

1河南建标机设备安装有限公司售后服务体系

（一）维修机构情况

河南建标机电设备安装有限公司，成立与2014年1月26日，注册资金：壹仟零玖拾玖万圆整，主要经营范围有电梯安装、维修及改造；高低压配电设备、钢结构、中央空调的维修及安装；电梯及机电产品的销售；商务信息咨询；电梯安装技术咨询等等；拥有河南省质量技术监督局颁发的中华人员共和国特种设备安装改造维修许可证A级资质。

公司位于许昌市魏文路与莲城大道交叉口莲城大厦28层，拥有合理的办公环境，完备的办公设施，便利的交通条件，公司重信誉、守合同。自成立以来，公司除了建立健全了各种规章制度外。还建立健全了一整套的服务机制，如在产品质量保质期内免费调试维修，超过产品质量保质期仍终身负责技术咨询，免费培训技术人员，优先提供备品配件等。并为每个客户建立服务档案，可及时了解用户对我公司技术和服务的意见。

“用户至上，信誉第一”是我公司一贯奉行的宗旨，为用户提供一流的管理、一流的技术、一流的服务、保证为客户提供舒适安全的乘梯环境。

河南建标机电设备安装有限公司承诺：将委派专业技术维修人员驻地实行24小时全天候不间断跟踪服务，接到用户故障通知报修电话后，

维修人员接到用户故障报修电话5分钟内响应，并保证在接到维修通知后 30分钟内赶到电梯所在处进行电梯检修；当电梯出事故时，检修人员在1小时内排除故障，并向用户说明故障的愿因及排除方法以及改正的措施。若维修人员12小时内不能排除故障时，负责联系生产厂家技术人员到现场排除故障。

（1）规范管理

公司内部设有系统而完善的监督检查机构和制度，对承接的每一项工程都实行严格质量“三检”制（安装队队长自检，工程部质检员质检，品保科质检员质检）。

（2）品质保证

公司安装、维修人员全部100%持证上岗，确保贵方电梯/自动扶梯/自动人行道工程高标准、高质量的完成。

（3）电梯/自动扶梯/自动人行道的维修保养概述

每月二次按时、按计划对电梯/自动扶梯/自动人行道进行科学的预防性保养，对所有安全装置定期测试和调整，保证您的电梯/自动扶梯/自动人行道始终处于安全的运行状态，对每台保养电梯/自动扶梯/自动人行道都建立详细的维修保养档案，并定期向客户提供和反映电梯/自动扶梯/自动人行道及各种数据报告。

（4）完善的配件保障体系

完整的电梯/自动扶梯/自动人行道零部件库，可为用户提供最优质的服务和最优惠的价格，为日后的维修、保养工作提供了强大的配件保障。

（5）定期保养服务可以消除您对以下几方面的顾虑

停机时间减少：由于做预防保养，零部件出现问题之前就被更换，故障在发生之前即被消除，故障的机会相对减少。

安全事故减少：不会因电梯/自动扶梯/自动人行道失控而造成伤害事故。

维护费用减少：预防保养的费用，远远低于电梯/自动扶梯/自动人行道故障修理时因时间、人力、技术、材料等诸多方面所产生的费用。

保证电梯/自动扶梯/自动人行道运行平稳舒适：定期的润滑、调整、调试和及时的零部件更换，使电梯/自动扶梯/自动人行道始终处于最佳的运行状态。延长电梯/自动扶梯/自动人行道使用寿命，保证您的投资得到更好的回报。

（二）维保站点

维保单位名称：河南建标机电设备安装有限公司

维保站地点：许昌市魏都区莲城大道与魏文路交叉口莲城大厦28层

联系方式及电话：0374-2933123/ 24小时4006891927应急电话。

针对本项目如我方中标：将在项目所在地常驻专业技术人员进行全天候保障设备安全运行。

（三）维保服务内容

1主要内容如下：

(1)	例行保养

我司派出维保人员对维保电梯/自动扶梯/自动人行道进行例行维保检查，其中包括对电梯/自动扶梯/自动人行道机件的安全及功能检查、修理、调校及润滑。我司维保人员在维保工作发现环境因素对电梯/自动扶梯/自动人行道有可能构成损害或有可能影响电梯/自动扶梯/自动人行道运行安全或质量时，将立即向业主报告并商议改善方案。我司负责保持维保电梯/自动扶梯/自动人行道的正常运作，但不负责保持、修理电梯/自动扶梯/自动人行道的外围外观及卫生。但若由于我司在维保工作过程中损坏上述部位之外观时，我司将免费修复，具体维保日期及时段由双方友好协商。

(2)	排除故障及修理

我司提供全日24小时紧急修理服务，业主发现维保电梯/自动扶梯/自动人行道发生故障或有不正常运行现象，将立即通知维保站人员或通过“0374-2933123/ 24小时4006891927应急电话”通知我司从速派遣维保人员处理，我司承诺根据已接到的业主通知后立即派遣专业人员到达现场处理故障（不可抗力因素除外）。在修理完毕后，我司人员会将电梯/自动扶梯/自动人行道故障原因及修理结果通知业主。

(3)	定期检查

我司须协助业主完成当地政府部门按现行法规规定的年度安全检查，并保证通过其中按有关电梯/自动扶梯/自动人行道法规规定的安全及质量检查。我司将每三个月对每台电梯/自动扶梯/自动人行道的工作情况作一次全面检查统计，内容至少将包括故障次数、类型、处理方法及效果、润滑情况、运行质量情况、运行时振动与噪音情况及安全装置状态等，并向业主提交检查表。业主负责向市质量技术监督局检测站审报一年一度的电梯/自动扶梯/自动人行道安全检验，作好年检前的一切准备工作，并能保证取得《电梯使用合格证》。

(4)设备进水后的修复：如果由于水从电梯层门处流入井道，底坑也有积水，则电梯部件可能会损坏，主要涉及到的部件可能为轿箱部件及底坑设备，具体的修复措施及时间视视进水的程度及设备干燥时间确定。

（四）维保服务介绍

1．概述

为保证对客户优质服务的承诺，由保养经理全面负责保养部的工作；技术支援主管负责在技术上对保养员工的工作给予指导、技术支持和组织管理工作。

我们的维保标准：

安全

客户至上

功能正确

专业服务

2． 维保服务计划

现我公司对所有电梯/自动扶梯/自动人行道实现绩效保养。主要目的是通过有目标、有计划、有针对性的保养，把电梯/自动扶梯/自动人行道可能发生的故障消除在萌芽状态，把电梯/自动扶梯/自动人行道故障率控制在限定的目标内。根据电梯/自动扶梯/自动人行道的使用率，制订保养计划。按编排计划定时检查其整体运行质量，并依照我公司的保养标准对电梯/自动扶梯/自动人行道进行保养。具体内容如下：

a)  例行检查

例行检查的目的主要是提供预防性的保养工作，最大程度地减少电梯/自动扶梯/自动人行道因运行失误而造成的故障。通力电梯有限公司的保养技工将对电梯/自动扶梯/自动人行道的运动部件进行基本的日常维护、清洁工作。下列为例行检查的工作内容安排。

自动扶梯：

1、外观及运行状况检查(安全标志、玻璃、栏杆、运行异响）

2、裙板、梯级、梳齿间隙检查（间隙正确）

3、外部操作/安全开关检查/清洁（功能正确）

4、上工作间及安全开关检查/清洁（功能正确）

5、控制箱检查/清洁（接线、更换、修理）

6、扶手带、驱动轮张力检查（开关、弹簧、修理）

7、梯级、主机、抱闸检查/清洁（梯级下陷、急停开关、制停距离）

8、扶手带检查/清洁（同步、异响、胶粉、导向轮）

9、下工作间检查/清洁（插座、杂物卫生）

10、试运行及整体情况检查（上下运行5分钟）

电梯：

1、首层、轿厢、外厅电梯（检查功能、更换或修理、平层精度）

2、运行状况检查（功能正确、舒适感、门速、安全门）

3、控制屏检查/清洁（轿厢应急灯、接线、急停开关、手动放人）

4、机房电梯检查/清洁（手动放人、抱闸、限速器、测速机）

5、轿顶检查/清洁（检修盒功能、急停、上限开关、油盒、导靴）

6、轿门检查/清洁（开关功能、门速、门靴、门间隙）

7、井道检查/清洁（导轨支架、导轨、厅门门头及间隙）

8、对重检查/清洁（导轨、导靴、油盒、异响）

9、底坑检查/清洁（张紧轮开关、急停开关、接油盒、缓冲器）

10、轿底检查/清洁（安全钳、补偿、导靴、称重装置、反绳轮）

b)  紧急修理服务

我公司办公室设有全天侯24小时免费服务热线“4006891927”，客户服务主任主要职责是记录所有的修理要求电话，并调派最合适的技术人员到现场检修。

24小时客户服务中心“4006891927”同时负责记录故障的客户服务中心主任，主要职责是记录所有的报修电话，并将之输入 “梯梯达”系统，电话记录表和电脑程序都已标准化，为改正行动提供足够的信息。从“梯梯达”系统中保养站主管掌握了每一部电梯/自动扶梯/自动人行道的每月故障次数和使用率数据，据此可以编制下一个月份的保养计划表，表中详尽规定了每一个保养组的员工在指定时间内将到指定的地点从事规定的保养工作。员工按保养计划表完成保养工作及将结果填写在工作表上，然后将工作表交予保养站主管，由保养站主管组织跟进工作，直至所有未达标的项目整改完成。同时，公司亦制定一套质量审核程序，由不同部门及以不同层次对电梯/自动扶梯/自动人行道状态以至保养质量作出审查，其结果用以改进保养程序令通力所保养的电梯/自动扶梯/自动人行道绩效能满足客户的要求。

C．综述

通过上述保养系统方法及配套服务，客户的电梯/自动扶梯/自动人行道可得到完善的维护，以发挥其最高性能、最长的使用时间及最大程度上延长其使用寿命。保养员工对其工作从时间到内容都有明确的指引，辅之以客户评价和其保养电梯/自动扶梯/自动人行道的故障率，使员工承受适当的工作压力，工作成效也得以科学地体现。

（五）维保资质、资历、技术力量比例结构及联系方式

| 维保负责人/维保支援工程师 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名： 李彦芝 | 操作证证件号 |  | 142424198506032918 |  | 电话：18937443333 |
|  | 工程师证书编号 |  | 1203481 |  |  |
| 维保配件管理 |  |  |  |  |  |
| 姓名：冶晓玉 |  | 操作证证件号 | 411023198101301063 |  | 电话：0374-2933123 |
| 维保主管 |  |  |  |  |  |
| 常小朋 |  | 操作证证件号 | 41102319840620503X | 电话：15137403388 |  |
| 维保技工 |  |  |  |  |  |
| 姓名： 邓李阳 |  |  | 证件号：411023199603052014 |  |  |
| 姓名： 寇佳楠 |  |  | 证件号：411002199108171014 |  |  |
| 姓名： 杨威 |  |  | 证件号：411002199210242536 |  |  |
| 姓名： 庞霄 |  |  | 证件号：411002199012291038 |  |  |
| 姓名： 洪贝 |  |  | 证件号：411082198908010718 |  |  |

2售后服务的内容、计划、工期及要求

（一）维护保养详细服务内容、计划工期

1．例行保养服务：将派专人按国家行业标准和保养规范-我方按照《特种设备安全技术规范》TSG T5002-2017规定中电梯维护保养规则，对电梯设备进行每15天一次的全面例行保养服务(例行维保内容见附件)。

2.定期检查：我们将每三个月对电梯的工作情况作一次全面检查统计，内容至少包括故障次数、类型、处理方法及效果、润滑情况、运行质量情况、运行时振动与噪音情况及安全装置状态等，并向管理处出具一份包括电梯运行情况、零部件更换及修理情况等内容的年度维保报告。

3.制定季度、半年度、年度保养计划：严格按照国家行业标准和我公司根据通力电梯的特性制定保养规范进行半月、季度、半年度、年度保养。每月初向管理处人员提供当月电梯保养计划安排。

4.年检服务：协助客户通过政府部门每年电梯年检工作，并负责完成年检中发生的属于我公司维保范围内的整改工作。

1、售后保养计划

（1）半月维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好、照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 7 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 8 | 轿顶 | 清洁，防护拦安全可靠 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 10 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 11 | 对重块及其压板 | 对重块无松动，压板紧固。 |
| 12 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮 | 齐全、有效 |
| 17 | 轿门安全装置(安全触板，光幕、光电等) | 功能有效 |
| 18 | 轿门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 19 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 20 | 轿厢平层精度 | 符合标准 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 22 | 层门地坎 | 清洁 |
| 23 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 24 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 25 | 层门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 26 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |
| 27 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 28 | 底坑急停开关 | 工作正常 |

（2）季度维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 3 | 位置脉冲发生器 | 工作正常 |
| 4 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 5 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳 | 清洁，无严重油腻，张力均匀 |
| 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 11 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 13 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |

（3）半年维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器螺栓 | 无松动 |
| 2 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器上检测开关 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 8 | 曳引绳、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 9 | 曳引绳绳头组合 | 螺母无松动 |
| 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准 |
| 12 | 对重缓冲距 | 符合标准 |
| 13 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动 |
| 14 | 上下极限开关 | 工作正常 |

（4）年度维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |
| 2 | 控制柜接触器，继电器触点 | 接触良好 |
| 3 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器制动弹簧压缩量 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |
| 6 | 限速器安全钳联动试验（每2年进行一次限速器动作速度校验） | 工作正常 |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 8 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 |
| 9 | 轿厢和对重的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 10 | 轿厢和对重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 11 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 12 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 13 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 14 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 15 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 16 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

（二）维护保养基本要求

| 基本要求 | 序号 | 内 容 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 维保方式：全面维保。质量标准：优良且保证所有机组正常运行。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 保证通过年检并负责检测费用。每天24小时、全年365天连续工作，正常使用寿命10万小时以上。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 每月对每台机组进行两次检查保养，保养符合行业安全运行标准。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 保养完毕后，将保养单交物业部门签字认可。保养任务的完成与否，以保养单为准。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 保养时设置现场安全警示标志。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 电梯发生故障时，必须在30分钟内赶到现场解决问题。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 一般修理：更换小部件或小故障修理，应在接到通知后1小时内修复完成。 |  |  |  |  |
|  | 8 | 特殊修理：更换笨重、大部件或较复杂故障修理，应在接到通知后24小时内修复完成。 |  |  |  |  |
|  | 9 | 提供24小时招修服务，在正常工作时间以外进行维保服务时，不加收其他费用。 |  |  |  |  |
|  | 10 | 春节、国庆节等传统节假日期内，委派专门的维修技术人员到达现场进行巡检，每天不少于1次。 |  |  |  |  |
|  | 11 | 根据招标方实际需要提供电梯操作的系统培训。 |  |  |  |  |
| 例行巡检次数最低要求 | 序号 | 项 目 | 检查周期 | 序号 | 项 目 | 检查周期 |
|  | 1 | 平层状态 | 每月两次 | 11 | 安全钳检查 | 两个月一次 |
|  | 2 | 异常声音 | 每月两次 | 12 | 缓冲器检查 | 六个月一次 |
|  | 3 | 曳引机制动器检查 | 每月两次 | 13 | 补偿装置检查 | 六个月一次 |
|  | 4 | 限速器检查 | 每月两次 | 14 | 抱闸装置检查 | 每年一次 |
|  | 5 | 导轨润滑检查 | 每月两次 | 15 | 曳引机减速器检查 | 每年一次 |
|  | 6 | 层门系统检查 | 每月两次 | 16 | 曳引机电动机检查 | 每年一次 |
|  | 7 | 润滑检查和控制屏曳引机清洁工作 | 每月两次 | 17 | 曳引轮检查 | 每年一次 |
|  | 8 | 各发光二极管检查 | 每月两次 | 18 | 曳引钢丝检查 | 每年一次 |
|  | 9 | 保险丝 | 每月两次 | 19 | 充电回路TSD检查 | 每年一次 |
|  | 10 | 各安全开关检查 | 每月两次 | 20 | 控制柜检查 | 两个月一次 |

（三）响应时间、解决问题时间、免费保修时间

响应时间：

维修人员接到用户故障报修电话5分钟内响应，并保证在接到维修通知后 30分钟内赶到电梯所在处；

解决问题时间：

当电梯出事故时，检修人员在1小时内排除故障，并向用户说明故障的愿因及排除方法以及改正的措施。若维修人员12小时内不能排除故障时，负责联系生产厂家技术人员到现场排除故障。

免费保修时间：

我公司提供贵方该项目A包电梯免费保修时间36个月。

3售后服务质量保证措施

为“用户”的服务提供的措施：

    - 公司已建立ISO9001质量保证体系，保证产品质量及服务质量得到有效控制，保证用户权益。

    - 配置先进的设备仪器，如振动仪，扶手带探伤仪，扶梯部级清洗机。

    - 急修人员每人均配有移动通信工具和快速的汽车，摩托车作交通工具，确保以最快的速度赶到现场。

    - 设立较先进的远程监控装置，保证用户电梯故障第一时间反馈到监控中心，并以最快的速度派员上门为用户排除电梯故障。

    - 在各保养站设有备品仓，存有电梯所耗用的易耗品和油料以及零部件，为“用户”提供随时快捷的各项急修应对服务。

    - 建立“用户”电梯专用档案。

    - 在三包保养期内，站长、班长、将对用户的电梯作不定期的检查以确保在用梯的使用质量，和公司的服务质量得到落实，并定期向用户征询意见。

    - 保养人员将按“四定”（定时、定人、定地盘、定项目）“二保”（保证工作质量、保证服务质量）要求，按计划前往“用户”做好保养工作。

    - 保养人员接受“用户”监督，每次工作完成由“用户”指定专人签认。

    - 设立故障受信和用户投诉热线（400-689-1927），随时接受用户的故障报修和对服务质量的投诉，并定期由热线中心回访用户。

4质保期内的服务承诺

- （一）、维保承诺

1、维保期内免费为用户培训3-6名电梯操作、维修管理人员；

2、维保期内实行定期巡回服务；

3、采用人性化服务，在电梯非繁忙时间进行维保，按照我公司电梯售后服务例行保养的标准进行日常保养。

4、以7.5折优惠价格终身供应原厂零配件。

5、长期提供备品备件及易损件的优惠供应（见价格清单）；

6、免费提供例行保养所需的润滑油、润滑脂和清洁材料等消耗材料；

7、电/扶梯终身技术服务及技术支持、免费升级；

8、24小时服务热线4006891927（全国），传真：0374-2933123。

9、我方按照《特种设备安全技术规范》TSG T5002-2017规定中电梯维护保养规则，进行售后维修服务并对采购人技术人员提供现场培训。

- 、维保期及服务承诺

1、从电梯设备调试完成，验收合格之日算起提供36个月 内免费质量保证期（含免费维保期）（人为损坏情况除外）。在质保期内出现质量问题（人为除外）无法修复的，我公司予以更换同品牌、同型号的全新产品。

2、在质保期内，电梯运行发生故障，将免费提供咨询、负责更换坏的零件和维修服务。

3、我公司提供随时上门作维修及检测的工程师。

4、维修人员接到用户故障报修电话5分钟内响应，并保证在接到维修通知后 30分钟内赶到电梯所在处进行电梯检修；当电梯出事故时，检修人员在1小时内排除故障，并向用户说明故障的愿因及排除方法以及改正的措施。若维修人员12小时内不能排除故障时，负责联系生产厂家技术人员到现场排除故障。

5、维保单位名称：河南建标机电设备安装有限公司

6、备有热线服务电话0374-2933123（许昌）/4006891927（全国），传真：0374-2933123，对用户电梯实行全天候、全方位的技术服务。

7、规范管理：公司内部设有系统而完善的监督检查机构和制度，对承接的每一项工程都实行严格质量“三检”制（安装队队长自检，工程部项目工程师质检，公司质量主任质检）。

品质保证：公司安装、维修人员全部100%持证上岗，确保贵方电梯工程高标准、高质量的完成。

电梯的维修保养：每月二次按时、按计划对电梯进行科学的预防性保养，对所有安全装置定期测试和调整，保证您的电梯始终处于安全的运行状态，对每台保养电梯都建立详细的维修保养档案，并定期向客户提供和反映电梯及各种数据报告。

完善的配件保障体系：完整的电梯零部件库，可为用户提供最优质的服务和最优惠的价格，为日后的维修、保养工作提供了强大的配件保障。在备品备件库中存放充足的备品备件及易受损件，保障零部件及时更换。我们也将在备品备件库存放充足的电梯材料上的常用损耗品，保证及时补充，确保电梯的正常运行。

定期保养服务可以消除您对以下几方面的顾虑：停机时间减少：由于做预防保养，零部件出现问题之前就被更换，故障在发生之前即被消除，故障的机会相对减少。

承诺单位名称：河南建标机电设备安装有限公司

日    期：2019年10月11日

5质保期满后的服务承诺

招标方如与我公司续签维保合同，我方承诺以下内容：

我方按照《特种设备安全技术规范》TSG T5002-2017规定中电梯维护保养规则，进行售后维修服务，并对采购人技术人员提供现场培训。

- 以7.5折优惠价格终身供应原厂零配件。

- 免费维保期满后，我公司提供随时上门作维修及检测的工程师。

- 电/扶梯终身技术服务及技术支持、免费升级。

- 长期提供备品备件及易损件的优惠供应。

- 免费提供例行保养所需的润滑油、润滑脂和清洁材料等消耗材料。

- 在备品备件库中存放充足的备品备件及易受损件，保障零部件及时更换。我们也将在备品备件库存放充足的电梯材料上的常用损耗品，保证及时补充，确保电梯的正常运行。

- 如贵方选用我公司进行电梯有偿维护保养，我方维保价格将低于市场价10%并完全按照电梯售后服务体系执行。

- 承诺建标机电终身维护，协助用户完成电梯年检一条龙服务。

- 广泛征求业主意见，确保电梯安全，为用户解除后顾之忧。为确保该项服务，提供的联系方法包括：

a.全天候服务热线：4006891927（全国），传真：0374-2933123

b. 售后服务中心电话号码0374-2933123/18937443333（许昌）

10. 例行维保工作。

我方派出维保专业人员对上述设备进行例行维保检查，其中包括对设备机件的安全及功能清洁、调整、检查及润滑，但不负责保持、修理及更换轿厢、外厅及扶梯等外围设备的外观及卫生（如轿厢装潢、照明、扶手带、梯级表面、栏杆等）。若由于我方在维保工作过程中损坏上述部位之外观时，我方有义务免费修复。

7.  24小时紧急修理服务。

我方提供全日24小时紧急修理服务，甲方发现维保设备发生故障或有不正常运行现象，应立即拨打4006891927/18937443333服务热线通知我方从速派遣称职人员处理，我方承诺接到用户故障报修电话5分钟内响应，并保证在接到维修通知后 30 分钟内赶到电梯所在处；电梯检修当电梯出事故时，检修人员在1小时内排除故障，并向用户说明故障的愿因及排除方法以及改正的措施。若维修人员12小时内不能排除故障时，负责联系生产厂家技术人员到现场排除故障。

8. 定期检查。

9. 重大节日、庆典活动、现场免费守护监控。

10.每年春节前免费保养一次，以迎接春节后人流涌动的高峰。

11.不定期的向业主普及电梯使用知识和安全防范措施及危急时刻的解困方案等。

承诺单位名称：河南建标机电设备安装有限公司

日    期：2019年10月11日

6质保期满后质保期后大小包费用一览表

| 规格 | 小包费用/台.年（人民币元） | 大包费用/台.年（人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| A包32台直梯A-D1~A-D16， B-D1~B-D16 | 8400 | 25600 |  |

(1)质保期满后电梯小包服务内容及责任

1、受托方工作人员在服务时间内应严格遵守委托方单位有关规章制度。

2、每月派有专业技术的工作人员，对电梯进行调整、检查、润滑、清洁等维护保养工作，以保证产品正常运行。

3、受托方对产品提供365天24小时应急处理服务，接到委托方报修通知后，受托方必须在半小时内赶到现场，排除故障，边远及外地应急响应时间由双方在签定合同时商定。

4、受托方免费提供维护保养所需的非电梯的部品即清洗液、光亮剂并实行送货上门服务。

5、受托方免费提供易损部件并送货上门，根据需要及时安装、调整。

6、维护保养期内，由于受托方维护保养质量所造成的零部件损坏均由受托方负责并免费调换。

7、为维护委托方的利益，由于受托方维护保养质量所造成的电梯停梯，受托方在七个有效工作日内未能修复，将免收该台电梯一个月的维护保养费。若受托方在一个月内未能修复，将免收该台电梯一年的维护保养费。

8、受托方以优惠价格向委托方提供所需备品配件并保证及时供应。

9、受托方向委托方所购备品配件提供送货上门服务。

10、在维护保养期内，若委托主需要增加电梯的功能如改变停层站序等时，双方另行签定修理合同，受托方给予价格优惠。

11、若因国家颁布或修订有关电梯标准而需对电梯进行改造时，双方另行签定修理合同，受托方给予价格优惠。

12、受托方配合政府主管部门对合同期内维护保养的电梯实施年检工作，并对因维护保养不当而产生的整改项目进行免费整改。

13、因委托方管理不善，或其它土建设备上的问题如机房、井道进水渗水，由此造成的后果，受托方概不负责，并且为确保整机性能和安全，受托方书面通知委托方及时整改。若严重影响电梯安全运行，受托方有权通知委托方停止该产品的使用。

14、委托方负责电梯日常管理工作，落实人员对受托方的服务质量和服务项目在工作单上签字确认。

15、委托方应给予受托方合理充分的停梯维护保养时间并配合落实维护保养时的现场安全警示标志。

16、为确保整机性能和安全，委托方应使用受托方提供的或受委托方认可的备品配件。

17、为维护受托方的技术专利，损坏的印刷线路极及专用部件应交由受托方处理。

18、因委托方管理、使用不当或人为损坏所造成的修理和更换工作由双方另行签定修理合同。

19、服务期限内，委托方若需对产品实施改造、修理、装饰、更换等工程时提前通知并征得受托方书面认可。委托方在工程结束时通知受托方对电梯进行检查，如影响电梯工作性能，由此产生的整改工作由委托方负责。非经受托方书面认可的项目，受托方对产生的后果概不负责。在受托方认为无法保证电梯正常运行时，有权终止维护保养合同。

20、在服务期限内，若因不可抗力而产生的损失、损害或索赔，受托方概不负责。

(2)质保期满后电梯大包服务内容及责任

1、受托方工作人员在服务时间内应严格遵守委托方单位有关规章制度。

2、每月派有专业技术的工作人员，对电梯进行调整、检查、润滑、清洁等维护保养工作，以保证产品正常运行。

3、受托方对产品提供365天24小时应急处理服务，接到委托方报修通知后，受托方必须在半小时内赶到现场，排除故障，边远及外地应急响应时间由双方在签定合同时商定。

4、受托方免费提供维护保养所需的非电梯的部品即清洗液、光亮剂并实行送货上门服务。

5、受托方免费提供备品配件并送货上门、安装、调整。

6、受托方每年一次对电梯进行综合性安全检查和质量检查。

7、维护保养期内，若曳引钢丝绳或补偿钢丝绳自然伸长超过范围，受托方负责免费截短、调整。

8、在本维护保养方式连续服务期限满2年时，受托方免费提供电梯的中修服务；满3年时，受托免费提供电梯的大修服务。

9、为维护委托方的利益，由于受托方维护保养质量所造成的电梯停梯，受托方在七个有效工作日内未能修复，将免收该台电梯一个月的维护保养费。若受托方在一个月内未能修复，将免收该台电梯一年的维护保养费。

10、受托方代办政府主管部门的电梯年检手续，配合政府主管部门对合同期内维护保养的电梯实施年检工作，并对因维护保养不当而产生的整改项目进行免费整改。

11、维护保养期内，电梯损坏的零部件由受托方负责并免费调换，但不包括装饰部件。因委托方管理、使用不当或人为损坏所造成的修理和更换工作由双方另行签定修理合同。

12、在维护保养期内，若委托主需要增加电梯的功能如改变停层站序等时，双方另行签定修理合同，受托方给予价格优惠。

13、若因国家颁布或修订有关电梯标准而需对电梯进行改造时，双方另行签定修理合同，受托方给予价格优惠。

14、委托方负责电梯日常管理工作，落实人员对受托方的服务质量和服务项目在工作单上签字确认。

15、因委托方管理不善，或其它土建设备上的问题如机房、井道进水渗水……，由此造成的后果，受托方概不负责，并且为确保整机性能和安全，受托方书面通知委托方及时整改。若严重影响电梯安全运行，受托方有权通知委托方停止该产品的使用。

16、委托方应给予受托方合理充分的停梯维护保养时间并配合落实维护保养时的现场安全警示标志。

17、为维护受托方的技术专利，损坏的印刷线路极及专用部件应交由受托方处理。

18、服务期限内，委托方若需对产品实施改造、修理、装饰、更换等工程时提前通知并征得受托方书面认可。委托方在工程结束时通知受托方对电梯进行检查，如影响电梯工作性能，由此产生的整改工作由委托方负责。非经受托方书面认可的项目，受托方对产生的后果概不负责。在受托方认为无法保证电梯正常运行时，有权终止维护保养合同。

19、在服务期限内，若因不可抗力而产生的损失、损害或索赔，受托方概不负责。

7对采购方管理、操作、技术人员提供技术培训承诺

我方按照《特种设备安全技术规范》TSG T5002-2017规定中电梯维护保养规则，进行售后维修服务，并对采购人技术人员提供现场培训。

1、人员培训承诺

●负责为客户培训操作、管理人员和维修保养人员，我们可根椐客户的需要提供注重实践的技术培训。

●对象

操作、管理人员，维修人员，人数3-6名。

●内容

电梯结构原理、电器原理、安装、使用及维护等知识。

●教材

土建布置图、电器原理图及其符号说明、电器敷线图、安装调试说明书、部件安装图，电梯售后服务规范等。

●方法

理论和实践相结合

●地点

主要安装现场或公司本部进行培训。

2、培训计划

为确保用户正确合理操作使用公司提供的产品，我们将安排资深的讲师和丰富专业经验的工程师对贵公司的电梯管理、操作人员和维修人员（3-6人）进行专业培训。让我们双方一起携手维护我们的产品，让电梯的使用寿命最大化，让电梯更好更高效地为您们服务。 
   电梯作为一种机电一体化的大型综合产品，能够长时间得以安全可靠的运行取决于诸多方面的因素，例如电梯本身的设计制造质量、安装质量、维修保养质量以及用户的日常管理质量等等。我公司十分注意电梯的日常管理日常保养工作，并将其作为一个重要方面。因此对用户的培训目的就是按照公司的要求，使用户通过必要的应知应会的培训，达到能正确使用和操作电梯，对常见故障能够及时排除以及懂得紧急情况下的救援方法。 
   对用户培训分两种，对电梯管理、操作人员的培训和电梯维修人员的培训。两种培训内容有联系，但侧重面不同。对管理、操作人员的要求是通过培训能够正确操作电梯，恰当地运用电梯的各种功能，并能应付各种突发的情况，对电梯维修人员的要求是通过培训能够懂得如何进行日常的保养，能够处理一些常见的简单故障。现场培训内容如下： 
 培训课程表：

| 培训内容 | 课时 | 培训对象 | 教材 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电梯结构及原理 | 3 | 操作、管理人员、维修人员 | 电梯维修保养安全技术 （质量技术监督局编） |
| 电梯结构及原理 | 3 | 操作、管理人员、维修人员 | 电梯制造公司教材 |
| 电梯的安全操作 | 10 | 操作、管理人员、维修人员 | 现场教授 |
| 电梯的维修保养内容 | 5 | 维修人员 | 电梯维修保养安全技术、 维保规范 |
| 常见故障判别及排除 | 4 | 维修人员 | 现场教授、 电梯制造公司教材 |

3、培训内容大纲

（1）电梯的结构及原理

（2）电梯的安全操作规程

（3）电梯安装基本程序概述

（4）电梯维修保养基本程序概要

（5）电梯常见故障的分析及排除

（6）电梯安全操作规程讲座及影像资料《电梯安全使用与管理》

（7）现场培训操作

a安装现场讲解及简单关键零部件拆装； 
     b电梯现场安全操作；

c电梯现场维修保养操作； 
     d常见故障现场检查及排除操作。

（8）维修保养人员服务礼仪培训

承诺单位名称：河南建标机电设备安装有限公司

日    期：2019年10月11日

8售后服务的优惠条款

河南建标机电设备安装有限公司是一家重信誉、守信用的企业，有雄厚的经济实力和技术实力。我们将承诺如下一些优惠条件：

1、免费为用户培训电梯操作、管理人员；承担3-6名用户单位技术人员的技术培训、持证费用；

2、实行定期巡回服务；

3、采用人性化服务，在电梯非繁忙时间进行维保；

4、以7.5折优惠价格终身供应原厂零配件6年内不因市场价格的因素而改变。

5、长期提供备品备件及易损件的优惠供应（见明细清单）；

6、免费提供例行保养所需的润滑油、润滑脂和清洁材料等消耗材料；

- 电/扶梯终身技术服务及技术支持、免费升级；

8、如贵方选用我公司进行电梯有偿维护保养，我方维保价格将低于市场价10%并完全按照电梯售后服务体系执行。

24小时服务热线4006891927（全国），传真：0374-2933123。

- 在质保期内，电梯运行发生故障，将免费提供咨询、负责更换坏的零件和维修服务。

- 我公司提供随时上门作维修及检测的工程师。

- 在备品备件库中存放充足的备品备件及易受损件，保障零部件及时更换。我们也将在备品备件库存放充足的电梯材料上的常用损耗品，保证及时补充，确保电梯的正常运行。

- 承诺建标机电终身维护，协助用户完成电梯年检一条龙服务。

- 定期检查。

- 重大节日、庆典活动、现场免费守护监控。

- 每年春节前免费保养一次，以迎接春节后人流涌动的高峰。

- 不定期的向业主普及电梯使用知识和安全防范措施及危急时刻的解困方案等。

承诺单位名称：河南建标机电设备安装有限公司

日    期：2019年10月11日

9响应时间、解决问题时间、免费保修时间承诺书

我公司（河南建标机电设备安装有限公司）参加贵方许昌市中心医院“许昌市中心医院新院区电梯采购及安装”项目A包（项目编号：ZFCG-G2019141号）的投标活动，如我方获得中标资格，

我公司承诺如下:

在贵方该项目A包电梯由我方提供售后维保服务期间，.

1、维修人员接到用户故障报修电话5分钟内响应，并保证在接到维修通知后 30分钟内赶到电梯所在处进行电梯检修；当电梯出事故时，检修人员在1小时内排除故障，并向用户说明故障的愿因及排除方法以及改正的措施。若维修人员12小时内不能排除故障时，负责联系生产厂家技术人员到现场排除故障。

2、我公司提供贵方该项目A包电梯免费保修时间36个月。

承诺单位名称：河南建标机电设备安装有限公司

日    期：2019年10月11日

10承诺中标后电梯免费质量保证期间（含免费维保期）在本项目现场驻留维修人员驻地24小时不间断服务承诺书

我公司（河南建标机电设备安装有限公司）参加贵方许昌市中心医院“许昌市中心医院新院区电梯采购及安装”项目A包（项目编号：ZFCG-G2019141号）的投标活动，如我方获得中标资格，

我公司承诺如下:

在贵方该项目A包电梯免费质量保证期间（含免费维保期）在本项目现场驻留维修人员驻地24小时不间断服务 。

承诺单位名称：河南建标机电设备安装有限公司

日    期：2019年10月11日

11电梯免费质量保证期（含免费维保期）承诺书

我公司（河南建标机电设备安装有限公司）参加贵方许昌市中心医院“许昌市中心医院新院区电梯采购及安装”项目A包（项目编号：ZFCG-G2019141号）的投标活动，如我方获得中标资格，

我公司承诺如下:

我公司提供贵方该项目A包电梯免费质量保证期（含免费维保期）36个月。

承诺单位名称：河南建标机电设备安装有限公司

日    期：2019年10月11日

12针对安装和维保人员安排、培训方案及培训计划

（一）安装和维保人员的工作地点、联系方式安装、调试人员情况明细表

| 序号 | 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证书编号 | 专业 | 从业年数 |
| 1 | 项目负责人 | 徐俊超 | 建造师 | 建造师证注册的证书 | 一级 | 豫141161626118 | 机电工程 | 9 |
|  |  |  | 工程师 | 工程师任职资格证书 | 中级 | C15917140900087 | 电气 |  |
| 2 | 安装队长 | 谢广宇 |  | 操作证 |  | 41102319750221701X | 电气 | 20 |
| 3 | 安装副队长 | 李新峰 |  | 操作证 |  | 411081197909235678 | 机械 | 15 |
| 4 | 安装队员 | 杨胜华 |  | 操作证 |  | 411123198008272515 | 机械 | 13 |
| 5 | 安装队员 | 徐豪杰 |  | 操作证 |  | 411002198707054018 | 机械 | 5 |
| 6 | 安装队员 | 许凯强 |  | 操作证 |  | 411002198211031015 | 机械 | 6 |
| 7 | 安装队员 | 张凌均 |  | 操作证 |  | 411023199005060532 | 机械 | 4 |
| 8 | 安装队员 | 陈壮 |  | 操作证 |  | 41102319940914701X | 机械 | 3 |
| 9 | 安装队员 | 李建业 |  | 操作证 |  | 411023198905290531 | 机械 | 5 |
| 10 | 安装队员 | 王向阳 |  | 操作证 |  | 411023197312097037 | 机械 | 8 |
| 11 | 安装队员 | 王世军 |  | 操作证 |  | 411023198004057070 | 机械 | 6 |
| 12 | 安装队员 | 杨建业 |  | 操作证 |  | 411002197906102057 | 电气 | 8 |
| 13 | 安装队员 | 王涛阳 |  | 操作证 |  | 411082199402036034 | 电气 | 3 |
| 14 | 安装队员 | 李保昌 |  | 操作证 |  | 412721198906173034 | 机械 | 4 |
| 15 | 安装队员 | 潘宁 |  | 操作证 |  | 411002198910232019 | 机械 | 3 |
| 16 | 安装检验人员 | 申文杰 |  | 操作证 |  | 41100219831028451X | 机械 | 6 |
| 17 | 安装调试队员 | 段志强 |  | 操作证 |  | 411002198208134013 | 机械 | 5 |
| 18 | 安装检验人员 | 王占锋 |  | 操作证 |  | 411023198002277037 | 机械 | 6 |
| 19 | 安装检验人员 | 史建岗 |  | 操作证 |  | 411122198301120517 | 机械 | 7 |
| 20 | 安装检验队员 | 李加朋 |  | 操作证 |  | 411621199509033132 | 机械 | 3 |
| 21 | 安装调试队员 | 史东振 |  | 操作证 |  | 412721197006123053 | 机械 | 7 |

（二）安装人员工作地点：许昌市中心医院新院区（许昌市魏都区文轩路）

项目负责人：徐俊超 联系电话：17023743333

安装队长：  谢广宇 联系电话：17837468332

安装副队长：李新峰 联系电话：17837407389

| 维保负责人/维保支援工程师 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名： 李彦芝 | 操作证证件号 |  | 142424198506032918 |  | 电话：18937443333 |
|  | 工程师证书编号 |  | 1203481 |  |  |
| 维保配件管理 |  |  |  |  |  |
| 姓名：冶晓玉 |  | 操作证证件号 | 411023198101301063 |  | 电话：0374-2933123 |
| 维保主管 |  |  |  |  |  |
| 常小朋 |  | 操作证证件号 | 41102319840620503X | 电话：15137403388 |  |
| 维保技工 |  |  |  |  |  |
| 姓名： 邓李阳 |  |  | 证件号：411023199603052014 |  |  |
| 姓名： 寇佳楠 |  |  | 证件号：411002199108171014 |  |  |
| 姓名： 杨威 |  |  | 证件号：411002199210242536 |  |  |
| 姓名： 庞霄 |  |  | 证件号：411002199012291038 |  |  |
| 姓名： 洪贝 |  |  | 证件号：411082198908010718 |  |  |

维保人员工作地点：许昌市中心医院新院区（许昌市魏都区文轩路）

（三）安装和维保人员的培训方案及培训计划

我方安装与维保的技术人员进行安装操作和维护维修培训，培训包括理论培训和现场培训，应以中文进行。技术培训人员流利地掌握手册上的语言。

现场培训：我方在设备安装前对安装与维保人员进行现场培训，安排设备技术负责人对如何进行零件的安装、拆装，如何排除故障等进行指导和演示，对技术人员进行实际操作培训。

培训计划

培训的对象是安装单位的电梯安装和维修人员。

时间与地点

时间：5天

地点：工地现场/会议室

培训要求

参与电梯的安装、调试过程；

掌握电梯的正确操作和管理；

维修和保养电梯的具体技术。

主要内容

  - 电梯的工作原理、基本结构和功能。

  - 部件的分解和修理。

  - 整机的操作、保养、调整和故障判断及排除。

  - 紧急救援措施。

  - 控制系统的内容及要求：

- 外部电源配电及内部接线；

- 各安全开关的功能和工作原理，复位方式；

- 面板显示说明及故障报警信息的详细说明；

- 与BAS系统的接口及信息的采集和传递。

  - 整机的操作。

  - 整机的保养、调整的内容及要求：。

- 维护标准、技术参数；

- 维护的基本操作及相关注意事项；

- 维护工具的使用；

- 提供一套标准的系统维护工具；

- 提供可供参考的维护模式及维护周期；

- 各单元模块的更换。

  - 故障的判断、检测及排除

- 各类故障的识别、分析及排除；

- 诊断PC的使用及维护。

  - 管理办法和其他必要的内容。

投标方职责

任教人员将是经验丰富的工程师或技师。

我司将免费提供培训所需的所有设施、专用器材，免费提供系统的书面培训资料，包括教材、有关的技术规格、设备操作规程及维修规程。

培训方案

培训对象：安装单位的电梯安装和维修人员，30人

培训老师：熟悉通力电梯性能的资深工程师担当

培训目标：使受训者掌握电梯安装、操作管理、维修及保养的基本知识及技能

日程表：训练课程之日程为星期一至星期五的上午及下午，每天上课的时间安排如下表：

| 上午 |  |  | 中午 | 下午 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9:00~10:30 | 10:30~10:50 | 10:50~12:30 | 12:30~13:30 | 13:30~15:00 | 15:00~15:20 | 15:20~17:00 |
| 上课时间 | 休息时间 | 上课时间 | 午餐时间 | 上课时间 | 休息时间 | 上课时间 |

课程安排

课程名称：电梯基础及产品课程

培训地点：工地现场/会议室

| 内容 | 教材设备/方法 |
| --- | --- |
| 基本电梯课程 电梯历史与通力产品发展简介 电梯术语 电梯主要组成部件及工作原理 | 投影机，CD-ROM， 电视录像，书面教材 |
| 电梯产品培训 通力电梯主要零部件及规格介绍 安全特征及其部件 | 投影机，CD-ROM， 电视录像，书面教材 |
| 国标 国家标准的分类，目的及意义 GB16899中基本条款的介绍 | 投影机，CD-ROM， 电视录像， 书面教材 |
| 课堂回顾、练习及讨论 | 问卷及评价表 |

课程名称二：电梯安装，调试，保养培训

培训地点：工地现场/会议室

| 内容 | 教材设备/方法 |
| --- | --- |
| 工地安全培训 工地安全要求 如何使用劳保用品 现场急救和火警的紧急处理程序 工地安全技能和知识 | 投影机，书面教材 |
| 电梯安装、调试 电梯的产品概念 机械安装流程、方法 电梯的调试简介 | 投影机，工地，书面教材 |
| 电梯产品排故及保养 产品简介 电梯保养中的安全操作规程 基本故障的排除 定期保养项目 | 投影机，工地，书面教材 |
| 课堂回顾、练习及讨论 | 问卷及评价表 |

投标人:河南建标机电设备安装有限公司