设备技术参数

| 序号 | 货物名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水分磨 | 1、磨盘直径：Φ80㎜ 2、粉碎速度：300g/min 3、工作噪音：＜68dB 4、调节档位：20档粮食水分测试粉碎磨 粮食水分测试粉碎磨的详细介绍 粮食水分测试粉碎磨技术参数： 1、磨盘直径：Φ80㎜ 2、粉碎速度：300g/min 3、工作噪音：＜68dB 4、调节档位：20档 5、磨碎样品水分范围：≤17% 6、收集容器的容积:100g 7、工作电源：220V 50Hz 8、功 率：350W 9、研磨细度：粉碎样品98％通过Φ1.0mm筛粉碎样品90％以上通过Φ0.5mm筛粉碎样品80％以上通过40目筛 10、磨碎试样水分没有明显损失 11、盘间距离可以调节粮食水分测试磨JSFM-I/JSFM-II型粮食水分测试粉碎磨是专门用于测试谷物、玉米水分粉碎样品的专用实验磨。产品符合GB/T 10362-2008 粮油检验 玉米水分测定，ISO 712：2012谷物及谷物产品水分含量测定法对粉碎设备的相关要求，GB 5009.3-2016 食品安家标准食品中水分的测定，GB/T 24898-2010 粮油检验 小麦水分含量测定 近红外法，GB/T 24900-2010 粮油检验 玉米水分含量测定 近红外法，GB/T 24896-2010 粮油检验 稻谷水分含量测定 近红外法，GB/T 20264-2006 粮食、油料水分两次烘干测定法，是各ji实验室测定谷物水分粉碎样品的理想设备。 粮食水分测试磨性能特点 ◆ 碾磨快速，粉碎过程设备没有明显发热。 ◆ 磨盘间距可调，满足不同粉碎细度要求。 ◆ 粉碎系统全密封，清理方便，不会造成样品存留。 ◆ 外形美观、经久耐用。 |
| 2 | 高速离心机 | JW-2018H高速离心机整机采用微电脑控制，免维护无碳刷交流变频电机驱动，运行宁静，转速精度高。可编程操作；可根据实验需求设定升降速；自动平衡，转子自动识别，超速保护；直接设定离心力，使离心数据更加准确与科学 详细介绍 W-2018H台式医用高速离心机 JW-2018H整机采用微电脑控制；免维护无碳刷交流变频电机驱动，噪音低，转速精度高；可编程操作，升降速时间短；直接设定离心力，使离心数据更加准确，更具科学性、权威性。 JW-2018H整机特性 微电脑控制，预设：离心力、转速、离心时间、工作程序且与转子型号LED同步显示 触摸式键盘设定工作参数，具有离心力专用设定键 无碳刷交流变频电机驱动，无需保养 双重门盖门锁系统，启动即上锁，确保运行安全 20个工作程序选择，用户可自由编程、调用其设定的工作参数，避免重复设定，提高工作效率 15加速档/15减降档选择，用户可根据样品需求任意设定升降速 具有定速计时（at set rpm）功能：让用户获得可重复的结果，提高离心机的可比性； 点动即瞬时离心（short spin）功能 差速离心*；同步设定离心力、转速 双层钢制结构，不锈钢离心腔，避免腐蚀性物质侵蚀 自动平衡，不平衡保护，出错或不平衡时，声音信号提示；自动失衡识别 非程序运行时，可任意更改参数，无需停机 最快升降速时间≤15s（H0.512角转子） 磁性转子自动识别，无需人工设定，防止转子过速 转子可121℃高压灭菌2小时以上；气密性转子【选配】，生物安全性高 倒计时小于1分钟，以秒为单位显示 注：*差速离心：用户需提供相应的：离心时间、离心力或转速 JW-2018H主要技术参数 JW-2018H 最高转速18500rpm 最大相对离心力26019xg 最大容量100mlx4 转速精度±10rpm 定时范围1s~999min/连续/点动（瞬时） 离心噪音≦60dB 试液温升运转20分钟试液温升﹤12 ℃ 电源220V 50Hz 10A 功率700W 重量30Kg 外形尺寸【长x宽x高mm】330x390x325 |
| 3 | 振荡器 | 该产品又称康氏调速多用振荡器、康氏振荡摇床，广泛用于科研、院校等企事业单位实验室作植物、生物、微生物、生物制品、遗传、病毒等研究实验，用于液体混合、培养制备生物样品及化学反应等。 产品主要特点： （1）不锈钢弹簧试瓶夹能方便可靠夹住各种器皿.特别适合作多种对比实验的生物样品的培养制备。 （2）无级调速，操作简便。 （3）仪器为落地式，整机重心低，在连续工作中平稳可靠。 KS康氏振荡器产品技术参数： 电 源：220V 50HZ 整机功率：60w 工作方式：水平往复 振 幅：20mm 振荡频率：起动-360次/分（无极调速） 工作尺寸：430×270mm 工作负载：20Kg 定 时：0～120分钟 |
| 4 | 12米输送机 | 主要技术规格和参数 1.输送带：带宽800mm，绿色环保聚脂人字纹环形输送胶带，织物层4层。 覆胶层厚度：上3mm 下1.5mm 2.输送带速度：散粮≤ 2.5m/s ；包粮≤ 1.5m/s 3.输送能力：120t/h 4.输送机长度：12m 5.输送高度：2.8米～4.5米 6.输送倾角：11～22°（从水平计） 7.配套功率：输送5.5kw、升降1.5kw |
| 5 | 15米输送机 | 主要技术规格和参数 1.输送带：带宽800mm，绿色环保聚脂人字纹环形输送胶带，织物层4层。覆胶层厚度：上3mm 下1.5mm 2.输送带速度：散粮≤ 2.5m/s ；包粮≤ 1.5m/s 3.输送能力：120t/h 4.输送机长度：15m 5.输送高度：3.4米～5.6米 6.输送倾角：11～22°（从水平计） 7.配套功率：输送7.5kw、升降1.5kw |
| 6 | （12+6）米伸缩转向输送机 | 主要技术规格和参数 ①.输送机长度（米）：18； ②.输送带带宽：800mm，聚酯人字纹环形强力胶带，织物层4层,覆胶层厚度：上3mm 下1.5mm 带速：≤3.5m/s 俯仰角 ：0～22° ③.输送量：200t/h ④.输送高度：3.5m～8.5m ⑤.转向角度：360° ⑥.配套动力： 液压2.2 Kw行走2.2 伸缩：3Kw 输送距离：输送11 Kw； |
| 7 | 卸粮机 | 主要技术规格和参数 1、输送机长度 8m, 卸粮斗长度4m。 2、输送带：带宽800 mm。 3、输送带线速度：≤ 2.5 m/s。 4、出料高度：0.95m 5、输送能力：120～200t/h 6、输送动力：5.5Kw 7、料斗尺寸（长×宽×高）：4000×1400×350mm |
| 8 | 挡粮板 | 基本参数： 挡粮板的骨架选用优质冷弯空心型钢焊接而成，内腔填充保温材料，面板可选用彩钢板或镀锌板，每一组挡粮板中有一块带有放粮小门，供放粮使用，上口要顶板封闭，顶板有平形和弧形两种形式。 |
| 9 | 地笼 | 基本参数： 1、规格：D40型，长1250mm，宽400mm， 2、工作环境温度：-40℃- 50℃。 3、处理能力确保能承受6米以上粮高压力。 40型*1.5厚，符合国家冷轧钢制作工艺标准（GB/TT16）。要求，全部镀锌量175g/m2 ，且在耐腐蚀性能应符合国家轻工产品金属层腐蚀试验结果评价标准（GB/T3833）中简易10级制定法的4级要求，保证防腐性能10年以上。 |