# 二、开标一览表

项目编号：中转站压缩设备

项目名称：ZFCG-G2019139号                                 单位：元（人民币）

| 标段 | 项目名称 | 投标报价 | 交付日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中转站 压缩设备 | 大写：壹佰柒拾肆万捌仟圆整 小写：￥1748000.00元整 | 自合同生效之日起30天 | / |
| … |  | 大写： 小写： |  |  |

投标人名称（公章）：福建省百洁环卫机械有限公司（全称）

投标人法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：

日期：2019年10月28日

注：1、交付日期指完成该项目的最终时间（日历天）。

2、如招标公告明确项目交付日期以年为单位，本表应填写完成该项目的年限。

## 4.1 投标分项报价表（货物类项目）

项目名称：ZFCG-G2019139号

项目编号：中转站压缩设备

| 序号 | 名称 | 规格 型号 | 技术 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地及 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中转站压缩设备 | LHJ100A-4 | 一、垂直液压垃圾压缩设备 1、日处理垃圾能力：100t（按8小时） ▲2、最大压缩力：1052.6KN ▲3、压缩密度：0. 91t/m3 4、压缩仓容积：3.8 m3 5、高压喷枪冲洗配套设备； ▲6、国标钢材：设备箱体采用10mm厚度的16Mn高强度钢板制作，耐磨又抗腐蚀，整体箱体坚固耐用; 压头及相对运动部件采用10mm厚度16Mn高强度耐磨钢板制作，能保障设备使用寿命并且具有良好的机械强度; 立柱采用10MM厚度的300×300mm高强度耐磨方管制作，采用高强度整体式框架，使设备运行稳定，压缩力大而均匀; 四根立柱顶部加装加强梁，采用16mm厚度高强度钢板制作,确保大力压缩垃圾时，机架不易变形，增加设备的使用寿命; 压缩仓闸门采用14mm厚度的16Mn高强度钢板制作，使闸门在设备压缩时不易变形。具有良好的机械强度和使用寿命。 ▲7、推料油缸活塞推力：350 KN ▲8、液压系统额定工作压力：16Mpa 9、液压油20桶/套，每桶180L。 ▲10、最大使用压力：21 Mpa 11、垃圾块体积：3.5m3 ▲12、电机功率：15KW 13、电源：380V 14、垃圾块外形尺寸：1810×1650×1250（㎜） 15、压缩箱外形尺寸： 6030×2200×1640(㎜) 16、集装箱5个/套，尺寸：3000*2100*1500mm。集装箱箱体采用国标3mm钢板，箱盖采用国标5mm钢板；龙骨为国标12cm槽钢；箱体采用防锈处理。 17、压缩机采用串联油缸压力装置；（主压缩由三只油缸串联组成） 18、控制操作系统中具有定位操作系统和移位操作系统（即遥控操作装置）； 19、为有效防止垃圾撒漏，储料仓前门具有双侧开门功能（附实物照片）； 20、继电器行程开关，防水防爆功能； ▲21、设备运行噪音72db(A) ； | 套 | 3 | 351000 | 1053000 | 福建省 龙岩市 福建省百洁环卫机械机械有限公司 |
| 2 | 中转站压缩设备 | LHJ100A-4 | 二、污水排放系统 1、数量：抽污水泵6台/套 ▲2、功率：1.1KW ▲3、扬程：11m 4、排污能力：1.0 m3/h 5、电源：220V | 套 | 3 | 9000 | 27000 | 福建省 龙岩市 福建省百洁环卫机械机械有限公司 |
| 3 |  |  | 三、垃圾渗滤液管道疏通机 1、数量：1台 2、工作压力： 200KG 3、设备流量： 41L/min 4、轮胎：12寸真空轮胎 5、27匹汽油发动机 | 套 | 3 | 4500 | 13500 |  |
| 4 |  |  | 四、其它装置（喷雾除臭装置） 1、喷雾：功率1.6KW； 2、电源220V；流量17~22L/min 3、除臭：功率1.95KW； 4、电源220V；流量3L/min 5、生物除臭剂5桶/套，每桶25KG， 稀释比例1：100倍。 | 套 | 3 | 45000 | 135000 |  |
| 5 |  |  | 五、压缩机操作系统 压缩机操作系统技术要求： 设备具有人机对话显示界面，以下功能显示界面截图附在投标文件内： 1、故障提示、压力显示、油温显示、油温报警； 2、工作模式，工作时间显示，历史记录查询； 3、正常模式和应急模式可切换； 4、具有分级授权功能（即分为专家、工程师、普通用户三个级别进行登录） | 套 | 3 | 47000 | 141000 |  |
| 6 | 中转站压缩设备 | LHJ100A-4 | 六、地坑上方前部及侧面安装垃圾挡板，防止垃圾向池内洒落； | 套 | 3 | 7000 | 21000 | 福建省 龙岩市 福建省百洁环卫机械机械有限公司 |
| 7 |  |  | 七、机架上方配套安装维修通道及防护网，确保维修方便和工作安全； | 套 | 3 | 4000 | 12000 |  |
| 8 |  |  | 八、立柱内侧配套安装消杀除臭装置；配套高压水枪，用于站内冲洗保洁。 | 套 | 3 | 3000 | 9000 |  |
| 9 |  |  | 九、每个垃圾中转站站配3m铝合金梯子，用于日常检修。 | 套 | 3 | 500 | 1500 |  |
| 10 | 配套改造 | / | 配套改造： 1、健康路垃圾中转站： 花岗岩石材地面45.6平方， 塑钢设备间29.25平方， 天棚抹灰80.98平方， 钢制防盗门5.1平方， 铝镁合金金属门1.6平方， 塑钢推拉窗13.5平方， 墙面批涂93.6平方； 2、五一路中段垃圾中转站： 混凝土地面硬化148.8平方， 塑钢设备间29.25平方， 天棚抹灰93.3平方， 花岗岩石材地面43.61平方， SBS卷材防水153.45平方， 铝镁合金金属门8.35平方， 塑钢窗1.38平方， 墙面批涂155.65平方， 外墙粉刷105平方， 釉面地板砖33.7平方， 直径80CM污水井井盖2套。 | 项 | 1 | 278000 | 278000 | 福建省 龙岩市 福建省百洁环卫机械机械有限公司 |
| 11 | 运费 | / | 含运输费用及装卸费用 | 套 | 3 | 12000 | 36000 |  |
| 12 | 安装 | / | 含安装、调试等费用 | 套 | 3 | 7000 | 21000 |  |
| 13 | 其他费用 | / | 含税费、辅料等其他费用 | 项 | 1 | 已含 | 已含 |  |
| 合 计 |  | 大写：壹佰柒拾肆万捌仟圆整 小写：￥1748000.00元整 |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：福建省百洁环卫机械有限公司

投标人法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：

#### 全年365天无休服务及上门维护维修服务承诺

承 诺 函

致：许昌市政府采购中心

我方针对本项目要求，提供以下承诺：

1、质量保证：我公司保证本次所投标的产品符合国家及行业质量标准要求，满足本招标文件规定标准的全新正品现货；随机提供产品技术资料(包含产品目录、使用说明书、合格证及使用指南);

2、交付（服务、完工）时间 ：自合同生效之日起30天

3、交付（服务、完工）地点：许昌市健康路中转站、五一路中段中转站、华佗路中段中转站

4、免费质保期：自验收合格之日起4年，免费质保期内提供全年365天无休服务，保证上门提供维护维修服务，无需用户送修；免费质保期外，保证提供终身技术服务支持和维修。在设备使用期间的耗材均按市场最优惠价格供应。

5、免费技术培训：提供免费技术培训，保证为采购人培养合格操作人员。

6、响应时间：我公司对本次所提供的所有产品，坚持每月定期回访，巡回检查及保养以延长设备的使用寿命。保修期内，产品若发生故障，我公司在接到用户报修信息后，2个小时内到达维修现场并到位检修，一般情况当日修复。特殊情况在72个小时内修复；保修期内因设备自身质量出现的重大问题经检修多次仍不能正常使用的，我司将无偿更换新设备。在超出保修期后，如产品发生故障，我公司可派技术员免费上门服务,如需更换配件，配件均按市场最优惠价格供应。

7、验收标准

由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书。

投标人名称（盖章）：福建省百洁环卫机械有限公司

日期：2019年10月28日