正本/副本

长葛市清溢河河道管理所关庄湿地道路维修工程（项目名称）/标包

竞争性谈判响应文件

项目名称：长葛市清溢河河道管理所关庄湿地道路维修工程

项目编号：长招采竞字【2019】106号

供 应 商：中建方达建设工程有限公司 （加盖公章）

时    间：2019年11月7日

格式2

一、供应商应答索引表（如涉及本项目的提供）

| 序号 | 项 目 |  |  | 供应商应答 （有/没有） | 投标文件中所在页码 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应答索引表 |  |  |  |  |  |
| 2 | 投标函 |  |  |  |  |  |
| 3 | 报价一览表 |  |  |  |  |  |
| 4 | 法定代表人（单位负责人）资格证明书 |  |  |  |  |  |
| 5 | 法定代表人（单位负责人）授权书 |  |  |  |  |  |
| 6 | 营业执照等证明 |  |  |  |  |  |
| 7 | 依法纳税凭据复印件 |  |  |  |  |  |
| 8 | 财务状况报告 | 经审计财务报告 | 资产负债表 |  |  |  |
|  |  |  | 利润表 |  |  |  |
|  |  |  | 现金流量表 |  |  |  |
|  |  |  | 所有者权益变动表 |  |  |  |
|  |  |  | 附注 |  |  |  |
|  |  | 基本开户银行资信证明 |  |  |  |  |
|  |  | 银行资信证明 |  |  |  |  |
|  |  | 政府采购投标担保函 |  |  |  |  |
| 9 | 依法缴纳社会保险凭据复印件 |  |  |  |  |  |
| 10 | 履行合同能力 | 证明材料 | 设备购置发票 |  |  |  |
|  |  |  | 技术人员职称证书 |  |  |  |
|  |  |  | 用工合同 |  |  |  |
|  |  | 供应商相关承诺函或声明 |  |  |  |  |
| 11 | 没有重大违法记录的声明 |  |  |  |  |  |
| 12 | 供应商须具备的资质证书 |  |  |  |  |  |
| 13 | 投标承诺函 |  |  |  |  |  |
| 14 | 联合体协议 |  |  |  |  |  |
| 15 | 供应商与参加本项目投标的其他供应商之间，单位负责人不为同一人并且不存在直接控股、管理关系承诺函 |  |  |  |  |  |
| 16 | 供应商未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务承诺函 |  |  |  |  |  |
| 17 | 已标价的工程量清单 |  |  |  |  |  |
| 18 | 施工方案 |  |  |  |  |  |
| 19 | 项目管理机构配备情况 |  |  |  |  |  |
| 20 | 业绩情况 |  |  |  |  |  |
| 21 | 中小企业声明函 |  |  |  |  |  |
| 22 | 残疾人福利性单位声明函 |  |  |  |  |  |
| 23 | 监狱企业证明文件 |  |  |  |  |  |
| 24 | 其它资料 |  |  |  |  |  |

注：本表序号8请按照本谈判文件 “第三章竞争性谈判响应文件内容”资格审查表中序号2要求提供。

二、报价一览表

项目编号：长招采竞字【2019】106号

项目名称：长葛市清溢河河道管理所关庄湿地道路维修工程

单位：元（人民币）

| 标包 | 项目名称 | 投标报价 | 工期 | 质量 | 项目经理 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长葛市清溢河河道管理所关庄湿地道路维修工程 | 大写：叁拾伍万贰仟壹佰捌拾叁元肆角叁分 小写：352183.43元 | 为合同签订后20日历天内 | 合格（符合国家现行规范、规程、规定、标准的要求） | 马俊娇 | 关庄湿地道路维修工程，位于许昌市关庄社区 |
| … |  | 大写：叁拾伍万贰仟壹佰捌拾叁元肆角叁分 小写：352183.43元 |  |  |  |  |

供应商名称：  中建方达建设工程有限公司   （全称）   （公章）：

供应商法定代表人（或授权代表）签字：

日期：2019年 11 月 7 日

三、资格审查证明材料

3.1 谈判响应函

致：长葛市清溢河河道管理所（采购人）

# 根据贵方长葛市清溢河河道管理所关庄湿地道路维修工程、长招采竞字【2019】106号（项目名称、项目编号）采购的采购公告及谈判邀请，朱志强  部门经理（姓名和职务）被正式授权并代表供应商中建方达建设工程有限公司、林州市原康镇富康路1号（供应商名称、地址）提交。

我方确认收到贵方提供的长葛市清溢河河道管理所关庄湿地道路维修工程、长招采竞字【2019】106号（项目名称、项目编号）采购文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了采购文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标供应商的内容，我方同意采购文件的相关条款和已完全理解并接受采购文件的各项规定和要求及资金支付规定，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

中建方达建设工程有限公司(供应商名称)作为供应商正式授权朱志强 ， 部门经理(授权代表全名, 职务) 代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的响应文件，正本一份，副本一份, 电子版文件一份。

我方已完全明白采购文件的所有条款要求，并申明如下：

一、按采购文件提供的全部货物与相关服务的投标总价大写叁拾伍万贰仟壹佰捌拾叁元肆角叁分, 小写352183.43元。

二、本响应文件的有效期为投标截止时间起60天。如成交，有效期将延至供货终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在成交后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

三、我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据、信息或资料。

四、我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

五、我方如果成交，将保证履行采购文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《项目需求》及《合同书》中的全部任务。

六、我方在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的,未提供虚假的资格证书及业绩证明材料谋取中标，若存在虚假证书或者业绩证明材料的违规违法行为，承担法律责任，接受财政部门的处罚。

七、我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

八、我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；承诺如下：

（1）具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）。

（2）我方已依法缴纳了各项税费及社会保险费用，如有需要，可随时向采购人提供近四个月内的相关缴费证明，以便核查。

（3）我方已依法建立健全的财务会计制度，如有需要，可随时向采购人提供相关证明材料，以便核查。

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（5）符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评审委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

九、我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

十、我方对在本函及响应文件中所作的所有承诺承担法律责任。

所有与本招标有关的一切正式往来请寄：

地    址：中建方达建设工程有限公司.  邮政编码：456500.

电    话：15936368400.             传    真：0371-86093756.

供应商代表姓名：朱志强.              职    务：部门经理.

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

供应商名称（盖章）：中建方达建设工程有限公司

日期： 2019年11 月7日

3.2 法定代表人资格证明书

单位名称：中建方达建设工程有限公司

地址：林州市原康镇富康路1号

姓名： 赵伍香  性别： 女   年龄： 46岁  职务： 总经理

本人系中建方达建设工程有限公司供应商名称的法定代表人。就参加贵方项目编号为长招采竞字【2019】106号 项目编号 的长葛市清溢河河道管理所关庄湿地道路维修工程项目名称公开招标项目的投标报价，签署上述项目的投标文件及合同的执行、完成、服务和保修，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

【此处请附法定代表人身份证复印件，需清晰反映身份证有效期限】

供应商名称（并加盖公章）：中建方达建设工程有限公司

签署日期：2019 年11月7日

说明：法定代表人参加本招标项目投标的，仅须出具此证明书。

3.3 法定代表人授权书

本人　赵伍香 法人姓名系　中建方达建设工程有限公司供应商名称  的法定代表人，现委托　朱志强，部门经理 姓名，职务以我方的名义参加贵方长葛市清溢河河道管理所关庄湿地道路维修工程项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在贵中心收到我方撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。除我方书面撤销授权外，本授权书自投标截止之日起直至我方的投标有效期结束前始终有效。

被授权人无转委托权，特此委托。

供应商名称：中建方达建设工程有限公司（全称）（盖单位公章）

法定代表人：                    （签字或加盖名章）

法定代表人授权代表：            （签字或加盖名章）

| 法定代表人身份证（正面） | 法定代表人身份证（反面） |  |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人授权代表身份证（正面） |  | 法定代表人授权代表身份证（反面） |  |

3.4 没有重大违法记录的声明

声　   明

本公司参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

特此声明。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：中建方达建设工程有限公司

日    期：2019 年11月7日

3.5投标承诺函

本企业郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加长葛市清溢河河道管理所关庄湿地道路维修工程(具体政府采购项目名称）的投标；

二、本次投标所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害采购人或其他投标人的合法权益；

四、不与采购人或集中采购机构串通投标，不损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

七、不扰乱长葛市政府采购市场秩序；

八、不在开标后进行虚假恶意投诉；

九、中标后不得将招标文件规定不予转包、分包的项目转包、分包于他人。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚，愿意接受长葛市政府采购监督管理办公室作出的罚没履约保证金或者现金处罚、限制交易和停止交易等市场准入与清出的处理。

法定代表人或者被委托人（签字盖章)：

投标商名称(盖章)：中建方达建设工程有限公司

2019 年11月7日

3.6 其他资格证书或材料

营业执照

企业变更证明

资质证书

安全生产许可证

开户许可证

2018年度审计报告

缴纳税收凭据

缴纳社会保险的凭据

履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

承诺函

致：长葛市清溢河河道管理所

若我单位在长葛市清溢河河道管理所关庄湿地道路维修工程（项目名称）中标，我单位承诺有履行合同所必须的设备和专业技术能力，保证能按时、按质、按量的完成本项目。

特此承诺！

单位名称（公章）：中建方达建设工程有限公司

投标人法定代表人 （或授权代表）签字：

日期：2019年11月7日

“信用中国”网站失信被执行人查询结果

“信用中国”网站重大税收违法案件当事人名单查询结果

“信用中国”网站政府采购严重违法失信行为记录名单查询结果

“信用中国”网站改版此信息没办法查询

中国政府采购网站“政府采购严重违法失信行为记录名单” 查询结果

承诺书

致：长葛市清溢河河道管理所

我单位中建方达建设工程有限公司承诺满足本谈判文件的资格条件及其他条件，完全响应谈判文件的实质性要求。

特此承诺。

单位名称（公章）：中建方达建设工程有限公司

投标人法定代表人 （或授权代表）签字：

日期：2019年11月7日

# 技术指标响应表

项目编号：长招采竞字【2019】106号

# 项目名称：长葛市清溢河河道管理所关庄湿地道路维修工程

| 序号 | 分部分项工程 | 招标文件 技术参数 | 投标技术 参数 | 偏离 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路床（槽）整形 | 1.路床整形 | 1.路床整形 | 无偏离 | / |
| 2 | 水泥稳定碎（砾）石 | 1.5%水泥稳定碎石修补坑槽 2.未尽事宜详见设计图纸 | 1.5%水泥稳定碎石修补坑槽 2.未尽事宜详见设计图纸 | 无偏离 | / |
| 3 | 透层、粘层 | 1.乳化沥青透层 2.沥青用量1.2kg/m2 | 1.乳化沥青透层 2.沥青用量1.2kg/m2 | 无偏离 | / |
| 4 | 沥青混凝土 | 1.中粒式沥青混凝土 2.厚度5cm 3.沥青混凝土运输费 4.未尽事宜详见设计图纸 | 1.中粒式沥青混凝土 2.厚度5cm 3.沥青混凝土运输费 4.未尽事宜详见设计图纸 | 无偏离 | / |
| 5 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.混凝土道缘石 2.规格80cm*13.5cm*33cm 3.未尽事宜详见设计图纸 | 1.混凝土道缘石 2.规格80cm*13.5cm*33cm 3.未尽事宜详见设计图纸 | 无偏离 | / |
| 6 | 砂垫层 | 1.混凝土道缘石砂垫层 2.15cm厚 3.未尽事宜详见设计图纸 | 1.混凝土道缘石砂垫层 2.15cm厚 3.未尽事宜详见设计图纸 | 无偏离 | / |

投标人（公章）：中建方达建设工程有限公司

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

四、符合性审查证明材料

4.1  已标价的工程量清单

4.2施工方案

（供应商根据谈判文件要求自行编制）

工程概况：

项目名称：长葛市清溢河河道管理所关庄湿地道路维修工程

工期：合同签订后20日历天内。

工程质量：合格（符合国家现行规范、规程、规定、标准的要求）。

采购内容：关庄湿地道路维修工程，位于许昌市关庄社区，路线全长700米，按村道路四级公路标准建设，路面宽3.1m，新建道路断面设计为5cm厚中粒式沥青混凝土，乳化沥青透层，15cm厚基层水泥碎石修补坑槽（水泥含量5%）详见谈判文件及工程量清单；

施工准备工作：

一、施工调度总则

为了保证工程施工的顺利进行和按时达到目标，及时解决施工生产中出现的问题，迅速而准确的传达项目经理决策，必须建立以项目经理为核心的调度体系，及时反馈上级职能部门、建筑单位意见及施工中出现的问题，以便项目经理部作出明确决策，并及时贯彻落实下去，保证各项管理措施的顺利实施。

调度体系运转

(1)组成以项目经理为核心的调度体系，各专业管理人员都是这一体系的一个成员。

(2)定期按时召开有建筑单位、上级职能监督部门、设计单位的协调会，解决施工中出现的问题。

(3)每星期召开各专业管理人员会议，了解整个项目的进度、成本、计划、质量安全、文明施工执行情况，必要时调度延伸至作业班组长。

(4)协调好各专业工长的工作。组织好分部分项工程的施工衔接，合理穿插流水作业，保证合同工期。

(5)监督检查施工计划和工程合同的执行情况，使人力、物力、财力定期按比例投入本工程，并使其保持最佳调节状态，保证施工生产正常进行。

(6)做好天气预报工作，避免因气候变化对工程施工的影响。

二、总平面管理

根据现场的实际情况，结合主体工程量的分布及工期要求、施工程序，进行科学合理的施工总平面布置及管理能够有效地提高生产效率，同时避免重复运输等影响工程进度的情况出现。

总体规划

1．封闭施工

公司在施工过程中将采取封闭施工进行施工作业，封闭施工主要是:采用围墙或其他隔离屏障将施工现场与外部做封闭，并且设置专人值班避免无关人员进入现场；对建筑采实体外围取脚手架及安全网做立面及平面封闭， 保持整洁美观文明，避免高空坠物、坠人事件出现；

2．场内道路

考虑在现场沿围墙边及临时设施边绕建筑物一圈设置5m 宽场内施工道路，施工道路采用狗头石铺底，公分石作面层经压实处理。并且在入口设置值班室

3．生产性临时设施

生产性临时设施包括材料房(堆放小型配件、工具、劳动保护用品、生活用品等)、配电房，(存放配电柜)、钢筋加工场(作为钢筋加工、焊接的主要生产场地)。

4．办公临时设施

包括值班室(作为保卫、进场人员登记场所)、办公室(管理人员办公、会议场所)。办公室为一层，包括建设单位现场办公及休息。

5．生活性临时设施

(1)管理人员:考虑每晚有12 人（含建设单位、监理单位）现场值班，设置4 间宿舍，其中建设单位一间，监理单位一间，施工单位两间。

(2)工人宿舍:考虑120 人现场居住，每人按照2m2 考虑，需要240m2，由于采用高低床，实际每人使用面积在4m2 范围，满足实际要求。

(3)生活性临时设施

6．临时材料堆放场地

现场辅助材料堆放场地分区堆放，考虑施工就位方便，采用露天堆放钢管、模板、构配件等。配备防雨、防风材料。钢筋堆放区在钢筋加工场旁边设置，搭棚遮盖。

施工用水管网

1．水源选择

由建筑单位提供的水源接入。

2．管网设计

布置的原则是在保证正常供水的情况下，管道铺设越短越好，同时还应考虑到，在工程进展期中各段管网应具备有移置的可能性。

施工用电线路

1．配电房

根据国家有关要求在施工现场设置配电房，设置位置在建筑单位提供电源接入处，动力电分三路。

2．临时用电

临时用电从建筑单位提供的电源引至配电房，进入配电房后，再引到各用电区域，采用电缆埋地方式敷设主干线。在钢筋加工场、双肢龙门吊等处均设置配电箱，并在每层设一个配电箱。

施工准备工作计划

（1）、施工顺序：

施工准备；废方外运；铺设垫层、模板制作、砼浇筑；建筑小品制作安装；广场铺装；建筑小品养护。

（2）、施工准备工作

施工准备工作，是建设工程施工生产全面顺利完成任务的战略措施和重要前提，对充分发挥人的积极因素，合理的组织人力、物力、加快工程施工进度、确保工期、提高工程质量、起着重要的作用。在施工现场范围内，接通施工用水、施工用电、场地平整，为工程施工、创建文明施工现场创造条件。

（3）、熟悉设计文件

施工前我公司将组织工程技术人员熟悉设计文件，以便编制施工方案，为施工任务创造条件。

（4）、编制施工方案

我公司在施工前将对工程做进一步的调查研究，根据本工程的特点，结合具体施工条件，编制更为深入而具体的施工方案。

（5）、场地清理

①、场地平整以前要进入现场实地勘察，对施工场地内的障碍物，地形地貌，周围环境，场外进入施工现场道路加以了解。对地下埋物如电缆、光缆等向建设单位索取书面资料，便于场地平整和工程施工。

②、在施工场地平整范围内，进行自然地坪标高测量，并详细记录数据，作为施工技术资料，根据测量记录，对施工场地进行整理，并将废弃物运到建设单位指定的地点。

（6）、现场道路

①、现场临时运输道路畅通无阻。

②、场外运输道路，依城市干道，开工前办理完毕道路通行手续。

- 、清理场地后，将部分材料运到施工现场，根据现场备料场地较小，在不影响施工的条件下也可随用随运。

# 施工方案

# 一、施工准备

# （一）沥青混凝土所用粗细集，填料以及沥青均应符合合同技术规范要求，并至少在工程开始前一个月将推荐混合料配合比包括：矿料级配、沥青含量、稳定度（包括残留稳定度）、饱和度、流值、马歇尔试件的密度与空隙率等的详细说明，报请监理工程师批准。

# （二）沥青混合料拌合设备，运输设备以及摊铺设备均应符合合同技术规范要求。

# （三）路缘石、路沟、检查井和其他结构物的接触面上应均匀地涂上一薄层乳化沥青。

# （四）要检查两侧路缘石完好情况，位置高程不符要求应纠正，如有扰动或损坏须及时更换，尤其要注意背面夯实情况，保证在摊铺碾压时，不被挤压、移动。

# （五）施工测量放样：恢复中线：在直线每10m设一钢筋桩，平曲线每5m设一桩，桩的位置在中央隔离带所摊铺结构层的宽度外20cm处。

# 水平测量：对设立好的钢筋桩进行水平测量，并标出摊铺层的设计标高，挂好钢筋，作为摊铺机的自动找平基线。

# （六）沥青材料的准备，沥青材料应先加热，避免局部热过头，并保证按均匀温度把沥青材料源源不断地从贮料罐送到拌合设备内，不应使用正在起泡或加热超过160℃的沥青胶结料。

# （七）集料准备，集料应加热到不超过170℃，集料在送进拌和设备时的含水量不应超过1％，烘干用的火焰应调节适当，以免烤坏和熏黑集料，干燥滚筒拌合设备出料时混合料含水量不应超过0.5%。

# 二、拌和及其运输

# （一）拌和

# 采用德国进口型号为LINT型沥青拌合设备（150t/h）集中拌合。集料和沥青材料按工地配合比公式规定的用量测定和送进拌和，送入拌合设备里的集料温度应符合规范规定，在拌合设备内及出厂的混合料的温度，应不超过160℃。

# 把规定数量的集料和沥青材料送入拌合设备后，须把这两种材料充分拌和直至所有集料颗粒全部裹覆沥青结合料为度，沥青材料也完全分布到整个混合料中。拌和厂拌和的沥青混合料应均匀一致、无花白料、无结团块。

# 拌好的热拌沥青混合料不立即铺筑时，可放入保温的成品储料仓储存，存储时间不得超过72h，贮料仓无保温设备时，允许的储料时间应以符合摊铺温度要求为准。拌和生产出沥青混合料，应符合批准的工地配合比的要求，并应在目标值的容许偏差范围内，集料目标值的偏差应符合合同技术规范要求。    （二）沥青混合料运输

# 沥青混合料的运输采用12t的单桥自卸车运输，从拌合设备向自卸车放料时，为减少粗细集料的离析现象，每卸一斗混合料挪动一下汽车位置，运料时，自卸车用篷布覆盖。

# 三、洒布粘层、摊铺及碾压

# 在清扫干净的道路上按照规范均匀的洒布pc-3型快裂型乳化沥青作为粘层。   （一）摊铺

# 1、混合料使用戴拉派克141C型自动找平沥青摊铺机，进行全宽度摊铺和刮平（门口主线拟采用2幅施工）。摊铺机采用非接触式平衡梁自动找平，横坡靠横坡控制器来控制并用水平仪进行校核，精度在±0.1%范围。

# 2、摊铺时，沥青混合料必须缓慢、均匀、连续不间断地摊铺。不得随意变换速度或中途停顿。摊铺机螺旋送料器中的混合料的高度保持不低于送料器高度的2／3。并保证在摊铺机全宽度断面上不发生离析。

# 3、混合料的摊铺用进口摊铺机进行，以参考线控制铺筑层标高。

# 4、超厚部分分两层摊铺，上下两层之间的横向接缝应错开50cm以上。

# 5、在机械不能摊铺及整修的地方，在征得监理工程师同意后可用人工摊铺和整修。

# 6、在施工安排时，当气温低于10℃时不安排沥青混合料摊铺作业。   （二）碾压

# 1、一旦沥青混合料摊铺整平，并对不规则的表面修整后，立即对其进行全面均匀的压实。

# 2、初压在混合料摊铺后较高温度下进行，沥青混合料不应低于120℃，不得产生推移、发裂。采用型号为徐工的7t双钢轮振动压路机碾压，碾压时将驱动轮面向摊铺机，碾压路线及碾压方向不得突然改变，初压两遍。

# 3、复压要紧接在初压后进行，沥青混合料不得低于90℃，复压用型号为徐工16的轮胎压路机（轮宽2.79m）、7t双钢轮压路机，配合使用，复压遍数为4～6遍至稳定无显著轮迹为准。     4、终压要紧接在复压后进行，沥青混合料不得低于70℃，采用3t双钢轮压路机消除轮迹，路面压实成型的终了温度符合规范要求。

# 5、碾压从外侧开始并在纵向平行于道路中线进行，双轮压路机每次重叠30cm，三轮每次重叠为后轮宽的一半，逐步向内侧碾压过去，用梯队法或接着先铺好的车道摊铺时，应先压纵缝，然后进行常规碾压，在有超高的弯道上，碾压应采用纵向行程平行于中线重叠的办法，由低边向高边进行。碾压时压路机应匀速行驶，不得在新铺混合料上或未碾压成型并未冷却的路段上停留，转弯或急刹车。施工检验人员在碾压过程中，使用核子密度仪来检测密实度，以保证获得要求的最小压实度，开始碾压时的温度控制在不低于120℃，碾压终了温度控制在不低于70℃，初压、复压、终压三种不同压实段落接茬设在不同的断面上，横向错开1m以上。

# 6、为防止压路机碾压过程中沥青混合料沾轮现象发生，可向碾压轮洒少量水、混有极少量洗涤剂的水或其他认可的材料，把碾轮适当保湿。

# 四、接缝、修边和清场

# 沥青混合料的摊铺应尽量连续作业，压路机不得驶过新铺混合料的无保护端部，横缝应在前一次行程端部切成，以暴露出铺层的全面。接铺新混合料时，应在上次行程的末端涂刷适量粘层沥青，然后紧贴着先前压好的材料加铺混合料，并注意调置整平板的高度，为碾压留出充分的预留量。相邻两幅及上下层的横向接缝均应错位1m以上。横缝的碾压采用横向碾压后再进行常规碾压。修边切下的材料及其他的废弃沥青混合料均应从路上清除。

# 安砌侧（平、缘）石

# 1、测量放样

# 基层施工完并经监理工程师验收合格后，侧平石安装前，应校核道路中 线，测设侧平石安装控制桩，直线段桩距为10m，曲线段不大于5m，路口为1～5m。每处均用全站仪测设侧石内边线，钉进带有红线的水泥钉作为标记。并测出钉子顶面高程，根据侧平石设计高程进行标高控制。

# 2、垫层浇捣清土层完成（经纬仪抄平）后，周边从定位线外用50*100的木方作为 混凝土垫层的外侧模板，周边贯通，方木的上皮标高为垫层标高（必须用水准仪抄平）。混凝土采用预制混凝土、标号为C30，要求到现场的塌落度为180±20；混凝土浇注前，地面要洒水完全湿润，浇混凝土时要逐段完成。抄平时， 按预先埋好的木桩上的标高标记，对角拉小白线测量垫层表面平整度。混凝土施工完毕，表面应无明显脚印，则可浇水养护，养护不可少于7D。

# 3、侧平石检查

# 在预制场装车前对侧平石检查，运到施工现场的侧平石再次进行检查。 应轻拿轻放，避免损坏。强度不合格、色泽不一致、外观尺寸误差5mm以上的禁止使用。路缘石表面要求无裂纹、缺边、掉角、不方正等现象。

# 4、侧平石运输

# 按设计尺寸精确放样后，用运输车把侧平石从预制场运到安装地点进行安装。侧平石预制件在运输过程中，应轻拿轻放，避免损坏。运到施工现场的侧平石要及时安装，不能及时使用的侧平石，要摆放整齐，不能影响路容路貌。

# 5、侧平石安装统一采用坐浆法施工，侧平石垫层C30混凝土厚18 cm。安装前，基础要先清理干净，并保持湿润。安装时，采用侧石内侧标线控制位置，侧石顶部标线控制高程，采用水平尺控制平顺度。相邻侧平石缝用10mm厚木条或塑料条控制，缝隙宽不应大于13mm。 路口段，事先计算好每段路口侧平石块数，侧平石调整块应用机械切割成型。平石安装时要与Ⅰ型盖板顺接，线条直顺，曲线圆滑美观。 侧平石安装完成后，必须挂线检查，调整侧平石至顺直、圆滑、平整。对侧平石进行平面及高程检测，每20m检测一点，当平面及高程超过标准时应再次调整。

# 6、勾缝

# 勾缝前先将缝内的土及杂物剔除干净，并用水润湿，然后用M10砂浆灌缝填充密实后勾平，用弯面压子压成凹型。用软扫帚除去多余灰浆，并适当洒水养护。

# 侧平石安装完成后，应及时回填夯实路肩和中央带后背的回填土。夯实宽度不应小于50cm，每层厚度不应大于15cm。

# 7、成品检测

# 安砌稳固，顶面平整，缝宽均匀，线条直顺，曲线圆滑美观。勾缝密实均匀，无杂物污染。

# 8、养护:检测合格后采用不掉色土工布覆盖进行洒水养护，养护不得少于3d，确保安装质量

# 9、场地清理所用的混凝土及砂浆均先卸置于铁皮板上面，侧平石安装完毕后，及时将剩余材料移除，并对有污染的场地和路面进行清理。

4.3项目管理机构配备情况

（一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老 保险 |  |
| 项目 经理 | 马俊娇 | 工程师 | 建造师证 | 二级 | 豫2411616 89771 | 市政 工程 | 在保 | / |
| 技术负责人 | 张利红 | 高级工程师 | 职称证 | 高级 | B03080900084 | 建设 施工 | 在保 | / |
| 专职安全管理人员 | 王志高 | / | 安考C证 | / | 豫建安C（2017）3504073 | / | 在保 | / |
| 质量员 | 王纪伟 | 助工 | 质量员证 | / | 41171090001886 | 市政 | 在保 | / |
| 施工员 | 李瑞佳 | 助工 | 施工员证 | / | 41171010100072 | 土建 | 在保 | / |
| 安全员 | 徐好通 | 助工 | 安全员证 | 初级 | H41170010006737 | / | 在保 | / |
| 资料员 | 赵玉玲 | 助工 | 资料员证 | 初级 | 41171140004713 | / | 在保 | / |
| 造价员 | 于露 | 助工 | 造价员证 | 初级 | 豫130E03712J | 建筑 与装饰 | 在保 | / |

（二）主要人员简历表

| 岗位名称 | 项目经理 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 马俊娇 | 年 龄 | 37 |
| 性 别 | 男 | 毕业学校 | 黄河科技学院 |
| 学历和专业 | 专科和建筑工程 | 毕业时间 | 2007年 |
| 专业职称 | 工程师 | 工作年限 | 10年 |
| 主要工作业绩 及担任的主要工作 | / |  |  |

身份证

项目经理执业资格证

项目经理建造师证

项目经理安考证

项目经理职称证

承诺书

长葛市清溢河河道管理所  （招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往长葛市清溢河河道管理所关庄湿地道路维修工程（项目名称）（以下简称“本工程”）的项目负责人马俊娇（项目负责人姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目负责人。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺。

投标人：中建方达建设工程有限公司（盖单位章）

法定代表人：               （签字）

2019  年  11  月  7  日

技术负责人简历表

| 岗位名称 | 技术负责人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 张利红 | 年 龄 | 47 |
| 性 别 | 女 | 毕业学校 | 郑州工业大学 |
| 学历和专业 | 本科和工业与民用建筑 | 毕业时间 | 1997年 |
| 专业职称 | 高级工程师 | 工作年限 | 20年 |
| 主要工作业绩 及担任的主要工作 | / |  |  |

身份证

职称证

技术负责人劳务合同

专职安全员简历表

| 岗位名称 | 专职安全管理人员 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 王志高 | 年 龄 | 28 |
| 性 别 | 男 | 毕业学校 | 河南建筑职业技术学院 |
| 学历和专业 | 专科和建筑工程技术 | 毕业时间 | 2011年 |
| 专业职称 | 助工 | 工作年限 | 5年 |
| 主要工作业绩 及担任的主要工作 | / |  |  |

身份证

安考C证

质量员简历表

| 岗位名称 | 质量员 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 王纪伟 | 年 龄 | 30 |
| 性 别 | 男 | 毕业学校 | 郑州经贸职业学院 |
| 学历和专业 | 专科和道路桥梁工程技术 | 毕业时间 | 2011年 |
| 专业职称 | 助工 | 工作年限 | 6年 |
| 主要工作业绩 及担任的主要工作 | / |  |  |

身份证

执业证

施工员简历表

| 岗位名称 | 施工员 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 李瑞佳 | 年 龄 | 32 |
| 性 别 | 女 | 毕业学校 | 郑州大学 |
| 学历和专业 | 专科和土木工程 | 毕业时间 | 2008年 |
| 专业职称 | 助工 | 工作年限 | 7年 |
| 主要工作业绩 及担任的主要工作 | / |  |  |

身份证

执业证

安全员简历表

| 岗位名称 | 安全员 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 徐好通 | 年 龄 | 37 |
| 性 别 | 男 | 毕业学校 | 郑州工学院 |
| 学历和专业 | 专科和土木工程 | 毕业时间 | 2007年 |
| 专业职称 | 助工 | 工作年限 | 12年 |
| 主要工作业绩 及担任的主要工作 | / |  |  |

身份证

执业证

资料员简历表

| 岗位名称 | 资料员 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 赵玉玲 | 年 龄 | 33 |
| 性 别 | 女 | 毕业学校 | 信阳建筑工程学院 |
| 学历和专业 | 专科和建筑工程 | 毕业时间 | 2008年 |
| 专业职称 | 助工 | 工作年限 | 10年 |
| 主要工作业绩 及担任的主要工作 | / |  |  |

身份证

执业证

造价员简历表

| 岗位名称 | 造价员 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 于露 | 年 龄 | 27 |
| 性 别 | 女 | 毕业学校 | 郑州大学 |
| 学历和专业 | 专科和建筑工程技术专业 | 毕业时间 | 2014年 |
| 专业职称 | 助工 | 工作年限 | 3年 |
| 主要工作业绩 及担任的主要工作 | / |  |  |

身份证

执业证

主要项目管理人员养老保险

4.4业绩情况表

项目编号：长招采竞字【2019】106号

项目名称：长葛市清溢河河道管理所关庄湿地道路维修工程

| 序号 | 客户单位名称 | 项目名称及主要内容 | 合同金额（万元） | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 许继电气股份有限公司 | 许继电气原开关厂厂区主干道维修项目 | 59.8 | 王经理 /13937491522 |
| 2 | 禹州市教育体育局 | 禹州市鸿畅镇鸿畅小学运动场 | 177.234045 | 赵宏峰 /15517389777 |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

供应商（公章）：中建方达建设工程有限公司

供应商法定代表人（或授权代表）签字：

业绩情况一

业绩情况二

4.5 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为  /  （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
　　1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为  /（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加      /       单位的     /     项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他     /    （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：中建方达建设工程有限公司　　　　　　　　　
   日　  期：2019年11月7日

说明：

1、不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。

2、如供应商为联合投标的，联合供应商需分别填写上述《中小企业声明函》。

4.6 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：中建方达建设工程有限公司

日    期：2019年11月7日

五、其他资料（若有）

除采购文件另有规定外，供应商认为需要提交的其他证明材料或资料加盖供应商的单位公章后 应在此项下提交。

优惠与服务承诺

1、安全文明施工 在施工过程中，我公司严格按照节能施工方法施工，确保工程质量，详见施工组织设计。

我方将主动承担施工现场内的安全保卫工作，办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续并承担相应费用。加强施工场地周围地下管线和邻近建筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护并承担相应费用。 施工中，我方按照国家现行工程施工安全规范施工，服从甲方管理。施工前进行安全交底，施工中向甲方提供技术安全资料，确保安全施工，保证不发生任何安全事故，如果施工中出现任何安全事故由我方承担完全责任。

- 若我公司中标，保证配合业主的统筹调度，接受业主方的施工单位管理办法，配合各责任主体职责范围内的工作。

3、投标人的诚信承诺：保证拟派的项目经理及项目部成员均为本公司人员；保证中途不更换项目经理和项目部成员；保证此次投标活动不存在挂靠和被挂靠现象；保证中标后不转包、分包工程；承诺如果中标，在合同签订以前，招标人发现上述现象中的任何一项，招标人有权无条件取消我方中标资格，有权在中标候选人中另行选择中标人；若在合同签订以后发现上述现象中的任何一项，招标人有权无条件终止合同，并不予支付工程款。

4、履约承诺：我方在此声明，如本工程由我方中标，我方承诺按合同履行义务，完成中标项目。不挂靠、不转包、不违法分包，并愿意承担因我方违反规定所引起的一切法律后果。

替招标人排忧解难的承诺：

1、连续施工承诺：一旦业主确认我公司为中标单位，我公司将筹集用于本项目施工的专项资金，该项资金未有项目经理签字任何人不得支取，专款专用，确保工程施工中不以资金原因而中断，从而保证在招标人资金暂不到位时，仍能保证工程正常进行，以减轻招标人资金压力。

2、协调处理好周边关系，如遇影响到工程正常进行的问题，我方全力自行解决，所发生的全部费用完全由我方承担，接受业主、监理的知道和协调，保证工程正常施工；在施工过程中，对可能触及到的各种管道、线路。施工前项目部将充分了解并在施工时给予明确的标识。

降低业主投入做出承诺：

若我公司有幸中标，我公司承诺从以下几点降低业主投入：

1）协助业主控制资金投入

2）加强内部管理，控制支出，降低工程造价

3）优化施工组织设计、施工方案、技术措施

4）减低采购成本

5）降低施工成本

6）运用新工艺、新技术和管理措施降低成本

项目经理中标后到现场工作的承诺：

我公司承诺，若我公司中标，项目经理保证常驻施工现场，且每月在施工现场时间不少于专用合同条款约定的天数。项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。项目经理的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的能力。

有利于提高工程质量，加快工程进度和交工后回访、保修等方面的承诺

保质量、进度、安全等承诺：

（一）对保证质量、安全施工的承诺：

1、工程质量：合格（符合国家现行规范、规程、规定、标准的要求）。保证工程质量等级验收一次合格。若工程质量不合格、不符合设计标准、达不到设计要求时，招标人有权要求我方停工或返工，责任由我方自行承担，并不要求顺延工期；

2、安全文明施工

在施工过程中，我公司严格按照节能施工方法施工，确保工程质量，详见施工组织设计。

我方将主动承担施工现场内的安全保卫工作，办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续并承担相应费用。加强施工场地周围地下管线和邻近建筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护并承担相应费用。 施工中，我方按照国家现行工程施工安全规范施工，服从甲方管理。施工前进行安全交底，施工中向甲方提供技术安全资料，确保安全施工，保证不发生任何安全事故，如果施工中出现任何安全事故由我方承担完全责任。

（二）若我公司中标，保证配合业主的统筹调度，接受业主方的施工单位管理办法，配合各责任主体职责范围内的工作。

保证工期承诺：

（1）我公司慎重承诺：若我公司有幸中标，我公司保证按照计划开、竣工日期执行，保证在20日历天，且达到质量要求；

（2）若我公司有幸中标，应按其投标文件中投报的工期按时完成所有工作内容，除不可抗力因素外不得延期，否则，每延期一天，罚款3000元。

交工后回访、保修等方面的承诺：

根据企业的要求，项目经理部负责已交付工程的回访和保修。组织生产、质检部门、施工人员征求业主意见，调查缺陷，项目施工负责人针对质量问题制定纠正措施，及时组织实施维修。

1、项目部要制定回访计划，在保修期内建筑成品从移交业主之日起一年内回访不少于两次，业主提出要求时要随时回访和维修。

2、工程交付业主使用时，应向业主提交《建筑工程保修书》和《建筑工程质量维修通知书》，并注明联系方式和地址等。

3、本工程回访方式，一是项目部主管领导带队，生产与质检部门，参加进行登门回访；二是邀请业主代表召开座谈会，或电话征求意见。

4、保修期限：执行国家相关规定或按合同要求。

5、经回访发现质量问题或业主要求维修的，应在十日内到现场观察和调查，与业主协商维修事宜，取得业主的配合，并组织人员和物资尽快修复，修复完毕由质检员检验合格后，交付业主验收使用。

付款方式：响应招标文件的规定。

工期：合同签订后20日历天内。

谈判有效期：自谈判之日起60天。

对招标文件《第四章  采购项目需求及相关要求》的响应：

# 一、采购项目概况

关庄湿地道路维修工程，位于许昌市关庄社区，路线全长700米，按村道路四级公路标准建设，路面宽3.1m，新建道路断面设计为5cm厚中粒式沥青混凝土，乳化沥青透层，15cm厚基层水泥碎石修补坑槽（水泥含量5%）详见谈判文件及工程量清单；

# 二、采购标的执行标准

# （需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或其他标准、规范）符合国家及相关行业规定达到合格标准。

# 三、投标报价依据说明

1、依据建设单位提供的施工图纸；

2、清单依据《建设工程工程量清单计价规范》（2013）；

3、定额依据《河南省市政工程预算定额》（HA A1-31-2016）；

4、材料价格按2019年第3期《许昌工程造价信息》，未包含的材料价格参考市场价；

5、税金调整依据建办标函【2019】193号文，按9%计入；

# 6、人工费依据按豫建标定【2019】26号文发布的人工费指数进行调整。

# 四、验收标准

# 由采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

1、按照国家相关标准、行业标准、地方标准或其他标准、规范验收。

2、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收。

# 五、其他要求

1、供方在合同规定的工期内不能完工，应向需方支付全部合同金额5%的违约金，需方有权终止合同。

2、因供方原因造成逾期付款，需方不承担责任。

投标范围：关庄湿地道路维修工程，位于许昌市关庄社区，路线全长700米，按村道路四级公路标准建设，路面宽3.1m，新建道路断面设计为5cm厚中粒式沥青混凝土，乳化沥青透层，15cm厚基层水泥碎石修补坑槽（水泥含量5%）详见谈判文件及工程量清单。

我公司承诺响应招标文件要求的所有实质性内容。

投标人:中建方达建设工程有限公司(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人:             (签字)

2019年  11   月  7 日