4.1分项报价表

项目编号：ZFCG-G2019144-1号

项目名称：智能人像体系扩容

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地及厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人像卡口摄像机 | 宇视、HIC5661 | 品牌：宇视 ▲信噪比58.2dB。 分辨率3072x2048@30fps，清晰度1800TVL。 ▲最低照度，彩色0.0005lx，黑白:0.0001lx；满足微光环境下的高清成像 ▲灰度等级11级。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式；满足多种场景下的编码应用需求； ▲静态场景，相同图像质量下，使用H.265/H.264编码格式开启智能编码高级模式与基础模式相比，码率可节省码流85%； 具有光学透雾、强光抑制、背光补偿、数字降噪、走廊模式、电子防抖、ROI感兴趣区域等功能，满足复杂环境下的成像。 设置密码时，可以自动提示密码复杂度为高、中、低。 支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设。 ▲支持对画面中40个人脸进行检测和抓拍； 1对音频输入输出接口，支持语音对讲；2个告警输入口，1个告警输出口，支持告警联动；1个RS485串口； 支持GB/T 28181-2016国家标准和ONVIF协议；方便联网对接； 外配IP66防尘防水、IK10防暴等级的护罩。 含变焦镜头、护罩、支架等，根据场景选配备补光灯。 | 套 | 50 | 4100 | 205000 | 浙江杭州、浙江宇视科技有限公司 |
| 2 | 接入交换机 | H3C、 SMB-MS4008 | 品牌：H3C 8口千兆监控专用交换机，千兆以太网交换机，应用层级： 二层，传输速率： 10/100/1000Mbps，交换方式 存储-转发，背板带宽： 16Gbps 。 | 台 | 50 | 300 | 15000 | 浙江杭州、 新华三技术有限公司 |
| 3 | 安装施工及辅材 | 莱斯、定制 | 国产 包含防护罩、横杆、交换机、机箱、电源线、网线、尾纤、防雷器、空开、插盘等辅材；线路敷设、设备安装及调试等，完全满足项目实际需求。 | 套 | 50 | 3500 | 175000 | 江苏南京、南京莱斯信息技术股份有限公司 |
| 4 | 云存储系统 | 宇视、 CX1848-V2 | 品牌：宇视 硬件满足：单机柜高度4U,并满足48个硬盘槽位，支持硬盘热插拔；主机5个千兆网口（支持扩展），3个PCI-E插槽； ▲云存储节点支持SATA、SSD、SAS、NL-SAS类型硬盘，硬盘容量支持1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB/8TB/10TB/12TB/14TB等； 云存储节点电源、电池和风扇全冗余设计，支持在线热插拔更换； 云存储节点PCI-E插槽支持万兆、千兆以太网卡以及SAS 3.0卡； 云存储节点具备电池模块，在异常掉电时给节点缓存数据提供永久保护； 云存储节点提供双BIOS特性功能，当主BIOS异常时，能从备用BIOS启动； 支持1000000个客户端接入；业务可用有效空间利用率达到90%以上； 云存储系统支持容量及性能线性扩展：千兆网络情况下，每增加一台存储节点，视频存储性能平均扩展达到3Gbit/s，单台存储节点图片存储性能达到1Gb/s，且不受图片大小改变而产生大的变化；万兆网络情况下，每增加一台存储节点，视频存储性能平均扩展达到5Gbit/s； 单盘损坏时，数据恢复时间小于10分钟/TB；支持NFS、CIFS、iSCSI、FTP、HTTP、REST、POSIX/Windows； 云存储支持多台存储节点多种方式批量并发下载录像，包括windows拷贝模式、http模式、API方式，全扁平网络架构，数据平面与信令控制平面分离，数据路径最短化，即使所有元数据服务器异常，已配置存储业务不中断； 在不依赖交换机特性的前体现，实现网络冗余和负载均衡； 云存储系统需支持在线纠删码，存储节点间支持多种纠删码数据冗余和保护模式； 支持系统横向及纵向在线扩展，能在线进行存储节点、磁盘柜、磁盘扩展，业务不中断； 云存储系统支持节点间根据节点性能、容量自动负载均衡； 云存储系统支持节点内根据存储资源性能、容量空间自动负载均衡； 云存储系统支持热备空间和热备盘两种方式预留给数据恢复使用； ▲系统支持蜂鸣、邮件、短信、指示灯、SNMP、数码管等告警方式； 本次配置含48块4TB磁阵专用硬盘，基于现有云存储系统无缝扩容，与现有在用云存储系统为同一品牌，不影响当前业务正常进行。 | 套 | 1 | 123325 | 123325 | 浙江杭州、浙江宇视科技有限公司 |
| 5 | 人像动态识别比对布控系统 | 宇视 FB-IA12500@DPC | 品牌：宇视 本项目采用实时图片流采集检测识别模式。 系统计算处理性能：本次配置能够实现实时并发处理能力50条/秒的人脸图像或人员图像特征提取分析处理能力，并同时满足50条/秒人脸图像特征数据和人脸图片URL的转发接收处理能力；支持20路绊线人数统计或20路区域人数统计；支持绊线模式人员计数，分别统计触发绊线进和出两个方向的实时人员数量，以折线图形式动态呈现；支持区域模式人员实时计数，以折线图方式动态呈现；支持绊线模式下，指定的范围内的多个摄像头统计实时滞留人数，折线图方式动态呈现；支持按相机、时间段进行历史人员数量的查询，并支持以折线图、柱状图来呈现统计结果，以及结果导出；系统基于GPU图形化集群处理架构，配置具有机器深度学习功能的GPU模块8颗，模块间支持负载均衡。 软件架构：采用高可靠的Linux操作系统，支持集群分布式处理，平台接入授权50路，支持接入600万像素及以上网络摄像机。实时图片流采集：系统具有接入人像抓拍智能摄像机的功能，能够实时对前端摄像机抓拍的人脸照片进行识别、比对。 人像识别满足：以下各种场景要求正确识别率≥97%：1.人脸正对相机，无人遮挡等干扰情况；2. 系统在人脸微笑、张嘴、闭眼睛等情况下;3.男女性别识别；4.是否戴眼镜识别；5．年龄段识别。 人像比对布控：独立的人像比对布控库；可接收公安信息网布控库实时分发数据；可独立导入（批量）布控人像照片和人员信息（包括姓名、性别、身份证号、家庭住址、年龄等信息），并同时实时上传至公安信息网布控库；布控比中后可以声音、弹窗、短信、邮件等多种形式实时报警，显示相似度百分比、布控库名称、嫌疑人姓名、身份证号等相关信息，可对多个算法集成融合，结果统一呈现；布控库支持人脸数50万，支持人脸子库个数16个；支持黑红白名单功能设置，红名单人员照片不入档案库；支持与可视化调度指挥系统进行无缝对接，报警信息可直接在可视化调度系统弹框展示。 大数据应用要求：系统满足：结合市公安局边界接入安全平台进行二次开发，与市公安局公安信息网大数据应用平台（资源服务）通过resful接口进行对接；提供数据库、表、索引、视图、存储过程、自定义函数等常用数据库对象的创建、修改和删除操作；实现与大数据应用平台数据实时共享同步；支持数据库用户的创建、删除操作，以及用户权限的分配与回收。 安全性：数据库具有完善用户账号控制策略，实现人员权限、服务权限、数据权限安全监控，保障数据资源的安全； 实现和PKI\PMI平台对接，需要使用数字证书登陆。提供详尽的审计日志输出功能，记录数据库中与数据库操作相关的所有日志，也可以通过图形化的监视工具实现审计管理；支持按公安部最新发布的数据元和限定词的标准补充到平台中；省厅的服务标准和管理标准的获取与补充完善到本地标准中；结合公安部、省厅标准编制完善地市数据资源目录和服务资源目录；支持新类型的数据资源整合汇聚，以数据元、元数据标准梳理各类数据资源，并结合新种类的数据资源对数据元进行扩充。支持以数据元标准为基础，全面汇集情报、网安、刑侦、指挥中心、消防、交警等各业务部门的现有数据字典标准并进行梳理，按照国标、部标、行标、专业标准以及本地标准进行分类归并，面向全业务警种提供服务支撑。定制化大数据分析服务，以大数据分析模型为支撑，借助业务警种的实战经验，通过数据汇集整合化，实现数据深入挖掘研究，将海量的公安系统的业务数据转换为具体的分析场景，基于hadoop、spark等大数据处理框架，实现大数据分析及数据挖掘等相关工作，用机器学习的方式解决传统计算对于大数据处理的局限问题，提高公安系统的办事效率，为方案决策提供科学的数据依据。大数据分析平台的分析模型，涵盖统计、回归、分类、聚类等多种机器学习技术领域，对应具体业务场景，实现多维统计类、条件检索类、空间分析类、轨迹预测类、关系分析类、行为分析类等模型的数据分析挖掘。支持接入市局PGIS系统，PGIS可直接调用数据库元数据，展示视频、图片、轨迹等信息。人像应用方面：支持同一数据库表结构下存储车辆/人脸/MAC/RFID等多维数据，并支持检索研判，支持多维结构化/半结构化数据信息的存储和检索服务，支持热数据、温数据及冷数据的存储与检索服务。样本库库容：结合原有人脸数据，此次建设大数据服务系统需支持100亿条以上结构化数据库容，25亿条结构化数据库容检索秒级响应；支持10亿条以上人脸特征半结构化数据库容，1亿条历史人脸特征数据检索秒级响应；支持以图搜人功能，支持在客户端导入一张人脸图片，设置匹配条件，返回相匹配的人脸照片；支持静态人脸检索及结果显示，支持实时视频图像、实时抓拍人脸检索、支持人脸轨迹的查询与绘制，支持建立黑白名单库及检索库，支持针对黑白名单库及检索库的布控管理，支持实时告警信息展示并可在地图上显示该位置，支持历史告警记录查询；支持人脸结构化精确查询时间≤3秒，支持人脸结构化模糊查询时间3秒，支持人脸结构化条件组合查询时间3秒，支持以图搜图的反馈时间3秒；过人数据接收功能：支持过人数据实时更新，数据信息至少包含采集时间、采集点编号、年龄、性别、是否戴眼镜、人脸小图URL、全景图ULR、人脸特征数据；静态人脸数据修改功能：支持更新、删除、可批量删除、根据条件查询删除。静态人脸数据，静态人脸数据信息至少包含身份证号、姓名、出生日期、性别、人脸图片ULR、人脸特征数据；过人数据检索功能：结构化数据检索，支持多条件组合检索，检索结果排序，检索结果分页显示；过人数据检索功能：人脸特征检索，支持结构化参数（多条件组合）、人脸特征参数、检索结果排序、检索结果分页显示。 | 套 | 1 | 61000 | 61000 | 浙江杭州、浙江宇视科技有限公司 |
| 6 | 设备运行管理系统对接 | 莱斯、 LS-IMP 3.5 | 本期设备可与原有设备运行管理系统的无缝对接，实现位置相关设备信息、位置信息、报警信息、状态信息、通信信息的综合监控，同时针对这些信息，实现数据的分析、展示、挖掘和可视化应用，提供基于位置的综合化管理运维服务。支持通过服务调用接口与门户系统对接，为门户系统提供过人信息、图片、黑名单报警信息、标注信息、专属信息等数据，要求实时性强，稳定性高，严格按照定义的数据表项提供，数据表项可多个，用于门户系统业务呈现，包含不限于综合搜索、可视化展现、视野内搜索、警务专题搜索、周边搜索等业务应用；支持行为及日志审计，对整套系统信息资源的访问日志、操作日志、服务日志等日志审计，具备大容量存储空间，提供长时间的日志保存，支持对客户所需的OSD信息检索，提供基于大数据处理框架的快速检索业务，支持海量日志的存储、检索、挖掘，支持秒级检索、热点分析、行为审计；用户行为审计分为常规查询区域和录像信息查询区域，支持支持关键字、操作类型、操作日期等条件检索；客户端支持叠加水印功能，在进行实况、回放、下载、轮切时，当前登陆用户名和客户端MAC/IP地址将作为水印显示在画面中，水印显示位置和内容支持自定义。 | 套 | 1 | 8000 | 8000 | 江苏南京、南京莱斯信息技术股份有限公司 |
| 7 | 级联共享系统 | 莱斯、 LS-DA-MD3.5 | 支持接入政府部门及企事业单位人像数据资源到人像动态识别比对布控系统；支持人像采集设备的接入，包括专用人像采集设备、视频流人像采集设备及移动人像采集设备，可以对接入的前端摄像机及接入情况进行远程管理，可获取专用人像采集设备采集到的人像图片资源并可对视频设备中的人像资源进行提取，用来实现多维数据的碰撞及数据的处理；按照统一的标准，统一的数据格式，整合全市人像抓拍系统资源，规范人像图片资源格式，对抓拍到的人像数据资源进行清洗、遴选，充分保证抓拍人像数据的总量和质量，构建标准的全市公共安全人像信息数据库；建设基于社会零散数据资源的数据处理分析能力，配合ETL软件实现数据的持续化处理能力，实现警情、案情、笔录、聊天记录的数据结构化分析，提取人员、地址、时间、关系、联系方式等要素信息，并补充到大数据服务系统，提升平台数据的丰富度、准确性和实时性。继续对现有公安业务数据进行梳理，本着实际工作的需求，能整尽整，提升平台数据的丰富度。通过链路边界系统，实现视频专网动态布控库、公安信息网静态库到大数据应用平台数据实时共享同步。 | 套 | 1 | 8000 | 8000 | 江苏南京、南京莱斯信息技术股份有限公司 |
| 8 | 智能案事件研判 | 莱斯、 LS-IA-VD3.5 | 支持接入人像动态识别比对系统，获取视频和录像、过人记录和图片、布控库及布控告警信息；支持下发布控任务；支持将人像动态识别比对系统的布控报警信息与案事件信息有机组织构成案事件管理业务，方便案事件信息与媒体信息、报警信息的对应关联与检索，为大情报分析、案事件等相关系统提供基础资源以及组织方式。支持将与案件有关的重要案件视频录像和人脸抓拍图片和案件卷宗相关联，统一集中存储到公安案事件视频库中，案事件视频资料来源于接警记录、历史案件视频分析记录，支持通过案件关键信息进行检索和调阅，为公安各项警务工作提供辅助研判资源和工具。支持多种数据统计，重点案件数据动态统计、案件类别统计、用户上传量统计、单位上传量统计等；在以人为核心的案件库建设基础上，开展以地、事、物、组织的案件库建设，进一步完善案件库种类。 | 套 | 1 | 4675 | 4675 | 江苏南京、南京莱斯信息技术股份有限公司 |
| 9 | 数据可视化管理 | 宇视、SWP-TS5.0 | 品牌：宇视 可对案事件信息进行统一管理，系统支持对接许昌市局视频内网平台数据，对违法车数量、车流量、警情、案件数量及人员相关等数据进行对接并做可视化展示，支持自定义界面，支持3*3、3*4、4*4、5*5、6*8、8*8等多种布局展示。支持自定义模板，对模板进行编辑、自定义背景图等。 | 套 | 1 | 25000 | 25000 | 浙江杭州、浙江宇视科技有限公司 |
| 10 | 光纤租赁费 | 国产、定制 | 光纤3年使用费（按180/月/路计算） | 条 | 50 | 6480 | 324000 | 中国 |
| 11 | 电费 | 国产、定制 | 前端3年电费（按15/月/套计算） | 套 | 50 | 540 | 27000 | 中国 |
| 合计 |  | 大写：玖拾柒万陆仟元整 小写：976000.00 |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：南京莱斯信息技术股份有限公司

投标人法定代表人或授权代表签字：

4.3 技术方案（实施方案）

4.3.1 项目分析

4.3.1.1项目背景

近年来，随着我国的经济发展并进入社会转型阶段，流动人口数量大幅增加，重点人员脱离管制的现象越发严重，尤其是很多重点人员为脱离公安机关管控范围，往往居无定所、人户分离，对社会治安秩序形成了严重危害。目前全国各地、各级的公安部门始终坚持严打，并且取得显著成果，但是犯罪活动依然频繁发生，如何控制犯罪活动发生的问题依然没有得到很好的解决；如何及时地对重点人员进行掌控、追踪及犯罪预警是综合治理工作中的重点难题。

同时在事后查证上：公安人员对重点人员进行人工排查时如大海捞针，成功率极低，效果也不明显。主要有如下问题：由于重点人员群体不断扩大，要在数以百万计的人员照片库中找出关注人员，不仅费时费力，还有可能造成遗漏等情况，破案的效率大打折扣。

为了应对新的公共安全防范形势，加强和创新社会管理手段，增加反恐实战能力，2017年许昌市公安局根据《河南公安人像识别系统技术规范》（试行）的具体要求，结合公安机关治安防范及打击防范工作的需要，以静态应用和动态应用为主要内容，分别建设了公安信息网人像智能识别比对系统和视频专网动态人像智能识别比对系统；系统建设以来取得了一定的成效，但是前端点位的覆盖面还不够，本次许昌市公安局智能人像系统扩容项目分为两部分内容：一是扩容建设50路动态人像卡口摄像机，加强对市区重要点位的全覆盖；二是部署相应的人像档案库、人像布控库、人像动态比对识别布控系统、级联共享系统、智能案事件研判系统、设备运行管理系统、人脸图片及视频资源存储系统、人员核查移动APP系统等。

4.3.1.2建设原则

4.3.1.2.1先进性

以深度学习为基础，采用国际领先的人像识别算法，以大数据、云计算技术为核心，以公安业务需求为导向，采用先进、成熟、主流的技术构建系统平台，充分兼顾需求和技术的发展，搭建业务功能丰富、稳定可靠的人像识别系统。

4.3.1.2.2经济性

结合高性能计算技术，综合考虑系统功能、质量和性能等因素，在确保先进性、可靠性、开放性、实用性和安全性的前提下，应注重系统建设的成本和投入的阶段性，充分利用现有基础资源，合理控制项目整体投资。

4.3.1.2.3扩展性

系统采用分布式架构，主要设备采用搭积木模块化组合的方式，深度结合现有平安城市系统资源，当系统容量超出设计容量时，可以通过扩充硬件设备，保证系统的方便扩容。

4.3.1.2.4可靠性

考虑系统全天候实时性需求，要求系统具备7*24小时连续不间断运行的能力，并通过自动检测、自动报警、自动监控等技术有效地保证系统的高可用性和可靠性。建设不是各种视频资源的简单组合，而是统一标准构架下的有机组成，系统采用的软硬件根据统一的规范、协议和要求选型，根据最新的标准规范，并经过具有相应资格的软件评测中心、产品检测中心的测试，质量达标，性能稳定，能够持续有效运行，满足7*24小时不间断持续运行的需要。

4.3.1.3建设依据与标准

- 《中共中央办公厅国务院办公厅印发<关于加强社会治安防控体系建设的意见>的通知》（中办发〔2014〕69号）

- 《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》（发改高技〔2015〕996号）

- 《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》 (GB T 28181-2016)及补充文件；

- 《关于深入开展城市报警与监控系统应用工作的意见》（公科信[2010]30号）

- 《公安部关于进一步加强社会治安防控体系建设的指导意见》（公通字 [2011]37号）

- 《公安部关于印发<关于进一步加强公安机关视频图像信息应用工作的意见>的通知》（公通字〔2015〕4号）

- 《河南公安人像识别系统技术规范》（试行）（公信通[2017]191号）

- GA/T 706《犯罪嫌疑人员数字像片技术要求及采集规范》

- GA/T1127《安全防范视频监控摄像机通用技术要求》

- GA/T1334《安防人脸识别应用视频人脸图像提取技术要求》

- GB/T 1400.1《公安视频图像信息应用系统第1部分：通用技术要求》

- GB/T 1400.2《公安视频图像信息应用系统第2部分：应用平台技术要求》

- GB/T 1400.3《公安视频图像信息应用系统第3部分：数据库技术要求》

- GB/T 1400.4《公安视频图像信息应用系统第4部分：接口协议要求》

- GB/T 1399.1《公安视频图像分析系统第1部分：通用技术要求》

- GB/T 1399.2《公安视频图像分析系统第2部分：图像内容分析及摘要技术要求》

- 《公共安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》 (GB T 28181-2016)；

4.3.2设计思路

4.3.2.1系统设计规划概述

未来几年高清视频监控系统规划设计方案是以“圈块格线点”为核心，多层立体布局为外延，信息结构化共享为基础的综合智能视频防控体系。建设内容涉及智能治安监控系统、智能交通监控系统、新一代网络传输系统、和大数据、云存储系统。

系统规划设计的总体目标是同步实现系统架构领先与视频深度应用，真正将城市视频监控系统建设成为预防与打击犯罪、应急联动指挥、侦查破案、创新社会管理、为本地经济发展、为社会安定保驾护航的强有力工具。实现国内领先，国际一流。

下面对系统规划设计的主要特点进行分析。

4.3.2.1.1标准兼容、互联互通

设计上严格遵循国家与行业在联网、传输等方面的技术标准、并完全符合公安部、公安厅相关技术规范与指导性意见。

进一步根据公安部最近关于视频智能化应用的指导意见，通过创新细化设计，深入挖掘不同警种业务中视频图像智能处理、内容识别、情报检索等实战应用。

4.3.2.1.2架构稳定、国际领先

平台架构上采用国际领先的软交换设计技术，将信令流信道与媒体流信道物理分离，从根本上实现各控制服务器状态不影响实时预览、实时录像等重要媒体流功能。即使各控制服务器故障宕机，每一路实时客户端/电视墙预览、实时录像、客户端/电视墙录像回放也不会中断或者延时，从架构上彻底解决服务器稳定性相对较低带来的系统短板，最大程度上提升了系统稳定性，保证全系统全天候业务可靠、数据安全。

4.3.2.1.3看用并重，情报应用

公安实战功能设计上将展现“看用并重、情报应用”的创新思维，实现从“看图像”到“用图像”的理念转变，彻底解决传统系统中实时视频资源浪费严重、视频情报缺乏、内容检索效率低下，警务模式与各种视频技战法无法配合应用的难题，最终建成实战型平安城市系统。

4.3.2.1.4预警指挥、检索研判

功能上围绕预警、指挥、检索研判三大核心应用进行设计。在预警上，通过人脸、车牌、身份信息、车辆特征（车型分类、厂家、型号、颜色）、事件触发等方式对布控的名单或者根据异常迹象的出现（拥堵、人车多次出现）形成高度自动化的预警，通过视频、警报、语音等预案立即处理，将恶性事件消灭在萌芽状态，对布控对象实施可视化的严密管控。在指挥上，通过高清视频拼接联动、人车特征快速采集、电子地图多道防线闭环监控、中心与移动前端互动等多种新型技术进行现场指挥，实现“既看得广、又看得细”、以及前后端实时可视化移动指挥效果。在检索研判上，通过视频浓缩、视频切片、标签检索、目标分类、人车特征检索、可视化时空重建、图片视频关联取证等手段，实现目标的快速查询及相关的情报研判。

4.3.2.1.5多维数据、碰撞研判

利用卡口人车有序、环境相对稳定、补光条件良好等特点，根据实战需要，通过细化设计，进行各种不同类型的前端采集设备建设，通过治安卡口、天网卡口、人脸卡口、制高点监控、wifi MAC地址采集等不同形式的采集设备建设，实现对人、车信息情报的自动获取，建设视频图像信息数据库，实现区县-市-省多层级的数据采集、汇聚，为后续多维数据的综合研判业务提供数据支撑，帮助公安相关部门精准掌握“人”、“车”两个关键要素。

4.3.2.1.6多警种客户端应用与数据共享

平台建设为多警种业务服务，通过创新、细化与融合设计，使得所有前端设备被不同警种共享，真正实现“一个系统，多警种共享”的建设理念。

4.3.2.2拓扑结构图

因本次项目为扩容项目，本着节省开支的原则，所有设备均可无缝对接至许昌市公安局现有智能人像识别系统，与现有算法库、人像库、多维数据库、云存储直接融合，满足省市县三级数据传输需求。

4.3.2.3系统逻辑架构

采用上图展示的逻辑架构进行设计，整体采用可视智慧物联架构，分为物联化基础设施层、智慧化平台服务层、可视化业务呈现层。

物联化基础设施层主要是多种类型的数据采集、接入、存储、承载网络及处理层，基础设施层主要包含摄像机、卡口、物联网感知终端如RFID、MAC地址采集设备等，包括基础存储资源，如IPSAN、云存储、NVR等相关设备，包含网络接入设备、核心交换设备、安全管控设备等，同时基础设施层还包含常用计算资源，如通用计算CPU集群设备、图形计算GPU集群设备、大数据计算、内存计算集群设备等，基础设施层是整个可视智慧物联架构的基础，为平台服务及业务呈现提供基础资源。

智慧化平台服务层主要包含视图地图引擎、大数据处理引擎、视图智能分析引擎、视图数据存储引擎共计四大引擎；地图引擎用于加载不同类型的地图资源，便于向上提供可视化呈现的基础；大数据处理引擎基于Hadoop和Spark两种计算框架，可实现对历史数据的归类分析、对实时数据的流式处理，实现多种数据类型的清洗、挖掘、计算、碰撞等，基于宇视独有的数据处理模型和算法，在时空数据库的基础上为公安实战业务提供基础数据计算；视图智能分析引擎加载当前业内最先进的图像、数据分析算法，可实现基于人、车、非机动车的结构化、半结构化处理，可加载如人脸识别、视频结构化、车辆二次识别等相关算法，将平安城市系统中大量的非结构化数据处理变成结构化或半结构化数据，便于后续的大数据处理；视频数据存储引擎用于存储基础音视频数据、疑情数据、线索数据、警情数据、案件数据等，可对外提供存储及检索服务、备份归档服务、业务数据调度服务等；智慧化平台服务层是可视智慧物联架构中最重要的数据处理层，可通过高总线、标准接口实现与物联化基础设施层的对接，同时通过标准接口可对外提供数据处理服务，便于系统的可视化业务呈现层针对不同需求的用户进行定制化业务功能开发；

可视化业务呈现层是基于智慧化平台服务层提供的标准数据、计算资源调度接口，基于不同行业用户的差异化需求，基于指挥中心大屏显示、桌面显示、移动显示等不用业务应用模型而进行业务操控的层次；可视化业务呈现层可对不同用户提供如指挥调度、治安巡控、合成作战、视图解析、交通管控、安防报警、运维管理等核心业务，向各行业用户提供定制化业务功能；

整个可视智慧物联架构基于标准认证体系、安全管控体系、用户业务系统进行设计，符合城市监控报警联网系统技术标准、公共安全视频监控建设联网应用标准体系、公安视频图像信息联网与应用标准体系认证，对数据安全、应用安全、主机安全、网络安全、物理安全均有全面的管控策略及方案，同时可基于视图库标准实现与警综、八大库、三台合一、PGIS、PKI/PMI、网安系统、技侦系统的对接及数据交互。

4.3.3前端设计

本次项目前端建设内容是新增50路动态人像卡口摄像机，加强对市区重要点位的全覆盖。

在市区内车站出入口、区政府周边、城中村等区域部署成熟的人脸卡口，对进出的人员实现人脸检测，并通过后台分析软件实时分析进出人员身份，可以有效提升对重点布防对象追缉的效率，同时也可以最大限度防止各种可能危及国家安全的犯罪行为的发生。

人脸卡口采用600万像素人脸抓拍相机，支持宽动态，满足出入口明暗高反差场景的应用；集成人脸智能分析，设备能抓拍图像中的人脸，并提取人脸特征信息；后端服务器通过人脸卡口提供的人脸特征信息与人脸库中的人脸信息做比对，识别身份信息。

安装示意图：

600万像素的摄像机监控覆盖宽度不宜超过5米，推荐安装在通道正前方，俯视角度10°，保证左右偏转≤30°，向下偏转≤15°。安装高度宜在2.2米~3米之间，抓拍距离宜在3米~10米之间。室外道路安装时应避免东西走向，避免强顺光和强逆光。

产品技术规格：

1、1/1.8 inch逐行扫描600万像素CMOS图像传感器

2、最低照度：0.0005lux (F1.2，AGC ON，彩色)，0.0001lux(F1.2，AGC ON，黑白)

3、支持光学透雾

4、支持自动后焦（ABF）

5、编码协议：H.265、H.264、MJPEG

6、支持9:16走廊模式

7、支持区域增强(ROI)

8、支持三码流

9、支持隐私遮盖

10、支持运动检测、越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域、徘徊检测、快速移动、人员聚集、非法停车、遗留物检测、物品移除检测

11、支持人脸抓拍、定时抓拍、隔时抓拍、预置位抓拍、事件抓拍

12、音频编码：AAC-LC、G.711

13、双路iSCSI数据块直存

14、前端存储：Micro SD，最高128GB

15、支持音频输入输出

16、支持2路告警输入，1路告警输出

17、串口：1路RS485串口（支持Pelco-D、Pelco-P协议）

18、网口：100M/1000M自适应SFP光口+10M/100M/1000M自适应以太网电口，支持光电串接

19、本地视频输出：BNC接口：阻抗75Ω，幅值1V[p-p]

选点示例：

推荐场景：

闸机通道

室内通道

室外人行道

不推荐场景

1. 十字路口/转弯路口/斑马线

不推荐理由：人脸轨迹不正，偏转角度过大

2. 倾斜安装场景

不推荐理由：人脸偏转角度过大

3. 低照度场景

不推荐理由：人脸清晰度太差

4. 超广角场景

不推荐理由：人脸像素太小

5. LED屏补光场景

不推荐理由：受LED屏影响，光照不稳定

4.3.4系统后端设计

4.3.4.1云存储系统

4.3.4.1.1存储系统建设需求

本次新建云存储系统用于周期性存储人像前端采集设备视频和图片数据整体系统应基于云计算技术，组成网络视频云存储系统。

平台系统对网络视频云存储系统进行统一配置和管理。在前端局点与后端平台网络中断或者管理服务器宕机的情况下网络视频云存储系统应能够独立运行，不影响操作人员对前端视频的实时监控、图像存储和历史图像检索回放。

前端摄像机应主动向网络视频存储进行注册，实现缓存补录功能，在前端网络中断的情况下，前端自动保存视频，网络恢复视频回传网络视频存储，并停止前端视频存储，实现对视频图像进行保护，防止取证图像资料丢失。

视频存储节点设备应采用高密度设计，尽可能节约机房空间，降低系统基础用电量。应支持基于硬盘、硬盘组和整机的自动/手动休眠和自动/手动唤醒等节能技术，有效降低系统能耗，节约运行维护成本。

网络视频云存储系统应支持通过单一窗口实现共同配置、维护和管理，并应支持国标GB/T 28181协议对接，便于第三方集成软件实现异构存储设备的集中运行监控和维护，同时预留集成接口（SDK、API等）。

系统应支持对存储位置、存储时间、备份策略、整理策略等存储策略的设置。应能对监控系统内数据统一管理。应支持监控IP存储资源的状态，状态发生变化时，应能够及时上报。管理平台为每台IP摄像机制定存储计划，实现视频、图片数据的秒级检索。可精确到秒级对历史图像进行检索，在确认管理客户端要求的检索数据之后，把检索结果（指定时间段内是否有相应的数据）返回给管理客户端。客户端可以选择某一时段的数据进行回放。系统应提供方便快捷的录像查询机制，应能按照指定设备、通道、时间、报警信息等要素检索历史图像资料并回放和下载，支持模糊查找摄像机。存储管理系统应支持为计划内的不同时间段设置不同的存储码流，时间段可以任意设置。

4.3.4.1.2云存储系统组成

云存储系统应包括云存储节点主机、云存储扩展柜，为了保证数据的可靠，存储系统应采用冗余备份机制。同时在前端路口部署智能主机，用于存储各个路口的过车图片信息以及视频信息。在指挥中心部署云存储系统，用于集中存储视频信息、过车图片信息、违法图片信息等数据。

4.3.4.1.3云存储系统建设要求

- 云存储构架要求

云存储系统硬采用分布式架构，将数据分散在所有的存储节点上，并且由云存储客户端直接与存储节点进行数据读写通道的链接，使云存储服务器在数据存储与读取的过程中，同时会有多台存储服务器对应用服务器的需求进行响应，形成一个多对多数据访问通道，提升数据读写带宽，提高计算工作效率。

云存储系统应由元数据节点和存储节点组成：元数据节点应支持双机主备、多机集群两种部署方式，存储节点为全分布对等工作模式且支持无缝扩展，支持多租户空间部署。单台物理设备既可以作为元数据节点，也可以作为存储节点，且能同时作为元数据和存储节点，需提供公安部权威机构检测报告证明。

- 录像数据离散存储要求

云存储系统在读写某一个文件来时，以写入一段0～30分钟的录像文件为例，当写入模式为非冗余模式，元数据的调度策略为配置为离散分布模式，此时数据会根据分片策略，如5分钟粒度，分散写入到不同的存储节点中，读取该文件时客户端会从云存储数据管理服务器中获取到该文件的映射模式，并发的从多个存储节点中同时读取，形成类似迅雷下载一样的并发效果，成倍提升读取速率。

云存储系统采用前端摄像机主动直写存储模式，即音视频以iSCSI协议直写入到云存储节点，且同一台存储节点能同时支持iSCSI协议、国标GB/T28181、Onvif 1.0及以上标准码流直写，无需媒体服务器中转，需提供公安部权威机构检测报告证明。

- 录像业务负载均衡要求

云存储应支持根据每个存储节点的负载能力进行全局的均衡，避免一个存储节点同时服务太多的客户端，造成性能瓶颈。云存储系统在监控组网时应支持IPC的音视频、图片等数据直接写入到存储节点，无需部署媒体服务器转发，需提供公安部权威机构检测报告证明。

- 存储节点I/O聚合带宽要求

云存储系统中大量的数据I/O请求应被分散到多台存储节点上，使得所有的存储节点上的磁盘性能和网络带宽都可以同时得到充分的利用。云存储系统的聚合带宽应由多台的存储服务器上的I/O带宽相加而成，可以满足多台计算应用节点并发访问的带宽需求。系统的读写性能应可以随着存储节点数量的增加而同步线性增加，满足大规模监控系统海量数据并发读写的要求。

- 存储节点设备级性能要求

硬件上应采用高性能多核处理器提高单位时间内的处理能力，单台设备更出色的处理前端的并发。

设备应支持多网口聚合，突破单网口带宽瓶颈限制，提升阵列物理写入带宽。

4.3.4.1.4云存储系统可靠性要求

本项目云存储应采用元数据与数据存储分布式的集群系统结构，应支持大规模高效并发访问，应支持系统多级容错的集群存储系统，提高存储系统的可靠性，主要包括以下几个方面要求：

- 节点级冗余保护要求

存储节点赢支持多存储节点集群工作模式, 在系统正常时存储节点以负载均衡模式工作，在某个存储节点发生故障时，其它存储节点能够自动接管故障存储节点的工作。存储节点数量可以在线动态扩展，最大支持2048个存储节点集群。

- 元数据节点控制服务器硬盘数据冗余

云存储系统的元数据节点控制服务器同时在线提供服务，每台元数据节点控制服务器中数据盘均以RAID1方式部署，并且每两台元数据节点控制服务器为一组，每组元数据节点控制服务器内部相互之间会进行交叉备份，保证一组内，任何一个元数据节点控制服务器出现问题，另一台元数据节点控制服务器也拥有这组元数据节点控制服务器的完整数据，并且接管服务，不中断业务。

- 节点间全局数据冗余

当读写模式配置为纠删码冗余模式，初始配置时应指定一个服务的存储节点组，此时读写的过程直接基于分片校验的模式并行操作整个节点组来进行的。

- 跨节点冗余及恢复

云存储系统应提供高效跨节点冗余技术，将数据的冗余数据与数据根据算法分别存储在不同的节点上，提供高安全等级的数据保护模式。

- N+M保护

遇到数据所在的扇区损坏或主用存储设备的阵列及磁盘损坏等各种异常情况下，在线存储无法支持业务时可通过此功能实现数据保护要求，并且可根据用户需求，灵活调整主用、冗余存储设备的数目。N为在线存储RAID， M为冗余备份的存储RAID， N和M在同一个存储系统内称为“N+M本地保护”；将前端摄像机的数据自动存放到冗余存储盘阵设备上；当在线存储恢复正常后，又自动的恢复到之前存储RAID上。

- 磁盘阵列级冗余保护要求

除采用云存储系统架构带来的节点级可靠性外，存储节点本身作为IP SAN磁盘阵列也应具备多种冗余及数据保护机制。

- 磁盘级保护

磁盘上有多个读介质错误时，通过磁盘故障修复功能可以修复读错误，避免数据读失败。

当某个磁盘有多个介质写错误，需要避免数据写丢失以及由于写错误频繁踢盘。

- RAID级保护

为了预防或降低硬盘故障对存储系统的影响，应采用智能的硬盘预拷贝技术，经过预拷贝算法对这些运行状态进行判断，以获悉硬盘可能即将失效的概率，提前将风险较大的硬盘数据拷贝到热备盘上。缩短和避免硬盘失效后的漫长重构时间，降低在重构过程中硬盘再次失效的概率。

- 缓存条带保护

阵列中同一个条带的多个磁盘都出现介质写错误时，数据无法写到磁盘上，应支持将数据保存在缓存中，避免数据丢失；系统重启或者断电时结合数据保险箱功能，保证任何情况下该数据的安全性。

- 数据缓存保护要求

异常停电时，UPS可以继续供电保证将写缓存数据写入到数据保险箱中，不占用后端存储空间，设备上电之后，再将数据写到磁盘，保证用户数据的完整性，保证数据永久保护，不受停电时间限制，保护了异常情况下数据安全。

存储节点应具备BBU电池模块，在节点异常掉电时给节点缓存数据提供永久保护（掉电后存储节点数码管有显示缓存数据下刷的进度，重启动后数据无丢失）。

- 设备硬件冗余要求

关键部件电源风扇电池都必须进行双份配置：即支持电源、风扇、电池的冗余及热插拔，具有公安部权威机构检测报告证明。

- 存储节点数据自动恢复要求

本项目云存储应可自动探测各种软硬件故障，如果发现数据或设备故障，应可根据数据恢复策略进行相关数据自动恢复，无需中断业务和人工干预。云存储系统应支持跨节点冗余技术，将数据的冗余数据与数据根据算法分别存储在不同的节点上，提供高安全等级的数据保护模式。

云存储系统应支持将所有存储节点的空间通过对象存储的模式实现为一个统一命名空间，应支持根据自身业务的设定自身的业务目录结构，采用灵活策略机制由业务来管控自身的存储利用模式，达到最好的数据冗余度和最大的投入产出比。

4.3.4.1.5云存储数据安全性要求

- 数据存储安全要求

云存储系统应采用对象存储模式，分离元数据与数据信息，同时由元数据统一管理；当需要获取数据信息时，通过云存储软件，沟通元数据集群与存储集群，获取所有相关元数据信息与数据信息，经过云存储软件整合，才能获得有效数据，即使任何一个磁盘、一个云存储节点被盗或被入侵，都无法得知具体的数据内容。入侵者无法将零散的数据恢复成完整的数据内容。从而保证数据在存储过程中的安全。保证数据在存储过程中不被窃取。

- 数据快速恢复要求

云存储的数据恢复应基于真实丢失的数据，并且数据恢复应通过整个存储集群同时并发进行。应支持通过将数据和校验数据存放在不同存储服务器的方法可以对一系列的软硬件故障（网络、主机、磁盘等）进行自动的隔离，消除了存储系统的任何单点故障。

- 数据存储节点安全要求

云存储系统应支持根据存储系统中各存储节点的硬件状态，对硬件老旧、硬件健康状态不太好的服务器进行数据预保护机制，限制健康状态不好的存储节点写入数据，防止新数据写入到高危存储节点上，并且可以根据需要迁移高危存储节点上的数据。

- 数据安全操作管理要求

为确保数据的安全性，云存储系统应提供针对数据重命名权限、删除权限的限制功能，确保数据在特殊情况下，也不会丢失。同时应提供监控功能，可以监控所有危险操作并记录，以确保数据的安全可靠。

4.3.4.1.6存储时间说明

人员抓拍记录及人脸特征信息需保存2年，人员抓拍大图需保存1年，黑名单布控告警记录和图片需保存2年，全景视频录像采用4Mbps存储，存储30天。

4.3.4.2人脸识别系统

人脸识别技术诞生于上世纪60年代，科学家们通过人脸几何结构特征，开启了人脸识别的探索和研究。安防监控领域是人脸识别技术最早应用领域之一，不过由于前期监控领域以标清产品为主，标清清晰度很大程度降低人脸识别精度，限制了人脸识别技术的推广。近几年高清晰度摄像机得到了广泛应用，使得基于人脸识别的人脸抓拍技术得到了很好地发展。人脸抓拍系统一般布置在重要出入口如机场安检口、场所等，前端摄像机自动抓拍出入口人员头像，拍摄到头像发送给联网后台进行海量数据检索与比对，确定是否为管控人员。应用人脸抓拍系统可以对于在逃人员、上访人员、重点关注人员进行有效动态布控。

人脸抓拍识别系统原理如下图：

当有人员的人脸进入设定检测区域时，前端摄像机会检测人脸并抓拍最佳识别度的人脸，业务需要时可以同时根据每张脸的大小和各个主要面部器官的位置信息生成人脸特性数据，把采集到的人脸与人脸特性数据发送给后端服务器进行智能业务处理。

后端服务器可以对前端智能摄像机上传的最佳人脸图片进行人脸特征分析，提取相应的人脸信息，并将最佳人脸图片及人脸特征数据进行存储，后对照内部储存的布控库进行筛查比对，根据要求进行相应联动告警。

系统支持GA/T1400和GA/T1399标准。

4.3.4.3设备运行管理系统

本期设备可与原有设备运行管理系统的无缝对接，实现位置相关设备信息、位置信息、报警信息、状态信息、通信信息的综合监控，同时针对这些信息，实现数据的分析、展示、挖掘和可视化应用，提供基于位置的综合化管理运维服务。支持通过服务调用接口与门户系统对接，为门户系统提供过人信息、图片、黑名单报警信息、标注信息、专属信息等数据，要求实时性强，稳定性高，严格按照定义的数据表项提供，数据表项可多个，用于门户系统业务呈现，包含不限于综合搜索、可视化展现、视野内搜索、警务专题搜索、周边搜索等业务应用；支持行为及日志审计，对整套系统信息资源的访问日志、操作日志、服务日志等日志审计，具备大容量存储空间，提供长时间的日志保存，支持对客户所需的OSD信息检索，提供基于大数据处理框架的快速检索业务，支持海量日志的存储、检索、挖掘，支持秒级检索、热点分析、行为审计；用户行为审计分为常规查询区域和录像信息查询区域，支持支持关键字、操作类型、操作日期等条件检索；客户端支持叠加水印功能，在进行实况、回放、下载、轮切时，当前登陆用户名和客户端MAC/IP地址将作为水印显示在画面中，水印显示位置和内容支持自定义。

4.3.4.4级联共享系统

支持接入政府部门及企事业单位人像数据资源到人像动态识别比对布控系统；支持人像采集设备的接入，包括专用人像采集设备、视频流人像采集设备及移动人像采集设备，可以对接入的前端摄像机及接入情况进行远程管理，可获取专用人像采集设备采集到的人像图片资源并可对视频设备中的人像资源进行提取，用来实现多维数据的碰撞及数据的处理；按照统一的标准，统一的数据格式，整合全市人像抓拍系统资源，规范人像图片资源格式，对抓拍到的人像数据资源进行清洗、遴选，充分保证抓拍人像数据的总量和质量，构建标准的全市公共安全人像信息数据库；建设基于社会零散数据资源的数据处理分析能力，配合ETL软件实现数据的持续化处理能力，实现警情、案情、笔录、聊天记录的数据结构化分析，提取人员、地址、时间、关系、联系方式等要素信息，并补充到大数据服务系统，提升平台数据的丰富度、准确性和实时性。继续对现有公安业务数据进行梳理，本着实际工作的需求，能整尽整，提升平台数据的丰富度。通过链路边界系统，实现视频专网动态布控库、公安信息网静态库到大数据应用平台数据实时共享同步。

视频资源采用国标GB/T 28181-2016 或onvif 协议接入，按照GB/T 28181-2016、GAT1400标准，实现与上级公安机关视频图像信息共享平台关联对接；人像抓拍设备的设备目录（含设备编码、设备经纬度等信息）通过GB/T 28181-2016 共享到上级域；人像图片及过人信息通过GAT1400标准中的C接口共享给上级域。

4.3.4.5智能案事件研判

支持接入人像动态识别比对系统，获取视频和录像、过人记录和图片、布控库及布控告警信息；支持下发布控任务；支持将人像动态识别比对系统的布控报警信息与案事件信息有机组织构成案事件管理业务，方便案事件信息与媒体信息、报警信息的对应关联与检索，为大情报分析、案事件等相关系统提供基础资源以及组织方式。支持将与案件有关的重要案件视频录像和人脸抓拍图片和案件卷宗相关联，统一集中存储到公安案事件视频库中，案事件视频资料来源于接警记录、历史案件视频分析记录，支持通过案件关键信息进行检索和调阅，为公安各项警务工作提供辅助研判资源和工具。支持多种数据统计，重点案件数据动态统计、案件类别统计、用户上传量统计、单位上传量统计等；在以人为核心的案件库建设基础上，开展以地、事、物、组织的案件库建设，进一步完善案件库种类。

4.3.4.6数据可视化管理系统

对案事件信息进行统一管理，系统支持对接许昌市局视频内网平台数据，对违法车数量、车流量、警情、案件数量及人员相关等数据进行对接并做可视化展示，支持自定义界面，支持3*3、3*4、4*4、5*5、6*8、8*8等多种布局展示。支持自定义模板，对模板进行编辑、自定义背景图等。

4.3.5技术优势

4.3.5.1云存储系统的优势

4.3.5.1.1采用带外架构，降低元数据与数据信息相互干扰

云存储系统采用带外架构，降低元数据与数据信息相互干扰，单命名空间可支持PB级的存储空间，高效的管理海量数据，使得存储环境在规模较大的情况下，也能高效检索访问，提高计算系统整体访问效率。

4.3.5.1.2元数据集群化技术，突破海量数据的访问效率和上限

云存储系统通过世界领先的元数据集群化技术，所有元数据集群服务器统一参与数据检索及分配操作，大大提高了海量数据的访问效率，并且提高一个命名空间内能支撑的录像段或是图片数量上限，可以达到一个命名空间下，支撑上千亿个录像段或是图片高效存储及访问，这些特性对于数据量较大又需要统一管理的应用非常重要。

4.3.5.1.3无缝在线扩展

传统存储方案使用SAN或NAS架构，单卷大小受文件系统限制，使得传统存储方案扩容复杂，需要停机维护，且扩容存在瓶颈等问题。而云存储系统，支持无缝在线扩展存储容量，无需停机维护，对业务端完全透明。用户可以通过云存储的配置工具动态添加存储服务器以扩大系统的容量和规模，而且随着工业标准的通用硬件良好的兼容性和可获得性方便了整套存储系统将来的使用和扩展，云存储支持在1小时内部署上百TB的存储系统，无缝的在线增加存储容量，对音视频、图片等海量数据的存储非常有利。

4.3.5.1.4分布式存储提供高效读写聚合带宽

云存储系统通过分布式架构，把数据分散在所有的存储服务器上，并且由云存储服务器直接与存储服务器进行数据读写通道的链接，使云存储服务器在数据存储与读取的过程中，同时会有多台存储服务器对云存储服务器的需求进行响应，形成一个多对多数据访问通道，大大提升数据读写带宽，提高计算工作效率。

比如在计算应用服务器端，当计算程序往存储系统上存储文件时，文件将会被根据一定大小进行分片存放到多台存储服务器上；在计算程序读文件时，则并发的从多个服务器上读取数据。由于大量的数据IO请求都被分散到多台存储服务器上，使得所有的存储服务器上的磁盘性能和网络带宽都可以同时得到充分的利用，这样云存储系统的聚合带宽由多台的存储服务器上的IO带宽相加而成，可以满足多台计算应用节点并发访问的带宽需求。

4.3.5.1.5视频录像的秒级恢复，并且不中断业务访问

传统存储数据冗余使用RAID模式，在有硬盘损坏的情况下，RAID组进行数据重建的过程中，需要对RAID组内所有硬盘上的所有数据进行操作，比如6块3TB的硬盘做一个RAID，有一块硬盘损坏时，RAID控制器需要把剩下的5块3TB的硬盘共15TB的数据都操作一遍，来重建出丢失的硬盘上的数据，普遍需要1天以上，而且RAID组重建期间，对业务的访问影响极大，很容易相互影响，导致业务中断或者重建失败。

云存储系统的数据恢复是基于真实丢失的数据，直接查找相对应的校验数据，对数据进行恢复；并且数据恢复是通过整个存储集群同时并发进行，相当于多个服务器同时对多个服务器进行读写数据，能实现秒级的数据恢复，相较于传统RAID技术的几块磁盘往一块硬盘上写数据，云存储系统具备更快的数据重建速度，有效降低恢复时间也能大幅提升数据的安全性。

通过将数据和校验数据存放在不同存储服务器的方法可以对一系列的软硬件故障（网络、主机、磁盘等）进行自动的隔离，消除了存储系统的任何单点故障，而且也无需配置任何复杂的配置。可访问时长/全年时长≥99.999％；

4.3.5.1.6针对海量小文件的流量整形功能

目前云存储系统中不仅仅要存储视频数据，还需要存储海量的图片等小文件。这一改变带来了对硬盘写入能力的挑战。我们都知道数据写入的时候，硬盘寻道时间比硬盘数据写入时间要长的多，那么文件个数越多意味着硬盘寻道次数也越多，延时自然就增大了。将这类小文件数据，在落盘前先进行一次打包整形，变小文件为大文件，可以极大的缩减硬盘寻道次数，降低数据写入延时。经测试，单张图片的存储延时可降低到毫秒级。

4.3.5.1.7直接寻址，地址排序功能

从海量小文件中寻找一张图片或一段数据，是非常困难的。传统做法需要根据图片名称去文件索引表中进行多次查询，最终定位数据的位置。而CDS是在数据落盘后，直接将索引信息嵌入图片URL。这样需要访问图片的时候，可以直接根据URL中的索引信息，去对应的硬盘中直接到图片，避免了多次访问索引表带来的延时。这种设计，除了让访问速度更快，还提升了可靠性。哪怕存储节点上的索引信息丢失，数据照样可以找得到，因为索引相当于在URL中备份了一份。

而智能分析的出现，还带来了大并发的图片访问需求。智能软件通常会大量的提取云存储上的图片文件，这个提取的顺序通常也是非常随机的。但如果能将随机的读取变换成顺序的读取，则对硬盘或者云存储系统来说，都会大大提升效率。故CDS在遇到这种情况时，会将读需求做一定的重新排序，尽可能的变随机为顺序，然后再去硬盘中寻找数据并下载。通过这种方式，大幅减少硬盘磁道切换次数，增加访问效率。

4.3.5.1.8热点数据加速

在当前视频监控和视频网站类应用中，存在一次写入多次回放的应用特点，读缓存对于回放类业务来说较为重要；在大型游戏、数据库类应用中，随机读写占了较大比重，而一般的存储系统，读缓存空间大多设置较小。因此，无论是何种应用，添加一个二级读缓存就显得极为有效和重要，可以监控热点I/O应用，并将复本放在SSD上作为缓存，这样可以较传统的磁盘实现更快速的访问速率。

另一方面，在二级缓存建立之后，只有当一级缓存和二级缓存中都没有数据时，磁盘驱动器才会接到新的I/O请求，磁盘的I/O请求频率降低，负载就会相应减少，可以更快速地响应，磁盘自身的性能也会相应提升，从而大大提高用户体验。

4.3.5.1.9轻元数据设计

宇视科技的CDS云存储采用内容、数据两级索引架构。内容索引保存在云存储管理服务器上，采用集中式部署方式，检索速度提高4倍，弱耦合管理单台管理2048节点，管理服务器离线不影响存储连续性。数据索引采用去中心化设计，元数据存在于每个节点上，一致性哈希算法取代元数据模块，可让数据读取速度提高8倍。

元数据就是记录数据逻辑与物理位置的映像关系，以及诸如属性和访问权限等信息。传统分布式文件系统一般采用集中式元数据服务或分布式元数据服务来维护元数据。

集中式元数据服务会导致单点故障和性能瓶颈问题，一般情况采用双机主备方式来解决单点故障问题但无法解决性能瓶颈问题，因此此类分布式文件系统的扩展性相对来说较差；而分布式元数据服务存增加算法的复杂度，在性能负载和元数据同步一致性上存在问题，特别是对于海量文件的应用，元数据问题是个非常大的挑战。

宇视CDS云存储独特地采用轻元数据服务的设计，取而代之使用算法来定位文件。集群中的所有存储系统服务器都可以智能地对文件数据分片进行定位，仅仅根据文件名和路径并运用算法即可，而不需要查询索引或者其他服务器。这使得数据访问完全并行化，从而实现线性性能扩展。不需要将元数据与数据进行分离，集群中的任何服务器和客户端只需根据路径和文件名通过弹性HASH算法就可以对数据进行定位和读写访问，且文件定位可独立并行化进行。

4.3.5.2系统优势

4.3.5.2.1CPU+GPU架构，性能高

随着人脸大数据时代的到来，数据处理日益繁多，对高效快速处理数据的需求越来越迫切。因为 CPU 具有体积小、重量轻、功率低、功能性强、结构灵活、价格低廉等特点和优点，得到了广泛的应用。随着晶体管集成工艺进入瓶颈，以及市场变化等多方面的影响，多核 CPU 无法通过增加核的数量来累加计算能力，且每个核心仍基于以往单核 CPU 的设计。保留了例如乱序执行等很多单核时代的复杂执行方式，使得其对科学计算等问题的计算能力提高较为有限。

GPU 是图形协处理器或挂载在计算机显卡上的加速器。随着近年来 GPU 的处理能力不断增强，GPU应用越来越广泛。GPU 并行体系结构决定了GPU 非常擅长以并行方式运行高运算强度的应用。因为 GPU 对图像优异的处理能力，其对浮点数据的并行计算能力尤其突出，相比 CPU 的计算能力，GPU 对于浮点数据的计算可以达到百倍的加速效果。另一方面，从带宽对比看，GPU 的理论带宽明显要高于 CPU 的，虽然 GPU 并行计算能力对浮点数据的并行计算能力尤其突出，但不容忽略的是CPU 有复杂的控制逻辑和大容量的缓存减小延迟，能够适应各种不同的情况，尤其擅长复杂逻辑运算。

宇视人脸识别系统采用CPU/GPU 异构并行架构，利用 CPU 计算资源和 GPU 计算资源各自做自己擅长的计算，不仅能提高其计算能力，也节省了成本和能源；另外，基于异构结点建构的并行计算体系，提供了高性能计算环境，计算性能可提高数十倍。

同时在该硬件架构上引入GPU的智能调度框架，能对集群设备中的所有计算资源进行统一管理和调度，并有效评估各种智能运算的资源消耗情况，在调度过程中能完美实现算法与硬件计算资源的有效匹配。

4.3.5.2.2深度学习算法，准确度高

由于人的面部特征会随着外部及内部条件的变化而发生较大变化，因而其研究复杂性很高。尽管如此，作为人类的我们仍能凭借大脑的学习和记忆，在不同环境下识别其他人脸的面部特征，但机器却不具备这种能力。深度学习的出现解决了这个问题，它使我们在实现准确性的同时也能够保证算法的鲁棒性。深度学习由多层非线性运算单元组成的深度学习架构，与人脑的分层结构模型类似，可有效的解决目标识别、语音感知等相关的人工智能任务。

宇视人脸智能分析引擎采用先进的深度学习技术，基于深度学习理论的多层卷积神经网络（CNN），采用有感知机（Perceptrons）、BP（Back Propagation）网络、RBF（Radial Basis Function）网络等人脸识别算法训练提升技术。

基于包含数百万相互连接的神经元网络结构，通过学习海量的人脸图像，从而让这个系统具备了判断“两个人脸照片是否同一个人”的能力，这种能力甚至可以超越人眼的准确率。宇视基于深度学习的人脸智能分析引擎可支持多人种、不同年龄段、不同环境、不同表情、不用角度及部分遮挡条件下的图像数据，多种格式图片的图像数据的识别比对。较好图片的识别能力相比传统智能分析技术具有10倍以上的提升。

4.3.5.2.3人脸大数据处理引擎，秒级响应

以现有数据资源为基础，传统关系数据库已无法有效处理本项目如此海量数据，性能瓶颈越来越明显。系统适合采用分布式数据库系统构建数据仓库，利用其高可靠性、高性能、分布式、可伸缩等特性，实现海量数据的存储管理，提供统一数据视图。此外，通过其内置的索引引擎，提供高效的搜索与查询使用，可大大简化开发难度、降低开发成本。

宇视的大数据解决方案在开源Hadoop技术基础上进行优化构建数据存储集群，使得计算和存储一体化，使用搜索引擎技术实现数字、文本信息等的快速检索功能，并引入Spark支持实时业务。系统即可单台设备组网也可通过集群来适应不同规模的数据组网。

宇视大数据解决方案目前具备万亿级的大数据引擎处理能力，满足用户不断增加的数据使用需求。

4.3.5.2.4国标兼容原有系统，点位自动推送

动态人脸分析布控系统支持标准国标GB28181及GAT1400，可基于国标和公安原有视频监控系统实现对接，基于国标实现点位的自动推送和自动获取，避免了传统方式需要人工添加点位，基于RTSP从IPC端取流的方式工作量大、影响前端带宽的问题。

4.3.6功能设计

4.3.6.1人员特征识别

可在实时抓拍图片下叠加人员特征信息（可识别年龄段、性别、是否戴眼镜等——用于后期按人员特征来检索抓拍图片、查询过人记录（比如可搜索经过某个摄像机的所有”20至40岁、戴眼镜、男性”的过人图片）。

4.3.6.2黑名单报警布控

可设置黑名单，一旦与黑名单中人脸相似度超过设定阈值的人员出现，即可报警。在“实时监控界面”可收到实时报警信息、查看报警人员身份（姓名、性别、身份证号等），还可查看全景图、进行丰富的报警提示（联动报警声音、报警短信等）。

在“实时告警界面”可针对不同类别的告警用不同颜色进行显示，还可进行报警详情查看、录像回放、人员位置显示、人员轨迹查询等。

不同部门可以针对不同库进行布控，可进行丰富的权限管理，并灵活设置布控类别、布控原因等，字段均可以自定义（比如“

国保人员”、“信访人员”等），并可根据不同布控类别设置不同的告警颜色、告警声音。

4.3.6.3过人检索

按时间段、人员特征等进行检索或以图搜图检索过人抓拍图片。

案件发生后，可按时间段检索出所有经过指定相机的人员照片；若已知嫌疑人特征，则可进一步缩小搜索范围、将经过指定相机的所有符合该特征的人员快速检索出来（比如可检索“所有戴眼镜的、30~50岁中年、男人）；若已有嫌疑人照片，则可直接输入照片进行比对，确认其是否经过指定的相机。

4.3.6.4人员身份识别

可用于人员管理：提前将整个区域或整个城市的人员进行登记录入后，当有嫌疑人抓拍照片时，只需输入这张照片在名单库进行比对，就能识别出其身份（年龄、身份证号、籍贯等），可用于各种场合下的人员身份确认。

4.3.6.5人员轨迹查询

输入一张人脸照片（证件照或抓拍图等），即可查询其轨迹，并可在轨迹上显示其在不同地点的人脸抓拍图、全景图、摄像机名称，及回放当时录像。可用于快速确认嫌疑人轨迹，并根据其近期行踪推测出其可能出现的位置。

4.3.6.6灵活、丰富的报表查询

能提供灵活、丰富的报表查询功能，图表类型可多样化选择。

4.3.6.7智能案事件研判

支持接入人像动态识别比对系统，获取视频和录像、过人记录和图片、布控库及布控告警信息；支持下发布控任务；

支持将人像动态识别比对系统的布控报警信息与案事件信息有机组织构成案事件管理业务，方便案事件信息与媒体信息、报警信息的对应关联与检索，为大情报分析、案事件等相关系统提供基础资源以及组织方式。

支持将与案件有关的重要案件视频录像和人脸抓拍图片和案件卷宗相关联，统一集中存储到公安案事件视频库中，案事件视频资料来源于接警记录、历史案件视频分析记录，支持通过案件关键信息进行检索和调阅，为公安各项警务工作提供辅助研判资源和工具。

支持多种数据统计，重点案件数据动态统计、案件类别统计、用户上传量统计、单位上传量统计等

4.3.6.8人员核查移动APP系统

通过app为基层民警提供人员信息查询与比对功能，借助移动警务平台安全链路和警务通手机，通过边界链路和内网省级人口库以及本地人口库的核对；确定人员的信息情况后做相关的信息展示，并对异常信息进行提示。和全国违法犯罪人员信息库、全国在逃人员信息库、七类重点人员库、本地重点关注库等的实时比对，识别人员相关违法信息，实时预警、并对人员的相关信息进行关联展现。

4.3.6.9人数统计分析业务

在视频或图片中，通过机器学习的方法，实现目标检测。首先通过大量人头目标的样本利用 R-CNN网络自学习和训练，样本更新和不断叠加，获得目标分类器，找到目标的位置，并跟踪。通过收集大量样本，选择合适的CNN网络，准确跟踪目标人头位置，通过人头数来统计进出人数。

基于深度学习的人数统计支持两种人数统计模式分别为绊线模式和区域模式。统计结果支持以时间段、地点等维度的统计图，也可以对接大数据平台，进行更深入的数据分析。

用户根据场景需要，选择需要做人数统计的摄像机，选择该场景适用的工作模式（有绊线和全屏两种模式可选），然后启动智能任务后即可实时统计进出人数，在界面下方以柱状图形式显示统计结果。

绊线模式下的实时现效果：

全屏模式下实时显示结果：