彩色多普勒超声诊断仪技术参数

- 设备主要用途：

- 主要用于：腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、经颅、急诊等全身应用。

- 主机及技术参数要求：

1、功能

1.1、彩色显示器≥21寸

★1.2、主机一体化触摸屏≥13寸。

1.3、触摸屏支持通过手势对图像的放大、缩小、测量、参数调整等操作。

★1.4、主机标配探头接口：≥4个，全激活，相互通用

1.5、探头接口位于彩超操作面板下方主机机箱正前方

★1.6、操作面板自由旋转角度≥80°（从最左边旋转至最右边的角度）

1.7、谐波成像模式

1.8、M型模式

1.9、解剖M型模式 ≥3条取样线；腹部、浅表、心脏模式均支持以A、B、C清晰标识三条解剖M型的取样线，同时可以在显示当前与显示全部这两种模式下进行相互触摸切换（提供证明图片）

1.10、实时宽景成像（要求所有探头可用，扫描速度自动通过声音、颜色提示，提供证明图片）

1.11、复合成像

1.12、放大功能（前端、后端放大倍数≥8倍，提供证明图片）

1.13、一键快速对二维图像、彩色图像、频谱图像进行优化（提供证明图片）。

★1.14、超声教学系统，支持包括泌尿等多个临床应用，机器内部能提供标准超声声像图、解剖示意图、扫查手法图及扫查技巧介绍，支持医生对超声扫查的自学和训练，支持以上单窗口图像放大功能（提供证明图片）

1.15、焦点位置自动调节。

1.16、全中文操作系统界面，支持≥3种操作语言。

★1.17、具备造影成像

1.18、造影成像双计时器，双实时显示组织图像与造影图像

★1.19、标配曲线M型模式

1.20、 标配自动左室收缩功能测量软件（用于自动描记心内膜分析左心功能）

1.21、彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

1.22、频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒）

1.23、组织多普勒成像（包括TVI, TVD, TVM, TEI 4种模式，提供图片证明）

★1.24、组织多普勒定量分析，支持8个取样点心肌速度定量分析，专用的TDI速度、应变、应变率定量分析工具

1.25、斑点噪声抑制技术，可调级别≥7

1.26、组织特异性成像，可以选择常规、肌肉、脂肪、液性成像模式（提供图片证明）

1.27、标配全心功能TEI指数测量软件

2.探头规格：

2.1、宽频变频技术，系统频率范围2.0-10.0MHz

2.2、腹部标配探头：频率范围2.0-5.0MHz，最大显示深度≥38cm

2.3、浅表探头：复合晶体探头，频率范围5.0-10.0MHz

2.4、心脏探头：频率范围2.0-4.0MHz

3、系统技术参数及要求

3.1、数字化声束形成器

3.2、接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理

3.3、最大显示深度:≥38cm

3.4、二维图像最大帧率: ≥400帧/秒

3.5、TGC: ≥8段

3.6、LGC: ≥4段

3.7、动态范围可视可调，步进≤5

3.8、彩色多普勒取样框偏转: ≥±20度 (线阵探头)

★3.9、智能血流跟踪，自动识别血流方向并自动调节取样框角度，无需手动操作

3.10、频谱多普勒PW最大速度: ≥3.00m/s（连续多普勒速度: ≥15m/s）

3.11、彩超主机可配备内置一体化锂电池

- 测量功能

- 4.1、支持常规测量

4.2、支持自动NT测量

4.3、膀胱容积自动测量，自动描迹膀胱边缘，并自动获取体容积数据

★4.4、血管内中膜自动测量，可进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果，并具备IMT连续发育趋势图文报告（提供证明图片）

4.5、支持自动卵泡测量

5、检查存储和管理

5.1、≥1T硬盘

5.2、内置超声工作站

5.3、多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作

- 其他要求

6.1、主机标配一体式耦合剂加热器

6.2、DICOM 3.0基本组件

6.3、视频/音频输入、输出

6.4、主机内置USB接口≥5个

6.5、经CE及SFDA认证

6.6、主机具备分期付款提醒功能

★6.7、可配置投标产品同品牌的超声影像管理系统软件（超声工作站软件），此软件具有图像采集，图像后处理功能，病例库功能，病例报告的生成、打印和存储，报告样式编辑等功能（提供超声工作站注册证及国家食品药品监督管理总局产品注册信息查询截图证明）