- 4.4 技术方案（实施方案）

- 4.4.1对项目的理解

4.4.1.1 项目实施的意义

为深入贯彻落实《河南省河长制办公室关于印发〈河南省全面推行河（湖）长制三年行动计划8个专项方案〉的通知》（豫河〔2018〕5号），开展河流、水库等自然生态空间的统一登记，切实加强河湖及水利工程管理与保护，充分发挥河湖综合功能，长葛市开展河湖管理范围和水利工程管理与保护范围测量与划定工作，该工作是依法保护水利工程的重要措施，是加强水利工程管理的一项基础性工作。

河湖和水利工程管理范围是指为河湖生态健康、行洪畅通、河势稳定和水利工程安全而划定的河湖和水利工程管理区域，包括水文、观测等附属工程设施和水利工程管理单位生产生活用的管理区。

水利工程的保护范围是指根据水利工程的重要程度、堤基土质条件等，在水利工程管理范围的相连地域而划定的水利工程安全保护区域。

4.4.1.2项目基本情况

一、项目基本情况

（一）项目名称：长葛市河湖管理范围和水利工程管理与保护范围测量与划定项目；

（二）项目编号：长招采公字【2019】097号；

（三）采购方式：公开招标；

（四）采购内容：本项目采购主要包括长葛市境内河湖管理范围、水库管理与保护范围、水利工程管理与保护范围、河湖及水利工程基本信息、行政区划等信息。管理范围线测量及划定，行政界桩和管理范围线界桩埋设。（具体要求和未尽事宜详见招标文件）。

（五）预算金额（最高限价）：3127300元；

（六）交付（服务、完工）时间：合同签后30日历天；

（七）交付（服务、完工）地点：长葛市；

（八）进口产品：不允许；

（九）分包：不允许。

二、其它要求

1、服务标准：管理范围线划定要准确，界桩埋设要科学合理，符合省市县要求，便于河长制工作开展；影像图要满足河长制工作开展需要，符合相关规范规定。

2、由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收通过后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。①按照国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范验收；②按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收；③本项目测绘技术设计书。

3、预算上限：3127300元；超出者为无效投标。

4、付款方式（不响应者为无效投标）：转账支付，完成河湖划界测量，支付合同总金额的80%；项目全部完成，验收合格，支付剩余合同总金额的20%。

5、交付时间：合同签订后30日历天。

三、投标有效期

60天（自提交投标文件的截止之日起算）；中标人投标有效期延至合同验收之日，中标人全部合同义务履行完毕为止。

4.4.1.3 主要工作内容

本项目工作内容包括长葛市境内河湖管理范围、水库管理与保护范围、水利工程管理与保护范围、河湖及水利工程基本信息、行政区划等信息。管理范围线测量及划定，行政界桩和管理范围线界桩埋设。长葛市河湖管理范围和水利工程保护范围划定工作内容如下：

（1）河道划界

长葛市河道划界工作内容清单

| 序号 | 河道名称 | 长度（km) | 河流岸线 测绘工作量 （Km） | 航空摄影 （Km²） | 1:2000正射 影像图 （Km²） | 界桩点位放样和数据入库、设置 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 行政界桩 (根) | 管理界桩 （根） | 界桩合计 （根） |
| 1 | 双洎河 | 72.3 | 144.6 | 28.92 | 28.92 | 73 | 723 | 796 |
| 2 | 暖泉河 | 18.9 | 37.8 | 7.56 | 7.56 | 19 | 189 | 208 |
| 3 | 西小洪河 | 17.7 | 35.4 | 7.08 | 7.08 | 18 | 177 | 195 |
| 4 | 清潩河 | 21.9 | 43.8 | 8.76 | 8.76 | 22 | 219 | 241 |
| 5 | 饮马河 | 0.3 | 0.6 | 0.12 | 0.12 | 0 | 3 | 3 |
| 6 | 石梁河 | 5 | 10 | 2.00 | 2.00 | 5 | 50 | 55 |
| 7 | 胜天湖河 | 14.9 | 29.8 | 5.96 | 5.96 | 15 | 149 | 164 |
| 8 | 梅河 | 7.4 | 14.8 | 2.96 | 2.96 | 7 | 74 | 81 |
| 9 | 小梅河 | 12.5 | 25 | 5.00 | 5.00 | 13 | 125 | 138 |
| 10 | 东小洪河 | 8.7 | 17.4 | 3.48 | 3.48 | 9 | 87 | 96 |
| 11 | 东小洪河老河道 | 2.5 | 5 | 1.00 | 1.00 | 3 | 25 | 28 |
| 12 | 机场河 | 6.8 | 13.6 | 2.72 | 2.72 | 7 | 68 | 75 |
| 13 | 东干渠 | 11.5 | 23 | 4.60 | 4.60 | 12 | 115 | 127 |
| 14 | 引佛济清渠 | 6.1 | 12.2 | 2.44 | 2.44 | 6 | 61 | 67 |
| 15 | 汶河 | 25 | 50 | 10.00 | 10.00 | 25 | 250 | 275 |
| 16 | 干沟河 | 18 | 36 | 7.20 | 7.20 | 18 | 180 | 198 |
| 17 | 金鱼河 | 5.4 | 10.8 | 2.16 | 2.16 | 5 | 54 | 59 |
|  | 合计 | 254.9 | 509.8 | 101.96 | 101.96 | 257 | 2549 | 2806 |

（2）佛耳岗灌区渠道划界

长葛市佛耳岗灌区渠道划界工作内容清单

| 序号 | 河道名称 | 长度（km) | 河流岸线 测绘工作量 （Km） | 航空摄影 （Km²） | 1:2000正射 影像图 （Km²） | 界桩点位放样和数据入库、设置 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 行政界桩 (根) | 管理界桩 （根） | 界桩合计 （根） |
| 1 | 北干渠 | 7 | 14 | 2.80 | 2.80 | 7 | 70 | 77 |
| 2 | 北干一支渠 | 3.2 | 6.4 | 1.28 | 1.28 | 19 | 32 | 51 |
| 3 | 北干二支渠 | 2.5 | 5 | 1.00 | 1.00 | 18 | 25 | 43 |
| 4 | 石像分干渠 | 6.1 | 12.2 | 2.44 | 2.44 | 22 | 61 | 83 |
| 5 | 石像分干一支渠 | 1.25 | 2.5 | 0.50 | 0.50 | 0 | 13 | 13 |
| 6 | 董村分干渠 | 4.17 | 8.34 | 1.67 | 1.67 | 5 | 42 | 47 |
| 7 | 董村分干三支渠 | 0.5 | 1 | 0.20 | 0.20 | 15 | 5 | 20 |
| 8 | 董村分干四支渠 | 0.4 | 0.8 | 0.16 | 0.16 | 7 | 4 | 11 |
| 9 | 东干渠三支渠 | 4.1 | 8.2 | 1.64 | 1.64 | 13 | 41 | 54 |
| 10 | 东干渠五支渠 | 1.8 | 3.6 | 0.72 | 0.72 | 9 | 18 | 27 |
| 11 | 东干渠六支渠 | 1.5 | 3 | 0.60 | 0.60 | 3 | 15 | 18 |
| 12 | 东干渠七支渠 | 1 | 2 | 0.40 | 0.40 | 7 | 10 | 17 |
|  | 合计 | 33.52 | 67.04 | 13.408 | 13.408 | 125 | 335 | 460 |

（3）水库划界工作

长葛市水库划界工作内容清单

| 水库规模 | 项目内容 | 工作量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 佛耳岗水库中型 | D 级GPS测量 | 4 | 座 |
|  | 四等水准测量 | 15 | km |
|  | 1:2000航空摄影 | 3.3 | 幅 |
|  | 1:2000正射影像图 | 3.3 | 幅 |
|  | 淹没线测绘 | 9 | km |
| 增福庙水库小（1）型 | D 级GPS测量 | 3 | 座 |
|  | 四等水准测量 | 6 | km |
|  | 1:2000航空摄影 | 1 | 幅 |
|  | 1:2000正射影像图 | 1 | 幅 |
|  | 淹没线测绘 | 3 | km |

（4）中型水闸划界工作

| 长葛市中型水闸划界工作内容清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目内容 | 工作量 | 单位 | 水闸座数 | 备注 |
| D 级GPS测量 | 3 | 座 | 10 | 李河口闸、杜村寺闸、楚庄闸、朱毛赵闸、大谷寺闸、谢庄闸、英刘闸、汶河闸、关庄闸、新华路桥闸、 |
| 四等水准测量 | 1.5 | km |  |  |
| 1:2000航空摄影 | 1 | 幅 |  |  |
| 1:2000正射影像图 | 1 | 幅 |  |  |
| 界线测绘 | 1 | km |  |  |
| 界桩点位放样和数据入库 | 4 | 根 |  |  |
| 设置界桩 | 4 | 根 |  |  |

（5）河道设计洪水位计算工作

河道设计洪水位计算工作内容清单

| 序号 | 河道名称 | 长度（km) | - 设计洪水位的计算内容方法及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双洎河 | 72.3 | 1.根据流量资料计算设计洪水 收集流域内水文信息，历史暴雨及洪水资料。收集列入河长制河道或上、下游邻近地区具有30年以上实测和插补延长的流量资料，采用频率分析法设计洪水。 2.根据暴雨资料计算设计洪水 流域内无实测洪水径流资料，根据《水利水电工程设计洪水计算规范》SL44－2006有关规定，对于汇水流域面积小于200km2小流域，可采用小流域推理公式法计算洪水。洪水径流资料根据《河南省地表水资源附图》查算，暴雨资料根据《河南省中小流域设计暴雨洪水图集》查算。 3.流量复核 将设计洪水计算成果与列入河长制的河道已治理实施过的河段，批复内容相比较，进行合理性分析，已批复实施的河段尽量采取批复成果。 4.水面线计算 根据设计洪水计算成果及河道横断面实测数据，设计水位的推算用固定边界、恒定非均匀流、渐变流的方程式，在保证设计水位连续的前提下，推算设计水位水面线，进而确定河道管理保护范围。 |
| 2 | 暖泉河 | 18.9 |  |
| 3 | 西小洪河 | 17.7 |  |
| 4 | 清潩河 | 21.9 |  |
| 5 | 饮马河 | 0.3 |  |
| 6 | 石梁河 | 5 |  |
| 7 | 胜天湖河 | 14.9 |  |
| 8 | 梅河 | 7.4 |  |
| 9 | 小梅河 | 12.5 |  |
| 10 | 东小洪河 | 8.7 |  |
| 11 | 东小洪河老河道 | 2.5 |  |
| 12 | 机场河 | 6.8 |  |
| 13 | 汶河 | 25 |  |
| 14 | 干沟河 | 18 |  |
| 15 | 金鱼河 | 5.4 |  |
|  | 合计 | 255 |  |

4.4.1.4 项目的重点及难点

本次测绘任务的重点和难点是：①河湖特征线采集是重点，如何确保对于以河口线、堤肩线、背水坡堤脚线、虚拟堤脚线为管理范围划界基准线的界桩精度。②测区涉及多个行政区，协调工作量大，确定行政界线难度较大。③管理范围线穿越大面积硬化地面及道路时无法埋设界桩。针对项目测量存在的重点、难点我单位将采取以下措施：①对于以河口线、堤肩线、背水坡堤脚线、虚拟堤脚线为管理范围划界基准线的，进行必要的管理范围划界基准线实测、修测，并以特征线为基础，按照划界标准，通过内外业结合，放样管理范围线界桩，测绘坐标及高程，采集相关属性数据。②收集国土部门施测的土地所有权资料，确定河湖、水库和水利工程的行政界线。如无法收集上述资料，需由当地河长办协调各行政区划（最低至行政村级）负责人到现场，三方共同指界确定行政界线。 ③针对性的设计地牌、墙牌等标志物，解决大面积硬化地面及道路无法埋设界桩的问题。

- 4.4.2人力资源配置

4.4.2.1组织机构

我单位中标后将立即组建以王志军(教授级高级工程师、注册测绘师)为项目负责人、杨玉栋(高级工程师、注册测绘师)为项目技术负责人的项目部，项目部下设生产经营处、质量技术处、安全生产处、后勤保障处、项目组，将最主要的力量和最好的设备用于本项目。管理上以项目部为核心，技术上以省内和公司内的专家为支撑，质量上受公司技术部门的全程监督。

4.4.2.2人员配置

若我单位中标，将组建项目部，根据组织机构和工作需要，拟投入本项目主要技术人员16人，根据工程进度要求，有充足人员投入本项目中，从而保证本项目各项工作的顺利进行。

项目主要人员汇总表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 职称 | 拟任职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 王志军 | 男 | 水利 | 教授级 高级工程师 | 项目负责人 | 注册测绘师 |
| 2 | 杨玉栋 | 男 | 水利 | 高级工程师 | 项目技术负责人 | 注册测绘师 |
| 3 | 于 强 | 男 | 水利 | 高级工程师 | 技术人员 | 注册测绘师 |
| 4 | 高济德 | 男 | 水利 | 高级工程师 | 技术人员 | 注册测绘师 |
| 5 | 吕存宣 | 男 | 水利 | 高级工程师 | 技术人员 | 注册测绘师 |
| 6 | 赵现昌 | 男 | 水利 | 高级工程师 | 技术人员 |  |
| 7 | 王松伦 | 男 | 水利 | 高级工程师 | 技术人员 |  |
| 8 | 王科军 | 男 | 水利 | 高级工程师 | 技术人员 |  |
| 9 | 陈香涛 | 男 | 水利 | 高级工程师 | 技术人员 |  |
| 10 | 许 强 | 男 | 水利 | 高级工程师 | 技术人员 |  |
| 11 | 胡勤涛 | 男 | 水利 | 工程师 | 技术人员 |  |
| 12 | 谢振磊 | 男 | 水利 | 工程师 | 技术人员 |  |
| 13 | 李多野 | 男 | 水利 | 工程师 | 技术人员 |  |
| 14 | 贾智乐 | 男 | 水利 | 工程师 | 技术人员 |  |
| 15 | 贾 路 | 男 | 水利 | 工程师 | 技术人员 |  |
| 16 | 豆喜朋 | 男 | 水利 | 工程师 | 技术人员 |  |

我单位将对所有参与本项目的人员进行质量控制培训，把质量目标进行层层分解，使他们理解自己在项目中的责任，了解项目工作范围、采用的质量体系要求、工作程序及其它资源。设立专职的质量检查员，时刻检查施工过程中的质量。

- 4.4.3数据库建设方案

在全面梳理省河长制工作方案要求的基础上，运用数据库技术有效对长葛市河道、长葛市佛耳岗灌区渠道、长葛市水库、长葛市中型水闸进行管理范围和保护范围划界工作。

4.4.3.1建设内容

长葛市河湖管理范围和水利工程管理与保护范围测量与划定项目数据库建设内容主要包括：长葛市境内河湖管理范围、水库管理与保护范围、水利工程管理与保护范围等划界成果数据；河湖及水利工程专题数据；行政区划信息、1：2000正射影像图、地名数据等、遥感影像图等基础地理信息数据；界桩照片、成果文件等。

4.4.3.2设计原则

本项目数据库在设计过程中遵循如下设计原则：

（1）可靠性

采用大中型数据库系统，对数据库记录数的增长没有限制，并且保证大容量数据库的可操作性。数据导入导出、统计计算、表格数据录入必须精确，保证数据的准确性。

（2）高效性

本地用户数据查询的结构化查询响应时间不超过3秒，非结构化查询不超过5秒；远程用户数据查询的结构化查询响应时间不超过10秒，非结构化查询不超过15秒。数据查询的结构化查询应具备高效性。

（3）兼容性与扩展性

在本项目数据建库过程中，充分考虑与现有的国家标准和行业标准兼容性的问题，同时还应具有很强的兼容性与可扩展性。

（4）可移植性

灵活的数据组织架构以满足系统不断升级应用的调整，使数据能够满足在不同平台（如Linux、Unix、Windows等）、不同数据库（如Oracle、SQL Server、MySQL等）之间的数据移植。

4.4.3.3物理结构设计

在整个数据库系统设计中，应使各类要素信息的名称统一化、规范化，并确立信息之间的一一对应关系，以保证信息的可靠性、可比性和适用性，保证信息存储及交换的一致性与唯一性，便于信息资源的高度共享，需对数据库系统中的相关信息进行标准化处理，制定信息代码标准编制规则，主要包括信息的分类和信息编码标准。对已有国家标准和行业标准的，采用国家标准、行业标准。没有国家标准，也没有行业标准的，参考国家和行业已有相关标准。

4.4.3.4数据接口标准

应按照统一的数据标准与格式来进行数据的生产、维护和更新。

应建设开放的标准的数据库访问接口，以便于其他用户方便的获得授权访问的系统相关数据，并有效保护数据库的安全。

4.4.3.5逻辑结构设计

长葛市河湖管理范围和水利工程管理与保护范围测量与划定项目以下简称本项目。本项目数据库层次逻辑结构设计分为数据接口层、数据存储层、数据服务层。

（1）数据接口层

空间信息数据库系统采用ArcGIS 的GeoDatabase来存储。各空间数据表通过ArcSDE来管理和访问，原则上数据不分幅存储，相同类型和特征（Feature）的数据存储在一张表中。后台数据采用（Oracle/SQL Server/MySQL）平台。数据接口层通过ArcSDE的接口来访问空间数据库。

（2）数据存储层

数据存储层是将数据生产单位的文件型数据，按标准规范存储在空间数据库中，主要包括河湖管理范围、水库管理与保护范围、水利工程管理与保护范围、河湖及水利工程基本信息、行政区划等信息。管理范围线测量及划定，行政界桩和管理范围线界桩埋设信息等。

（3）数据服务层

数据服务层基于数据接口层，对内或对外提供数据共享服务。

（4）安全设计

数据库设计时主要考虑了用户授权、加强备份、容错机制、完整性控制、一致性、并发控制等几个方面的因素来确保数据库的安全。

4.4.3.6数据组织设计

长葛市河湖管理范围和水利工程管理与保护范围测量与划定项目数据库按照数据分类、数据编码、成果形式和数据检查与入库进行组织设计。

（1）数据分类

1）基础地理信息

根据收集到的各类比例尺地形图、以及相关河湖、水库和水利工程1:2000正射影像图等，通过一系列整理、检查后入库，处理成标准格式的空间数据库数据，同时为数据库添加相关元数据，记录数据的相关描述信息。

2） 河湖及水利工程专题数据

河湖及水利工程专题数据主要包括：河湖及水利工程名称、位置等基本信息。

3）行政区域界线及地名数据

包括市级、县级、乡镇、分别收集行政区划界线及地名信息。

4）划界成果数据

划界成果数据包括划界成果矢量数据和划界成果非结构化数据。

划界成果矢量数据由界桩（牌）信息、管理范围线和保护范围线、淹没线组成；非结构化数据包括：界桩（牌）成果表、管理范围划定表、界桩（牌）埋设过程中拍摄的照片、点之记及权属信息、技术设计书、测量报告等各类相关的文档资料以及照片、视频等多媒体资料。

（2）数据编码

1）界桩（牌）编号

①界桩（牌）编号由河道(堤防、闸站工程)名称、县（市、区）名称各字拼音第一个字母缩写和界桩号组成。界桩号用阿拉伯数字0001、0002、0003流水编号，每条河道统一进行编排，其中河道区分左右岸，如SJ-CG-L0047（注释：双洎河-长葛-左岸0047）；若编码有雷同情况，可上报至当地河长办协调解决。

②两条河道界线交叉点及公共边界界桩编号以级别高低、平级河道以先勘定的河道(堤防)界线为准；

③若在已立界桩之间需要加埋界桩时，其界桩编号在上一个原有界桩号后加“-”再加数字序号，保证同一河道界桩编号不重号；

④河道界桩起点编号一般以县（市、区）为单位从上游至下游流水编号。

2）管理范围数据编码

管理范围界桩编码：按照“水利普查编码-县级行政区划代码-岸别界桩号-共桩标识码”格式编码，其中，水库的岸别用“S”表示。

管理范围线编码：按照“水利普查编码-县级行政区划代码-岸别”格式，其中，水库的岸别用“S”表示。

管理范围面：按照“水利普查编码-县级行政区划代码”格式。

3）保护范围数据编码

保护范围线编码：按照“水利普查编码-县级行政区划代码-岸别-B”格式，其中，水库的岸别用“S”表示。

保护范围面编码：按照“水利普查编码-县级行政区划代码-B”格式。

4）测量控制点编码

测量控制点编码：按照“水利普查编码-县级行政区划代码-岸别-控制点编号-K”格式，其中，水库的岸别用“S”表示。

5）正射影像图编码

正射影像图编码：按照“图号-数据源标识符-分辨率标识符-影像数据获取年份-分块标识符-分隔符.扩展名”格式。

6）行政区域界线地名、河湖及水利工程等数据编码

行政区域界线地名、河湖及水利工程等数据编码：按照《基础地理信息要素分类与代码》（GB/T 13923-2006）中有关规定进行整理。

（3）成果形式

1）点、线、面等空间要素实体数据采用shapefile或GDB格式，数据结构正确。

2）属性数据采用关系数据库或mdb格式，精度及填写格式按照本项目设计的要素属性结构进行填写。

3）图片数据采用彩色JPG格式，分辨率不应小于200dpi，不应大于500K，图片数据包括管理范围界桩（牌）身份证、移位点之记。

4）正射影像图采用ArcSDE+关系数据库进行管理，以RasterCatalog的形式进行存储。

5）其他抽检、验收、移交等档案资料数据采用PDF格式，单个文件容量不应大于10M。

（4）数据检查与入库

按照数据库质量检查要求，进行数据质量检查。包括各类划界成果数据的完整性、准确性、逻辑一致性、拓扑一致性，以及数据分层和文件命名的规范性等，经检查无误后进行入库。

- 4.4.4测绘技术路线

本项目工作流程为：

（1）收集资料；

（2）建立测区基本控制网；

（3）进行航空摄影，制作正射影像图；

（4）河湖、水库特征线的采集；

（5）实测特征线和影像图进行套合，划定河湖、水库管理范围和保护范围；

（6）根据划定的界线，布设界桩，外业勘界定桩；

（7）资料整理及验收。

4.4.4.1实施依据

4.4.4.1.1法律、法规、省政府规章

（1）《中华人民共和国水法》(2016年)；

（2）《中华人民共和国防洪法》(2015年)；

（3）《中华人民共和国河道管理条例》(2011年)；

（4）《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》(2013)；

（5）《河南省水利工程管理条例》(2005年)；

（6）河南省《河道管理条例》实施办法(1992年)；

（7）《河南省〈水库大坝安全管理条例〉实施细则》（1993年）；

（8）《河南省小型水库管理办法》(2015年)。

4.4.4.1.2 规范、规程及标准

（1）《堤防工程管理设计规范》(SL 171—2017)；

（2）《水利水电工程测量规范》(SL 197—2013)；

（3）《水利水电工程建设征地移民安置规划设计规范》(SL 290-2009)；

（4）《堤防工程设计规范》(GB50286—2013)；

（5）《水库工程管理设计规范》( SL106-2017)；

（6）《防洪标准》(GB/T50201—2014)；

（7）《全球定位系统GPS测量规范》(GB/T18314—2009)；

（8）《国家三、四等水准测量规范》(GB12898—2009)；

（9）《全球定位系统实时动态测量(RTK)技术规范》(CH/T 2009—2010)；

（10）《数字航空摄影控制测量规范》(CH/T3006—2011)；

（11）《数字航空摄影测量测图规范第1部分：1:500 1:1000 1:2000数字高程模型数字正射影像图数字线划图》(CH/T3007.1—2011)；

（12）《国家基本比例尺地图图式第1部分：1:500 1:1000 1:2000地形图图式》(GB/T 20257.1—2017)；

（13）《国家基本比例尺地图图式第2部分：1:5000 1:10000地形图图式》(GB/T 20257.2—2017)；

（14）《基础地理信息要素分类与代码》(GB/13923—2006)；

（15）《测绘成果质量检查与验收》(GB/T 24356—2009)；

（16）河南省河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划定技术指南。

4.4.4.1.3 有关政策文件

（1）《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈关于全面推行河长制的意见〉的通知》(厅字〔2016〕42号)；

（2）《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈关于在湖泊实施湖长制的指导意见〉的通知》(厅字〔2017〕51号)；

（3）《水利部关于加强河湖管理工作的指导意见》(水建管〔2014〕76号)；

（4）《水利部关于开展河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划定工作的通知》(水建管〔2014〕285号)；

（5）《河南省水利厅关于开展河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划定工作的通知》(豫水管〔2014〕141号)；

（6）《中共河南省委办公厅河南省人民政府办公厅关于印发〈河南省全面推行河长制工作方案〉的通知》（厅文〔2017〕21号）；

（7）《中共河南省委办公厅河南省人民政府办公厅关于印发〈河南省实施湖长制工作方案〉的通知》（厅文〔2018〕17号）；

（8）《河南省河长制办公室关于印发〈河南省全面推行河（湖）长制三年行动计划（2018—2020年）〉的通知》（豫河〔2018〕2号）

（9）《河南省河长制办公室关于印发〈河南省全面推行河（湖）长制三年行动计划8个专项方案〉的通知》（豫河〔2018〕5号）；

（10）《河南省水利厅河南省环境保护厅关于加快推进河长制工作的函》（豫水管函〔2017〕9号）。

4.4.4.2空间参考系

（1）坐标系统

为了与城市坐标系统一致，统一采用2000国家大地坐标系，高斯-克吕格投影3°分带。并将原有资料统一转换至该坐标系下。

（2）高程基准

采用1985国家高程基准。

4.4.4.3收集资料

（1）收集河湖及水利工程基本信息、行政区划等信息。

（2）收集测区范围内与周边的D级及以上GPS点成果。并实地查勘点位是否破坏。

（3）收集1:10000及以上比例尺的地形图，水利工程1:2000地形图作为划界底图，在条件许可的情况，尽量从政府其他相关部门协调到大比例地形图。

（4）收集河南省第一次全国水利普查成果；收集现有各类专题资料，水系图。

（5）收集国土部门施测的土地所有权资料，确定河湖和水利工程的行政界线。

4.4.4.4基本控制测量

（1）根据测区的划分优化资源配置，制定作业计划，编制项目技术设计书，并报业主审批后实施。

（2）对参与生产的作业人员统一进行职业道德教育、技术交底和业务培训。

（3）观测仪器均由法定计量检定单位进行检定和校准，并在有效期内使用，水准仪及标尺检定的技术指标满足《国家三、四等水准测量规范》的规定；GPS接收机检验的技术指标满足《全球定位系统(GPS)接收机校准规范》的规定；全站仪检验的技术指标满足《全站型电子速测仪检定规程》的规定。

4.4.4.4.1 GPS控制网和水准测量

（1）GPS控制网测量

①选点

点位要选在便于使用和长期保存的地方，要远离高压输电线路和大功率微波站，周围不应有反射物和高大建筑物，并考虑树冠的影响，尽量减少接收卫星信号的干扰和多路径误差。

②埋石

根据项目的需要，按规范要求埋设永久性标石标志。

标石的规格采用混凝土普通标石，柱石及底盘尺寸参见下图。

XXX01

2019.12

标志规格图  单位：m

标石宜露出地面约2cm，标志为半球状不锈钢标志，中心应刻十字线。柱石应顶面字体朝北，刻模压印且清晰端正、排列整齐并应涂抹红漆，标石名称为水库、水闸名称的首个字母加上编号，并应做好点之记。

③ GPS控制网的观测要求严格执行《全球定位系统（GPS）测量规范》GB/T （18314-2009）观测基本技术规定。

| 等级 | 观测时段 | 时段长度 | 采样间隔/s | 卫星截止高度角/（°） | 同时观测有效卫星数 | 有效观测卫星总数 | 边长相对中误差 | 起算点等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | ≥1.6 | ≥60min | 5～15 | 15 | ≥4 | ≥4 | 1/40000 | C级GPS点以上 |

④外业观测的基本原则

a 根据作业前制定的实施计划、测区地形和交通状况，编制观测计划表，选择最有利的观测时间，以尽可能避开不利的时间段，以减弱电离层的影响。

b  GPS观测记录表格式应按规定的内容在现场用铅笔或圆珠笔认真填写，不得伪造、涂改。填错的内容可划改，正确的内容填写在划改内容的上方，划改的内容须清晰地保留。

c 正确量取天线高，并记入观测手薄中，天线高采取每时段测前和测后各量取一次，每次应从天线三个不同方向（间隔120°）量取，两次量高误差≤3mm，取其平均值。

d 正确输入各项参数，存贮数据的文件名命名合理。

⑤基线处理

基线处理软件采用随接收机配备的商用软件。利用广播星历解算的基线仅用于同步环和异步环的检验，平差时采用随接收机配备的商用软件或软件利用精密星历解算的基线进行网平差。

按同步观测时段为单位进行。

基线解算中，应保持数据传递的连续性，利用起算点的WGS-84坐标来解算相邻的同步观测网，乃至整个GPS控制网。

（2）水准测量

水准观测使用DINI03数字水准仪和配套的线条式因瓦水准标尺，按四等水准的精度进行观测。

①外业观测的基本原则

a每天开测前进行i角检验，观测顺序为“后后前前”。

b观测间歇时，最好在水准点上结束观测。否则，应在最后一站选择两个坚稳可靠、光滑突出、便于放置标尺的固定点，作为间歇点。间歇后应对间歇点进行检测，比较任意两转点间歇前后所测高差，高差符合《国家三、四等水准测量规范》表7规定限差后，方可继续作业。

c 除路线转弯处外，每一测站上仪器和前后视标尺应接近一条直线。

②数据处理

观测工作结束后应及时整理和检查数据，确认观测成果符合规范规定后，方可进行外业计算。

4.4.4.4.2 GPS控制网与水准平差

（1）GPS控制网平差

① GPS平差软件

网平差使用的软件：网平差时采用随接收机配备的商用软件。采用精密星历解算的基线。

② GPS无约束平差

在基线向量检核符合要求后，以三维基线向量及其相应方差——协方差作为观测信息，以一个点的WGS-84系三维坐标作为起算依据，进行网的无约束平差。无约束平差须提供各点在WGS-84系下的三维坐标、各基线向量及其改正数和其精度信息。

无约束平差中，基线分量的改正数绝对值（VΔX、VΔY、VΔZ）应满足：

VΔX≤3σ

VΔY≤3σ

VΔZ≤3σ

σ为基线测量中误差。

否则，认为该基线或附近的基线存在粗差，应在平差中采用软件提供的自动方法或人工方法剔除，直至满足上式要求。

③ GPS约束平差

利用无约束平差后的可靠观测量，在2000国家大地坐标系下进行二维约束平差。平差结果应输出二维坐标、基线向量改正数、基线边长、方位、转换参数及其相应的精度信息。

约束平差中，基线向量改正数与经过粗差剔除后的无约束平差结果的同一基线相应改正数较差的绝对值（dVΔX、dVΔY、dVΔZ、）应满足：

dVΔX≤2σ    dVΔY≤2σ     dVΔZ≤2σ

σ为基线测量中误差。

否则，认为作为约束的已知坐标、已知距离、已知方位中存在一些误差较大的值应采用自动或人工的方法剔除这些误差较大的约束值，直到满足为止。

（2）水准平差

水准平差时的经纬度采用GPS观测的经纬度，高程系统采用1985国家高程基准，外业所测高差进行水准标尺改正、正常水准面不平行改正、线路闭合差改正；平差软件用我单位自主研制“三、四等水准数据处理系统”。

数字水准仪的测站视线长度、前后视距差、测站观测限差，以及线路闭合差、检测限差分别按下表规定执行。

四等水准观测限差表

| 视线 长度 | 前后 视距差 | 任一站前后 视距差累积 | 两次读 数较差 | 两次读数高差较差 | 环线 闭合差 | 每公里水准测量全中误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤100m | ≤3.0m | ≤10.0m | ≤3.0mm | ≤5.0mm | ±20Lmm | ≤±10.0mm |

L—附合线路（环线）长度，单位为Km

4.4.4.4.3控制成果检查

我单位项目部质量检验机构除对观测中形成所有成果资料进行100％的检查外，还按5％～10％的比例对外业观测数据进行抽检，抽检记录随原始资料上交，并编制相应的检查报告。

4.4.4.5航空摄影测量方案

数码航空摄影生产流程包括生产准备、航空摄影、数据处理及质量检查、资料整理与提交、送审等，总体流程见下表：

航摄飞机、作业人员、空域申请、航摄分区、航线设计

试飞、航空摄影

数据处理

质量检查

成果整理与提交

(1)航摄的基本要求

1)航摄分区

1划分航摄分区遵循的原则

a、分区界线应与图廓线一致；

b、分区内的地形高差不应大于六分之一的摄影航高；

c、分区内的地物景物反差、地貌类型应尽可能一致；

d、在地形高差符合b条规定，且能够确保航线的直线性的情况下，航摄分区的跨度应尽量划大，能完整覆盖整个摄区；

e、当地面高差有突变，地形特征差别显著或有特殊要求时，可以破图幅划分航摄分区。

f、划分分区时，应考虑航摄飞机侧前方安全距离与安全高度；

g、摄区航线覆盖超出边界3条基线，可满足摄区航向覆盖以及后期数据处理，旁向覆盖超出边界线一般不应少于扫描带宽的30%。

2)航摄分区摄影基准面高度的确定

摄影分区基准面的高程是将分区个别突出最高点与最低点舍去不计外，使分区内高点平均高程与低点平均高程面积各占一半的平均高程平面。

(2)航线设计

1）航线一般沿东西向平行于图廓线直线飞行，特定条件下亦可作南北向飞行或沿线路、河流、海岸、境界等方向飞行。

2）航空摄影边界要求对区域边界外延航拍至少300米，确保图幅的完整性，航线应平行于图廓线。

3）隐蔽地区和测图控制作业特别困难地区，可以敷设构架航线。

4）地面分辨率保证：为确保获得更好的影像质量，本项目设计主分辨率为0.2米。

5）重叠度设计为：航向重叠度一般应为60%-80%，最小不应小于53%；旁向重叠度一般应为15%-60%，最小不应小于8%。

6)像片倾角一般不大于5°，最大不超过12°，出现超过8°的片数不多于总数的10%，特别困难地区一般不大于8°，最大不超过15°，出现超过10°的片数不多于总数的10%。

7)航空摄影时间

作为执行航空摄影项目的摄影员认真分析该摄区的气候及地形特点，根据摄区所处的地理位置计算出航摄作业期间的太阳高度角，严格按规范规定的太阳高度角要求选择摄影时间，安排好每天的最有利摄影时段，以保证取得好的影像质量。云下摄影时，应采用能确保高构像质量的航摄仪。对于地物反差较小的摄区，应避免在当地正午前后各2小时内进行摄影。

航空摄影应选择摄区内最有利的气象条件，并要尽可能地避免或减少地表植被和其他覆盖物对摄影和测图的不良影响，确保航摄像片能够真实地显现地面细部。航摄时间的选定原则如下：

1既要保证充足的光照度，又要避免过大的阴影。

2地面反光强烈的地区，在当地正午前后各2个小时内不应摄影。

3彩红外与真彩色摄影应在色温4500-6800K范围内进行，雨后绿色植被表面水滴未干时不应进行彩红外摄影。

(3) 航拍实施

1)首飞联试

作业人员及设备到达现场后，在正式拍摄前要安排一架次试验飞行，试飞的目的是对数码航摄仪、曝光组合、机组与航摄人员的配合，以及飞机照相窗口性能和飞行组织协调  等各个方面进行检验，确保航空摄影项目的顺利进行。

起飞前，要对航摄仪做基本程序检查，如相机座架、镜头、飞行控制系统、惯性定位及定向系统通电检查，确保电路、机械传动部件、飞行管理软件、数据硬盘记录工作正常，设备各项设置参数正常无误。

首飞结束后摄影员马上现场检查影像是否清晰，保存的数据是否完整。应尽快安排处理打印，质检员重点检查影像质量，航向重叠，数据是否完备。质检员应及时向作业现场反馈质检结果，提出改善飞行和影像质量的合理化建议。如果首飞结果未发现问题，可安排进行后续航摄飞行。

2)航拍实施

试飞成功后，根据准备的航摄技术设计进行航拍，起飞前，要对航摄仪做基本程序检查，如航摄仪座架、镜头、飞行控制系统、及定向系统通电检查，确保电路、机械传动部件、飞行管理软件、数据硬盘记录工作正常，设备各项设置参数正常无误。

3)根据地形条件的不同，严格按规范规定的太阳高度角要求选择摄影时间。

(4)航摄成果的检查与整理

1)航摄成果质量检查

1航空摄影完成后，利用配套的先进影像处理软件，进行辐射处理（以补偿由温度、光圈和其他辐射因素所造成的缺陷）和几何纠正（以修正镜头畸变和倾斜）。对影像调色、匀光，而后利用这张调整好的影像为基准对整个测区进行调色、匀光，对个别像片进行单独处理。

2对提交的成果影像要保证单张彩色像片影像清晰，能够正确地辨认出各种地物，能够精确地绘出地物的轮廓，相邻的影像间相同地物色调基本一致，整个摄区的像片色调效果也基本均匀一致。

3航空摄影成果的自检工作是整个航摄产品质量控制过程中极其重要的一环，航空摄影结束后，我单位将安排一个专职质检员负责该摄区的航摄资料的自检和后期整理移交工作。每个有效飞行架次的结果都要及时进行质量检查和信息反馈，质检员必须严格按照合同技术要求和相关规范标准进行检查，并做好该摄区详细质检记录。

4各级检查的内容按以下执行：

a、覆盖保证

航向覆盖超出摄区边界线应不少于两条基线。旁向覆盖超出摄区边界线一般应不少于像幅的50%；在便于施测像片控制点及不影响内业正常加密时，旁向覆盖超出摄区边界线应不少于像幅的30%。

b、像片重叠度的检查

航向重叠度应60%-80%，相邻航线的旁向重叠度一般应为15%～60%；

c、航线弯曲度

航线弯曲度一般不大于3%。

d、旋偏角和航片倾角检查

旋偏角一般不大于15°，在像片航向和旁向重叠度符合规范要求的前提下，个别最大旋角不超过30°。

在同一条航线上旋角超过20°的像片数不应超过3片；超过15°旋角的像片数不得超过分区像片总数的10％。

像片旋角和像片倾角不应同时达到最大值。

e、航高保持

同一条航线上，相邻像片的航高差不应大于30m，最大航高与最小航高之差不应大于50m，实际航高与设计航高之差不应大于50m。

f、影像质量

影像的地面分辨率为0.2米

为确保成图精度，应特别注重影像质量。

影像质量特别强调影像清晰，反差适中，颜色饱和，色彩鲜明，色调一致。有较丰富的层次、能辨别与地面分辨率相适应的细小地物影像，满足外业全要素精确调绘和室内判读的要求。

h、补摄与重摄

航摄过程中出现的绝对漏洞、相对漏洞及其它严重缺陷必须及时补摄。

漏洞补摄必须按原设计航迹进行。补摄航线的长度应满足用户区域网加密布点的要求。

对于不影响内业加密选点和模型连接的相对漏洞及局部缺陷（如云、云影、斑痕等），可只在漏洞处补摄。补摄航线的长度应超出漏洞外2条基线。

应采用同一主距和型号的数字航摄仪进行补摄。

补摄或重摄后的成果不得有明显的云雾遮盖、漏洞及变形等影响数据使用的缺陷存在。

2)航摄成果整理

航摄资料的整理与包装严格按照相关规范要求进行，在航线设计底图和像片索引图上详细标出摄区界限，所有文本文件按照标准格式认真编制，电子文档附加详细格式和使用说明。

(5)控制点测量

本项目布设D级GPS控制网作为测区的首级控制网，在此基础上进行像控点的布设与测量。

(6)像控点测量

1)像控点的布设

1像控点布设方案

测区像控点采用区域网布设方案。使用GPS辅助空中三角测量进行加密。

区域网航线数一般不超过6条，每条航线基线数不超过20条。航向每10条基线布设一个平高点，旁向每条航线均布设平高点。当区域网每条航线基线数不一致时，区域网周边在凸处和凹处均应布设平高点。

2检查点布设

每一个区域网均匀布设不少于5个检查点，检查点采用全野外测定，内业加密时不参与区域网平差，用于检查空三加密结果的可靠性。检查点应统一编号，在点号前冠以“J”，如J001。

3像控点在像片上的点位布设要求

像控点布设应在航向及旁向重叠5～6片范围内，使布设像控点能尽量公用。像控点距离像片的各类标志不小于1mm。像控点应选在旁向重叠中线附近。当旁向重叠过大使相邻航线的点不能公用时，应分别布点。像控点目标影像应清晰、易于判别，当目标与其它像片条件矛盾时，着重考虑目标条件。

2)像控点测量

像控点平面和高程采用GPS-RTK进行测量。

(7)空三加密

1)GPS辅助空中三角测量

通过GPS辅助空三解算软件进行控制点加密解算，获取高精度的像对定向点；空三包括双拼虚拟影像区域网平差和单像机影像区域网平差（空三区域大小为：20根基线与4条基本航线所覆盖的区域范围），平差方法采用光束法区域网平差。

2)空三加密点要求

1加密本身需要的连接点位置应尽量选在下图所示的1、2、3、4、5、6六个标准点位附近。当标准点位的选点目标不适合时，应适当增加连接点的数量，提高连接强度。

2当旁向重叠过大，连接点距离方位线小于上述规定时，应分别选点；当旁向重叠过小，在重叠中线处选点难以保证量测精度时，也应分别选点。所选点位构成的图形应大致成矩形，点位高差相差不宜过大。

3平地纠正点尽量避免选在土堤、洼地、房顶等不能代表一般地面高程的目标上。

4林区应尽量选在林间空地的明显点上，如选不出，可选在相邻航线、左右立体像对都清晰的树顶上。

5沿河道布设的航线应注意标准点之间的高差，以免出现相对定向的不定性。

6自由边处应考虑测绘面积把点选在图廓线外。

3) 空三构网及平差

全数字空中三角测量（空三加密）采用Inpho进行空三加密和平差解算。

4)相对定向

全数字摄影测量系统通过匹配自动完成相对定向，并给出定向结果，由于参与定向的点数较多，可视标准点位的分布情况删除部分误差较大的点，在部分点位较少的区域，可适当进行人工加点，以利于匹配编辑。

5)绝对定向

根据控制片逐点判测控制点（空三导入时要逐点检查控制点），待所有控制点精确测准之后，进行绝对定向计算。

(8)检验

1）所有的高等级点必须反求，超限和错误的应查明原因，认真处理。平面或高程大于2倍中误差的点，被视为粗差，应予以剔除。超限的外业控制点须做文字记录并由项目负责人协同解决。

2）作业区域的确定应尽量靠近控制点连线，对于高差较大的地区，更应注意，防止像对之间出现裂隙，在全数字摄影测量软件中通过观察模型拼接结果确定作业区域。

(9)数字高程模型（DEM）制作

1)空三加密成果导入与精度验证

导入空三加密成果，进行核线重采样工作，一般可在重叠范围内生成核线影像。但为减少数据量，可将影像面积设置在四个控制点连线外1cm（像片上）的范围内。检查绝对定向坐标残差，若有超限点，再返回量测状态进行单点或全部重测，直到满足精度要求。

2) DEM采集

考虑到纠正影像数据投影差、倾斜误差的精度要求，按照满足编制正射影像图正射影像投影变换的精度要求，采集相应格网间距、等高距的DEM过程文件。

3)DEM编辑

DEM由核线影像上离散的特征点内插生成，凡是用于内插DEM的数据，均应通过影像立体模型进行配准，进行人机交互编辑，改正自动配准造成的误差。生成DEM后，进行DEM检查、拼接与裁切，但是应注意解决DEM的拼接、图幅裁切等问题，以保证DEM的精度。

a像对间DEM拼接

将像对间覆盖控制点连接线的格网区作为重叠区，重叠区内同名点DEM的高程较差进行误差统计分析。

b图幅DEM生成与接边

在图幅内，像对DEM拼接完成后，按内图廓线裁切，即得到图幅DEM数据。相邻数字高程模型数据应接边，接边后数据应连续，无裂缝现象，相邻图幅重叠部分的高程值应一致。

4)数字正射影像（D0M）制作

DOM是根据单张航片的内外方位元素和数字高程模型，采用微分纠正软件对各个模型的数字化航空像片进行影像重采样，纠正影像因地面起伏，飞机倾斜等因素引起的失真，把中心投影转换为垂直投影，从而得到单张像片的正射影像，单片正射影像经调色、匀光、镶嵌、裁切、检查编辑等步骤，生成标准分幅的正射影像图。

a数字正射影像（DOM）平面位置精度

数字正射影像图影像与相邻影像图接边误差不应大于2个像元。

b影像质量要求：数字正射影像清晰，反差适中，颜色饱和，色彩鲜明，色调一致。有较丰富的层次、能辨别与地面分辨率相适应的细小地物影像，纠正过的影像应避免出现因影像缺损（如影像的纹理不清、影像模糊、影像扭曲、失真、变形、拉花、错位、污点等，尤其是房屋、桥梁和道路是否有房角拉长、房屋重影、桥梁和道路扭曲变形等）而造成无法判读影像信息和精度的损失，影像质量应满足外业全要素精确调绘和室内判读的要求。

幅与幅之间影像保持色调均匀，反差适中，图面上不得有影像处理留下的明显痕迹。正射影像接边重叠带不允许出现明显的模糊和重影，相邻数字正射影像要严格接边，精度满足规范要求。

c基于空三加密的纠正

①单模型DOM生成

依据DEM和空三加密成果作为控制和纠正基础资料，即可生成像对正射影像，一般在每个模型中选择影像质量好的像片生成正射影像，然后逐张生成正射影像。

②匀光匀色

在产品生产或影像应用的过程中，由于单幅影像的覆盖区域范围较小，因此在许多实际应用中经常需要把多幅数字正射影像拼接在一起形成一幅更大范围的影像，即进行影像镶嵌处理。传统的两两镶嵌的模式由于效率等方面的问题，逐渐被区域范围多影像整体镶嵌所取代。影像的色彩一致性是镶嵌处理的前提和基础，同时，对于接缝线附近的几何和色彩的过渡必须进行精细的处理，以保证影像镶嵌的质量。

匀光算法可以在保证影像色彩损失最小的情况下，尽可能保持原影像的色调、亮度与反差，而达到整体影像色调的一致性。既可以只进行单幅匀光处理；也可以进行整体匀光处理。针对不同的影像和色彩失真情况，可以选择不同的影像匀光处理模式和不同的匀光处理算法，保证匀光处理的结果。

影像中存在太阳斑、锅底等特殊区域的情况时需要进行特殊区域处理。特殊区域的范围通过自动检测或手工勾绘设定，通过勾绘特殊区域，然后选择特殊区域的处理模式，从而可以获得更好的特殊区域匀光效果。通常的特殊区域以水面或者水面的光斑最为常见。

③镶嵌

经过DEM纠正生成正射影像必须进行镶嵌处理，以确保线状和面状地物的完整性，实现邻接正射影像的无缝拼接。

建立DOM镶嵌环境，调入图幅内每个像对的DOM，进行拼接。

镶嵌的总原则是：尽量保证地物的完整性。例如，当拼接线穿过建筑物时，应绕开建筑物；当拼接线穿过河流或道路等线状地物时，可以沿线状地物边线走；当拼接线穿越完整地块时，可沿地块边线走。

镶嵌时，设置10-18象素的接边缓冲区，以保证接边影像自然过渡。要求拼接后的DOM影像色调一致，无明显接边痕迹。

一般，通过软件可自动完成影像镶嵌，但对于房屋密集区，最好先画镶嵌线，避开房屋等建筑物，以保证房屋的完整性及接边处具有良好的视觉效果。

建立多影像镶嵌文件，文件以图幅编号命名。根据文档簿中的坐标值，在多影像镶嵌文件中绘出比图幅范围略大的范围进行影像镶嵌，并指定镶嵌后文件存放的路径和文件名。

d DOM生成

1：2000 DOM 的地面分辨率为0.2米，通过单模型的DOM进行调色、镶嵌、裁切而成。

相邻的数字正射影像必须在空间和几何形状上都要进行精确匹配，必须进行可视化的检验，以确保相邻的数字正射影像中描述的地面特征没有偏移，尽量除去或减少因高程特征所引起的偏移（如桥梁）。

在影像镶嵌之前，相邻模型DOM的色彩偏差采用图像处理方式进行调色，使之基本趋于一致。当用专用软件对重叠处的影像进行平滑处理时，不能以损失影像纹理为代价。

使用专门的图像处理软件对影像进行无缝拼接，拼接线不得通过建筑物、桥梁等，需在图像重叠处仔细挑选，以使色调变化和看的见拼接线减到最少。

DOM影像应清晰，层次丰富，幅与幅之间影像保持色调均匀，反差适中，图面上不得有影像处理留下的明显痕迹，在屏幕上要有良好的视觉效果。

将拼接后的影像按照比例尺的标准图幅裁切成标准分幅数字正射影像。文件格式采用非压缩的TIFF格式，坐标信息文件TFW存储。影像图栅格数据采用正方形分幅，图幅编号按图廓西南角平面坐标整公里数编制，x坐标在前，y坐标在后，中间以短横线连接。

相邻数字正射影像要严格接边，影像接边重叠带不允许出现明显的模糊和重影，DOM接边检查，可通过读取相邻图幅矩形影像内的同名影像再检查接边精度。接边原则是本图幅与西、北两图幅接边，即：南接北，东接西。

e DOM格式转换

镶嵌结果检查合格后，将DOM转到ERDAS中，进行影像配准，转出GeoTIFF格式的最终成果。

4.4.4.6河湖、水库特征线及行政界线的采集

划界工作中，河湖岸线、水库及水利工程的特征线（有堤段采集堤脚外坡脚线，无堤段采集河湖河口线）应在当地河长办的指导下实地测量。测量时可采用GNSS接收机配合全站仪，平面精度控制在±5cm以内，高程精度控制在±10cm以内。

河南省全球导航卫星连续运行参考站综合服务系统（HNCORS）可以提供测量、放样、精确定位等功能，通过 HNCORS 整网的精度测试，HNCORS 提供的网络 RTK 服务的精度指标为平面优于±3cm、高程优于±5cm，精度可以满足本次项目所要求的测量精度。

采用HNCORS测量时，必须采用能控制整个测区范围且分布均匀的不少4个控制点进行参数转换，如果测区较大，可分区求取转换参数，分区之间的公共控制点不应少于2个。RTK平面控制点测量平面坐标转换残差不应大于±2cm，转换参数经实地校核准确无误后方可使用。

通过HNCORS进行测量时要注意以下几点：

1)根据《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》（CH/T2009-2010）的要求，测量作业时应注意GPS卫星数量、卫星分布、PDOP值等观测窗口状况。一般要求接收卫星数保持5颗或5颗以上，且PDOP小于6。

2)登录HNCORS之后，为了保证测量成果的精确、可靠性，一般选观测历元大于6个以上，同时要求发送GGA和接收差分数据的时间间隔为小于等于3s；而且在初始化后等3～5s，其3Q精度稳定才能开始观测。

3)利用HNCORS流动站观测时距接收机10米范围内禁止使用对讲机、

手机等电磁发射设备，遇雷雨应关机停测，并卸下天线以防雷击。

(2)使用GPS-RTK方法外业数据采集可采用编码法、草图法或者内外业一体化等方法。外业数据采集人员沿河湖岸坎线测量出岸坎线位置，顺直段每隔40-50米采集一个点，弯道或者地形变化较大处适当加密，原则是能把岸坎线的走向真实准确的反应出来。流动站设备应获得系统服务的授权，并在有效服务区域内，保持与服务控制中心的数据通信畅通。用手薄设置流动站的坐标系统及转换参数，设置与基准站的通信参数。流动站不宜在隐蔽地带、成片水域或强光电干扰源附近观测。观测开始前应对仪器进行初始化，并得到固定解，当长时间不能获得固定解时，应断开通信链接，再次进行初始化操作。作业过程中，如出现卫星信号失锁，应重新初始化，并经重合点测量检测合格后，方能继续作业。

收集国土部门施测的土地所有权资料，确定河湖和水利工程的行政界线。根据用地范围内的土地利用现状调查及土地登记的有关资料，将用地范围内的权属界线、行政界线转绘到工作底图上。其他土地权属界线的确认需要在当地国土资源行政主管部门的组织下，由相关权属单位有关人员按《土地利用现状调查技术规程》、《确定土地所有权和使用权的若干规定》要求共同到现场指界，并将权属界线测绘到工作底图上。

4.4.4.7管理与保护范围划定

4.4.4.7.1河道管理范围线

《河南省〈河道管理条例〉实施办法》（1992年）第十九条规定：有堤防的河道，其管理范围为两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地(包括可耕地)、行洪区，两岸堤防及护堤地。无堤防的河道，其管理范围根据设计洪水位确定。

其他河道的管理范围，依照当地出台的现有河道管理办法执行。当地未出台河道管理办法的或管理办法未规定的河道，由当地水行政主管部门根据 《河南省〈河道管理条例〉实施办法》 第十九条规定的原则，根据自身情况划定。对已划定的管理范围，按照原管理范围划定。

河道管理范围划定类型：

（1）有堤防河道，无规划要求

①现状堤脚线清晰，以堤脚线为基准划定，需实测堤脚线。

②现状堤防及堤脚线不明显，由当地水行政主管部门因地制宜，确定管理范围线。

（2）有堤防河道，有规划要求

现状有堤防，但堤防未达标，且已经批复、明确了设计断面的规划，可根据规划断面，确定河道管理范围线。

（3）无堤防河道，无规划要求

无堤防河道，又无规划要求的情况，山丘区河道可根据设计洪水位确定管理范围；平原河道根据河道实际情况，可由当地水行政主管部门自行确定管理范围，但不得与国家、省级相关规定相抵触。

（4）无堤防河道，有规划要求

无堤防河道，且有经批复的河道治理规划，明确了设计断面的，按规划要求划定河道管理范围线。

（5）其它特殊情况

①河口线曲率较大的河道，参照现状河势走向或堤防线走向趋势、地形情况和现状情况，通过上下游平顺衔接划定范围。

②如堤防有缺口、不连续，可通过上下游有堤防段平顺连接。

③交通、市政、土地整理等建设对堤身培厚、加宽后有明显堤脚的堤防，管理范围以外堤脚为基准确定，或以堤后排水沟外口确定；交通、市政、土地整理等建设对堤身培厚、培宽后无明显堤脚的，堤防管理范围线划定至少按达标堤防断面确定堤脚范围，再按管理要求划定管理范围线。

④堤防直接为防洪墙段，结合上下游情况顺延或依照实际情况划定。

4.4.4.7.2水库管理与保护范围

水库管理与保护范围按照《河南省〈水库大坝安全管理条例〉实施细则》（1993年）和《河南省小型水库管理办法》(2015年)有关规定划定。

（1）水库管理范围

1）中型水库管理范围

① 大坝及其他设施占地。

② 主坝下游坡脚外：中型水库100米。

③ 副坝下游坡脚外：中型水库30至100米。

④ 山丘区大坝两头至分水岭之间、平原区两坝头外50米与大坝上、下游坡脚外200米延长线之间。

⑤ 沿库岸迁赔高程线以内。

⑥ 输、泄水建筑物边线外10至50米。

2）小型水库管理范围

按照《河南省小型水库管理办法》(2015年)规定，大坝及其他设施占地范围线以内；沿库岸迁赔高程线以内；主副坝下游坡脚外不少于20米不超过50米的区域；山丘区大坝两头至分水岭之间，平原区两坝头外延50米与大坝上、下游坡脚外50米延长线之间；输、泄水建筑物边线外不少于10米不超过50米的区域都视为小型水库管理范围。

（2）水库保护范围

1）中型水库保护范围

中型水库大坝应根据安全需要， 划定保护范围，包括：

① 主、副坝管理范围外延300米。

②设计最高洪水位线以内。

已经划定的管理范围、保护范围大于上述标准的，不再变更；小于上述标准的，应按以上标准重新划定。

2）小型水库保护范围

小型水库的保护范围为设计最高洪水位线以内，大坝管理范围外延不少于50米不超过100米的区域。

4.4.4.7.3水利工程管理与保护范围

水利工程管理与保护范围按照《河南省水利工程管理条例》(2005年)有关规定划定。其中堤防工程参照《河南省〈河道管理条例〉实施办法》（1992年）有关规定划定；水库大坝参照《河南省〈水库大坝安全管理条例〉实施细则》（1993年）和《河南省小型水库管理办法》(2015年)有关规定划定。

水利工程保护范围根据当地水行政主管制定的管理办法划定。

（1）渠道

根据《河南省水利工程管理条例》规定，渠道的管理范围：大型灌区的干渠，背水坡脚外各划3至5米，中型灌区的干渠及大型灌区的支渠，背水坡脚外各划2至3米。深挖方或高填土渠段，可以适当加宽。保护范围为上述管理范围以外3至5米内的地带。中型灌区骨干支渠管理范围参照干渠确定。

渠道管理范围的划定类型：

1）有堤防灌排渠道，无规划要求

现状背水坡脚线清晰，以坡脚线为基准划定，需实测坡脚线。

现状坡脚线不清晰，外堤肩线清晰的灌排渠道，可以外堤肩线为基准，按照《灌溉与排水渠系建筑物设计规范》（SL482-2011）确定背水坡脚线，如用1:10000 、1:5000地形图为底图的，需外业修测外堤肩线。

现状堤防不明显，由市县水行政主管部门因地制宜，确定管理范围线。

2）有堤防灌排渠道，有规划要求

现状有堤防，但堤防未达标，且有经批复、明确了设计断面的规划，可根据规划断面，确定灌排渠道管理范围线。

3）无堤防灌排渠道，无规划要求

无堤防灌排渠道，又无规划要求，山丘区按设计洪水位确定管理范围；平原区以渠口向外一定距离确定管理范围。

4）无堤防灌排渠道，有规划要求

无堤防灌排渠道，且有经批复的灌排渠道治理规划，明确了设计断面的，按规划要求划定灌排渠道管理范围线。

5）其它特殊情况

渠道堤防堆土区较宽的，以堆土区外坡脚线为基准划定范围。灌排渠道口线曲率较大的，参照现状渠势走向或堤防线走向趋势、地形和现状情况，通过上下游平顺衔接划定范围。如灌排渠道堤防有缺口、不连续，可通过上下游有堤防段平顺连接。交通、市政、土地整理等建设对堤身培厚、加宽后有明晰堤脚的堤防，管理范围以外堤脚为基准确定，或以堤后排水沟外口确定；交通、市政、土地整理等建设对堤身培厚、培宽后无明显堤脚的，堤防管理范围线划定至少按达标堤防断面确定堤脚范围，再按管理要求划定管理范围线。堤防直接为防洪墙段，根据堤防防洪等级，按设计洪水位超高0.5米在防洪墙后虚拟堤防断面，确定管理范围。

（2）中型水闸

根据《河南省〈河道管理条例〉实施办法》有关规定：中型水闸管理范围为水闸上、下游各100米，水闸左右侧边墩50至100米。保护范围为上述管理范围以外3至5米内的地带，管理范围以外如有影响水闸安全的爆破等作业，根据实际情况划定保护范围。

4.4.4.8洪水分析计算

4.4.4.8.1工作范围

本项目针对长葛市15条河流（双洎河、暖泉河、西小洪河、清潩河、饮马河、石梁河、胜天湖河、梅河、小梅河、东小洪河、东小洪河老河道、机场河、汶河、干沟河、金鱼河）进行洪水分析计算，具体情况见下表。

洪水分析涉及河流基本情况表

| 序号 | 河道名称 | 长度（km) | 序号 | 河道名称 | 长度（km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双洎河 | 72.3 | 9 | 小梅河 | 12.5 |
| 2 | 暖泉河 | 18.9 | 10 | 东小洪河 | 8.7 |
| 3 | 西小洪河 | 17.7 | 11 | 东小洪河老河道 | 2.5 |
| 4 | 清潩河 | 21.9 | 12 | 机场河 | 6.8 |
| 5 | 饮马河 | 0.3 | 13 | 汶河 | 25 |
| 6 | 石梁河 | 5 | 14 | 干沟河 | 18 |
| 7 | 胜天湖河 | 14.9 | 15 | 金鱼河 | 5.4 |
| 8 | 梅河 | 7.4 | 合计 |  | 255 |

4.4.4.8.2工作内容

（1）计算方法

根据工作任务和范围，区分本次项目区内已有批复的规划洪水计算成果的河道，可直接整理采用，并注明成果依据。对于项目区内无批复洪水成果的河道，需按照《水利水电工程设计洪水计算规范》(SL 44—2006)，开展设计洪水分析计算工作。

具体洪水分析计算方法共包括两种：

1）根据流量资料计算设计洪水；

2）根据暴雨资料计算设计洪水，具体又分为山丘区河道及平原区河道。

（2） 根据流量资料计算设计洪水

1）资料收集

水利计算应收集整理气象水文地形地质社会经济及规划工程特性等基本资料。

① 水利计算所需的气象水文资料应包括下列内容工程涉及流域或区域的江河、湖泊水系资料

② 气象资料主要包括降水、风向、风速、蒸发、气温等水文资料。主要包括设计依据站实测的水位、流量、泥沙、冰情、水温等资料或分析成果，洪、枯水水面线调查考证资料，以及坝址及入库设计洪水和设计洪水的地区组成、设计暴雨和设计涝水设计径流坝站闸址水位流量关系曲线等设计成果。

③ 收集列入河长制河道或上、下游临近地区具有30年以上实测和插补延长的水文资料；水文资料，主要包括设计依据站实测的水位、流量、泥沙、冰清、水温等资料或分析成果。

④ 满足精度和范围要求的实测地形图含水下地形图，满足精度和范围要求的实测纵横断面成果。

2）计算方法

对于洪水资料需进行可靠性、一致性和代表性审查，从每年洪水中选取复核要求的洪峰流量和洪量，以组成各种统计系列；考虑特大洪水加入统计系列后造成系列不连续问题。根据河道上、下游邻近地点具有30年以上实测和插补延长的流量资料，采用频率分析法计算设计洪水，频率曲线的线型采用皮尔逊Ⅲ型，按照水文比拟法将参证站的设计洪水推算到河道控制断面处。

（3） 根据暴雨资料计算设计洪水

1）山丘区河道设计洪水分析

在1/10000地形图上量算河道各控制断面的流域面积、干流长度、平均比降等流域特征值。

根据《河南省中小流域设计暴雨洪水图集》（河南省水利勘测设计院1984年10月编制），山丘区、小流域河道可以采用推理公式法计算设计洪水。暴雨参数采用《河南省暴雨参数图集》（河南省水文水资源局2005年12月编制）中暴雨参数点雨量均值和Cv值，计算设计频率点暴雨量，查附图求得点面折减系数，计算面暴雨量，推求控制断面24小时设计洪水总量。

根据流域面积小于200km2小流域，采用推理公式计算河道控制断面处设计频率的洪峰流量。基本公式如下:

式中：Qm―设计洪峰流量，m3/s；

―洪峰径流系数；

―洪峰汇流历时，h；

F―流域面积，km2；

L―干流长度，km；

J―干流平均坡降；

S―设计最大1小时雨量平均强度，即设计频率1h的面雨，mm/h；

n―设计暴雨递减指数，τ<1小时取n1；τ=1～6小时取n2；τ=6～24小时取n3；

μ―平均入渗率，mm/h；

m―汇流参数。由θ～m图相关线查得，其中θ的范围为5～100，若θ<5或者θ>100，可采用θ＝5及θ＝100的m值。

2）平原地区河道设计洪水

对于坡水地区的骨干排水河道，查暴雨洪水资料，采用平原区排涝模数经验公式计算设计洪水，基本公式如下：

Qm=K×R×F0.75×a

式中：Qm—设计洪峰流量（m3/s）；

R—设计净雨深（mm）；

K—流量关系综合系数；

a—超过河道排水标准的洪峰流量折减系数，5年一遇折减系数取1.0，10年一遇折减系数取0.9，20年一遇折减系数取0.80。

（4） 流量复核

将设计洪水计算成果与列入河长制的河道已治理实施过的河段，批复内容相比较，进行合理性分析，已批复实施的河段尽量采取批复成果。

（5）水面线计算

河道水面线的推算根据设计洪水计算成果及河道横断面实测数据，采用固定边界、恒定非均匀流、渐变流的方程式，结合河道实测横、纵断面及设计标准，在保证与上下游河床衔接及设计水位连续的前提下，进行推算。水面线的基本方程式为：

z1+α1v122g=z2+α2v222g+hj+hf

式中：z1、z2——分别为上下游断面水位；

v1、v2——分别为上下游断面的流速；

hj、hf——分别为上下游断面之间的局部水头损失和沿程水头损失；

α1、α2——分别为上下游断面的动能修正系数。

4.4.4.9界桩（牌）布设及制作

4.4.4.9.1界桩（牌）布设的原则

（1）界桩沿管理范围线布设，原则上采用100～200米间距，直线段可采用200米间距，曲线段采用100米间距，设置河湖界桩时，城市(镇)段桩间距一般不大于100米，非城市(镇)段桩间距一般不大于200米，界桩间距根据实际情况确定。管理范围发生变化处，应加设界桩，以能反映管理范围的变化；界桩点应尽量设置在田块的交界处、田埂边、河塘边、道路边等不影响耕作和通行的位置。界线拐点处应设置界桩，圆弧段应加密以准确反映出界线走向为原则；

（2）河湖管理线与行政界线交叉初应以行政村为基本单位埋设行政界桩。

（3）河道弯曲处、水事多发、易发河段可适当加密；

（4）界线穿越密集居民地导致界桩不可埋设，又难以移位布设时，可设置界牌嵌入建筑物墙体。界牌布设数量较少，在界桩中一并统计，在实际作业时根据需要设置；

（5）地牌布设。界线穿越大面积硬化地面或与临河道路平行时不可设置界桩和界牌，又难以移位布设时，可设置地牌嵌入地面或道路面。地牌布设数量较少，在界桩中一并统计，在实际作业时根据需要设置；

4.4.4.9.2界桩（牌）的编号

（1）界桩（牌）编号由河道(堤防、闸站工程)名称、县（市、区）名称各字拼音第一个字母缩写和界桩号组成。界桩号用阿拉伯数字0001、0002、0003流水编号，每条河道统一进行编排，其中河道区分左右岸，如SJ-CG-L0047（注释：双洎河-长葛-左岸0047）；若编码有雷同情况，可上报至当地河长办协调解决。

（2）两条河道界线交叉点及公共边界界桩编号以级别高低、平级河道以先勘定的河道(堤防)界线为准；

（3）若在已立界桩之间需要加埋界桩时，其界桩编号在上一个原有界桩号后加“-”再加数字序号，保证同一河道界桩编号不重号；

（4）河道界桩起点编号一般以县（市、区）为单位从上游至下游流水编号。

4.4.4.9.3界桩（牌）的制作

（1）行政界桩

1）制作规格尺寸

柱体形状为长方体，高度为1000mm，横截面长150mm×宽150mm。

2）制作材料

钢筋混凝土桩预制（混凝土标号C25），界桩安装时现浇混凝土固定（混凝土标号C15）。

3）界桩装饰

- 界桩面向河道下游面的装饰内容：采用阴刻“××县(市、区)人民政府”，字体为黑体，颜色为红色，排列方向为竖向，字体规格为40mm×40mm，字间距5mm，宽度适当调整。

b. 界桩面向河道上游面的装饰内容：从上至下分别为水利标志、××河名、管理范围线、并留出部分空间以喷涂编号，所有字体均为黑体。

c. 水利标识阴刻，颜色为蓝色，排列方向为横向，标识规格为长50mm×宽25mm；××河道名称颜色为红色，排列方向为横向，如果字数超过4个需要排成多行，行间距10mm,字体规格为长30mm×宽30mm，字间距5mm；“管理范围线”喷涂，颜色为蓝色，排列方向为横向，字体规格为长22mm×宽22mm，字间距5mm，与河道名称行间距20mm；界桩编号喷涂，颜色为红色，排列方向为横向，字体规格为长10mm×宽20mm。

d. 界桩面向临河道侧界桩面喷涂“严禁破坏”，字体为黑体，颜色为蓝色，排列方向为竖向，字体规格为长50mm×宽50mm，字间距20mm。

e. 界桩背向临河道侧界桩面喷涂“严禁移动”，字体为黑体，颜色为蓝色，排列方向为竖向，字体规格为长50mm×宽50mm，字间距20mm。

f. 整个行政界桩盖顶刷亮黄色，区别于一般管理线界桩的颜色，厚度15mm，界桩盖中心刻以十字。桩顶喷涂行政地名“××县(市、区、乡、村)”，字体为黑体，颜色为红色，排列方向为横排，字体规格为长30mm×宽30mm。

以上设计中，数量较多的文字，可适当缩小，以美观、清晰为宜；

（2）管理范围线界桩

1）制作规格尺寸

柱体形状为长方体，河道界桩高度为1000mm，横截面长150mm×宽150mm。

2）制作材料

钢筋混凝土桩预制（混凝土标号C25），界桩安装时现浇混凝土固定（混凝土标号C15）。

3）界桩装饰

- 界桩面向河道下游面的装饰内容：采用阴刻“××县(市、区)人民政府”，字体为黑体，颜色为红色，排列方向为竖向，字体规格为40mm×40mm，字间距5mm，宽度适当调整。

b. 界桩面向河道上游面的装饰内容：从上至下分别为水利标志、××河名、管理范围线、并留出部分空间以喷涂编号，所有字体均为黑体。

c. 水利标识阴刻，颜色为蓝色，排列方向为横向，标识规格为长50mm×宽25mm；××河道名称喷涂，颜色为红色，排列方向为横向，如果字数超过4个需要排成多行，行间距10mm,字体规格为长30mm×宽30mm，字间距5mm；“管理范围线”喷涂，颜色为蓝色，排列方向为横向，字体规格为长22mm×宽22mm，字间距5mm，与河道名称行间距20mm；界桩编号喷涂，颜色为红色，排列方向为横向，字体规格为长10mm×宽20mm。

d. 界桩面向临河道侧界桩面喷涂“严禁破坏”，字体为黑体，颜色为蓝色，排列方向为竖向，字体规格为长50mm×宽50mm，字间距20mm。

e. 界桩背向临河道侧界桩面喷涂“严禁移动”，字体为黑体，颜色为蓝色，排列方向为竖向，字体规格为长50mm×宽50mm，字间距20mm。

f. 整个管理界桩盖顶刷亮蓝色，厚度15mm，界桩盖中心刻以十字。

以上设计中，数量较多的文字，可适当缩小，以美观、清晰为宜。

（3）管理范围线界牌

1）制作规格

横截面形状为长方形，长500mm×宽400mm。

2）制作材料

不锈钢或冷轧钢板（烤漆）。

3）界牌装饰

立面做阴文(除喷涂编码外)，字体为黑体，从上至下分别为水利标志、××河名、“管理范围线”、界牌编码、“××人民政府”。

b. 水利标识颜色为蓝色，排列方向为横向，标识规格为长100mm×宽50mm；××河名颜色为红色，排列方向为横向，规格为长60mm×宽60mm，字间距10mm，宽度适当调整；“管理范围线” 颜色为蓝色，排列方向为横向，规格为长45mm×宽45mm，字间距10mm；界牌编码颜色为红色，字体为长仿宋，排列方向为横向，规格为长35mm×宽35mm，间距5mm；“××人民政府”颜色为红色，排列方向为横向，规格为30mm×30mm，字间距5mm，宽度适当调整。

以上标志及文字均居中，数量较多的文字，可适当缩小，以美观、清晰为宜。

（4）管理范围线地牌

1）制作规格尺寸

横截面形状为正方形，长80mm×宽80mm。

2）制作材料

铝合金或不锈钢

3）地牌装饰

标示：正面做阴文，字体为黑体，从上至下分别刻注××河名、管理范围线、地牌编码。

b. ××河名颜色为蓝色，排列方向为横向，字体规格为长8mm×宽8mm，字间距6mm，宽度适当调整；管理范围线颜色为蓝色，排列方向为横向，字体规格为长8mm×宽8mm，字间距5mm；地牌编码颜色为红色，字体为长仿宋，排列方向为横向，字体规格为长9mm×宽9mm，间距3mm。

以上标志及文字均居中，数量较多的文字，可适当缩小，以美观、清晰为宜。

4.4.4.10界桩放样及埋设

4.4.4.10.1界桩放样

对于水利工程，内业划好界线并采集界桩坐标，外业对界桩点位置进行放样测量，并校核成果；河道正射影像图，均由外业详测特征线后，再由内业根据相关管理条例划定管理范围线，布设界桩，重点布置拐点处界桩。然后外业勘界定桩，并对成果校核；

界桩理论位置在实地无法埋设时，必须进行横向位移时，应测量出实地位置点坐标，并编制《××河道(堤防、水利工程)管理范围划界测量移位界桩点之记》注明移位信息。内业在界线图上应将此类移位界桩点作明确标示，并在界桩点成果表中标注；

一般情况下要求采用GNSS RTK(HNCORS或单基站RTK)进行界桩点放样，也可采用全站仪极坐标法进行放样；当采用全站仪在基本控制点上不能直接放样时，也可采用在图根导线点或增设支线点上放样。增设支线点不能超出2站。使用全站仪放样时，边长不宜超过300m；

界桩点放样前应对测站和方向点的坐标和高程进行检核，满足规范要求后方能进行放样；

界桩点相对于邻近控制点的点位中误差不应大于±10cm；按洪水位确定的界桩点高程中误差不应大于±10cm。

4.4.4.10.2界桩埋设

（1）界桩埋设要求：地面以下600mm，地上露出400mm，下设50mm C10混凝土垫层，回填时先回填C10混凝土300mm，再回填土300mm，保证填筑密实。界桩埋设时，顶盖行政地名要面向其所属的行政区域；“严禁移动”面应背向河道(湖泊、水库、水利工程)，并与河道岸线平行。界桩垂直方向上偏斜不应超过5゜；水平方向上与河道岸线夹角偏斜不应超15゜。

（2）界牌安装要求：嵌入式、壁挂式安装时应基本面向河道，且处于醒目位置。垂直方向上偏斜不应超过5゜，水平方向上与河道岸线夹角偏斜不应超过45゜, 斜式界牌，埋设时其与地面约30゜夹角，低侧距地面20毫米，高侧距地面约220毫米。

（3） 地牌安装要求：管理范围线穿越大面积硬化地面或者与临河道路平行时安装地牌。利用测钉或具有“十”字标志的螺丝钉固定于硬化地面或沥青路面上，水平方向上与河道岸线夹角偏斜不应超过15゜。

（4） 界桩（牌）埋设完成后，应进行桩点位置精确测定，界桩点相对于邻近控制点的点位中误差不应大于±10cm；按洪水位确定的界桩点高程中误差不应大于±15cm；

（5） 拍摄界桩近景和远景相片两张。近景相片拍摄清楚整个界桩的标面，点号等文字在相片中字头向上；远景相片拍摄清楚界桩与周围建筑物和地物的位置关系；

（6） 绘制点位略图。

4.4.4.11资料整理

4.4.4.11.1管理和保护范围线图绘制

（1）管理范围线图上用红色实线绘制河道管理范围线，线宽为0.6mm。

（2）管理范围线桩点用红色圆圈表示，直径1.5mm，桩点符号内线条作掏空处理，界桩编号在桩位旁标注，不要压盖河床，字体为等线体，字高为2.0mm，颜色为红色。

（3）管理范围线图上应适当标注特征拐点的坐标，采用引线标注，HZ字体，字高2.0mm，颜色为玫红色，无拐点的顺直河段按照1km间距标注。

（4）根据图面注记清晰匀称的原则，标注相邻界桩点间距，字头朝向河道内侧垂直管理范围线注记，HZ字体，字高1.5mm。

（5）管理范围线图的分幅，字体规格，图幅注记，整饰等应遵照《地形图图式》执行。水利工程的保护范围线用红色虚线绘制，线宽为0.6mm，虚线间隔为1mm,实线间隔为5mm。桩号、特征拐点的坐标、注记、分幅等依管理线格式。

4.4.4.11.2点之记编制

说明界桩所在位置、河段、坐标，点位略图和界桩远景、近景照片，点之记和移位点之记。

4.4.4.11.3其他资料整理

（1）控制点（放样起算点）成果表。

（2）RTK测量七参数转换参数表或导线测量平差计算表。

（3）管理（保护）范围线划定成果整理

（4）界桩点成果整理

（5）编写技术报告

（6）河湖、水利工程管理与保护范围线划定报告编写

4.4.4.11.4提供成果

（1）控制点（放样起算点）成果表；

（2）河湖及水利工程管理范围线和保护范围线平面图；

（3）界桩点之记和移位点之记；

（4）界桩成果表；

（5）河湖、水利工程管理与保护范围情况调查表；

（6）河湖、水利工程管理与保护范围线划定成果表；

（7）河湖、水利工程管理与保护范围线划定技术设计书；

（8）河湖、水利工程管理与保护范围线划定报告；

（9）以上成果资料提交纸质及电子文件。

4.4.4.12拟投入仪器设备

4.4.4.12.1设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 制造年份 | 现状 （新旧程度） | 数量 | 自有或 租赁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无人机 | 飞马F200 | 2017年 | 较新 | 2 | 自有 |
| 2 | GPS接收机 | LeicaGS15 | 2015年 | 较新 | 6 | 自有 |
| 3 | GPS接收机 | 南方银河系列 | 2016年 | 较新 | 15 | 自有 |
| 4 | 全站仪 | 拓普康GTS326/226 | 2016年 | 较新 | 10 | 自有 |
| 5 | 水准仪 | 天宝Dini03 | 2016年 | 较新 | 5 | 自有 |
| 6 | 计算机 | 联想 | 2017年 | 较新 | 10 | 自有 |
| 7 | 工作用车 |  | 2014年 | 较新 | 4 | 自有 |

4.4.4.12.2拟投入软件配置

| 序号 | 软件名称 | 软件主要用途 |
| --- | --- | --- |
| 1 | AutoCAD2007及CASS9.1 | 矢量数据编辑 |
| 2 | Adobe Photoshop CC | 影像预处理 |
| 3 | Pix4Dmapper | 空三加密、DOM生产 |
| 4 | UAVmanager | 空三加密处理 |
| 5 | Inpho | 空三加密、DOM生产 |
| 6 | Global Mapper | DEM、DOM编辑、数据格式转换 |
| 7 | MapMatrix Grid | DLG生产 |
| 8 | EPS | DLG生产、矢量数据编辑 |
| 9 | ContextCapture Center | 三维实景模型重建 |
| 10 | PhotoScan | DOM生产、三维重建 |
| 11 | ENVI | 卫星遥感影像处理 |
| 12 | ArcGIS | 影像处理 |

4.4.4.12.3拟投入设备和技术的先进性

（1）高新技术

利用GPS辅助空三加密技术，可以明显减少地面控制工作的同时，测量精度依然能达到生产要求。

众所周知，航摄像片的定向一直是摄影测量的基本问题之一。根据摄影几何反转原理，为了重建可量测的几何立体模型，首先必须要知道像片的内、外方位元素。长期以来，像片的内方位元素主要是实验室采用物理方法检定的，而像片的外方位元素则主要依靠空中三角测量和大量地面控制点来间接解求。

GPS辅助空中三角测量利用了差分技术，差分技术（DGPS，Differential GPS）就是在一个测站对两个目标进行观测值求差；或在两个测站对一个目标进行观测，将观测值求差；或在一个测站对一个目标的两次观测量之间进行求差。差分的目的是消除公共误差，提高定位精度。例如：将一台GPS接收机安置在基准站上观测，根据基准站已知的精确坐标，计算出基准站到卫星的距离和由于误差的存在基准站接收机观测的伪距离之间存在一个差值，这个差值（改正值）由基准站实时地发送出去，用户接收机在进行GPS观测的同时，也接收到基准站的改正数，并对定位结果进行修正消除公共误差。差分技术可完全消除上述的第一部分误差，可消除第二部分误差的大部分，但无法消除第三部分误差。由于这种技术能提高定位精度被广泛地应用。

具体操作如下：利用安装于航摄飞机上与航摄仪相连接的和设在地面上一个或多个基准站上的至少两台GPS信号接收机同步而连续观测GPS卫星信息、同时获取航空摄影瞬间航摄仪快门开启脉冲，通过GPS载波相位测量差分定位技术的离线数据后处理获取航摄仪曝光时刻摄站的三维坐标，然后将其作为附加观测值引入摄影测量区域网平差中，经采用统一的数学模型和算法以整体确定物方点位和像片方位元素并对其质量进行评定的理论、技术和方法。

（2）航摄飞机

本项目采用的航摄飞机为飞马F200无人机，这款飞机电动垂直起降固定翼机身长度1.07米，最大续航时间90分钟，空重3.7kg，最大空速60Km/h。飞机采用模块化设计，连接结构全部采用快锁装置，拆装过程无需工具，电气和机械连接一次同步完成，运输携带方便;飞机采用手抛起飞，伞降，实现全自主飞行，同时采用RTK定位，定点起降，精准作业。“F200”在航空测绘、管线巡检、应急、监视等方面，“F200”都有较宽广的运用。

（3）Dini03数字水准仪

我单位采用的美国天宝公司生产的Dini03数字水准仪具有以下特征

    - 自动读数：避免误读误记问题以及人为读数误差。

    - 精度高：仪器可进行多次读数取平均。

    - 速度快：测量时间与传统仪器相比可以节省1/2左右。

    - 效率高：具有丰富的测量软件的支持，自动平差，可实现内外业一体化。

    - 连接电子手簿自动测量和记录数据。

    - 软件具有高差计算、高程计算、放样计算、十字丝检校等功能。

    - 自动存储：可选择仪器内存或SD卡存储，实现无纸化作业。

    - 测量高差标准差±0.3mm/Km，满足此项目测量要求。

（4）GPS产品

1) 我单位采用的徕卡GS15 GNSS双频接收机不仅支持GPS、Glonass、Galileo系统,更支持北斗系统,充分利用北斗系统星座分布合理、可视卫星多、高度角大以及IGSO区域增强作用的优势, 更快的获得固定解，改善困难环境下定位慢甚至无法定位的情况。作静态测量时能够达到很高的精度，标称精度为3mm±0.5ppm。

2）我单位采用的南方测绘公司生产的银河系列产品是一款多通道、多频带的集接收机、天线和数传电台于一体的GNSS(GlobalNavigation Satellite System)系统；多星座多频段接受技术，全面支持中国北斗、美国GPS 、俄罗斯GLONASS、欧洲伽利略的GNSS卫星信号。采用智能姿态调整技术，在测量作业中，使用者不需要严格对中后再采点，内置倾斜补偿器能够根据对中杆倾斜的方向和角度自动进行坐标校正，得到正确的地面坐标。

我单位如果中标，会采用以上最先进的测量设备实施项目测量，保证此次项目的顺利完成。

- 4.4.5组织协调及措施

长葛市河湖管理范围和水利工程管理与保护范围测量与划定项目涉及长葛市17条河流、12条渠道以及2座水库，范围广、线路长、情况复杂，加强内部协调特别是外部协调是划边定界工作的关键环节。

内外协调管理：根据本项目的特点，做好本项目内部各专业相互配合、相互验证的内部接口协调工作，各工序协调一致向前推进，处理好内业与外业关系。

本项目外部工作协调主要包括勘测承包人与发包人、地方国土资源主管部门、村委会等其他相关部门之间的协调。

加强与地方国土资源主管部门的协调：本着“有利于工程、有利于环境”的原则与相关部门协调、协商，使工程的顺利实施得到保障。

加强与地方政府之间的协调：本项目涉及长葛市多个乡（镇），勘测工作应与地方政府充分沟通、协商，争取地方政府的大力支持，本着“实事求是、讲究科学”的原则，充分加强沟通和协商，保证工程的顺利实施。

组织协调措施：为保证本次划边定界工作高质量按时完成，根据工程的实际需要，建立健全组织机构，分工具体、明确。项目主管人可以统一调配各种资源，对项目进行全面管理，对发包人负责，协调人员协调技术、资源配置、计划进度、质量控制等。专业负责人负责本专业的计划安排、人员分工、互提资料的验证，协调上下工序的关系，会同各专业技术负责人进行专业技术论证、方案选定和成果的审定。项目负责人、专业组组长负责对成果进行校核。通过严密而又系统的组织协调措施，从而保证组织机构高效、快速运行，保证该工作的顺利进行。

- 4.4.6质量保证体系及保证措施

4.4.6.1质量保证体系

我单位从1980年起坚持实行全面质量管理。1990年在河南省首批通过全面质量管理达标验收，1992年获得“全国水利水电勘测设计系统推行全面质量管理先进单位”。2000年开始贯彻ISO9001：2000标准，建立了完善的质量保证体系。

2001年1月取得ISO9001:1994认证证书，2012年通过“质量/环境/职业健康安全管理体系”认证。

河南省水利勘测有限公司(简称YSKC)依据GB／T19001-2016/ISO9001:2015标准《质量管理体系》要求编制的质量体系文件自2018年01月01日起在全公司实施。

按照公司质量管理体系文件要求，建立本项目质量保证体系。首先召开项目策划会议，明确任务，项目负责人负责组织编制总体项目计划，明确项目人员的职责和分工，由生产经营部下达任务书，由各小组分别承担各项目分区的工作，质量综合部负责内外部接口管理，定期检查测绘内外业工作，从外业现场→编写→校核→审查→核定→批准严格把关，保证产品质量。项目负责人对本项目质量负责，质量综合处和每个专业组组长负责本组质量管理、保证、控制和改进，专业负责人会同各专业技术负责人跟踪监督项目实施过程中各专业组执行公司质量体系文件的情况，以及在实施过程中出现的质量问题。本项目拟采用的质量保证体系见下图：

本项目拟采用的质量保证体系

结合我单位质量目标及本工程特点，保证测绘产品合格率100%，严格执行国家有关法律、法规和规程规范、区域内统一要求、技术规定，充分发挥我单位多年来积累丰富工作经验的优势，在此基础上，力争测绘成果创优秀工程，制定本项目质量目标。

项目质量目标：保证产品合格率100%，通过业主组织的检查验收，争创优秀工程，提供优质服务。

工作中严格执行国家有关法律、法规和规程规范及区域内统一的要求和技术规定。产品生产过程中严格执行公司质量体系文件的要求，加强过程控制，认真填写各类记录编录表格，客观填写质量记录表和质量评定运行卡、评审表。坚持“事前指导、中间检查、成果审验”的三环节管理，加强检查、督促相关部门、人员及生产项目，保证产品成果准确，资料收集齐全，外业生产安全，检查验收符合要求。

对检查中发现的不合格品，及时进行跟踪处理，做出质量记录，采取纠正措施。不合格品经返工修正后，应重新进行质量检查。

建立质量信息反馈机制，主动征求用户对产品质量的意见，并及时、认真地处理用户的质量查询和反馈意见，不断实施质量改进。

用户的满意是我们产品产品质量的最终目标，产品交付后，我们将认真做好产品质量回访。对属于产品质量的问题，我们将提供全免费维护服务。

4.4.6.2质量保证措施

为保证测绘成果的质量，结合前期工作经验，我单位拟采用从组织保证措施、人员保证措施、设备投入保证措施、技术保证措施、资金保证措施、后勤保障措施及质量管理奖惩措施七方面加强保障，确保质量保证体系得以实施。

4.4.6.2.1组织保证措施

我单位中标后将立即组建以王志军(教授级高级工程师、注册测绘师)为项目负责人、杨玉栋(高级工程师、注册测绘师)为项目技术负责人的项目部，将最主要的力量和最好的设备用于本项目。管理上以项目部为核心，技术上以省内和公司内的专家为支撑，质量上受公司技术部门的全程监督。

4.4.6.2.2人员保证措施

若我单位中标，将组建项目部，根据组织机构和工作需要，拟投入本项目主要技术人员16人，根据工程进度要求，有充足人员投入本项目中，从而保证本项目各项工作的顺利进行。

我单位将对所有参与本项目的人员再次进行质量控制培训，把质量目标进行层层分解，使他们理解自己在项目中的责任，了解项目工作范围、采用的质量体系要求、工作程序及其它资源。设立专职的质量检查员，时刻检查施工过程中的质量。

4.4.6.2.3技术保证措施

若我单位中标后，结合本项目的具体情况，制定本项目的技术实施细则和规定及管理办法，优化设计方案，严格执行我单位质量管理体系文件，在项目运行过程中，派遣专职的质量检查员，要求从外业现场→编写→校核→审查→核定→批准严格把关，并由质量技术处定期检查，严格控制，保证产品质量。使得测绘成果满足国家有关法律、法规和规程、规范的要求和技术规定。

4.4.6.2.4进度保证措施

如果我单位中标，我单位将配备具有丰富工作经验的项目负责人，同时配备参加过类似项目的专业技术人员。

为更好的执行项目的进度计划，在项目的执行过程中实行全过程的计划跟踪，确保进度按计划完成，满足业主的要求。建立多层次的协调制度体系和反馈机制，确保项目基础资料整理、项目复核和项目确认阶段的顺利实施。

一是跨部门的配合工作由项目负责人进行协调；

二是作业组之间协调，由测绘院主管院长负责；

三是作业组内部协调，有项目专业负责人进行。充分了解业主意图，建立定期沟通制度，确保业主意图能够在规划成果中得到全面反映。

4.4.6.2.5资金保证措施

我单位财务状况良好，连年盈利，信誉良好；资信状况被中国人民银行特许经营的河南省资信评估有限公司评为AAA级信用等级单位；建立该项目专用资金，保证项目履行期间的各项财务支出，保证资金的足额有效投入，确保工程质量。

4.4.6.2.6后勤服务保证措施

由于本项目工作量大，我单位将配备先进的办公设备，提供舒适的办公环境和充足的交通工具，合理调配，保证工作的高效进展，充分调动生产人员积极性，保证工程质量。

4.4.6.2.7质量管理奖惩措施

由质量检查组定期检查内外业项目质量，严格执行我单位《质量管理办法》等奖惩措施，对质量优秀的小组给予奖励，对质量达不到要求的，无条件返工，确保产品质量。

- 4.4.7进度计划及保障措施

4.4.7.1测绘进度计划

如果我单位中标，保证在合同签定后30日历天内完成本项目的所有工作，并从组织、技术等方面提出保证按期完成的措施。

我单位如果中标，将积极配合甲方履行合同签订手续，组织生产技术人员进行技术准备工作，收集测区及周边地区的D级及以上GPS控制点以及国土部门相关资料,并保证在合同签订之日起立即组织生产人员进行岗前培训，培训合格后按计划进行工作，并以小组为作业单元组织实施生产。

（1）收集资料、国土部门相关资料整理阶段

收集资料及资料整理，在资料收集整理阶段的同时，对其他作业人员进行岗前培训，此项工作计划开工后2个日历天完成。

（2）控制测量阶段

对测区范围内的水库及水闸布设D级GPS控制网，测量四等水准。此项工作计划10个日历天完成。

（3）无人机航摄及正射影像图制作阶段

采用飞马F200无人机航空摄影测量系统对测区范围内的河湖、水库实施航测，制作0.2米分辨率的1:2000真彩色正射影像图。此项工作计划10个日历天完成。

（4）河湖特征线的外业数据采集

利用GPS-RTK配合全站仪实测河湖、水库特征线。此项工作计划10个日历天完成。

（5）划定管理范围线和保护范围线

结合实测特征线和影像图，确定河湖、水库和水利工程的管理范围线和保护范围线。此项工作计划5个日历天完成。

（6）勘界定桩

根据划定的界线，布设界桩，外业勘界定桩。此项工作计划15个日历天完成。

（7）资料整理及报告编写

外业质量的检查及内业资料的检查整理和数据库建设及信息管理系统开发贯穿于整个作业过程之中。

项目进度横道图详见下图：

项目进度横道图

4.4.7.2测绘进度保障措施

4.4.7.2.1确保进度的组织措施

本项目任务重，为了能保质、保量、按期完成该项目，我们除了为项目配备足够的人力、物力外，从技术和组织上采取以下措施。

本项目中标后将成立以副总经理为首的协调小组，随时与该项目负责人联系，我单位将全力保证该项目在人力资源、设备、技术、资金等方面的需要，以确保项目实施进度满足甲方要求，进场两周内完成施工技术方案并上报。

（1）建立与业主沟通协商机制：每周向业主汇报一次工作进展，使项目运行中的疑难问题及时得到协商解决。

（2）建立完善的奖惩措施，对该项目作出贡献的（如创新作业者、提高工作效率者等）要奖励；对任何一级的不胜任或者失误，提出警告，并扣发奖金，确认不能胜任现职时，及时进行撤换。

（3）每日晚上按照要求上报当日工作完成情况，为项目部编制施工报告提供资料，并建立公司项目例会制度：项目部每周召开一次例会，对前一阶段工作进行总结，特别是对工作中容易出现的问题和潜在的隐患进行商讨，制定解决办法。

（4）建立项目资金保障措施：公司为了保障该项目的顺利完成，建立项目专项资金，确保项目按期完成。

（5）现场工作完成后按要求格式完成项目成果资料整理，并完成项目总结报告。

我单位承诺根据作业进展情况以及业主的需要随时增加人员投入，在人力资源和测量仪器设备方面确保工程进度。

4.4.7.2.2确保进度的技术措施

（1）采用先进的技术设备，制定合理的技术方案。本项目拟采用一系列新技术和先进设备，控制测量数据采集拟采用高精度且符合要求的双频GPS设备作业，按照D级GPS精度施测。

（2）除组织全体项目人员学习技术设计外，还要针对该工程的一些技术工作难点，进行全面的技术培训，使每个项目人员对作业流程了然在胸，熟练各项工作。

（3）公司专门成立该项目技术工作委员会，认真分析、讨论工作中可能遇到的技术难点，并经常到工地检查、指导，确保该项目的技术质量。

4.4.7.2.3项目成果管理及保证措施

我单位将指定专人与甲方进行联系、协调和资料交接等。另外，本项目将设立专职资料管理员，对项目所有纸质资料集中建档保管，对项目中产生的所有电子资料（含图件、文档等）统一管理，定期备份，确保资料安全，保证不出现资料泄密、丢失等事件。

各测量作业工序之间的资料移交均应提供资料移交清单，核对无误后双方签字，转交下道工序进行作业。

在外业条件允许的情况下，争取提前完成外业观测工作，要抓住最佳观测时间，加大作业人员投入力度，力争提前完成任务。