一标包新建高招考点新区实验学校标准化设备配备项目需求

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外高清半球摄像机 | 1） ★符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2） 最高分辨率可达2M(1920×1080) @ 25 fps,并可输出实时图像； 3） 采用ROI等视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活,超低码率； 4） 码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求； 5） 支持GBK字库，支持更多汉字及生僻字叠加； 6） 支持OSD颜色自选； 7） 可支持PoE供电； 8） 高效红外灯,使用寿命长,照射距离可达30米； 9） 支持smart IR，防止夜间红外过曝； 10） ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控； 11） 支持日夜两套参数独立配置； 12） 支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)本地存储； 13） 支持一对输入输出音频，支持语音对讲； 14） 支持三轴调节，安装调试方便； 15） 支持3D数字降噪, 支持120dB超宽动态； 16） 支持三码流； 17） 支持走廊模式,背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境； 18） 功能齐全:心跳,镜像,一键恢复等； 19） 支持多种智能报警； 20） 支持智能后检索，配合存储平台支持事件的二次检索分析； 21） 支持NAS、Email、FTP、NTP服务器测试； 22） 支持HTTPS,SSH等安全认证，支持创建证书； 23） 初始设备开机修改密码，保障密码安全； 24） 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示； 25） 符合IP67级防尘防水设计,可靠性高； 26） 防暴等级支持IK10。 27）镜头 2.8mm或2.7-12mm 可调。 ★28）为证明投标产品参数真实性，提供产品功能参数彩页资料或技术证明函并加盖设备生产厂家公章的扫描件； | 60 | 台 |
| 2 | 电源 | DC12V，4A | 60 | 个 |
| 3 | 支架 | 定制专用壁装支架 | 60 | 个 |
| 4 | 拾音器 | 全向拾音器 | 60 | 只 |
| 5 | 配电箱 | 定制，用于安放集中电源、接线 | 60 | 个 |
| 6 | 屏蔽仪 | 序号 干扰频段 单路最大功率 屏蔽网络 1 870MHz-880MHz 36DB CDMA、CDMA2000 2 925MHz-960MHz 36DB GSM 3 1805MHz-1920MHz 35DB GSM、FDD-LTE、TD-LTE 4 2010MHz-2025MHz 35DB TD-SCDMA 5 2110MHz-2175MHz 35DB WCDMA、CDMA2000、FDD-LTE 6 2300MHz-2390MHz 33DB TD-LTE 7 2400MHz-2485MHz 33DB WIFI、BLUETOOTH 8 2515MHz-2675MHz 33DB TD-LTE、移动5G 9 3400MHz-3600MHz 30DB 电信5G 联通5G 10 4800MHz-4900MHz 30DB 移动5G 屏蔽半径：5-20米（视所需屏蔽场所各运营商网络状况） 工作电源：AC220V 50Hz 缓启动时间：3秒 完成屏蔽时间：30秒 | 50 | 台 |
| 7 | 高科技屏蔽终端 | 1、阻断工作频率：70MHz~2700MHz。 2、侦测引导阻断范围：阻断频率范围覆盖70MHz~1300MHz，屏蔽终端可发射该频率范围内频点的阻断信号，通过终端软硬件升级可扩展到1500MHz。（*提供公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的检验报告并加盖原厂商公章的扫描件。） 3、手机频段屏蔽：2G/3G/4G/蓝牙、Wi-Fi直接屏蔽。 4、对于70MHz~1300MHz的频段，采用侦测引导阻断的工作原理，具有智能绿色阻断技术，屏蔽终端能在侦测设备实时侦测结果引导下进行精确阻断。阻断信号应根据实际作弊设备发送信号带宽智能调整，对未出现异常的信号频率不发射阻断信号（移动通信商用频段除外）最小阻断带宽应小于200K。 5、屏蔽终端能够同时阻断大功率语音及数传作弊设备。 6、数据接口：RJ45。 7、支持平台远程管理，屏蔽终端工作状态查看。 8、采用隐蔽式定向天线，保证屏蔽信号的相对集中。 9、实现对音频信号和数字传输信号的作弊进行屏蔽。 | 33 | 台 |
| 8 | 插排 | 含两孔及三孔插座 | 50 | 个 |
| 9 | 身份验证终端 | 处理器：1GMHz 存储装置：256M DDRAM，1GFlash，最大支持32G TF卡扩展存储 显示屏：7寸TFT触摸彩屏，屏幕分辨率800x480，屏幕色彩64K色 二代身份证ID信息读取。 RFID接口符合ISO14443 Type A、Type B国际标准，符合GA450标准 支持指纹验证，提取考生指纹信息与系统内考生指纹对比，声光提示比对结果 指纹模块采用半导体传感器，指纹模版大小＜512字节，图像分辨率500DPI 指纹图像录入时间＜1秒，指纹比对时间＜0.3秒，认假率＜0.0001%拒真率0.1% 验证不通过的考生保存其指纹图片，指纹图片满足256bit灰度图，小于20K 摄像头支持200万像素、自动对焦 通讯接口支持Mini-USB、USB，具有RJ45网络接口 支持储存10000条验证信息，支持单场及多场考试验证结果打包导出 身份验证终端应支持视频监考考生定位系统物理考场与逻辑考场相对应。 | 50 | 台 |
| 10 | 金属探测器 | 金属探测器 | 60 | 台 |
| 11 | 空调柜机 | 冷暖3匹变频空调；额定制冷量（W)：≥7200，制冷额定功率（W)：≤2390，额定制热量(W)：≥9150，制热额定功率(W)：≤2950;二级节能；内机噪音dB(A)：≤35（低），外机噪音dB(A)：≤56；含出厂原装连接铜管；免费送货安装调试； | 2 | 台 |
| 12 | 台式机 | 板：不低于Intel® H370 芯片组，主板与整机同品牌 CPU：≥第九代英特尔i3-9100 处理器 内存：4G DDR4 2666MHz 硬盘：≥1000GB 7200 RPM 3.5" SATA +128GB固态； 显卡：集成英特尔® 核芯显卡 网卡：集成10/100/1000M以太网卡，无线网卡 光驱：DVD-RW 键鼠：USB键盘和鼠标 显示器：≥21.5英寸显示器；与主机同一品牌; | 20 | 台 |
| 13 | 桌椅 | 桌子：外观尺寸：L800*W550mm 含椅子：皮革，象牙木，一套1张椅子 | 20 | 套 |
| 14 | 视频监考考生定位系统软件 | ★视频监考考生定位系统软件：支持1、4、9分屏巡查、监看，支持用户 任意分组、支持普通高招、成人、研究生考试、计算机等级等不同考试模版设定，支持考生定位、考场定位，支持逻辑考场与物理考场对应关系，支持监控老师、考生数据系统管理。 | 20 | 套 |
| 15 | 标考高清SIP管理平台 | 1) ★符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2) 嵌入式设备，具备实时操作系统，本身具有抗病毒和抗攻击能力。 3) 系统管理员用户分组，可对平台设置多类管理员，对每类管理员赋予不同的管理权限，如添加删除设备、帐号权限，查看权限、设置权限等； 4) ★支持标准SIP 2.0； 5) 域、子域管理，可最多支持8级域、子域管理； 6) 远程用户、设备、视频点SIP URI映射； 7) SIP URI组、用户、树形列表管理、SIP URI统一命名规则、分级命名、联合定位； 8) 用户的接入认证、支持跨域呼叫； 9) 支持SIP代理功能，信令转发和路由； 10) 支持NAT穿越控制； 11) 支持SIP向上级的主动注册与多级注册的管理； 12) 支持IP、UDP、RTP、RTCP、SIP、TCP/IP、DHCP、PPPOE等网络协议； 13) 媒体流分发 14) 支持多转发分布式部署协同工作，满足大路数高清视频流的转发需求； 15) 支持用户与考场进行实时语音对讲； 16) 支持根据网络情况和使用需求，动态调整视频分辨率； 17) 设备/用户认证功能； 18) 建立SIP网关间的信任关系； 19) 路由控制功能； 20) 视频访问呼叫过程控制； 21) 视频远程访问权限控制； 22) 远程云台/镜头控制； 23) 统一管理接入的SIP终端； 24) 用户、设备在线信息统计； 25) 支持集中管理和分散管理两种模式； 26) 支持两种工作模式：考试模式、普通模式； 27) 支持根据考试类型进行视频图像上传控制； 28) 远程用户对考场图象的访问、控制、历史数据播放精确到每一个教室，添加、删除、修改组、用户、设备； 29) 可设置SIP路由器的相关信息； 30) 可设置分发服务器的相关信息； 31) 可设置媒体服务器的相关信息； 32) 能实现系统核心数据库的备份和恢复； 33) 生成和打印系统用户、设备清单报表； 34) 支持报警信息查询及搜索； 35) 支持远程重启和关机。 36）硬件配置1个Intel Xeon Processor E3-1230V5 4C/8T 3.4GHz 8M/80W，2个 8G/DDR4/2133或2400MHz/ECC-Unbuffer/2Ranks，1块1TB/SATA/7200RPM/3.5寸/企业级，1个300W单电源，导轨套件。 ★37）为了保证正常供货渠道及售后服务，提供原生产厂商售后服务保证书扫描件 | 1 | 台 |
| 16 | 标考高清媒体转发平台 | 1) ★符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2) 嵌入式设备，具备实时操作系统，本身具有抗病毒和抗攻击能力。 3) 支持IP、UDP、RTP、RTCP、SIP、TCP/IP、DHCP、PPPOE等网络协议； 4) 媒体流分发； 5) 支持多转发分布式部署协同工作，满足大路数高清视频流的转发需求； 6) 支持用户与考场进行实时语音对讲； 7) 支持点播、组播、广播； 8) ★支持转发干线传输协议：在巡查系统中转发服务器与转发服务器之间建立一个双向视频传输通道，实现最底层巡查系统（学校级巡查系统）不需要外网IP(或NAT映射)就可实现和上级巡查系统的对接。 9) 支持网络拥塞控制等功能； 10) 支持视频多路复用； 11) 视频路由控制； 12) 视频传输优先级控制； 13) 音/视频数据压缩及封装； 14) 支持NAT穿越控制。 15硬件配置1个Intel Xeon Processor E3-1230V5 4C/8T 3.4GHz 8M/80W，2个 8G/DDR4/2133或2400MHz/ECC-Unbuffer/2Ranks，1块1TB/SATA/7200RPM/3.5寸/企业级，1个300W单电源，导轨套件。 16)为了保证正常供货渠道及售后服务，提供原生产厂商售后服务保证书扫描件 17)必须实现与省、市级考务管理平台互联互通，提供原生产厂家的互联互通承诺书的扫描件。 18)为证明投标产品参数真实性，提供产品功能参数彩页资料或技术证明函并加盖设备生产厂家公章扫描件； | 1 | 台 |
| 17 | 网络流媒体存储平台 | 1） ★ 符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2） 专业的嵌入式软硬件设计，系统运行稳定可靠； 3） 冗余电源、全插拔模块化设计，充分保障系统运行、维护的便捷可靠； 4） 支持硬盘热插拔，支持RAID0、RAID1、RAID5，RAID6，RAID10，支持全局热备盘； 5） 支持网络摄像机断网智能补录(ANR)和热备功能，提升数字通道存储的可靠性； 6） 支持1200W像素高清网络视频的预览、存储与回放； 7） 支持512Mbps输入带宽，最大可接入128路高清网络视频； 8） 支持数字水印，防篡改； 9） 支持多个HDMI、VGA口同时输出，且可分别预览或回放不同通道的图像； 10） 支持16个SATA接口，1个eSATA接口，可选配miniSAS高速扩展接口，充分满足高清存储所需硬盘空间； 11） 可选配接口扩展板，支持4个千兆光口，8个RS-485串行接口，32进16出报警接口。 12） 支持SMART IPC越界、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚集、快速移动、停车侦测、物品遗留、物品拿取、音频输入异常、声强突变、虚焦，以及场景变更等多种智能侦测接入与联动； 13） 支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率； 14） 支持智能回放，按图像的来源、记录时间、报警事件类别等多种方式对存储的图像数据进行检索； 15） 支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、信息的实时获取、语音对讲和升级等功能； 16） 支持USB3.0接口，充分满足高速备份需求。 17）标考高清SIP管理平台、标考高清媒体转发平台、网络流媒体存储平台必须为统一品牌厂家。 | 1 | 台 |
| 18 | 服务器硬盘 | 容量:6TB | 16 | 块 |
| 19 | 侦测服务器 | - 监测频率范围：70MHz~1300MHz，通过软件升级可扩展到1500MHz。 2、工作模式：支持全自动/手动。 3、解调解码能力：音频解码和数字解码。 4、数据接口：RJ45。 5、支持背景信号扫描。 6、支持黑/白名单库功能。 7、侦测设备采用双通道设计：能够实现对语音（FM）实时还原信号并实时监听信号内容，同时有效阻断该信号；对于数传（FSK）信号可实时还原信号并用文本方式显示信号内容，同时有效阻断该信号。 8、支持平台远程管理，侦测信号实时工作状态查看。 9、系统数据加密：还原文件的生成、传输、展示系统自带加密编码方式。 10、★必须实现与省级考务管理平台互联互通 | 1 | 台 |
| 20 | 作弊防控管理平台 | 1、设备管理：支持对设备进行查询、增加、删除、远程开关、固件升级等操作。 2、★作弊信息实时呈现：可实时、自动呈现所有作弊信号特征，包括信号类型（语音或数传)、出现 时间、出现地点、出现时的频点等。 3、作弊信息统计管理：提供已还原的语音和数传类作弊器材发射信号内容的回放、查看、记录、查询、下载、统计功能。 4、考试时间计划：可设置考试计划，系统具备考前、考中及考后自动工作模式。 5、系统多级级联：为方便管理和数据收集，系统应能实现多级级联，上级平台能够查看下级管理平台的所有信息，包括设备信息，信号统计，信号还原等。 6、★黑白名单管理：黑白名单库支持手工编辑、上级平台下发；实现资源共享，可预留考务通信频点（段），不影响正常通讯。 7、实时监听：不影响阻断效果的情况下，对作弊语音信号实时监听，并可对监听内容进行保存取证。 8、系统自检：输出工作状态报告，包括屏蔽器的数量、工作状态，平台的级联信息、运行状态等，保证考试期间的正常使用；考中支持系统自检，实时报警，发现并快速排除出现的故障。 9、安全性：对语音和数传专业作弊信号的还原数据在生成、传输时，都经过加密处理，在系统外无法查看，确保系统数据安全。 ★必须实现与省级考务管理平台互联互通 | 1 | 台 |
| 21 | 天线 | 室外天线，要求安装在考点最高处，并做好防雷设施。 | 1 | 套 |
| 22 | 辅料 | 馈线、天线、支架安装及配件 | 1 | 批 |
| 23 | 身份验证服务器 | Intel Xeon 4210 (10C,85W,2.2GHz) *1 16G RDIMM DDR4内存*1 1TB SATA（企业级）*2 主板集成千兆网卡*2 550W白金电源PURLY*1 标配导轨*1 | 1 | 台 |
| 24 | 机柜 | 专用服务器机柜2米。至少带4层托盘（隔板） | 1 | 台 |
| 25 | KVM切换器 | KVM液晶套件，17寸，8路切换 | 1 | 台 |
| 26 | 操作控制台 | 木制定制 | 1 | 套 |
| 27 | 标考高清解码矩阵 | 1） ★符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2） ★支持HDMI、BNC输出接口；HDMI路数 4路；BNC路数 2路，1个DB15接口； 3） HDMI（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ）； 4） 支持H.265、H.264、MPEG4等主流的编码格式； 5） 支持主动解码解码模式； 6） 支持开窗、窗口漫游功能； 7） 支持最大16块屏幕任意拼接； 8） 支持直连前端设备解码上墙； 9） 支持使用RTSP URL方式从编码设备取流解码; 10） 支持语音对讲； 11） 支持音频矩阵，可任意指定解码音频输出口； 12） 支持PC机视频信号上墙； 13） 100/1000Mbps自适应网络接口； 14） 支持TCP/IP、SIP、RTP、RTCP协议； 15） 支持报警；并具有报警联动，报警时自动切换到对应视频通道； 16） 支持WEB方式访问、配置和管理； 17） 支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数； 18） 支持远程获取系统运行状态、系统日志； 19） 支持远程重启、恢复默认配置、升级等日常维护。 | 1 | 台 |
| 28 | 电视墙主机软件 | *符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》标准；用于远程控制电视墙服务器的管理软件；可同时对多台电视墙服务器进行集中控制，包括图像调取、画面轮巡设置，轮巡方案保存等；可实现图像预览和图像码流显示。 | 1 | 套 |
| 29 | 液晶电视机 | CPU核数：≥四核心 运行内存：≥2GB 存储内存：≥16GB 屏幕尺寸：55英寸 屏幕比例：16:9 屏幕分辨率：高清4K 背光源：LED 刷屏率：60HZ 网络连接：支持有线、无线 | 4 | 台 |
| 30 | UPS | UPS主机： 1.UPS主机基本要求为：容量20KVA/20KW，根据用户现场情况，可选择采用立式安装或嵌入19英寸标准机柜的机架式安装，嵌入机架式安装时高度≤3U。 2.为了适应用户现场配电，UPS主机要求支持三进三出、三进单出、单进单出。 3.通过并机线即可实现UPS并联，具备并机冗余和并机扩容两种模式，应用更加灵活。 4.宽输入电压范围：输入线电压138V～485V ，输入电压宽，适应恶劣电网环境； 5.输入功率因数>0.99，输入谐波电流：<3%。 6.宽输入频率，输入频率范围要求：40~70Hz。 7.UPS逆变器具备较强过载能力：125%负载维持10分钟，以保障IT负载高负荷运行的可靠性。 8.输出稳压精度高，输出电压 220/230/240Vac±1%（输出单相时）。 9.低输出电压谐波，输出THDV：＜2%（线性负载）。 10.具备大充电电流，最大可增至10A，成倍缩短充电时间。 11.电池电压宽范围可调：±12～±20节连续可调（即直流电压±144～±240V），现场配置灵活。 12.整机效率：＞95%。 13.带载能力强：输出PF=1，输出端可带更多负载。 14.具备蓝光大LCD屏显示，可显示UPS整机工作状态与参数，当主机出现故障时可显示故障代码，具备历史记录导出功能，方便设备日常运维。 15.具备智能蓄电池与负载情况管理功能，LCD屏可直观显示蓄电池剩余容量及当前负载量，方便用户查看。 16.主机具备远程干接点接口，灵活使用，确保现场紧急状况下能够快速断电，保护设备安全。 17.为了满足现场集中监控要求，UPS主机需标配MODBUS通信协议。 电池组： 1、采用阀控密封式铅酸蓄电池，12V100AH 不少于32只。 2、蓄电池的浮充设计寿命不低于12年。 3、蓄电池要便于存储，自放电率每月不大于3%。 4、外壳无变型、裂纹及污渍；极性正确，正负极性及端子有明显标志，便于连接。 5、蓄电池安全阀采用EPDM橡胶材料制造。 6、蓄电池应采用嵌入式内螺纹铜端子，以适应瞬间大电流放电。 7、蓄电池电压均衡性满足一组蓄电池中任意两个电池的电压差不超过60mV。 8、两个蓄电池之间连接条的压降，1I10 A不超过3mV。 9、电池的保质期不少于三年（12V） 10、蓄电池槽和蓄电池盖需采用热封工艺，确保蓄电池是一个有机整体。 12、正常使用温度：-20℃~50℃ 13、产品应用先进的热封工艺和穿壁焊技术生产。蓄电池内部结构针对极板膨胀伸长问题进行针对性设计，以解决极板膨胀对极柱造成的应力。 电池柜： 1、可容纳16只100AH 的电池，可组合安装 2、表面采用烤漆磨砂面，与主机颜色相同 3、钢材采用冷轧钢，侧板厚度不小于1MM 4、电池连接配线不小于16平方 | 1 | 套 |
| 31 | 防雷设备 | 防雷要求满足GB/T 21714.3—2008。 | 1 | 套 |
| 32 | 光纤收发器 | 100/1000自适应光纤收发器 | 2 | 套 |
| 33 | 键盘/鼠标 | USB键盘和USB鼠标 | 1 | 套 |
| 34 | 显示器 | 屏幕尺寸：19英寸 最佳分辨率：1366x768 屏幕比例：16:9（宽屏） 面板类型：TN 背光类型：LED背光 静态对比度：600:1 | 2 | 台 |
| 35 | 音箱 | 监听不良信号声音，普通电源音箱 | 1 | 套 |
| 36 | 机柜 | 定做挂壁式机柜600*1000*600mm | 1 | 台 |
| 37 | 光纤 | 单模光纤，6芯 | 3000 | 米 |
| 38 | 光纤配件 | 光端盒、耦合器、尾纤、跳线等配件 | 1 | 批 |
| 39 | 核心交换机 | 1、交换容量≥19Tbps，包转发率≥1440Mpps，业务槽位≥3； 2、实际配置主控板≥2个，交流电源模块≥2个，千兆电口≥24，千兆光口≥24； 3、端口支持200ms大缓存，整机MAC地址≥1M； 4、支持G.8032环网保护技术，可与其他厂商设备混合组网； 5、支持BFD/OAM，遵循协议标准，支持3.3ms稳定均匀发包检测，50ms内完成故障倒换,保证设备高可靠性； 6、支持CPU保护技术，支持5级H-QoS，支持能效以太网功能，IEEE 802.3az； 7、为了简化管理，支持纵向虚拟化技术，支持把交换机和AP虚拟为一台设备，支持两层子节点，且子节点接入交换机支持堆叠; | 1 | 台 |
| 40 | 汇聚交换机 | 1、交换容量≥330Gbps，包转发率≥90Mpps；支持24个千兆电口 ，4个千兆SFP； 2、支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN 3、支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用； 4、支持G.8032以太环保护协议 5、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、BGP等 - 6、支持云管理和本地管理两种模式 | 6 | 台 |
| 41 | 接入交换机 | 1、交换容量≥68 Gbps，转发性能≥42 Mpps；支持24个千兆电口 ，4个千兆SFP； 2、MAC地址容量≥16K，支持能效以太网功能； 3、支持IPV4、IPV6静态路由; 4、支持64组汇聚组，每组最多8个端口； | 6 | 台 |
| 42 | 交换机光模块 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 24 | 块 |
| 43 | 线缆 | 电源线缆（主干）RVV3*1.5 | 2500 | 米 |
| 44 | 线缆 | 电源线缆（支线）RVV3*1 | 2500 | 米 |
| 45 | 网线 | 六类双绞线 | 80 | 箱 |
| 46 | 信息模块 | 六类信息模块 | 50 | 个 |
| 47 | 信息面板、底座 | 面板、底座单孔 | 50 | 套 |
| 48 | 电源底座 | 五孔电源底座 | 50 | 个 |
| 49 | 辅料 | RJ45头、电源插排、PVC线槽、线卡等辅材 | 50 | 场 |
| 50 | 网络机柜 | 楼层1M网络机柜或挂壁机柜 | 15 | 台 |
| 51 | 高清网络摄像机 | 图像分辨率≥1920×1080 可选4mm/6mm/8mm/12mm高清镜头 最低照度：0.001lx（彩色模式）能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩；0.0004lx（黑白模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征 支持H.265、H.264(Main Profile,High Profile,Baseline Profile)、M-JPEG视频压缩标准 具有一个10/100M以太网接口，具有一路音频输入接口 分辨力不低于1000TVL 亮度（灰度）鉴别等级不小于11级 支持背光补偿、强光抑制、自动白平衡、自动增益、数字降噪，电子防抖设置选项 支持走廊模式、具有透雾设置、音频降噪设置、支持镜像功能 具有五码流功能 同一静止场景下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码后，码率可节约70%，图像主观质量无明显降低 在H.265编码方式时，开启智能编码功能后，最低码率可以达到100Kbps，并可呈现正常监控画面 可在视频图像上叠加字符，字符包括通道名称、时间、日期、5行自定义字符等信息； 字体可设置为16X16像素、32X32像素、48X48像素、64X64像素，字体颜色可设置。 用300m五类非屏蔽网线直连，通过重复测试3次，每次丢包数小于2个 当环境照度低于一定值时，自动开启红外灯光照明功能，并可选择开启/关闭红外工作模式，红外灯亮度可调，具有防红外过曝设置选项，红外灯开启时，可根据被摄物体的距离自动调节红外光功率强度 当环境照度低于一定值时，通过红外灯照射，可基本分辨距离不低于130米处所摄目标的轮廓和状态 用户登录密码输入错误次数超过设定值，可给出报警，并锁定用户，设置密码时，可自动提示密码复杂度 支持30路视频同时进行浏览 在DC（12±30%）V的供电条件下正常工作，电源功耗≤1.5W 温度范围支持-45℃~70℃ 外壳防护等级支持IP67 含支架 | 36 | 台 |
| 52 | 广角网络摄像机 | 图像分辨率≥1920×1080 可选2.8mm/4mm/6mm高清镜头 0.001 Ix（F=2 .0，彩色模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩；0. 0004 Ix（F：2．0，黑白模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征。 具有S +265、H. 265、H. 264（Main Profile ，High Profile， Baseline Profile)、M-JPEG设置选项 信噪比≥56dB 宽动态≥100dB 具有1个电源接口、1个RJ45接口，内置mic 具有TCP、UDP、HTTP、HTTPS、UPnP、DHCP、DDNS、NFS、FTP、NTP、RTSP、SMTP、 SNMP等网络协议设置 支持32Kbps~16Mbps (H. 265， 分辨率为1920 × 1080）视频码率可调 图像延时≤250ms 具有G. 711a、G. 711u、ADPCM_D音频编码设置选项 音频输入模式可设置为Line in和Mic in 支持红外灯补光，具有1颗红外补光灯，红外灯具有10级灯光亮度可调，应具有手动/自动开关的功能； 同一静止场景下，设备在H.264或H. 265编码方式时，开启智能编码后，码率可节约70％，图像主观质量无明显降低；在H. 265编码方式时，开启智能编码功能后，最低码率可以达到100Kbps,并可呈现正常监控画面 支持主码流同时输出30路1920 × 1080、2Mbps的25帧/秒图像以提供客户端浏览 支持五码流 具有音频降噪设置、SVC设置、数字降噪功能、强光抑制功能、透雾设置、电子防抖设置、镜像功能、走廊模式功能、彩色/黑白模式选择功能、虚焦侦测功能等 可与客户端之间用300m五类非屏蔽网线直接连接，使用丢包测试软件发送1000 个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个。 具有绊线、双绊线、进入区域、滞留区域、离开区域、物品遗留、物品丢失、徘徊检测、停车、奔跑检测、值岗检测等行为的智能分析功能，可通过客户端软件或IE浏览器进行报警提示。支持联动录像、报警上传、发送邮件、辅助输出等多种智能分析报警触发方式 可设置8块感兴趣区域 具有图像参数设置功能、自动增益功能、自动白平衡功能、背光补偿功能等 可设置遮盖区域位置，每个场景最多可设置8个不规则四边形区域；每个区域的大小和位置可以设置 当环境照度低于一定值时，通过红外灯照射，可基本分辨距离100米处所摄目标的轮廓和状态 不开启红外灯时，工作功率≤ l. 6W 温度：-45℃~80℃ 防护等级：IP67 含支架 | 4 | 台 |
| 53 | 高清网络录像机 | 具备不少于2个RJ45、2个VGA、2个HDMI、1个BNC音频输出、1对JACK音频输入/输出接口、2个RS485、1个RS232、 2个USB2.0、1个USB3.0、1个ESATA、16个SATA接口 、复位接口，具有不少于16路报警输入接口和4路报警输出接口，双HDMI接口可同时输出异源高清视频信号 支持不少于80路分辨率为1920×1080的视频信号输入 具备视频入侵检测功能，进入视频警戒状态的设备，在警戒区域内探测到移动目标时，应能启动记录或发出报警信号，警戒区域的大小、位置、灵敏度、区域个数及进入警戒或撤除警戒等功能，均应能设置 具备视频信号丢失报警功能，当视频信号丢失时，应能发出报警信号，响应时间≤5s 设备具有故障报警功能，故障提示声压≥60dBA，持续时间≥5min 设备对重要的数据能够进行备份，支持NTFS文件系统，录像文件支持备份为MP4格式 具备硬盘管理功能，不少于16盘位硬盘接入，支持盘组配置、配额配置，单块硬盘接入的最大容量不小于10T 能自动识别磁盘容量，可以显示硬盘容量、磁盘组的容量，硬盘的健康状态，SMART信息等硬盘信息。 存储录像时只对工作盘进行读写，空闲硬盘处于休眠状态直到需要进行读写操作时才被唤醒 支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID10、RAID6、RAID3、RAID4、RAID50、RAID60、HOT-spare，可实现多个硬盘读写同步。支持硬盘热插拔，支持监控级和企业级硬盘组建RAID。 具备设备状态查看功能，可集中查看设备通道、录像、报警、网络、硬盘状态 支持MJPEG、H.264（Main Profile ， High Profile ，Baseline Profile）、H.265编码格式 支持不小于16路分辨率为1920×1080/32路分辨率为1280×720/64路分辨率为704×576的视频同时预览，支持不小于16路视频通道同时回放 单画面预览时支持主画面与小画面同时预览，小画面支持回放、电子放大等功能 支持预览界面即时回放功能 支持回放预览功能，录像回放时，将鼠标停留在进度条上某时间点，可预览该时间点前后不小于10帧画面。 支持存储前端抓拍的图片，并支持单路图片回放 可选择按时段抓拍或报警抓拍，抓拍张数、抓拍间隔可调；抓拍图片可上传邮件或FTP 具备检索预览功能，在检索页面中，单击搜索到的录像的图标，可预览该段视频文件起始不小于10秒录像。在检索页面中，单击搜索到的图片的图标，可预览该图片抓拍时间起的不小于10秒录像。 支持在低码率下用单个通道的带宽在客户端同时查看≥25 路通道的画面 支持录像切片功能，可将录像等分成不小于16路同时回放 支持外部文件回放功能，可播放移动存储设备中存放的录像。 设备网口支持UPNP(通用即插即用)协议 支持2个不同网段IP地址的IPC设备接入，支持将2个网口设置为同一IP地址，选择设为冗余模式或负载均衡模式 支持对网络摄像机自动分配IP、自动接入，并直接预览图像 可按IP或通道号自增的规则批量添加局域网内的IPC 设置用户密码时可自动提示密码复杂度为低、中、高 具有假日录像策略、抽帧录像、冗余录像、纯视频录像、副码流录像、断网补录等功能。 支持智能录像，可根据不同时间段、不同事件类型分别采用不同的编码模板进行录像；编码模板可调节帧率、码率等 支持对关键数据加锁并归档，只有解锁后才可被覆盖。 支持前端摄像机断网时段内SD卡中的录像回传到NVR 支持对指定时间的录像进行标签并归档，可对相应标签进行查询、回放等 支持AEC回声抵消设置功能 支持音频混音功能，可将任意两通道声音同步录像 支持抽帧存储功能 支持对视频质量进行诊断，对监看角度变换、画面模糊等异常视频现象发出报警 支持文字预案功能，报警后可联动文字预案，可设置不少于16种预案模板。 支持整机热备份功能，设置一台备份硬盘录像机，当主设备异常离线时，备份设备能替换主设备进行录像工作 | 1 | 台 |
| 54 | 监控专用硬盘 | 监控专用硬盘4TB | 10 | 块 |
| 55 | POE交换机 | 产品类型：千兆以太网交换机，POE交换机 应用层级：二层 传输速率:10/100/1000Mbps 交换方式:存储-转发 MAC地址表:8K 端口结构:非模块化 端口数量:18个 端口描述:18个10/100/1000Mbps RJ45端口,16个10/100/1000Mbps RJ45 端口支持PoE+供电 传输模式：全双工/半双工自适应 | 5 | 台 |
| 56 | IP网络服务器 | 工控机箱设计； 1.17英寸触摸屏显示、内嵌式抽拉键盘操控； 2.系统双备份，提供常用检修工具包； 3.支持7*24小时无人看守软控系统； 4.支持加电口令，特权存取口令； 5.内置功能强大的IP广播控制服务器软件，常用节目素材，大容量节目源空间，用户可以根据自己需求下载或制作录制节目；负责音频流点播服务、计划任务处理、终端管理和权限管理等功能；管理节目库资源，为所有网络适配器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各网络适配器的播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务；支持多路13A万用插座最大功率6000W电源控制； | 1 | 套 |
| 57 | IP网络广播软件（含客户端） | 产品功能： 1. 标准TCP/IP网络协议，软件包带有服务器软件（含监控各终端运行状态、MP3文件/文本文件麦克风广播、设置终端节目语音演讲、外部音源节目流采播、监听节目/现场流、无限制多套定时任务支持按日期自动切换、512路邻层消防报警、分区终端设置控制、无线遥控点播、断网打铃、电话广播、频道管理、电源控制、对讲设置、管理LED屏、文本播报、考场模式、节目录制修改制作、视频服务器管理、监控联动、消防日志查看、权限管理、可任意多次使用的分控软件等多个部分）； 2. 支持2 3 4G网、Internet网、局域网络运行互联互通，支持主备多级服务器(适合广域网大型项目)； 3. 具有定时自动开关机功能，能定时开关电脑、工控主机以及所有设备的定时开关，支持定时开关机实现7*24小时无人看管)； 4.系统具有传统和网络广播两套系统共存功能，当网络广播出现故障时，可自动切换到模拟系统进行广播，音箱仍然利用IP网络广播系统的音箱，无需再布置； 5.系统软件支持全系列windows系统平台； 具有一种红外线无线语音听力多媒体教学系统及耳机专利证书； | 1 | 套 |
| 58 | IP广播安全锁 | 1.高效锁内代码移植运行。 2.存储容量高达128k代码与数据共享空间(代码量128k) 3.内置32位高速CPU芯片远高于银行级别加密。 4.最高支持1024/2048位RSA256位5.ECC、AES、DES、SM1、SSF33以及 国密办SCH4标准HASH等算法。 | 1 | 台 |
| 59 | IP广播寻呼话筒 | IP网络远程寻呼对讲话筒，安装在网络中，可对任意一个寻呼话筒、IP终端进行两两全双工双向对讲； 1、高亮LCD屏(分辨率128*64),人机操作使用键盘，人性化操作界面，通过液晶显示屏进行显示操作； 2、可对各点、各区域及所有区域进行广播； 3、能与各终端、IP寻呼话筒实现全双工双向对讲功能，输入IP终端机号即可实现全双工双向对讲； 4、自带27个按键（含数字键、功能键、菜单键、快捷键等），可通过按键实现对各终端、各分区、全区进行广播和操作，操作简单快捷； 5、内置2W全频监听扬声器，声音清晰、洪亮； 6、具有电钟声提示和广播钟声话筒的功能； 7、支持外接耳机、免提通话功能，同时具有接收广播功能； 8、本地配置有高灵敏度拾音麦克风，具有一路本地线路输入，一路音频辅助输出接口，能外接有源音箱或外接功放设备； 9、能将本地线路、话筒等音频信号，实时编码成高音质音频数据流，广播到指定的终端； 10、当接收到多个寻呼终端对讲时具有自动排队功能； 11、能直接远程对各终端播放服务器内容音频文件； | 1 | 台 |
| 60 | IP网络系统定时远程播控器 | 1.内置定时程序实时保存，防断电丢失，来电自动工作，可手动/自动模式切换； 2.具有一路24V强切功能； 3.具有一路短路控制接口； 4.具有一路10/100M RJ45 TCP/IP协议网络接口，与服务器/客户端同步接入网络中； 5.具有一个RS232串口控制口，能够编程外控多台电源时序器实现对所有广播终端设备进行集中供电，定时开关； 6.具有一路无线遥控信号，可配置无线遥控器，遥控器具有12个按键，可对每个按键进行自定义，实现对节目进行无线遥控点播，无线遥控距离可达1000米（无障碍）； 7.可实现任意时间、任意数量终端、任意音量的任意任务的播放、暂停等功能； 8.受控16路总配额50A单路13A磷铜电源万用插座； | 1 | 台 |
| 61 | IP网络广播监听 | 有源无线网络教学广播多功能音箱 （主副箱配套） 1.主机由无线信号接收教学扩展、嵌入式PC技术网络远程信号传送接收、专业前置音频处理、高保真数字功率放大器、声音重放单元组成； 2.与教学麦克风自动对频，接收距离对频与DSP双向调频技术，多套同时使用不串频具有2.4G无线话筒近距离对频专利证书，对频成功有提示音； 3.一路自带DC6V供电的TRS大三芯模拟接口可插入有线电容类讲学话筒，连接不用电池，电压安全可靠；配无线教学麦克风接收；一组模拟CD／MD／电脑音频信号输一组模拟录音信号输出，一路广播应急模拟音频功率信号强切输入；具有独立麦克风音量、音乐音量、混响音量调节，能有效的抑制声反馈；一路RJ45网络接口支持TCP UDP协议的数字网络接收通道； 4.音箱内置无线蓝牙接收模块，在应用市场下载原厂授权APP注册后与手机连接，可即将手机当无线麦克风使用，手机音频播放，实现无线手麦功能； 5.主机采用嵌入式PC技术和DSP音频处理技术设计；采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片，带有效的抑制网路回声；嵌入式网络语音解码模块，完成网络音频流的同步接收和解码；采用高速工业级ARM芯片，启动时间达到毫秒级，通过网络任意接收来自服务器的广播节目，包括定时节目任务、话筒寻呼、消防警报自动强插、电话寻呼等； 6.一线多用：充分利用现有网络资源，避免重复架设线路，兼容TCP/IP网络协议，可挂接在以太网络到达的任何地方，真正实现广播、计算机、监控网络等的多网合一，支持跨网关、跨路由、互联网传输。通过网络联机设定IP地址及网络配置等； 7.具有远程升级功能，产品程序更新无须现场升级，通过网络远程即可更新、方便快捷； 8.木质箱体棕黄色精致外观配黑色烤漆铁网防护罩、包装内配原厂壁挂式安装架，安全美观； 技术参数： 9.输出功率：2X60W 10.灵敏度（1m1W）：≥86dB 11.频率响应：50Hz-18KHz±3dB 12.无线使用频率：600-900MHz 13.信道间隔：25KHz 14.调制方式：PLL 15.网络协议：TCP/IP 16.网络传输位率：8kbps-320kbps | 1 | 对 |
| 62 | IP网络高考保障主机 | 1、7寸彩屏显示界面，触摸屏操作，界面简单易懂。 2、具有IP广播多层保障功能，确保在网络丢包、网络故障、服务器故障、瘫痪的情况下，自动切换至第一层和第二层保护模式，保障广播系统正常运行。 3、在第一层或第二层保护模式出现问题时，可手动切换至第三层保护模式工作，进一步提升系统的稳定性。 4、具有同步自动延时补偿功能，确保切换时数据不丢失，保障系统播放的连续性。 5、具有全面的LED灯指示功能，可指示电源、正常运行、启用第1层、第2层和第3层保护情况。 6、具有手动和自动设置各保障层数之间的切换，灵活使用。 7、具有当保障主机本身出现故障或关机状态下，同样可以进行音频输出的功能，大大加强了广播系统的保障性。 8、标配2个10/100M RJ45网络交换机接口，接口无输入输出之分，支持跨网段和跨路由的使用。 | 1 | 台 |
| 63 | 十六路矩阵分区器 | 1.设有485通讯接口，支持广播控制主机控制； 2.16路独立分区选择开关，分区随意切换，互不干扰； 3.设有8路音频输入，其中4路为背景音乐节目，4路为紧急优先节目； 4.分区工作状态用指示灯显示，铝灯为背景音乐节目，红灯为紧急优先；分区分为4组管理，A组管理1~4区，B组管理5~8区，C组管理9~13区，D组管理14~16区，每组输出最大功率为2000W，每个分区输出最大功率为600W； 5.支持短路触发开启全区功能，一路短路信号输出；设备采用双继电器同时双切控制电路，道通隔离度≥80dB，解决通道之间相互串音等问题；通过485总线控制实现自动打开/关闭分区，具地址码选择，实现更多分区的扩展。 6.采用最新的微电脑技术，在主机控制时没有延时。快速打开分区，不占用播放的时间，实现准时准点播放。 7.2U标准机箱设计。 | 1 | 台 |
| 64 | 数字调谐器 | 1.采用石英锁相环路频率合成器式调节回路，接收频率精确稳定； 2.设有高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒眼； 3.支持调频、调幅（FM/AM）立体声二波段接收选择； 4.电台频率记忆存储可达99个； 5.两组接收天线输入：AM接收天线输入，FM接收天线70Ω输入； 6.具有电台频率自搜索存储功能，且有断电记忆功能； 7.两路音频信号左右声道输出； 8.设有轻触式按键操作，可直接输入频率电台播放； 9.2U标准机箱设计。 | 1 | 台 |
| 65 | 数字播放器 | 1.采用进口数码机芯，具有超强电子抗震功能; 2.设有高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒眼； 3.支持CD, VCD, MP3音频格式；支持USB盘播放； 4.两路音频信号左右声道输出； 5.设有轻触式按键操作，可选择单曲播放、全部播放、单曲循环、全部循环、停止播放等功能； 6.配有遥控器控制； | 1 | 台 |
| 66 | 广播话筒 | 1.带前奏音 方便播报前提示 2.开关：轻触式开关 3.抗手机、电磁、高频干扰 4.话筒类型：电容式鹅颈麦克风。 5.指向性：心形指向性。 6.频率响应：30Hz-20KHz。 7.灵敏度：20mv/pa+ 3db。 8.信噪比S/N:48db。 9.输出阻抗：250欧姆。 10.供电要求：3V AA电池两节/或12v-48v幻象供电。 11.咪线长度、配置：5米线卡侬母+卡侬公头 | 1 | 只 |
| 67 | 前置放大器 | 1.设有10路输入通道：包括5路话筒（MIC）输入，3路标准线路（AUX）输入，2路紧急线路输入； 2.分路音量控制，统一音调控制，话筒（MIC)输入通道和线路（AUX）输入通道均可独立调校音量，紧急音频信号输入无音量调节，自动默音至-30dB，设有高音（TREBLE）和低音（BASS）独立调节； 3.话筒1（MIC1）具有最高优先，强行切入优先功能；其次是紧急输入（ENC1、2）为第二级优先，话筒（MIC1、2、3、4、5）与线路（AUX1、2、3）输入为第三级； 4.2U标准机箱设计。 | 1 | 台 |
| 68 | 大功率定压功放 | 1.具有完善的过压、过流、短路、漂移和超温保护功能； 2.纯铜电源配东芝放大管，专业品质； 3.LED电平显示：可显示输出信号强度，失真状态； 4.风机转速随温度变化，节能，静音保证良好散热； 5.铝合金拉丝黑色面板，高强度1.5MM加厚机身； 6.设有TRS大三芯插与XLR卡侬插口平衡非平衡输入输出； 7.输出形式 70V、100V、8Ω输出音量可调节； 8.输出功率：≥2000W 9.频率响应：20Hz-20KHz 10.信噪比:≥105dB 11.分离度:≥80dB 12.总谐波失真 THD＋N ：≤0.03% 13.阻尼系数：≥600:1 14.输入灵敏度：0.77V（0 dB） 15.输入阻抗：平衡20KΩ非平衡10KΩ | 2 | 台 |
| 69 | 稳压净化时序电源 | 广泛应用于各型高端会议、娱乐等智能化场所，起到净化系统电源时序/控制供电作用； 1.两英寸彩色液晶智能显示窗，可实时显示当前电压，日期时间，通道开关状态 2.八路万用插座输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0~999秒，单位为秒） 3.每通道可以独立开关或同时全部开关 4.支持面板Lock锁定功能，防止误操作 5.内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机 6.支持多台设备级联顺序控制，级联状态可自动检测及设置 7.配置RS232接口，支持外部中央控制设备控制 8.每台设备自带设备编码ID检测和设置，可实现远程集中控制 9.10组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷 10.欠压、超压检测及报警 技术参数： 11.输出接口：8路受控 + 2路直通供电 12.总输出电流：32A 13.插座类型：13A磷铜万用插座支持欧标美标国标 14.电力规格：AC 220-240V (50/60 Hz) | 2 | 台 |
| 70 | IP网络广播无线教学音箱 | 有源无线网络教学广播多功能音箱 （主副箱配套） 1.主机由无线信号接收教学扩展、嵌入式PC技术网络远程信号传送接收、专业前置音频处理、高保真数字功率放大器、声音重放单元组成； 2.一路自带DC6V供电的TRS大三芯模拟接口可插入有线电容类讲学话筒，连接不用电池，电压安全可靠；配无线教学麦克风接收；一组模拟CD／MD／电脑音频信号输一组模拟录音信号输出，一路广播应急模拟音频功率信号强切输入；具有独立麦克风音量、音乐音量、混响音量调节，能有效的抑制声反馈；一路RJ45网络接口支持TCP UDP协议的数字网络接收通道； 3.主机采用嵌入式PC技术和DSP音频处理技术设计；采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片，带有效的抑制网路回声；嵌入式网络语音解码模块，完成网络音频流的同步接收和解码；采用高速工业级ARM芯片，启动时间达到毫秒级，通过网络任意接收来自服务器的广播节目，包括定时节目任务、话筒寻呼、消防警报自动强插、电话寻呼等； 4.一线多用：充分利用现有网络资源，避免重复架设线路，兼容TCP/IP网络协议，可挂接在以太网络到达的任何地方，真正实现广播、计算机、监控网络等的多网合一，支持跨网关、跨路由、互联网传输。通过网络联机设定IP地址及网络配置等； 5.具有远程升级功能，产品程序更新无须现场升级，通过网络远程即可更新、方便快捷； 6.木质箱体棕黄色精致外观配黑色烤漆铁网防护罩、包装内配原厂壁挂式安装架，安全美观； 技术参数： 7.输出功率：2X60W 8.灵敏度（1m1W）：≥86dB 9.频率响应：50Hz-18KHz±3dB 10.无线使用频率：600-900MHz 11.信道间隔：25KHz 12.调制方式：PLL 13.网络协议：TCP/IP 14.网络传输位率：8kbps-320kbps | 50 | 对 |
| 71 | 广播辅材 | 2.5平方电线、37U网络机柜、RVVP2*1.5音箱线、RVVP2*2.5音箱线、RVVP2*4音箱线、24口交换机等广播辅材 | 1 | 项 |
| 72 | 安装调试费 | 安装调试费 | 1 | 项 |

二标包：2020年高招巡查指挥平台及现有标准化考点设备更新改造项目采购需求

（一、长葛市高考巡查指挥平台及保密室设备更新改造）

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标考高清SIP管理平台 | 1) ★符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2) 嵌入式设备，具备实时操作系统，本身具有抗病毒和抗攻击能力。 3) 系统管理员用户分组，可对平台设置多类管理员，对每类管理员赋予不同的管理权限，如添加删除设备、帐号权限，查看权限、设置权限等； 4) ★支持标准SIP 2.0； 5) 域、子域管理，可最多支持8级域、子域管理； 6) 远程用户、设备、视频点SIP URI映射； 7) SIP URI组、用户、树形列表管理、SIP URI统一命名规则、分级命名、联合定位； 8) 用户的接入认证、支持跨域呼叫； 9) 支持SIP代理功能，信令转发和路由； 10) 支持NAT穿越控制； 11) 支持SIP向上级的主动注册与多级注册的管理； 12) 支持IP、UDP、RTP、RTCP、SIP、TCP/IP、DHCP、PPPOE等网络协议； 13) 媒体流分发 14) 支持多转发分布式部署协同工作，满足大路数高清视频流的转发需求； 15) 支持用户与考场进行实时语音对讲； 16) 支持根据网络情况和使用需求，动态调整视频分辨率； 17) 设备/用户认证功能； 18) 建立SIP网关间的信任关系； 19) 路由控制功能； 20) 视频访问呼叫过程控制； 21) 视频远程访问权限控制； 22) 远程云台/镜头控制； 23) 统一管理接入的SIP终端； 24) 用户、设备在线信息统计； 25) 支持集中管理和分散管理两种模式； 26) 支持两种工作模式：考试模式、普通模式； 27) 支持根据考试类型进行视频图像上传控制； 28) 远程用户对考场图象的访问、控制、历史数据播放精确到每一个教室，添加、删除、修改组、用户、设备； 29) 可设置SIP路由器的相关信息； 30) 可设置分发服务器的相关信息； 31) 可设置媒体服务器的相关信息； 32) 能实现系统核心数据库的备份和恢复； 33) 生成和打印系统用户、设备清单报表； 34) 支持报警信息查询及搜索； 35) 支持远程重启和关机。 36）硬件配置1个Intel Xeon Processor E3-1230V5 4C/8T 3.4GHz 8M/80W，2个 8G/DDR4/2133或2400MHz/ECC-Unbuffer/2Ranks，1块1TB/SATA/7200RPM/3.5寸/企业级，1个300W单电源，导轨套件。 ★37）为了保证正常供货渠道及售后服务，提供原生产厂商售后服务保证书扫描件 | 1 | 台 |
| 2 | 标考高清媒体转发平台 | 1) ★符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2) 嵌入式设备，具备实时操作系统，本身具有抗病毒和抗攻击能力。 3) 支持IP、UDP、RTP、RTCP、SIP、TCP/IP、DHCP、PPPOE等网络协议； 4) 媒体流分发； 5) 支持多转发分布式部署协同工作，满足大路数高清视频流的转发需求； 6) 支持用户与考场进行实时语音对讲； 7) 支持点播、组播、广播； 8) ★支持转发干线传输协议：在巡查系统中转发服务器与转发服务器之间建立一个双向视频传输通道，实现最底层巡查系统（学校级巡查系统）不需要外网IP(或NAT映射)就可实现和上级巡查系统的对接。 9) 支持网络拥塞控制等功能； 10) 支持视频多路复用； 11) 视频路由控制； 12) 视频传输优先级控制； 13) 音/视频数据压缩及封装； 14) 支持NAT穿越控制。 15硬件配置1个Intel Xeon Processor E3-1230V5 4C/8T 3.4GHz 8M/80W，2个 8G/DDR4/2133或2400MHz/ECC-Unbuffer/2Ranks，1块1TB/SATA/7200RPM/3.5寸/企业级，1个300W单电源，导轨套件。 16)为了保证正常供货渠道及售后服务，提供原生产厂商售后服务保证书扫描件 17)必须实现与省、市级考务管理平台互联互通，提供原生产厂家的互联互通承诺书扫描件。 18)为证明投标产品参数真实性，提供产品功能参数彩页资料或技术证明函并加盖设备生产厂家公章； | 1 | 台 |
| 3 | 网络流媒体存储平台 | 1） ★ 符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2） 专业的嵌入式软硬件设计，系统运行稳定可靠； 3） 冗余电源、全插拔模块化设计，充分保障系统运行、维护的便捷可靠； 4） 支持硬盘热插拔，支持RAID0、RAID1、RAID5，RAID6，RAID10，支持全局热备盘； 5） 支持网络摄像机断网智能补录(ANR)和热备功能，提升数字通道存储的可靠性； 6） 支持1200W像素高清网络视频的预览、存储与回放； 7） 支持512Mbps输入带宽，最大可接入128路高清网络视频； 8） 支持数字水印，防篡改； 9） 支持多个HDMI、VGA口同时输出，且可分别预览或回放不同通道的图像； 10） 支持16个SATA接口，1个eSATA接口，可选配miniSAS高速扩展接口，充分满足高清存储所需硬盘空间； 11） 可选配接口扩展板，支持4个千兆光口，8个RS-485串行接口，32进16出报警接口。 12） 支持SMART IPC越界、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚集、快速移动、停车侦测、物品遗留、物品拿取、音频输入异常、声强突变、虚焦，以及场景变更等多种智能侦测接入与联动； 13） 支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率； 14） 支持智能回放，按图像的来源、记录时间、报警事件类别等多种方式对存储的图像数据进行检索； 15） 支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、信息的实时获取、语音对讲和升级等功能； 16） 支持USB3.0接口，充分满足高速备份需求。 17）标考高清SIP管理平台、标考高清媒体转发平台、网络流媒体存储平台必须为统一品牌厂家。 | 1 | 台 |
| 4 | 服务器硬盘 | 容量:6TB | 16 | 块 |
| 5 | 作弊防控管理平台 | 1、设备管理：支持对设备进行查询、增加、删除、远程开关、固件升级等操作。 2、★作弊信息实时呈现：可实时、自动呈现所有作弊信号特征，包括信号类型（语音或数传)、出现 时间、出现地点、出现时的频点等。 3、作弊信息统计管理：提供已还原的语音和数传类作弊器材发射信号内容的回放、查看、记录、查询、下载、统计功能。 4、考试时间计划：可设置考试计划，系统具备考前、考中及考后自动工作模式。 5、系统多级级联：为方便管理和数据收集，系统应能实现多级级联，上级平台能够查看下级管理平台的所有信息，包括设备信息，信号统计，信号还原等。 6、★黑白名单管理：黑白名单库支持手工编辑、上级平台下发；实现资源共享，可预留考务通信频点（段），不影响正常通讯。 7、实时监听：不影响阻断效果的情况下，对作弊语音信号实时监听，并可对监听内容进行保存取证。 8、系统自检：输出工作状态报告，包括屏蔽器的数量、工作状态，平台的级联信息、运行状态等，保证考试期间的正常使用；考中支持系统自检，实时报警，发现并快速排除出现的故障。 9、安全性：对语音和数传专业作弊信号的还原数据在生成、传输时，都经过加密处理，在系统外无法查看，确保系统数据安全。 ★必须实现与省级考务管理平台互联互通 | 1 | 台 |
| 6 | 红外高清半球摄像机 | 1） ★符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2） 最高分辨率可达2M(1920×1080) @ 25 fps,并可输出实时图像； 3） 采用ROI等视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活,超低码率； 4） 码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求； 5） 支持GBK字库，支持更多汉字及生僻字叠加； 6） 支持OSD颜色自选； 7） 可支持PoE供电； 8） 高效红外灯,使用寿命长,照射距离可达30米； 9） 支持smart IR，防止夜间红外过曝； 10） ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控； 11） 支持日夜两套参数独立配置； 12） 支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)本地存储； 13） 支持一对输入输出音频，支持语音对讲； 14） 支持三轴调节，安装调试方便； 15） 支持3D数字降噪, 支持120dB超宽动态； 16） 支持三码流； 17） 支持走廊模式,背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境； 18） 功能齐全:心跳,镜像,一键恢复等； 19） 支持多种智能报警； 20） 支持智能后检索，配合存储平台支持事件的二次检索分析； 21） 支持NAS、Email、FTP、NTP服务器测试； 22） 支持HTTPS,SSH等安全认证，支持创建证书； 23） 初始设备开机修改密码，保障密码安全； 24） 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示； 25） 符合IP67级防尘防水设计,可靠性高； 26） 防暴等级支持IK10。 27）镜头 2.8mm或2.7-12mm 可调。 ★28）为证明投标产品参数真实性，提供产品功能参数彩页资料或技术证明函并加盖设备生产厂家公章的扫描件； | 8 | 台 |
| 7 | 红外高清枪式摄像机 | 1）★符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2） 最高分辨率可达2M(1920 x 1080) @ 25fps； 3） 码流平滑设置,适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求； 4） 支持GBK字库,支持更多汉字及生僻字叠加； 5） 支持OSD颜色自选； 6） 支持3D数字降噪, 支持120dB宽动态； 7） 支持旋转模式,背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境； 8） 采用高效红外灯,使用寿命长,照射距离最远可达30米； 9） 支持Smart IR,防止夜间红外过曝； 10） ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控； 11） 支持日夜两套参数独立配置； 12） Smart侦测:10项行为分析,4项异常检测,1项识别检测； 13） Smart编码:支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术,支持Smart265编码,可根据场景情况自适应调整码率分配,有效节省存储成本； 14） 支持ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),ISAPI,支持GB28181； 15） 符合IP67级防尘防水设计,可靠性高； 16） 功能齐全:心跳,镜像,一键恢复等； 17） 支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)本地存储； 18） 支持10M/100M自适应网口； 19） 支持1对音频输入(Line in)/输出接口； 20） 支持2对报警输入/输出接口； 21） 支持模拟输出； 22） 支持NAS、Email、FTP、NTP服务器测试； 23） 支持HTTPS等安全认证,支持创建证书； 24） 初始设备开机修改密码,保障密码安全； 25） 支持用户登录锁定机制,及密码复杂度提示。 26）镜头 2.7-12mm @ F1.4 水平视场角:106°-30° ★27）为证明投标产品参数真实性，提供产品功能参数彩页资料或技术证明函并加盖设备生产厂家公章扫描件； | 3 | 台 |
| 8 | 电源 | DC12V，4A | 11 | 个 |
| 9 | 支架 | 定制专用壁装支架 | 11 | 个 |
| 10 | 拾音器 | 全向拾音器 | 11 | 只 |
| 11 | 配电箱 | 定制，用于安放集中电源、接线 | 11 | 个 |
| 12 | 机柜 | 专用服务器机柜2米。至少带4层托盘（隔板） | 1 | 台 |
| 13 | KVM切换器 | KVM液晶套件，17寸，8路切换 | 1 | 台 |
| 14 | 汇聚交换机 | 1、交换容量≥330Gbps，包转发率≥90Mpps；支持24个千兆电口 ，4个千兆SFP； 2、支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN 3、支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用； 4、支持G.8032以太环保护协议 5、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、BGP等 6、支持云管理和本地管理两种模式 | 1 | 台 |
| 15 | 交换机光模块 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 2 | 块 |
| 16 | 高清网络摄像机 | 图像分辨率≥1920×1080 可选4mm/6mm/8mm/12mm高清镜头 最低照度：0.001lx（彩色模式）能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩；0.0004lx（黑白模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征 支持H.265、H.264(Main Profile,High Profile,Baseline Profile)、M-JPEG视频压缩标准 具有一个10/100M以太网接口，具有一路音频输入接口 分辨力不低于1000TVL 亮度（灰度）鉴别等级不小于11级 支持背光补偿、强光抑制、自动白平衡、自动增益、数字降噪，电子防抖设置选项 支持走廊模式、具有透雾设置、音频降噪设置、支持镜像功能 具有五码流功能 同一静止场景下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码后，码率可节约70%，图像主观质量无明显降低 在H.265编码方式时，开启智能编码功能后，最低码率可以达到100Kbps，并可呈现正常监控画面 可在视频图像上叠加字符，字符包括通道名称、时间、日期、5行自定义字符等信息； 字体可设置为16X16像素、32X32像素、48X48像素、64X64像素，字体颜色可设置。 用300m五类非屏蔽网线直连，通过重复测试3次，每次丢包数小于2个 当环境照度低于一定值时，自动开启红外灯光照明功能，并可选择开启/关闭红外工作模式，红外灯亮度可调，具有防红外过曝设置选项，红外灯开启时，可根据被摄物体的距离自动调节红外光功率强度 当环境照度低于一定值时，通过红外灯照射，可基本分辨距离不低于130米处所摄目标的轮廓和状态 用户登录密码输入错误次数超过设定值，可给出报警，并锁定用户，设置密码时，可自动提示密码复杂度 支持30路视频同时进行浏览 在DC（12±30%）V的供电条件下正常工作，电源功耗≤1.5W 温度范围支持-45℃~70℃ 外壳防护等级支持IP67 含支架 | 6 | 台 |
| 17 | 广角网络摄像机 | 图像分辨率≥1920×1080 可选2.8mm/4mm/6mm高清镜头 0.001 Ix（F=2 .0，彩色模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩；0. 0004 Ix（F：2．0，黑白模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征。 具有S +265、H. 265、H. 264（Main Profile ，High Profile， Baseline Profile)、M-JPEG设置选项 信噪比≥56dB 宽动态≥100dB 具有1个电源接口、1个RJ45接口，内置mic 具有TCP、UDP、HTTP、HTTPS、UPnP、DHCP、DDNS、NFS、FTP、NTP、RTSP、SMTP、 SNMP等网络协议设置 支持32Kbps~16Mbps (H. 265， 分辨率为1920 × 1080）视频码率可调 图像延时≤250ms 具有G. 711a、G. 711u、ADPCM_D音频编码设置选项 音频输入模式可设置为Line in和Mic in 支持红外灯补光，具有1颗红外补光灯，红外灯具有10级灯光亮度可调，应具有手动/自动开关的功能； 同一静止场景下，设备在H.264或H. 265编码方式时，开启智能编码后，码率可节约70％，图像主观质量无明显降低；在H. 265编码方式时，开启智能编码功能后，最低码率可以达到100Kbps,并可呈现正常监控画面 支持主码流同时输出30路1920 × 1080、2Mbps的25帧/秒图像以提供客户端浏览 支持五码流 具有音频降噪设置、SVC设置、数字降噪功能、强光抑制功能、透雾设置、电子防抖设置、镜像功能、走廊模式功能、彩色/黑白模式选择功能、虚焦侦测功能等 可与客户端之间用300m五类非屏蔽网线直接连接，使用丢包测试软件发送1000 个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个。 具有绊线、双绊线、进入区域、滞留区域、离开区域、物品遗留、物品丢失、徘徊检测、停车、奔跑检测、值岗检测等行为的智能分析功能，可通过客户端软件或IE浏览器进行报警提示。支持联动录像、报警上传、发送邮件、辅助输出等多种智能分析报警触发方式 可设置8块感兴趣区域 具有图像参数设置功能、自动增益功能、自动白平衡功能、背光补偿功能等 可设置遮盖区域位置，每个场景最多可设置8个不规则四边形区域；每个区域的大小和位置可以设置 当环境照度低于一定值时，通过红外灯照射，可基本分辨距离100米处所摄目标的轮廓和状态 不开启红外灯时，工作功率≤ l. 6W 温度：-45℃~80℃ 防护等级：IP67 含支架 | 1 | 台 |
| 18 | 高清网络录像机 | 具有2个10M/100M/1000M自适应以太网口，2个HDMI接口，2个VGA接口，2个RS-485接口，1个RS-232接口，1个BNC音频输出接口，2个USB2.0接口，1个USB3.0接口，1个eSATA接口，1路音频输入，1路输出接口，16路报警输入接口，4路报警输出接口 具有TCP、UDP、HTTP、MUC、UPnP、DHCP、PPPoE、DDNS、NFS、FTP、NTP、RTSP、SMTP、HTTPS、SNMP等协议设置选项 具有Onvif、GB/T28181平台启用设置选项 支持4000×3072（20帧/秒）、3072×3072（25帧/秒）、2560×2560（25帧/秒）、2048×2048（15帧/秒）、1280×1280（15帧/秒）、1600×1200（15帧/秒）、2592×1944（25帧/秒）、2560×1920（25帧/秒）、2560×1440（25帧/秒）、2048×1536（30帧/秒）、1920×1080（60帧/秒）、1280×720（60帧/秒）、704×576（60帧/秒）分辨率录像 支持接入1TB、2TB、3TB、4TB、6TB、8TB、10TB容量的SATA接口硬盘 接入带宽400M，转发带宽200M 可接入20路4K（3840×2160）、5MP、1080P的视频信号 可一键添加不同网段、不同品牌的前端摄像机 支持接入编码格式为MJPEG、H.264、H.265的视频图像 支持JB0D、RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10模式 支持磁盘热备功能 支持自动识别硬盘容量，可查看磁盘组的总容量；支持S.M.A.R.T智能磁盘监测、坏道检测、健康状态检测，能监控硬盘的温度、震动、SATA链路的健康状态 支持配额、盘组、老化三种存储模式 支持监控级和企业级，不同品牌、不同容量的硬盘混插 支持故障报警，设备具有故障报警功能，故障提示声压≥60dBA，持续时间≥5min 支持故障报警，设备具有故障报警功能，故障提示声压≥60dBA，持续时间≥5min 支持视频丢失报警功能，支持报警联动功能 支持报警预录和报警延录功能，设备应预录报警触发前60s的视（音）频，发生报警时，可录制报警停止后10~600s的视频录像 支持以1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256、512倍速回放录像 支持16路1080p或16路720p视频同步回放 支持插入USB设备自动弹窗 可对重要的数据进行备份，对录像文件备份时，格式可设为MP4或SDV 支持备份认证功能，授权用户经密码确认后可进行数据备份 支持整机热备份功能，设置一台备份硬盘录像机，当主设备异常离线时，备份设备能替换主设备进行录像工作 支持20路分辨率为1280×720或16路分辨率为1920×1080或4路分辨率为3840×2160或2路分辨率为4000×3072的视频画面同时预览 支持自适应显示器的最佳分辨率率进行图像显示 支持多屏输出，可设置2组4屏显示输出，每组包含HDMI和VGA接口各一个，两组之间可异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作 支持2路HDMI双4K同时解码输出 支持将接入的图像以多画面分割方式显示，可分割为1/3/4/6/8/9/10/13/16/20A/20B/25个画面 支持回放预览功能，录像回放时，将鼠标停留在进度条上某时间点，可预览该时间点前后10帧画面，点击其中画面可查看相关录像 支持定时抓拍、按时段抓拍和报警抓拍，且抓拍张数、时间间隔可设；支持手动抓拍；支持抓拍图片上传邮件或FTP；支持20路抓拍并存储图片；支持按通道、时间同时检索20路图片；支持单路回放图片 支持在同一界面下同时浏览15张抓拍图片 支持检索预览功能，在检索页面中，单击搜索到的录像的图标，可查看该段视频文件起的10秒录像；单击搜索到的图片的图标，可查看该图片抓拍时间起的10秒录像 支持对任一录像文件打标签，支持按标签关键字检索录像文件并回放；当鼠标指向进度条上标签位置时，可显示标签内容 支持录像转码功能，通过web界面进行录像下载时，可将高分辨率的录像转码为低分辨率的录像 支持将网口工作模式设置为网络冗余、负载均衡、多址设定三种模式；支持将2个网口设置为不同网段的IP地址或同一IP地址 支持IP通道管理功能，支持以图表形式展示已添加的IP通道；可通过excel文件方式批量添加、删除IP通道 支持批量添加设备、字符叠加、键盘接入控制功能 设置用户密码时可自动提示密码复杂度为低、中、高 具有假日录像策略、抽帧录像、冗余录像、纯视频录像、副码流录像、断网补录等功能 可根据不同时间段、不同事件类型采用不同的编码模板进行录像；编码模板可设置帧率、码率等参数 支持多路录像倒放、视频加密功能 电源：AC100V~240V（50Hz/60Hz） 工作温度：-10℃~+55℃ | 1 | 台 |
| 19 | 监控专用硬盘 | 监控专用硬盘4TB | 3 | 块 |
| 20 | POE交换机 | 产品类型：千兆以太网交换机，POE交换机 应用层级：二层 传输速率:10/100/1000Mbps 交换方式:存储-转发 MAC地址表:8K 端口结构:非模块化 端口数量:18个 端口描述:18个10/100/1000Mbps RJ45端口,16个10/100/1000Mbps RJ45 端口支持PoE+供电 传输模式：全双工/半双工自适应 | 1 | 台 |
| 21 | 监视器 | CPU核数：≥四核心 运行内存：≥2GB 存储内存：≥16GB 屏幕尺寸：55英寸 屏幕比例：16:9 屏幕分辨率：高清4K 背光源：LED 刷屏率：60HZ 网络连接：支持有线、无线 | 1 | 台 |
| 22 | 笔记本 | CPU：≥I5 内存：4G 硬盘：≥1000GB +128GB固态； 显卡：≥2G独立显卡 | 3 | 台 |
| 23 | 台式机 | 主板：不低于Intel® H370 芯片组，主板与整机同品牌 CPU：≥第九代英特尔i3-9100 处理器 内存：4G DDR4 2666MHz 硬盘：≥1000GB 7200 RPM 3.5" SATA +128GB固态； 显卡：集成英特尔® 核芯显卡 网卡：集成10/100/1000M以太网卡，无线网卡 光驱：DVD-RW 键鼠：USB键盘和鼠标 显示器：≥21.5英寸显示器；与主机同一品牌; | 10 | 台 |
| 24 | 身份验证服务器管理终端 | 主板：≥ Intel Q370 芯片组 CPU：≥第九代英特尔酷睿i7-9700处理器 内存：≥16G 2666MHz DDR4，≥4插槽，最大64GB； 硬盘：≥2000GB 7200 RPM 3.5" SATA +256GB固态； 显卡：≥GeForce GTX 1050 网卡：集成10/100/1000M以太网卡，无线网卡 光驱:DVD-RW 键鼠:USB键盘和鼠标 显示器：≥24英寸显示器；与主机同一品牌; | 1 | 台 |
| 25 | 打印机 | 产品类型：黑白激光打印机 产品定位：个人办公/商用高效 最大打印幅面：A4 最高分辨率：≥1200×1200dpi 黑白打印速度：单面： A4：≥50ppm 其它打印速度双面：A4：≥24ppm 内存标配：≥512MB 双面打印：自动 网络功能：支持有线网络打印 | 1 | 台 |
| 26 | 打印机 | 产品类型：黑白激光打印机 产品定位：个人办公/商用高效 最大打印幅面：A4 最高分辨率：≥600×600×2dpi(有效输出1200dpi) 黑白打印速度：≥18ppm 处理器：≥266MHz 双面打印：手动 网络功能：不支持网络打印 | 1 | 台 |
| 27 | 交换机 | MAC地址表：≥8K MAC 速度：10/100/1000Mbps 端口：≥16个10/100/1000Base-T以太网端口 | 4 | 台 |
| 28 | 交换机 | 8个10/100/1000M自适应RJ45端口 所有端口均具备线速转发能力 支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）功能 | 4 | 台 |
| 29 | 路由器 | 网络标准：IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 最高传输速率：450Mbps 频率范围：单频（2.4-2.4835GHz） 网络接口：1个10/100/1000Mbps WAN口，4个10/100/1000Mbps LAN口 | 7 | 台 |
| 30 | 防雷设备 | 防雷要求满足GB/T 21714.3—2008。 | 1 | 套 |
| 31 | 标考高清电视墙管理平台 | 1） ★符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2） 标准19”的4U机架设计，电信运营级系统机箱； 3） ★插卡式模块设计，可根据市场需求灵活配置； 4）★ 业务卡支持热插拔，可方便进行维护； 5） 冗余风扇散热系统设计，吹抽两种模式同时工作，智能调控温度，配合机箱结构，形成固定风道，确保机箱内温度平衡； 6） 双通道冗余电源设计，支持直流/交流电源，适应于机房等应用环境； 7） 支持模拟，数字视频信号的输入和矩阵输出； 8） 支持高清视频信号的矩阵切换和输出； 9） 支持模拟/SDI/同轴高清信号无压缩直接输出上墙； 10） 采用H.264或MPEG4视频压缩标准，支持双码流技术，可变码流，支持复合流和视频流编码，且音频和视频同步； 11）支持 80路高清视频编码能力（满配）或320路标清视频编码能力（满配）； 12） 支持4K点对点输出显示； 13） 支持300W/500W/800W/1200W解码； 14） 满配最大支持80路3840*2160@30fps/320路1080p@30fps及以下标清视频解码能力； 15） 支持解码H.265，满配最大支持320路H.265的1080P解码输出； 16） 支持解码SVAC和非标码流； 17） 支持1/4/9/16画面分割显示；支持自由分割； 18） 支持液晶屏/DLP屏/小间距LED屏显示； 19） 支持开窗和漫游功能，单屏支持16个窗口； 20） 单屏和融合窗口都支持1/4/9/16分割，支持自由分割； 21） 支持30个预设场景，用户可以自定义每个场景电视墙布局； 22） 支持高清底图显示； 23） 支持高清全景拼接； 24） 支持网络级联； 25） 支持TCP/IP协议，支持RTP/RTSP/RTCP/TCP/UDP/DHCP等网络协议； 26） 支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数； 27） 支持远程获取系统运行状态、系统日志； 28） 支持远程重启，远程升级和恢复默认设置等操作； 29） 支持用户权限管理，支持黑白名单功能。 | 1 | 台 |
| 32 | 解码卡 | 6路HDMI接口视频输出，支持4K输出显示（4路支持4K，2路支持1080p）。支持8路3840*2160@30fps，32路1080p@30fps（H.264、H.265），72路720p@30fps，150路D1解码。 | 2 | 个 |
| 33 | 编码卡 | 支持4路HDMI视频输入编码，视频压缩标准H.264/MPEG 4。 | 1 | 个 |
| 34 | 电视墙主机软件 | *符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》标准；用于远程控制电视墙服务器的管理软件；可同时对多台电视墙服务器进行集中控制，包括图像调取、画面轮巡设置，轮巡方案保存等；可实现图像预览和图像码流显示。 | 1 | 台 |
| 35 | 液晶拼接大屏显示单元（LCD显示单元） | 三星原装液晶A+面板；LED直下式背光源；分辨率：1920*1080;屏幕对角线：46寸；高亮度:500cd/m2；高对比度：4000:1;拼缝：1.7mm;支持多种高清信号输入输出 | 12 | 台 |
| 36 | 大屏机柜及线材 | 拼接屏配套机柜及线材 | 12 | 套 |
| 37 | 音箱 | 1.采用进口单元，强劲的功率输出，卓越的音质和完善的保护功能。适用于各类教室、会议室、多功能厅。 2.输出功率：100-200W 3.阻抗：8Ω 4.灵敏度：101dB 5.频率响应：50Hz-20KHz 6.低音：8寸 高音：3寸×2 为确保产品整体在长期使用中保证最佳效果，功放、音箱、话筒、调音台及周边设备为同一品牌！ | 4 | 只 |
| 38 | 功放 | 1.电源软启动防冲击功能、直流输出保护功能、长期过载热保护、开机延时功能、功放瞬时短路及过载的电子保护； 2.高效能全铝散热器自然冷却，智能控制风扇散热，风机噪音小，散热效率高； 3.具有多种输入输出接口，具有输入灵敏度开关可以选择输入电平；立体声、桥接、并接方便，专业SPEAKON插座可以快速可靠连接音箱， 技术参数： 频率响应:10Hz-40KHz 信噪比:≥105dB 分离度:≥80dB 总谐波失真 THD＋N ：≤0.03% 阻尼系数：≥600:1 输入灵敏度：0.77V（0dB） 输入阻抗：20KW 8Ω立体声功率:200W 4Ω立体声功率:350W 2Ω立体声功率:600W 8Ω桥接功率 ：400W 4Ω桥接功率 ：700W 尺寸:88mm/2U 可安装于标准19寸机柜 为确保产品整体在长期使用中保证最佳效果，功放、音箱、话筒、调音台及周边设备为同一品牌！ | 1 | 台 |
| 39 | 调音台 | - 采用内置24bit数码效果器， 2.内置MP3播放功能，USB接口，支持蓝牙输入，OLED液晶显示屏显示歌曲状态， ★3.内置蓝牙接收模块，在应用市场下载原厂授权APP注册后与手机蓝牙连接，即可将手机当无线麦克风使用，手机音频播放，实现无线手麦功能。 4.观察信号电平的LED、监控信号电平状态 5.精密的GB30话筒前置放大器 6.为电容话筒提供真正专业的+48V幻象电源 7.外置效果处理的插入点 8.调音台输入通道规格8路 ，平衡XLR,非平衡TRS(1/4英寸)输入输出接口 9.频率响应：20Hz－20KHz 10.总谐波失真和噪声：<0.007% 11.话筒输入的等效输入噪声：22Hz-22KHz 12.母线噪声：－85dBu 13.通道之间串音：>96dB 14.输入和输出阻抗：话筒输入2.4KΩ、线路输入11KΩ、立体声输入100KΩ 15.尺寸：长39CM*宽38CM*高8CM - 为确保产品整体在长期使用中保证最佳效果，功放、音箱、话筒、调音台及周边设备为同一品牌！ | 1 | 台 |
| 40 | 一拖二无线会议话筒 | - 使用UHF500～980MHz频段，采用先进的PLL频率合成锁相环技术，频率可调，避免干扰频率。 2.集成中央控制器CPU的总线控制，配合数字液晶界面显示，操作自如，性能出众。 3.采用多级窄带高频及中频选频滤波，充分消除干扰信号。 - 4.采用音频压缩扩展技术，噪声大大减少，动态范围加大。 - 5.设有回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫。 6.空旷最大使用范围50-80米，理想空旷使用范围100米。 - 接收机： 7.工作频率：500-980MHz ★8.频道数目：2 X 100CH（双通道接收，独立可调） 9.天线接口:TNC 10.灵敏度：3Uv 30dB S/N 11.消耗功率：8W 12.音频响应:40Hz-18KHz 13.综合失真:<0.5% 14.红外线对频 15.有效使用距离：50-80米，户外可达100米 发射机指标: 16.工作频率：500-980MHz 17.最大调制度：±45K 18.红外线对频 19.振荡方式:PLL锁相环频率合成技术 20.200频道自由选择 21.输出功率:5dBm-10dBm(LO/HI转换) 22.电池:2节"1.5V 5号"电池 23.使用时间(碱性电池):大功率时约6小时,小功率时约8小时。 为确保产品整体在长期使用中保证最佳效果，功放、音箱、话筒、调音台及周边设备为同一品牌！ | 1 | 套 |
| 41 | 航空机柜 | - 12U航空机柜，国标 - 1、航空箱表面PBS材料,此材料防撞、伸展性强等特点; - 2、箱壁采用（12MM）进口合资板，箱内贴（10-15MM）防震防潮EVA减震材料。 - 3、五金配件有:蝴蝶锁扣，（直）球包角，拉手; NTL新干线航空箱底部选用欧式脚轮。 - 4、表面处理:采用PBS阻然材料，具有防火、防水、耐酸碱的作用 | 1 | 套 |
| 42 | 广播辅材 | - 护套音箱线、音箱支架、及连接线等 | 1 | 箱 |
| 43 | 静电地板 | 20平方米静电地板 | 1 | 项 |
| 44 | 网线 | 六类双绞线 | 10 | 箱 |
| 45 | 电线 | 工程所用电线 | 1 | 项 |
| 46 | 空调柜机 | 冷暖3匹变频空调；额定制冷量（W)：≥7200，制冷额定功率（W)：≤2390，额定制热量(W)：≥9150，制热额定功率(W)：≤2950;二级节能；内机噪音dB(A)：≤35（低），外机噪音dB(A)：≤56；含出厂原装连接铜管；免费送货安装调试； | 2 | 台 |
| 47 | 空调柜机 | 冷暖2匹变频空调；额定制冷量（W)：≥5100，额定制热量(W)：≥7100;二级节能；含出厂原装连接铜管；免费送货安装调试； | 4 | 台 |
| 48 | UPS | UPS主机： 1.UPS主机基本要求为：容量20KVA/20KW，根据用户现场情况，可选择采用立式安装或嵌入19英寸标准机柜的机架式安装，嵌入机架式安装时高度≤3U。 2.为了适应用户现场配电，UPS主机要求支持三进三出、三进单出、单进单出。 3.通过并机线即可实现UPS并联，具备并机冗余和并机扩容两种模式，应用更加灵活。 4.宽输入电压范围：输入线电压138V～485V ，输入电压宽，适应恶劣电网环境； 5.输入功率因数>0.99，输入谐波电流：<3%。 6.宽输入频率，输入频率范围要求：40~70Hz。 7.UPS逆变器具备较强过载能力：125%负载维持10分钟，以保障IT负载高负荷运行的可靠性。 8.输出稳压精度高，输出电压 220/230/240Vac±1%（输出单相时）。 9.低输出电压谐波，输出THDV：＜2%（线性负载）。 10.具备大充电电流，最大可增至10A，成倍缩短充电时间。 11.电池电压宽范围可调：±12～±20节连续可调（即直流电压±144～±240V），现场配置灵活。 12.整机效率：＞95%。 13.带载能力强：输出PF=1，输出端可带更多负载。 14.具备蓝光大LCD屏显示，可显示UPS整机工作状态与参数，当主机出现故障时可显示故障代码，具备历史记录导出功能，方便设备日常运维。 15.具备智能蓄电池与负载情况管理功能，LCD屏可直观显示蓄电池剩余容量及当前负载量，方便用户查看。 16.主机具备远程干接点接口，灵活使用，确保现场紧急状况下能够快速断电，保护设备安全。 17.为了满足现场集中监控要求，UPS主机需标配MODBUS通信协议。 电池组： 1、采用阀控密封式铅酸蓄电池，12V100AH 不少于32只。 2、蓄电池的浮充设计寿命不低于12年。 3、蓄电池要便于存储，自放电率每月不大于3%。 4、外壳无变型、裂纹及污渍；极性正确，正负极性及端子有明显标志，便于连接。 5、蓄电池安全阀采用EPDM橡胶材料制造。 6、蓄电池应采用嵌入式内螺纹铜端子，以适应瞬间大电流放电。 7、蓄电池电压均衡性满足一组蓄电池中任意两个电池的电压差不超过60mV。 8、两个蓄电池之间连接条的压降，1I10 A不超过3mV。 9、电池的保质期不少于三年（12V） 10、蓄电池槽和蓄电池盖需采用热封工艺，确保蓄电池是一个有机整体。 12、正常使用温度：-20℃~50℃ 13、产品应用先进的热封工艺和穿壁焊技术生产。蓄电池内部结构针对极板膨胀伸长问题进行针对性设计，以解决极板膨胀对极柱造成的应力。 电池柜： 1、每个可容纳16只100AH 的电池，可组合安装 2、表面采用烤漆磨砂面，与主机颜色相同 3、钢材采用冷轧钢，侧板厚度不小于1MM 4、电池连接配线不小于16平方 | 1 | 套 |
| 49 | 柜子 | 保密柜子 层板：上一下一 规格：1850*900*400mm 单层承重60kg-70kg 含机械锁和钥匙锁 | 15 | 个 |
| 50 | 高低床 | 实木高低床，含棕垫 | 4 | 张 |
| 51 | 被子 | 夏凉被和冬用被各一套 | 8 | 套 |
| 52 | 会议桌椅 | 会议桌椅 桌子：1200*400mm 椅子：皮革，象牙木，一套2张椅子 | 17 | 套 |
| 53 | 电脑桌椅 | 桌子：1200*550mm 椅子：皮革，象牙木，一套1张椅子 | 5 | 套 |
| 54 | 吧台椅 | 升降吧台椅 | 4 | 张 |
| 55 | 等待椅 | 3人位等待椅 | 6 | 张 |
| 56 | 条案 | 5.6米条案 | 1 | 套 |
| 57 | 升降机 | 7米升降机，传送货物 | 1 | 套 |
| 58 | 灭火器 | 4kg灭火器 | 2 | 个 |
| 59 | 应急灯 | 应急灯 | 2 | 台 |
| 60 | 安装调试费用 | 安装调试费用 | 1 | 项 |
| 61 | 招办改造 | 强弱电暗线改造、砸墙、窗帘、吊顶、防盗窗、防盗门、刷墙、地板 | 1 | 项 |

（二、市一高标准化考点设备改造）

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外高清半球摄像机 | 1） ★符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2） 最高分辨率可达2M(1920×1080) @ 25 fps,并可输出实时图像； 3） 采用ROI等视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活,超低码率； 4） 码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求； 5） 支持GBK字库，支持更多汉字及生僻字叠加； 6） 支持OSD颜色自选； 7） 可支持PoE供电； 8） 高效红外灯,使用寿命长,照射距离可达30米； 9） 支持smart IR，防止夜间红外过曝； 10） ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控； 11） 支持日夜两套参数独立配置； 12） 支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)本地存储； 13） 支持一对输入输出音频，支持语音对讲； 14） 支持三轴调节，安装调试方便； 15） 支持3D数字降噪, 支持120dB超宽动态； 16） 支持三码流； 17） 支持走廊模式,背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境； 18） 功能齐全:心跳,镜像,一键恢复等； 19） 支持多种智能报警； 20） 支持智能后检索，配合存储平台支持事件的二次检索分析； 21） 支持NAS、Email、FTP、NTP服务器测试； 22） 支持HTTPS,SSH等安全认证，支持创建证书； 23） 初始设备开机修改密码，保障密码安全； 24） 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示； 25） 符合IP67级防尘防水设计,可靠性高； 26） 防暴等级支持IK10。 27）镜头 2.8mm或2.7-12mm 可调。 ★28）为证明投标产品参数真实性，提供产品功能参数彩页资料或技术证明函并加盖设备生产厂家公章扫描件； | 88 | 台 |
| 2 | 电源 | DC12V，4A | 88 | 个 |
| 3 | 支架 | 定制专用壁装支架 | 88 | 个 |
| 4 | 拾音器 | 全向拾音器 | 88 | 只 |
| 5 | 配电箱 | 定制，用于安放集中电源、接线 | 88 | 个 |
| 6 | 标考高清SIP管理平台 | 1) ★符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2) 嵌入式设备，具备实时操作系统，本身具有抗病毒和抗攻击能力。 3) 系统管理员用户分组，可对平台设置多类管理员，对每类管理员赋予不同的管理权限，如添加删除设备、帐号权限，查看权限、设置权限等； 4) ★支持标准SIP 2.0； 5) 域、子域管理，可最多支持8级域、子域管理； 6) 远程用户、设备、视频点SIP URI映射； 7) SIP URI组、用户、树形列表管理、SIP URI统一命名规则、分级命名、联合定位； 8) 用户的接入认证、支持跨域呼叫； 9) 支持SIP代理功能，信令转发和路由； 10) 支持NAT穿越控制； 11) 支持SIP向上级的主动注册与多级注册的管理； 12) 支持IP、UDP、RTP、RTCP、SIP、TCP/IP、DHCP、PPPOE等网络协议； 13) 媒体流分发 14) 支持多转发分布式部署协同工作，满足大路数高清视频流的转发需求； 15) 支持用户与考场进行实时语音对讲； 16) 支持根据网络情况和使用需求，动态调整视频分辨率； 17) 设备/用户认证功能； 18) 建立SIP网关间的信任关系； 19) 路由控制功能； 20) 视频访问呼叫过程控制； 21) 视频远程访问权限控制； 22) 远程云台/镜头控制； 23) 统一管理接入的SIP终端； 24) 用户、设备在线信息统计； 25) 支持集中管理和分散管理两种模式； 26) 支持两种工作模式：考试模式、普通模式； 27) 支持根据考试类型进行视频图像上传控制； 28) 远程用户对考场图象的访问、控制、历史数据播放精确到每一个教室，添加、删除、修改组、用户、设备； 29) 可设置SIP路由器的相关信息； 30) 可设置分发服务器的相关信息； 31) 可设置媒体服务器的相关信息； 32) 能实现系统核心数据库的备份和恢复； 33) 生成和打印系统用户、设备清单报表； 34) 支持报警信息查询及搜索； 35) 支持远程重启和关机。 36）硬件配置1个Intel Xeon Processor E3-1230V5 4C/8T 3.4GHz 8M/80W，2个 8G/DDR4/2133或2400MHz/ECC-Unbuffer/2Ranks，1块1TB/SATA/7200RPM/3.5寸/企业级，1个300W单电源，导轨套件。 ★37）为了保证正常供货渠道及售后服务，提供原生产厂商售后服务保证书扫描件 | 1 | 台 |
| 7 | 标考高清媒体转发平台 | 1) ★符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2) 嵌入式设备，具备实时操作系统，本身具有抗病毒和抗攻击能力。 3) 支持IP、UDP、RTP、RTCP、SIP、TCP/IP、DHCP、PPPOE等网络协议； 4) 媒体流分发； 5) 支持多转发分布式部署协同工作，满足大路数高清视频流的转发需求； 6) 支持用户与考场进行实时语音对讲； 7) 支持点播、组播、广播； 8) ★支持转发干线传输协议：在巡查系统中转发服务器与转发服务器之间建立一个双向视频传输通道，实现最底层巡查系统（学校级巡查系统）不需要外网IP(或NAT映射)就可实现和上级巡查系统的对接。 9) 支持网络拥塞控制等功能； 10) 支持视频多路复用； 11) 视频路由控制； 12) 视频传输优先级控制； 13) 音/视频数据压缩及封装； 14) 支持NAT穿越控制。 15硬件配置1个Intel Xeon Processor E3-1230V5 4C/8T 3.4GHz 8M/80W，2个 8G/DDR4/2133或2400MHz/ECC-Unbuffer/2Ranks，1块1TB/SATA/7200RPM/3.5寸/企业级，1个300W单电源，导轨套件。 16)为了保证正常供货渠道及售后服务，提供原生产厂商售后服务保证书扫描件 17)必须实现与省、市级考务管理平台互联互通，提供原生产厂家的互联互通承诺书扫描件。 18)为证明投标产品参数真实性，提供产品功能参数彩页资料或技术证明函并加盖设备生产厂家公章扫描件； | 1 | 台 |
| 8 | 网络流媒体存储平台 | 1） ★ 符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2） 专业的嵌入式软硬件设计，系统运行稳定可靠； 3） 冗余电源、全插拔模块化设计，充分保障系统运行、维护的便捷可靠； 4） 支持硬盘热插拔，支持RAID0、RAID1、RAID5，RAID6，RAID10，支持全局热备盘； 5） 支持网络摄像机断网智能补录(ANR)和热备功能，提升数字通道存储的可靠性； 6） 支持1200W像素高清网络视频的预览、存储与回放； 7） 支持512Mbps输入带宽，最大可接入128路高清网络视频； 8） 支持数字水印，防篡改； 9） 支持多个HDMI、VGA口同时输出，且可分别预览或回放不同通道的图像； 10） 支持16个SATA接口，1个eSATA接口，可选配miniSAS高速扩展接口，充分满足高清存储所需硬盘空间； 11） 可选配接口扩展板，支持4个千兆光口，8个RS-485串行接口，32进16出报警接口。 12） 支持SMART IPC越界、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚集、快速移动、停车侦测、物品遗留、物品拿取、音频输入异常、声强突变、虚焦，以及场景变更等多种智能侦测接入与联动； 13） 支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率； 14） 支持智能回放，按图像的来源、记录时间、报警事件类别等多种方式对存储的图像数据进行检索； 15） 支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、信息的实时获取、语音对讲和升级等功能； 16） 支持USB3.0接口，充分满足高速备份需求。 17）标考高清SIP管理平台、标考高清媒体转发平台、网络流媒体存储平台必须为统一品牌厂家。 | 1 | 台 |
| 9 | 服务器硬盘 | 容量:6TB | 16 | 块 |
| 10 | 高科技屏蔽终端 | 1、阻断工作频率：70MHz~2700MHz。 2、侦测引导阻断范围：阻断频率范围覆盖70MHz~1300MHz，屏蔽终端可发射该频率范围内频点的阻断信号，通过终端软硬件升级可扩展到1500MHz。（*提供公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的检验报告，复印件加盖原厂商公章。） 3、手机频段屏蔽：2G/3G/4G/蓝牙、Wi-Fi直接屏蔽。 4、对于70MHz~1300MHz的频段，采用侦测引导阻断的工作原理，具有智能绿色阻断技术，屏蔽终端能在侦测设备实时侦测结果引导下进行精确阻断。阻断信号应根据实际作弊设备发送信号带宽智能调整，对未出现异常的信号频率不发射阻断信号（移动通信商用频段除外）最小阻断带宽应小于200K。 5、屏蔽终端能够同时阻断大功率语音及数传作弊设备。 6、数据接口：RJ45。 7、支持平台远程管理，屏蔽终端工作状态查看。 8、采用隐蔽式定向天线，保证屏蔽信号的相对集中。 9、实现对音频信号和数字传输信号的作弊进行屏蔽。 | 17 | 台 |
| 11 | 核心交换机 | 1、交换容量≥19Tbps，包转发率≥1440Mpps，业务槽位≥3； 2、实际配置主控板≥2个，交流电源模块≥2个，千兆电口≥24，千兆光口≥24； 3、端口支持200ms大缓存，整机MAC地址≥1M； 4、支持G.8032环网保护技术，可与其他厂商设备混合组网； 5、支持BFD/OAM，遵循协议标准，支持3.3ms稳定均匀发包检测，50ms内完成故障倒换,保证设备高可靠性； 6、支持CPU保护技术，支持5级H-QoS，支持能效以太网功能，IEEE 802.3az； 7、为了简化管理，支持纵向虚拟化技术，支持把交换机和AP虚拟为一台设备，支持两层子节点，且子节点接入交换机支持堆叠; | 1 | 台 |
| 12 | 汇聚交换机 | 1、交换容量≥330Gbps，包转发率≥90Mpps；支持24个千兆电口 ，4个千兆SFP； 2、支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN 3、支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用； 4、支持G.8032以太环保护协议 5、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、BGP等 - 6、支持云管理和本地管理两种模式 | 6 | 台 |
| 13 | 接入交换机 | 1、交换容量≥68 Gbps，转发性能≥42 Mpps；支持24个千兆电口 ，4个千兆SFP； 2、MAC地址容量≥16K，支持能效以太网功能； 3、支持IPV4、IPV6静态路由; 4、支持64组汇聚组，每组最多8个端口； | 15 | 台 |
| 14 | 交换机光模块 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 40 | 块 |
| 15 | 标考高清解码矩阵 | 1） ★符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2） ★支持HDMI、BNC输出接口；HDMI路数 4路；BNC路数 2路，1个DB15接口； 3） HDMI（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ）； 4） 支持H.265、H.264、MPEG4等主流的编码格式； 5） 支持主动解码解码模式； 6） 支持开窗、窗口漫游功能； 7） 支持最大16块屏幕任意拼接； 8） 支持直连前端设备解码上墙； 9） 支持使用RTSP URL方式从编码设备取流解码; 10） 支持语音对讲； 11） 支持音频矩阵，可任意指定解码音频输出口； 12） 支持PC机视频信号上墙； 13） 100/1000Mbps自适应网络接口； 14） 支持TCP/IP、SIP、RTP、RTCP协议； 15） 支持报警；并具有报警联动，报警时自动切换到对应视频通道； 16） 支持WEB方式访问、配置和管理； 17） 支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数； 18） 支持远程获取系统运行状态、系统日志； 19） 支持远程重启、恢复默认配置、升级等日常维护。 | 1 | 台 |
| 16 | 电视墙主机软件 | *符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》标准；用于远程控制电视墙服务器的管理软件；可同时对多台电视墙服务器进行集中控制，包括图像调取、画面轮巡设置，轮巡方案保存等；可实现图像预览和图像码流显示。 | 1 | 套 |
| 17 | 液晶电视机 | CPU核数：≥四核心 运行内存：≥2GB 存储内存：≥16GB 屏幕尺寸：55英寸 屏幕比例：16:9 屏幕分辨率：高清4K 背光源：LED 刷屏率：60HZ 网络连接：支持有线、无线 | 4 | 台 |
| 18 | 光纤 | 单模光纤，6芯 | 4000 | 米 |
| 19 | 光纤配件 | 光端盒、耦合器、尾纤、跳线等配件 | 1 | 批 |
| 20 | 线缆 | 电源线缆（主干）RVV3*1.5 | 2000 | 米 |
| 21 | 线缆 | 电源线缆（支线）RVV3*1 | 4500 | 米 |
| 22 | 网线 | 六类双绞线 | 90 | 箱 |
| 23 | 辅料 | RJ45头、电源插排、PVC线槽、线卡等辅材 | 78 | 场 |
| 24 | 网络机柜 | 楼层1M网络机柜或挂壁机柜 | 14 | 台 |
| 25 | 安装调试 | 安装调试费用 | 1 | 项 |

三、侦测服务器改造

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 侦测服务器 | - 监测频率范围：70MHz~1300MHz，通过软件升级可扩展到1500MHz。 2、工作模式：支持全自动/手动。 3、解调解码能力：音频解码和数字解码。 4、数据接口：RJ45。 5、支持背景信号扫描。 6、支持黑/白名单库功能。 7、侦测设备采用双通道设计：能够实现对语音（FM）实时还原信号并实时监听信号内容，同时有效阻断该信号；对于数传（FSK）信号可实时还原信号并用文本方式显示信号内容，同时有效阻断该信号。 8、支持平台远程管理，侦测信号实时工作状态查看。 9、系统数据加密：还原文件的生成、传输、展示系统自带加密编码方式。 - 10、★必须实现与省级考务管理平台互联互通 | 3 | 台 |