## 采购内容及技术要求

| 序号 | 名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | UPS不间断电源系统 | UPS主机： 额定容量 10KVA; 输入：输入配线 二相三线＋地线 电压范围 210~475V 频率范围 46~64Hz 50/60HZ自适应 输入功因 >0.95 输出：电压范围 220×（1±1%）VAC 频率范围 市电模式：(46~54)Hz / (56~64)Hz (与输入市电频率同步); 电池模式：(50×(±0.1%)Hz / 60(±0.1%)Hz 电流峰值比 1：1 额定功率因数 0.8 超载能力 Load< 105%,长期运行; 105%<Load≤125% >1min; 125%<Load≤150% >30sec 效率 up to 90% 电池电压 16 pcs × 12VDC*2 电池系统： 1、电池安全性能，放电性能及抗震性能良好，正常使用年限内，无电解液漏出，无电池膨胀及破裂；放电电压平稳，放电曲线平缓，涓流性能好。 2、电池有较强的过放电能力，常温下，完全充电状态的电池以1CA放电电阻放电3星期后，重新充电，容量恢复在75%以上。 3、电池有较强的充电适应能力，完全充电状态的电池0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在95%以上。 4、电池大电流放电性能佳，电池在充足状态下以2CA放电5分钟，或10CA放电5秒钟，无导电部分熔断，无外观变形。 5、电池容量不小于20小时率12V 65AH。 6、电池充满后25℃温度下内阻不大于5mΩ，电池尺寸：350*166*179 7、电池衰减度：每年10%以内； 8、电池使用寿命：不小于5年； | 套 | 2 |
| 二、 | 网络防火墙 | 企业级,VPN防火墙 最大吞吐量 防火墙吞吐量:800Mbit/s,IPSec吞吐量:400Mbit/s 产品形态:1U机架,HDD:选配,300GB单硬盘,可热插拔 ；SDRAM内存 4G ；固定接口 4GE+2Combo ；扩展插槽2WSIC ；用户数限制 400 ；每秒连接数25000新建连接数；并发连接数 FW最大并发:1000000,IPSec最大连接数:2000并发连接数；策略数15000个策略数；支持VPN功能 ；入侵防御(IPS)防病毒(AV)数据防泄漏(DLP)上网行为管理&审计；基于应用的QoS优化；负载均衡；智能策略管理；Anti-DDoS；电源电压AC100V-240V ；最大功率170W；工作环境:温度:0-45℃(不含硬盘)/5-40℃(包含硬盘)湿度:10-90%；一体化防护；应用识别与管控；入侵防御与Web防护；防病毒；数据防泄漏；带宽管理与QoS优化；URL过滤；行为和内容审计；负载均衡；业务智能选路；VPN加密；SSL加密流量检测；Anti-DDoS；基于用户的防护；安全虚拟化；智能管理；丰富的报表；路由特性；部署及可靠性 | 套 | 1 |
| 三、 | 彩色打印机 | 多功能：打印/复印/扫描技术类型：彩色激光连接方式：有线，无线，有线&无线，USB，云打印，移动APP打印幅面：A4耗材类型：一体式硒鼓自动双面打印：支持 打印功能 分辨率600 x 600 dpi打印速度24ppm首页打印时间黑白： 仅需 9.0 秒；彩色： 仅需 9.9 秒其它功能打印量按照A4纸张5%覆盖率计算扫描功能扫描分辨率光学分辨率：1200 x 1200 dpi 分辨率；扫描速度高达26ppm（黑白），高达21ppm（彩色）；耗材：CF410A-3A：黑色-青色-黄色-品红色；扫描方式 平板+输稿器（ADF）；复印功能复印分辨率600 x 600 dpi；复印速度 377dw：24ppm；477系列：27ppm ；其它功能 标配随机耗材黑色满装，彩色体验装 规格系统参数win7以上，除XP系统接口；USB+无线+有线 | 台 | 10 |
| 四、 | 高清激光投影仪 | 1、采用纯激光光源技术，光源为激光二极管，光源寿命≥20,000小时 2、显示系统采用3LCD技术，液晶板尺寸：0.76英寸*3 3、采用BrightEraTM无机配向膜液晶面板技术 4、光通量/色彩亮度：≥5000流明 5、单LCD液晶面板分辨率：≥1920*1200 6、投影机镜头变焦倍数：≥1.45倍 7、镜头位移支持水平方向：-10%-+10%；垂直方向：+20%-+55% 8、对比度：≥500,000：1 9、具有RJ45网络接口、HDMI接口不少于2个，USB接口不少于2个， 10、具有音频输入/输出接口及16W扬声器 11、具备HDBaseT接口，支持一根网线多信号传输 12、具有水平/垂直梯形校正功能 13、具有自动亮度调节功能，光源变暗功能，有效节能 14、具备真实创作功能，超分辨率功能 15、具备色彩校准功能，更精准地还原真实色彩 16、投影机及遥控器兼具备一键式ECO按钮，轻松节能 17、采用双层过滤网，有效防尘 18、具有网络发表功能,最多支持4用户同时投射图像 19、具备IP控制同步功能，无需修改中控，即可同步额外添加的投影机 | 台 | 1 |
| 五、 | 智慧检委会系统 |  | 套 | 1 |
| 会议系统 |  |  |  |  |
| 5.1 | 视像讨论型有线会议主机 | 1、采用数字阵列逻辑集成电路技术，低功耗、高保真、极稳定；视像跟踪功能. | 台 | 1 |
|  |  | 2、具有中/英文语言切换功能。 |  |  |
|  |  | 3、七种发言模式：主席专用、先进先出、后进先出、限制发言、自由讨论、压倒轮替 、申请发言。 |  |  |
|  |  | 4、七种发言人数:：1-6人、可全开放。 |  |  |
|  |  | 5、开机自检功能,连接状态不正常时主机产生锋鸣。 |  |  |
|  |  | 6、断电智能记忆功能，可记忆程序运行状态。 |  |  |
|  |  | 7、自带USB录音接口。 |  |  |
|  |  | 8、LCD屏液晶，采用开关按键控制菜单功能，调节音量、电话输入和总音量输出。 |  |  |
|  |  | 9、主机最少可连接60个会议话筒单元,具四路并联输出，每路可连接20个单元,可无限增加电源扩展。 |  |  |
|  |  | 10、内置电话偶合器可用来召开远程电话会议。 |  |  |
|  |  | 11、连接摄像头可实现发言实时视像追踪功能，支持4路SDI摄像头信号输入，2路SDI视频输出。 |  |  |
|  |  | 12、多种云台球机控制协议,兼容性极强:Pelco_P VISCA Pelco _D 协议。 |  |  |
|  |  | 13、RS232端口可外接PC设置结合加密型软件同步连动操作，实现计算机管理系统功能； |  |  |
|  |  | 14、支持单元复位功能。 |  |  |
|  |  | ★15、产品质量保证：需提供厂家国家标准合格产品证书原件复印件加盖公章； |  |  |
|  |  | ★16、为保证用户单位在使用会议系统时不受第三方提出知识产权侵犯起诉，所投产品生产厂商需通过GB/T29490知识产权管理体系认证，提供原件复印件并加盖公章 |  |  |
| 5.2 | 嵌入式多功能系统话筒主席单元 | 1、具有麦克风发言按键及发言指示灯，可控制及显示麦克风开启及关闭，可启动系统提示背景音乐。 | 台 | 1 |
|  |  | 2、单片机控制电路，实现数字化管理，桌面镶嵌式安装，整齐美观。 |  |  |
|  |  | 3、高清液晶显示话筒，开/关状态和动态电平及音量控制，航空接插卡龙，防止接触不良而引起爆破声。 |  |  |
|  |  | 4、多种工作模式，电子编码开关控制音量调节。 |  |  |
|  |  | 5、内置高保真电容音头，高效的啸叫抑制功能，超强拾音效果。 |  |  |
|  |  | 6、摄像跟踪功能，主席单元不受任何限制随时关闭代表单元。 |  |  |
|  |  | 7、类型：电容式，单一指向性。 |  |  |
|  |  | 8、频率响应：48Hz-18000Hz |  |  |
|  |  | 9、输入电压：DC 18V |  |  |
|  |  | 10、最小输出阻抗：1KΩ |  |  |
|  |  | 11、信噪比：66dB |  |  |
| 5.3 | 嵌入式多功能系统话筒代表单元 | 1、具有麦克风发言按键及发言指示灯，可控制及显示麦克风开启及关闭，可启动系统提示背景音乐。 | 台 | 14 |
|  |  | 2、单片机控制电路，实现数字化管理，桌面镶嵌式安装，整齐美观。 |  |  |
|  |  | 3、高清液晶显示话筒，开/关状态和动态电平及音量控制，航空接插卡龙，防止接触不良而引起爆破声。 |  |  |
|  |  | 4、多种工作模式，电子编码开关控制音量调节。 |  |  |
|  |  | 5、内置高保真电容音头，高效的啸叫抑制功能，超强拾音效果。 |  |  |
|  |  | 6、摄像跟踪功能，主席单元不受任何限制随时关闭代表单元。 |  |  |
|  |  | 7、类型：电容式，单一指向性。 |  |  |
|  |  | 8、频率响应：48Hz-18000Hz |  |  |
|  |  | 9、输入电压：DC 18V |  |  |
|  |  | 10、最小输出阻抗：1KΩ |  |  |
|  |  | 11、信噪比：66dB |  |  |
| 5.4 | 红外对频一拖二会议系统 | 主机参数： | 套 | 1 |
|  |  | 1、二通道接收信号； |  |  |
|  |  | 2、振荡方式：锁相环频率合成； |  |  |
|  |  | 3、采用红外自动对频技术，每通道有32个信道可选，每个信道以0.5MHz步进； |  |  |
|  |  | 4、UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz； |  |  |
|  |  | 5、同一场合可供20套机同时使用，即可同时使用20台接收机和40个发射器； |  |  |
|  |  | 6、接收机LCD显示屏指示工作信道、工作频点、接收信号指示,每个显示屏显示两个通道的工作状态； |  |  |
|  |  | 7、2个平衡输出和1个混合非平衡输出可连接各种外置设备。 |  |  |
|  |  | 8、使用距离: 空旷环境：80-100米 复杂环境：50-80米 |  |  |
|  |  | 9、频率稳定性(Frequency Stability)：±0.001% |  |  |
|  |  | 10、信噪比：>65dB |  |  |
|  |  | 11、失真度:<0.3%@1KHz |  |  |
|  |  | 12、灵敏度：1.2/UV；S/N=12dB。 |  |  |
|  |  | 13、电源供应：DC:12V |  |  |
|  |  | 14、音频输出：独立0～400mV；混合0～300mV。 |  |  |
|  |  | 发射器参数： |  |  |
|  |  | 15、发射器LCD显示屏指示工作信道、工作频点、当前电量； |  |  |
|  |  | 16.耗电量为100mA，使用1.5V AA*2供电，可连续使用6小时； |  |  |
|  |  | 17、载波频率：UHF 500MHz～900MHz |  |  |
|  |  | 18、频率稳定度：±0.001% |  |  |
|  |  | 29、最大频率偏：±25KHz |  |  |
|  |  | 20、信噪比：>65dB |  |  |
|  |  | 21、邻频干扰比：>85dB |  |  |
|  |  | 22、动态范围：≥105dB |  |  |
|  |  | 23、极性模式：单一指向性 |  |  |
|  |  | 24、频率响应：40Hz～20KHz |  |  |
|  |  | 25、话筒灵敏度：-43±2dB@1KHz |  |  |
| 5.5 | 移频反馈抵制器 | 每通道12个独立的数字陷波滤波器，从40Hz~20kHz自动控制；滤波器带宽：用户可以控制，或者是1/10倍频程，或者是1/5倍频程，恒定Q值，分辨率1Hz；寻找和消除反馈需要的时间：0.4秒，典型值1kHz；每通道活动滤波器与固定滤波器的数量：用户可选择，后的配置储存在存储器中；活动滤波器计时器：活动滤波器的释放时间为1，5，30或60分钟。输入/输出的信号电平：平衡输入/输+27dBV，峰值，不平衡+21dBV，峰值； | 台 | 1 |
|  |  | 输出驱动：单元接规定执行驱动一个>600Ω的负载； |  |  |
|  |  | 1、超宽频响电路技术，音质无损失，无金属尾音，高速抑制回输音； |  |  |
|  |  | 2、数字移频技术，超强防啸叫，内置晶体振荡，超强稳定性。 |  |  |
|  |  | 3、自适应全频带反馈抑制，内置专用高速浮点数字信号处理器和自适应反馈抑制算法可以无失真地最大限度消除掉自激啸叫声； |  |  |
|  |  | 4、内置独特的无失真动态噪音消除功能，可以无失真地过滤掉背景和系统电流噪音，从而提高信噪比和改善音质。 |  |  |
|  |  | 5、采样率为48Khz，频率范围为50Hz～19kHz； |  |  |
|  |  | 6、传声增益提高： 10～13dB； |  |  |
|  |  | 7、声抑制比： 16dB； |  |  |
|  |  | 8、最大模拟输入输出为1V Vpp； |  |  |
| 5.6 | 话筒连接线 | 话筒专用8芯连接线20米 | 根 | 1 |
| 超薄无纸化液晶升降办公系统 |  |  |  |  |
| 5.7 | 智能无纸化会议管理系统 | 1、会前准备：（会议管理者登录后台管理界面后进行，需用户名和密码）、设置首页格式、设置开机欢迎界面； | 套 | 1 |
|  |  | 2、软件介面设置：自定义背景图片、设置会议主题、座位、姓名、职务等信息的显示方式（字型字号字的颜色及布局）、保存设置后实时生效； |  |  |
|  |  | 3、主界面管理根据会议情况，自行分配主介面的功能； |  |  |
|  |  | 4、部门管理：自由设置部门信息； |  |  |
|  |  | 4、系统设置：设置网上浏览的主页、设置网络中控的主页、设置网络代理、更换客户端皮肤； |  |  |
|  |  | 5、多会议室定义：编辑及分组会议室、可以任意合并和拆分多个会议室、可以定义每个会议室使用的投影仪、服务台； |  |  |
|  |  | 6、多会议预设：预设多次会议、预设多次会议信息，为每次会议设置不同的参会人员、会议资料等、设置会议主题、主持人、会议秘书、会议服务、会议时间、会议地点、设置会议权限、会议室布局图等. |  |  |
|  |  | 7、文件管理：上传会议文件 编辑文件分类（上传PDF\PPT\Word\Excel等文档）、 编辑会议文件列表（对应每种会议文件格式的列表）、 |  |  |
|  |  | 8、投票管理：设置及管理会议投票、编辑会议投票标题、选项、说明、类型、设置每个投票的权限、控制投票的起讫时间、支持投票信息的导入和导出,自动统计投票的数量。 |  |  |
|  |  | 9、视频管理：配置视频直播、点播、上传视频文件、配置流媒体服务器。 |  |  |
|  |  | 10、中控功能：控制升降器终端上下停 关机、开机。 |  |  |
|  |  | 11、与会者管理：编辑参会人员列表（用于显示于双面屏）、添加、修改、删除与会人员、 支持导入导出与会人员、 编辑参会人员单位、职称、座位号信息. |  |  |
|  |  | ★12、产品质量保证：所投设备厂家需提供由国家版权局颁发的无纸化协同办公软件系统软件著作权证书，并提供由国家级软件评测中心出具的软件测试报告。（原件的复印件加盖厂家公章） |  |  |
| 5．8 | 智能会议系统终端软件 | 1、会议签到：参会人员签到、快速签到，后台自动记录签到状态、签到后，参会者可以观看基本会议概况内容、签到状态统计结果可服务器导出为excel文件。 | 套 | 15 |
|  |  | 2、会议信息：显示参会人员的基本信息、以排位图的形式显示与会者人员的座次，以红色标示为当前坐位号、以列表的形式显示与会者人员的座席号、姓名、单位、职位、签到时间、 支持与会者列表信息的导入导出（Excel格式）、显示当次会议议程。 |  |  |
|  |  | 3、会议文件：显示并打开管理员分发的会议文件、(Word\Excel\PPT\PDF\TIF \图片等)、 支持各种办公文件格式，会议文件无法拷贝，统一在服务器。 |  |  |
|  |  | 4、会议现场：支持打开文档并同步共享演示文档并查看文档、支持在线修改文档、支持批注文档并保存、支持共享演示文档到其他终端、支持共享演示文档到投影仪、支持文档放大缩小查看 |  |  |
|  |  | 5、会议记录：会议过程随手笔记、支持格式化编辑（Word格式）、支持导出到U盘、支持上传到服务器、支持手写、无线键盘、手写板书写多种形式 |  |  |
|  |  | 6、交流提示：支持与会者之间实时交流、支持单选、全选收件人、支持发送、接收信息的实时显示、支持消息回复、公告发布。 |  |  |
|  |  | ★7、会议投票：提供会议现场的投票表决功能，支持投票列表、投票说明描述、投票形式支持自定义。支持多种投票模式（记名/匿名/弃权），投票结果自动统计、图形化显示，支持导出。 |  |  |
|  |  | ★8、视频服务：播放视频文件、支持播放服务器上的视频文件、流媒体、（例如：本地摄像头视频、远程视频等）、支持视频，放大、缩小观看、 支持全格式视频播放、支持一键共享视频到所有人的屏幕。 |  |  |
|  |  | ★9、PC模式：把无纸化终端作为普通PC电脑使用、支持广播设置（广播到投影或强制所以人全屏观看）、跟随主讲、支持最小化无纸化并切换到windows桌面。 |  |  |
|  |  | ★10、分屏功能：实现无缝分屏，一为二、一分为四呈现多元化画面展示。 |  |  |
|  |  | 11、主持功能：具有主持权限的参会者可以手动标记所有参会者的签到状态、动态实时控制不同议题的开放与关闭、动态控制投票的开放与关闭，管理当前会议和流媒体信息，录播系统录制功能。 |  |  |
|  |  | 12、证物展示：实时共享外来文件资料的展示，证物展台与会议软件融合一体，快速共享。 |  |  |
|  |  | 13、中控功能：控制当前升降器终端的升降、关闭与暂停、开关机； |  |  |
|  |  | 14、U盘导入：文件资料上传到服务器并共享； |  |  |
|  |  | ★15、产品质量保证：所投设备厂家需提供由国家版权局颁发的智能交互管理平台软件软件著作权证书，并提供由国家级软件评测中心出具的软件测试报告。（原件的复印件加盖厂家公章） |  |  |
| 5.9 | 无纸化交互式升降系统 | 1、升降一体机具有收放自如、超薄美观、高清信号、铝合金一体、传动低噪、强弱电分离设计，电机、线路板防水罩，自动供电断电等特点，产品输入接口有HDMI、VGA二接口可任选其一。 | 台 | 15 |
|  |  | 2、贴屏环境：无尘操作台专业贴合。 |  |  |
|  |  | 3、触控超薄高清显示屏与升降器一体化设计，15.6英寸超薄液晶触屏显示器，高清分辨率1920*1080。 |  |  |
|  |  | 4、带麦克风异步升降，话筒升降具有自动扶直功能，当麦杆弯曲时，机器关闭可自动扶直麦杆，不会损坏麦杆。 |  |  |
|  |  | 5、设备可通过中控软件进行集中控制，可通过主机进行控制，一键可让室内所有的设备都上升或下降。 |  |  |
|  |  | 6、屏框工艺：CNC数控一体成型、铝合金拉丝、喷砂、阳极氧化。 |  |  |
|  |  | 7、框的硬度：韦氏硬度（HBW）=9.0kg/mm²；面板材料：铝合金银白拉丝、高光黑拉丝；面板材质：铝合金； |  |  |
|  |  | 面板工艺：铝合金拉丝阳极氧化一体成型工艺；箱体钢材：碳钢1.5mm厚度、喷砂烤漆；电机材质：全铜芯钢制齿轮、全钢防水外壳。 |  |  |
|  |  | 8、传动：采用直线轴承与三轴定位（轴承钢材质）的方式、平稳转动、低噪音。 |  |  |
|  |  | 9、控制方式：手控、遥控、中控、集控。 |  |  |
|  |  | 10、无线信号：315MHZ无线射频信号；遥控距离：30米 |  |  |
|  |  | 11、显示器倾仰角度：≤15°，当屏体倾斜时，机器关闭可自动扶正屏体，不会损坏屏体。 |  |  |
|  |  | 12、颜色：拉丝尊贵黑、拉丝优雅银；工作温度：-26℃-60℃ |  |  |
| 5.10 | 无纸化交互式终端 | CPU 处理器类型 Intel core i5-4200u (2M Cache,1.7-2.6GHz) | 台 | 15 |
|  |  | 芯片组 Intel |  |  |
|  |  | 虚拟化 支持VT |  |  |
|  |  | 32/64位计算 64位计算 |  |  |
|  |  | 操作系统 Windows 7/ Linux |  |  |
|  |  | 显示 显卡 集成Intel HDGraphics(HD4400) |  |  |
|  |  | 分辨率 1920*1080分辨率，32位色，60HZ |  |  |
|  |  | 内存 内存 4GB |  |  |
|  |  | 硬盘 128G |  |  |
|  |  | 外置I/O端口 声卡 HD多通道声卡 |  |  |
|  |  | USB 4个2.0和2个3.0 |  |  |
|  |  | 显示接口 VGA+HDMI |  |  |
|  |  | 以太网口 1000M/100M/10M以太网网络端口 |  |  |
|  |  | 无线 可选配300M无线网卡 |  |  |
|  |  | 电源输入口 1个，内径2.5mm，外径5.5mm |  |  |
|  |  | 音频 标准3.5音频输入输出 |  |  |
|  |  | 外观 外壳 铝合金 |  |  |
|  |  | 产品重量 小于1.0Kg |  |  |
|  |  | 产品外形尺寸 19X19X2.5 CM |  |  |
|  |  | 颜色 黑色/银色 |  |  |
|  |  | 功率及工作环境 输入 交流100-240 V AC/50-60Hz |  |  |
|  |  | 输出 直流12V/3A |  |  |
|  |  | 类型 外接电源适配器方式 |  |  |
|  |  | 功耗 15W |  |  |
|  |  | 噪音 0分贝 |  |  |
|  |  | 风扇 有风扇 |  |  |
|  |  | 温度 垂直0-40摄氏度 |  |  |
|  |  | 湿度 10%-85% |  |  |
|  |  | 安装固定 平放/座立 |  |  |
|  |  | 其它 VT-d 支持 |  |  |
|  |  | PXE 支持 |  |  |
|  |  | 网络唤醒 支持 |  |  |
|  |  | 通电自启动 支持 |  |  |
|  |  | 开机画面更换 支持 |  |  |
| 5.11 | 无纸化后台服务器 | 1、CPU处理器:Intel E3-1230 V6，内存8G，硬盘1TB支持热插拔功能,双千兆高速网络接口； | 台 | 1 |
|  |  | 2、含有HDMI、DVI输出口； |  |  |
|  |  | 3、内置服务器专业操作系统，可实现会议基本管理控制、系统信息备份存储，远程登录访问等平台产品性能特点； |  |  |
|  |  | 4、服务器内设有过滤冷却风扇，可在整个机箱内维持正常的空气循环； |  |  |
|  |  | 5、具有防干扰、防尘、防震、防扰流功能； |  |  |
|  |  | 6、支持UDP拉流/RTMP拉流/HTTP-TS拉流等最主流的输入传输协议； |  |  |
|  |  | 7、支持mp4/flv/mov/ts/wmv/mkv/rmvb等多种类型的文件上传 |  |  |
|  |  | 8、支持直播、点播、录播等多种应用模式；支持PC机、手机、机顶盒等多种接入终端。 |  |  |
|  |  | 9、支持单网卡或多网卡，支持内外网址配置。 |  |  |
|  |  | 10、通过接口实现与客户端直播、点播服务器的无缝对接，获取视频源数据； |  |  |
|  |  | 11、支持对直播、点播节目的编辑、审核与发布功能； |  |  |
|  |  | 12、直播节目支持EPG功能； |  |  |
|  |  | 13、支持对前、后台用户的管理功能； |  |  |
|  |  | 14、支持对不同行业模板的定义； |  |  |
|  |  | 15、支持基本的图片广告发布与管理功能 |  |  |
| 5.12 | 24口全千兆以太网交换机 | 1、固化10/100/1000M以太网端口≥24个，SFP千兆光接口≥2个，千兆电接口≥2个， | 台 | 1 |
|  |  | 2、转发性能≥42Mpps ，≥4Mbit缓存， |  |  |
|  |  | 3、要求所投产品支持防雷等级≥10KV，提供官网链接及截图证明， |  |  |
|  |  | 4、要求所投产品工作温度-5-55°C， |  |  |
|  |  | 5、要求所投产品支持RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障， |  |  |
| 中央控制系统 |  |  |  |  |
| 5.13 | 智能控制管理平台 | 对音视频设备进行管理控制，对矩阵和画面分割器进行管理控制。并对所有的模式进行画面直观显示和定义快捷操作按键,支持8路高清和模拟音视频信号混合交换,可选输入输出HDMI、DVI、VGA、AV、RJ45、SDI、YPbPr信号，输出HDMI、DVI、VGA、RJ45、SDI信号板卡,支持图像最高分辨率1920X1200@60Hz，2048X1080p@24Hz，高达10.2Gb/s 速率。 主机内置大容量内存、处理器主频达1GHZ的64位内嵌式处理器，内置512内存和256M储存FLASH，能高速运行复杂的逻辑指令。强大的内置可编程接口几乎可以控制所有外接设备（包括第三方设备）。 | 台 | 1 |
|  |  | ★1、主机配有16个RS232串口、8个RS485\422、8个红外口、8路I0接口、8-Relays 继电器口、4个NET控制口。 |  |  |
|  |  | 2、内置红外学习器，可把红外数据保存到电脑成为红外库文件，供后续工程或后续维护升级使用。 |  |  |
|  |  | 3、控制通讯：以太网(TCP/IP)，10/100M自适应，TCP SERVER方式，也可定制为UDP方式，也可连接射频接收器。 |  |  |
|  |  | 4、处理器：双处理器。 采用2颗嵌入式高速中央处理器(CPU)并行运算，可快速处理各种复杂的控制指令，提高响应用户的速度。 |  |  |
|  |  | 5、 指令存储器：FLASH，大容量FLASH存储器，可保存高达2048条控制指令，满足任何场合的控制存储要求，支持扩展。 |  |  |
|  |  | ★6、支持16路入16路出高清和模拟音视频信号混合交换。 |  |  |
|  |  | ★7、可选输入输出HDMI、DVI、VGA（兼容Yuv、cvbs、Vedio信号）、RJ45、SDI、YPbPr信号，输出HDMI、DVI、VGA、RJ45、SDI信号板卡 |  |  |
|  |  | 8、支持图像最高分辨率1920X1200@60Hz，2048X1080p@24Hz，高达10.2Gb/s传输速率。 |  |  |
|  |  | 9、前面板设有8寸触控屏，实现中央控制功能，支持自定义开机界面，控制界面等。 |  |  |
|  |  | 10、可安装于任何19英寸的机柜上。 |  |  |
|  |  | 11、可通过以太网控制接口实现计算机远程控制 |  |  |
| 5.14 | 大屏幕拼接系统 | 机柜依据现场装修定制，满足安装要求。 1：采用直下式LED光源显示技术，显示色彩16.7M以上；10000K的色温；专为视频展示设计，高亮度高清晰度，即使在阳光照射下，依然完美显示； 2:配合Samplex图形处理器和矩阵，可支持到256屏幕墙 3:超窄小拼缝，并具有边框补偿功能，高度还原真实画面 4:高分辨率，单个显示单元分辨率可达1920X1080 5:拼接方式多样，既可横向放置，也可纵向放置 6:户外机更有“自动诊断”的功能，可以判断内部温度的高低，而启动风扇降温或内部加热 7:超长寿命，运行稳定，没有任何灼伤、损伤，维护成本低 8:丰富的接口：HDMI，DVI、VGA、VIDEO、DVI-D，DEBUG ISP、控制输入/输出：RS-232 （RJ45） 9:可连接网络，实现媒体文件在网络中的传输与播放（可选），可选择内置高清媒体播放器 10:全新的“超宽视角延展技术”（LED背光），保证在上下左右178度视角内观看到的图像不变形，色彩无失真 拼接边缝 物理拼缝1.7mm 屏幕比例 16:9 分辨率 1920×1080 亮度 500/700cd/㎡ 对比度 4800:1 可视角度 178°/178°(水平/垂直） 响应时间 6ms 色彩 16.7百万/10.6亿色 接口 1路HDMI，1路DVI，1路VGA， 2路VIDEO（环入环出），1路DEBUG ISP；内置控制单元提供1路RS232（RJ45）输入，2路RS232(RJ45)输出串口控制 功耗 195/228W 使用寿命 60000小时 | 4 |  |
| 5.15 | 智能切换模块 | 每卡支持4路信号输入或输出； | 张 | 5 |
|  |  | 兼容HDMI1.4的标准，HDCP1.3协议, DVI1.0协议； |  |  |
|  |  | 支持EDID 管理，每路输出接口都可现场读取显示设备的EDID； |  |  |
|  |  | 点对点硬件无压缩实时转换； |  |  |
|  |  | 传输距离大于20m； |  |  |
|  |  | 具有输入输出预加载，切换速度更快； |  |  |
|  |  | 即插即用，无需软件，无需驱动； |  |  |
|  |  | 最大功耗 12W； |  |  |
|  |  | 像素带宽 165MHz, 全数字； |  |  |
|  |  | 接口带宽 5.25Gbps,全数字； |  |  |
|  |  | (Clock Jitter) <0.15 Tbit； |  |  |
|  |  | (Risetime ) <0.3Tbit (20%--80%)； |  |  |
|  |  | (Falltime) <0.3Tbit (20%--80%)； |  |  |
|  |  | 最大传输延时 5nS(±1nS)； |  |  |
|  |  | 信号强度 T.M.D.S. +/- 0.4Vpp； |  |  |
|  |  | 最小/最大电平 T.M.D.S. 2.9V/3.3V； |  |  |
|  |  | 阻抗 50 Ω； |  |  |
| 5.16 | 电源控制器 | 1、控制器参数 | 台 | 1 |
|  |  | NO30A/250VAC/24VDC |  |  |
|  |  | NC:20A//250VAC/24VDC |  |  |
|  |  | 控制供电：24VDC。 单路额定功率不小于5000W。最大7500W。 |  |  |
|  |  | 2、采用高性能STC单片机处理，模块化设计，强弱电分开，性能稳定. |  |  |
|  |  | 3、8路独立手动电源开关控制；. |  |  |
|  |  | 4、控制方式：串口RS-232(选配RS-485),波特率：9600 . |  |  |
|  |  | 5、可编程控制，适用于各种中控系统、电脑等第三方设备控制； |  |  |
|  |  | 6、电源范围：DC24V，功率小于20W. |  |  |
|  |  | 7、初始状态：上电时，全部为断开状态。 |  |  |
| 5.17 | 智能会议管理平台软件 | 1、 同时支持IPAD平板电脑、安卓平板电脑、射频触摸屏、windows电脑控制(笔记本、台式机、一体机等)。 | 套 | 1 |
|  |  | 2、一个设计器支持所有平台，并且IPAD平板、安卓平板、射频触屏及windows电脑的控制界面完全相同。 |  |  |
|  |  | 3、多种方式，可同时使用，互为备份 |  |  |
|  |  | 4、非网页式，各个平台（IPAD、安卓、windows）都有功能一致的专用操控软件。 |  |  |
|  |  | 5、 采用字体自动识别技术，在Windows电脑上设计界面时使用的任何字体，都能在IPAD平板、安卓平板上正确显示（不需制作图片）。 |  |  |
|  |  | 6、编程设计平台可自动生成各种3D按钮（不需设计图片）；支持图片按钮，支持PNG、WMF、ICO、GIF图片的透明效果，可实现任意形状的按钮，各种效果的界面。 |  |  |
|  |  | 7、 采用先进的软件技术，不需使用任何电脑语言进行编程，不需使用各种复杂的逻辑模块与宏，以方便后期维护及升级。 |  |  |
|  |  | 8、可直接通过以太网络，利用Internet互联网传输来更改程序的内容。 |  |  |
| 5.18 | 无线路由器 | 尺寸(不包含天线接口和附件)：190x160x35mm | 台 | 1 |
|  |  | 10/100/1000M以太网口：1个 |  |  |
|  |  | PoE：支持802.3af/802.3at兼容供电 |  |  |
|  |  | 本地供电：支持48V DC |  |  |
|  |  | Console口：1个 |  |  |
|  |  | 天线：1个N型射频接口(天线需另行配置) |  |  |
|  |  | 工作频段：802.11b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz (中国) |  |  |
|  |  | 调制技术：OFDM : BPSK@6/9Mbps，QPSK@12/18Mbps，16-QAM@24Mbps，64-QAM@48/54MbpsDSSS : DBPSK@1Mbps，DQPSK@2Mbps，CCK@5.5/11MbpsMIMO-OFDM : MCS 0-7 |  |  |
|  |  | 发射功率(最大)：27dBm |  |  |
|  |  | 可调功率：1dBm |  |  |
|  |  | 工作温度：-10 ºC～55ºC |  |  |
|  |  | 工作湿度：5%~95%(非冷凝) |  |  |
|  |  | 存贮温度：-40ºC～70ºC |  |  |
|  |  | 存贮湿度：5%~ 95%(非冷凝) |  |  |
|  |  | 整机功耗：<13W |  |  |
|  |  | 安全规范：GB4943、EN60601-1-2(医疗)、UL/CSA 60950-1、EN/IEC 60950-1、EN/IEC 60950-22 |  |  |
|  |  | EMC：GB9254-2008、EN301 489、EN55022、FCC Part 15、RSS-210 |  |  |
|  |  | 射频认证：FCC Part 15，EN 300 328，EN 301 893，中国信息产业部无线设备型号核准 |  |  |
| 5.19 | 控制平板 | 操作系统:Android 8.0 | 台 | 1 |
|  |  | 网络连接：WiFi版 |  |  |
|  |  | 存储容量:64GB |  |  |
|  |  | 处理器：Hisilicon Kirin659 |  |  |
|  |  | 核心数量：八核 |  |  |
|  |  | 系统内存：4GB |  |  |
|  |  | 扩展支持：Micro SD (TF)卡 |  |  |
|  |  | 可扩展容量：256GB |  |  |
|  |  | 屏幕尺寸：10.1英寸 |  |  |
|  |  | 屏幕分辨率：1920x1200 |  |  |
|  |  | 屏幕比例：16:10 |  |  |
|  |  | 屏幕类型：IPS |  |  |
|  |  | WiFi功能：支持 |  |  |
|  |  | 4G类型：其他 |  |  |
|  |  | 蓝牙功能：支持 |  |  |
|  |  | 音频接口：3.5mm |  |  |
|  |  | USB接口：Type-C |  |  |
|  |  | 扬声器：4个 |  |  |
|  |  | 麦克风：有 |  |  |
|  |  | 摄像头：有 |  |  |
|  |  | 摄像头像素 |  |  |
|  |  | 前置摄像头：800w |  |  |
|  |  | 后置摄像头：800w |  |  |
|  |  | 后置摄像头：支持1080P视频录制 |  |  |
|  |  | 前置摄像头：支持1080P视频录制， |  |  |
|  |  | 多点触控：支持 |  |  |
|  |  | GPS导航：内置GPS芯片 |  |  |
|  |  | 电影播放：1080p |  |  |
|  |  | 方向感应器：支持 |  |  |
|  |  | 重力感应：支持 |  |  |
|  |  | 光线感应：支持 |  |  |
|  |  | HALL开关：支持 |  |  |
|  |  | 电池类型：锂电池 |  |  |
|  |  | 续航时间：约40天 |  |  |
|  |  | 输入电压：9V |  |  |
| 高清会议录播系统 |  |  |  |  |
| 5.20 | 录播主机 | 1.录播主机采用一体化硬件ARM+DSP设计，非工控机加装采集卡方式，纯嵌入式系统架构，易用易维护，无需外接电脑就能在本地接上鼠标和显示器进行导播操作，彻底摆脱PC。 | 台 | 1 |
|  |  | 2.支持不少于6路视频输入。 |  |  |
|  |  | 3.支持4个SDI输入接口，每个接口自适应3G-SDI/HD-SDI信号，并且每个接口支持1080P60视频输入。 |  |  |
|  |  | 4.支持1个VGA和1个HDMI输入接口，最大支持输入分辨率1920*1080@60。 |  |  |
|  |  | 5.支持不少于2路视频输出，1个HDMI（支持带音频输出）、1个VGA输出接口，VGA-OUT和HDMI-OUT-2输出录播导播界面，HDMI-OUT-1输出录播直播界面。 |  |  |
|  |  | 6.支持不少于4路音频（2路LINE-IN+2路MIC-IN）同时输入；2路音频LINE-OUT、1路3.5mm本地耳机监听接口。LINE-IN和MIC-IN接口应采用标准工业级凤凰裸线端子接口。 |  |  |
|  |  | 7.支持硬件上话筒输入（MIC-IN）和线路输入（LINE-IN）进行模拟音频混音。 |  |  |
|  |  | 8.通信和扩展接口：支持不小于4个RS232接口、4个RS485接口，可用于与其它控制系统无缝对接。支持1个802.3ab 1000Base-T千兆网络接口 。支持USB2.0*1、USB3.0*1，用于外接USB设备（鼠标、键盘、U盘、移动硬盘、导播台等）。RS232和RS485接口采用工业级RJ45接口。 |  |  |
|  |  | 9.支持标准的Console调试接口*1，方便外接电脑调试。 |  |  |
|  |  | 10.支持直流8-15V电源输入，5组DC-12V输出，可给外设设备供电（分析定位摄像机等供电）；满负载下功耗不超过36W。 |  |  |
|  |  | 11.存储接口：不小于1.0TB硬盘存储。 |  |  |
|  |  | 12.录播设备功耗低，散热性能好，1U标准高度和大小，机箱内无需内置风扇散热，不易进灰尘等。 |  |  |
|  |  | 软件导播：13.编码：视频H.264编码，标准的流媒体MP4文件格式；音频AAC编码，音视频同步录制。视频编码40Kbps～40Mbps可调，音频声道、采样率、位数、码率可调，采样率8K～48K可调，码率8K～128K可调。 |  |  |
|  |  | 13.支持最多6路视频的画面无缝切换、叠加、拼接等处理功能。 |  |  |
|  |  | 14.支持双导播模式，可同时手动导播2个电影通道、同时录像和推流，2个电影通道可分别选择不同的画面进行导播切换，方便记录不同的直播画面和推送给不同的人员观看直播画面。 |  |  |
|  |  | 15.录制模式支持电影模式、电影+资源模式两种。电影模式和资源模式录像可同时工作。用户可自定义选择需要资源录像备份的视频通道，最大支持同时2路电影模式录像+4路资源通道录像。 |  |  |
|  |  | 16.导播方式支持手动、半自动、全自动模式，三种模式可以任意切换。 |  |  |
|  |  | 17.支持课程信息、字幕、片头、片尾信息、角标、时间OSD信息等插入功能，支持手动和自动字幕机发布字幕，以增强课件感染力。 |  |  |
|  |  | 18.支持RTMP推流、RTSP拉流、TS组播流协议。RTMP直播采用主流的FLV格式封装，压缩率高，低宽带占用。 |  |  |
|  |  | 19.支持跨网段、广域网的直播和点播、支持组播、单播；直播时支持自动断线重连功能。直播支持双码流推送，满足不同网络带宽用户的需求。 |  |  |
|  |  | 20.导播支持本地人工现场导播（录播主机自带导播软件）和网络远程导播。网络远程导播支持IE导播配置和PC客户端软件导播。PC客户端软件集成询课和远程导播功能，可以在中控室或办公室完成全校各个教室的导播和询课；网络远程导播界面和嵌入式导播界面相似，减少导播人员的学习时间，简单易用。 |  |  |
|  |  | 21.支持IOS\Android\Windows等系统的直播和点播观看。 |  |  |
|  |  | 22.录播主机自带点播功能，最大支持同时5个人同时点播主机录像。 |  |  |
|  |  | 23.录播主机自带IE导播平台，方便用户在PC电脑上导播。 |  |  |
|  |  | 24.支持多达24种切换特效，擦除、覆盖、淡进淡出等主流切换特效。 |  |  |
|  |  | 25.支持主流的画中画、画外画、对话模式、2/3/4/6分屏显示模式。 |  |  |
|  |  | 26.支持远程FTP下载录播上录像，方便用户无需现场U盘拷贝。 |  |  |
|  |  | 27.支持FTP自动上传录像，录像停止后自动上传到FTP服务器。 |  |  |
|  |  | 28.支持按照课程表编排定时录像，方便老师快速录制属于自己的精品课。 |  |  |
|  |  | 29.支持录播主机参数配置的导入导出，方便用户统一维护和升级调试。 |  |  |
|  |  | 30.录播主机支持开放式连接市面上各种跟踪系统，无需对接。支持用户自定义设置切换命令码，自定义场景切换策略，列表式切换策略表方便用户修改。 |  |  |
|  |  | 31.支持网络发送命令码和接受命令码，跟踪主机或其他设备可不用接录播接口，方便快速部署和调测。 |  |  |
|  |  | 32.云台控制支持鼠标点击跟踪，滚变焦等快捷控制功能。每个视频通道支持设置13个摄像机预置位。 |  |  |
|  |  | 33.支持网络时间同步，用户可自定义NTP时间同步服务器IP。 |  |  |
|  |  | 34. 无需外接会议设备，只要2台录播就能快速进行教学互动。 |  |  |
| 5.21 | 高清摄像机 | 1.支持H.265编码的视频会议摄像机，可实现全高清1080p超低带宽传输。 | 台 | 2 |
|  |  | 2.采用全新一代1/2.7英寸、207万有效像素的高品质HD CMOS传感器，可实现最大1920x1080高分辨率的优质图像。1080P下输出帧频可达60fps。 |  |  |
|  |  | 3.内置人脸检测模块。 |  |  |
|  |  | 4.支持AAC音频编码，音质更佳，带宽占用更小。 |  |  |
|  |  | 5.支持本地存储功能，无需NVR即可实现U盘本地直接录制。 |  |  |
|  |  | 6.超高性噪比的全新CMOS图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪声，同时应用2D和3D降噪算法，大幅降低了图像噪声，即便是超低照度情况下，依然保持画面干净清晰，图像信噪比高达55dB以上。 |  |  |
|  |  | 7.支持HDMI高清输出，另配备3G-SDI接口，有效传输距离最高长达150米（1080p30）。HDMI、SDI、网络三路可同时输出。另外还支持CVBS标清输出。 |  |  |
|  |  | 8.采用高品质超长焦镜头，光学变焦达到12倍，并支持32倍数字变焦。 |  |  |
|  |  | 9.使用RS232和RS485串口，可对摄像机进行远程控制。 |  |  |
|  |  | 10.高清输出：1路, HDMI: 版本1.3； 1路, 3G-SDI: BNC类型, 800mVp-p, 75Ω, 遵循SMPTE 424M标准； |  |  |
|  |  | 11.标清输出：1路, CVBS: 3.5mm 直径迷你插孔, 1Vp-p, 75Ω； |  |  |
|  |  | 12.网络接口：1路, RJ45: 10M / 100M 自适应以太网口； |  |  |
|  |  | 13.音频接口：1路, Line In, 3.5mm 音频接口； |  |  |
|  |  | 14.USB接口：1路, USB 2.0, A型插座 ； |  |  |
|  |  | 15.通讯接口：1路, RS232 In: 8针小型DIN, 最大距离: 30米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议； |  |  |
|  |  | 1路, RS232 Out: 8针小型DIN, 最大距离: 30米, VISCA协议组网用； |  |  |
|  |  | 1路, RS485: 2芯凤凰口, 最大距离: 1200米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议； |  |  |
|  |  | 16.传感器：1/2.7英寸, CMOS, |  |  |
|  |  | 17.有效像素：207万； |  |  |
|  |  | 18. 镜头：12x, f3.5mm ~ 42.3mm, F1.8 ~ F2.8 |  |  |
| 扩声系统 |  |  |  |  |
| 5.22 | 专业音箱 | 二單元二分頻全音域音箱,音箱音色清晰和浑厚兼具，具有非常优良动态的全频扬声器。配置8寸压铸铝框架大功率低音驱动单元，3"复合振膜高频压缩驱动。针对人声的中频表现力和超大功率响应优化设计的分频器，具有合适的低频切除频率，声音通彻并且鲜明，有效减少频段重叠和杜绝相位失真。90°x70°覆盖角设计,外形时尚,带有防尘面网，箱体采用夹板制作,表面耐磨喷漆处理。匹配超低音获得更加优良的低频响应,满足高质量音乐重放的需要，从而更加适合应用在各种场所。 | 只 | 4 |
|  |  | 频率响应： 48Hz-19kHz |  |  |
|  |  | 灵敏度： 90±3dB(1W/1m) |  |  |
|  |  | 额定阻抗： 8欧 |  |  |
|  |  | 最大声压级输出： 105dB（峰值111dB） |  |  |
|  |  | 覆盖角度： 70°x 90°（HxV） |  |  |
|  |  | 额定输入功率： 150W/210/280W (额定/音乐信号/峰值) |  |  |
|  |  | 产品尺寸：(300-143)X290X467MM |  |  |
| 5.23 | 专业功放 | 1、HiFi线路设计·精美及完善的电路，元件排布，全独立声道设计· | 台 | 2 |
|  |  | 2、开机软启动保护系统·机内使用隔离电源和屏蔽方式· |  |  |
|  |  | 3、超大导风筒散热器散热·5个高速智能温控风扇散热·完善的安全保护系统，确保长时间安全可靠使用· |  |  |
|  |  | 4、采用双电源供电，A/B 声道独立电源控制功能，原装进口高速超大容量滤波电容·采用高品质专业巨型低漏磁变压器供电· |  |  |
|  |  | 5、进口高品质专业大功率管· |  |  |
|  |  | 6、LCD可显示立体声、左声道、右声道独立的调节以及功放主板温度，使功放操作直观明了。 |  |  |
|  |  | 7、输出功率：8Ω 2*400W；4Ω 2*650W；2Ω 2*800W； |  |  |
|  |  | 8、桥接输出功率：（8Ω）1200W （4Ω）1600W |  |  |
|  |  | 9、频率响应：20Hz-20KHz（+0/-0.25dB) |  |  |
|  |  | 10、转换速率：45V/Us |  |  |
| 5.24 | 支架 | 壁挂音箱专用，定制 | 只 | 4 |
| 5.25 | 调音台 | 功能特点 | 台 | 1 |
|  |  | 1、8 路通道多功能调音台 |  |  |
|  |  | 2、通道3段均衡 |  |  |
|  |  | 3、2组辅助输出，1组返回 |  |  |
|  |  | 4、内置99DSP 效果器 |  |  |
|  |  | 6、USB独立播放通道 |  |  |
|  |  | 7、48v幻象电源 |  |  |
|  |  | 8、话筒最大输入电平Max mic input level:+20dbu |  |  |
|  |  | 9、立体声最大输入电平Max stereo input level:+20dbu |  |  |
|  |  | 10、其他输出 Other output:+20dbu |  |  |
| 5.26 | 电源时序器 | 功能特点 | 台 | 1 |
|  |  | 1.支持8通道电源时序打开/关闭，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 |  |  |
|  |  | 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 |  |  |
|  |  | 3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。 |  |  |
| 5.27 | 机柜 | 标准服务器机柜 | 台 | 1 |
| 5.28 | 辅材 | 音箱线、音频线、视频线、电源线、网线等 | 项 | 1 |
| 会议桌椅 |  |  |  |  |
| 5.29 | 多功能会议桌 | 6米长，1.8米宽，实木。 | 套 | 1 |
|  |  | 面材：表面贴 0.6mm 优质进口木皮，W-15A 红影木； 基材：采用达到 E0 级环保的中密度纤维板，游离甲醛的释放量 0.3mg/L，远优于 GB 18580-2002 标准要求； 封边：实木封边； |  |  |
|  |  | 油漆：采用“五底三面”油漆工艺，面漆采用德国“易涂宝”牌面漆，采用 UV 工艺底漆，PU 工艺面漆； |  |  |
|  |  | 胶水：符合国家相关标准要求的环保粘结剂，不含游离甲醛，不含苯，VOC≤110g/L。使用对人体无害的健康材料 |  |  |
| 5.30 | 会议椅 | 胡桃木色橡胶木外框架，黑色荔枝纹牛皮，高回弹原生棉； | 把 | 15 |
|  |  | 油漆：采用“五底三面”油漆工艺， |  |  |
|  |  | 采用 UV 工艺底漆，PU 工艺面漆； |  |  |
|  |  | 胶水：符合国家相关标准要求的环保粘结剂，不含游 |  |  |
|  |  | 离甲醛，不含苯，VOC≤110g/L。 |  |  |
|  |  | 采用健康环保材料 |  |  |