- （二）投标分项报价一览表

- （可根据项目实际情况修改本表）

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 技术 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地及 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P8表贴全彩显示屏 | 厦门强力巨彩 | Q8-5S（p8） | 规格P8室外表贴节能全彩LED屏 ★像数点间距 8mm 像素密度 15625Dots/㎡ 像素构成 1R1G1B 灯管封装 SMD3535 尺寸(长*宽*厚)320*160*19mm 重量 0.48kg±0.01kg 结构特点 灯驱合一 模组分辨率40*20=800Dots 输入电压：单个模组在（4-4.5V）VDC范围内能正常工作 最大电流 9.85A ★单元板功率20W 驱动方式 1/5恒流驱动 亮度 5189.7cd/㎡ 亮度均匀性 ＞0.95 屏幕水平视角 140度 屏幕垂直视角 120度 最佳视距 8m 使用环境 户外 ★供电电源：在220（1±10%）那就（50±1）HZ条件下正常工作。 每平方模组最大功率 598w/m² 配电功率（每平方最大功率÷78％÷85％）902W/m² ★平均功率114.6W/㎡ 灰度等级：红、绿、蓝 12-16bits 显示颜色1677721种 换帧频率 ≥60帧/秒 刷新频率 ≥1920Hz 控制方式 计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示亮度调节 256级手动/自动使用寿命 10万小时 平均无故障时间 1万小时连续失控点 0 ★像素失控率 0 ★工作温度范围：-20 至 50℃ 工作湿度范围 10％-65％RH(无结露) ★机械强度（外壳）：模组机械强度不低于10MPa ★屏幕水平平整度：0.2mm/㎡ ★屏幕垂直平整度: 0.2mm/㎡ ★亮度鉴别等级：24级 | ㎡ | 73.728 | 2583 | 190439.42 | 福建省厦门\ 厦门强力巨彩光电科技有限公司 |
| 2 | 显示屏开关电源 | 厦门强力巨彩 | QDY200 | 输出： 直流电压4.5V额定电流40A 电流范围0～40A 额定功率180W 纹波与噪声 100mVp-p 电压调节范围4.05～4.95V 电压精度±1.0% 线性调整率±0.5% 负载调整率 ±2% 启动、上升时间 200ms，50ms/230VAC 负载100% 保持时间（Typ）20ms/230VAC 负载100% 输入： 电压范围 176～264V AC频率范围47～63HZ 功率因数 （Typ）PF≥0.5 效率（Typ）≥76% 交流15VAC4.2A230VAC 2.1A 浪涌电流（Typ）60A/230VAC 泄漏电流 <1mA/230VAC 过负载 110～150% rated 短路 输出端短路后电源保护，输出关断.去掉短路，电源重新供电后恢复正常输出。 工作温度 -20℃～+40℃ (AC 230V)(参考负载温度降额曲线) 工作湿度 20～90%RH不凝固 储存温度 -30～+85℃ 储存湿度10～95%RH不凝固 温度系数±0.03%/℃（0～50℃） 耐振动 10～500Hz，2G，10min/周期，X、Y、Z方向各60min 安全规定 设计参考GB4943-2001，UL1012 耐压 I/P-O/P：1.5KVAC I/P-FG：1.5KVACO/P-FG：0.5KVAC 绝缘阻抗I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG：大于50MΩ/500VDC/25℃/70%RH EMC 设计参考EN55022，Class A谐波电流设计参考:GB17625.1;EN61000-3-2,-3 限值要求 电磁耐受设计参考:EN55024 ;EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 寿命100,000小时(25℃) 尺寸199*110*50（长*宽*高） | 套 | 1 | 38220 | 38220 | 福建省厦门\ 厦门强力巨彩光电科技有限公司 |
| 3 | LED控制系统 | 厦门强力巨彩 | QKZ117 | 发送卡： 一路DVI 视频输入； 一路HDMI高清视频输入； 一路音频输入； 四路网口输出； USB 接口控制，可级联多台进行统一控制； 最大带载分辨率 2048×1152 或 1920×1200； 一路光探头接口； 接收卡： 接收卡，单卡带载 256×256 像素。 支持逐点亮色度校正，有效消除色差，显著提升 LED 画面显示的一致性，给用户带来更加细腻的画面。 硬件设计和软件设计充分考虑用户部署、系统运行和维护时的场景，使部署更容易，运行更稳定、维护更高效。 硬件设计： 集成 8 个标准 HUB75 接口，免接 HUB 板。 采用千兆网口，可以连接 PC 端。软件设计： 支持逐点亮色度校正。 支持接收卡预存画面设置。 支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测。 支持 5Pin 液晶模块。 输入电压 DC 3.3V～5.0V 额定电流 0.5A 额定功耗 2.5W 工作温度 -20℃～70℃ 存储温度 -20℃～70℃ 工作湿度 10%RH～90%RH 尺寸 144.0mm×91.5mm×16.0mm 净重 85.5g | 套 | 1 | 7320 | 7320 | 福建省厦门\ 厦门强力巨彩光电科技有限公司 |
| 4 | 屏体结构 | 定制 | 安钢 | 1、钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量； 2、焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条； 3、自动焊：Q235连接用H08系列焊条； 4、要求：抗震7级，抗风8级； 5、包边：不锈钢包边或者铝塑板包边； | 套 | 1 | 145300.36 | 145300.36 | 安阳\ 安阳钢铁有限公司 |
| 5 | 智能配电柜 | 许继 | ZNG97 | 1、具备手动控制设备供电的开启和关闭。 2、多组回路输出，每组可独立控制；标配为手动控制，可添加多种控制方式； 3、系统采用三相五线制供电,控制箱工业PLC系统控制，为了降低电网的瞬间启动电流，具有延时通断电功能，具有过热、过湿、过压、过流、短路等保护装置； | 套 | 1 | 6000 | 6000 | 许昌\ 许继电气股份有限公司 |
| 6 | 视频处理器 | 诺瓦 | V900 | 1) 具有完备的视频输入接口，包括 2 路 CVBS，2 路 VGA，1 路 DVI，1 路 HDMI，1 路 YPbPr，1 路选配 SDI。部分接口支持的输入分辨率最高可达 1080p@60Hz。V900 可 根据显示屏分辨率对输入图像进行逐点缩放。 2) 无须通过计算机软件进行系统配置。现在只需对一个旋钮和一个按钮进行操作即可 完成系统配置，所有操作几步即可完成，这就是我们所倡导的“司机点屏”！ 3) 新一代控制器的系列产品，强大的图像处理、专业的图像控制、以及友好 的人机界面，使显示屏控制工作从未如此轻松和愉快。 4) 采用创新型架构，实现智能配置，屏幕调试可在数分钟内完成，极大缩短舞台准备时间； 5) 提供无缝的快切和淡入淡ft的切换效果，以增强并呈现专业品质的演示画面； 6) 画中画的位置、大小等均可调节，可以随心所欲的控制； 7) 一个直观的 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的安装和控制； 8) 画面稳定无闪烁、无扫描线、图像细腻、层次感好； 9) 支持新一代逐点校正技术，校正过程快速高效； 10) 根据屏幕所用 LED 的不同特性，实施白平衡校准及色域匹配，确保真实色彩还原； 11) HDMI/DVI 视频输入； HDMI 音频输入； 12) 支持高位阶视频输入，10bit/8bit； 13) 视频输ft带载能力：230 万像素，支持视频格式：RGB，YCbCr4:2:2，YCbCr4:4:4； 14）整机规范： 输入电源 100～240VAC，50/60Hz 整机功耗 16W 工作温度 -20~60℃ 重量 2.55 Kg | 台 | 1 | 7160 | 7160 | 西安\ - 西安诺瓦电子科技有限公司 |
| 8 | 备品备件 | 强力巨彩 | Q8-5S(p8) | 同批次显示屏模块6张 | 套 | 1 | 15000.49 | 15000.49 | 福建省厦门\ 厦门强力 巨彩光电科技有限公司 |
|  |  |  | QKZ117 | 同批次接收卡5张 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | QDY200 | 开关电源5个 |  |  |  |  |  |
| 9 | 控制计算机 | 联想 | 扬天T4900v-09 | CPU：Intel 酷睿 i5处理器或其他同性能及以上产品； 内存： 8GB DDR3； 主板：集成声卡、10/100M/1000M网卡； 光驱：DVD 显卡：独立显卡/512MB 硬盘： 500GB SATA3； 键鼠：标准键盘，光电鼠标； 显示器： 19英寸宽屏液晶显示器； 接口：前置USB 4、VGA输出、标准3.5音频输入输出、RJ45； BIOS开机显示厂家服务信息并预装Windows 7作系统；根据现场情况安装操作系统 | 台 | 1 | 8600 | 8600 | 中国北京\ 联想（北京）有限公司 |
| 合计 |  |  | 大写：肆拾壹万捌仟零肆拾元贰角柒分 小写：418040.27元 |  |  |  |  |  |  |

投标人：（公章）许昌前锋广告科技有限公司

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

（三）服务承诺

（投标人根据招标文件要求自行编制）

我单位明确免费保修期一年，故障响应时间为，2小时内修复，8小时之内上门，24小时之内维修和更换。在免费保修期内，同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，我单位必须予以更换同品牌、同型号的全新产品，超过保修期发生故障，用户可自由选择维修单位，如委托给我单位，我单位不借故推诿，并且维修费不能超过市场平均价格。

1.售后服务计划

建立健全的售后服务体系计划、设置强有力的组织安排、配备高执行力的售后服务队伍，将售后服务做到优秀及极致，售后服务计划包括保修期内和保修期外的计划，保修期内保证及时到达现场且免费保修。保修期保证故障响应时间小于2小时，上门时间小于8小时，维修和更换时间小于24小时。组织安排有我公司总经理挂帅，亲自督促工程的顺利进行，保证工程质量。售后服务队伍，经过我公司的专业培训，积极面对多种情况，应对发生质量安全施工能顺利解决问题。

2.工期：保证在所报的工期内完成采购安装任务。

3.质量：保证采购安装质量达到设计规范要求；若因我方原因达不到投标所报的质量等级时，无条件返修并承担一切费用。并对工程质量承担终身责任。

4.保修期：（1）我公司保证在本项目中所有的设备均属最新生产的符合国家、行业质量的合格产品；杜绝使用过或者经过第三方改造或维修过的产品存在。

（2）该项目所提供的所有设备自验收合格之日起壹年 免费售后服务承诺。

5.我单位承诺如出现故障2小时内修复，8小时之内上门，24小时之内维修和更换；

6.优惠条件：

保修期外，如工程出现质量问题，我公司将第一时间进行维修，且维修仅收取材料费用。

投标人名称（盖章）：许昌前锋广告科技有限公司

法定代表人或其委托代理人：（签字）

日期：2020年3 月 30 日