鄢陵县2018年县级国有公益性水利工程维修养护项目采购需求、评标标准等说明

- 一、项目概况

（一）项目名称：鄢陵县2018年县级国有公益性水利工程维修养护项目

（二）采购方式：公开招标

（三）主要内容、数量及要求：

对双洎河彭店闸上游8.8公里堤防维修养护和大浪沟于寨闸维修养护。

（四）预算金额：17万元；最高限价：17万元。

（五）交付（服务、完工）时间：合同签订后30日历天。

（六）交付（服务、施工）地点：鄢陵县。

（七）分包：不允许

- 二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保、中小微型企业扶持、支持监狱企业发展、残疾人福利性单位扶持等相关政府采购政策。

- 三、投标人资格要求

（一）具备《政府采购法》第二十二条规定条件并提供相关材料。

（二）1、供应商具备有效的水利水电施工总承包叁级及以上资质，且具备有效的安全生产许可证。

2、拟派项目负责人需具有水利专业中级及以上技术职称和行政主管部门核发的安全生产考核合格证书。

（三）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。“中国社会组织公共服务平台”网站（www.chinanpo.gov.cn）严重违法失信名单的社会组织。国家企业信用信息公示系统” （http://www.gsxt.gov.cn/）经营异常名录或严重失信黑名单。

（四）本项目不接受联合体投标。

四、采购需求

（一）本项目需实现的功能或者目标

通过项目实施，使工程坚固完整、设施正常运转，为工程安全运用和效益充分发挥作用打下坚实基础；将大大提高双洎河防洪能力，有效保证于寨闸汛期安全运行，充分发挥双洎河及大浪沟于寨闸补源效益，为我县经济发展，社会稳定提供有力的水利保证，同时也将使当地生态环境得到大大改善。

- 采购清单

| 序号 | 工程项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 双洎河右岸堤防维护项目 |  |  |
| （一） | 堤坡维修养护 |  |  |
| 1 | 堤坡养护土方 | 元/（km•年） | 8.8 |
| 2 | 上堤路口维修养护 | 元/（km•年） | 8.8 |
| 3 | 草皮养护及补植 | 元/（km•年） | 8.8 |
| （二） | 堤顶维修养护 |  | 8.8 |
| 1 | 堤顶养护土方 | 元/（km•年） | 8.8 |
| 2 | 边埂整修 | 元/（km•年） | 8.8 |
| 3 | 堤顶刮平 | 元/（km•年） | 8.8 |
| 二 | 于寨中型水闸维护项目 |  |  |
| （一） | 水工建筑物维修养护 |  |  |
| 1 | 养护土方 | 元/（座•年） | 1 |
| 2 | 砌石护坡护底维修养护 | 元/（座•年） | 1 |
| 3 | 防冲设施破坏抛石处理 | 元/（座•年） | 1 |
| 4 | 反滤排水设施维修养护 | 元/（座•年） | 1 |
| 5 | 出水底部构件养护 | 元/（座•年） | 1 |
| 6 | 混凝土破损修补 | 元/（座•年） | 1 |
| 7 | 裂缝处理 | 元/（座•年） | 1 |
| 8 | 伸缩缝填料填充 | 元/（座•年） | 1 |
| （二） | 启闭机维修养护 |  |  |
| 1 | 机体表面防腐处理 | 元/（座•年） | 1 |
| 2 | 钢丝绳维修养护 | 元/（座•年） | 1 |
| 3 | 传（制）动系统维修养护 | 元/（座•年） | 1 |
| （三） | 附属设施维修养护 |  |  |
| 1 | 机房及管理房维修养护 | 元/（座•年） | 1 |
| （四） | 物料动力消耗 |  |  |
| 1 | 电力消耗 | 元/（座•年） | 1 |
| 2 | 柴油消耗 | 元/（座•年） | 1 |
| 3 | 机油消耗 | 元/（座•年） | 1 |

（三）服务标准、期限、效率等要求

1、服务标准

堤防工程：双洎河彭店闸上游8.8公里堤防堤顶的高程、宽度、坡度等主要技术指标应符合原双洎河设计或竣工验收时的标准。未硬化堤顶应保持花鼓顶，达到饱满平整，无车槽及明显凸凹、起伏；降雨期间及雨后无积水。泥结碎石堤顶保持顶面平顺，无明显凸凹、起伏。堤肩边埂应达到埝面平整，埝线顺直，无杂草；无边埂堤肩应达到无明显坑洼，堤肩线平顺规整，应植草防护。堤坡（淤区边坡）应保持竣工验收时的坡度，坡面平顺，无残缺、水沟浪窝、陡坎、洞穴、陷坑、杂草杂物，无违章垦植及取土现象，堤脚线明确。护堤地要达到地面平整，边界明确，界沟、界埂规整平顺，无违章取土现象，无杂物。上堤辅道应保持完整、平顺，无沟坎、凹陷、残缺，无蚕食侵蚀堤身现象。

水闸工程：土工建筑物无水沟浪窝、塌陷、裂缝、渗漏、滑坡和洞穴等；排水系统、导渗及减压设施无损坏、堵塞、失效；土石结合部无异常渗漏。石工建筑物块石护坡无塌陷、松动、隆起、底部淘空、垫层散失；墩墙无倾斜、滑动，无勾缝脱落；排水设施无堵塞、损坏、失效。混凝土建筑物（含钢丝网水泥板）无裂缝、腐蚀、非正常磨损、剥蚀、露筋（网）及钢筋锈蚀等情况。水下工程无冲刷破坏；消力池、门槽内无砂石杂物；伸缩缝止水无损坏；门槽、门坎的预埋件无损坏。启闭设备运转灵活、制动性能良好，无腐蚀，运用时无异常声响；钢丝绳无断丝、锈蚀，端头固定符合要求；零部件无缺损、裂纹、非正常磨损，螺杆无弯曲变形；油路通畅，油量、油质合乎规定要求。管护基地房屋、防汛屋、守险房、启闭机房、测流测沙房等，坚固完整、门窗齐全无损坏，墙体无裂缝，墙皮无脱落，房（屋）顶不漏水。

2、期限：合同签订后30日历天。

3、效率：按照时间节点准时完成。

（四）验收标准

由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务的履约情况进行确认。项目应达到合格标准。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

1、按照国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范验收；

2、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收；

五、评标方法和评标标准

（一）评标方法：综合评分法

（二）综合评分法评标标准：

| 分值构成 (总分100分) | 价格分值： 20 分 商务部分： 40 分 技术部分： 40 分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分（满分 20 分） |  |  |  |
| 评分因素 | 评分标准 |  | 分值 |
| 投标报价 评分标准 | 评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）× 20 |  | 20分 |
| 二、商务部分（满分 40 分） |  |  |  |
| 评分因素 | 评分标准 |  | 分值 |
| 企业业绩 | 投标企业每提供一份2017年1月1日以来类似水利工程业绩得3分，满分12分。（以中标通知书及合同为准） |  | 12分 |
| 人员配备 | 1、项目负责人近3年以来担任过类似水利工程项目负责人的每有1份加3分，满分9分。（以中标通知书及合同为准） 2、拟投入主要人员（项目负责人除外）：具备水利专业中级及以上职称的，每有1人得2分， 满分8分。 |  | 17分 |
| 企业实力 | 1、投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全体系认证、信息安全管理体系认证证书的，每提供一项得2分，满分8分。 2、投标人具有水利水电类信用等级，等级为AAA级的，得3分；等级为AA级的，得2分；等级为A级的，得1分， 满分3分。 |  | 11分 |
| 三、技术部分（满分 40 分） |  |  |  |
| 评分因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| 对项目的理解 |  | 根据对项目实施意义、项目的重点、难点分析透彻合理性，得0～5分 | 5分 |
| 方案编制 |  | 根据方案编制思路清晰，工作方案合理，重点突出，切合实际，有较强的可操作性，得0～9分 | 9 分 |
| 质量保证体系及保证措施 |  | 根据质量保证体系健全，措施等的合理性，得0～5分 | 5 分 |
| 进度计划及保障措施 |  | 根据进度计划合理、保障措施得力等的合理性，得0～4分 | 4分 |
| 人力资源配置 |  | 根据组织机构、专业人员配置、人员数量和结构配置等的合理性，得0～5分 | 5分 |
| 重难点、关键过程分析及对策 |  | 根据项目实施的重点、难点和关键过程分析，合理化建议合理、切实可行程度，得0～3分。 | 3 分 |
| 技术创新 |  | 根据投标人提出的技术的创新性，得0～3分。 | 3 分 |
| 服务承诺 |  | 根据服务承诺的切实合理性，得0～6分。 | 6分 |

六、采购资金支付

（一）支付方式：银行转账。

（二）支付时间及条件：主体项目完工，支付合同总金额的80%；项目全部完成，验收合格，支付剩余20%。

七、联系方式

联系人姓名：丁朋涛   联系电话：0374-2708199

单位地址：鄢陵县站前街195号

鄢陵县水利局